Číslo: 6087-42560/2008/Ško-Kri/470890108	                           Banská Bystrica 18.12.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 2, 3 a 6, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”) v y d á v a

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e,

ktorým

- dodatočne povoľuje stavbu „Výroba biodieselu a bioplynová stanica“  (bod a)

- povoľuje uskutočniť vodnú stavbu (bod b)

- vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Výroba biodieselu a bioplynová stanica“

(bod c)

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povoľuje stavbu „Výroba biodieselu a bioplynová stanica“ na pozemkoch parc. č. KN-C 612/2, 612/1, 608/1, 611 v katastrálnom území Buzitka (ďalej len „stavba“) v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:

časť Výroba biodieselu:

SO 01 - A:  Výroba biodieselu, Výrobná hala

Výrobná hala je objekt o pôdorysných rozmerov 25,5 x 60,5 m, na ktorý zo severozápadnej strany nadväzuje skladové hospodárstvo, z juhovýchodnej strany je situovaný funkčný celok príjmu a skladovania olejnatých semien.

Vo výrobnej hale bude prebiehať vlastná výroba biodieselu a lisovanie repkových semien. Je tu situované laboratórium, sklad vzoriek, miestnosť operátora, sklad chemikálií, rozvodňa a kompresorovňa. V administratívnom jednopodlažnom prístavku je situovaný vstupný priestor s dvomi kanceláriami, šatňa, denná miestnosť a sociálne zariadenie zamestnancov, údržbárska dielňa a server. Oceľová konštrukcia haly bude opláštená monolitickou betónovou protipožiarnou stenou a kovoplastickými tepelnoizolačnými panelmi. Strešná konštrukcia je vytvorená strešnými tepelnoizolačnými panelmi s vkladanými presvetlovacími polykarbonátovými panelmi v sklone 6o. V priestore biodieselu je podlaha vytvorená ako záchytná nádrž, v ktorej je umiestnené technologické zariadenie .

SO 01 - B:  Príjmová nádrž

Z juhozápadnej strany haly budú prijímané semená repky olejnej z dopravných prostriedkov cez príjmovú nádrž, na skladovanie semien bude inštalovaných 5 síl s objemom 323 m3.

SO 01 - C:  Nadzemná havarijná nádrž

Zo severozápadnej strany haly je navrhnutá pod terén zapustená betónová vaňa pôdoryných rozmerov 40,5 x 15,1 m, v ktorej bude umiestnených 8 síl, každý s objemom 238 m3 (4 zásobníky surového oleja a 4 nádrže na skladovanie  metylesteru repkového oleja) a 8 nádrží každý s objemom 32 m3 (4 na uskladnenie oleja G-fázy vzniknutého pri výrobe a  4 na uskladnenie glycerínu).

SO 01 – D:  Podzemná havarijná nádrž

Nachádza sa vedľa nadzemnej havarijnej nádrže a na túto nádrž je napojená  záchytná nádrž výrobne biodieselu a nezávisle záchytná nádrž prečerpávacieho miesta skladového hospodárstva.

SO 01 - E:  Prístrešok nad prečerpávacím miestom

Prístrešok je oceľová konštrukcia s plošinou umožňujúcou prístup na mobilný zásobník.

SO 01 - F:  Otvorený sklad nebezpečných látok

V objekte o pôdorysných rozmeroch 7,25 x 8,2 m budú vytvorené dva samostatné sklady nebezpečných látok so stenami z monolitického betónu a prekryté spoločným prístreškom. Sklady sú vybavené samostatnými záchytnými nádržami.

časť Bioplynová stanica:

SO 02 - A:  Homogenizačná nádrž

Polozapustená betónová nádrž bude plnená privážanými vstupnými surovinami cez otvárateľné veko násypného otvoru v betónovej streche. Nádrž je samostatný objekt v tvare osemuholníka, s rozmermi 3,0 a 6,2 m s celkovou šírkou 10,5 m.

SO 02 - B:  1,2,3 Fermentory a plynojemy

Hlavné objekty bioplynovej stanice sú tri fermentory kruhového pôdorysu s priemerom 21 m a výškou 10 m, zakryté kužeľovými membránovými strechami, ktoré budú plnené vyhnívajúcim kalom. Nádrže fermentorov sú oceľové osadené na železobetónových základových doskách. Pohyb biomasy medzi jednotlivými stupňami technológie prebieha pomocou centrálneho čerpadla. Bioplyn je paralelne získavaný z fermentorov a dofermentora a je vedený technologickým potrubím cez strojovňu bioplynu a po potrebnej úprave do kogenerácie.

SO 02 -  C:  Separačná stanica

Objekt tvorí dvojpodlažná oceľová konštrukcia s rozmermi 6,8 x 4,9 m s pultovou strechou. Separátor je umiestnený v samostatnom objekte na vyvýšenej plošine separačnej stanice a zabezpečuje oddeľovanie tuhých častí zvyšnej organickej hmoty od kvapalnej zložky biokalu.

SO 02 - D:  1,2 Skladovacie nádrže

Dve skladovacie nádrže kruhového pôdorysu s priemerom 31 m a výškou 6 m. Dná nádrží sú tvorené zo železobetónových dosiek , steny sú zmontované z oceľového plechu, nádrže sú otvorené. Nádrže budú slúžiť na skladovanie odseparovanej kvapalnej zložky biokalu, ktorá  bude pridávaná do homogenizačnej nádrže na narieďovanie vstupných surovín. Ich súčasťou je stáčacie miesto.

SO 02 - E:  Strojovňa tepla a bioplynu

Obsahuje kontajner s miestnosťami strojovne biolynu a s miestnosťou regulácie a rozvodu tepla. Plyn privádzaný do strojovne bioplynu bude prečistený, odvodnený a odvedený do kogenerácií.

SO 02 - F:  1,2 Kogenerácia

Pozostáva z dvoch kontajnerov s kogeneračnými jednotkami. Teplo z kogeneračných jednotiek je prostredníctvom výmenníkov zachytávané a vedené do strojovne tepla.

SO 02 - G:  Rozvodňa a velín

Obsahuje kontajner s miestnosťou velínu a elektrorozvodne.

SO 02 - H:  Hospodársky objekt

Navrhnutá je oceľová hala o pôdorysných rozmeroch 12 x 10 m, v ktorej bude garáž pre nakladač, skladové priestory a denná miestnosť personálu s hygienickým zariadením.

SO 02 - I:  Zberná nádrž

Zachytáva odpadové vody v stáčacom mieste vyskladňovania koncových skladov, ktoré budú následne prečerpávané do skladovacej nádrže.

SO 02 – J:  Horák zbytkového plynu

Horák zabezpečí likvidáciu prípadnej nadprodukcie bioplynu, do činnosti sa uvádza automaticky pri náraste plynu nad stanovenú hodnotu. Je umiestnený min. 15 m od okolitých nadzemných budov.

SO 04 – A, B Mostové váhy

Navrhnuté sú dve mostové váhy, samostatne pre areál BD a areál BPS.

SO 07  Splašková kanalizácia

Na zachytávanie splaškových vôd a odpadových vôd z laboratória a kompresorovne budú vybudované 3 nepriepustné žumpy.

SO 09  Plynovod

Z jestvujúceho plynovodu bude vybudovaná odbočka verejného plynovodu STL DN 100 100 kPa o dĺžke 100 m, ktorý bude vedený pozdĺž novobudovanej prístupovej komunikácie. Za predĺženým verejným plynovodom sa vybuduje prípojný plynovod STL DN 50 oceľ, dĺžky 3 m, ktorý bude ukončený HUP-GK 50 v skrini s fakturačným plynomerom, ktorá bude osadená na hranici pozemku. Areálový plynovod bude vedený v zelenom páse k dvom kogeneračným jednotkám.

SO 10  Areálové osvetlenie

Navrhnuté je osvetlenie areálu výroby biodieselu z rozvádzača RH (SO 01.A) a areálu bioplynovej stanice z rozvádzača RM01 (SO 02.G)

SO 12  Rozvody NN

Rieši vonkajšie napájacie káblové trasy v rámci celého areálu a vonkajšie areálové rozvody NN.

SO 13  Slaboprúdové rozvody

V areáli budú vybudované slaboprúdové technológie v rozsahu: kamerový monitorovací systém, systém kontroly vstupov, systém evidencie dochádzky, systém štruktúrovanej kabeláže, štátna linka a telefónna ústredňa.

SO 14  Teplovod

Návrh rieši vybudovanie bezkanálového tepelného vedenia z distribučného uzla SO 02.E – Strojovňa tepla a bioplynu, prepojeného so zdrojom tepla SO F1, F2 reprezentovaného kogeneračnými jednotkami.

SO 15  Oplotenie

Areál bude oplotený a doplnený motoricky otváravými posuvnými samonosnými bránami, závorami a bránkami pre peších.

SO 16  Hrubé terénne úpravy

Na stavenisku sa prevedie skrývka ornice, podložie pod objektami bude vysypané kamenivom.

SO 17  Sadové úpravy

Pozdĺž juhovýchodnej strany pozemku sa po celej dĺžke areálu vytvorí zelená bariéra v dvoch etážach, ktorá bude plniť izolačnú a ochrannú zeleň.

a prevádzkových súborov:

časť Výroba biodieselu   PS 01

A - Príjem a skladovanie olejnatých semien

Príjem a skladovanie olejnatých semien je zabezpečené cez prijímací kôš, korčekový elevátor a radler plnenia v silách s prevzdušňovacím zariadením. Zo síl sú semená dopravované spodným vyskladňovacím retardérom do šikmého závitnicového dopravníka a zásobníka v lisovni.

B - Lisovňa a sklad výliskov

Zariadenie a technológia spracovania olejnatých semien je navrhnutá lisovaním za studena. Zariadenie sa skladá zo 4 za sebou nasledujúcich celkov: lisovňa, separácia a filtrácia, manipulačný priestor a zásobníky oleja. Projektovaná kapacita zariadenia je 40 000 ton semien ročne.

C - Výroba biodieselu /metylesteru/

Výroba metylesteru bude uskutočňovaná v niekoľkých prevádzkových stupňoch:

Degaming (linka na úpravu oleja), transesterifikácia v troch stupňoch – rafinácia a čistenie methylesteru, rafinácia a úprava glycerolovej fázy a regenerácia a recyklácia methanolu.

D - Skladové hospodárstvo a stáčanie biodieselu

Skladovanie oleja a biodieselu bude zabezpečené pre každé médium v 4 ks vertikálnych oceľových izolovaných nádržiach o objeme 200 m3, nádrže oleja sú vyhrievané.

Skladovanie glycerínu a g-fázy bude v dvoch vertikálnych izolovaných nádržiach o objeme každej 32 m3.

Voľné mastné kyseliny budú uskladnené vo dvoch vertikálnych izolovaných oceľových nádržiach o objeme 32 m3, ktoré sú vyhrievané.

Kyselina fosforečná je skladovaná v plastovej nádrži o objeme 32 m3.

Uskladnenie metanolu bude zabezpečené v dvoch dvojplášťových podzemných nádržiach, o objeme každej 50 m3.

E  - Výroba a rozvody stlačeného vzduchu

Pre výrobu stlačeného vzduchu budú v kompresorovni inštalované dva skrutkové kompresory, odlučovač oleja z kondenzu a tlaková nádoba – vzdušník.

časť Bioplynová stanica PS 02

A - Kogenerácia

Budú inštalované dve samostatné kogeneračné jednotky umiestnené v samostatných kontajneroch. Teplo z kogeneračných jednotiek je prostredníctvom výmenníkov zachytávané a vedené do strojovne tepla.

B - Príjem vstupných surovín

Príjem vstupných surovín je zabezpečený cez objekt homogenizačnej nádrže. Kal v nádrži je ohrievaný a premiešavaný.

C - Čerpanie, miešanie a zahustenie substrátu

Surovina pred vstupom do fermentačného procesu bude rozsekaná na malé čiastočky (dezintegrovaná) čerpadlom homogenizačnej nádrže, ktoré bude vybavené rezacím ústrojenstvom.

D - Rozvody a doprava bioplynu

Doprava bioplynu je rozvodmi zabezpečená od zásobníkov plynu umiestnených v zastrešeniach fermentorov ku spotrebičom – kogeneračným jednotkám. Taktiež je plynovod vyvedený k havarijnému horáku.

E - ASR

Zabezpečuje automatizáciu systému riadenia technológie.

F - Biofilter

Objekt homogenizačnej nádrže je vybavený biologickým filtrom s ventilátormom, cez  ktorý je možné odvetrať a prefiltrovať odsávaný vzduch so zmesou vodných pár a tým ho zbaviť zápachu.

G - Technológia BPS

Technológia bioplynovej stanice je tvorená technológiou biomasy, technológiou bioplynu a technológiou tepla.

PS 03 Elektrická požiarna signalizácia

Objekt SO 01 - A Výroba biodieselu je zabezpečený elektrickou požiarnou signalizáciou

b)   podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ povoľuje uskutočniť vodnú stavbu „Výroba biodieselu a bioplynová stanica, časť SO 06 Dažďová kanalizácia a SO 08 Vodovod“ na pozemku parc. č. KN-C 612/2 v katastrálnom území Buzitka

SO 06  Dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo striech objektov sú odvádzané cez usadzovacie šachty do vsakovacích šácht. Vody z povrchového odtoku, ktoré môžu byť znečistené – z komunikácií sú zachytávané potrubím, vedené cez usadzovacie nádrže, prečistené v troch odlučovačoch ropných látok Klartec KL Kompakt 25 (s garantovanými hodnotami na výstupe maximálne  0,5 mg.l-1 NEL) a následne do vsakovacích šácht.

SO 08  Vodovod

Z jestvujúceho vodovodu, ktorý nie je v súčasnosti funkčný, bude vybudovaná pre napojenie odbočka  a vodomerná šachta, jednotlivé vetvy budú zabezpečovať prívod vody do sociálnych zariadení, homogenizačnej nádrže a vnútorných hydrantov.

- Stavebníkom stavby je BIOTREND JPS, s. r. o. 985 41 Buzitka č. 120.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Akad. arch. Jozef Mravec, autorizovaný architekt, zapísaný v registri Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 0554AA – hlavný projektant.

Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude ukončená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

- Pred začatím realizácie vyhradeného technického zariadenia elektrického a plynového stavebník zabezpečí osvedčenie konštrukčnej dokumentácie  podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

- Projektovú dokumentáciu doplniť o náležitosti uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, pracovisko Banská Bystrica:

- v časti projektu elektrického zariadenia PS 03 doplniť zaradenie elektrického zariadenia do skupiny z hľadiska miery ohrozenia v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 3 a príl. č. 1 časť III. Vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

- doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh na ich elimináciu v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov

- v časti projektu SO 12 Rozvody NN ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny riešiť podľa platných predpisov v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN EN 62305-1 (34 1390):2006 až STN EN 62305-5 (34 1390):2007 (STN 34 1391 je neplatná).

- v technickej správe SO 14 opraviť zaradenie teplovodu v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a § 3 príl. Č. 1, I. časť vyhlášky č. 718/2002 Z. z. (nesprávne zaradenie do skupiny Bd, nakoľko prevádzková teplota je menšia ako 120º C a vnútorný priemer je menší alebo rovný 100 mm)

- v technickej správe PS 01.E v bode 3.1 uviesť správnu STN; (STN 13 0020 je neplatná) v bode 7 v technickej správe SO 01.A na str. 3, v SO 02.H, na str. 3 v technickej správe SO 14 uviesť platný predpis (uvedená vyhl. č. 330/1996 Z. z. je neplatná); v technickej správe PS 021/PS 02 na str. 14 v bode 7.1 uviesť platnú STN v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov v nadväznosti na STN 13 0072:1991, 032/BTP/TI:2008 (STN 13 0074 je neplatná) a v PS 01 na str. 36, 39, 45, 46, 47 uviesť správne STN (uvedené ČSN a ČSN EN sú na území SR neplatné)

- dopracovať a navrhnúť spôsob kotvenia podzemnej nádrže metanolu (50 m3 – M1,M2) v súlade s § 9 ods. 1 písm. e/ vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 14 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

- v SO 01.E navrhnúť šírku obslužného schodišťa v mieste prístrešku nad stáčacím miestom v súlade s § 9 ods. 1 písm. e/ vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (odporúčaná šírka min. 850 mm tak, aby bol zaistený bezpečný pohyb osoby prenášajúcej jedno bremeno v ruke v zmysle čl. 3.1.3 STN 26 9010:1993

- navrhnúť prístup do vnútorného priestoru žumpy z dôvodu občasnej údržby – v súlade s § 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na STN 74 3282:1990

- navrhnúť vzdialenosť stúpadiel od steny vodomernej šachty v zmysle čl. 38 STN 74 3282:1990

- stanoviť úplné podmienky uvedenia elektrického zariadenia do prevádzky v zmysle prílohy 2 bod 1 písm. h/ vyhlášky č. 718/2002 Z. z. (chýba 1. úradná skúška)

- Pri realizácii stavby odstrániť nedostatky uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, pracovisko Banská Bystrica

- v SO 01.A výmenník tepla na sekundárnej strane podľa výkresu č. ÚK-02 opatriť poistným ventilom, manometrom a teplomerom na jeho tlakovej časti – v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 173 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, čl. 1-10 STN EN 764-7 (69 0004):2004 a č. 031/BTP/TI:2006, časť 5.2

- dodržať požiadavky na pevne zabudované rebríky s ochrannými košmi v súlade s § 9, § 19 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na STN 74 3282:1990

- v SO 01.A dodržať šírku schodišťa na medziposchodia, dodržať maximálny počet stupňov v súlade s § 9, § 17 ods. 2 vyhl. č. 59/1982 Zb., v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 7.8 STN 73 5105:1995 (nakoľko schodištia zaisťujú jediný prístup na medziposchodia, nepovažujú sa za pomocné)

- v SO 01.A zábradlie na schodišti na medziposchodia a po obvode samotných medziposchodí realizovať v súlade s § 28 ods. 7 vyhl. 532/2002 Z. z., v nadväznosti na čl. 33 STN 74 3305:1989 (Zábradlie na medziposchodiach zhustiť v súlade s s čl. 33 písm. cb STN 74 3305:1989)

- v SO 01.B a SO 01.D – zabezpečiť prístup do vnútorného priestoru príjmovej nádrže z dôvodu občasnej údržby vnútorného priestoru v súlade s § 7, § 19 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na STN 74 3282:1990

- v SO 02.C na kóte +4,34 dodržať dostatočnú svetlú výšku (najmenej 2,1 m) v súlade s § 22 ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov; úpravu rebríka s košom v nadväznosti na zábradlie na kóte +4,34 riešiť v súlade s čl. 48 obr. 14 STN 74 3282:1990

- Pri uskutočňovaní zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.

- Stavba bude ukončená dodávateľsky. Dodávateľ stavby: SIBAMAC, a.s., Stará Vajnorská 25, 830 00 Bratislava.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce najmä vyhlášku 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby          a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- Stavba  bude ukončená najneskôr do XII/2009.

- Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.

- Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.

- Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

- Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

- Nepriepustnosť a odolnosť navrhnutých izolácií voči pôsobeniu nebezpečných látok (ropných látok, kyselín) preukázať na všetky časti stavby, kde bude dochádzať k zaobchádzaniu s nebezpečnými látkami platnými certifikátmi príp. vyhláseniami výrobcov stavebných materiálov o zhode.

- Vybudovať stále meracie miesto pre vykonávanie meraní znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia výduchom K 20 v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany ovzdušia STN EN 15 259 Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov – požiadavky na meracie miesta).

- Počas realizácie stavby viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú uskutočňovaním stavby.

- Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. Odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadom podľa zákona o odpadoch.

- Pred začatím vykonávania sadových úprav požiadať o ich schválenie Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci.

- V prípade potreby výrubu drevín stavebník požiada príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny o povolenie na výrub drevín.

- Pri uskutočňovaní prác v ochrannom pásme cesty III/571 Prša – Poltár dodržať podmienky povolenia výnimky zo zákazu činnosti Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci vydanej pod č. 2008/02064 zo dňa 08.09.2008.

- Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

- Komunikácie a spevnené plochy musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.

- Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na priľahlých komunikáciách.

- Pri uskutočňovaní stavby dodržať ochranné pásmo 22 kV vedenia linky č. 352 a 22 kV prípojky pre trafostanicu 352.

- Napojenie na slaboprúdové rozvody realizovať podľa dohody a podmienok Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava.

- Dodržať všetky ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich a novorealizovaných plynárenských zariadení a odstupové vzdialenosti od podzemných a nadzemných objektov, ako ich predpisuje § 56 a § 57 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné technické predpisy.

- Pripojenie na zemný plyn vykonať za podmienok určených prevádzkovateľom distribučnej siete:

- realizáciu vykonať v súlade s platnými a súvisiacimi STN 38 6413, TPP 702 03 Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z. z.

- stavebné a montážne práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na túto činnosť oprávnenie, a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti

- zváracie práce môžu vykonávať len pracovníci, ktorí majú platný zváračský preukaz

- realizáciu plynovodov môže vykonávať len osoba odborne spôsobilá podľa osobitných predpisov

Závažné zmeny oproti projektu vrátane technických riešení, ktoré neboli konkrétne riešené v projektovej dokumentácii, ale budú vyvolané skutočnosťou počas realizácie, musí zodpovedný projektant zakresliť a opätovne predložiť na odsúhlasenie prevádzkovateľovi distribučnej siete pred realizáciou zmeny

- pred začatím montážnych prác je investor povinný oznámiť budúcemu prevádzkovateľovi distribučnej siete začatie realizácie stavby

- stavebník je povinný prizvať budúceho prevádzkovateľa ku všetkým jednaniam spojených s realizáciou stavby, ako napríklad odovzdanie staveniska, kontrolné dni na stavbe, tlaková skúška. Prevádzkovateľ distribučnej siete si vyhradzuje právo na kontrolu technologickej disciplíny a splnenia určených podmienok, týkajúcich sa najmä kontroly kvality podložia a obsypu, uloženia potrubia plynovodu v ryhe, elektroiskrovej skúšky a pod. v zmysle platných STN, TPP, o výsledku kontroly bude vyhotovený zápis do stavebného denníka, ktorý bude súčasťou technicko-právnej dokumentácie stavby.

- Pri napojení na zemný plyn dodržať technické podmienky uvedené v stanovisku SPP Distribúcia a. s. Bratislava č. 61/RC Juh/2008 zo dňa 9.6.2008.

- Napojenie na verejný vodovod stavebník zrealizuje až po jeho kolaudácii.

- Meranie spotreby vody zrealizovať maximálne 10 m od bodu napojenia na verejný vodovod, do vodomernej šachty osadiť združený vodomer. Zabezpečiť ochranu verejného vodovodu pred vniknutím škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu vody inštaláciou ochrannej jednotky do vodomernej zostavy – kontrolovateľnej spätnej klapky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

- Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie                         a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.

- Pred uvedením stavby do prevádzky vypracovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 533/2006 o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov, nakoľko sa pri výrobe biodieselu uvažuje s použitím nebezpečných látok metanolu a hydroxidu draselného.

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení  elektrickom, plynovom a tlakovom (tlakové nádoby stabilné skupiny A – vzdušník, odlučovač oleja, sušič vzduchu, výmenníky tepla, filtre) zabezpečiť vykonanie prvej úradnej skúšky v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

- Technologické linky na príjem a skladovanie semien, spracovanie semien, na výrobu biodieselu (3ks), vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správny inštalácia a ich správne fungovanie.

- Pred uvedením strojových zariadení - technologických liniek na príjem a skladovanie semien, spracovanie semien, na výrobu biodieselu (3 ks) do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania stavebník požiada oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

- Technické zariadenia – rolovacie vráta na elektrický pohon sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z. Pred ich uvedením do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

- Technické zariadenia – tlakové nádoby stabilné sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. Pred ich uvedením do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

- Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti protipožiarna bezpečnosť stavby, predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1988 o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov.

- Na technologické stroje, prípadne ich jednotlivé komponenty, predložiť pri ich uvedení do prevádzky certifikáty preukázania zhody, alebo technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednotlivé tlakové nádoby.

- Po ukončení stavby stavebník požiada o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

- Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo           právoplatnosť nebude stavba začatá.

c)      povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Výroba biodieslu a bioplynová stanica“

- Buzitka 120, 985 41 Šávoľ

(ďalej len „prevádzka“).

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

- obchodné meno:		BIOTREND JPS s.r.o.

sídlo:				Buzitka 120, 985 41 Šávoľ

IČO: 				36772976

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Buzitka na pozemkoch parc. KN-C 612/2, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Súčasťou integrovaného povolenia je  podľa § 8  ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

2.   povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Prevádzka bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov        na životné prostredie. Záverečné stanovisko MŽP SR: č. 9110/07-3.4/bj zo dňa 11.02.2008.

- Údaje o prevádzke

- Zaradenie prevádzky

- Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

- Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

Výroba biodieslu:

4. Chemický priemysel

4.1 b) chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice

NOSE-P: 105.09

- ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia (súvisiace činnosti).

- Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,
o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok a kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

Výroba biodieslu:

4. Chemický priemysel

4.10.1 Výroba organických zlúčenín obsahujúcich kyslík

Súčasťou veľkého zdroja je bioplynová stanica a dve kogeneračné jednotky so sumárnym elektrickým a tepelným príkonom menším ako 50 MW.

- Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- Charakteristika prevádzky

Prevádzka je situovaná v extraviláne obce Buzitka na parcele, ktorá bola trvalo vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Po západnom okraji pozemku prebieha cestná komunikácia, na ktorú sa areál pripája križovatkou. V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne chránené prírodné výtvory ani kultúrne pamiatky, pozemok nie je dotknutý ochrannými pásmami.

Činnosť prevádzky spočíva vo výrobe biodieslu a výrobe bioplynu. Výroba biodieselu s cieľovou kapacitou výroby 48 000 t/rok sa zakladá na reesterifikácii lisovaného repkového oleja metanolom za prítomnosti hydroxidu sodného. Vedľajšími produktmi sú koncentrovaný glycerín použiteľný pre energetické účely ako palivo, alebo pre technické účely v priemysle. Z výroby biodieselu sa získava i určitý podiel voľných mastných kyselín (prídavok               do krmiva) a anorganická soľ (fosfát) využiteľná ako prísada do hnojív. Ďalším vedľajším produktom lisovania semien sú výlisky,  využiteľné ako súčasť krmiva.  Výroba bioplynu       s projektovanou kapacitou výroby 10 080 m3/deň je zložená na anaeróbnej fermentácii silážovaného rastlinného substrátu v homogenizátoroch pomocou metanogénnych baktérií. Bioplyn, spaľovaný v kogeneračných jednotkách, slúži na výrobu elektrickej energie. Ďalším výstupom je vykvasená biomasa (fugát), používaná ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické biohnojivo (biokal). Tepelná energia, vznikajúca ako vedľajší produkt pri výrobe elektrickej energie, slúži pre potreby lisovne repkového oleja.

Činnosť v prevádzke sa začne vykonávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

- Opis prevádzky

    - Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- Stavebné objekty:

Časť Výroba biodieselu: SO 01 - A: Výroba biodieselu, Výrobná hala, B:  Príjmová nádrž C:  Nadzemná havarijná nádrž, D:  Podzemná havarijná nádrž, E:  Prístrešok nad stáčacím miestom, F:  Otvorený sklad nebezpečných látok

Časť Bioplynová stanica: SO 02 - A:  Homogenizačná nádrž, B: 1,2,3 Fermentory a plynojemy, C: Separačná stanica, D: 1,2 Skladovacie nádrže, E:  Strojovňa tepla a bioplynu, F:  1,2 Kogenerácia, G:  Rozvodňa a velín, H:  Hospodársky objekt, I:  Zberná nádrž , J:  Horák zbytkového plynu; SO 04 - A  Mostová váha v areáli BD, B  Mostová váha v areáli BPS; SO 06  Dažďová kanalizácia; SO 07  Splašková kanalizácia; SO 08  Vodovod; SO 09  Plynovod; SO 10  Areálové osvetlenie; SO 12  Rozvody NN; SO 13  Slaboprúdové rozvody; SO 14  Teplovod; SO 15  Oplotenie; SO 16  Hrubé terénne úpravy; SO 17  Sadové úpravy.

Prevádzkové súbory:

Časť Výroba biodieselu: PS 01 A - Príjem a skladovanie olejnatých semien, B - Lisovňa a sklad výliskov, C - Výroba biodieselu /metylester/, D - Skladové hospodárstvo a stáčanie biodieselu, E - Výroba a rozvody stlačeného vzduchu

Časť Bioplynová stanica: PS 02 A – Kogenerácia, B - Príjem vstupných surovín, C - Čerpanie, miešanie a zahustenie substrátu, D - Rozvody a doprava bioplynu, E – ASR, F – Biofilter, G - Technológia BPS; PS 03 Elektrická požiarna signalizácia

    - Vstup surovín, pomocných látok, energií, palív a vody do prevádzky

Výroba biodieselu

Základné suroviny: semená repky olejnej, surový repkový olej z vlastnej výroby a odoberaný od externých dodávateľov, metanol

Pomocné materiály a ďalšie látky: hydroxid sodný, kyselina fosforečná, amberlite biodieselu, aditíva do biodieselu

Energie a palivá: elektrická energia, stlačený vzduch

Voda: podľa technologického projektu sa nepožaduje

Bioplynová stanica

Základné suroviny: rastlinný substrát (kukuričná, ďatelinová, lucernová, trávová, obilninová siláž)

Pomocné materiály a ďalšie látky: metanogénne a sírne baktérie

Energie a palivá: elektrická energia, zemný plyn naftový (potrebný na rozbeh procesu výroby bioplynu cez kogeneračnú jednotku), bioplyn

Voda: na oplach technologických výrobných zariadení, na naštartovanie procesu                     v bioplynovej stanici a na dopĺňanie systému pri výrobe bioplynu (cca 2% na prijímané množstvo surovín, t.j. 1825 m3/rok)

    - Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie

Výroba biodieselu

Uskladnenie a lisovanie semena s filtráciou.

Semená repky sa prijímajú z nákladných automobilov cez príjmový kôš, ktorý je umiestnený v prekrytej betónovej príjmovej nádrži. Vynášacími redlermi a elevátorom sa semená vynášajú do piatich skladovacích síl (každé s objemom 260 m3), a odtiaľ                   do medzizásobníka v lisovni.

Semená z medzizásobníka prechádzajú cez sito nečistôt a cez magnetický odlučovač kovových častí do násypiek lisov cez závitnicové termodopravníky, ktoré ohrejú semená na teplotu 25-30 °C. Doplňovanie násypiek prebieha automaticky. V lisoch prebieha vlastné lisovanie a vylisovaný olej sa hromadí v zbernej nádobe pod lismi, odkiaľ sa čerpá                do horizontálnej nádrže na surový olej, kde sa pripravuje na filtráciu. Odtiaľ sa čerpá             do vertikálneho filtra, kde sa zbavuje nečistôt. Súčasťou filtračnej jednotky je tlakovzdušná stanica, ktorá je potrebná pre prevádzku filtrov. Prefiltrovaný olej sa čerpá do zásobníka oleja, prekontroluje sa jeho kvalita a prečerpá sa do vonkajších skladovacích zásobníkov oleja.

Výlisky v zbernom zásobníku sa pod lismi chladia, aby sa nespekali a pomocou závitnicových termodopravníkov sa dopravujú do manipulačného priestoru, kde sa voľne skladujú a následne nákladnými automobilmi odvážajú na ďalšie spracovanie.

Vlastná výroba biodieselu.

Výrobná linka biodieselu je vybavená tzv. degummingom a úpravňou oleja na úpravu surového repkového oleja od iných dodávateľov.

Degumming (odstránenie slizovitých látok) sa vykonáva len u olejov s vysokým obsahom fosforu. Proces spočíva v pridaní kyseliny fosforečnej a z následnej separácie pevnej fázy a fosfolipidov od oleja. Po odstránení slizu z oleja sa v ďalšom reaktore za pomoci hydroxidu sodného vyperú voľné mastné kyseliny a voda, ktoré sa z oleja odstredia               na odstredivke. Takto upravená surovina sa privádza do reaktora, kde prebieha vlastná reesterifikácia. Ohrev oleja na reakčnú teplotu sa realizuje teplou vodou v protiprúdnom výmenníku pomocou odpadového tepla z bioplynovej stanice.

Reesterifikačná reakcia (triglyceridy v oleji reagujú s metanolom za prítomnosti katalyzátora NaOH vo forme metanolátu sodného za vzniku metylesteru a glycerínu) prebieha kontinuálne v 3 sériových reaktoroch pri teplote 55°C. Na zlepšenie reakčných podmienok je k poslednému reaktoru vložený pulzný reaktor HFPR, ktorý zaisťuje mikro-kavitačný efekt (zvýšenie medzifázovej plochy reaktantov). Na udržanie reakčnej teploty slúžia elektrické ohrevné špirály. Katalyzátor (metanolát sodný) sa vyrába zmiešaním metanolu a hydroxidu sodného  priamo v prevádzke v osobitnom zariadení.

Repkový olej, metanol a metanolát sodný sa nastrekujú do 1. reaktora, na výstupe z 1. reaktora sa v lamelovom odlučovači oddeľuje vznikajúca ťažšia G-fáza s obsahom glycerínu   a ľahká olejová fáza s obsahom metylesteru, ktorá sa vedie do 2. reaktora, kde sa k nej pridáva ďalší podiel metanolátu sodného. Na výstupe z 2. reaktora sa znova v lamelovom odlučovači oddelí ťažšia G-fáza od ľahšej fázy a na vstupe do 3. reaktora sa k ľahšej fáze pridáva posledný diel metanolátu sodného. G-fáza oddelená v odlučovači za 2. reaktorom      sa vracia späť do 1. reaktora a G-fáza oddelená v odlučovači za 3. reaktorom sa vracia späť do 2. reaktora. Celkové množstvo G-fázy sa získava z lamelového odlučovača za 1. reaktorom a vedie sa na ďalšie spracovanie. Dávkovanie surovín je automatické pomocou dávkovacích čerpadiel. Reakčná zmes odchádzajúca z 3. reaktora obsahuje produkt (metylester), nezreagovaný metanol, glycerín a malé množstvo mydla, ktoré sa odvádzajú na odstredivku, kde sa oddelí fáza metylesteru od ťažšej G-fázy.

Metylesterová fáza z posledného reakčného stupňa sa privádza do metanolovej kolóny, kde sa zbavuje metanolu, ktorý sa vracia späť do výrobného procesu. Metylesterová fáza obsahuje taktiež prímesi a nečistoty ktoré sa odstraňujú pomocou suchého prania s využitím sorpcie na polymére (Amberlite biodiesela). Nečistoty sa sorbujú na čiastočkách polyméru     a následne sa oddeľujú na odstredivke. Výsledkom operácie je čistý produkt – metylester repkového oleja (biodiesel). Ten sa ďalej vedie do sušiacej kolóny, kde sa zbavuje stôp vlhkosti a následne sa vedie do homogenizátora, kde sa pridávajú aditíva na zlepšenie jeho vlastností a po jeho ochladení sa čerpá do vonkajších skladovacích nádrží. Biodiesel sa          na požadovanú teplotu ochladzuje vo výmenníku prúdom studeného oleja, ktorý sa tým ohrieva pred vstupom do výrobného procesu.

G–fáza sa vedie do premiešavanej nádoby, kam sa pridáva kyselina fosforečná. Dochádza k rozrazeniu mydiel (soli mastných kyselín), čím sa G–fáza rozdelí na glycerín, voľné mastné kyseliny a anorganickú soľ ako následok rozkladu mydiel. Následne sa na odstredivke oddeľujú voľné mastné kyseliny, ktoré sa odvedú do vonkajšej skladovacej nádrže a po ich oddelení zostáva v zásobníku glycerín so suspendovanou anorganickou soľou, ktorá sa           z glycerínu oddelí na odstredivke. Glycerín je prečerpaný do 2 vonkajších skladovacích nádrží a anorganické soli (fosfát sodný) sa uskladňujú v kontajneroch určených na prepravu a skladovanie nebezpečných látok.	Glycerín a anorganické soli sa v prevádzke ďalej nespracovávajú, sú určené na expedíciu.

Potrubné rozvody metanolu ako aj vlastné reaktory a iné časti zariadenia, kde                 sa vyskytuje metanol, sú vyhotovené ako tesné a počas prevádzky vznikajú len tzv. fugitívne emisie metanolu (z ventilov, upchávok, prírubových spojov, pri odberoch vzoriek a pod.). Priestor výrobnej haly je prirodzene vetraný.

Vo výrobnej hale sú inštalované 3 katalytické senzory na monitorovanie metanolu. Senzory sú zapojené stacionárne ako systém trvale monitorujúci výrobnú halu. V prípade nebezpečnej koncentrácie pár metanolu systém okamžite opticky upozorní na zvýšený obsah  pár metanolu vo výrobnej hale, odstaví prívod metanolu a  spustí  automaticky  ventiláciu, prípadne vypne automaticky  výrobnú linku.

Prevádzka je tiež vybavená prenosným detektorom  na výbušné a toxické látky (metanol) so svetelnou a zvukovou signalizáciou, ktorý sa používa na preventívne kontroly zariadenia (spoje, príruby a pod.).

      - Súvisiace činnosti

Bioplynová stanica

Bioplynová stanica produkuje elektrickú a tepelnú energie kombinovaným spôsobom       z obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom spaľovania bioplynu v kogeneračných jednotkách, vyrobeného z biomasy procesom mokrej fermentácie.

Siláž sa do areálu bioplynovej stanice dováža denne v dávkach potrebných na „denný výkrm baktérií“ vo fermentoroch. Vstupná surovina sa po dovoze skladuje v polozapustenej betónovej homogenizačnej nádrži, ktorá je prekrytá betónovou platňou, čo zabraňuje voľnému  šíreniu možného zápachu. Vstupné suroviny tuhej konzistencie sa prijímajú cez násypný vstupný otvor, ktorý je vybavený otvárateľným vekom. Vstupné suroviny tekutej konzistencie (silážne šťavy a narieďovacia voda) sú do nádrže prijímané cez stáčaciu príjmovú trubku, ústiacu priamo do nádrže. Priestor nad hladinou je prostredníctvom násypného otvoru prepojený s vonkajším prostredím, preto je tento priestor odsávaný cez biologický filter pachov - biofilter. V tomto priestore dochádza aj k naočkovaniu vstupných surovín aktívnym kalom, digestátom z dofermentora, prípadne fugátom zo separácie.

Biofilter je vybavený aktívnym ventilátorom s vlastným elektromotorom. Pomocou ventilátora je možné pred odkrytím veka príjmového otvoru priestor homogenizačnej nádrže odvetrať a núteným prefiltrovaním odsaného vzduchu so zmesou vodných pár prefiltrovať    cez biofilter a tým ho zbaviť zápachu. Obal biofiltra tvorí nádoba z plastu, vybavená zavlažovacím zariadením, ktorým je „sprchovaná“ jej náplň. Filtračnú hmotu predstavuje drť z dubovej kôry, naočkovaná baktériami a odsávaný vzduch je cez túto hmotu preháňaný ventilátorom biofiltra. Cez potrubnú trasu sania a výtlaku ventilátora biofiltra je priestor homogenizačnej nádrže odvetrávaný aj samovoľne, čím je zabránené možnému kumulovaniu tlaku pár v tomto priestore.

Vstupné suroviny zhromažďované v homogenizačnej príjmovej nádrži, budú nariedené na čerpateľnú úroveň, zhomogenizované, predohriate a následne v riadených množstvách        a intervaloch prečerpávané do fermentora I. stupňa fermentácie. Prečerpávanie bude prebiehať automatizovane. Pre kvasný proces je dôležitá neprítomnosť kyslíka a udržiavanie hmoty v ustálenej teplote, čo zabezpečuje automatický riadiaci systém technológie pomocou vykurovacích trubiek umiestnených na vnútornej strane fermentorov. Nosným médiom tepla v ohrevných trubkách je voda, ktorej ohrev je napojený na chladiacu sústavu kogenerácie. Ohrev a chladenie pracuje vo vratnom (uzavretom) systéme. Suroviny sú v procese fermentácie pravidelne premiešavané miešadlami fermentorov.

Po fermentácii v I. stupni odteká digestát prepadom na úrovni prevádzkovej hladiny       do nádrže II. stupňa vždy, keď je načerpaná čerstvá surovina na spracovanie. Z nádrže fermentácie II. stupňa digestát odteká taktiež prepadom na úrovni prevádzkovej hladiny       do dohnívacej nádrže.

Z dohnívacej nádrže sa digestát prečerpáva do operačného zásobníka separátora                a odseparovaný digestát vyteká do skladovacej nádrže s objemom 4000 m3. Väčšia časť tekutého podielu zo separácie digestátu (fugát) sa využíva k narieďovaniu vstupných surovín a zbytok sa uskladňuje v koncovej skladovacej nádrži s objemom 4000 m3.

Bioplyn vznikajúci nad hladinami fermentorov sa zhromažďuje v membránových plynojemoch vstavaných do zastrešenia fermentorov a opatrených podtlakovo/pretlakovými poistnými ventilmi, odkiaľ sa dopravuje do strojovne bioplynovej stanice.

Odsírenie bioplynu sa vykonáva metódou dávkovania vzduchu do plynového priestoru reaktora, v mieste vstupu bioplynu do odvodovej trubky. Pôsobením sírnych baktérií (sulfobakter oxidanus) dochádza za prítomnosti vzduchu k premene sírovodíka                     na elementárnu síru (kryštalickú) a vodu. Pritom sa síra usadzuje na kale v podobe nažltlej vrstvy a po výstupe z procesu s biokalom slúži ako živina pri výžive rastlín. Vzduch je          do fermentora dávkovaný malým kompresorom v pomere 3 až 5 % k produkcii bioplynu, čím sa dosahuje jeho 95% odsírenie. Dávky nafúkavaného vzduchu sú však tak malé,                   že nedochádza k vzniku výbušnej zmesi, ani v prípade silného poklesu produkcie biopynu. Sírne baktérie pre svoju činnosť potrebujú dostatok usadzovacej plochy, vysokú vlhkosť prostredia a prísun živín zo substrátu – teda podmienky (vrátane teploty nad 30oC, keď postačujú aj menšie usadzovacie plochy), ktoré sú vo fermentoroch.

Strojovňa bioplynu je umiestnená v samostatnej časti kontajnera, slúžiaceho aj               pre umiestnenie strojovne rozvodov tepla. Je vybavená zabezpečovacím zariadením              pre plynové zariadenia, vrátane odvodňovača bioplynu a plynového ventilátora na zvyšovanie tlaku bioplynu pred vstupom do kogeneračných jednotiek.

Kogeneračné jednotky s príslušenstvom, podobne ako strojovňa tepla a bioplynu, sú umiestnené v samostatných kontajneroch v blízkosti fermentorov. Taktiež aj elektrická rozvodňa s velínom pre obsluhu.

Kogeneráciu predstavujú dve samostatné kogeneračné jednotky s tepelným príkonom 1,34 MW a elektrickým príkonom 1,25 MW. Sú určené na stálu prevádzku.

Vyrobená elektrina je vyvedená zo svoriek kogeneračných jednotiek cez rozvádzač káblom do kioskovej trafostanice s výkonom 630 kVA a cez fakturačný elektromer odovzdávaná do siete VN.

Bioplynová stanica je vybavená automatizovaným systémom merania riadenia a regulácie (ASR), ktorý umožňuje obsluhe iba občasnú kontrolnú činnosť s minimálnou účasťou           na riadení technologického procesu.

Výroba stlačeného vzduchu

Výrobu a rozvod stlačeného vzduchu potrebného pre činnosť prevádzky (pre prevádzku filtrov určených na filtráciu repkového oleja) zabezpečuje kompresorovňa (dva vzduchom chladené, jednostupňové, skrutkové kompresory so vstrekom oleja a integrovaným sušičom vzduchu). Plynulý chod kompresorov, zníženie výkyvov tlaku a zásobu stlačeného vzduchu zabezpečuje vzdušník s objemom 3 m3. Chladiaci vzduch pre činnosť kompresorov je privádzaný do kompresorovne cez nasávaciu regulačnú klapku. Odvedenie ohriateho vzduchu od kompresorov von z kompresorovne zabezpečuje vzduchotechnické potrubie, ktoré je osadené priamo na komresoroch cez tlmiacu vložku. Vyrobený tlakový vzduch z kompresorov je potrubím napojený na zberné potrubie, ktoré je napojené na vzdušník. Potrubie zo vzdušníka prechádza cez stenu do priestorov výrobnej haly. Pri výrobe stlačeného vzduchu vzniká kondenzát, ktorý je z kompresorov a vzdušníka odvádzaný do odlučovača oleja. Priame pripojenie zariadení je pomocou priesvitných tlakových hadíc, ktoré sú napojené na plastové potrubia a ukončené pri odlučovači oleja.

Činnosť tlakovzdušnej stanice je plne automatická s občasnou kontrolou oleja.

Horák zvyškového plynu

Pre bezpečnú likvidáciu prípadnej nadprodukcie bioplynu v produkčnej špičke, alebo       v prípade výpadku (odstávky) kogeneračných jednotiek, je bioplynová stanica vybavená automatickým poistným (poľným) horákom bioplynu. Horák sa do činnosti uvádza automaticky, pri náraste tlaku plynu v bioplynovej stanici nad nastavenú hodnotu. Horák je atmosferický a v prípade úplného výpadku elektriny je možné vykonať jeho zážih mechanicky.

2.4. Nakladanie s vodami

Voda používaná na pitné, sociálne, hygienické a prevázdkové účely je odoberaná z verejného vodovodu  na základe zmluvného vzťahu.

Pri výrobe biodieselu priemyselné odpadové vody nevznikajú.

Pri výrobe bioplynu a činnosti kogeneračnej jednotky vznikajú priemyselné odpadové vody z oplachu technologických zariadení, ktoré sa sústreďujú v zbernej nádrži a následne     sa spätne využívajú v technologickom procese.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sa sústreďujú v nepriepustnej žumpe a na základe zmluvy sa vyvážajú na ČOV inej organizácie.

Vody z povrchového odtoku z vonkajších spevnených plôch a zo striech objektov            sa odvádzajú dažďovou kanalizačnou sústavou do usadzovacej a vsakovacej šachty a vypúšťajú sa do podzemných vôd vsakovaním po prečistení v troch odlučovačoch ropných látok.

2.5. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

V prevádzke sa používajú tieto nebezpečné látky:

pri výrobe biodieselu - metanol, surový repkový olej, biodiesel, hydroxid sodný, kyselina fosforečná, glycerín, voľné mastné kyseliny, G–fáza, anorganické soli, amberlite biodieselu, aditíva do biodieselu.

pri výrobe bioplynu – silážne šťavy

Metanol

Metanol sa do prevádzky dopravuje autocisternami. Po pristavení autocisterny                na prečerpávacie miesto sa cisterna pripojí na uzemňovaciu sieť. Prečerpávacie miesto pre autocisterny s metanolom je spoločným miestom aj pre prečerpávanie surového repkového oleja, kyselinu fosforečnú, ako aj spoločným miestom pre plnenie autocisterien hotovým produktom – biodieselom, glycerínom, voľnými mastnými kyselinami. Prečerpávanie autocisterien sa vykonáva na zastrešenej betónovej prečerpávacej ploche. Prečerpávacie miesto je vybavené záchytnou vaňou s objemom 5 m3, ktorá je určená na zachytenie prípadného úniku nebezpečných látok. Je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou a náterom s chemickou odolnosťou. Záchytná vaňa je cez trvalo priechodný kvapalinový uzáver bez uzatváracích armatúr napojená na podzemnú záchytnú nádrž s objemom 20 m3. Podzemná betónová záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a je vyspádovaná do zbernej záchytky. Je nepriepustne zabezpečená náterom s chemickou odolnosťou.  Na prečerpávanie metanolu sa používajú špeciálne certifikované tlakové spojovacie hadice a spojovacie koncovky. Prečerpávacie hadice metanolu sú opatrené samotesniacimi spojkami. Metanol je z autocisterien do podzemných skladovacích nádrží dopravovaný nadzemným oceľovým potrubím, vybaveným signalizáciou pre pokles tlaku. Podzemná časť rozvodov je vyhotovená ako dvojstenná v potrubí s medzistenovou signalizáciou na včasné zistenie úniku nebezpečných látok. Metanol je skladovaný v 2 podzemných dvojplášťových oceľových nádržiach o celkovom objeme 100 m3 (2 x 50 m3), ktoré sú vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Kontrola tesnosti medziplášťového priestoru skladovacích nádrží metanolu je zabezpečená pomocou indikačnej tyče, čo nezodpovedá BAT technike. Pri plnení podzemných zásobníkov z autocisterien je realizovaný uzatvorený okruh – recirkulácia plynnej fázy. Na manipuláciu a prečerpávanie metanolu sa používajú čerpadlá s tesnými  mechanickými upchávkami. Na zásobníkoch je osadená bezpečnostná nepriebojná poistka na zabránenie prešľahu plameňa. Čerpadlá na prečerpávanie metanolu sú zabezpečené blokovacím mechanizmom pre prípad prekročenia maximálnej hladiny v skladovacích nádržiach. Zo skladovacích nádrží je metanol dopravovaný nadzemným oceľovým potrubím priamo do výrobnej haly, kde sa nastrekuje pomocou dávkovacích čerpadiel do zariadenia na výrobu metanolátu sodného. Celé zariadenie na výrobu metanolátu sodného je vybavené  signalizačnými a poistnými prvkami pre únik metanolu. Potrubné oceľové rozvody metanolu ako aj vlastné reaktory a iné časti zariadenia, kde sa vyskytuje metanol, sú vyhotovené ako tesné s použitím špeciálnych tesnení  na prírubových spojoch.

Technologické zariadenia sú vo výrobnej hale umiestnené v záchytnej vani s objemom 1,6 m3, ktorá je vyspádovaná a cez trvalo priechodný kvapalinový uzáver bez uzatváracích armatúr napojená na podzemnú betónovú záchytnú nádrž s objemom 20 m3. Záchytná vaňa vo výrobnej hale je opatrená ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu používaných nebezpečných látok pri výrobe biodieselu. Takisto je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou. V prípade havárie je záchytná vaňa dostatočne zabezpečená v zmysle požiadaviek platných právnych predpisov ochrany vôd proti nežiadúcemu úniku stáčaných nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd. Na túto podzemnú záchytnú nádrž je napojená i záchytná vaňa prečerpávacieho stanovišťa.

Pohyb kvapalných reaktantov v rámci výrobnej jednotky sa vykonáva čerpadlami automaticky a riadi sa riadiacim systémom. Technologické zariadenie je monitorované PC systémom, kde sa sledujú  prietoky, teplota, tlak kvapalín atď., a v prípade že nedosahujú štandardné údaje hlásia obsluhe velína poruchu alebo neštandardný údaj. Tieto údaje sú vyhodnocované aj na reaktoroch, centrifúgach a prevádzkových nádržiach. Obsluha má na základe automatizovaného riadiaceho systému vo velíne kedykoľvek možnosť zistiť aké množstvá kvapalín sú v jednotlivých zariadeniach a všetkých nádržiach a jednotlivé stroje a zariadenia sa dajú v prípade poruchy okamžite odstaviť.

Objemy jednotlivých prevádzkových zariadení, ktoré sú umiestnené v záchytnej vani     vo výrobnej hale sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1

| Špecifikácia nádrže | Objem nádrže (m3) | Objem plnenia max. (m3) |
| --- | --- | --- |
| Zariadenie na výrobu metanolátu sodného (nerezová nádrž) – metanol + NaOH | 2,82 | 2,12 |
| Reaktory R I, RII (nerezové nádrže) – metylester surový | 6,8 | 6 |
| 2 sedimentačné lamelové nádrže (nerezové nádrže) – metylester, G-fáza | 7,6 | 6 |
| Kolóna na suché pranie (2 oceľové nádrže) – metylester | 4,4 | 2,4 |
| Metanolová kolóna (nerezová nádrž) – metanol | 2,4 | 0,25 |
| Dávkovacie zariadenia (hrubý a jemný filter + čerpadlá) – metylester | 0,9 | 0,4 |
| Medzizásobníky (nerezové nádrže) – degumming, glycerín, voľné mastné kyseliny | 5,5 | 3,8 |
| Celkom | 30,42 | 20,97 |

Surový repkový olej

Cca 60% surového repkového oleja sa do prevádzky dopravuje autocisternami a cca 40% potrebného množstva sa lisuje z dovážaných semien repky olejnej.

Čerpanie autocisterien sa vykonáva na zastrešenej betónovej prečerpávacej ploche, ktorá je spoločným miestom aj pre stáčanie autocisterien s metanolom, kyselinou fosforečnou. Surový repkový olej je z autocisterien do skladovacích nádrží dopravovaný nadzemným oceľovým potrubím, vybaveným signalizáciou pre pokles tlaku. Surový repkový olej je skladovaný v 4 jednoplášťových nadzemných oceľových nádržiach s povrchom vizuálne kontrolovateľným o celkovom objeme 800 m3 (4 x 200 m3), ktoré sú vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Aby nedochádzalo pri veľmi nízkych teplotách k tuhnutiu oleja, nádrže sú obložené izoláciou s minerálnej vlny a krycím hliníkovým plechom a sú vybavené vnútorným vyhrievacím oceľovým hadom s teplou vodou. Tá je do nádrží privádzaná z teplovodného výmenníka z bioplynovej stanice v uzavretom systéme. Skladovacie nádrže sú umiestnené v nadzemnej záchytnej nádrži s objemom 1080 m3, ktorá je spoločnou záchytnou nádržou aj pre skladovanie surového repkového oleja, G-fázy, glycerínu, voľných mastných kyselín, kyseliny fosforečnej. Nadzemná záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a je vyspádovaná do zbernej nádrže umožňujúcej vyčerpávanie zachytených nebezpečných látok s mechanickou obsluhou zapínania čerpadla. Na prečerpávanie surového repkového oleja sa používajú bezupchávkové čerpadlá. Zo skladovacích nádrží je surový repkový olej dopravovaný nadzemným oceľovým potrubím priamo do úpravne oleja vo výrobnej hale. Potrubné rozvody surového repkového oleja sú vyhotovené ako tesné s použitím špeciálnych tesnení na prírubových spojoch.

V lisovni oleja sa skladuje prevádzkové množstvo oleja v homogenizačnej nádrži, kde sa pripravuje surový olej na filtráciu. Jedná sa o dvojplášťovú oceľovú nadzemnú nádrž              s objemom 20 m3. Prefiltrovaný olej, ktorý prešiel filtráciou v AMA filtroch je privedený      do medzizásobníka – dvojplášťovej oceľovej nadzemnej nádrže s objemom 20 m3. Nádrže sú vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Zo zásobníkov oleja v lisovni sa olej dopravuje nadzemným oceľovým potrubím do vonkajších skladovacích zásobníkov oleja, alebo podľa potreby priamo na ďalšie spracovanie pre výrobu biodieselu. Nadzemné oceľové potrubie je vyhotovené ako tesné s použitím špeciálnych tesnení  na prírubových spojoch.

Biodiesel

Z homogenizátora (po pridaní aditív) sa biodiesel (metylester repkového oleja)  prečerpáva nadzemným oceľovým potrubím do 4 vonkajších jednoplášťových oceľových nádrží s celkovým objemom 800 m3 (4 x 200 m3). Prevádzkové zariadenia, v ktorých sa vyskytuje biodiesel (uvedené v tabuľke č. 1), sú vo výrobnej hale umiestnené v záchytnej vani s objemom 1,6 m3, ktorá je vyspádovaná a cez trvalo priechodný kvapalinový uzáver bez uzatváracích armatúr napojená na podzemnú betónovú záchytnú nádrž s objemom 20 m3. Betónová záchytná vaňa vo výrobnej hale je opatrená ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu používaných nebezpečných látok pri výrobe biodieslu. Skladovacie nádrže biodieselu s povrchom vizuálne kontrolovateľným sú umiestnené v nadzemnej betónovej záchytnej nádrži s objemom 1080 m3, ktorá je spoločnou záchytnou nádržou aj pre skladovanie biodieselu, G-fázy, glycerínu, voľných mastných kyselín, kyseliny fosforečnej. Nadzemná betónová záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a je vyspádovaná do zbernej záchytky umožňujúcej vyčerpávanie zachytených nebezpečných látok. Nadzemná betónová záchytná nádrž je natretá ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu nebezpečnej látky. Nádrže sú vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Nádrže sú bez tepelnej izolácie a bez vyhrievania, pretože do vyrobeného biodieselu sa v zimnom období pridávajú aditíva, ktoré zabraňujú tuhnutiu produktu a zabezpečujú jeho filtrovateľnosť. Biodiesel sa zo skladovacích nádrží prečerpáva nadzemným oceľovým potrubím na prečerpávacie miesto, ktoré je spoločným miestom aj pre plnenie autocisterien    s glycerínom a voľnými mastnými kyselinami. Prečerpávanie biodieselu sa realizuje prostredníctvom horného i spodného plnenia autocisterien. Dopredu sa nastaví počet litrov    na počítadle, ktoré je prepojené s ovládacou jednotkou a tá po načerpaní požadovaného objemu, automaticky zastaví čerpanie biodieselu do komory autocisterny. Prečerpávacie miesto je pre obsluhu prevádzky ako aj pre obsluhu autocisterny vybavené lavičkou, ktorá umožňuje pohodlné manipulovanie pohyblivého ramena plniacej hadice do otvorov jednotlivých komôr autocisterny. Prečerpávacie miesto je vybavené záchytnou vaňou              s objemom 5 m3, ktorá je určená na zachytenie prípadného úniku nebezpečných látok. Záchytná vaňa je cez trvalo priechodný kvapalinový uzáver bez uzatváracích armatúr napojená na podzemnú záchytnú nádrž s objemom 20 m3. Podzemná betónová záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a je opatrená zbernou záchytkou. Podzemná betónová záchytná nádrž je opatrená ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu nebezpečnej látky.

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná sa v kvapalnom skupenstve dopravuje do prevádzky autocisternami. Prečerpávanie objemu autocisterien sa vykonáva na zastrešenej betónovej prečerpávacej ploche, ktorá je opatrená ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu prečerpávacej látky. Prečerpávacie miesto pre autocisterny s kyselinou fosforečnou je spoločným miestom aj pre prečerpávanie metanolu a surového repkového oleja.. Prečerpávacie miesto je vybavené záchytnou vaňou s objemom 5 m3, ktorá je určená             na zachytenie prípadného úniku nebezpečných látok. Záchytná vaňa je cez trvalo priechodný kvapalinový uzáver bez uzatváracích armatúr napojená na podzemnú záchytnú nádrž              s objemom 20 m3. Podzemná záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a je opatrená zbernou nádržou. Kyselina fosforečná je               z autocisterny do skladovacej nádrže dopravovaná nadzemným potrubím z nerezovej ocele, vybaveným signalizáciou pre pokles tlaku. Kyselina fosforečná je skladovaná                         v jednoplášťovej nadzemnej plastovej nádrži o objeme 32 m3 s povrchom vizuálne kontrolovateľným. Je vybavená  svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Skladovacia nádrž kyseliny fosforečnej je umiestnená v nadzemnej záchytnej nádrži s objemom 1080 m3, ktorá je spoločnou záchytnou nádržou aj pre skladovanie surového repkového oleja, biodieselu, G-fázy, glycerínu, voľných mastných kyselín. Nadzemná záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a je vyspádovaná do zbernej nádrže umožňujúcej vyčerpávanie zachytených nebezpečných látok. Zo skladovacej nádrže je kyselina fosforečná dopravovaná nadzemným potrubím z nerezovej ocele priamo do výrobnej haly, kde sa nastrekuje pomocou dávkovacích čerpadiel do reaktorov, určený na odstránenie slizovitých látok a fosfatidov tzv. degumming. Potrubné rozvody kyseliny fosforečnej, ako aj vlastné reaktory a iné časti zariadenia, kde sa vyskytuje táto nebezpečná látka sú vyhotovené ako tesné s použitím špeciálnych tesnení  na prírubových spojoch.

Hydroxid sodný

Do prevádzky sa hydroxid sodný dodáva v pevnom skupenstve (šupinkách). Skladuje sa na paletách v sklade vzoriek v polypropylénových vreciach, v ktorých sa nakupuje  Pridáva sa do zariadenia na výrobu metanolátu sodného (katalyzátora). Zariadenie je vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny.

Sklad vzoriek je situovaný vo výrobnej hale formou vstavku, kde sú v malých uzatvorených plastových vzorkovniciach (cca 0,5 l) dočasne uchovávané po dobu 72 hodín aj vzorky repkového oleja, G-fázy, glycerínu, biodieselu. Vzorkovnice sa skladujú v plastových prepravkách. Podlaha skladu je betónová, nepriepustne zabezpečená náterom s chemickou odolnosťou.

Glycerín, voľné mastné kyseliny, G–fáza

Z prevádzkových nádrží sa glycerín, voľné mastné kyseliny a G–fáza (popísané v tabuľke č. 2), umiestnených vo výrobnej hale v záchytnej vani o objeme 1,6 m3, prečerpávajú nadzemným oceľovým potrubím do 5 vonkajších jednoplášťových oceľových nádrží s povrchom vizuálne kontrolovateľným a s celkovým objemom 160 m3 (glycerín: 2 x 32 m3, G-fáza: 2 x 32 m3, voľné mastné kyseliny: 1 x 32 m3). Nádrže sú vybavené svetelným a zvukovým signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny a sú umiestnené v nadzemnej záchytnej nádrži s objemom 1080 m3, ktorá je spoločnou záchytnou nádržou aj pre skladovanie biodieselu, surového repkového oleja a kyseliny fosforečnej. Nadzemná záchytná nádrž je nepriepustne zabezpečená voči úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a je vyspádovaná do zbernej nádrže umožňujúcej vyčerpávanie zachytených nebezpečných látok. G-fáza, voľné mastné kyseliny a glycerín sú zo skladovacích nádrží vedené nadzemným oceľovým potrubím na prečerpávacie miesto, kde sú prečerpávané do autocisterien na expedíciu.

Opatrenia proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd sú popísané v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

| Nebezpečná látka (NL) | Typ nádrže | Objem skladovacej nádrži | Materiál | Opatrenia v prípade nežiadúceho úniku NL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| metanol | skladovacia nádrž | 2 x 50 m3 | oceľ (S235 JR) | dvojplášťové podzemné nádrže |
| surový repkový olej | skladovacia nádrž tepelne zaizolovaná | 4 x 200 m3 | oceľ (S235 JR) | objem záchytnej vane 1080 m3 |
| biodiesel | skladovacia nádrž | 4 x 200 m3 | oceľ (S235 JR) |  |
| G-fáza | skladovacia nádrž | 2 x 32 m3 | oceľ (S235 JR) |  |
| glycerín | skladovacia nádrž | 2 x 32 m3 | oceľ (S235 JR) |  |
| voľné mastné kyseliny | skladovacia nádrž | 32 m3 | oceľ (S235 JR) |  |
| kyselina fosforečná | skladovacia nádrž | 32 m3 | plast (PP) |  |
| prevádzkové množstvo oleja v lisovni | skladovacia nádrž | 2 x 20 m3 | oceľ (S235 JR) | dvojplášťové nadzemné nádrže |

Otvorený sklad nebezpečných látok

Otvorený sklad nebezpečných látok je zastrešený nadzemný sklad, rozdelený do dvoch častí. Betónová plocha skladu je opatrená nepriepustnou fóliou odolnou voči pôsobeniu uskladňovaných látok. Je vyspádovaná do dvoch zberných záchytiek, pre každú časť samostatne. Plocha skladu je natretá ochranným náterom nepriepustným a odolným voči pôsobeniu nebezpečnej látky. Sklad je vybavený posuvnou uzamykateľnou bránou.

V otvorenom sklade nebezpečných látok sa dočasne pred transportom na zneškodnenie v uzatvorených a nepriepustných prepravných obaloch skladujú zvyšky látok a zmesí                 z technologického procesu (odpady obsahujúce metanol, repkový olej, biodiesel, G-fázu, glycerín, zmesné suspenzie a kaly), ktoré majú charakter nebezpečného odpadu. V sklade sú uložené aj anorganické soli (fosfáty), Amberlite biodieselu a aditíva do biodieselu.

Anorganické soli (fosfáty)

Anorganické soli (fosfáty) sa po oddelení z glycerínu dočasne uskladňujú v IBC kontajneroch (plastových obaloch pre chemikálie, nebezpečné látky) v otvorenom sklade nebezpečných látok a následne sa expedujú na ďalšie spracovanie.

Amberlite biodieselu, aditíva do biodieselu

Amberlite biodieselu sa do prevádzky dodáva v plastových obaloch vybavených uzáverom zabraňujúcim samovoľnému otvoreniu pri manipulácii s ním.

Aditíva do biodieselu sú do prevádzky dodávané v plastových IBC kontajneroch, alebo     v plastových sudoch.

Skladujú sa v otvorenom sklade nebezpečných látok

Silážne šťavy

Siláž sa do areálu bioplynovej stanice dopravuje nákladnými automobilmi. V mieste príjmu vstupných surovín je vybudovaná spevnená betónová prečerpávacia plocha, ktorá je vyspádovaná  a podzemným potrubným vedením vyspádovaná do homogenizačnej nádrže.  Vstupné suroviny tuhej konzistencie sa prijímajú cez násypný vstupný otvor                          do homogenizačnej nádrže. Ide o polozapustenú betónovú nádrž opatrená náterom odolným voči pôsobeniu skladovaných látok s objemom 220 m3, ktorá je prekrytá betónovou platňou. Násypný vstupný otvor je vybavený otvárateľným vekom. Vstupné suroviny tekutej konzistencie (silážne šťavy a narieďovacia voda) sú do nádrže prijímané cez stáčaciu príjmovú trubku, ústiacu priamo do nádrže. Homogenizačná nádrž je vybavená čerpadlom a rozvodmi kalového potrubia prepojená s priestormi fermentorov I a II. Fermentory sú navrhnuté ako jednokomorové oceľové nádrže s celkovým objemom 9000 m3 (3 x 3000 m3) osadené na železobetónových doskách a sú zakryté kužeľovými membránovými strechami. Nádrže sú tepelne izolované, opláštené kapotážnou krytinou bez záchytnej vane. Sú vybavené zvukovým a svetelným signalizačným zariadením na signalizáciu výšky maximálnej hladiny. Pohyb kalu medzi jednotlivými stupňami technológie prebieha pomocou centrálneho čerpadla.

Digestát po výstupe z fermentorov prejde separáciou v separačnej stanici. Kvapalná zložka vyseparovaného digestátu  (fugát) je odvedená do dvoch skladovacích nádrží biokalu. Nádrže sú navrhnuté ako jednokomorové oceľové nádrže s celkovým objemom 8000 m3 (2 x 4000 m3) osadené na železobetónových doskách a sú otvorené, nezastrešené, bez záchytnej vane. Ich súčasťou je aj prečerpávacie miesto – vodotesná plocha vyspádovaná                      do podzemného kanalizačného potrubia, ktoré ústi do podzemnej zbernej nádrže. Zo zbernej nádrže je biokal prečerpávaný späť do príjmovej homogenizačnej nádrže alebo do skladovacej nádrže, odkiaľ je vyvezený autocisternami na pole.

2.6. Nakladanie s nebezpečným odpadom

Pri výrobe biodieselu z odstreďovania slizov z repkového oleja, z filtrácie glycerolu a pri sorpcii na polymére vzniká nebezpečný odpad: katalógové číslo 07 01 10 - iné filtračné koláče a použité absorbenty, ktorý sa dočasne zhromažďuje v uzavretých nepriepustných obaloch    na paletách v otvorenom sklade nebezpečných látok pred ich transportom na zneškodnenie externou firmou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Nebezpečné odpady: katalógové číslo 13 05 02 – kaly z odlučovačov oleja z vody                a katalógové číslo 13 05 06 - olej z odlučovačov oleja z vody obsahujúce nebezpečné látky  vznikajú z odlučovača kompresorov v tlakovzdušnej stanici. Odpady sú zhromažďované        v uzavretých nepriepustných obaloch v otvorenom sklade nebezpečných látok a následne sú zneškodňované externou firmou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Nebezpečný odpad: katalógové číslo 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, ktorý je uskladnený v uzatvorených           a nepriepustných prepravných obaloch a následne je zneškodňovaný externou firmou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi.

Nebezpečné odpady: katalógové číslo 13 02 05 - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje a katalógové číslo 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, ktoré vznikajú pri údržbe rotačných strojov bioplynovej stanice, sú zhromažďované v uzavretých nepriepustných obaloch v otvorenom sklade nebezpečných látok a následne sú zneškodňované externou firmou oprávnenou nakladať s nebezpečnými odpadmi.

- Podmienky povolenia

- A.  Podmienky prevádzkovania

- Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenia, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv           na ľudské zdravie, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

  - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov do troch mesiacov od uvedenia prevádzky do činnosti

  - Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musia byť oboznámení s podmienkami povolenia a o tomto oboznámení musí byť spísaný záznam.

  - Prevádzkovateľ musí informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ musí kontrolovať jedenkrát za deň zariadenia povoľovanej prevádzky. Zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

  - Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projekt stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy ochrany ovzdušia  a tohoto rozhodnutia.

- Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Povoľovaná prevádzka je nepretržitá, trojzmenná s odstávkou podľa plánu opráv.

- Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania surovín a palív (viď.     kapitola I.B.2.2) inšpekcii.

- Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko – prevádzkových parametrov v súlade s podmienkami v prevádzkových predpisoch.

  - Prevádzkovateľ je povinný trvale monitorovať výrobnú halu senzormi prítomnosti metanolu a dodržiavať stanovené všeobecné podmienky prevádzkovania.

  - Prevádzkovateľ je povinný udržiavať skladovacie nádrže jednotlivých vstupných surovín, látok a produktov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú údržbu a kontrolu.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby činnosť s jedovatými látkami a prípravkami vykonávali len osoby odborne spôsobilé na prácu s týmito látkami podľa  § 16 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou chemickým faktorom.

  - Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať a udržiavať funkčnosť biologického filtra pachov (biofiltra) homogenizačnej nádrže bioplynovej stanice a dodržiavať spôsob odsávania podľa prevádzkového poriadku.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodné stavby (dažďovú kanalizáciu                    a vodovodnú prípojku) podľa manipulačného poriadku schváleného orgánom štátnej vodnej správy.

- Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

- Prevádzkovateľ musí mať zabezpečené všetky vnútorné a  vonkajšie manipulačné plochy, prevádzkové a skladovacie priestory a zariadenia, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi s nebezpečnými látkami v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov ochrany vôd tak, aby nedošlo k nežiadúcemu úniku týchto nebezpečných látok a odpadov do pôdy a vôd, a nedošlo k ich nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

- Prevádzkovateľ je povinný:

- vykonať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov škodlivých látok každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave,        pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. Skúšky tesnosti môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

- prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za dvadsať rokov, a ktoré nie sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za desať rokov.

- v prípade zistenia netesností nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,

- doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

- Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave zvukové a svetelné signalizačné zariadenia na signalizáciu maximálnej výšky hladiny skladovacích a prevádzkových nádrží nebezpečných látok a vykonávať raz za tri mesiace pravidelnú kontrolu ich funkčnej spoľahlivosti. O vykonanej kontrole viesť pravidelné záznamy.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky uložené vo vyhradených priestoroch pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. Vo všetkých skladovacích priestoroch nebezpečných látok je povinný udržiavať poriadok.

- Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami vopred prerokovať s inšpekciou

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, stáčaní, prečerpávaní nebezpečných látok a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku nebezpečných látok.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu resp. monitoring počas celej doby plnenia a vyčerpávania obsahu skladovacích a prevádzkových nádrží nebezpečných látok, počas prečerpávania nebezpečných látok zo automobilových cisterien do skladovacích nádrží. Musí sledovať postup plnenia a vyčerpávania a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenia proti úniku nebezpečných látok. Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku nebezpečných látok.

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať jedenkrát denne kontrolu rozvodných potrubí, armatúr a technických zariadení, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami. Prípadné nedostatky zaznamenávať v prevádzkovom denníku, zistené poruchy identifikovať a zabezpečiť ich odstránenie.

- Kontrolu a skúšky tesnosti skladovacích nádrží, prevádzkových nádrží, potrubí              na prepravu nebezpečných látok vykonávať odborne spôsobilou osobou na nedeštruktívne skúšanie.

  - Emisné limity

- Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke č. 3:

- Tabuľka č. 3

| Č. výduchu | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Odlučovacie zariadenie | Znečisťujúca látka [Emisný limit] [mg.m-3] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TZL | CO | NOx | SOx | metanol | pachové látky |
| komín č. 1 | spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke č. 1 | - | 1) | 100 | 345 | 2) | - | - |
| komín č. 2 | spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke č. 2 | - | 1) | 100 | 345 | 2) | - | - |
| - | zápach z priestoru homogenizačnej nádrže | biologický filter pachov (biofilter) | - | - | - | - | - | 3) |
| - | stáčanie metanolu a jeho skladovanie v zásobníkoch | - | - | - | - | - | 4) | - |
| - | čerpanie metanolu potrubnou trasou do výrobnej haly | - | - | - | - | - | 4) | - |
| - | dávkovanie metanolu do reaktorov | - | - | - | - | - | 4) | - |
| - | kolóna na regeneráciu metanolu | - | - | - | - | - | 4) | - |

- Vysvetlivky:

- 1)  Tuhé znečisťujúce látky, emisný limit sa neuplatňuje.

- 2)  Oxidy síry, emisný limit sa neuplatňuje.

- 3)  Pachové emisie, emisný limit sa neuplatňuje

- 4)  Fugitívne emisie, emisný limit sa neuplatňuje.

- Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a  0 °C, pri energetických zariadeniach pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 15% obj.

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

  - Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku sa neurčujú.

  - Priemyselné odpadové vody v prevádzke nevznikajú

- Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí (areál závodu), ktoré sú uvedené v tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

| Ukazovateľ | Deň [dB] | Večer | Noc [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| LAeq.p | 65 | 65 | 65 |

  - Pre vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

  - Zabezpečiť kontinuálne sledovanie nepriepustnosti dvoch dvojplášťových podzemných oceľových nádrží na skladovanie metanolu v lehote do uvedenia zariadenia do skúšobnej prevádzky.

  - Realizovať protihavarijné zabezpečenie fermentorov a skladovacích nádrží biokalu v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany vôd v lehote do uvedenia zariadenia do skúšobnej prevádzky.

- Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.	Povinnosti prevádzkovateľa ako pôvodcu odpadov

1.1	 Prevádzkovateľovi vznikajú vo výrobnom procese, pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy ostatných odpadov, ako sú uvedené v tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

| P.č. | Katalóg.číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 02 01 | Kaly z prania a čistenia (z čistenia repkového oleja) | O |
| 2 | 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 3 | 20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad | O |
| 4 | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

1.2	 Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi    uvedenými v tabuľke č. 6, ktoré mu vznikajú vo výrobnom procese, pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia.

Tabuľka č. 6

| P.č. | Katalóg.číslo | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 01 10 | Iné filtračné koláče a použité absorbenty (z odstreďovania slizov z RO a z filtrácie glycerolu) | N |
| 2 | 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje (výmena olejov v KGJ) | N |
| 3 | 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 4 | 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody (odlučovač u kompresorov v tlakovzdušnej stanici BD ) | N |
| 5 | 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 6 | 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (pri údržbe rotačných strojov v BPJ) | N |
| 7 | 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |

1.3   Súhrnné ročné množstvo nebezpečných odpadov je max. 65 t.

1.4  Prevádzkovateľ, ako pôvodca, je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

1.5   Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť v zariadení na to určenom resp. toto zabezpečí prostredníctvom osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi.

1.6 Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v odpadovom hospodárstve.

1.7    Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia podľa § 7 ods.1 písm. j zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

1.8 Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

1.9 Prevádzkovateľ ako pôvodca je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 6, ktoré mu vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia, v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

1.10 Prevádzkovateľ je povinný každé 3 roky oznámiť inšpekcii stav a prípadné zmeny v skladbe nebezpečných odpadov, ktoré sú odsúhlasené v tomto rozhodnutí. V prípade zmeny množstiev alebo vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, požiadať inšpekciu o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- Podmienky hospodárenia s energiami

- V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko- organizačné opatrenia:

- všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave,

- vykonávať podľa plánu preventívnych opráv prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie a okamžite odstraňovať zistené závady spôsobujúce nadmernú spotrebu elektrickej energie, o kontrole a údržbe viesť evidenciu.

- Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

- Prevádzkovateľ je povinný pre všetky objekty  a zariadenia, v  ktorých sa zaobchádza               s nebezpečnými látkami vypracovať prevádzkové  poriadky, plány  údržby a opráv, plány kontroly pravidelne s nimi  oboznamovať obsluhu v súlade s osobitným predpisom  bezpečnosti  práce a ochrany zdravia pri práci.

- Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.

- Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                       na zabezpečených  plochách tak, aby  bolo  zabránené   úniku   týchto  látok   do   pôdy,   podzemných,   povrchových   vôd,  alebo nežiadúcemu zmiešaniu s odpadovými vodami, alebo vodami z povrchového odtoku.

- Prevádzkovateľ  je  povinný  pravidelne 1 x za týždeň  kontrolovať  stav  čistiacich  zariadení  v lapačoch ropných látok. V  prípade  zanesenia   čistiacich   zariadení  je  prevádzkovateľ  povinný zabezpečiť  ich  prečistenie oprávnenou osobou, ako  aj   zneškodnenie   odpadu  v   zariadení na to určenom.

- V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.

- Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

- Prevádzka nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa znečistenia sa neurčujú, lokalita prevádzky si nevyžaduje osobitné opatrenia.

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

            - Kontrola emisií do ovzdušia

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti ochrany ovzdušia.

- Miesta odberu vzoriek pre jednorázové meranie a prevedenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo stupeň odsírenia sa pri diskontinuálnom meraní alebo technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí hodnotu emisného limitu.

- Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7

| P. č. | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Znečisťujúce látky | Interval periodickéhomerania [rok ] | Metódy preukazovania emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komín č. 1 komín č. 2 | spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke č. 1 spaľovanie bioplynu v kogeneračnej jednotke č. 2 | CO | prvé oprávnené meranie v skúšobnej prevádzke, ďalšie periodické meranie v intervaloch 3 – 6 rokov | J2O5 jódpentooxidová metóda, NDIR, NDUV, iný fyzikálny, elektrochemický merací princíp |
|  |  | NOx |  | fotometria s naftyletyléndiamínom, s Na-salicilátom, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fizikálny, elktrochemický princíp |

Vysvetlivky:

NDIR – nedisperzná infračervená spektrometria, NDUV – nedisperzná ultrafialová spektrometria, CL – chemiluminiscencia, UV – ultrafialová spektrometria

            - Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

  - Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia v  odpadových vodách sa z povoľovaných prevádzok nevyžaduje.

            - Kontrola odpadov

              - Prevádzkovateľ raz za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch                              na  zhromažďovanie odpadov spôsob ich zhromažďovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných  nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či prostriedky, v  ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

              - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vykonanej kontrole a zistených nedostatkoch.

            - Kontrola hluku a vibrácií

                - Zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie vonkajšieho hluku podľa platných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva počas skúšobnej prevádzky a následne 1 x ročne oprávnenou osobou.

            - Kontrola spotreby energií

  - Jedenkrát mesačne monitorovať a evidovať spotrebu elektrickej energie a údaje na požiadanie predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

            - Podávanie správ

- Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu o prevádzke:

- stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

- ročná evidencia o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

- priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach,

- priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva,

- evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,

- evidenciu o vodách v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany vôd

- Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu najmenej päť rokov           po skončení prevádzky. Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

- Prevádzkovateľ je povinný písomne oznamovať plánovaný termín vykonania oprávneného merania emisií do ovzdušia  inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. Ak sa plánovaný termín vykonania  oprávneného  merania  zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

- V prípade prekročenia emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať inšpekciu.

- Správu o oprávnenom meraní predložiť najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne, vždy do 15. februára bežného roka, ich             za uplynulý kalendárny rok oznámiť v písomnej a elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).

- Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov       po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

- Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

- Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním             za obdobie kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia         do 31. januára nasledujúceho roka.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke, alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.     Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

2.   K žiadosti o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku  stavebník predloží geometrický plán skutočného zamerania stavby, doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady           o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok vodných stavieb, vypracovaný návrh prevádzkovej evidencie v súlade s vyhláškou č. 61/2004 Z. z. aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny,     ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce                    z podmienok tohto povolenia, stavebný denník a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia.

- Pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky stavebník požiada o záväzné stanovisko  k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci.

4.    Stavebník počas skúšobnej prevádzky zabezpečí vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín z nových výduchov do ovzdušia podľa podmienok tohto rozhodnutia.

5.     Stavebník počas skúšobnej prevádzky zabezpečí objektivizáciu a hodnotenie vonkajšieho hluku podľa platných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva.

6.   Ďalšie podmienky dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku budú určené v rozhodnutí o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku.

- Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť minimálne jeden mesiac vopred inšpekcii. Súčasne predloží aktualizovaný postup skončenia činnosti v prevádzke, ktorý bude obsahovať najmä:

- spôsob ukončenia činnosti a odstránenie prevádzky (technologický opis prác s uvedením postupu demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke),

- konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,

- určenie zodpovednosti a termín ukončenia prác.

- Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky
do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

- O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 2, 3 a 6, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1 a podľa § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Výroba biodieselu a bioplynová stanica“, ktorého súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby „Výroba biodieselu a bioplynová stanica“ na pozemkoch parc. č. KN-C 612/2, 612/1, 608/1, 611 v katastrálnom území Buzitka, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka BIOTREND JPS s.r.o., Buzitka 120, 985 41 Šávoľ, doručenej inšpekcii dňa 20.05.2008. K žiadosti bol doložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 29. 05. 2008 vo výške 40 000,- Sk (nová prevádzka) prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII. zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Buzitka na pozemkoch parc. č. KN-C 612/2, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Nakoľko podaná žiadosť o integrované povolenie neobsahovala všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ, inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, prerušila správne konanie na dobu 90 dní listom č. 6087-20269/47/2008/Kri zo dňa 16.06.2008. Po doplnení potrebných dokladov inšpekcia v konaní pokračovala a v súlade      so zákonom o IPKZ oznámila dňa 12. 08. 2008 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biodieselu a bioplynová stanica“, Buzitka 120, 985 41 Šávoľ, ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Buzitka 120, 985 41 Šávoľ“              na pozemkoch parc. č. KN-C 612/2, 612/1, 608/1, 611 v katastrálnom území Buzitka.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila obci a dotknutým orgánom  žiadosť prevádzkovateľa, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie od 15. 08. 2008 do 16. 09. 2008 spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Údaje boli zverejnené tiež na úradnej tabuli obce Buzitka od 20. 08. 2008 do 04. 09. 2008 (podľa oznámenia obce Buzitka).

Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od Slovenského hydrometeorologického ústavu, Regionálneho strediska Banská Bystrica a od spoločnosti Sibamac, a.s.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci zaslal súhlasné stanovisko za podmienok sledovania a monitorovania faktorov, ovplyvňujúcich pracovné a životné prostredie. Osobitnou podmienkou na vykonávanie činnosti s jedovatými látkami                     a prípravkami je získanie odbornej spôsobilosti na prácu s týmito látkami podľa  § 16 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou chemickým faktorom.

Obec Buzitka, ako účastník konania, vydala súhlas k povoleniu stavby.

Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci úseky ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH zaslali súhlasné stanoviská s pripomienkami, ktoré vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, vôd, nakladania s odpadmi a ochrany prírody.

Stavebník v konaní predložil stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí k povoleniu stavby, ktoré boli zohľadnené v podmienkach pre uskutočnenie stavby.

V konaní stavebník taktiež predložil odborné vyjadrenie Technickej inšpekcie a. s. pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

V konaní ďalej stanoviská uplatnili tieto dotknuté orgány: Obvodný úrad v Lučenci, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Banská Bystrica, Stredoslovenská energetika Žilina, Slovak Telekom a. s. Bratislava, SPP – distribúcia, a. s. Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica a Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

Pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli inšpekciou akceptované a zapracované v predmetnom povolení v kapitole II tohoto rozhodnutia.

Podľa § 13 zákona o IPKZ inšpekcia po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti nariadila ústne pojednávanie listom 6087-34282/47/2008/Ško zo dňa 13.10. 2008. Ústne pojednávanie bolo nariadené aj verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 30.10.2008 sa zúčastnil prevádzkovateľ, obec Buzitka, projektant, dodávateľ stavby                a technológie. Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá bola podpísaná všetkými účastníkmi ústneho pojednávania.

Inšpekcia vykonala dňa 07.11.2008 na predmetnej stavbe štátny stavebný dohľad pri výkone ktorého zistila, že stavebník už stavbu uskutočňuje. Inšpekcia vyzvala stavebníka, aby práce na stavbe zastavil, začala voči stavebníkovi konanie o správnom delikte za porušenie     § 54 stavebného zákona. Inšpekcia v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie predmetnej stavby pokračovala podľa § 88a stavebného zákona konaním o dodatočnom povolení stavby, o čom účastníkov konania a dotknuté orgány oboznámila a opätovne im dala možnosť v určenej lehote na vyjadrenie a uplatnenie námietok. Stanoviská v tejto lehote zaslal Obvodný úrad v Lučenci, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia a Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

Podkladom pre integrované povoľovanie boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná         v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov, výpis z obchodného registra, rozhodnutie o umiestnení stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov         k povoleniu stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je prevádzka umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, záverečné stanovisko MŽP SR z procesu posudzovania vplyvu          na životné prostredie, projektová dokumentácia prevádzky, imisno-prenosová štúdia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje dodatočné povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že dodatočným povolením  stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na predmetnú stavbu vydala územné rozhodnutie Obec Buzitka, rozhodnutím č. BZ-SP-003/2008 zo dňa 11.02.2008. Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy – parc. č. KN-C 612 v katastrálnom území Buzitka natrvalo vydal Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, pod číslom LC/2008/00496-S. zo dňa 15.04.2008.

Pre objekty SO 03.B Komunikácie, parkoviská a manipulačné plochy vydala stavebné povolenie Obec Buzitka ako špeciálny stavebný úrad pod číslom rozhodnutia BZ-SP-007/2008 zo dňa 28.07.2008. Stavebné povolenie pre objekt SO 03 A Komunikačné prepojenie a rozšírenie cesty III/571 003 Prša – Poltár vydal Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci pod číslom rozhodnutia 2008/01402 zo dňa 21.07.2008. Stavebné povolenie pre objekty SO 05 Trafostanica a SO 11 A, B Rekonštrukcia vzdušného vedenia VN a prípojka NN vydala Obec Buzitka pod číslom rozhodnutia BZ-SP-004/2008 zo dňa 03.06.2008.

Inšpekcia v podmienkach povolenia zohľadnila stanoviská dotknutých orgánov, zo strany účastníkov konania neboli k uplatnené žiadne námietky. Pozemky, na ktorých je stavba realizovaná, sú vo vlastníctve stavebníka.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov uplatnených v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky. Pripomienky vyhodnotené inšpekciou ako odôvodnené, s prihliadnutím ku zákonu o IPKZ a vykonávacej vyhláške č. 391/2003 Z. z. a súvisiacich platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a verejného zdravotníctva boli zahrnuté            do podmienok tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V povoľovanej prevádzke sa nenakladá s látkami, ktoré obsahujú perzistentné organické látky. Preto inšpekcia neuplatnila podmienky, ktoré vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov pri nakladaní s takýmito látkami.

Povolenie na odber podzemnej vody nebol zahrnutý do konania o integrovanom povolení, nakoľko odoberaná podzemná voda sa využíva aj pre činnosti iných  prevádzok, ktoré nie sú súčasťou integrovaného povolenia.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala
z referenčného dokumentu pre priemyselnú činnosť „Veľkoobjemové organické chemikálie“, ktorý bol schválený Európskou komisiou vo februári 2003 a z referenčného dokumentu pre priemyselnú činnosť „Vybrané organické chemikálie“, ktorý bol schválený Európskou komisiou v septembri 2005. Nasledovné kritéria BAT technológie sú:

- prepojené skladovacie nádoby a mobilné kontajnery s vyrovnávacím potrubím, plniace potrubia zásobníkov pod hladinu kvapaliny, samotesniace spoje hadíc (rýchlospojky), prevencia náhodného pohybu vozidiel

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- minimalizácia skladovacej teploty, osadenia príslušenstva a prevencia preplnenia, tesné zariadenia bez emisií

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- nepriepustná sekundárna nádrž, monitorovanie hladiny

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- minimalizácia vstupu vody do procesu a minimalizácia emisií VOC

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- využitie tepla vysokoteplotného prúdu na predohrev nástreku

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- minimalizácia  energetických potrieb a optimalizácia využitia tepla

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- odstránenie  sulfánu z vykurovacieho plynu, utesnené zdroje emisií, výstupy do ovzdušia uzatvorené, minimalizácia emisií

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- inštalácia účinných pecí, ktoré zaisťujú  bezpečné spálenie odpadových plynov

Vyhodnotenie: podmienky splnené

- minimalizácia vplyvov na životné prostredie

Vyhodnotenie: podmienky splnené

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

  - povolenie uskutočniť vodné stavby (vodovodná prípojka a dažďová kanalizácia          so vsakovacím systémom a lapačom ropných látok)

  - udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

  - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a  rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c

riaditeľ inšpektorátu

- Doručuje sa:

- BIOTREND JPS, s. r. o., Buzitka 120, 985 41 Šávoľ

- Obec Buzitka, Obecný úrad v Buzitke, 985 41 Šávoľ

- SIBAMAC, a.s., Stará Vajnorská 25,  830 00 Bratislava

- Akad. arch. Jozef Mravec, Teplická 1, 931 02 Bratislava

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1.   ObÚ ŽP Lučenec, úsek ŠVS, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

2.   ObÚ ŽP Lučenec, úsek ŠSOO, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- ObÚ ŽP Lučenec, úsek OH, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- ObÚ ŽP Lučenec, úsek OPaK, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálny hygienik, Petőfiho 1, 984 01 Lučenec

- Slovenský hydrometeorologický ústav, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica

- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

- Slovenský pozemkový fond, Petöfiho 16, 984 01 Lučenec

- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru , ul. Novomeského 3, 984 01 Lučenec

- Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. Republiky 26, 984 36 Lučenec

- Obvodný úrad v Lučenci, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica

- Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

- Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ 02, Komenského 4, 984 53 Lučenec

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

- SPP – distribúcia a.s., Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

- SPP – distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Slovak Telekom, Horná 77, 974 08  Banská Bystrica

- Slovak Telekom, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava

- Stredoslovenká energetika - Distribúcia, a. s., ulica Republiky 5, 010 47 Žilina

- SSE, a. s. Kubínyiho nám. 9, 984 01 Lučenec

- Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

- T-Mobile, a. s., Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Banská Bystrica,    ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica

- MŽP SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na ŽP, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava