Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 ,  824 12 Bratislava

SLOVNAFT

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKUObsah

RHC, VGH, HPP

Variabilný symbol: 370120505

Zmena č.10 Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Výrobná jednotka RHC-Technológia HCAT“

Bratislava   2014

## A 	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	neobsadené

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovania prevádzky

## C 	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú                                                                         bez zmeny

## D 	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s Opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí                                                                                                                      bez zmeny

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2.		Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1		Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2		Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J																																								Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	 Vyhodnotenie  podmienok povolenia

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

O     Zoznam použitých skratiek a značiek

## P	Prehlásenie

## R	Prílohy k žiadosti

# A	Údaje  identifikujúce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | Slovnaft, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | akciová spoločnosť |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 6 ods.1 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Žiadosť o vydanie zmeny povolenia podľa § 6 ods.1 zákona o IPKZ | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi člen predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE), | 23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.08 - Spracovanie ropných produktov - výroba palív b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia. |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Bielik Marettová, PhD. osoba poverená pre IPKZ SD & HSE, Útvar ochrana životného prostredia Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-7703 Mobil : 0908 238 274 e-mail: maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | BIS Slovensko, s.r.o. v spolupráci s EKOTRADE HsT, spol. s.r.o. a EKOCONSULT-enviro, s.r.o. Číslo osvedčenia v zmysle § 5 zákona o IPKZ 39/228/2005-6 |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | ### RHC, VGH, HPP |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |

| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Kraj: Bratislavský, Okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál Slovnaft, a.s. blok 57 - Hydrokrak ťažkých ropných produktov (RHC) blok 56 - Hydrogenácia vákuových destilátov (VGH) blok 56 - Vodikáreň (HPP) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 84 zamestnancov RHC - 44 zmenových, VGH a HPP - 33 zmenových, THP pracovníkov 7 |  |  |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | RHC : Uvedenie do prevádzky: 1999 HPP : Uvedenie do prevádzky : 1999 VGH: Uvedenie do prevádzky : 1999 S ukončením prevádzok sa neuvažuje |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ | - Energetika 1.2 Rafinácia minerálnych olejov a plynov |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) | Neudaná |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Neudaná |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Výrobná kapacita | Projektovaná t/r | r. 2013 t/r |
|  |  | RHC | 1 200 000 | 1 118 000 |
|  |  | VGH | 1 650 000 | 1 090 000 |
|  |  | HPP na produkciu H2 | 30 000 | 24 190 |
|  |  | Fond pracovnej doby | Projekt hod. | r. 2013 hod. |
|  |  | RHC | 8760 | 8417 |
|  |  | VGH | 8760 | 8760 |
|  |  | HPP | 8760 | 8760 |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z. z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Bez zmeny |  |  |

| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.. | 4. Chemický priemysel 4.3.1 Rafinérie ropy Veľký zdroj znečistenia ovzdušia – súčasťou sú pece na jednotlivých výrobných jednotkách: RHC a VGH - Palivovo energetický priemysel 1.1.2.Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW. ### HPP 1. Palivovo energetický priemysel 1.1.1.Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nad 50 MW. |
| --- | --- | --- |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Neudaná |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | X | Áno | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.1 | Územné rozhodnutie | - |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Stavebné povolenie | RHC:č.j.1018/97/Z-16, OÚ Bratislava II, OŽP VGH, HPP: č.j.1821/97/Z-26, OÚ Bratislava II, OŽP |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Prevádzka bola uvedená do trvalého užívania rozhodnutím č.469/2001/Z-7 zo dňa 12.04.2001 Vydal: OÚ Bratislava, odbor ŽP |
| 4.3i | Iné doklady o stavbách | - |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 5063/573, 5063/983, 5063/978, 5063/979, 5063/980, 5063/981, 5063/982 podľa LV č. 988 Všetky pozemky sú vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 5063/46, 47, 55, 56, 57, 58, 66, 68, 82 91, 93, 571, 572, 967 Všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Navrhovbaná stavba zahŕňa 3 stavebné objekty - 11 V 801 - ISO-kontajner s katalyzátorom - 11 V 802 - ISO-kontajner s katalyzátorom - zmiešavací modul Objekty budú umiestnené v záchytnej nepriepustnej vani výrobnej jednotky RHC |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Stavba je členená na 2 prevádzkové súbory PJ01.1 Prevádzkové zariadenie PJ01.3 Prevádzkové potrubia |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### RHC, VGH, HPP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 1195/OIPK -338/06-Ba/370120505 zo dňa 01.03.2006 s právoplatnosťou: 21.03.2006 Zmena č.1 5007-21673/37/2009/Bal/370120505/Z1 Zmena č.2 4472-22379/37/2010/Bal/370120505/Z2 Zmena č.3 1113-8647/37/2011/Bal/370120505/Z3 Zmena č.4 1107-13137/37/2012/Bal/370120505/Z4 Zmena č.5 3789-16026/37/2012/Bal/370120505/Z5 Zmena č.6 782-11769/37/2013/Bal/370120505/Z6 Zmena č.7.7140-3652/37/2014/Sob/370120505/Z7S Zmena č.8 7653-4901/37/2014/Sob/370120505/Z8 Zmena č.9 v konaní |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie |  | Áno | X |
|  |  | Práve prebieha |  | Príloha č. |  |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Prevádzkovateľ SLOVNAFT, a.s. žiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Výrobná jednotka RHC – Technológia HCAT“, podľa § 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ : ods.3) písm. f) bod 1 začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky, ods.4) ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu. Stavebné povolenie: Stavba bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, č. 7140-3652/37/2014/Sob/370120505/Z7S zo dňa 11.02.2014. Termín dokončenia stavby: 12.06.2014 Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: 18.06.2014 Navrhovaný termín miestneho zisťovania: 30.06-04.07.2014 Údaje o skúšobnej prevádzke: Skúšobná prevádzka nie je potrebná a nebude sa vykonávať. HCAT technológia na zlepšenie hydrokrakovania ropných zvyškov licencovaná firmou HTI, je založená na molekulárnej štruktúre katalyzátora, ktorý vzniká in-situ v reakčnom systéme z prekurzora pridávaného k nástreku do reaktora. Dokonalá dispergácia katalyzátora sa dosiahne zmiešaním v uhľovodíkoch rozpustného prekurzora s ropným zvyškom pred zohriatím na reakčnú teplotu. So vzrastajúcou teplotou reakčnej zmesi v predohrievacej rade výmenníkov sa dispergovaný prekurzor premení na aktívny katalyzátor ešte pred vstupom do reaktorov s expandovaným lôžkom tuhého katalyzátora. V reaktore dispergovaný HCAT katalyzátor napomáha transportovať vodík zvlášť na veľké molekuly asfalténov, ktorým bránia prístup k povrchu tuhého katalyzátora už adsorbované podobne veľké molekuly asfalténov. Prítomnosť kata-lyzátora HCAT v reakčnom systéme vedie k mnohým zlepšeniam procesu LC fining. Technológiu HCAT dodá spoločnosť HTI. Súčasťou dodávky HTI sú dva ISO-kontajnery, ktorých náplňou je katalyzátor. Ďalšia súčasť dodávky HTI je modul „skid“, v ktorom budú dodané zariadenia potrebné pre dávkovanie katalyzátora do systému RHC. |  |  |  |
| 5.5 | Hlavné projektované parametre | Bez zmeny |  |  |  |
| 5.6 | Projektant | BIS Slovensko, s.r.o. HIP - Ing. Ivan Tichý, riaditeľ projektov Adresa: BIS Slovensko, s.r.o. Rovinka 590 SK-900 41 Rovinka Tel.: +421 2 4020 83 23 Fax.: +421 2 4598 5205 Mobil: +421 905 657 031 tichy@bisslovensko.sk |  |  |  |
| 5.7 | Dodávateľ stavby | BIS Slovensko, s.r.o. |  |  |  |
| 5.8 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, susedných pozemkov a susedných stavieb s uvedením vlastníckych a lebo iných práv podľa katastra nehnuteľností | 5063/46, 47, 55, 56, 57, 58, 66, 68, druh stavebného pozemku - zastavané územie Všetky susediace pozemky sú súčasťou areálu a vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. |  |  |  |
| 5.9 | Identifikácia spracovateľa žiadosti | BIS Slovensko, s.r.o. v spolupráci s EKOTRADE HsT, spol. s.r.o. a EKOCONSULT-enviro, s.r.o. Číslo osvedčenia v zmysle § 5 zákona o IPKZ 39/228/2005-6 |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/ dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Prevádzka VGH bez zmeny |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Prevádzka HPP bez zmeny |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Prevádzka RHC bude doplnená o technologické zariadenie HCAT, ktoré bude na vstupe do RHC predradené jeho ostatným zariadeniam. Ostatné zariadenia RHC ostávajú bez zmeny. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Technologické zariadenie HCAT - požiadavky na realizáciu |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | HCAT, technológia na zlepšenie hydrokrakovania ropných zvyškov licencovaná firmou HTI, je založená na molekulárnej štruktúre katalyzátora, ktorý vzniká in-situ v reakčnom systéme z prekurzora pridávaného k nástreku do reaktora. Dokonalá dispergácia katalyzátora sa dosiahne zmiešaním v uhľovodíkoch rozpustného prekurzora s ropným zvyškom pred zohriatím na reakčnú teplotu. So vzrastajúcou teplotou reakčnej zmesi v predohrievacej rade výmenníkov sa dispergovaný prekurzor premení na aktívny katalyzátor ešte pred vstupom do reaktorov s expandovaným lôžkom tuhého katalyzátora. V reaktore dispergovaný HCAT katalyzátor napomáha transportovať vodík zvlášť na veľké molekuly asfalténov, ktorým bránia prístup k povrchu tuhého katalyzátora už adsorbované podobne veľké molekuly asfalténov. Prítomnosť katalyzátora HCAT v reakčnom systéme vedie k mnohým zlepšeniam procesu LC fining. Technológiu HCAT dodá spoločnosť HTI. Súčasťou dodávky sú dva ISO-kontajnery, ktorých náplňou je katalyzátor. Ďalšia súčasť dodávky HTI je modul „skid“, v ktorom budú dodané zariadenia potrebné pre dávkovanie katalyzátora do systému RHC. |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Popis modulov prevádzky : Nástrekový systém je dizajnovaný ako mobilný systém transportovateľný na korbe nákladného návesu. Dávkovací systém HCAT pozostáva z troch modulov. Dva ISO-kontajnery slúžia ako zásoba kvapalného katalyzátora a sú prepojené na zmiešavací modul. Tretí – zmiešavací modul obsahuje zariadenia na dispergáciu koncentrátu do suroviny pre RHC a je napojený na jednotku RHC. Rozmery kontajnera sú 6058 mm dĺžka x 2438 mm šírka x 2591 mm výška. |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | ISO-kontajnery: Pre dodávku kvapalného katalyzátora HTI typicky používa 24 000 - 25 000 litrové kontajnery na prepravu HCAT k zákazníkom. Tieto kontajnery sa používajú ako skladové aj nástrekové nádrže počas testovania HCAT aj počas následného používania. Jeden z kontajnerov je on-line a druhý ako záložná zásoba. Keď sa on-line kontajner vyprázdni, odpojí sa a nahradí ho záložný kontajner. Pôvodný on-line kontajner je vymenený za plný kontajner zo skladu. Každý kontajner je vybavený riadením teploty, tlaku, ochranou proti pretlaku, meraním hladiny a spätnou slučkou (spill back) pre ochranu dávkovacieho čerpadla. Všetky prípojky medzi ISO-kontajnermi musia byť flexibilné, pretože poloha kontajnerov a pozícia prírub na menených kontajneroch nemusí byť po ich výmene identická. |  |  |  |  |  |
|  | Odpojené príruby budú chránené špeciálnou záslepkou. Po umiestnení iso-kontajnera na miesto je potrebné demontovať záslepky a pri odvoze umiestniť záslepky na pôvodné miesta. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Procesné požiadavky - materiálová bilancia a podmienky na hranici zariadenia (B.L) |  |  |  |  |  |
|  | Prúd | Jednotky | LCO | MCB/HCO | HCAT | VAZ (VR)+LCO |
|  | Typický prietok | kg/h | 9500 | 10,400 | 32.9 | 150,500 |
|  | Maximálny prietok | kg/h | - | 14,000 | 40.8 | 166,500 |
|  | Typická teplota | °C | 42 | 95 | 20 | 137 |
|  | Typický tlak | kPag | 690 | 690 | 100-200 | 690 |
|  | Priemer potrubia | Inch | - | 6 | 3 (ISO-container) | 10 |
|  | ASTM piping schedule | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Hustota @ T, P | gm/cm3 | 0.93 | 1.04 | 1.09 | 0.88 |
|  | Hustota @ STP | gm/cm3 | 0.95 | 1.08 | 1.14 | 1.02 |
|  | Viskozita @ T, P | Cp | 4.6 | 32.0 | 69 | 58.6 |
|  | LCO - Light cycle oil – plynový olej krakový ľahký MBC - Main column bottom - zvyšok hlavného frakcionátora (zvyšok z FCC, ZVO) HCO - Heavy cycle oil – plynový olej krakový ťažký HCAT- Obchodné označenie katalyzátora VAZ (VR) - Vákuový atmosférický zvyšok (vratný) Teplota MCB na vstupe do HCAT zmiešavača bude v rozmedzí 55-100°C. Tlaková strata na prívodnom potrubí VAZ (VR) a odvodnom potrubí VAZ (VR) je max 50 kPa resp. 25kPa + 25 kPa. Maximálna tlaková strata na potrubí MCB je 25 kPa. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Dodávka spoločnosti HTI : HCAT zmiešavacie zariadenie (dodávka spoločnosti HTI) pre RHC, SLOVNAFT bude obsahovať tieto kľúčové zariadenia : - dva ISO-kontajnery HCAT - typizované kontajnery pre medzinárodnú prepravu kvapalných látok, typická špecifikácia v priložnom Basic designe. - zmiešavací modul (tretí kontajner): - dve HCAT dávkovacie pumpy - prietokomer (Coriolis) na presné meranie rýchlosti pridávania HCAT - HCAT nástreková tryska, ktorou bude HCAT vstrekovaný do potrubia s diluentom. - dva paralelné in-line statické mixéry na potrubí pre HCAT/diluent za nástrekovou tryskou pre zabezpečenie prvotného premiešania - dva paralelné in-line statické mixéry pre zmesnú surovinu HCAT s diluentom vrátane čerpadla na upchávkový olej. - ochranný kôš za statickými mixérmi na zabránenie preniknutia veľkých tuhých častíc do strižného mixéra |  |  |  |  |  |
|  | - mixér s vysokým strižným posunom pre dokonalé premiešanie katalyzátora HCAT v zmesnej surovine pre jednotku RHC. - dve združovacie skrinky, jedna pre MaR a jedna pre elektricky ohrev. Počas nábehu a odstávky sa vyžaduje obtokovateľný zmiešavací systém HCAT. |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Požiadavky na strojné zariadenia: |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Všeobecné požiadavky : Všetky strojné zariadenia musia byť navrhnuté, vyrobené a dodané v súhlase s platnými zákonmi, vyhláškami, normami, požiadavkami legislatívy SR, a MOL Group špecifikáciami MGS-S-REF-M (ďalej len MGS). Legislatívne požiadavky na ochranu ovzdušia, vôd a protipožiarnu bezpečnosť najmä : - Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší; - Vyhláška č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd |  |  |  |  |  |
|  | - Vyhláška č. 96/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov; - STN 92 0800 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny; Tlakové zariadenia musia byť navrhnuté, vyrobené a dodané v súhlase s požiadavkami - Nariadenia vlády č. 576/2002 Z. z. v poslednom znení (PED 97/23/EC) - Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v poslednom znení (Vyhlásenie o zhode, odpovedajúca sprievodná dokumentácia, návod na prevádzku, úradná skúška, vykonaná oprávnenou právnickou osobou, atď.; - STN EN 13445 časť 1 až 7 – Nevyhrievané tlakové nádoby; - STN EN 13480 part 1 až 7 – Kovové priemyselné potrubia |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Požiadavky na stabilné zariadenia - dávkovací systém HCAT: Všetky komponenty dávkovacieho systému HCAT - potrubia, poistné ventily (PSV), statické mixéry a pod. musia vyhovovať požiadavkám platných technických noriem a platnej legislatívy Slovenskej republiky (NV 576/2002 – PED 97/23/EC, resp. Vyhláške č. 508/2009 Z. z.). |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Požiadavky na vybudovanie potrubí : |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Požiadavky na vybudovanie potrubí všeobecne: - vybudovanie nových prívodných potrubných trás z procesných potrubí VAZ a VAD do balenej jednotky a vratnej potrubnej trasy z balenej jednotky do potrubia VAZ; - potrubia budú ukotvené v závesoch, pripevnených k jestvujúcej nosnej oceľovej konštrukcii (OK); - vykonať statické posúdenie jestvujúcich nosných OK; - veľkosti prírub potrubí musia odpovedať veľkostiam napojovacích prírub balenej jednotky; - počas odstávky výrobnej jednotky budú vysadené odbočky na procesných potrubných trasách VAZ a VAD; - odbočky budú opatrené dvojicou uzatváracích ventilov a zaslepovacími prírubami; - všetky prírubové spoje budú opatrené špirálovovinutými tesneniami; - potrubné trasy budú opatrené ohrevmi a izoláciou (ak to bude vyžadovať technológia výrobného procesu); - nové potrubné trasy musia byť vyspádované a opatrené odkalovaním a odvzdušnením. |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Potrubia pre pomocné látky a energie : Preplachový olej : V najbližšom mieste rozvodu preplachového oleja vybudovať odbočku a olej potrubím priviesť k dávkovaciemu systému HCAT, odvod preplachového oleja napojiť na zberný systém slopov. Dusík : V najbližšom mieste rozvodu dusíka vybudovať pripojenie a dusík potrubím priviesť k dávkovaciemu systému HCAT. Odvod odplynov z priestoru nad hladinou v kontajneri napojiť do odplynového systému na PH. Odfuk z PSV napojiť do zberného systému odfukov Kondenzát : V najbližšom mieste rozvodu kondenzátu vybudovať pripojenie a kondenzát potrubím priviesť k dávkovaciemu systému HCAT. Kondenzát bude privedený zo vzdialenosti cca 30 m od zásobnej nádrže kondenzátu 11V513, z výtlaku čerpadla 11P511A,B. Vybudovať vratné potrubie kondenzátu od dávkovacieho systému HCAT do zberného systému kondenzátu RHC. Kondenzát bude odvedený do zberača kondenzátu alebo do kanalizácie. Prístrojový vzduch : V najbližšom existujúcom voľnom rozdeľovači vzduchu pripojiť novú trubku na rozvod vzduchu a priviesť k dávkovaciemu systému HCAT. |  |  |  |  |  |
| 1.8.3 | Materiálové prípojky : Prípojka A je odbočkou z prívodu MCB (zvyšok z FCC, ZVO) na jednotku RHC z potrubnej vetvy [6´´(150)VAZ101B-B1B-T; P&ID č. 01005A). Izolačné armatúry musia umožniť presmerovať celé množstvo MCB na zmiešavací systém HCAT alebo izolovať prípojku keď bude HCAT mimo prevádzky. Prípojka B je odbočkou zmesnej suroviny VAZ a LCO z vetvy potrubia (10´´(250) VAZ101-B1B-T, P&ID č. 01005A). V súčasnosti touto vetvou preteká celkový nástrek na jednotku RHC. Avšak po otvorení prípojky A nebude týmto potrubím pretekať MCB. Prípojka B musí byť vybavená izolačnými armatúrami na odklonenie celého prietoku na zmiešavaciu jednotku HCAT alebo na odizolovanie prípojky B od jednotky RHC. Prípojka C Zmesná surovina VAZ s diluentmi (rozpúšťadlami) LCO, MCB a dispergovaným HCAT-om sa bude vracať do potrubia zmesnej suroviny. Izolačné armatúry budú medzi prípojkou B a C tak aby bolo možné odkloniť celý prietok na zmiešavacie zariadenie HCAT. Ďalšie izolačné armatúry musia umožniť prietok zmesnej suroviny v smere zo zmiešavača na výmenník tepla 11E301 alebo odizolovanie zmiešavača HCAT. Prípojka D Prípojka D je napojením na rozvod preplachového oleja. |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Požiadavky na časť elektro |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Spotrebiče elektrickej energie : V zariadení novej technológie HCAT sa predpokladajú nasledovné spotrebiče elektrickej energie, pričom v závislosti od dodávok môže byť predpokladaný zoznam spotrebičov a ostatných elektrozariadení rozšírený): - 1 ks rotačný mixér s účinným striž. posunom (High Shear Mixer) 400 V, 50 Hz, 90 kW - 2 ks Dávkovacie čerpadlá (Metering pumps) 2x 400 V, 50 Hz, 0.37 kW - 1 ks Čerpadlo maz. oleja (Thermosyphon Lubricator motor) 400 V, 50 Hz, 5 kW - 1x Vývod pre ohrev zariadení MaR proti zamrznutiu 400 V, 50 Hz, 2,5 kW Pre napájanie celej novej zmiešavacej technológie sa predpokladá odber približne 100 kW. |  |  |  |  |  |
| 1.9.2 | Iné požiadavky : Všetky elektrozariadenia budú navrhnuté, vyrobené a dodané v súlade s požiadavkami legislatívy SR, platnými STN a MOL Group špecifikáciami (MGS-S-REF-E) ; upozorňujeme najmä na nevýbušné uzávery elektromotorov, ako aj ostatných elektro zariadení a príslušné certifikáty. Budú navrhnuté a realizované vývody pre zariadenia v zmysle uvedeného zoznamu spotrebičov a pre prípadné ďalšie zariadenia (napr. vývody na sprievodné elektrické ohrevy). Vývod pre rotačný mixér sa bude realizovať v TS57D, v nn elektrorozvodni R NN 57-09, SO 571102, rozvádzač RM3/pole 7Z/modul G1 - (vývod do 230A; vývod obsahuje hlavný istič, stýkač aj ochranu). |  |  |  |  |  |
|  | Vývody pre všetky ostatné zariadenia (zo zoznamu, aj pre prípadné ďalšie zariadenia) budú realizované v nn elektrorozvodni R NN 57-09, v rozvádzači RM3 budú priestorové rezervy. Priestorové rezervy budú kompletne dozbrojené pre navrhované vývody (rozvádzač RM3 je typ ABB MNS - teda bude potrebné dozbrojiť "compartmenty", výsuvné moduly, fixné časti, káble a pod.). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Požiadavky na časť MaR |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Všetky zariadenia MaR budú navrhnuté, vyrobené a dodané v súlade s požiadavkami legislatívy SR, platnými STN a MOL Group špecifikáciami (MGS-S-REF-I). Hranica dodávky z hľadiska MaR a systém výmeny kontajnerov a na nich inštalovaných zariadení MaR budú stanovené na základe bližšej špecifikácie firmy HTI. Existujúci riadiaci systém je Honeywell TDC 3000 (servis vykonáva firma Axess). Diaľkové merania budú monitorované v existujúcom riadiacom systéme. V každom ISO kontajnery bude diaľkove monitorovaná teplota s miestnou reguláciou. Od meranej teploty bude miestnym regulátorom ovládaný ventil na prívode pary (kondenzátu) do ohrevného hada inštalovaného v kontajnery. Nízkotlaká para (doporučený kondenzát) sa bude používať pre udržovanie teploty medzi 10 až 35°C. Bude zabezpečená miestna regulácia dusíkovej atmosféry v ISO kontajneroch (pretlak 100-200 kPa) a diaľkové meranie hladiny v ISO kontajneroch (použitá metóda prebublávaním pomocou dusíka). Diaľkové meranie hmotnostného prietoku katalyzátora bude prietokomerom Coriolis (požadovaná presnosť +/- 0,10 % z meraného rozsahu 29 až 33 kg/h). Prietokomer bude inštalovaný na výtlaku objemového čerpadla na zmiešavacom kontajnery. V prípade potreby bude nainštalovaný aj tlmič rázov prietoku. Bude realizované aj diaľkové meranie tlakových diferencií na zariadeniach inštalovaných na Zmiešavacom module. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Požíadavky na stavebnú časť |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Stavebná časť pozostáva z : - vybudovania podpery/podpier na konci inštalovaných nových potrubí v mieste napojenia „balenej jednotky“ - nivelizácie plochy pre umiestnenie kontajnerov HCAT (v prípade potreby) - výstavbu oceľových plošín pre obsluhu tam kde to bude potrebné Vzdialenosť medzi uloženými kontajnermi musí byť minimálne 0,6 m. |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Doplňujúce požiadavky |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Doplňujúce požiadavky pre stavebnú časť : V prípade, že zhotoviteľ bude realizovať akékoľvek výkopové práce pod úroveň rastného terénu je povinný požiadať objednávateľa o vybavenie výkopového povolenia. |  |  |  |  |  |
| 1.12.2 | Doplňujúce požiadavky na strojnú časť : Pre izolácie vo všeobecnosti platia interné smernice objednávateľa - MOL Group Standards (ďalej len MGS). Použitý materiál, minerálna vlna nesmie spôsobiť koróziu potrubia a vonkajšie oplechovanie bude z Al plechu a musí zabezpečovať nepriepustnosť vody. Samorezné skrutky musia byť z nerezu. Ochrana povrchu teplejšieho ako 50°C musí byť riešená ako ochrana pracovníkov pred popálením. Výpočet hrúbky izolácie, t.j. tepelných strát potrubia bude podľa STN 727006. Východzia teplota okolitého vzduchu je 20°C. Montáž izolácie sa musí robiť za suchého počasia. Izolácia na potrubí v blízkosti prírub musí umožňovať demontáž skrutiek bez poškodenia izolácie. Náterový systém musí byť navrhnutý a urobený s minimálnou životnosťou desať (10) rokov a je nutné postupovať podľa noriem. Zhotoviteľ musí vydať protokol o meraní hrúbky náteru. Objednávateľ bude mať právo označiť miesta na zmeranie hrúbky náteru a zároveň skontrolovať výsledky merania vlastným meracím prístrojom. |  |  |  |  |  |
|  | Požiadavky na nátery pre jednotlivé zariadenia s ohľadom na ich pracovné teploty, prípravu povrchu, hrúbky jednotlivých vrstiev a podobne sú špecifikované v MGS-S-REF-M-6.2. |  |  |  |  |  |
| 1.12.3 | Požiadavky na farebné odtiene podľa RAL : - žlto-čierne pásy RAL 1018/RAL 9005 - rukoväť zábradlia, spodok ochranných košov rebríka, prvý a posledný schod schodišťa atď. Šírka pásov je určená STN. - RAL 7004 - OK, plošiny, zábradlie, schodište, rebríky, potrubný a káblový most RAL 7000 - príprava povrchu pre náter podľa ISO 8501-1:1988 Povrch nových a upravovaných častí strojno-technologického zariadenia z uhlíkovej ocele predupravených na stupeň SP-10 podľa SSPC opatriť náterovým systémom: - zink-silikónový náter 2 x 35 m, - celková hrúbka náterového systému 70 m. Podľa zváženia pre oceľové konštrukcie (OK) uplatniť protipožiarny nástrek |  |  |  |  |  |

## B2 Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

## B 3	 Opis prevádzky

### B 3.1 Opis technologických zariadení

| P. č. | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Prevádzka HPP - bez zmeny |  |  | - |
| 3.2 | Prevádzka VGH - bez zmeny |  |  | - |
| 3.3 | Prevádzka RHC - bude doplnená o technologické zariadenie HCAT |  |  | - |
| 3.4 | technologické zariadenie HCAT | neudané | Zariadenie na primiešanie katalyzátora HCAT - balená jednotka |  |
| 3.5 | Projektové riešenie prevádzkového súboru PJ O1.1 - zariadenie HCAT |  |  |  |
| 3.5.1 | Dokumentácia k prevádzkovaniu zariadenia HCAT bude spacovávaná priebežne v procese investičnej výstavby a počas prevádzky tak, aby odpovedala legislatíve SR a režimu smerníc, pracovných inštrukcií, nariadení a iných dokumentov podniku SLOVNAFT, a.s. Výroba, kapacita, fond pracovnej doby : Projekt „RHC – Technológia HCAT“ rieši návrh zabudovania dávkovacieho zariadenia katalyzátora HCAT do suroviny pred spracovaním na výrobnej jednotke Residue Hydrocracking (RHC). Dávkovacie zariadenie je dodávka fy. HTI formou balenej jednotky, ktorá bude pozostávať z dvoch ISO-kontajnerov s katalyzátorom a zmiešavacieho modulu. Cieľom je zvýšenie podielu výstupného produktu a zlepšenia spoľahlivosti VJ RHC. Predmetom prevádzkového súboru PJ01.1 Prevádzkové zariadenie je návrh zabudovania strojnotechnologického dávkovacie zariadenie HCAT. Realizáciou projektu nedochádza k zmene, kapacity ani fondu pracovnej doby VJ RHC |  |  |  |
| 3.5.2 | Funkcia a princíp riešenia : V priestore nad havarijnou vaňou na betónovej ploche v južnej časti stavebného objektu SO 571101 bude situované dávkovacieho zariadenie katalizátora HCAT. Nové zariadenie pozostáva zo zmiešavacieho modulu a zásobných nádrží katalyzátora HCAT. Dispozičné riešenie je zobrazené na výkrese Strojná dispozícia č. SF-43501092-G112-03 (príloha P4-4). |  |  |  |
| 3.5.3 | Zásobníky HCAT : Dodávka kvapalného katalyzátora HCAT bude zabezpečovaná od spoločnosti HTi, ISO vyhrievanými nádržovými kontajnermi. Objem kontajnerov je 24 až 25 m3. Tieto kontajnery sa používajú ako skladové aj nástrekové nádrže k zabezpečeniu dávkovania katalyzátora HCAT do zmiešavacieho modulu (príloha P4.5). Nádržové kontajnery budú dovážané a umiestnené na automobilovej náprave označené pozičnými číslami 11-V-801 a 11-V-802. Pri prevádzkovaní budú opatrené v zmysle výstroje tlakovej nádoby meraním hladiny, tlaku a teploty a napojené na uzemňovaciu sieť. Jeden z kontajnerov bude zapojený priamo do zmiešavacieho modulu a druhý bude ako záložná zásoba. Keď sa nádrž HCAT vyprázdni, odpojí sa a nahradí ho záložná nádrž HCAT. |  |  |  |
|  | Vyprázdnený kontajner bude vymenený za plný kontajner od dodávateľa katalyzátora HCAT. Každý kontajner je vybavený riadením teploty, tlaku, ochranou proti pretlaku, meraním hladiny a spätnou slučkou pre ochranu dávkovacieho čerpadla a bude napojený na uzemňovaciu sieť. Prepojenie medzi zmiešavacím modulom a ISO kontajnermi budú s flexibilnými hadicami, pretože poloha kontajnerov a pozícia prírub na menených kontajneroch bude rozdielna, avšak pozícia kontajnerov bude na vyhradenom mieste za účelom obsluhovateľnosti z obslužnej plošiny. Kontajner pri preprave a v čase nepoužívania bude uzatvorený armatúrami a tesnými záslepkami. Záslepky kontajnera v prevádzke budú buď uviazané k hrdlu, alebo budú mať vyhradené miesto, tak aby nedošlo k zámene záslepok. |  |  |  |
| 3.5.4 | Zmiešavací modul : Zmiešavací modul bude rámová oceľová konštrukcia dodávaná ako celok od spoločnosti HTi. Do zmiešavacieho modulu bude privedená surovina spracovávaná na VJ RHC a po nadávkovaní katalyzátora napojená späť do procesu výroby. Do zmiešavacieho modulu budú napojené energetické média z VJ RHC ako aj vystupné odplyny, zber slopov bude zapojený do potrubného systému VJ RHC. Vstupné a výstupné potrubné rozvody sú riešené v časti PJ01.3 Prevádzkové potrubie.; Zmiešavací modul je navrhnutý ako mobilný systém transportovateľný na korbe nákladného návesu, ktorý bude kotvený na existujúcu železobetónovú podlahu. Zmiešavací modul obsahuje zariadenia na dispergáciu koncentrátu HCAT do suroviny pre RHC. Zmiešavací modul bude napojený na uzemňovaciu sieť. Dávkovanie katalyzátora HCAT bude zabezpečené čerpadlami 11-P-803A/B pomocou injektora vstrekované do suroviny. Pomocou zmiešavačov 11-M-804A/B, 11-M-805A/B a 11-M-807 bude zmiešaná surovina, diluent a katalyzátor HCAT. Zariadenia budú umiestnené na oceľovej rámovej konštrukcii Zmiešavacieho modulu. Technológia nástreku katalyzátora HCAT je licencovaná firmou HTi, ktorá je založená na molekulárnej štruktúre katalyzátora, ktorý vzniká in-situ v reakčnom systéme z prekurzora pridávaného k nástreku do reaktora. |  |  |  |
| 3.6 | Projektové riešenie prevádzkového súboru PJ O1.3 Potrubia |  |  |  |
| 3.6.1 | Predmetom prevádzkového súboru PJ01.3 Prevádzkové potrubie je návrh potrubného napojenia suroviny VJ RHC a zapojenie potrubných energetických médií na dávkovacie zariadenie HCAT.Realizáciou projektu nedochádza k zmene, kapacity ani fondu pracovnej doby. Základné údaje a nadväznosti : V priestore nad havarijnou vaňou na betónovej ploche v južnej časti stavebného objektu SO 571101 bude situované dávkovacieho zariadenie katalizátora HCAT. Nové zariadenie pozostáva zo zmiešavacieho modulu a zásobných nádrží katalyzátora HCAT. |  |  |  |
|  | Dispozičné riešenie potrubných rozvodov vychádza z návrhu zabudovania Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT riešené v časti PJ01.1 Prevádzkové zariadenie a existujúcich potrubných rozvodov na VJ RHC. Dispozičné riešenie je zobrazené vo výkresovej časti PJ. Do Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT bude privedená novým potrubím surovina RHC a diluent zo severo západnej časti hranice VJ RHC a späť bude privedené zmiešaná surovina s diluentom a katalyzátorom HCAT. Napojenie na Zmiešavacieho zariadenie dávkovania katalyzátora HCAT bude oddelené v existujúcom potrubí blokovacou armatúrou. Do Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT budú privedené novým potrubím energetické médiá dusík, Vodná tlaková para 0,4MPa, kondenzát z vodnej pary 0,4 MPa a vzduch pre MaR. Zo Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT budú vyhotovené potrubné rozvody odvedenia kondenzátu z vodnej pary 0,4 MPa, slop a odplyn do uzavretého systému napojeného na odlučovač a poľný horák. Za účelom uvoľnenia priestoru pre potrubné rozvody bude demontovaná nepoužívaná nádrž 11V211 s príslušnými potrubnými rozvodmi. Dispozičné riešenie potrubných rozvodov vychádza z návrhu zabudovania Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT riešené v časti PJ01.1. Dispozičné riešenie je zobrazené vo výkresovej časti PJ01.3 Prívod suroviny pre RHC (VAZ) bude napojený z potrubnej vetvy č. 10"(250)VAZ101-B1B-T na ktorej sa zabuduje obtoková armatúra Technológie HCAT. Odbočka bude vyhotovená na kóte +7,0m s ručnou uzatváracou armatúrou. Nová potrubná vetva č. 10"(250)VAZ801-B1B-T bude privedená k hranici Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT. Potrubný rozvod vyhotovený s parným doprovodom. Potrubné komponenty navrhnuté v zmysle potrubnej triedy B1B ocele A106, class 600Lb. Výstup suroviny zo Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT bude od hranice Zmiešavacieho zariadenia. Nová potrubná vetva č. 10"(250)VAZ802-B1B-T bude privedená cez ručnú uzatváraciu armatúru do potrubnej vetvy č. 10"(250)VAZ101-B1B-T. Zmiešaná surovina je následne privádzaná na ohrev vo výmenníku 11E301A/B. Potrubný rozvod vyhotovený s parným doprovodom. Potrubné komponenty navrhnuté v zmysle potrubnej triedy B1B ocele A106 Gr.B, class 600Lb. Z hranice prevádzky VJ RHC bude novou potrubnou vetvou č. 2"(50)PO-C803-A1B privedený plynový olej na hranicu dodávky Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT. Potrubné komponenty navrhnuté v zmysle potrubnej triedy A1B ocele A106 Gr.B, class 150Lb. Z hranice prevádzky VJ RHC bude novou potrubnou vetvou č. 2"(50)VAD804-B1B-T privedený vákuový destilát na hranicu dodávky Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT. Potrubný rozvod vyhotovený s parným doprovodom. Potrubné komponenty navrhnuté v zmysle potrubnej triedy B1B ocele A106 Gr.B, class 600Lb. Výstup odplynu zo Zmiešavacieho zariadenia, vrátane výstupu z poistných ventilov bude od hranice dodávky Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT. Nová potrubná vetva č. 3"(80)OP-810-A1B-T bude zapojená do potrubnej vetvy pred vstupom do odlučovača 11V511. Z odlučovača 11V511 sú odplyny napojené na poľný horák. Potrubný rozvod vyhotovený s parným doprovodom. Potrubné komponenty navrhnuté v zmysle potrubnej triedy A1B ocele A106 Gr.B, class 150Lb. Vyprázdnenie zariadenia bude zavedené do sytému slopov na VJ RHC. Od hranice dodávky Zmiešavacieho zariadenia dávkovania katalyzátora HCAT bude vyhotovený nový potrubný rozvod slopu č. 2"(50)SL-T-811-A1B-T, bude zapojený do zberného potrubia tmavých slopov. Potrubný rozvod vyhotovený s parným doprovodom. Potrubné komponenty navrhnuté v zmysle potrubnej triedy A1B ocele A106 Gr.B, class 150Lb. Potrubné rozvody budú vedené po existujúcich oceľových konštrukciách, ako aj uložené na nových oceľových konzolách. |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé  technologické uzly

| P.č. | Názov blokovej schémy | Slovný opis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Strojnotechnoogická schéma | Bez zmeny |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Technologická dokumentácia |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Bez zmeny |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a  energií, ktoré sa v  prevádzke používajú alebo vyrábajú

Bez zmeny

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a  údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Bez zmeny.

# F	Opis a charakteristika používanej alebo navrhova-nej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

Okrem maximálnej možnej hermetizácie zariadenia HCAT opatreniami na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií je odvod odplynov z priestoru nad hladinou v kontajneri a ich napojenie do odplynového systému a odvedenie na poľný horák na bloku 98, ako aj napojenie odfuku z PSV do zberného systému odfukov.

Predchádzaniu vzniku emisií a k ich obmedzeniu prispeje aj navrhovaný systém MaR, ktorý bude navrhnutý, vyrobený a dodaný v súlade s požiadavkami legislatívy SR, platnými STN a MOL Group špecifikáciami (MGS-S-REF-I). Hranice dodávky z hľadiska MaR a systém výmeny kontajnerov a na nich inštalovaných zariadení MaR budú stanovené na základe bližšej špecifikácie firmy HTI. Z hľadiska emisií pôjde najmä o diaľkové merania hladiny a reguláciu dusíkovej atmosféry v ISO kontajneroch (pretlak 100-200 kPa) a diaľkové meranie tlakových diferencií na zariadeniach inštalovaných na Zmiešavacom module.

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhova-ných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G.1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

V súvislosti s vybudovaním technologického zariadenia HCAT okrem projektovaných úprav napojenia zariadenia na prevádzku RHC a podnikové rozvody sa neuvažuje s novými opatreniami na likvidáciu odpadov vyprodukovaných týmto zariadením. Odpady zo zariadenia (technologické, odpady z údržby a komunálny odpad od obsluhy zariadenia) budú zneškodňované v rámci odpadového hospodárstva prevádzky RHC.

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravo-vaných opatrení a  technických zariadení na monito-rovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Pre technologické zariadenia HCAT sa neuvažuje s vytvorením samostatného systému opatrení a  technických zariadení na monitorovanie jeho emisií. Monitorovanie jeho emisií bude súčasťou monitorovania emisií prevádzky RHC.

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

## I 1	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### I 2.1	Znečisťovanie ovzdušia

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

Pre technologické zariadenia HCAT sa neuvažuje s vytvorením samostatného systému opatrení a  technických zariadení na monitorovanie jeho emisií.

### I 2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

Pre technologické zariadenia HCAT sa neuvažuje s vytvorením samostatného systému opatrení a  technických zariadení na zabránenie znečisťovania vody a pôdy. Zariadenie bude osadené v záchytnej vani prevádzky RHC. Zachytenie, zneškodnenie uniknutých látok a odkanalizovanie vane je súčasťou prevádzky RHC

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opaTrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok v zariadení HCAT sú nasledovné :

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Využitie technologického zariadenia HCAT vedie k úspore a zlepšeniu využitia surovín, pomocných látok a vody |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Od spustenia do prevádzky |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Dokonalejšie využitie surovín a pomocných látok predpokladá zníženie environmentálnej záťaže, najmä zníženie objemu emisií, objemu odpadových vôd a tuhých odpadov v prevádzke RHC |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok | Bude možno vyčísliť počas prevádzky |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neudané |

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

Opatrenia na hospodárne využitie energie v zariadení HCAT sú nasledovné :

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | Využitie elektrickej energie a tepla v zariadení HCAT bude optimalizovať automatizovaný, diaľkovo ovládaný systém MaR |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Od spustenia prevádzky |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia | Okrem úspor materiálov a energií navrhovaný systém MaR bude kontrolovať aj riadené výstupy technológie do životného prostredia (emisie) |
| 2.4 | Úspora palív a energií (GJ.rok-1) | Bude vyčíslená počas prevádzky HCAT |
| 2.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | neudané |

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

Pre prevádzku technologického zariadenia HCAT bude vypracovaná samostatná dokumentácia HAZOP a bezpečnostná analýza, ktorej súčasťou bude posúdenie osobného a spoločenského rizika, posúdenie environmentálnych rizík, zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov.  Bude posúdené skladovanie nebezpečných látok a manipulácia s nimi ako aj ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín.

V náväznosti na dokumentáciu prevádzky RHC bude spracovaná špecifikácia vyhradených technických zariadení, neprípustné koncentrácie látok, posúdenie elektrickej inštalácie a  elektrických zariadení, ochrana pred horúcimi povrchmi a rotujúcimi časťami zariadenia, nebezpečie pádu z výšky, bezpečnostné pásma a únikové cesty. Technické zariadenia a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy budú dopracované v nasledujúcich fázach investičnej prípravy, výstavby a v priebehu skúšobnej prevádzky v zmysle platnej legislatívy SR, EU a interných pokynov podniku. Podobne v náväznosti na dokumentáciu prevádzky RHC bude dopracované aj protipožiarne zabezpečenie a zariadenia civilnej ochrany.

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky technologického zariadenia HCAT sa budú realizovať v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ. Budú rozpracované spolu s dokumentáciou pre ukončenie, zakonzervovanie a sanáciu objektu.

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

V prevádzkach HPP, VGH a RHC bez zmeny.

Pre prevádzku technologického zariadenia HCAT sa nevyžadujú osobitné opatrenia v systéme environmentálneho manažmentu.

## J 6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

V prevádzkach HPP, VGH bez zmeny.

Plánovanou zmenou v prevádzke RHC je vybudovanie technologického zariadenia HCAT, pre ktoré sa v  súčasnosti na základe tejto žiadosti požaduje IPKZ pre stavebné povolenie.

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

V prevádzkach HPP, VGH bez zmeny. Pre zariadenie HCAT sa nevyžadujú ďalšie významné doklady vzťahujúce sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok a pod.)

# K 	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania ži-votného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činno-sti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

V prevádzkach HPP, VGH bez zmeny.

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v  písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| 1.1 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Prevádzkovateľ SLOVNAFT, a.s. žiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Výrobná jednotka RHC – Technológia HCAT“, podľa § 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ : ods.3) písm. f) bod 1 začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky, ods.4) ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu. Stavebné povolenie: Stavba bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Bratislave, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, č. 7140-3652/37/2014/Sob/370120505/Z7S zo dňa 11.02.2014. Termín dokončenia stavby: 12.06.2014 Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: 18.06.2014 Navrhovaný termín miestneho zisťovania: 30.06.-04.07.2014 Údaje o skúšobnej prevádzke: Skúšobná prevádzka nie je potrebná a nebude sa vykonávať. HCAT technológia na zlepšenie hydrokrakovania ropných zvyškov licencovaná firmou HTI, je založená na molekulárnej štruktúre katalyzátora, ktorý vzniká in-situ v reakčnom systéme z prekurzora pridávaného k nástreku do reaktora. Dokonalá dispergácia katalyzátora sa dosiahne zmiešaním v uhľovodíkoch rozpustného prekurzora s ropným zvyškom pred zohriatím na reakčnú teplotu. So vzrastajúcou teplotou reakčnej zmesi v predohrievacej rade výmenníkov sa dispergovaný prekurzor premení na aktívny katalyzátor ešte pred vstupom do reaktorov s expandovaným lôžkom tuhého katalyzátora. V reaktore dispergovaný HCAT katalyzátor napomáha transportovať vodík zvlášť na veľké molekuly asfalténov, ktorým bránia prístup k povrchu tuhého katalyzátora už adsorbované podobne veľké molekuly asfalténov. Prítomnosť kata-lyzátora HCAT v reakčnom systéme vedie k mnohým zlepšeniam procesu LC fining. Technológiu HCAT dodá spoločnosť HTI. Súčasťou dodávky HTI sú dva ISO-kontajnery, ktorých náplňou je katalyzátor. Ďalšia súčasť dodávky HTI je modul „skid“, v ktorom budú dodané zariadenia potrebné pre dávkovanie katalyzátora do systému RHC. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Prevádzkovateľ | SLOVNAFT, a.s. člen skupiny MOL, sídlo - Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
| 1.3 | Umiestnenie : | Zariadenie bude umiestnené na parcele č. 5063/57, katastrálne územie – Ružinov, číslo katastra 805 556. Stavba pozostáva z: Prevádzkové súbory ( PS ) PS01 RHC TECHNOLOGIA HCAT s prevádzkovými jednotkami (PJ) : PJ 01.1 Prevádzkové zariadenie PJ 01.2 TG-OK PJ 01.3 Prevádzkové potrubie PJ 01.4 Prevádzkový rozvod silnoprúdu s: PJ 01.41 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PJ 01.42 Uzemnenie PJ 01.43 Osvetlenie PJ 01.5 SRTP |

# M	vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia

| Podmienka | Vyhodnotenie |
| --- | --- |
| Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania stavebných postupov podľa projektovej dokumentácie | áno |
| Zabezpečiť dodržiavanie technologickej disciplíny a zabezpečiť dobrý technický stav používaných strojov a zariadení počas výstavby, rekonštrukcie a prevádzky navrhovanej činnosti. | áno |
| Pred uvedením do prevádzky zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona č. 39/2013 Z.z. O IPKZ. | áno |
| Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov | áno |
| Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní zhotovenej spracovateľom BIS Slovensko s.r.o., Rovinka 590, 900 41 Rovinka s.r.o., s dátumom vyhotovenia 09.2013, číselný kód zákazky 13A813. | áno |
| Lehota dokončenia stavby sa určuje najneskôr do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. | áno |
| Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby pred začatím stavby a predloží inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti. | áno |
| Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác. | áno |
| Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. | áno |
| Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a menili by technické, dispozičné alebo iné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. | Zmeny v projekte neboli vykonané |
| Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. | Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2014 |
| Po dobudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude kolaudačné rozhodnutie. | áno |
| Stavebník je povinný dodržiavať nasledovné podmienky dotknutých orgánov: |  |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, vyjadrenie č. UP/CS19530/2013/2/UP1 zo dňa 25.10.2013 k projektovej dokumentácie: |  |
| § 50 vyhlášky 532/2002 Z.z. s dôrazom na § 50 ods. 1 vyhlášky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, | áno |
| Vyhlášku 490/2002 Z.z. O bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne, | Vypracovaný a odsúhlasený HAZOP |
| Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nutné uplatniť postup podľa § 6, § 7 a § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. platnosť bezpečnostných pásiem je potrebné overiť a následne si vyžiadať stanovisko Hl. Mesta SR Bratislava v zmysle bezpečnostných opatrení pre areál SLOVNAFT – podľa rozhodnutia pod č. 4141-154/24/1979/II Národného výboru hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 29.júna 1979, | Vypracovaný a odsúhlasený HAZOP |
| Zákon NR SR č. 395/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášku č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a iné súvisiace predpisy (napr. Vyhláška č. 388/2006 Z.z. – informačný systém CO atď.), | Vyjadrenie od Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia |
| Zohľadniť ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon) a nariadenie vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. | Nie je predmetom riešenia stavby |
| Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, vyjadrenie č. 03154/1/2013 zo dňa 6.11.2013 k projektovej dokumentácií: | - |
| PJ 01.41 Prevádzkový rozvod silnoprúdu: V technickej správe v ďalej etape bližšie špecifikovať napätie 2-24 V, systém SELV alebo PELV – podľa čl. 414 STN 33 2000-4-41:2007 /EŽ/ | Zapracované v RP |
| PJ 01.41 Uznesenie: V ďalšej etape projektu doplniť či sa jedná o izolovanú alebo neizolovanú zachytávaciu sústavu podľa čl. E5.1.1, E5.1.2 STN EN 62 305-3:2012 /EZ/ | Zapracované v RP |
| PJ 01.41Uznesenie: V ďalšej etape doplniť ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätím podľa čl. 8 STN EN 62 305-3:2012 /EZ/ | Zapracované v RP |
| PJ 01.41 Uznesenie: V ďalšej etape navrhujem zriadiť v objekte svorku hlavného pospájania podľa čl. 542.4.1 STN 33 2000-5-54:2012 /EZ/ | Zapracované v RP |
| Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. | áno |
| Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického PJ 01.41, PJ 01.42 a plynového, potrubný rozvod dusíka platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. A § 14 ods. 1 písm. D) zákona č. 124/2006 Z.z. V znení neskorších prepisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.. | Vydané osvedčenie |
| Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom PJ 01.41, PJ 01.42 a plynovom, potrubný rozvod dusíka vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. A § 14 ods. 1 písm. B) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. V znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. | áno |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 08 Bratislava 29 vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. PPL/15831/2013 zo dňa 11.10.2013 a vyjadrenie k začatiu konania č. PPL/18414/2013 súhlasí bez pripomienok | súhlasí bez pripomienok |
| Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1, vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. KRHZ-BA-OPP-1028/2013 zo dňa 28.10.2013 a vyjadrenie k začatiu konania č. KRHZ-BA-OPP-1221/2013 zo dňa 05.12.2013 súhlasí bez pripomienok | súhlasí bez pripomienok |
| Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. OU-BA-OKR1-2013/07480/2 zo dňa 10.10.2013 súhlasí bez pripomienok | súhlasí bez pripomienok |
| Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2013/03450/HRJ/II zo dňa 10.01.2014 súhlasí bez pripomienok. | súhlasí bez pripomienok |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzko-vateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P.č | Účastníci konania |
| --- | --- |
| 1. | slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, prevádzkovateľ zariadenia |
| 2. | Hlavné mesto SR Bratislava, (Magistrát hl. mesta), Primaciálne nám. 1, 800 00 Bratislava |
| 3. | HIP - Ing. Ivan Tichý, riaditeľ projektov, BIS Slovensko, s.r.o. Rovinka 590, SK-900 41 Rovinka |
|  | Dotknuté orgány |
| 1. | Technická inšpekcia, a.s. ústredie Bratislava, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislav |
| 2. | Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave Staromestská 6, 811 03 Bratislava |
| 3. | Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 811 03 Bratislava |
| 4. | Inšpektorát bezpečnosti práce Za kasárňou1 83263 Bratislava |
| 5. | Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave Ružinovská 8, 820 09 Bratislava |
| 6. | Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, 842 33 Bratislava |
|  | Povoľujúci orgán |
| 1. | Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava |

## ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| BAT | Best Available Technology (najlepšia dostupná technológia) |
| BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
| CAS | Medzinárodný číselný kód látky |
| EFPA | Environmental Fuel Project Apollo (Projekt ekologických palív Apollo - spracovanie ťažkých ropných frakcií) |
| EL | Emisné limity |
| EN | Európska norma |
| FCC | Fluidný katalytický krak |
| HCAT | Obchodné označenie katalyzátora |
| HCO | Heavy cycle oil – plynový olej krakový ťažký |
| HIP | Hlavný inžinier projektu |
| HPP | Výroba vodíka |
| KHK | Komplexný hydrokrak, alebo katalytický hydrokrak |
| LCO | Light cycle oil – plynový olej krakový ľahký |
| LDAR | Vyhľadávanie a oprava netesností technologických prvkov |
| LV | List vlastníctva |
| MaR | Meranie a regulácia |
| MCB | Main column bottom - zvyšok hlavného frakcionátora |
| MCHB ČOV | Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd |
| NOSE-P | Kód priradený priemyselnej činnosti (zákon č. 391/2003 Z.z, príl.č.3) |
| OK | Oceľové konštrukcie |
| OKEČ | Odvetvová klasifikácia ekonomických činností (vyhl. ŠÚ SR č. 552/2002) |
| pH | Záporný logaritmus koncentrácie vodíkových iónov, miera kyslosti, resp. zásaditosti |
| PH | Poľný horák |
| PSV | Poistný ventil |
| RHC | Hydrokrak ťažkých ropných zvyškov (Residue Hydroconversion) |
| RL | Ropnélátky |
| STN EN | Slovenská technická norma zosúladená s európskou normou |
| VAD | Vákuový atmosférický destilát |
| VAZ (VR) | Vákuový atmosférický zvyšok (vratný) |
| VD | Vákuová destilácia |
| VGH | Hydrogenácia vákuových destilátov (Vacuum Gas Oil Hydrotreatment) |
| VJ | Výrobná jednotka |
| VOC | Prchavé organické látky (Volatile Organic Compounds) |
| ZVO | Zvyškový olej |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som odsúhlasil žiadosť O zmenu integrovaného povolenia č. 10, ktorej súčasťou je Vydanie kolaudačného rozhodnutia a povolenia na trvalé užívanie stavby ,,Výrobná jednotka RHC - Technológia HCAT“.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie).

Podpísaný:                                 				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Martin Demčák, PhD.

Pozícia v organizácii :	  Riaditeľ SD & HSE

Podpísaný:                                 				  Dátum  :

(zástupca organizácie)

Ing. Dušan Ronec, MBA

Pozícia v organizácii : Vedúci útvaru Ochrana životného prostredia

pečiatka alebo pečať podniku

# P	Prílohy k žiadosti

- P1 - Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| Bez zmeny |  |

- P 2 - Ďalšie doklady

| P.č. | Názov | Príloha |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Splnomocnenie SLOVNAFT a.s pre BIS Slovensko s.r.o. Prikladáme | Príloha č. 2.1 |
| 2.2 | Doklad o zaplatení správneho poplatku Prikladáme | Príloha č.2.2 |
| 2.3 | A-PD overená v stavebnom konaní Bude predložená na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č.2.3 |
| 2.4 | B-PD skutočného vyhotovenia stavby Bude predložená na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním (2x) | Príloha č. 2.4 |
| 2.5 | C. Doklady o splnení základných požiadaviek na stavbu Budú predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.5. |
| 2.6 | C1.Odborné stanovisko a osvedčenie konštrukčnej dokumentácie TISR pre Realizačný projekt Bude predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.6 |
| 2.7 | C2.Prehlásenie o zhode podľa prílohy č.5 Nariadenia vlády 576/2002 Z.z., Inšpekčný certifikát a certifikát o zhode pre vyhradené technické zariadenia (osvedčenie sprievodnej technickej dokumentácie) podliehajúce schvaľovaciemu konaniu na TISR Bude predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.7 |
| 2.8 | C3 Odovzdávacie protokoly Protokol o odovzdaní prevádzkového predpisu, Protokoly o odovzdaní manuálov individuálnych skúšok, komplexných skúšok, Protokoly o ukončení mechanickej montáže, o odovzdaní sprievodnej technickej dokumentácie, Protokoly o odovzdaní dokumentácie skutočného zrealizovania stavby, Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, Protokoly o vykonaní odborných prehliadok, Protokol o prvej tlakovej skúške – celku, protokoly o vykonaní úradných skúšok, Protokol – súpis vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela, Protokol o odstránení všetkých vád a nedorobkov, Protokoly o zaškolení obsluhy, Protokoly z individuálnych skúšok, Protokoly z komplexných skúšok. Budú predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.8 |
| 2.9 | D. Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia Budú predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č.2.9 |
| 2.10 | E. Atesty použitých výrobkov a materiálov Budú predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.10 |
| 2.11 | F. Doklady o predpísaných skúškach podľa platných noriem STN Budú predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.11 |
| 2.12 | H. Doklady o zneškodneni odpadov,vzniknutých pri realizácii stavby . Budú predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č.2.12 |
| 2.13 | Predbežné vyjadrenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Bude predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č.2.13 |
| 2.14 | Predbežné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, hlavné mesto SR Bude predložené na ústnom konaní spojené s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.14 |
| 2.15 | Predbežné vyjadrenie Inšpektorátu práce Bude predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.15 |
| 2.16 | Predbežné vyjadrenie Okresné úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie Bude predložené na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním | Príloha č. 2.16 |
| 2.17 | Prevádzkový predpis Prikladáme | Príloha č. 2.17 |