- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 7053-34284/2008/Mil/570730105/Z5	                         Košice 24.11.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 7,  písm. b) bod 1 a 3,  písm. f) bod 4  a  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í    a   d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

- vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1   zo dňa 28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2 zo dňa 28.12.2007,  č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008  a  č. 1014-22245/2008/Mil/570730105/Z3                         zo dňa 05.09.2008 pre prevádzku:

„KOVOHUTY, a.s.“

ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy

okres:   Spišská Nová Ves

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  KOVOHUTY, a.s.

sídlo:                    ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy

IČO:                     36 200 867

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  zmena určených  emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  zmena  povolenia  na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu  na  zmenu vykonávaných činností, ktoré  môžu ovplyvniť  stav  povrchových

vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,      
c) v oblasti odpadov

-  zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8  ods. 2  písm. c)  bod 8  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4     zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

###### Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2       zo dňa 28.12.2007, č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008  a  č. 1014-22245/2008/Mil/570730105/Z3 zo dňa 05.09.2008  (ďalej len „integrované povolenie“)

###### sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory časť I. integrovaného povolenia na str. 3  sa podmienka č. 2.1.2  nahrádza  týmto  znením:

2.1.2 Príprava peliet

Príprava peliet je vykonávaná  na peletizačnej linke umiestnenej v oddelenom zastrešenom a stavebne uzatvorenom sklade prašných odpadov a materiálov. Peletizačná linka pozostáva      zo zariadenia na vyprázdňovanie vriec s obsahom hydroxidu vápenatého, komprimátora vriec DN 300, závitovkového dopravníka DN 200, aspiračnej filtračnej stanice a  vyprázdňovacej stanice s tŕňom.

Prašné odpady a materiály, ktoré sú dodávané vo veľkoobjemových vakoch (ďalej tiež „big – bagoch“) a  kontajneroch sa vyskladňujú do hromád podľa chemického zloženia jednotlivých druhov odpadov. Na obmedzenie prašnosti počas manipulácie je inštalované vodné skrápanie.

Pelety sa vyrábajú na peletizačnej linke po premiešaní prašných odpadov s vodou              a  hydroxidom vápenatým podľa predpísaného pracovného postupu. Vyrobené pelety sa následne  voľne sušia v kontajneri na požadovanú pevnosť a optimálnu vlhkosť.

Znečistená vzdušnina z manipulačného priestoru a z dopravníkov peletizačnej linky je odsávaná cez aspiračnú filtračnú stanicu POC 30, pozostávajúcu z filtračnej komory s látkovým filtrom typu EU9  s garantovanou účinnosťou  95 %   výduchom  späť do priestoru haly.

- Vstupy:  mosadzné stery s obsahom Cu 5 – 60 %, mosadzné popoly, rôzne prašné materiály s obsahom Cu, Fe, Zn, prach zachytený v odprašovacích zariadeniach odpadových plynov          zo šachtovej pece, konvertorov a sklopnej rafinačnej pece, hydroxid vápenatý a  voda.

- Výstupy:  pelety  o priemere 10 – 30 mm.

V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory časť I. integrovaného povolenia na str. 8 sa bod  „2.9.2    Odpadové vody“ nahrádza nasledovným znením a  dopĺňa sa bod „2.9.2/1 Splaškové odpadové vody“ v nasledovnom znení:

2.9.2  Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody  sú odvádzané priemyselnou kanalizáciou a  vypúšťané         do recipienta Hornád výusťami  č. 1,  2  a  3.

Výustom  č. 1 sú  vypúšťané nasledujúce odpadové vody:

-  z  chladenia anód PS 02 Sklopná rafinačná  pec,

- z vodokružných vývev PS 03 Výroba ZnSO4,

- z  regenerácie filtrov a  odkalovania reaktora CHÚV po neutralizácii a sedimentácii  v kalovej nádrži,

-  vody z povrchového odtoku.

Výustom  č. 2  sú vypúšťané nasledujúce odpadové vody:

- z chladenia vsádzacieho otvoru na kychte šachtovej pece, dúchadiel a  zákrytov  konvertorov PS  01 Šachtová pec a konvertory,

-  z chladenia  kryštalizátorov  PS 03 Výroba ZnSO4,

-  vody z povrchového odtoku.

Výustom č. 3 sú vypúšťané nasledujúce odpadové vody:

- splaškové odpadové vody z  PS 05 Drôtovňa po ich vyčistení v mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd typu MB ČOV EKOL 6,

- vody z  povrchového odtoku pozostávajúce zo zrážkovej vody zo striech budov                         a  z nevsiaknutej zrážkovej vody zo spevnených plôch, ciest  a chodníkov po ich mechanickom vyčistení  v lapači piesku.

2.9.2/1 Splaškové odpadové vody

Splaškové odpadové vody z  prevádzkových súborov  PS 01 Šachtová pec a konvertory, PS 02 Sklopná rafinačná pec, PS 03 Výroba ZnSO4, PS 04 Výroba tepla a pary sú odvádzané splaškovou kanalizáciou zaústenou do verejnej kanalizácie mesta Krompachy na čistiareň odpadových vôd mesta Krompachy.

- V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory časť I. integrovaného povolenia na str. 10 sa v bode „2.14 Zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami“ šiesty riadok v tabuľke, týkajúci sa skladovania NaOH a  FeCl3,    nahrádza  týmto  znením:

| Miesto zaobchádzania/ aparát | Nebezpečná látka | Kapacita/ Plocha | Typ nádrže/ aparátu | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad NaOH a FeCl 3 | 45 % roztok NaOH | 2 x 38 m3 | jednoplášťové nadzemné nádrže | Sklad je umiestnený v objekte budovy CHÚV. Nádrže sú osadené v záchytnej vani o objeme 30 m3 opatrenej obkladom odolným voči pôsobeniu NaOH. Záchytná vaňa je odtoková cez prepad do kalovej nádrže. Nádrže sú vybavené parným ohrevom. Výška hladiny je kon-trolovaná plavákom. Z dôvodu nevyhovujúceho objemu záchytnej vane a jej nevhodného technického riešenia sa nádrže nepoužívajú. |
|  |  | 1 x 1 m3 | prepravný plastový uzatvárateľný obal | NaOH je dovážaný a skladovaný v prepravnom, plastovom uzatvára-teľnom obale o objeme 1 m3, ktorý je uložený v záchytnej plastovej vani o objeme 1,2 m3. |
|  | FeCl 3 | 1 m3 | prepravný plastový uzatvárateľný obal | NaOH je dovážaný a skladovaný v prepravnom, plastovom uzatvára-teľnom obale o objeme 1 m3, ktorý je uložený v záchytnej plastovej vani o objeme 1,2 m3. |

V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory časť I. integrovaného povolenia na str. 9                        sa v bode  „2.10  Skladovanie  zhodnocovaných  odpadov (vstupných  druhotných surovín)“ posledný odstavec textu nahrádza týmto znením:

Sklad prachov zachytených v LF

Sklad koncentrátov s obsahom Zn-Sn-Pb a Cu zachytených v  LF sa nachádza v  zastrešenom priestore medzi halou odstavenej prevádzky Elektrolýza medi a výrobnou halou Anódovej pece. Koncentráty zachytené v LF sa skladujú v nepoškodených big-bagoch určených pre balenie a prepravu pevných látok, ktoré sú uložené na drevených paletách. Podlaha skladu je betónová.

###### V bode B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia časť II. integrovaného povolenia na str. 16  sa  znenie podmienky č. 1.3 nahrádza týmto znením:

1.3   Emisné limity pre PS 04  Výroba tepla a pary:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynová kotolňa č. 1, kotol ORO – 16 SA | Komín o výške 15 m | CO NOX | 100 200 | 8) |

8) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC) a pri referenčnom  obsahu  kyslíka  3 % obj.

V  bode   B.  Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia  časť II. integrovaného povolenia  na  str. 15   sa   druhá tabuľka  s  označením  „PS 05 Drôtovňa“

nahrádza  tabuľkou v  tomto znení:

PS 05 Drôtovňa

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šachtová pec Ustaľovacia pec | Komín o výške 20 m | TZL NOx Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+Zn+V | 50 300 5 | 1) 1), 2) 1), 3) |
| Kryštalizátor | Komín o výške 15 m | TZL TOC | 50 150 | 1) 1), 4) |

1)  Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne  pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC).

2)   Emisný  limit  pre oxidy dusíka platí pri  hmotnostnom toku  vyššom  ako 5 kg.h-1.

3) Emisný  limit  pre  3. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok   (Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+Zn+V)  platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 25 g.h-1.

4)   Emisný limit TOC  platí pri  hmotnostnom toku vyššom ako  3 kg.h-1.

Znenie bodu B.  Emisné limity,  2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia                     vo vypúšťaných  odpadových vodách  časť  II. integrovaného povolenia  na str. 16 až 18 sa nahrádza  týmto znením:

Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové vody z  priemyselnej kanalizácie                     do povrchových vôd – vodného toku Hornád, hydrologické číslo poradia 4-32-01-107                  za nasledovných podmienok:

2.1  Výustom č. 1 do vodného toku Hornád v  riečnom kilometri 97,80 pravobrežne je prevádzkovateľ oprávnený vypúšťať odpadové vody z chladenia sklopnej rafinačnej pece a chladenia anód, odpadové vody z vodokružných vývev z výroby ZnSO4, odpadové vody      z regenerácie iónových filtrov v CHÚV (predčistené neutralizáciou a sedimentáciou)           a vody z povrchového odtoku.

2.1.1 Odpadové vody budú výustom č. 1 vypúšťané kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku, pričom nesmú byť prekročené hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny prietok Qmax [l.s-1] | Qd [m3.deň-1] | Qroč [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 35 | 1 728 | 630 720 |

2.1.2 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách výustom č. 1 nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody podľa bodu B.2.1 časť II. integrovaného povolenia Miesto vypúšťania: Výust č. 1 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,80 pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] | Bilančné hodnoty |  |
|  |  | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Reakcia vody pH | 6,0 – 9,0 | - | - |
| Nerozpustené látky NL | 40 | 69,12 | 25,24 |
| Meď Cu | 0,8 | 1,348 | 0,504 |
| Zinok Zn | 2,0 | 3,46 | 1,26 |
| Nikel Ni | 0,8 | 1,348 | 0,504 |

pokračovanie tabuľky zo str. 5

| Kadmium Cd | 0,2 | 0,35 | 0,13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | 0,5* | 0,86 | 0,32 |
| Sírany SO42- | 250 | 432,00 | 158,00 |
| Chloridy Cl- | 200 | 345,6 | 126,16 |
| Mangán Mn | 0,9 | 0,519 | 0,189 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 35 | 60,5 | 22,1 |
| Teplota t | 40 ºC | - | - |

* maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v  bodovej vzorke

    - Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v bode B.2.1.2 časť II. integrovaného povolenia sa považujú za dodržané, ak ani v  jednej v 8 – hodinovej zlievanej vzorke  nebude prekročená určená koncentračná hodnota.

    - Limitná hodnota ukazovateľa znečistenia NEL sa považuje za dodržanú, ak ani v jednej  bodovej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota.

2.2  Výustom č. 2 do vodného toku Hornád v  riečnom kilometri 97,50 pravobrežne je prevádzkovateľ oprávnený vypúšťať odpadové vody z chladenia šachtovej pece                  a  dúchadiel, odpadové vody z  chladenia odsávacieho zákrytu konvertorov, odpadové vody z chladenia  kryštalizátorov z výroby ZnSO4 a vody z povrchového odtoku.

2.2.1 Odpadové vody budú výustom č. 2 vypúšťané kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku, pričom nesmú byť prekročené hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok Qmax [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 35 | 1 728 | 630 720 |

2.2.2 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách výustom č. 2 nesmú   prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody podľa bodu B.2.2 časť II. integrovaného povolenia Miesto vypúšťania: Výust č. 2 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,50 pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l-1] | Bilančné hodnoty |  |
|  |  | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Reakcia vody pH | 6,0 – 9,0 | - | - |
| Nerozpustené látky NL | 40 | 69,12 | 25,24 |
| Meď Cu | 0,8 | 1,348 | 0,504 |
| Zinok Zn | 2,0 | 3,46 | 1,26 |
| Nikel Ni | 0,8 | 1,348 | 0,504 |
| Kadmium Cd | 0,2 | 0,35 | 0,13 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | 0,5* | 0,86 | 0,32 |
| Sírany SO42- | 250 | 432,00 | 158,00 |
| Chloridy Cl- | 200 | 86,40 | 31,50 |
| Mangán Mn | 0,3 | 1,557 | 0,567 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 35 | 60,50 | 22,10 |
| Teplota t | 40 ºC | - | - |

*    maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v  bodovej vzorke

2.2.3  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v  bode B.2.2.2  časť II. integrovaného povolenia sa považujú za dodržané, ak ani v  jednej v  8 – hodinovej zlievanej vzorke  nebude prekročená určená koncentračná hodnota.

2.2.4   Limitná hodnota ukazovateľa znečistenia NEL sa považuje za dodržanú, ak ani v jednej  bodovej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota.

    - Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo vypustených odpadových vôd z výustov              č. 1 a  č. 2 kontinuálne  Parschalovými žľabmi, určenými meradlami podľa osobitných právnych predpisov o meradlách, ktoré sú opatrené ultrazvukovým snímačom meranej veličiny a registráciou  na centrálnom energetickom dispečingu spoločnosti.

  - Výustom č. 3 do recipienta Hornád v riečnom kilometri 98,57 pravobrežne, číslo hydrogeologického poradia 4-32-01-107 v katastrálnom území Krompachy je prevádzkovateľ oprávnený vypúšťať:

-  splaškové  odpadové  vody z PS 05 Drôtovňa po ich prečistení v ČOV,

- vody z povrchového odtoku zo striech budov a  spevnených plôch a chodníkov  po ich mechanickom prečistení v inštalovanom lapači piesku.

2.3.1  Odpadové vody podľa bodu B.2.3 časť II. integrovaného povolenia budú výustom č. 3 vypúšťané diskontinuálne, 365 dní v roku, pričom limitné koncentračné hodnoty   ukazovateľov  znečistenia a  maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných  z  tohto výustu sa vzhľadom na charakter vypúšťaných odpadových vôd nestanovuje.

2.3.2  Množstvo splaškových odpadových vôd vypúšťaných  dažďovou kanalizáciou ústiacou výustom č. 3 do vodného toku Hornád  nesmie prekročiť hodnoty uvedené  v nasledovnej  tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 0,1 | 6,912 | 2 523 |

2.3.3  Ukazovatele znečistenia v splaškových odpadových vodách vypúšťaných  dažďovou kanalizáciou ústiacou výustom  č. 3 do vodného toku Hornád  nesmú  prekročiť  limitné hodnoty  určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení Miesto vypúšťania: výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 98,57 pravobrežne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  | „p“ | „m“ | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 40 | 70 | 0,276 | 0,100 |

2.3.4   Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ uvedené v bode B.2.3.3 časť II. integrovaného povolenia sa považujú za dodržané, ak v jednej bodovej  vzorke za 24 mesiacov, bude prekročená hodnota „p“, avšak len do hodnoty „m“.

    - Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia „m“ uvedené v bode B.2.3.3 časť II.  tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak ani v  jednej bodovej vzorke  nebude prekročená určená koncentračná hodnota „m“.

2.3.6   Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku výustom č. 3 po ich mechanickom prečistení v inštalovanom lapači piesku pri dodržaní nasledovného ukazovateľa znečistenia:

| Z Zdroj emisií: vody z povrchového odtoku Miesto vypúšťania: výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 98,57 pravobrežne |  |
| --- | --- |
| Ukazovateľ | Maximálna koncentrácia (mg.l-1) |
| Nepolárne extrahovaľné látky (UV, IČ) NEL | 0,5 |

2.3.7  Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo vypúšťaných splaškových odpadových vôd  do dažďovej kanalizácie ústiacej do výuste č. 3 určeným meradlom podľa osobitných predpisov.

2.4     Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné overovanie určených meradiel v súlade  s osobitným predpisom o metrologickej kontrole.

2.5      Prevádzkovateľ  je  oprávnený  vypúšťať  odpadové vody do 30.04.2010.

V bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania časť II. integrovaného povolenia na str. 19 v bode 1. Ochrana ovzdušia sa podmienka č. 1.2 na str. 3  nahrádza týmto znením:

1.2 Prevádzkovateľ je povinný  manipulovať s hydroxidom vápenatým a s prašnými materiálmi   používanými  v procese peletizácie tak ako je uvedené v bode B. 2.1.2  časť I. integrovaného povolenia.

V  bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, 1. Ochrana ovzdušia časť II. integrovaného povolenia na str. 19 sa podmienka č. 1.4 ruší.

###### V  bode C.  Opatrenia  na  prevenciu  znečisťovania, 2. Ochrana povrchových a podzemných vôd časť II. integrovaného povolenia na str. 19 sa  znenie podmienky č. 2.2 nahrádza týmto znením:

2.2   Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 31.12.2010 zabezpečiť recirkuláciu vody používanej na chladenie technologických zariadení šachtovej pece, zákrytu  konvertora, dúchadiel, sklopnej rafinačnej pece a  kryštalizátora  pri výrobe ZnSO4.

###### V bode C.  Opatrenia  na  prevenciu  znečisťovania, 2. Ochrana povrchových a podzemných vôd časť II. integrovaného povolenia na str. 19  sa  znenie podmienky č. 2.4 nahrádza týmto znením:

2.4   Prevádzkovateľ je povinný prachy zachytené v látkových filtroch skladovať na zastrešenej ploche tak ako je uvedené v bode B.2.10 časť I. integrovaného povolenia.

###### V bode D. Opatrenia pre minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov,                    2. Podmienky pre minimalizáciu a predchádzanie vzniku  odpadov  z  vlastnej  činnosti  časť II. integrovaného povolenia na str. 20 sa znenie podmienky č. 2.4 nahrádza týmto znením:

2.4   Prevádzkovateľ je povinný v  lehote do 31.12.2010 realizovať opatrenia na spracovanie  100  %  podielu  prachov zachytených vo filtroch z odpadových plynov zo šachtovej pece a konvertorov  č. 1, 2, 3 pri výrobe ZnSO4. Dokumentáciu a projekt technického riešenia, súčasťou ktorého bude preukázanie voľby najlepšie dostupnej techniky, je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred 31.12.2008 s ohľadom      na 6 mesačnú lehotu konania v integrovanom povoľovaní a  v  prípade opatrení vyžadujúcich stavebné konanie je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

###### V bode D. Opatrenia pre minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov,                    2. Podmienky pre minimalizáciu a predchádzanie vzniku  odpadov  z  vlastnej  činnosti  časť II. integrovaného povolenia na str. 20 sa znenie bodu 2.10 nahrádza týmto znením:

2.10 Prevádzkovateľ je povinný mať zabezpečené zneškodnenie, zhodnotenie alebo spracovanie odpadov vznikajúcich v technologickom procese výroby, zaradené podľa Katalógu odpadov pod katalógovými č.: 10 06 03, 10 06 06, 13 02 05, 13 02 08,  13 03 07,13 08 02, 14 06 03, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 03, 16 01 07,  16 02 13,16 07 09, 16  06 01, 16 11 04, 16 07 09 a 20 03 01 na základe písomných zmlúv  u  osoby  oprávnenej nakladať                s  odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

V bode  I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré    treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa znenie bodu  „2. Kontrola  odpadových vôd“ nahrádza  týmto nasledovným znením:

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických    rozborov odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v  nasledovných tabuľkách:

| Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody podľa bodu B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia Priemyselné odpadové vody podľa bodu B.2.2 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania a odberu vzorky: Výust č.1 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,80 pravobrežne Výust č.2 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,50 pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| pH, NL, Cu, Zn, Ni, Cd, SO42-, Cl-, Mn, teplota | - 12 x za rok, - frekvencia 1 mesiac | - 1), 2), 3) | - 4) |
| CHSKCr |  |  | - 6) |
| NEL (UV, IČ) |  | - 1), 3), 5) | - 4) |
| AOX, Cl2, RL105, RL550, Hg, Fecelk,, Pb, As, Sn, S2- , CNcelk, Ncelk, N-NH4, Pcelk | - 4 x za rok, - frekvencia 3 mesiace | - 1), 2), 3) | - 4) |

| 1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody podľa bodu B.2.3 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania: Výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 98,57 pravobrežne Miesto odberu vzorky: odtok z ČOV z PS 05 Drôtovňa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| BSK5 | - 4 x za rok - frekvencia 3 mesiace | - 1), 7) | - 8) - 4) |
| Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku B.2.3 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania: výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,80 pravobrežne Miesto odberu vzorky: odtok z lapača piesku |  |  |  |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| NEL (UV, IČ) | - 4 x za rok, - frekvencia 3 mesiace | - 1), 5) | - 4) |

2) Osemhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním ôsmych objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek  v rovnakých časových intervaloch.

3)  Odber vzorky bude vykonaný  počas plnej prevádzky.

4)  Odporúčané metódy:

pH  - Potenciometrické  stanovenie  podľa  STN  83 0540-6: 1982 Chemický  a  fyzikálny  rozbor   odpadových vôd.  Stanovenie pH.

NL  - Gravimetrické  stanovenie  po   filtrácii   cez   filtre  zo sklenených   vlákien s veľkosťou   pórov  0,85  - 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN 83 0540-3:  1982 Chemický  a fyzikálny    rozbor odpadových vôd.

Cu   - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa technickej normy  STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Zn   -  Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 11969: 1999 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454).

-  Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

-  Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

-   Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Ni    - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Cd     - Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy  STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

SO42-   - Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým – podľa technickej normy STN ISO 9280: 1998   Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým (75 7442).

-  Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy STN EN ISO 10304-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 2:Stanovenie bromidov, chloridov, dusičnanov, dusitanov, ortofosforečnanov a síranov v odpadových vodách (75 7447).

-  Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy  STN 75 7430: 1997 Kvalita vody.    Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách.

Cl2      -  Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy STN EN ISO 7393-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460).

-    Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy  STN EN ISO 7393- 2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (75 7460).

Mn    -   Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou– podľa technickej normy  STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421)  a  plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora).

-   Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

-     Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy  STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).  (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

NEL    -  NEL Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra – podľa technickej normy STN 83 0540-4: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylénom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316

AOX  -  Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).

Cl2     - Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy STN EN ISO 7393-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460).

- Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy STN EN ISO 7393-2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (75 7460).

RL105  - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 μm) po sušení pri 105 oC – podľa technickej normy STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách.

RL550  - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 μm) po žíhaní pri 550 oC – podľa technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

Hg      - Atómová absorpčná spektrometria – technika studených pár – podľa technickej normy  STN EN 1483: 1999 Kvalita vody. Stanovenie ortuti (75 7453), STN EN 12338: 2000 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou (75 7420).

- Atómová fluorescenčná spektrometria – technika studených pár – podľa technickej normy STN EN 13506: 2003

Kvalita vody. Stanovenie ortuti atómovou fluorescenčnou spektrometriou (75 7474).

Fecelk    - Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom – podľa technickej normy  STN ISO 6332: 1996 Kvalita vody.  Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu (75 7433).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004  Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421) a  plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

Pb      - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004  Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

As       - Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy STN EN ISO 11969:  1999 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Sn      - Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000   Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

S2-      - Spektrofotometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku – podľa technickej normy STN 83 0530-31:     1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie sírnikov a sírovodíka.

- Odmerné jodometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku – podľa technickej normy STN 83 0530-31: 1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie sírnikov a sírovodíka.

CNcelk - Spektrofotometrické stanovenie celkových kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy STN ISO 6703-1: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441).

Ncelk      - Stanovenie dusíka metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou – podľa technickej normy STN ISO 10048: 1996 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435). (Poznámka: Ncelk  sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou – podľa technickej

normy STN EN 12260: 2004 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na  oxidy dusíka (75 7458). (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom – podľa technickej normy STN EN ISO 11905-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (75 7456). (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla a výpočet sumy: NKjeld + N-NO3 + N-NO2 – podľa technickej normy STN EN 25663: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436). (Poznámka: NKjeld sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

N-NH4 - Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy STN ISO 7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda (75 7451).

- Odmerná metóda po destilácii – podľa technickej normy STN ISO 5664: 1995 Kvalita vody. Stanovenie   amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii (75 7449).

Pcelk     - Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii – podľa technickej normy STN EN ISO 6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465). (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

5)   Spôsob odberu vzorky: bodová vzorka.

6)   Chemická spotreba kyslíka  CHSKCr   stanovená dichrómanovou metódou.

7)    Odber vzorky bude vykonaný  počas plnej prevádzky ČOV, jednoduchá bodová vzorka.

8)    BSK5 - biochemická spotreba kyslíka  za 5 dní s potlačením nitrifikácie.

Do Prílohy č. 2 integrovaného povolenia sa dopĺňajú nasledovné druhy nebezpečných odpadov:

číslo druhu odpadu, názov druhu odpadu, kategória odpadu N - nebezpečný

13 08 02 – iné emulzie, N

14 06 03 – iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel,  N

V Prílohe č. 2  integrovaného povolenia sa ruší nasledovný druh nebezpečného odpadu:

16 02 09 – transformátory a kondenzátory s obsahom PCB, N

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami          č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007,  č. 6164-40920/2007/Mil/  570730105/Z2 zo dňa 28.12.2007,  č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008  a  č. 1014-22245/2008/Mil/570730105/Z3 zo dňa 05.09.2008, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 7,  písm. b) bod 1 a 3,  písm. f) bod 4  a  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006, zmeneného rozhodnutiami IŽP Košice č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa  28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2       zo dňa  28.12.2007,  č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008 a  č. 1014-22245/2008/Mil/570730105/Z3 zo dňa 05.09.2008 na základe žiadosti prevádzkovateľa  KOVOHUTY, a.s., ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy zo dňa 14.04.2008, doplnenej dňa 29.05.2008.

Správny  poplatok za podanie žiadosti  bol zaplatený vo výške 5 000 Sk podľa položky      č. 171a) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je zmena určenia emisných limitov pre zdroj znečisťovania ovzdušia Kryštalizátor v PS Drôtovňa a Plynovú kotolňu č. 1, kotol ORO – 16 SA a zmena všeobecných podmienok prevádzkovania podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vykonávanie zmeny činností,  ktoré  môžu ovplyvniť  stav  povrchových  vôd  a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa  § 8  ods. 2  písm. c)  bod 8  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a)  výpis z účtu o úhrade správneho poplatku vo výške 5 000 Sk,

b)  Kartu bezpečnostných údajov prípravku Manpower Red,

c) Technický list prípravku Manpower Red,

d) prehľad  vybraných ukazovateľov vo vypúšťaných odpadových vodách.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníka konania, dotknutú obec a  dotknuté orgány o  začatí konania                      listom č.   7053-23176/57/2008/Mil zo dňa 07.07.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní               na podanie vyjadrení.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a na úradnej tabuli)  podľa § 22 ods. 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie na deň 23.09.2008.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 23.09.2008 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti  v predmetnej veci.

V rámci vydania zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané tieto  stanoviská a vyjadrenie dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, stanovisko č. 2008/00643-2 zo dňa 06.08.2008.

-  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, stanovisko zn. 18046/2008/49230-Or zo dňa 03.09.2008,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova ul.   č. 6, 052 20 Spišská Nová ves , vyjadrenie č. 2008/00155-42 zo dňa 30.09.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov boli k  vydaniu zmeny integrovaného povolenia uplatnené tieto pripomienky a námety:

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, stanovisko č. 2008/00643-2 zo dňa 06.08.2008,  nesúhlasí s nahradením znečisťujúcej látky TOC položkou TZL pre zdroj znečisťovania ovzdušia

Kryštalizátor, ktorý je súčasťou PS 05 Drôtovňa  a  požaduje sledovanie oboch znečisťujúcich látok.

IŽP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do bodu B.1.3 časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice pri stanovovaní  limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách  z  povoľovanej prevádzky  vychádzal  z  ustanovení vyhlášky  MŽP SR      č.  296/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a  osobitných vôd.

IŽP Košice na základe žiadosti prevádzkovateľa zrušil  emisný limit pre znečisťujúce látky TZL a SO2  pre zdroj znečisťovania ovzdušia PS 04 Výroba tepla  v  súlade s  ustanoveniami vyhlášky MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia  v  znení  neskorších  predpisov a vyhlášky MŽP SR  č. 408/2003 Z. z.  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia  boli  konania podľa § 8 ods. 2  zákona                              č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  o zmene určených  emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  o zmene  povolenia  na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, podľa § 8 ods. 2              písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelení súhlasu na  zmenu vykonávaných činností, ktoré  môžu ovplyvniť  stav  povrchových

vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,      
c) v oblasti odpadov

-  o zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá          v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2  písm. c)  bod 8  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4     zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak  ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  KOVOHUTY, a.s.,  Ul. 29. augusta, 052 42 Krompachy

2   SEZ, a.s., Hornádska 1, 052 42 Krompachy

3.  Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Na vedomie:

1.   Obvodný úrad  životného prostredia, odbor ŠSOO, Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská   Nová Ves

2.   Obvodný úrad  životného prostredia, odbor ŠSOH, Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves

3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice