SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Číslo: 700-6206/2014/Pat/770410104/Z29          	          	       V  Žiline  26. 03. 2014

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa  § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 33 ods. 1 písm. d), f)  a § 19 ods.1 zákona o IPKZ  a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon  o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla “

prevádzkovateľovi

obchodné meno: VETROPACK NEMŠOVÁ  s.r.o.

sídlo: Železničná 207/9, 914 41 Nemšová

IČO:	35 832 517

a jeho zmeny č.3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1 zo dňa 08.04.2008, č.4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1 zo dňa 03.06.2008, č.6093-23058/2008/Pat/770410104-Z3-SP2 zo dňa 03.07.2008, č.7328-35504/2008/Žer/770410104/Z4-SP3 zo dňa 28.10.2008, č.3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5 zo dňa 31.03.2009, č.4254-14454/2009/Pat/ 770410104-Z7-DSP6+KR zo dňa 14.05.2009, č.8136-30562/2009/Rek/ 770410104/Z8-KRZ4

zo dňa 30.09.2009, č.8164-30581/2009/Rek/770410104/Z8 zo dňa 06.10.2009, č.8593-37278/2009/Mar/770410104/Z9-SP7 zo dňa 19.11.2009, č.8740-37080/2009/Rek/770410104/ Z10-SP8 zo dňa 18.11.2009, č.872-3946/2010/Pat/770410104/Z11 zo dňa 18.02.2010, č.747-3926/2010/Pat/770410104/Z12 zo dňa 17.02.2010, č. 643-918/Žer/770410104/ Z13-SP9 zo dňa 15.01.2010, č.309-7985/2010/Pat/770410104/Z14 a Z15 zo dňa 16.03.2010, č.3294-4214/Rek/770410104/Z16-SP10 zo dňa 12.02.2010, č.5911-20713/2010/Žer/770410104/Z17-KRZ9 zo dňa 06.07.2010, č.5912-23438/2010/Pat,Žer/770410104/Z18-KR zo  dňa 05.08.2010, č. 9152-35571/2010/Pat/770410104/Z19  zo dňa 13.12.2010, č.9036-35523/2010/ Daň/770410104/Z20-SP11  zo dňa 01.12.2010 , č.4131-16780/2011/Chy/770410104/Z21 zo dňa 23.05.2011, 5886-20929/2011/Daň/770410104/Z22-KRZ20 zo dňa 18.07.2011, 6337-20761/2011/Daň/770410104/Z23-SP12 zo dňa 19.07.2011, 7740-33743/2011/Daň/770410104/Z24-KRZ23 zo dňa 25.11.2011, 2249-8162/2013/Žer/770410104/Z25 zo dňa 22.03.2013,  2788-9544/2013/Kad/770410104/Z26-KRZ10 zo dňa 09. 04. 2013 a 3760-21203/2013/ Pat/770410104/Z27 zo dňa 12. 08. 2013, č. 4909-22603/2013/Kad/770410104/Z28-SP13 zo dňa 26.08.2013, č. Číslo: 610-8128/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 13.03.2014 (ďalej len „a jeho neskoršie zmeny“).

Prevádzka na výrobu obalového skla Vetropack Nemšová  sa nachádza  v SZ časti mesta Nemšová po ľavej strane štátnej cesty Nemšová – Brumov, vzdialenosť od toku Vlára je cca 700 m. Prevádzku tvorí uzatvorený oplotený areál o rozlohe 187 546 m2 (zastavaná plocha 61 833 m2), ohraničený zo SV ulicou Slovenskej armády. Prevádzka je situovaná na parcelách č. KN  č. 115/11, 155/12, 155/13, 155/16, 155/17, 155/18, 155/19, 155/20, 155/21, 155/22, 155/26, 155/27, 155/28, 155/29, 155/31, 618/13, 1040/37 v k.ú. Nemšová. Vlastníkom parciel je Vetropack Nemšová s.r.o. Druh pozemku: priemyselný závod, zastavaná plocha.

Výroba skla je vykonávaná na taviacich agregátoch W71 a W72 v hale HH2, na ktorú

Mesto Nemšová vydalo nasledujúce stavebné povolenia:

-	stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“

SO – 01 Prístavba novej časti VM

SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM, č. OV 23/04-003 zo dňa 12.03.2004,

- stavebné povolenie  č. OV 1202/05//06-003 zo dňa 14.02.2006 na stavbu „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2 – 2.etapa“

- SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM – 2.etapa

- SO – 03 Komunikačný most

- Technologická časť:

- PS1  Technologické linky W71

- Elektrofilter

- dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ časť SO - 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM  2.etapa - (výdaj stravy) MESTO NEMŠOVÁ č. OV 612/06-004 zo dňa 08.08.2006,

- povolenie zmeny stavby pred jej dokončením č. OV 992/07-003 zo dňa 17.10.2007 na stavbu „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2 – 2.etapa“, vyňatie časti 3.2. Elektrofilter,

- stavebné povolenie na stavbu „PROTIHLUKOVÁ STENA“ na parcele č. 618/17, č. OV/825/13/DL – 003 zo dňa 11.09.2013.

Mesto Nemšová vydalo nasledujúce ohlásenia stavieb:

- ohlásenie stavby „Úpravu spevnených plôch“ (parkovisko) č. OV/250/10 – 002 zo dňa 11.3.2010,

- ohlásenie stavby „Stavebné úpravy časti Administratívnej budovy VETROPACK Nemšová, s.r.o.“  č. OV/833/10 – 002 zo dňa 3.8.2010,

- ohlásenie stavby „Stavebné úpravy prístavby skladu piesku“ na parcele č.155/31, č. OV 368/11 – 002/KŠ zo dňa 30.3.2011.

Mesto Nemšová vydalo nasledujúce povolenia na užívanie stavieb:

- kolaudačné rozhodnutie  č. OV 896/04-004 zo dňa 28.12.2004  na stavbu „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť SO – 01 Prístavba novej časti VM,

- povolenie na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM – 1.etapa -  č. OV 1027/04/05-004 zo dňa 03.01.2005 na skúšobnú prevádzku do 31.03.2005,

- doplnok- povolenie na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM – 1.etapa -  č. OV 228/05-002 zo dňa 09.03.2005 - na skúšobnú prevádzku do 31.03.2005,

- kolaudačné rozhodnutie č. OV 806/05-004 zo dňa 30.12.2005 na stavbu „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM – 2.etapa,

- kolaudačné rozhodnutie  č. OV 879/06-003 zo dňa 10.11.2006  na stavbu „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť

SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM 2.etapa

SO – 03 Komunikačný most,

- doplnok č.2. - povolenie na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM – 1.etapa -  č. OV  945/06-004 zo dňa 27.12.2006 - na skúšobnú prevádzku do 30.04.2007,

- doplnok č.3. - povolenie na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM – 1.etapa -  č. OV  517/07-004 zo dňa 22.05.2007 - na skúšobnú prevádzku do 30.10.2009,

- kolaudačné rozhodnutie č. OV 1233/06/07-004 zo dňa 23.05.2007 na stavbu „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2 – 2.etapa“ – časť PS1  Technologické linky W71,

- kolaudačné rozhodnutie č. OV 1224/08 – 003 zo dňa 10.12.2008 na stavbu „Zastrešenie skladovacích plôch“  na parcele č. 155/54.

Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad, vydala nasledujúce stavebné povolenia:

- stavebné povolenie č.9036-35523/2010/Daň/770410104/Z20-SP11 zo dňa 1.12.2010 na realizáciu stavby „Sklad náhradných dielov, pomocných materiálov a prevádzkových látok v SO 122“,

- stavebné povolenie č.6337-20761/2011/Daň/770410104/Z23-SP12 zo dňa 19.7.2011 na realizáciu stavby „Sklad cudzích črepov“,

- stavebné povolenie  č.4909-22603/2013/Kad/770410104/Z28-SP13 zo dňa 26.8.2013 na realizáciu stavby „Sklad odpadovej fólie a preložiek“.

Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad, vydala nasledujúce povolenia na užívanie stavieb:

- kolaudačné rozhodnutie č.4254-14454/2009/Pat/770410104-Z7-DSP6+KR zo dňa 14.5.2009 na trvalé užívanie stavby „Linka na úpravu sklených črepov zo separovaného zberu Vetropack Nemšová“,

- kolaudačné rozhodnutie č.8136-30562/2009/Rek/770410104/Z8-KRZ4 zo dňa 30.9.2009 na trvalé užívanie stavby „Premiestnenie čerpacej stanice nafty“,

- kolaudačné rozhodnutie č.3026165/2010/Pat/770410104/Z14-KR zo dňa  5.3.2010 na trvalé užívanie stavby „Návrh a inštalácia filtračného zariadenia na zníženie vypúšťaných emisií do ovzdušia zo sklárskych taviacich agregátov 71 a 72 v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ“,

- kolaudačné rozhodnutie č.324-6195/2010/Pat/770410104/Z15-KR(Z6) zo dňa  8.3.2010 na trvalé užívanie stavby „Zdroj tepla – VETROPACK NEMŠOVÁ“  na parc.č.155/27, 155/22, 155/13,

- kolaudačné rozhodnutie č.5911-20713/2010/Žer/770410104/Z17-KRZ9 zo dňa  6.7.2010 na trvalé užívanie stavby „Stavebné úpravy v dielni opráv VZV – havarijné zabezpečenie olejových nádrží“,

- kolaudačné rozhodnutie  č.5912-23438/2010/Pat,Žer/770410104/Z18-KR zo dňa 5.8.2010

na trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia výrobného monobloku HH2“ – časť SO – 02 Rekonštrukcia stávajúcej časti VM – 1.etapa,

- kolaudačné rozhodnutie č.5886-20929/2011/Daň/770410104/Z22-KRZ20 zo dňa 18.7.2011 na trvalé užívanie stavby „Sklad náhradných dielov, pomocných materiálov a prevádzkových látok v SO 122“ na parcele č. 155/29,

- kolaudačné rozhodnutie č.7740-33743/2011/Daň/770410104/Z24-KRZ23 zo dňa 25.11.2011 na trvalé užívanie stavby „Sklad cudzích črepov“,

- kolaudačné rozhodnutie  č.2788-9544/2013/Kad/770410104/Z26-KRZ10 zo dňa 9.4.2013 na trvalé užívanie stavby „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselagregátu – Vetropack Nemšová“,

- kolaudačné rozhodnutie č. 610-8128/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 13.03.2014 „Sklad odpadovej fólie a preložiek“.

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla “ je:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

-	 určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade  s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d), f) zákona o IPKZ.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

- Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

3.      Priemysel spracovania  nerastov

  - Výroba skla, vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

Hlavné výrobné činnosti povolené v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“:

-	vykládka a skladovanie sklárskych surovín,

-	príprava sklárskeho kmeňa – vsádzky,

-	tavenie sklárskej vsádzky a výroba skloviny,

-	tvarovanie skloviny,

-	chladenie sklenených výrobkov a povrchová úprava skla (teplé pokovovanie – s cínom, studené pokovovanie  s polymérom ),

-	triedenie a kontrola sklenených obalov,

-	balenie (paletizácia, fóliovanie) a expedícia, skladovanie hotových výrobkov.

b)	Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia:

-	výroba a rozvod tepla,

-	skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami,

-	nakladanie s odpadmi a nebezpečnými odpadmi,

-	zhodnocovanie odpadov,

-	výroba záložnej elektrickej energie - náhradný zdroj elektrickej energie - mobilný zdroj naftový,

-	výroba stlačeného vzduchu,

-	nakladanie s vodami.

- Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia kategorizovaná ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

Pozostáva z týchto zdrojov :

Technologický zdroj:

3. Výroba nekovových minerálnych produktov .

3.7.1 Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien  s projektovanou kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň, ktorý pozostáva z nasledujúcich čiastkových zdrojov znečisťovania ovzdušia:

1.	Taviaci agregát č. W 71 (vykurovaný zemným plynom naftovým bez možnosti  dohrevu elektrickým príhrevom) – kapacita taviaceho agregátu  max. 250 t/deň.

2.	Taviaci agregát č. W 72 (vykurovaný zemným plynom naftovým  s možnosťou dohrevu elektrickým príhrevom) - kapacita taviaceho agregátu  max. 300 t/deň.

3.a.)	Silo plechové č.1 na uskladnenie vápenca – projektovaná kapacita sila max. 200,7m3

3.b.)	Silo plechové č.2 na uskladnenie sódy – projektovaná kapacita sila max.  200,7m3

3.c.)	Silo plechové č.3. na uskladnenie sódy – projektovaná kapacita sila max.  200,7m3

3.d.)	Silo plechové č.4. na uskladnenie živca – projektovaná kapacita sila max.  200,7m3

4.	Silá betónové č.1, č.2, č.3, č.4. na uskladnenie upravených črepov

Betónové silo č.1.: biele, zelené črepy – podľa potreby – projektovaná kapacita sila  924 m3

Betónové silo č.2.: biele črepy, projektovaná kapacita sila  924 m3

Betónové silo č.3.: zelené črepy, projektovaná kapacita sila  924 m3

Betónové silo č.4.: zelené črepy, projektovaná kapacita sila  924 m3

5.	Linka č.1 - farebný kmeň

- 	zásobník calumite, projektovaná kapacita zásobníka  44 m3

-		zásobníky črepov 3ks každý  projektovaná kapacita 	44 m3

-	zásobník odpraškov, projektovaná kapacita zásobníka 5,3 m3

-	zásobník sódy, projektovaná kapacita zásobníka  44 m3

-	zásobník portachrómu , projektovaná  kapacita zásobníka  5,3 m3

- zásobník  zmesky portafer + soda   projektovaná kapacita  1,9 m3

- zásobník zmesky grafit + soda  projektovaná kapacita  1,9 m3

- zásobník piesku  projektovaná kapacita  44 m3

- zásobník vápenca  projektovaná kapacita  44 m3

Projektovaná kapacita linky – 550 t/deň

6.	Linka č.2 - bezfarebný kmeň

- 	zásobník calumite, projektovaná kapacita zásobníka  44 m3

- 	zásobník živca, projektovaná kapacita zásobníka  44 m3

- 	zásobník sódy, projektovaná kapacita zásobníka  44 m3

-	 zásobník vápenca, projektovaná kapacita zásobníka  44 m3

-	zásobník zmesky kobalt + selén  + sóda, projektovaná kapacita 1,9 m3

-	zásobník sulfátu -  projektovaná kapacita 5,3 m3

-	zásobník piesku 2 ks -   projektovaná kapacita  2 x 44 m3

-	zásobník črepov  - projektovaná kapacita 44 m3

-	zásobník hydrátu - projektovaná kapacita 5,3 m3

Projektovaná kapacita linky – 550 t/deň

- Linka č.1. a č.2. – miešačky kmeňa, projektovaná kapacita 500 t/deň

- Presýpacie veže - bezfarebný kmeň, projektovaná kapacita 500 t/deň

- farebný  kmeň projektovaná kapacita 500 t/deň

- Zásobník kmeňa TA W71, projektovaná kapacita zásobníka - 34 m3

- Zásobník kmeňa TA W72 A, projektovaná kapacita zásobníka - 34 m3

Zásobník kmeňa TA W72 B, projektovaná kapacita zásobníka  - 34 m3

- Črepové hospodárstvo TA W71 – drvič, projektovaná kapacita drviča 25 t/hod.

- Doprava vlastných črepov z TA W71 – odsávanie zásobníkov a presypov – projektovaná kapacita dopravy – 25 t/hod

- Doprava vlastných črepov z TA W72 – odsávanie zásobníkov a presypov – projektovaná kapacita dopravy -  25 t/hod

- Odprášenie pásovej dopravy - presypové miesta na pásových dopravníkoch pre dopravu kmeňa k TA W71 a TA W72

- Sušiace a chladiace zariadenie linky na úpravu črepov – plynový horák – tepelný príkon horáka v 490 kW

- Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov – projektovaná kapacita dopravných ciest –24t/hod

- Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl cez filter TLFD2 1500-4/9 VBA – projektovaná kapacita dopravných ciest – 25 t/hod

- Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl cez filter TLFD2 1500-6/9 BVA – projektovaná kapacita dopravných ciest – 25 t/hod

- Miešačka Filamos – projektovaná kapacita:

1 ks úžitkový obj.102 dm3

1 ks 208 dm3

- Čistiace zariadenie foriem TAUS C.M 1000, projektovaná kapacita zariadenia  -  výkon nasávania (Saugleistung) 16 m3/min.

- Striekacia kabína – projektovaná spotreba  postreku ACMOS 43-51 - 65 litrov/rok

- Horúce postreky pri výrobných  strojoch č. 711,712, 713 a 721, 722, 723

Projektovaná kapacita  výrobného stroja a feedra č.711 –  80 – 110  t/deň

Projektovaná kapacita  výrobného stroja a feedra č.712 –  80 – 110  t/deň

Projektovaná kapacita  výrobného stroja a feedra č.713 –  80 – 110  t/deň

Projektovaná kapacita  výrobného stroja a feedra č.721 –  80 – 110  t/deň

Projektovaná kapacita  výrobného stroja a feedra č.722 –  80 – 110  t/deň

Projektovaná kapacita  výrobného stroja a feedra č.723 –  80 – 110  t/deň

- Chladiace pece na  taviacom agregáte W 71 - max. 250 t/deň:

Projektovaná kapacita chladiacej pece  Carmet 711 -  max. 110 t/deň

Projektovaná kapacita chladiacej pece  Carmet 712 - max. 110 t/deň

Projektovaná kapacita chladiacej pece  Penekamp 713 - max. 110 t/deň

Spolu však kapacita  chladiacich pecí na  taviacom agregáte W 71 max. 250 t/deň

Chladiace pece na  taviacom agregáte W 72 - max. 300 t/deň:

Projektovaná kapacita chladiacej pece  Carmet 721- max.110 t/deň

Projektovaná kapacita chladiacej pece  Penekamp 722 - max.110 t/deň

Projektovaná kapacita chladiacej pece  Carmet 723 - max.110 t/deň

Spolu však kapacita  chladiacich pecí na  taviacom agregáte W 72 max. 300 t/deň

- Striekacia kabína pre nástrek žľabov - malý zdroj znečisťovania ovzdušia

- Vypaľovacia pec žľabov pre pád skloviny do výrobných strojov

Projektovaná kapacita vypaľovacej pece FPS 363 o výkon 88 kW je 30 ks zľabov/deň

- Pec na ohrev foriem

Projektovaná kapacita pece KP 02.26 o menovitom výkone 25 – 110 kW je 60 ks foriem/deň

- Dieselagregáty

Menovitý tepelný príkon spaľovacieho motora  dieseagregátu je 0,58 MW

- Vypaľovacie pece nástreku foriem vo formárni

Projektovaná kapacita vypaľovacích pecí:

1x ANETA A130 = 100 ks ÚF x váha 2 kg x 2 várky/8hod. x 3zmeny = 1200 kg/deň,

1x ANETA A300 = 1800 kg  foriem/24hod.,

1x neoznačená 700  = 3900 kg foriem/24hod

Odvod odpadovej vzdušniny je do zberačov osadených nad     vypaľovacími pecami cca výške 1 m, vzdušnina je odvádzaná odvetrávacím potrubím o dĺžke 11,5 m a priemere 45 cm do vonkajšieho ovzdušia.

Prevádzka produkuje aj fugitívne emisie.

Zdrojom fugitívnych emisií sú:

-	plochy, ktoré technicky nie je možné odprášiť:

-	nakládka, vykládka vagónov,

-	netesnosti vo výrobe - z výrobných tvarovacích strojov - 6 ks (mazanie strojov a sklárskych foriem),

-	vykurovanie chladiacich pecí - 4 ks,

-	z fóliovacej pece.

Energetický zdroj

          - Palivovo - energetický priemysel.

1.1.2.	Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia, vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným tepelným príkonom viac ako 0,3 do 50 MW vrátane

Využíva sa odpadové teplo zo spaľovania zemného plynu a stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 1,9892 MW.

Zoznam vykonávaných činností v prevádzke posudzovaných podľa zákona o odpadoch:

- zhodnocovanie  ostatných odpadov činnosťou:

R5 -	Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku), v celkovom množstve 150 000 t/rok.

Povolená kapacita zhodnocovania:

- bezfarebné črepy - 540  t/deň

- zelené črepy	- 540  t/deň

Výkon linky - 24 t/hod., t.j. 178 200 t/rok.

- nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri vlastnej činnosti v prevádzke v celkovom množstve 500 t za rok.

Zoznam vykonávaných činností v prevádzke podľa zákona o vodách:

V prevádzke sa vykonáva:

- odber podzemných vôd zo studne HNS-1 a vrtov  N-1, N-2 podľa všeobecne záväzných právnych predpisov  na úseku ochrany vôd,

- vypúšťanie predčistených odpadových vôd z prevádzky a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie a ich následné čistenie na ČOV Nemšová,

- zaobchádzanie so škodlivými látkami.

Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzka je zaradená do systému riadenia kvality. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 9001:2000.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.	Charakteristika prevádzky

Začiatok činnosti: 1964

Ukončenie činnosti  – neplánuje sa, jedná sa o jestvujúcu prevádzku.

Umiestnenie prevádzky: kraj Trenčiansky, okres Trenčín, mesto Nemšová

Zameranie zariadenia: výroba obalového skla

Prevádzková doba: štvorzmenná, nepretržitá

2.	Opis prevádzky

Areál Vetropack Nemšová sa nachádza  v severozápadnej časti mesta Nemšová po ľavej strane štátnej cesty Nemšová – Brumov, vzdialenosť od toku Vlára je cca 700 m. Prevádzku tvorí uzatvorený oplotený areál o rozlohe 187 546 m2 (zastavaná plocha 61 833 m2), ohraničený zo severovýchodu ulicou Slovenskej armády. V tomto areáli sa nachádzajú všetky objekty a technologické zariadenia. Zo západnej strany rozdeľuje pozemok závodu na dve časti štátna cesta SNP, za ktorou sa nachádzajú spevnené plochy určené na skladovanie hotových výrobkov.

Prevádzka sa z technologického hľadiska delí na dve základné časti. Prvú časť tvoria objekty a zariadenia priamo súvisiace s hlavným výrobným procesom – výrobou obalového skla a druhá časť je tvorená objektmi a zariadeniami, ktoré nesúvisia s technológiou výroby, resp. súvisia s ňou  len nepriamo.

Objekty, zariadenia a technológie priamo súvisiace s výrobným procesom

Základom prevádzky je výrobná hala HH2, v ktorej sú umiestnené taviace agregáty, tvarovacie stroje a v ktorej dochádza k výrobe hlavných výrobkov. Hlavná výrobná činnosť je na podlaží +5,80 m, na ktorom sú umiestnené dva taviace agregáty a nadväzujúce výrobné linky. Zariadenia na záverečné operácie výroby - zoraďovanie, ukladanie na palety, balenie a expedíciu sú umiestnené v novej prístavbe k hale. Za výrobnou halou, smerom východným,  je lokalizovaná kmenáreň, ktorá slúži na prípravu sklárskeho kmeňa. V jej blízkosti sa nachádzajú betónové silá č.1, č.2, č.3, č.4 na uskladnenie upravených črepov a silá plechové č.1 na uskladnenie – vápenca, č.2 a č.3. na uskladnenie - sódy a č.4 na uskladnenie živca. Severným smerom je sklad piesku. Živec, sóda a piesok sa používajú ako vstupné suroviny pre výrobu obalového skla v sklárskych peciach. Súčasťou výrobnej haly je aj plynová záložná kotolňa a spalinový výmenník,   ktoré slúžia na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Severozápadným smerom, za cestou, je v druhej časti podniku sklad hotových výrobkov.

Priamo s technológiou výroby súvisí aj potreba tzv. úžitkovej vody, ktorá sa používa v technologickom procese na chladenie. Súbor objektov a zariadení úžitkovej vody pozostáva z troch vodných zdrojov podzemnej vody. Dva z nich sú umiestnené v SV časti hlavného areálu. Z nich  je voda čerpaná do recirkulačného systému úžitkovej vody. Tento systém pozostáva z potrubných rozvodov, recirkulačnej stanice - vodárne, ktorej súčasťou je nadzemný vodojem.

S technológiou výroby priamo súvisia sklady nebezpečných a ostatných odpadov a sklady olejov a mazív, čerpacia stanica nafty (umiestnená pri nákladnej vrátnici), ktorá má zabezpečenú zvýšenú ochranu v dôsledku lokalizácie v blízkosti vodného zdroja podzemnej vody.

Objekty a zariadenia v prevádzke energetika, ktoré  slúžia na zabezpečenie dodávok a rozvodov elektrickej energie a transformovanie elektrickej energie, sú lokalizované za skladom hotových výrobkov juhovýchodným smerom, medzi požiarnou nádržou a skladom hotových výrobkov, pričom sa jedná o objekty:

-	trafostanica č. 2,

-	trafostanica č. 4,

-	trafo pre elektropríhrev vo výrobnej hale,

-	kompresorovňa.

Objekty a zariadenia v prevádzke energetika (záložná kotolňa, spalinový výmenník), slúžiace na zabezpečenie dodávok tepla a teplej úžitkovej vody pre potreby VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.,  sú lokalizované ako súčasť výrobnej haly juhovýchodne pri objekte Turbokompresorovňa.

Objekty, zariadenia a technológie, ktoré nesúvisia, resp. nepriamo súvisia s výrobným procesom

V severovýchodnej časti prevádzky je umiestnený objekt bývalej výrobnej haly (HH1), ktorý je z časti prestavaný na sklad hotových výrobkov.  Za výrobnou halou západným smerom je umiestnená prevádzka všeobecnej údržby, elektroúdržby, objektu dielne IS údržby, sklad náhradných dielov a pomocného materiálu. V severozápadnej časti areálu, za cestou SNP sa nachádzajú objekty skladov techniky, skladov hotových výrobkov, garáž lokomotív. Pozdĺž celej severovýchodnej hranice areálu prevádzky a čiastočne aj juhovýchodnej hranice je lokalizovaná koľajová dráha.

Členenie prevádzky na stavebné objekty, ktoré sa povoľujú v rámci integrovaného povoľovania:

PS 01- Príprava skloviny

A16.30.02 - kmenáreň

A17 - silá upravených črepov

A16 - silá vápenca, sódy a živca

A31 - sklad piesku a vápenca

A16.30.01- Linka na úpravu črepov - sklad črepov

A1.10.06 -  Doprava črepov do a zo síl

A16.30.02 - Velín pre kmenáreň a linku

A16 - Trafostanica č.3

A16.10.02 - Linka na úpravu črepov

PS 605 - Doprava črepov do síl

PS 606 - Doprava črepov zo síl do kmenárne

PS 620 - Elektrotechnické zariadenia

PS 625 - Technologické potrubné rozvody

PS 02 -  Hlavná výroba HH2

A27 - výrobný monoblok

A1.10.01 - komín W72

A1.10.02- komín W71

A27 - trafostanica pre elektrický  príhrev

A29 - dielňa IS

PS 03 - Energetika a údržba

A27 - transformátory  pre elektropríhrevy

A1.21.03 - požiarna nádrž

A13 - trafostanica č.2

A28 - kompresorovňa

A27.10.01- kotolňa

A1.21.01 - vodný zdroj

A1.21.02 - vodný zdroj č.2

A19 - vodáreň

A20 - vodojem

D45 - regulačná stanica zemného plynu

A29 - dielňa údržby

A16 - dielňa údržby kmenáreň

A27 - sedimentačné nádrže

B1.21.01- vodný zdrojč.3

C1- trafostanica č.1

C1 - vodomerná šachta

C1 - žumpa

C1 - havarijné nádrže

A16.30.04 - dielňa opráv VZV

PS 04 - Nákup

A29 - sklad olejov a mazív

A57 - čerpacia stanica nafty

PS 05 - Odpadové hospodárstvo

A21 - lisovanie odpadovej fólie – premiestnenie do objektu A21, bývalá dielňa údržby,

A40 - skladisko železného odpadu

A40 - centrálny sklad odpadov

A40 - skladisko komunálneho odpadu - premiestnenie kontajnera na komunálny odpad do centrálneho skladu odpadov.

A31- sklad piesku – premiestnenie skladu voľne loženého vápenca z kmenárne  do skladu piesku.

Administratívna budova a časti prevádzky, ktoré nesúvisia s technológiou, nie sú súčasťou integrovaného povolenia.

a) Vstupy:

1. suroviny

- kremičitý piesok - z Provodína (ďalej „PR“) a Šajdíkových Humeniec (ďalej „ŠH“)

- uhličitan sodný

- vápenec (uhličitan vápenatý)

- živec (KAlSi3O8)

- síran sodný (Na2 SO4)

- črepy – ostatný odpad - zo zberu miest a obcí SR

- špeciálne suroviny -	vysokopecná struska (Calumite )

- hydroxid hlinitý (Al (OH)3 )

- portachrom (Cr2O3 , Fe2O3, Si O2, Al2O3, MgO )

- oxid kobaltu

- portafer - eisenoxid

- selén kovový, seleničitan sodný

- práškový grafit

2. pomocné materiály

- LAK COFRAL 18

- CERTINCOAT TC 100 (monobutyltrichlorid cínu) - pokovovanie

- TEGOGLAS RP 40LT (vodná disperzia polyetylénového vosku) – postrek výrobkov

- SAVAN 400 - dielektrikum pre elektroiskrové dierovačky

- CASTOLIN 8422/8435 - navarovací prášok

- VUZ NP22/35 - navarovací prášok

- polyetylénová fólia

- papierové vložky

- plastové preložky

- drevené palety

- syntetické prevodové oleje SYNTHESO D/EP

- motorová nafta

- Acmos 43-51 – preparácia foriem

- Acmos 46- 10 - mazanie žľabov

- Cofral 328 BIS - mazanie žľabov

- Kleenmold 170 - mazanie foriem

- Kleenmold 173 - mazanie foriem

- Kleenmold 202 - mazanie foriem

- olej Optimol Viscogén G 175 - mazanie výrobných strojov

- olej Optimol Viscogén KL 9 - mazanie výrobných strojov

- olej Madit OH HM 46 - mazanie výrobných strojov

- olej Madit Ol - 46 - mazanie výrobných strojov

- olej Madit M6 AD - mazanie dávkovačov skla

- olej Madit M8 AD - mazanie dávkovačov skla

- Emulzín H - postrek nožníc (chladenie) - strihajúce kvapky skla

- Klübersynth Hm 2-175 - mazanie domcov na pásovkách

- Sintolín VT 7B - postrek nožníc

- olej mobil Die Heavy Medium 68 I.S.O. V6 - 68 - výmena oleja vo vývevách

- transformátorový olej ITO 100 200

- Koaret

- Mikrosorban CL 17 (roztok hydroxidu hlinitého)

- Koredox 700

- tabletovaná soľ - používa sa na zmäkčovanie vody (chlorid sodný)

- Albaphos F 30 (zmes fosforečnanu sodného a chlórnanu sodného vo vode)

- Turbanion BRN (roztok bromidu sodného)

- Aktinophos 670 (zmes fosfonátov, polykarbonátov a azolderivátov v alkalickom roztoku)

- chlórnan sodný

- fosforečnan sodný (úprava vody)

- CETAMIN F 300 - inhibítor korózie  teplovodných rozvodov kotolne

3. palivá

- zemný plyn naftový

4. energie

- elektrická energia

- zemný plyn

- tlakový vzduch

b) Výstupy:

Medziprodukty :

- sklárska vsádzka (zhomogenizovaná zmes surovín - sklárskeho kmeňa a črepov).

Výrobky:

- biele/bezfarebné obalové sklo,

- zelené obalové sklo ( a odtiene zelenej farby)

- konzervové poháre

- poháre na konzervované potraviny (džemy, medy, kečupy, detské výživy, instantné potraviny)

- fľaše na alkoholické nápoje (víno, pivo.....)

- fľaše na nealkoholické nápoje (džúsy, sirupy, mlieko, detské ovocné šťavy....)

c)  Stručný opis výroby:

Pre výrobu sklenených obalov sa používajú prevažne prírodné suroviny (kremičitý piesok, sóda, vápenec, živec, sulfát, črepy a niektoré špeciálne suroviny, ktoré zlepšujú kvalitu alebo farbu utavenej skloviny) a vo veľkej miere aj sklené črepy z recyklácie – z komunálneho zberu v SR a technologický odpad z vlastnej výroby. Zhomogenizovaná vsádzka sa taví v sklárskej peci. Tavenie skloviny sa uskutočňuje na dvoch  taviacich agregátoch W 71 a W 72, ktoré sú rovnakej konštrukcie a pozostávajú z dvoch základných častí – regenerátora a  taviacej časti. Sú to U-plamenné taviace agregáty s podstatne nižšou energetickou náročnosťou na tavenie a o tretinu nižšou produkciou emisií oproti predchádzajúcim priečno-plameným taviacim agregátom. Vlastný proces tavenia pozostáva z reakcie a tavenia surovín v taviacich agregátoch pri teplotách okolo 1560 – 1580°C (max 1600°C). Teplo v taviacom procese je zabezpečené spaľovaním zemného plynu a pri maximálnych výkonoch prídavným ohrevom skloviny s elektrickým príhrevom, v pomere asi 90 : 10 (max.) %. Celý proces tavenia v taviacich agregátoch je regulovaný elektronickými riadiacimi systémami. Po utavení, zhomogenizovaní a vyčírení skloviny, prechádza sklovina z taviaceho agregátu do priestoru pracovnej časti, v ktorej sa zníži jej teplota na teplotu cca 1300 – 1200°C a vykurovanými žľabmi sa sklovina rozplavuje a prúdi do dávkovačov skloviny, ktoré v presných dávkach   strihajú a dávkujú sklovinu do tvarovacieho stroja. Na každom taviacom agregáte sú osadené tri úplne elektronicky riadené, vysoko kapacitné výrobné stroje. V sklárskom automate sa tvarovanie vykonáva do vymeniteľných foriem (tvarovanie skloviny je rozdielne pre rôzne druhy obalového skla – fľaše sa vyrábajú prevažne spôsobom 2x fúkacím a konzervové poháre sa vyrábajú liso – fúkacím spôsobom, špeciálne druhy „ľahčeného“ obalového skla sa vyrábajú technológiou úzkohrdlého lisofuku). Formy sa chladia tlakovým vzduchom. Potom výrobky postupujú do chladiacej pásovej pece, pri teplote okolo 500 – 550 °C sa realizuje povrchová úprava na výrobku, ktorá spočíva v účinkoch pár oxidu cínu, ktorý vymieňa na povrchu skla ióny alkálií a tým spevňuje povrch skla. Touto úpravou sa zvyšujú mechanické a fyzikálne vlastnosti skleného obalu – výrobku. Nasleduje ďalšie regulované ochladzovanie výrobkov a aplikácia postreku vodnou emulziou polyetylénu na zabránenie poškrabania povrchu a zlepšenie manipulačných vlastností sklených obalov. Potom sú výrobky podrobené automatickej kontrole kvality a následne balené do skupinových obalov. Balenie sa vykonáva ukladaním a zoraďovaním výrobkov na drevené palety, separované medzi vrstvami výrobkov papierovou alebo plastovou preložkou, podľa technologických predpisov a požiadaviek zákazníka.  Nasleduje fixácia uložených výrobkov PE fóliou, ktorá prebieha v zmršťovacom zariadení. Ďalej nasleduje skladovanie a expedícia výrobkov.

d) Skladové hospodárstvo:

Sklad sklárskeho piesku

Slúži na skladovanie dvoch druhov pieskov

- PR 21 - cca11 000 t

- ŠH 23 - cca 5 500 t.

Sklad je rozšírený o skladovanie voľne loženého vápenca z kmenárne v množstve  cca 5 000 t. Sklad je zastrešený, má betónovú podlahou, po oboch stranách sú kanály osadené dopravnými pásmi, ktorými sa suroviny pomocou nahrabovačov dopravujú do denných zásobníkov v kmenárni.

Sklad surovín-kmenáreň

Sklad surovín pre kmenáreň  bol premiestnený do priestorov  rozšíreného stávajúceho objektu kmenárne.

Suroviny v sklade sú skladované vo vakoch a vreciach uložených na drevených paletách. Manipulácia s paletami je realizovaná pomocou vysokozdvižných vozíkov.

Skladované látky:

- Kalcinovaný petrolejový koks,  zrnitosť 0 – 0,4 mm		max. 10 t

- Síran sodný						max. 50 t

- Hydroxid hlinitý						max. 60 t

- Sóda vrecovaná						max. 60 t

- Portachróm							max. 60 t

- Portafér							max. 30 t

- Calumite							max. 25 t

Podlaha skladu je z drátobetónu, strojne hladená so vsypom. Povrch podlahy je opatrený ochranným náterom SIKAFLOOR 7530. Sklad surovín je oplotený poplastovaným pletivom. Vstup do skladu je pomocou dvoch dvojkrídlových brán šírky 3 m.

Sklad olejov  v dielni opráv vysokozdvižných vozíkov (ďalej len „VZV“) – sklad olejov vo VZV

V dielni opráv VZV je špeciálne vybudovaný a havarijne zabezpečený priestor pre sklad olejov, v ktorom sa vykonáva manipulácia a skladovanie nových a opotrebovaných olejov a mazív v rozsahu:

- 200 l - PP-90;

- 200 l - OTHP3;

- 60 l - motorový olej;

- 60 l - prevod. olej;

- 60 l - hydraulický olej,

- 30 + 30 l nemrznúce zmesi;

- 2 x 8 kg mazacie tuky.

Havarijné zabezpečenie olejových nádrží proti úniku ropných látok bolo zrealizované vytvorením novej záchytnej vane a čerpacej jamy (o rozmeroch 0,5 x 0,5 x 0,5 m). Tieto konštrukcie dokážu zachytiť a odčerpať celkové množstvo ropných látok – 840 l.

Pôvodná betónová podlaha bola  prefrézovaná a očistená, na túto vrstvu bol nanesený  adhézny mostík z PCI REPAHAFT, na ňu bol uložený vytvrdzujúci cementový poter z PCI NOVOMENT v spáde 1 až 10 % smerom k čerpacej nádrži a bol vystužený betonárskou oceľou. Na vrch sa použila nepriepustná izolácia odolná proti chemickému pôsobeniu ropných látok -  dvojzložkový stierkový podlahový systém MASTERTOP 1270.  Vstup do objektu je cez vstupnú rampu.

Sklad použitých akumulátorov

Sklad použitých akumulátorov je súčasťou dielne opráv vysokozdvižných vozíkov objektu A16 30.03, bývalá miestnosť nabíjania akumulátorov a skladovania používaných elektrolytov na dopĺňanie akumulátorov. Sklad je vymurovaný zo šamotovej tehly a šamotová tehla je použitá ako podlahová krytina, ktorá má izolačné nepriepustné vlastnosti. Sklad má rozmer 3x4 m, je odvetrávaný a vstup tvoria železné bezpečnostné dvere.

Sklad náhradných dielov a sklad olejov a chemikálií

Bývalý  Objekt výroby foriem bol zrekonštruovaný a upravený na Sklad náhradných dielov, pomocných materiálov a prevádzkových látok a na sklad olejov a chemikálií. Pri stavebnej úprave tohto objektu boli  vytvorené nové steny, hydroizolácia, havarijná nádrž s objemom min. 10 % celkového skladovaného množstva kvapalín s izoláciou proti ropným látkam, nové okná, oceľové vráta.

V Sklade náhradných dielov – miestnosť 1.07 sú náhradné diely a pomocné materiály  skladované na vhodných regáloch.

V Sklade olejov a chemikálií – miestnosť 1.08 sú kvapalné škodlivé látky skladované v uzavretých nádobách, havarijne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Sklad plynov pri sklade olejov a chemikálií

Sklad je vybudovaný na vonkajšej spoločnej stene A.29 - Sklad olejov a chemikálií. Sklad plynov slúži na bezpečné uskladnenie plynov (acetylén a kyslík). Objekt je  murovaný, s plechovou strechou, manipulačný otvor je v prednej časti objektu vybavený vstupnou bránou, vyplnenou stavebným pletivom o hrúbke 5 mm. Objekt je zabezpečený zámkom. Na sklade je maximálna zásoba 20 ks fliaš acetylén a 15 ks kyslík.

Sklad plynov pri formárni.

Sklad je vybudovaný na vonkajšej spoločnej stene dielni v objekte A.27 Výrobná hala. Sklad plynov slúži na bezpečné uskladnenie plynov (acetylén a kyslík). Objekt je  murovaný, s plechovou strechou, manipulačný otvor je v prednej časti objektu vybavený vstupnou bránou, vyplnenou stavebným pletivom o hrúbke 5 mm. Objekt je zabezpečený zámkom. Na sklade je maximálna zásoba  20 ks fliaš acetylén a 15 ks kyslík.

Sklad oleja  v turbokompresorovni

Jestvujúci sklad olejov bol zrekonštruovaný a slúži na skladovanie a manipuláciu s  olejom MADIT EXTRA a MOL Turbine 68 K. Oleje sú skladované  v oceľových sudoch, v množstve 2 x 200 l. Havarijnú vaňu tvorí nepriepustná podlaha so zvýšenými prahmi, ktorá je  vyspádovaná do zbernej nádrže. V mieste vrát a dverí je vybetónovaný 20 cm vysoký prah, v strede miestnosti je vybudovaná zberná nádrž o rozmeroch 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Steny a dno vane a zbernej nádrže sú izolované fóliou EKOPLAST 806, ktorá je obojstranne chránená geotextíliou. Izolácia je chránená vodostavebným betónom hr. 10-15 cm a podlahovým náterom SIKAFLOOR. Celkový objem havarijnej vane so zbernou nádržou je 1 400 l.

Sklad oleja v trafostanici TS1

Jestvujúci sklad olejov bol zrekonštruovaný a slúži na skladovanie izolačného oleja  ITO 100. Izolačný olej je skladovaný v oceľových sudoch v množstve 3 x 200 l.

Havarijnú vaňu tvorí nepriepustná podlaha so zvýšenými prahmi, vyspádovaná do zbernej nádrže. V mieste vrát a dverí je vybetónovaný 20 cm vysoký prah, v strede miestnosti je vybudovaná zberná nádrž o rozmeroch 0,6 x 0,6 x0,6 m. Steny a dno vane a zbernej nádrže sú zaizolované fóliou EKOPLAST 806, ktorá je obojstranne chránená geotextíliou. Izolácia je chránená vodostavebným betónom hr. 10-15 cm a podlahovým náterom SIKAFLOOR. Celkový objem havarijnej vane so zbernou nádržou je 1400 l .

Strojovňa dieselagregátu č.1 v trafostanici TS2

Strojovňa dieselagregátu bola zrekonštruovaná. Podlaha v strojovni bola vybúraná a nahradená vodostavebným betónom a náterom SIKAFLOOR 7530.

V strojovni dieselagregátu č.1. je havarijne zabezpečená časť podlahy, na ktorej  sú umiestnené:

- prevádzková nádrž na naftu o objeme 500 l,

- prevádzková nádrž na olej MADIT EXTRA o objeme  500 l – v podzemí,

- dieselagregát so 100 l nafty,

- chladiaci systém s 200 l nafty

- nafta v 200 l v sude.

Prevádzková nádrž na naftu je dvojplášťová o objeme 500 l. V mieste manipulácie so škodlivými  látkami bola  vytvorená havarijná nádrž  5,4 m x 3,5 m, do ktorej  je zaústený aj existujúci kanál. Steny a dno havarijnej nádrže a kanála sú zaizolované náterom PCI Visconal. Na dne kanála je vytvorená zberná nádrž 0,3 x 0,3 x 0,3 m. Celkový havarijný objem je  4 000 l.

Strojovňa dieselagregátu č.2 pri trafostanici TS5 v HH2

Strojovňa je situovaná v objekte A27, v suteréne HH2, v susedstve s dielnou Formáreň. Vstup do strojovne je z črepového kanálu po železných schodoch. Podlaha strojovne je vybetónovaná vodotesným betónom, pod ktorým sa nachádza  asfaltová lepenka. V miestnosti strojovne sa nachádza prevádzková nádrž  oleja, ktorá je umiestnená v prednej časti motora dieselagregátu č.2  a je zapustená pod úroveň podlahy. V miestnosti strojovne sa nachádza aj palivová nádrž o objeme 400 l. Pod  palivovou nádržou je osadená záchytná vaňa, ktorá slúži na zamedzenie úniku nafty, v prípade poškodenia palivovej nádrže.

Čerpacia stanica nafty

Príjem motorovej nafty z automobilovej cisterny sa realizuje na zastrešenej a izolovanej manipulačnej ploche. Manipulačná plocha  je izolovaná fóliou EKOPLAST 806 hrúbky 1,0 mm, obojstranne chránenou geotextíliou Tatratex. Plocha je vyspádovaná do cestného vpustu a odtiaľ cez dvojplášťové oceľové potrubie s indikáciou netesnosti EUROPRES D 25 do dvojplášťovej havarijnej nádrže typ PDN 8 K s objemom 8 m3. Motorová nafta je skladovaná v nadzemnej dvojplášťovej oceľovej nádrži typ KOMPAKT 8 s objemom 8 m3. Súčasťou nádrže je plniaca armatúra, merná armatúra, senzory maximálnej a minimálnej hladiny, zakryté a uzamykateľné výdajné miesto s výdajným stojanom Tatsuno – Benč typ BMP 511. Podzemná dvojplášťová havarijná nádrž PDN 8 K  slúži pre zachytenie odkvapov z manipulačnej plochy, alebo prípadných havarijných únikov ropných látok. Je opatrená meraním výšky hladiny pomocou plavákového ovládača, ktorý signalizuje minimum a maximum cez zariadenia ADAST E 218, ktorý signalizuje zaplnenie nádrže na 50 % a 95 % objemu. Kontrola tesnosti indikáciou netesnosti medziplášťa je pomocou sondy EUROPRES LAD 10 s krytom D9.

Skladovanie chemikálií v úpravni vody (HH2, kotolňa, kompresorovňa)

Sklad slúži na skladovanie chemikálií  pre mesačnú spotrebu na úpravu vody pre HH 2, kotolne a kompresorovne. Chemikálie sú skladované v plastových  havarijných vaničkách o objeme 220 l, pretože podlahy sú betónové, bez izolácie  odolnej voči skladovaným látkam a bez zabezpečenia  protihavarijným objemom.

Skladovanie chemikálií v úpravni vody pre granulačný okruh v hale HH2

Sklad slúži na skladovanie chemikálií len pre  mesačnú spotrebu na úpravu vody pre granulačný okruh. Chemikálie sú skladované na roštoch, ktoré sú osadené nad  havarijnou záchytnou vaňou skladu. Havarijná záchytná vaňa je vybavená ponorným kalovým čerpadlom, ktoré prečerpáva zachytenú odpadovú vodu z kalolisu do sedimentačných nádob.

Príručný sklad olejov pri granulačnom okruhu

Príručný sklad olejov slúži na vytvorenie mesačnej zásoby oleja do zariadenia na výrobu vákuového vzduchu, potrebného pre výrobné stroje. Sklad je zabezpečený typizovanou záchytnou vaničkou s roštom o objeme 220 l. Na záchytnej vaničke je uskladnený olej v množstve 4 x 200 l, ktorý slúži na dopĺňanie oleja do zariadenia na výrobu vákuového vzduchu.  V príručnom sklade sa nachádzajú aj laminátové záchytné vane, ktoré slúžia ako pomôcka pri manipulácii s olejom, aby nedošlo ku kontaminácii podlahy.

Sklad odpadovej fólie a preložiek

Stavba je umiestnená v areáli VPN, v objekte A21, ktorý sa nachádza v severnej časti areálu. Sklad slúži na lisovanie a skladovanie kartónov a odpadovej fólie, ktoré vznikajú pri prebaľovaní výrobkov. Objekt je murovaná stavba o rozmeroch 22,36 x 7,0 m so železobetónovou konštrukciou strechy, s krytinou z asfaltových pásov, s odvodnením do odkvapových žľabov. Objekt je prízemný, jednopodlažný. V celom objekte sa vyhotovila nová podlaha z drátkobetónu s minerálnym vsypom a zahladeným povrchom. Je vybudovaný nový prívod vody a vnútorná inštalácia elektrických rozvodov. Maximálne množstvo skladovanej fólie je cca 20 ton.

Sklad surovín

Sklad surovín pre výrobu sa nachádza v rozšírenom stávajúcom  objekte A16.30.02 Kmenáreň, vedľa linky recyklingu. Podlahy a izolácie skladu sú prevedené na zhutnených vrstvách kameniva, na ktorej je umiestnená PVC fólia o hrúbke 1,5 mm, chránená geotextíliou, ktorá slúži proti zemnej vlhkosti.

Vlastná podlahová doska je z betónu triedy C25/30 a je vystužená Kari rohožami o priemere 8 mm/150 x 150. Povrch betónovej dosky je  strojne zahladený a obsahuje epoxidovú stierku MASTERTOP BC 372 s odolnosťou voči chemikáliám.  Celková hrúbka dosky s povrchovou úpravou je 180 mm.

Hrúbka povrchovej úpravy je cca 3 mm. Kapacita skladu 250 ton surovín:

Zoznam skladovaných surovín:

- calumit		- 25 t

- sulfát		- 50 t

- sóda		- 60 t

- portachróm		- 60 t

- potafér		- 25 t

- grafit		-   2 t

- hydrát		- 40 t

- nitrát		- 20 t

- ESP prach		-   4 t

Centrálny sklad nebezpečných odpadov - uvedený v časti h.) Odpadové hospodárstvo.

Silo na sódu

Sú to plechové silá s komorovými podávačmi na pneumatickú dopravu sódy do denných zásobníkov na kmenárni o max. kapacite 2 x 250 t. Na uskladnenie sódy sa používa silo č.2 a č.3.

Silo na živec

Je to plechové silo s komorovým podávačom na pneumatickú dopravu živca do denných zásobníkov na kmenárni o max. kapacite 250 t. Na uskladnenie živca sa používa silo č.4.

Silo na vápenec

Je to plechové silo s komorovým podávačom na pneumatickú dopravu živca do denných zásobníkov na kmenárni o max. kapacite 250 t. Na uskladnenie vápenca sa používa silo č.1.

e) Vodné hospodárstvo:

Areál je zásobovaný vodou pre pitné a sociálne účely z verejného vodovodu, pre technologické a požiarne účely  z vlastných studní (vrty  N-1, N-2, HNS -1). Splaškové odpadové vody, vody z povrchového odtoku a odpadové vody z technológie (predčistené v usadzovacích nádržiach) sú odvádzané do verejnej kanalizácie. Zdrojom vody pre priemyselné účely je voda podzemná z troch vlastných studní.

e.1.) Odber vody

Odber vody zo studní N-1 a N-2 (DN 300 mm) sa realizuje na základe povolenia OPLVH-359/1978-voda/405 zo dňa 30.3.1978, v ktorom bolo povolené čerpať max. 275 300 m3/rok z oboch studní. Podzemná voda má charakter úžitkovej vody, po fyzikálnej stránke má dobré vlastnosti, po chemickej stránke je to voda tvrdá s celkovou tvrdosťou cca 20o nem. Hĺbka studní je 10 m, výdatnosť oboch studní sa pohybuje okolo 12,0 l/s, povolené množstvo k odberu je 8,8 l/s.

Odber vody zo studne HNS-1 (DN 530 mm) sa realizuje na základe povolenia ŽP2105/1991-VH Rá zo dňa 29.5.1992. Studňa má hĺbku 14 m a výdatnosť 9 l/s, povolené max. množstvo odberu pre technologické účely je 6 l/s. Rozhodnutie o vyhlásení ochranných pásiem pre studne N-1, N-2 a HNS-1 nebolo vydané.

Ďalšími objektmi na odber vody je čerpacia stanica a vodojem objemu 400 m3. Meranie množstva odoberanej vody vodomerom je zabezpečované spoločne pre odber zo všetkých troch studní v objekte vodárne, ale i jednotlivo na každom vrte. Úprava vody zmäkčovaním je vykonávaná v zariadení PROMINENT. Zmäkčovanie je vykonávané dávkovaním chemikálií do chladiacich okruhov. Úprava vody pre kotolňu je vykonávaná v zariadení PROMINENT v kotolni.

Použitie vody v prevádzke :

Výroba:

- Chladenie kvapiek skloviny mimo proces tvarovania a výrobkov v granulátoroch (2 ks).

- Kompresorovňa - voda z úpravy zmäkčovaním, odkal cirkulačnej vody, ktorá je chemicky upravovaná,  a z preplachovania filtračného zariadenia.

- Kotolňa - voda z úpravy zmäkčovaním, dopĺňanie zmäkčenej vody do vykurovacieho  systému.

Prevádzka:

- Sociálne zariadenie určené pre pracovníkov výroby.

- Čistenie priestorov a zariadenia výroby.

- Vody z povrchového odtoku.

Priemerná spotreba podzemnej vody (vrty N-1, N-2 a HNS -1) na technologické účely je cca 120 000 m3/rok,  na pitné účely z verejného vodovodu je cca 30 000 m3/rok.

e.2.)	Odvádzanie odpadových vôd

Priemyselné odpadové vody

Odpadové vody technologické (z granulátorov) sú po prečistení v usadzovacích -  sedimentačných  nádržiach a pridaní koagulantov a flokulantov, recirkulované. Vzniká  kal, ktorý je spracovaný v kalolise. Voda,  ktorá sa uvoľní pri lisovaní kalu, je opätovne odvádzaná kalovým čerpadlom zo záchytnej vane do sedimentačných nádrží. Systém pracuje v uzavretom vodnom okruhu. Odtok vody do kanalizačného potrubia môže nastať iba pri preplnení sedimentačných nádrží, ktoré sú vybavené v max. výške nádrží prepadovým potrubím. Voda zo systému sa za normálnych podmienok nevypúšťa.

Vody z kotolne sú cez dochladzovaciu nádrž vypúšťané do verejnej kanalizácie.

Vody z kompresorovne sú jednotnou kanalizáciou odvádzané do verejnej kanalizácie podľa kanalizačného poriadku.

Splaškové vody – sú spolu s priemyselnými odpadovými vodami odvádzané do verejnej kanalizácie.

Vody z povrchového odtoku – sú spolu s odpadovými vodami (priemyselnými a splaškovými) odvádzané do verejnej kanalizácie.

f) Monitoring vôd

Monitoring podzemných vôd  - sa nestanovuje.

Prevádzkovateľ vykonal akreditovanou osobou  (TVS, a.s. Trenčín)  vstupný rozbor podzemných vôd na prítomnosť  kovov - Cd, As, Co, Cr, Ni, Se, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V a NEL  dňa 27.11.-29.11.2013.

Monitoring vôd z povrchového odtoku – sa nestanovuje.

Monitoring splaškových odpadových vôd – sa nestanovuje.

Monitoring odpadových vôd:

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd - kontinuálne. Výsledky merania sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka 1 x mesačne.

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd (dažďové + priemyselné + splaškové) v ukazovateľoch:

- pH, BSK5 ,CHSK-Cr,  NL, Pcelk. N-NH4 , teplota, As, Ba, Pb, F -, NEL, SO42-, Zn

- 4 x ročne

Miesto odberu vzoriek – Parschalov  žľab.

g) Ochrana ovzdušia:

Výroba obalového skla pozostáva z nasledujúcich čiastkových zdrojov znečisťovania ovzdušia:

g.1.)	Zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré produkujú TZL:

1.	Taviaci agregát č. W 72 - (vykurovaný zemným plynom naftovým s možnosťou dohrevu elektrickým príhrevom, odvod odpadových plynov je cez elektrický odlučovač do spalinového kotla a zo  spalinového  kotla do komína.

2.	Taviaci agregát č. W 71 - (vykurovaný zemným plynom naftovým bez možnosti dohrevu elektrickým príhrevom, odvod odpadových plynov je cez elektrický odlučovač do spalinového kotla a zo spalinového  kotla do komína.

3.a.)	Silo plechové č.1 na uskladnenie vápenca – odvod odpadovej vzdušniny zo sila do pracovného prostredia cez textilný filter Herding – HSLD 1200-6/9 VBA – bez výduchu.

3.b.)	Silo plechové č.2 na uskladnenie sódy – odvod odpadovej vzdušniny zo sila do pracovného prostredia cez textilný filter Herding – HSLD 1200-6/9 VBA – bez výduchu.

3.c.)	Silo plechové č.3 na uskladnenie sódy – odvod odpadovej vzdušniny zo sila do pracovného prostredia cez textilný filter Herding – HSLD 1200-6/9 VBA – bez výduchu.

3.d.)	Silo plechové č.4 na uskladnenie živca – odvod odpadovej vzdušniny zo sila do pracovného prostredia cez textilný filter Herding – HSLD 1200-6/9 VBA – bez výduchu.

4.	Silá betónové č.1,2,3,4 – odvod odpadovej vzdušniny do ovzdušia bez odlučovača,    nakoľko v silách sú uskladňované upravené cudzie črepy – bez výduchu nasledovne :

Betónové silo č.1: biele, zelené črepy – podľa potreby.

Betónové silo č.2: biele črepy

Betónové silo č.3: zelené črepy

Betónové silo č.4: zelené črepy

5. Linka č.1 -	 zásobník calumite, odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez

odlučovač Herding HSLD  900 – 6/8 ABA - bez výduchu,

-		zásobník odpraškov z elektroodlučovača TA  W71 a 72 – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez odlučovač SFCA 130 - bez výduchu,

-	zásobník sódy – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez

odlučovač Herding HSLD 1200-6/9 ABA) - bez výduchu,

- zásobník portachrómu – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia

cez odlučovač Unifo 2500 - bez výduchu

- Linka č.2 - zásobník calumite – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného      prostredia cez odlučovač Herding HSL 1200 6/9 VBA  - bez výduchu,

- zásobník živca – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez

odlučovač Herding HSL 1200 6/9 VBA - bez výduchu,

- zásobník sódy  - odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez

odlučovač Herding HSL 1200 6/9 VBA - bez výduchu,

- zásobník vápenca - odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez odlučovač Herding HSL 1200 6/9 VBA - bez výduchu.

- Linka č.1 a č.2 - miešačky kmeňa - odvod odpadovej vzdušniny cez odlučovacie  zariadenie Herding HSLD 1500-14/18 SZ do výduchu, výška miesta odvádzania emisií 11,5 m nad úrovňou terénu

- Presýpacie veže - transport surovín k taviacim agregátom

-	bezfarebný kmeň - odlučovač  CIPRES typ CARM V-BF 03/1/2/10/H G0 190° - bez   výduchu,

-	zelený kmeň - odlučovač CIPRES typ CARM V-BF 03/1/2/10/H G0 190° - bez výduchu.

- Zásobník kmeňa TA W71 – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez filter Herding TLF  D  750-10/9  VBA - bez výduchu.

- Zásobník kmeňa TA W72 A - odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez filter Herding TLF  D  750-10/9  VBA - bez výduchu

- Zásobník kmeňa TA W72 B - odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez filter Herding TLF  D  750-10/9  VBA - bez výduchu.

- Črepové hospodárstvo TA W71 – drvič – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez filter Cipres Carm GH 10/1/215/RP, Š - bez výduchu.

- Doprava vlastných črepov z TA W71 - odsávanie zásobníkov a presypov – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez filter Cipres Carm GH 10/1/2/15 RP, Š - bez výduchu.

- Doprava vlastných črepov z TA W72 – odsávanie zásobníkov a presypov – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez filter Herding HSLD 1200 – 8/9 VBA, atyp - bez výduchu.

- Odprášenie pásovej dopravy – odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia cez filter Herding HSL 1500-14/18 GZ - bez výduchu.

- Sušiace a chladiace zariadenie linky na úpravu črepov s plynovým horákom o výkone 490 kW, typ Energietechnik ES-20-OCG – odvod odpadovej vzdušniny cez filter KJF1+1-167/3300 do výduchu o výške 16,5 m.

- Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov – odvod odpadovej vzdušniny cez filter KJF 2+1-167/4000 do výduchu o výške 14,5 m a priemere 55 cm.

- Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl - odvod      vzdušniny cez filter  Herding TLFD2 1500-4/9 VBA - bez výduchu.

- Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl - odvod      vzdušniny cez filter  Herding TLFD2 1500-6/9 VBA - bez výduchu.

- Miešačka Filamos - miešanie drobných komponentov do sklárskeho kmeňa (farbivá a odfarbivá, čírivo) - odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia bez odlučovača - bez výduchu.

- Čistiace zariadenie foriem TAUS C.M 1000 - odvod odpadovej vzdušniny cez filter   POC 14 - do výduchu o výške 16,5 m a priemere 25 cm.

- Striekacia kabína

Striekacia kabína nemá označenie. Vonkajšie rozmery 2 x 2 x 2,5m - odvod  vzdušniny je zabezpečený cez filter pomocou ventilátora odvetrávacím potrubím  mimo dielňu formárne.

- Horúce postreky pri výrobných  strojoch č. 711,712, 713 a 721, 722, 723 - odvod odpadovej vzdušniny do výduchov o výške 26,5 m a priemere 20 cm.

- Chladiace pece pre výrobné stroje č. 713, 722 - odvod odpadovej vzdušniny do  výduchov o výške 16,5 m a priemere 50 cm.

- Striekacia kabína pre nástrek žľabov – malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý používa regulované výrobky.

- Vypaľovacia pec žľabov pre pád skloviny do výrobných strojov - odvod odpadovej vzdušniny do výduchu vo výške 26,5 m a priemere 16 cm.

- Pec na ohrev foriem v hale HH2 - odvod odpadovej vzdušniny do výduchu o výške 16,5 m a priemere 31,5 cm.

- Dieselagregáty

-	TS2 odvod odpadovej vzdušniny do výduchu o výške 11,5 m a priemere 25 cm,

-	HH1 odvod odpadovej vzdušniny do výduchu o výške 14,5 m a priemere 25 cm.

- Vypaľovacie pece nástreku foriem vo formárni – elektrický ohrev pecí - odvod odpadovej vzdušniny je zachytávaný do zberačov, osadených nad vypaľovacími  pecami vo výške cca 100 cm, ktoré nie sú súčasťou pecí a smerujú do spoločného potrubia o dĺžke 11,5 m a priemere 45 cm. Sú vyústené mimo dielňu.

g.2.)	Výroba obalového skla:

Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia :

TZL, SO2, NOx, CO, HF, HCl, VOC, Cd, As, Co, CrIII,VI, Ni, Se, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V

g.3.)	Energetický zdroj – spalinový kotol

Hlavným zdrojom výroby tepla je teplovodný spalinový kotol typ VSK 20 využívajúci odpadové teplo zo spaľovania zemného plynu pri tavení obalového skla zo sklárskych taviacich agregátov W71, W72 s menovitým tepelným výkonom 2 MW. Spalinový kotol - ekonomizér pozostáva z troch blokov:

- Dva stacionárne plynové kotly BUDERUS Ecostream Logano o menovitom tepelnom výkone 2 x 920 kW, menovitom tepelnom príkone 2 x 994,6 kW. Plynové kotly majú funkciu záložného zdroja pri výpadku spalinového kotla a v prípade potreby špičkovej dodávky tepla.

Menovitý výkon kotolne je 1840 kW, menovitý tepelný príkon kotolne je 1989,2 kW. Kotly sú osadené pretlakovými monoblokovými horákmi typu WEISHAUPT WM-G10/4-A, ZM. Spaliny z kotlov sú do ovzdušia vyvedené tepelne izolovaným oceľovým komínom typu RAAB  DW ALKON  DN 400, pričom každý kotol má samostatný komín. Komíny sú 5 m nad atikou objektu, t.j. 18,2 m nad úrovňou podlahy kotolne a 18,25 m nad úrovňou spevnenej betónovej plochy. Účinná výška každého komína je 17,5 m. Dymovody kotlov sú opatrené teplomerom pre meranie teploty spalín, manovákuomerom pre meranie tlaku a meracím miestom pre odber spalín. Uvedené zdroje sú na strane vody vzájomne paralelne pripojené na spoločný potrubný rozvod.

- Počas zimnej prevádzky je priestor kotolne vykurovaný 2 teplovzdušnými súpravami GEA  SAHARA  PLUS  W  4632,02. Súpravy sú napojené na teplovodný systém a ich činnosť závisí od teploty v kotolni. Voda pre potreby kotolne je upravovaná prietokom cez automatické duplexné zariadenie od spoločnosti ProMinent.

Plynová kotolňa:

Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia :

TZL, SO2, NOx, CO, TOC

h.)	Odpadové hospodárstvo:

Odpady sa triedia z hľadiska kategórie, zhodnotenia (vrátane druhotných surovín) a zneškodnenia. Vytriedené odpady sa zhromažďujú na vyhradenom priestore do jednotlivých zberných nádob v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. V prevádzke sa zhodnocujú ostatné odpady uvedené v časti D. tohto povolenia a nakladá sa s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v časti D. tohto povolenia. Podmienky pre zhodnocovanie odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi sú uvedené v časti D. tohto povolenia.

Centrálny sklad nebezpečných odpadov

Sklad slúži na skladovanie nebezpečných odpadov. Sklad je zastrešený, oplotený, uzamknutý, bez možnosti vstupu nepovolanej  osoby. Je vybavený betónovou podlahou. Odpady sú zhromažďované oddelene podľa druhov v boxoch, vo veľkoobjemových kontajneroch (4 x 7 m3). Tekuté a pastové nebezpečné odpady sa tu neskladujú.

II. Podmienky povolenia

- Podmienky prevádzkovania

A.1.Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a v súlade so zákonom o verejnom zdravotníctve.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

  - V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii  zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv. Pri zániku prevádzkovateľa je za dodržanie povinností, vyplývajúcich z povolenia, zodpovedný vlastník prevádzky.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.

  - Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určený termín splnenia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.

  - Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii termín a spôsob vykonávania prevádzkových skúšok.

  - Prevádzkovateľ je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a video dokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie.

A.2.	Podmienky pre dobu prevádzkovania

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby výrobný proces pracoval v optimálnych podmienkach.

- Povoľovaná prevádzka „Vetropack Nemšová, s.r.o. – Výroba obalového skla“ je štvorzmenná, nepretržitá.

A.3.  Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich množstvá závisia od potrieb výroby, avšak nesmie byť prekročená  max. kapacita prevádzky:

- TA W71 – 250 t/deň

- TA W72 – 300 t/deň

- Linka č.1. – 550 t/deň

- Linka č.2. – 550 t/deň

A.3.1. Vstupné suroviny a palivá:

a) Základné vstupné suroviny a energie

-	kremičitý piesok (PR a ŠH)

-	uhličitan sodný

-	vápenec (uhličitan vápenatý)

-	živec (KAlSi3O8)

-	síran sodný (Na2 SO4)

-	hydroxid hlinitý (Al (OH)3 )

-	portachrom (Cr2O3 , Fe2O3, Si O2, Al2O3, MgO )

-	črepy ( zo zberu miest a obcí SR )

-	špeciálne suroviny - vysokopecná struska (Calumite )

-	oxid kobaltu

-	selén kovový, seleničitan sodný

-	práškový grafit

-	zemný plyn

-	elektrická energia

-	voda

-	stlačený vzduch

-	PORTAFÉR -  98 % Fe2 O3

Voda na pitné a sociálne účely: z verejného vodovodu.

Energie:	elektrická energia a tlakový vzduch v množstve potrebnom pre potreby technológie.

Zemný plyn : v množstve potrebnom pre potreby technológie a na vykurovanie  výrobných, aj nevýrobných objektov.

b)	Pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú :

-	LAK COFRAL 18

-	CERTINCOAT TC 100 (monobutyltrichlorid cínu)

-	TEGOGLAS RP 40LT (vodná disperzia polyetylénového roztoku)

-	polyetylénová fólia

-	papierové vložky

-	plastové preložky

-	drevené palety

-	syntetické prevodové oleje SYNTHESO D/EP

-	motorová nafta

-	Acmos 43-51 – preparácia foriem

-	Acmos 46- 9010  mazanie žľabov

-	Albaphos F 30 (zmes fosforečnanu sodného a chlórnanu sodného vo vode)

-	fosforečnan sodný (úprava vody)

-	CETAMIN F 300 - inhibítor korózie  teplovodných rozvodov kotolne

-	Cofral 328 BIS - mazanie žľabov

-	Kleenmold 170 - mazanie foriem

-	Kleenmold 173 - mazanie foriem

-	Kleenmold 202 - mazanie foriem

-	olej Optimol Viscogén G 175 - mazanie výrobných strojov

-	olej Optimol Viscogén KL 9 - mazanie výrobných strojov

-	olej Madit OH HM 46 - mazanie výrobných strojov

-	olej Madit Ol - 46 - mazanie výrobných strojov

-	olej Madit M6 AD - mazanie dávkovačov skla

-	olej Madit M8 AD - mazanie dávkovačov skla

-	olej mobil Die Heavy Medium 68 I.S.O. V6 - 68 - výmena oleja vo vývevách

-	transformátorový olej ITO 100 200

-	Koaret

-	Mikrosorban CL 17 (roztok hydroxidu hlinitého)

-	Koredox 700

-	tabletovaná soľ - používa sa na zmäkčovanie vody (chlorid sodný)

-	Metaqua 5100

-	Turbanion BRN, Ferrocit (roztok bromidu sodného)

-	Aktinophos 670 (zmes fosfonátov, polykarbonátov a azolderivátov v alkalickom roztoku)

-	chlórnan sodný

c.)	Škodlivé látky:

V prevádzke sa zaobchádza s týmito škodlivými látkami:

Tabuľka č.1.

| Názov škodlivej látky | Maximálna skladovacia kapacita v m3 alebo t | Spotreba v m3/rok alebo t/rok |
| --- | --- | --- |
| Uhličitan sodný | 790 m3 | 11999,23 t |
| Síran sodný | 50 t | 209,0 t |
| Oxid kobaltu | 0,25 t | 0 t |
| Selén kovový | 0,55 t | 1,400 t |
| Lak Cofral 18 | 0,045 t | 0,045 t |
| Certincoat TC 100 | 3,0 t | 3,600 t |
| Tegoglas RP 40 LT | 1,2 t | 1,2 t |
| Tegoglas T5 | 0,48 t | 0,6 t |
| Tegoglas 702 | 0,18 t | 0,6 t |
| BNT-COAT-100 | 1,80 t | 6,75 t |
| Syn. prev olej Syntheso D/EP | 0,01 t | 0,005 t |
| Motorová nafta | 25,8 m3 | 69,976 m3 |
| Acmos 43-51 | 0,125 t | 0,045 t |
| Acmos 46-9010 | 1,6 m3 | 2,160 m3 |
| Acmos 43-8 | 0,12 m3 | 0,77 m3 |
| Acmos 48-407 | 0,4 m3 | 0,8 m3 |
| Acmos 40-100 | 0,72 m3 | 0,78 m3 |
| Acmos 48-292 | 0,2 m3 | 0,8 m3 |
| Albaphos F 30 | 0,5 m3 | 0,5 t |
| fosforečnan sodný | 0,5 m3 | 0,5 t |
| CETAMIN F 300 | 0,5 m3 | 0,5 t |
| Cofral 328 BIS | 0,065 m3 | 0,078 t |
| Kleemold 170 | 1 m3 | 1,560 t |
| Kleemold 173 | 0,2 m3 | 0,000 |
| Kleemold 202 | 0,6 m3 | 0,199 t |
| Kleemold 197 | 0,6 m3 | 2,199 t |
| Anderol Chain Oil | 0,6 m3 | 0,8 m3 |
| Olej pneumatik speciál | 0,2 m3 | 0,8 m3 |
| Olej Optimol Viscogén G 175 | 1,4 m3 | 3,060 t |
| Olej Optimol Viscogén KL 9 | 1 m3 | 0,720 t |
| Olej Madit OH HN 46 | 1,6 m3 | 4,500 t |
| Olej Madit O L – 46 | 1,8 m3 | 10,980 t |
| Olej Madit M 6AD | 0,8 m3 | 0,360 t |
| Olej Madit M 6ADS II | 0,8 m3 | 0,360 t |
| Olej Madit OTPHP 32 | 0,28 m3 | 0,360 t |
| Olej kompresorový Corena | 0,18 m3 | 0,260 t |
| Olej Madit M 8AD | 0,4 m3 | 0,720 t |
| Olej mobil Die Heavy Medium 68 I.S.O. | 2,080 m3 | 4,985 m3 |
| Olej ITO 100 | 1,000 m3 | 58,026 t |
| Olej PP 90 | 0,6 m3 | 0,8 m3 |
| Olej TB 46 | 0,5 t | 0,2 m3 |
| RENEP GS-OIL 68 | 0,645 m3 | 8,0 m3 |
| Koaret | 0,100 t | 4 m3 |
| Mikrosorban CL17 | 14,400 t | 15 m3 |
| Korrodex | 0,420 t | 0,5 m3 |
| Tabletovaná soľ | 62,000 t | 6 paliet |
| Metaqua 5 100 | 0,600 t | 0,6 m3 |
| Turbanion BRN, | 1,320 t | 1,65 m3 |
| Aktinophos 670 | 2,500 t | 2,4 m3 |
| Chlórnan sodný | 0,30 t | 0,25 m3 |
| Kyselina chlórovodíková | 0,3 m3 | 0,3 m3 |

d.) V prevádzke sa nakladá  s týmito odpadmi:

Tabuľka č.2.

| Názov odpadu | Maximálna skladovacia kapacita v m3 alebo t | Vznik odpadu v m3/rok alebo t/rok |
| --- | --- | --- |
| Odpadový olej | 4,0 m 3 | 6,8 m3 |
| Obaly znečistené NL | 2 x 9,0 m3 | 5,0 t |
| Kaly z inej úpravy vody | 7,0 m3 | 40,0 t |
| Absorbenty, handry na čistenie kontaminované NL | 2 x 9,0 m3 | 10,0 t |
| Vyradené zariadenia obsah. nebezpečné časti | Box 3 x 4 m | 1000 ks v 3 stojanoch |
| Splašková voda z TS 1 | 25,0 m3 | 150,0 t |

- Základné vstupné suroviny, energie a pomocné látky vstupujúce do technologického procesu, uvedené v bode A.3.1. nesmú prekročiť množstvo, ktoré je potrebné na výrobu max. 250 t/deň bezfarebnej skloviny na taviacom agregáte W 71 a  max. 300 t/deň farebnej skloviny na taviacom agregáte W 72, t.j. maximálnu výrobnú kapacitu danej prevádzky.

- V prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ je dovolené používať škodlivé látky uvedené v bode A.3.1.c.)  tohto rozhodnutia. Zoznam škodlivých látok je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej zmene škodlivej látky.

- Okrem škodlivých látok uvedených v bode A.3.1.c.) nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné škodlivé látky.

- Jednotlivé škodlivé látky je možné nahrádzať inými druhmi len vtedy, ak nové náhrady sú menej škodlivé ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť inšpekcia písomne informovaná.

- Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití novej škodlivej látky. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov škodlivej látky.

- Karta bezpečnostných údajov musí byť vypracovaná podľa zákona  o chemických látkach a chemických prípravkoch, v súlade so smernicou 1907/2006/ES, článok 31.

- V prípade, že pre použitie novej škodlivej látky je potrebné vykonanie veľkoprevádzkových skúšok, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o ich povolenie. Zároveň túto skutočnosť oznámi aj RÚVZ so sídlom v Trenčíne a požiada ho o odsúhlasenie používania novej škodlivej látky. Po ukončení veľkoprevádzkových skúšok, spolu s rozhodnutím RÚVZ  so sídlom v Trenčíne, oznámi inšpekcii výsledok odskúšania a rozhodnutie prevádzkovateľa, či sa daná škodlivá látka bude vo výrobnom procese používať.

- Odber vody

- Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ sa povoľuje odber podzemných vôd z vodných zdrojov HNS-1, N-1 a  N-2, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) 1. vodného zákona nasledovne:

Tabuľka č.3.

| Vodný zdroj | Priemerný prietok v l.s-1 | Maximálny prietok v l.s-1 | Priemerný prietok v m3.deň-1 | Priemerný prietok v m3.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodný zdroj HNS-1 | 5,80 | 7,5 | 500 | 182 500 |
| vodný zdroj N-1 |  | 7,5 |  |  |
| vodný zdroj N-2 |  | 7,5 |  |  |

- Účel odberu: priemyselná voda pre technologické a úžitkové účely prevádzky VETROPACK  Nemšová - ako chladiace vody do výroby a pre potreby  kotolne,  voda požiarna.

- Odber podzemnej vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať:

- z jestvujúcej  vŕtanej studne  HNS-1,  s profilom DN 530 mm, hĺbka 14 m, výdatnosť 9 l/s,  s ponorným čerpadlom typ VS 18/12 NAUTIC Qmax 7,5 l/s,

- z jestvujúcich vŕtaných studní N1 a N2 s profilom DN 300 mm, hĺbka 10 m, výdatnosť oboch studní je 12 l/s,  s ponorným čerpadlom typ VS 18/12 NAUTIC Qmax 7,5 l/s.

- Odber podzemnej vody zo studní vykonávať v priebehu celého roka na sociálne účely v areáli závodu, technologické účely prevádzky (technologické a chladiace vody) a na požiarne účely.

- Výkon čerpadiel umiestnených v zdrojoch podzemnej vody – Studňa HNS-1, N1 a N2  -  nesmie prekročiť výdatnosť vodných zdrojov.

- Prevádzkovateľ je povinný vodohospodárske zdroje prevádzkovať podľa schváleného Prevádzkového poriadku vodohospodárskeho objektu.

- Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody prietokomerom na každom vodnom zdroji podzemnej vody samostatne a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne. Použité meradlá množstva odobratej podzemnej vody musia zodpovedať požiadavkám zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným a údaje o celkovej spotrebe vody v prevádzke zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

- Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.

- Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.

- Viesť a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

- Prevádzkovateľ, pri odbere väčšom ako 15 000 m3 ročne alebo 1250 m3 mesačne, je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe – SHMÚ Bratislava.

A.5.	Technicko-prevádzkové podmienky

- Prevádzkovať prevádzku v súlade so schválenou dokumentáciou, t.j. projektom stavby, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania. Dodržiavať predpísané technologické postupy a parametre pri výrobe obalového skla tak, aby nedošlo k zmenám v zložkách, ktoré majú vplyv na životné prostredie, hlavne vodu a ovzdušie.

- Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými  v tomto povolení.

- Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaných a schválených Súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „súbor TPP a TOO“).

- Súbor TPP a TOO, ev. číslo   STPP a TOO/2010 zo dňa13.12.2010 –Výroba skloviny na W71, W72 v hutnej hale  HH2  a Súbor TPP a TOO, ev. číslo STPP a TOO/2010 zo dňa 18.02.2010 -  Kmenáreň a Linka na úpravu sklených črepov zo separovaného zberu  sú súčasťou dokumentácie zdrojov znečisťovania ovzdušia.

- Vedenie prevádzkovej evidencie inšpekcia ponecháva v rozsahu, ktorý bol odsúhlasený OÚ v  Trenčíne (priebežnú evidenciu, ročnú evidenciu o výrobe, údaje o zložení a kvalite palív, surovín a iných materiálov) pre všetky technologické a energetické zdroje znečisťovania ovzdušia a zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany ovzdušia.

- V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom prevádzky Výroba obalového skla (veľký zdroj znečisťovania ovzdušia), resp. nadmerným vznikom fugitívnych emisií, bezprostredne danú skutočnosť hlásiť inšpekcii a OÚ v Trenčíne a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie havarijnému úniku.

- Päť dní pred uskutočnením oprávneného merania na zdrojoch znečisťovania ovzdušia - Výroba obalového skla a Plynová kotolňa oznamovať inšpekcii a OÚ v Trenčíne termíny merania tuhých a plynných znečisťujúcich látok.

Špecifické podmienky pre výrobu skla na taviacich agregátoch  W 71 a W 72:

- Pri výrobe bezfarebnej  obalovej sódno – vápenato – kremičitej skloviny dodržiavať platné vnútropodnikové technické normy.

- Pri vlastnej prevádzke taviacich agregátov viesť plameň z horákov  nad vsádzkou a hladinou skloviny a nastaviť ho tak, aby súvislo pokrýval celú šírku pece na horiacej strane a dosahoval 2/3 dĺžky pece.

- Zabezpečiť a vykonávať monitorovanie technických a technologických parametrov prevádzky v súlade s prevádzkovou dokumentáciou a v súlade s legislatívnymi predpismi. Dodržiavať technologický režim prevádzky.

- Zabezpečiť dodržiavanie nastavených technologických parametrov procesu tavenia  a optimálny chod taviacich agregátov  pomocou inštalovaného počítačového riadiaceho systému.

- Trvale zabezpečovať funkčnosť svetelnej a akustickej signalizácie odchýlky jednotlivých technologických parametrov od nastavených technologických parametrov.

- Pri zistení odchýlky okamžite vykonať  vhodný zásah do technológie.

- Neprekračovať  maximálny výkon taviacich agregátov:

- W 71 – 250 t/deň pri výrobe bezfarebnej skloviny, bez elektrického príhrevu, pri použití 55 – 80 % sklených črepov,

- W 72 – 300 t/deň pri výrobe zelenej skloviny a odtieňov zelenej farby, vrátane  elektrického príhrevu,  pri použití 75 – 95 % sklených črepov

a maximálnu teplotu v číriacej  časti pece 1610 ˚C a v pracovnej časti pece 1350 ˚C.

- Udržiavať určený pretlak (+10, -5 Pa), okrem doby reverzácie, v taviacich agregátov pomocou regulačnej klapky a odťahového ventilátora, aby sa dodržiaval optimálny stav v peciach a nedochádzalo k nasávaniu falošného vzduchu.

- Udržiavať optimálny prebytok kyslíka v spalinách, merané nad výplňou regenerátora, počas vlastného horenia minimálne 3 minúty po reverzácii na úrovni 0,5 - 8 % .

- Na filtračných zariadeniach Herding TLF D 750-10/9 VBA - zásobníky kmeňa, dodržiavať tlakovú stratu na úrovni 2000 Pa (pred vstupom do filtračného zariadenia), teplotu odpadových plynov na úrovni max. 65 ˚C, aby sa zabránilo prepáleniu filtračnej tkaniny a interval prefuku filtra tlakovým vzduchom.

- Písomne oznámiť inšpekcii osobitné prechodové stavy technológie, ako. napr.:

-	spúšťanie taviacich agregátov do prevádzky  po plánovanej odstávke , resp. ukončenie  ich prevádzky,

-	vyhasnutie pece,

-	zmenu výťažnosti pece,

-	stredné opravy výrobných strojov.

- Do priebežnej prevádzkovej evidencie zaznamenávať :

  - skutočné hodnoty parametrov výrobného procesu – taviaci výkon v t/deň, teplotu tavenia v ˚C, pretlak v taviacej časti v Pa, spaľovací pomer medzi vzduchom a ZP v m3/m3 a obsah kyslíka v spalinách nad regenerátorom v % -  písomnou formou minimálne raz za zmenu a elektronicky pomocou počítačového riadiaceho systému,

  - prehliadky, opravy, údržby a zásahy do jednotlivých technologických zariadení počas chodu, údržby, resp. plánované odstávky, poruchy a výpadky odlučovačov – písomnou formou,

  - zmenu dĺžky reverzácie systému fy ZIMMERMANN – JANSEN, ktorý pracuje v nastavených časových intervaloch (20 minút).

Špecifické podmienky pre Kmenáreň :

- Piesok s vlhkosťou  3 – 8 %, dopravovaný železničnými vagónmi, skladovať v skladovacích priestoroch – sklade piesku, aby sa zabránilo vzniku sekundárnej prašnosti.

- Pri doprave piesku zo skladu piesku do technológie kmenárne v zimnom období  zabezpečiť ochranu pracovníka, vykonávajúceho drvenie piesku.

- U odlučovacích zariadení typu Herding HSL po skončení odsávania ponechať v činnosti  regeneráciu filtra cca 7 minút, pri čistiacom impulze 4 – 4,5 baru, t.j.  5.10 5 Pa.

- Na filtračnom zariadení Herding HSL 1500-14/18  dodržiavať tlakovú stratu vzdušniny pred vstupom do filtra na úrovni  60 Pa, tlak vzduchu pre spätný prefuk na úrovni 4. 105  - 5. 105 Pa, interval prefuku 7 x pre celý filter a teplotu vstupujúcich odpadových plynov na úrovni max. do 140 ˚C.

- Na filtračnom zariadení Herding HSL 900-6/8 ABA dodržiavať tlakovú stratu vzdušniny pred vstupom do filtra na úrovni 4000 Pa, max. 5.105  Pa, tlak vzduchu pre spätný prefuk na úrovni 4. 105  - 5. 105 Pa, interval prefuku 3 x pre celý filter a teplotu vstupujúcich odpadových plynov na úrovni max. do 140 ˚C.

- Filtračné zariadenie POC 14 čistiť pred každým spustením ručne zabudovanou pákou na ľavej strane filtračného zariadenia, do ktorého sú napojené potrubia z oboch čistiacich zariadení TAUSS C.M.1000  a dodržiavať teplotu vstupujúcich odpadových plynov na úrovni max. do 90 ˚C.

- Do priebežnej prevádzkovej evidencie zaznamenávať :

  - skutočné hodnoty parametrov výrobného procesu prípravy kmeňa pre taviace agregáty W 71 a W 72 -  písomnou formou denne, pred každým spustením

  - prehliadky, opravy, údržby a zásahy do jednotlivých technologických zariadení a odlučovacích zariadení počas chodu, údržby resp. plánované odstávky, poruchy a výpadky odlučovačov – písomnou formou,

  - výpadky chodu vzduchotechniky,

  - výpadky tlakového vzduchu pneudopravy,

  - správny chod rozdeľovača vzduchu spätného prefuku a doby jednotlivých cyklov,

  - výpadky a poruchy odsunu zachyteného materiálu šnekovým podávačom,

  - výmeny filtračnej vložky u filtračného zariadenia Herding po 6 – 8 rokoch a filtračnej tkaniny u textilných filtrov po 2000 hodinách prevádzky resp. pri pretrhnutí filtra,

  - revízie elektrickej výbavy jednotlivých zariadení.

- Pravidelne, pred začiatkom pneudopravy, kontrolovať dopravné potrubia calumitu a živca  (z dôvodu veľkej abrazívnosti k potrubiu), či nedošlo k ich poškodeniu.

- Pri skladovaní a doprave jednotlivých sklárskych surovín, navažovaní, miešaní kmeňa a jeho následnej doprave do denných zásobníkov pre taviace agregáty W 71 a W 72, dodržiavať a neprekračovať  maximálne výkony jednotlivých liniek na prípravu sklárskeho kmeňa, v súlade s predpisom 06-R02.00-VPNs-0900-6B, platným od 05.10. 2010.

- Neprekračovať maximálne výkony jednotlivých liniek na prípravu sklárskeho kmeňa:

-	linka č.1. – 550  t /deň – sklársky kmeň pre bielu sklovinu,

-	linka č.2. – 550  t/deň – sklársky kmeň pre zelenú sklovinu.

Špecifické podmienky pre recykling (stredisko, na ktorom sú z dodaného skleneného odpadu pracovníkmi a technickým zariadením oddeľované nečistoty a črepy a následne sú drvené a upravované na sklársku surovinu ) – Linka na úpravu črepov:

- Neprekračovať  maximálny výkon  linky na úpravu cudzích črepov z recyklingu:

maximálny výkon linky je 150 000 t / rok:

- bezfarebné črepy  -  550  t/deň

- zelené črepy         -  550  t/deň.

- Neprekračovať  kapacitu skladu prijatých neupravených črepov :

- bezfarebné črepy – 5 000 t , zásoba pre úpravu na 10 dní,

- zelené črepy -       10 000 t, zásoba prepravu na 20 dní.

- Pri úniku ropných látok z prevodoviek recyklingu na plochu, z ktorej by mohli ohroziť kvalitu vôd, okamžite posypať postihnuté miesto vhodný sorpčným materiálom (perlit), po nasiaknutí ho pozametať a odovzdať na zneškodnenie ako NO.

Špecifické podmienky pre prevádzku horúcej zóny  (ďalej len „HZ alebo HP“):

Horúcu zónu tvoria: dávkovač skloviny, tvarovacie výrobné stroje horúcej zóny, doprava výrobkov do pásovej chladiacej pece, pokovovacie zariadenie a dopravné pásy.

- Pri mazaní formového materiálu vykonávať ručné mazanie predpísaným spôsobom s minimálnym množstvom určeného druhu mazadla.

- Rozliate médium, používané na pokovovanie, okamžite spláchnuť prúdom vody.

- Všetky neopraviteľné súčiastky odviezť do určených kontajnerov pre odpad železného a liatinového materiálu.

- Pri znečistení podlahy, alebo rozliati oleja okolo výrobného stroja, postihnuté  miesto okamžite posypať absorpčným materiálom (perlit) a miesto vysušiť. Znečistený perlit alebo handry odviezť na určené miesto pre tento druh odpadu.

- Ak sa z rôznych prevádzkových dôvodov na výrobnom stroji , dopravníkoch alebo v ich okolí vyskytne horúce sklo alebo črepy, obsluha je ich povinná okamžite odstrániť do určených nádob.

Špecifické podmienky pre prevádzku studenej  zóny  (ďalej len „SZ“) :

Studenú zónu tvoria: konečné operácie, kontrola, triedenie, balenie a fóliovanie sklených výrobkov. dopravníky, zoraďovacie stoly a fóliovacia linka.

- Pri rozliati postrekovacieho média na studenom konci postrekovacieho zariadenia rozliate médium okamžite spláchnuť prúdom vody, postihnuté  miesto posypať perlitom a miesto handrami vysušiť. Znečistený perlit alebo handry odviezť na určené miesto pre tento druh odpadu.

- Všetky kovové neopraviteľné súčiastky odviezť do určených kontajnerov pre odpad železného a liatinového materiálu.

- Ak sa z rôznych prevádzkových dôvodov na dopravníkoch alebo v ich okolí vyskytnú  črepy, obsluha je ich povinná okamžite odstrániť do určených nádob.

Špecifické podmienky pre prevádzku Sklad a oprava foriem  (ďalej len „formáreň“) – opravy a údržba formového materiálu:

- Pri vykonávaní opráv a údržbe formového materiálu dodržiavať prevádzkovo-bezpečnostný predpis 12-PBP-12-2007-0.00-VPNs-0900-6A, zo dňa 24.04.2007 a Skladový predpis 11-PRE 11-2007-0.00-VPNs-0900-6A, zo dňa 24.04.2007.

Špecifické podmienky pre prevádzku energetiky (trafostanice, kotolne, turbokompresorovne):

- Pri vykonávaní opráv a údržbe zariadení v prevádzke energetika dodržiavať aktuálne platný prevádzkovo-bezpečnostný predpis 16-PBP-16-R01.00-VPNs-0900-7B Prevádzkovo – bezpečnostný predpis pre prevádzku energetiky, platný od 01.04.2012.

Špecifické podmienky pre prevádzku kontrola kvality:

- Zamedziť možnosti kontaminácie sklenených výrobkov najrozličnejšími infekciami dôsledným dodržiavaním postupov, obsiahnutých v prevádzkovo-bezpečnostnom predpise č. 19-2007-0.00-VPNs-0900-3A, zo dňa 24.04.2007 a podľa dokumentu VPN-0901-01-WIS-160-SK Základné hygienické požiadavky pri výrobe obalového skla.

Špecifické podmienky pre prevádzku laboratórium:

- Pri vykonávaní prác v prevádzke laboratórium dodržiavať  prevádzkovo-bezpečnostný predpis č. 09-2007-0.00-VPNs-0900-6B, zo dňa 01.05.2007

Podmienky platné pre celú prevádzku:

- Evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.

- Prevádzková evidencia musí byť v prípade potreby uložená na dostupnom mieste.

- Monitorovať a pravidelne vyhodnocovať všetky zložky životného prostredia v uvedenej   prevádzke, sledovať produkciu emisií hlavne do ovzdušia a do vôd, množstvo nebezpečných odpadov a vznik nových druhov, na ktoré nebol vydaný súhlas, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva.

- Vyškoliť obsluhu prevádzky o technických, požiarno-bezpečnostných, hygienických predpisoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie.

- Oboznámiť všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami tohto povolenia s obsahom tohto integrovaného povolenia, kópiu povolenia uložiť na dostupnom mieste.

- Pri všetkých zmenách na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, na ktoré je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia, je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na zmenu, zmenu zapracovať do súboru STPP a TOO a predložiť ju inšpekcii na schválenie.

- Pri výstavbe a modernizovaní zariadení sa musia brať do úvahy technológie a techniky spĺňajúce parametre najlepšej dostupnej techniky (BAT).

- Dodržiavať určené emisné limity, v súlade s vydaným integrovaným povolením.

- Preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s vydaným integrovaným povolením.

- Dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania (ďalej aj „VPP“) pre zdroje emitujúce tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) – skladovanie a skládkovanie prašných materiálov, výroba, úprava, doprava, vykladanie a nakladanie prašných materiálov - využiť technicky dostupné opatrenia na obmedzenie prašných emisií.

- Pri skladovaní a manipulácii so sypkým a prašným materiálom vhodnými technickými opatreniami zabezpečiť zníženie úletu tuhých znečisťujúcich látok - TZL (prachových častíc) do okolitého prostredia.

- Všetky priestory vyhradené na skladovanie prašných materiálov (vstupných surovín) musia spĺňať základné bezpečnostné  požiadavky  na sklady (STN 269030).

- Používať suroviny a pomocné chemikálie v nevyhnutne potrebnom množstve v procese výroby obalového skla.

- Meraciu a regulačnú techniku a riadiace systémy udržiavať v bezporuchovom stave za účelom dosiahnutia predpísaných parametrov výroby obalového skla.

- Vykonávať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky horákov oprávnenou osobou.

- Vykonávať pravidelné kontroly a revízie zariadení podľa príslušných STN.

- Vykonávať pravidelné kontroly (vnútorné i vonkajšie) a revízie komínov oprávnenou osobou podľa príslušných STN.  Výsledky predložiť inšpekcii do 1 mesiaca odo dňa ich obdržania.

- Ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, pri vážnom a bezprostrednom ohrození kvality ovzdušia a pri  nadmernom úniku emisií.

A. 6.	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami

- V prevádzke sa zaobchádza so škodlivými látkami uvedenými v tabuľke č.1. tohto rozhodnutia.

- Škodlivé látky a miesta, kde sa s nimi zaobchádza, sú uvedené v tabuľkách č.4. až č.11:

Tabuľka č.4.

| Nádrž | Číslo | Skúška | Platnosť skúšky | Číslo protokolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorová nafta | 1229 | 08/2009 | 08/2014 | 01/07/2009 |

Skladovacie nádrže na ŠL (škodlivé látky):

Tabuľka č.5.

| Názov ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál, z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži | Zhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Uhličitan sodný č.1 | 250 | 2010 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Uhličitan sodný č.2 | 250 | 2010 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Motorová nafta | 8 | 2009 | Nadzemná | Oceľová | 2 | 08/2009 | 08/2009 | áno | áno | V |

V – vyhovuje

Prevádzkové nádrže na ŠL (škodlivé látky):

Tabuľka č.6.

| Názov ŠL | m3 | Termín uvedenia do prevádzky | umiestnenie | Materiál, z ktorého je nádrž zhotovená | počet plášťov | Skúška tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrolný systém únikov | Kontrola maximálnej hladiny v nádrži | Zhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Odpadový olej č.1 HH2 | 1 | 2004 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Odpadový olej č.2 HH2 | 1 | 2006 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Odpadový olej VZV | 1 | 1995 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Olej viscogén170 | 0,6 | 1995 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Mazivo klenmold173 | 0,2 | 2012 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Mazivo klenmold197 | 0,2 | 2012 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Acmos 48-407 | 0,2 | 2012 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Mazivo Acmos 43-100 | 25 kg | 2012 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| TC 100 | 50 kg | 2012 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| BNT coat | 50 kg | 2012 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Olej OL46 | 0,2 | 1995 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| Olej M6 | 0,2 | 1995 | Nadzemná | Oceľová | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |
| CETAMIN F300 | 0,3t | 2010 | Nadzemná | Plast -PP | 1 | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | Vizuálne | V |

V – vyhovuje

Potrubné rozvody na škodlivé látky:

Tabuľka č.7.

| Názov ŠL | Dĺžka v m | Termín uvedenia do prevádzky | účel použitia | materiál | spájanie | uloženie a umiestnenie | Skúšky tesnosti | Kontrola technického stavu | Kontrola netesnosti | Zhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Odpadový olej č.1 HH2 | 55 | 11/2004 | Zberné potrubie | Oceľ Oceľ | Prírubové Prírubové | Nadzemné Nadzemné | - | 10/2005 12/2006 | Vizuálne | V |
| Odpadový olej č.2 HH2 | 55 | 12/2006 | Zberné potrubie | Oceľ | prírubové | Nadzemné | - | 12/2006 | Vizuálne | V |
| Odpadový olej VZV | 10 | 12/2006 | Zberné potrubie | Oceľ | prírubové | Nadzemné | - | 12/2006 | Vizuálne | V |

V – vyhovuje

Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre škodlivé látky:

Tabuľka č.8.

| Názov ŠL | plocha | účel Použitia | Ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Protihavarijné zabezpečenie (havarijná nádrž m3) | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy | Zhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  |
| Uhličitan sodný č.1 | 100 | Pneumatická vykládka sódy | Nezastrešená | BEZ | Kanalizácia | - | Betónová | V |
| Uhličitan sodný č.2 | 100 | Pneumatická vykládka sódy | Nezastrešená | BEZ | Kanalizácia | - | Betónová | V |
| Motorová nafta | 28 | Stáčanie a výdaj nafty | Zastrešená | 8 | Vody sú odvádzané do dažďovej kanalizácie | nie | Betónová+fólia Ekoplast 806 | V |

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie so škodlivými látkami

(sudy, kontajnery, prepravky, obaly, voľne uložené, odpady)

Tabuľka č.9.

| Názov ŠL | plocha | účel použitia | typ obalu | ovplyvnené vodami z povrchového odtoku | Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku | Čistenie vôd z povrchového odtoku | stavebná úprava plochy | Kontrolný systém únikov | Zhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  |
| Acmos 46-9010, Kleemold 197, 173, olej Optimol Viscogén G 175, olej Madit OH HN 46, OL-46, M 6AD, M8AD | Sklad olejov 2.časť 9 x 9,5 | Centrálny postrek nožníc mazivo foriem mazanie strojov, mazanie pomocných mechanizmov mazanie feedrov | Sudy 200 l | Budova | - | - | Betón + náter | Záchytné vaničky objem 220 l, záchytná nádrž skladu 0,6 m3 | V |
| Odpadový olej, nebezpečné odpady | 60x10 m suterén HH2 | Skladovanie | oceľové 1000 l nádoby | Budova | - | - | Betón + náter | Záchytná nádrž 1,5 m3 | V |
| Olej TB 46 | Sklad olejov v kompresorovni 5x3,5 | Mazanie kompresorov | 200 l sudy | Budova | - | - | Betón + záchytné vaničky | záchytná nádrž skladu 0,6 m3 | V |
| Tabletovaná soľ, Albaphos, Turbanion BRN, M104, Aktinophos 670, Chlórnan sodný | Úpravňa vody v kompresorovni | Zmäkčovanie vody | 50 kg vrecia, 50 l bandasky, -“- 1200 l kontajner, 50 l bandasky | Budova |  |  | Betón | Záchytné vaničky 220 l | V |
| Olej Madit M6AD, Motorová nafta Motorová nafta | TS 2 TS 2 HH 2 | Náhradný zdroj núdzového osvetlenia | 200 l sudy 400 l nádrž na stene | Budova Budova | - | - | Betón Betón | Záchytné vaničky 220 l, záchytná vaňa 500 l | V |
| Uhličitan sodný | Kmenáreň skladovanie surovín | Skladovanie | Big-bagy 1000 kg vrecia 25 kg | Budova | - | - | Betón | - | V |
| Odpadový olej | VZV | Skladovanie | NON, sudy | Budova | - | - | Betón | Záchytná vanička 1,5 m3 | V |
| Odpadový olej, olej Madit OH HN 46, olej Optimol Viscogén G 175 | HH 2 vákuová časť | Mazanie strojov | 200 l sudy | Budova | - | - | Betón | Záchytné vaničky 220 l | V |
| Koaret, Mikrosorban CL17, Korrodex, tabletovaná soľ, Turbanion BRN, M104 | HH 2 úprava vody pre granulátory a chladenie | Zmäkčovanie vody | 2 m3kontajner, 1 200 l nádrž, 50 l bandasky, 50 kg vrecia, 50 l bandasky | Budova | - | - | Betón | Záchytné vaničky 220 l Záchytná havarijná vaňa skladu | V |
| Lak Cofral 18 | Formáreň | Náter na formy | 0,9 kg balenie | Budova | - | - | Betón | Záchytné vaničky 220 l | V |
| Fosforečnan sodný | Kotolňa, úprava vody | Zmäkčovanie vody | 35 kg vrecia | Budova | - | - | Betón | Záchytná vaničky 220 l | V |
| CETAMIN F300 | Kotolňa, úprava vody | Korózia zariadenia | 20 l bandasky | Budova | - | - | Betón | Záchytná vanička 220 l | V |

Elektrické zariadenia:

Len stanovištia transformátorov, ktoré nie sú umiestnené na stožiaroch a ktoré sú väčšie ako 630 kVA, tlmiviek,

iných zariadení plnených olejom alebo iným chladiacim médiom,  ktoré má charakter škodlivej látky s obsahom väčším ako 50 l.

Elektrické zariadenia s náplňou s škodlivých látok:

Tabuľka č.10.

| Poradové číslo ŠL | Elektrické zariadenia | objem (m3) | záchytná nádrž (vyhovuje nevyhovuje) | havarijná nádrž (vyhovuje nevyhovuje) | Zneškodnenie vôd z povrchového odtoku (vyhovuje / nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| TS č.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Transformátor T101 110/23kV | 16,00 t | BEZ | 2 x 25 m3 | vyhovuje |
| 2 | Transformátor T 102 110/23kV | 16,00 t | BEZ | 2 x 25 m3 | vyhovuje |
| 3 | 2 x tlmivka L1, L2 1250 kVA | 1,56 t | BEZ | 2 x 25 m3 | vyhovuje |
| 4 | 1 x transformátor T 21, T 22 - 22/0,4 kV, 400 kVA | 0,45 t | BEZ | 2 x 25 m3 | vyhovuje |
| 5 | 6 x menič U UTD 123 | 0,198 t | BEZ | BEZ | vyhovuje |
| 6 | 6 x menič I CA 123 | 0,180 t | BEZ | BEZ | vyhovuje |
| 7 | 6 x menič TPE –11E | 0,765 | BEZ | BEZ | vyhovuje |

| 8 | 4 x výk. vypínač VMM 110.5 | 2,040 |  | BEZ | BEZ | vyhovuje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2 x prepínač odbočiek MZ4 | 0,340 |  | BEZ | BEZ | vyhovuje |
| TS č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6 x transformátor 22/0,4 kV, 1250 kVA | 1,050 |  | BEZ | BEZ | vyhovuje |
| 11 | 20 x výk. vypínač | 0,535 |  | BEZ | BEZ | vyhovuje |
| 13 | 2 x transformátor 22/6,3 kV, 6,4 MVA | 3,770 |  | BEZ |  | vyhovuje |
| 15 | 1 x Varivolt 1272 kVA | 2,150 |  | Záchytná nádrž | BEZ | vyhovuje |
| 16 | 1 x Monovar 424 kV | 1,600 |  | Záchytná nádrž | BEZ | vyhovuje |
| 17 | 1 x náhradný zdroj TS č.2 | 0,255 |  | Záchytná nádrž | Havarijná nádrž | vyhovuje |
| 18 | 1 x náhradný zdroj HH 2 | 0,255 |  | 0,448 m3 | BEZ | vyhovuje |

Zariadenia vyhovujú.

Žumpy pre odpadové vody TS 1:

      - Havarijná nádrž: Od každého transformátorom je vybudovaný havarijný žľab, ktorý je zvedený do hlavnej havarijnej nádrže č.1, ktorá sa nachádza mimo priestoru transformátorov, mimo oplotenej časti, ktorá je situovaná na severovýchodnú časť Trafostanice TS1.

      - Splašková voda: V objekte trafostanice sa nachádza aj  nádrž na zachytávanie splaškových vôd z objektu Trafostanice.

Tabuľka č.11.

| Poradové číslo ŠL | Termín uvedenia do prevádzky | Objem žumpy | Technický stav | Spôsob kontroly hladiny | Vývoz obsahu | Vykonáva evidenciu o vývoze | Skúšky tesnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m3] |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Splašková voda | 1990 | 25 | betónová | vizuálne | Vývoz na ČOV | áno | Posledná skúška- 1990 Nová skúška vizuálna 31.12.2014 |
| Havarijná nádrž | 1990 | 24 | betónová | vizuálne | - | - | Nová skúška vizuálna 31.12.2014 |

- Pravidelne  1 x za  mesiac  čistiť podlahu okolo granulátorov. O vykonanom čistení urobiť  záznam do denníka.

- Dodržiavať prevádzkovo-manipulačné a bezpečnostné predpisy  pre jednotlivé sklady, v ktorých sa zaobchádza  so škodlivými látkami a nebezpečným odpadom.

- Škodlivé látky a od nich znečistené obaly skladovať len na miestach zabezpečených v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a na úseku ochrany vôd.

- Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so škodlivými látkami  a vykonať opatrenia v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami,  v súlade s aktuálne platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

- Podlahy a havarijné nádrže v skladoch škodlivých látok a v prevádzke, kde sa so škodlivými látkami zaobchádza,  udržiavať čisté a neporušené.

- Pre manipuláciu so škodlivými látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní so škodlivými látkami.

- Vydávať a prijímať škodlivé látky môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok.

- Zaobchádzať so škodlivými látkami sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku, rozbitiu a pod.

- Na miesto spotreby vydávať len potrebné množstvo škodlivých látok, maximálne 1 týždenná spotreba.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť technickými prostriedkami a opatreniami   všetky činnosti, technologické procesy a operácie, pri ktorých sa pracuje so škodlivými látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do životného prostredia (zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých týchto zariadení, použiť účinné tesnenia a izolácie, tesniace čerpadlá, funkčné poistné ventily....).

- Skladovanie kvapalných škodlivých látok musí byť vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Skladovacie nádrže musia byť pravidelne kontrolované a musia sa pravidelne vykonávať skúšky tesnosti a kontroly technického stavu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, o ktorých musí byť vedená presná evidencia na prevádzke.

- Havarijné nádrže pravidelne vizuálne kontrolovať minimálne 1 x za mesiac  a o zistených skutočnostiach viesť evidenciu.

- V prípade výskytu kvapalín v havarijnej nádrži zabezpečiť ihneď po zistení  vyčerpanie a zneškodnenie obsahu havarijnej nádrže, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a vykonať všetky potrebné opatrenia proti vzniku takého stavu. Vyčerpanie a zneškodnenie obsahu havarijnej nádrže zaznamenať do priebežnej prevádzkovej evidencie (prevádzkového denníka).

- V termíne do 31.12.2014  technickými opatreniami zabezpečiť, aby sa škodlivá látka (uhličitan sodný) zo stáčacej a manipulačnej plochy na koľajisku nemohla dostať do kanalizačných vpustov.

- Pri parkovaní alebo manipulácii s nákladnými vozidlami alebo inými mechanizmami, technickými prostriedkami a organizačnými opatreniami zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu spevnenej komunikácie ropnými látkami.

- Ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti spojené s únikom škodlivých látok a ohrozením životného prostredia a s rizikom znečistenia vody a pôdy.

- V priestoroch skladovania a používania škodlivých látok musia byť dôsledne dodržiavané protipožiarne a bezpečnostné opatrenia.

- V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so škodlivými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby ich zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

- Po vykonaných zmenách v prevádzke, zaktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a predložiť ho inšpekcii - OIOV na schválenie.

- Pre všetky používané suroviny a prípravky musia byť k dispozícií karty bezpečnostných údajov.

B.  Emisné limity

- Emisie do ovzdušia

a.)	Taviace agregáty W71 a W72:

Tabuľka č.12.

| Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií | Miesto (typ) vypúšťania emisií | Výška výduchu (m) | Znečisťujúca látka | Hmotnostný tok v kg/h platný do 29.02.2016 | Hmotnostná koncentrácia v mg/Nm3 pri 13 % O2 platná do 29.02.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príprava sklárskeho kmeňa v TA W71 a W72 | Z TA W71 a z TA W72 cez spoločný EO do komínov K1 a K2 | Komín K1 o výške 55 m, komín K2 o výške 55 m | TZL | Neurčuje sa | 20 |
|  |  |  | SO2 | Neurčuje sa | 400 |
|  |  |  | NOx ako NO2 | Neurčuje sa | 1200 |
|  |  |  | CO | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
|  |  |  | HF | Neurčuje sa | 4 |
|  |  |  | HCl | Neurčuje sa | 20 |
|  |  |  | ∑ kovov I.( As, Cr, Cd, Co, Ni, Se,) | 0,005 | 0,5 |
|  |  |  | ∑ kovov II. (Sb, Sn, Mn, V) | 0,025 | 4,0 |
|  |  |  | NH3 | Neurčuje sa | Neurčuje sa |

Podmienky platnosti emisných limitov (ďalej len „EL“)  pre  W 71 a W 72 do 29.02.2016:

Uvedené EL  platia pre koncentrácie TZL, ∑ kovov (As, Cr,  Cd, Co, Ni, Se - vo všetkých skupenstvách) , ∑ kovov (Sb, Sn, Mn, Pb, V – vo všetkých skupenstvách), SO2, NOx ako NO2, HF, HCl prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0˚C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 13 % obj. Pre CO a NH3 sa emisné limity neurčujú. Emisné limity pre ťažké kovy sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie.

Tabuľka č.12.

| Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií | Miesto (typ) vypúšťania emisií | Výška výduchu (m) | Znečisťujúca látka | Hmotnostný tok v kg/h platný od 01.03.2016 | Hmotnostná koncentrácia v mg/Nm3 pri 8 % O2 platná od 01.03.2016 | Limitný emisný faktor v kg/t roztaveného skla platný od 01.03.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Príprava sklárskeho kmeňa v TA W71 a W72 | Z TA W71 a z TA W72 cez spoločný EO do komínov K1 a K2 | Komín K1 o výške 55 m, komín K2 o výške 55 m | TZL | Neurčuje sa | 20 | 0,06 |
|  |  |  | SO2 | Neurčuje sa | 400 | 0,75 |
|  |  |  | NOx ako NO2 | Neurčuje sa | 800 | 1,2 |
|  |  |  | CO 1) | Neurčuje sa | 1001) | Neurčuje sa |
|  |  |  | HF | Neurčuje sa | 5 | 0,008 |
|  |  |  | HCl | Neurčuje sa | 20 | 0,03 |
|  |  |  | ∑ kovov As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI | 0,005 | 1 | 0,0015 |
|  |  |  | ∑ kovov As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn, CrIII | 0,025 | 5 | 0,0075 |
|  |  |  | NH3 2) | Neurčuje sa | Neurčuje sa | Neurčuje sa |

Podmienky platnosti emisných limitov (ďalej len „EL“)  pre  W 71 a W 72 od 01.03.2016:

Uvedené EL  platia pre koncentrácie TZL, ∑ kovov (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI- vo všetkých skupenstvách ), ∑ kovov (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, Cu,  Mn, V, Sn, CrIII  - vo všetkých skupenstvách), SO2, NOx ako NO2, CO, HF , HCl prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0˚C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 8 % obj.

Od 01.03.2016 sa emisné limity pre SO2, NOx ako NO2, CO, HF, HCl uplatňujú ako ustanovená hmotnostná koncentrácia a ustanovený limitný emisný faktor v kg/t roztaveného skla.

Od 01.03.2016 sa emisné limity pre ťažké kovy vo všetkých skupenstvách uplatňujú buď ako ustanovená hmotnostná koncentrácia, alebo hmotnostný tok a ako ustanovený limitný emisný faktor v kg/t roztaveného skla.

1) – Hodnota bude overená pri najbližšom oprávnenom meraní. Bude odsledovaná závislosť od nameranej hodnoty NOx, pri optimálnom chode výroby na bežný prevádzkový výkon taviacich agregátov a pri maximálnom povolenom výkone taviacich agregátov.

2) – Hodnoty sa neurčujú, nakoľko prevádzkovateľ nepoužíva techniku selektívnej, resp. neselektívnej katalytickej redukcie NOx, nakoľko NOx nepotrebuje znižovať.

b.)	Technologické zariadenia na stredisku Kmenáreň (silá, zásobníky, miešačka kmeňa, presýpacie veže):

Tabuľka č.13.

| Por. číslo | Emisný zdroj/ zariadenie zdroja emisií | Znečisťujúca látka | Odlučovacie zariadenie | Miesto (typ) vypúšťania emisií | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná do 29.02.2016 | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná od 01.03.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A. | Silo plechové č.1 na vápenec | TZL | Herding – HSLD 1200-6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 1.B. | Silo plechové č.2 na sódu | TZL | Herding – HSLD 1200-6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 1.C. | Silo plechové č.3 na sódu | TZL | Herding – HSLD 1200-6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 1.D | Silo plechové č.4 na živec | TZL | Herding – HSLD 1200-6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 2.A. | Betónové silo č.1na biele, zelené črepy | TZL | Bez odlučovača | Do vonkajšieho ovzdušia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 2.B. | Betónové silo č.2 na biele črepy | TZL | Bez odlučovača | Do vonkajšieho ovzdušia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 2.C. | Betónové silo č.3 na zelené črepy | TZL | Bez odlučovača | Do vonkajšieho ovzdušia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 2.D. | Betónové silo č.4 na zelené črepy | TZL | Bez odlučovača | Do vonkajšieho ovzdušia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 3.A. | Linka č.1. - zásobník calumite | TZL | Herding HSLD 900 – 6/8 ABA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 3.B. | Linka č.1. - zásobník calumite – 2 ks | TZL | Herding HSLD 900 – 6/8 ABA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 3.C. | Linka č.1. -zásobník odpraškov z elektroodlučovača TA W71 a 72 | TZL | SFCA 130 | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 3.D. | Linka č.1.- zásobník sódy | TZL | Herding HSLD 1200-6/9 ABA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 3.E. | Linka č.1.- zásobník portachrómu | TZL | Unifo 2500 | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 4.A. | Linka č.2 -zásobník calumite | TZL | Herding HSL 1200 6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 4.B. | Linka č.2.- zásobník živca | TZL | Herding HSL 1200 6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 4.C. | Linka č.2.- zásobník sódy | TZL | Herding HSL 1200 6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 4.D. | Linka č.2.- zásobník vápenca | TZL | HSL 1200 6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 5. | Linka č.1 a č.2 - miešačky kmeňa | TZL | Herding HSLD 1500-14/18 SZ | Výduch o výške 11,5 m | 30 | 10 |
| 6.A. | Presýpacie veže – pre bezfarebný kmeň | TZL | CIPRES typ CARM V-BF 03/1/2/10/H G0 190° | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 6.B. | Presýpacie veže – pre farebný kmeň | TZL | CIPRES typ CARM V-BF 03/1/2/10/H G0 190° | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 7.A. | Zásobník kmeňa TA W71 | TZL | Herding TLF D 750-10/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 7.B. | Zásobník kmeňa TA W72 A | TZL | Herding TLF D 750-10/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 7.C. | Zásobník kmeňa TA W72 B | TZL | Herding TLF D 750-10/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 8. | Črepové hospodárstvo TA W71 – drvič | TZL | Cipres Carm GH 10/1/215/RP, Š | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 9. | Doprava vlastných črepov z TA W71 - odsávanie zásobníkov a presypov | TZL | Cipres Carm GH 10/1/2/15 RP, Š | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |

| 10. | Doprava vlastných črepov z TA W72 – odsávanie zásobníkov a presypov | TZL | Herding HSLD 1200 – 8/9 VBA, atyp | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Odprášenie pásovej dopravy | TZL | Herding HSL 1500-14/18 GZ | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 12.A. | Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov | TZL | KJF 2+1-167/4000 | Výduch o výške 14,5 m | 30 | 10 |
| 12.B. | Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl | TZL | Herding TLFD2 1500-4/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 12.C. | Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl | TZL | Herding TLFD2 1500-6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 12.D. | Sušiaco – chladiace zariadenie LÚČ s plynovým horákom | TZL | KJF1+1-167/3300 | Výduch o výške 16,5 m | 30 | 10 |
| 13. | Miešačka Filamos | TZL | Bez odlučovača | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 14. | Čistiace zariadenie foriem TAUS C.M 1000 | TZL | POC 14 | Výduch o výške 16,5 m | 25 | 10 |

Podmienky platnosti emisných limitov (ďalej len „EL“):

Uvedené EL  platia pre koncentrácie TZL prepočítané na suchý plyn, pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0˚C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch, ktorý vyplýva z podstaty technologického procesu.

c.) Sušiaco – chladiace zariadenie Linky na úpravu sklených črepov (ďalej len „LÚČ“) zo separovaného zberu s  plynovým horákom - typ ENERGIETECHNIK  ES-20-OCG, výkon horáka 490kW, palivo – zemný plyn. Z linky LÚČ je odvod odpadovej vzdušniny cez filter KJF1+1-167/3300 do výduchu o výške 16,5 m.

Tabuľka č.14.

| Por. číslo | Emisný zdroj/ zariadenie zdroja emisií | Znečisťujúca látka | Odlučovacie zariadenie | Miesto (typ) vypúšťania emisií | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná do 29.02.2016 | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná od 01.03.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.A. | Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov | TZL | KJF 2+1-167/4000 | Výduch o výške 14,5 m | 30 | 10 |
| 12.B. | Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl | TZL | Herding TLFD2 1500-4/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 12.C. | Odprášenie dopravných ciest linky na úpravu črepov do betónových síl | TZL | Herding TLFD2 1500-6/9 VBA | Do prac. prostredia | Neurčuje sa | Neurčuje sa |
| 12.D. | Sušiaco – chladiace zariadenie LÚČ s plynovým horákom | TZL | KJF1+1-167/3300 | Výduch o výške 16,5 m | 30 | 10 |
|  |  | NOx |  |  | 200 | 200 |
|  |  | CO |  |  | 100 | 100 |

Podmienky platnosti emisných limitov ( ďalej len „EL“)  pre  sušiaco – chladiace zariadenie Linky na úpravu sklených črepov zo separovaného zberu :

Uvedené EL  platia pre koncentrácie TZL, NOx  a CO  prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0˚C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch  17 % obj.

d.) Miešačka Filamos a váhy - miešanie drobných komponentov do sklárskeho kmeňa (farbivá a odfarbivá, čírivo) - odvod odpadovej vzdušniny do pracovného prostredia bez odlučovača - bez výduchu – emisné limity sa neurčujú.

e.) 	Emisie do ovzdušia z činností nanášania na teplom konci v sektore obalového skla

e.1.)	Pokovovacie zariadenie CH3 na linkách  711,712, 713 a 721, 722, 723 (horúce postreky pri výrobných  strojoch č. 711,712, 713 a 721, 722, 723 - odvod odpadovej vzdušniny do výduchov o výške 26,5 m a priemere 20 cm):

Tabuľka č.15.

| Znečisťujúca látka | Emisný limit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná do 29.02.2016 | Hmotnostný tok v g/h platný do 29.02.2016 | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná od 01.03.2016 | Hmotnostný tok v g/h platný od 01.03.2016 |
| Chlorovodík, vyjadrený ako HCl | 30 | 300 | 30 | 200 |
| Zlúčeniny cínu vrátane organocínu, vyjadrené ako Sn | 5* | 25* | 5 | 5 |

*Platí od dátumu podania žiadosti o prehodnotenie podmienok IP, t.j. od 04.12.2013.

Podmienky platnosti emisných limitov:

Uvedené EL  platia pre koncentrácie chlorovodík, vyjadrený ako HCl a zlúčeniny cínu vrátane organocínu, vyjadrené ako Sn prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0˚C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch, ktorý vyplýva z podstaty technologického procesu.

Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia.

e.2.) Chladiace pece pre výrobné stroje č. 713, 722 (odvod odpadovej vzdušniny do  výduchov o výške 16,5 m a priemere 50 cm):

V hale je 6 výrobných liniek. Na 4 linkách sú pece Carmet s výduchmi do pracovného prostredia, na 2 linkách sú pece Penekamp s výduchmi do vonkajšieho ovzdušia.

Opis pecí Carmet:

Každá chladiaca pec Carmet má 7 horákov a počítačom riadené vetracie výduchy do pracovného  prostredia výrobnej haly, v počte 16 ks.

Vo výrobnej hale sú 4 ks pecí CAR-MET  s horákmi CM 94, každý o výkone  88 kW.

Emisné limity pre CO a NOx sa neurčujú.

Opis pecí Penecamp:

Každá chladiaca pec Penekamp má 5 horákov. V prvej zóne sú 2 horáky, v druhej zóne sú 2 horáky a v tretej zóne je 1 horák. Každá pec má 1 výduch do vonkajšieho prostredia o priemere 50cm.

Vo výrobnej hale sú 2 ks pecí Penecamp s horákmi WG10../10-D –   typ 1 o výkone  23 - 80kW  - 3 kusy, typ 2 o  výkone 58 -120kW - 2 kusy.

Tabuľka č.16.

| Emisný zdroj/ zariadenie zdroja emisií | Emisný limit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Znečisťujúca látka | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná do 29.02.2016 | Hmotnostná koncentrácia v mg/m3 platná od 01.03.2016 |
| Pece Penecamp | NOx ako NO2 | 200 | 200 |
|  | CO | 100 | 100 |

Podmienky platnosti emisných limitov:

Uvedené EL platia pre koncentrácie NOx  a CO prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa, teplote 0˚C a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 17 % obj. – nepriamy procesný ohrev.

f.) Pre dieselagregáty sa emisné limity neurčujú.

g.)  Striekacia kabína  na nástrek žľabov lakom ACMOS 43-51, ktorý obsahuje  cca 69 % VOC (xylén, naftalén, parafíny, etylacetát, etylbenzén),  grafit a hliník. Ročné spotrebované množstvo ACMOS 43-5 je cca 100 kg.  Hodinová spotreba ACMOS 43-5 je cca 0,15 kg/h. Pre podprahovú spotrebu VOC (cca 0,069 t/rok), prahová hodnota je 0,6 t/rok, nie sú vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia (vyhláške č. 410/2012 Z. z.) stanovené emisné limity. Prevádzkovateľ používa regulovaný výrobok.

h.) Vypaľovacia pec žľabov pre pád skloviny do výrobných strojov - odvod odpadovej vzdušniny do výduchu vo výške 26,5 m a priemere 16 cm.

Zdroj sa používa na očistenie použitých žľabov z výrobných strojov vo vypaľovacej komore. Na vypaľovanie sa používajú spaliny zo spaľovania zemného plynu. Menovitý tepelný príkon vypaľovacej pece je 0,088 MW, čo je menej ako 0,3 MW – malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa neurčujú emisné limity pre znečisťujúce látky NOx  a CO. Limitné hmotnostné toky pre celkový organický uhlík TOC, resp. pre prchavé organické látky VOC je pre

a) jestvujúce zariadenie 3 000 g/h. Nameraný hmotnostný tok  VOC  v odpadových plynoch je hlboko pod 1/10 limitného hmotnostného toku, preto sa neurčuje.  Aj hmotnostná koncentrácia VOC v odpadových plynoch je pod 1/10  emisného limitu pre VOC (EL = 150 mg/Nm3),preto sa neurčuje,

b) nové zariadenie 500 g/h. Nameraný hmotnostný tok  VOC  v odpadových plynoch je hlboko pod 1/10 limitného hmotnostného toku, preto sa neurčuje.  Aj hmotnostná koncentrácia VOC v odpadových plynoch je pod 1/10  emisného limitu pre VOC (EL = 150 mg/Nm3), preto sa neurčuje.

i.) Pec na ohrev foriem – 2 ks - odvod odpadovej vzdušniny do výduchu o výške 16,5 m a priemere 31,5 cm.

Zdroj sa používa na predhrev kovových foriem, ktoré sú zaradené do výrobného procesu. V peci sa predhrievajú na požadovanú teplotu, aby nedošlo k poškodeniu formy.  Na ohrev sklárskych foriem sa používajú spaliny zo spaľovania zemného plynu.   Menovitý tepelný príkon každej pece je 0,1 MW, čo je menej ako 0,3 MW – malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa emisné limity pre znečisťujúce látky NOx  a CO, neurčujú.

j.) Vypaľovacie pece nástreku foriem vo formárni – 3 ks- odvod odpadovej vzdušniny do výduchu o výške 11,5 m a priemere 45 cm.

Vypaľovacie pece sa používajú na vypaľovanie pripravených foriem do výrobného procesu, ktoré sú nastriekané ochranným povlakom Acmos 43-51. Pece sú elektricky vyhrievané, nemajú zabudované výduchy. Odpadová vzdušnina je odvádzaná zberačmi, ktoré sú zabudované nad každou pecou vo výške cca 100 cm.  Emisné limity pre VOC sa neurčujú.

- Emisné limity uvedené v bode B.1., vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch  alebo hmotnostný tok  znečisťujúcej látky za jednotku času  platia pre každé miesto odvádzania odpadových plynov  zo zdroja, technologickej časti  alebo zariadenia zdroja do ovzdušia (potrubie, výduch, komín) – plošne ohraničený odvod, za ktorým už nedochádza k technologicky riadenému znižovaniu množstva znečisťujúcej látky .

- Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní  považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania  neprekročí ustanovenú hodnotu.

- Dodržanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky technologického zdroja, okrem

  - skúšobnej prevádzky,

  - nábehu, zmeny výrobno – prevádzkového režimu a odstavovania zariadenia alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou.

- Dodržiavať určené emisné limity a zisťovať ich diskontinuálnym oprávneným  v intervale 1 x za 3 roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky  v mieste platnosti určeného emisného limitu  rovná 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku alebo je nižší  ako 10-násobok limitného hmotnostného toku,  resp. 1 x 6 rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky  v mieste platnosti určeného emisného limitu  nižší ako  0,5 – násobok limitného hmotnostného toku.

- Namerané hodnoty sledovaných znečisťujúcich látok, koncentrácie O2, objemového prietoku, tlaku a teploty v odpadových plynoch vyhodnocovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

  - Emisie do vôd

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

Limitné hodnoty ukazovateľov znečisťovania pre splaškové odpadové vody, pre vody z povrchového odtoku a pre priemyselné odpadové vody sa nestanovujú, pretože odpadové vody sú vypúšťané do verejnej kanalizácie a nie sú vypúšťané obzvlášť škodlivé látky. Monitoring vykonávať podľa bodu I. tohto povolenia.

- Do 31.12.2014  prevádzkovateľ vykoná jeden rozbor odpadových vôd (odber vzorky na Parschalovom žľabe) v ukazovateľoch:

pH, BSK5 ,CHSK-Cr,  NL, P celk. , N-NH 4 , teplota, As, Ba, F -, NEL, SO42-,Zn, SO42-, B, fenoly, Sb,  Cu, Cr, Cd, Sn, Ni.

- Z výsledkov rozboru inšpekcia určí, ktoré ukazovatele sa budú sledovať aj naďalej.

- Pôda

Ku znečisťovaniu pôdy nedochádza, emisné limity sa nestanovujú.

- Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany zdravia ľudí najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí v okolí prevádzky nesmú prekročiť hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 18.

| - Objekty prevádzok | - Hluk (dB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Denný čas | - Večerný čas | - Nočný čas |
| Výrobné objekty | - 70 |  |  |
| Na hranici pozemku výrobného areálu prevádzkovateľa a najbližšej obytnej zóny | - 50 | - 50 | - 45 |

Určenie limitov pre vnútorné pracovné prostredie je v kompetencii RÚVZ so sídlom v Trenčíne.

- Vypracovať v termíne do 31.12.2014 hlukovú štúdiu  na súčasný stav v prevádzke a jej dopad na okolitú rodinnú zástavbu,  zhodnotiť súčasnú situáciu a posúdiť vplyv novovybudovaných stavieb, prípadne vypracovať technické opatrenia na zníženie hlučnosti celého závodu. Výsledky hlukovej štúdie predložiť inšpekcii.

- V prípade, že výsledky hlukovej štúdie nebudú spĺňať platné legislatívne normy pre hluk, vykonať ďalšie technické opatrenia na zníženie hlučnosti na požadovanú úroveň. O plánovaných opatreniach informovať inšpekciu.

- V prípade výskytu prekročenia fyzikálnych faktorov (hluku a vibrácií, prípadne  iných) predložiť na RÚVZ v Trenčíne protokoly o ich objektivizácii v pracovnom  prostredí.

- Zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov  a ich prostredia hlukom neprekračovala najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií  uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany zdravia ľudí.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

- Vykonávať manipuláciu s paletami poškodených výrobkov (zbieranie a vysypanie do pripravených kovových kontajnerov) v priestore čo najbližšie k linke na spracovanie črepov, čo najďalej od rodinných domov. Vo vzdialenosti minimálne  50 m  od rodinných domov umiestniť kontajner na poškodené výrobky, čo najbližšie ku linke na spracovanie črepov. Ak je poškodená paleta v menšej vzdialenosti  ako 50 m od rodinných domov, je potrebné ju previezť čo najbližšie ku linke na spracovanie črepov.

- Pokiaľ to prevádzka dovoľuje, vykonávať zbieranie a vysypávanie rozbitých výrobkov do pripravených kovových kontajnerov  mimo večerných a nočných hodín, sviatkov a časov pracovného pokoja.

- Vykonávať zametanie priestoru pri linke na úpravu črepov priemyselným vysávačom alebo zametacím vozom s kropením, minimálne 1 x za týždeň, ostatné skladovacie priestory na hotové výrobky pozametať  minimálne 1 x za mesiac, okrem  obdobia so súvislou snehovou pokrývkou a v čase dlhšie trvajúcich dažďov.

- Do 01.03.2016  vykonať na pokovovacích zariadeniach CH3 na linkách 711,712,713, 721,722 a 723  také technické opatrenia, aby po ich realizácii sa dosahoval určený emisný limit pre HCl.

D.  Opatrenia pre minimalizáciu a nakladanie s odpadmi

a)	 Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Linka na úpravu črepov“ podľa § 3 ods.3 písm. c 2) zákona o IPKZ,  v súlade s § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

- Prevádzka je určená ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov kategórie O – ostatné odpady.

- Množstvo zhodnoteného odpadu - kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov je max.150 000 t/rok. Povolená kapacita zhodnocovania nesmie byť prekročená.

- bezfarebné črepy  - 550  t/deň ,  max. 50 000  t/rok,

- zelené črepy         - 550  t/deň, max.100 000 t/rok.

Spolu:  550 t/deň , t.j. 178 200 t/rok - pri nepretržitej prevádzke.

- Kapacita skladu prijatých neupravených črepov :

- bezfarebné črepy 	-	3 000 t , zásoba pre úpravu  na cca 10 dní,

- zelené črepy  	- 10 000 t,  zásoba pre úpravu  na cca 20 dní.

- V prevádzke je dovolené jednorázové skladovanie odpadov určených na zhodnotenie   len v povolenom maximálnom množstve

-  bezfarebné črepy  -  3 000 t,

- zelené črepy  -       10 000 t.

Skladovacia kapacita odpadov nesmie byť prekročená.

- Spôsob nakladania - v prevádzke sa povoľuje zhodnocovanie odpadov podľa zákona o odpadoch činnosťou: R5  -	Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

- Druh odpadov - prevádzkovateľovi sa povoľuje zhodnocovanie a skladovanie odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č.19.

| P. č. | Označenie odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 07 | Obaly zo skla | O |
| 2. | 16 01 20 | Sklo | O |
| 3. | 17 02 02 | Sklo | O |
| 4. | 19 12 05 | Sklo | O |
| 5. | 20 01 02 | Sklo | O |
| 6. | 10 11 12 | Odpadové sklo inak uvedené ako 10 11 11 | O |

- V prevádzke nie je dovolené zhodnocovanie iných odpadov, okrem odpadov uvedených v bode D.6. tohto integrovaného povolenia.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu odpadov prevzatých do zariadenia na zhodnotenie.

- Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov    a uchovávať ho po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 10 rokov po jeho skončení.

  - Postup nakladania s odpadmi - prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, t.j. Prevádzkový a bezpečnostný poriadok pre chod LÚČ vo VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. č. 06-PBP-06-R02.00-VPNs-0900-6B, platný od 10.05.2010.

  - Na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov  (recyklácia sklenených črepov) sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadov podľa zákona o odpadoch  a povinnosti ustanovené v zákone o odpadoch.

  - Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov sa udeľuje na 5 rokov. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie súhlasu , ak žiadosť o predĺženie súhlasu  prevádzkovateľ doručí  inšpekcii najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

b)	Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom (ďalej len „NO“) vrátane ich prepravy, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg, podľa § 3 ods.3 písm. c 7) zákona o IPKZ,  v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.

- Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke nakladať s NO, zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), v celkovom množstve nebezpečných odpadov cca 500 t za rok, ktoré sú uvedené v nasledujúcej  tabuľke:

Tabuľka č. 20.

| Kat. č. odpadu | Názov odpadu podľa Katalógu odpadov | Kategória odpadu | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 03 17 | Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky | N | Z,O |
| 12 01 19 | Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej | N | Z,O |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N | Z,O |
| 13 03 07 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N | Z,O |
| 13 05 06 | Olej z odlučovačov oleja z vody | N | Z,O |
| 14 06 02 | Iné halogénové rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N | Z,O |
| 14 06 03 | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N | Z,O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | Z,O |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | Z,O |
| 16 01 07 | Olejové filtre | N | Z,O |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | Z,O |
| 16 02 15 | Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení | N | Z,O |
| 16 03 03 | Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | Z,O |
| 16 03 05 | Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | Z,O |
| 16 06 01 | Olovené batérie | N | Z,O |
| 16 10 01 | Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | Z,O |
| 17 01 06 | Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N | Z,O |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N | Z,O |
| 17 05 03 | Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N | Z,O |
| 17 09 03 | Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N | Z,O |
| 19 08 13 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N | Z,O |

Z -  zhromažďovanie odpadov

O - odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu, zhodnotenie  alebo zneškodnenie

- Celkové  ročné  množstvo  vyprodukovaných  NO v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu  500 t.

- Podmienky platia na zhromažďovanie a  skladovanie NO vyprodukovaných pri činnosti  spoločnosti  VETROPACK NEMŠOVÁ,  s.r.o.

- Pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu a povinnosti nakladania s NO, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, v rozsahu zhromažďovanie a ich následné odovzdávanie na ďalšie nakladanie.

- NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s NO, resp. autorizáciou).

- Prevádzkovateľ je povinný vzniknuté odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne, podľa druhov, oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku.

- Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými sa nakladá a evidenciu o ich zhodnotení a zneškodnení.

- Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy  odpadového hospodárstva, podľa tabuľky č.26. tohto integrovaného povolenia.

- NO zhromažďovať na vyhradených miestach v prevádzke, zabezpečených  a prevádzkovaných tak, aby nedošlo k nežiaducemu úniku  odpadov do okolia.

- Nakladanie s NO vykonávať  podľa  vypracovaného Havarijného plánu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

- V miestach, kde sa skladujú NO musí byť umiestnený prevádzkový poriadok pre skladovanie NO  a opatrenia v prípade úniku NO.

- Nádoby na NO musia byť označené identifikačným listom NO.

- Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s  NO, boli oboznámení s postupom nakladania s NO a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO.

- Pre nakladanie s NO platia rovnaké podmienky, ako na zaobchádzanie so škodlivými  látkami.

- Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so škodlivými látkami  a vykonať v stavbách  a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami potrebné opatrenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami  je prevádzkovateľ povinný urobiť potrebné opatrenia tak,  aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.

- Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto integrovaného povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Oznámenie je potrebné zaslať aj v prípade, že nedošlo k žiadnym zmenám. V prípade každej zmeny v nakladaní s NO požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia.

- Pri akejkoľvek zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí prevádzkovateľ túto skutočnosť ihneď oznámiť inšpekcii  a požiadať o zmenu integrovaného povolenia.

Ďalšie opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov:

- Zabezpečiť dôslednú separáciu odpadu a zvýšiť podiel separovaných zložiek.

- Pri svojej činnosti má prevádzkovateľ postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik odpadu. Pri vzniknutom odpade uprednostniť materiálové zhodnotenie, ak to nie je možné, energetické zhodnotenie pred zneškodňovaním.

- Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

- Odpady je možné v Centrálnom sklade nebezpečných odpadov skladovať len ak je to nevyhnutné pre ďalšie nakladanie s nimi, najdlhšie však po dobu 1 roka, pričom musia byť utriedené podľa druhov.

- Zhodnocovať sklenený odpad využitím črepov v sklárskej vsádzke.

- Ostatné odpady, ktoré vznikajú v prevádzke :

Tabuľka č.21.

| P. č. | Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02 02 03 | Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 2. | 10 11 05 | Tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 3. | 10 11 10 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 | O |
| 4. | 12 01 01 | Piliny a triesky zo železných kovov | O |
| 5. | 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 6. | 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 7. | 16 01 03 | Opotrebované pneumatiky | O |
| 8. | 16 11 06 | Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov | O |
| 9. | 17 01 01 | Betón | O |
| 10. | 17 01 02 | Tehly | O |
| 11. | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 12. | 17 04 01 | Meď | O |
| 13. | 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 14. | 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 15. | 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 16. | 19 12 01 | Papier a lepenka | O |
| 17. | 19 12 02 | Železné kovy | O |
| 18. | 19 12 03 | Neželezné kovy | O |
| 19. | 19 12 04 | Plasty a guma | O |
| 20. | 19 12 09 | Minerálne látky ( piesok, kamenivo ) | O |
| 21. | 19 12 12 | Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mech. spracovania | O |
| 22. | 20 03 01 | Zmesový kom. odpad | O |

## Odpady preberané od iných držiteľov :

Tabuľka č.22.

| P. č. | Kód odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 07 | Obaly zo skla | O |
| 2. | 16 01 20 | Sklo | O |
| 3. | 17 02 02 | Sklo | O |
| 4. | 19 12 05 | Sklo | O |
| 5. | 20 01 02 | Sklo | O |
| 6. | 10 11 12 | Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 | O |

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- Zabezpečiť stálu funkčnosť zariadenia na reguláciu spotreby tepla.

- Zaznamenávať spotreby elektrickej energie, zemného plynu a ostatných použitých palív v prevádzke do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

- Všetky technické zariadenia v prevádzke udržiavať v dobrom technickom stave, kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne, o zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.

- Sledovať a vyhodnocovať mesačnú a ročnú spotrebu energií a mernú spotrebu energie a optimalizáciou výrobného procesu hľadať spôsoby znižovania mernej spotreby energie.

- Vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energií, surovín a iných látok používaných v procese výroby vo všetkých častiach prevádzky.

  - Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- Prevádzkovať prevádzku a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva.

- Dodržiavať podmienky a požiadavky uvedené v schválenom aktuálnom pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).

- Všetky podlahy, na ktorých sa skladuje a (alebo) sa zaobchádza so škodlivými látkami, zabezpečiť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

- Pri hasení požiaru vykonať včasný zásah a zvoliť správne hasivo.

- Zabezpečovať pravidelné školenia zamestnancov (požiarne, BOZP, havarijný plán) a viesť o nich evidenciu.

- Predchádzať haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke. Preškoliť pracovníkov  o ich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať, o  vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie. O školeniach spísať záznam.

- V miestach, na ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami musia byť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov (absorbent, lopata, metla, vrece, rukavice). Použité sanačné materiály do doby ich zneškodnenia uskladniť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd (Havarijný plán).

- Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám, v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO pre každý zdroj znečisťovania ovzdušia.

- Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané do prevádzkovej evidencie.

- Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcii oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.

- Vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže, potrubných rozvodov a havarijnej nádrže čerpacej stanice nafty, v súlade s vodným zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vo vodnom hospodárstve.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I.  Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Monitoring emisií do ovzdušia

- Dodržiavanie určených emisných limitov a množstvo emisií pre určené znečisťujúce látky zisťovať diskontinuálnym periodickým meraním oprávnenou osobou na výkon merania.

- Správy z periodického merania uchovávať najmenej 5 rokov.

- Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č.23.

| Emisný zdroj | Znečisťujúca látka (ZL) | Podmienky merania | Frekvencia merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Taviace agregáty W 71 a W 72 | TZL ∑ kovov As, Cr, Cd, Co, Ni, Se ∑ kovov II Sb, Sn, Mn, V SO2 NOx ako NO2 HF HCl CO | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Do 29.02.2016 Podľa nameraného hmotnostného toku každej znečisťujúcej látky3) |
| Taviace agregáty W 71 a W 72 | TZL SO2 NOx ako NO2 | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Od 01.03.2016 2 x za rok |
| Taviace agregáty W 71 a W 72 | HF HCl CO ∑ kovov As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI ∑ kovov As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, Cu, Mn, V, Sn, CrIII | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Od 01.03.2016 Podľa nameraného hmotnostného toku každej znečisťujúcej látky3) |
| Technologické zariadenia na stredisku Kmenáreň (silá, zásobníky, miešačky kmeňa, presýpacie veže, dopravné cesty LÚČ) | TZL | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Podľa nameraného hmotnostného toku každej znečisťujúcej látky3) |
| Pracovisko čistenia foriem a preparácie na formárni | TZL | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Podľa nameraného hmotnostného toku každej znečisťujúcej látky3) |
| Pokovovacie zariadenie CH3 na linkách 711,712,713, 721,722 a 723 | Chlorovodík, vyjadrený ako HCl Zlúčeniny cínu vrátane organocínu, vyjadrené ako Sn | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Podľa nameraného hmotnostného toku každej znečisťujúcej látky3) |
| Chladiace pece Penecamp pre výrobné stroje č. 713, 722 | NOx ako NO2 CO | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Podľa nameraného hmotnostného toku každej znečisťujúcej látky3) |
| Záložná plynová kotolňa | NOx ako NO2 CO | Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou | Podľa nameraného hmotnostného toku každej znečisťujúcej látky3) |
| Dieselagregáty | NOx ako NO2 CO | - | Nepreukazuje sa |
| Striekacia kabína pre nástrek žľabov, vypaľovacia pec žľabov, vypaľovacie pece nástreku foriem | VOC | - | Nepreukazuje sa |

3)

a)  1 x za 3 kalendárne roky, ak je :

-  hmotnostný tok znečisťujúcej látky  v mieste platnosti určeného emisného limitu  od 0,5     - násobku do 10 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia,

- emisný limit vyjadrený ako limitný  emisný faktor  v mesačnom priemere

b)  1 x za 6 kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky  v mieste platnosti určeného emisného limitu  nižší ako od 0,5 - násobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.

- Periodické meranie vykonávať oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na úseku ochrany ovzdušia.

I.2.  Monitoring odpadových vôd, podzemných vôd, vôd z povrchového odtoku

- Monitoring podzemných vôd  - sa nestanovuje.

- Monitoring odpadových vôd:

Monitoring akosti a množstva vypúšťaných odpadových vôd  - splaškové, priemyselné a vody z povrchového odtoku (dažďové) realizovať  v kontrolnom  profile „A“ podľa nasledujúcej tabuľky.

Tabuľka č.24.

| Parameter | Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo vypúšťaných odpadových vôd [m3] | „A“ | kontinuálne | Meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ kontinuálne. Výsledky merania bude písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne. |
| Kvalita vypúšťaných odpadových vôd v ukazovateľoch: pH, BSK5 ,CHSK-Cr, NL, P celk. , N-NH 4 , teplota, As, Ba, F -, NEL, SO42-,Zn, SO42-, B, fenoly, Sb, Cu, Cr, Cd, Sn, Ni. | „A“ | Do 31.12.2014 | Prevádzkovateľ vykoná len 1 rozbor. |
| Kvalita vypúšťaných odpadových vôd (dažďové + priemyselné + splaškové) v ukazovateľoch : pH, BSK5 , CHSK-Cr, NL, Pcelk. N-NH 4 , teplota, As, Ba, F -, NEL, SO42-, Zn | „A“ | 4 x ročne | Podľa podmienky I.2.3. |

- Podmienky monitorovania emisií do vôd:

a)	miesto odberu vzoriek (kontrolný profil)

„A“ -  na Parschalovom žľabe.

Použité meradlo množstva vypustených odpadových vôd musí zodpovedať požiadavkám zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

b) 	spôsob odberu vzoriek

Odber vzoriek vykonáva zamestnanec akreditovanej  spoločnosti.

-  bodová vzorka – 4 x ročne,

c) 	metóda a spôsob vykonávania rozborov

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratóriá určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch,

d) 	metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov

- podľa platných metodík na úseku ochrany vôd.

- Údaje o emisiách do vôd evidovať a poskytovať v stanovených termínoch  v súlade so zákonom o IPKZ.

- Vnútroareálovú jednotnú kanalizačnú sieť prevádzkovať v súlade s prevádzkovým predpisom  pre vnútroareálovú jednotnú kanalizačnú sieť - č. 21-R00.00-VPNs-0900-3B - Manipulačno – prevádzkový poriadok  závodnej kanalizácie.

- Všetky významné kontroly, údržby a opravy kanalizačnej siete a čistenie zaznamenávať do prevádzkového denníka.

- Udržiavať poriadok v okolí kanalizačných šácht.

- Splaškové vody z prevádzky odvádzať jednotnou kanalizačnou sieťou do verejnej kanalizácie v správe RVS V-V, s.r.o. Nemšová, na základe zmluvných vzťahov.

- V prípade zistenia väčšieho úniku látok do kanalizačného systému, ktoré nie sú odpadovými vodami, postupovať v súlade so schváleným Havarijným plánom.

- Dodržiavať limitné hodnoty kanalizačného poriadku na vstupe odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

- Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie.

- Monitoring odpadov

- Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

- Vykonávať kontrolu zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.

- Monitoring hluku

- Vykonať meranie hluku pri zmene technického zariadenia produkujúceho hluk.

- Monitoring spotreby energií

- Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu, tlakového vzduchu a vody. Vypočíta mernú spotrebu energie a vody na t vyprodukovaných výrobkov.

- Monitoring pôdy

Nestanovuje sa.

- Kontrola prevádzky a technického stavu zariadení

- Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č.25.

| P.č | Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola prevádzkovania technologických zariadení. | 1 x denne | Kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky | Podľa platných súborov TPP a TOO |
| 2. | Kontrola spôsobu nakladania s NO, vznikajúcimi z činnosti prevádzky a spôsob zabezpečenia miest na zhromažďovanie NO. | 1 x týždenne | Kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky | Podľa schváleného prevádzkového predpisu |
| 3. | Tesnosť nádrží, rozvodov a nádob, v ktorých sú skladované škodlivé látky, NO. | 1 x denne | Kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky | Vizuálne |
| 4. | Skúšky tesnosti nádrží na škodlivé látky, záchytných vaní a rozvodov zvonku vizuálne nekontrolovateľných. | 1 x za 5 rokov | Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby | Podľa platných STN |
| 5. | Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží a rozvodov. | 1 x za 20 rokov | Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby | Podľa platných STN |
| 6. | Skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov škodlivých látok po oprave, rekonštrukcii alebo odstávke dlhšej ako jeden rok. | Pred spustením | Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby | Podľa platných STN |
| 7. | Kontrola potrubných rozvodov na dopravu škodlivých látok, všetkých ventilov, prírubových spojov a čerpadiel. | 1 x denne | Kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky | Vizuálne |
| 8. | Kontrola vodomerov a odčítanie spotreby vody. | 1 x mesačne | Kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky | Podľa prevádzkového predpisu |
| 9. | Kontrola neporušenosti rozvodov vody. | 1 x týždenne | Kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky | Podľa prevádzkového predpisu |
| 10. | Kontrola kanalizačnej siete, potrubných rozvodov odpadovej vody a vody z povrchového odtoku, patriaca do správy Vetropacku Nemšová s.r.o. | 1 x za 6 mesiacov | Kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky | Podľa prevádzkového predpisu |
| 11. | Čistenie a údržba kanalizačnej siete, potrubných rozvodov odpadovej vody , patriacej do správy Vetropacku Nemšová s.r.o.. | Podľa výsledkov kontroly | Zabezpečuje obsluha prevádzky | Podľa prevádzkového predpisu |
| 12. | Čistenie a udržiavanie poriadku v okolí revíznych šácht a vpustov, patriacich do správy Vetropacku Nemšová s.r.o. | 2 x ročne | Zabezpečuje obsluha prevádzky | Podľa prevádzkového predpisu |

STN – Slovenská technická norma

- Podávanie správ

- Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa nasledujúcej tabuľky.

Tabuľka č.26.

| Náplň správy | Frekvencia podávania správ | Dátum dodania správy | Forma správy | Príjemca správy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPKZ |  |  |  |  |
| Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému, v súlade so zákonom o IPKZ. | 1x za rok | Do 15. februára nasledujúceho roka | Písomná + elektronická forma do IS | SHMÚ Bratislava, inšpekcii (odbor IPK Žilina) |
| Ochrana ovzdušia |  |  |  |  |
| Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov | Podľa tabuľky č.23. | Do 60 dní od vykonania merania | Písomná | Inšpekcii (odbor IPK Žilina), OÚ Trenčín |
| Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) | 1x za rok | Do 15.2. nasledujúceho roka | Písomná | OÚ Trenčín |
| Overenú správu o emisiách CO2 z prevádzky za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. | 1 x za rok | Do 15. marca nasledujúceho roka | Písomná | OÚ Trenčín |
| Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania | - | 5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania | Písomná | OÚ Trenčín, inšpekcii (odbor IPK) |
| Ochrana vôd |  |  |  |  |
| Výsledky monitoringu odpadových vôd - splaškové, priemyselné a vody z povrchového odtoku (dažďové) | 4 x za rok | Do 15.2. nasledujúceho roka | Písomná | Inšpekcii (odbor IPK) |
| Nahlasovať množstvo odobratých podzemných vôd a množstvo vypúšťaných odpadových vôd | 1 x za rok | Do 31. januára nasledujúceho roka | Písomná | SHMÚ Bratislava, inšpekcii IPK |
| Odpady |  |  |  |  |
| Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x za rok | Do 31.1. nasledujúceho roka | Písomná | Inšpekcii (odbor IPK Žilina), OÚ Trenčín |
| Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov | 1 x za rok | Do 31.1. nasledujúceho roka | Písomná | Inšpekcii (odbor IPK Žilina), OÚ Trenčín |
| Ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie zhodnocovania odpadov zo skla Recyklačnému fondu | štvrťročne | - | Písomná | Inšpekcii (odbor IPK Žilina), OÚ Trenčín, Recyklačný fond |

| Ostatné |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol inšpekcie a ostatných orgánov štátnej správy | Po predložení hotových správ | Do 10 dní od ich obdržania | Písomná | Inšpekcii (odbor IPK Žilina) |
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií | Podľa výskytu | Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku | Písomná | Dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO |
| Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia | 1 x za rok | Do 15.2 nasledujúceho roka | Písomná | Inšpekcii (odbor IPK Žilina) |

- Prevádzkovateľ je súčasne povinný :

a) 	Viesť stálu a  priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov v životnom prostredí a schválených prevádzkových predpisov.

b)	Viesť  prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu evidenciu údajov o podstatných  ukazovateľoch prevádzok a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov v zmysle  zákona o IPKZ.

c)	Viesť evidenciu o plnení podmienok stanovených týmto rozhodnutím.

d)	Vo všetkých interných dokumentoch, ktoré sa odvolávajú na integrované povolenie, vykonať  opravu podľa tohto prehodnotenia integrovaného povolenia.

I.10. Vyhodnotenie monitoringu

Výsledky vykonaných meraní musí prevádzkovateľ zaznamenávať do prevádzkovej evidencie. Výsledky monitoringov vykonávaných externými organizáciami musia byť uložené u prevádzkovateľa. Do prevádzkovej evidencie musí prevádzkovateľ zaznamenávať aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

## J.  Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

J.1.	V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať v zmysle prevádzkových predpisov a pracovných postupov stanovených výrobcami jednotlivých technologických zariadení a vypracovaných havarijných plánov.

J.2.	Medzi vypracovanými  opatreniami v prípade zlyhania činnosti musia byť aj pokyny na odčerpanie a zneškodnenie médií,  opravu zariadenia, prípadne jeho výmenu a zneškodnenie vhodným spôsobom, ako aj znovu uvedenie prevádzky do činnosti.

J.3.	V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať  aj podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijnom pláne,  v prevádzkových predpisoch.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- Ukončenie činnosti v prevádzke okamžite nahlásiť inšpekcii.

- Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť SIŽP na schválenie.

- Odstaviť prevádzku  v zmysle prevádzkových predpisov a havarijného plánu.Fázu odstavovania prevádzky uskutočniť v súlade technologickými predpismi, ako i ostatnými prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi. Všetky pracovné operácie dokončiť až do finálneho výrobku.

- Vyskladniť všetky druhy surovín a  materiálov a zabezpečiť ich riadne uskladnenie.Vo fáze zneškodnenia médií zabezpečiť:

- vypustenie (vyčerpanie) všetkých kvapalných  médií z technologických zariadení, potrubí, zásobných nádrží a zabezpečenie ich likvidácie podľa charakteru médií

- odvoz všetkých materiálov, surovín podľa ich charakteru

- vyčistenie, prepláchnutie nádrží a potrubí.

- Odpojiť všetky zariadenia určené na demontáž od elektrickej energie, vody a ostatných médií. Vo fáze demontáže zariadení zabezpečiť rozobratie technologického zariadenia, potrubí a armatúr a zabezpečiť ich odvoz  z hľadiska ich ďalšieho použitia (odpredaj, použitie na inom mieste, resp.zhodnotiť ich v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov  nakladania s odpadmi).

- v prípade kontaminácie niektorej vnútornej alebo vonkajšej plochy zvyškami ŠL, odstrániť znečistenie podľa platného havarijného plánu.

- V prípade odstraňovania stavieb vypracovať projekt likvidácie stavebných objektov a uviesť celý areál do uspokojivého stavu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia a zdravia ľudí. Vo fáze búracích a demontážnych prác  zabezpečiť postupy s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť). Odvoz a likvidácia materiálu z búracích prác zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch. Kanalizačné potrubia, ako i ostatné prepojenia, na  ktoré sa likvidovaná prevádzka napájala, resp. ktoré prechádzali likvidovanou prevádzkou a budú naďalej využívané inými prevádzkami, je potrebné zabezpečiť tak, aby nebola narušená ich funkčnosť.

- Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných  miest, záchytných nádrží a celého príslušného areálu.Vo fáze finálnych terénnych úprav  vykonať  všetky potrebné terénne úpravy a podľa ďalšieho určenia využitia územia uviesť celý areál prevádzky do stavu neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

- Počas celej doby ukončovania činnosti prevádzky, až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu, zabezpečiť nepretržitú strážnu službu.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2005 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2  zákona o ovzduší a § 33 ods.1 písm. d), f) zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní  vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2005  v znení neskorších zmien, pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ  s.r.o. – Výroba obalového skla“, na základe žiadosti prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, zo dňa  04.12.2013, doplnenej dňa 20.12.2013.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl. II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch,  časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, kolkovými známkami. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa  04.12.2013, pričom zohľadnila vyjadrenie  MŽP SR, Odbor environmentálneho posudzovania č. 8803/2013-3.4/ml, zo dňa 18.12.2013, v ktorom MŽP SR Bratislava konštatovalo, že pri zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie taviacej kapacity pri tavení skloviny v taviacich agregátoch W71 a W72 v spoločnosti Vetropack Nemšová, s.r.o.“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania, preto odporúča zvýšenie kapacity oboch taviacich agregátov W71 a W72, u W71 pri výrobe farebnej skloviny z hodnoty 240 t/deň  na max. 250 t/deň, u W71  pri výrobe zelenej skloviny z hodnoty 250 t/deň na max. 300 t/deň.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ  oznámila dňa  09.12.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2005 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ  s.r.o. – Výroba obalového skla“, prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová.

Inšpekcia zverejnila na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s  § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ  inšpekcia požiadala  Mesto Nemšová, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť,

- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom,

- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Nemšová, aby s doručením vyjadrenia jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti  a výziev.

V lehote, ktorá uplynula dňa 12.01.2014, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa prehodnotenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli zo zmeny legislatívnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a z Vykonávacieho rozhodnutia Komisie z 28.februára 2012, ktorým sa ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla, neboli doručené žiadne stanoviská. Na základe zverejnenej výzvy  zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenie, ani prihlášku.

V  lehote na vyjadrenie sa dotknutým orgánom, ktorá uplynula dňa 29.12.2013, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia neboli inšpekcii doručené žiadne stanoviská.

Vzhľadom k tomu, že žiaden z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Inšpekcia upustila od  predloženia bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia, projektových dokumentácií ku všetkým zmenám, ktoré tvoria súčasť integrovaného povolenia, nakoľko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a  ostávajú tak, ako boli uvedené v integrovanom povolení. Prehodnocovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2005 v znení neskorších zmien bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

-	 určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade  s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- zmeny technologického zariadenia – zvýšenie  maximálnych výkonov taviacich agregátov W 71 na max. 250 t/deň, W 72 na max. 300 t/deň, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade  s § 17 ods. 1 písm. c) zákona  o ovzduší,

-	prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d), f) zákona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou:

Žiadne stanoviská neboli doručené, preto sa o nich nerozhodovalo.

Inšpekcia prehodnotila všetky podmienky integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104, zo dňa 25.10.2005 v znení neskorších zmien. V niektorých podmienkach inšpekcia vykonala len formálne úpravy, ale so zmenou legislatívnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a s vydaním Vykonávacieho rozhodnutia Komisie z 28.februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách  ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla,  bolo potrebné prehodnotiť emisné limity pre výrobu skla.

Z integrovaného povolenia bolo vypustené:

Podmienka A.5.22. Linku č.1. na Kmenárni prevádzkovať len v prípade výpadku liniek č.2. alebo č.3., na dobu nevyhnutne potrebnú na sprevádzkovanie opravovanej linky č.2. alebo č.3., nakoľko nie je vybavená odlučovacím zariadením. O výpadkoch liniek č.2. alebo č.3. vykonať záznam do priebežnej prevádzkovej evidencie. Podmienka bola zrušená z dôvodu, že linka bola doplnená odlučovacími zariadenia, ktorých koncentrácie TZL na výstupe sú do 10 mg/m3 a je možné ich viesť do pracovného prostredia. Linka č. 3 bola zrušená.

Vykonávacie rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách  ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla z 28.februára 2012 výrazne znížilo referenčný kyslík z 13 % na 8 %  u odpadových plynov z taviacich vaní W71 a W72, a tým sprísnilo pre jestvujúce zariadenia emisné limity pre všetky znečisťujúce látky.  Inšpekcia požiadavky Vykonávacieho rozhodnutia premietla do podmienok prehodnotenia integrovaného povolenia.

BAT č.7. Vykonávacieho rozhodnutia požaduje  od 01.03.2016 buď kontinuálne merania emisií prachu, NOX a SO2, alebo diskontinuálne merania aspoň dvakrát ročne, spojené s kontrolou náhradných parametrov, s cieľom zabezpečiť, aby systém čistenia fungoval medzi meraniami správne. Preto inšpekcia v podmienkach tohto povolenia určila, že prevádzkovateľ môže do 29.02.2016 vykonávať  diskontinuálne merania prachu, NOX a SO2  v závislosti od nameraných hmotnostných tokov, tak ako to ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia  (vyhláška o meraniach),  a to buď 1 x za 6 rokov, alebo 1 x za 3 roky. Prach podľa údajov od prevádzkovateľa obsahuje cca 98 % Na2SO4, nie kovy. Preto od 01.03.2016  bude prevádzkovateľ diskontinuálne meranie prachu, NOX a SO2  vykonávať – 2 x ročne. Diskontinuálne merania ostatné znečisťujúce látky - kovy, HF, HCl, CO  bude vykonávať v závislosti od nameraných hmotnostných tokov, tak ako to ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia  (vyhláška o meraniach),  a to buď 1 x za 6 rokov, alebo 1 x za 3 roky.

BAT č.9. určuje emisný limit pre oxid uhoľnatý, vyjadrený ako CO, na úrovni pod 100 mg/m3 pri referenčnom kyslíku 8 %. Pre CO nie je vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia určený ani všeobecný, ani špecifický EL pri výrobe skla. Preto inšpekcia do 29.02.2016 neurčila emisný limit pre CO. Emisný limit pre CO inšpekcia určila až od 01.03.2016, na úrovni 100 mg/m3. Prevádzkovateľ je preto povinný pri najbližších meraniach overiť si skutočne dosahované koncentračné hodnoty CO, a to v závislosti od nameranej hodnoty NOx, t.j. pri optimálnom chode výroby na bežný prevádzkový výkon taviacich agregátov a pri maximálnom povolenom výkone taviacich agregátov.

BAT č. 13. požaduje znižovať množstvo znečisťujúcich látok vo vypustenej odpadovej vode v ukazovateľoch: SO42- , Zn,  B, fenoly, celkové suspendované pevné látky, fluoridy - vyjadrené ako F-, celkové uhľovodíky, antimón - vyjadrená ako Sb, meď - vyjadrená ako Cu, chróm – vyjadrený ako Cr, kadmium – vyjadrené ako Cd, cín – vyjadrený ako Sn, nikel – vyjadrený ako Ni a čpavok – vyjadrený ako NH4+.

Do súčasnosti bola kvalita vypúšťaných   odpadových vôd (dažďové + priemyselné + splaškové) sledovaná v  ukazovateľoch: pH, BSK5 , CHSK-Cr,  NL, Pcelk. N-NH 4 , teplota, As, Ba, F -, NEL, SO42-, Zn. Rozsah týchto ukazovateľov však plne nezodpovedá požiadavkam Vykonávacieho rozhodnutia, preto inšpekcia nariadila v lehote do 31.12.2014 vykonať  jeden rozbor v ukazovateľoch: pH, BSK5 ,CHSK-Cr,  NL, P celk. , N-NH 4 , teplota, As, Ba, F -, NEL, SO42-,Zn, SO42-, B, fenoly, Sb,  Cu, Cr, Cd, Sn, Ni. Po doručení nameraných výsledkov inšpekcia rozhodne, ktoré ukazovatele sa budú  od roku 2015 ďalej sledovať.

BAT č.16. požaduje znížiť emisie prachu z odpadových plynov taviacej pece uplatnením systému čistenia komínových plynov, ako je elektrostatický odlučovač alebo textilný filter. Pri poslednom meraní vykonanom dňa 8.1.2013 za EO TA  W71 a  TA  W72 bola zistená hodnota priemernej koncentrácie TZL  v rozmedzí od 7,07 do 7,44 mg/Nm3 (priemerná hodnota 7,25 mg/Nm3), hmotnostný tok TZL 0,252 kg/hod, pri priemernom obsahu kyslíka 8,42 %. Pri prepočte na referenčný kyslík 13 %  je priemerná hodnota 4,60 mg/Nm3 a pri prepočte na referenčný kyslík 8% je priemerná hodnota 7,5mg/ Nm3. Emisné limity pre  TZL budú dodržané, vrátane emisného faktora určeného od 1.3.2016 s hodnotou 0,060kg TZL/t.  Inšpekcia určila od 1.3.2016 EL pre TZL z EO TA W71 a W72 na úrovni 20 mg/Nm3 v prepočte na 8 % obj. O2 a kg/t roztaveného skla  0,060 kg/t.

BAT č.17. požaduje zníženie emisií NOX z taviacej pece. Pri poslednom meraní vykonanom dňa 8.1.2013 za EO TA  W71 a  TA  W72 bola zistená hodnota priemernej koncentrácie NOx ako NO2  v rozmedzí od 574 do 596 mg/Nm3 (priemerná hodnota 585 mg/Nm3), max. hmotnostný tok NOx 20,723 kg/hod., pri priemernom obsahu kyslíka 8,42 %. Pri prepočte na referenčný kyslík 13 %  je priemerná hodnota 371 mg/Nm3 a pri prepočte na referenčný kyslík 8 % je priemerná hodnota 781 mg/Nm3. Hodnoty emisných limitov pre NOx budú dodržané, vrátane emisného faktora určeného od 1.3.2016 s hodnotou 1,2 kg NOx/t . Inšpekcia určila do 29.02.2016 EL pre NOx z EO TA W71 a W72 na úrovni 1200 mg/Nm3 v prepočte na 13 % obj. O2 a od 1.3.2016  EL  pre NOx sprísnila na 800 mg/Nm3 v prepočte na 8 % obj. O2.

BAT č.19. požaduje zníženie emisií SOX z taviacej pece. Pri poslednom meraní vykonanom dňa 8.1.2013 za EO TA  W71 a  TA  W72 bola zistená hodnota  priemernej koncentrácie SOx ako SO2 v rozmedzí od 134 do 150 mg/Nm3 (priemerná hodnota 140 mg/Nm3), pri priemernom obsahu kyslíka 8,42 %,  hmotnostný tok SO2 bol 5,198 kg/hod. Pri prepočte na referenčný kyslík 13 %  je priemerná hodnota 89 mg/Nm3 a pri prepočte na referenčný kyslík 8 % je priemerná hodnota 145 mg/Nm3. Hodnoty emisných limitov pre SOx budú dodržané, vrátane emisného faktora určeného od 1.3.2016 s hodnotou 0,750 kg SOx/t. Inšpekcia určila do 29.02.2016 EL pre SO2 z EO TA W71 a W72 na úrovni 400 mg/Nm3 v prepočte na 13 % obj. O2. Od 1.3.2016  sa EL  nezmení, bude 400 mg/Nm3, ale v prepočte na 8 % obj. O2. Od 1.3.2016 určila inšpekcia limit v kg SO2/t skla na úrovni 0,750 kg SO2/t.

BAT č.20. požaduje zníženie emisií HCl a HF z taviacej pece. Pri poslednom meraní HCl vykonanom dňa 8.1.2013 za EO TA  W71 a  TA  W72 bola zistená hodnota priemernej koncentrácie HCl v rozmedzí od 28,085 do 30,582 mg/Nm3 (priemerná hodnota 29,333 mg/Nm3), pri priemernom obsahu kyslíka 8,42 %, hmotnostný tok 1,0197 kg/hod. Pri prepočte na referenčný kyslík 13 %  je priemerná hodnota koncentrácie HCl 18,611 mg/Nm3 a pri prepočte na referenčný kyslík 8 % je priemerná hodnota 30,3 mg/Nm3. Hodnota emisného limitu pre HCl bude dodržaná do 29.02.2016, ale nebude dodržaný EL po 1.3.2016, vrátane emisného faktora určeného od 1.3.2016 s hodnotou 0,030 kg HCl/t. Inšpekcia určila do 29.02.2016 EL pre HCl z EO TA W71 a W72 na úrovni 20 mg/Nm3 pri 13 % obj. O2. Od 1.3.2016   EL  sprísnila, bude 20 mg/Nm3, ale v prepočte na 8 % obj. O2. Prevádzkovateľ nebude dodržiavať emisný limit po 1.3.2016, uvedený ako hmotnostná koncentrácia v mg/Nm3 pri referenčnom O2 8 % obj. a bude tiež prekračovať emisný faktor po 1.3.2016. Prevádzkovateľ je preto povinný v termíne do 1.03.2016 navrhnúť a vykonať také opatrenia, ktoré povedú k zníženie emisií HCl a k trvalému dodržiavaniu určeného emisného limitu.

Pri poslednom meraní HF vykonanom dňa 8.1.2013 za EO TA  W71 a  TA  W72 bola zistená hodnota priemernej koncentrácie HF v rozmedzí od 2,258 do 1,505 mg/Nm3 (priemerná hodnota 1,881 mg/Nm3), pri priemernom obsahu kyslíka 8,42 % obj.,  hmotnostný tok 0,06518 kg/hod. Pri prepočte na referenčný kyslík 13 %  je priemerná hodnota koncentrácie HF 1,194 mg/Nm3 a pri prepočte na referenčný kyslík 8 % je priemerná hodnota 1,945 mg/Nm3.  Hodnoty emisných limitov pre HF budú dodržané, vrátane emisného faktora určeného od 1.3.2016 s hodnotou 0,008 kg HF/t.  Inšpekcia určila do 29.02.2016 EL pre HF z EO TA W71 a W72 na úrovni 4 mg/Nm3 pri 13 % obj. O2, od 1.3.2016  EL určila na úrovni 5 mg/Nm3, ale v prepočte na 8 % obj. O2. Od 1.3.2016 určila limit v kg HF/t skla na úrovni 0,008 HF/t.

BAT č.21. požaduje zníženie emisií kovov z taviacej pece. Hodnoty emisií  kovov Σ (Sb, Pb,  Cu, Mn, V, Sn) v tuhej a plynnej fáze  budú dodržané. Podľa rozhodnutia EÚ  hodnoty emisií kovov Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI, Sb, Pb,  Cu, Mn, V, Sn ,Cr III)  v tuhej a plynnej fáze  budú dodržané, lebo sú 0,1437 mg/m3, čo je < 1 – 5 mg/m3, len je potrebné Cr určovať ako CrVI a Cr III. Inšpekcia určila do 29.02.2016 EL pre Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) v tuhej a plynnej fáze z EO TA W71 a W72 na úrovni 0,5 mg/Nm3 v prepočte na 13 % obj. O2. Od 1.3.2016   EL  určila 1 mg/Nm3, ale v prepočte na 8 % obj. O2. EL vyjadrený ako kg/t inšpekcia určila na úrovni 1,5 .10-3 kg/t.

Inšpekcia určila do 29.02.2016 EL pre ∑ kovov Sb, Sn, Mn, V v tuhej a plynnej fáze z EO TA W71 a W72 na úrovni 5 mg/Nm3 v prepočte na 13 % obj. O2. Od 1.3.2016  EL sa určuje už pre Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI, Sb, Pb,  Cu, Mn, V, Sn, Cr III)  v tuhej a plynnej fáze z EO TA W71 a W72 na úrovni 5 mg/Nm3, ale v prepočte na 8 % obj. O2. EL vyjadrený ako kg/t inšpekcia určí na úrovni 7,5 .10-3 kg/t.

EL pre NH3 inšpekcia neurčila, nakoľko prevádzkovateľ nepoužíva techniku selektívnej, resp. neselektívnej katalytickej redukcie NOx, nakoľko NOx nepotrebuje znižovať.

Inšpekcia určila EL aj pre technologické zariadenia na stredisku Kmenáreň (silá, zásobníky, miešačka kmeňa, presýpacie veže), miešačku Filamos, pre pokovovacie zariadenie a pre procesný ohrev jednotlivých liniek, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

Zároveň bol prehodnotený aj odber podzemných vôd z vodných zdrojov HNS-1, N-1 a  N-2, ktorý bol  rozdelený na jednotlivé vodné zdroje. Priemerný prietok bol daný spoločný, pretože voda z jednotlivých vodných zdrojov je zhromažďovaná vo vodojeme, v ktorom sú vody zmiešané a odberané  pre potreby výroby a na sociálne účely. Sumárny priemerný prietok bol zvýšený  z hodnoty 3,46 l/s na 5,80 l/s, max. prietok bol zvýšený z hodnoty 5,2 l/s na 7,5 l/s,  zo 450 m3/deň na 500 m3/deň, zo 164 250 m3/rok na 182 500 m3/rok, čo adekvátne zodpovedá zvýšeniu výroby.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníkov  konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na  Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovaniaa kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková

riaditeľka

Doručuje sa:

- VETROPACK NEMŠOVÁ  s.r.o., Železničná  207/9, 914 41 Nemšová

- Mesto  Nemšová, starosta obce, Ul. J. Palu  2/3, 914 41  Nemšová

Na vedomie :

- Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3,

911 01 Trenčín  -  štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa odpadového  hospodárstva, štátna vodná správa

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4,

    - 01 Trenčín

- MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

- spis - 2x