SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14,  040 53 Košice

Č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105                                         V Košiciach, dňa 20.10.2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3, 6, 7 a 8,  písm. b)  bod  1 a 3,   písm. c)  bod 7, 8 a 9, písm. f)  bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona         č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres:   Košice – okolie.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas k povoleniu stavby  veľkého zdroja a stredných zdrojov znečisťovania a  ich užívaniu,   podľa  § 8  ods. 2 písm. a) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia 
         ovzdušia, na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku  po  vykonaných zmenách, podľa  
         § 8  ods. 2 písm. a) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na povolenie zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny, podľa            
         § 8  ods. 2 písm. a) bod 6  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa  § 8 ods. 2 
         písm. a) bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na zmenu  súboru  technicko-prevádzkových  parametrov a  technicko-organizačných opatrení, podľa  § 8  ods. 2 písm. a) bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd, podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 1  
         zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 
         vôd, podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas  na  vydanie  prevádzkového  poriadku  zariadenia  na zhodnocovanie nebezpečných 
         odpadov, podľa  § 8  ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods. 2              písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- vyjadrenie  k  zriadeniu  zariadenia  na  spoluspaľovanie  odpadov  a   k  ich zmenám, podľa  
        § 8  ods. 2 písm. c) bod 9  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa  § 8  ods. 2 písm. f)   
         bod 4  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou bola uvedená do trvalého užívania v roku 1977 rozhodnutím Cementárne a vápenky, generálne riaditeľstvo, číslo SZ: 1-104, 7-GR/77 zo dňa 14.12.1977 a  je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 157/41, 157/78, 157/85, 157/86, 157/88 – 157/128, 157/131, 157/132, 157/138, 157/146-157/153, 157/170-157/174, 157/176, 157/177, 157/178, 393/3, 534/4, 534/5, 534/11, 534/12, 863/5  v katastrálnom území  Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z  katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa a na pozemkoch parcelné číslo 552/5-552/9 v katastrálnom území Dvorníky, ktoré sú v spoluvlastníctve fyzických osôb a prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   
     kategorizovaná ako 3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach                
     s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň, alebo na výrobu magnezitového slinku 
     alebo vápna  rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo  
     v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň a podľa 
     prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa vykonáva zákon                             
     č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 104.11

b) Ostatné  priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti 
  vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
  prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z. o  ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a v zmysle  vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok                 v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len vyhláška MŽP SR č. 706/2002  Z. z. v  znení neskorších  predpisov)  veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 3.2.1. Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku väčšou ako 500 t za deň.

Ďalšie technologické zariadenia prevádzky sú v zmysle vyhlášky MŽP SR                        č. 706/2002 Z. z. zaradené nasledovne:

-  Plynová kotolňa ako jestvujúci stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív                                      
         s  nainštalovaným  súhrnným  menovitým  tepelným  príkonom vyšším ako 0,3 MW,

-  Čerpacia  stanica   pohonných  látok  ako  jestvujúci  stredný  zdroj  znečisťovania  ovzdušia 
    kategórie:

4.40.2 Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkov plynov podľa 
          projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3, ktorý je väčší ako 100 m3.

3. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

V prevádzke sa vykonáva činnosť (zhodnocovanie odpadov), ktorá je podľa prílohy č. 2         k zákonu č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch  zaradená do kategórie R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

B. Opis prevádzky a technických  zariadení    na    ochranu   ovzdušia,   vody      
     a pôdy  v  prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Areál prevádzky „Cementáreň Turňa nad Bodvou“  je umiestnený v Turnianskej kotline, juhozápadne od obce Turňa nad Bodvou. Hlavným výrobným programom prevádzky je výroba   cementového slinku s celkovou projektovanou kapacitou 2 500 t cementového slinku za 24 hodín suchým spôsobom v rotačnej peci s 5 - stupňovým cyklónovým disperzným predhrievačom suroviny s predkalcináciou - výmenníkom tepla a s roštovým chladičom slinku a výroba cementu. Základné vstupné suroviny sú cementárenský vápenec, íly, železitá prísada, umelé hutné kamenivo troskové vyrábané z vysokopecnej trosky, sadrovec, energosadrovec (sadrovec získaný pri odsírovaní spalín uhoľných kotlov), základné palivá sú zemný plyn naftový, čierne uhlie a petrolkoks. Rotačná pec s výmenníkom tepla slúži aj ako zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré vo výrobnom procese nahrádzajú časť základných fosílnych palív (zhodnocovanie odpadov R1).

2. Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Prevádzka sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 01 Drviareň ílu

SO 02 Skládka surovín

SO 03 Hala zmiešavania trosky

SO 04 Mlynica surovín

SO 05 Homogenizácia suroviny

SO 06 Výmenník tepla

SO 07 Rotačná pec

SO 08 Elektrický odlučovač a silo odpraškov

SO 09 Zásobníky slinku, trosky, sadrovca

SO 10 Mlynica cementu

SO 11 Silá na cement

SO 12 Baliareň a expedícia

SO 13 Paletizácia

SO 14 Centrálny dispečing

SO 15 Dielne, sklady, garáže

SO 16 Transformačná stanica

SO 17 Kompresorová stanica

SO 18 Mechanicko-biologická čistiareň splaškových  vôd

SO 19 Čistiareň dažďových vôd

SO 20 Čistiareň mazutových vôd

SO 21 Rozvod dažďovej a splaškovej kanalizácie

SO 22 Kanalizačný zberač

SO 23 Kotolňa

SO 24 Remíza

SO 25 Koľajová vlečka

SO 26 Sklad paletizovaného cementu

SO 27 Vykládka substrátov

SO 28 Skládka palív

SO 29 Sklady č. 1, 2, 3

SO 30 Linka na dávkovanie tuhých alternatívnych palív

SO 31 Rozvod pitnej a technologickej vody

Prevádzkové súbory:

PS Ťažba a úprava ílu – časť úprava ílu

PS Doprava základných surovín

PS Skládka surovín

PS Mlynica a homogenizácia surovín (Surovinová mlynica)

PS Skládka palív, doprava uhlia a  uhoľná mlynica

PS Rotačná pec, výmenník tepla

PS Cementové mlynice a cementové silá

PS Baliareň a expedícia

PS Paletizačná linka

Ostatné činnosti priamo spojené so základnou priemyselnou činnosťou vykonávanou v prevádzke sa delia na prevádzkové súbory:

PS Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci

PS Automatizovaný merací systém

PS Výroba tepla v kotolni

PS Nakladanie s vodami

PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi  v prevádzke

PS Výroba tlakového vzduchu

2.1 Úprava ílu

Úprava ílu spočíva v drvení a sušení ílu, vyťaženého v neďalekom povrchovom lome prevádzkovateľa, ktorý nie je predmetom tohto povolenia, v stavebnom objekte Drviarne ílu o výkone maximálne 205 t.hod-1. Íl o prirodzenej vlhkosti cca 21 %  a priemernej zrnitosti       200 mm sa drví v kladivkovom drviči na zrnitosť do cca 50 mm a suší v protiprúdnej sušiacej šachte vyhrievanej spalinami zo spaľovania zemného plynu naftového (ďalej tiež „ZPN“) v horáku UNITHERM HG 20 umiestnenom v spaľovacej komore sušiacej pece pri teplote cca 800 ºC na vlhkosť cca 14 %.  Vysušený íl je dopravovaný cez Presýpaciu stanicu na Skládku surovín.

Odpadové plyny zo sušiacej šachty sú odvádzané do ovzdušia cez látkový filter (ďalej tiež „LF“) typu EFP – 1-5,0-972-D6 s garantovanou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“) max. 10 mg.m-3 a projektovaným objemovým prietokom 165 000 m3.h-1  komínom o výške 51,0 m. Prach odlúčený v LF je dopravovaný ako vysušený íl  na Skládku surovín.

Dopravné pásy a dopravníky ílu v objekte Drviareň ílu a dopravný pás do Presýpacej stanice  sú prachotesne zakapotované.

2.2  Doprava základných surovín na Skládku surovín

Vápenec sa do Presýpacej stanice dopravuje dopravným pásom z neďalekého vápencového lomu Včeláre od externého dodávateľa. Umelé hutné kamenivo troskové (UHKT, ďalej tiež „troska“) dopravované od externých dodávateľov a skladované na manipulačnej ploche umiestnenej pri stavebnom objekte Drviarne ílu  sa do Presýpacej stanice dopravuje dopravným pásom pre íl. Doprava ílu, vápenca a trosky od Presýpacej stanice po Vzorkovaciu stanicu           je zabezpečovaná sústavou troch dopravných pásov uložených v uzatvorenom potrubnom moste.            Troska, sadrovec a železitá prísada sú dopravované koľajovou dopravou v samovýsypných vagónoch, z ktorých sú vypúšťané do šiestich hlbinných zásobníkov, odkiaľ sú zakapotovanými  dopravnými pásmi dopravované na Skládku surovín.

2.3 Skládka surovín

Skládka surovín je umiestnená v stavebne uzavretom objekte (ďalej tiež „parabolická skládka“). Každá surovina má v parabolickej skládke vymedzené dva boxy A a B, jeden je určený na zavážanie a druhý na odber pre ďalšie spracovanie. Boxy pre jednotlivé suroviny  sú o kapacitách: vápenec  8 000 t, íl  2 000 t, železitá prísada 1 000 t, troska 800 t, sadrovec 1 000 t. Z parabolickej skládky sú surovinami zásobované dva prevádzkové súbory:

- suroviny pre namieľanie surovinovej múčky vápenec, íl, železitá prísada sú odoberané samostatnými škrabákmi na prietočné váhy v predpísanom pomere riadenom počítačom a dopravované na PS Mlynica a homogenizácia surovín,

- suroviny pre namieľanie cementov troska a regulátor tuhnutia (sadrovec alebo energosadrovec) sú odoberané jedným  škrabákom a dopravované dopravnými cestami na Cementovú mlynicu.

2.4 Mlynica a homogenizácia surovín (Surovinová mlynica)

Suroviny pre namieľanie surovinovej múčky dopravované z parabolickej skládky                sa primárne drvia v dvoch kladivkových drvičov, odkiaľ je surovinová múčka dvoma korečkovými elevátormi surovinovej múčky dopravovaná do dvoch veterných triedičov,           kde sa triedi  a suší spalinami z výmenníka tepla rotačnej pece. Inštalovaný výkon mlynice surovín je 180 t.h-1. Surovinová múčka vyhovujúcej jemnosti je dopravovaná pomocou pneumatických žľabov do jedného z dvoch homogenizačných síl o kapacite 2 x 2 000 t. Surovinová múčka nevyhovujúcej jemnosti je dopravovaná do guľového mlyna o výkone         240 t.h-1, v ktorom sa melie na požadovanú jemnosť a  pneumatickými žľabmi sa vracia              do korečkových elevátorov. Po homogenizácii tlakovým vzduchom v homogenizačných silách  sa surovinová múčka ventilom dopĺňa do dvoch zásobných síl o kapacite 2 x 7 500 t, v ktorých prebieha čerenie surovinovej múčky tlakovým vzduchom. Z  každého zásobného sila                    je surovinová múčka vypúšťaná cez stredový výpustný otvor pomocou dávkovacích valcov        do pneumatických dopravných žľabov, z ktorých je korečkovým elevátorom dopravovaná          do výmenníka tepla rotačnej pece. Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované, prachom znečistená vzdušnina (ďalej tiež „prašná vzdušnina“) je odvádzaná         na odprášenie do látkového filtra  FTB 4/96 s projektovaným objemovým prietokom 5 346 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 17 m a látkového filtra  FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 7 291 m3.h-1  a do ovzdušia  výduchom o výške 17 m. Odlúčený prach     je recyklovaný  do pneumatických dopravných žľabov, slúžiacich na dopravu surovinovej múčky.

Prašná vzdušnina z kladivkových drvičov, korečkových elevátorov a veterných triedičov       je odvádzaná na odprášenie cez cyklónové hruboodlučovače do odprašovacej linky rotačnej pece, ktorej popis je uvedený v  bode A.2.6, časti I. tohto rozhodnutia.

Prašná vzdušnina z homogenizačného sila SEVER, zásobného sila SEVER, dopravných žľabov na vrchu homogenizačného sila a expanznej nádoby, je odvádzaná na odprášenie             do látkového filtra FTB 8/192 s  projektovaným objemovým prietokom 11 691 m3.h-1                             a do ovzdušia výduchom o výške 107 m. Prašná vzdušnina zo zásobného sila SEVER                  je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 7/168 s projektovaným objemovým prietokom 6 838 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 107 m. Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný späť do homogenizačného sila SEVER.

Prašná vzdušnina z homogenizačného sila JUH, zásobného sila JUH, dopravných žľabov       na vrchu homogenizačného sila a expanznej nádoby, je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom 14 675 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 107 m.  Prašná vzdušnina zo zásobného sila JUH je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 7/168 s  projektovaným objemovým prietokom 8 753 m3.h-1                        a do ovzdušia výduchom o výške 107 m.  Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný späť do homogenizačného sila JUH.

2.5  Skládka palív, doprava uhlia a  uhoľná mlynica

Čierne uhlie a petrolkoks sú dopravované v samovýsypných vagónoch alebo nákladnými automobilmi do hlbinného zásobníka,  odkiaľ je uhlie dopravené do priestoru krytej skládky uhlia s celkovou kapacitou 13 000 t. Kusové uhlie na mletie je zo skládky odoberané cez tri zdvojené dávkovacie zásobníky s kapacitami 28 t a 17 t, pásové váhy, odlučovač kovov, sústavu pásových dopravníkov a sklzov do zásobníka kusového uhlia o kapacite 38 t umiestneného v objekte mlynice uhlia.  Na mletie  uhlia slúži vertikálny valcový  mlyn typu ATOX 17,5 s výkonom                 16,1 – 18 t.h-1, v ktorom prebieha jeho mletie, sušenie a  triedenie. Sušenie uhlia je zabezpečované privádzanými spalinami z výmenníka tepla rotačnej pece vyčistenými v cyklónovom odlučovači CPS 1880. Prach odlúčený v odlučovači CPS 1880 je dopravovaný      do Sila odpraškov. Triedenie mletého uhlia sa vykonáva vo vzduchovom lopatkovom triediči. Nadrozmerné častice sa vracajú spať do mlyna a zomleté uhlie požadovanej jemnosti                   je dopravované  do zásobníka mletého uhlia o kapacite 27 ton. Práškové uhlie sa zo  zásobníka dávkuje  jedným ventilom cez dávkovacie zariadenie PFISTER uzavretou rúrou do horáka rotačnej pece alebo druhým ventilom  pre núdzové vyprázdňovanie na nákladné autá v prípade havarijnej situácie.

Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí kusového uhlia je odvádzaná na odprášenie cez  cyklónový odlučovač do látkového filtra typu BETHPULS s projektovaným objemovým prietokom 600 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 24,0 m. Uhoľný prach odlúčený v cyklónovom odlučovači a v látkovom filtri je dopravovaný do zásobníka mletého uhlia.  Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov uhoľnej mlynice  sú prachotesne zakapotované.

2.6 Rotačná pec, výmenník tepla

Technologická linka rotačnej pece slúži na výrobu cementového slinku kalcináciou a slinovaním surovinovej múčky  a pozostáva z týchto najdôležitejších zariadení: výmenník tepla (päťstupňový cyklónový disperzný predhrievač surovinovej múčky), rotačná pec, roštový chladič slinku a odprašovacia linka vrátane komína. Projektovaný výkon rotačnej pece je podľa projektovej dokumentácie modernizácie výmenníka tepla rotačnej pece prebiehajúcej v troch etapách  2 500 t slinku za deň. Na výrobu tepla je v prednej časti pece inštalovaný trojpalivový horák typu PILARD ROTOFALM KG-S o tepelnom výkone 3 850 GJ.hod-1, kde sa ako palivo   môže použiť uhoľný prach, ZPN, a zmes upravených tuhých odpadov. Spaliny prúdia pecou protiprúdne proti pohybu surovinovej múčky, ktorá prechádza postupne pásmami predkalcinácie, kalcinácie, slinovania a chladenia do výmenníka tepla typu LUCE 2/5600 700, kde prebieha  sušenie, zohrievanie a predkalcinácia zhomogenizovanej surovinovej múčky. Surovinová múčka sa z medzizásobníkov Mlynice a homogenizácie surovín do výmenníka tepla dávkuje cez dve prietokové dávkovacie váhy, pneumatické dopravné žľaby a elevátory. Teplota slinku na konci rotačnej pece je cca 1 250 °C, teplota spalín na vstupe do výmenníka tepla dosahuje 1 100 °C      až 1 200 °C. Slinok z výstupného konca rotačnej pece vypadáva do roštového chladiča s pohyblivým roštom typu Fuller – Combi, kde sa chladí prisávaním  atmosferickým vzduchom. Pod zaústením podsitného podielu z roštového mrežového žľabu a podrveného slinku                   z kladivového drviča je inštalované odberné zariadenie na vzorkovanie slinku. Slinok                    je dopravovaný reťazovým dopravníkom do kabelkového dopravníka, ktorým je vynášaný             do medzizásobníka cementovej mlynice o objeme  l50  m3.

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale slinku v rotačnej peci sú do ovzdušia odvádzané       cez výmenník tepla a odprašovaciu linku pozostávajúcu z dvoch cyklónových hruboodlučovačov (9,0 m x ø5,0 m), dvoch pecných ventilátorov, kondicionéra, elektrického odlučovača             EKG 2 48-10,5-7-3-250-3,5-2 s projektovaným objemovým prietokom 343 852 m3.hod.-1, komínový ventilátor typu DD 116-142,5 (142,4 m3.s-1) a  komín o výške 105 m. Prach odlúčený v hruboodlučovačoch je dopravený pneumatickými žľabmi do homogenizačných síl.  Prach odlúčený v kondicionéri a elektrickom odlučovači je dopravovaný do Sila odpraškov o objeme 890 m3 alebo priamo do výmenníka tepla  rotačnej pece. Prašná vzdušnina z vrchnej časti roštového chladiča a kladivkového drviča slinku je odvádzaná  na odprášenie do  látkového filtra SFKT 15/15 – 6 - 2x03 s projektovaným objemovým prietokom 271 000 m3.hod.-1  a do ovzdušia komínom o výške 55,0 m. Prašná vzdušnina zo spodnej časti roštového chladiča a reťazového dopravníka  je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 5/200 s projektovaným objemovým prietokom 13 352 m3.h-1 a do ovzdušia  výduchom o výške 32,0 m. Prašná  vzdušnina z reťazového dopravníka, presypov a kabelkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 3/72 s projektovaným objemovým prietokom 5 947 m3.h-1         a do ovzdušia výduchom o výške 14,0 m.

Prach odlúčený v látkových filtroch sa vracia na kabelkový dopravník dopravujúci slinok do slinkových síl cementovej mlynice.

Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

2.7  Cementové mlynice a cementové silá

Dve cementové mlynice (ďalej tiež „CM1“ a „CM2“) umiestnené v stavebnom objekte Mlynica cementu slúžia na výrobu cementu z cementového slinku, regulátora tuhnutia (sadrovca resp. energosadrovca) a trosky podľa predpísanej receptúry. Slinok dopravovaný z chladiča slinku cez medzizásobník je skladovaný v štyroch slinkových silách o kapacite 4 x 7 500 t,  regulátor tuhnutia je skladovaný v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 000 t a troska  je skladovaná v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 300 t. Z jednotlivých zásobníkov sú troska, regulátor tuhnutia a cementový slinok dopravované do  cementových guľových  mlynov CM1 alebo CM2 s výkonom 45 - 100 t.hod-1. Zomletý materiál je cez výpustné sito, výstupnú krabicu mlyna, pneumatický žľab a dva korečkové elevátory dopravovaný do dvoch rotačných veterných triedičov s výkonom 45 - 100 t.h-1, v ktorom dochádza k jeho triedeniu na hrubú a jemnú frakciu. Vyrobený cement (jemná frakcia) je cez výsypku, pás hotového produktu a pneumatickú dopravu dopravovaný do 11 cementových síl o kapacite á 1 000 t. Hrubá frakcia z triediča  je cez výsypku  pre krupicu, krupicový pás a zberný pás dopravovaná späť do mlynov.

K výrobe bezchrómatového cementu sú inštalované dávkovacie linky aditíva pre CM1 a CM2. Autocisterna  napĺňa silo aditíva - klinomixu o objeme 35 m3, odkiaľ je klinomix dopravovaný do zásobníka o objeme 1 m3 a cez prietokovú váhu dávkovaný do CM 1 a CM 2.

- Odprášenie cementovej mlynice CM1:

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín a všetkých presypov na zberný pás je odvádzaná    na odprášenie do látkového filtra  FTB 6/144 s projektovaným objemovým prietokom                   8 442 m3.h-1  s výduchom o výške 29 m. Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna a presypov pásov pod triedičmi je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom 13 290 m3.h-1 s výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí v  CM 1 je odvádzaná na odprášenie cez dva paralelné cyklóny do dvojkomorového  elektrického  odlučovača   ELEX  s projektovaným   objemovým   prietokom  80 000 m3.h-1        s výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina z presypov dopravných ciest cementu v Presýpacej stanici č. 1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 3/72 s projektovaným objemovým prietokom 2 379 m3.h-1 s výduchom o výške 21 m a v Presýpacej veži č. 1                 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  typu F PAT 51 VT s projektovaným objemovým prietokom 5 220 m3.h-1 a garantovanou koncentráciou TZL 5 mg.m-3 s výduchom do pracovného prostredia mlynice. Prach odlúčený v látkovom filtri je dopravený do presypu pásu hotového cementu na linke  CM1. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy cementu do cementových síl, je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 4 545 m3.h-1 s výduchom  o výške 65,4 m.

- Odprášenie cementovej mlynice CM2:

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín a všetkých presypov na zberný pás je odvádzaná      na odprášenie do  látkového filtra  FTB 6/144 s  projektovaným objemovým prietokom                 13 192 m3.h-1, garantovanou koncentráciou TZL 50 mg.m-3  a do ovzdušia výduchom o výške    29 m.  Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna a presypov pásov pod triedičmi je odvádzaná         na odprášenie do látkového filtra FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom                  18 288 m3.h-1  a do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí              v  CM2 je odvádzaná  na odprášenie cez dva paralelne cyklóny do dvojkomorového elektrického odlučovača ELEX s projektovaným objemovým prietokom 80 000 m3.h-1 a do ovzdušia  výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov cementu v Presýpacej veži č. 2 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra F PAT 51 VT s projektovaným objemovým prietokom 5 220 m3.h-1 a do ovzdušia  výduchom do pracovného prostredia mlynice. Prach odlúčený v látkovom filtri  je dopravený do presypu pásu hotového cementu na linke CM2. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy CM 2 do cementových síl je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 5 852 m3.h-1                       a do ovzdušia výduchom o výške   65,4 m.

- Odprášenie cementových síl:

Prašná vzdušnina z cementového sila č. 4 je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra FTG 4/160 s projektovaným objemovým prietokom  6 168 m3.h-1 a do ovzdušia  výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementového sila č. 6 je odvádzaná na odprášenie do látkového  filtra  FTG  3/120    s  projektovaným objemovým  prietokom 1 043 m3.h-1 a do ovzdušia  výduchom      o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementových síl č. 7, č. 1, č. 2 a č. 3 je odvádzaná                na odprášenie do látkového filtra FTB 4/96 s projektovaným objemovým prietokom 5 256 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementových síl č. 8 a č. 11                je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 4/96 s projektovaným objemovým prietokom 3 466 m3.h-1 a do ovzdušia  výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementových síl č. 9, č. 5 a č. 12 je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra FTG 4/160 s projektovaným objemovým prietokom 7 478 m3.h-1 a do ovzdušia  výduchom  o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementového sila č. 10 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 4/160                                    s  projektovaným objemovým prietokom 2 894 m3.h-1  do ovzdušia výduchom o výške 65,4 m.

Prach odlúčený v elektrických odlučovačoch a v látkových filtroch sa sústavou závitovkových dopravníkov dávkuje do cementových síl. Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

2.8  Baliareň a expedícia

Cement ako hotový výrobok sa z cementových síl vypúšťa pomocou vnútorného a vonkajšieho systému čerenia, ktorého súčasťou je vykladacie zariadenie sila zabezpečujúce vypúšťanie rozčereného cementu zo síl cez dva regulovateľné otvory  do pneumatických žľabových dopravníkov. Pneumatickými žľabovými dopravníkmi a korečkovými elevátormi       je zabezpečená doprava cementu do štyroch zásobníkov cementu s maximálnou kapacitou 100 t, umiestnených v objekte baliarne, slúžiacich  na plnenie RAJ vagónov, autocisterien a  vriec. Plnenie voľneloženého cementu do nádrží RAJ vagónov s výkonom 52 t.h-1 a  nádrží autocisterien s výkonom 75 - 100 t.h-1 je zabezpečené zariadením na plnenie pomocou nakladacej hlavy, do ktorej je cement privádzaný násypkou cez teleskopicky zasúvateľné trubice priamo zo zásobníkov cementu. Dosadnutím kužeľa nakladacej hlavy na hrdlo nádrže autocisterny sa nádrž vzduchotesne uzavrie. Plnenie cementu do vriec je zabezpečené pomocou dvoch rotačných baliacich strojov A a B s výkonom 10 – 45 t.h-1, resp. s výkonom 45 - 85 t.h-1, ktoré sa používajú na balenie cementu do samouzatváracích vriec. Systémom dopravných ciest obsahujúcich pneumatické žľabové dopravníky, korečkové elevátory, osievací  a čeriaci závitovkový dopravník  je cement dopravovaný do baliacich strojov A a B, kde je cez medzizásobník cementu plnený do vriec. Po naplnení sú vrecia očistené natriasaním  na dopravnom páse a dopravené na paletizačnú linku.

Prašná vzdušnina vznikajúca pri expedícii voľneloženého cementu do RAJ vagónov,                    je odvádzaná na odprášenie do  dvoch  látkových filtrov  FTG 6/240 s projektovaným objemovým prietokom 17 449 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške  26,3 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri expedícii voľneloženého cementu do autociterien je odvádzaná na odprášenie      do  látkového filtra FTB 3/72 s projektovaným objemovým prietokom 2 200 m3.h-1  a do ovzdušia  výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z dopravných ciest cementu k jednotlivým baliacim strojom je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu FTB 6/144 s projektovaným objemovým prietokom 8 979 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z baliaceho stroja „A“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom  13 014 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z baliaceho stroja „B“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra           FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom 9 955 m3.h-1 a do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prach odlúčený na látkových filtroch je dopravovaný do medzizásobníkov baliacich strojov. Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

2.9 Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci

Energetické zhodnocovanie odpadov v rotačnej peci prebieha spoluspaľovaním za tým účelom upravených tuhých odpadov preberaných od osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva (ďalej tiež „oprávnená osoba“). Na hlavnom horáku rotačnej pece sa spoluspaľujú upravené tuhé odpady kategórie ostatný odpad (ďalej tiež „odpad kategórie O“) a nebezpečný odpad (ďalej tiež „odpad kategórie N“) uvedené v tabuľke č. 1, bod A.6.2, časť II. tohto rozhodnutia. Cez výmenník tepla rotačnej pece sa spoluspaľujú  celé pneumatiky, drvené pneumatiky a upravené tuhé odpady kategórie O. Na parametre spoluspaľovaných odpadov sa vzťahujú podmienky uvedené v bodoch A.6.,         časť II. tohto rozhodnutia. Upravené tuhé odpady sú od oprávnených osôb dodávané                  pod obchodnými názvami tuhé alternatívne palivo (TAP) alebo plastový aglomerát (PA).

2.9.1 Spoluspaľovanie upravených tuhých odpadov na hlavnom horáku rotačnej pece

Upravený tuhý odpad je dodávaný do prevádzky v špeciálnych nákladných návesoch - uzavretých kontajneroch o objeme 90 m3 s pohyblivou podlahou. Súčasťou automaticky diaľkovo ovládanej linky na dávkovanie odpadov o inštalovanom projektovanom výkone od 0,5 t.h-1          do 7 t.h-1 odpadov sú dva vstupné boxy, ku ktorým nacúva náves a box sa uzavrie rukávcom       na zabránenie rozptylu prachových a rozsypaných častíc. Vo výsypkách vstupných boxov           sú inštalované teplotné čidlá na signalizáciu vyššej teploty privážaného odpadu. Odpady             sú sústavou dopravníkov dopravené do hviezdicového separátora na odtriedenie nadrozmerných častíc nad 40 mm a do prevádzkového oceľového zásobníka o objeme 8 m3. Zásobník                  je na úrovni dna vybavený ramenom, ktoré odpady rozprestiera do skrutkových dopravníkov    a na pásovú váhu, ktorou sa naváži do rotačného podávača, odkiaľ sú odpady dopravované tlakovým vzduchom cez horák do slinovacieho pásma rotačnej pece. Proces vykládky, skladovania a dopravy odpadov je uzavretý. Presyp z redlera  do hviezdicového separátora, zásobník odpadov, dávkovacia váha s presypom sú odprášené a odsávaná znečistená vzdušnina    je odvádzaná cez látkový filter typu HFHV 3,5 – 9,3 PULS JET s  projektovaným objemovým prietokom 300 m3.h-1 a využívaná ako nosný tlakový vzduch pre dopravu odpadov                      do slinovacieho pásma rotačnej pece,  kde dochádza k termickému zneškodneniu                      v nej obsiahnutých organických plynov a pár. V prípade poruchy dávkovacieho zariadenia odpadov, môže byť tuhý upravený odpad dodaný od oprávnenej osoby, ktorý obsahuje výlučne odpad kategórie O, skladovaný vo vymedzenej časti skládky uhlia na nevyhnutnú dobu.

2.9.2 Spoluspaľovanie celých a drvených pneumatík a upravených tuhých odpadov kategórie O

Celé pneumatiky sú do prevádzky dovážané v uzavretých návesoch a uskladňované               na voľnej betónovej ploche, odkiaľ sú dopravované do výmenníkovej veže vo výške 27,40 m a valčekovým dopravníkom so zabudovanou váhou cez  trojklapku a  pätný kus  sú dávkované     do rotačnej pece. Maximálne množstvo spoluspaľovaných pneumatík je 3 t.h-1.

Drvené pneumatiky sú do prevádzky dovážané nákladnými automobilmi. Z násypky           sú dopravované cez váhu, priečny podávač, dávkovací dopravník, dopravné pásy, sklz a cez  trojklapku a  výpadový sklz z cyklóna C5 sú dávkované do rotačnej pece. Maximálne množstvo spoluspaľovaných drvených pneumatík je 3,5 t.h-1.

Upravené tuhé odpady obsahujúce výhradne odpady kategórie O (zmes drvených plastov, dreva a textílií) sú  drapákom nakladané do násypky a cez podávač, váhu, elevátor a trubkový dopravník sú dopravované do kalcinačnej komory rotačnej pece. Maximálne množstvo spoluspaľovaných upravených tuhých odpadov je  3,5 t.h-1.

- 2.10 Kontinuálny monitorovací merací systém  emisií do ovzdušia

- Kontinuálny monitorovací systém (ďalej tiež „AMS“) koncentrácie znečisťujúcich látok (ďalej tiež „ZL“) TZL, CO, NOx, SO2, TOC a referenčných a stavových veličín (obsahu kyslíka,  tlaku, teploty a objemového prietoku) spalín odvádzaných do ovzdušia z rotačnej pece bol uvedený do užívania rozhodnutím číslo 2006/00519 zo dňa 3.3.2006, vydaným Obvodným úradom životného prostredia Košice – okolie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.3.2006.

- Odberové miesta AMS sú inštalované na spalinovode rotačnej pece prierezu                    4 400 x 2 000 mm za elektrickým odlučovačom TZL a vyhovujú požiadavkám STN ISO 9096 bod 5.3 – uhol prúdenia v základe k osi potrubia je menší ako 15º, v dymovode v danom mieste nie sú žiadne záporné prúdenia, minimálna rýchlosť prúdenia je vyššia ako predpísaný minimálny detekčný limit, pomer najvyššej a najnižšej rýchlosti prúdenia je menší ako 3:1.

- Koncentrácia  TZL  je  meraná  elektrooptickým  meracím  systémom  NEO umiestneným priamo v spalinovode a k analyzátorom sa privádza a upravuje vzorka zo spoločnej odberovej sondy. Na zistenie koncentrácia SO2, NOx, CO sa používa absorpčná nedisperzná infračervená spetroskopia (NDIR)  a O2   paramagnetický princíp s úpravou vzorky plynu  analyzátormi SIEMENS Ultramat 23 a SIEMENS Oxymat 61. Koncentrácia TOC  sa zisťuje analyzátorom SIEMENS Fidamat 5E-E (plameňo - ionizačný merací princíp - FID), ktorý je umiestnený             v samostatnej meracej vetve. Rýchlosť prúdenia spalín  je  meraná tlakovo - diferenčnou   sondou   DURAGD-FL100, spracovanie a  vyhodnocovanie výsledkov merania je vykonávané pomocou programového vybavenia WinEMAG.

- Programové vybavenie AMS zabezpečuje snímanie dát v stanovenom intervale, výpočet      1 minútových a 30 minútových priemerných hodnôt (SPH), resp.1 minútových, 10 minútových (SDH) a 30 minútových priemerných hodnôt (SPH) pri meraní CO. Z polhodinových priemerných hodnôt resp. 10 minútových priemerných hodnôt sú vypočítané denné priemerné hodnoty, ktoré sú ukladané na pevný disk a ďalej spracované vo forme protokolov. Merané údaje sú v reálnom čase dostupné v sieti prevádzkovateľa a pre orgány štátnej správy prostredníctvom ich uloženia na webovej stránke a na prenosných elektronických nosičoch.

2.11 Výroba tepla a teplej úžitkovej vody

Na výrobu tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody sa v prevádzke používa parný kotol, teplovodné kotle a infražiariče,  ktoré ako palivo používajú ZPN. V centrálnej kotolni  je osadený parný kotol VLUND-EKOPLYN o celkovom tepelnom výkone 7,9 MW          (10,2 t pary hod-1) s horákom typu WEISHAUPT RGMS s max. výkonom 8,55 MW. Spaliny        sú bez čistenia odvádzané do ovzdušia komínom o výške 16,0 m.

2.12 Nakladanie s vodami

2.12.1 Technologická voda

Technologická voda slúžiaca na prevádzkové a výrobné účely vrátane chladenia technologických zariadení  je odoberaná z Turnianskeho potoka pomocou čerpadiel. Úprava vody v prvom stupni prebieha na pieskových filtroch. Ďalším stupňom filtrácie na pieskových filtroch               a  aktívnom uhlí, zmäkčovaní a reverznou osmózou prechádza iba voda používaná v kotolni. Technologická voda je dopravovaná do centrálneho vodojemu o objeme 1 100 m3, ktorý              je umiestnený pod úrovňou terénu,  odkiaľ voda samospádom pretečie do jamy studenej vody pod objekt Čerpacej stanice priemyselnej vody, z ktorej je pomocou čerpadiel dopravovaná        do rozvodu priemyselnej vody a k jednotlivým výrobným zariadeniam. Technologická voda           je doplňovaná do centrálneho vodojemu podľa potreby. Chladiace vody sú recyklované a chladené na chladiacej veži. K jej vypúšťaniu do systému dažďovej kanalizácie a cez kanalizačný zberač do Turnianskeho potoka dochádza iba v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie a v prípade  výpadku čerpadiel oteplenej vody, alebo ak dôjde k poklesu ich výkonu.

2.12.2 Pitná voda

Pitná voda v kvalite požadovanej podľa STN 75 71 111 sa odoberá na základe zmluvného vzťahu  a je akumulovaná vo vodojeme o objeme 30 m3 .

2.12.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Odkanalizovanie odpadových vôd z prevádzky je zabezpečené delenou splaškovou a dažďovou kanalizáciou. Na čistenie odpadových vôd slúžia Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd, Čistiareň dažďových odpadových vôd, Čistiareň mazutových vôd, Odlučovač ropných látok a Trojkomorový lapač olejov s náplňou Vapex a Experlit osadený na kanalizačnom zberači. Všetky prečistené odpadové vody sú vypúšťané do Turnianskeho potoku spoločným kanalizačným zberačom.

Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd (MB ČOV) slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z areálu prevádzky. Pozostáva z čerpacej stanice, štrbinovej nádrže, biologického filtra, dosadzovacej nádrže a z kalového hospodárstva pozostávajúceho z vyhnívacieho priestoru štrbinovej nádrže. Splaškové odpadové vody sú na MB ČOV privádzané kanalizačným rozvodom  DN 300 mm,  pritekajú otvoreným žľabom cez  hrablice, kde dochádza k zachyteniu hrubých nečistôt a prečerpávajú sa do štrbinovej nádrže. V štrbinovej nádrži dochádza k sedimentácii nerozpustných látok, ktoré štrbinami na dne sedimentačných žľabov prepadávajú do vyhnívacieho priestoru. Takto mechanicky vyčistená odpadová voda odteká do biologického stupňa čistenia, ktorý pozostáva s biologického rýchlofiltra                      a dosadzovacej nádrže, odkiaľ sedimentovaný kal nateká ako vratný do priestoru recirkulácie čerpacej stanice. Vyčistená odpadová voda odteká z dosadzovacej nádrže cez merný objekt          s Parschalovým žľabom a ultrazvukovou sondou typu NIVOSONAR do dažďovej kanalizácie a spoločným kanalizačným zberačom je odvedená do recipientu Turnianskeho potoka.

Čistiareň dažďových vôd (ČDOV), ktorá slúži na čistenie vôd z povrchového odtoku           zo spevnenej plochy pred paletizačnou linkou, je osadená trojstupňovým koalescenčným odlučovačom KL, ktorý pozostáva z kalovej nádrže, odlučovacej nádrže a sorpčného odlučovača s osadeným vyberteľným filtračným kôšom so sorpčnou náplňou. Prečistené vody z povrchového odtoku sú odvádzané do dažďovej kanalizácie. Čistiareň mazutových vôd (ČMV), ktorá slúži     na zníženie množstva ropných látok (odolejovanie) v odpadových vodách, je osadená sériovým zapojením  kalovej nádrže, gravitačného odlučovača, koalescenčeného odlučovača a sorpčného odlučovača,  sa využíva na prečistenie vôd z povrchového odtoku v okolí čerpacej stanice PHM typu NDN 16 B a z bývalej rampy stáčania mazutu. Vody z povrchového odtoku zo spevnenej plochy pri garážach sú prečistené v odlučovači ropných látok CHP 5, ktorý je umiestnený           pri garážach za remízou. Všetky vody z povrchového odtoku sú odvedené dažďovou kanalizáciou do spoločného kanalizačného zberača, na ktorom je pred výustným objektom osadený trojkomorový lapač olejov s náplňou Vapex a Experlit.

Celkové množstvo vypúšťaných vôd (vôd z povrchového odtoku a splaškových odpadových vôd) z prevádzky do recipientu Turnianskeho potoka je merané v jestvujúcej šachte spoločného kanalizačného zberača č.5 v hĺbke cca 4,0 m pod terénom cez merný objekt Parschalov žľab pomocou ultrazvukového zariadenia Sen Sonar – NIVOSONAR.

2.13 Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

V  prevádzke sa zaobchádza s nasledovnými nebezpečnými látkami:

-  motorová nafta v množstve  2 000 - 3 000 m3.rok-1,

-  oleje v množstve 27 - 30 ton.rok-1,

-  mazadlá v množstve 10 -16 ton.rok-1,

-  technický benzín v množstve 3 - 5 m3.rok-1.

V areáli prevádzky sa  nenachádza žiadny centrálny sklad na uskladnenie nebezpečných látok vo väčšom množstve. Nebezpečné látky sú do prevádzky dovážané  na základe aktuálnej prevádzkovej potreby tak, aby sa nezhromažďovali v neprimeranom množstve. Nebezpečné látky sú uskladnené v príručných skladoch alebo na jednotlivých pracoviskách cementovej mlynice, surovinovej mlynice, parabolickej skládky, centrálnej kompresorovej stanice a centrálnej dielne. Nebezpečné  látky sú uskladňované v prepravných obaloch, ktoré sú umiestnené v záchytných vaniach alebo v  sudoch  uložených na stojanoch osadených v záchytných vaniach.

Čerpacie stanice pohonných hmôt

V prevádzke sa nachádzajú dve čerpacie stanice pohonných hmôt motorovej nafty. Oceľová dvojplášťová nádrž typu NND 32 B s výdajným stojanom pre osobné a nákladné automobily s celkovým objemom 32 000 l a je umiestnená  na betónovej ploche odizolovanej vodotesnou stierkou SIKA 1001 a dvojnásobným náterom SIKA FLOOR MUTIKRYL, ktorej súčasťou je aj manipulačná plocha slúžiaca na stáčanie PHM vyspádovaná k zberným žľabom zaústenými        do havarijnej nádrže o objeme 8 m3 odizolovanej z vnútornej strany náterovým systémom ASFLOOR UBS. Nádrž je vybavená indikáciou netesnosti nádrže – sonda EK 1 a indikačným zariadením KEEPER. Oceľová dvojplášťová nádrž typu NDN 16 s objemom 16 000 l, ktorá plní funkciu rezervnej nádrže je osadená na betónovej ploche odizolovanej 2 x Tatratex PP 500, PVC fóliou – Ekoplast 806 a je vyspádovaná k zberným žľabom, ktoré sú napojené na čistiareň mazutových vôd. Manipulačná plocha pri čerpacej stanici je odizolovaná dvojnásobným epoxidovým náterom – Sadurit. Škára medzi betónovou konštrukciou odvodňovacieho žľabu a oplechovaním je vyplnená tmelmi Epogel, Eposil, Ropoflex 01, 02.

Transformátorová stanica

Transformátorová stanica 110/6 kV je umiestnená v uzavretom stavebnom objekte, v ktorom sú osadené 2 ks transformátorov. Každý transformátor pri prevádzkovaní využíva cca 19 000 l transformátorového oleja a pre jeho prípadný únik je pod transformátormi vybudovaná odvetraná nádrž  s protipožiarnym systémom, ktorý tvorí prepážka s vrstvou štrku. Nádrž je napojená         do  bezodtokovej zbernej olejovej nádrže o celkovom objeme 27 000 l, ktorá je  izolovaná  cementovým poterom a živičnou izoláciou  Np, Na, A 400. Opotrebovaný transformátový olej sa regeneruje bez potreby výmeny oleja dodávateľskou firmou.

Remíza a koľajová vlečka

Montážny kanál  pre lokotraktory je betónový a  vyspádovaný do zbernej nádrže prekrytej oceľovým poklopom. Montážny kanál je odizolovaný lepenkou a 2 x asfaltovým náterom. Krytina je živičná v zložení Np, Na, Nap, ASTPS. Zadržaná odpadová voda je zo zbernej nádrže odčerpávaná ručne, resp. príslušným zariadením. Na zachytenie prípadných únikov ropných látok v montážnom kanáli slúži vrstva perlitu, ktorá je mechanicky odstraňovaná podľa potreby.

2.13 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a  sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov na zberných miestach vo výrobných halách a dielňach, uložené v nepriepustných sudoch alebo kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Obaly s  opotrebovanými olejmi a kvapalnými odpadmi obsahujúcimi olej sú uložené  v záchytných vaniach. Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke sú odovzdávané                    na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy oprávnenej osobe podľa všeobecne záväzného predpisu odpadového hospodárstva.

II.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí   byť  také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2  Všetky zariadenia a technické prostriedky použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzke          
 je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzka bude  prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo 
       činností v  prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, 
       podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.5 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
       prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
       účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
       povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je  povinný  zapracovať   podmienky  tohto  rozhodnutia do prevádzkových

predpisov.

1.8   Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a metódy  zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.   Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1  Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad 2 500 t. deň -1 cementového slinku bez povolenia IŽP Košice.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať palivá: zemný plyn naftový,  čierne uhlie, petrolkoks           a tuhé upravené odpady kategórie O a kategórie N na zhodnocovanie R1 tak, ako je  uvedené  v bode B.2.9 časti I. tohto rozhodnutia. Na spoluspaľovanie cez výmenník tepla rotačnej pece sa môžu použiť iba celé a drvené pneumatiky a upravené tuhé odpady kategórie O,                         po ukončení realizácie jednotlivých etáp výstavby stavby „Modernizácia pecnej linky VSH Turňa nad Bodvou“ a po ich uvedení do užívania.

3.3 Prevádzkovateľ má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných

technologických operácií  výrobného  cyklu  a  používajú sa  k obsluhe objektov a  zariadení,

počas  ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého

uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, transformátorové 
       oleje, turbínové oleje,  plastické mazivá, pohonné  látky, protizáderové hmoty, odmasťovacie  
       prípravky, odhrdzovače, tesniace  prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky.

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, technologická voda, zemný plyn naftový a tlakový vzduch a technologická para.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     
 v povoľovanej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, 
 pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a  údržbu  stavebných 
 objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej 
 dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných  právnych 
 predpisov.

4.2  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu

vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných     
 opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri  prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej   
 len „Súbor TPP a  TOO“),  vypracovanými a schválenými   podľa  všeobecne  záväzného     
 právneho predpisu ochrany ovzdušia  a schválenými týmto rozhodnutím pre zdroj  
 znečisťovania ovzdušia Rotačná pec a surovinová mlynica,

- s prevádzkovými predpismi,  vypracovanými v  súlade s projektom stavby, s podmienkami  
 výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané „technologický  
 reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný mať zariadenia na  úpravu, skladovanie a dopravu prašných 
      materiálov zakapotované. Ak nie je možné tieto zariadenia zakapotovať a nie je možné 
      odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie, musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných 
      materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

4.4 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zariadení, okrem času určenom v schválených 
 Súboroch TPP a TOO, odvádzať na odprášenie do odprašovacích zariadení prašnú vzdušninu  
 a prašnú emisiu tak, ako je to uvedené v bode B, časť I. tohto rozhodnutia.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce  so suchými prašnými  
 materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostnej situácii, ktorá je obzvlášť priaznivá   
 pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a pri vysokých 
 rýchlostiach vetra.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou  
  prevádzky, v súlade s manipulačnými poriadkami vypracovanými a schválenými podľa  
  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  vodného hospodárstva.

5.   Podmienky  pre  zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv 
      a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
      oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2 Všetky  vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné plochy a skladovacie   priestory,  kde  sa zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami a nakladá s  nebezpečnými odpadmi a obalmi                        
z  nebezpečných  látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo  k  úniku týchto látok        
do pôdy, do povrchových alebo podzemných  vôd.

5.3 Všetky skladovacie nádrže  okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené  funkčnými  stavoznakmi  pre   vizuálne  sledovanie   hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.4  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania         
       nebezpečných látok vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov              
       a  čerpadiel.

6.   Podmienky pre spoluspaľovanie odpadov  v rotačnej peci

6.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  zhodnocovať odpady  v  súlade  s   Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaným podľa  všeobecne  záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva schváleným týmto rozhodnutím a technologickým reglementom - detailným technologickým predpisom vypracovaným v súlade so všeobecne záväzným  právnym predpisom  odpadového hospodárstva.

6.2 Prevádzkovateľ  je  oprávnený pri výrobe cementového slinku  na horáku rotačnej pece   
 spoluspaľovať iba upravený tuhý odpad zložený z  odpadov kategórie O a kategórie N   
 uvedených v nasledujúcej tabuľke č.1, ktorý spĺňa kvalitatívne parametre uvedené v bode 
 A.6.3 časti II. tohto rozhodnutia:

Tabuľka č.1

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 04 | odpadové plasty /okrem obalov/ | O |
| 02 01 08 | agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
| 03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |
| 03 03 07 | mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky | O |
| 03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O |
| 04 01 01 | odpadová glejovka a štiepenka | O |
| 04 01 08 | odpadová vyčinená koža /holina, stružliny, odrezky, brúsny prach/ obsahujúca chróm | o |
| 04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |
| 04 02 21 | odpad z nespracovaných textilných vlákien | O |
| 04 02 22 | odpad zo spracovaných textilných vlákien | O |
| 06 13 02 | použité aktívne uhlie /okrem 06 07 02/ | N |
| 07 01 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 02 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 02 13 | odpadový plast | O |
| 07 02 99 | odpady inak nešpecifikované | O |
| 07 03 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 05 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 06 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 08 01 17 | odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |

Pokračovanie tabuľky č.1

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 08 02 01 | odpadové náterové prášky | O |
| 08 03 18 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 | O |
| 09 01 07 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro, alebo zlúčeniny striebra | O |
| 09 01 08 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro, alebo zlúčeniny striebra | O |
| 12 01 05 | hobliny a triesky z plastov | O |
| 12 01 06 | minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N |
| 12 01 07 | minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N |
| 12 01 10 | syntetické rezné oleje | N |
| 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | N |
| 13 01 11 | syntetické hydraulické oleje | N |
| 13 01 12 | biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje | N |
| 13 01 13 | iné hydraulické oleje | N |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 03 06 | chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 | N |
| 13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N |
| 13 03 08 | syntetické izolačné a teplonosné oleje | N |
| 13 04 01 | odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby | N |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | N |
| 13 07 03 | iné palivá ( vrátane zmesí) | N |
| 13 08 01 | kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení | N |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | obaly z dreva | O |
| 15 01 05 | kompozitné obaly | O |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O |
| 16 01 19 | plasty | O |
| 16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O |
| 16 02 16 | časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 | O |
| 16 03 06 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O |
| 17 02 01 | drevo | O |

Pokračovanie tabuľky č.1

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 02 03 | plasty | O |
| 17 03 01 | bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht | N |
| 17 03 03 | uhoľný decht a dechtové výrobky | N |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné, ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) | N |
| 19 08 06 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | N |
| 19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 09 04 | použité aktívne uhlie | O |
| 19 09 05 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | O |
| 19 11 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 01 | papier a lepenka | O |
| 19 12 04 | plasty a guma | O |
| 19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 | O |
| 19 12 08 | textílie | O |
| 19 12 10 | horľavý odpad (palivo z odpadov) | O |
| 19 12 11 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 12 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O |
| 20 01 10 | šatstvo | O |
| 20 01 11 | textílie | O |
| 20 01 26 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N |
| 20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O |
| 20 01 39 | plasty | O |

N – nebezpečné odpady

O – ostatné odpady

6.3  Prevádzkovateľ  je  oprávnený  spoluspaľovať na horáku rotačnej pece v  rozsahu dávkovania  
0,5 až  7,0 t.h.-1  v súlade s podmienkami uvedenými v bodoch A.6.13, J.1.2 až J.1.5 časti 
II. tohto rozhodnutia upravený tuhý odpad, ktorý spĺňa nasledovné zloženie                                     a  kvalitatívne parametre:

a) zloženie každej  homogenizovanej dodávky:

- plasty                            30 až 50 %

- drevo                             20 až 30 %

- papier                            20 až 30 %

- textil                                5 až 15 %

- pryž                                 5 až 15 %

b) Fyzikálno-chemické vlastnosti každej homogenizovanej dodávky upraveného tuhého 
           odpadu:

| Parameter | Určujúca hodnota |
| --- | --- |
| rozmer častíc | do 25 mm (max. 40 mm) |
| charakteristika | tuhý, nelepivý, biologický stabilizovaný, obtiažne manipulovateľný s tendenciou zhutňovania |
| sypná hmotnosť | 100 až 800 kg.m-3 |
| obsah vody (H2O) | max. 20 % hmotnosti |
| obsah síry | max. 1 % hmotnosti |
| obsah chlóru (Cl) | max. 1 % hmotnosti |
| obsah popola | max. 20 % hmotnosti |
| obsah alkálii | max. 1,2 mg.kg-1 |
| obsah PCB | max. 30 mg.kg-1 |
| obsah Hg | max. 2 mg.kg-1 |
| obsah Pb | max. 200 mg.kg-1 |
| obsah Tl | max. 10 mg.kg-1 |
| obsah Zn | max. 1 000 mg.kg-1 |

6.4 Prevádzkovateľ je  oprávnený spoluspaľovať upravené tuhé odpady na horáku rotačnej pece 
       a cez výmenník tepla rotačnej pece odpady kategórie O uvedené  v bode A.6.9 časť II. tohto 
       rozhodnutia iba v prípade, ak:

a) výkon rotačnej pece bude väčší ako 50 % z menovitého výkonu pece,

b) teplota slinku na konci slinovacieho pásma musí byť vyššia ako 1 250 ºC a zdržná doba 
           spalín v priestore rotačnej pece musí byť minimálne 2 sekundy,

c) na konci výmenníka rotačnej pece za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu musí 
           byť obsah kyslíka najmenej 3 % obj..

6.5 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  spoluspaľovať upravené tuhé odpady obsahujúce aj odpad kategórie N iba v prípade, ak bude mať rozšírený predmet činnosti o podnikanie aj v oblasti nakladania s  nebezpečným odpadom.

6.6 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  v  prípade poruchy dávkovacieho zariadenia linky upraveného tuhého odpadu uskladniť iba odpad kategórie O alebo plastový aglomerát vo vymedzenej časti skladu uhlia na nevyhnutnú dobu. Prevádzkovateľ je povinný okamžite informovať dodávateľa upraveného tuhého odpadu a plastového aglomerátu o pozastavení  dodávok.

6.7 Prevádzkovateľ je  oprávnený pri výrobe cementového  slinku na horáku  rotačnej pece spoluspaľovať odpad zaradený podľa vyhlášky MŽP SR  č. 284/2001 Z. z., ktorou   sa       ustanovuje   Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov ako odpad 19 12 04 – plasty a guma, kategórie O (ďalej tiež „plastový aglomerát“),  ktorý spĺňa kvalitatívne parametre        uvedené v bode A.6.8 časť II. tohto rozhodnutia za dodržania týchto  podmienok:

a) výkon rotačnej pece bude väčší ako 50% z menovitého výkonu pece,

b) teplota slinku na konci slinovacieho pásma musí byť vyššia ako 1 250 ºC a zdržná doba 
           spalín v priestore rotačnej pece musí byť minimálne 2 sekundy,

c) plastový aglomerát dávkovať max. o hmotnostnom toku 2 000 kg.h-1,

e) obsah kyslíka na konci výmenníka rotačnej pece za posledným prívodom spaľovacieho 
           vzduchu musí byť minimálne 3 % obj..

  - Spoluspaľovaný  plastový  aglomerát  musí  spĺňať  nasledovné  fyzikálno-chemické  
 vlastnosti:

| Parameter | Určujúca hodnota |
| --- | --- |
| Cl | max. 1,5 % hmotnosti |
| Co | max. 200 mg.kg-1 |
| Ni | max. 1 000 mg.kg-1 |
| Cd | max.100 mg.kg-1 |
| As | max. 200 mg.kg-1 |
| Cr | max. 2 500 mg.kg-1 |
| Cu | max. 1 000 mg.kg-1 |
| Hg | max. 5 mg.kg-1 |
| Pb | max. 5 000 mg.kg-1 |
| Tl | max. 10 mg.kg-1 |
| Mn | max. 650 mg.kg-1 |
| PCB+PCT | max. 50 mg.kg-1 |

6.9 Prevádzkovateľ je  oprávnený po  ukončení  jednotlivých  etáp stavby „Modernizácia pecnej linky VSH Turňa nad Bodvou“ a po ich uvedení do užívania  spoluspaľovať cez výmenník tepla rotačnej pece celé a drvené pneumatiky a  upravené tuhé odpady kategórie O, ktoré sú zmesou drvených plastov, dreva a textílie v kalcinačnej komore rotačnej pece za dodržania   podmienok uvedených v bodoch A.6.10 až A.6.12 časť II. tohto rozhodnutia.

6.10  Prevádzkovateľ je oprávnený cez výmenník tepla rotačnej pece spoluspaľovať iba upravené 
 tuhé odpady kategórie O, ktorých dodávateľ preukáže splnenie nasledovných kvalitatívnych parametrov atestom:

a) fyzikálno-chemické vlastnosti každej homogenizovanej dodávky upraveného tuhého 
      odpadu:

| Parameter | Určujúca hodnota |
| --- | --- |
| Obsah síry | max. 3 % hmotnosti |
| Obsah chlóru (Cl) | max. 1 % hmotnosti |
| Obsah popola | max. 20 % hmotnosti |
| PCB | max. 30 mg.kg-1 |
| Hg | max. 5 mg.kg-1 |
| Cd | max. 5 mg.kg-1 |
| Tl | max. 10 mg.kg-1 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | max. 2500 mg.kg-1 |
| Zn | max. 1000 mg.kg-1 |

b) hmotnostný tok spaľovaných upravených tuhých odpadov kategórie O môže byť 
                 maximálne 3,5 t. h-1.

## 6.11 Prevádzkovateľ je  oprávnený  spoluspaľovať cez výmenník tepla rotačnej pece celé  
         pneumatiky, zaradené podľa vyhlášky  MŽP SR   č. 284/2001 Z. z., ktorou   sa ustanovuje   
         Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov ako odpad  16 01 03 –  opotrebované 
         pneumatiky, do priemeru 1 200 mm s maximálnym hmotnostným tokom 3 t. h-1.

6.12 Prevádzkovateľ je  oprávnený  spoluspaľovať  cez výmenník tepla rotačnej pece 
            drvené pneumatiky, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou              
            sa ustanovuje Katalóg  odpadov  v znení   neskorších   predpisov ako odpad  19 12 04 – 
            plasty a guma, s veľkosťou do 200 mm, maximálnym hmotnostným tokom  3,5 t.h-1.

6.13 Prevádzkovateľ je oprávnený trvale spoluspaľovať na hlavnom horáku rotačnej pece             upravené tuhé odpady kategórie O a kategórie N a plastové aglomeráty a cez výmenník tepla rotačnej pece celé a drvené pneumatiky a upravené tuhé odpady kategórie O, iba v takom  maximálnom hmotnostnom toku dávkovania, pri ktorom boli vykonané  periodické merania v intervale 4 x za jeden rok na zdroji emisií Rotačná pec a surovinová mlynica a preukázané dodržanie emisných limitov pre znečisťujúce látky v bode B.1.4 časť II. tohto rozhodnutia.

6.14 Prevádzkovateľ  je  povinný poveriť a vyškoliť pracovníka na vykonávanie pravidelnej 
            kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov a používania ochranných pomôcok      
            pri prácach so spoluspaľovanými odpadmi,  vyškoliť a  poveriť pracovníka
            zodpovedného za dodržiavanie technických a administratívnych postupov   pri transporte 
            a spoluspaľovaní odpadov. Je povinný vyškoliť všetkých zamestnancov, ktorí budú 
            pracovať pri spoluspaľovaní odpadov a viesť o tom evidenciu.

6.15 Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peci najneskôr do 
           štyroch hodín po zistení prekročenia emisných limitov uvedených v bode B.1.5, časti II. 
           tohto rozhodnutia. Celkový čas počas, ktorého dôjde k prekročeniu emisných limitov 
           nesmie počas roka prekročiť 60 hodín.

7. Podmienky pre AMS

7.1 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom  
 monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne 
 vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade 
 s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne 
 záväzných právnych predpisov.

7.2 Všetky zmeny na AMS budú podliehať integrovanému povoľovaniu a musia  byť IŽP Košice 
       vopred ohlásené.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS v súlade s platnou   
 dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku bolo najmenej   
 95 %  z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné  
 limity, a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania  AMS              
 nevyhodnotených viac ako desať dní, ak osobitný  predpis neustanoví inak.

7.4  AMS musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

B.   Emisné limity

1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé         
       zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v  bodoch B.1.2 až B.1.8 časť II. tohto   
       rozhodnutia. Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej tiež „TZL“),

- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej tiež „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),

- celkový organický uhlík (ďalej tiež „TOC“),

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 2. podskupina – fluór 
    a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (ďalej tiež „HF“),

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 3. podskupina – chlór  
    a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HCl (ďalej tiež „HCl“),

- látky s karcinogénnym  účinkom  1. skupina  1. podskupina - kadmium a jeho zlúčeniny 
    vyjadrené ako Cd a tuhé znečisťujúce anorganické látky 2.skupina 1. podskupina – tálium 
    a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl (ďalej tiež „Cd+Tl“),

- tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina 1. podskupina – ortuť a jeho zlúčeniny 
  vyjadrené ako Hg (ďalej tiež „Hg“),

- látky s karcinogénnym  účinkom  1. skupina  2. podskupina – arzén a jeho zlúčeniny 
    vyjadrené ako As, kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co, nikel a jeho zlúčeniny 
    vyjadrené ako Ni, tuhé znečisťujúce anorganické látky 1. skupina, 3 podskupina – antimón 
    a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb, chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr, mangán 
    a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, meď a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cu, olovo a jeho 
    zlúčeniny vyjadrené ako Pb, vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V (ďalej tiež   
    „As+Co+Ni+Sb+Cr+Mn+Cu+Pb+V“),

- Dioxíny a furány.

1.2 Celkové emisie TZL zo všetkých výrobných operácií nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg           
 na tonu vypáleného slinku v mesačnom priemere. Emisný limit vyjadrený ako emisný faktor  
 sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok merania alebo výsledok technického výpočtu 
 neprekročí 1,5 násobku hodnoty emisného limitu; uvedené sa neuplatňuje, ak príloha č. 4 
 alebo osobitný predpis ustanovuje inak.

1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice bez 
        spoluspaľovania odpadov:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotačná pec a surovinová mlynica | Komín - NEIS č. 32 | TZL | 50 | 1),2) |
|  |  | SO2 | 400 | 1),2) |
|  |  | NOx | 1 300 | 1),2) |

1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 %,

2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:

a) žiadna validovaná  polhodinová  priemerná  hodnota  koncentrácie ZL neprekročí  dvojnásobok  
    hodnoty  emisného limitu,

b) žiadna  validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL  neprekročí hodnotu emisného 
                  limitu,

c) najmenej 95 %   zo všetkých  validovaných  polhodinových  priemerných  hodnôt koncentrácie    
    ZL   za  kalendárny  mesiac  neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.

Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre  oxid siričitý  a oxidy dusíka ako 20 %,  tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.

1.4 Ak sa zo spoluspaľovania odpadov kategórie N v  rotačnej peci  získa 40 % energie  prípadne     menej, pre znečisťujúce látky z  rotačnej pece a  surovinovej mlynice pri spoluspaľovaní 
      odpadov (upravený tuhý odpad kategórie O a kategórie N, plastový aglomerát, celé a drvené 
      pneumatiky, upravený tuhý odpad kategórie O) platia tieto emisné limity:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Celkový emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotačná pec a surovinová mlynica | Komín – NEIS č. 32 | TZL | 30 | 1),2) |
|  |  | SO2 | 50 | 1),2) |
|  |  | NOx | 800 | 1),2) |
|  |  | TOC | 10 | 1),2) |
|  |  | HF | 1 | 1),3) |
|  |  | HCl | 10 | 1),3) |
|  |  | Cd+Tl | 0,05 | 1),4) |
|  |  | Hg | 0,05 | 1),4) |
|  |  | Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V | 0,5 | 1),4) |
|  |  | Dioxíny a furány | 0,1ng. m-3 | 1),4) |

1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %,

2) Emisný  limit  sa  považuje  za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí  
  hodnotu emisného limitu,

3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej 
  látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu 
  určeného ako denný priemer,

4)  Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej 
  látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.5 Polhodinové  priemery  sa  pri  kontinuálnom  meraní  počas  spoluspaľovania  odpadov 
       posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstávky, keď sa ešte nespaľujú 
       odpady, a okrem   prípadov uvedených v bode B.1.13 časť II. tohto rozhodnutia po 
       zohľadnení hodnôt intervalu  spoľahlivosti uvedenom v bode B.1.7 časť II. tohto 
       rozhodnutia. Denné priemery sa zisťujú z týchto validovaných priemerných hodnôt. 
       Priemerná polhodinová koncentrácia TZL v emisiách nesmie  v žiadnom prípade  prekročiť 
       hodnotu 150 mg.m-3.

- 1.6  Hodnoty 95 % intervalov spoľahlivosti   jednotlivého  výsledku   merania   nesmú   prekročiť   
       uvedené percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených ako denný priemer: oxid 
       siričitý a oxidy dusíka 20 %, tuhé znečisťujúce látky  a celkový organický uhlík 30 %.

1.7 Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému sa na zistenie platného denného priemeru môže vylúčiť najviac päť polhodinových priemerov v niektorom dni. Z hodnôt použitých na ročné hodnotenie možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac desať denných priemerov.

1.8 Emisné limity pre znečisťujúce látky z mlynice uhlia:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mlynica uhlia | Komín – NEIS č. 35 | TZL | 50 | 1),2),3) |
|  |  | SO2 | 400 | 1),2),3) |
|  |  | NOx | 1 300 | 1),2),3) |

1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 %.

2) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný 
        tok  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
        hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
        emisného limitu.

3) Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného   limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty 
                emisného limitu.

1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce TZL:

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silo odpraškov - FTB 5 pulzný | Výduch – NEIS č.1 | TZL | 50 | 1), 2), 3) |
| Dopravné cesta zo surovinovej mlynice - FTG 3 | Výduch – NEIS č.2 |  |  |  |
| Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č.3 |  |  |  |
| Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č.4 |  |  |  |
| Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č.5 |  |  |  |
| Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č.6 |  |  |  |
| Odber zo zásobných síl - FTB 4 pulzný | Výduch – NEIS č.7 |  |  |  |
| Dopravné cesty do rotačnej pece - FTG 3 | Výduch – NEIS č.8 |  |  |  |
| Chladič slinku - FTB 3 | Výduch – NEIS č.9 |  |  |  |
| Dopravné cesty slinku – FTG 5 | Výduch – NEIS č.10 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM 1 - FTB 6 | Výduch – NEIS č.11 |  |  |  |

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprava substrátov do CM 2 - FTB 6 | Výduch – NEIS č.12 | TZL | 50 | 1), 2), 3) |
| Dopravné cesty CM 1 – FTB 8 | Výduch – NEIS č.13 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM 2 – FTB 8 | Výduch – NEIS č.14 |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 1- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 2- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Doprava k pneuelevátoru č.1 – FTG 3 | Výduch – NEIS č.18 |  |  |  |
| Doprava k pneuelevátoru č.2 – FTG 3 | Výduch – NEIS č.19 |  |  |  |
| Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.21 |  |  |  |
| Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č.22 |  |  |  |
| Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.23 |  |  |  |
| Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.24 |  |  |  |
| Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č.20 |  |  |  |
| Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č.25 |  |  |  |
| Expedícia VLC – autocisterny– FTB 3 pulzný | Výduch – NEIS č.27 |  |  |  |
| Doprava cementu k baličkám – FTB 6 | Výduch – NEIS č.28 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu A – FTB 8 | Výduch – NEIS č.29 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu B – 2x FTB 8 | Výduch – NEIS č.30 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 1 – EO | Výduch – NEIS č.33 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 2 - | Výduch – NEIS č.34 |  |  |  |
| Roštový chladič slinku – LF SCHEUCH | Výduch – NEIS č.36 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje  ako   koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
 stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC,

2) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný 
    tok  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
    hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
    emisného limitu,

3) Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného   limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty 
               emisného limitu.

1.10 Emisné limity pre zariadenia na sušenie alebo iné tepelné úpravy, pri ktorých dochádza 
         k priamemu styku spalín alebo plameňa s ohrievaným médiom:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisí | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drviareň a sušiareň ílov | Komín NEIS č. 31 | TZL NOx CO SO2 | 50 200 100 35 | 1),3), 4) 2),3), 4) 2),3), 4) 2),3), 4) |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje  ako   koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných  stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC,

2) Emisný  limit  platí  pre  koncentrácie  prepočítané  na  suchý  plyn  pri  štandartných stavových 
    podmienkach 101,325 kPA, teplota 0 oC pri referenčnom obsahu kyslíka 17% obj..

3) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný 
       tok  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
       hodnota  v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu  emisného limitu,

4) Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného   limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty 
                  emisného limitu.

1.11 Emisné limity pre  zariadenie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisí | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol č. 3 | Komín – NEIS č. 37 | NOx CO | 200 100 | 1), 2), 3) |

1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
    stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 %.

2) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný 
           tok  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
           hodnota  v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu  emisného limitu,

3)  Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného 
               limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku 
               hodnoty emisného limitu.

1.13 Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  emisné  limity  stanovené  v  bodoch B1.3, B1.4, 
   B1.8, B1.9, B1.10 časť II. tohto  rozhodnutia  počas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

a) nábehu,  zmeny   výrobno-prevádzkového  režimu  a   odstavovania  zdroja  alebo  jeho 
             časti v súlade s platnou dokumentáciou  a schválenými Súbormi TPP a TOO,

b) funkčnej  a  inej obdobnej  skúšky  kontinuálneho  meracieho  systému,  ktorá  vyžaduje 
             osobitný prevádzkový režim zdroja  alebo jeho časti,

- údržby  kontinuálneho  meracieho  systému  a jeho  poruchy;  uvedené  sa nevzťahuje          na  diskontinuálne merania,

- skúšobnej prevádzky zdroja alebo jeho časti alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase.

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách

a  osobitných  vodách

2.1   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť čistenie splaškových odpadových vôd v Mechanicko- biologickej čistiarni odpadových vôd a je oprávnený výpušťať takto prečistené splaškové 
odpadové vody kanalizačným zberačom, cez výustný objekt na ľavom brehu do recipientu 
Turniansky potok, hydrogeologické číslo povodia 4-33-01-077, riečny km 2,866, ktorý       
má Q355=0,640 m3.s-1 .

2.2 Vyčistené splaškové odpadové vody budú do recipientu vypúšťané  kontinuálne, 365 dní   
 v roku, pričom  maximálny  objem  vypúšťaných vôd  nesmie prekročiť tieto hodnoty:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,22 | 2,86 | 191,00 | 70 000,00 |

2.3 Ukazovatele  znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné        
 hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody podľa bodu 2.2 Miesto vypúšťania: recipient Turniansky potok, riečny kilometer 2,866 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  |  |  | [kg. deň-1] |  |
|  | p | m | [kg. deň-1] | [t.rok-1] |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 20 | 30 | 3,84 | 1,40 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 50 | 70 | 9,59 | 3,50 |
| Nerozpustné látky NL | 30 | 40 | 5,70 | 2,08 |
| Nepolárne extrahovateľné látky NEL | 0,2 | 0,4 | 0,076 | 0,027 |

p, m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v dvojhodinovej zlievanej vzorke, získanej zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v čase od 6,00 hod. do 14,00 hod..

2.4 Limitné koncentračné  hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ uvedené v bode B 2.3 časť II. 
      tohto rozhodnutia sa považujú  za dodržané,  ak  je počet nevyhovujúcich vzoriek jedna        
      za 12 mesiacov.

  - Limitné koncentračné  hodnoty ukazovateľov znečistenia  „m“ uvedené v bode B 2.3 časť II.  tohto rozhodnutia sa považujú   za dodržané,  ak  ani  v  jednej  zlievanej vzorke  nebude prekročená  určená  koncentračná hodnota „m“.

2.6 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia, ktorého 
      súčasťou bude povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a o povolenie na odber  
      vôd z povrchových vôd do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2.7 Prevádzkovateľ  je  povinný  pred  prvým  spoluspaľovaním upravených tuhých odpadov  
      obsahujúcich aj odpady kategórie N vykonať monitoring znečistenia pôdy v okolí 
      prevádzky ťažkými kovmi akreditovaným laboratóriom. Ďalší monitoring  znečistenia pôdy  
      ťažkými kovmi je prevádzkovateľ povinný vykonať do 5 rokov od vykonania prvého 
      monitoringu.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1  Ekvivalentná   hladina   hluku    produkovaná    prevádzkou   neprekročí   na   hranici   areálu

hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných pozemkoch hodnotu 50 dB v  čase od 06:00 do 22:00 hod. a pre nočnú dobu 40 dB v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných

## techník

1.1 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 30.12.2007 zabezpečiť vhodným technickým riešením 
zníženie sekundárnej prašnosti, minimalizáciou dráhy pádu prašných materiálov počas  
navážania surovín, v stavebnom objekte SO 02 Skládka  surovín.

## D.  Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie, zneškodnenie  alebo  zhodnotenie 
     odpadov,  opatrenia    na  zníženie   produkovaných  odpadov  uvedené  vo  svojom  Programe    
     odpadového   hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy odpadového 
     hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  odpadového 
     hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými      v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Nakladať s nebezpečnými odpadmi môže len v súlade      s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí.

3.  Prevádzkovateľ  je  oprávnený  nakladať  s  nebezpečnými  odpadmi  uvedenými v prílohe č.1

tohto  rozhodnutia  vrátane  ich  prepravy  v okrese Košice - okolie.

4.  Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať  odpady   utriedené  a  označené  podľa  druhov    
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva                     a  zabezpečiť  ich  pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo iným nežiaducim únikom.

5.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať  nebezpečné   odpady  oddelene od ostatných  
     odpadov podľa   ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom  a nakladať s nimi v súlade      
     so všeobecne záväzným právnym  predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, 
     ktorých triedenie a oddelené  zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom  na ich ďalšie 
     zhodnocovanie v prevádzke a  ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom   
     štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.  Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady,  ktoré  nezhodnocuje sám,      
     na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi   podľa  
     všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.  Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové  oleje  
a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo 
spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

8.   Prevádzkovateľ   je   povinný   mať zmluvne   zabezpečenú   prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

9.   Prevádzkovateľ   je   povinný   zhromažďovať   pevné   odpady,  ako   sú   filtračné   materiály

a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové   oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene            od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

10. Nebezpečné odpady a miesta, kde sú uložené  musia  byť označené  určeným  spôsobom  
 v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

11. Nádoby,  sudy a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené     
 od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom   
 alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi,  ktoré by 
 mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné 
 proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

12. Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady  s  cieľom dosiahnuť   hraničné         hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných       právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

13. Prevádzkovateľ je povinný pri  energetickom  zhodnocovaní  odpadov  postupovať  podľa   
 podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. Akékoľvek zmeny pri energetickom zhodnocovaní odpadov podliehajú integrovanému povoľovaniu.

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ku ktorej patrí technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi a vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská, v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.  Požiadavky ustanovené v bode A 4.2, časti II. tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové               
      a elektrické spotrebiče a zariadenia.

2.   Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické  zariadenia  a plynové  spotrebiče  v  dobrom

technickom   stave,  vykonávať   ich   pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné  prehliadky

a skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako  je   to   uvedené  v sprievodnej dokumentácii

ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  „havarijný plán“   pre zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného      hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov. V prípade zmeny spôsobu zaobchádzania s nebezpečnými látkami je povinný požiadať o jeho aktualizáciu príslušný správny orgán ochrany vôd.

2.   Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v  ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo                 sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí  byť bezodtoková, prípadný

prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie 
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť  bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a zásobníky musia byť odolné proti chemickým  účinkom  látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií pôdy, povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie  olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do pôdy, povrchových alebo 
 podzemných vôd.

11.  Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné  bezpečnostné listy všetkých používaných  
       chemických látok.

12.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
       s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13.  Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

## vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej

## skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne  metódy skúšania.

14.  Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených  Súboroch TPP a TOO možné

nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
 znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15. Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených  haváriách    podľa   bodu F.14 časť II.  tohto       
 rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy  neodstránenej  určeným

spôsobom  v určenom  čase podľa  schváleného  Súboru  TPP  a  TOO, bezodkladne zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

G.   Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.   Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť  monitorovanie  ochrany  ovzdušia  kontinuálnym 
       meraním, tak ako je uvedené v bodoch I.1.2 až I.1.7 časť II. tohto rozhodnutia 
       a diskontinuálnym oprávneným meraním, tak ako je  v bodoch I.1.8 až I. 1.11 časť II. tohto 
       rozhodnutia.

1.2 Prevádzkovateľ   je povinný zabezpečiť   vykonávanie   kontinuálneho   merania   tak, ako  je to uvedené  v nasledujúcej tabuľke. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a  ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať                         IŽP Košice.

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Rotačná pec a surovinová mlynica Miesto merania: Komín o výške 105 m – NEIS č. 32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 3) | 4) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 3) | 4) |
| SO2 | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 3) | 4) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 2) | 3) | 4) |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 3) | 4) |

1) Snímanie okamžitých sekundových hodnôt meraných veličín, z ktorých sú vypočítané minútové 
              priemerné hodnoty a minimálne z 2/3 platných minútových hodnôt sú vypočítané stredné 
              polhodinové hodnoty (SPH),

2) Snímanie okamžitých sekundových hodnôt meraných veličín, z ktorých sú vypočítané minútové 
              priemerné hodnoty a minimálne z 2/3 platných minútových hodnôt sú vypočítané  stredné 
              polhodinové hodnoty (SPH),

- 3) Podmienky  zisťovania, platnosti  a  spracúvania  výsledkov  kontinuálneho  merania  údajov   
 o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie podľa vyhlášky MŽP SR                      
 č. 408/2003 Z. z.  o monitorovaní emisií a kvality životného prostredia:

- - polhodinové priemery a desaťminútové priemery sa posudzujú počas skutočnej prevádzky     
    zdroja,

- - pri poruche alebo údržbe AMS sa na zistenie platného denného priemeru  môže vylúčiť najviac 
   5 polhodinových priemerov v niektorom dni a denný priemer musí byť zistený z počtu platných 
   jednotlivých stredných hodnôt zodpovedajúcemu najmenej 50 % z času prevádzky zdroja, počas 
   ktorého v príslušnom dni platí povinnosť dodržiavať emisný limit,

4) Metodiky, techniky a metódy použité pri kontinuálnom monitorovaní emisií znečisťujúcich látok 
               z rotačnej pece sú uvedené v bode Kontinuálny monitorovací systém emisií do ovzdušia, v bode 
               B.2.10 časť I. tohto rozhodnutia.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zadanie náhradných  hodnôt. Dočasne do prvej  
 periodickej skúšky AMS sú zadané ako náhradné hodnoty tie, ktoré boli 
 namerané v rámci diskontinuálneho oprávneného merania:

CO	-	90 mg.m-3

NO       	-	760 mg.m-3

SO2    	-	10 mg.m-3

TZL	-	15 mg.m-3

O2               	-	15 %

T             	-	105 ºC

P             	- 	3 200 Pa

V             	- 	370 000 m3.h-1

Vlhkosť  	- 	63 g.m-3

TOC      	-	1 mg.m-3.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný do programu vyhodnocovania emisných údajov  zabezpečiť  zadanie:

a) vyhodnocovacej analytickej funkcie merania koncentrácie TZL:

Ctzl = mA*9,73-48,6 mg.m-3,

b) konštantu na priemerný obsah vlhkosti 7,3 % obj..

1.5 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť, aby pri prekročení najvyššieho meracieho rozsahu analyzátorov plynných znečisťujúcich látok (NOx, SO2) ako náhradná hodnota bola použitá posledná platná nameraná hodnota a pri prekročení meracieho rozsahu TZL ako  náhradná hodnota bola použitá, hodnota zistená pri diskontinuálnom meraní počas výpadku sekcií elektrického odlučovača.

1.6  Prevádzkovateľ AMS je povinný zabezpečiť pravidelné overovanie emisných analyzačných systémov referenčnými materiálmi – skúšobnými plynmi, ktoré musí mať pri AMS. O overovaní musia byť vedené záznamy vo forme regulačných diagramov.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný  umožňovať sprístupnenie  údajov v reálnom čase  orgánom  
       ochrany ovzdušia, IŽP Košice a poverenej organizácii (SHMÚ) ako súčasť NEIS.

1.7  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej skúšky AMS najmenej 1 x 
  za  kalendárny rok a  kalibráciu AMS s referenčnou metódou najmenej 1x za tri roky.

1.8 Prevádzkovateľ musí   zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych  meraní tak, 
       ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, 
       bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného 
       prostredia. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní             
       od vykonania  merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných     
       po sebe idúcich meraniach:

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Rotačná pec a surovinová mlynica Miesto merania: Komín o výške 105 m – NEIS č. 32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| Cd+Tl | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 3) |
| Hg | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 4) |
| Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni+V | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 5) |
| HF | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 6) |
| HCl | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 7) |
| Dioxíny a furány | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 8) |

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Mlynica uhlia Miesto merania: Komín o výške 35 m – NEIS č. 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 9) | 2) | 12) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 10) | 2) | 13) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 10) | 2) | 14) |
| SO2 | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 10) | 2) | 15) |

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Drviareň a sušiareň ílov Miesto merania: Komín o výške 51 m – NEIS č. 31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 9) | 2) | 12) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 9) | 2) | 13) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 9) | 2) | 14) |

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol č. 3 Miesto merania: Komín o výške 16,00 m – NEIS č. 37 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 11) | 2) | 5) 13) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 11) | 2) | 7) 14) |

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Viď tabuľka bod B 1.4, v časti II. tohto rozhodnutia, okrem Presýpacej veže CM1 a CM2 Miesto merania: Výduchy - viď tabuľka bod B. 1.4 časť II. tohto rozhodnutia, okrem Presýpacej veže CM1 a CM2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 9) | 2) | 12) |

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR 
              č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
             a kontrolu podmienok je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina).

1) Interval periodického merania je v prvom roku spoluspaľovania,  ktoréhokoľvek druhu odpadu 
             (upravené tuhé odpady a plastový aglomerát na horáku rotačnej pece, celé a drvené pneumatiky 
              tuhé upravené ostatné odpady cez výmenník tepla rotačnej pece) 4 x za rok, a v ďalších rokoch 
              najmenej 2 x za rok; za prvý rok spoluspaľovania odpadov  sa považuje obdobie 12 mesiacov 
              odo dňa začatia spoluspaľovania, v ktorom boli vykonané diskontinuálne merania raz                   
              za 3 mesiace pri prevádzkovom režime uvedenom v bode A.6.13, časti I. tohto rozhodnutia.

2) Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí 
              meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o 
              monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či 
              meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá 
              metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  
              alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3) Metóda – atómová absorpčná spektrometria, indukčne viazaná plazma-atómová emisná 
              spektrometria, STN EN 14385, OTN ŽP 2 028.

4)  Metóda – atómová absorpčná spektrometria (technológia studenej pary) STN 13211 (83 4612).

5)  Metóda – atómová absorpčná spektrometria, indukčne viazaná plazma a atómová emisná 
              spektrometria.

6)  Metóda – fotometria, odmerné metódy, STN 83 47 52.

7)  Metóda – manuálna, STN EN 1911.

8)  Metóda – plynová chromatografia – hmotnostno spektrometrický detektor, STN EN 1948

(83 47 54).

9) Interval periodického merania je tri kalendárne roky.

10) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste 
              platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako     
              0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10 -násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych 
              rokov, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 
              0,5 -násobok limitného HT.  Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo 
              vykonané posledné  meranie.

11)  Interval periodického merania je šesť kalendárnych rokov.

12) Metóda – manuálna gravimetrická – izokinetický odber,  metodika STN EN 13284 – 1     
                (83 4631), STN ISO 9096.

13) Metóda – prístrojové NDIR, NDUV (UV), chemiluminiscencia - CL, iné validované             
                 princípy, metodika STN ISO 10849 (83 4761), manuálne – fotometria 
                s naftyletyléndiamínom, Na-salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, 
                metodika STN ISO 11564 (834722), OTN ŽP 2 026 alebo OTN ŽP 2 027.

14) Metóda  – prístrojová NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,                 
                metodika,  manuálne - GC separácia, redukcia  na CH4, FID, metodika STN ISO 8186 (83 5713).

15) Metóda – prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,    
                metodika STN ISO 7935 (83 4760), ISO 11042-1, manuálne Thorinová metóda, zrážacia 
                Thorinová metóda IC, metodika STN 83 47 11 časť 3, metóda A alebo CEN TC 264                
                 WI 00264042,

1.9   Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne     
        merania podľa bodu I.1.8 časť II. tohto rozhodnutia z dôvodu, že nemožno zistiť 
        reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. 
        Prevádzkovateľ je povinný žiadosť o stanovisko  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr 
        do 6 mesiacov od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. V prípade 
        nevykonania diskontinuálneho merania na rotačnej peci z dôvodu nespaľovania 
        odpadov je prevádzkovateľ povinný požiadať IŽP Košice o stanovisko najmenej 1 mesiac  
        pred termínom vykonania diskontinuálneho oprávneného merania.  Hodnoty súvisiacich 
        veličín (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   
        plynu k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu      
        v zmysle príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba.

1.10  Prevádzkovateľ   je  povinný  oznamovať  písomne  plánovaný  termín  vykonania  každého 
oprávneného merania IŽP  Košice a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia najmenej  päť pracovných  dní   pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín  vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným  termínom.

1.11 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní

na zdrojoch emisií vymedzených v bode I.1.8 časti II. tohto rozhodnutia, v takom vybranom  
  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého sú  emisie  znečisťujúcich  látok podľa teórie a praxe 
  najvyššie.

2.    Kontrola odpadových vôd

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických  
 rozborov  vyčistených splaškových odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej 
 tabuľke:

| Zdroj emisií: Hygienické a sociálne zariadenia v areáli prevádzky Miesto odberu: Výustný objekt recipientu „Turniansky potok“ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| CHSKCr | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| BSK5 | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 4) |
| NL | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 5) |
| NEL | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 6) |
| pH | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 7) |
| RL105º C | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 8) |
| RL550º C | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 9) |
| N-NH4+ | 4x za rok, perióda 3 mesiace | 1), 2) | 10) |

1) Merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

2) Kvalifikovaná bodová vzorka a zlievaná vzorka sa získajú ako dvojhodinová zlievaná vzorka zlievaním piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch v čase od 6,00 hod do 14,00 hod.

Odporúčané metódy :

3) CHSKCr - manuálna so  stanovením  CHSK  dichrómanom  draselným v  homogenizovanej                    
 nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej 
 spotreby kyslíka 75 73 68,

4) BSK5   - manuálna so stanovením kyslíka pred 5 – dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC 
  s prídavkom alyltiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke 
  podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n 
  dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny           
  (75 7369),

5) NL - manuálna s gravimetrickým  stanovením  po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených         
    vlákien s veľkosťou pórov 1, 0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872:  1999 
    Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenných  
     vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 µm, 
     sušenie pri 105 ºC,

6) NEL – spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy,

7) pH – reakcia vody – potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 7150-1,

8) RL105º C – rozpustné látky sušené pri teplote 105 º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej 
    vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 µm) po sušení 105 º C podľa STN 75 7430,

9) RL550º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri  teplote 550 º C,

10) N-NH4+  - amoniakálny dusík – spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda, podľa 
          STN EN 1483.

- 2.2 Prietok vyčistených odpadových vôd bude meraný kontinuálne na odtoku z MB ČOV, 
  technickým meracím zariadením Parschalov merný žľab s indukčným prietokomerom typu 
  NIVOSONAR.

2.3  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu nameraných hodnôt prietoku vypúšťaných  
odpadových vôd v l.s-1 a celkového množstva vypúšťaných vôd z  MB ČOV 4 x za deň, v rovnakých časových intervaloch, v čase od 07,00 do 07,00 hod. s vykonaním prvého zápisu o 07,00 hod..

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odber vzoriek z vypúšťaných vyčistených  
 odpadových vôd  v mieste výustného objektu v recipiente Turnianskeho potoka.

2.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu merného objektu minimálne každé dva roky 
       a viesť knihu prevádzkovania merného objektu. Pri prevádzkovaní  merného objektu            
      je povinný dodržiavať ustanovenia STN 75 7241.

3.   Kontrola odpadov

3.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a množstve         
odpadov vznikajúcich v  prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade so všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi odpadového  hospodárstva. Evidenciu  musí   vykonávať  priebežne.

3.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  uskutočňovať  kontrolu   množstva   preberaného odpadu 
       určeného na energetické zhodnocovanie,   zabezpečiť odber vzorky s hmotnosťou cca 1,0 kg 
       z každej dodávky odpadu (okrem celých pneumatík)  a zabezpečiť ich  uskladnenie na dobu        
       1 roka. Uskladnené vzorky musia byť označené tak, aby sa mohli priradiť k príslušným 
       dodacím listom.

3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený energeticky zhodnocovať v rotačnej peci iba odpady (upravené 
       tuhé odpady, plastový aglomerát, drvené a celé pneumatiky), ktorých dodávateľ preukáže 
       kvalitatívne parametre každej dodávky odpadov v súlade s podmienkami určenými v bodoch 
      A.6. 3, A.6.8 a A.6.10, časť II.  tohto rozhodnutia  atestom.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a  druhoch odpadov preberaných        na energetické zhodnotenie v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný v prvom roku prevádzky 1 x za 3 mesiace a v ďalších rokoch                     
       1 x za 6 mesiacov zo zmesnej vzorky tuhých upravených odpadov vykonať analýzu 
       v rozsahu: výhrevnosť, voda, popol, Cl, S, Hg a PCB.

4.    Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom 
       povoľovaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.    Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať mesačnú a ročnú spotrebu energií 
 a mernú spotrebu energie na tonu hotového výrobku.

- 6.    Kontrola prevádzky

- 6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade  s podmienkami

určenými v rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov   o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzky,   všetkých     monitorovaných    údajov

požadovaných  v bode I.5 a I.6 časť II. tohto  rozhodnutia  a  evidované   údaje uchovávať  
 najmenej  5 rokov,  ak   nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne    záväznom  právnom    
 predpise  stanovené inak.

6.3  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
       priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
       byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
       informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
       odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
       a havárií. O  každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
       príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
       predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej   správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzke  a nadmerný okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými  právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2 Prevádzkovateľ  je  povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou                               
 z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  znečisťujúce látky a zdroje emisií  podľa 
 požiadaviek určených v bode I.1.8 časť II. tohto rozhodnutia.

7.3 Prevádzkovateľ  je  povinný  predložiť  na IŽP Košice správu z prvého diskontinuálneho oprávneného merania bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.

7.4 Prevádzkovateľ  je povinný predkladať na  IŽP Košice  do 10 dní  nasledujúceho mesiaca  mesačný výkaz časových intervalov, počas ktorých došlo k prekročeniu emisného limitu (ďalej tiež EL) na zdroji rotačnej peci a surovinovej mlynice, s uvedením  príčin prekročenia EL a trvania  prekročenia EL a protokol z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania pre znečisťujúce látky a zdroj emisií uvedený v bode I.1.2 časti II. tohto rozhodnutia                      do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

7.5 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na  IŽP  Košice správu o periodickej kontrole 
   automatizovaného meracieho systému do 60 dní od skončenia poslednej technickej skúšky 
   alebo kontroly na mieste.

7.6  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať  a  vyhodnocovať   údaje, informácie

v zmysle  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  o  kontrole   znečisťovania   životného

prostredia a každoročne  ich  za  predchádzajúci  kalendárny rok  oznamovať do 15. februára

v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

7.7 Prevádzkovateľ  je  povinný  výsledky z rozborov odpadových vôd a celkového množstva 
      vypustených odpadových vôd uchovávať 5 rokov a každoročne do 31. januára  nasledujúceho  
      kalendárneho    roka   ohlasovať  výsledky   monitoringu stanoveného  v   bode  I.2.1 časť II. 
      tohto  rozhodnutia a celkového množstva vypustených odpadových vôd z MB ČOV               
      za obdobie kalendárneho roka na  IŽP Košice.

7.8   Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho

roka  ohlasovať  výsledky   monitoringu  stanoveného  v  bodoch   I.5   a   I.6  časť II.   tohto

rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

7.9  Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny  v  prevádzke,   najmä

zmenu používaných  surovín  a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného  postupu,

technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.10 Prevádzkovateľ je povinný podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním a zaslať  
  Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväzným 
  predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho  
  roka  na  IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

7.11 Prevádzkovateľ je povinný  predložiť správu o výsledku  merania  ťažkých  kovov                
    na IŽP Košice minimálne 5 pracovných dní pred začatím  spoluspaľovania upravených 
    tuhých odpadov obsahujúcich aj odpady kategórie N. Správu o výsledku opakovaného 
    merania je povinný predložiť do 60 dní od jej vykonania.

7.12 Prevádzkovateľ je povinný predložiť výpis z obchodného registra najmenej 5 pracovných 
        dní  pred prvým spoluspaľovaním upravených tuhých odpadov obsahujúcich aj odpady 
         kategórie N.

J.   Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.   Opatrenia na skúšobnú prevádzku

1.1  Prevádzkovateľ    môže   vykonávať   skúšobnú   prevádzku   jednotlivých    etáp   stavby   
       „Modernizácia pecnej linky VSH Turňa nad Bodvou“ iba so súhlasom IŽP Košice. Počas 
       skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie jednorázového oprávneného merania 
       pre znečisťujúce látky HF; HCL; Cd+ Tl; Hg;  Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V; dioxíny 
       a furány v súlade s podmienkami uvedenými v bodoch I.1.8 až I.1.11 časť II. tohto 
       rozhodnutia.

1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  pri  zmene  prevádzkového  režimu  počas   spoluspaľovania 
       odpadov v rotačnej peci (zvýšenie hmotnostného toku spoluspaľovaných tuhých upravených 
       odpadov nad 4 116 kg.h-1 a zvýšenie hmotnostného toku plastového aglomerátu                   
       nad  2 000 kg. h-1 pri spoluspaľovaní odpadov na hlavnom horáku rotačnej pece, prvé
       spoluspaľovanie každého nového druhu  upraveného  tuhého  odpadu  na  hlavnom   
       horáku rotačnej pece obsahujúcom aj odpady kategórie N a spoluspaľovanie ďalších 
       druhov odpadov cez výmenník tepla rotačnej pece v jednotlivých technologických uzloch) 
       zabezpečiť vykonanie jednorázového oprávneného merania, ktorým  preukáže dodržanie 
       emisných limitov pre znečisťujúce látky Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V; HF;  HCL;     
       Cd+ Tl; Hg; dioxíny a furány na zdroji emisií Rotačná pec a surovinová mlynica  v súlade   
       s podmienkami uvedenými v bode I.1.8 až I.1.11 časť II. tohto rozhodnutia, v takom 
       prevádzkovom režime, počas ktorých sú emisie jednotlivých znečisťujúcich látok podľa 
       teórie a praxe najvyššie.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný  po vyhodnotení  skúšobnej  prevádzky a po vykonávaní prvých 
      diskontinuálnych meraní aktualizovať príslušné Súbory TPP a TOO a predložiť ich                
      na schválenie IŽP Košice.

1.4 Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky  jednotlivých etáp stavby „Modernizácia pecnej linky 
       VSH Turňa nad Bodvou“ je prevádzkovateľ povinný na IŽP Košice predložiť správu 
       z vykonaných skúšok a  požiadať IŽP Košice o povolenie užívania stavby.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať vzniknuté zmeny  do prevádzkových predpisov 
       výrobných zariadení, vrátane opatrení pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke.

2.   Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ   je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania   činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 časť  II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v Súboroch TPP a TOO).

K.  Opatrenia  pre prípad skončenia činnosti v  prevádzke,  najmä   na  zamedzenie                          znečisťovania  miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1.   Prevádzkovateľ je povinný  zmluvne zabezpečiť u oprávnenej  osoby  podľa  zákona o odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov a nebezpečných látok  v súlade s  ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov  odpadového hospodárstva.

2.    Prevádzkovateľ  je   povinný   ukončiť  spracovanie   surovín  a  výrobu   produktov  tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.    Prevádzkovateľ   je  povinný   po   odstránení   technológie z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu  a  na základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa                  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 3, 6, 7 a 8,     písm. b)  bod  1 a 3,  písm. c)  bod 7, 8 a 9  písm. f)  bod  4 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,                na  základe konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona                     č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie     na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa       nad Bodvou 654, zo dňa 29.11.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 22.11.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b)  vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka  Cementáreň Turňa nad Bodvou  je  umiestnená na  pozemkoch  parcelné  číslo 157/41, 157/78, 157/85, 157/86, 157/88 – 157/128, 157/131, 157/132, 157/138, 157/146-157/153, 157/170-157/174, 157/176, 157/177, 157/178, 393/3, 534/4, 534/5, 534/11, 534/12, 863/5             v katastrálnom území  Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z  katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa a na pozemkoch parcelné číslo 552/5-552/9 v katastrálnom území Dvorníky, ktoré sú v spoluvlastníctve fyzických osôb a prevádzkovateľa.

Po preskúmaní predloženej žiadosti IŽP Košice zistil, že žiadosť nie je vypracovaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a neobsahuje predpísané prílohy uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto bolo konanie rozhodnutím č. 4773/416-PK-OIPK/2005-Mer/750810105 zo dňa 15.12.2005 v predmetnej veci prerušené v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Súčasne bol prevádzkovateľ v určenej lehote vyzvaný k dopracovaniu žiadosti a k doplneniu jej podkladov. Prepracovaná žiadosť o vydanie integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola prevádzkovateľom doručená na IŽP Košice v dňoch 31.03. 2006 a 21.04.2006.

IŽP   Košice   v  súlade so   zákonom   č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  oznámil listami  zo dňa 25.04.2006 a listom zo dňa 10.05.2006  účastníkom konania, dotknutým  orgánom  a verejnosti  začatie správneho konania vo veci  vydania  integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, prevádzkovateľovi Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                  12.06.2006 a  zverejnil podstatné  údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke   a  na úradnej tabuli, spolu s  výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil      pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 28.06.2006 sa zúčastnili IŽP Košice, Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.,  Obec Dvorníky – Včeláre, Obvodný úrad životného prostredia Košice okolie, ŠSOO a Štefan Šmajda. V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia,  vyjadriť sa  k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky  a  námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatňované  k žiadosti v týchto vyjadreniach:

- Obec Dvorníky – Včeláre zastúpená starostom obce, číslo 149/2006 zo dňa 09. 06. 2006,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Košiciach, číslo 2006/02830-02-241/PPL 
   zo dňa 22.05.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, orgán ochrany prírody a krajiny, číslo 
    2006/00846 zo dňa 30. 05. 2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, štátna správa odpadového hospodárstva, 
   číslo 2006/00845 zo dňa 15.5.2006,

- Obvodný úrad životného  prostredia Košice – okolie, orgán ochrany ovzdušia, číslo 2006/00847 
   zo dňa 23.05.2006,

- Obvodný úrad životného  prostredia Košice – okolie, orgán štátnej vodnej správy, číslo 
    2006/00844 zo dňa 23.05.2006,

- Krajský úrad životného prostredia Košice, štátna správa odpadového hospodárstva, číslo 
    2006/00360 zo dňa 7. júna 2006,

-  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, číslo 3160/2006/49212 zo dňa 
   18.5.2006,

- Katarína Rysulová, Toryská č. 12, Košice a Jolana Szelešová, Záhradná 79, Moldava              
    nad Bodvou.

Účastníci konania a dotknuté orgány vzniesli k vydaniu integrovaného povolenia nasledovné pripomienky a námety:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, štátna správa odpadového hospodárstva, 
    ktorý vo svojom vyjadrení uvádza, že:

a) žiadateľ je povinný požiadať o zmenu udeleného súhlasu na nakladanie s NO z vlastnej 
     produkcie podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
     č. 221/2003 Z. z.“) so zreteľom na aktuálne množstvá produkovaných odpadov,

b) rozšíriť predmet činnosti o  podnikanie v oblasti nakladania s  nebezpečným odpadom, 
     pokiaľ predmetom spoluspaľovania tuhých upravených odpadov majú byť aj odpady 
     kategórie „N“ podľa tab. 4c, časť M žiadosti,

c) pre nakladanie s odpadmi kategórie „N“, ktoré sa budú zhodnocovať ako tuhé upravené 
        odpady požiadať o vydanie súhlasu v zmysle platných právnych predpisov – na vydanie 
        prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie NO podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona                     
        č. 221/2003 Z. z..

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

a) IŽP Košice týmto rozhodnutím podľa § 8 ods. 2, písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. IPKZ  
    udelil prevádzkovateľovi súhlas na nakladenie s nebezpečným odpadom,  v bodoch D.2 a D.3 
    časť II. tohto rozhodnutia, určil podmienky na nakladanie nebezpečným odpadom vznikajúcim 
    pri vykonávaní činnosti v prevádzke a v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia vymedzil zoznam 
    nebezpečným odpadov, ktoré v prevádzke vznikajú,

b) v bode A.6.5 časť II. tohto rozhodnutia uložil prevádzkovateľovi povinnosť rozšíriť predmet 
     činnosti o podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,

c) IŽP Košice týmto rozhodnutím podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. 
    o IPKZ, schválil prevádzkovateľovi prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie            
    aj nebezpečných odpadov.

2. Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice – okolie,  orgán  ochrany ovzdušia, ktorý                
     vo svojom vyjadrení uvádza, že:

a) rotačná  pec  v  predmetnej  prevádzke  predstavuje  zariadenie  na  spoluspaľovanie 
      odpadov, a preto je nutné pre toto zariadenie od 28.12.2005 uplatniť emisné limity 
      podľa bodu 5.3 kap. V. Spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov, prílohy č. 4 vyhlášky       
      MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov; v tomto zmysle je potrebné 
      opraviť na str. 70 predloženej žiadosti hodnoty emisných limitov pre prevádzku RP a SM,

b) na  OÚŽP  Košice – okolie bolo začaté konanie o  udelenie výnimky z  emisných limitov 
      pre TOC a SO2, ktoré bolo rozhodnutím č. 2006/00069 zo dňa 13.1.2006 prerušené       
      do 30.06.2006 a súčasne bol prevádzkovateľ vyzvaný k predloženiu odborného 
      posudku; konanie o udelenie výnimky sa stáva súčasťou konania vo veci integrovaného 
      povolenia,

c) povoľujúci  orgán  môže do 1.1.2008  určiť  inú  hodnotu  emisného  limitu aj  pre tuhé 
   znečisťujúce látky pre cementárenské pece, ktoré spaľujú menej ako 3 t/h odpadu, ak 
   určená koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok nebude vyššia ako 50 mg/m3,

d) súčasťou integrovaného povoľovania by mal byť aj súhlas na spaľovanie všetkých 
    požadovaných druhov odpadov (aj nebezpečných odpadov), a preto OÚŽP Košice – 
    okolie doporučuje povoľujúcemu orgánu požadovať odborný posudok.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

a) IŽP Košice určil emisné limity pre  zdroj Rotačná pec a surovinová mlynica  v súlade 
     s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.  pri spoluspaľovaní odpadov v bode      
    B. 1.4 časť II. tohto rozhodnutia a bez spoluspaľovania  odpadov v bode B. 1.3,  časť II. tohto 
    rozhodnutia;  na str. 70 predloženej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia žiadateľ 
    uviedol emisné limity platné do 28.12.2005 a v návrhu podmienok povolenia na str. 128 
    žiadosti uviedol emisné limity platné od 28.12.2005 pri spoluspaľovaní odpadov,

b) IŽP Košice týmto rozhodnutím určil emisné limity pre znečisťujúce látky TOC a SO2  v súlade 
    s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z., pretože súčasťou žiadosti 
    o vydanie integrovaného povolenia nebol návrh iných limitných hodnôt pre TOC a  SO2 
    a zatiaľ nebol vyhodnotený priebeh skúšobnej prevádzky pri spoluspaľovaní celých pneumatík 
    cez výmenník  tepla rotačnej pece,

c) prevádzkovateľ nepožiadal o určenie inej  limitnej hodnoty pre emisie TZL a v predloženej 
    žiadosti navrhuje spoluspaľovanie upravených tuhých odpadov pri max. kapacite linky       
    na dávkovanie upravených tuhých odpadov  7 t/h, pričom emisný limit môže byť upravený 
    iba v prípade spoluspaľovania odpadu do 3 t/h,

d) IŽP   Košice   nevyžiadal   od  prevádzkovateľa   predloženie  odborného  posudku                     
 na spoluspaľovanie odpadov kategórie N, nakoľko spoluspaľovanie týchto odpadov bolo 
 posúdené v zámere „Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov v rotačnej peci“.

3. Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, orgán štátnej vodnej správy, ktorý           
     vo svojom vyjadrení uvádza, že:

a) v časti A, príloha č. 6, str. 9 nie sú uvedené všetky stavebné objekty týkajúce                       
          sa vodného hospodárstva – dažďová, splašková a priemyselná kanalizácia, jednotlivé 
          čistiarne odpadových vôd, ORL, spoločný kanalizačný zberač s lapačom olejov, 
          vodojem na priemyselnú vodu, rozvod pitnej a technologickej vody ,

b) v časti C, bod 1.2 str. 63, Voda na prevádzkové účely sa uvádza, že vody z výroby sú 
          recyklované a chladené na chladiacej veži; zo žiadosti nie je jasné, či recyklácia je 
         100%, alebo sú nevyužité, technologické vody odvádzané do recipientu a akým spôsobom,

c) v časti C, bod 9.3.3. ČMV sa uvádza, že prevádzky a zariadenia na spaľovanie mazutu 
         (VOŤ) boli plynofikované a od roku 2000 sa v závode VOŤ vôbec nepoužíva; 
         z uvedeného nie je jasné, či je ČMV mimo prevádzky, prípadne či slúži na prečistenie 
         ostatných priemyselných vôd,

d) v časti I, bod 2.2 Znečisťovanie vody a pôdy sa ako miesto vypúšťania uvádza okrem 
         MB ČOV aj prečerpávacia stanica, z uvedeného nie je jasné o akú prečerpávaciu stanicu 
         sa jedná, ostatné čistiarne OV a ORL nie sú uvedené,

e) v  žiadosti  sa neuvádza  číslo  rozhodnutia, ktorým  bol  povolený odber vôd 
          z Turnianskeho potoka; okrem ČMV, pre ostatné vodné stavby nie sú v prílohe č. 3 
          uvedené vydané stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

a) IŽP Košice  v bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia uviedol zoznam stavebných objektov 
     vodného hospodárstva, ktorý bol prevádzkovateľom doplnený v priebehu konania,

b) prevádzkovateľ vo svojom vyjadrení doplnil podrobnejší popis využívania chladiacich vôd , 
     ktorý je uvedený v bode B.2.12 časť I. tohto rozhodnutia,

c) prevádzkovateľ  doplnil podrobnejší popis využívania čistiarne mazutových vôd , ktorý je 
     uvedený v bode B.2.12 časť I. tohto rozhodnutia,

d) v časti I, bode 2.2 žiadosti o vydanie integrovaného povolenia je MB ČOV uvedená ako 
     zdroj emisií, nie ako miesto vypúšťania. Miesto vypúšťania pre odpadové vody splaškové, 
     priemyselné odpadové vody a vody z povrchového odtoku je spoločné v km 2,866,

e) IŽP Košice v priebehu konania zistil, že odber povrchových vôd bol povolený rozhodnutím 
    Obvodného úradu životného prostredia Čaňa, so sídlom v Košiciach číslo Ob-317/92-Fe          
    zo dňa 22.05.1992.

V prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou sa bude vykonávať „Energetické zhodnocovanie tuhých odpadov v rotačnej peci“ aj na hlavnom horáku, ktoré spočíva                     v spoluspaľovaní upravených tuhých odpadov zložených z odpadov kategórie O a kategórie N, a preto bolo k vydaniu integrovaného povolenia doložené záverečné stanovisko číslo 4131/2004 – 1.6/hp zo dňa 25.8.2005 vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré odporúčalo vykonávanie tejto činnosti. Odporúčané podmienky zo záverečného stanoviska, boli IŽP Košice posúdené v priebehu integrovaného povoľovania a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bodoch B.1.2 až B 1.13 časť II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.  Limitné hodnoty pre emisie do vôd boli určené v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 296/2005 Z. z., ktorou  sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a  osobitných vôd a v súlade s rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Košice – okolie, číslo 2005/00435 zo dňa 25.02.2005. Emisné limity pre hluk boli určené v súlade s  NV SR                č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, a zároveň nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v marci  2000.

Súčasťou tohto integrovaného povoľovania je podľa:

a) § 8 ods. 2 písm. a)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia

bod 1- konanie o povolení stavieb stredných zdrojov  a veľkého zdroja znečisťovania a povolení 
            ich užívania,

bod 3- konanie  na udelenie súhlasu na  inštaláciu   technických  prostriedkov  na   monitorovanie   
            emisií  a  úrovne znečistenia ovzdušia a ich prevádzku,

bod 6 - konanie   o udelenie a     aktualizácii    súhlasu    na    povolenie    stavby   zariadenia          
             na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny,

bod 7 - konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienkach prevádzkovania,         bod 8 - konanie  o udelení  súhlasu  na   zmenu  súboru technicko-prevádzkových  parametrov        
             a technicko-organizačných opatrení,

b) § 8 ods. 2 písm. b)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  v oblasti povrchových a podzemných 
     vôd:

bod 1 - konanie o povolenie vypúšťať splaškové odpadové vody,

bod 3 - konanie  o  udelenie   súhlasu  na  vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav 
             povrchových vôd a podzemných vôd,

c) § 8 ods. 2 písm. c)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov:

bod 7 - konanie o   udelenie   súhlasu   na   vydanie   prevádzkového   poriadku   zariadenia                       
             na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,

bod 8 - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,

bod 9 - vydávanie  vyjadrení  k  zriadeniu  zariadenia  na  spoluspaľovanie  odpadov  a   k  ich 
             zmenám,

d) § 8 ods. 2 písm. f)  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany zdravia ľudí :

bod 4 – posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie         do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

3. MUDr. Mária Šmajdová, Cesta Sv. Ladislava 1, 045 01 Moldava nad Bodvou

4. RNDr. Rozália Horváthová, Cesta Sv. Ladislava 10, 045 01 Moldava nad Bodvou

5. Alexander Milický, 044 02 Dvorníky č. 53

6. Slovenský pozemkový fond, Letná 27, 043 14 Košice

7. Terézia Juhászová, 044 02 Dvorníky č. 82

8. Ladislav Spišák, 044 02 Dvorníky č. 271

9. Gejza Spišák, 044 55 Veľká Ida č. 247

10. Ján Spišák, 044 02 Turňa nad Bodvou č. 245

11. Rozália Spišáková, 044 02 Dvorníky č. 1

12. Jolana Szelesová, Záhradná 79, 045 01 Moldava nad Bodvou

13. Katarína Rysulová, Toryská 12, 040 01 Košice

14. Jozef Šimko, Dénešová 63, 040 23 Košice

15. Štefan Šmajda, 044 02 Dvorníky č. 62

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia  Košice - okolie, ŠSOH

2. Obvodný úrad životného prostredia  Košice - okolie, ŠVS

3. Obvodný úrad životného prostredia  Košice - okolie, ŠSOPaK

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

6. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠSOH

7. SVP š.p., OZ Košice

8. Ministerstvo životného prostredia, posudzovanie vplyvov na ŽP

Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105

Zoznam nebezpečných odpadov (odpady kategórie N) podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z. z.,   ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorými môže prevádzkovateľ nakladať:

číslo          názov                                                                                          množstvo v t.rok-1

03 01 04    piliny,  hobliny,  odrezky,   odpadové  drevo   alebo   drevotrieskové/

drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky                              	0,5

03 02 05    iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky                    	0,1

05 01 03    kaly z dna nádrží                                                         	                                 100

05 01 05    rozliate ropné látky                                                              	                            3,0

05 01 15    použité filtračné hlinky                                                             	                       0,5

06 02 04    hydroxid sodný a hydroxid draselný                                              		  4,0

07 01 04    iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a metečné lúhy             	     0,2

07 06 01    vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy                                                  	 0,2

07 06 04    iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	                  0,1

08 01 11    odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo

iné nebezpečné látky                                                                           	              0,1

08 01 17    odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky                                                 	          0,1

13 01 11    syntetické hydraulické oleje                                                                       	      0,5

13 02 06    syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje                                           	  2,0

13 02 08    iné motorové, prevodové a mazacie oleje                 	                                        0,5

13 03 08    syntetické izolačné a teplonosné oleje                          	                                    0,4

13 03 10    iné izolačné a teplonosné oleje                                         	                                0,2

13 05 01    tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody      	                            1,5

13 05 02    kaly z odlučovačov oleja z vody                                               	                        0,2

13 05 03    kaly z nečistôt lapačov                                                                  	                    0,2

13 05 06    olej z odlučovačov oleja z vody                                                        	                0,1

13 05 07    voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja vody                                   	            0,5

13 05 08    zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody                  	        0,5

13 07 01    vykurovací olej a motorová nafta                                                                 	  20,0

13 07 02    benzín                                                                                                                	0,2

15 01 10    obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované                          
                  nebezpečnými látkami                                                                                   	  15,0

15 02 02    absorbenty,     filtračné    materiály    vrátane   olejových    filtrov  inak

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované

nebezpečnými látkami                                                                                   	  18,0

16 01 07    olejové filtre                                                                                                      	 0,05

16 01 13    brzdové kvapaliny                                                                                              	0,01

16 01 14    nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky                                      	    0,01

16 02 13    vyradené  zariadenia  obsahujúce  nebezpečné  časti,  iné  ako  uvedené                                
                  v 16 02 09 až 16 01 12                                                                                    	   2,3

16 05 06    laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií            	0,05

16 05 07    vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných                                                
                  látok alebo obsahujúce nebezpečné látky                                                          	0,015

16 05 08    vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných

látok alebo obsahujúce nebezpečné látky                                                     	     0,015

16 06 01    olovené batérie                                                                                             	       0,6

16 06 02    niklovo-kadmiové batérie                                                                              	     0,6

16 07 08    odpady obsahujúce olej                                                                                    	   1,5

17 02 04    sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo

kontaminované nebezpečnými látkami                                                              	 0,3

17 04 09    kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami          	                            15,0

17 04 10    káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky  	                             0,8

17 05 05    výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky                     	                             5,0

17 09 03    iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov

obsahujúce nebezpečné látky                                                   	                            1,5

19 08 10    zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené

v 19 08 09                                                                                 	                            0,3

19 11 01    použité filtračné hlinky                                                             	                           0,2

19 12 11    iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického

spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky                    	                          2,0

19 13 01    tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky       			   2,0