- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3                                               Košice 16.04.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti              o  životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších  predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 1,  7 a  8, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona  a zákona     č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í   a  d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2  zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008,  č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5  zo dňa 25.03.2008 a č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008  pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 157/41, 157/78, 157/85, 157/86, 157/88 – 157/128, 157/131, 157/132, 157/138, 157/146-157/153, 157/170-157/174, 157/176, 157/177, 157/178, 393/3, 534/4, 534/5, 534/11, 534/12, 863/5, 552/5-552/9 v katastrálnom území Dvorníky.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas k  povoleniu a  užívaniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných 
   zmenách – uskutočnenie stavieb „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového 
   chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“, podľa      
   § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2    
   písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných 
   opatrení, pri prevádzkovaní zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len Súbor TPP a TOO) 
   pre prevádzkový súbor „Mletie cementov CM 2“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona         
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) 
   bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

-  vyjadrenie  v  stavebnom  konaní  k  výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa 
   § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí:

-  posúdenie  návrhu  na  zavedenie  nových technologických  a  pracovných postupov, podľa        
    § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

-  vyjadrenie  k  vydaniu stavebného povolenia  na  stavby  „Modernizácia  pecnej  linky   II - 
   Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie 
   cementového mlyna CM2“, podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. 
   o IPKZ,

f) dodatočné stavebné povolenie na uskutočnenie  stavieb „Modernizácia pecnej linky II -  
     Rekonštrukcia roštového chladiča a  výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie 
     cementového mlyna CM2“, podľa 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami             č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/ 750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008 a  č. 3649-12307/2008/Wit/ 750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008  pre prevádzku:

sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Dodatočne sa povoľuje uskutočnenie stavieb

„Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“,

umiestnených na pozemkoch parcelné č. 157/95, 157/106 a v jestvujúcich stavebných objektoch sušiareň a mlynica, kat. územie Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva   č. 81 zo dňa   21.11.2007 vydaného  Správou katastra  Košice – okolie vo vlastníctve Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654 (ďalej len  „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno:  Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                    044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                     31 711 391.

Stavba „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ bola uskutočnená podľa  projektovej dokumentácie, ktorá sa člení               na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 02.13.3 Roštový chladič (stavebné úpravy pre dopravník),

PS  Roštový chladič a výmena dopravníka slinku – projekt pre realizáciu,

PS  Elektrosystémy.

Stavba „Odprášenie cementového mlyna CM2“ bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorá sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 03.10.1 Odprášenie cementového mlyna CM2,

PS 03.10 Odprášenie cementového mlyna CM2,

PS Elektrosystémy.

Účelom uskutočnenia stavby „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ je úprava jestvujúceho roštového chladiča a zvýšenie jeho výkonu a náhrada jestvujúceho reťazového dopravníka slinku článkovým dopravníkom.

Účelom uskutočnenia stavby „Odprášenie cementového mlyna CM2“ je zabezpečenie  účinnejšieho spôsobu odprášenia cementového mlyna CM2 v látkovom filtri typu Scheuch, ktorý nahrádza jestvujúce dvojstupňové odlučovanie TZL cementového mlyna CM2.

##### Podmienky na dokončenie stavieb

1. Stavby  sú  uskutočnené   podľa   projektovej   dokumentácie  stavieb  vypracovanej 
     autorizovanými  stavebnými inžiniermi Ing. Mikulášom Ľašom, č. osvedčenia 0274*Z*1, 
     0274*Z*3-1, Ing. Jurajom Paňkom, č. osvedčenia 2731*A*5-2, 6, Ing. Dušanom 
     Nedobom, č. osvedčenia 2516*Z*1, Ing. Milanom Boháčikom,  č. osvedčenia 0989*A*5-
     3, Ing. Miloslavom Sázelom, č. osvedčenia 3779*Z*2-4,  Ing. Jánom Minarovičom,             
     č.  osvedčenia 2271*Z*2-3, Ing. Antonom Michalíkom, č. osvedčenia 3925*A*3-1,        
     Ing. Mariánom Kubišom, č. osvedčenia  4597*Z*I3, overenej  v tomto konaní. Prípadné 
     zmeny pri dokončovaní stavieb  nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho  povolenia 
     IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný úrad).

2. Stavby „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena 
    dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“ sú napojené na existujúce 
    rozvody elektrickej energie v rámci jednotlivých stavebných objektov.

3.  Pri dokončovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
  práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce 
  a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. 
  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať             
  na ochranu zdravia osôb na stavenisku, ktoré musí byť zabezpečené v súlade s § 43i 
  stavebného zákona.

4. Stavebník  môže na  dokončenie stavieb použiť  v súlade s  ustanovením §  43f  stavebného 
 zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon                   
 č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie 
 v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej 
 životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna 
 bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť 
 pri užívaní.

5. Stavebné práce sú na stavbách uskutočňované spoločnosťou Inžinierske stavby, a. s. 
  Priemyselná 7, 042 45 Košice, ktorá je oprávnená podľa výpisu z obchodného registra 
  uskutočňovať stavby a ich zmeny a vedenie uskutočňovania stavieb je zabezpečené 
  stavbyvedúcim.

6. Pri dokončovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 
  stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb 
  a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
  podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
  a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských 
  technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

7. Stavebník je povinný  pri nakladaní s  odpadom vzniknutým pri stavebných prácach        
        dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Stavebník  je povinný  na stavbách  dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z.               
     o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších 
    predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia 
    príslušných technických noriem vzťahujúce  sa na zaobchádzanie  s nebezpečnými látkami.

9. Stavebník   je  povinný  umožniť  orgánom  štátneho  stavebného dohľadu a ním prizvaným   
 znalcom vstupovať na stavenisko, do stavieb a nazerať do projektových dokumentácií.                     
 Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbách, ktoré ohrozujú jej  
 bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

10. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
 prác na stavbách. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
 prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

11. Stavebník  je povinný v   zmysle odborných stanovísk Technickej inšpekcie, a.s., 
   pracoviska Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 4189/3/2007 zo dňa 22.08.2007                 
   a č. 4190/3/2007  zo dňa 22.08.2007 z hľadiska  bezpečnosti  a ochrany  zdravia pri práci  
   a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pred uvedením  
   stavieb  do prevádzky zabezpečiť splnenie týchto podmienok:

- stavba „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena 
       dopravníka slinku“:

a) v projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné STN: STN IEC 446, STN-P 33 2000-
       5-51, STN IEC 61140 a právne predpisy zákon č. 70/1998 Z. z., čo je potrebné uviesť 
       do súladu s teraz platnými predpismi,

b) v projektovej dokumentácii je potrebné doplniť stupeň ochrany krytom navrhovaných 
       elektrických zariadení (IP kód podľa STN EN 60529) pre uvažované prostredie,

c) v  projektovej dokumentácii  je  potrebné v  súlade s  § 9 vyhlášky  MŽP SR                      
    č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej 
    len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a čl. 434.2 STN 33 200-4-43:2004,            
    STN 33 200-1:2002 doplniť stanovenie predpokladaných skratových pomerov (lk, ip) 
    v mieste osadenia navrhovaných elektrických rozvádzačov,

d) v projektovej dokumentácii je potrebné v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR                        
     č. 453/2000 Z. z. a čl. 2.2.3 STN 33 0300:1998, STN 33 2000-5-51:2007 doplniť 
     protokol o stanovení prostredia a vonkajších vplyvov,

e) podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. 
 pracovné prostriedky (stroje) je možné uviesť do prevádzky len, ak zodpovedajú 
 predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly 
 po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia 
 a ich správne fungovanie,

f)  pred  uvedením strojných  zariadení  a  vyhradených  technických  zariadení  tlakových   
    do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať 
    oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1    
    písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti  na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,

g) technické zariadenie tlakové – vzduchové delo 150 dm3 je určeným výrobkom podľa 
 NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia,

- stavba „Odprášenie cementového mlyna CM2“:

h) v  technickej správe PS 03.10 – odprášenie  cementového mlyna  sú  uvedené  neplatné 
  právne predpisy a CMZ normy, ktoré  je potrebné nahradiť platnými:

- vyhláška č. 51/1983 Zb. bola zrušená a nahradená zákonom č. 51/1988 Zb.,

- zákon č. 330/1996 Z. z. bol zrušený a nahradený zákonom č. 124/2006 Z. z.,

- vyhláška č. 14/1977 Zb. bola zrušená, v súčasnosti platí zákon č. 126/2006 Z. z.,

- zákon 272/1994 Z. z. bol zrušený, v súčasnosti platí zákon č. 126/2006 Z. z.,

- zákon č. 174/1968 Zb. a zákon č. 95/2000 z. z. boli zrušené a nahradené zákonom   
  č. 125/2006 Z. z.,

- STN 83 2000 bola v roku 2006 zrušená bez náhrady,

- STN 83 2011 bola zrušená a  v  súčasnosti  platí STN EN ISO 12 100-1,2 (83 
  3001):2004,

- STN 83 2041 bola zrušená a nahradená STN EN 953(83 2041):2000,

i) podľa § 13 ods. 3 a  4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. 
  pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia tlakové) je možné uviesť                
  do prevádzky len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
  pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa 
  zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

j) technické zariadenie tlakové – vzdušník 3 m3 je určeným výrobkom podľa NV SR           
  č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho uvedení na trh alebo                           
  do prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia.

12.  Stavebník je povinný stavby dokončiť  do 31.07.2008.

- 13. Dokončené  stavby  môže  stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať 
      len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené 
      užívanie stavieb na základe písomného návrhu stavebníka.

14. Návrh  na vydanie kolaudačného  rozhodnutia stavieb  musí  obsahovať  náležitosti vymedzené v § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a stavebník je povinný k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pripojiť prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

15. Najneskôr na ústnom pojednávaní v kolaudačnom konaní o povolení užívania stavieb 
 stavebník predloží:

- stavebný denník a doklady o vytýčení stavieb,

b) doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  pri uskutočňovaní stavieb,

c) dodatok k technickej správe o odstránení nedostatkov v projektových dokumentáciách 
            vyšpecifikovaných v bode 11 tohto rozhodnutia,

d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody 
  použitých materiálov a  zabudovaných stavebných výrobkov alebo technické 
  osvedčenia,

g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti „Podmienky    
     na dokončenie stavieb“.

16. Stavebník  môže  pokračovať  vo vykonávaní stavebných prácach  na stavbách  až                 
 po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania o dodatočnom povolení stavieb „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k dodatočnému povoleniu  stavieb.

Mená a adresy ostatných účastníkov konania o dodatočnom povolení stavieb sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla sa ruší platné znenie textu a nahrádza sa týmto novým znením:

2.6 Rotačná pec, výmenník tepla

Technologická linka rotačnej pece slúži na výrobu cementového slinku kalcináciou a slinovaním surovinovej múčky  a pozostáva z týchto najdôležitejších zariadení: výmenník tepla (päťstupňový cyklónový disperzný predhrievač surovinovej múčky), rotačná pec, roštový chladič slinku a odprašovacia linka vrátane komína. Projektovaný výkon rotačnej pece je podľa projektovej dokumentácie modernizácie výmenníka tepla rotačnej pece prebiehajúcej v troch etapách  2 500 t slinku za deň. Na výrobu tepla je v prednej časti pece inštalovaný trojpalivový horák typu PILARD ROTOFALM KG-S o tepelnom výkone             3 850 GJ.hod-1, kde sa ako palivo môže použiť uhoľný prach, ZPN, a zmes upravených tuhých odpadov. Spaliny prúdia pecou protiprúdne proti pohybu surovinovej múčky, ktorá prechádza postupne pásmami predkalcinácie, kalcinácie, slinovania a chladenia do výmenníka tepla typu LUCE 2/5600 700, kde prebieha sušenie, zohrievanie a predkalcinácia zhomogenizovanej surovinovej múčky. Surovinová múčka sa z medzizásobníkov Mlynice a homogenizácie surovín do výmenníka tepla dávkuje cez dve prietokové dávkovacie váhy, pneumatické dopravné žľaby a elevátory. Teplota slinku na konci rotačnej pece je cca 1 250 °C, teplota spalín na vstupe do výmenníka tepla dosahuje 1 100 °C až 1 200 °C. Slinok z výstupného konca rotačnej pece vypadáva na plochu roštového chladiča, ktorá je rozdelená na tri časti s možnosťou regulácie rýchlosti samostatnými pohonmi a chladí sa prisávaním  atmosferického vzduchu. Pod zaústením podsitného podielu z roštového mrežového žľabu a podrveného slinku z kladivového drviča je inštalované odberné zariadenie na vzorkovanie slinku. Slinok je dopravovaný článkovým dopravníkom BEUMER cez sklz do kabelkového dopravníka, ktorým je vynášaný do medzizásobníka slinku o  objeme l50 m3.                                 Pre odstraňovanie nálepkov z roštového chladiča slúžia tri plne automatizované vzduchové delá.

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale slinku v rotačnej peci sú do ovzdušia odvádzané cez výmenník tepla, odprašovaciu linku pozostávajúcu z dvoch cyklónových hruboodlučovačov (9,0 m x ø 5,0 m), dvoch pecných ventilátorov, kondicionéra, elektrického odlučovača EKG 2 48-10,5-7-3-250-3,5-2 s projektovaným objemovým prietokom          343 852 m3.hod.-1, komínový ventilátor typu DD 116-142,5 (142,4 m3.s-1) a  komín o výške 105 m. Prach odlúčený v hruboodlučovačoch je dopravovaný pneumatickými žľabmi                                     do homogenizačných síl. Prach odlúčený v kondicionéri a elektrickom odlučovači                   je dopravovaný do Sila odpraškov o objeme 890 m3 alebo priamo do výmenníka tepla  rotačnej pece. Prašná vzdušnina z vrchnej časti roštového chladiča a kladivkového drviča slinku je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra SFKT 15/15 – 6 - 2x03                           s projektovaným objemovým prietokom 271 000 m3.hod.-1  a po odprášení je vypúšťaná       do ovzdušia komínom o výške 55,0 m. Prašná vzdušnina zo spodnej časti roštového chladiča a článkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-140-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 13 100 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná                 do ovzdušia výduchom o výške 32,0 m. Prašná vzdušnina z článkového dopravníka, presypov a kabelkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 14,0 m.

Prach odlúčený v látkových filtroch sa vracia na kabelkový dopravník dopravujúci slinok do slinkových síl cementovej mlynice.

Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.7 Cementové mlynice a cementové silá sa ruší platné znenie štvrtého odstavca  textu Odprášenie cementovej mlynice CM2 a nahrádza sa týmto novým znením:

2.7  Cementové mlynice a cementové silá

- Odprášenie cementovej mlynice CM2:

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín a všetkých presypov na zberný pás je odvádzaná      na odprášenie do  látkového filtra  FTB 6/144 s  projektovaným objemovým prietokom                 13 192 m3.h-1  a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 29 m. Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna a presypov pásov pod triedičmi je odvádzaná                 na odprášenie do látkového filtra FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom               18 288 m3.h-1  a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí v  CM2 je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra Scheuch – impulzný filter SFDW 05/12-5-06 s projektovaným objemovým prietokom               177 000 m3.h-1 a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 35 m. Prašná vzdušnina z triediaceho okruhu CM2 je odvádzaná na odprášenie do pulzného látkového filtra Šlehofer s projektovaným objemovým prietokom 90 000 – 150 000 m3.h-1 a po odprášení             je vypúšťaná  do pracovného prostredia mlynice.  Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov cementu v Presýpacej veži č. 2 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra F PAT 51 VT s projektovaným objemovým prietokom 5 220 m3.h-1 a po odprášení  vypúšťaná výduchom do pracovného prostredia mlynice. Prach odlúčený v látkovom filtri  je dopravený do presypu pásu hotového cementu na linke CM2. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy CM2 do cementových síl je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 5 852 m3.h-1 a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške   65,4 m.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky,  sa ruší  znenie bodu A. 4.2 a nahrádza sa týmto novým znením:

4.2  Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať činnosti  v  prevádzke, pri  ktorých vznikajú alebo  
    môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) schválenými  príslušným  orgánom  ochrany ovzdušia,

- Súborom  TPP a TOO  schváleným  rozhodnutím  IŽP  Košice č. 1326729/2007/Mer/ 
 750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 pre prevádzkový súbor Rotačná pec a Mlynica 
 surovín, evidenčné č. TPP CP-07-CEM- 501, vypracovaným dňa  09.03.2007,

- Súborom TPP a  TOO schváleným  rozhodnutím  IŽP  Košice č. 5521-35067/2007/Mer/   
 750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007 pre prevádzkový súbor Mletie uhlia, evidenčné         
 č. TPP CP-07-CEM-401, vypracovaným dňa 23.02.2007,

- Súborom TPP a TOO schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 418-287/57/2008/Mer/  
 750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008 pre prevádzkový súbor Mletie cementov CM1, 
 evidenčné č. TPP CP-07-CEM-601, vypracovaným dňa 02.10.2007

- Súbormi TPP a TOO schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 418-9287/2008/Mer/ 750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008 pre prevádzkové súbory Ťažba a úprava surovín,  
evidenčné č. TPP CP-07-CEM-101, vypracovaným dňa 02.10.2007, Roštový chladič 
 slinku, slinkové silá, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-901, vypracovaným dňa 
 02.10.2007 a Baliareň a expedícia cementu, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-701, 
 vypracovaným dňa 02.10.2007,

- Súborom TPP a TOO schváleným týmto rozhodnutím pre prevádzkový súbor Mletie cementov CM2, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-801, vypracovaným dňa 11.02.2008

- s   prevádzkovými   predpismi,   vypracovanými  v   súlade   s    projektom     stavby,                      
 s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané  
 „technologický  reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné predpisy“),

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie  bodu B1.9 a nahrádza sa týmto novým znením:

1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce tuhé 
     znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“):

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zásobník odpraškov – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 1 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Dopravné cesta zo surovinovej mlynice - FTG 3 | Výduch – NEIS č. 2 |  |  |  |
| Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 3 |  |  |  |
| Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 4 |  |  |  |
| Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 5 |  |  |  |
| Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 6 |  |  |  |
| Elevátory a doprava surovinovej múčky – EFP-1-3,5-112-A-D4 | Výduch – NEIS č. 7 |  |  |  |
| Doprava surovinovej múčky do elevátorov výmenníka tepla – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 8 |  |  |  |
| Doprava slinku – kabelkový dopravník – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 9 |  |  |  |

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopravné slinku – článkový dopravník – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 10 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Doprava substrátov do CM1 – EFP-1-3,5-168-A-D4 | Výduch – NEIS č. 11 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM 2 - FTB 6 | Výduch – NEIS č. 12 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM1 – EFP-1-3,5-224-A-D4 | Výduch – NEIS č. 13 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM 2 – FTB 8 | Výduch – NEIS č. 14 |  |  |  |
| Presýpacia stanica č. 1 CM1- EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 15 |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 1- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 2- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.1 (CM1) – FTG 3 | Výduch – NEIS č. 18 |  |  |  |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.2 (CM2)– FTG 3 | Výduch – NEIS č. 19 |  |  |  |
| Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 21 |  |  |  |
| Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 22 |  |  |  |
| Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 23 |  |  |  |
| Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 24 |  |  |  |
| Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 20 |  |  |  |
| Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 25 |  |  |  |
| Expedícia VLC do RAJ – 2x FTG6 pulzný | Výduch – NEIS č. 26 |  |  |  |
| Expedícia VLC – autocisterny– FTB 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 27 |  |  |  |
| Doprava cementu k baliacim strojom – FTB 6-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 28 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu A (Mollores) – FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 29 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu B (Ventomatic)–2x FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 30 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 1 (CM1) – EFP-1-5.0-360-D6 | Výduch – NEIS č. 33 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 2 – Scheuch SfdW 05/012-5-06 | Výduch – NEIS č. 34 |  |  |  |
| Roštový chladič slinku – LF SCHEUCH | Výduch – NEIS č. 36 |  |  |  |
| Medzizásobník slinku – vrch slinkových síl – A-J PLUS 210/3-1,5-3 | Výduch – NEIS č. 41 |  |  |  |
| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| Slinkové silo č. 1 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 42 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Slinkové silo č. 2 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 43 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 3 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 44 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 4 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 45 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 51 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 52 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla- východ EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 53 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky zo zásobníkov (do výmenníka tepla) - západ EFV-1-2,4-36-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 54 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila – EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 55 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla - ENVEN EFV-1-2,4-99-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 56 |  |  |  |
| Triediaci okruh CM1 – EFP-2.5,0-364-D6 | Výduch – NEIS č. 59 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
           stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC,

2) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný 
    tok  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
    hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
    emisného limitu.

Rozhodnutie č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 vydané      IŽP Košice, zmenené rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/57/ 2008/Mer /750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008 a  č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „ stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 1,  7 a  8, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, písm. f) bod  3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona,  na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona                 č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou, na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654 zo dňa 28.03.2007 a jej doplnení, ktorou požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia  vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006. Správny  poplatok bol zaplatenými kolkovými známkami vo výške 10 000 Sk podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ žiadosťou zo dňa 28.03.2007 požiadal IŽP Košice o udelenie súhlasu    na inštaláciu  technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia nepodliehajúcich stavebnému konaniu pre „Modernizáciu pecnej linky II – rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie Cementového mlyna CM2“.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že stavebné práce na vyššie uvedených stavbách, ktoré majú byť realizované v rozsahu podľa predložených projektových dokumentácií je možné v súlade s ustanoveniami stavebného zákona uskutočniť len na základe právoplatného stavebného povolenia, a preto rozhodnutím č. 4752-14603/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 14.05.2007 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval prevádzkovateľa k prepracovaniu predloženej žiadosti a doplneniu príloh predloženej žiadosti. Prepracovaná žiadosť vrátane požadovaných príloh bola v súlade s rozhodnutím o prerušení konania doplnená dňa 12.12.2007, ktorou  prevádzkovateľ – stavebník požiadal IŽP Košice o udelenie súhlasu na  vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavieb „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie  emisných  limitov  a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona      č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických a pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia k  vydaniu stavebného povolenia na stavby „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie cementového mlyna CM2“ podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a dodatočné povolenie stavieb „Modernizácia pecnej linky II -  Rekonštrukcia roštového chladiča              a  výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie cementového mlyna CM2“ podľa 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník doložil:

- projektovú dokumentáciu stavieb vypracovanú oprávnenými osobami,

- vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy k vydaniu stavebného povolenia a k projektovej dokumentácii stavieb,

- list vlastníctva č. 81zo dňa 21.11.2007 vydaný Správou Katastra Košice – okolie,

- kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 09.11.2007.

Stavby „Modernizáciu pecnej linky II – rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie Cementového mlyna CM2“ sú umiestnené na pozemkoch parc. č. 157/95, 157/106 a v jestvujúcich stavebných objektoch sušiareň              a mlynica, kat. územie Dvorníky, ktoré sú podľa výpisu z  listu vlastníctva   č. 81 zo dňa   21.11.2007 vydaného  Správou katastra  Košice – okolie vo vlastníctve Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí správneho  konania vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia pre  prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou listami zo dňa 17.12.2007. Zároveň požiadal dotknutú obec Dvorníky – Včeláre, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne        aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli obce):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    Zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Dvorníky – Včeláre v termíne od 27.12.2007 do 27.01.2008.

IŽP Košice, zároveň v súlade s ust. §12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť         do žiadosti na  úradnej tabuli IŽP Košice od 19.12.2007 do 25.01.2008 a súčasne                   na internetovej stránke www.sizp.sk. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 17.12.2007 oznámil začatie správneho konania v predmetnej veci ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 v spojení       s § 88a stavebného zákona nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Ústneho pojednávania konaného dňa 08.02.2008 sa zúčastnili zástupcovia IŽP Košice, starosta obce Dvorníky - Včeláre  a zástupcovia prevádzkovateľa. V súlade s ustanoveniami            § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatnené  k žiadosti v nasledovných vyjadreniach:

- Regionálny  úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v  Košiciach, č. 2007/08750-
   02/241/PPL  zo dňa 31. 12. 2007,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice – okolie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č. 2007/02206 zo dňa 31.12.2007,

- Obvodný   úrad  životného  prostredia Košice – okolie, orgán  ochrany ovzdušia,                       
 č. 2008/00080 zo dňa 18.01. 2008,

- Obec  Dvorníky – Včeláre, č. 224/2007-odp. zo dňa 18.07.2007 a č. 344/2007 zo dňa 
    21.12.2007,

- Obvodný úrad Košice – okolie, odbor civilnej ochrany  a   krízového riadenia,                                
   č. B/2007/01227 zo dňa 10.01.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, 
   č. 2008/00082 zo dňa 19.01.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, posudzovanie vplyvov na životné 
    prostredie č. 2007/01181 zo dňa 07.09.2007,

- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, č. 4189/3/2007 zo dňa 22.08.2007                 
    a č. 4190/3/2007 zo dňa 22.08.2007,

- Okresné  riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru Košice – okolie, č. ORHZ-1041             
    zo dňa 28.09.2007 a č. ORHZ-1040/2007 zo dňa 07.09.2007.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je  konanie o dodatočnom povolení stavieb „Modernizácia pecnej linky II -  Rekonštrukcia roštového chladiča a  výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie cementového mlyna CM2“ pripomienky a námety:

1. Obvodný   úrad   životného  prostredia   Košice – okolie, štátna   správa  odpadového 
  hospodárstva  vo svojom vyjadrení č. 2007/02206 zo dňa 31.12.2007 uvádza, že nemá 
  námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za predpokladu splnenia 
  nasledujúcich pripomienok:

a) žiadateľ je povinný požiadať povoľujúci orgán v súlade s podmienkou 2.13 
  integrovaného povolenia o navýšenie predpokladaných množstiev nebezpečných odpadov 
  (vyplýva to z predloženej žiadosti aj z údajov RISO),

b) žiadateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní 
  s NO, v prípade zmien ich aktualizovať,

c) žiadateľ je povinný mať uzatvorené platné zmluvy s oprávnenými organizáciami, ktoré    
  zabezpečia následné nakladanie s odpadmi,

d) podľa § 18 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť, alebo ponechať 
  odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad 
  inak, ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,

e) pri konaní vo veci uvedenia stavby do užívania žiadateľ predloží doklady o spôsobe 
  nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie stavby – predložením faktúr 
  na zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov,

f) v žiadosti na str. 10 je potrebné opraviť kód odpadu 10 13 09 na 10 13 06.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode 1e) a zapracoval do podmienky uvedenej v bode  15. b) časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienky uvedené v bodoch 1b), 1c) a 1d) sú zahrnuté v podmienkach integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou. K pripomienke uvedenej v bode 1a) IŽP Košice uvádza, že prevádzkovateľ - stavebník doručil dňa 22.01.2008 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, ktorou požiadal o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

2. Obvodný  úrad  životného prostredia  Košice – okolie, orgán ochrany  ovzdušia vo svojom   
     vyjadrení č. 2008/00080 zo dňa 18.01. 2008 uvádza nasledovné pripomienky:

a) stavba „Modernizácia pecnej linky II – Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena 
  dopravníka slinku“ – v predloženej projektovej dokumentácii stavby nie je zdôvodnené,    
  či uvedená zmena stavby nebude mať vplyv na účinnosť jestvujúceho filtračného 
  zariadenia (objemový prietok filtra, zvýšenie kapacity zariadenia) a či budú dodržané 
  emisné limity aj po vykonanej zmene,

b) stavba  „Odprášenie cementového mlyna CM 2“ – nemá pripomienky a súhlasí            
   so stavbou.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode 2b) posúdil ako neopodstatnenú, nakoľko zmena stavby je už zrealizovaná a na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ – stavebník požiadal IŽP Košice o rozšírenie konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

3. Technická  inšpekcia, a.s., pracovisko  Košice  vo svojich  odborných  stanoviskách 
  k projektovej dokumentácii stavby č. 4189/3/2007 zo dňa 22.08.2007 a č. 4190/3/2007          
  zo dňa 22.08.2007 z hľadiska  bezpečnosti  a ochrany  zdravia pri práci a požiadaviek 
  bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pred uvedením stavieb                   
 do prevádzky žiada zabezpečiť splnenie týchto podmienok:

– stavba „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena 
 dopravníka slinku“:

a) v projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné STN: STN IEC 446, STN-P 33 2000-
       5-51, STN IEC 61140 a právne predpisy zákon č. 70/1998 Z. z., čo je potrebné uviesť 
       do súladu s teraz platnými predpismi,

b) v projektovej dokumentácii je potrebné doplniť stupeň ochrany krytom navrhovaných 
       elektrických zariadení (IP kód podľa STN EN 60529) pre uvažované prostredie,

c) v  projektovej dokumentácii  je  potrebné v  súlade s  § 9 vyhlášky  MŽP SR                      
    č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej 
    len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a čl. 434.2 STN 33 200-4-43:2004,            
    STN 33 200-1:2002 doplniť stanovenie predpokladaných skratových pomerov (lk, ip) 
    v mieste osadenia navrhovaných elektrických rozvádzačov,

d) v projektovej dokumentácii je potrebné v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR                        
     č. 453/2000 Z. z. a čl. 2.2.3 STN 33 0300:1998, STN 33 2000-5-51:2007 doplniť 
     protokol o stanovení prostredia a vonkajších vplyvov,

e)  podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. 
 pracovné prostriedky (stroje) je možné uviesť do prevádzky len, ak zodpovedajú 
 predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly 
 po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia 
 a ich správne fungovanie,

f)   pred  uvedením strojných  zariadení  a  vyhradených  technických  zariadení  tlakových   
do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať 
oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1    
písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti  na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,

g)  technické zariadenie tlakové – vzduchové delo 150 dm3 je určeným výrobkom podľa 
 NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia,

– stavba „Odprášenie cementového mlyna CM2“:

h)  v  technickej správe PS 03.10 – odprášenie  cementového mlyna  sú  uvedené  neplatné 
  právne predpisy a CMZ normy a je potrebné ich nahradiť platnými:

- vyhláška č. 51/1983 Zb. bola zrušená a nahradená zákonom č. 51/1988 Zb.,

- zákon č. 330/1996 Z. z. bol zrušený a nahradený zákonom č. 124/2006 Z. z.,

- vyhláška č. 14/1977 Zb. bola zrušená, v súčasnosti platí zákon č. 126/2006 Z. z.,

- zákon 272/1994 Z. z. bol zrušený, v súčasnosti platí zákon č. 126/2006 Z. z.,

- zákon č. 174/1968 Zb. a zákon č. 95/2000 z. z. boli zrušené a nahradené zákonom   
  č. 125/2006 Z. z.,

- STN 83 2000 bola v roku 2006 zrušená bez náhrady,

- STN 83 2011 bola  zrušená  a  v súčasnosti  platí  STN EN ISO 12 100-1,2(83 
  3001):2004,

- STN 83 2041 bola zrušená a nahradená STN EN 953(83 2041):2000,

i) podľa § 13 ods. 3 a  4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. 
  pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia tlakové) je možné uviesť                
  do prevádzky len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
  pri práci , po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa 
  zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

j) technické zariadenie tlakové – vzdušník 3 m3 je určeným výrobkom podľa NV SR             
  č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a pri jeho uvedení na trh alebo                
 do prevádzky je potrebné splniť požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia.

IŽP Košice posúdil pripomienky a námety uvedené v odborných stanoviskách k projektovej dokumentácii stavieb a zahrnul ich do podmienky  uvedenej v bode 11 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie vo svojich vyjadreniach č. ORHZ-1041/2007 zo dňa 28.09.2007 a č. ORHZ-1040/2007 zo dňa 07.09.2007 uvádza, že najneskôr pri kolaudácii stavieb je stavebník povinný v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, ktoré majú priamu súvislosť s protipožiarnou bezpečnosťou, certifikáty preukázania zhody alebo technické osvedčenia.

IŽP Košice posúdil pripomienku uvedenú v predmetných vyjadreniach a zahrnul ju               do podmienky  uvedenej v bode 15. e) časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania žiadne  pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ – stavebník Východoslovenské hmoty, a.s.,     044 02 Turňa nad Bodvou 654 požiadal IŽP Košice o rozšírenie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia o udelenie súhlasu na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavieb  „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“ podľa                  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zdroji znečisťovania ovzdušia prevádzkový súbor „Mletie cementov CM2“, podľa § 8 ods. 2      písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona                         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania na užívanie stavieb „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“ podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník súčasne na IŽP Košice doručil súbor TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkový súbor Mletie cementov CM2 a správu z prvého diskontinuálneho oprávneného merania  hodnôt emisných veličín č. 10/119/2007 zo dňa 21.01.2008 vypracovanú oprávnenou osobou OČOT s.r.o., Brnianska 2, Trenčín, ktorou bolo preukázané dodržanie emisných limitov  pre znečisťujúce látky TZL na časti zdroja znečisťovania ovzdušia  a Súbor TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkový súbor „Mletie cementov CM 2“.

V súlade so závermi  vyplývajúcimi z ústneho pojednávania IŽP Košice listom zo dňa 22.02.2008 oznámil dotknutým orgánom štátnej správy a prevádzkovateľovi – stavebníkovi rozšírenie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou a  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil    na vyjadrenie účastníkovi konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice súčasne v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil     od vykonania ďalšieho ústneho pojednávania a zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli.

K rozšírenému konaniu vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia                    pre predmetnú prevádzku zaslali svoje vyjadrenia:

- Regionálny  úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v  Košiciach, č. 2008/01875-
    02/241/PPL/Ba  zo dňa 17.03.2008,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice – okolie, orgán štátnej vodnej správy,                     
 č. 2008/00571 zo dňa 29.02.2008,

-  Obvodný  úrad  životného  prostredia  Košice – okolie, orgán ochrany ovzdušia,                     
 č. 2008/00562 zo dňa 27.03.2008.

Z vyjadrení Obvodného úradu životného prostredia, orgánu štátnej vodnej správy a orgánu ochrany ovzdušia vyplýva, že nemajú námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia. Z vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že vyjadrenie v predmetnej veci neposkytuje, nakoľko predmetom riešenia je iba ochrana voľného ovzdušia, a preto IŽP Košice v súlade s vyjadrením dotknutého orgánu neposúdil návrh na začatie kolaudačného konania na užívanie stavieb „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie cementového mlyna CM2“, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

-  konanie o udelenie  súhlasu  na  vydanie rozhodnutia o povolení a užívaní zmien na veľkom 
    zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavieb „Modernizácia pecnej linky II -  
    Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie 
    cementového mlyna CM2“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. 
    o IPKZ,

-  konanie   o  určenie  emisných  limitov  a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania, podľa       
    § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie  o  udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov 
    a technicko-organizačných opatrení na zdroji znečisťovania ovzdušia prevádzkový súbor 
    „Mletie cementov CM 2“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.,

b) v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd:

- konanie o vydaní vyjadrenia k zámeru stavieb „Modernizácia pecnej linky II -  
    Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie 
    cementového mlyna CM2“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, podľa § 8 ods. 2 písm. b) 
    bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

-  konanie o vydaní vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového 
    hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhov:

- na začatie kolaudačného konania na užívanie stavieb „Modernizácia pecnej linky II - 
   Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ a  „Odprášenie 
   cementového mlyna CM2“, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. 
   o IPKZ,

-  na zavedenie nových technologických a pracovných postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f)   
    bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

-  konanie o  vydaní vyjadrenia k  vydaniu stavebného povolenia na stavby „Modernizácia 
     pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a výmena dopravníka slinku“ 
     a „Odprášenie cementového mlyna CM2“, podľa § 8 ods. 2 písm. h)  bod 1 zákona               
     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) konanie  o   dodatočnom  povolení  stavieb „Modernizácia pecnej linky II -  
     Rekonštrukcia roštového chladiča a  výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie 
     cementového mlyna CM2“, podľa 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a  projektovej dokumentácie stavieb v súlade s ustanoveniami stavebného zákona zistil,                               že dodatočné povolenie  stavieb „Modernizácia pecnej linky II - Rekonštrukcia roštového chladiča a  výmena dopravníka slinku“ a „Odprášenie cementového mlyna CM2“ nie je  v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti  a priložených príloh zistil stav  a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  
 konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu 
 životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor 
 integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre, zastúpená starostom obce, Obecný úrad Dvorníky č. 4,

044 02 Turňa nad Bodvou

3. Slovenská sporiteľňa a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

4. Ing. Mikuláš Ľaš, HPK engineering a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 Košice

5. Ing. Juraj Paňko, Projektová inžinierska organizácia, Letná 42, 040 01 Košice

6. Ing. Dušan Nedoba, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

7. Ing. Marián Kubiš, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

8. Ing. Miloslav Sázel, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

9. Ing. Ján Minarovič, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

10. Ing. Anton Michalík, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

11. Ing. Milan Boháčik, ES&A s.r.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH

3. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

7. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice

8. Obvodný úrad  Košice – okolie, odbor krízového riadenia

9. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   Košice – okolie

10. Krajský pamiatkový úrad Košice

11. Obvodný  úrad   životného   prostredia Košice - okolie, ŠSER

12. Združenie CEVING, Krivá 18, P.O.BOX A-15, 040 45 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Slovenská sporiteľňa a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

2. Ing. Mikuláš Ľaš, HPK engineering a.s., B. Nemcovej 30, 042 18 Košice

3. Ing. Juraj Paňko, Projektová inžinierska organizácia, Letná 42, 040 01 Košice

4. Ing. Dušan Nedoba, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

5. Ing. Marián Kubiš, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

6. Ing. Miloslav Sázel, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

7. Ing. Ján Minarovič, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

8. Ing. Anton Michalík, PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianc 1, 911 48 Trenčín

9. Ing. Milan Boháčik, ES&A s.r.o., Riazanská 108, 831 02 Bratislava