Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12  Bratislava

Bratislava 2014

Slovnaft

ŽIADOSŤ O VYDANIE ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA PREVÁDZKY PODĽA ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PREVÁDZKU

Polyetylén 1-3

Variabilný symbol: 370190206

Zmena č. 4   Žiadosť o upustenie od oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok TOC, TZL na zariadeniach zdroja VJ PE2/ÚPE2

# Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2.	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2.	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

    - Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.12	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s   najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

- Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti

1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

- Prílohy k textovej časti verejné

# A	Údaje  identifikujÚce  prevádzkovateľa

## A 1	Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | SLOVNAFT, a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Akciová spoločnosť (a.s.) |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 6 ods. 1 zákona o IPKZ |  |
|  |  | Žiadosť o vydanie zmeny povolenia podľa § 6 ods. 1 zákona o IPKZ | X |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | Detto |  |
| 1.6 | www adresa | www.slovnaft.sk |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | JUDr. Oszkár Világi predseda predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ Slovnaft, a.s. |  |
| 1.8 | IČO | 31322832 |  |
|  | Kód OKEČ (NACE) | 24.16 - výroba plastov v primárnej forme |  |
| 1.9 | Kód NOSE-P | 105.09 - výroba organických chemických látok (chemický priemysel) |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo 428/B |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | Ing. Mária Bielik Marettová, osoba poverená pre IPKZ SD & HSE, Útvar Ochrana životného prostredia Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Tel.: 02/4055-7703 Mobil : 0908 238 274 e-mail: maria.marettova@slovnaft.sk |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | SLOVNAFT, a.s. |  |

## A 2	Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky |  | Polyetylén 1-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky |  | Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky |  | Kraj: Bratislavský, okres Bratislava II, Bratislava -Ružinov Areál SLOVNAFT, a.s. Výroba polyetylénu I (VPE 1) - blok 74 Výroba polyetylénu II (VPE 2) - blok 84 Z Výroba polyetylénu III (VPE 3) - blok 84 V Úprava polyetylénu I-III (ÚPE I-III) - blok 74, 84 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Počet zamestnancov |  | VJ VPE 1 |  | 29 | z toho exponovaných |  | 0 |
|  |  |  | VJ VPE 2 |  | 30 | z toho exponovaných |  | 0 |
|  |  |  | VJ VPE 3 ÚPE OMC/PRP Technológ (špec.) Hlavný inžinier Vedúci prevádzky |  | 31 13 2 2 2 1 | z toho exponovaných |  | 0 |
|  |  |  | Spolu LDPE |  | 110 | z toho exponovaných |  | 0 |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky |  | Rok začatia výroby : Výroba polyetylénu I (VPE 1) rok 1966 Výroba polyetylénu II (VPE 2) rok 1975 Výroba polyetylénu III (VPE 3) rok 1976 Úprava polyetylénu I-III (ÚPE I-III) rok 1966,1975,1976 Činnosť VJ Výroba polyetylénu I bola ukončená ku dňu 31.05.2014. S ukončením ostatných prevádzok sa v súčasnosti neuvažuje. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ |  | 4. Chemický priemysel 4.1 Výroba organických chemikálií, ktorými sú h) plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ) |  | Neudaná |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra |  | Neudaná |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) |  | Výrobná kapacita t.rok-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jednotka | Projektovaná |  |  | rok 2013 |  |
|  |  |  | VPE 1-3 | 178 000 |  |  | 145 500 |  |
|  |  |  | Prevádzkovaná doba hod.rok-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Jednotka | projektovaná/max. |  |  | rok 2013 |  |
|  |  |  | VPE 1-3 | (8000/8760) |  |  | 7 300 (PE3) |  |
| 2.10 |  | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. | Príloha č. 2 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Príloha č. 3 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Kategorizácie zdrojov znečisťo-vania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. | 4. Chemický priemysel, 4.7 Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku - veľký zdroj znečisťovania |  |  |  |  |  |

## A 3	Ďalšie informácie o prevádzke

| 3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie1 | Nie |  |  | - | Áno | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  | - | Príloha č. | - |
|  | Cezhraničné vplyvy | Nie | x | Áno | - | Odkaz na opis ďalej v žiadosti | - |

## A 4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| 4.2 | Stavebné povolenia | Pôvodné stavebné povolenia zo šesťdesiatych, resp. sedemdesiatych rokov nie sú k dispozícii |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Kolaudačné rozhodnutia | PE1: Kolaudačné rozhodnutie Č.j.:327/1704/85/St-15 zo dňa 13.11.1985 – povoľuje užívanie stavby: „Modernizácia a obnova VTPE I, linka 1,2,3,4“ Vydal ONV v BA II, odbor výstavby a územného plánovania, Ing. Jozef Štipkala PE3: Kolaudačné rozhodnutie Č.j. 3749/80 zo dňa 15.09.1980 – povoľuje užívanie stavby: 1./ PS 06.4 – Lúhové hospodárstvo, bl.67 2./ PC 08.1 – a 2 – Vysokotlakový polyetylén III 3./ PC 08.4 – Zvláštne druhy polyolefínov na účel prevádzkovania. Vydal ONV v BA II, odbor výstavby a územného plánovania, Ing. Jozef Štipkala |
| 4.4 | Parcelné čísla, druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | Výpis z katastra nehnuteľností č. 988 5063/84,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590591,592,593,594,595,767,768,840,848,853,855, 74,740,741,742,743,744,745,746,747,749,750,751,752,753,754 Kópia katastrálnej mapy 1:1000 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria Uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. budovy sú na parcelách: 5063/740,746,751,752, 753,754,583, 592, 767, 595,593, 589, 585, 588, 586,582,591 majiteľ budov: SLOVANFT, a.s. |
| 4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | Výpis z katastra nehnuteľností č. 988 5063/64, 73, 75, 83, 85, 94, Kópia katastrálnej mapy 1:1000 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria Všetky uvedené pozemky vlastní SLOVNAFT, a.s. |
| 4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | Bez zmeny |
| 4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory | Bez zmeny |

## A 5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | ### Polyetylén 1 - 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 2527-29770/2007/Vla,Šim/370190206 zo dňa 13.09.2007 Zmena č.1: 3442-22857/37/2009/Vla/370190206/Z1 zo dňa 08.07.2009 Zmena č.2: 7124-36322/37/2010/Vla/370190206/Z2 zo dňa 08.12.2010 Zmena č.3: 908-4831/37/2013/Bal/370190206/Z3 zo dňa 19.02.2013 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno | x |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Prevádzkovateľ SLOVNAFT, a.s. žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ: podľa §3 ods.(3) písmeno a), bod 13 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ 13) Predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch. Predmetom žiadosti je upustenie od oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok TOC,TZL na určitých zariadeniach VJ PE2/ÚPE2. Upustenie od oprávneného merania žiadame z dôvodu, že na uvedených zariadeniach nie je možné zriadiť reprezentatívne meracie miesta (z dôvodu dĺžky rovných úsekov) a na uvedených pracoviskách z hľadiska BOZP nie je bezpečné vykonávať pracovné aktivity v zmysle § 13 odsek (3) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z dôvodu, že k cyklónom na silách je možný prístup cez klzkú plechovú strechu kónusového tvaru s uhlom približne 40 ° vo výške 30 m nad úrovňou terénu). Popis predmetu žiadosti je uvedený v kapitole D1 žiadosti. |  |  |  |
| 5.5. | Identifikácia spracovateľa | SLOVNAFT, a.s. |  |  |  |

## A 6	Utajované a dôverné údaje

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |

# B	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

## B 1 	Všeobecná charakteristika z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| Bez zmeny. |  |

## B 2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky Polyetylén 1-3 v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |

## B 3	Opis prevádzky

|  | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |

## B 4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| P. č. | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |

## B 5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Technologická dokumentácia | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| Zmeny budú zapracované do dokumentácie prevádzky v súlade s platnou vnútropodnikovou smernicou. |  |  |

# C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

## C 1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

### 1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (t) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

### 1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

|  | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

## C 2 	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

### 2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |

### 2.2	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

## C 3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

### 3.1	Vstupy energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Výrobná jednotka | Ročná spotreba /množstvo ( v t) | Výhrevnosť (GJ.jedn-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

### 3.2	Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon MWel |  | Bez zmeny. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon MWtep |  |  |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ |  |  |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | - z použitého paliva ĽVO |  |
|  |  | - zo spálenia kalov max. |  |
|  |  | - z dohorievania spalín max. |  |
|  |  | spolu |  |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ |  |  |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného VP (do rozvodov podniku) |  |  |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ |  |  |

### 3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |

### 3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | Bez zmeny. |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ |  |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ |  |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ |  |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu |  |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu |  |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ* |  |

### 3.5	Merná spotreba energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

# D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

## D 1	Znečisťovanie ovzdušia

Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z. kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia nasledovne:

4.       Chemický priemysel,

4.7.1  Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku

Meranie emisií v odpadových plynoch sa vykonáva diskontinuálnym oprávneným periodickým meraním. Interval periodického merania pre zdroj znečisťovania je:

- Tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku,

- Šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku.

Predmetom žiadosti je upustenie od oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok TOC,TZL na zariadeniach VJ PE2/ÚPE2 uvedených v Tabuľke č.1 :

Tabuľka č.1

| P. č. | VJ/Linka | Zariadenie | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ÚPE2 -linka 5 | Preberacie cyklóny na silách A-C | 145 V 01 A-C | TOC,TZL |
| 2. | ÚPE2 – linka 6 | Preberacie cyklóny na silách A-C | 245 V 01 A-C | TOC,TZL |
| 3. | ÚPE2 – linka 5 - 6 | Preberacie cyklóny na silách A- | 145 V 01 A | TOC,TZL |
| 4. | ÚPE2 – linka 5 - 6 | Preberacie cyklóny na silách A- | 245 V 01 A | TOC,TZL |

Upustenie od oprávneného merania žiadame z dôvodu, že na uvedených zariadeniach nie je možné zriadiť reprezentatívne meracie miesta (z dôvodu dĺžky rovných úsekov) a na uvedených pracoviskách z hľadiska BOZP nie je bezpečné vykonávať pracovné aktivity v zmysle § 13 odsek (3) zákona  č.124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z dôvodu, že k cyklónom na silách je možný prístup cez klzkú plechovú strechu kónusového tvaru s uhlom približne 40 ° vo výške 30 m nad úrovňou terénu).

Keďže na zariadeniach uvedených v Tabuľke č.1 nie je možné zriadiť "reprezentatívne meracie miesta", v zmysle Prílohy 2, časti B, bod 13, písmeno a) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. navrhujeme využiť reprezentatívne meracie miesta "obdobných časti" liniek 5 a 6. Týmito obdobnými časťami sú zariadenia uvedené v Tabuľke č.2, ktoré možno považovať za "spoločný odvod" výrobného procesu (ten istý granulát), ktorý technologicky predchádza transportu do zariadení uvedených v Tabuľke č.1.

Tabuľka č.2

| P.č. | VJ/Linka | Zariadenie | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ÚPE 2 – linka 5 | Preberací cyklón (dopr. dúchadlo) | 141 F 04 (131 B 02) 241V02 | TOC,TZL |
| 6. | ÚPE 2 – linka 6 | Preberací cyklón (dopr. dúchadlo) | 241 F 04 (231 B 02) 141V02 | TOC,TZL |
| 7. | ÚPE 2 – linka 5 | Výduch z 15 t zásobníka | 141 V 05 | TOC, TZL |
| 8. | ÚPE 2 – linka 6 | Výduch z 15 t zásobníka | 241 V 05 | TOC, TZL |
| 9. | ÚPE 2 – linka 5 | Cyklón z 15 t zásobníka | 141 V 05 | TOC, TZL |
| 10. | ÚPE 2 – linka 6 | Cyklón z 15 t zásobníka | 241 V 05 | TOC, TZL |

## D 2	Znečisťovanie povrchových vôd

### 2.1	Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Bez zmeny. |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia |  |
| 2.1.3 | Riečny kilometer |  |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia |  |

### 2.2	Produkované odpadové vody

#### 2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd v PE 1-3

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Odvedené do | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.1 |  |  |  | (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku (l/t sroviny) |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.2.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd v PE 1-3

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncent-rácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncent-rácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

#### 2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd v PE 1-3

| P. č. | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

#### 2.3.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncent-rácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncent-rácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkova-né množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5		Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

### 2.6 	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

#### 2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |

#### 2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakte-ristického parametra |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

## D 3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

### 3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

#### 3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncent-rácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

#### 3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

### 3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

#### 3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
|  | Bez zmeny. |  |  |

#### 3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |

#### 3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

### 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

## D 4	Nakladanie s odpadmi

Bez zmeny

## Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

## Charakteristiky odpadov, množstvá a spôsob nakladania s nebezpečnými druhmi odpadu.

Bez zmeny

### 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Bez zmeny.

## D 5	Zdroje hluku

Bez zmeny.

## D 6	Vibrácie

Bez zmeny.

# E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

## E 1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

### 1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

Bez zmeny.

## E 2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny.

## E 3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Bez zmeny.

# F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

## F 1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové emisie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a techniky |  |

## F 2	Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií na obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | ovzdušie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky | Bez zmeny |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky |  |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

# G	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

## G 1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny. |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

## G 2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Odpady |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia | Bez zmeny. . |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

# H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

## H 1	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

## H 2	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

Bez zmeny.

# I	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny.

## I 2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

### 2.1	Znečisťovanie ovzdušia

Bez zmeny.

### 2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

Bez zmeny.

# J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

## J 1	Opatrenia k úspore a zlepšeniu využitia surovín včítane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Bez zmeny.

## J 2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny.

## J 3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny.

## J 4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

## J 5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny.

## J 6	Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

Bez zmeny.

## J 7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelené známky Ekologicky vhodný výrobok)

Bez zmeny.

# K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P.č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

# L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| P. č. | Zhrnutie |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje žiadateľa: Názov a adresa organizácie: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava PSČ: 824 12 Prevádzkovateľ SLOVNAFT, a.s. žiada o zmenu integrovaného povolenia v súlade s týmito ustanoveniami zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ: podľa §3 ods.(3) písmeno a), bod 13 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ 13) Predĺženie alebo skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní alebo upustenie od oprávneného merania v osobitných prípadoch. Predmetom žiadosti je upustenie od oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok TOC,TZL na zariadeniach VJ PE2/ÚPE2 uvedených v Tabuľke č.1. Tabuľka č.1 P. č.; VJ/Linka; Zariadenie; Miesto vypúšťania; Znečisťujúca látka. 1.; ÚPE2 -linka 5; Preberacie cyklóny na silách A-C; 145 V 01 A-C; TOC,TZL. 2.; ÚPE2 – linka 6; Preberacie cyklóny na silách A-C; 245 V 01 A-C; TOC,TZL. 3.; ÚPE2 – linka 5 - 6; Preberacie cyklóny na silách A; 145 V 01 A; TOC,TZL. 4.; ÚPE2 – linka 5 - 6; Preberacie cyklóny na silách A; 245 V 01 A; TOC,TZL. Upustenie od oprávneného merania žiadame z dôvodu, že na uvedených zariadeniach nie je možné zriadiť reprezentatívne meracie miesta (z dôvodu dĺžky rovných úsekov) a na uvedených pracoviskách z hľadiska BOZP nie je bezpečné vykonávať pracovné aktivity v zmysle § 13 odsek (3) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z dôvodu, že k cyklónom na silách je možný prístup cez klzkú plechovú strechu kónusového tvaru s uhlom približne 40 ° vo výške 30 m nad úrovňou terénu). Keďže na zariadeniach uvedených v Tabuľke č.1 nie je možné zriadiť "reprezentatívne meracie miesta", v zmysle Prílohy 2, časti B, bod 13, písmeno a) Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z., navrhujeme využiť reprezentatívne meracie miesta "obdobných častí" liniek 5 a 6. Týmito obdobnými časťami sú zariadenia uvedené v Tabuľke č.2, ktoré možno považovať za "spoločný odvod" výrobného procesu (ten istý granulát), ktorý technologicky predchádza transportu do zariadení uvedených v Tabuľke č.1 Tabuľka č.2 P.č.; VJ/Linka; Zariadenie; Miesto vypúšťania; Znečisťujúca látka. 1.; ÚPE 2 – linka 5; Preberací cyklón (dopr. dúchadlo); 141 F 04 (131 B 02) 241V02; TOC,TZL. 2.; ÚPE 2 – linka 6; Preberací cyklón (dopr. dúchadlo); 241 F 04 (231 B 02) 141V02; TOC,TZL. 3.; ÚPE 2 – linka 5; Výduch z 15 t zásobníka; 141 V 05; TOC, TZL. 4.; ÚPE 2 – linka 6; Výduch z 15 t zásobníka; 241 V 05; TOC, TZL. 5.; ÚPE 2 – linka 5; Cyklón z 15 t zásobníka; 141 V 05; TOC, TZL. 6.; ÚPE 2 – linka 6; Cyklón z 15 t zásobníka; 241 V 05; TOC, TZL. |

# M	Návrh podmienok povolenia

## M 1	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |

## M 2	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez zmeny. |  |  |  |  |  |

## M 3	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

## M 4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny |  |

## M 5	Podmienky hospodárenia s energiami

| P.č. | Opis podmienok | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |

## M 6	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |

## M 7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |

## M 8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P.č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
|  | Bez zmeny. |  |

## M 9 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

| P.č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

## M 10	 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P.č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
|  | Bez zmeny. |

# N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
|  | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava (prevádzkovateľ), Hlavné mesto SR Bratislava (Magistrát hl. mesta), Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 1 Dotknuté orgány : Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 |

# O	Prehlásenie

Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť na vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestne príslušného orgánu iným osobám po získaní osobitného súhlasu organizácie (týka sa údajov a informácií nad rámec zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dôverných údajov a údajov obchodného tajomstva organizácie).

Podpísaný:                                 		         Dátum:

(zástupca organizácie)

- Ing. Martin Demčák, PhD.

Pozícia v organizácii : Riaditeľ SD&HSE

Podpísaný:                                 		         Dátum  :

(zástupca organizácie)

- Ing. Dušan Ronec, MBA

Pozícia v organizácii : Vedúci útvaru Ochrana životného prostredia

pečiatka alebo pečať podniku

# P	Prílohy k žiadosti

## P 1	Údaje s o značením „Utajované a dôverné“

| P.č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný / dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný / dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| Bez zmeny |  |  |  |

## P 2	Ďalšie doklady

| Príloha | Názov |
| --- | --- |
| P 2-1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 € |

## P3		Zoznam skratiek

| Použitá skratka a značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| ILNO | Identifikačný list nebezpečného odpadu |
| ILOO | Identifikačný list ostatného odpadu |
| KOH | Komplexné odpadové hospodárstvo |
| NO | Nebezpečný odpad |
| OPH | Opatrenia pre prípad havárie |
| OS | Organizačná smernica |
| PI | Pracovná inštrukcia |
| POH | Program odpadového hospodárstva |
| TO | Terminál odpadov |
| VJ | Výrobná jednotka |
| ZMO | Zhromažďovacie miesta odpadov |
| ZL | Znečisťujúce látky |
| TOC | Total organic carbon – Celkový organický uhlík |
| TZL | Tuhé znečisťujúce látky |
| VOC | Prchavé organické látky |

## P 4		Prílohy k textovej časti

| Označenie prílohy | Názov prílohy |
| --- | --- |
| - |  |