- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5                                                    Košice 25.03.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti              o  životné prostredie a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších  predpisov a  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 5,  7 a  8, § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 a  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,              na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona                          č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í   a   d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1         zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007 a č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008 pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Prevádzka Cementáreň Turňa nad Bodvou je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 157/41, 157/78, 157/85, 157/86, 157/88 – 157/128, 157/131, 157/132, 157/138, 157/146-157/153, 157/170-157/174, 157/176, 157/177, 157/178, 393/3, 534/4, 534/5, 534/11, 534/12, 863/5, 552/5-552/9 v katastrálnom území Dvorníky.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na  inštaláciu a  prevádzkovanie technologických celkov na veľkom zdroji 
    znečisťovania ovzdušia, ak nepodliehajú stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) 
    bod 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2    
   písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných 
   opatrení, pri prevádzkovaní zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len Súbor TPP a TOO) 
   pre prevádzkové súbory „Ťažba a úprava surovín“, „Roštový chladič slinku, slinkové silá“   
   a „Baliareň a expedícia cementu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. 
   o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu:

- na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami            č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 č. 5521-35067/2007/Mer/ 750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007 a č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008

sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.4 Mlynica a homogenizácia surovín (Surovinová mlynica)  sa ruší platné znenie textu a nahrádza sa týmto novým znením:

Suroviny (íl, cementárenský vápenec a železitá prísada)  pre namieľanie surovinovej múčky dopravované z parabolickej skládky, okrem umelého hutného kameniva troskového UHKT (ďalej tiež „troska“), sa primárne drvia v dvoch kladivkových drvičov. Surovinová múčka je následne dopravovaná dvoma korčekovými elevátormi do dvoch veterných triedičov, kde sa triedi  a suší spalinami z výmenníka tepla rotačnej pece. Inštalovaný výkon mlynice surovín je 180 t.h-1. Troska ako ďalšia zložka surovinovej múčky je mletá                 na požadovanú jemnosť v PS Cementová mlynica č. 2 (ďalej len „CM2“) a uskladňovaná v cementovom sile č. 6, z ktorého je dopravovaná rúrovým pásovým dopravníkom                      do zásobníkov mletej trosky o kapacite 2 x 500 t. Suroviny  pre  surovinovú múčku okrem trosky sú po namletí v surovinových mlynoch dopravované pomocou korčekového elevátora do triedičov, z ktorých sú pneumatickou dopravou dopravované do prietokovej váhy a vrátane trosky dávkované do zmiešavacieho zariadenia. Zo zmiešavacieho zariadenia je surovinová múčka obsahujúca íly, cementárenský vápenec, železitú prísadu a trosku dopravovaná korčekovým elevátorom alebo v prípade poruchy korčekového elevátora sústavou pneumatických žľabov do jedného z dvoch homogenizačných síl o kapacite 2 x 2 000 t. Surovinová múčka nevyhovujúcej jemnosti je dopravovaná do guľového mlyna o výkone     240 t.h-1, v ktorom sa melie na požadovanú jemnosť a  pneumatickými žľabmi sa vracia         do korčekového elevátora. Po homogenizácii tlakovým vzduchom v homogenizačných silách  sa surovinová múčka ventilom dopĺňa do dvoch zásobných síl o kapacite 2 x 7 500 t, v ktorých prebieha čerenie surovinovej múčky tlakovým vzduchom. Z  každého zásobného sila je surovinová múčka vypúšťaná cez stredový výpustný otvor pomocou dávkovacích valcov do pneumatických dopravných žľabov, z ktorých je korčekovým elevátorom dopravovaná do výmenníka tepla rotačnej pece. Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované, prachom znečistená vzdušnina (ďalej tiež „prašná vzdušnina“) z presypov dopravných ciest je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-3,5-112-A-D4  s projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1 a  po odprášení  je vypúšťaná      do ovzdušia výduchom o výške 17 m a do látkového filtra  EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1  a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 17 m. Odlúčený prach je recyklovaný do pneumatických dopravných žľabov, slúžiacich na dopravu surovinovej múčky.

Prašná vzdušnina z kladivkových drvičov, korčekových elevátorov a veterných triedičov       je odvádzaná na odprášenie cez cyklónové hruboodlučovače do odprašovacej linky rotačnej pece, ktorej popis je uvedený v  bode A.2.6 časť I. integrovaného povolenia vydaného        IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006

Prašná vzdušnina z dopravných ciest suroviny do homogenizačného sila – z vrchnej časti korčekového elevátora a závitovkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra ENVEN EFV-1-2,5-54-C3-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1                   a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 106 m.

Prašná vzdušnina z dopravných ciest suroviny do výmenníka tepla (zmiešavacia stanica)           je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-2,5-99-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom         o výške 106 m.

Prašná vzdušnina z dopravných ciest suroviny do výmenníka tepla - východ je odvádzaná      na odprášenie do látkového filtra ENVEN EFV-1-2,4-54-C3-D4 s projektovaným objemovým prietokom 3 600 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná     do ovzdušia výduchom o výške 27 m.

Prašná vzdušnina z dopravných ciest mletej trosky z cementového sila č. 6 je odvádzaná        na odprášenie do látkového filtra EFV-1-1,3-66-B2-D4 s projektovaným objemovým prietokom 1 033 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 12 m.

Prašná vzdušnina z presypu dopravného pásu „Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-2,5-80-D4 s projektovaným objemovým prietokom 4 037 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom             o výške 38 m.

Prašná vzdušnina z odberu „Dopravných ciest mletej trosky zo zásobníkov (do výmenníka tepla) – Západ“ je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFV-1-2,4-36-C3-D4 s projektovaným objemovým prietokom 1 474 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 27 m.

Prašná vzdušnina z homogenizačného sila SEVER, zásobného sila SEVER, dopravných žľabov na vrchu homogenizačného sila a expanznej nádoby je odvádzaná na odprášenie        do látkového filtra FTB 8/192 s  projektovaným objemovým prietokom 11 691 m3.h-1                                 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 107 m.

Prašná vzdušnina zo zásobného sila SEVER je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 7/168 s projektovaným objemovým prietokom  6 838 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 107 m. Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný späť do homogenizačného sila SEVER.

Prašná vzdušnina z homogenizačného sila JUH, zásobného sila JUH, dopravných žľabov       na vrchu homogenizačného sila a expanznej nádoby je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 8/192 s projektovaným objemovým prietokom 14 675 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 107 m.

Prašná vzdušnina zo zásobného sila JUH je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra         FTB 7/168 s  projektovaným objemovým prietokom 8 753 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 107 m.

Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný späť do výrobného procesu               na opätovné využitie.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.6 Rotačná pec, výmenník tepla sa ruší platné znenie druhého odstavca textu a nahrádza sa týmto novým znením:

2.6 Rotačná pec, výmenník tepla

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale slinku v rotačnej peci sú do ovzdušia odvádzané cez výmenník tepla, odprašovaciu linku pozostávajúcu z dvoch cyklónových hruboodlučovačov (9,0 m x ø 5,0 m), dvoch pecných ventilátorov, kondicionéra, elektrického odlučovača EKG 2 48-10,5-7-3-250-3,5-2 s projektovaným objemovým prietokom          343 852 m3.hod.-1, komínový ventilátor typu DD 116-142,5 (142,4 m3.s-1) a  komín o výške 105 m. Prach odlúčený v hruboodlučovačoch je dopravovaný pneumatickými žľabmi                                     do homogenizačných síl. Prach odlúčený v kondicionéri a elektrickom odlučovači                   je dopravovaný do Sila odpraškov o objeme 890 m3 alebo priamo do výmenníka tepla  rotačnej pece. Prašná vzdušnina z vrchnej časti roštového chladiča a kladivkového drviča slinku je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra SFKT 15/15 – 6 - 2x03                           s projektovaným objemovým prietokom 271 000 m3.hod.-1  a po odprášení je vypúšťaná       do ovzdušia komínom o výške 55,0 m. Prašná vzdušnina zo spodnej časti roštového chladiča a článkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-140-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 13 100 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná                 do ovzdušia výduchom o výške 32,0 m. Prašná vzdušnina z článkového dopravníka, presypov a kabelkového dopravníka je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 14,0 m.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.7 Cementové mlynice a cementové silá sa ruší platné znenie tretieho odstavca textu a nahrádza sa týmto novým znením:

2.7  Cementové mlynice a cementové silá

- Odprášenie cementovej mlynice CM1:

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín a všetkých presypov na zberný pás je odvádzaná    na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-3,5-168-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 16 000 m3.h-1   a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 29 m. Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna a presypov pásov pod triedičmi je odvádzaná                na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-224-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 12 000 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí cementu v  CM1 je odvádzaná na odprášenie cez dva paralelné cyklóny do látkového filtra EFP-1-5.0-360-D6 s projektovaným objemovým prietokom 50 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina z triediaceho okruhu CM1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-2-5.0-364-D6 s projektovaným objemovým prietokom 100 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z presypov dopravných ciest cementu v Presýpacej stanici č. 1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1 a  po odprášení je  vypúšťaná  do ovzdušia výduchom o výške 21 m a z Presýpacej veže č. 1  je odvádzaná         na odprášenie  do látkového filtra  typu F PAT 51 VT s projektovaným objemovým prietokom 5 220 m3.h-1 a garantovanou koncentráciou TZL 5 mg.m-3 s výduchom do pracovného prostredia mlynice. Prach odlúčený v látkových filtroch je závitovkovými dopravníkmi dopravovaný do presypu pásu hotového produktu na linke  CM1 alebo za mlyn CM1                  do triediaceho okruhu. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy cementu  do cementových síl, je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 4 545 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná  do ovzdušia  výduchom        o výške 65,3 m.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.7 Cementové mlynice a cementové silá sa text dopĺňa šiestym odstavcom v tomto znení:

- Odprášenie slinkových síl:

Látkové filtračné zariadenia sú inštalované pre každé slinkové silo samostatne a slúžia            na odprášenie presypov dopravných ciest kabelkového dopravníka a medzizásobníka slinku.

Prašná vzdušnina z medzizásobníka slinku je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra     A-J-PLUS 210/3-1,5-3 s projektovaným objemovým prietokom 11 988 m3.h-1  a  po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 44 m.

Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1 a  po odprášení              je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 40 m.

Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 2 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra   A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení             je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 40 m.

Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 3 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra   A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení            je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 40 m.

Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 4 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra   A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení            je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 44 m.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky,  sa ruší  znenie bodu A. 4.2 a nahrádza sa týmto novým znením:

4.2  Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať činnosti  v  prevádzke, pri  ktorých vznikajú alebo  
    môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) schválenými  príslušným  orgánom  ochrany ovzdušia,

- Súborom  TPP a TOO  schváleným  rozhodnutím  IŽP  Košice č. 1326729/2007/Mer/ 
 750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 pre prevádzkový súbor Rotačná pec a Mlynica 
 surovín, evidenčné č. TPP CP-07-CEM- 501, vypracovaným dňa  09.03.2007,

- Súborom TPP a  TOO schváleným  rozhodnutím  IŽP  Košice č. 5521-35067/2007/Mer/   
 750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007 pre prevádzkový súbor Mletie uhlia, evidenčné         
 č. TPP CP-07-CEM-401, vypracovaným dňa 23.02.2007,

- Súborom TPP a TOO schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 418-287/57/2008/Mer/  
 750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008 pre prevádzkový súbor Mletie cementov, evidenčné 
 č. TPP CP-07-CEM-601, vypracovaným dňa 02.10.2007

- Súbormi TPP a TOO schválenými týmto rozhodnutím pre prevádzkové súbory Ťažba a úprava surovín, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-101, vypracovaným dňa 02.10.2007, Roštový chladič slinku, slinkové silá, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-901, vypracovaným dňa 02.10.2007 a Baliareň a expedícia cementu, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-701, vypracovaným dňa 02.10.2007,

- s   prevádzkovými   predpismi,   vypracovanými  v   súlade   s    projektom     stavby,                      
 s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané  
 „technologický  reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie  bodu B1.9 a nahrádza sa týmto novým znením:

1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce tuhé 
     znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“):

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zásobník odpraškov – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 1 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Dopravné cesta zo surovinovej mlynice - FTG 3 | Výduch – NEIS č. 2 |  |  |  |
| Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 3 |  |  |  |
| Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 4 |  |  |  |
| Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 5 |  |  |  |
| Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 6 |  |  |  |
| Elevátory a doprava surovinovej múčky – EFP-1-3,5-112-A-D4 | Výduch – NEIS č. 7 |  |  |  |
| Doprava surovinovej múčky do elevátorov výmenníka tepla – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 8 |  |  |  |
| Doprava slinku – kabelkový dopravník – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 9 |  |  |  |
| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| Dopravné slinku – článkový dopravník – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 10 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Doprava substrátov do CM1 – EFP-1-3,5-168-A-D4 | Výduch – NEIS č. 11 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM 2 - FTB 6 | Výduch – NEIS č. 12 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM1 – EFP-1-3,5-224-A-D4 | Výduch – NEIS č. 13 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM 2 – FTB 8 | Výduch – NEIS č. 14 |  |  |  |
| Presýpacia stanica č. 1 CM1- EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 15 |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 1- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 2- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.1 (CM1) – FTG 3 | Výduch – NEIS č. 18 |  |  |  |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.2 (CM2)– FTG 3 | Výduch – NEIS č. 19 |  |  |  |
| Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 21 |  |  |  |
| Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 22 |  |  |  |
| Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 23 |  |  |  |
| Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 24 |  |  |  |
| Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 20 |  |  |  |
| Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 25 |  |  |  |
| Expedícia VLC do RAJ – 2x FTG6 pulzný | Výduch – NEIS č. 26 |  |  |  |
| Expedícia VLC – autocisterny– FTB 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 27 |  |  |  |
| Doprava cementu k baliacim strojom – FTB 6-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 28 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu A (Mollores) – FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 29 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu B (Ventomatic)–2x FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 30 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 1 (CM1) – EFP-1-5.0-360-D6 | Výduch – NEIS č. 33 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 2 - EO | Výduch – NEIS č. 34 |  |  |  |
| Roštový chladič slinku – LF SCHEUCH | Výduch – NEIS č. 36 |  |  |  |
| Medzizásobník slinku – vrch slinkových síl – A-J PLUS 210/3-1,5-3 | Výduch – NEIS č. 41 |  |  |  |
| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| Slinkové silo č. 1 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 42 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Slinkové silo č. 2 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 43 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 3 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 44 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 4 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 45 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 51 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 52 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla- východ EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 53 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky zo zásobníkov (do výmenníka tepla) - západ EFV-1-2,4-36-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 54 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila – EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 55 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla - ENVEN EFV-1-2,4-99-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 56 |  |  |  |
| Triediaci okruh CM1 – EFP-2.5,0-364-D6 | Výduch – NEIS č. 59 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
           stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC,

2) Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný 
    tok  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá 
    hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
    emisného limitu.

Rozhodnutie č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 vydané      IŽP Košice, zmenené rozhodnutiami IŽP Košice č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1       zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007                               a č. 421-9283/57/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5, 7 a 8, písm. f) bod 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou, na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654 zo dňa 04.10.2007, ktorou požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia  vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007 a č. 5521-35067/2007/Mer/ 750810105/Z2.

Prevádzkovateľ predloženou žiadosťou požiadal IŽP Košice o udelenie súhlasu                   na inštaláciu a prevádzkovanie technologických celkov  veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia  podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  pre zdroj znečisťovania – prevádzkové súbory „Ťažba a úprava surovín“, „Roštový chladič slinku, slinkové silá“ a „Baliareň a expedícia cementu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ            a posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických a pracovných postupov podľa          § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Správny  poplatok bol zaplatenými kolkovými známkami vo výške 10 000 Sk podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie  v  súlade s ust.        § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí správneho  konania vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia pre  prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou listami zo dňa 04.12.2007. Zároveň požiadal dotknutú obec Dvorníky – Včeláre, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne  aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli obce):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    Zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Dvorníky – Včeláre v termíne od 11.12.2007 do 14.01.2008.

IŽP Košice, zároveň v súlade s ust. §12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť         do žiadosti na  úradnej tabuli IŽP Košice od 10.12.2007 do 10.01.2008 a súčasne                   na internetovej stránke www.sizp.sk.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil                 pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Ústneho pojednávania konaného dňa 05.02.2008 sa zúčastnili zástupcovia IŽP Košice, starosta obce Dvorníky - Včeláre  a zástupcovia prevádzkovateľa. V súlade s ustanoveniami            § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatnené  k žiadosti v nasledovných vyjadreniach:

- Regionálny  úrad  verejného zdravotníctva, so sídlom v  Košiciach, číslo 2007/08540-
    02/241/PPL  zo dňa 20.12.2007,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, orgán ochrany ovzdušia, číslo 
   2007/02115 zo dňa 09.01.2008,

-  Obec Dvorníky – Včeláre, číslo 343/2007 zo dňa 21.12.2007.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia Obvodný úrad životného prostredia Košice -okolie, orgán ochrany  ovzdušia, ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní, vo svojom vyjadrení číslo  2007/02115 zo dňa 09.01.2008 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou po doplnení dátumov vypracovania, preverenia a schválenia v Súboroch TPP a TOO, ktorých odsúhlasenie                     je predmetom predloženej žiadosti.

IŽP Košice na  ústnom pojednávaní uložil prevádzkovateľovi povinnosť doložiť k vydaniu zmeny integrovaného povolenia prepracované Súbory TPP a TOO pre prevádzkové súbory „Ťažba a úprava surovín“, „Roštový chladič slinku, slinkové silá“ a „Baliareň a expedícia cementu“, ktoré boli na IŽP Košice doručené dňa 27.02.2008.

Účastníci konania ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní nepodali žiadne pripomienky a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou.

V konaní o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa            nad Bodvou bolo preukázané dodržanie emisných limitov  pre znečisťujúce látky TZL          na častiach zdroja znečisťovania správami z prvého periodického diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín č. 10/139/2006 zo dňa 03.01.2007, 10/122/2007 zo dňa 04.07.2007, č. 10/127/2007 zo dňa 05.10.2007 a  č. 10/119/2007 zo dňa 21.01.2008 vypracovanými oprávnenou osobou OČOT s.r.o., Brnianska 2, Trenčín.

Súčasťou vydania tejto zmeny integrovaného povolenia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

-  konanie o udelenie  súhlasu  na  inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie 
    veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú 
    stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  konanie   o  určenie  emisných  limitov  a  všeobecných  podmienok  prevádzkovania, podľa       
    § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov 
    a technicko-organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona                                  
    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu:

- na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
    bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav                          a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza               vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  
 konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu 
 životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor 
 integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre, zastúpená starostom obce, Obecný úrad Dvorníky č. 4,

044 02 Turňa nad Bodvou

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach