- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17	                                      Košice 11.12.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5, 7 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1             zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/  Z4 zo dňa 14.03.2008,  č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5  zo dňa 25.03.2008,  č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008,  č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č.239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008,  č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008,  č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/ Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/ 750810105/ Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008                 a č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa                   §  8  ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia:

a) súhlas na inštaláciu a prevádzku technologických celkov „Dopravné cesty  pre CM2      a Doprava substrátov do CM2“, ktoré patria do kategórie veľkého zdroja  znečisťovania      ovzdušia a nepodliehajú stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a)  bod 5 zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2      písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa         nad Bodvou sa

mení nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.7 Cementové mlynice a cementové silá sa ruší platné znenie štvrtého odstavca  textu Odprášenie cementovej mlynice CM2 a nahrádza sa nasledovným znením:

2.7  Cementové mlynice a cementové silá

- Odprášenie cementovej mlynice CM2:

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín, presypu zo slinkovej váhy, dopravných ciest slinku, trosky a sádrovca na zberný pás je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-3,5-168-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 12 000 m3.h-1 a po odprášení                  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 29 m. Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna (presypy z konkávneho pásového dopravníka a zavážacieho pásového dopravníka) a presypov pásov pod triedičmi (pásového dopravníka krupice) je odvádzaná na odprášenie       do látkového filtra EFP-1-3,5-224-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 16 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí v  CM2 je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra Scheuch – impulzný filter SFDW 05/12-5-06 s projektovaným objemovým prietokom 177 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 35 m. Prašná vzdušnina z triediaceho okruhu CM2 je odvádzaná na odprášenie do pulzného látkového filtra Šlehofer s projektovaným objemovým prietokom 90 000 – 150 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná  do pracovného prostredia mlynice.  Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov cementu v Presýpacej veži č. 2 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra F PAT 51 VT s projektovaným objemovým prietokom 5 220 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná výduchom do pracovného prostredia mlynice. Prach odlúčený v látkovom filtri  je dopravený do presypu pásu hotového cementu na linke CM2. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy cementu z CM2 do cementových síl je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 5 852 m3.h-1   a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške   65,4 m.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie  bodu B1.9 a nahrádza sa nasledovným znením:

1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce tuhé 
     znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“):

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zásobník odpraškov – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 1 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Dopravné cesta zo surovinovej mlynice - FTG 3 | Výduch – NEIS č. 2 |  |  |  |
| Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 3 |  |  |  |
| Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 4 |  |  |  |
| Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 5 |  |  |  |
| Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 6 |  |  |  |
| Elevátory a doprava surovinovej múčky – EFP-1-3,5-112-A-D4 | Výduch – NEIS č. 7 |  |  |  |
| Doprava surovinovej múčky do elevátorov výmenníka tepla – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 8 |  |  |  |
| Doprava slinku – kabelkový dopravník – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 9 |  |  |  |
| Dopravné slinku – článkový dopravník – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 10 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM1 – EFP-1-3,5-168-A-D4 | Výduch – NEIS č. 11 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM 2 – EFP-1-3,5-168-A-D4 | Výduch – NEIS č. 12 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM1 – EFP-1-3,5-224-A-D4 | Výduch – NEIS č. 13 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM 2 – EFP-1-3,5-224-A-D4 | Výduch – NEIS č. 14 |  |  |  |
| Presýpacia stanica č. 1 CM1- EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 15 |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 1- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Presýpacia veža CM 2- FPAT | Bez výduchu |  |  |  |
| Dopravné cesty na presýpacej stanici (vzorkovacia stanica) – EFP-1-1,2-132-D4 | Výduch – NEIS č. 17 |  |  |  |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.1 (CM1) – FTG 3 | Výduch – NEIS č. 18 |  |  |  |
| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.2 (CM2)– FTG 3 | Výduch – NEIS č. 19 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 21 |  |  |  |
| Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 22 |  |  |  |
| Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 23 |  |  |  |
| Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 24 |  |  |  |
| Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 20 |  |  |  |
| Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 25 |  |  |  |
| Expedícia VLC do RAJ – 2x FTG6 pulzný | Výduch – NEIS č. 26 |  |  |  |
| Expedícia VLC – autocisterny– FTB 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 27 |  |  |  |
| Doprava cementu k baliacim strojom – FTB 6-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 28 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu A (Mollores) – FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 29 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu B (Ventomatic)–2x FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 30 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 1 (CM1) – EFP-1-5.0-360-D6 | Výduch – NEIS č. 33 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 2 – Scheuch SfdW 05/012-5-06 | Výduch – NEIS č. 34 |  |  |  |
| Roštový chladič slinku – LF SCHEUCH | Výduch – NEIS č. 36 |  |  |  |
| Medzizásobník slinku – vrch slinkových síl – A-J PLUS 210/3-1,5-3 | Výduch – NEIS č. 41 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 1 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 42 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 2 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 43 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 3 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 44 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 4 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 45 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 51 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 52 |  |  |  |

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla- východ EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 53 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Dopravné cesty mletej trosky zo zásobníkov (do výmenníka tepla) - západ EFV-1-2,4-36-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 54 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila – EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 55 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla - ENVEN EFV-1-2,4-99-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 56 |  |  |  |
| Triediaci okruh CM1 – EFP-2.5,0-364-D6 | Výduch – NEIS č. 59 |  |  |  |
| Odprášenie presypu troskového škrabáka –FZ s vibračným oklepom VR 36 | Výduch – NEIS č. 70 |  |  |  |
| Odprášenie presypu DP M572 Na DP 571 – ALFA-JET Plus 36 | Výduch – NEIS č. 71 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
           stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC.

2) Emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná koncentrácia  alebo hmotnostný tok  sa  považuje             pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota                                  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
           emisného limitu.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou vydané IŽP Košice ostáva v platnosti v plnom rozsahu s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                 a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5, 7 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, ktorou dňa 20.06.2008 požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorým bolo povolené  vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou. Správny  poplatok za podanie žiadosti  bol zaplatený vo výške 10 000 Sk podľa položky               č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov kolkovými známkami.

Prevádzkovateľ žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal IŽP Košice o udelenie súhlasu na inštaláciu a prevádzkovanie technologických celkov „Dopravné cesty           pre CM2 a Doprava substrátov do CM2“, ktoré patria do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického a pracovného postupu § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti doložil správu o prvom a periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní  hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch č. 10/119/2007 zo dňa 21.01.2008 vypracovanú oprávnenou osobou OČOT s.r.o., Brnianska 2, Trenčín, ktorou bolo preukázané dodržanie emisných limitov  pre znečisťujúce látky TZL na časti zdroja znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ o zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-orgnizačných opatrení pre časť zdroja znečisťovania ovzdušia, prevádzkový súbor „Mletie cementov CM 2“ požiadal IŽP Košice žiadosťou zaevidovanou pod č. 21024/08 dňa 20.06.2008.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil prevádzkovateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí správneho  konania vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia pre  prevádzku Cementáreň Turňa                      nad Bodvou listami zo dňa 04.08.2008 a súčasne v súlade s ustanovením  § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v konaní upustil od zverejnenie na internetovej stránke a úradnej tabuli nariadenia ústneho pojednávania, pretože predmetom konania nie je podstatná zmena          v činnosti prevádzky.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil  známym  účastníkom  konania a dotknutým orgánom v integrovanom povoľovaní 30 dňovú lehotu                na doručenie vyjadrenia.

K predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia boli zaslané tieto vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1)  Obec  Dvorníky – Včeláre,  zastúpená   starostom   obce, vo vyjadrení  č. 254/2008              zo dňa 11.08.2008 uviedla, že nemá námietky k zmene vydaného integrovaného povolenia                 pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou.

2) Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva,  so sídlom  v   Košiciach  vo vyjadrení                                 č. 2008/05234-02/241/PPL zo dňa 26.08.2008 uviedol, že orgán ochrany verejného zdravotníctva podľa ust. § 13 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov nemá oprávnenie na vydanie vyjadrenia vo veciach inštalácie technologického zariadenia.

IŽP Košice vychádzajúc z vyjadrenia dotknutého orgánu v oblasti ochrany zdravia ľudí neposúdil návrh  na zavedenie nového  technologického a pracovného postupu  pri zmene               na zdroji znečisťovania ovzdušia.

3) Obvodný   úrad  životného  prostredia  Košice - okolie,  štátna  správa  ochrany      ovzdušia  vo vyjadrení č. 2008/01936 zo dňa 05.09.2008 uviedol, že súhlasí s uvedením      technologických celkov „Dopravné cesty pre CM2 a Doprava substrátov do CM2“, ktoré      patria do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a nepodliehajú stavebnému      konaniu bez pripomienok.

Emisné limity pre znečisťujúce látky vznikajúce v odpadových plynoch                             na technologických celkoch „Dopravné cesty pre CM2 a Doprava substrátov do CM2“                IŽP Košice určil v súlade s vyhláškou MŽP SR č. č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok v znení  vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov  a vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                            č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o  udelenie súhlasu na inštaláciu a prevádzku technologických celkov „Dopravné cesty  pre    CM2 a Doprava substrátov do CM2“, ktoré patria do kategórie veľkého zdroja    znečisťovania  ovzdušia a nepodliehajú stavebnému konaniu,  podľa § 8 ods. 2 písm. a)      bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2    písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologického a pracovného postupu, podľa                      § 8  ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia obce a dotknutých orgánov  zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle              § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:   Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            
 o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           
 inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
 odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre, zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO,  Adlerova 29, 040 22 Košice

2. Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice