- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18	                                      Košice 15.12.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

m e n í  a  d o p ĺ ň a

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1             zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/  Z4 zo dňa 14.03.2008,  č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5  zo dňa 25.03.2008,  č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008,  č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č.239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008,  č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008,  č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/ Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/ 750810105/ Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008                    a č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.

sídlo:                   044 02 Turňa nad Bodvou 654

IČO:                    31 711 391.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa                   §  8  ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia:

a) súhlas  na   povolenie a užívanie zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia      uskutočnením časti stavby  „Modernizácia mletia cementu a trosky VSH a.s. Turňa                   nad Bodvou“ v rozsahu PC 5206 Doprava cementu z CM1 a CM2 do síl, podľa § 8 ods. 2     písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v rozsahu časti     stavby „Modernizácia mletia cementu a trosky VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ - PC 5206         Doprava cementu z CM1 a CM2 do síl, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona                                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných    opatrení pre zdroje znečisťovania ovzdušia „Mletie cementov CM1“ a „Mletie cementov    CM2“, podľa  prevádzkové súbory § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.    o IPKZ,

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa         nad Bodvou sa

mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2.7 Cementové mlynice a cementové silá sa ruší platné znenie textu a nahrádza sa nasledovným znením:

2.7  Cementové mlynice a cementové silá

Dve cementové mlynice (ďalej len „CM1“ a „CM2“) umiestnené v stavebnom objekte Mlynica cementu slúžia na výrobu cementu z cementového slinku, regulátora tuhnutia (sadrovca resp. energosadrovca) a trosky podľa predpísanej receptúry. Slinok dopravovaný z chladiča slinku cez medzizásobník je skladovaný v štyroch slinkových silách o kapacite      4 x 7 500 t,  regulátor tuhnutia je skladovaný v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 000 t a troska  je skladovaná v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 300 t. Z jednotlivých zásobníkov sú troska, regulátor tuhnutia a cementový slinok dopravované do  cementových guľových  mlynov CM1 alebo CM2 s výkonom 45 - 100 t.hod-1. Zomletý materiál je cez výpustné sito, výstupnú krabicu mlyna, pneumatický žľab a dva korčekové elevátory dopravovaný do dynamického triediča PRESEP s výkonom 100 – 125 t.h-1 pri CM1 a do dvoch rotačných veterných triedičov s výkonom 45 - 100 t.h-1 pri CM2, v ktorých dochádza k jeho triedeniu na hrubú        a jemnú frakciu. Vyrobený zomletý cement (jemná frakcia) je z CM1 a CM2 alebo troska z CM1 pásovým dopravníkom, dopravníkmi PIPE, korčekovými elevátormi a sústavou pneumatických žľabov dopravovaný do 11 cementových síl a do sila č. 6 slúžiaceho                       na uskladnenie vysokopecnej trosky. Hrubá frakcia z triediča je  cez výsypku  pre krupicu, krupicový pás a zberný pás dopravovaná späť do mlynov.

K výrobe bezchrómatového cementu sú inštalované dávkovacie linky aditíva pre CM1 a CM2. Autocisterna  napĺňa silo aditíva - klinomixu o objeme 35 m3, odkiaľ je dopravované do zásobníka o objeme 1 m3 a cez prietokovú váhu dávkované do CM1 a CM2.

- Odprášenie cementovej mlynice CM1:

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín a všetkých presypov na zberný pás je odvádzaná    na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-3,5-168-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 16 000 m3.h-1   a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 29 m. Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna a presypov pásov pod triedičmi je odvádzaná                na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-224-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 12 000 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí cementu v  CM1 je odvádzaná na odprášenie cez dva paralelné cyklóny do látkového filtra EFP-1-5.0-360-D6 s projektovaným objemovým prietokom 50 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 45 m. Prašná vzdušnina z triediaceho okruhu CM1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-2-5.0-364-D6 s projektovaným objemovým prietokom 100 000 m3.h-1 a po odprášení               je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina z presypov dopravných ciest cementu v Presýpacej stanici č. 1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-3,5-84-A-D4 s  projektovaným objemovým prietokom 6 000 m3.h-1                                      a  po odprášení je  vypúšťaná  do ovzdušia výduchom o výške 21 m. Prach odlúčený v látkových filtroch je závitovkovými dopravníkmi dopravovaný do presypu pásu hotového produktu na linke  CM1 alebo za mlyn CM1do triediaceho okruhu. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy cementu do cementových síl, je odvádzaná na odprášenie                        do látkového filtra FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 4 545 m3.h-1                        a po odprášení je vypúšťaná  do ovzdušia  výduchom o výške 65,3 m.

- Odprášenie cementovej mlynice CM2:

Prašná vzdušnina z dopravných ciest surovín, presypu zo slinkovej váhy, dopravných ciest slinku, trosky a sádrovca na zberný pás je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-3,5-168-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 12 000 m3.h-1 a po odprášení                  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 29 m. Prašná vzdušnina z dopravných pásov mlyna (presypy z konkávneho pásového dopravníka a zavážacieho pásového dopravníka) a presypov pásov pod triedičmi (pásového dopravníka krupice) je odvádzaná na odprášenie       do látkového filtra EFP-1-3,5-224-A-D4 s projektovaným objemovým prietokom 16 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26,3 m. Prašná vzdušnina vznikajúca pri mletí v  CM2 je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra Scheuch – impulzný filter SFDW 05/12-5-06 s projektovaným objemovým prietokom 177 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 35 m. Prašná vzdušnina z triediaceho okruhu CM2 je odvádzaná na odprášenie do pulzného látkového filtra Šlehofer s projektovaným objemovým prietokom 90 000 – 150 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná  do pracovného prostredia mlynice. Prašná vzdušnina z presypov dopravných ciest cementu             v Presýpacej stanici č. 2 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra EFP-1-2,5-100-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1 a  po odprášení je  vypúšťaná                       do ovzdušia výduchom o výške 12 m. Prach odlúčený v látkovom filtri je dopravený                     do presypu pásu hotového cementu na linke CM2. Prašná vzdušnina z pneumatickej dopravy CM2 do cementových síl je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 3/120 s projektovaným objemovým prietokom 5 852 m3.h-1 a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške   65,4 m.

- Odprášenie dopravných ciest z CM1 a CM2 do cementových síl

Prašná vzdušnina  z dopravy cementu dopravníkmi PIPE do spodnej časti elevátorovej veže CM1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-2,5-100--D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 28 m. Prašná vzdušnina z dopravy cementu dopravníkmi PIPE do spodnej časti elevátorovej veže CM2 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-2,5-100-D4             s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná                         do ovzdušia výduchom o výške 28 m. Prašná vzdušnina z vrchnej časti korčekových elevátorov, žľabov a hornej časti elevátorovej veže CM1 je odvádzaná na odprášenie             do látkového filtra EFP-1-2,5-100-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1                               a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 67 m. Prašná vzdušnina z vrchnej časti korčekových elevátorov, žľabov a hornej časti elevátorovej veže CM2                  je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-2,5-100-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná  do ovzdušia výduchom o výške 67 m. Prašná vzdušnina zo žľabovej dopravy cementu z CM1 do cementových síl                je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-2,5-100-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 62 m. Prašná vzdušnina zo žľabovej dopravy cementu  z CM2 do cementových síl               je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra  EFP-1-2,5-100-D4 s projektovaným objemovým prietokom 5 000 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 62 m.

Prach odlúčených v jednotlivých látkových filtroch je sústavou dopravných ciest dopravovaný späť do výrobného procesu resp. do systému dopravy cementu do cementových síl.

- Odprášenie cementových síl:

Prašná vzdušnina z cementového sila č. 4 je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra FTG 4/160 s projektovaným objemovým prietokom  6 168 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia  výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementového sila č. 6                           je odvádzaná na odprášenie do látkového  filtra  FTG  3/120    s  projektovaným objemovým  prietokom 1 043 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia  výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementových síl č. 7, č. 1, č. 2 a č. 3 je odvádzaná na odprášenie                        do látkového filtra FTB 4/96 s projektovaným objemovým prietokom 5 256 m3.h-1                           a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementových síl č. 8 a č. 11 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 4/96 s projektovaným objemovým prietokom 3 466 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná                              do ovzdušia  výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementových síl č. 9, č. 5 a č. 12 je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra FTG 4/160 s projektovaným objemovým prietokom 7 478 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia  výduchom o výške 65,4 m. Prašná vzdušnina z cementového sila č. 10 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTG 4/160 s  projektovaným objemovým prietokom 2 894 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 65,4 m.

Prach odlúčený v elektrických odlučovačoch a v látkových filtroch sa sústavou závitovkových dopravníkov dávkuje do cementových síl. Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

- Odprášenie slinkových síl:

Látkové filtračné zariadenia sú inštalované pre každé slinkové silo samostatne a slúžia            na odprášenie presypov dopravných ciest kabelkového dopravníka a medzizásobníka slinku. Prašná vzdušnina z medzizásobníka slinku je odvádzaná  na odprášenie do látkového filtra     A-J-PLUS 210/3-1,5-3 s projektovaným objemovým prietokom 11 988 m3.h-1  a  po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 44 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 1 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra  A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1 a  po odprášení  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom                o výške 40 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 2 je odvádzaná na odprášenie                         do látkového filtra A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom                         5 004 m3.h-1  a  po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 40 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 3 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra   A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 40 m. Prašná vzdušnina zo slinkového sila č. 4 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra A-J-PLUS 108/2-1-3 s projektovaným objemovým prietokom 5 004 m3.h-1  a  po odprášení  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 44 m.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky,  sa ruší  znenie bodu A. 4.2 a nahrádza sa nasledovným znením:

4.2  Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať činnosti  v  prevádzke, pri  ktorých vznikajú alebo  
    môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) schválenými  príslušným  orgánom  ochrany ovzdušia,

- Súborom TPP a  TOO schváleným  rozhodnutím  IŽP  Košice č. 5521-35067/2007/Mer/   
 750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007 pre prevádzkový súbor Mletie uhlia, evidenčné         
 č. TPP CP-07-CEM-401, vypracovaným dňa 23.02.2007,

- Súbormi TPP a TOO schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 418- 9287/2008/Mer/ 750810150/Z5 zo dňa 25.03.2008 pre prevádzkové súbory Ťažba a úprava surovín,  evidenčné č. TPP CP-07-CEM-101, vypracovaným dňa 02.10.2007, Roštový chladič  slinku, slinkové silá, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-901, vypracovaným dňa 02.10.2007 a  Baliareň a expedícia cementu, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-701, vypracovaným dňa  02.10.2007,

- Súborom TPP a TOO schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 239-22313/2008/Mer/  750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008 pre prevádzkový súbor Doprava   a skladovanie  surovín na skládke, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-201, vypracovaným dňa 12.12.2007,

- Súborom  TPP a TOO  schváleným rozhodnutím  IŽP Košice č. 5882-  26768/2008/  Mer/750810105/Z14 Košice 11.08.2008 pre prevádzkový súbor Rotačná   pec  a mlynica surovín, evidenčné č. TPP CP-07-CEM- 501, vypracovaným dňa   19.03.2008,

- Súbormi  TPP a TOO  schválenými týmto rozhodnutím pre prevádzkové súbory   Mletie  cementov CM1, evidenčné č. TPP CP-07-CEM- 601, vypracovaným dňa 13.06.2008  a Mletie cementov CM2, vypracovaným dňa 13.06.2008,

- s   prevádzkovými   predpismi,   vypracovanými  v   súlade   s    projektom     stavby,                       - s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané  
     „technologický  reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa ruší znenie  bodu B1.9 a nahrádza sa nasledovným znením:

1.9 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce tuhé 
     znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“):

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zásobník odpraškov – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 1 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Dopravné cesta zo surovinovej mlynice - FTG 3 | Výduch – NEIS č. 2 |  |  |  |
| Homogenizačné silo JUH - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 3 |  |  |  |
| Zásobné silo JUH - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 4 |  |  |  |
| Homogenizačné silo SEVER - FTB 8 pulzný | Výduch – NEIS č. 5 |  |  |  |
| Zásobné silo SEVER - FTB 7 pulzný | Výduch – NEIS č. 6 |  |  |  |
| Elevátory a doprava surovinovej múčky – EFP-1-3,5-112-A-D4 | Výduch – NEIS č. 7 |  |  |  |
| Doprava surovinovej múčky do elevátorov výmenníka tepla – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 8 |  |  |  |
| Doprava slinku – kabelkový dopravník – EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 9 |  |  |  |
| Dopravné slinku – článkový dopravník – EFP-1-3,5-140-A-D4 | Výduch – NEIS č. 10 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM1 – EFP-1-3,5-168-A-D4 | Výduch – NEIS č. 11 |  |  |  |
| Doprava substrátov do CM 2 – EFP-1-3,5-168-A-D4 | Výduch – NEIS č. 12 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM1 – EFP-1-3,5-224-A-D4 | Výduch – NEIS č. 13 |  |  |  |
| Dopravné cesty CM 2 – EFP-1-3,5-224-A-D4 | Výduch – NEIS č. 14 |  |  |  |
| Presýpacia stanica č. 1 CM1- EFP-1-3,5-84-A-D4 | Výduch – NEIS č. 15 |  |  |  |
| Presýpacia stanica č. 2 CM2- EFP-1-2,5-100-D4 | Výduch – NEIS č. 16 |  |  |  |
| Dopravné cesty na presýpacej stanici (vzorkovacia stanica) – EFP-1-1,2-132-D4 | Výduch – NEIS č. 17 |  |  |  |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.1 (CM1) – FTG 3 | Výduch – NEIS č. 18 |  |  |  |

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doprava cementu k pneuelevátoru č.2 (CM2)– FTG 3 | Výduch – NEIS č. 19 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Silo cementu č. 4 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 21 |  |  |  |
| Silo cementu č. 6 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 22 |  |  |  |
| Silo cementu č. 7 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 23 |  |  |  |
| Silo cementu č. 8 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 24 |  |  |  |
| Silo cementu č. 9 – FTG 4 pulzný | Výduch – NEIS č. 20 |  |  |  |
| Silo cementu č. 10 – FTG 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 25 |  |  |  |
| Expedícia VLC do RAJ – 2x FTG6 pulzný | Výduch – NEIS č. 26 |  |  |  |
| Expedícia VLC – autocisterny– FTB 3 pulzný | Výduch – NEIS č. 27 |  |  |  |
| Doprava cementu k baliacim strojom – FTB 6-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 28 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu A (Mollores) – FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 29 |  |  |  |
| Baliaci stroj cementu B (Ventomatic)–2x FTB 8-PULS-Jet | Výduch – NEIS č. 30 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 1 (CM1) – EFP-1-5.0-360-D6 | Výduch – NEIS č. 33 |  |  |  |
| Cementový mlyn č. 2 – Scheuch SfdW 05/012-5-06 | Výduch – NEIS č. 34 |  |  |  |
| Roštový chladič slinku – LF SCHEUCH | Výduch – NEIS č. 36 |  |  |  |
| Medzizásobník slinku – vrch slinkových síl – A-J PLUS 210/3-1,5-3 | Výduch – NEIS č. 41 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 1 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 42 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 2 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 43 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 3 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 44 |  |  |  |
| Slinkové silo č. 4 – A-J-PLUS 180/2-1-3 | Výduch – NEIS č. 45 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky zo sila č. 6 EFV-1-1,3-66-B2-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 51 |  |  |  |
| Dopravné cesty mletej trosky do zásobníkov EFP-1-2,5-80-D4 - JET | Výduch – NEIS č. 52 |  |  |  |

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla- východ EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 53 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Dopravné cesty mletej trosky zo zásobníkov (do výmenníka tepla) - západ EFV-1-2,4-36-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 54 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do homogenizačného sila – EFV-1-2,4-54-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 55 |  |  |  |
| Dopravné cesty suroviny do výmenníka tepla - ENVEN EFV-1-2,4-99-C3-D4 | Výduch – NEIS č. 56 |  |  |  |
| Triediaci okruh CM1 – EFP-2.5,0-364-D6 | Výduch – NEIS č. 59 |  |  |  |
| Doprava cementu CM1 do CS – žľabová doprava – EFP-1-2,5-100-D4 | Výduch – NEIS č. 61 |  |  |  |
| Doprava cementu CM2 do CS – žľabová doprava – EFP-1-2,5-100-D4 | Výduch – NEIS č. 62 |  |  |  |
| Doprava cementu CM1 do CS – spodná časť elevátorovej veže – EFP-1-2,5-100-D4 | Výduch – NEIS č. 63 |  |  |  |
| Doprava cementu CM2 do CS – spodná časť elevátorovej veže – EFP-1-2,5-100-D4 | Výduch – NEIS č. 64 |  |  |  |
| Doprava cementu CM1 do CS – horná časť elevátorovej veže – EFP-1-2,5-100-D4 | Výduch – NEIS č. 65 |  |  |  |
| Doprava cementu CM1 do CS – horná časť elevátorovej veže – EFP-1-2,5-100-D4 | Výduch – NEIS č. 66 |  |  |  |
| Odprášenie presypu troskového škrabáka –FZ s vibračným oklepom VR 36 | Výduch – NEIS č. 70 |  |  |  |
| Odprášenie presypu DP M572 Na DP 571 – ALFA-JET Plus 36 | Výduch – NEIS č. 71 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
           stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC.

2) Emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná koncentrácia  alebo hmotnostný tok  sa  považuje             pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota                                  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  
           emisného limitu.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou vydané IŽP Košice ostáva v platnosti v plnom rozsahu s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                 a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, ktorou dňa 20.06.2008 požiadal IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorým bolo povolené  vykonávanie činnosti v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou. Správny  poplatok za podanie žiadosti  bol zaplatený vo výške 10 000 Sk podľa položky               č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov kolkovými známkami.

Prevádzkovateľ žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal IŽP Košice              o udelenie  súhlasu  na  vydanie rozhodnutia o povolení a užívaní zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením časti stavby  „Modernizácia mletia cementu a trosky VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ v rozsahu PC 5206 Doprava cementu z CM1 a CM2                        do síl podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v rozsahu časti stavby „Modernizácia mletia cementu a trosky     VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ - PC 5206 Doprava cementu z CM1 a CM2 do síl podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO pre zdroje znečisťovania ovzdušia „Mletie cementov CM1“ a „Mletie cementov CM2, podľa  prevádzkové súbory § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby                „Modernizácia mletia cementu a trosky VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ v rozsahu PC 5206 Doprava cementu z CM1 a CM2 do síl podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona                                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie  v  súlade s ust.        § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí správneho  konania vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia pre  prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou listami zo dňa 04.08.2008. Zároveň požiadal dotknutú obec Dvorníky – Včeláre, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne                aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli obce):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    Zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Dvorníky – Včeláre v termíne od 11.08.2008 do 12.09.2008.

IŽP Košice, zároveň v súlade s ust. §12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť         do žiadosti na  úradnej tabuli IŽP Košice od 06.08.2008 do 03.09.2008 a súčasne                   na internetovej stránke www.sizp.sk.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice v súlade s ustanovením  § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v konaní upustil od nariadenia ústneho pojednávania, pretože predmetom konania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky.

K predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia boli zaslané tieto vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1)  Obec  Dvorníky – Včeláre,  zastúpená   starostom   obce, vo vyjadrení  č. 253/2008              zo dňa 11.08.2008 uviedla, že nemá námietky k zmene vydaného integrovaného povolenia                 pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou.

2) Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva,  so sídlom  v   Košiciach  vo vyjadrení                                 č. 2008/05235-02/241/PPL zo dňa 26.08.2008 uviedol, že orgán ochrany verejného zdravotníctva podľa ust. § 13 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých zákonov nemá oprávnenie na vydanie vyjadrenia v predmetnej veci, pretože sa jedná o inštaláciu technického zariadenia.

IŽP Košice vychádzajúc z vyjadrenia dotknutého orgánu v oblasti ochrany zdravia ľudí neposúdil návrh  na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby  „Modernizácia mletia cementu a trosky VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ v rozsahu PC 5206 Doprava cementu z CM1 a CM2 do síl.

3) Obvodný   úrad  životného  prostredia  Košice - okolie,  štátna  správa  ochrany      ovzdušia  vo vyjadrení č. 2008/01935 zo dňa 05.09.2008 uviedol, že súhlasí s uvedením      stavby  „Modernizácia mletia cementu a trosky VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ v rozsahu         PC 5206 Doprava cementu z CM1 a CM2“ do užívania a udelením súhlasu na zmenu      Súboru TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania      ovzdušia – Mletie cementov CM1, č. TPP CP-07-CEM-601 zo dňa 16.06.2008 a Mletie      cementov CM2, č. TPP CP-07-CEM-801 zo dňa 16.6.2008 bez pripomienok.

Prevádzkovateľ k žiadosti doložil správu o prvom periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní  tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“) č. 02/160/2008 zo dňa 16.05.2008 vypracovanú oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, Košice, ktorou bolo preukázané dodržanie emisných limitov  pre znečisťujúce látky TZL               na časti zdroja znečisťovania ovzdušia.

Emisné limity pre TZL vznikajúce na jednotlivých častiach zdroja IŽP Košice určil v súlade s vyhláškou MŽP SR č. č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,                   o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok v znení  vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov  a vyhláškou MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona                            č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie  súhlasu  na   povolenie a užívanie zmeny na veľkom zdroji znečisťovania    ovzdušia uskutočnením časti stavby  „Modernizácia mletia cementu a trosky VSH a.s.    Turňa nad Bodvou“ v rozsahu PC 5206 Doprava cementu z CM1 a CM2 do síl, podľa § 8    ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov  a všeobecných podmienok prevádzkovania v rozsahu časti     stavby „Modernizácia mletia cementu a trosky     VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ - PC 5206         Doprava cementu z CM1 a CM2 do síl, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona                                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-    organizačných opatrení pre zdroje znečisťovania ovzdušia „Mletie cementov CM1“                            a „Mletie cementov CM2, podľa  prevádzkové súbory § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti ochrany zdravia ľudí:

-  o posúdenie   návrhu  na  začatie kolaudačného konania pre časť stavby „Modernizácia      mletia cementu a trosky    VSH a.s. Turňa nad Bodvou“ v rozsahu PC 5206 „Doprava      cementu z CM1 a CM2 do síl“.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia obce a dotknutých orgánov  zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle              § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:   Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            
 o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           
 inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
 odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
 doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
 rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
 nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654

2. Obec Dvorníky – Včeláre, zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO,  Adlerova 29, 040 22 Košice

2. Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice