- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo :  3453-9153/2007/Mer/570850106                                                    	Košice, 26.03.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1     a 7,  písm. b)  bod  3,   písm. c)  bod 3 a 8, písm. f)  bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,         na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzkach:

„Závod Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov“

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres:  Košice II.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: Refrako s. r. o.

sídlo:                   Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice

IČO:                    36 216 887

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa ustanovení zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas k povoleniu stavby  veľkých zdrojov znečisťovania a  ich užívaniu, podľa  § 8             ods. 2 písm. a) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa  § 8 ods. 2 
         písm. a) bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 
         vôd, podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) 
         bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v prevádzke Závod Šamotáreň

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa  § 8  ods. 2 
         písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu:

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa  § 8  ods. 2 písm. f) bod 4  zákona               
          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka Závod Šamotáreň bola uvedená do trvalého užívania v  roku 1967 a je umiestnená  na pozemkoch parcelné číslo 209/2 - 209/4, 209/6 - 209/17, 209/20 - 209/27, 209/29 - 209/37 v katastrálnom území  Železiarne, ktoré sú podľa výpisu z  katastra nehnuteľností          vo vlastníctve prevádzkovateľa. Prevádzka Závod na výrobu magnéziových výrobkov bola uvedená do trvalého užívania   v  roku 1965 a  je umiestnení na pozemkoch parcelné číslo 153/4, 153/20, 153/34, 153/36, 153/37, 153/65 – 153/67 v katastrálnom území  Železiarne, ktoré sú podľa výpisu z  katastra nehnuteľností vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzkach

A. Zaradenie prevádzok

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   
     kategorizovaná ako 3.5. Prevádzky  na  výrobu  keramických  výrobkov   vypaľovaním,   
     predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, 
     kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo                    
     s kapacitou pecí  väčšou ako 4 m³ a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/ m³ a  podľa 
     prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa vykonáva zákon                             
     č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  zaradená v skupine NOSE - P: 104.11,

b) Ostatné  priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti 
  vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného   
  prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľované prevádzky sú v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,                     o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

3.8.1 Výroba  keramických  výrobkov  pálením,  najmä škridiel, tehál, obkladačiek, 
          porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov s objemovou kapacitou 
           pecí väčšou ako 4 m3 pri hustote vsádzky väčšej ako 300 kg/m3.

Plynová pec osadená  v prevádzke Závod na výrobu magnéziových výrobkov  je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1.2 Technologické  celky obsahujúce  stacionárne zariadenia  na  spaľovanie  palív                          
           s nainštalovaným  súhrnným  menovitým  tepelným  príkonom vyšším ako 0,3 MW.

3. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

V prevádzke Závod Šamotáreň sa vykonáva zhodnocovanie odpadov činnosťou, ktorá       je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch  zaradená do kategórie R 5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

B. Opis prevádzok a technických  zariadení    na    ochranu   ovzdušia,   vody      
     a pôdy  v prevádzkach

1. Prevádzka Závod Šamotáreň

1.1 Charakteristika

Prevádzka Závod Šamotáreň umiestnená v areáli U. S. Steel Košice,  s. r. o. slúži na výrobu tvarovaných a netvarovaných výrobkov na báze Al2O3 a SiO2 a do užívania bola uvedená v roku 1965. V prevádzke sa vyrábajú vysokohlinité tvarované žiaruvzdorné materiály, šamotové, šamotové kyslé a izolačné tvarované materiály, dekoračný šamot, prefabrikáty z netvarovaných materiálov, tvarovateľné materiály – plastické a ubíjacie, netvarované bázické materiály (ubíjacie a torkrétovacie zmesi a spájacie materiály) s projektovanou kapacitou tunelovej pece č. I 551 m3  a poklopovej pece s užitočným objemom 20 m3.

1.2 Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Prevádzka sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO Vonkajší sklad surovín – vykladacia jama

SO Vykládka surovín

SO Výrobná hala   - Sklad surovín s prístreškom

- Prípravňa

- Lisovňa

- Poklopová pec – špeciálna keramika

- Tunelová pec č. I a Tunelová pec č. II.

- Expedícia

- Sklad hotových výrobkov a balených vstupných surovín

- Dielňa – sklad foriem

- Sklad nebezpečných odpadov

- Plechový sklad

SO Rozvodňa

SO Vstupná trafostanica

SO Sklady údržby

SO Sklad PHM

SO Garáže

SO Sklady ND

SO 2 x Dielne

SO Meracia stanica koksárenského plynu

SO RS zemného plynu a rozvod STL

SO Rozvod úžitkovej vody

SO Rozvod pitnej vody

SO Rozvod kanalizácie

Prevádzkové súbory:

PS Doprava a skladovanie surovín

PS Úprava surovín – sušenie ílov, mletie, drvenie a sušenie

PS Preprava upravených surovín a miešanie

PS Lisovanie – tvarovanie zmesi

PS Sušenie výliskov a výpal výliskov

PS Triedenie, balenie a expedícia

PS Zhodnocovanie odpadov v prevádzke

Ostatné činnosti priamo spojené so základnou priemyselnou činnosťou vykonávanou v prevádzke sa delia na prevádzkové súbory:

PS Nakladanie s vodami

PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

PS Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

1.2.1 PS Doprava a skladovanie surovín

Doprava voľne ložených a balených vstupných surovín  je zabezpečovaná železničnou dopravou vo vagónoch a automobilovou dopravou nákladnými automobilmi. Voľne ložené suroviny sú skladované v priestore vykládky surovín a vo vonkajšom sklade surovín. Pomocou dopravných ciest sú suroviny dopravené do deviatich betónových zásobníkov skladu surovín o celkovom objeme 14 666 m3. Íly sú pred uskladnením v betónových zásobníkoch spracované     v trhači ílov a elektromagnetickom odlučovači mechanických nečistôt. Vstupné suroviny dodávané ako balené, sú skladované uložené na paletách v sklade balených surovín.

Prachom znečistená vzdušnina (ďalej tiež „prašná vzdušnina“) z presypov dopravných pásov  a elektromagnetického odlučovača nečistôt je odvádzaná  na odprášenie do mechanického suchého vírového odlučovača SVA – 25 - 400 s projektovaným objemovým prietokom                 6 984 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 11 m. Prach odlúčený v mechanickom odlučovači sa používa na výrobu stavebného šamotu.

V tomto technologickom uzli vznikajú fugitívne emisie pri vykládke vstupných voľne ložených surovín.

Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované a prašná vzdušnina                  je odvádzaná na odprášenie.

1.2.2 PS Úprava surovín – sušenie, mletie, drvenie

Prevádzkový súbor Úprava surovín – sušenie, mletie a drvenie slúži na úpravu základných  vstupných surovín v jednotlivých technologických zariadeniach.

Íl o maximálnej vlhkosti 25  %  a zrnitosti 0 – 60 mm je upravovaný na požadovanú vlhkosť v rýchlosušiarni ílov RS-8 vyhrievanej spalinami zo spaľovania koksárenského plynu v horáku KF 062593 s celkovým tepelným výkonom 1,4 MW. Vysušený íl o  maximálnej vlhkosti 8 % je dopravený do dvoch oceľových zásobníkov vysušeného ílu o objeme  15 m3,         z ktorých je cez predmieľacie zariadenie dávkovaný do jedného zo štyroch  jednorotorových dezintegrátorov typu DK 1 RJ, v ktorom dochádza k jeho mletiu. Po premletí sa  vysušený íl triedi na vibračnom  triediči. Vytriedený íl  zrnitosti 0 – 1 mm s maximálnou vlhkosťou 10 %      je dopravený do piatich oceľových zásobníkov o objeme 15 m3. Nadsitný podiel je dopravený späť do dvoch zásobníkov vysušeného ílu.

Lupky  a vratný zlom (nevyhovujúci finálny výrobok) sa melú v guľových mlynoch č. 1,       č. 2 a č. 4. Preosiaty namletý lupok alebo vratný zlom je dopravený do vibračného triediča, kde sa triedi podľa vopred určenej zrnitosti. Lupok alebo vratný zlom vyhovujúcej zrnitosti                 je dopravený do piatich zásobníkov o objeme á 15 m3 a nadsitný podiel je dopravený do troch zásobníkov nadsitného podielu.

Suroviny na výrobu vysokohlinitého šamotu ako sú bauxit, mullit, komul 722 sa melú           v guľovom mlyne č. 3. Vstupná surovina je žeriavom sypaná do oceľového zásobníka o objeme 42 m3 a odtiaľ je dávkovaná do guľového mlyna. Zomletý materiál je dopravený do vibračného triediča, kde dochádza k odtriedeniu materiálu vyhovujúcej zrnitosti, ktorý je dopravený             do dvoch zásobníkov o objeme á 15 m3. Nadsitný podiel je dopravený cez zásobník nadsitného podielu o objeme 15 m3 naspäť do mlyna.

Malty a klasická a vysokohlinitá múčka sa melú v dvojkomorových trubnatých mlynoch     č. 1, č. 2 a č. 3. Surovina sa dávkuje zo zásobníkov podsitných podielov guľových mlynov a zásobníkov ílov cez turniketový podávač a dávkovaciu váhu do trubnatého mlyna. Zomletý materiál je z mlyna cez zásobník namletého materiálu o  objeme 1,5 m3  dopravený  do oceľového zásobníka o objeme 8,0 m3, z ktorého sa dopravuje na ďalšie spracovanie alebo na predaj          ako hotový výrobok.

Technický Al2O3 sa melie v dvojkomorový trubnatom mlyne č. 4, do ktorého sa surovina dávkuje z big-bagov. Namletý materiál je dopravený do oceľového zásobníka o objeme 15 m3 a odtiaľ do miešača č. 10, ktorý  slúži na miešanie mullitických stavív.

Surovina na výrobu žiarobetónov sa melie v kolesovom mlyne. Pomocou žeriava s drapákom je surovina zo skladu surovín dávkovaná do oceľového zásobníka o objeme 42 m3  a do mlyna. Po zomletí je surovina dopravená do triediča. Surovina vyhovujúcej frakcie               je dopravená do oceľových zásobníkov mlyna o objeme 15 m3. Nadsitný podiel sa vracia            na opätovné mletie v kolesovom mlyne.

Odpadové plyny zo sušiaceho priestoru rýchlosušiarne RS-8 sú odvádzané do ovzdušia             cez látkový filter (ďalej tiež „LF“) typu FKA 16/400 s garantovanou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (ďalej len „TZL“) max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 400 m2, projektovaným objemovým prietokom 28 800 m3.h-1  komínom o výške 27,0 m. Prach odlúčený v LF sa používa v technologickom procese ako náhrada ílu.

Prašná vzdušnina z dezintegrátorov, zásobníka vysušeného ílu, závitovkového dopravníka            je odvádzaná  na odprášenie do LF typu FKA 4/100 s garantovanou koncentráciou TZL max.         40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou  200 m2 a projektovaným objemovým prietokom        8 640 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m. Prach odlúčený v LF  sa používa v technologickom procese ako náhrada ílu.

Prašná vzdušnina z triediča a elevátora je odvádzaná  na odprášenie do LF typu FKA 8/200           s garantovanou koncentráciou TZL max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou  200 m2             a projektovaným objemovým prietokom 12 240 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 20,0 m. Prach odlúčený v LF sa používa v technologickom procese ako náhrada ílu.

Prašná vzdušnina z presypov súvisiacich dopravných pásov, guľového mlyna č. 1 , vibračného triediča, závitovkového dopravníka a trubnatého mlyna č. 1 je odvádzaná  na odprášenie do LF typu FKA 8/200 s garantovanou koncentráciou TZL max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 200 m2 a projektovaným objemovým prietokom 28 800 m3.h-1 a po odprášení                  je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 20,0 m. Prach odlúčený v LF je dopravený             do zásobníka mlyna.

Prašná vzdušnina z presypov súvisiacich dopravných pásov, guľového mlyna č. 2, závitovkového dopravníka a vibračného triediča je odvádzaná  na odprášenie do LF typu FKA 4/100                      s garantovanou koncentráciou TZL max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 100 m2                    a projektovaným objemovým prietokom 23 400 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m. Prach odlúčený v LF je dopravený do zásobníka mlyna.

Prašná vzdušnina z presypov súvisiacich dopravných pásov, guľového mlyna č. 3, vibračného triediča, závitovkových dopravníkov, vibračného triediča, z trubnatého mlyna č. 3 a zásobníka                  je odvádzaná  na odprášenie do LF typu  FKA 8/200 s garantovanou koncentráciou TZL             max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 200 m2 a projektovaným objemovým prietokom 16 920 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m. Prach odlúčený v LF  je dopravený do zásobníka mlyna.

Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov, z guľového mlyna č. 4, vibračného triediča, závitovkového dopravníka a trubnatého mlyna č. 2 je odvádzaná  na odprášenie do LF typu       FKA 12/300 s garantovanou koncentráciou TZL max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 300 m2 a projektovaným objemovým prietokom 12 240 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná           do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m.

Prašná vzdušnina z kolesového mlyna, presypov pásových dopravníkov a vibračného triediča             je odvádzaná  na odprášenie do LF typu FKA 4/100 s garantovanou koncentráciou TZL max.     40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 200 m2 a projektovaným objemovým prietokom         6 984 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m.

Prach odlúčený v LF, ktoré slúžia na odprášenie jednotlivých mlynov je dopravený spolu s najjemnejším zrnom naspäť do zásobníka mlyna.

Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované a prašná vzdušnina                  je odvádzaná na odprášenie.

1.2.3 PS Preprava upravených surovín a miešanie zmesi

V tomto prevádzkovom súbore sa zabezpečuje doprava upravených vstupných surovín a ich miešanie v jednotlivých technologických zariadeniach.

Upravené namleté suroviny sú dopravnými cestami linky 100 a 200 dopravené                    do oceľových zásobníkov príslušných miešačov zmesí. Upravené namleté suroviny sa miešajú podľa vopred určenej receptúry pre jednotlivé druhy výrobkov a žiarobetónov v piatich tanierových miešačoch č. 1, 2, 5, 6, 7 a v jednom protiprúdovom miešači č. 3. Z materiálu namiešaného v miešači s priemernou vlhkosťou 2 až 14 % sa pripravuje návažka, ktorá               je dopravená do násypky lisu alebo do voľného zásobníka lisovne o objeme 1 m3. Protiprúdový miešač č. 3 sa používa na miešanie tvrdého a vysokohlinitého šamotu, do ktorého je návažka materiálu dopravená kontajnerom alebo priamo z prevádzkového zásobníka.

Na miešanie vysokohlinitého multikorundového ostriva, ktoré je navážané                                   do  závitovkovovákuového lisu, v ktorom sa zmes zvlhčuje na vlhkosť cca 25  %, sa používa miešač č. 10.

Suché žiarobetónové zmesi a lisovacie hmoty sa miešajú v miešači č. 11. Zo zásobníkov miešača sú suroviny dávkované do miešača  a po premiešaní je zmes vypúšťaná do big-bagov, ktoré sú uskladnené v sklade hotových výrobkov. Lisovacie zmesi sa po namiešaní v miešači prepravujú kontajnerom na tvarovanie zmesi.

Sypké žiarobetónové zmesi sa miešajú v miešači č. 9, ktorý je súčasťou plastifikačnej linky.       Po premiešaní je namiešaná zmes dopravená do baliaceho zariadenia, v ktorom sa namiešaný žiarobetón dávkuje do vriec, ktoré sa prepravujú do skladu hotovej výroby.  Na plastifikačnej linke sa môžu vyrábať žiaruvzdorné hmoty o vlhkosti 20 % utlačené a narezané do tvaru tehál.

Prašná vzdušnina z presypov pásových dopravníkov a elevátorov (linka 100 a 200 a plastifikačná linka) je odvádzaná  na odprášenie do LF typu FKA 4/100 s garantovanou koncentráciou TZL max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 200 m2 a projektovaným objemovým prietokom 5 904 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m. Prach odlúčený v LF sa vracia späť do zásobníka mlyna.

Prašná vzdušnina z miešačov č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 a presypov dopravných pásov do oceľových zásobníkov jednotlivých miešačov o objeme  6 a 8 m3  je odvádzaná  na odprášenie do LF typu FKA 8/200 s garantovanou koncentráciou TZL max. 40 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou    200 m2 a projektovaným objemovým prietokom 16 920 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná               do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m. Prach odlúčený v LF sa vracia späť do procesu výroby                      ako jemnomletá surovina pre výrobu zmesí.

Prašná vzdušnina z miešača č. 10 a presypov dopravných pásov do miešača je odvádzaná             na odprášenie do LF typu FKC 4/140 s celkovou filtračnou plochou 140 m2 a projektovaným objemovým prietokom 6 984 m3.h-1  a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 27,0 m. Prach odlúčený v LF sa vracia späť do výrobného procesu.

Prašná vzdušnina z plastifikačnej linky (miešač č. 9 a závitovkovovákuovací lis) je odvádzaná     na odprášenie do LF typu FTB 2/80-B s garantovanou koncentráciu TZL 50 mg.m-3, celkovou filtračnou plochou 80 m2 a projektovaným objemovým prietokom 6 984 m3.h-1                               a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 20,0 m. Prach odlúčený v LF               sa v big-bagoch  vracia späť do výrobného procesu ako surovina.

Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované a prašná vzdušnina        je odvádzaná na odprášenie.

1.2.4 PS Lisovanie – tvarovanie zmesi

V tomto prevádzkovom súbore sa zabezpečuje tvarovanie zmesi. Namiešaná šamotová zmes sa podľa vopred určenej receptúry lisuje na troch mechanických kĺbových lisoch KP 60/800, automatickom hydraulickom lise Dorstner 126.00, automatickom hydraulickom lise HP II 2000 HY, automatickom hydraulickom lise RP 1250S a RP 900 a vretenovom lise FS 16/50. Namiešaná zmes sa do lisov dopravuje pásovými dopravníkmi alebo cez násypky lisov samovyklápacími kontajnermi. Vlhkosť namiešanej zmesi určenej na lisovanie sa pohybuje v rozpätí od 2 % do 14 % hmotnosti. Hotové výlisky sú vynášané z pracovného priestoru lisu mechanickými rukami a dopravníkom.

V hale tunelových pecí je osadený hydraulický pákový lis CJP 11, ktorý slúži na lisovanie malorozmerových tvaroviek a špeciálnych hmôt a umiestnené pracovisko ručných formátorov, ktoré je vybavené ubíjacími kladivami. Namiešaná zmes je dovlhčená na vlhkosť cca 20 % v závitovkovom miešači a ubíja sa ručne po vrstvách v špeciálne upravených drevených formách.

Na odlievanie a vibrovanie (zhutnenie) špeciálnych tvaroviek vyrobených zo žiarobetónov slúžia tri vibračné stoly umiestnené v hale Poklopovej pece alebo na pracovisku špeciálnej keramiky.

Na technologických zariadeniach určených na lisovanie, ubíjanie alebo vibrovanie namiešaných zmesí nie sú inštalované odprašovacie zariadenia.

1.2.5 PS Sušenie a výpal výliskov

Výpal výliskov všetkých parametrov je vykonávaný pri maximálnej teplote 1 650 ºC  v Tunelovej peci č. I s výkonom 40 až 90 t výliskov za 24 hodín, s celkovým tepelným výkonom 3,6 MW a užitočným objemom pece 551 m3. V peci je rozmiestnených 34 horákov, v ktorých sa spaľuje koksárenský plyn. Prívod vzduchu do pece je zabezpečený dvoma ventilátormi s výkonom 27 000 m3. Chladenie vypálených výliskov sa zabezpečuje vzduchom prúdiacim chladiacim pásmom pece.

Pred výpalom sú niektoré výlisky sušené na zostatkovú vlhkosť materiálu 4 % alebo 1 % hmotnosti v troch  tunelových ohrievarňach TO I, TO II, TO III pri teplote vzduchu 120 ºC         až 200 ºC, v ktorých sa ako sušiace médium využíva teplý vzduch z chladiaceho pásma tunelovej pece č. I.

Tunelová pec č. II s celkovým užitočným objemom 377 m3 je mimo prevádzky.

Poklopová pec s výkonom 7 až 22 t výliskov za cyklus, s celkovým tepelným výkonom 3,2 MW a užitočným objemom pece 20 m3, slúži na výpal špeciálnej keramiky pri maximálnej  teplote 1 700 ºC.  V peci je rozmiestnených 10 horákov, v ktorých sa spaľuje zemný plyn naftový. V prípade potreby sú výlisky špeciálnej keramiky pred ich výpalom sušené pri teplote                  20 ºC – 200 ºC v sušiarni poklopovej pece, ktorá ako sušiace médium využíva teplo spalín z poklopovej pece.

Odpadové plyny vznikajúce v procese výpalu sú z tunelovej pece č. I bez čistenia odvádzané        do ovzdušia komínom o výške 25 m.

Odpadové plyny vznikajúce v procese výpalu sú z poklopovej pece  bez čistenia odvádzané        do ovzdušia komínom o výške 27 m.

1.2.6 PS Triedenie, balenie a expedícia

Vypálené výlisky sa po vychladnutí zatláčajú do triediacich boxov, kde sa triedia  podľa vopred určených parametrov na kalibračnom zariadení. Nevyhovujúce výlisky sa ako vratný zlom vracajú späť do výrobného procesu. Vyhovujúce finálne výrobky sa ukladajú na palety       a podľa požiadaviek odberateľa balia do Strech fólie.

Vratný zlom podrvený v  čelusťovom drviči na frakciu 0 až 50 mm je dopravený do dvoch oceľových zásobníkov o objeme 18 m3, z ktorých je vypúšťaný na nákladné automobily a prepravený do skladu surovín. Súčasťou linky vratného  zlomu je linka na drvenie magnezitového slinku, ktorý je drvený v kužeľovom drviči na frakciu 0 až 20 mm. Podrvený magnezitový slinok, ktorý sa používa ako vstupná surovina, je dopravený do oceľového zásobníka o objeme 18 m3 a vypúšťaný na nákladné automobily.

Linka drvenia vratného zlomu a linka drvenia magnezitového slinku sa nemôžu prevádzkovať súčasne.

Prašná vzdušnina z linky drvenia vratného zlomu a linky drvenia magnezitového slinku                                     je odvádzaná  samostatne na odprášenie do LF typu FKC 8/280 s celkovou filtračnou plochou 280 m2 a projektovaným objemovým prietokom 12 240 m3.h-1  a po odprášení je  vypúšťaná            do ovzdušia výduchom o výške 22,0 m. Prach odlúčený v LF sa vracia späť do zásobníkov podrveného vratného zlomu a podrveného magnezitového slinku.

Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované a prašná vzdušnina                  je odvádzaná na odprášenie.

1.2.7 PS Zhodnocovanie odpadu 10 01 02 popolček z uhlia

Pri  výrobe dekoratívnych šamotových (žiaruvzdorných) stavív  v prevádzke Závod Šamotáreň sa zhodnocuje odpad katalógové číslo 10 01 02 popolček z uhlia, kategórie                 O – ostatný, činnosťou R 5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. Popolček  je z divízneho závodu Energetika, prevádzkovateľa U. S. Steel Košice,        s. r. o., dopravovaný nákladnými automobilmi v uzavretých kontajneroch typu BIKRAM             so sklopným nástavcom o kapacite 5 t. Kontajnery sú umiestnené na vyhradenom mieste skladu surovín oddelenom betónovou stenou. Miešanie surovín na výrobu finálneho výrobku, do ktorého sa pridáva popolček z uhlia v podiele 3 až 8 % k ílovitým surovinám, sa zabezpečuje v miešačoch č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7, prevádzkového súboru Preprava upravených surovín a miešanie zmesi, uvedených  v bode B.1.2.3 časť I. tohto rozhodnutia.  Namiešaná zmes sa lisuje  na lisoch uvedených v bode B.1.2.4 časť I. tohto rozhodnutia PS Lisovanie – tvarovanie zmesi. Sušenie a výpal týchto výliskov sa vykonáva v PS Sušenie a výpal výliskov, uvedenom v bode B.12.5 časť I. tohto rozhodnutia, v tunelových ohrievarňach TO I a TO III a tunelovej peci č. I.

1.2.8 PS Nakladanie s vodami

Voda používaná na technologické účely

Zdrojom priemyselnej vody pre  technologické účely prevádzky je voda upravovaná             na Chemickej úpravni vody Košice – Krásna prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o. Priemyselná voda sa používa na chladenie ložísk ventilátorov tepelných zariadení a chladenie oleja hydraulických lisov. Priemyselná voda slúžiaca na chladenie oleja hydraulických lisov  je recirkulovaná.

Voda používaná na pitné a sociálne  účely

Pitná voda a voda na sociálne účely  je do prevádzky dodávaná v požadovanej kvalite z vnútroareálového rozvodu pitnej vody  U. S. Steel Košice, s. r. o. Úprava vody pre pitné a sociálne účely pre potrebu závodu nie je predmetom tohto rozhodnutia.

Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku a odpadových vôd

Priemyselné odpadové vody a splaškové odpadové vody sú z prevádzky odvádzané v súlade     s platným Kanalizačným poriadkom U. S. Steel Košice, s. r. o. do stoky A4 jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorou sú odvádzané na čistenie na ČOV Sokoľany.

Vody z povrchového odtoku sú kanalizáciou U. S. Steel Košice, s.r.o. odvádzané                 do granulačného jazera vedľa mokrej haldy U. S. Steel Košice, s. r. o.

Vykonávanie činnosti na ČOV Sokoľany a granulačnom jazere prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., VA U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, nie je predmetom tohto rozhodnutia.

1.2.9 PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Nebezpečné látky, s ktorými sa zaobchádza v závode sa skladujú v sklade PHM, ktorý tvorí samostatná murovaná, uzamykateľná, vetrateľná prízemná stavba dispozične rozdelená       na dve miestnosti. Podlaha oboch miestností je betónová  opatrená izolačným náterom na báze epoxidov odolným voči chemickým vplyvom a havarijnou nádržou o objeme 2,8 m3. Miestnosť rozmerov 14,0 x 5,5 m slúži na príjem a výdaj ropných látok. Jednotlivé druhy nebezpečných látok sú samostatne uskladnené v nepriepustných uzatvárateľných kovových sudoch o objeme 200 l alebo v bandaskách, ktoré sú uložené na koľajničkách nad záchytnou vaničkou. Druhá miestnosť rozmerov 7,0 x 5,5 m slúži na prechodné uskladnenie opotrebovaných olejov. Živica                    sa v prípravni závodu skladuje v pôvodných uzavretých kontajneroch dodávaných od výrobcu, ktoré sú uložené v kovovej záchytnej vani. Prázdne kontajnery sa skladujú oddelene od plných.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prevádzkových nádržiach:

Tabuľka č. 1

| Miesto zaobchádzania s nebezpečnými látkami | Nebezpečná látka | Skladovaná kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lisovňa Šamotárne | hydraulický olej | 6 m2 | oceľová, dvojplášťová | - |
| Lis D 126.00 | hydraulický olej | 1,5 m3 | oceľová, jednoplášťová, podzemná | betónová zberná nádrž o objeme 42 m3, nie je zabezpečená ochrana životného prostredia |
| Lis HPF 2000 | hydraulický olej | 3 m3 | oceľová, jednoplášťová | oceľová záchytná nádrž o objem 0,36 m3, nie je zabezpečená ochrana životného prostredia |
| Lis RP 1250 | hydraulický olej | 3 m3 | oceľová, jednoplášťová, podzemná | betónová nádrž o objeme 72 m3, nie je zabezpečená ochrana životného prostredia |
| Lis RP 900 | hydraulický olej | 2,5 m3 | oceľová, jednoplášťová, podzemná | betónová nádrž o objeme 26 m3, nie je zabezpečená ochrana životného prostredia |
| Údržba – kaliaca vaňa | benzín | 2 m3 | oceľová, dvojplášťová | Oceľová záchytná vaňa o objeme 1,68 m3, nie je zabezpečená ochrana životného prostredia |

1.2.10 PS Nakladanie  s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke Závod Šamotáreň vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a  sú v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady             sú zhromažďované oddelene na vyhradených miestach zhromažďovania nebezpečných odpadov a sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie  na základe obchodnej zmluvy oprávnenej osobe v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

2. Prevádzka Závod na výrobu magnéziových výrobkov

2.1 Charakteristika

Prevádzka Závod na výrobu magnéziových výrobkov umiestnená v areáli U. S. Steel Košice s. r. o. slúži na výrobu temperovaných a netemperovaných stavív, ktoré sa používajú v oceliarenskom priemysle ako výmurovky taviacich agregátov (konvertory, odlievacie panvy, medzipanvy a iné) a do užívania bol uvedený v roku 1965. Základnou vstupnou surovinou          na výrobu stavív sú tavené a sintrované magnézie, ktorých vytvrdzovanie sa vykonáva v temperovacej peci s celkovým užitočných objemom 87 m3 a celkovým tepelným výkonom       1,14 MW.

2. 2 Členenie prevádzky stavebné objekty a prevádzkové súbory

Závod sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO Výrobná hala - stará prípravňa slinku

- nová prípravňa slinku

- lisovňa

- sklad údržby

- sklad hotovej výroby

SO Prevádzková budova - expedičný sklad

- sklad nebezpečných PHM

SO Elektrorozvodňa, vzorkovňa

SO Príprava uzlov

SO Sklad surovín

SO Sklad nebezpečných odpadov

SO Sklad náhradných dielov

SO Energorozvody

SO Rozvod STL

SO Rozvod úžitkovej vody

SO Rozvod pitnej vody

SO Rozvod kanalizácie

Prevádzkové súbory:

PS Doprava a skladovanie surovín

PS Úprava surovín – drvenie, mletie a miešanie

PS Centrálne odprašovanie

PS Lisovanie zmesi

PS Vytvrdzovanie stavív

PS Triedenie, balenie, skladovanie a expedícia

PS Plynová pec

Ostatné činnosti priamo spojené so základnou priemyselnou činnosťou vykonávanou v závode     sa delia na prevádzkové súbory:

PS  Nakladanie s vodami

PS  Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

PS  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

2.2.1 PS Doprava a skladovanie surovín

Doprava voľne ložených vstupných surovín, ako sú  elektrotavený magnezitový slinok, mŕtvo pálený magnezitový slinok, sintrovaný magnezit a tehliarenský slinok je zabezpečená najmä železničnou dopravou vo vagónoch alebo automobilovou dopravou. Suroviny sú skladované podľa akosti v dvoch podzemných betónových zásobníkoch Z1 a Z2 o objeme 80 m3. Slinok uskladnený v zastrešenom sklade s betónovou podlahou  je zakrytý nepremokavou plachtou. Suroviny dovážané v big-bagoch o hmotnosti 1 tony  sa skladujú v sklade  surovín, do ktorého     sa dopravuje pomocou vysokozdvižných vozíkov (ďalej tiež „VZV“).

Živica sa dopravuje automobilovou dopravou  v kontajneroch s objemom 800 l alebo v 200 l sudoch. Skladuje sa v priestoroch prípravne, kde sa dopravuje pomocou VZV. Kontajnery           sú uložené v záchytnej vani o objeme 0,3 m3 a sudy sú uložené v záchytnej vani o objeme           0,3    m3.

Vytvrdzovacia prísada a ďalšie vstupné suroviny, ako sú napr. pevný sulfitový lúh, bentonit        sa dopravujú železničnou alebo automobilovou dopravou v papierových vreciach na paletách. Skladujú sa  v sklade surovín a  pomocou VZV sa dopravujú k jednotlivým miešačom.

Antioxidant  sa dováža automobilovou dopravou v kovových sudoch o hmotnosti 40 kg alebo       v 25 kg papierových vreciach a skladuje sa v skladoch surovín. K jednotlivým miešačom                   sa dopravuje pomocou VZV.

Z podzemného betónového zásobníka Z1 je slinok dopravený cez dvojcestnú klapku           do dvoch oceľových skladovacích zásobníkov o objeme 80 m3 starej prípravne slinku alebo pomocou  dvojcestnej ručnej klapky  priamo do cieľového medzizásobníka slinku nadsitného podielu o objeme 10 m3. Slinok sa môže v prípade potreby zo zásobníka Z1 dopraviť  do piatich oceľových skladovacích zásobníkov o objeme 80 m3  novej  prípravne slinku, ktorá slúžia hlavne           na skladovanie slinku z podzemného betónového zásobníka Z2.

Z podzemného betónového zásobníka Z2 je slinok dopravený do piatich skladovacích oceľových  zásobníkov o objeme 80 m3  novej  prípravne slinku. Pomocou dvojcestnej elektroklapky  sa v prípade potreby môže slinok dopraviť do dvoch oceľových  skladovacích zásobníkov starej prípravne slinku.

Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované a prašná vzdušnina                  je odvádzaná na odprášenie.

2.2.2 PS Úprava surovín – drvenie, mletie a miešanie

Úprava surovín v prevádzke sa vykonáva v starej a novej  prípravni slinku.

Úprava surovín v starej  prípravni slinku

Drvenie a mletie

Magnezitový slinok je z troch oceľových skladovacích zásobníkov dopravený                   do vibračného sitového triediča, v ktorom sa triedi na jednotlivé frakcie a skladuje sa v troch oceľových vyhrievaných prevádzkových zásobníkoch o objeme 3 m3 a 2 m3. Nadsitný podiel a prebytok jednotlivých frakcií slinku sa uskladňuje v medzizásobníku nadsitného podielu,  odkiaľ postupuje na drvenie do kladivkového drviča. Z kladivkového drviča je podrvený slinok dopravený opätovne do vibračného sitového triediča na vytriedenie a doplnenie jednotlivých zásobníkov alebo do oceľového prevádzkového zásobníka vratného zlomu. Na mletie slinkovej múčky sa využíva slinok z medzizásobníka nadsitného podielu, z ktorého je dopravený                  do vzduchového triediča, kde sa odtrieďuje jemný podiel od ostatných zŕn. Slinková múčka            sa uskladňuje vo vyhrievanom prevádzkovom oceľovom zásobníku o objeme 3 m3. Hrubšie podiely sú pásovým dopravníkom dopravované do prstencového mlyna, odkiaľ sa zomletý slinok vracia späť do vzduchového triediča. V prípade nedostatku slinkovej múčky v novej  prípravni slinku,  sa  z prevádzkového zásobníka  pomocou zvodu  naplní  prepravný kontajner.

V tejto časti prípravne sa vykonáva úprava vratného zlomu. Vybúrané zlomky z konvertorov v oceliarni U. S. Steel Košice, s. r. o., vratný zlom z vlastnej produkcie a tehly, ktorých parametre nezodpovedajú požadovaným kritériám, sa dávkujú do čeľusťového drviča, z ktorého podrvený materiál postupuje na druhé drvenie do odrazového drviča. Podrvený  vratný zlom frakcie 0 – 10 mm sa skladuje v skladovacom zásobníku o objeme 80 m3, z ktorého je dopravený                      do prevádzkového zásobníka vratného zlomu. Takto upravený  vratný zlom sa používa na ďalšie spracovanie, hlavne na výrobu hmôt na ošetrovanie konvertorov. Vratný zlom môže byť dopravený aj do podzemného betónového zásobníka Z2.

Miešanie surovín

Z prevádzkových zásobníkov sú slinková múčka a vytriedené frakcie slinku a vratného zlomu dávkované do dvoch planetových miešačov. Grafit a hexametyléntetraamín sa po presnom navážení pridáva ručne do miešačov. Živica sa z kontajnera vypúšťa do  skladovacieho zásobníka o objeme 0,8 m3 vyhrievaného parou, z ktorého množstvo potrebné na jedno miešanie                     sa zo zásobníka odoberá do 50 l odmernej nádoby opatrenej plavákom a vyhrievanej parou. Živica je po navážení pomocou ventilov z odmernej nádoby vypúšťaná do jednotlivých miešačov. Po premiešaní je zmes vypúšťaná z miešačov cez vypúšťací uzáver a gumovým transportným dopravníkom dopravená do kontajnera, ktorý sa vypúšťa do predzásobníka lisu Bucher alebo sa kontajner so zmesou dopraví pred predzásobník lisu  Laeis Bucher.

Úprava surovín v novej prípravni slinku

Drvenie a mletie

Elektrotavený slinok je z piatich oceľových skladovacích zásobníkov dopravený                  do vibračného sitového triediča, v ktorom sa triedi na jednotlivé frakcie a skladuje sa v troch  v oceľových vyhrievaných prevádzkových zásobníkoch o objeme 3 m3. Nadsitný podiel slinku     je skladovaný v oceľovom vyhrievanom prevádzkovom zásobníku nadsitného podielu o objeme      3 m3 a prebytok jednotlivých frakcií je skladovaný v oceľovom vyhrievanom zásobníku prebytku o objeme 3 m3. V prípade naplnenia prevádzkového zásobníka prebytku je slinok dopravený        do troch skladovacích zásobníkov pomocou dvojcestnej ručnej klapky. V prípade naplnenia prevádzkového zásobníka nadsitného podielu alebo poruchy kladivkového drviča sa môže nadsitný podiel dopraviť do jedného zo skladovacích zásobníkov. Elektrotavený slinok sa môže    v prípade potreby triediť na vibračnom triediči starej prípravne slinku. Nadsitný podiel                  zo zásobníka nadsitného podielu sa drví v kladivkovom drviči, odkiaľ je dopravený späť             do vibračného sitového triediča na vytriedenie a uskladnenie do jednotlivých zásobníkov.

Na prípravu múčky z elektrotaveného slinku sa používajú prebytočné frakcie z prevádzkového zásobníka prebytku, z ktorého je slinok podávaný do trubnatého kladivkového mlyna a namletá slinková múčka je dopravená do vyhrievaného prevádzkového zásobníka slinkovej múčky o objeme 5,0 m3.

Miešanie surovín

Z prevádzkových zásobníkov sú vytriedené frakcie  slinku a  slinková múčka elektronickou  váhou dávkované do planétového miešača.   K pripravenému slinku sa do miešača pridáva živica, grafit a hexametyléntetraamín. Živica  sa z kontajnerov vypúšťa  do dvojplášťového oceľového zásobníka vyhrievaného parou o objeme 1,4 m3 prepojeného s odmernou  nádobou vyhrievanou parou a opatrenej plavákom, z ktorej sa živica vypúšťa do miešača. Premiešaná zmes sa vypúšťa cez vypúšťací uzáver miešača  do kontajnera, ktorý sa VVZ preváža do predzásobníka lisu Bucher alebo k predzásobníku lisu Laeis Bucher.

Slinok vytriedený a navážený v novej  prípravni slinku sa môže v prípade potreby dopraviť        do miešača  starej prípravne slinku.

Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované a prašná vzdušnina                    je odvádzaná na odprášenie.

2.2.3 PS Centrálne odprašovanie

Prašná vzdušnina zo všetkých výrobných agregátov a im zodpovedajúcich dopravných ciest starej a novej prípravne slinku je odvádzaná na centrálne odprašovanie, ktoré pozostáva z dvoch odprašovacích liniek.

Prašná vzdušnina zo starej prípravne slinku je odvádzaná  na odprášenie do odprašovacej linky pozostávajúcej z mechanického odlučovača JVA 12 400/3 a  LF typu FKA 12/300               s celkovou filtračnou plochou 300 m2 a projektovaným objemovým prietokom 20 160 m3.h-1            a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 12,0 m. Prach odlúčený v odprašovacej linke  sa sústavou dopravných ciest vracia späť do skladovacieho zásobníka.

Prašná vzdušnina z novej prípravne slinku je odvádzaná  na odprášenie  do odprašovacej linky pozostávajúcej z LF typu FKA 12/300 s celkovou filtračnou plochou 300 m2                         a projektovaným objemovým prietokom 20 160 m3.h-1 a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 12,0 m. Prach odlúčený v LF odprašovacej linky sa sústavou dopravných ciest vracia späť  do kontajnera odkiaľ sa dopravuje VZV alebo žeriavom do prípravne surovín.

Medzi LF odprašovacích liniek starej a novej prípravne slinku je vyhotovené prepájacie potrubie, ktoré umožňuje v prípade poruchy alebo odstávky jedného z látkových filtrov  zabezpečiť odvádzanie prašnej vzdušniny na funkčný látkový filter za podmienky, že odprášenie nie je nikdy vykonávané súčasne z oboch prípravní naraz. Jedným látkovým filtrom môže byť odvádzaná      na odprášenie prašná vzdušnina iba z jednej prípravne.

2.2.4 PS Lisovanie zmesi

Namiešaná zmes sa lisuje na lise Bucher RP 1600 a lise Laeis Bucher HPF 2500. Pripravená zmes sa dopraví do drviča nad plniacim zariadením lisu, ktorý podrví stvrdnutú a hmotu. Po naplnení formy zmesou sa zalisujú tvárnice vopred určeným tlakom a pomocou mechanických rúk sa tvárnice prenesú na prípravnú dráhu ukladacieho stroja a prenesie             ich na paletu alebo rošt. Tvárnice sa môžu ukladať na pripravené rošty aj ručne.

2.2.5 PS Vytvrdzovanie stavív

Vytvrdzovanie magnezitových stavív sa vykonáva pri teplote 180 - 200 °C v Temperovacej peci s menovitým výkonom 1,4 až 2,8 t stavív za hodinu, v ktorej sa spaľuje koksárenský plyn privádzaný do ôsmich horákov rozmiestnených po oboch stranách pece. Nad každým horákom     je osadený ventilátor, ktorý slúži na odťah spalín so spaľovacej komory.

Odpadové plyny z vnútropecného priestoru Temperovacej pece, ktoré obsahujú organické plyny a pary (fenol, formaldehyd, etylénglykol), sú odvádzané cez  dopaľovaciu komoru osadenú stabilizačným plynovým horákom SPARK GAS 6 s menovitým výkonom 50 kW spaľujúcim koksárenský plyn a spolu s odpadovými plynmi zo spaľovania koksárenského plynu                    sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 19 m.

2.2.6 PS Triedenie , balenie, skladovanie a expedícia

Po vychladnutí sa stavivá presunú k miestu triedenia pred temperovacou pecou, kde            sa triedia buď ručne alebo pomocou preberacieho zariadenia a ukladajú na palety a pomocou oceľových pások alebo napínacej fólie sa balia do Strech fólie a sú dopravené do expedičného skladu. Stavivá, ktoré nedosahujú predpísané parametre sa ukladajú na zvlášť vyhradené miesto a stavivá, ktoré sú výrazne poškodené sú dopravené na PS Úprava surovín – drvenie, mletie a miešanie, uvedenom v bode B.2.2.3 časť I. tohto rozhodnutia, kde sa drvia ako vratný zlom.

2.2.7 PS Plynová pec

Spaliny koksárenského plynu  teploty 400 °C a tlaku 1,47 kPa, ktorý sa spaľuje v plynovej peci s celkovým tepelným príkonom 350 KW v plnoautomatickom horáku APH-M04PKN,          sa využívajú ako teplonosné médium na nepriame vyhrievanie určených prevádzkových zásobníkov a miešačov prípravní.

Odpadové plyny  z plynovej  pece sú bez čistenia odvádzané do ovzdušia komínom o výške 12 m.

2.2.8 PS Nakladanie s vodami

Voda používaná na technologické účely

Zdrojom priemyselnej vody pre technologické účely je voda upravovaná na Chemickej úpravni vody Košice – Krásna prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o. Priemyselná voda         sa používa na chladenie technologických zariadení lisovne a zmäkčuje sa z dôvodu zamedzenia tvorby vodného kameňa. Chladiace vody používané v závode sa recirkulujú a k ich vypúšťanie dochádza iba v prípade nedostatočného ochladzovania pri teplote vody nad 40 ºC a pri údržbe nádrže chladiacej vody.

Voda používaná na pitné a sociálne  účely

Pitná voda a voda na sociálne účely  je do závodu dodávaná z vnútroareálového rozvodu pitnej vody  U. S. Steel Košice v požadovanej kvalite. Úprava vody pre pitné a sociálne účely    pre potrebu závodu nie je predmetom tohto rozhodnutia.

Spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku a odpadových

Vody z povrchového odtoku, priemyselné odpadové vody a splaškové odpadové vody                   sú zo závodu  odvádzané v súlade s platným  Kanalizačným poriadkom U. S. Steel Košice, s. r. o.      do stoky A5 jednotnej kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorou sú ďalej sú odvádzané na čistenie na ČOV Sokoľany.

Vykonávanie činnosti na ČOV Sokoľany a granulačnom jazere prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., VA U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, nie je predmetom tohto rozhodnutia.

2.2.9 PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Nebezpečné látky, s ktorými sa zaobchádza v závode, sa skladujú v sklade PHM, ktorý tvorí samostatná murovaná, uzamykateľná, vetrateľná prízemná stavba. Podlaha skladu                je z izolačného betónu, na ktorom sú osadené dve oceľové záchytné vane o objeme 2,8 m3      a 0,8 m3 a je opatrená zbernou nádržou o objeme 0,2 m3. Ropné látky skladujú v nepriepustných uzatvárateľných kovových sudoch, ďalšie nebezpečné látky sa skladujú v 200 l kovových sudoch, vazelína je skladovaná v plechových vedrách, alykol v bandaskách. Všetky nebezpečné látky sú v sklade uložené  osadené na koľajničkách v záchytnej vani. V sklade PHM sú uložené odpadové oleje v kovových sudoch uložené v záchytnej vani.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prevádzkových nádržiach:

Tabuľka č. 2

| Miesto zaobchádzania s nebezpečnými látkami | Nebezpečná látka | Skladovaná kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lis RP 1600 | hydraulický olej | 4 m3 | oceľová, jednoplášťová, podzemná | betónová zberná nádrž o objeme 45 m3, nie je zabezpečená ochrana životného prostredia |
| Lis HPF 2500 | hydraulický olej | 3,5 m3 | oceľová, jednoplášťová | oceľová záchytná vaňa o objeme 0,9 m3, nie je zabezpečená ochrana životného prostredia |

2.2.10 PS Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

Nebezpečné odpady v Závode na výrobu magnéziových výrobkov vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a  sú v súlade           so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene na vyhradených miestach zhromažďovania nebezpečných odpadov a sú odovzdávané na zhodnotenie alebo zneškodnenie  na základe obchodnej zmluvy oprávnenej osobe v súlade s všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

II.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1  Umiestnenie  zariadení  v prevádzkach a vykonávanie jednotlivých  činností  musí   byť také, 
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Všetky zariadenia a technické  prostriedky  použité  pri  vykonávaní  činností  v  prevádzkach          
 je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3  Prevádzky budú  prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzkach alebo 
       vykonávania činností v prevádzkach, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného 
       prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ 
       požiadať osobitne.

1.5 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový 
       prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 
       účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto      
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané           
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje 
       povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ   je  povinný  zapracovať   podmienky  tohto  rozhodnutia do prevádzkových

predpisov.

1.8   Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a metódy  zisťovania, podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzky môžu byť prevádzkované nepretržite.

2.2  Prevádzky musia byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.   Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 Prevádzkovateľ  nesmie  v prevádzke Závod Šamotáreň zvýšiť výkon  tunelovej pece č. I     nad 90 t vypálených výliskov za hodinu a 22 t vypálených výliskov v poklopovej peci.

- 3.2 Prevádzkovateľ nesmie v prevádzke Závod na výrobu  magnéziových výrobkov zvýšiť výkon   
 temperovacej pece nad 2,8 t vytvrdzovaných výliskov za hodinu.

3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke Závod Šamotáreň zhodnocovať odpad zaradený   
 podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa  
 ustanovuje katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) pod katalógovým číslom              10 01 02 – popolček z uhlia, kategórie O – ostatný odpad, tak ako je uvedené v bode                
B 1.2.7, časť I. tohto rozhodnutia.

3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať v prevádzkach nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, technologická voda, koksárenský plyn, zemný plyn naftový, tlakový vzduch.

3.5 Prevádzkovateľ má  povolené  používať v prevádzkach nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných technologických operácií  výrobného  cyklu  a  používajú sa  k obsluhe objektov a  zariadení, počas  ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, transformátorové 
      oleje, turbínové oleje,  plastické mazivá, mazadlá, pohonné  látky (benzín automobilový 
      a motorová nafta), protizáderové hmoty, odmasťovacie prípravky, odhrdzovače, tesniace  
      prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky.

3.6 Prevádzkovateľ má povolené používať v prevádzke Závod Šamotáreň  ako základné  vstupné 
       suroviny lupky, bauxity, andaluzity, korundy, mulity, spinely, oxid hlinitý, cementy, živice, 
       íly, piesky antioxidanty, bázické hmoty a ďalšie prísady, tak ako je uvedené v bode B časť I. 
       tohto rozhodnutia.

3.7 Prevádzkovateľ má  povolené používať v  prevádzke Závod  na  výrobu magnéziových 
       výrobkov ako základné vstupné suroviny elektrotavené magnézie, sintrované magnézie, 
       korundy, spinely, antioxidanty, živice, bázické hmoty  a ďalšie prísady tak ako je uvedené 
       v bode B, časť I. tohto rozhodnutia.

3.8 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať v prevádzkach Závod Šamotáreň a  Závod na výrobu magnéziových výrobkov priemyselne vyrábané vstupné suroviny podobného určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bodoch A.3.6 a A.3.7 časť II. tohto rozhodnutia                   za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať činnosti v prevádzke,  pri ktorých vznikajú   alebo môžu vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia v súlade:

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení  a  s  podmienkami   užívania stavby,

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

4.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     
 v povoľovanej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom   
 stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a  údržbu  
 stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami 
 sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných  
 právnych predpisov.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný mať zariadenia na  úpravu, skladovanie a dopravu prašných 
       materiálov zakapotované. Ak nie je možné tieto zariadenia zakapotovať a nie je možné 
       odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie, musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných 
       materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

4.4 Prevádzkovateľ  je povinný počas prevádzky  zariadení odvádzať  na odprášenie                      
  do odprašovacích zariadení prašnú vzdušninu  a prašnú emisiu tak, ako je to uvedené v bode 
  B, časť I. tohto rozhodnutia.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce  so suchými prašnými  
 materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostnej situácii, ktorá je obzvlášť priaznivá   
 pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a pri vysokých 
 rýchlostiach vetra.

4.6 Prevádzkovateľ  je  povinný vypracovať  Súbory  technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  pre zariadenia a činnosti kategorizované ako veľké zdroje znečisťovania ovzdušia v prevádzkach Závod Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov a predložiť ich na schválenie na IŽP Košice v lehote najneskôr       do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Podmienky  pre  zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a  nakladanie  s  nebezpečnými 
     odpadmi

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2 Všetky  vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné plochy a skladovacie   priestory,  kde                
 sa zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami a nakladá s  nebezpečnými odpadmi a obalmi                        
 z  nebezpečných  látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo  k  úniku týchto látok        
 do povrchových alebo podzemných  vôd.

5.3 Všetky skladovacie nádrže  okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené  funkčnými  stavoznakmi  pre   vizuálne  sledovanie   hladiny  nebezpečných  látok

skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.4  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania         
       nebezpečných látok vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov               
       a  čerpadiel.

B.   Emisné limity

1. Limitné hodnoty znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzka Závod Šamotáreň

1.1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé         
          zdroje emisií tak, ako je to určené v  bodoch B.1.1.2 až B.1.1.4 časť II. tohto rozhodnutia. 
          Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- TZL,

- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej tiež „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“).

1.1.2    Emisné limity pre vypaľovacie pece:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií*) | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tunelová pec č. I | Komín č.15 | TZL | 50 | 1), 2) |
|  |  | NOx | 500 | 1), 2), 3) |
|  |  | SO2 | 500 | 1), 2), 4) |
| Poklopová pec | Komín č. 16 | TZL | 50 | 1), 2) |
|  |  | NOx | 500 | 1), 2), 3) |
|  |  | SO2 | 500 | 1), 2), 4) |

1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Emisný limit vyjadrený   sa  považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota   po pripočítaní  
       odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu  emisného limitu.

3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1.

4) Emisný limit platí pri referenčnom obsahu kyslíka 18 % obj. v odpadovom plyne a pri obsahu 
              síry vo vstupných surovinách 0,12 % pri hmotnostnom toku vyššom ako 10 kg.h-1. Pri obsahu

síry vo vstupných surovinách 0,12 % a vyššom nesmie emisný limit pri hmotnostnom toku          
               10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 1 500 mg.m-3.

1.1.3 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce TZL:

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykládka surovín – MO SVA-25-400 | Výduch č. 01 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Mletie ílov – LF FKA 8/200 | Výduch č. 05 |  |  |  |
| Dezintegrátory – LF FKA 4/100 | Výduch č. 06 |  |  |  |
| Guľový mlyn č. 1 a Trubnatý mlyn č. 1 – FKA 8/200 | Výduch č. 12 |  |  |  |
| Guľový mlyn č. 2 a triedič – LF FKA 4/100 | Výduch č. 08 |  |  |  |
| Guľový mlyn č. 4 a Trubnatý mlyn č. 2 - LF FKA 12/300 | Výduch č. 10 |  |  |  |
| Guľový mlyn č.3 a Trubnatý mlyn č. 3 – LF FKA 8/200 | Výduch č. 09 |  |  |  |
| Kolesový mlyn a triedič – LF FKA 4/100 | Výduch č. 11 |  |  |  |
| Miešač č. 1 až č. 3 a č. 5 až č. 7 - LF FKA 8/200 | Výduch č. 17 |  |  |  |
| Miešač č. 10 – LF FKC 4/140 | Výduch č. 04 |  |  |  |
| Linka 100, 200 a PI – LF FKA 4/100 | Výduch č. 03 |  |  |  |
| Platifikačná linka – LF FTB 2/80-B | Výduch č. 13 |  |  |  |
| Linka drvenia vratného zlomu – LF FKC 8/280 | Výduch č. 07 |  |  |  |
| Linka drvenia magnezitového slinku – LF FKC 8/280 | Výduch č. 07 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje  ako   koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
 stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC, referenčný obsah kyslíka nie je určený,

2) Emisný limit sa  považuje za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní  odôvodnenej  
           hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.1.4 Emisné limity pre zariadenia na sušenie alebo iné tepelné úpravy, pri ktorých dochádza 
       k priamemu styku spalín alebo plameňa s ohrievaným médiom, okrem vypaľovacích pecí:

| Zdroj emisií –spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rýchlosušiareň RS 8 – FKA 16/400 | Komín č. 02 | TZL | 50 | 1), 3) |
|  |  | NOx | 200 | 2), 4) |
|  |  | CO | 100 | 2), 4) |
|  |  | SO2 | 800 | 2), 4) |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje  ako   koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC, referenčný obsah kyslíka nie je určený,

2) Emisný  limit  platí  pre  koncentrácie  prepočítané  na  suchý  plyn  pri  štandartných stavových 
    podmienkach 101,325 kPA, teplota 0 oC pri referenčnom obsahu kyslíka 17% obj.

3) Emisný limit sa  považuje  za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní  odôvodnenej  
    hodnoty  neistoty výsledku  merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

4) Emisný limit sa považuje za dodržaný ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých     
    meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.1.5 Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  emisné  limity  stanovené  v  bodoch B.1.1.2 až    
         B.1.1.4 časť II. tohto  rozhodnutia  počas skutočnej prevádzky zdroja emisií okrem nábehu,  
         zmeny   výrobno-prevádzkového  režimu  a   odstavovania  zdroja emisií  alebo  jeho  časti 
         v súlade s platnou dokumentáciou, uvedenom v bode A.4.1 časť II. tohto rozhodnutia

1.2  Prevádzka Závod na výrobu magnéziových výrobkov

1.2.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé         
          zdroje emisií tak, ako je to určené v  bodoch B.1.2.2 až B.1.2.4 časť II. tohto rozhodnutia. 
          Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej tiež „TZL“),

- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej tiež „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),

- organické plyny a pary 4. skupina, 1. podskupina -fenol, fenolformaldehyd

- organické plyny a pary 4. skupina, 3. podskupina -etylénglykol

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3. skupina, 3. podskupina -  
            amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3.

1.2.2 Emisné limity pre temperovaciu pec:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperovacia pec | Komín č.03 | TZL | 50 | 1), 2) |
|  |  | NOx | 500 | 1), 2), 3) |
|  |  | SO2 | 500 | 1), 2), 3) |
|  |  | fenol, formaldehyd | 20 | 1), 2), 4) |
|  |  | etylénglykol | 150 | 1), 2), 5) |
|  |  | NH3 | 30 | 1), 2), 6) |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje  ako   koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
    stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC, referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Emisný limit sa považuje  za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní  odôvodnenej  
              hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu emisného limitu.

3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1.

4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h-1.

5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku  vyššom ako 3 kg.h-1.

6) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h-1.

1.2.3  Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce TZL:

| Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stará prípravňa – MO JVA 12 400/3 a LF FKA 12/300 | Výduch č. 01 | TZL | 50 | 1), 2) |
| Nová prípravňa – LF FKA 12/300 | Výduch č. 02 |  |  |  |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje  ako   koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
 stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC, referenčný obsah kyslíka nie je určený,

2) Emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný  tok  sa  považuje      
           pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní   za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota                   
           po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu emisného 
           limitu.

1.2.4 Emisné limity pre plynovú pec určenú na výrobu tepla pre ohrev prevádzkových nádrží:

| Zdroj emisií –spôsob zachytávania TZL | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynová pec | Komín č. 04 | TZL | 50 | 1), 2) |
|  |  | NOx | 200 | 1), 2) |
|  |  | CO | 100 | 1), 2) |
|  |  | SO2 | 800 | 1), 2) |

1) Hmotnostná   koncentrácia  sa  vyjadruje  ako   koncentrácia  v  suchom  plyne   pri štandardných 
     stavových  podmienkach tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC, referenčný obsah kyslíka 3 % obj.,

2) Emisný limit sa  považuje za  dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota  merania  neprekročí 
               hodnotu emisného limitu.

1.2.5 Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  emisné  limity  stanovené  v  bodoch B.1.1.2 až    
         B.1.1.4 časť II. tohto  rozhodnutia  počas skutočnej prevádzky zdroja emisií okrem nábehu,  
         zmeny   výrobno-prevádzkového  režimu  a   odstavovania  zdroja emisií  alebo  jeho  časti 
         v súlade s platnou dokumentáciou, uvedenom v bode A.4.1 časť II. tohto rozhodnutia

2. Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách

a osobitných vodách

2.1 Prevádzkovateľ  je povinný  zabezpečiť odvádzanie  priemyselnej  odpadovej  vody                 
       a splaškovej odpadovej vody z prevádzky Závod Šamotáreň, v súlade s kanalizačným 
       poriadkom U. S. Steel Košice, s. r. o., do stoky A4 jednotnej kanalizačnej siete 
       prevádzkovateľa U. S. Steel  Košice,  s. r.o., VA U. S. Steel Košice, 044 54 Košice , z ktorej 
       sú odpadové vody odvádzané na čistenie  na ČOV  Sokoľany.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku z prevádzky 
       Závod Šamotáreň kanalizáciou U. S. Steel Košice, s. r. o. do granulačného jazera vedľa 
       mokrej haldy U. S. Steel Košice, s. r. o.

2.3 Prevádzkovateľ  je povinný  zabezpečiť odvádzanie  priemyselnej  odpadovej  vody,                   
       splaškovej odpadovej vody a vôd z povrchového odtoku z prevádzky Závod na výrobu 
       magnéziových výrobkov, v súlade s kanalizačným poriadkom U. S. Steel Košice, s. r. o.,       
       do stoky A5 jednotnej kanalizačnej siete prevádzkovateľa U. S. Steel Košice,  s. r.o.,          
       VA U. S. Steel  Košice, 044 54 Košice, z ktorej sú odpadové vody  odvádzané na čistenie      
        na ČOV Sokoľany.

2.4 Limitné hodnoty  ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky  
 Závod Šamotáreň a z prevádzky Závod na výrobu magnéziových výrobkov sa neurčujú  
 vzhľadom na spôsob a charakter  vypúšťaných odpadových vôd.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1  Ekvivalentná   hladina   hluku    produkovaná    prevádzkami neprekročí   na   hranici   areálu

hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných pozemkoch hodnotu 50 dB v  čase od 06:00 do 22:00 hod. a pre nočnú dobu 40 dB v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných

## techník

  - Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť pri všetkých prevádzkových nádržiach umiestnených v prevádzkach ochranu životného prostredia v súlade s podmienkami uvedenými v bodoch F.5 až F.8 a F.13 časť II. tohto rozhodnutia v lehote najneskôr do 30.09.2007.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu chladiacich vôd výrobných zariadení 
       v prevádzke Závod Šamotáreň v termíne do 30.12.2008.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke Závod Šamotáreň v PS  Doprava a skladovanie 
       surovín vykonať opatrenia, ktorými bude zabezpečená možnosť eliminácie fugitívnych 
       emisií vznikajúcich pri vykládke a manipulácii surovín v termíne do 30.10.2008. 
       Dokumentáciu a projekt technického riešenia týchto opatrení, ktoré vyžadujú zmenu 
       integrovaného povolenia  je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom 
       predstihu pred 30.10.2008 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania v integrovanom 
       povoľovaní. V prípade opatrení vyžadujúcich stavebné konanie je prevádzkovateľ povinný 
       prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

## D.  Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Podmienky pre zhodnocovanie odpadu v Závode Šamotáreň preberaného od externého 
    dodávateľa

1.1 Prevádzkovateľ  je oprávnený v prevádzke Závod Šamotáreň zhodnocovať odpad uvedený v  bode A.3.3 časť  II. tohto rozhodnutia a je povinný  dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie  odpadov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v  súlade     s   Prevádzkovým poriadkom  zariadenia  na zhodnocovanie odpadov vypracovaným podľa  všeobecne  záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a technologickým reglementom - detailným technologickým predpisom vypracovaným v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami tohto rozhodnutia.

1.3 Prevádzkovateľ je  povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ku ktorej patrí technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi a vydané  súhlasy, vyjadrenia a stanoviská, v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho  predpisu odpadového  hospodárstva.

2. Podmienky pre nakladanie s odpadom vznikajúcim z vlastnej činnosti

2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie, zneškodnenie alebo zhodnotenie 
     odpadov,  opatrenia    na  zníženie   produkovaných  odpadov  uvedené  vo svojom Programe    
     odpadového   hospodárstva,  schválenom  príslušným   orgánom  štátnej   správy odpadového 
      hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného  právneho  predpisu odpadového 
      hospodárstva.

2.2 Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s  nebezpečnými  odpadmi,  zaradenými  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami, uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia,  vrátane ich prepravy v okrese Košice II., okrem nebezpečných odpadov katalógové číslo 14 06 03, 16 11 05, 17 06 05, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní a skladovaní nebezpečných odpadov v prevádzke Závod Šamotáreň, Závod na výrobu magnéziových výrobkov na miestach na to určených,

2.3 Prevádzkovateľ   je  povinný  pri   preprave  nebezpečných  odpadov   dodržiavať  povinnosti  
      týkajúce sa prepravy nebezpečných odpadov ustanovené vo všeobecne záväznom právnom 
      predpise odpadového hospodárstva a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných 
      odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov.

2.4 Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v  prílohe        č. 1 tohto rozhodnutia, po dobu  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

2.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať    odpady utriedené podľa   druhov, označovať  
      ich  určeným  spôsobom, zabezpečiť  ich pred  znehodnotením,  odcudzením alebo iným 
      nežiaducim únikom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym  predpisom 
      odpadového hospodárstva

2.6 Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať všetky  vznikajúce  odpady,  ktoré  nezhodnocuje,             
nezneškodňuje alebo nespracováva sám, na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám 
oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

2.7 Prevádzkovateľ  je povinný odovzdávať opotrebované  batérie a akumulátory, odpadové oleje  
      a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie 
      alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich 
      spracovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným 
      orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzného právneho 
      predpisu odpadového hospodárstva.

2.8  Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov      
       u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho 
       predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných  
       odpadov.

2.9  Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady, ako sú filtračné  materiály a   znečistený   
  textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové oleje v plechových 
  alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami oddelene od ostatných druhov 
  odpadov, odpady zo svetelných zdrojov z obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných 
  nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných 
  odpadov uložené minimálne v záchytnej vaničke.

2.10 Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia       
        byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne 
        záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

2.11 Na  nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky  
        a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

2.12 Nádoby,  sudy  a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené     
  od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom   
  alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi,  ktoré  
  by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť 
  odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám 
  podľa osobitných predpisov.

2.13 Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   jednotlivé druhy nebezpečných  
  odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné odpadmi na účely 
  zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

E.   Podmienky hospodárenia s energiami

1.  Požiadavky ustanovené v bode A.4.2 časť II. tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové               
      a elektrické spotrebiče a zariadenia.

2.   Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické  zariadenia  a plynové  spotrebiče  v  dobrom

technickom   stave,  vykonávať   ich   pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné  prehliadky

a skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako  je   to   uvedené  v sprievodnej dokumentácii

ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií

a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  „Havarijný plán“   pre zaobchádzanie  s nebezpečnými 
  látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného 
  hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov. V prípade zmeny spôsobu zaobchádzania 
  s nebezpečnými látkami je povinný požiadať o jeho aktualizáciu príslušný správny orgán 
  ochrany vôd.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v   ktorých  sa  zaobchádza

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby 
  a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v  súlade s  osobitným

predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo                 sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
      nebezpečných  látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom   
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je   
      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie 
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej  
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,  
      ak slovenská technická norma neurčuje inak.

6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť  bezpečne zaústené  
do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo  
zneškodnenia.

7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a zásobníky musia byť odolné proti chemickým  účinkom  látok,

ktoré sú v nich  uskladnené.

8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii  prostriedky         pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií pôdy, povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie  olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do pôdy, povrchových alebo 
 podzemných vôd.

11.  Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné  bezpečnostné listy všetkých používaných  
       chemických látok.

12.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
       s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

13.  Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných

## vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej

## skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej

## ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne  metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ  je  povinný mať vymedzené  v Súboroch TPP a TOO možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15. Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených  haváriách    podľa   bodu F.14 časť II.  tohto       
 rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy  neodstránenej  určeným

spôsobom  v  určenom   čase  podľa platných   Súborov   TPP  a  TOO, bezodkladne zastaviť

alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo

musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

G.   Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu

## znečisťovania

Prevádzky nespôsobujú diaľkové znečistenie a nemajú cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzky  nespôsobujú vysoký stupeň celkového znečistenia.

## I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.   Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych  meraní 
       v prevádzke Závod Šamotáreň a v prevádzke Závod na výrobu magnéziových výrobkov tak, 
       ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, 
       bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného 
       prostredia. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní             
       od vykonania  merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných     
       po sebe idúcich meraniach:

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Závod Šamotáreň - Tunelová pec č. I, Poklopová pec Miesto merania: Komín č. 15, Komín č. 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 3) |
| SO2 | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 4) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 5) |

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Závod Šamotáreň viď tabuľka bod B 1.1.3 časť II. tohto rozhodnutia Miesto merania: Výduchy o výške viď tabuľka bod B 1.1.3 časť II. tohto rozhodnutia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 3) |

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Závod Šamotáreň - Rýchlosušiareň RS 8 Miesto merania: Komín č. 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 1) | 2) | 3) |
| SO2 | Hmotnostná koncentrácia,HT* | 6) | 2) | 4) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 6) | 2) | 7) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 6) | 2) | 8) |

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Závod na výrobu magnéziových výrobkov – Stará a nová prípravňa Miesto merania: Výduchy č. 01 a č. 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 3) |

|  | Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Závod na výrobu magnéziových výrobkov – Temperovacia pec Miesto merania: Komín č. 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znečisťujúca látka |  | Parameter |  | Frekvencia merania |  | Podmienky merania |  | Použité metódy, metodiky, techniky |
|  | TZL |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 1) |  | 2) |  | 3) |
|  | SO2 |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 1) |  | 2) |  | 4) |
|  | NOx |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 1) |  | 2) |  | 5) |
|  | fenol, formaldehyd |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 1) |  | 2) |  | 9) |
|  | etylénglykol |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 1) |  | 2) |  | 9) |
|  | NH3 |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 1) |  | 2) |  | 9) |
| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Závod na výrobu magnéziových výrobkov – Plynová pec Miesto merania: Komín č. 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečisťujúca látka |  | Parameter |  | Frekvencia merania |  | Podmienky merania |  | Použité metódy, metodiky, techniky |  |
| TZL |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 6) |  | 2) |  | 3) |  |
| SO2 |  | Hmotnostná koncentrácia,HT* |  | 6) |  | 2) |  | 4) |  |
| NOx |  | Hmotnostná koncentrácia, HT* |  | 6) |  | 2) |  | 7) |  |
| CO |  | Hmotnostná koncentrácia, HT* |  | 6) |  | 2) |  | 8) |  |

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR 
              č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií 
            a kontrolu podmienok je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina).

1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste 
              platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako     
              0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10 -násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych 
              rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 
              0,5 -násobok limitného HT.  Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo 
              vykonané posledné  meranie.

2) Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí 
              meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o 
              monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia.

3) Metóda – manuálna gravimetrická – izokinetický odber,  metodika STN EN 13284 – 1     
                (83 4631), STN ISO 9096.

4) Metóda – prístrojové  NDIR,  NDUV, konduktometria,   interferometria,  UV fluorescencia,    
              metodika STN ISO 7935 (83 4760), ISO 11042-1, manuálne Thorinová metóda, zrážacia 
              Thorinová metóda IC, metodika STN 83 47 11 časť 3, metóda A alebo CEN TC 264                  
              WI 00264042.

5) Metóda – prístrojové NDIR, NDUV (UV), chemiluminiscencia - CL, iné validované princípy, 
 metodika STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042-1, manuálne – fotometria 
 s naftyletyléndiamínom, Na-salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, 
 metodika STN ISO 11564 (834722), OTN ŽP 2 026 alebo OTN ŽP 2 027.

6) Interval  periodického  merania je šesť kalendárnych  rokov. Interval  meraní sa počíta                     
               od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné  meranie.

7) Metóda – prístrojové  NDIR,  NDUV (UV), chemiluminiscencia - CL, iné validované             
               princípy, metodika STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042-1, manuálne – fotometria 
               s naftyletyléndiamínom, Na-salicilátom, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, 
               metodika STN ISO 11564 (834722), OTN ŽP 2 026 alebo OTN ŽP 2 027.

8) Metóda  –  prístrojová NDIR, NDUV, konduktometria,  interferometria, UV fluorescencia,                 
               metodika STN ISO 7935 (83 4760), ISO 11 042 – 1, manuálne - GC separácia, redukcia     
               na CH4, FID, metodika STN ISO 8186 (83 5713).

9)  Metóda – fotometria, NDIR, FTIR, metodika IM podľa  RdSchr d. BMU IG I 3-51134/3., IM 
                podľa EPA Met. 320.

1.2 Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdrojoch   diskontinuálne     
       merania podľa bodu I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia z dôvodu, že nemožno zistiť 
       reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. 
       Prevádzkovateľ je povinný žiadosť o stanovisko  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr 
       do 6 mesiacov od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty 
       súvisiacich veličín (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  
       maximálnej  rýchlosti plynu k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  
       vhodnosti  miesta  odberu v zmysle príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba.

1.3 Prevádzkovateľ   je  povinný  oznamovať  písomne  plánovaný  termín  vykonania  každého 
 oprávneného merania IŽP  Košice a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  
 najmenej  päť pracovných  dní   pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín  vykonania  
 oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín 
 oprávneného merania najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín  
 oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným  termínom.

1.4 Prevádzkovateľ   je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie  diskontinuálnych  periodických 
 meraní na zdrojoch emisií vymedzených v bode I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia, v takom 
 vybranom   prevádzkovom  režime,  počas  ktorého sú  emisie  znečisťujúcich  látok podľa 
 teórie a praxe najvyššie.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke Závod na výrobu magnéziových výrobkov na zdroji 
      Plynová pec vykonať prvé diskontinuálne meranie v termíne do 31.12.2007 pre znečisťujúce 
      látky uvedené v bode B.1.2.4 časť II. tohto rozhodnutia za dodržania podmienok určených 
      v bode I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia, ktorým bude preukázané dodržanie emisných limitov 
       určených v bode B.1.2.4 časť II. tohto rozhodnutia.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke Závod  na  výrobu magnéziových výrobkov na zdroji 
      Temperovacia pec vykonať prvé diskontinuálne meranie v termíne do 31.12.2007         
      pre znečisťujúce látky fenol, formaldehyd, etylénglykol a NH3 uvedené v bode B.1.2.2 časť      
      II. tohto rozhodnutia za dodržania podmienok určených v bode I.1.1 časť II. tohto 
      rozhodnutia, ktorým bude preukázané dodržanie emisných limitov určených v bode B.1.2.2 
      časť II. tohto rozhodnutia.

2.    Kontrola odpadových  vôd

Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť vykonanie monitoringu odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky Závod Šamotáreň a z prevádzky Závod na výrobu magnéziových výrobkov          do jednotnej kanalizačnej siete prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál              U. S. Steel Košice, s. r. o., 044 54 Košice v súlade s platným kanalizačným poriadkom                U. S. Steel Košice, s. r. o.

3.   Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o  množstve, druhu a  pôvode 
 odpadu prevzatého na zhodnotenie v prevádzke Závod Šamotáreň a o všetkých druhoch  
 a množstve odpadov vznikajúcich v prevádzkach a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste 
 odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. 
 Evidenciu je prevádzkovateľ povinný vykonávať priebežne.

  - Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke Závod Šamotáreň viesť evidenciu o množstve  
 a druhu zhodnoteného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom  
 odpadového hospodárstva na Evidenčnom liste odpadu.

4.    Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzok sa neurčujú, pretože v integrovanom 
       povoľovaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.    Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať mesačnú a ročnú spotrebu energií 
 a mernú spotrebu energie na tonu hotového výrobku.

- 6.    Kontrola prevádzok

- 6.1  Prevádzkovateľ   je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzky  v súlade  s podmienkami

určenými v tomto rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov   o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzok,   všetkých     monitorovaných    údajov

požadovaných  v bodoch I.5 a I.6 časť II. tohto  rozhodnutia  a  evidované   údaje uchovávať  
 najmenej  5 rokov,  ak   nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne    záväznom  právnom    
 predpise  stanovené inak.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadu uvedeného v bode A.3.3 časť II. tohto rozhodnutia po celý čas prevádzky zariadenia a ešte   10 rokov po ukončení činnosti zhodnocovania odpadu.

6.4  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

6.5 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy, 
       priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
       byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej   evidencii s uvedením  dátumu vzniku,          
       informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
       odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
       a havárií. O  každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
       príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
       predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.    Podávanie správ

7.1  Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom

štátnej   správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v  prevádzkach  a nadmerný okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými  právnymi

predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme  a v elektronickej forme           do informačného systému.

7.3 Prevádzkovateľ  je  povinný  preukazovať  dodržanie emisných  limitov  správou                                  
 z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  znečisťujúce látky a zdroje emisií  podľa 
 požiadaviek určených v bode I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.

7.4  Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak, najmenej 5  rokov.

7.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny  v  prevádzkach,  
 najmä zmenu používaných  surovín  a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného  
 postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o  zhodnotenom  odpade a  nakladaní s  ním               
 v  prevádzke  Závod Šamotáreň a vzniknutých odpadoch a o nakladaní  s nimi v prevádzkach 
 v súlade so všeobecne záväzným predpisom odpadového hospodárstva a zaslať ho                  
 do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka  na  príslušný obvodný úrad životného 
 prostredia a  IŽP Košice.

7.7  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný  list  zariadenia na zhodnocovanie odpadov         v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva  a  zaslať  ho  na  príslušný obvodný úrad životného prostredia  do 31. januára nasledujúceho  kalendárneho roka a IŽP Košice.

J.   Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.   Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia, na ktorých sa vykonávajú činnosti v prevádzke, sú v trvalom užívaní, a preto         
      sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.

2.   Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ   je   povinný   mať   spracované   postupy  a   opatrenia   pre  prevádzkovanie

v prípadoch  zlyhania   činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1

a  F.14 časť  II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v Súboroch TPP a TOO).

K. Opatrenia  pre  prípad  skončenia  činnosti  v  prevádzke,  najmä   na  zamedzenie                        
   znečisťovania  miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ  je  povinný  zmluvne zabezpečiť u  oprávnenej  osoby  podľa  zákona 
  o odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov 
  a nebezpečných látok  v súlade s  ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov  
  odpadového a vodného hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ  je   povinný   ukončiť  spracovanie   surovín  a  výrobu   produktov  tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ   je  povinný   po   odstránení   technológie z  prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu  a  na základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa                  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,  písm. b)  bod  3   písm. c)  bod 3 a 8 a  písm. f)  bod  4 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na  základe konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie   na základe žiadosti prevádzkovateľa Refrako s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 15.03.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 10.02.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške         20 000 Sk.

Prevádzka Závod Šamotáreň  je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 209/2 - 209/4, 209/6 - 209/17, 209/20 - 209/27, 209/29 - 209/37 v katastrálnom území  Železiarne a prevádzka Závod na výrobu magnéziových výrobkov je umiestnený na pozemkoch parcelné číslo 153/4, 153/20, 153/34, 153/36, 153/37, 153/65 – 153/67 v katastrálnom území  Železiarne, ktoré sú podľa výpisu z  katastra nehnuteľností z listu vlastníctva č. 757 vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach , Správou katastra Košice dňa 27.09.2004 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Po preskúmaní predloženej žiadosti IŽP Košice zistil, že žiadosť nie je vypracovaná v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a neobsahuje predpísané prílohy uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto konanie rozhodnutím       č. 1081/173-PK-OIPK/2006-Mer/570850106 zo dňa 07.04.2006 v predmetnej veci prerušil v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Súčasne bol prevádzkovateľ v určenej lehote vyzvaný k dopracovaniu žiadosti a k doplneniu jej podkladov. Prepracovaná žiadosť o vydanie integrovaného povolenia  vrátane požadovaných príloh bola prevádzkovateľom doručená na IŽP Košice  dňa 21.08.2006 a 14.09.2006.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ust. § 12 ods.2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí správneho  konania vo veci  vydania  integrovaného povolenia pre  prevádzky Závod Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov listami zo dňa 28.09.2006. Zároveň požiadal dotknutú obec Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. e) zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli obce):

- žiadosť na svojej internetovej stránke okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné 
    v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti, a najmenej         
    na dobu 15 dní podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke      
    na svojej úradnej tabuli,

- na svojej internetovej stránke a najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli 
    zverejnenie a výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, 
    dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu mesta Košice a na internetovej stránke mesta www.kosice.sk v termíne                      od 04.10.2006 do 20.10.2006 a na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Šaca v termíne             od 04.10.2006 do 20.10.2006.

IŽP Košice, zároveň v súlade s ust. §12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na  úradnej tabuli IŽP Košice od 29.09.2006 do 30.10.2006 a súčasne  na internetovej stránke www.sizp.sk.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil  pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 29.11.2006 sa zúčastnili zástupcovia IŽP Košice a spoločnosti Refrako s. r. o. V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia, vyjadriť sa  k  podkladom  rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky  a  námety účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  uplatnené  k žiadosti v týchto vyjadreniach:

- Mesto Košice zastúpené  primátorom  mesta  Ing. Františkom  Knapíkom,  číslo 
     A/2006/12277/457 zo dňa 24.10.2006,

-  Mestská časť Košice – Šaca zastúpená starostom Rudolfom Rešteiom číslo 002ÚPSPVaR 
    1255-2/2006/FIL zo dňa 24.10.2006,

- Regionálny úrad verejného  zdravotníctva, so  sídlom v  Košiciach, číslo 2006/05766-  
     02/241/PPL zo dňa 17.10.2006,

-   Krajský   úrad  životného  prostredia  Košice, číslo 2006/00656 zo dňa 25.10.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany prírody a krajiny číslo 
     OpaK 2006/02571-2/Krá zo dňa  02.11.2006,

-  Obvodný   úrad  životného  prostredia  Košice,  odbor  ochrany  zložiek  životného    
     prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva číslo ŠSOH 2006/02570-2/BEL       
     zo dňa  23.10.2006,

-  Obvodný   úrad  životného  prostredia  Košice,  odbor  ochrany  zložiek  životného 
     prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia číslo 2006/02572-2/KAS zo dňa 
     23.10.2006.

Krajský   úrad  životného  prostredia  Košice, ako dotknutý orgán vo svojom vyjadrení  číslo 2006/00656 zo dňa 25.10.2006 k predloženej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku vzniesol nasledovné pripomienky a námety:

a) v prílohovej časti žiadosti chýbajú prílohy č. 11a (zoznam škodlivých látok), 28, 28a, 28b  
 (zásobovanie vodou a odkanalizovanie), na ktoré sú odvolávky v texte žiadosti,

b) žiadosť je potrebné doplniť o chýbajúce údaje o manipulácii a skladovaní nebezpečných 
  látok (skladované množstvá a sortiment, objemy nádrží a záchytných nádrží, 
  zabezpečenie skladovacích priestorov proti pôsobeniu NL a havarijným stavom, izolácie 
  manipulačných plôch),

c) v   podmienkach  integrovaného  povolenia  konkrétne označiť miesto odberu vzoriek   odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o.(číslo šachty označenie kanalizačnej stoky), rozsah sledovaných ukazovateľov, ich neprekročiteľné koncentračné hodnoty a početnosť odberu vzoriek,

d) v súlade s § 3 vyhl. MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe 
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a o vykonaní niektorých ustanovení vodného 
zákona, je nutné prevádzkovateľovi uložiť nasledovné povinnosti:

- vypracovať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány, údržby a opráv a plány kontrol,

- pravidelne  oboznamovať obsluhy stavieb a  zariadení s  uvedenými  poriadkami a s plánmi 
   podľa § 8b ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 330/1997 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane 
   zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

- viesť záznamy o  skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a  kontrolách    
         a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

- vybaviť prevádzku  špeciálnymi  prístrojmi a  technickými  prostriedkami potrebnými                  
      na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami,

e) z  dôvodu trvalého nárastu množstva odpadových vôd vypúšťaných z ČOV Sokoľany    
      do Sokoľanského potoka a obmedzenú kapacitu ČOV i koryta Sokoľanského potoka 
      žiada uložiť spoločnosti Refrako, s. r. o. Košice opatrenie – vypracovať technické 
      riešenie odvádzania zrážkových vôd z výrobných objektov a spevnených plôch mimo 
      kanalizácie a ČOV spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. s realizáciou tohto opatrenia.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a námety a rozhodol nasledovne:

a) IŽP Košice túto pripomienku považuje za pripomienku formálneho charakteru, nakoľko 
     predložená žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre predmetné prevádzky obsahuje 
     prílohy č. 11a a prílohy č. 28, 28a, 28b,

b) IŽP Košice  po prejednaní pripomienky na ústnom pojednávaní uložil  prevádzkovateľovi 
  povinnosť doplniť chýbajúce údaje o manipulácii a skladovaní nebezpečných látok, ktoré boli 
  na IŽP Košice doručené listom zo dňa 21.12.2006 a sú uvedené v bodoch B.1.2.9 a B.2.2.9 
  časť I. tohto rozhodnutia.

c) IŽP Košice v podmienkach  integrovaného povolenia neurčil miesto  odberu  vzoriek,  
     rozsah monitorovaných ukazovateľov a ich limitné hodnoty vo vypúšťaných odpadových 
     vodách, nakoľko sa nejedná o priame vypúšťanie odpadových vôd do podzemných alebo 
     povrchových vôd a v bodoch B.2.1 a B.2.3 časť II. tohto rozhodnutia uložil prevádzkovateľovi 
     povinnosť zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd v súlade s platným Kanalizačným 
     poriadkom U. S. Steel Košice, s. r . o. do jednotnej kanalizačnej siete prevádzkovateľa           
     U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice, ktorá zabezpečuje 
     odvádzanie odpadových vôd na ČOV  Sokoľany.

d) IŽP  Košice  stanovil  prevádzkovateľovi podmienky na zaobchádzanie s  nebezpečnými 
     látkami v   bodoch  F.1  až   F.13 časť II. tohto rozhodnutia v súlade s vyhláškou MŽP SR   
     č. 100/2005 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými 
     látkami, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia 
     kvality vôd.

e) IŽP Košice uvedenej  pripomienke nevyhovel, nakoľko prevádzkovateľ  povoľovanej 
     prevádzky je iba jedným z viacerých prevádzkovateľov, ktorý odvádzajú vody 
     z povrchového odtoku - dažďové vody do kanalizačnej siete U. S. Steel Košice, s. r. o.            
     a oddelené odvádzanie vôd z povrchového odtoku je nutné riešiť komplexne v rámci 
     celého areálu U. S. Steel Košice,  s.r.o.

Povoľované prevádzky Závod Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemajú významný negatívny vplyv            na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzok neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania uvedené v bodoch B.1.1.2 až B.1.1.4 a B.1.2.2 až B.1.2.4 časť II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. Limitné hodnoty pre emisie do vôd neboli určené, lebo odpadové vody sú z povoľovanej prevádzky sú vypúšťané do jednotnej kanalizačnej siete prevádzkovateľa U. S. Steel Košice,  s.r.o.

Pri porovnaní prevádzok s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská  pri určovaní BAT. Prevádzkovateľovi boli v bodoch  C.1.1 až C.1.3 časť II. tohto rozhodnutia  uložené opatrenia   na prevenciu znečisťovania životného prostredia v prevádzke.

Súčasťou integrovaného povoľovania činností prevádzok sú podľa § 8 ods. 2 zákona                      č. 245/2003 Z. z o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu k povoleniu stavby veľkých zdrojov znečisťovania a ich užívaniu, 
       podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie  o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa             
       § 8 ods. 2 písm. a) bod 7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových 
       vôd a podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2 písm. b) bod 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, podľa 
       § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v prevádzke Závod Šamotáreň

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, 
       podľa  § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu:

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa  § 8  ods. 2 písm. f) bod 4  zákona                   
       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzok z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie         do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Refrako s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

2. U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

3. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice

4. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS

2. Obvodný úrad životného prostredia  Košice, ŠSOH

3. Obvodný úrad životného prostredia  Košice, ŠSOPaK

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Príloha č.1

Zoznam nebezpečných odpadov (odpady kategórie N) podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z. z.,   ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorými môže prevádzkovateľ v prevádzkach Závod Šamotáreň a  Závod na výrobu magnéziových výrobkov nakladať:

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Množstvo v t.rok-1 | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kat. číslo: 05 06 03 Názov: ostatné dechty Kategória odpadu: N | Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 1,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania nebezpečných odpadov (ďalej len „NO“) a je zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). |
| 2. | Kat. číslo: 06 04 04 Názov: odpady obsahujúce ortuť Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 0,20 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 3. | Kat. číslo: 08 01 11 Názov: odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 4. | Kat. číslo: 08 03 17 Názov: odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň | 0,50 | Odpad z tlačiarní prevádzkovateľa je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a je odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 5. | Kat. číslo: 12 01 12 Názov: použité vosky a tuky Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 6. | Kat. číslo: 12 01 14 Názov: kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 7. | Kat. číslo: 13 01 10 Názov: Nechlórované minerálne hydraulické oleje Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 8. | Kat. číslo: 13 02 05 Názov: Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, Kateg. odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 5,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 9. | Kat. číslo: 14 06 03 Názov: iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 2,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Množstvo v t.rok-1 | Spôsob nakladania s odpadom |
| 10. | Kat. číslo: 15 01 10 Názov: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 11. | Kat. číslo: 15 02 02 Názov: absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 12. | Kat. číslo: 16 01 07 Názov: olejové filtre Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 5,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 13. | Kat. číslo: 16 01 13 Názov: brzdové kvapaliny Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 0,50 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 14. | Kat. číslo: 16 01 14 Názov: nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 0,50 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 15. | Kat. číslo: 16 02 13 Názov: vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 až 16 02 12 Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň | 2,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 16. | Kat. číslo: 16 06 01 Názov: olovené batérie Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 5,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 17. | Kat. číslo: 16 06 03 Názov: batérie obsahujúce ortuť Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 0,10 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. |
| 18. | Kat. číslo: 16 11 05 Názov: vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 20,0 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Množstvo v t.rok-1 | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Kat. číslo: 16 10 01 Názov: výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky Kategória odpadu: N | Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 10,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia |
| 20. | Kat. číslo: 17 04 09 Názov: kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N | Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 5,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 21. | Kat. číslo: 17 06 01 Názov: izolačné materiály obsahujúce azbest Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 2,0 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |
| 22. | Kat. číslo: 17 06 05 Názov: stavebné materiály obsahujúce azbest Kategória odpadu: N | Závod Šamotáreň Závod na výrobu magnéziových výrobkov | 250,00 | Odpad je zhromažďovaný na vyhradených miestach zhromažďovania NO a po stabilizácii je odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. |