# VPPservis, s r.o.,  Svätojánska 8,  908 51  Holíč

# ŽIADOSŤ

# o vydanie povolenia podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku

# Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi

# v lokalite Holíč - Bresty

# Skládka odpadov na  odpad, ktorý nie je nebezpečný

# August/2014

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienti odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.	 Základné informácie

| A1.1 | Názov prevádzkovateľa | VPP servis, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.2 | Právna forma | spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| A1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  |  |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | X |
| A1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Svätojánska 8, 908 51 Holíč |  |  |  |
| A1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) | - |  |  |  |
| A1.6 | www adresa | cambalk@gmail.com |  |  |  |
| A1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | p. Karol Čambal – konateľ spoločnosti |  |  |  |
| A1.8 | IČO | 36836516 |  |  |  |
| A1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ : 90.0 NOSE-P : 109.06 |  |  |  |
| A1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Výpis z obchodného registra kde ste v evidencii | Príloha č. | 1. |  |
| A1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba | p. Karol Čambal |  |  |  |
| A1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti na Integrované povolenia | VPP servis,. s.r.o. Svätojánska 8, 908 51 Holíč Telefón: 034/6683159 Fax: 034/6682177 e-mail. vpp.holic@stonline.sk |  |  |  |

A2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| A2.1 | Názov prevádzky | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty |
| --- | --- | --- |
| A2.2 | Adresa prevádzky | Svätojánska 8, 908 51 Holíč |
| A2.3 | Umiestnenie prevádzky | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite „Bresty“ k. ú. Holič je situované južne od mesta Holíč, po pravej strane štátnej cesty Holíč - Šaštín - Stráže, vo vzdialenosti cca 1000 m v súčasnosti na poľnohospodársky využívanom území. Situovanie záujmovej lokality je zrejmé z prehľadnej situácie záujmového územia M 1:50 000. Skúmané územie sa administratívne nachádza v okrese Skalica (kód okresu - 206), v južnej časti katastrálneho územia mesta Holíč (číslo kat. 504378). Prístup do zariadenia bude zabezpečené odbočkou zo štátnej cesty III. tr. 590. |
| A2.4 | Počet zamestnancov | 8 |
| A2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Termín začatia prevádzky 05/2015 Termín ukončenia prevádzky neurčuje sa |
| A2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady aj 5.3. len neviem z dole popísaného (kapacita) či a) alebo b), ale skôr b) pre spliting a separáciu |
| A2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | viac ako 10 t/deň, kapacita väčšia ako 25000 t Typ skládky – kombinovaný (nad a pod úrovňou terénu) |
| A2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Celková kapacita skládky podľa pôvodnej dokumentácie: 156 800 m³ |
| A2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Predpokladaný ročný objem ukladaného odpadu 4 500 m³/rok . Predpokladaná životnosť skládky 33 rokov. Prevádzková doba v zariadení počas pracovných dní bude jednozmenná, prípadne dvojzmenná. Dovoz odpadov do zariadenia bude v čase od cca 7,00 do 16,00 hod. Dovoz odpadu mimo doby stanovenej v prevádzkovom poriadku zariadenia bude možný, ale bude musieť byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky zariadenia. |
| A2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Zneškodňovanie odpadov : D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) Zhodnocovanie odpadov: R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných transformačných procesov) R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov R11 - Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 |
| A2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 | malý zdroj znečistenia |
| A2.12 | Trieda skládky odpadov | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – súhlas na prev. príloha č. |

A3.	 Ďalšie informácie o prevádzke

| A3.1 | Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie | Nie |  |  |  | Áno | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Práve prebieha |  |  |  | Príloha č. | 2. |
| A3.2 | Cezhraničné vplyvy | Nie | X | Áno |  | Odkaz na opis ďalej v žiadosti |  |

A4.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

| A4.1 | Územné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania | Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, Sp.zn.: 2721/14 zo dňa 16.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| A4.2 | Stavebné povolenie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| A4.3 | Kolaudačné rozhodnutie | Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania |  |
| A4.4 | Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti | 14271/11-orná pôda - VPP servis, s.r.o. Svätojánska 8,908 51 Holíč , IČO 36836516 |  |
| A4.5 | Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom | 14271/1 – orná pôda – Slovenský pozemkový fond 14278 – orná pôda - Slovenský pozemkový fond |  |
| A4.6 | Členenie stavby na stavebné objekty | SO–01 Prevádzková a sociálna budova SO-02 Žumpa SO-03 Zásobovanie úžitkovou vodou SO–04 Nákladná váha SO-05 Umývacia rampa SO-06 Hlavná výrobná hala SO-07 Spevnené komunikácie a plochy včítané parkovísk SO–08 Dažďová kanalizácia SO-09 Požiarna nádrž SO-10 Oplotenie SO-11 Rigol SO–12 Príprava základne skládky SO-13 Tesnenie základne skládky SO–14 Záchytná drenáž SO-15 Zachytenie skládkového plynu SO-16 Uzavretie skládky SO-17 Rekultivácia skládky SO-18 Monitor skládky SO-19 Prívod elektrickej energie SO-20 Rozvod NN a osvetlenie Prevádzkový súbor zariadenia obsahuje: PS-01 Linku pre inovatívnu výrobu tuhého alternatívneho paliva. Projekt riešenie požiarnej bezpečnosti stavby |  |
| A4.7 | Členenie stavby na prevádzkové súbory Príloha č. 8 PS1 Linka Nová Komptech | Technologická časť : Technologická linka pre „ Inovatívnu výrobu tuhého alternatívneho paliva“ Dotrieďovacia linka vytriedeného odpadu. |  |

A5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| A5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia |  |  |  |  |
| A5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | - | Áno |  |
|  |  | Práve prebieha | ... | Príloha č. |  |
| A5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia |  |  |  |  |

A6.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
| A6.1 | žiadny | žiadny | žiadny |

A7. Zoznam konaní, o ktoré prevádzkovateľ žiada podľa § 3 zákona o IPKZ

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

B1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

| P. č. | Opis prevádzky |
| --- | --- |
| B.1 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite „Bresty“ k. ú. Holič je situované južne od mesta Holíč, po pravej strane štátnej cesty Holíč - Šaštín - Stráže, vo vzdialenosti cca 1000 m v súčasnosti na poľnohospodársky využívanom území. Situovanie záujmovej lokality je zrejmé z prehľadnej situácie záujmového územia M 1:50 000. Skúmané územie sa administratívne nachádza v okrese Skalica (kód okresu - 206), v južnej časti katastrálneho územia mesta Holíč (číslo kat. 504378). Prístup do zariadenia bude zabezpečené odbočkou zo štátnej cesty III. tr. 590. Príjazdová cesta - existujúca poľná cesta (dĺžka cca 800 m) , ktorá sa nachádza medzi areálom navrhovaného zariadenia a cestou II/590 Holíč - Petrova Ves - Šaštín-Stráže bude upravená pre potreby nákladnej dopravy. Cesta bude jednopruhová, obojsmerná. Na jej trase budú vybudované výhybne pre nákladné automobily, vo vzdialenosti cca 200 m od seba, čím sa umožní bezkolízny vjazd a výjazd nákladných automobilov z areálu zariadenia na cestu II/590. Cesta a výhybne sa navrhujú s asfaltobetónovým povrchom. Vnútroareálové komunikácie a manipulačné plochy sa navrhujú so spevneným asfaltobetónovým povrchom. Sklon ciest sa navrhuje priečny, voda z povrchového odtoku (z ciest) bude odvedená do blízkeho potoka. Obrubníky budú zapustené v betónovom lôžku. Navrhované konštrukčné usporiadanie vozovky: asfaltový betón AB II 60 mm, obaľovaná štrkodrva OŠD 100 mm, štrkodrva 150 mm, štrkopiesok ŠP 250 mm. Spevnená plocha pri hale (betónová, asfaltová, štrková) bude navrhnutá tak, aby bol umožnený vhodný prístup a odstavenie motorových vozidiel k hale. Spevnená plocha bude priamo pripojená na areálovú komunikáciu. Na manipulačnej ploche budú umiestnené kóje na upravené odpady. Kóje budú napr. z prefabrikovaných betónových dielcov. Celý areál zariadenia bude oplotený pletivom z oceľového vertikálneho pletiva. Pletivo bude uchytené na stĺpikoch SL-3, ktoré budú v línii umiestnené po 2,5 m -3,0 m od seba v betónových základoch. Pletivo a stĺpiky sa navrhujú poplastované, výška pletiva 2,0 m. Na stĺpikoch sa navrhuje uchytiť 3 rady ostnatého drôtu. V oplotení, pri vstupe do areálu bude umiestnená brána z oceľových trubiek. Pri bráne bude vstup pre peších. Brána a bránka pre peších budú uzamykateľné. Oplotenie areálu bude slúžiť predovšetkým na zamedzenie prístupu nepovolaným osobám a neorganizovaným vozidlám na skládku. Zariadenie na nakladanie s odpadmi bude označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje najmä: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov odpadov s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Pre zariadenie sa navrhuje parkovisko pre osobné automobily a parkovisko pre nákladné automobily. Pre osobné automobily budú 3 parkovacie stojiska s asfaltobetónovým povrchom, voda z povrchového odtoku z parkovacích stojísk bude odvedená cez odľučovač ropných látok do recipienta. Pre nákladné automobily a techniku budú 3 parkovacie stojiska s asfaltobetónovým povrchom. Voda z povrchového odtoku bude odvedená cez odľučovač ropných látok do recipienta. Obe parkoviská budú osvetlené. Pri vstupe do areálu zariadenia bude umiestnená certifikovaná mostová váha s elektronickými prvkami, ktorá bude slúžiť na zisťovanie množstva dovezeného odpadu do zariadenia s evidenciou spracovávanou prostredníctvom PC umiestneného v kancelárskom priestore. Osvetlenie vnútroareálových komunikácií bude svietidlami umiestnenými na objekte SO 01 výbojkovými svietidlami na 0,5 m vyložníkoch o výkone 100 W. Ovládanie osvetlenia bude automaticky pomocou stmievača. Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov (umývacia rampa) Na zabránenie znečisťovania verejných komunikácií je navrhované zariadenie na umývanie pneumatík vozidiel dovážajúcich odpad na skládku. Umývanie kolies sa bude vykonávať v prípade nepriaznivého počasia pri výjazde z areálu zariadenia. Zariadenie na umývanie pneumatík pozostáva z - umývacej betónovej plochy so zberným žľabom, - akumulačnej nádrže a čerpadla. Prevádzkovo-sociálny objekt Samostatne stojací jednopodlažný objekt s plochou strechou, bez podpivničenia (19,0 x 6,4m). Súčasťou objektu bude vrátnica, kancelársky priestor s počítačom, sociálne zariadenie (WC, umyvárne, sprcha, oddychová miestnosť, blok šatní) a skladový priestor. Objekt je navrhnutý ako stenový systém s montovanými stropmi. Základová konštrukcia sú železobetónové pásy, nadzákladové murivo z tvaroviek DT s betónovou výplňou a konštrukčnou výstužou. Systém stropov keramické nosníky s vložkami a stužujúcou betónovou zálievkou, preklady sú keramické nad otvormi štandardizovaných rozpätí. Objekt je jednoduchý kubus s pásovými oknami a so štandardným presklením. Ako povrchová úprava budú použité tenkovrstvové stierky v pastelových odtieňoch. Objekt bude umiestnený pri vchode do areálu zariadenia z prístupovej komunikácie. Zásobovanie úžitkovou vodou - studňa na úžitkovú vodu Studňa bude vŕtaná a bude slúžiť na zabezpečenie vody pre sociálne účely a na dopĺňanie požiarnej nádrže. Studňa musí preukázať výdatnosť minimálne 1,1 l. s ̄¹ , čo je požiadavka pre vnútorný požiarny hydrant a naplnenie požiarnej nádrže. Pre potvrdenie uvedených predpokladov je potrebné pred začiatkom prác na ďalšom stupni projektovej dokumentácie vykonať podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologicky prieskum s čerpacím pokusom a fyzikálno-chemický a bakteriologický rozbor vody, aby sa potvrdila výdatnosť studne a vhodnosť jej použitia na zásobovanie sociálnych zariadení. Predpokladaná hĺbka vŕtanej studne je cca 10,0 m. Súčasťou studne bude aj automatická domáca vodáreň s ponorným čerpadlom. V prípade nedostatočného zdroja bude potrebné navrhnúť iný spôsob zásobovania vodou – napr. nádrž – dovoz vody zo zdroja mimo lokality navrhovanej činnosti. Žumpa na splaškovú odpadovú vodu a areálová splašková kanalizácia Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia budú zaústené do typizovanej nádrže – žumpy o úžitkovom objeme 12m³ . Do žumpy budú privádzané len splaškové odpadové vody a nie je dovolené do nej privádzať iné odpadové vody. Objem nádrže 12 m³ je navrhovaný podľa požiadaviek STN 73 6761 za predpokladu, že v zariadení bude pracovať 8 pracovníkov. Skúška vodotesnosti žumpy sa musí vykonať podľa STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Kanalizačná prípojka je navrhovaná z kanalizačného PVC potrubia, ktoré bude ukladané do pieskového lôžka s pieskovým obsypom. Zachytené splaškové odpadové vody sa budú po naplnení žumpy podľa potreby odvážať do miestnej ČOV. Dažďová kanalizácia Vody z povrchového odtoku (zo striech, spevnených plôch), budú odvádzané do blízkeho recipienta. Vody z povrchového odtoku ( z parkoviska) ktoré by mohli byť znečistené ropnými látkami budú pred ich zaústením do recipienta predčisťované na odlučovači ropných látok. Výrobca odlučovač garantuje, že výstupné hodnoty ropných látok neprekročia hodnotu 0,1 mg/l NEL. Kanalizácia pozostáva z plastového kanalizačného potrubia profilu 400 mm. Na bodoch zlomu trasy potrubia budú osadené plastové šachty. Kanalizačné potrubie bude zaústené do odlučovača ropných látok. Požiarna nádrž Nádrž vody na hasenie požiarov je navrhovaná ako vodotesná podzemná o úžitkovom objeme 60 m³. Nádrž bude zásobovaná pomocou automatickej domácej vodárne, ktorá bude čerpať vodu z vŕtanej studne s výdatnosťou 1,1 l.s ̄¹ a jej doplňovanie bude pomocou plavákového ventilu. V prípade nedostatočnej výdatnosti vodného zdroja sa bude voda do požiarnej nádrže dovážať zo zdroja mimo lokality navrhovanej činnosti. Skúška vodotesnosti nádrže sa musí vykonať podľa STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín Jej účelom je zachytávanie priesakovej kvapaliny, ktorá vzniká prienikom atmosférických zrážok cez deponovaný odpad. Nádrž je vodotesná o objeme 330 m³. Po obvode nádrže je osadené zábradlie vysoké 1 m. Na železobetónovú konštrukciu sú z vnútornej strany uložené tesniace komponenty (geotextília, fólia HDPE hr. 1,5 mm) a monitorovací systém. Priesaková kvapalina je do nádrže prečerpávaná pomocou ponorného čerpadla z odberného objektu umiestneného v najnižšom mieste kazety. Prípojka elektrickej energie VN a NN Prívod elektrickej energie do trafostanice bude zabezpečený zo siete ZSE ( z jestvujúcej vzdušnej linky. Dĺžka prípojky cca 1,2 km. Kiosková trafostanica s olejovým transformátorom bude umiestnená v samostatne stojacom prefabrikovanom objekte, predpokladané pôdorysné rozmery cca 6,5 x 3,0 m- transformátor bude hermetizovaný olejový, s výkonom 1 250 kW. Prípojka NN bude prevedená káblami CYKY v zemi vo voľnom výkope do SO 01. Bezpečnosť a ochrana zdravia Počas realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú pre realizáciu a prevádzku navrhovanej činnosti záväzné predovšetkým tieto všeobecne záväzné právne predpisy a normy: - zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - vyhláška SÚBP č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovným činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. , - vyhláška SBÚ a SÚBP č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, - vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, - nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie ochranných pracovných prostriedkov, - nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, - nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkých na pracovisko, - nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, - nariadenie vlády SR 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 115/2006 Z. z., - nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, - STN 343100 až 10 Bezpečnostné predpisy. Pre prevádzku zariadenia sa musí vypracovať prevádzková dokumentácia, ktorá určí bezpečnostné opatrenia. Pri prevádzke, opravách a výmene zariadení je potrebné používať bežné ochranné pomôcky podľa prílohy č. 3 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Pracovníci, ktorí budú manipulovať s nebezpečnými látkami horľavého charakteru, (napr. hydraulické oleje, motorové oleje) musia byť poučení o nebezpečných vlastnostiach uvedených látok, o ich bezpečnom používaní a poskytovaní prvej pomoci pri mimoriadnych situáciách. Požiarna ochrana Pri požiarno–bezpečnostnom riešení navrhovanej činnosti je potrebné uplatniť požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä: - zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, - vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, - vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, - vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, - a nadväzujúcich STN najmä: - STN 92 0201-1 Spoločné ustanovenia, Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku, - STN 92 0202-1 Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi a ďalšie. Zariadenie musí byť vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi na základe požiadaviek zákona č. 314/2001 Z. z. Počet prenosných hasiacich prístrojov bude určený podľa § 89 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., podľa čl. 5.2.1 STN 92 0202-1. Civilná ochrana Z hľadiska záujmov obrany štátu a z hľadiska civilnej ochrany schvaľujúceho orgánu odboru civilnej ochrany a krízového riadenia nie sú na dotknuté územie kladené osobitné požiadavky. Tesnenie základne skládky Skládka odpadov sa musí utesniť tak, aby sa zabezpečila ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody počas jej prevádzky i po ukončení prevádzky skládky, po jej uzatvorení. Predpokladá sa kombinované tesnenie pomocou bentonitových rohoží a tesniacej fólie HDPE, ktorá je chránená geotextíliou. Tesnenie navrhované pre skládky nie nebezpečného odpadu a pozostáva z : - minerálneho tesnenia hrúbky 0,50 m, - 1,5 mm fólie z HDPE - ochrannej vrstvy – geotextílie. Minerálne tesnenie musí v konečnom vyhotovení mať tieto vlastnosti: - súčiniteľ priepustnosti k = 1,10 ̄ 9 m.s ̄¹ , - organické prímesi max. 3 % nerozložené organické látky nie sú prípustné, - hodnotu Proctorovej štandardnej skúšky 97 % (STN 72 1015). Dodržiavanie predpísaných hodnôt musí byť kontrolované podľa STN 72 1006. Počet predpísaných skúšok je stanovený v STN 37 3050. Minerálne tesnenie z vhodného materiálu sa musí vykonávať postupne po vrstvách, skúšky sa musia vykonávať po vyhotovení každej vrstvy. Počas výstavby dodávateľ prác musí vytvorenú vrstvu minerálneho tesnenia chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Musí sa požadovať presnosť vyhotovenia povrchu tesnenia, ako v pozdĺžnom tak aj v priečnom profile a hladkosť povrchu. Na pripravenú plochu minerálneho tesnenia je možné ukladať tesnenie z fólie HDPE o hrúbke 1,5 mm. Fólie sa ukladá podľa pracovného kladačského plánu. Ukladanie fólie nie je možné pri teplotách pod + 5 ͦC , pri zrážkach všetkého druhu, veľkom vetre a pri silnom slnečnom žierení. Musí byť zabezpečené rovnomerné rozvinutie, požadované preplátovanie a minimálne zvlnenie. Akékoľvek poškodenie fólie musí byť opravené, alebo fólia vymenená. Rozhodnutie o oprave, alebo výmene vykoná stavebný dozor. Každá oprava sa musí zaprotokolovať s udaním miesta a druhu opravy, druhu zvárania, skúšky zvaru. Protokol musí potvrdi´t stavebný dozor. Fóliu treba chráni´t pred poškodením a stabilizova´t pred pohybom. Zváračské práce môže vykonávať iba pracovník ktorý absolvoval kurz zvárania a môže predloži´t protokol o vykonanej skúške, nie starší ako 1 rok. Zváranie sa môže vykonávať iba zariadeniami, ktoré sú schválené a preskúšané. Až po vykonaní všetkých skúšok a po potvrdenívýsledkov je možné fóliu prikryť geotextíliou, umiestni´t drenáže potrubie a vytvoriť poťadovanú drenážnu vrstvu zo štrku. Pod fóliou bude uložený monitorovací systém tesnosti fólie. Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín V rámci tohto objektu sa vybuduje: - záchytná drenáž ( plošná drenáž, drenážne potrubie), - šachty na drenážnom potrubí, - odvádzajúce potrubie medzi šachtami, - zberná nádrž priesakových kvapalín. Záchytná drenáž bude slúžiť na odvádzanie priesakových kvapalín, ktoré vzniknú priesakom dažďových vôd cez uložený odpadu a sú zachytávané na tesniacej bariére na základni skládky. Tieto vody sú vzhľadom na charakter uloženého odpadu kontaminované. Záchytná drenáž bude pozostávať z plošnej drenáže a drenážneho potrubia. Plošná drenáž – slúži pre plošné odvádzanie presakujúcich vôd k drenážnemu potrubiu, pri minimálnom spáde 2%. Je vytvorená na celej základovej škáre 0,5 m vysokou vrstvou praného, prirodzeného štrku bez vápenných prímesí o zrnitosti 16-32 mm, uloženého na ochrannú vrstvu fóliového tesnenia skládky. Postup vytvárania vrstvy plošnej drenáže je potrebné voliť tak, aby nenastalo poškodenie fólie HDPE a uloženého drenážneho potrubia. Plošná drenáž je rozdelená na samostatne odvodnené plochy. Drenážne potrubie je umiestnené v spodnej časti plošnej drenáže samostatne odvodnených plôch, musí byť z odolného materiálu voči vlastnostiam zachytených vôd, s požadovaným profilom a požadovanou minimálnou perforáciou. Drenážne potrubie je chránené ochranným obsypom. Jednotlivé drenážne potrubia budú zaústené do šachiet z monolitického betónu umiestnených mimo skládkového telesa. Zachytené priesakové kvapaliny z jednotlivých plôch budú potrubím odvádzané cez šachty do zbernej nádrže priesakových kvapalín. Časť priesakových kvapalín je možné recirkulovať späť do telesa skládky. Prípadné prebytkové priesakové kvapaliny sa budú odvážať a zneškodňovať v čistiarni odpadových vôd ( ďalej len "ČOV"). Akumulačná nádrž priesakových kvapalín bude vodotesná o objeme 330 m³. Nádrž bude rozdelená na dve časti a to - vlastný akumulačný priestor pre priesakové vody a armatúrový priestor, kde budú umiestnené čerpadlá na prečerpávanie priesakových kvapalín späť na teleso skládky. Rigol - obvodový odvodňovací systém Odvodňovací systém na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky je navrhovaný po obvode skládky. Bude slúžiť na zachytávanie prívalových dažďových vôd z priľahlého terénu. Bude vybudovaný z betónových tvárnic uložených do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm. Vyústenie bude do blízkeho recipienta ( potoka Rešica) pod telesom skládky. Monitorovací systém Skládka odpadu musí mať vybudovaný monitorovací systém, účelom ktorého je zabezpečiť kontrolu tesnosti telesa skládky. Monitorovací systém skládky odpadov pozostáva z - monitorovacieho systému podzemných vôd, - monitorovacieho systému priesakovej kvapaliny, - monitorovacieho systému skládkového plynu, - monitorovacieho systému tesnosti izolačnej fólie. Navrhovaný pozorovací systém vychádza z najviac a najčastejšie používaných spôsobov a to z vybudovania pozorovacích vrtov nad a pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd doplnenom o geofyzikálny monitor. systém SENZOR, ktorý môže tiež overovať neporušenosť fólie aj po uložení odpadu. Monitorovacie vrty z ktorých sa odoberajú vzorky vody budú umiestnené tak, že vytvoria celoplošne vyvážený monitorovací systém vôd do priestoru skládky pritekajúcich a odtekajúcich. Monitorovanie kvality podzemných vôd sa bude vykonávať pozorovacími vrtmi - vrt HM-1- umiestnený nad skládkou, - vrty HM-2, HM-3 umiestnené pod skládkou. Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny sa bude vykonávať odoberaním vzoriek z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Monitorovanie skládkového plynu - navrhovaný pozorovací vrt je o Ø 125 mm do max. hĺbky 9 m s uložením perforovaného potrubia Ø 110 mm po dĺžke priepustnej vrstvy. Záhlavie vrtu je treba vyviesť 1 000 mm nad terén a vybaviť ho otočným uzáverom. Technológia ukladania odpadu Spôsob a pravidla nakladania s odpadmi v zariadení podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov budú podrobne uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia. Zhodnocovanie odpadov Mechanické spracovanie odpadov tzv. splitting V hale sa bude vykonávať mechanická úprava (triedenie, drvenie) komunálneho odpadu (odpadov z domácnosti a podobných odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu za účelom získania podrvenej druhotnej suroviny, ktorú je možné následne použiť ako palivo s vysokou výhrevnosťou napr. pre cementárne, prípadne na iné priemyselné využitie. Zoznam odpadov vhodných na zhodnocovanie v navrhovanom zariadení sú uvedené v zozname zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. - Odpad bude dovážaný na miesto úpravy a zhodnocovanie - do areálu zariadenia, nákladnými autami s Ø nosnosťou cca 8t. - Odpad bude dočasne skontrolovaný, odvážaný, odvážaný na váhe pri vstupe do areálu, zaevidovaný a dopravený do areálovej komunikácie k hale na nakladanie s odpadmi. - Odpad bude dočasne umiestnený na vymedzenej odkladacej ploche v hale, prípadne bude bezprostredne po dovoze z kontajnera dávkovaný do drviča v ktorom prebieha prvotné drvenie odpadov. - Rozdrvený odpad prechádza magnetickým separátom, kde sú z neho oddelené kovy. - Dopravníkom bude rozdrvený materiál dopravený do stacionárneho diskového separátora. V separátore sa oddelí organická frakcia odpadu. - Materiál zbavený kovových a organických zložiek bude prostredníctvom pásového dopravníka dopravený k balistickému separátoru ktorý slúži na separáciu jemnej a ťažkej frakcie. Odseparovaná a vytriedená jemná frakcia bude dopravená do kontajnera, ťažká frakcia bude vyvážaná pásovým dopravníkom. - Materiál postupuje do jemného drviča odpadu, kde prebieha jemné drvenie na častice veľkosti maximálne 40 mm. - Výstupom je podrvený odpad (tzv. TAP), ktorý bude pásovým dopravníkom dopravovaný do zásobníka a odtiaľ odoberaný do kontajnerov a dodávaný spotrebiteľom. - Odvoz TAP spotrebiteľovi bude zabezpečovať navrhovateľ vlastnými dopravnými prostriedkami v uzatvorených kontajneroch. Spracovanie druhotných surovín V druhej časti haly sa budú spracovávať druhotné suroviny formou ich dotriedenia a zlisovanie do obalov. Zoznam odpadov vhodných na úpravu v navrhovanom zariadení zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č, 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je uvedený v zozname. - Predseparovaný (pretriedený) odpad zo zberových centier, resp. od externých organizácií bude dovážaný na miesto úpravy - do areálu zariadenia na nakladanie s odpadmi Holíč -Bresty, nákladnými autami navrhovateľa. - Odpad bude odvážený na váhe , zaevidovaný a dopravný po areálovej komunikácii priamo do haly na nakladanie s odpadmi. -Odpad bude pred dotriedením dočasne umiestnený na určenej ploche alebo v kontajneroch priamo v hale. - Predtriedený odpad sa bude dotrieďovať na triediacej linke. -Nahŕňanie odpadu na dotriedenie sa vykonáva pomocou mechanizačného zariadenia (manipulačný vozík) tak, aby vznikala rovnomerná vrstva suroviny. Obsluhujúci pracovník tu vykonáva prvú kontrolu a vyberá prímesi, ktoré nesmú prísť na triediaci dopravník - veľké a dlhé predmety ( v prípade papiera napr. Veľké kartóny), ktoré by mohli poškodiť technológiu. Kartóny väčšie ako je šírka dopravníka môžu veľmi ľahko spôsobiť upchatie technológie pri prepade na triediaci dopravník. - Preberací dopravník má šírku pásu 1 200 mm s meniteľnou rýchlosťou 0,05-0,03 m.s. ̄¹. Dopravník je osadený na nohách . Obsluha stojí na preberacej plošine a triedi odpady do zberných nádob ( príp, big bagov), umiestnených pozdĺž tohto dopravníka. Pás je osvetlený radom žiarivkových svietidiel a z každého miesta je možné pás zastaviť pomocou koncových spínačov. Prevádzkové pozastavenie dopravníka je riešené lankom, ktoré je zavesené stredom nad pásom. - Maximálny počet vytriedených komodít je 5 + zostatková komodita. Tri väčšinové komodity sa zhromažďujú v boxoch pod kabínou a dve doplnkové komodity padajú z prídavných šácht do nádob pod prechodovou plošinou. Komodita, ktorá zostáva na páse vychádza na konci kabíny von a padá do veľkokapacitného kontajnera alebo priamo do balíkového lisu. -Materiál určený na lisovanie je po roztriedení dopravovaný na plniaci dopravník, ktorý dopraví materiál do plniacej násypky lisu, ďalej do plniacej šachty a nakoniec do lisovacej komory. - Lisovanie zabezpečuje kontinuálny lis ( 50 t), ktorý je doplnený o plniaci dopravník zhodnej konštrukcie, ako príjmový dopravník. Súčasťou lisu je automatické 4 ihlové viazanie, kompletné hydraulické vybavenie, kompletný PLC-kontrolný a riadiaci systém, fotobunky, 1 x lisovacia komora, počítadlo dĺžky balíkov, držiaky drôtov "Brémske kruhy". - Výstupom sú vytriedené zložky druhotných surovín upravené lisovaním, zviazané do balíkov a pripravené na dober podľa podmienok dohodnutých s odberateľmi. -Odvoz zlisovaných druhotných surovín spotrebiteľovi zabezpečuje navrhovateľ vlastnými dopravnými prostriedkami. Zneškodňovanie odpadov Skládka odpadov - Na skládke odpadov budú skladované odpady z priľahlého regiónu, ktoré nebude možné zhodnotiť v zariadení na zhodnocovanie odpadu a odpady, ktoré vzniknú v zariadení v rámci zhodnocovanie odpadov (cca 30% z vyprodukovaného odpadu). - odpad bude dovážaný na miesto skládkovania - do areálu zariadenia na nakladanie s odpadmi Holíč -Bresty, autami navrhovateľa prípadne producentov/držiteľov odpadov. - odpad bude vizuálne skontrolovaný a odvážený na váhe pri vstupe do areálu, zaevidovaný a musí byť vystavené potvrdenie o prevzatí odpadu. Na skládke odpadov je zakázané skládkovať -kvapalné odpady -odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysokohorľavé alebo horľavé -infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení -opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm -odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických a fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky sa musí odpad ukladať tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov. Prvá vrstva odpadov sa môže zhutniť až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov. Ďalšie vrstvy odpadu sa nesmú uložiť na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu a odpad musí byť uložený tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3-0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť napr. drvením. Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom. - v žiadnom prípade nesmie dôjsť k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu, ktorá je zabezpečená drenážnym a tesniacim systémom. Linka na triedenie separovaného odpadu Je určená na dotrieďovanie komodít separovaného zberu komunálneho odpadu - odpadu z plastov, papiera, kartónu, viacvrstvových kombinovaných materiálov, tenkostenných plechových obalov a odpadov podobného charakteru a zloženia. Linka sa dispozične skladá - príjmového reťazového dopravníka - preberacieho dopravníka - obslužných schodíkov 4 ks - držiakov bug-bagov 6 ks - kontajnera - vynášacieho reťazového dopravníka - kontinuálneho lisu 50t Linka na mechanické spracovanie odpadov tzv. splitting tvorí - drvič odpadu - magnetický separátor - stacionárny diskový separátor - balistický separátor - jemný drvič odpadu Spracovanie druhotných surovín V časti haly bude umiestnená technologická linky na dotriedovanie a zlisovanie vytriedeného odpadu, ktorá bude pozostávať z týchto častí: - triediaca linka s dopravníkom - hydraulický lis - vertikálny balíkový lis |

- B2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

| P. č. | Názov listu | Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| B2.1 | Situácia zariadenia (umiestnenie objektov) |  | 2. |
| B2.2 | Územný plán obce Holíč širšie vzťahy M1: 50 000 |  | 3. |
| B2.3. | Kópia katastrálnej mapy 869/2014 |  | 4. |

- B3.	Opis prevádzky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.1 | SO–06 Hlavná výrobná budova | Celková kapacita skládky: 156 800 m3 | Mechanické spracovanie odpadov (tzv. splitting) Technologická linka - linka na mechanické spracovanie odpadov, Triediaca dotrieďovacia linka triediacu linka - na dotrieďovanie vytriedeného odpadu | Príloha č.8 6 Hala |
| 3.2 | Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.2.1 | SO-14 Záchytná drenáž | 330,0 m3 | Akumulácia priesakových kvapalín | Príloha č.8 14 drenáž |
| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| P. č. |  |  |  |  |
| B3.3.1 | SO-01 Prevádzková a sociálna budova | Zabezpečenie tech-nického a admini-stratívneho zázemia prevádzky | Kontrola a evidencia privážaných odpa-dov, administratívne priestory | č.8 1prevádzk.SocBudova |
| B3.3.2 | SO-02 Žumpa | Zabezpečenie sociálneho zázemia prevádzky | Sociálna časť | č.8 2 žumpa |
| B3.3.3 | SO-03 Zásobovanie úžitkovou vodou | Zabezpečenie sociálneho zázemia prevádzky | Sociálna časť | č.8 3 zásob. vodou |
| B3.3.4 | SO-04 Nákladná váha | Váženie a registrácia dovážaných odpadov | Váženie vozidiel | č. 8 4 váha |
| B3.3.5 | SO-05 Umývacia rampa | Zabezpečenie očistenia znečistených vozidiel na zabránenie znečistenia verejnej komunikácie | Čistenie vozidiel | č.8 5 umývanie |
| B3.3.6 | SO- 07 Spevnené komunikácie a plochy včítane parkovísk | Zabezpečenie prevádzky zariadenia, účelovej komunikácie | Prevádzka zariadenia | č.8 7 spevnené komunikácie |
| B3.3.7 | SO-08 Dažďová komunikácia | Odvedenie povrchových vôd zo stavieb a spevnených plôch zariadenia | Prevádzka zariadenia | č.8 8 dažď. Kanalizácia |
| B3.3.8 | SO – 09 Požiarna nádrž | Pre účely zabezpečenia požiarnej ochrany | Ochrana, bezpečnosť zariadenia | č.8 09 požiarna nádrž |
| B3.3.9 | SO-10 Oplotenie | Ochrana a oddelenie územia zariadenia | Ochrana a oddelenie územia zariadenia | č.8 10 oplotenie |
| B3.3.10 | SO-11 Rigol | Pre zachytávanie a odvádzanie povrchových dažďových vôd mimo územie riadenej skládky | Zachytávanie dažďových vôd | č.8 11 Rigol |
| B3.3.11 | SO-12 Príprava základne skládky |  |  | č.8 12 Základňa |
| B.3.3.12 | SO-13 Tesnenie základne skládky | Na zabránenie priesaku kontaminovaných dažďových vôd zo skládky do podložia skládky slúži tesnenie základne skládky | Tesnenie skládky | č.8 13 tesnenie |
| B 3.3.13 | SO-15 Zachytenie skládkového plynu | Vzhľadom k ukladanému odpadu, ktorý bude pretriedený nie je potrebné navrhovať zachytávanie skládkového plynu z celej skládky. Z hľadiska bezpečnosti skládky, pretože sa môže vyskytovať uloženie aj organického odpadu, navrhujeme pasívne zachytávanie plynu. Základom navrhovaného spôsobu zachytávania skládkového plynu tvorí vybudovanie na území skládky 3 šachtových studní z dodatočne perforovaných železobetónových kruhových skruží, vybudovaných až pri uzavretí skládky | Zachytávanie skládkového plynu | č.8 15 zachytenie plynu |
| B 3.3.14 | SO-16 Uzavretie skládky | Účelom uzavretia skládky je oddeliť teleso skládky od okolitého prostredia a zabrániť: - vnikaniu vody do skládky a nasledovnému vylúhovaniu škodlivín z uloženého odpadu, - zamokreniu odpadu a tým zlepšenie stabilitných pomerov, - únosu odpadu vetrom, - šíreniu prípadnému zápachu, - prístupu osôb a zvierat k uloženému odpadu. Uzavretím skládky sa tiež umožní vykonať rekultiváciu zo zlepšením estetického vzhľadu územia. | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty | č.8 16 uzavretie |
| B.3.3.15 | SO-17 Rekultivácia skládky | Účelom rekultivácie skládky je vytvoriť pôvodný ráz krajiny so zabezpečením ochrany životného prostredia | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty | č.8 17 rekultivácia |
| B.3.3.15 | SO-18 Monitor skládky | Každá skládka odpadu podľa § 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. má mať vybudovaný dostatočný počet monitorovacích objektov, a monitorovanie sa musí vykonávať podľa požiadaviek uvedených v prílohe č.15 vyhlášky. Podľa § 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov a prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty | č.8 monitorovanie |
| B.3.3.16 | SO-19 Prívod elektrickej energie Príloha č. | Stavebný objekt pozostáva z vybudovanie transformačnej stanice NN/VN, VN prípojky, NN prepojenia. | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty | č.8 TS Holíč elektro NN |
| B.3.3.17 | Projekt riešenie požiarnej bezpečnosti stavby |  |  | č.10 |

- B4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.1 | Názov blokovej schémy | Slovný opis | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| B4.1 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty | V blokovej schéme sú uvedené objekty zariadenia, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie zariadenia a ich vzájomná technologická súvislosť | č.8 |
| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis | Príloha č. |
| P. č. |  |  |  |
| B4.2 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty | V blokovej schéme je technologická schéma doplnená o materiálovú bilanciu vstupov a výstupov | č.9 |

B5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

| P. č. | Vypracovaná v zmysle zákona | Príloha č. |
| --- | --- | --- |
| B5.1 | Projektová dokumentácia: Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty 07/2014, vypracovaná INKOPRO W – W, 821 03 BRATISLAVA, Šandorova 5, BRATISLAVA , Doc. Ing. Oskár ČERMÁK, PhD. Ing. Marek KEBISEK, PhD | 8 |
| B5.2 | Projektová dokumentácia: Zariadenie na nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty Zámer vypracovaný podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné preostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5/2014, vypracovaný ENPRO Consult, s.r.o. ,Martinengova 4, 81102 Bratislava, Ing. Viera Husková | 9 |
| B5.3 | Prevádzkový poriadok zariadenia, vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. - stará vyhláška , nová č. 310/2013, PP musí byť vypracovaný podľa nej | 11 |
| B5.4 | Havarijný plán – | 12 |
| B5.5 | Projektová dokumentácia – pre územné konanie, Č.z.: EPG.55 2014 Holíč, Bresty triedenie odpadu – elektroenergetika SO.19-prípojka VNv SO.20 vežová TS , SO.21 rozvody NNk , EP GROUP s.r.o. , Hlinická 14,907 01 Myjava, projektant Ing. Ján Londák | 10 |

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

C1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

- C1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

| P. č. | Prevádzka | Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky | Opis a vlastností | CAS | Ročná spotreba (l) | Množstvo využité ako výrobok za rok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1.1 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi | nafta | Pohonné hmoty |  | Neudaná | Žiadne |
| C1.1.2 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi | oleje | Pomocná surovina k prevádzke | nemá | neudaná | Žiadne |
| C1.1.3 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi | Elektrická energia | Elektrická energia sa v rámci zariadenia bude používať na prevádzku technologických zariadení, v sociálno-administratívnej budove, na osvetlenie areálu a objektov, na prečerpávanie priesakových kvapalín do nádrže a zároveň na kropenie telesa skládky | nemá | neudaná | Žiadne |

C1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.1 | Zdroj vody | Využitie v prevádzke | Spotreba technologickej a úžitkovej vody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Ø (l.s-1) | Max (l.s-1) | m 3.deň-1 | m 3 .rok-1 | Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.) | % využitia vo výrobku |
|  | Akumulačná nádrž | Umývacia rampa - účelom zariadenia na umývanie vozidiel a techniky slúži pre zabezpečenie očistenia znečistených vozidiel na zabránenie znečistenia verejnej komunikácie | - Údaje uviesť z hydrogeologického posudku k vrtu | - | 1 | - | - | - |
| 1.2.2 | Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre zásobovanie úžitkovou vodou objektu sociálnej a prevádzkovej budovy zariadenia odpadov bude slúžiť odberný vrt. Vybudovanie vrtu je treba vykonať, pretože potrebu vody nie je možné zabezpečiť prívodom od verejného vodovodu. Voda je odoberaná z podzemnej vôd s napätou hladinou. Voda z vrtu bude odčerpávaná samočinnou domácou vodárňou Sigma Darling KONTA 200-2 MU so samonasávacím čerpadlom 32-SVA-2-ME s elektromotorom na 3 x 400 V tlakovou nádobou 200 l s gumeným vakom, nasávacia výška 8 m, príkon el.motora 1,5 kW, potrubie nasávacie/výtlačne DN 32/25, ktorá zabezpečuje praktickú bezúdržbovú prevádzku. Domáca vodáreň bude osadená v prevádzkovej a sociálnej budove vsamostatnej miestnosti. Teplá voda na sprchovanie bude pripravovaná elektrickým boilerom o objeme 150 l. Tento spôsob dopravy vody bude možno použiť i pri čerpaní vody z akumulačnej nádrže. Podzemná voda podľa vykonaného prieskumu v mieste projektovaného zariadenia bola overená iba vo vrtoch HS-1, HS-3 a. HS-5, HS-7, HM-1 a HM-2. Výskyt podzemnej vody bol zistený hlavne v polohách degradovaných sprašových sedimentov - siltu a ílu piesčitého a ílu s nízkou plasticitou tuhej a. mäkkej konzistencie, ktoré boli overené podľa situovania sond v teréne v hĺbkach od 1,0 a. do 9,0 m p.t. Zistené hladiny narazenej podzemnej vody v jednotlivých realizovaných vrtoch sa pohybovali od 1,3 do 9 m. Zistené ustálené hladiny podzemnej vody vo vrtoch boli na úrovni 4,00- 3,70 m p.t., resp. 1,20-1,40 m p.t. v údolnej časti územia. Priamo v mieste odberného vrtu nebol vykonaný prieskum. V oblasti sa jedná o podzemnú vodu s napätou hladinou so zápornou piezometrickou výškou. Prúdenie pozemnej vody v horninovom prostredí je veľmi pomalé. Z kriviek zrnitosti bol vypočítaný koeficient filtrácie kf v rozmedzí 5 a. 8.10-9m.s-1. Pre správný návrh zachytenia a využívania podzemnej vody je potrebné vykonať čerpací pokus, ktorý preukáže či výdatnosť zdroja je dostatočná pre zásobovanie úžitkovou vodou. V prípade nedostatočného zdroja bude potrebné navrhnúť iný spôsob zásobovania vodou. Tak isto sa vyžaduje vykonať rozbor vody a stanoviť jej kvalitu z hľadiska vhodnosti jej použitia. Navrhujem vykonať vrt je priemeru 458 mm o hĺbke min. 10 m s perforáciou po dĺžke priepustnej vrstvy. Nad hlavou vrtu je umiestnená studňová plastová šachta SŠ 1200/1600 priemeru 1200 mm a výške 1600 mm. Súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop a rebrík. Dodáva Ekoprogres v.d. Trenčín. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre zásobovanie úžitkovou vodou objektu sociálnej a prevádzkovej budovy zariadenia odpadov bude slúžiť odberný vrt. Vybudovanie vrtu je treba vykonať, pretože potrebu vody nie je možné zabezpečiť prívodom od verejného vodovodu. Pre zachytávanie odpadovej vody splaškovej z objektu sociálnej a prevádzkovej budovy bude slúžiť plastová nádrž – žumpa zapustená do zeme, nadzemná? Vybudovanie žumpy je treba vykonať, pretože splaškové vody nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie a ani vypúšťať do recipientu. |  |  |  |  |  |  |  |

C1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

| 1.3.1 | Zdroj pitnej vody | Využitie v prevádzke | Spotreba pitnej vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | Max. (l.s-1) | m3.deň -1 | m3.rok –1 |
|  | pitná voda sa bude dovážať úžitková voda – odberný vrt | Zásobovanie pitnou vodou | - | - | 0,004 | 1 |
| 1.3.2 | Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody |  |  |  |  |  |
|  | Pre pitné účely sa bude voda dovážať. Úžitková voda -voda z vrtu bude odčerpávaná samočinnou domácou vodárňou Sigma Darling KONTA 200-2 MU so samonasávacím čerpadlom 32-SVA-2-ME s elektromotorom na 3 x 400 V tlakovou nádobou 200 l s gumeným vakom, nasávacia výška 8 m, príkon el.motora 1,5 kW, potrubie nasávacie/výtlačne DN 32/25, ktorá zabezpečuje praktickú bezúdržbovú prevádzku. Domáca vodáreň bude osadená v prevádzkovej a sociálnej budove vsamostatnej miestnosti. Teplá voda na sprchovanie bude pripravovaná elektrickým boilerom o objeme 150 l. Tento spôsob dopravy vody bude možno použiť i pri čerpaní vody z akumulačnej nádrže. Podzemná voda podľa vykonaného prieskumu v mieste projektovaného zariadenia bola overená iba vo vrtoch HS-1, HS-3 a. HS-5, HS-7, HM-1 a HM-2. Výskyt podzemnej vody bol zistený hlavne v polohách degradovaných sprašových sedimentov - siltu a ílu piesčitého a ílu s nízkou plasticitou tuhej a. mäkkej konzistencie, ktoré boli overené podľa situovania sond v teréne v hĺbkach od 1,0 a. do 9,0 m p.t. Zistené hladiny narazenej podzemnej vody v jednotlivých realizovaných vrtoch sa pohybovali od 1,3 do 9 m. Zistené ustálené hladiny podzemnej vody vo vrtoch boli na úrovni 4,00- 3,70 m p.t., resp. 1,20-1,40 m p.t. v údolnej časti územia. Priamo v mieste odberného vrtu nebol vykonaný prieskum. V oblasti sa jedná o podzemnú vodu s napätou hladinou so zápornou piezometrickou výškou. Prúdenie pozemnej vody v horninovom prostredí je veľmi pomalé. Z kriviek zrnitosti bol vypočítaný koeficient filtrácie kf v rozmedzí 5 a. 8.10-9m.s-1. Pre správný návrh zachytenia a využívania podzemnej vody je potrebné vykonať čerpací pokus, ktorý preukáže či výdatnosť zdroja je dostatočná pre zásobovanie úžitkovou vodou. V prípade nedostatočného zdroja bude potrebné navrhnúť iný spôsob zásobovania vodou. Tak isto sa vyžaduje vykonať rozbor vody a stanoviť jej kvalitu z hľadiska vhodnosti jej použitia. Navrhujem vykonať vrt je priemeru 458 mm o hĺbke min. 10 m s perforáciou po dĺžke priepustnej vrstvy. Nad hlavou vrtu je umiestnená studňová plastová šachta SŠ 1200/1600 priemeru 1200 mm a výške 1600 mm. Súčasťou šachty je plastový pochôdzný poklop a rebrík. Dodáva Ekoprogres v.d. Trenčín. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania |  |  |  |  |  |
|  | Pre zásobovanie úžitkovou vodou objektu sociálnej a prevádzkovej budovy zariadenia odpadov bude slúžiť odberný vrt. Vybudovanie vrtu je treba vykonať, pretože potrebu vody nie je možné zabezpečiť prívodom od verejného vodovodu. Pre zachytávanie odpadovej vody splaškovej z objektu sociálnej a prevádzkovej budovy bude slúžiť plastová nádrž - žumpa. Vybudovanie žumpy je treba vykonať, pretože splaškové vody nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie a ani vypúšťať do recipientu. Navrhovaná je žumpa výrobok EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov. Je to, jednoplášťová nádrž, plastová, kruhová pre osadenie bez obetónovania. Rozmery žumpy sú nasledovné: priemer 2800 mm, výška 2000 mm a hmotnosť 311 kg. Žumpa je uzavretá, prekrytá vystuženým stropom so vstupným komínkom, opatreným poklopom. Žumpa je vybavená potrubím s koncovkou pre napojenie hadice fekálneho vozidla. Objekt je zapustený pod terén a uložený na podkladový betón o hrúbke 150 mm. Obsah žumpy sa musí pravidelne vyprázdňovať v 12 - dňovom intervale a odvážať do čistiarne odpadových vôd. Na zabránenie pretekania žumpy je potrebné jeden krát mesačne kontrolovať stav hladiny a dávať pozor, aby hladina nedosiahla úroveň vtokovej rúry. V prípade, že táto prekročí túto kótu prívodného potrubia je potrebné okamžite zabezpečiť odvoz a do odvozu odstaviť z prevádzky vnútornú kanalizáciu. Na vyprázdnenie žumpy je potrebné požiadať príslušný komunálny podnik. Obsah žumpy nie je dovolené vypúšťať ani v zriedenom stave do vodného toku, alebo do priekop a tiež s obsahom prihnojovať v dobe vegetácie záhrady, lúky a polia. Po každom vyprázdnení obsahu žumpy sa musí poklop starostlivo osadiť. |  |  |  |  |  |

C2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

C2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

| P. č. | Prevádzka | Výrobok alebo určený výrobok | Opis výrobku alebo určeného výrobku | CAS | Výroba (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.1 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi | Nevýrobná činnosť – Zriadenie na zhodnocovanie odpadov, Zariadenie na zneškodňovanie odpadov (skládka odpadov, ktorý nie je nebezpečný) | žiadne | nie | nie |

C2.2. 	Medziprodukty

| P. č. | Prevádzka | Názov medziproduktu | Opis medziproduktu | CAS | Výroba za rok (t/rok) | Množstvo využité ako výrobok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.2 | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi | nie | nie | nie | nie | nie |

C3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.	Vstupy  energie a palív

| 3.1.1 | Vstupy energie a palív | Ročná spotreba/ množstvo (jedn.) | Výhrevnosť (GJ.jedn.-1) | Prepočet na GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Zemný plyn | - | - | - |
| 3.1.3 | Hnedé uhlie | - | - | - |
| 3.1.4 | Čierne uhlie | - | - | - |
| 3.1.5 | Koks | - | - | - |
| 3.1.6 | Iné pevné palivá | - | - | - |
| 3.1.7 | VOŤ | - | - | - |
| 3.1.8 | VOĽ | - | - | - |
| 3.1.9 | Nafta na kúrenie | - | - | - |
| 3.1.10 | Iné plyny | - | - | - |
| 3.1.11 | Nafta pre dopravu | 3000 l | - | - |
| 3.1.12. | Druhotná energia | - | - | - |
| 3.1.13 | Obnoviteľné zdroje | - | - | - |
| 3.1.14 | Nákup el. energie | - | - | - |
| 3.1.15 | Nákup tepla | - | - | - |
| 3.1.16 | Iné palivá | - | - | - |
| 3.1.17 | Celkový vstup energie a palív v GJ | - | - | - |

C3.2	 Vlastná výroba energií z palív

| 3.2.1 | Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep | Nie |
| 3.2.3 | Výroba elektriny v MWh a v GJ | neudaná |
| 3.2.4 | Výroba tepla v GJ | Nie |
| 3.2.5 | Výroba chladu v GJ | Nie |
| 3.2.6 | Predaj vyrobeného tepla v GJ | Nie |
| 3.2.7 | Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ | Nie |

C3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

| P. č. | Označenie, názov a technický opis spotrebičov | Ročná spotreba energie | Skutočná energetická účinnosť spotrebičov | Cieľová energetická účinnosť spotrebičov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.3.1 | Vodáreň Sigma Darling KONTA 200-2 MU so samonasávacím čerpadlom 32-SVA-2-ME s elektromotorom na 3 x 400 V tlakovou nádobou 200 l s gumeným vakom, nasávacia výška 8 m, príkon el.motora 1,5 kW, potrubie nasávacie/výtlačne DN 32/25 | neudaná | Nezistené | Nezistené |
| C3.3.2 | MOSTOVÁ VÁHA PRE VÁŽENIE CESTNÝCH VOZIDIEL, ROZMER 9 000 x 3000 mm - TENZONA, ktorej konštrukcia a metrologické parametre sú v súlade s TPM 4178 - Technickým predpisom metrologickým. Cestné váhy TENZONA sa používajú na zisťovanie hmotnosti dopravných prostriedkov, ktoré svojou konštrukciou zodpovedajú STN 73 6203 a vyhovujú zaťažovanej schéme štvornápravové vozidlo-trieda B. | neudané | Nezistené | Nezistené |
|  | Kompaktor |  |  |  |
|  | Buldozér |  |  |  |

C3.4	Využitie energií

| 3.4.1 | Celkový nákup a výroba energie v GJ | neudané |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Celkový predaj energie v GJ | Nie |
| 3.4.3 | Celková spotreba energie v GJ | nie |
| 3.4.4 | Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ | Nie |
| 3.4.5 | Celková spotreba energie na výrobu chladu | Nie |
| 3.4.6 | Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu | Nie |
| 3.4.7 | Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ | neudané |

C3.5	Merná spotreba  energie

| P. č. | Výrobok | Jedn. | Merná spotreba energie na jednotku výrobku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Elektrická energia |  | Teplo GJ.jedn-1 | GJ. jedn-1 spolu |
|  |  |  | kWh. jedn-1 | GJ. jedn-1 |  |  |
|  |  | t | nezistené | nezistené | - | - |

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- D1.	Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

| P. č. | Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií | Emitovaná látka, a jej vlastnosti | Údaje o emisiách |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg.m-3 | kg.h-1 | OU.m-3 | t.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D1.1.1 | Zdroj: Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi Zachytávanie: V prípade navrhovanej skládky vzhľadom k tomu, že ukladaný odpad, bude pretriedený nie je potrebné navrhovať zachytávanie skládkového plynu z celej skládky. | Z hľadiska bezpečnosti skládky, pretože sa aj napriek pretriedeniu môže vyskytovať uloženie aj organického odpadu, navrhuje sa pasívne zachytávanie plynu. Základom navrhovaného spôsobu zachytávania skládkového plynu tvorí vybudovanie šachtových studní z perforovaných železobetónových kruhových skruží, ktorých celková výška je závislá od celkovej výšky uloženého odpadu | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.2 | Zdroj : Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi Zachytávanie : Polievanie povrchu | Prach | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.3 | Zdroj : Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi Zachytávanie : Prekrývanie povrchu | Úlety | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |
| D1.1.4 | Zdroj: buldozér | spaliny | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené | Nezistené |

D1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Výška vypúšťania (m) | Objemový prietok (mn,s,3.s-1) | Teplota emisií (oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.2 | pasívne zachytávanie plynu. Základom navrhovaného spôsobu zachytávania skládkového plynu tvorí vybudovanie šachtových studní z perforovaných železobetónových kruhových skruží, ktorých celková výška je závislá od celkovej výšky uloženého odpadu z haly splitingu nebudú vznikať emisie TZL? | Pasívne zachytávanie plynu - vybudovanie šachtových studní |  |  |  |  |  |  |

- D2.	 Znečisťovanie povrchových vôd

###### D2.1.	 Recipienty odpadových vôd

| 2.1.1 | Názov vodného toku | Nie |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Číslo hydrologického povodia | Nie |
| 2.1.3 | Riečny kilometer | Nie |
| 2.1.4 | Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia | Nie |

D2.2	 Produkované odpadové vody

D2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku produkova-ného odpadu (m3/t ) |
| D2.2.1.2 | Prevádzková a sociálne budova | voda z umývania | - | - | 0,125 |  |  |
| 2.2.1.3 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia budú zaústené do typizovanej nádrže - žumpy o objeme 12 m ³. Zachytené splaškové odpadové vody sa budú po naplnený žumpy podľa potreby odvážať do miestnej ČOV. |  |  |  |  |  |  |  |

D2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| D2.2.2.1 | Prevádzková a sociálne budova | - | Voda z umývania | nepožadované | - | nepožadované | Nie | Nie |  | Nie |

- D2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

| 2.3.1.1 | Zdroj/producent odpadových vôd | Charakteristika odpadových vôd | Prevzaté množstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Q (l.s-1) | Qmax (l.s-1) | m3.deň.-1 | m3.rok-1 |
| D2.3.1.1 | nie | nie | - | - | - | - |
| 2.3.1.2 | Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia |  |  |  |  |  |
| D2.3.1.2 | Nie |  |  |  |  |  |

D2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

| P. č. | Zdroj/ producent odpadových vôd | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D2.3.1.2 | nie | nie | nie | - | - | - | - | - |

D2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Recipient |  |  | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Názov | Ukazovateľ znečistenia | Objemový prietok (l.s-1) Q355 | Produkované množstvo (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| D2.4.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

D2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania |
| --- | --- |
| D2.5.1 | nie |

Kam sa budú vypúšťať dažďové vody z obvodového odvodňovacieho rigola z povrchového odtoku?

D2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| 2.6.1.1 | Zdroj odpadovej vody | Charakteristika odpadovej vody | Produkované množstvo odpadovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  (l.s-1) | max. (l.s-1) | M3.deň.-1 | m3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku |
| D2.6.1.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 2.6.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| nie |  |  |  |  |  |  |  |

D2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Zdroj / producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná emisia na jednotku výrobku | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| D2.6.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |  | nie |

D2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

| P. č. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg.rok-1 t.rok-1) |
| D2.6.3.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

- D3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

- D3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| 3.1.1.1 | Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd | Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd | Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  | Qpriem (l.s-1) | Qmax. (l.s-1) | m3.deň.-1 | M3.rok-1 | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D3.1.1.1 | nie | nie | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.2 | Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.1.2 | nie |  |  |  |  |  |  |

D3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

| P. č. | Zdroj odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) |
| D3.1.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

D3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

| 3.1.3.1. | Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy | Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y | Zdroj / producent odpadovej vody | Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania | Odpadové vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Produkované množstvo (l.s-1 max l.s-1 m3.deň-1 m3.rok-1 ) | Ukazovatele znečistenia (mg.l-1 max mg.l-1, kg.deň-1 t.rok-1) |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.3.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 3.1.3.2. | Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| D3.1.3.2 | nie |  |  |  |  |  |

D3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| D3.1.4 | nie |

D3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

| P. č. | Druh materiálu aplikovaného do pôdy | Aplikované množstvo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t.rok-1 | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 ) |
| D3.2.1 | nie | - | - |

D3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

| P. č. | Aplikovaný materiál do pôdy | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia (t. ha-1. rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3.2.2 | nie | nie | nie | nie | nie |

D3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

| P. č. | Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania |
| --- | --- |
| D3.2.3 | nie |

- D3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

| P. č. | Označenie monitorovacieho objektu | Situovanie monitorovacieho objektu | Označenie sledovaného parametra | Hodnota sledovaného parametra | Jednotka | Použitá metóda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3.3.1 | Vrt HM-1 | Umiestnený nad skládkou | pH, vodivosť, CHSKCr, celko-vý anorganický uhlík TOC, Na, Ca, Mg, NH4, NO2, NO3, chloridy Cl, fluoridy F, sírany SO4, hydrogénuhličitany HCO3, tenzidy anioaktívne, fenoly, NEL, As, chróm cel-kový Crcelk, Pb, Cd, Hg (4 x ročne) |  | - | SOP 02/01, SOP 03/01 SOP 05/01, SOP 08/01 SOP 09/01, SOP 10/01 SOP 11/01, SOP12/01 SOP 14/01, SOP 16/01, SOP 22/02, SOP 26/02, SOP 28/03, SOP AAS 05 ČSN EN 1484, PN 10, PN 13, PN 16, PN 19 |
| D3.3.2 | Vrt HM-2 | Pod skládkou | Ako HM-1 |  | - | Ako HM-1 |
| D3.3.3 | Vrt HM-3 | Pod skládkou | Ako HM-3 |  | - | Ako HM-1 |
| D3.3.4 | Akumulačná nádrž priesakových kvapalín | Priesaková kvapalina | pH, vodivosť, CHSKCr, celkový organický uhlík TOC, NH4, fluoridy F, tenzidy anioaktívne, fenoly, NEL, As, chróm celkový Crcelk, Pb, Cd, Hg |  | - | SOP 02/01, SOP 03/01 SOP 05/01, SOP 08/01, SOP 11/01, SOP 26/02, SOP 28/03, SOP AAS 05 ČSN EN 1484, PN 10, PN 16, PN 19 |
| D3.3.5 | Pozorovací vrt | Skládkový plyn |  |  |  |  |
| D3.3.6 | Geofizikálny monitor. systém SENZOR | Tesnosť izolačnej fólie |  |  |  |  |

- D4.	Nakladanie s odpadmi

D4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

| P. č. | Označenie odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodno-tené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškod-nené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškod-ňovania / Zhodnoco-vania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4.1.1 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 08 01 11 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  | nie |  |  | 9 |
| D4.1.2 | Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 08 01 12 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  | nie |  |  | 9 |
| D4.1.3 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje 13 01 10 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  | nie |  |  | 9 |
| D4.1.4 | Nechlórované minerálne motorové prevodové a mazacie oleje 13 02 05 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  | nie |  |  | 9 |
| D4.1.5 | Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 13 02 06 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  | nie |  |  | 9 |
| D4.1.6 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje 13 02 08 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 13 05 01 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Obaly z papier a lepenky 15 01 01 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Obaly z plastov 15 01 02 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Kompozitné obaly 15 01 05 | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 15 01 10 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 15 02 02 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Olejové filtre 16 01 07 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Brzdové kvapaliny 16 01 13 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky 16 01 14 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Železné kovy 16 01 17"O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Neželezné kovy 16 01 18 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 16 02 13 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Olovené batérie 16 06 01 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 17 04 09 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky 19 07 02 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Železné kovy 19 12 02 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Sklo 19 12 05 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) 19 12 09 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Horľavý odpad (palivo z odpadov) 19 12 10 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 19 12 12 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Papier a lepenka 20 01 01 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Textílie 20 01 11 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 20 01 38 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Plasty 20 01 39 "O" | Pri prevádzke |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 20 01 21 "N" | Pri prevádzke | Oddelene uložené podľa druhu odpadu na vyhradenom mieste v hale a následne odvoz na zneškodnenie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Biologicky rozložiteľný odpad 20 02 01 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Zmesový komunálny odpad 20 03 01 "O" | Pri prevádzke | Dočasné skladovanie v originálnych obaloch a následne odvoz na zneškodne- nie |  |  |  |  |  | 9 |

zvýrazniť, ktoré odpady budú povoľované ako výstup zo splitingu a separácie

- D4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

| P. č. | Označenie odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Prebrané množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania /zhodnocovania odpadu | Odkaz na blok. schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D4.2.1 | 02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč -Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.2 | 03 01 01 odpadové kôra a korok „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.3 | 03 01 05- piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové dosky, dyhy, iné ako uvedené v 03 01 04 „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.4 | 03 03 01 odpadové drevo a kôra „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.5 | 03 03 08 odpad z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.6 | 04 02 09 odpad z kompozitných materiálov „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.7 | 07 02 13 Odpadový plast „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.8 | 12 01 05 Hobliny a triesky z plastov „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.9 | 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.10 | 15 01 02 Obaly z plastov „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.11 | 15 01 03 Obaly z dreva „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.12 | 15 01 05 Kompozitné obaly „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.13 | 15 01 06 Zmiešané obaly „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.14 | 15 01 09 Obaly z textilu „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.15 | 16 01 19 Plasty „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.16 | 17 02 01 drevo „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.17 | 17 02 03 plasty „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.18 | 19 02 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.19 | 19 02 08 textílie „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.20 | 19 12 01 papier a lepenka „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.21 | 19 12 04 plasty a guma „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.22 | 20 01 01 papier a lepenka „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.23 | 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.24 | 20 01 10 šatstvo „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.25 | 20 01 11 textílie „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.26 | 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.28 | 20 01 39 plasty „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.29 | 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.30 | 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.31 | 20 03 01 zmesový komunálny odpad „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č. 9 |
| D4.2.32 | 20 03 02 odpad z trhovísk „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.33 | 20 03 03 odpad z čistenia ulíc „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.34 | 20 03 07 objemný odpad „O“ | Mechanické spracovanie (splitting) | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.35 | 07 02 13 odpadový plast „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.36 | 15 01 01 obaly z papiera a lepenky „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.37 | 15 01 02 Obaly z plastov „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.38 | 16 01 03 Obaly z dreva „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.39 | 15 01 04 Obaly z kovu „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.40 | 15 01 05 kompozitné obaly „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.41 | 15 01 09 obaly z textilu „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.42 | 17 02 03 plasty „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.43 | 19 12 01 papier a lepenky „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.44 | 19 12 04 plasty a guma „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.45 | 19 12 08 textílie „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.46 | 20 01 01 šatstvo „O“ | Spracovanie druhotných surovín | nezistené | - | nič | - | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč- Bresty | Príloha č.9 |
| D4.2.47 |  |  | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.48 | 20 01 03 odpadové rastlinné tkanivá „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.49 | 20 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.50 | 02 01 09 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108 „O“ |  | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.51 | 02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.52 | 02 03 01 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.53 | 20 03 02 odpady z konzervačných činidiel „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.54 | 20 03 03 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.55 | 20 03 04 látky nevhodné na spotrebu a spracovanie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.56 | 20 04 01 zemina z čistenia a prania repy „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.57 | 20 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č. 9 |
| D4.2.58 | 20 06 01 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č. 9 |
| D4.2.59 | 20 07 01 odpady y prania, čistenia a mechanického spracovania surovín „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.60 | 20 07 02 Odpad z destilácie liehu „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č. 9 |
| D4.2.61 | 20 07 03 Odpad y chemického spracovania „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.62 | 20 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č. 9 |
| D4.2.63 | 20 07 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste vzniku „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.64 | 03 01 01 Odpadová kôra a korok „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.65 | 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.66 | 04 01 09 Odpady z vypracúvania a apretácie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.67 | 04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil. Elastomer, plastomer) „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.68 | 04 02 10 Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.69 | 04 02 15 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.70 | 04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.71 | 04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.72 | 05 01 17 bitúmen „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.73 | 06 13 03 priemyselné sadze „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.74 | 07 02 13 odpadový plast „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.75 | 07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené 07 02 16 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.76 | 08 01 12 odpadové farby a iné ako uvedené v 08 01 11 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.77 | 08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
| D4.2.78 | 08 02 01 odpadové náterové prášky „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené | - | nič | - |  | Príloha č.9 |
|  | 08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | Nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 08 04 10 odpadové lepidlá tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 09 01 10 jednorazové kamery bez batérií „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedených v 10 01 04 ) „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 10 12 06 vyradené formy „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní) „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 10 13 14 odpadový betón a betónový kal „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 12 01 05 hobliny a triesky z plastov „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 12 01 13 odpady zo zvárania „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 15 01 01 obaly z papiera a lepenky „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 15 01 02 obaly z plastov „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 15 01 05 kompozitné obaly „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 15 01 06 Zmiešané obaly „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 15 01 07 Obaly zo skla „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 15 01 09 Obaly z textilu „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 15 02 03 absorbenty , filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 01 19 plasty „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 01 20 sklo „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 01 22 časti inak nešpecifikované „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním | nezistené |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 06 05 Iné batérie a akumulátory„O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 01 01 betón „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 01 02 tehly „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 02 01 drevo „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 02 02 sklo „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 02 03 plasty „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 18 02 03 odpad, ktorého zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska nákazy | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 08 01 zhrabky z hrablíc „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 08 02 odpad z lapačov piesku „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 09 04 použité aktívne uhlie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 12 04 plasty a guma „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 12 08 textílie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 01 10 šatstvo „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 01 11 textílie | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice iné ako uvedené v 20 01 27 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 01 34 batérie a akumulátory „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 01 41 odpady z vymetania komínov „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 02 02 zemina a kamenivo „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č. |
|  | 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 03 01 zmesový komunálny odpad „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 03 02 odpady z trhovísk „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 03 03 odpady z čistenia ulíc „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 03 06 odpady z čistenia kanalizácie „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |
|  | 20 03 07 objemný odpad „O“ | Zneškodnenie skládkovaním |  |  | nič |  |  | Príloha č.9 |

D5.	Zdroje hluku

| 5.1 | Zdroj hluku | Opis zdroja hluku |  |  |  | Hladina akustického výkonu LWA v dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| D5.1 | Stacionárne zdroje a mobilné zdroje | Stacionárne zdroje - technologické a technické zariadenia (napr. drvič odpadov, triediaca linka, lis odpadov, kompaktor, buldozér) Mobilné zdroje - dopravné prostriedky zabezpečujúce dopravu odpadov a odvoz produktov zhodnocovanie a nakladač. |  |  |  | nestanovená |  |
| 5.2 | Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| D5.2.1 | žiadne |  | - | - | - |  | - |

D6.	Vibrácie

| 6.1 | Zdroj vibrácií | Opis zdroja vibrácií |  |  |  | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |  |
| D6.1.1 | Prevádzka navrhovanej činnosti nie je zdrojom závažných nadlimitných vibrácií | Zdrojom vibrácií počas výstavby môžu byť stavebné stroje najmä počas zemných prác a prejazdy ťažkých automobilov a techniky. |  |  |  | Žiadny |  |
| 6.2 | Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2) |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Miesto merania |  | Denný čas |  | Nočný čas |  |  |
|  |  |  | Najvyššia prípustná | Nameraná (hodnotiaca) | Najvyššia prípustná |  | Nameraná (hodnotiaca) |
| D6.2.1 | žiadne |  | - | - | - |  | - |

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

E1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- E1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

| P. č. | Názov mapy | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| E1.1 | Územný plán Obce Holíč návrh riešenia, Širšie vzťahy M1: 50 000 |  |

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

| Charakteristika |  | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia | Klimatické pomery. Podľa mapy klimatických oblastí (Atlas krajiny SR, 2002) záujmové územie patrí do klimatickej oblasti T4- teplej, miernej suchej s miernou zimou. Na území mesta Holíč je umiestnená meteorologická stanica SHMÚ. Klimatické pomery v okrese Skalica: Priemerná teplota vzduchu 7-10 ºC, priemerná teplota vzduchu v januári -2 - -3ºC, priemerný súhrn zrážok 500-700 mm, Počet dní so snehovou pokrývkou 40-80 dní, priemerná výška snehovej pokrývky 11,9 cm, počet vykurovacích dní 210-280, počet mrazových dní-100, počet letných dní -54, Priemerne ročné sumy globálneho žiarenia 1100-1250kWh.m², výskyt hmiel 20-50deň. Teplota vzduchu- Záujmové územie navrhovanej činnosti patrí do teplej klimatickej oblasti. Ročný priemer teplôt v oblasti sa pohybuje okolo 11-12 ºC. Počas rokov 2002-2005 bola najnižšia zaznamenaná teplota -3,7 ºC a najvyššia 22,5 ºC. Zrážkové pomery - Záujmové územie patrí do suchej klímy. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v medziach 500-650 mm. Prevládajúce množstvo zrážok spadne v letnom období. Podľa údajov zo zrážkomernej stanice Holíč priemerný úhrn zrážok za obdobie 2002-2005 dosiahol v danej oblasti 530,7 mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou viac ako 5 cm bolo b oblasti v meranom roku (2005) 25 dní a viac ako 10 cm sa vyskytla 11 dni v roku. Veterné pomery - Maximálna priemerná rýchlosť vetra za obdobie 2001-2005 dosiahla 3,7 m.s ̄¹, minimálna 1,0 m.s.̄¹ a priemer pre celé obdobie bol 2,3 m.s ̄¹. Ovzdušie- Okres Skalica patrí z hľadiska čistoty ovzdušia k menej zaťaženým oblastiam, a preto nevyžaduje osobitnú ochranu. Hlavným producentom látok znečisťujúcich ovzdušie v obciach sú lokálne kúreniská nepripojené na centrálny rozvod tepla. Ďalšími zdrojmi znečisťovanie ovzdušia sú stacionárne zdroje priemyselných podnikov, cestná doprava, a sezónna prašnosť z poľnohospodárskej výroby. Z hľadiska vývoja produkcie znečisťujúcich látok v okrese Skalica je možné od roku 2010 sledovať priaznivý trend v prípade poklesu produkcie znečisťujúcich látok. Výrazný nárast produkcie bol zaznamenaný v roku 2012 v prípade COU. Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná mimo veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Medzi významných znečisťovateľov ovzdušia v meste Holíč patrí najmä doprava. Mesto Holíč je vybavené sieťou pre distribúciu tepla z centrálneho teplovodného napájača Hodonín. |  |
| 2.2 | Opis chránených a citlivých oblastí | Územia chránené podľa osobitných predpisov, ktoré sa nachádzajú na území okresu Skalica možno rozdeliť do dvoch skupín: - územia chránené podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - územia chránené podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. územia chránené podľa zákona ť. 543/2002 Z. z. tvoria Európska sústava chránených území NATURA 2000 - chránené územia európskeho významu (SKÚEV) a Chránené vtáčie územia (SKCHVU). Navrhované CHÚ európskeho významu na území okresu Skalica -Skalické alúvium Moravy a chránené vtáčie územia na území okresu Skalica - Záhorské Pomoravie. Navrhovaná činnosť nezasahuje do navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy. Lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou DKCHVU016 Záhorské Pomoravie. |  |
| 2.3 | Opis krajiny | Záujmové územie je poľnohospodárska krajina pahorkatinového charakteru, prevažne bezlesná. Za pozitívne prvky scenérie krajiny možno považovať sprievodnú zeleň pri komunikáciách a sídelnú zeleň. Za negatívne prvky scenérie krajiny možno považovať sústavu nadzemných vedení inžinierskych sietí, cesty, ostatné prvky dopravnej siete, sídla a neprerušované veľkobloky ornej pôdy bez drevinnej vegetácie. Územie podľa regionálneho geomorfologického členenia patrí do oblasti Záhorská nížina, celku Chvojnícka pahorkatina a podcelku Unínska pahorkatina. Unínska pahorkatina je budovaná neogénnymi sedimentami s pokryvom spraší, prolúvií a naviatych pieskov. Územie má typický pahorkatinový charakter s plochými chrbtami a rozvetvenými úvalinovými dolinami. Nadmorská výška sa pohybuje v rozpätí 200.300 m, mierne zvlnený reliéf s amplitúdou 31-150 m. so stredným uhlom 2-7 ºC. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú neogénne sedimenty Viedenskej panvy, ktoré sú na povrchu prekryté kvartérnymi sedimentami. Reliéf lokality odzrkadľuje typický pahorkatinný charakter širšieho okolia záujmového územia, nakoľko predmetné údolie je súčasťou rozvetvených úvalinových dolín nachádzajúcich sa medzi plochými chrbtami. Nadmorská výška územia sa pohybuje v rozpätí 212.229 m m n.m. s uhlom sklonu terénu 6-10°. Neogénne sedimenty sú v území budované sarmatskými sedimentami, ktoré vznikali v brakickom prostredí a ležia na spodnom miocéne, alebo na flyši. Sarmat viedenskej panvy je v záujmovom území reprezentovaný holíčskym súvrstvím, v ktorom vystupujú vápnité íly, ílovce a siltovce sivozelenej farby, vysokoplastické, miestami piesčité obsahujúce šošovky pieskov sivej farby. Kvartérne sedimenty sú na území predmetnej lokality tvorené jemnozrnnými zeminami (sprašmi, jemnopiesčitými sprašmi, a sprašovými hlinami) eolického pôvodu. V zložení spraší sú dominantne zastúpené jemné častice (< 0,006 mm) zn (75 . 95 %), jemné častice sú reprezentované prevažne zrnami prachovitej frakcie (50 . 70 %), obsah ílovitej frakcie sa pohybuje v rozpätí od 15 do 28 %. Podiel piesčitej frakcie v sprašiach je v porovnaní s prachovitou a ílovitou frakciou nízky a pohybuje sa v rozmedzí od 15 do 25 %. Spraše miestami obsahujú konkrécie CaCO3, biele silne vápnité vrstvičky a šošovky jemnozrnného piesku. Na dne údolia sa vyskytujú aj čierne a. sivočierne preplavené spraše plošného zmyvu. Z inžinierskogeologického hľadiska záujmové územie patrí do rajónu eolických spraší a je súčasťou podrajónu s hrúbkou sprašových sedimentov viac ako 5 m. |  |
| 2.4 | Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta | V zmysle hydrogeologickej rajonizácie (Šuba et al., 1984) patrí skúmané územie do hydrogeologického rajónu .N 002 - Neogén Chvojnickej pahorkatiny. Na základe litostratigrafickej príslušnosti a hydraulických vlastností môžeme v záujmovom území vyčleniť nasledujúce hlavné súbory horninových typov - hydrogeologické komplexy charakterizované obdobnými hydrogeologickými vlastnosťami, resp. typom priepustnosti a charakterom obehu podzemných vôd: Hydrogeologický komplex hornín neogénnych panvových štruktúr s medzizrnovou priepustnosťou. Hydrogeologický komplex hornín eolických sedimentov kvartéru s funkciou regionálnych izolátorov. (V sprašiach je vyvinutá pomerne hrubá nenasýtená zóna, hladina podzemnej vody býva často v hĺbke väčšej ako 10 m. V účelovej hydrogeologickej mape bola použitá ich charakterizácia pomocou hodnoty prietočnosti T < 1.10-6 m2.s-1. Uvedené sedimenty pokrývajú temer celé záujmové územie projektovanej skládky.) Hydrogeologický komplex hornín polygenetických kvartérnych sedimentov s medzizrnovou priepustnosťou. Hydrogeologický komplex hornín kvartérnych fluviálnych náplavov s medzizrnovou priepustnosťou Podzemná voda bola v mieste projektovaného telesa skládky TKO bola overovaná vrtmi HS-1 a. HS-7 a HM-1 a HM-2. Vzhľadom na skutočnosť, že hĺbka realizovaných vrtov bola rôzna (od 7 do 15 m p.t.) a terén v mieste prieskumu má tvar údolia, bola podzemná voda overená iba vo vrtoch HS-1, HS-3 a. HS-5, HS-7, HM-1 a HM-2. Vo vrtoch HS-2, HS-3 a HS-6 vzhľadom na ich hĺbku (7,0 m) a situovanie vyššie na svahu nebola podzemná voda zistená. Výskyt podzemnej vody bol zistený hlavne v polohách degradovaných sprašových sedimentov - siltu a ílu piesčitého a ílu s nízkou plasticitou tuhej a. mäkkej konzistencie, ktoré boli overené podľa situovania sond v teréne v hĺbkach od 1,0 a. do 9,0 m p.t. Zistené hladiny narazenej podzemnej vody v jednotlivých realizovaných vrtoch sa pohybovali od 1,3 do 9 m. Namerané údaje o hladine podzemnej vody počas prieskumu neposkytujú dostatok na zostrojenie hydroizohýps hladín podzemnej vody v území a tým aj zistiť smer prúdenia. Na základe zistených hladín podzemnej vody vo vrtoch pod projektovanou skládkou TKO sa určili predpokladané smery prúdenia podzemnej vody v záujmovom území, ktoré je severné až severovýchodné. Ako vstupný údaj pre monitorovanie skládky sme uskutočnili analýzu podzemnej vody z vrtu HM-3 aj v zmysle § 22, ods.2 nariadenia vlády SR _. 606/92 Zb., t.j. základný rozbor vody z pozorovacích objektov. Z uvedeného chemického rozboru môžeme konštatovať nasledovné: Zápach podzemnej vody bol slabý, zemitý, farba mala hodnotu 10,0 mg Pt/l a zákal bol < 1,0 ZF. Množstvo rozpusteného kyslíka podzemnej vode bolo 1,3 mg.l-1 a chemická spotreba kyslíka dichromanom bola 10,6 mg.l-1. Voda mala mierne alkalickú reakciu (pH 7,45), pričom merná vodivosť vody bola zvýšená - 111 mS/m. Celková acidita bola stanovená na úrovni 0,60 mmol.l-1 a celková alkalita na úrovni 6,6 mmol.l-1. Odparok pri 105°C bol stanovený v hodnote 827 mg.l- Podzemná voda nevytvára agresívne prostredie pre betón, ale je veľmi agresívna na oceľové konštrukcie. |  |
| 2.5 | Ostatné | denne sledované množstvo zrážok a teplota; údaje o smere a sile prevl. vetra, vyparovaní a vlhkosti vzduchu preberané z najbližšej meteorolo-gickej stanice a 1x mesačne evidované v denníku |  |

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

| P. č. | Opis | Príl. č. |
| --- | --- | --- |
| E3.1 | žiadne |  |

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

- F1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 1.1 | Zložka životného prostredia | Vzduch |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 1.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky |  |
| 1.4 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 1.6 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 1.7 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

F2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Vzduch |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky |  |
| 2.3 | Doba a stav realizácie technológie a techniky | Emisie úletu : vybudovanie záchytných sietí : |
| 2.4 | Stručné zdôvodnenie technológie a techniky | Emisie úletu: zvýšenie zachytávania emisií úletu do okolitej krajiny. |
| 2.6 | Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.7 | Účinnosť technológie a techniky |  |
| 2.8 | Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením |  |
| 2.9 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike |  |

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- G1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 1.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 1.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 1.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

- G2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

| 2.1 | Zložka životného prostredia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov |  |
| 2.4 | Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.5 | Účinnosť opatrenia |  |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu |  |

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

H1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 1.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Miesto vypúšťania emisií |  |
| 1.3 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek |  |
| 1.4 | Spôsob merania / odberu vzoriek | . |
| 1.5 | Frekvencia /merania odberu vzoriek |  |
| 1.6 | Podmienky merania /odberu vzoriek |  |
| 1.7 | Sledované veličiny |  |
| 1.8 | Metóda merania /odberu vzoriek |  |
| 1.9 | Analytické metódy |  |
| 1.10 | Technické charakteristiky meradiel |  |
| 1.11 | Vlastné meranie /dodávateľ |  |
| 1.12 | Miesto vykonania analýz / laboratórium |  |
| 1.13 | Autorizácia / akreditácia k meraniu |  |
| 1.14 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov |  |
| 1.15 | Pripravované zmeny v monitorovaní |  |

### H2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

| 2.1 | Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť | Žiadny popísať monitorovanie kvality podzemných vôd, priesakových kvapalín a skládkového plynu, tesnosti fólie |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Lokalizácia merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.3 | Spôsob merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.4 | Frekvencia merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.5 | Podmienky merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.6 | Sledované veličiny | Žiadny |
| 2.7 | Metóda merania / odberu vzoriek | Žiadny |
| 2.8 | Analytické metódy | Žiadny |
| 2.9 | Technické charakteristiky meradiel | Žiadny |
| 2.10 | Vlastné meranie /dodávateľské | Žiadny |
| 2.11 | Autorizácia / akreditácia k meraniu | Žiadny |
| 2.12 | Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov | Žiadny |
| 2.13 | Stav realizácie opatrení a monitorovania | Žiadny |
| 2.14 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu | Žiadny |

### I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou alebo s BREF, musí sa uviesť názov referenčného dokumentu, alebo viacerých dokumentov a porovnať navrhovanú technológiu

###### I1.	Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie |  |  |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie |  |  |  |
| 1.3 | Parametre spotreby vody |  |  |  |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti |  |  |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre |  |  |  |

I2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

I2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

I2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

J1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

| 1.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia | . |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 1.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 1.4 | Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok |  |
| 1.5 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu |  |

- J2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie

| 2.1 | Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Doba a stav realizácie opatrenia |  |
| 2.3 | Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia |  |
| 2.4 | Úspora palív (GJ.rok-1) | Nie je udaná |
| 2.5 | Úspora energie (GJ.rok-1) | Nie je |
| 2.6 | Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu | Nie sú. |

- J3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

| P. č. | Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov |
| --- | --- |
| J3.1 | Uviesť z havarijného plánu, príp. z prevádzkového poriadku |

- J4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

| P. č. | Opis opatrení systému vylúčenia rizík |
| --- | --- |
| J4.1 |  |

- J5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

| P. č. | Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu |
| --- | --- |
| J5.1 | Nie sú. |

J6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

| P. č. | Plánovaná zmena | Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP | Časový horizont zmeny |
| --- | --- | --- | --- |
| J6.1 | Rozšírenie Zariadenia pre komplexné nakladanie s odpadmi | Zavedenie prevádzky na pyrolýzu komunálneho odpadu |  |

- J7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

| P. č. | Ďalšie doklady |
| --- | --- |
| J7.1 | Žiadne. |

### K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

| P. č. | Opis ukončenia prevádzky a opatrení |
| --- | --- |
| K1 | Dať opis z rekultivácie a príp. likvidáciu ostatných prevádzkových objektov vo všeobecnosti |

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| L1 | ### Identifikácia žiadateľa: VPP servis, s. .r.o. ### Svätojánska 8 ### 908 51 Holíč Zdôvodnenie žiadosti. Predmetom žiadosti je realizácia zariadenia pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite „Bresty“ k. ú. Holič nadväzuje na potrebu vytvorenia dostatočnej kapacity technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva pre potrebu mesta a priľahlých obcí pre dosiahnutie cieľa pre nakladanie s odpadom. Opis prevádzky a jej základných parametrov. Zhodnocovanie odpadu pozostáva z úpravy komunálneho odpadu, mechanické spracovaním odpadov - výroby tzv. tuhého alternatívneho paliva (ďalej len „TAP“) s dotrieďovaním komunálneho odpadu. A. Technologická linka pre „ Inovatívnu výrobu tuhého alternatívneho paliva“ Technologická linka obsahuje nasledovné strojné zariadenia: Technologický uzol č.1. 1. Primárny drvič odpadu TERMINATOR 3400E Technologický uzol č.2. 2. Frakciový bubnový triedič 22/78 3. Separátor železných kovov (2 ks ) 4. ECS separátor neželezných kovov 1500 mm 5. Balistický separátor odpadu BALLISTOR 6300 6. Ručná triediaca 2-stupňová kabína 7. Sekundárny drvič plastov a fólií RASOR 5400 Technologický uzol č.3. 8. Riadiaci systém (1ks) Predpokladaná výťažnosť technologickej linky: Pri plánovanej jedno smenej prevádzke a ročnom výkone spracovania od 10.000 ton do 15.000 ton komunálneho odpadu, je predpokladaná max. výťažnosť navrhnutej linky: Tuhé alternatívne palivá: 3.500 – 5.200 t / rok Železné / neželezné kovy: 500 - 700 t / rok Organický a inertný odpad: 6.000 – 9.100 t / rok B. Skládka odpadu je navrhovaná pre skládku nie nebezpečného odpadu. Je navrhnuté zachytávanie povrchových vôd rigolmi, utesnenie priestoru pre ukladanie odpadu, zachytávanie priesakových kvapalín včítané návrhu na ich zneškodňovanie, zachytávanie skládkových plynov a po zaplnení celého objemu skládky je navrhnuté uzavretie a rekultivácia skládky. Celková plocha skládky tvorí 17 311 m2. Na skládke odpadov sa môže uskladňovať len odpad, ktorý bol pretriedený a schválený príslušným orgánom štátnej správy. Vjazd a vstup na skládku je povolený užívateľom len so súhlasom zodpovedného pracovníka skládky. Do priestoru skládky môžu vchádzať vozidlá rýchlosťou max. 20 km/hod. Vozidlá a privážaný odpad sú registrované v prevádzkovom denníku skládky. Vozidlo po registrácií prechádza kontrolou. Priama kontrola sa uskutoční na základe sprievodného dokladu a vizuálnou kontrolou konzistencie, zápachu, balenia a pod. Po vizuálnej kontrole, ak je to potrebné, sa urobí odber vzoriek a následná analytická kontrola. V prípade, že odpad nezodpovedá sprievodnému dokladu, resp. schválenej špecifikácií odpadov, ktorej je dovolené skladovať na tejto skládke, je prevádzkový pracovník oprávnený tento odpad odmietnuť. O prevádzke skládky musí byť vedený „Prevádzkový denník skládky“, v ktorom sú uvedené denné záznamy: počet pracovníkov skládky, mechanizačné prostriedky a ich technický stav, ŠPZ dovozných vozidiel, dodávateľ odpadu a pod. Ďalej sa zaznamenávajú okrem bežnej prevádzky i mimoriadne udalosti, návštevy, kontroly, merania a pod. Na skládke sa robí skládkovanie odpadu vo vymedzenom priestore denného skládkovania. Odpad sa v tomto priestore zloží, rozhrnie a zhutní. Na skládke je nutné robiť pravidelné kontroly: - stability telesa skládky, - monitoring vôd a plynu v zmysle prevádzkového poriadku. Táto časť slúži na účel zverejnenia a rozposiela sa dotknutým orgánom. Prosím, doplňte aspoň kapacitu skládky a stavebné objekty, aby z toho pochopili, že ide o povolenie novej stavby. |

### M	Návrh podmienok povolenia

M1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M1.1 | Odpady upravovať, zhodnocovať podľa podmienok udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na úpravu zhodnocovania | Počas prevádzky |
| M.1.2 | Viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy. | Počas prevádzky |
| M.1.3 | S vyprodukovanými odpadmi nakladať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva (napr. zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy) | Počas prevádzky |
| M1.4 | Plniť príslušné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva | Počas prevádzky |
| M1.5 | Venovať osobitnú pozornosť kvalitatívnym parametrom vstupných odpadov a ich kontrole na vstupe do zariadenia | Počas prevádzky |
| M1.6 | Zabezpečiť , aby prepravované odpady a produkty zhodnocovania boli zabezpečené proti znečisťovaniu dopravných trás - v maximálnej možnej miere dopravovať odpady a produkty zhodnocovania v uzatvorených kontajneroch | Počas prevádzky |
| M1.7 | Zabezpečiť, aby nákladné auta pri preprave odpadov a produktov zhodnocovania neboli preťažované, aby mali predpísanú tonáž, aby nedochádzalo k poškodzovaniu dopravných trás, padaniu materiálu na cesty, a tým k ohrozovaniu ostatných účastníkov cestnej premávky. | Počas prevádzky |
| M1.8 | Kontajnery a korby automobilov prepravujúcich odpady, a produkty zhodnocovania odpadov pravidelne čistiť a udržiavať v čistom stave. | Počas prevádzky |
| M1.9 | Prípadne znečistenie z komunikácií spôsobené pri doprave odpadov a produktov zhodnocovania ihneď odstraňovať | Počas prevádzky |
| M1.10 | Dopravu odpadov do zariadenia a dopravu upravených odpadov nevykonávať v nočných hodinách | Počas prevádzky |
| M1.11 | Vykonať priebežné čistenie a údržbu zariadení technologických liniek | Počas prevádzky |
| M1.12 | Dodržiavať najvyššie prípustné limity emisií, hluku a vibrácií pre pracovné prostredie | Počas prevádzky |
| M1.13 | V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť meranie hluku na preukázanie dodržiavanie platných limitov. | Počas prevádzky |
| M1.14 | Pracovníkov obsluhujúcich jednotlivé zariadenia vybaviť podľa potreby vhodnými ochrannými pracovnými prostriedkami a zabezpečiť ich používanie podľa platných predpisov | Počas prevádzky |
| M1.15 | Nepripustiť prevádzku zariadení, ktoré nespĺňajú platné limity v oblasti znečisťovania ovzdušia a hluku | Počas prevádzky |
| M1.16 | V areáli zariadenia udržiavať čistotu a poriadok. Suroviny a látky škodiace vodám ukladať na vopred určených plochách a zabezpečených podľa platných predpisov | Počas prevádzky |
| M1.17 | V prípade používania nebezpečných látok zaobchádzať s nimi podľa príslušných ustanovení vodného zákona a vykonať účinné opatrenia, aby tieto látky nevnikli do podzemných a povrchových vôd. | Počas prevádzky |
| M1.18 | Zabezpečiť neškodné odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch | Počas prevádzky |
| M1.19 | Vykonávať pravidelnú kontrolu tesnosti akumulačnej nádrže priesakových kvapalín | Počas prevádzky |
| M1.20 | Monitorovací systém zariadenia udržiavať v bezporuchovom stave | Počas prevádzky |
| M1.21 | Zabezpečiť skládkové teleso proti úletom ľahkých časti odpadov | Počas prevádzky |
| M1.22 | Zabezpečiť dostatok inertného materiálu na prekrývanie jednotlivých vrstiev skládky odpadov | Počas prevádzky |
| M1.23 | V prípade suchého počasia zabezpečiť skrápanie povrchu skládky priesakovými kvapalinami z akumulačnej nádrže a skrápanie spevnených plôch | Počas prevádzky |
| M1.24 | Pravidelne sledovať výskyt nežiaducich druhov živočíchov v areáli zariadenia a na skládke a v prípade potreby prijať a realizovať opatrenia na ich potlačenie | Počas prevádzky |
| M1.25 | V rámci realizácie navrhovanej činnosti odstrániť divoké skládky odpadov z priestoru prameniska potoka Rašica | Počas prevádzky |
| M1.26 | Osobitnú pozornosť venovať monitorovaniu kvality podzemných vôd | Počas prevádzky |
| M1.27 | Realizovať opatrenia na zabezpečenie zariadenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacich predpisov | Počas prevádzky |
| M1.28 | Zabezpečiť aby sa pracovníci zariadenia oboznámili s platnými bezpečnostnými predpismi | Počas prevádzky |
| M1.29 | Dodržiavať hygienické limity pre pracovné prostredie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko | Počas prevádzky |
| M1.30 | Umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v oblasti odpadového hospodárstva prístup od zariadenia, poskytovať im požadované informácie súvisiace s prevádzkou navrhovanej činnosti a vykonať opatrenia na nápravu uložené týmito orgánmi | Počas prevádzky |
|  |  | Počas prevádzky |

M2.	Určenie emisných limitov

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| M2.1 | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| M2.2 | nie |  |  |  |  |  |

M3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M3.1 | Technické riešenie a prevádzka Zariadenia pre komplexné nakladanie s odpadmi predstavuje z hľadiska použitia najlepšej dostupnej techniky v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním najúčinnejšie zabezpečenie opatrení na prevenciu znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia pred vplyvom zneškodňovaných odpadov. Dodržiavanie pravidiel pre organizované prevádzkovanie skládok odpadov je najúčinnejšie zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok odpadov na území SR, ale aj v zahraničí a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok legislatívnych predpisov a technických noriem, prenesených do rozhodnutí a súhlasov povoľujúcich orgánov štátnej správy má prevádzka zabezpečený systém opatrení na prevenciu znečisťovania. Celá činnosť prevádzkovania zariadenia pre komplexné nakladanie s odpadmi je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. Opatrenie pre ochranu okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – buldozér, pravidelným prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou, použitím prenosných záchytných sietí proti úletom odpadu a pravidelným polievaním povrchu skládky priesakovými kvapalinami. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu. Ďalším opatrením na prevenciu znečistenia je vybudované oplotenie prevádzky a zabezpečovanie ochrany zaškolenou stráženou službou. | Počas prevádzkovania skládky |

- M4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M4.1 | Odpad kat. č. 190703: tvorba priesakových kvapalín sa znižuje rozstrekovaním na povrchu odpadu, čím dochádza k prirodzenému výparu, intercepcii odpadu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom fermentačnom proces biologického rozkladu odpadu. | Počas prevádzkovania skládky |

M5.	Podmienky hospodárenia s energiami

| P. č. | Opis podmienky | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M5.1 |  |  |

M6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M6.1 | Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky zariadenia pre komplexné nakladanie odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. | Počas prevádzkova-nia aj po uzat-vorení skládky |

M7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok realizácie |
| --- | --- | --- |
| M7.1 | Prevádzka nemá cezhraničný vplyv na znečisťovanie a vznikajúce emisie neovplyvňujú vzdialenosťou cezhraničné územia. | Nie sú. |

M8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

| P. č. | Opis opatrenia | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| M8.1 | Zariadenie pre komplexné nakladanie odpadov v súčasnosti nevykazuje významný stupeň znečistenia v porovnaní s platnými limitmi pre ukazovatele kvality podzemných vôd, ktorý by vyžadoval sanačné opatrenia. Pre posúdenie vývoja kvality podzemných vôd je rozhodujúce zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky zariadenia a v prípade havarijného stavu postupovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. | Počas prevádzkovania aj po uzatvorení skládky |

M9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

| P. č. | Opis monitorovania a evidencie údajov |
| --- | --- |
| M9.1 | ??? |
| M9.2 |  |
| M9.3 |  |
| M9.4 |  |
| M9.5 |  |
| M9.6 |  |
| M9.7 |  |
| M9.8 |  |

M10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

| P. č. | Opis požiadavky alebo opatrenia |
| --- | --- |
| M10.1 | Požiadavky na skúšobnú prevádzku nie sú. V prípade havarijných stavov sa prevádzka riadi podľa havarijných opatrení v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia a Plánom havarijných opatrení |

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

| P. č. | Zoznam účastníkov konania |
| --- | --- |
| N1 | VPP servis. s r.o., Svätojánska 8, 908 51 Holíč Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč PD Gbely, a.s., Petroveská 1402/23,908 45 Gbely Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 90501 Senica Technická inšpekcia, a.s. Železničiarska 18, Bratislava 81104 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 909 01 Malacky Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Západoslovenská energetika, a.s, Martina Čulena 6, 811 09 Bratislava-Staré mesto Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1,917 01 Trnava Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP, Ochrana prírody a krajiny, environmentálne posudzovanie Nám. Slobody 15,909 01 Skalica Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP, Odpadové hospodárstvo Nám. Slobody 15,909 01 Skalica Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP, Ochrana ovzdušia, environmentálne posudzovanie Nám. Slobody 15,909 01 Skalica Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP, Štátna vodná správa, rybárstvo Nám. Slobody 15,909 01 Skalica Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, 908 51 Holíč Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor dopravnej politiky P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava Okresný úrad Senica odbor cestnej dopravy a podzemných komunikácií Vajanského 17, 905 01 Senica Okresné riaditeľstvo policajného zboru Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Hviezdoslavova 475,905 01 Senica Ministerstvo Obrany SR Agentúra správy a majetku Bratislava Transpetrol, a.s. Bratislava Prevádzka 936 01 Šahy AGROMA s.r.o. Zápotočná 5,90901 Skalica SPF ako vlastník susedných pozemkov |

O   	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:   		        					   Dátum  :     20.08.2014

....................................................

p. Karol Čambal

konateľ spoločnosti

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti:

P1.   Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P1.1 | Žiadne |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |
| P1.2 | Žiadne |

P2. 	Ďalšie doklady

| P. č. | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.1 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  | Príloha č.1 |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.2 | Situácia zariadenia – umiestnenie objektov |  |  |  |  | 2 |
| P2.3 | Územný plán obce Holíč širšie vzťahy M1-50 000 |  |  |  |  | 3 |
| P2.4 | Kópia katastrálnej mapy 869/2014 |  |  |  |  | 4 |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P2.5 | Územné rozhodnutia o umiestnení stavby , v Holíči 16.07.2014 , Sp.zn.: 2721/14 |  |  |  |  | 5 |
| P2.6 | Stavebné rozhodnutie |  |  |  |  | 6 |
| P2.7 | Kolaudačné rozhodnutie |  |  |  |  | 7 |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.8 | Projektová dokumentácia: Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč - Bresty 07/2014, vypracovaná INKOPRO W – W, 821 03 BRATISLAVA, Šandorova 5, BRATISLAVA , Doc. Ing. Oskár ČERMÁK, PhD. Ing. Marek KEBISEK, PhD |  |  |  |  | 8 |
| P2.9 | Projektová dokumentácia: Zariadenie na nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty Zámer vypracovaný podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné preostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5/2014, vypracovaný ENPRO Consult, s.r.o. ,Martinengova 4, 81102 Bratislava, Ing. Viera Husková |  |  |  |  | 9 |
| P2.10 | Projektová dokumentácia – pre územné konanie, Č.z.: EPG.55 2014 Holíč, Bresty triedenie odpadu – elektroenergetika SO.19-prípojka VNv SO.20 vežová TS , SO.21 rozvody NNk , EP GROUP s.r.o. , Hlinická 14,907 01 Myjava, projektant Ing. Ján Londák |  |  |  |  | 10 |
| P. č. | Prevádzková dokumentácia |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.11 | Prevádzkový poriadok |  |  |  |  | 11 |
| P2.12 | Havarijný plán |  |  |  |  | 12 |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.13 |  |  |  |  |  | 13 |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  | Príloha č. |
| P2.14 | Bankový výpis |  |  |  |  | 14 |