- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 4173-18198/2008/Wit//570020304/Z6	                 Košice 16.05.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod  1,  písm. b) bod 3, písm. c) bod 10,  písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4        zo dňa 26.09.2007 pre prevádzku:

Príprava výroby

Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.

okres: Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s. r. o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja  znečisťovania,  podľa
   § 8 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej 
   dokončením, ktorá môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných vôd, podľa  § 8  
   ods. 2  písm. b) bod 3  zákona   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu

-  na zavedenie nových technologických postupov,  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 3  zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

e)  stavebné konanie o povolení stavby zmeny „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením,  podľa  § 8  ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“,

pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 166/10, v stavebnom objekte Mlynica Koksu súpisné č. 1687 a č. 16/37, v stavebnom objekte Hala súpisné č. 1704                           a č. 166/63, katastrálne územie Železiarne, ku ktorým má stavebník U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice (ďalej len „stavebník“), vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 753  zo dňa 11.04.2006 vydaného Správou katastra Košice,

stavebníkovi:

obchodné meno:  U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice

IČO:                     36 199 222

Zmena stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení na tieto stavebné objekty                                   a prevádzkové súbory, ktorých zmena realizácie stavby pred jej dokončením  sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 – Príprava územia

Zmena projektovej dokumentácie nerieši preloženie požiarneho rebríka opláštenia stĺpa A 7.

SO 004 – Základy filtra

Zmena stavebného riešenia tejto časti projektovej dokumentácie rieši zmeny geometrie betónových základov filtra ako aj ich únosnosti vplyvom zmeny typu navrhovaných technologických zariadení ako miestnosť kompresorovne rozvádzača filtra a príručného skladu pod technologickú plošinu.

Prevádzkové súbory:

PS 02 – Odlučovacie zariadenie

Predmetom zmeny projektovej dokumentácie je zmena typu filtra ako aj zmena typu radiálneho ventilátora. Zmena projektovej dokumentácie rieši zmeny rozmerov komína, priemer sa mení z 2,2 m na 2,1 m a výška komína z 28 m na 29 m a taktiež sa dopĺňajú nové odsávacie zariadenia.

PS 03 – Odsun prachu

Predmetom zmeny projektovej dokumentácie je úprava základových konštrukcií pod technologickými zariadeniami ako aj zmena v spôsobe odsunu prachu.

Mesto Košice, oddelenie výstavby a ŽP, pracovisko Košice - Šaca vydalo pod č. MK-08/204 558-2/V/FIL zo dňa 25.03.2008 záväzné stanovisko pre vydanie zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením.

##### Podmienky na uskutočnenie stavby

„Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 sa týmto rozhodnutím menia a dopĺňajú nasledovne:

V časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby  na  strane 4  sa  text bodu č. 1 dopĺňa týmto textom:

1. Zmena stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie,  
        vypracovanej spoločnosťou ECONS, s.r.o., Zádielska 3, Košice pod archívnym č.  EC-
       528.D1 z 11/207 autorizovanými  stavebnými inžiniermi Ing. Františkom Babčákom,                       
       č. osvedčenia 0697*Z*5-3, Ing. Ivanom  Gendom, č. osvedčenia 1220*Z*1, Ing. Jánom 
       Ganajom,  č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Alexandrom Lenártom,  č. osvedčenia 
       1235*Z*2-3, Jozefom Andrašim, č. osvedčenia 3870*TA*4-21, 24 a Ing. Deziderom 
       Horňákom, špecialistom požiarnej ochrany overenej v tomto konaní,  ktorá je 
       neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka  a Mestskú časť Košice - Šaca.    
       Prípadné zmeny pri uskutočňovaní zmeny  stavby  pred jej  dokončením  nesmú byť  
       zrealizované  bez  predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny  stavebný  
       úrad).

V časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby  na  strane 8  sa  text bodu č. 26 ruší a nahrádza sa týmto textom:

26.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2008.

V časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby  na  strane 8  sa  text bodu č. 27 ruší a nahrádza sa týmto textom:

- 27. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať 
     len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené  
     užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.

V časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby  na  strane 8  sa  rušia body č. 28, 29, 30 a 31 a nahrádzajú sa novými bodmi s týmto textom:

28. Návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný predložiť na IŽP Košice 
           v dostatočnom  predstihu, s ohľadom na lehoty kolaudačného konania.

29. V  návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných 
           počas uskutočňovania stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ oproti 
           projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí 
           doklady  podľa  vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
           ustanovenia stavebného  zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady 
           overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých 
           materiálov a zabudovaných stavebných  výrobkov, doklady o spôsobilosti prevádzkových 
           zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy 
           k vydaniu  kolaudačného rozhodnutia, stavebný denník) a zdokladuje splnenie
           podmienok tohto rozhodnutia  na uskutočnenie stavby  ako aj splnenie podmienok 
           rozhodnutia  IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 
           uvedených v časti Podmienky  na uskutočnenie stavby.

Podmienky pre uskutočnenie stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“  uvedené v rozhodnutí IŽP Košice pod  č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007,                       s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostávajú  v platnosti v plnom rozsahu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny  stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

###### II. Mení integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4      zo dňa 26.09.2007 nasledovne:

V časti II. Mení integrované povolenie rozhodnutia IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 na  strane 9  sa  text v odstavci Mletie a triedenie koksu a prísad do aglomeračnej zmesi na Mlynici koksu a prísad  mení a nahrádza sa týmto novým textom:

- Mletie a triedenie koksu a prísad do aglomeračnej zmesi na Mlynici koksu a vápenca

Kapacita   Mlynice   koksu  a   vápenca   je  50 t  koksu,  500 t   vápenca   a  400 t  dolomitu  za  hodinu. Vápenec   alebo  dolomit   pre  potreby  aglomerácie sa  dopravuje dopravnými pásmi  z   PSA  do   zásobníkov  a   melie  sa  v   piatich   kladivových   mlynoch.   Pomletý   vápenec je dopravovaný   dopravnými   pásmi  do  piatich  triedičov  typu SKUT 1000. Vytriedená  podsitná frakcia vápenca je  dopravovaná  do objektu  Dávkovacie zásobníky,  nadsitný  vápenec sa vracia na  mletie.   Pomletý   dolomit   sa   netriedi  a   je   priamo  dopravovaný do objektu Dávkovacie zásobníky. Zmes prachového koksu dopravovaného                           z Rudiska,  z  triediarne  vyrobeného  koksu    na  Koksovni  a z  triedenia   koksu   v  Triediarni  koksu   sa  uskladňuje  v  zásobníkoch a melie v  piatich štvorvalcových mlynoch. Pomletý koks sa dopravuje do objektu Dávkovacie zásobníky a zásobníkov Miešacej stanice III. stupňa miešania.

Všetky dopravné pásy okrem prísunu koksu sú zakapotované. V objekte sú odsávané výstupy z koksových mlynov, vstupy do vápencových mlynov a výstupy z vápencových mlynov na vynášacie pásy, vstupy a výstupy z triedičov vápenca na dopravný pás, presypy dopravných pásov, presypy v objekte dávkovacích zásobníkov a rekonštruované kryty koksových mlynov. Znečistená vzdušnina z uvedených miest je odsávaná cez látkový filter s kapacitou                           180 000 m3.h-1 presávaného vzduchu s účinnosťou odlučovania tuhých znečisťujúcich látok                  99,8 % do ovzdušia komínom o výške 29 m. Pre regeneráciu hadíc látkového filtra slúži tlakový vzduch vyrobený v  kompresorovni umiestnenej pod filtrom. Zachytený prach je z výsypiek filtra vynášaný závitovkovými dopravníkmi na zberný dopravník a  z  neho korčekovým elevátorom do vyrovnávacieho zásobníka.  Na zníženie prašnosti je na zavážacích pásoch prísad M3, M4           a M26-30 do kladivových mlynov inštalované kropiace zariadenie umožňujúce v prípade potreby vlhčenie surovín (v zimnom období sa nepoužíva).

V časti II. Mení integrované povolenie rozhodnutia IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 na  strane 10 sa mení text tabuľky nasledovne:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mlynica koksu a vápenca | výduch o výške 29 m | TZL | 50 | 8) |

8)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných 
      stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.

V časti II. Mení integrované povolenie rozhodnutia IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 na  strane 12 sa v odstavci                             II.  Záväzné podmienky, 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene  technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke  rušia body 10.1.1 až 10.1.4 a nahrádzajú sa novými bodmi s týmto textom:

    - Prevádzkovateľ je povinný pred podaním návrhu o kolaudačné rozhodnutia stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ podľa stavebného zákona, požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Príprava výroby, ktorého súčasťou podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ budú:

- v oblasti ochrany ovzdušia: udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkého zdroja znečisťovania,  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a udelenie súhlasu                 na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre Mlynicu koksu a vápenca,  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1,

- v oblasti ochrany zdravia ľudí: posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania, podľa § 8  ods. 2 písm. f) bod 1.

10.1.2 Prevádzkovateľ je povinný počas vykonávania komplexných skúšok na stavbe 
            „Odprášenie Mlynice  koksu  a vápenca“ zabezpečiť vykonanie prvého  oprávneného 
             merania  za  účelom   preukázania dodržiavania  emisných limitov v komíne, ktorý je 
             umiestnený za látkovým  filtrom, ktorým sú odvádzané tuhé znečisťujúce látky                      
             do ovzdušia  v súlade  s podmienkami uvedenými v bode 2.1 časť  II. integrovaného 
             povolenia vydaného rozhodnutím č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 
             28.07.2005  pre tuhé znečisťujúce látky. Termín vykonania tohto  merania je  
             prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní  pred jeho  
             začatím. V prípade preukázania  prekročenia emisných limitov  je prevádzkovateľ  
             povinný vykonať potrebné   opatrenia na ich dodržiavanie.

- 10.1.3  Prevádzkovateľ je povinný so žiadosťou o udelenie súhlasu  na uvedenie stavby 
             „Odprášenie Mlynice koksu  a vápenca“  do trvalého užívania (kolaudačné 
              rozohodnutie)  predložiť na IŽP Košice  správu z vykonaného prvého oprávneného 
              merania podľa bodu 10.1.2 tohto  rozhodnutia a aktualizovaný  súbor technicko-
              prevádzkových parametrov   a technicko-organizačných opatrení pre Mlynicu koksu 
              a vápenca vypracovaný v súlade so všeobecnými záväznými  právnymi predpismi 
              ochrany ovzdušia v troch exemplároch a v elektronickej forme.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice                           č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3                                 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4 zo dňa 26.09.2007, s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa §  8 ods. 2 písm. a) bod  1,  písm. b) bod 3, písm. c) bod 10,            písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa                        § 66 v spojení § 68 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona                        č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 31.12.2007.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením  podľa § 66 v spojení s § 68  stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja  znečisťovania  podľa § 8 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa                 § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4 zo dňa 26.09.2007 pre prevádzku Príprava výroby.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou          je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu                       a vápenca“ pred jej dokončením,  predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)   list vlastníctva č. 753 zo dňa 11.04.2006,

c)   kópiu z katastrálnej mapy,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Zmena stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením bude realizovaná na pozemkoch parcelné č. 166/10, v stavebnom objekte Mlynica Koksu súpisné                 č. 1687 a č. 166/37, v stavebnom objekte Hala súpisné č. 1704 a č. 166/63, katastrálne územie Železiarne, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva  č. 753                zo dňa 11.04.2006 vydaného Správou katastra Košice.

Mesto Košice, oddelenie výstavby a ŽP, pracovisko Košice - Šaca vydalo pod č. MK-08/204 558-2/V/FIL zo dňa 25.03.2008 záväzné stanovisko pre vydanie zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania                      dňa 25.02.2008. Zároveň požiadal dotknuté Mesto Košice a Mestskú časť Košice - Šaca, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

-  najmenej na dobu 15 dní žiadosť a podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi 
    a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti, 
    ktoré nie sú dostupné  v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné 
    skutočnosti,

- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu 
    verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou,  dokedy môžu podať 
    prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu mesta Košice a na internetovej stránke mesta www.kosice.sk v termíne od 13.03.2008 do 29.03.2008 a na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Šaca v termíne  od 13.03.2008              do 28.03.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní                     na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 25.02.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou  je uskutočnenie zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení                 § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť            do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŽP od  29.02.2008  do 31.03.2008     a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.                                      Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.05.2008, za prítomnosti zástupcov  IŽP Košice,          U. S. Steel Košice, s .r. o. a Obvodného úradu životného prostredia Košice bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2008/01089-2 zo dňa 
   31.03.2008,

- Obvodný úrad životného prostredia Košice,  odbor ŠSOO stanovisko  č. 2008/01088-2  zo dňa  
   02.04.2008,

-  Krajský úrad ŽP Košice,  vyjadrenie č. 2008/00294 zo dňa  15.04.2008,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie  č. 2008/02103-
    02-241/PPL zo dňa 31.03.2008,

-  Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/10894/457 zo dňa 03.04.2008,

-  Mesto Košice, oddelenie výstavby a ŽP, záväzné stanovisko č. MK-08/204558-2/V/FIL zo dňa 
    25.03.2008,

-  Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 334-2/2008/Iž zo dňa 01.04.2008,

-  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach, stanoviskom č. ORHZ–
    838–14/2008  zo  dňa 18.03.2007,

- Technická  inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborným 
    vyjadrením  č. 1691/3/2008 zo dňa 26.02.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie pripomienky a námety:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vo svojom 
 stanovisku č. ORHZ-838-14/2008 zo dňa 18.03.2008 k projektovej dokumentácii zmeny  stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením uviedlo:

a) Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklady o preukázaní zhody 
          stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v  znení 
          neskorších   predpisov.

IŽP Košice  posúdil vznesenú pripomienku  a zapracoval ju do bodu  č. 29  časť Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania,  ktorého súčasťou je aj stavebné konanie  na uskutočnenie  zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania činností prevádzky  boli podľa § 8 ods. 2  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

-    konanie o udelenie súhlasu na  vydanie rozhodnutia o povolení zmeny  stavby veľkého zdroja 
     znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.  z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-   konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môžu ovplyvniť 
  stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona                                  
  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením 
   týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona                                  
   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu

-  na zavedenie nových technologických postupov,  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 3  zákona                 
  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením,  podľa § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav            a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza               vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel  Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič,  GM  pre environment, Vstupný areál 
       U. S. Steel, 044 54 Košice

2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. František Ziolkovský,  Odbor riadenia projektov, Vstupný 
       areál U. S. Steel,  044 54  Košice

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

4. Mestská časť  Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice

5. Ing. Alexander Lenárt, ECONS s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH,  ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

4. U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Studená valcovňa

5. U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Energetika

6. U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Vysoké pece

7. U. S. Steel Košice, s. r. o., odbor ITES

8. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

9. Mesto Košice, odd. výstavby a ŽP, pracovisko Košice - Šaca

10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

11. Technická inšpekcia, pracovisko Košice

12. Inšpektorát práce Košice

13.Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia

14.Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Košiciach

15.Krajský pamiatkový úrad Košice

16.Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového 
       hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER

Prílohy č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1.  Ing. Alexander Lenárt, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 1235*Z*5-4,5,6 Technické, 
     technologické a energetické vybavenie stavieb a č. osvedčenia 1235*Z*2-3, Inžinierske stavby,
     adresa: ECONS s.r.o., Zádielska 3, 040 01  Košice,

2. Ing. František Babčák, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 0697*Z*5-3, Technické, 
    technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa: RETAR s.r.o., Skladná 45, 040 01
    Košice,

3. Ing. Ivan Genda, autorizovaná stavebný inžinier, č. osvedčenia 1220*Z*1, Pozemné stavby, 
     adresa:  ECONS s.r.o., Zádielska 3, 040 01  Košice,

4. Ing. Vladimír Čepela, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 0296*Z*3-1, Statika   
    stavieb, adresa: Wuppertálska 2, 040 01 Košice,

5. Jozef Andraši, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 3870*TA*4-21,24, Stavebné 
    konštrukcie, adresa: Čapajevova 14, 040 01 Košice,

6.  Ing. Dezider Horňák, špecialista požiarnej ochrany, adresa: Bukovec 252