- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 1627-2602/2007/Wit/570370104/Z1	            Košice 25.01.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod  1 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a 10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 , § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa  § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní                   v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím  č.  822/88-OIPK/2005-Ha/570370104   zo dňa 15.08.2005 pre prevádzku:

Výroba polyamidových polymérov a vlákien

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  Nylstar Slovakia, a.s.

sídlo:                   Chemlonská 1, 066 76 Humenné

IČO:                     36 466 531

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania, 
     podľa § 8 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa
      § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav 
     povrchových alebo podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona                                  
     č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 8  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na zavedenie nových technologických postupov,  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 3  zákona                č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 4  zákona                          č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f)  stavebné konanie o povolení stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“,  podľa § 8  ods. 3
zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Čistenie zvlákňovacích dielcov“,

umiestnenej na pozemku parcelné č. 5006/1, v stavebnom objekte parc. č. 5006/57,  katastrálne územie Humenné, so súpisným č. 2665. Stavba sa bude realizovať na základe  písomného súhlasu spísaného dňa 20.09.2006  medzi vlastníkom par. č. 5006/1, CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5407 zo dňa 20.09.2006 vydaného Správou katastra Humenné, vlastníkom stavebného objektu par. č. 5006/57, POLYAMID s.r.o., Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7792 zo dňa 20.09.2006 vydaného Správou katastra Humenné  a stavebníkom:

Prevádzkovateľ – stavebník:

obchodné meno:  Nylstar Slovakia, a.s.

sídlo:                   Chemlonská 1, 066 76 Humenné

IČO:                     36 466 531

Mesto Humenné, stavebný úrad vydalo pod č. 6488/2006-MI zo dňa 27.11.2006  záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na stavbu nevyžaduje územné rozhodnutie.

Uskutočnenie stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ podľa predloženej a  overenej 
 projektovej dokumentácie sa týmto rozhodnutím povoľuje.

Projektová dokumentácia pozostáva zo stavebného objektu:

SO 302 Čistenie zvlákňovacích dielcov

##### Predmetom projektovej dokumentácie je inštalácia Pyrolýznej pece typu JCP – 1724 na čistenie
 zvlákňovacích dielcov od polyméru.

##### Podmienky na uskutočnenie stavby

1.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanými 
     stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Hilčanským,  č. osvedčenia 2655*A*3-2, Ing. Jánom 
     Kavom, č. osvedčenia 1745*A*5-3, Ing. Karolom Baníkom č. osvedčenia 2609*Z*5-2,6 
     a Ing. Stanislavom Hruškom, špecialistom požiarnej ochrany overenej v tomto konaní,  ktorá 
     je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mesto Humenné. Prípadné 
     zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované  bez  predchádzajúceho povolenia 
     IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
     oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
     a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
     činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou
     dokumentáciou.

3. Stavba „Čistenie zvlákňovacích dielcov“  sa napojí  na existujúce elektrické rozvádzače, 
    centrálny rozvod priemyselnej vody a  kanalizačné potrubné rozvody.

4.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu.

5. Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
 aby stavenisko:

a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
          života   alebo zdravia,

b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
          ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
           a umiestnenie zariadenia staveniska,

d)   umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

e)   malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                       na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov.

6.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

7.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.

8.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,

c) označenie dodávateľa stavby,

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

e) termín začatia a ukončenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

9.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, NV SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 - § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

13  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

14. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prác 
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia
  na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
  stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.

16. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných   znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                     
 Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej 
 bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.

17. Stavebník je v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, pracovisko Košice         
č. 4122/3/2006 zo dňa 17.10.2006  k projektovej dokumentácii stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických  zariadení v projektovej dokumentácii (ďalej len PD) je povinný  odstrániť nasledovné nedostatky:

- v PD doplniť protokol o určení prostredia, nesúlad s čl. 2.2.3 STN 33 0300:1988,

- v PD doriešiť návrh istenia napájacieho kábla (CYKY 5C x 4) vypaľovacej pece (poistky 9G, 32A), ochranu pred preťažením, nesúlad s STN 33 2000-4-43:2004,

- z PD nie je zrejmé nastavenie ochrany pred preťažením elektrických motorov s výkonom väčším ako 0,5 kW, nesúlad s čl. 7.3 STN EN 60204-1(33 2200):2001,

- navrhnutá ochrana pred preťažením – 5Q1 (4-6,3 A) nezodpovedá menovitému prúdu elektrického motora (3,9 A), nesúlad s čl. 7.3 STN EN 60204-1(33 2200):2001,

- dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť 600 mm od steny výrobnej haly pri inštalovaní Pyrolýznej pece v zmysle bodu 7.7.2 STN 73 5105:1995.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných   
 prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných  
 prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2007.

- 20. Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP    
  Košice v konaní o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou budú príslušné 
  konania vo veci užívania stavby podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   
  a konanie na dočasné (skúšobnú   prevádzku) alebo trvalé užívanie stavby na základe  
  písomného návrhu stavebníka, alebo na základe   rozhodnutia o trvalom alebo dočasnom 
  užívaní stavby, ktoré vydá  IŽP Košice na základe  písomného návrhu stavebníka, ak 
  stavebník spolu   s písomným návrhom predloží rozhodnutie vydané IŽP Košice v konaní             
  o zmene integrovaného povolenia, ktorého  súčasťou boli príslušné konania vo veci 
  užívania  stavby  podľa § 8 ods. 2  zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Súčasťou žiadosti 
  o zmenu integrovaného  povolenia pre  trvalé užívanie  stavby  musí  byť  vypracovaný  
  Súbor TPP  a TOO pre zdroj znečisťovania  ovzdušia Pyrolýzna pec JCP-1724.

21. V žiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis nepodstatných zmien   
 vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby  
 schválenej v tomto konaní, dôvody skúšobnej prevádzky a k žiadosti pripojí doklady  
 o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, 
 certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov 
 a doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.

22.  Na konaní o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník predloží stavebný denník.

23. Žiadosť o vydanie povolenia pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky (kolaudačné 
        rozhodnutie) je prevádzkovateľ - stavebník povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom

predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky s ohľadom na lehoty kolaudačného 
        konania.

- V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných  
 počas uskutočňovania stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ oproti projektovej  
 dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa  
 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
 zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady overení požadovaných 
 vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných 
 stavebných  výrobkov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú 
 bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného 
 rozhodnutia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky) a zdokladuje splnenie podmienok tohto 
 rozhodnutia  uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.

25.  Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe kolaudačného  rozhodnutia, ktoré      
 vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

26. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto
       rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou
      „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
       nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

###### II. Mení integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 822/88-OIPK/2005-Ha/570370104 zo dňa 15.08.2005 nasledovne:

V časti II. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, II. 2 Zvlákňovanie  na  strane 4  sa  v poslednom odstavci pôvodný  text  dopĺňa:

........cez kontrolný uzol č. 2-7 a elektricky ohrievaná Pyrolýzna pec typu JCP – 1724. Roztavený polymér vyteká z pece do zbernej nádoby a odpadové plyny obsahujúce prchavé organické plyny a pary ( ďalej tiež „TOC“) sú odsávané do ovzdušia cez zariadenie na katalytické spaľovanie TOC, vodokružnú vývevu, oddeľovací stupeň vodných kvapiek a  komín o výške 23 m. Odpadová voda z oddeľovacieho stupňa je zaústená do jednotnej kanalizácie č. 1 Chemes, a.s.  Humenné.

V časti II. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke, II. 2 Zvlákňovanie  na  strane 7  sa  za tabuľkou č. 3 Prevádzkové nádrže dopĺňa:

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú v technologických procesoch a pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení a sú v súlade                  so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva kategorizované tak, ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto  rozhodnutia.  Nebezpečné odpady  sú   zhromažďované   dočasne na mieste vzniku v nepriepustných obaloch. Po ich naplnení  sú premiestňované do objektu centrálneho zhromažďovania nebezpečných odpadov č. 419 (sklad chemikálii), ktorého podlahová plocha o rozmeroch 11,9 x 5,86 m a výška sokla 0,25 m je vybavená protichemickou dlažbou tvoriacou záchytnú vaňu o objeme 17,4 m3 vyspádovanú do zbernej nádrže o objeme 0,125 m3 a havarijnou súpravou. Nebezpečné odpady katalógové číslo 16 02 13 sú zhromažďované v objekte  č. 605 (východný prístavok) do doby prevzatia oprávnenou osobou a odpady katalógové číslo 06 04 04 sú zhromažďované v objekte č. 302 (chemická časť stavby -zvlákňovanie) v pôvodných obaloch do doby prevzatia oprávnenou osobou. Nebezpečné odpady je prevádzkovateľ povinný odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe na základe písomnej zmluvy.

V časti   III.  Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, sa v bode č. 2.1.3  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia na str. 10  tabuľka pre čistenie dielcov dopĺňa:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čistenie dielcov pyrolýzna pec | výduch o výške 23 m | TOC | 50 | 1), 4) |

1)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných 
      stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a obsah kyslíka nie je stanovený.

- Emisný limit pre TOC platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,5 kg.h-1  v danom mieste vypúšťania. V prípade nižšieho hmotnostného toku TOC bude emisný limit považovaný za dodržaný.

V časti   III.  Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, sa za bod č. 2.1.3  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia  dopĺňajú body 2.1.4 a 2.1.5 s nasledovným znením:

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode 2.1.3  
  časť III. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu,  zmeny   
  výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja určených v schválenom Súbore 
  TPP a  TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení 
  zdrojov znečisťovania ovzdušia. Tieto výrobno-prevádzkové režimy, stavy a doby 
  nábehov je  možné aktualizovať  iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2.1.5 Prevádzkovateľ je povinný počas čistenia zvlákňovacích dielcov od polyméru v Pyrolýznej peci odsávať emisie TOC do ovzdušia cez inštalované zariadenie na katalytické  spaľovanie pri výrobcom predpísanej teplote v zariadení na katalytické spaľovanie a nútené odvzdušnenie Pyrolýznej pece môže používať iba počas výrobno-prevádzkových  režimov a nevýrobných stavov odsúhlasených v schválenom Súbore TPP a TOO.

V časti   III.  Záväzné podmienky, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia, aby sa odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie, na str. 13 až 14  sa ruší pôvodný text uvedený v bodoch 4.1 až 4.12 a  nahrádza sa textom:

4.1   Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy   na nakladanie, zneškodnenie alebo 
  zhodnotenie odpadov, opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom  
  Programe odpadového hospodárstva, schváleným príslušným orgánom  štátnej   správy  
  odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 
  odpadového hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg pod katalógovými číslami uvedenými v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Humenné, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní a skladovaní nebezpečných odpadov v prevádzke Výroba polyamidových polymérov a vlákien na určených miestach uvedených v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti týkajúce sa prepravy nebezpečných odpadov ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov.

4.4 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov a označené                v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

4.5 Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady, ktoré nezhodnocuje sám,     na    zhodnotenie   alebo  zneškodnenie len osobám oprávneným  nakladať s odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.6 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.7 Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov       u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho    predpisu odpadového  hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných       odpadov.

4.8 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady, ako sú filtračné materiály                           
a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene                                      od ostatných druhov odpadov, odpady  z elektrických a elektronických zariadení  v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory                       v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov na zhromažďovanie nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

4.9 Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia sa
   označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu  v zmysle príslušného všeobecne 
    záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.10  Nádoby,  sudy a   iné  obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené   od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré  by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4.11 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

4.12  Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   jednotlivé druhy nebezpečných 
          odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie  sú nebezpečnými odpadmi na 
          účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

V časti   III.  Záväzné podmienky, 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene  technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke na strane 34 sa bod 10.1 „Požiadavky na skúšobnú prevádzku“ dopĺňa nasledovne:

10.1.1  Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky povinný vykonať prvé oprávnené 
meranie  za  účelom preukázania dodržiavania  emisných limitov určených  pre zdroj znečisťovania ovzdušia Pyrolýzna pec  typu  JCP - 1724 a merania potrebné pre výpočet množstva emisie TOC počas všetkých výrobno-prevádzkových režimov a  termín   vykonania  tohto  merania    oznámiť na  IŽP Košice najmenej  päť pracovných dní pred jeho začatím. V prípade   preukázania  prekročenia emisných limitov  je  prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné   opatrenia na ich dodržiavanie.

10.1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na novom 
        zdroji znečisťovania ovzdušia na  stálom  meracom  mieste, ktoré musí spĺňať požiadavky 
        podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti 
        výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických   skúšok  a  činností,  
        bezpečnosti a  ochrany zdravia  pri práci,  požiarnej  ochrany,  ochrany  proti  vplyvom  
        fyzikálnych  polí  a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, 
        prístupnosti a ochrany  proti poveternostným vplyvom.

10.1.3 Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť  počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové 
        parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a  po vyhodnotení skúšobnej prevádzky  
        požiadať IŽP Košice o uvedenie  do trvalej prevádzky.

- 10.1.4 Prevádzkovateľ je povinný v integrovanom povoľovaní so žiadosťou o súhlas                          
        na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania predložiť aj vypracovaný 
        prevádzkový predpis a Súbor TPP a TOO vypracovaný v súlade so všeobecnými záväznými 
        právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch exemplároch.

Rozhodnutie č. 822/88-OIPK/2005-Ha/570370104 zo dňa 15.08.2005  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod  1 a 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a 10,  písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, 8 ods. 3, § 17 ods. 1 zákona                                     č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66  stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Nylstar Slovakia, a.s., Chemlonská 1, 066 76 Humenné zo dňa 26.10.2006.

IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal integrované povolenie rozhodnutím č. 822/88-OIPK/2005-Ha/570370104 zo dňa 15.08.2005 pre prevádzku Výroba polyamidových polymérov a vlákien.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 822/88-OIPK/2005-Ha/570370104 zo dňa 15.08.2005.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou          je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)   súhlas k realizácii stavby 20.09.2006,

c)   kópiu z katastrálnej mapy,

d)   projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie,

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Čistenie zvlákňovacích dielcov“, bude realizovaná na pozemku parcelné                        č. 5006/1, v stavebnom objekte parc. č. 5006/57  katastrálne územie Humenné, so súpisným                       č. 2665. Stavba sa bude realizovať na základe  písomného súhlasu spísaného dňa 20.09.2006  medzi vlastníkom par. č. 5006/1, CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 5407 zo dňa 20.09.2006 vydaného Správou katastra Humenné, vlastníkom stavebného objektu par. č. 5006/57, POLYAMID s.r.o., Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 7792 zo dňa 20.09.2006 vydaného Správou katastra Humenné a stavebníkom.

Mesto Humenné, stavebný úrad vydalo pod č. 6488/2006-MI zo dňa 27.11.2006  záväzné stanovisko, v ktorom uviedlo, že v zmysle § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na stavbu nevyžaduje územné rozhodnutie.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil a zistil, že zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 822/88-OIPK/2005-Ha/570370104 zo dňa 15.08.2005 nemá charakter podstatnej zmeny podľa § 8 ods. 7 zákona               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto v súlade s § 22 ods. 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov  podľa § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice  v  súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania  dňa  13.11.2006 a určil lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia konania na podanie vyjadrení a  zároveň upustil od ústneho pojednávania. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 13.11.2006 oznámil začatie stavebného konania a určil lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia stavebného konania na  podanie vyjadrení vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona a zároveň upustil od ústneho pojednávania.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

  - Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor ŠSOH listom č.2006/01096-002 zo dňa 29.11.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, odbor OPaK listom                         č. 06/01099-002Hj zo dňa  27.11.2006,

  - Obvodný úrad životného prostredia v Humennom,  odbor ŠSOO listom                         č. 2006/01103-002-SL  zo dňa  02.12.2006,

  - Krajský pamiatkový úrad Prešov,  listom č. 06/3025-02/10372/Ha zo dňa 23.11.2006,

  - Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné, stanoviskom č. ORHZ–597-1/OPP-2006                  zo  dňa 22.09.2006,

  - Technická  inšpekcia,  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborným vyjadrením  č. 4122/3/2006 zo dňa 17.10.2006,

  - Mesto Humenné,  listom č. 6460/2006 zo dňa 24.11.2006,

  - Mesto Humenné, záväzné stanovisko č. 6488/2006-Mi zo dňa 27.11.2006.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie tieto pripomienky a námety:

- k stavebnému konaniu:

1) Technická Inšpekcia, pracovisko Košice, uviedla vo svojom odbornom vyjadrení 
      k projektovej dokumentácii stavby č. 4122/3/2006 zo dňa 17.10.2006 tieto nedostatky, ktoré   
      je  potrebné odstrániť do doby ukončenia stavby:

a)   v PD doplniť protokol o určení prostredia, nesúlad s čl. 2.2.3 STN 33 0300:1988,

- v PD doriešiť návrh istenia napájacieho kábla (CYKY 5C x 4) vypaľovacej pece (poistky 9G, 32A), ochranu pred preťažením, nesúlad s STN 33 2000-4-43:2004,

- z PD nie je zrejmé nastavenie ochrany pred preťažením elektrických motorov s výkonom väčším ako 0,5 kW, nesúlad s čl. 7.3 STN EN 60204-1(33 2200):2001,

- navrhnutá ochrana pred preťažením – 5Q1 (4-6,3 A) nezodpovedá menovitému prúdu elektrického motora (3,9 A), nesúlad s čl. 7.3 STN EN 60204-1(33 2200):2001,

- dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť 600 mm od steny výrobnej haly pri inštalovaní Pyrolýznej pece v zmysle bodu 7.7.2 STN 73 5105:1995.

IŽP Košice  posúdil vznesené pripomienky  a zapracoval ich do bodu  č. 17   časť Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania,  ktorého súčasťou je aj stavebné konanie  na uskutočnenie stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“ žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona               č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-    konania o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa                 
     § 8 ods. 2   písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  konania o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa
     § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

-  konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd, podľa  § 8  ods. 2  písm. b) bod 3  zákona                                  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 8  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa           § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na zavedenie nových technologických postupov,  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 3  zákona                č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 4  zákona                             č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné konanie o povolení stavby „Čistenie zvlákňovacích dielcov“,  podľa § 8  ods. 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie stavby.

##### IŽP  Košice  pre zdroj znečisťovania ovzdušia Pyrolýzna pec typu JCP – 1724 na čistenie
 zvlákňovacích dielcov od polyméru určil emisný limit pre TOC tak, ako je uvedené                                   vo výrokovej časti tohto rozhodnutia z podkladov výrobcu Dynisco spol. s.r.o., v súlade s § 3 ods. 5 podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav            a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza               vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.   Nylstar Slovakia, a.s., Chemlonská 1, 066 33 Humenné

2.   Chemes, a.s., Chemlonská 1, 066 33 Humenné

3.   Polyamid, s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné

4.   Mesto Humenné, zastúpené primátorom, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

- Ing. Stanislav Hruška, Třebíčska 145, 066 01 Humenné

- Ing. Karol Baník, PROING, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice

- Ing. Ján Káva, Třebíčska 1835/9, 066 01 Humenné

- Ing. Peter Hilčanský, Konečná 3556/5, 071 01 Michalovce

Na vedomie:

1  Obvodný úrad životného prostredia v Humennom,  ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

2.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom

3. Mesto Humenné, odd. výstavby, ÚP a ŽP

4. Technická inšpekcia, pracovisko Košice

5. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru   v   Humennom

6. Krajský pamiatkový úrad Prešov

Prílohy č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. Ing. Karol Baník, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 2609*Z*5-2,6, Technické, 
     technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa: PROING, s.r.o., Krivá 23, 040 01 
     Košice,

2. Ing. Ján Kava, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 1745*A*5-3, Technické, 
     technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa: Třebíčska 1835/9, 066 01 Humenné,

3. Ing. Peter Hilčanský, autorizovaná stavebný inžinier, č. osvedčenia 2655*A*3-2, Statika 
     stavieb – Pozemné stavby, adresa:  Konečná 3556/5, 071 01 Michalovce

4. Ing. Stanislav Hruška, špecialista požiarnej ochrany, adresa: Třebíčska 14, 066 01 Humenné

Príloha č. 2

Nakladanie s odpadmi

| Názov druhu a katalógové číslo odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom a miesto kde je odpad zhromažďovaný | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky 04 02 16 „N“ | Vyradené farbivá a pigmenty v laboratóriach, alebo na polymerizácii | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Kyselina sírová a kyselina siričitá 06 01 01 „N“ | chemické lab. v obj. 307 po analýzach | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 0,6 |
| Iné kyseliny 06 01 06 „N“ | Vyradené kyseliny v laboratóriach, alebo na polymerizácii, príp. po analýzach | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Hydroxid sodný a hydroxid draselný 06 02 04 „N“ | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach | Zhromažďovanie v obj. a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Iné zásady 06 02 05 „N“ | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 06 03 14 „N“ | Vyradené soli a roztoky v laboratóriach, alebo na polymerizácii | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy 06 03 15 „N“ | Vyradené aditíva a pri analýzach v laboratóriach, alebo na polymerizácii | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Odpad obsahujúci ortuť 06 04 04 „N“ | Žiarivky, ortuť z regulátorov a poškodených teplomerov, pri analýzach -elektro-údržba, výroba, lab. | Zhromažďovanie v obj. 302 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 3 |
| Organické halogenované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 07 02 03 „N“ | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 07 02 04 „N“ | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach, polymerizácia | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Organické halogenované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 07 07 03 „N“ | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy 07 07 04 „N“ | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach, polymerizácia | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezp.látky 08 01 11 „N“ | Vyradené farby a laky pri obnove náterov | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Použité vosky a tuky 12 01 12 „N“ | Použité alebo vyradené vosky a tuky z mechanickej úpravy povrchov kovov na údržbe | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Nechlórované minerálne hydraulické oleje 13 01 10 „N“ | Použitý olej zo strojno- technologických zariadení na údržbe | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 3,2 |
| syntetické hydraulické oleje 13 01 11 „N“ | Použitý olej zo strojno- technologických zariadení na údržbe | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 13 02 05 „N“ | Použitý olej zo strojno- technologických zariadení na údržbe | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 7,6 |
| Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 13 02 06 „N“ | Použitý olej zo strojno- technologických zariadení na údržbe | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje 13 03 07 „N“ | Použitý teplonosný olej z ohrevných okruhov strojno- technologických zariadení na zvlákňovaní a polymerizácii | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 3,2 |
| Syntetické izolačné a teplonosné oleje 13 03 08 „N“ | Použitý teplonosný olej z ohrevných okruhov strojno- technologických zariadení na zvlákňovaní a polymerizácii | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Kaly z odlučovačov oleja z vody 13 05 02 „N“ | Havarijný únik | Zhromažďovanie v obj. 419 a externé zhodnotenie, resp. zneškodnenie zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Olej z odlučovačov oleja 13 05 06 „N“ | Havarijný únik | Zhromažďovanie v obj. 419 a a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe, resp. zneškodnenie zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Iné emulzie 13 08 02 „N“ | ČOV – zahusťovanie preparačných odpadových vôd (obj.510) | Zhromažďovanie v zbernej nádrži pri obj. 510 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Iné halogenované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 14 06 02 „N“ | Použité alebo vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 14 06 03 „N“ | Použité rozpúšťadlá na údržbe a polymerizácii | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 4,7 |
| Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč-ných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 15 01 10 „N“ | Obaly z vybaľovania surovín a pomocných chemických látok | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezp. látkami 15 02 02 „N“ | Pri čistení strojov od preparačného oleja, mazacích olejov, pri filtrovaní aditív, surovín a chladiacej vody | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 5,2 |
| Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálií 16 05 06 “N” | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach, polymerizácia | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 16 05 07 “N” | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach, výroba | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 16 05 08 “N” | Vyradené chemikálie v laboratóriach alebo po analýzach, výroba | Zhromažďovanie v obj. 419 a externé zhodnotenie, resp. zneškodnenie |  |
| Olovené batérie 16 06 01 “N” | Použité batérie | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Niklo-kadmiové batérie 16 06 02 “N” | Použité batérie | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Železný odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 17 04 09 “N” | Vyradené strojno-technologické zariadenie -údržba | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 17 05 03 “N” | V prípade havárie | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 17 05 05 “N” | V prípade havárie | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Izolačné materiály obsahujúce azbest 17 06 01 “N” | Tepelná izolácia strojno-technologického zariadenia a stavebných konštrukcií budov | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe |  |
| Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB 16 02 09 “N” | Vyradené kompenzačné kondenzátory z NN rozvodní | Zhromažďovanie v obj. 419 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 16,0 |
| Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB, iné ako uvedené v 16 02 09 16 02 10 “N” | Následkom havárie | Zhromažďovanie v obj. 419 a externé zhodnotenie, resp. zneškodnenie | 0,5 |
| Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako v 16 02 09 až 16 02 12 16 02 13 “N” | Zobrazovacie jednotky z riadiacich panelov strojno-technologického zariadenia, PC - údržba, informatika | Zhromažďovanie v obj. 605 a odovzdaný na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávnenej osobe | 1,5 |