- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 1656-14830/2007/Wit/570070104/Z3    	            Košice 14.05.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),   podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. b) bod  3,  písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní                    v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

i n t e g r o v a n é      p o v o l e n i e,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 19.07.2004 v znení opravy rozhodnutia č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 23.09.2004 a v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005 a č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/50070104/Z2, pre prevádzku:

„Žakovce – Skládka odpadov Úsvit I. etapa, časť „B“ a Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:  Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

sídlo:                    059 73 Žakovce

IČO:                     36 450 332.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných   
 vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa             
 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) ) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona                   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

I.  Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

### „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“

pred jej dokončením umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 2287/10, 2287/24, 2287/26, 2287/27 katastrálne územie Žakovce, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1, vydaného Správou katastra Kežmarok zo dňa 12.02.2007  vo vlastníctve Obce Žakovce, pre

stavebníka:

obchodné meno:  Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

sídlo:                    059 73 Žakovce

IČO:                     36 450 332.

Dôvodom realizácie zmeny stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO           a IO“ pred jej dokončením, ktorá bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice pod č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/570070104/Z2 zo dňa 18.10.2006,                   je zmena konštrukcie dna skládky NNO a zmena vo vyspádovaní svahu telesa skládky NNO.

##### Podmienky stavebného povolenia

V zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/570070104/Z2 zo dňa 18.10.2006, ktorého  súčasťou bolo stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ pred jej dokončením sa v časti  III. Podmienky stavebného povolenia dopĺňajú tieto podmienky:

26.  Zmena stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ pred jej 
dokončením  bude uskutočnená podľa  projektovej dokumentácie, vypracovanej  
spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby, pod  
archívnym číslom  04-PSP-2006/D2, autorizovaným  stavebným  inžinierom Ing.  
Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia  3705*Z*2-2, overenej  v tomto  konaní, ktorá je  
neoddeliteľnou  súčasťou tohto rozhodnutia pre  stavebníka  a obce Žakovce, stavebný úrad. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú  byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).

27.   S realizáciou zmien stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“
         pred jej dokončením sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ pred jej dokončením.

##### II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/570070104/Z2 zo dňa 18.10.2006.

V časti  „Bod 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v časti II. Záväzné podmienky“ na str. 3 sa text pre stavebný objekt SO – 01 Skládkovacie plochy NNO a IO ruší a nahrádza sa novým textom:

SO – 01  Skládkovacie plochy NNO a IO

Skládkovacie plochy skládky NNO budú zabezpečené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z:

-  minerálneho tesnenia  o celkovej hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie               kf = 1,0.10-9,

- vysokohustotnej polyetylénovej fólie o hrúbke 1,5 mm (ďalej len „HDPE“), chránenej geotextíliou 800 g.m-2, pričom nepriepustnosť fólie HDPE bude kontrolovaná trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom,

- drenážnej vrstvy o hrúbke 500 mm  vytvorenej zo štrku  frakcie 16 - 32 mm bez obsahu vápenatých prímesí na dne telesa skládky, umelej drenážnej vrstvy (geokompozit)                           a uložených pneumatík (zaštrkovaním)   na svahoch skládkovaného telesa.

Skládkovacie plochy skládky IO vymedzené obvodovými hrádzami budú zabezpečené zarovnaním a zhutnením.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím  č.  312/27-OIPK/2004-Ha/750070104  zo  dňa  19.07.2004 v znení opravy rozhodnutia č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 23.09.2004 a v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami               č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005 a č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/50070104/Z2 zo dňa 18.10.2006, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsah.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. b) bod  3,  písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa §  68 ods. 1 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“,
pred jej dokončením, ktorá je súčasťou prevádzky „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit I. etapa, časť „B“ a Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa“, na základe žiadosti  prevádzkovateľa – stavebníka Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce zo dňa 09.01.2007, ktorou požiadal IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/570070104/Z2 zo dňa 18.10.2006.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je zmena stavby pred jej dokončením, podľa § 68 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní žiadosti a oboznámení sa s obsahom príloh žiadosti rozšíril rozsah konaní podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  o tieto konania:

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,    vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                a  vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady:

a)  doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,

b)  splnomocnenie prevádzkovateľa – stavebníka na zastupovanie v konaní,

c)  čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1 zo  dňa 12.02.2007, 
d)  kópia z katastrálnej mapy,

e)  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou.

Zmena stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“  pred jej dokončením bude realizovaná na pozemkoch parcelné čísla 2287/10, 2287/24, 2287/26, 2287/27 katastrálne územie Žakovce, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1, vydaného Správou katastra Kežmarok zo dňa 12.02.2007 vo vlastníctve Obce Žakovce.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/570070104/Z2 zo dňa 18.10.2006, ktorého súčasťou je stavebné povolenie o zmene stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ pred jej dokončením.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR                  č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a preto konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie                dňa  25.01.2006 prerušil. Prevádzkovateľ – stavebník  dňa  23.03.2007 doložil požadované doklady.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil a zistil, že žiadosť pre vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/570070104/Z2 zo dňa 18.10.2006, nemá charakter podstatnej zmeny podľa  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto v súlade s § 22              ods. 5 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov  podľa § 12 zákona                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice  v  súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania  dňa  02.04.2007 a určil lehotu  30 dní odo dňa doručenia oznámenia konania na podanie vyjadrení a  zároveň upustil od ústneho pojednávania. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 02.04.2007 oznámil začatie stavebného konania a určil lehotu 30 dní odo dňa doručenia oznámenia stavebného konania                    na  podanie vyjadrení vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie zmeny stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ pred jej dokončením ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona a zároveň upustil od ústneho pojednávania.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

  - Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, odbor ŠSOO vyjadrenie                            č. OÚŽP/415-002/2007-Ká zo dňa  30.04.2007,

  - Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, odbor OPaK vyjadrenie                             č. OÚŽP/584-002/06-Ku dňa  22.06.2006,

  - Obec Žakovce, záväzné stanovisko zo dňa 24.04.2007.

Účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie pripomienky.

### Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  konanie na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových alebo podzemných   
 vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa             
 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona                   č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit III. etapa, NNO a IO“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením zmeny stavby pred dokončením a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávneným projektantom a spĺňa požiadavky na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  	Ing. Milan Miklánek, bytom Beckovská 1184/1, 911 01 Trenčín

2. 	Starosta obce Žakovce, 059 73  Žakovce

3.  	Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľová 15, 821 08 Bratislava

4.    Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce, 059 73 Žakovce 55

Na vedomie:

1.	Obec Žakovce - stavebný úrad, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok

2. 	Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

3. 	Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Kežmarku

4. 	Obvodný úrad  životného prostredia  Kežmarok, ŠVS

5. 	Obvodný úrad  životného prostredia Kežmarok, ŠSOH

6.		Obvodný úrad  životného prostredia Kežmarok,  ŠSOPaK

7. 	Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča

8. 	Obec Žakovce, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania

9. 	Obvodný lesný úrad Kežmarok

10.		Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade