Fortaco s.r.o. Staničná 788/11 908 51 Holíč

# Žiadosť o zmenu č. 1

# vydaného povolenia prevádzky č. 7188-6928/37/2013/Pro/374950112 zo dňa 13.03.2013 podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

prevádzka:

„Linka povrchových úprav“

pôvodný názov prevádzky:

„Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia výrobkov Ruukki  Slovakia s.r.o.  Holíč“

november 2014

Obsah:

## A	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1	Základné informácie

2	Informácie o povoľovanej prevádzke

3	Ďalšie informácie o prevádzke

4	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

5	Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6	Utajované a dôverné údaje

## B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

2	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

3	Opis prevádzky

4	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

5	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

## C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely

2	Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2 	Medziprodukty

3	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

## D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1	Znečisťovanie ovzdušia

1.1	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

2	Znečisťovanie povrchových vôd

2.1	Recipienty odpadových vôd

2.2.	Produkované odpadové vody

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd  s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

3	Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1	Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

4	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

5	Zdroje hluku

6	Vibrácie

## E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1	Mapa lokality a širšie vzťahy

2	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3	Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

## F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

2 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

## G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

1	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

2	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

## H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1	Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

2	Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

## I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou

1	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

2	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1	Znečisťovanie ovzdušia

2.2	Znečisťovanie vody a pôdy

## J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

2	Opatrenia na hospodárne využitie energie

3	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

4	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

5	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

6	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

7	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

## K	Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

## L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

## M	Návrh podmienok povolenia

1 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2 	Určenie emisných limitov

3 	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

4	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

5	Podmienky hospodárenia s energiami

6	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

7	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

8	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

9	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

10	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

## O	Prehlásenie

## P	Prílohy k žiadosti:

1	Údaje s označením „utajované a dôverné“

2	Ďalšie doklady

3	Zoznam použitých skratiek a značiek

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie

| 1.1 | Názov prevádzkovateľa | zmena na Fortaco s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Právna forma | Spoločnosť s ručením obmedzeným |  |  |  |
| 1.3 | Druh žiadosti | Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ |  |  | x |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ |  |  | - |
|  |  | Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ |  |  | - |
| 1.4 | Adresa sídla prevádzkovateľa | Staničná 788/11 908 51 Holíč |  |  |  |
| 1.5 | Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) |  |  |  |  |
| 1.6 | www adresa | www.fortacogroup.com |  |  |  |
| 1.7 | Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti | Ing. Josef Mišurec - riaditeľ spoločnosti, splnomocnený zastupovaním na základe plnej moci zo dňa 15.12.2010 |  |  |  |
| 1.8 | IČO | 36 181 480 |  |  |  |
| 1.9 | Kód OKEČ (NACE), NOSE-P | OKEČ 28510 Spracovanie a povrchová úprava kovov NOSE-P 105.01 Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt (výrobné procesy na bežné účely) |  |  |  |
| 1.10 | Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie | Výpis z OR | Príloha č. | Príloha č. 3 |  |
| 1.11 | Splnomocnená kontaktná osoba |  |  |  |  |
| 1.12 | Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti | Ing. Monika Holičková, environmentalista Fortaco s.r.o. |  |  |  |

2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke

| 2.1 | Názov prevádzky | Linka povrchových úprav |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Adresa prevádzky | Holíč, Staničná 788/11 |
| 2.3 | Umiestnenie prevádzky | Holíč, Staničná 788/11 |
| 2.4 | Počet zamestnancov | 20 zamestnancov (2 zmenová prevádzka), 240 dní, 7,5 hod. = 3600 hod./rok |
| 2.5 | Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky | Začiatok prevádzky: 2012 Ukončenie prevádzky nie je plánované. |
| 2.6 | Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ | 2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3. |
| 2.7 | Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) | 30 m3 kapacity používaných vaní |
| 2.8 | Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra | Užitočný objem všetkých kúpeľov spolu : 346 m3 - z toho objem odmasťovania - 40 m3 - objem chemických kúpeľov –77 m3- z toho objem KTL vane – 45 m3 - z toho oplach predúpravy – 162,5 m3 - z toho oplach UF - 56 m3 do hodnoty príslušného rozhodovacieho parametra spadajú: objem chemických kúpeľov – 77+28 m3 |
| 2.9 | Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) | Bez zmien |
| 2.10 | Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 | Bez zmien |
| 2.11 | Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z.z. | Bez zmien |
| 2.12 | Trieda skládky odpadov | Netýka sa |

3.	 Ďalšie informácie o prevádzke bez zmien

4.	Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada bez zmien

5.	Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky bez zmien

6.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

| 5.1 | Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia | Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia výrobkov Ruukki Slovakia s.r.o. Holíč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Číslo platného integrovaného povolenia | 7188-6928/37/2013/Pro/374950112 |  |  |  |
| 5.3 | Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia | Nie | x | Áno | - |
|  |  | Práve prebieha | - | Príloha č. | - |
| 5.4 | Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia | Oprava nepresných údajov v povolení Oprava zoznamu používaných látok a surovín Spresnenie limitov na vypúšťanie odpadových vôd Doplenie spôsobu skladovania a miešania farieb – kontajner „Demios“ |  |  |  |

7.	Utajované a dôverné údaje

| P. č. | Označenie príslušného bodu žiadosti | Utajovaný/dôverný údaj | Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |

### B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb – BEZ ZMIEN

2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu – BEZ ZMIEN

- 3.	Opis prevádzky – zmena v niektorých parametroch, najmä objemov kúpeľov linky

| 3.1 | Názov technologického uzla | Projektovaná kapacita | Technická charakteristika | Odkaz na blokovú schému v prílohe č. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |
| Technologické kroky počas povrchovej predúpravy Nasledujúca tabuľka obsahuje opravené údaje pre objemy, teploty a technické údaje. |  |  |  |  |
| 1. | Odmasťovanie s rozprašovaním postrekom | zásobný objem 12 m³ | Odmasťovanie výrobkov prebieha vo vani odmasťovania formou postreku (2 postrek. čerpadlá). Kúpeľ v tejto vani sa ľahko znečisťuje. Aby sa zvýšila životnosť kúpeľa, je vedľa vane osadený odlučovač oleja. Zariadenie má: 2 obehové čerpadlá, 2 dávkovacie čerpadlá na chemikálie, 8 GAF filtrov z toho jeden GAF filter má v sebe aj magnetický filter , rozprašovacie vence vo vani. Teplota kúpeľa rozsah od 50⁰C - 70⁰C Chemikálie: zoznam skupín chemikálií je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmeny. |  |
| 2. | Odmasťovanie máčaním | 38,55 m3 už.objem 28 m³ | Funkcia aktívneho kúpeľa ako pri vani 1, v kúpeli sú miešacie dýzy. Teplota kúpeľa rozsah od 50⁰C - 70⁰C |  |
| 3. | Oplach I. | už.obje 28 m³ | Oplach sieťovou vodou na odstránenie odmasťovača z pracovných predmetov. |  |
| 4. | Oplach II. | už.objem 28 m³ | Oplach sieťovou vodou odstráni zvyšky odmasťovača, ktoré na predmete ešte zostali. |  |
| 5 | aktivácia | 38,55 m3 už.objem 28 m³ |  |  |
| 6. | Zn – fosfátovanie | 51,8 m3 už.objem 37 m³ | Vrstva zinko-fosfátovania zaisťuje, že po vykonaní lakovania bude mať lakovaný predmet veľmi dobrú odolnosť proti korózii v prípade poškodenia lakovanej vrstvy. Teplota kúpeľa 48- 53 0C, miešanie kúpeľa miešacími dýzami. Hrúbka vrstvy Zn-fosfátu : 10 µm |  |
| 7. | Oplach III. | 28 m³ | Oplach sieťovou vodou s teplotou prostredia. Tento zabezpečuje prvé oplachovanie fosfátových premetov, aby sa minimalizoval prenos kyslého fosfatizačného prostriedku do druhého oplachovacieho kúpeľa. |  |
| 8. | Oplach IV. | 28 m³ | Pomocou studeného oplachovania stieťovou vodou , teplota prostredia |  |
| 9 | Oplach V. | 28 m³ | Oplach demi vodou pomocou rozprašovacieho venca, teplota prostredia |  |
| Technologické kroky počas KTL farbenia |  |  |  |  |
| 10. | KTL – máčacie farbenie | 51,88 m3 už.objem 45 m³ | Zariadenie podobne ako aj zariadenia predúpravy pracuje na princípe máčania. Základnou jednotkou technológie je KTL máčacia vaňa, v ktorej je farba na vodnej báze. Po predúprave očistené pracovné predmety sú ponorené do KTL vane. Kataforéza je moderná farbiaca technológia. Podstatou máčacieho farbenia je, že na vplyv jednosmerného prúdu pracovný predmet a tekutina budú mať opačný náboj. Keďže protipóly sa priťahujú, tak čiastky farby priľnú na povrch pracovného predmetu. Jednosmerný prúd je zabezpečený z usmerňovača, ktorý je umiestnený vedľa linky KTL. Krycí povlak sa správa ako polopriepustná membrána, preto na vplyv jednosmerného prúdu voda a iné ióny sa dostanú späť do kúpeľa. Dôsledkom čoho vzniká vo vode nerozpustný povlak farby na kovových častiach. Tento povlak má minimálny obsah vody. Keďže farba sa zohreje, musíme počítať s minimálnym odparovaním. Systém odsávania zabezpečuje, aby sa výpary nedostali do pracovného prostredia prevádzky. Po farbení nasleduje dvojitý oplach s ultrafiltrátom, ktorý odstráni všetky čiastky farby, ktoré sú prilepené iba mechanicky. Použitá farba: PPG Powercron 6200 HE farba na vodnej báze, zloženie: CR 693 (živica), CP 458A pigment, NA 114E prísada, CA 141E prísada,CA 146E prísada, prísada (parmetol K 40). Technologický proces je automatizovaný, riadený z dispečerského centra počítačom. Vzhľadom k vyžadovaným technologickým a technickým vlastnostiam roztoku farby pre úspešné použitie, v linke sú inštalované ďalšie zariadenia, ktorými sa čistí a ošetruje farebný roztok vo farbiacej vane (filtrácia, homogenizácia). Táto činnosť je zabezpečovaná špeciálnym technickým vybavením, ktoré garantuje udržiavanie potrebnej kvality farby (vrecové filtre). Farba musí mať stálu teplotu okolo 30-330C, preto je zabezpečené chladenie farby lamelovým výmenníkom tepla. Pre prípad havárie na linke KTL farbenia, resp. pre prípad čistenia alebo kontroly – na prečerpanie farby bude použitá súbežne inštalovaná havarijná nádrž (zásobník farby). Záchyt z odlučovačov kvapiek a rozliatych roztokov z predúpravy, budú potrubím odvedené cez šachtu A2 do neutralizačnej stanice. Hrúbka vrstvy EC farby : 20-30 µm |  |
| Pomocné zariadenia: - zariadenie na chladenie farby - lamelový výmeník tepla - okruh anolitu – dialyzačné komory a membránové filtre zabezpečujú vodivosť systému medzi 1000 – 3000 µS. - ultrafiltračná jednotka – filtruje EC farbu cez špeciálny filter |  |  |  |  |
| 11. | UF – oplach I. | 38,5m3 už.objem 28 m³ | Oplach ultrafiltrátom nasleduje po farbení. Takto sú mechanicky odstránené čiastočky farby, ktoré sú prilepené na povrchu. Oplachujú sa kvapalinou získanou ultrafiltráciou na UF jednotke s výkonom 1600 l/h (ultrafiltrát UF). Tento ultrafiltrát sa získava tak, že suspenzia z kúpeľa sa čerpá cez filtračný modul, pričom lak sa prečerpáva naspäť do lakovacieho kúpeľa a ultrafiltrát sa používa na oplachovanie. Pri tomto oplachu sa používa systém kaskádového oplachu. |  |
| 12. | UF – oplach II. | 38,5 m3 už.objem 28 m³ | Oplachovanie pracovných predmetov ultrafiltrátom ako UF oplach I. |  |
| 13. | Vypaľovanie (I., II.) |  | Bez zmien a úprav |  |
| 14. | Chladenie |  |  |  |
| 15. | Maskovanie |  |  |  |
| 16. | rozprašovanie farby (práškový plast) |  |  |  |
| 17. | Vypaľovanie |  |  |  |
| 18. | Farbenie rozpúšťadlovou farbou |  |  |  |
| 19. | Zvesovanie predmetov |  |  |  |

| 3.3 | Názov ostatných súvisiacich činnosti | Charakteristika a opis činnosti | Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |
| 1. | Neutralizácia odpadovej vody, kanalizácia | Prítok vôd z linky do neutralizačnej stanice je diskontinuálny, nakoľko sa zmenili hladiny vôd v oplachových vaniach. Voda do NS priteká až po cca 6 - 8 hod chodu predúpravy. Množstvo vznikajúcej odpadovej vody: pribl. 1065 l/h Okrem tejto odpadovej vody je potrebné upraviť aj úsekovo vznikajúce odpadové vody a koncentráty: - rozpraš.odmasťovanie: 12,6m3/2 mes. = 20,43 l/h - máčacie odmasťovanie: 32,5 m3/3 mes. =36,1 l/h - Zn – fosfátovanie: 37 m3/2roky, 5,13 l/h Spolu: 61,66 l/h Je potrebné počítať ešte s ďalšími odpadovými vodami: - Čistenie: 10 l/h, 150 l/deň, 36 m3/rok - Odlučovač kvapiek: 92 l/h, 331,2 m3/rok - regenerácia aniónu-katiónu: 7 l/h 25,2 m3/rok - EC: 150 l/h 2,25 m3/deň 540 m3/rok spolu : 259 l/h Spolu: 1 385, 66 l/h K týmto OV pristupujú za koncovým filtrom NS OV z reverznej osmózy (výroba demivody) v množstve 284 l/hod. (uvedené je 1,2m³/h počas chodu RO) Celkové množstvo priemyselných OV : 1670 l/h Úpravu technologickej odpadovej vody bude zabezpečovať zariadenie s kapacitou 2 m3/h. Do neutralizačného zariadenia odpadovej vody nie je dovolené vypúšťať inú vodu. Prítok oplachových vôd do zariadenia je rovnomerný, nakoľko je prevádzka povrchovej úpravy priebežná. Úsekovo vznikajúce koncentráty sú priebežne dávkované čerpadlom do reaktoru neutralizačného zariadenia. Preto sa ani v tomto kroku výrazne nezmení kvalita a množstvo odpadovej vody, ktorú je potrebné upraviť. Odpadová voda obsahuje kyselinu, lúh, emulgované mastnoty z povrchu pracovných predmetov a v malom množstve olej, povrchovo aktívne látky, ako aj železo, zinok a niklové ióny. Biologický rozklad týchto prísad je minimálne 80%. Technológia neobsahuje EDTA, nevyskytujú sa v nej absorbovateľné halogény (AOX) a to ani počas procesu neutralizácie. Použité oleje neobsahujú halogénové zlúčeniny, v prevádzke sa nepoužívajú chlorované uhľovodíky (TRI, PER, Freon) a ani iné škodlivé a jedovaté látky. Počas povrchovej úpravy nepretržite vznikajú pomerne riedke odpadové vody, ktoré odtekajú do šachty A1 pri vani Zn fosfátovania. Odtiaľ sú priebežne prečerpávané do reaktoru alebo zásobníka. Oplachové vody sú neutralizované v reaktoroch s nepretržitou prevádzkou. Kyselinové a lúhové oplachové vody sa čiastočne pri zmiešaní navzájom neutralizujú, následkom toho môžeme použiť menej chemikálií a znižuje sa tak v odpadovej vode obsah minerálov. Oplachové vody sú zo šachty A1 čerpadlom automaticky prečerpané do prvého reaktora. Homogenizácia je zabezpečená s motorovým miešadlom. Na odstránenie olejov a mazív sú primerane k množstvu pridávané chemikálie PAX 18. Hodnota pH oplachovej vody je znižovaná kyslým polychloridom hlinitým a FeCl₃, ktorý slúži i ako koagulant. Ak hodnota pH neklesne v požadovanej miere, pridáva sa kyselina chlorovodíková. Vyhovujúcu hodnotu pH neustále kontroluje merací prístroj. Ak je z linky predúpravy odvedený koncentrát do zbernej šachty, musí byť neutralizačné zariadenie zastavené. Koncentrát je pomocou čerpadla prečerpávaný do vyhovujúcej zbernej nádrže. Po prečerpaní môže byť neutralizačné zariadenie opätovne uvedené do prevádzky. V prípade potreby je možné zo zbernej nádrže prečerpať koncentrát napäť do vane linky predúpravy. V takom prípade musí byť neutralizačné zariadenie vypnuté a musí byť vyprázdnená zberná šachta A1. Po otvorení vypúšťacieho ventilu zbernej nádrže koncentrátu tekutina stečie gravitačne do šachty A1. Na kontrolu prichádzajúcich odpadových vôd môže slúžiť vzorka odobratá na potrubí vstupujúcom do reaktora č. 1. Mierne kyslá odpadová voda gravitačne pretečie z prvého reaktoru do druhého, kde sa pridáva úmerne jej objemu vápenné mlieko pokiaľ nedosiahne pH optimálnu hodnotu okolo nad 8.5. V reaktore č. II. homogenizáciu roztoku vykonáva motorová miešačka. Tu sa tiež dávkuje objemovo úmerne flokulačná chémia (Praestol 2540) na podporu vločkovania. Neutralizovaná odpadová voda z druhého reaktora pomocou gravitácie pretečie do usadzovača so šikmou doskou. Z prepadu usadzovača prakticky už čistá odpadová voda pomocou gravitácie pretečie do vyrovnávacej nádrže (nádrž konečnej kontroly). V tejto nádrži je umiestnená pH sonda, kontroluje či je hodnota pH odpadovej vody vyhovujúca. Ak nie, tak počítač dáva núdzovú signalizáciu a prepína magnetický trojcestný ventil. Voda netečie ďalej do siete kanalizácie ale pretečie späť do usadzovača a to až dovtedy, kým jej pH hodnota nedosiahne znova optimálnu hodnotu. Z vyrovnávacej nádrže cez spomínaný magnetický ventil prečerpá čerpadlo usadenú odpadovú vodu na jemný koncový filter, ktorý odfiltruje zostatok nebezpečných látok. Odtiaľ odteká prečistená voda do kanalizačnej siete prevádzky. Na spodku usadzovača nahromadený riedky kal prečerpá čerpadlo riadené s PLC po uplynutí nastaveného časového intervalu na filtračný lis (časový spínač). Úlohou obsluhy je vyprázdňovanie lisu, otvorenie a uzatvorenie ventilov a potvrdenie filtrácie. Z filtračného lisu kal s obsahom 25-30 % sušiny je samospádom odvedený do kontajnera, v ktorom ho obsluha prepraví do miesta dočasného uskladnenia pred odvozom na likvidáciu. Očakávané množstvo kalu je cca 25 t/rok. Z filtračného lisu odteká odpadová voda, ktorá môže ešte obsahovať nebezpečné látky späť do reaktoru č.II. na opätovnú úpravu. Z kalolisu ide voda späť do usadzovača. Vyčistená odpadová voda je vypúšťaná do areálovej kanalizácie a následne do verejnej kanalizačnej siete mesta Holíč. Do tejto prípojky kanalizačnej siete je vedená aj odpadová voda z reverznej osmózy, ktorá neobsahuje nebezpečné látky, má len vyšší obsah rozpustných látok. Umiestnenie neutralizačného zariadenia je vedľa linky predúpravy, v samostatnej zabezpečenej miestnosti (izolovaná podlaha so zvýšeným múrikom). Podlaha záchytnej plochy je vodotesná, vybavená chemicky odolným náterom, vyspádovaná k jednotlivým šachtám. Zberná šachta (šachta A-1): Šachta je vhodná na príjem oplachových vôd a kyselinových koncentrátov. Vybavená je vodotesným a chemikáliám odolným povrchom. Objem: 1 m3 Reaktory kyselinové, lúhové Materiál: PP (polypropylén). Rozmery: Ø 950 x 1 100 mm. Objem: 800 litrov Usadzovač so šikmou doskou Materiál: PP, V=: 2 m³, rozmery: 2400 x 2000 x 2300 mm Zásobníkové nádrže koncentrátov 1 ks. Lúhová nádrž: V=: 33 m³, rozmery: Ø 3 000 x 5 000 mm 1 ks. Kyselinová nádrž: V=: 33 m³,rozmery: Ø 3 000 x 5 000 mm Koncový filter Materiál: PA, PP Príslušenstvo: - tlakomer - rotameter (200÷2 000 l/h) - 100 µ umývateľný vrecový filter Kalolis Typ: K-400, rozmery filtračných prvkov: 470 x 470 x 40 mm, počet filtračných komôr: 20 ks Objem komory: 4,2 l/komora Hydraulický uzavierací tlak: max. 700 bar Filtračné prvky: PP Chemikálie sú skladované a dávkované z 60 l kanistrov | Neutralizácia odpadovej vody |
| 2. | Odber vody a vodovod | BEZ ZMIEN |  |
| 3. | Premiestňovanie materiálu | BEZ ZMIEN |  |
| 4. | Vzduchotechnika | BEZ ZMIEN |  |
| 5. | Odkaľovacie zariadenie | Komorový kalolis slúži na odstránenie kalu vznikajúceho z procesu fosfátovania. Kalové čerpadlo pripojené ku kuželovej (spodnej) strane vane fosfátovania diskontinuálne- (na vani sú 4 elmag. ventily, ktoré sa otvoria tak, že v priebehu hodiny sa otvorí každý ventil na dobu 1 minúty. Každú hodinu sa to opakuje. Proces filtrácie je nepretržitý. Ide i mimo chodu linky) prečerpáva tekutinu do odkaľovacieho zariadenia. Prečistená tekutina pretečie späť do vane. Zariadenie vo veľkej miere predlžuje životnosť kúpeľa. | prečistenie vody z vane Zn-fosfátovania |
| 6. | Zariadenie na výrobu demivody | Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody pracuje na systéme reverznej osmózy. Schopnosť zadržania minerálov: 99% Efektívnosť: 66% Množstvo permeátu: 3,0 m3/hod. množstvo koncentrátu: 1,2 m3/hod. Pred vstupom do vane prechádza demivoda zariadením na dočistenie demivody, v ktorom prebieha katiónová a aniónová výmena. | Oplachovanie počas predúpravy |
| 7. | Zariadenia na čistenie kyselinou | Zariadenie slúži na prečistenie sekundárnych okruhov výmenníkov tepla. Z cirkulovanej tekutiny sa môžu usadzovať v potrubiach minerálne látky, čo môže znížiť vyhrievací výkon. Preto je potrebné po určitej dobe výmenníky tepla prečistiť kyselinou. | Prečistenie výmenníkov tepla |
| 8. | Nepriamy ohrev odmasťovacej vane (2 ks) a Zn fosfátovania | Na linke predúprav sú nepriamo vyhrievané 3 vane. Na ohrev sa využíva výmenník tepla, ktorý je vyhrievaný 2 ks horákov na ZPN s menovitým tepelným príkonom 2 x 410 kW. Každý horák bude mať vlastný spalinovod vyvedený nad strechu výrobnej haly (P6 a P7). Vyhrievané vane sú automaticky doplňované na požadovanú výšku hladiny sieťovou alebo demineraliz. vodou prostredníctvom magnetického ventilu. Regulácia hladiny sa uskutoční pomocou hladinomerov. Teplota vyhrievaných vaní je sledovaná a regulovaná snímačom teploty Pt 100 | Nepriame ohrievanie kúpeľov |

- 4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly

| 4.2 | Názov materiálovej bilancie | Slovný opis |
| --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |
|  | Materiály a suroviny | Pracovné predmety kabíny a príslušenstvo sú z oceľových dielcov, ktoré bude vyrábať investor. Pri vstupe na linku predúpravy budú pracovné predmety na povrchu mastné. (vhodné je ručné predčistenie) Prevádzka je schopná ročne povrchovo upraviť približne 570 000 m2. Plánovaná produkcia predstavuje 10 800 ks pracovných predmetov ročne. Zoznam a opis surovín, pomocných materiálov a ďalších látok je uvedený v časti C kapitole 1.1. |

5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky – bez zmien

### C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

  - Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

Karty bezpečnostných údajov sú uložené na prevádzke

Chemikálie: zoznam skupín používaných surovín je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmeny, žiadame o neuvádzanie obchodných názvov surovín, ktoré sa môžu v čase meniť podľa jednotlivých dodávateľom týchto surovín. Navrhujeme uviesť zoznam skupín surovín podľa ich chemických vlastností. Zoznam týchto skupín je uvedený v prílohe č. 2 vrátane ročnej spotreby.

1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

| 1.2.3 | Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie |
| --- | --- |
|  | Monitorovanie Povolené obsahy znečisťujúcich látok sú stanovené spracovateľom odpadových vôd- BVS Koncentrácie týchto látok sa budú pravidelne monitorovať. Odpadová voda z NS musí spĺňať požiadavky NV SR č. 269/2010 Z.z Limity sú stanovené podľa zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie – príloha č. 5 Ukazovateľ; Označenie; Limitná hodnota. Reakcia vody; pH; 6,0-9,0. Chemická spotreba kyslíka; CHSKCr; 800 mg/l. Nerozpustné látky; NL; 500 mg/l. Rozpustné látky; RL; 2500 mg/l. Nikel; Ni; 0,2 mg/l. Zinok; Zn; 2,0 mg/l. Celkový fosfor; Pcelk.; 10 mg/l. Adsorbovateľné organicky viazané halogény; AOX; 0,5 mg/l. Nepolárne extrahovateľné látky; NEL; 10 mg/l. |

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely – BEZ ZMIEN

2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú – BEZ ZMIEN

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

2.2. 	Medziprodukty

3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané – BEZ ZMIEN

3.1.	Vstupy  energie a palív

3.2	Vlastná výroba energií z palív

3.3	Opis všetkých spotrebičov energií

3.4	Využitie energií

3.5	Merná spotreba  energie

### D	Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- 1.	Znečisťovanie ovzdušia – BEZ ZMIEN

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

- 2.	 Znečisťovanie povrchových vôd BEZ ZMIEN

###### 2.1.	 Recipienty odpadových vôd BEZ ZMIEN

2.2	 Produkované odpadové vody BEZ ZMIEN

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd

| 2.2.1.2 | Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania |
| --- | --- |
| Priemyselné odpadové vody (z linky povrchovej úpravy, odtokové vody spod vaní KTL, vody z čistenia, koncentráty) budú čistené v zariadení neutralizačnej stanice s kapacitou 2 m3/h. Odpadové vody odtekajú do šachty A1 vedľa linky, odkiaľ sú priebežne prečerpávané ďalej. Oplachové vody sú neutralizované v reaktoroch, ďalej prechádzajú z reaktoru po pridaní flokulačnej látky do usadzovača so šikmou doskou. Odpadová voda pretečie do vyrovnávacej nádrže konečnej kontroly, v ktorej bude meraná hodnota pH. V prípade ak je pH hodnota vyhovujúca, odpadová voda je vypustená do kanalizačnej siete. Pri nevyhovujúcej pH hodnote počítačový systém otvorí motorový ventil a odpadová voda pretečie späťdo usadzovacej nádrže. Prečistená voda z nádrže konečnej kontroly bude odchádzať cez dodatočný filter (GAF filter), ktorý zabezpečí filtráciu odpadovej vody v prípade nerovnomernej prevádzky usadzovača. Odpadová voda je zaústená do kanalizačnej siete prevádzky a následne do kanalizačnej siete mesta Holíč. Do tejto prípojky kanalizačnej siete bude vedená aj odpadová voda z reverznej osmózy, ktorá neobsahuje nebezpečné látky (obsahuje zvýšené množstvo RL). K vyčistenej priemyselnej (chemickej) odpadovej vode bude priebežne do areálovej kanalizácie pritekať splašková voda zo sociálnych zariadené a spoločne budú odvádzané kanalizačnou sieťou mesta Holíč do mestskej čistiarne odpadových vôd. |  |

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

| P. č. | Zdroj/producent odpadovej vody | Identifikácia miesta vypúšťania | Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti | Pred čistením |  | Po čistení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Koncentrácia (jedn.) | Ročná emisia (t) | Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn) | Merná emisia na jednotku charakteristického parametra |  |
| 1. | Linka povrchovej úpravy | Neutralizačné zariadenie | pH | nedá sa posúdiť | nedá sa posúdiť | 6-9 | - |  |  |  |
| 2. |  |  | CHSKCr |  |  | 800 mg/l | 1,803 |  |  |  |
| 4. |  |  | NL |  |  | 500 mg/l | 0,300 |  |  |  |
| 5. |  |  | RL |  |  | 2500 mg/l | 6,012 |  |  |  |
| 6. |  |  | NEL |  |  | 10 mg/l | 0,018 |  |  |  |
| 9. |  |  | Fosfor Pcelk. |  |  | 10 mg/l | 0,018 |  |  |  |
| 12. |  |  | Zn |  |  | 2,0 mg/l | 0,012 |  |  |  |
| 15. |  |  | Ni |  |  | 0,2 mg/l | 0,003 |  |  |  |
| 16. |  |  | AOX |  |  | 0,5 mg/l | 0,012 |  |  |  |

- 2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov - BEZ ZMIEN

2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd

2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd - BEZ ZMIEN

2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém - BEZ ZMIEN

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie BEZ ZMIEN

2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

- 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd - BEZ ZMIEN

- 3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd

3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.2	Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

3.2	Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

3.2.2	Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

- 3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

- 4.	Nakladanie s odpadmi

4.1	Zdroje a množstvá produkovaných odpadov – oprava produkovaného množstva pre 2 druhy odpadu

| P. č. | Označenie odpadu | Druh odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu | Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t) | Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t) | Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t) | Miesto zneškodňovania / zhodnocovania odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 15 01 10 | Obaly obsahujúce NL alebo kontaminované NL | Prevádzka | D1 - skládkovanie | Nebezpečný | 3 | - | 3 | Po výberovom konaní externá spoločnosť |
| 8. | 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,ochranné odevy kontaminované NL | Prevádzka | D1-skládkovanie | Nebezpečný | 3 | - | 3 | Po výberovom konaní externá spoločnosť |

- 4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov- BEZ ZMIEN

5.	Zdroje hluku – BEZ ZMIEN

6.	Vibrácie – netýka sa  – BEZ ZMIEN

### E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste BEZ ZMIEN

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

- 1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

3.      Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

### F 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií BEZ ZMIEN

- Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

- Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

### G 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke – BEZ ZMIEN

- 1.  	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

- Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

### H	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia BEZ ZMIEN

1. 	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

### 2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

### I   	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou BEZ ZMIEN

###### Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

- Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami BEZ ZMIEN

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

### J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov BEZ ZMIEN

1. 	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

- 2. 	Opatrenia na hospodárne využitie energie

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

### K    Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu BEZ ZMIEN

### L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

| ###### P. č. | ###### Zhrnutie |
| --- | --- |
| 1. | Žiadateľ Fortaco s.r.o., Staničná ul. 788/11 908 51 Holíč |
| 2. | Prevádzka Prevádzka Linky povrchových úprav predstavuje existujúcu a povolenú prevádzku podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii s kontrole znečisťovania (príloha č. 1 zákona 2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.) V prevádzke bude zamestnaných cca 20 pracovníkov a predpokladá sa povrchová úprava 10 800 ks pracovných predmetov – kabín ročne, čo predpokladá 570 000 m2 upravenej plochy/rok. Začiatok výroby bol v roku 2013. |
| 3. | Charakteristika prevádzky Zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky, linky práškového farbenia a kabíny na nanášanie mokrých farieb súžia na povrchovú úpravu s farbou na vodnej báze a práškovou farbou, v malom množstve farbou s org. rozpúšťadlom. Následne sú povrchovo upravené kabíny vypaľované v 2 kabínach. Technologické odpadové vody, ktoré vznikajú pri povrchových úpravách, sú podľa predpisov čistené v v neutralizačnom zariadení a vypúšťané do areálovej kanalizácie a následne do kanalizačnej siete mesta Holíč. Vnútri prevádzkovej haly sa nachádza: Linka povrchovej úpravy pozostávajú z operácií zavesovania a dopravy kabín, chemickej predúpravy (odmastenie, aktivácia, Zn-fosfátovanie, oplachy), KTL farbenia v kúpeli, maskovania, vypaľovania v dvoch vypaľovacích peciach a ochladzovania. Určité percento výrobkov bude upravené aj v kabíne nanášania mokrých farieb (kabína je umiestnená mimo hlavnú technologickú linku a mimo objekt SO 02). Informácie – opravené parametre linky sú vyznačené žltým podsietením. Predpokladané množstvo používaných chemických látok bude: proces predúpravy: 37,13 t/rok KTL: 55,86 t/r nanášanie práškových farieb: 60 t/rok nanášanie farieb s obsahom org rozp.: 3,6 t/rok neutralizácia (čistenie OV): 3,2 t/rok ZMENA V žiadosti o zmenu boli opravené chybne uvedené parametre linky povrchových úprav a tieto sú označené žltým zvýrazňovačom, tiež je zovšeobecnený zoznam používaných chemických látok, ktorý je uvedený v prílohe č. 2. Ďalej žiadame uviesť limity vypúšťaných odpadových vôd podľa zmluvy s prevádzkovateľom kanalizácie – BVS, a.s. |
| 4. | Riadenie – bez zmien Proces povrchových úprav je programovo riadený (predúprava a KTL), činnosť maskovania, nanášania práškových farieb a farieb s obsahom org.rozpúšťadla je vykonávaný ručne. Súčasťou technológie je aj zariadenie na neutralizáciu odpadovej vody. |
| 5. | Zdroje znečisťovania – bez zmien Zdroje znečisťovania ovzdušia sú nasledovné: 2.9.2 Povrchová úprava kovov, nanášaním povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania – povrchové úpravy pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3 ≥ 3 ≤ 100 j) elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie projektovanou kapacitou v dm2/h - ≥ 20 Časťami zdroja, vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov, sú: 6.8.2 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty od 1 až 200 t/rok - stredný zdroj (nanášanie práškovej farby) 6.3.2 nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organ. rozpúšťadiel od 0,6 -5 t/rok - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (KTL lakovanie, kabína na farbenie rozpúšťadlovou farbou) a) plasty, guma, sklo, film, textílie, fólie, papier, kovy okrem 6.1 a 6.2 2.99.2 Ostatné priemyselné výroby a spracovania kovov, ktorých súčasťou sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 až 50 MW vrátane, kategória 1.1.2 – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (procesné ohrevy so súhrnným menovitým tepelným výkonom 1 980 kW, príkon 2 200 kW) Odpadová voda – bez zmien Chemické odpadové vody (z linky povrchovej úpravy, odtokové vody spod vaní KTL, vody z čistenia, koncentráty) sú čistené v zariadení neutralizačnej stanice s kapacitou 2 m3/h. Do prípojky kanalizačnej siete je vedená aj odpadová voda z obrátenej osmózy, ktorá neobsahuje nebezpečné látky. K vyčistenej chemickej odpadovej vode priebežne priteká splašková voda zo sociálnych zariadené a spŕch a spoločne sú odvádzané kanalizačnou sieťou mesta Komárno do mestskej čistiarne odpadových vôd. Odpady - Odpadové látky vznikajú v priebehu výrobného procesu. - Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas prevádzky, vrátane ich prepravy, je zabezpečené zmluvným odberom oprávnenou organizáciou, zmena nastala iba pri množstve 2 druhov odpadov (150110, 150202). Hluk Hladina hluku vo vonkajšom a pracovnom prostredí bola meraná po uvedení technol. zariadenia do prevádzky, prekročenie povolených limitov sa nepredpokladá. |
| 6. | Spotreba energií (zemný plyn, voda, elektrický energia) - bez zmien |
| 7. | Miesto realizácie prevádzky – bez zmien |
| 8. | Technológie a techniky na predchádzanie a obmedzovanie vzniku emisií, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov – bez zmien |
| 9. | Opatrenia a zariadenia na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia – bez zmien |
| 10. | Najlepšie dostupné techniky – bez zmien Navrhovaná technológia bola porovnaná s dokumentom „Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy kovu a plastu s použitím elektrolytických nebo chemických postupu, srpen 2005“ a dokumentom „Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách, Povrchová úprava používající organická rozpouštědla, Konečný návrh Listopad 2006“. |

### M	Návrh podmienok povolenia

  - Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke. BEZ ZMIEN

  - Určenie emisných limitov zmena limitov na odpadovú vodu

| 2.1 | Zložka životného prostredia | Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ | Navrhovaná hodnota | Mesiac a rok dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
|  | voda | priemyselné odpadové vody z prevádzky | Verejná kanalizácia | pH | 6 -9 | Ku kolaudácii prevádzky |
|  |  |  |  | CHSKCr | 800 mg/l |  |
|  |  |  |  | NL | 500 mg/l |  |
|  |  |  |  | RL | 2500 mg/l |  |
|  |  |  |  | Pc | 10 mg/l |  |
|  |  |  |  | NEL | 10 mg/l |  |
|  |  |  |  | Zn | 2 mg/l |  |
|  |  |  |  | Ni | 0,2 mg/l |  |
|  |  |  |  | AOX | 0,5 mg/l |  |
| 2.2. | Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu |  |  |  |  |  |
| P. č. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Limitné hodnoty vychádzajú zo zmluvy s BVS a.s. – príloha č. 5 |  |  |  |  |  |

  - Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník BEZ ZMIEN

  - Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie BEZ ZMIEN

5. 	Podmienky hospodárenia s energiami BEZ ZMIEN

6. 	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov BEZ ZMIEN

7. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania BEZ ZMIEN

8. 	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky BEZ ZMIEN

9. 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému BEZ ZMIEN

10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke BEZ ZMIEN

## N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv BEZ ZMIEN

O   	Prehlásenie

Týmto potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:       		         Dátum  : 12. novembra 2014

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Josef Mišurec

Pozícia v organizácii:     konateľ       			       	_______

Pečiatka alebo pečať podniku:

### P	Prílohy k žiadosti: pôvodné bez zmeny + nové doplnené

- Údaje s označením „utajované a dôverné“

| P. č. | Názov a hodnota utajovaných údajov |
| --- | --- |
| P. č. | Názov a hodnota dôverných údajov |

2. 	Ďalšie doklady

|  | Ďalšie doklady : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Zložka ŽP | Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal |  | Dátum vydania | Platnosť do | Číslo jednacie príslušného spisu |  |
| P. č. | Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Nevyžaduje sa |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| P. č. | Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP: |  |  |  |  |  | Príloha č. |
|  | Oblasť ŽP |  | Druh dokumentu |  |  | Dátum |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
| P. č. | Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | STPPTOO – aktualizovaný súbor |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | zoznam používaných surovín v procese Linky povrchových úprav |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Výpis z obchodného registra |  |  |  |  |  | 3 |
| 4 | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Zmluva s BVS a.s. |  |  |  |  |  | 5 |
| P. č. | Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné) |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Materiálová bilancia prevádzky |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| P. č. | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | Príloha č. |
| 1 | Doklad o zaplatení správneho poplatku |  |  |  |  |  | 4 |

3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek

| P. č. | Použitá skratka a značka |
| --- | --- |
| 1. | CO oxid uhoľnatý |
| 2. | COV čistiareň odpadových hmôt |
| 3. | KTL kataforetická linka |
| 4. | MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| 5. | NO Nebezpečné odpady |
| 6. | NOx oxidy dusíka |
| 7. | SO2 oxid siričitý |
| 8. | TZL tuhé znečisťujúce látky |
| 9. | UF ultrafiltrát |
| 10. | ÚSES územný systém ekologickej stability |
| 11. | VOC prchavé organické látky |
| 12. | ZL znečisťujúce látky |
| 13. | ZP zemný plyn |
| 14. | ZZO zdroj znečisťovania ovzdušia |