- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo:   5662-36316/2008/Hut/571390108                                                    Košice  03.11.2008

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 2, 3, 5 a 7,  písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 1, 3 a 4,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, podľa § 26 ods. 3 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 v spojení s § 88a  ods. 4 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Galvanické povrchové úpravy“,

Gemerská 558, 049 51 Brzotín

okres:  Rožňava

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa - stavebníka:

Obchodné meno: 		UFT Production Slovakia, s.r.o. Rožňava

Sídlo:                    		Gemerská 558, 049 51 Brzotín

IČO:  		            36 802 433

ktorému sa povoľuje dokončenie stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“, na pozemkoch parcelné č. 1363 a 1333/5 v katastrálnom  území Brzotín,  ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 1154 vydaného Správou katastra Rožňava vo vlastníctve UFT Production Slovakia, s.r.o. Rožňava, Gemerská 558, 049 51 Brzotín (ďalej len „stavebník“) podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  „Skladovacia hala - UFT Production Slovakia, s.r.o.“ vydané Obcou Brzotín rozhodnutím č. 287/2007-003 zo dňa 03.07.2007 nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2007 pre nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Skladovacia hala,

SO 02 Trafostanica 1,6 MVA,

SO 03 Spevnené plochy,

SO 05 Sadové úpravy,

SO 11 Vodovodná prípojka a areálový vodovod,

SO 12 Elektrická prípojka a preložka 2 x 22 kV,

SO 13 Vonkajšie osvetlenie.

Stavebné povolenie pre realizáciu stavby „Skladovacia hala - UFT Production Slovakia, s.r.o.“ vydané Obcou Brzotín rozhodnutím č. 959/2007-002 zo dňa 14.11.2007 nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2008 pre nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Skladovacia hala,

SO 02 Trafostanica 1,6 MVA,

SO 05 Sadové úpravy,

SO 11 Vodovodná prípojka a areálový vodovod,

SO 13 Vonkajšie osvetlenie.

Stavebné povolenie pre prípojky vody a plynu vydané Obcou Brzotín rozhodnutím č. 286/2007-002 zo dňa 23.04.2007 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2007.

Stavebné povolenie pre  stavebný objekt SO 12 Elektrická prípojka a preložka 2 x 22 kV vydané Obcou Brzotín rozhodnutím č. 749/2007-002 zo dňa 13.08.2007 nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2007.

Stavebné povolenie pre  stavebný objekt SO 04 Odlučovač ropných látok a dažďová kanalizácia vydané Obvodným úradom životného prostredia Rožňava, orgánom štátnej vodnej správy rozhodnutím č. 2007/00758 zo dňa 27.12.2007 nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2008.

Ministerstvo  životného   prostredia  Slovenskej   republiky  v  záverečnom   stanovisku č. 6596/2007-3.4/mv zo dňa 23.01.2008 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúča realizáciu navrhovanej činnosti.

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja  znečisťovania  ovzdušia  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2     písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona
    č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie     činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa 8 ods. 2     písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- povolenie na odber podzemných vôd podľa 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona
    č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  povolenie vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie podľa 8 ods.2 písm. b) bod 7  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Rožňava podľa 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

-   posúdenie návrhu na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2 písm. f)      bod 1 zákona č. 245/2003    Z. z. o IPKZ,

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov alebo pracovných     postupov podľa § 8 ods. 2   písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4     zákona č. 245/2003   Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- dodatočné povolenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z.    o IPKZ,

f) v stavebnom konaní

-  dodatočné povolenie dokončenia stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

I. Podmienky na dokončenie stavby:

- Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Projekt LM, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ľubošom Moravčíkom, č. osvedčenia 2512*A*4-1 a 2512*A*3-2, Ing. Ladislavom Krajňakom, č. osvedčenia 0743*A*5-3, Ing. Františekom Hochmanom, 3059*A*5-1,2,4 a Ing. Viktorom Kollárom, č. osvedčenia 2683*A*2-4 podľa predloženej a v tomto konaní overenej projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Brzotín. Prípadné zmeny pri dokončovaní stavebných prác na stavbe nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

- Pri ukončovaní stavebných prác na stavbe je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem                               v mieste uskutočnenia stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

- Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:

- bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života  alebo zdravia,

- malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

- umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

- umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

- bolo zriadené a  prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

- Pri ukončovaní stavebných prác na stavbe je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Počas uskutočňovania dokončovacích stavebných prác na stavbe je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil  škodu na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby a jej zmien je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

- Stavebník môže v  súlade s  ustanovením § 43f  stavebného zákona na výstavbu použiť iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon  č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

- Pri uskutočňovaní dokončovacích stavebných prác na stavbe je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- Stavebník je povinný stavebné mechanizmy pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbaviť nečistôt a v období sucha a zvýšenej prašnosti polievať komunikácie a  zdroje prachu vodou alebo udržiavať podľa možnosti v bezprašnom stave.

- Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“).

- Stavebník je povinný počas realizácie dokončovacích stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a  o  zmene  zákona  SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na  úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových  a podzemných vôd.

- Na stavbe musí byť po celý čas dokončovacích stavebných prác k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v  tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a  na výkon štátneho stavebného dohľadu.

- Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a  životy či zdravie osôb.

- Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o vykonávaných stavebných prácach vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

- Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 30.06.2009.

- Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Košice č. 2334/3/2008 zo dňa 04.04.2008 k projektovej dokumentácii stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických  zariadení počas realizácie stavby odstrániť tieto nedostatky:

-  výplň zábradlia schodišťa realizovať v zmysle čl. 33 STN 74 3305:1989 a       § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,

-  oceľové rebríky na strechu realizovať podľa čl. 48 STN 74 3282:1990 a dopracovať      v projektovej dokumentácii stavby kóty v súlade s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

-   v projektovej dokumentácii upraviť zaradenie areálového rozvodu plynu     do skupiny A a upraviť samostatné regulátory podľa STN 38 6417,

-   v projektovej dokumentácii dopracovať skratové prúdy podľa STN 33 2000-4-43:2004      čl. 434.2,

a pred uvedením stavby do užívania:

- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového      a elektrického platí požiadavka podľa § 5 ods. 2a 3 vyhlášky č.  718/2002 Z. z. a § 14             ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení      dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,

-  pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení      elektrickom vykonať prvú úradnú skúšku podľa  § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z.      v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,

-  pracovné prostriedky je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona                          č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov len ak zodpovedajú predpisom      na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich      inštalovaní pred ich prvým použitím,

-  pred uvedením technologických liniek pre galvanické zinkovanie a vyhradených      technických zariadení tlakových do prevádzky po ich nainštalovaní je potrebné      požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska podľa § 14      ods. 1 písm. d) zákona č.  124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Stavebné objekty v prevádzke, ktoré sú súčasťou stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ a neboli povolené týmto rozhodnutím, ale rozhodnutiami iných stavebných úradov, je stavebník povinný uviesť do užívania pred podaním návrhu na užívanie stavebných objektov povolených týmto rozhodnutím na IŽP Košice.

- Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona požiadať IŽP Košice o povolenie dočasného užívania stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ na skúšobnú prevádzku.

- Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov  a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

- V žiadosti – návrhu na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

- Najneskôr na ústnom pojednávaní v  konaní o  povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník predloží:

- stavebný denník,

- prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly na miesta a zariadenia kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom,

- prevádzkové predpisy pre zariadenia pri  ktorých vznikajú alebo môžu vznikať  emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,

- certifikáty a atesty izolačných hmôt, materiálov a  povrchových úprav použitých pri častiach stavby - nádrži, zberných nádrži, záchytných vaní, podláh a potrubných rozvodov dokladujúce ich odolnosť proti pôsobeniu skladovaných a používaných nebezpečných látok,

- doklady prevzaté od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrži, zberných nádrži, záchytných vaní, podláh a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a kontrol záverečného posúdenia,

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

- certifikáty preukázania zhody prípadne technické osvedčenia použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, ktoré musia spĺňať aj požiarno-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana podľa § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona a § 7 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vyhlásenie o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré  sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku schválený SIŽP, IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd,

- doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

- stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,

- manipulačné poriadky vodných stavieb vypracované a schválené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

- Dokončenú stavbu môže stavebník užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá IŽP Košice na základe písomného návrhu stavebníka.

- K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

- doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- doklady o  spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,

- vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

- stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia  stavebník predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. „Podmienky na dokončenie stavby“.

- S vykonávaním dokončovacích stavebných prác na stavbe „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“, ktorých uskutočnenie je povolené týmto rozhodnutím, sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k dodatočnému povoleniu stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“.

Mená a adresy ostatných účastníkov konania o dodatočnom povolení stavby sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom 2.6. Prevádzky pre povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3 a podľa prílohy č. 3  k  vyhláške MŽP SR  č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená do skupiny NOSE-P 105.01.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,                           o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z.  a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len „vyhláška  MŽP  SR   č. 706/2002  Z. z. v  znení neskorších  predpisov“)    kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, 2.9.1. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel) pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov ≥ 30 m3.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy        v prevádzke

1. Umiestnenie prevádzky

Prevádzka „Galvanické povrchové úpravy“ spoločnosti UFT Production Slovakia s.r.o. Rožňava je umiestnená v  priemyselnej zóne nachádzajúcej sa v severnej časti Obce Brzotín. Na severovýchodnej strane je areál ohraničený štátnou cestou I/67 Rožňava – Poprad, na východnej miestnou komunikáciou vedúcou z Rožňavy na medzinárodnú diaľkovú cestu E 571. Južnú hranicu tvoria prevádzky súkromných spoločností v oblasti služieb a logistiky.

Z geomorfologického hľadiska sa prevádzka nachádza na západnom okraji Rožňavskej kotliny, ktorá je na juhu obkolesená Silickou planinou, na západe Plešiveckou planinou a na severe Volovskými vrchmi. Územie prevádzky spadá do oblasti povodia rieky Hron v čiastkovom povodí rieky Slaná. V blízkosti prevádzky sa nenachádza žiaden vodohospodársky významný vodný tok.

2.  Výrobné zariadenia prevádzky

Prevádzka „Galvanické povrchové úpravy“ je zameraná na povrchovú úpravu dielcov (výlisky, obrobky, zvarky) galvanickým zinkovaním a galvanickým pokovovaním typu zinok – nikel (ďalej len „Zn-Ni“) so spotrebou zinkových anód 9,780 t.mesiac-1 prevažne pre automobilový priemysel. Technologické zariadenie je umiestnené v stavebne uzavretom objekte (ďalej len „výrobná hala“) a pozostáva z dvoch technologických dvojradových liniek (závesovej a bubnovej) s priebežným automatickým priechodom dielcov a automatickou dopravou vsádzok medzi vaňami podvesnými manipulátormi (dopravníkmi) a medzi radmi prepravnými vozíkmi s postrekom.

V prevádzke  je umiestnených 38 vaní (21 v závesovej linke, 17 v bubnovej linke) s chemickými operáciami o celkovom objeme kúpeľov 68 m3 a 19 vaní (10 v závesovej linke a 9 v bubnovej linke) s elektrolytickými operáciami o celkovom objeme kúpeľoch 49,4 m3. Elektrolytické vane sú vybavené elektrovodnými armatúrami umožňujúcimi prenos prúdu k pokovovaným dielcom. Odmasťovacie vane sú štandardne vybavené prestrekom hladiny a prepadovou komorou, ktorá slúži na odvádzanie uvoľnených mastných látok (mastnôt) do odlučovačov olejov. Vane slúžiace na oplach sú vybavené čeriacimi registrami pre miešanie obsahu stlačeným vzduchom. Pre udržovanie čistoty oplachových vôd a pre dodržanie nízkej spotreby vody sú vane slúžiace na oplach vybavené nátokmi vody s prietokomerom. Vane pre pasiváciu sú zabezpečené čeriacim registrom pre miešanie kúpeľov stlačeným vzduchom. Vane s utesňovacím kúpeľom sú vybavené miešadlom, ktorý zabezpečuje pohyb kúpeľa. Vyhrievané vane sú vybavené automatickým doplňovaním strát odparovanej vody z kúpeľov.

Výrobný proces galvanického pokovovania pozostáva:

- z navesovania dielcov pri závesovej linke a ukladaní dielcov do bubnov (košov) pojazdnou násypkou a vážením pri bubnovej linke,

- z predúpravných operácií medzi ktoré patrí stripovanie (odlakovanie) povrchov dielcov, chemické odmastňovanie, sťahovanie Zn-Ni, sťahovanie Zn, morenie, elektrolytické odmastňovanie, dekapovanie, Zn-Ni alkalické oplachovanie, alkalické oplachovanie (predponor),

- z povrchovej úpravy dielcov vytváraním ochranných povlakov elektrolytickým zinkovaním,

-   z dodatočných operácií medzi ktoré patrí transparentná pasivácia Zn-Ni, čierna pasivácia Zn-Ni, vyjasňovanie, modrá pasivácia, silnovrstvová pasivácia, žltá pasivácia, utesnenie I, II, III a následné odkvapkanie výrobkov a sušenie horúcim vzduchom.

Technicko – prevádzkové parametre výrobných zariadení, výrobného procesu a používané chemické látky a prípravky sú uvedené v tabuľkách č. 1 a 2 v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

Na chladenie elektrolytických vaní závesovej a bubnovej linky slúži rozvod chladiacej vody (roztok voda + 30 % glykol o teplote 15 až 20 C) od chladiacej vane kompresorovej chladiacej jednotky pomocou čerpadla k jednotlivým elektrolytickým vaniam a späť.

Na vymrazovanie Zn-Ni alkalických kúpeľov slúži potrubný rozvod chladiacej vody (roztok voda + 30 % glykol pri teplote -5 C až 0 C) od vymrazovacej jednotky k vymrazovacej nádrži (Z43).

Na filtráciu kúpeľov slúži filtračné zariadenie, ktoré je umiestnené v nádržiach na rozpúšťanie zinku (Z41 a Z42) s automatickým dávkovaním predpísaných prísad a na regeneráciu kúpeľov silnovrstvovej pasivácie (vane Z31.1 a Z31.2 resp. B30.1 a B.30.2) slúži regeneračná stanica silnovrstvovej pasivácie (pasivačných kúpeľov).

Dve nádrže o objeme 2 x  9 m3 sú používané na prečerpávanie elektrolytických operačných kúpeľov v čase technickej revízie, prípadne opráv nádrží (elektrolytov).

Kotolňa pozostávajúca z 3 plynových teplovodných kotlov Buderus Logano SK 625 Ecostream na zemný plyn naftový (ZPN), každý o menovitom tepelnom príkone 0,23 MW,  slúži na ohrev teplej vody pre technologické účely (ohrev kúpeľov a vykurovanie výrobnej haly). Spaliny z kotlov sú odvádzané do ovzdušia bez koncového čistenia troma samostatnými komínmi o výške 7,3 m. Okrem kotolne vykurovanie výrobnej haly v zimných mesiacoch zabezpečuje 13 teplovzdušných priamo – výhrevných jednotiek typu ROBUR F1 81 o menovitom tepelnom príkone 0,067 MW na ZPN so súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,871 MW.

3.  Zariadenia na ochranu ovzdušia

Odpadové plyny z vaní s chemickými a elektrolytickými operáciami sú odsávané pomocou štrbinových odsávacích rámov vybavených ručnou regulačnou klapkou piatimi oddelenými trasami (trasa 1 až 5) cez odlučovače kvapiek, ventilátory a strešné výduchy o výške 11 m do vonkajšieho ovzdušia, tak ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

|  | Závesová linka |  |  | Bubnová linka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vane | Z20.1, Z20.2, Z20.3, Z20.4, Z23, Z31.1, Z31.2, Z33 | Z15,Z17.1, Z17.2, Z17.3, Z17.4, Z17.5, Z41, Z42 | Z2, Z4, Z5, Z7, Z8, Z9, Z10, Z12 | B.14.1, B.14.2, B16.1, B16.2, B18, B20.1, B20.2,B.20.3, B21, B30.1, B30.2, B 32, B42 | B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 |
| Odlučovač kvapiek s PP filtrom | inštalovaný | inštalovaný | inštalovaný | inštalovaný | inštalovaný |
| Výduch | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| Priemer ústia výduchu (m) | 0,8 | 0,71 | 0,9 | 0,9 | 0,71 |
| Výška ústia výduchu (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Teplota odpadových plynov v ústí výduchu (°C) | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Objemový tok odpadových plynov (m3/h) | 23600 | 16500 | 27900 | 26500 | 17750 |

Odlučovače kvapiek sú vybavené štyrmi radmi vyberateľných dosiek polypropylénových filtrov (PP filtrov)  rôznej priepustnosti na zachytenie čiastočiek peny a aerósolu z odsávanej vzdušniny a na kondenzáciu pár znečisťujúcich látok výrobcom garantovanou účinnosťou  filtrácie a kondenzácie od 70 % do 90 % a automatickým preplachom úžitkovou vodou v predpísanom intervale s  odvodom preplachovej vody na neutralizačnú stanicu.

4. Nakladanie s vodami

4.1 Odber vôd

Pre zabezpečenie činnosti prevádzky je voda odoberaná:

- z verejného vodovodu na základe „Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu,  odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou“ uzatvorenou  s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.,

-  zo studne hĺbky 5 m, umiestnenej vo výrobnej hale v miestnosti č. 11.

4.2 Príprava demineralizovanej  vody

Na prípravu niektorých kúpeľov (predovšetkým pasivačných a utesňovacích) sa používa demineralizovaná voda pripravovaná v demineralizačnej stanici umiestnenej vedľa neutralizačnej stanice na podlahe opatrenej náterom odolným voči pôsobeniu nebezpečných látok, o maximálnom výkone 1000 l.h-1, pracujúcej na princípe reverznej osmózy a pozostávajúcej z odmanganovacieho filtra, filtra s aktívnym uhlím, zmäkčovacej stanice a vlastnej reverznej osmózy. Demineralizovaná voda je z demineralizačnej nádrže odvádzaná do zbernej nádrže o objeme 10 m3 a k technologickým linkám je rozvádzaná pomocou vodárne potrubným rozvodom.

4.3 Odpadové vody

Z prevádzky sú odvádzané:

-  priemyselné odpadové vody z výrobného procesu, predčistené v neutralizačnej stanici,

-  splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení, z kuchyne a jedálne,

- vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkoviska predčistené v odlučovači    ropných látok.

Všetky odpadové vody z prevádzky sú vnútroareálovou kanalizáciou odvádzané do verejnej kanalizácie zaústenej na čistiareň odpadových vôd prevádzkovateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

4.3.1 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody sú podľa druhu vypúšťané do štyroch prečerpávacích nádrží (4 x 1,1 m3), z ktorých sú prečerpávané do akumulačných nádrží v neutralizačnej stanici. Odpadové vody z odmastňovania sú vedené potrubnými rozvodmi od technologických vaní Z2, Z3, Z4, Z5 a 2 odlučovačov olejov zo závesovej linky a od technologických vaní B2, B3 a 2 odlučovačov olejov bubnovej linky do prečerpávacej nádrže Z73. Odpadové vody alkalicko-kyslých koncentrátov sú vedené potrubnými rozvodmi od technologických vaní Z15, Z12, Z10, Z9, Z8, Z7, Z19, Z20.1, Z20.2, Z20.3, Z20.4, Z 47, Z36, Z 35, Z 33, Z31.1 až 2, Z 29, Z 27, Z 25, Z 23, Z 40.3 závesovej linky a technologických vaní B11, B9, B7, B6, B5, B16.1, B16.2, B18, B20.1, B20.2, B21, B.24, B32, B.30.2, B.30.1, B26 bubnovej linky do prečerpávacej nádrže Z72. Odpadové vody alkalicko-kyslých koncentrátov sú vedené od technologických vaní Z17.1, Z.17.2, Z13, Z17.4, Z17.5, Z 18.1 až 3 závesovej linky a technologických vaní B14.1 až 3, B15.1 až 3 bubnovej linky do prečerpávacej nádrže Z70.

Neutralizačná stanica (NS)

Neutralizačná stanica je navrhnutá ako prietočná a automaticky riadená na predčistenie priemyselných odpadových vôd:

- alkalicko-kyslých s obsahom ťažkých kovov (predovšetkým zinku a trojmocného chrómu) dávkovaním vápenného mlieka respektíve kyseliny do hodnoty pH cca 9 až 10, vrátane pridávania flokulantu s následnou filtráciou na kalolise,

- odpadových vôd z odmasťovania (t.j. vôd s obsahom ropných látok)  ultrafiltráciou cez keramickú membránu a následným zneškodnením prefiltrovanej odpadovej vody (permeátu),   zachytenej v zásobnej nádrží, spolu s alkalicko-kyslými odpadovými vodami,

- odpadových vôd s obsahom komplexotvorných látok z výrobného procesu prostredníctvom samostatného reaktora oxidáciou a zrážaním organickým sulfidom.

Celkový priemerný výkon neutralizačnej stanice, ktorá je umiestnená na ploche 23 x 11 m, je 7 500 l.h-1odpadových vôd, maximálny výkon 8 000 l.h-1. Havarijnú nádrž neutralizačnej stanice tvorí podlaha ohraničená soklom o výške 220 mm o celkovom objeme 35 m3 , vyspádovaná do troch zberných nádrží o kapacite 0,36 m3, 0,125 m3, 0,24 m3.

Technologické zariadenia neutralizačnej stanice sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4 Technologické zariadenia neutralizačnej stanice

| Číslo zariadenia | Názov zariadenia | Objem zariadenia (m3) |
| --- | --- | --- |
| N1.1 | Akumulačná nádrž oplachových vôd | 10,68 |
| N.1.2 | Akumulačná nádrž oplachových vôd | 10,68 |
| N.1.3 | Akumulačná nádrž oplachových vôd | 10,68 |
| N.2 | Akumulačná nádrž kyslých koncentrátov | 6,90 |
| N.3 | Akumulačná nádrž alkalických koncentrátov (obsahuje zberač olejov +10 l bandaska | 6,90 |
| N.4 | Zásobná nádrž permeátu | 1,17 |
| N.5 | Akumulačná nádrž vôd s obsahom komplexov | 4,41 |
| N.101 | 3 stupňový prietočný reaktor | 8,775 |
| N.103 | Kalolis (630 x 630/30 komôr) | - |
| N110 | Kalolis (500 x 500/30 komôr) | - |
| N.109 | Reakčná nádrž na zneškodnenie koncentrátov | 3,16 |
| N.111 | Reakčná nádrž | 3,16 |
| N.112 | Vaňa na vyčistenú vodu | 3,16 |
| N.201 | Vaňa na kalovú vodu | 3,4 |
| N.202 | Vaňa na vodu z kalolisu | 2,41 |
| N.203 | Zberná nádrž na vyčistené vody pre spätné použitie | 4,74 |
| N.204 | Kontrolná vaňa | 0,125 |
| N.205 | Vaňa na vyčistenú vodu | 2,3 |
| N.206 | Zásobná vaňa | 2,12 |
| N.301 | Prípravná dávkovacia jednotka koagulantu z PP | 2 |
| N.302 | Prípravná dávkovacia jednotka Ca(OH)2 | 2,8 |
| N.303 | Prípravná dávkovacia jednotka flokulantu (dvojvaňa z PP) | - |
| N.304 | Prípravná jednotka 35% HCl | 1 |
| N.305 | Prípravná jednotka NaOH | 1 |
| N.306 | Prípravná jednotka H2SO4 | 0,2 |
| N.307 | Prípravná jednotka N2S2O5 | 0,2 |
| N.308 | Prípravná jednotka organického sulfidu | 0,2 |
| N.309 | Prípravná jednotka Preflocu | 0,2 |

Do neutralizačnej stanice sú tiež odvádzané odpadové vody z laboratórnej výlevky v laboratóriu. V neutralizačnej stanici nie je možné vykonávať zneškodňovanie utesňovacieho kúpeľa. V prípade potreby výmeny je utesňovací kúpeľ prečerpaný do prevádzkových kontajnerov a jeho zneškodňovanie je vykonávané na základe zmluvného vzťahu s  osobou oprávnenou podľa všeobecného záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva (ďalej len „oprávnená osoba“).

4.3.2 Splaškové odpadové vody

Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení,   z kuchyne a jedálne sú bez predčistenia odvádzané do verejnej kanalizácie.

4.3.3 Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku sú zo spevnených plôch o výmere 7294 m2 z areálu prevádzky odvádzané odvodňovacími žľabmi ACO DRAIN o dĺžke 102,5 m a 95,3 m do odlučovača ropných látok typu OLEOPATOR-K-NS30 a odtiaľ do verejnej kanalizácie. Odlučovač ropných látok s celkovým objemom 8,420 m3, objemom kalovej nádrže 6 m3 je dimenzovaný pre maximálny prietok 30 l.s-1.

4.4.  Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

V prevádzke sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami uvedenými v tabuľke č. 5 v prílohe č. 3  tohto rozhodnutia. Pre účely prevádzky sa s nebezpečnými látkami zaobchádza v rámci výrobného procesu:

- pri technologickom zariadení závesovej a bubnovej linky sú nebezpečné látky a chemické prípravky (Permapass ultra IV, Permapass EXP BLACK, Permapass Imunox 3K, Permapass 3098, Permapass Yellow Dye, HCl) dávkované dávkovacími čerpadlami z PE nádrží do technologických vaní podľa technologického postupu,

- v neutralizačnej stanici, kde sa nebezpečné látky používajú na úpravu odpadovej vody,

- v demineralizačnej stanici, kde sa nebezpečné látky používajú na úpravu vody.

Skladba podláh, havarijných nádrží a zberných nádrží v celej výrobnej hale a v sklade je nasledovná:

- epoxydový povlak EP30 – 2 x,

- epoxydová živica EP 70 BM, oceľovo betónová doska,

- izolácia proti vztlakovej vode – 2 x,

- podkladový betón hr. 150 mm a výstuž kari 150/150 – 6 mm,

- zhutnený štrkový násyp hr. 600 – 1650 mm,

- rastlý terén.

Technologické zariadenia závesovej a bubnovej linky sú umiestnené nad havarijnou nádržou nepriepustnou a odolnou voči pôsobeniu nebezpečných látok s objemom cca 1,5 násobne väčším ako je objem najväčšej technologickej vane.

4.4.1  Skladovacie plochy

Nebezpečné látky uvedené v tabuľke č. 5, príloha č. 3 tohto rozhodnutia sú skladované v uzatvárateľnom sklade v samostatnej miestnosti (č. 03) na skladovacej ploche o výmere 35,14 m2. Podlaha skladu je nepriepustná, odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok. Nebezpečné látky sú skladované nad záchytnými vaničkami.

4.4.2 Odstavné plochy

V areáli prevádzky je vybudovaných 11 odstavných stojísk o rozmeroch 5, 0 m x 2, 5 m pre osobné automobily. Priečny sklon stojísk je jednosmerný s 2 % sklonom smerom k líniovým odvodňovacím žľabom ACO DRAIN.

Stavebná úprava odstavných plôch je nasledovná:

- zámková dlažba			80 mm,

- lôžko z piesku fr. 4-8 mm		30 mm,

- náter odolný voči ropným látkam SIKKATON B 2 x,

- podkladný betón B 10		150 mm,

- štrkopiesok fr. 0 – 63 mm		200 mm.

Odvádzanie a predčistenie vôd z povrchového odtoku z týchto plôch je uvedené v bode B.4.3.3 časť II. tohto rozhodnutia.

4.4.3 Elektrické zariadenia

V prevádzke sa nachádza typizovaná transformátorová stanica pozostávajúcej z 2 olejových  transformátorov 1000 kVA. Pod komorou transformátora je umiestnená nádrž na    transformátorový olej o objeme 550 kg. Na 100 % zachytenie prípadného úniku transformátorového oleja slúži bezodtoková záchytná nádrž.

5. Nakladanie s odpadmi

V prevádzke sa nakladá s odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov do skupiny O (ostatný) a N (nebezpečný) odpad. Zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov zabezpečuje oprávnená osoba. Nebezpečné odpady sú zhromažďované v uzatvárateľnom sklade  (v sklade nebezpečných látok).

Počas prevádzkovania je predpokladaný vznik nasledovných odpadov:

Technologické linky

    - znečistený filtračný materiál z galvanických kúpeľov zaradený ako odpad katalógové č. 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, kategórie N – nebezpečný,

    - odpadový olej odčerpaný z odmastňovacích kúpeľov zaradený ako odpad katalógové č. 11 01 13 odpady z odmastňovania obsahujúce nebezpečné látky, kategórie N – nebezpečný,

    - odpadový utesňovací kúpeľ zaradený ako odpad katalógové č.  16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 , kategórie O – ostatný,

    - obaly  zaradené ako odpad katalógové č. 15 01 02 obaly z plastov, 15 01 01 obaly z papiera a lepenky, 15 01 04 obaly z kovu, kategórie O – ostatný.

Neutralizačná stanica

    - kaly z kalolisu o sušine 30 %, ktorého hlavné zložky sú Fe(OH)3, FePO4, Ca3(PO4)2, CaSiO3, Zn(OH)2, Cr(OH)3 zaradené ako odpad katalógové č. 19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky, kategórie N – nebezpečný,

    - piesok z pieskového filtra zaradený ako odpad katalógové č. 19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky, kategórie N – nebezpečný,

    - 19 09 04 použité aktívne uhlie, kategórie O – ostatný,

    - odpad katalógové č. 19 09 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice, kategórie O – ostatný.

Súvisiace činnosti

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť zaradený ako odpad 16 02 13 vyradené zariadenia    obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12, kategórie N -         nebezpečný,

-  odpad katalógové č. 20 03 01 zmesový komunálny odpad, kategórie O – ostatný.

III.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

  - Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.

  - Umiestnenie zariadení  v  prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť  také,   ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

  - Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky použité pri  vykonávaní činností v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

  - Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv            na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať IŽP Košice.

  - Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinností  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

  - Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

  - Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.9   Prevádzkovateľ  je povinný najneskôr 3 mesiace pred uvedením prevádzky do trvalého užívania požiadať IŽP  Košice o zmenu tohto integrovaného povolenia, za účelom udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  Ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný predložiť výsledky prvého oprávneného merania.

1.10. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace pred uvedením prevádzky do dočasného užívania (skúšobnej prevádzky) požiadať IŽP Košice o zmenu tohto integrovaného povolenia za účelom  udelenia zmeny súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa 8 ods. 2  písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ. Ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je prevádzkovateľ predložiť projekt monitoringu podzemných vôd v závislosti od prúdenia podzemných vôd v danom priestore a indikačných parametrov, ktoré zabezpečujú včasné zistenie zmeny kvality podzemnej vody.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

  - Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

- Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

  - Prevádzkovateľ nesmie prekročiť spotrebu zinkových anód 9,780 t.mesiac-1 bez povolenia  IŽP Košice.

  - Prevádzkovateľ je oprávnený  používať a skladovať chemické látky a prípravky uvedené v bode B. časť II. tohto rozhodnutia a v tabuľkách č. 1 a 2 prílohy č. 1 tohto rozhodnutia  a aj iné priemyselne vyrábané chemikálie podobného určenia alebo zloženia ako uvedené chemické látky a prípravky za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné a chemikálie v množstve nevyhnutnom na laboratórne účely. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

  - Prevádzkovateľ je oprávnený používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia ako plastické mazivá, protizáderové hmoty, odhrdzovače, farby, riedidlá, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze, lepidlá a čistiace prostriedky. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

  - Prevádzkovateľ nesmie používať chemické prípravky a látky s obsahom Cr6.

  - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: zemný plyn, elektrická energia, pitná voda, úžitková voda, demineralizovaná voda, tlakový vzduch.

4.     Technicko-prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia,  iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie  ochrany ovzdušia pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania ovzdušia  (ďalej  len „súbor TPP a TOO“),  vypracovaným  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice; prevádzkovateľ je povinný vypracovať a predložiť súbor TPP a TOO na schválenie na IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred podaním návrhu na trvalé užívanie podľa bodu 22. časť I. tohto rozhodnutia ako súčasť žiadosti o zmenu tohto integrovaného povolenia podľa bodu A.1.9 časť III. tohto rozhodnutia,

-  prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,                            podmienkami výrobcov zariadení  a  s  podmienkami  užívania stavby,

-  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  projektom stavby.

  - Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť objem vaní, v ktorých dochádza v priebehu technologického procesu k chemickým a elektrolytickým reakciám.

  - Prevádzkovateľ je povinný zaistiť, aby akumulačné, reakčné a kalové nádrže v neutralizačnej stanici boli zabezpečené  buď dvojplášťovou úpravou alebo záchytným priestorom o objeme najmenej 30 % najväčšej nádrže.

  - Prevádzkovateľ  je   povinný  vykonávať  činnosti  na vodných  stavbách v  súlade   s vypracovanými prevádzkovými predpismi a manipulačnými poriadkami vypracovanými a schválenými podľa všeobecne záväzného  právneho predpisu vodného hospodárstva.

  - Povolenie IŽP Košice sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej stavbe môže prevádzkovateľ uskutočniť iba  na základe povolenia alebo ohlásenia IŽP Košice.

- Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prevádzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy vrátane príslušných zariadení, na ktorých sa skladujú nebezpečné látky v prepravných nádržiach alebo obaloch, nádrže, rozvody, manipulačné plochy, nádrže a kontajnery umiestnené na dopravných zariadeniach), v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiadúcemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v prevádzke používali iba také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.

  - Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke zaobchádzať s nebezpečnými látkami len na stavbách a zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom, zabezpečené proti vzniku požiaru, zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku nebezpečných látok, ich zachytenia, zužitkovania alebo nežiaduceho zneškodnenia, technicky riešené spôsobom, ktorým umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche, deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní, potrubných rozvodov pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.

  - Skladovacie nádrže na nebezpečné látky musia byť vybavené zariadením na meranie výšky hladiny.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

  - Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami. S prevádzkovým poriadkom musí byť pravidelne oboznámená obsluha stavieb a zariadení v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

  - Prevádzkovateľ je povinný vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

  - Prevádzkovateľ je povinný zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho na schválenie Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd (SIŽP, IŽP Košice, OIOV). Návrh havarijného plánu je potrebné pred jeho predložením Slovenskej inšpekcii životného prostredia na schválenie prerokovať so správcom vodohospodársky významným vodným tokom a s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

  - Prevádzkovateľ je povinný schválený havarijný plán aktualizovať pri zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby. Aktualizovaný havarijný plán je prevádzkovateľ povinný predložiť SIŽP, IŽP Košice, OIOV na schválenie.

  - Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s použitými obalmi nebezpečných látok ako s nebezpečnými látkami.

  - Všetky jednoplášťové nádrže a použité obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký alebo väčší ako objem nádrže. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrži, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

  - Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči nebezpečným látkam, ktoré sú v nich uskladnené.

  - Všetky manipulačné a skladovacie plochy musia byť nepriepustné a odolné voči pôsobeniu nebezpečných látok, s ktorými sa na uvedených plochách zaobchádza.

  - Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej trojročnú odbornú prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročnú odbornú prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročnú odbornú prax v odbore. Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou (vodohospodárom).

## B.   Emisné limity

###### 1.     Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity pre jednotlivé zdroje emisií uvedené v tabuľke č. 6.

Emisné  limity sú určené  pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- základné znečisťujúce látky

tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),

oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý  (ďalej len „NOx“),

- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom 1. skupiny 2. podskupiny:

kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co,

nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni,

- tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupiny 3. podskupiny:

chróm a jeho zlúčeniny  (okrem CrVI) vyjadrené ako Cr,

zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn,

fluoridy vyjadrené ako F-VI,

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 2.  podskupiny:

fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.  podskupiny:

anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl.

Tabuľka č. 6  Emisné limity pre technologické zariadenia na povrchovú úpravu kovov

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vane: Z20.1, Z20.2, Z20.3, Z20.4, Z23, Z31.1, Z31.2, Z33 | komín č. 1 | TZL | 20 | 1) |
|  |  | NOx | 500 |  |
|  |  | Co + Ni | 0,5 |  |
|  |  | Ni | 0,1 |  |
|  |  | Cr | 0,1 |  |
|  |  | Cr + Zn | 0,5 |  |
|  |  | Cr + Zn + F-VI | 5 |  |
| Vane: Z15,Z17.1, Z17.2, Z17.3, Z17.4, Z17.5, Z41, Z42 | komín č. 2 | TZL | 20 | 1) |
|  |  | Ni | 0,1 |  |
|  |  | Zn | 0,5 |  |
|  |  | HCl | 30 |  |
| Vane: Z2, Z4, Z5, Z7, Z8, Z9, Z10, Z12 | komín č. 3 | HCl | 30 | 1) |
| Vane: B14.1, B14.2, B16.1, B16.2, B18, B20.1, B20.2,B.20.3, B21, B30.1, B30.2, B 32, B42 | komín č. 4 | TZL | 20 | 1) |
|  |  | Co + Ni | 0,5 |  |
|  |  | Ni | 0,1 |  |
|  |  | Cr | 0,1 |  |
|  |  | Cr + Zn | 0,5 |  |
|  |  | Cr + Zn + F-VI | 5 |  |
|  |  | HCl | 30 |  |
| Vane: B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 | komín č. 5 | HCl | 30 | 1) |

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako  koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových       podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota 0 °C).

  - Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami na zdroji emisií preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

  - Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej  len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu; emisné limity sa považujú za dodržané, ak sa údaje o ich dodržaní zistia meraním v spoločných potrubiach odvádzajúcich odpadové plyny od jednotlivých častí technologických liniek a je súčasne zabezpečené, že počas merania nedochádza k riedeniu odpadových plynov alebo sa technologicky nevyhnutné riedenie odčíta.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bodoch B.1.1 časť III. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu, odstavovania zdroja  a iného času pre prechodové stavy, ktoré sú  určené v schválených súboroch TPP a TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

2.1   Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať splaškové odpadové vody, vody 
        z povrchového odtoku a priemyselné odpadové vody do verejnej kanalizácie,         
        podľa zmluvy uzavretej s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.         a dodržiavať ju.

2.2  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať limity pre relevantné látky vo vypúšťaných odpadových vodách z neutralizačnej stanice do verejnej kanalizácie uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7 Limitné koncentračné hodnoty pre relevantné látky

| Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody Miesto vypúšťania: kontrolná vaňa |  |
| --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l-1] „m“ |
| zinok Zn | 0,6 |
| nikel Ni | 0,2 |
| chróm celkový Crcelk | 0,2 |

Skratky použité v tabuľke:  „m“ -  maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom                                                                   ukazovateli v kvalifikovanej  bodovej vzorke

  - Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v  bode B.2.2 časť III. tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak ani v jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „m“.

  - Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo vypustených odpadových vôd určeným meradlom podľa osobitných predpisov, ktoré je umiestnené pred kontrolnou vaňou.

  - Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie bez povolenia IŽP Košice.

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Ekvivalentná  hladina  hluku produkovaná prevádzkou neprekročí  na hranici areálu so susediacimi priemyselnými areálmi hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných  pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 h  a  pre   nočnú  dobu  45 dB v čase od 22:00 do 6:00 h.

3.2   Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

4. Odber vôd

4.1. Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať podzemnú vodu zo studne, umiestnenej    vo  výrobnej hale, v množstve 12 000 m3.rok-1, Qmax. 3,5 l.s-1, Qpriem. 0,6 l.s-1.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný merať odobraté množstvo podzemnej vody kalibrovaným  merným zariadením.

## C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa       neurčujú.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie      a zneškodňovanie odpadov

- Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s týmto rozhodnutím.

- Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v tabuľke č. 8 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní                a dočasnom skladovaní maximálne 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v tabuľke č. 8 tohto rozhodnutia:

Tabuľka č. 8 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu/ kategória odpadu | Miesto vzniku | Množstvo odpadu t/rok | Zhromažďovanie nebezpečného odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 13 | odpady z odmastňovania obsahujúce nebezpečné látky / N | neutralizačná stanica odpadových vôd | 1,70 | sklad NO - miestnosť 03 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami / N | výrobná hala | 2 t | sklad NO - miestnosť 03 |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 / N | výrobná hala osvetlenie | 0,01 | sklad NO - miestnosť 03 |
| 19 02 05 | kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky / N | neutralizačná stanica odpadových vôd kalolis | 260,00 | veľkoobjemový kontajner pri kalolise vo výrobnej hale |
| 19 02 11 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky / N | neutralizačná stanica odpadových vôd pieskový filter | 1,5 | sklad NO – miestnosť 03 |
| 19 08 06 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice / N | neutralizačná stanica odpadových vôd | 0,9 | sklad NO – miestnosť 03 |

Skratky použité v tabuľke: N – nebezpečný odpad

- Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

- Prevádzkovateľ môže skladovať nebezpečné odpady aj v sklade výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k ich zámene.

- Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

- Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

- Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať tieto predpisy.

- Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály  a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté    nebezpečné odpady v plechových alebo  plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných
odpadov prednostne pred ostatnými.

- Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

- Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať  povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných odpadoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

- Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo úložný priestor vozidla.

- Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

- Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

- Prevádzkovateľ  je  povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva a určiť jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.

- Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať odpadový olej do povrchových vôd, podzemných vôd, kanalizácie a pôdy.

- Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú  nebezpečné na účely zníženia koncentrácie škodlivín.

- Prevádzkovateľ  je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými  v tabuľke č. 8, po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- O predĺženie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom je prevádzkovateľ povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu.

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie, zneškodnenie alebo  zhodnotenie odpadov, opatrenia na zníženie  produkovaných odpadov uvedené  vo svojom  Programe odpadového  hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

## E.    Podmienky hospodárenia s energiami

- Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F.  Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej  prevádzky

- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného  prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a oboznámiť s ním zamestnancov.

- Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodňovanie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

- Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných  nebezpečných chemických látok.

- Prevádzkovateľ je povinný ak zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd bez zbytočného odkladu ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice.

- Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov.

## G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného  vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia       v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 9. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej                       z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 9 Monitorovanie emisií

| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Co, Ni, Cr, Zn | hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3) |
| HCl | hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 4) |
| F-IV | hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5) |
| TZL | hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 6) |
| NOx | hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 7) |

Skratky použité v tabuľke:

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií  a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť III. tohto  rozhodnutia.

1)   Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 
0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)   Metóda – AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 14385, OTN ŽP 2028.

4)  Metóda – spektrofotometria, potenciometra, IC, metodika – STN EN 1911 (83 4753),  odmerne (absorb. NaOH), STN 83 4751 č. 5), odmerne (absorb. arzenitan sodný),  metodika STN 83 4751 č. 6.

5)  Metóda – potenciometria - metodika STN 83 4752, spektrofotometria s SPANDS Zr činidlo – EPA Met. 13A, destilácia, ionovoselektívna elektróda – EPA Met. 13B, vzorkovací manifold – EPA Met. 14.

6)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096, STN EN 13284-1(83 4631), ISO 12141.

7)  NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny elektrochemicky (s NO a NO2 meracími článkami), metodiky EN 14792, STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042-1.

  - Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možné vykonať na zdroji diskontinuálne merania podľa bodu I.1.1 v časti III. tohto rozhodnutia z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

  - Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu  techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti  a ochrany proti poveternostným vplyvom.

2.  Kontrola  vypúšťaných odpadových vôd

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu vôd vypúšťaných z neutralizačnej stanice do kanalizácie v zmysle kanalizačného poriadku a prevádzkových predpisov a viesť o tom evidenciu a v súlade s podmienkou B.2.2 časť III tohto rozhodnutia.

2.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery vzoriek na  vykonávanie  analytických   rozborov   odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke č. 10 :

Tabuľka č. 10 Limitné hodnoty pre relevantné látky

| Ukazovateľ znečistenia | Miesto merania / Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn | kontrolná vaňa | 4 x za rok, v každom štvrťroku | 1), 2), 3a), b), c), d) |
| Ni | kontrolná vaňa | 4 x za rok, v každom štvrťroku | 1), 2), 3a, b, c) |
| Crcelk | kontrolná vaňa | 4 x za rok, v každom štvrťroku | 1), 2), 3a), b), c) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd  
v  súlade  s  požiadavkami slovenskej technickej normy.

2)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných 
odberom kvalifikovanej bodovej vzorky, ktorá sa získava zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odobratých v rovnakých časových intervaloch.

3)  Odporúčané metódy :

  - Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy  STN EN ISO 15586:2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421),

  - Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy  STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (757466),

  - Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou podľa technickej normy 27) STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

  - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa technickej normy STN ISO 8288:1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

3.   Kontrola  odpadov

3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o  množstve, druhu a  pôvode odpadov a  vzniknutých výrobnou činnosťou prevádzkovateľa s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný vykonávať priebežne.

4.   Kontrola spotreby energií

4.1  Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie  s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu.

5.   Kontrola prevádzky

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať prevádzku v súlade  s podmienkami   určenými v rozhodnutí.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný viesť,  prehľadným  spôsobom umožňujúcim kontrolu,  evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných  v bode I časť  III. tohto rozhodnutia a evidované údaje  uchovávať najmenej  5 rokov,  ak  nie  je v  tomto rozhodnutí   a   všeobecne  záväznom   právnom   predpise stanovené inak.

  - Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín,  médií, energií a výrobkov.

  - Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie,  závady, poruchy, 
priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením  dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
odstránenia  danej  havárie  a  prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
a havárií.  O každej  havárii  musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené                      
príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v prevádzke.

6.    Podávanie správ

  - Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a  príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie,  iné mimoriadne udalosti  v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou                          z diskontinuálneho oprávneného  merania pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií  podľa požiadaviek ustanovených  v  bode  I.1 časť III. tohto rozhodnutia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu.

  - Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto  rozhodnutí určené inak, 5 rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4  a  I.5.5 časť III. tohto  rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

  - Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a  iných látok a používanej energie, zmenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

  - Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a  o nakladaní s ním v súlade    so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a na IŽP Košice.

  - Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho  roka  predkladať na IŽP Košice a  príslušnému obvodnému úradu životného prostredia v písomnej forme správu o  kvalite vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie Mesta Rožňava, vrátane porovnania súladu zistených hodnôt s limitmi určenými v bodoch B.2.2 časť III. tohto rozhodnutia.

J. Požiadavky  na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

  - Počas skúšobnej prevádzky musí prevádzkovateľ dodržiavať všetky podmienky pre  
  prevádzku uložené v tomto rozhodnutí okrem tých, ktorých plnenie musí zabezpečiť 
  od určeného termínu.

1.2  Skúšobnou prevádzkou je prevádzkovateľ oprávnený zabezpečovať:

- zábeh zariadenia,

- dodatočné nastavenie zariadenia,

- odstránenie chýb na zariadení,

- zaučenie obsluhy a údržby,

-  merania emisií znečisťujúcich látok a hluku.

  - Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky vykonať skúšky  nepriepustnosti nádrží, záchytných a havarijných nádrží a potrubných rozvodov odborne  spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie prvého 
oprávneného merania  za účelom  preukázania dodržania emisných limitov v súlade s podmienkami uvedenými v bode B 1.1 časť III. tohto rozhodnutia a správu z merania je povinný doručiť so žiadosťou podľa bodu A.1.9 časť III tohto rozhodnutia. Termín vykonania tohto merania je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných  dní pred jeho začatím. V  prípade   preukázania prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inštaláciu automatizovaného meracieho systému a jeho prevádzku za účelom preukazovania dodržania emisných limitov a množstva vypúšťaných emisií znečisťujúcej látky, ak sa jednorazovým diskontinuálnym oprávneným meraním vykonaným počas skúšobnej prevádzky preukáže, že hmotnostný tok uvedenej znečisťujúcej látky do ovzdušia presiahne desaťnásobok limitného hmotnostného toku uvedeného vo všeobecne záväznom právnom predpise ochrany ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej  prevádzky  požiadať IŽP Košice v dostatočnom časovom predstihu o uvedenie zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a predložiť na  schválenie súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, tak ako je uvedené v bode A.4.2 časť III. tohto rozhodnutia.

  - Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a predložiť na  schválenie súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia.

  - Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený príslušným orgánom štátnej správy Program odpadového hospodárstva  do začiatku skúšobnej prevádzky.

  - Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený manipulačný poriadok vodných stavieb, prevádzkový poriadok vnútroareálovej kanalizácie a prevádzkový poriadok na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami do začiatku skúšobnej prevádzky.

  - Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odber, analýzu a vyhodnotenie odobratých vzoriek podzemných vôd z vrtov podľa schválenej projektovej dokumentácie Monitoringu podzemných vôd najneskôr  pred podaním návrhu na trvalé užívanie podľa bodu 1.10. časť III. tohto rozhodnutia.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodu  F.1  a A.4.2 časť III. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v súbore TPP a TOO).

## K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia činnosti  v   prevádzke,  najmä   na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

  - Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

  - Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť  podľa zákona o  odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a  nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu produktov tak, aby všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

  - Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti v  prevádzke zabezpečiť odborné    posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť vykonaní dekontaminácie areálu.

  - Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádzalo s nebezpečnými látkami  po ukončení ich prevádzky musia byť riadne vyčistené a musia byť vykonané také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 1,  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 2, 3, 5 a 7,  písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 1, 3 a 4,  písm. h) bod 1, § 8 ods. 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona  č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 v spojení s § 88a ods. 4 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona             a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  vydáva integrované povolenie, ktorého súčasťou je dodatočné povolenie stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka  UFT Production Slovakia, s.r.o. Rožňava, Gemerská 558, 049 51 Brzotín zo dňa 23.04.2008.

Predmetom žiadosti zo dňa 23.04.2008 je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

- o vydanie dodatočného povolenia a dočasného užívania stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ na skúšobnú prevádzku  podľa § 66 v spojení s § 88a  ods. 4 a § 84  stavebného zákona  a podľa § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  v oblasti ochrany ovzdušia:

-  o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja  znečisťovania   ovzdušia  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2     písm.  a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona
 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie    činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- o povolenie na odber podzemných vôd podľa 8 ods.2 písm. b) bod 5 zákona
    č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  o povolenie vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie podľa 8 ods.2 písm. b) bod 7  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  v oblasti odpadov:

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre územný obvod Obvodného úradu životného prostredia Rožňava podľa 8 ods.2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa 8 ods.2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  v oblasti ochrany zdravia ľudí:

-  o posúdenie návrhu na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods.2 písm. f)     bod  1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov alebo pracovných     postupov podľa § 8 ods.2   písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4    zákona č. 245/2003   Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, ktorého predmetom je konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ na skúšobnú prevádzku,  predložil nasledovné doklady:

- doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa položky č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške  40 000 Sk,

- výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I,

- list vlastníctva č. 1154 zo dňa 03.06.2008 vydaný Správou katastra Rožňava,

- nájomnú zmluvu č. 4 5253/07 zo dňa 14.09.2007 uzatvorenú medzi Slovenským pozemkovým fondom a UFT Production Slovakia, s.r.o. Rožňava,

- kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 23.01.2008,

- geometrický plán č. 57/07 zo dňa 18.02.2007,

- záverečnú správu z inžiniersko-geologického prieskumu zo 04/2007, vypracovanú Ing. Mariánom Brachňákom,

- akustickú štúdiu č. 07-087-s z 08/2007, ktorej spracovateľom je Ing. Vladimír Plaskoň,

- potvrdenie č. 1/2008/00119-28 Obvodného úradu v Rožňave, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia  o zaradení podniku v zmysle zákona NR SR č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

- zmluvu č. 60-000004553PO2007 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku zo dňa 08.11.2007,

- hydrogeologický posudok a návrh projektu monitoringu, orientačný prieskum, vypracovaný Ing. Brachňákom v 3/2008,

- potvrdenie VVS, a.s., Závodu Rožňava č. 169/2008 o vyústení verejnej kanalizácie za odľahčovaciu komorou,

- záverečné stanovisko č. 6596/2007-3.4./mv zo dňa 18.02.2007 vydané MŽP SR podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z . o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- rozhodnutie č. Vod, hosp-183/1984 zo dňa 1984 vydané Okresným národným výborom, odborom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Rožňave o dodatočnom povolení studne a odbere vody zo studne,

- vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov ku konaniu o dodatočnom povolení 
stavby.

Stavba „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ bude umiestnená na pozemku parc. č. 1363 a 1333/5 v katastrálnom  území  Brzotín,  ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 1154 vydaného Správou katastra Rožňava vo vlastníctve UFT Production  Slovakia, s.r.o. Rožňava, Gemerská 558, 049 51 Brzotín (ďalej len „stavebník“).

Obec Brzotín vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Skladovacia hala - UFT Production Slovakia, s.r.o.“ rozhodnutím č. 287/2007-003 zo dňa 03.07.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2007, pre tieto stavebné objekty:

SO 01 Skladovacia hala,

SO 02 Trafostanica 1,6 MVA,

SO 03 Spevnené plochy,

SO 05 Sadové úpravy,

SO 11 Vodovodná prípojka a areálový vodovod,

SO 12 Elektrická prípojka a preložka 2 x 22 kV,

SO 13 Vonkajšie osvetlenie.

Obec Brzotín vydala pre realizáciu stavby „Skladovacia hala - UFT Production Slovakia, s.r.o.“ tieto rozhodnutia a záväzné stanoviská:

- stavebné povolenie č. 959/2007-002 zo dňa 14.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2008, pre tieto stavebné objekty:

SO 01 Skladovacia hala,

SO 02 Trafostanica 1,6 MVA,

SO 05 Sadové úpravy,

SO 11 Vodovodná prípojka a areálový vodovod,

SO 13 Vonkajšie osvetlenie.

- stavebné povolenie č. 286/2007-002 zo dňa 23.04.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2007 pre prípojky vody a plynu,

- stavebné povolenie č. 749/2007-002 zo dňa 13.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2007 pre  stavebný objekt SO 12 Elektrická prípojka a preložka 2 x 22 kV,

- záväzné stanovisko zo dňa 26.03.2008 pod č. 365/2008 podľa  § 120 a § 140 stavebného    zákona,

- súhlas na výrub drevín pod č. 989/2007 zo dňa 22.10.2007,

- súhlas č. 365/2008 zo dňa 26.03.2007 podľa § 3 a  § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom    zriadení v znení neskorších predpisov.

Obvodný úrad životného prostredia Rožňava vydal pre realizáciu stavby „Skladovacia hala - UFT Production Slovakia, s.r.o.“ tieto rozhodnutia:

- orgán štátnej vodnej správy  vydal stavebné povolenie rozhodnutím č. 2007/00758 zo dňa    27.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2008,  pre SO 04 Odlučovač ropných    látok a dažďová kanalizácia,

- orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal súhlas č. ŠSOO-2007/00663-003 zo dňa    18.09.2007 na umiestnenie a povolenie nových stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia:

1. Plynová kotolňa

2. Plynové agregáty.

Okresný národný výbor, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v Rožňave vydal rozhodnutie č. Vod, hosp. 183/1984 zo dňa 26.03.1984, ktorým dodatočne povolil studňu a odber vody zo studne.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku                               č. 6596/2007-3.4/mv zo dňa 23.01.2008 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odporúčané podmienky zo záverečného stanoviska boli IŽP Košice posúdené v priebehu integrovaného povoľovania a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o vydanie integrovaného  povolenia, ktorého súčasťou je konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ na skúšobnú prevádzku pre prevádzku Galvanické povrchové úpravy na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami  § 12 zákona č. 245/2003 Z. z o IPKZ.

IŽP Košice posúdil predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil  účastníkov konania t. j. spoločnosť UFT Production Slovakia, s.r.o. Rožňava, Obec Brzotín a dotknuté orgány t. j. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, štátnu správu odpadového hospodárstva (ŠSOH), štátnu správu ochrany vôd (ŠSOV), štátnu správu ochrany prírody a krajiny (ŠSOPaK), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Banská Bystrica o začatí správneho konania listom č. 5662-20368/57/2008/Hut zo dňa 17.06.2008.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 a § 80 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 13.06.2008 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je konanie o dodatočnom povolení a dočasnom užívaní stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ na skúšobnú prevádzku ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení  § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Správny orgán určil na vyjadrenie známym  účastníkom  konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zároveň IŽP Košice požiadal Obec Brzotín, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2  písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi,  o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a taktiež zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu verejnosti a dokedy sa môžu vyjadriť. Uvedené údaje a výzva verejnosti a zúčastneným osobám bola zverejnená na Obecnom úrade Brzotín od 20.06.2008 do 21.07.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil vo výzve verejnosti a zúčastneným osobám lehotu 30 dní od zverejnenia na podanie prihlášok a vyjadrení.

IŽP Košice v súlade s  ustanovením  § 12  ods. 2 písm. c) zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu verejnosti a zúčastneným osobám na úradnej tabuli Inšpektorátu Košice od 20.06.2008 do 07.07.2008 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej  lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Na základe uvedeného IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť verejné zhromaždenie občanov.

IŽP Košice nariadil v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 88a a  § 80 v spojení s § 84 stavebného listom č. 5662-25484/57/2008/Hut zo dňa 28.07.2008 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na 12.08.2008.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 12.08.2008 za prítomnosti  prevádzkovateľa - stavebníka, zástupcu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, zástupcov Obce Brzotín, zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, zástupcov Obvodného úradu životného prostredia Rožňava a vlastníkov susedných nehnuteľností bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica sa listom č. CS 453/2008/CZ 11960/2008-230 zo dňa 11.08.2008 ospravedlnil za neúčasť na ústnom pojednávaní a požiadal o prejednanie pripomienok SVP, š.p. uvedených v liste zo dňa 30.04.2008.

Na ústnom pojednávaní boli prorokované: žiadosť prevádzkovateľa zaevidovaná pod č. 14273/2008 zo dňa 23.04.2008 v celom rozsahu, písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené  k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

-     odborné stanovisko Technickej  inšpekcie, a.s., pracovisko Košice,   č. 2334/3/2008 zo  dňa  04.04.2008,

-    potvrdenie Obvodného úradu životného prostredia Rožňava, odboru civilnej ochrany        a krízového riadenia, č. 1/2008/00119-28  zo dňa  14.04.2008,

-    vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu - Bratislava, listom č. 824/2008 zo dňa        03.06.2008,

-    stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, č. ORHZ-      74/2008/80 zo dňa 18.04.2008,

- vyjadrenie Obvodný úradu životného prostredia Rožňava, odboru ŠSOV, listom č. 2008/00785 zo dňa  30.06.2008,

- stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Rožňava, odboru ŠSOO, č. 2008/784 zo dňa  01.07.2008,

- vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Rožňava, odboru ŠSOH, č. 2008/00786 zo dňa  01.07.2008,

- vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Rožňava, odboru ŠSOPaK, č. 2008/00791 zo dňa 04.07.2008,

- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepného závodu Banská Bystrica, č. CS 260/2008/CZ 10722/2008-220 zo dňa 14.07.2008,

- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, č. 00968-2-400-241-IV.1/2008 zo dňa 18.07.2008,

- záväzné stanovisko Obce Brzotín č. 365/2008 zo dňa 23.07.2007.

Nakoľko na ústnom konaní spojenom s miestnou obhliadkou bolo zistené, že stavebné práce na stavbe ,,Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ nie sú ukončené a stavba ku dňu ústneho pojednávania nie je stavebno-technicky ukončená a teda nie je schopná dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, IŽP Košice skonštatoval, že na ukončenie stavebných prác pre stavbu ,,Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ vydá ako špeciálny stavebný úrad dodatočné povolenie stavby s podmienkami pre ukončenie stavebných prác na stavbe v zmysle §  88a ods. 4 stavebného zákona.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je dodatočné povolenie stavby ,,Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ pripomienky a námety:

1) Technická  inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice vo svojom odbornom stanovisku č. 2334/3/2008 zo dňa 04.04.2008 uviedla pripomienky a nedostatky, ktoré je povinný stavebník počas realizácie stavby odstrániť:

a)  výplň zábradlia schodišťa realizovať v zmysle čl. 33 STN 74 3305:1989 a  § 28 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,

b) oceľové rebríky na strechu realizovať  podľa čl. 48 STN 74 3282:1990 a dopracovať  v projektovej dokumentácii stavby kóty v súlade s § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

c) v projektovej dokumentácii upraviť zaradenie areálového rozvodu plynu do skupiny A a upraviť samostatné regulátory podľa STN 38 6417,

d)  v projektovej dokumentácii dopracovať skratové prúdy podľa STN 33 2000-4-43:2004 čl. 434.2.

Pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky dodržať tieto podmienky:

e) Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového a elektrického platí požiadavka podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č.  718/2002 Z. z. a § 14        ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení  dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.

f) Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať prvú úradnú skúšku podľa  § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

g) Pracovné prostriedky je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona                     č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím.

h) Pred uvedením technologických liniek pre galvanické zinkovanie a vyhradených technických zariadení tlakových do prevádzky po ich nainštalovaní je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska podľa § 14 ods. 1  písm. d) zákona č.  124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice nasledovne:

Požiadavky na dopracovanie nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť počas dokončovacích stavebných prác na stavbe, sú uvedené v bodoch a) až d) sú zapracované v bode č. 15  časť I. Podmienky na dokončenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienky uvedené pod bodmi  e) až h) sú zapracované v bodoch č. 15 a 20 časť                               I. Podmienky na dokončenie stavby tohto rozhodnutia.

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňava vo svojom stanovisku č. ORHZ-74/2008/80 zo dňa 18.04.2008 k zmene projektovej dokumentácie stavby „Hala povrchových úprav - linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“  uviedlo tieto pripomienky:

a)  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňava si vyhradzuje možnosť preveriť plnenie a dodržanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby počas jej uskutočňovania pri vyhotovení komína a dymovodu z hľadiska konštrukcie a použitých stavebných výrobkov v súlade s § 25 písm. c) a § 28 zákona č. 314/2001 z. z. v platnom znení a § 39 ods. 3 písm. g) vyhlášky č. 21/2002 Z. z.

b)  Na základe § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona je stavebník povinný ku kolaudácii stavby predložiť certifikáty preukázania zhody a technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z.  o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave nasledovne:

Pripomienka  uvedená v bode a) bola splnená podľa prehlásenia zástupcu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave mjr. Ing. Ivety Šafárovej prítomnej na ústnom pojednávaní konanom dňa 12.08.2008.

Pripomienka uvedená v bode b)  je zapracovaná v bode č. 20 časť I. Podmienky                           na dokončenie stavby tohto rozhodnutia.

3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica       vo svojom vyjadrení, č. CS 260/2008/CZ 10722/2008-220 zo dňa 14.07.2008 uviedol tieto       pripomienky:

- plochy a priestory, v ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so škodlivými, obzvlášť škodlivými, respektíve s nebezpečnými látkami je potrebné riešiť v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,

- v súvislosti s charakterom prevádzky a s charakterom zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, by v rámci konania o integrovanom povolení malo byť rozhodnuté aj o potrebe a rozsahu monitoringu podzemných vôd,

- v súvislosti so zaobchádzaním so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami tiež upozorňujeme, že ku kolaudácii je potrebné predložiť havarijný plán vypracovaný v súlade s náležitosťami vyhlášky MŽP č. 100/2005 Z. z. a prerokovať ho so správcom vodného toku,

- konštrukčná skladba parkovacích stojísk je riešená s vrchným krytom zo zámkovej dlažby bez spodnej izolácie. V tejto súvislosti upozorňujeme, že efektívnosť riešenia hlavne z pohľadu zachytenia ropných látok v navrhovanom odlučovači ropných látok závisí od celkového technického riešenia a konštrukčnej skladby spevnených plôch a tieto by mali byť riešené tak, aby sa vody nestrácali v podloží alebo neunikli do okolia (izolácia alebo nepriepustný kryt spevnených plôch, obrubníky, správne vyspádovanie),

- keďže vypúšťanie všetkých druhov vôd z navrhovanej prevádzky je riešené odvedením do verejnej kanalizácie a na ČOV mesta Rožňava, je toto vypúšťanie potrebné odsúhlasiť s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, ktorý stanoví aj konkrétne podmienky tohto vypúšťania,

- z predložených dokladov nie je zrejmé, v ktorom mieste budú vody z navrhovanej prevádzky napojené do verejnej kanalizácie, vzhľadom na pomerne veľké množstvá vôd vypúšťaných z navrhovanej prevádzky je potrebné, aby tieto vody neboli privedené pred odľahčovacím objektom verejnej kanalizácie, nakoľko by tým mohla byť výrazne ovplyvnená kapacita odľahčovacej komory pre prevedenie množstiev vôd do požadovaného zrieďovacieho pomeru – uvedené je potrebné preveriť,

- v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (§ 38) je vypúšťanie priemyselných odpadových vôd obsahujúcich obzvlášť škodlivé látky do verejnej kanalizácie potrebné povoliť orgánom štátnej vodnej správy,

- navrhovaná prevádzka bude po jej zrealizovaní významným producentom napojeným na verejnú kanalizáciu, čo by sa malo premietnuť aj v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie, ako aj v zmene povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Rožňava vydanom pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. a to minimálne, čo sa týka rozsahu sledovaných ukazovateľov vo vypúšťaných odpadových vodách, rozsah ukazovateľov charakterizujúcich znečistenie priemyselných odpadových vôd z navrhovanej prevádzky vychádza z poznania súčastných látok, ktoré budú vstupovať do výrobného procesu, pokiaľ by však nedošlo k zmene týchto vstupných surovín, nebude potrebné následne pozmeniť rozsah ukazovateľov výsledného znečistenia, v prípade pochybností je potrebné zaoberať sa plným rozsahom ukazovateľov zozáväznených v prílohe č. 3 časť B NV SR. č. 296/2005 Z. z. pre daný druh priemyselných odpadových vôd 5.2 Povrchová úprava kovov a plastov.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil pripomienky vznesené Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode a) je zapracovaná v bodoch A.5.1, A.5.2, A5.3  A.5.15 časť III. tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode b) je zapracovaná v bodoch A.1.10 a J.1.1 časť III. tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode c) je zapracovaná v  bode 20 i) časť I. tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode d) je zapracovaná v bodoch A.5.1, A.5.2, A5.3  A.5.15, časť III. tohto rozhodnutia. Opis odstavných plôch je popísaný v bode B.4.4.2 časť II. tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode e) bola prevádzkovateľom splnená v plnom rozsahu. K žiadosti bola priložená zmluva č. 60-000004553PO2007 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku zo dňa 08.11.2007.

Na základe pripomienky v bode f) bolo IŽP Košice predložené potvrdenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Závodu Rožňava listom č. 169/2008 zo dňa 04.06.2008, v ktorom je uvedené, že objekt spoločnosti UFT Production Slovakia s.r.o. Rožňava vyúsťuje do verejnej kanalizácie za odľahčovacou komorou.

Pripomienka uvedená v bode g) je zapracovaná v integrovanom povolení  bode B.2.5 časť III. tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode h) je zapracovaná v bodoch A.1.4 a A.3.2, časť III. tohto rozhodnutia.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava, vo svojom vyjadrení č. 00968-2-400-241-IV.1/2008 zo dňa 18.07.2007 uviedol túto pripomienku:

„Prevádzkovateľ je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č.  355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na kolaudačné konanie uvedenej stavby a následne návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, ktorého obsahom bude aj zdokladovanie, že zmena stavby pred dokončením „Skladovacia hala UFT Production Slovakia, s.r.o. na nový účel Hala povrchových úprav – linky pre galvanické zinkovanie a zneškodňovacia stanica odpadových vôd“ v súlade s odsúhlaseným zámerom nebude mať negatívny dopad na zložky životného prostredia.

Rozsah ukazovateľov charakterizujúcich znečistenie priemyselných odpadových vôd z navrhovanej prevádzky je navrhnuté na základe poznania súčasných vstupných látok, ktoré budú vstupovať do výrobného procesu. V prípade zmeny technologických postupov, vstupných látok do výrobného procesu, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť túto skutočnosť IŽP Košice a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie“.

IŽP Košice  posúdil a vyhodnotil vznesené pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom Rožňava nasledovne:

S uvedenom pripomienkou bol prevádzkovateľ oboznámený na ústnom pojednávaní v plnom rozsahu. Zápisnica z ústneho pojednávania č. 5662-26932/57/2008/Hut, v ktorej bola okrem iného uvedená aj táto pripomienka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, bola prevádzkovateľom podpísaná dňa 12.08.2008. Uvedená pripomienka je zapracovaná v bode A.1.4 časť III. tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bode B.1 časť III. tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre povrchové úpravy kovov a plastov vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC.

IŽP Košice stanovil limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre relevantné látky, ktoré sú súčasťou vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie ústiacej na ČOV v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice  emisné limity pre ostatné ukazovatele znečistenia v odpadových vodách neurčil, nakoľko odpadové vody nie sú z prevádzky vypúšťané priamo do podzemných alebo povrchových vôd a prevádzkovateľ má stanovené maximálne koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV Mesta Rožňava. Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie bez povolenia IŽP Košice, čo je stanovené v bode B.2.5 časť III. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v  súlade s ustanoveniami NV SR  č. 339/2006 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. IŽP Košice nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom k tomu, že prevádzka nie je zdrojom nadmerných vibrácií.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a z BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre povrchové úpravy kovov a plastov vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ konania:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu o povolení stavby veľkého zdroja  znečisťovania podľa  § 8  ods. 2       písm. a) bod 1  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok  prevádzkovania, podľa  § 8       ods. 2 písm. a) bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- o povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona
         č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie          činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa 8 ods. 2          písm. b) bod 3   zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- o povolenie na odber podzemných vôd podľa 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona
         č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

-  o povolenie vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie podľa 8 ods.2 písm. b)             bod 7  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,  podľa     § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ,

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,     podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu  na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou        podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o posúdenie návrhu  na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov   podľa § 8 ods. 2 písm.  f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o posúdenie návrhu  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2  písm. f)        bod 4 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie:   Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

- UFT Production Slovakia, s.r.o. Rožňava, Gemerská 558, 049 51 Brzotín

- Obec Brzotín, zastúpená starostom, 049 51 Brzotín

- Ladislav Helcman, Okružná 3, 048 11 Rožňava

- Attila Ondrej, P. Dobšinského 9, 048 11 Rožňava

- O.M.D.KOVO, s.r.o. Rožňava, Krátka 567 - 8, 048 11 Rožňava

- Eva Simonyiová, Zlatá 24, 048 11 Rožňava

- ITALINOX SLOVAKIA, s.r.o. Rožňava, Šafáriková 154, 048 11 Rožňava

- Igor Šebo, Budovateľská 11, 048 11 Rožňava

- Mária Šebová, Budovateľská 11, 048 11 Rožňava

- Elemír Sojka, Páterová  104, 048 11 Rožňava

- Katarína Sojková, Páterová 104,  048 11 Rožňava

- Ing. Emil Gajdoš, Južná 26, 048 11 Rožňava

- Ing. Emil Kykloš, Južná 26, 048 11 Rožňava

- Jaroslava Kyklošová, Južná 26, 048 11 Rožňava

- Róbert Dominik, Edelényska 16, 048 11 Rožňava

- Palivá a stavebniny, Floriánska 16, 040 01 Košice

- VSE, a.s., Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 04091 Košice

- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková  36, 817 15 Bratislava

- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor, Šafárikova 36,

048 11 Rožňava

20. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Bratislava, Rajská 15/A, P.O.Box 138, 
       810 00 Bratislava

21. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Štúrova 17/A, 949 11 Nitra

22. Ing. František Hochman, Pod orešinou 27, 949 11 Nitra

23. Ing. Ladislav Krajňák, Bohúňová 24, 949 11 Nitra

24. Katarína Viteková, Kraskova 13, 949 11 Nitra

25. Ing. Viktor Kollár, Jesenná 14, 040 01 Košice

Na vedomie:

- Obvodný úrad životného prostredia  Rožňava,  ŠSOH, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

- Obvodný úrad životného prostredia  Rožňava,  ŠSOO, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

- Obvodný úrad životného prostredia  Rožňava,  ŠSOPaK, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

- Obvodný úrad životného prostredia  Rožňava, ŠVS, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01Rožňava

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

- Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01   Rožňava

- Obvodný úrad Rožňava, odbor krízového riadenia, Špitálska 3, 048 11 Rožňava

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Kežmarská 9, Poprad

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Reussova 718/5, 050 80 Revúca

- Slovenská správa ciest KSK, SaÚ, Betliarska 9, 048 11 Rožňava

- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava

Príloha 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

- Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Štúrova 17/A, 949 11 Nitra

- Ing. František Hochman, Pod orešinou 27, 949 11 Nitra

- Ing. Ladislav Krajňák, Bohúňová 24, 949 11 Nitra

- Katarína Viteková, Kraskova 13, 949 11 Nitra

- Ing. Viktor Kollár, Jesenná 14, 040 01 Košice

- Ladislav Helcman, Okružná 3, 048 11 Rožňava

- Attila Ondrej, P. Dobšinského 9, 048 11 Rožňava

- O.M.D.KOVO, s.r.o. Rožňava, Krátka 567 - 8, 048 11 Rožňava

- Eva Simonyiová, Zlatá 24, 048 11 Rožňava

- ITALINOX SLOVAKIA, s.r.o. Rožňava, Šafáriková 154, 048 11 Rožňava

- Igor Šebo, Budovateľská 11, 048 11 Rožňava

- Mária Šebová, Budovateľská 11, 048 11 Rožňava

- Elemír Sojka, Páterová  104, 048 11 Rožňava

- Katarína Sojková, Páterová 104,  048 11 Rožňava

- Ing. Emil Gajdoš, Južná 26, 048 11 Rožňava

- Ing. Emil Kykloš, Južná 26, 048 11 Rožňava

- Jaroslava Kyklošová, Južná 26, 048 11 Rožňava

- Róbert Dominik, Edelényska 16, 048 11 Rožňava

- Palivá a stavebniny, Floriánska 16, 040 01 Košice

- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková  36, 817 15 Bratislava

- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor, Šafárikova 36,

048 11 Rožňava

22. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Bratislava, Rajská 15/A, P.O.Box 138, 
       810 00 Bratislava

Príloha 2

Závesová a bubnová linka

Tabuľka č. 1 Závesová linka

| č. zariadenia/ vane | Činnosť/proces | objem vane | kúpeľ | objem kúpeľa | teplota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 |  | (m3) |  C |
| Z1.1 | navesovanie dielcov | - | - | - | - |
| Z1.2 | zvesovanie dielcov | - | - | - | - |
| Z2 | stripovanie (odlakovanie dielcov) | 3,72 | NaOH | 3,6 | 80 |
| Z3 | jednostupňový teplý oplach | 3,72 | prevádzková voda |  | 30-40 |
| Z4 | chemické odmastňovanie I | 3,72 | ENPREP 238 NW (hlavné zložky prípravku: NaOH, kremičitan disodný, uhličitan sodný) | 3,6 | 80 |
| Z5 | chemické odmastňovanie II | 3,72 | ENPREP 238 NW | 3,6 | 80 |
| Z6.1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 2,325 | prevádzková voda |  | t. m. |
| Z7 | sťahovanie Zn/Ni | 2,325 | HCl | 2,25 | 25 |
| Z8 | sťahovanie Zn | 2,325 | HCl | 2,25 | 25 |
| Z9 | morenie | 2,325 | HCl  ACTANE BO (v nízkych koncentráciách ethoxylovaný alkohol, but-2-in-1,4-diol a neionogénne tenzity za účelom inhibovania povrchu Fe a zníženia úniku HCl v nízkych koncentráciách ethoxylovaný alkohol, butin-2-in1,4diol a neionogénne tenzity za účelom inhibovania povrchu Fe a zníženia úniku HCl | 2,25 | 25 |
| Z10 | morenie | 2,325 | HCl  ACTANE BO | 2,25 | 25 |
| Z 11. 1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 2,325 | prevádzková voda |  | t. m. |
| Z12 | elektrolytické odmastňovanie | 3,72 | ENPREP OC (hlavné zložky prípravku: NaOH, kremičitan disodný, uhličitan sodný) ENPREP TTM WA | 3,6 | 60 |
| Z13. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 2,325 | prevádzková voda |  | t. m. |
| Z14 | prevoz s postrekom |  | prevádzková voda |  | t. m. |
| Z15 | dekapovanie Zn | 2,325 | HCl | 2,25 | t .m. |
| Z16 | 1 stupňový studený oplach | 2,325 | prevádzková voda |  | t. m. |
| Z 17. 1 až 2 | ZnNi alkalický, elektrolytický | 9,42 | NaOH Zn ZINCROLYTE NCZ 315 A ZINCROLYTE NCZ 315 Ni-S ZINCROLYTE NCZ 315 S ZINCROLYTE NCZ 315 AS (hlavné zložky: síran nikelnatý, zinok vo forme zinočnatanu) | 8,8 | 30 |
| Z 17.3 | ZnNi alkalický, elektrolytický | 3,84 |  | 3,5 | 30 |
| Z 17.4 Z 17.5 | ZnNi alkalický, elektrolytický | 9,42 |  | 8,8 | 30 |
| Z 18. 1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 2,325 | prevádzková voda |  | t.m. |
| Z 19 | alkalický predponor | 2,325 | KOH | 2,25 | t.m |
| Z 20. 1 až 2 | Zn alkalický, elektrolytický | 9,42 | KOH Zn ENTHOBRITE NCZ DIMENSION A ENTHOBRITE NCZ DIMENSION B ENTHOBRITE NCZ DIMENSION NCZ C ENTHOBRITE NCZ DIMENSION NCZ Conditioner (sodná soľ) ENTHOBRITE NCZ DIMENSION MS | 8,8 | 25 |
| Z 20. 3 až 4 | Zn alkalický, elektrolytický | 9,42 |  | 8,8 | 25 |
| Z 21. 1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 2,325 | prevádzková voda |  | t.m. |
| Z.22 | prekladacia vaňa | 2,325 |  |  |  |
| Z 23 | transparentná pasivácia ZnNi | 3,84 | PERMAPASS ULTRA IV HNO3 INHIBITOR-3K (hlavná zložka: chromité soli, v nízkych koncentráciách fluorid sodný a HNO3) | 3,6 | 60 |
| Z24 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 2,325 |  |  | t.m. |
| Z25 | čierna pasivácia ZnNi | 2,325 | PERMAPASS EXP BLACK (hlavné zložky: chromité soli, v nízkých koncentráciách fluorid sodný a dusičnan sodný) | 2,25 | 25 |
| Z26. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 2,325 |  |  | t.m. |
| Z 27 | Vyjasnenie | 2,325 | HNO3 | 2,25 | t.m. |
| Z28 | 1 stupňový studený oplach | 2,325 | t.m. |  |  |
| Z 29 | modrá pasivácia Zn | 2,325 | PERMAPASS IMMUNOX 3 K | 2,25 | 25 |
| Z 30 | 1 stupňový studený oplach kombinovaný | 2.325 | prevádzková voda |  |  |
| Z 31.1 | silnovrstvá pasivácia | 3,72 | PERMAPASS 3098 PERMAPASS 3095 ADDITIVE Z INHIBITOR 3-K (hlavné zložky: chromité soli, v nízkych koncentráciách síran kobaltnatý a soli kyseliny šťavelovej) | 3,6 | 60 |
| Z 31.2 | silnovrstvá pasivácia | 3,72 |  | 3,6 | 60 |
| Z 32. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 2,325 |  |  | t.m. |
| Z 33 | žltá pasivácia | 3,72 | PERMAPASS 3098 YELLOW DYE (zložky: chromité soli, síran kobaltnatý, soli kyseliny šťavelovej, dusičnan sodný) | 3,6 | 40 – 60 |
| Z 34. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2,325 |  |  | t.m. |
| Z 35 | utesnenie I (pre žltú a modrú pasiváciu) | 2,325 | ENSEAL 21 (vodná emulzia polyetylénových voskov) | 2,25 | - |
| Z 36 | utesnenie II | 2,325 | ENSEAL 37 (vodná emulzia organických látok) | 2,25 | - |
| Z 37 | utesnenie III | 2,325 | ENSEAL 38 DC (vodný roztok polyakrylátu) | 2,25 | - |
| Z 38 | Prevoz prevažacím vozíkom |  | - |  | - |
| Z 40.3 | odkvap |  | - |  | - |
| Z 39.1 | sušenie | 2,325 | - |  | 80 |
| 39.2 | sušenie | 2,325 | - |  | 80 |
| 39.3 | sušenie | 2,325 | - |  | 80 |

Skratky použité v tabuľke: t. m. – teplota miestnosti

Kapacita závesovej linky

Plocha jednej vsádzky:     12 m2

Počet vsádzok za hodinu:  8,5 až 10

Hodinový výkon linky:     102 až 120 m2/h

Tabuľka  č. 2 Bubnová linka

| č. zariadenia/ vane | Činnosť/proces | objem vane | kúpeľ | objem kúpeľa | teplota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 |  | (m3) |  C |
| B 1 | plnenie bubnov | - | prevádzková voda |  | - |
| B 2 | chemické odmastňovanie I | 1,89 | ENPREP 238 NW | 1,7 | 70 – 75 |
| B 3 | chemické odmastňovanie II | 1,89 | ENPREP 238 NW | 1,7 | 70 - 75 |
| B4. 1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 1,18 | prevádzková voda |  | t. m. |
| B 5 | sťahovanie Zn/Ni | 1,18 | HCl | 1,1 | t. m. |
| B 6 | sťahovanie Zn | 1,18 | HCl | 1,1 | t. m. |
| B7 | morenie | 1,18 | HCl ACTANE BO | 1,1 | t. m |
| B 8. 1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 1,18 | prevádzková voda |  | t. m. |
| B9 | elektrolytické odmastňovanie anodické | 1,89 | ENPREP OC ENPREP TTM WA | 1,7 | 60 |
| B 10. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 1,18 | prevádzková voda |  | t. m. |
| B11 | dekapotovanie | 1,18 | HCl | 1,1 | t. m. |
| B 12. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 1, 18 | prevádzková voda |  | t. m. |
| B.13 | preprava vozíkom s odkvapom |  |  |  |  |
| B.14.1 | Zn/Ni alkalický | 1, 89 | NaOH Zn ZINCROLYTE NCZ 315 A ZINCROLYTE NCZ 315 Ni-S ZINCROLYTE NCZ 315 S ZINCROLYTE NCZ 315 AS | 1,7 | 24 – 28 |
| B.14.2 | Zn/Ni alkalický | 1, 89 |  | 1,7 | 24 – 28 |
| B.14.3 | Zn/Ni alkalický | 1, 89 |  | 1,7 | 24 – 28 |
| B 15. 1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 1,18 | prevádzková voda |  | t. m. |
| B 16.1 | Zn sl. Kyslý, elektrolytický | 1,89 | ZnCl2 KCl H3BO3 ENTHOBRITE CLZ CARRIER ENTHOBRITE CLZ 953 R | 1,7 | 25 |
| B 16.2 | Zn sl. Kyslý, elektrolytický | 1,89 |  | 1,7 | 25 |
| B.17. 1 až 3 | 3 stupňový studený oplach | 3 x 1,18 | prevázková voda |  | t. m. |
| B.18 | dekapotovanie | 1,18 | H2SO4 | 1,1 | t. m. |
| B19 | 1 stupňový studený oplach | 1,18 | demi voda |  | t. m. |
| B 20.1 | Niklovanie elektrolytické | 1,89 | NiSO4.6H2O NiCl2.6H2O H3BO3 Brightener Elpelyt Salt X neu | 1,7 | 55 – 60 |
| B 20.2 | Niklovanie elektrolytické | 1,89 |  | 1,7 | 55 – 60 |
| B21 | Transparentná pasivácia ZnNi | 1,89 | PERMAPASS ULTRA IV HNO3 INHIBITOR 3-K | 1,7 | 60 |
| B22. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 1,18 |  |  | t. m. |
| B.23 | prekladacia vaňa | 1,18 |  |  |  |
| B 24 | čierna pasivácia ZnNi | 1,18 | PERMAPASS EXP BLACK | 1,1 | 25 |
| B.25 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 1,18 |  |  |  |
| B 26 | Vyjasnenie | 1,18 | HNO3 | 1,1 | t. m. |
| B 27 | 1 stupňový studený oplach | 1,18 |  |  | t. m. |
| B 28 | modrá pasivácia Zn | 1,18 | PERMAPASS IMMUNOX 3K | 1,1 | 25 |
| B 29 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 1,18 |  |  |  |
| B 30.1 | silnovrstvová pasivácia Zn | 1,89 | PERMAPASS 3098 PERMAPASS 3095 ADDITIVE Z INHIBITOR 3-K | 1,7 | 60 |
| B 30.2 | silnovrstvová pasivácia Zn | 1,89 |  | 1,7 | 60 |
| B. 31. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 1,18 |  |  |  |
| B 32 | žltá pasivácia Zn | 1,89 | PERMAPASS 3098 YELLOW DYE | 1,7 | 40 – 60 |
| B 33. 1 až 2 | 2 stupňový studený oplach | 2 x 1,18 | - |  | t. m. |
| B 34 | preprava vozíkom s odkvapom |  | - |  | - |
| B 35 | výstupné pracovisko, vysypanie bubnov |  | - |  | - |
| B 36 | utesnenie I | 0,64 | ENSEAL 21 | 0,6 | t. m. |
| B 37 | utesnenie II | 0,64 | ENSEAL 37 | 0,6 | t. m. |
| B 38 | utesnenie III | 0,64 | ENSEAL 38 DC | 0,6 | t. m. |
| B.39.1 | sušenie v odstredivke |  | - |  | 80 |
| B.39.2 | sušenie v odstredivke |  | - |  | 80 |

Skratky použité v tabuľke: t. m. – teplota miestnosti

Kapacita bubnovej linky

Náplň do bubna:                100 kg

Počet vsádzok za hodinu:  7,5 až 8,5

Hodinový výkon:               750 až 850 kg/h, 120 až 136 m2/h

Príloha 3

Tabuľka č. 5  Nebezpečné látky používané v prevádzke „Galvanické povrchové úpravy“

| P. č. ŠL | Názov ŠL | CAS - ŠL | Účel použitia | Max. sklad. kapacita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | ENPREP 238 NW | - | SP | 0,83 t |
| 2 | ENPREP OC | - | SP | 0,3975 t |
| 3 | ACTANE BO | - | SP | 0,140 m3 |
| 4 | ENTHOBRITE CLZ-953 R | - | SP | 0,100 m3 |
| 5 | ENTHOBRITE NCZ DIMENSION A | - | SP | 0,102 m3 |
| 6 | ENTHOBRITE NCZ DIMENSION B | - | SP | 0,0425 m3 |
| 7 | ENTHOBRITE NCZ CONDITIONER |  | SP | 0,0255 m3 |
| 8 | ZINCROLYTE NCZ NI 315 S | - | SP | 0, 230 m3 |
| 9 | ZINCROLYTE NCZ NI 315 NI-S | - | SP | 1,525 m3 |
| 10 | PERMAPASS IMMUNOX 3 K | - | SP | 0,150 m3 |
| 11 | INHIBITOR 3 K |  |  | 0,0295 m3 |
| 12 | PERMAPASS EXP BLACK | - | SP | 0,150 m3 |
| 13 | PERMAPASS 3098 | - | SP | 2,090 m3 |
| 14 | PERMAPASS 3095 ADDITIVE Z | - | SP | 0,118 t |
| 15 | PERMAPASS ULTRA IV | - | SP | 0,2275 m3 |
| 16 | ENSEAL 37 | - | SP | 0,300 m3 |
| 17 | ENSEAL 38 DC | - | SP | 0,300 m3 |
| 18 | TOPSTAR TR BRIGHTENER | - | SP | 0,225 m3 |
| 19 | NON PITTER 67 | - | SP | 0,0375 m3 |
| 20 | chlorid nikelnatý | 7718-54-9 | SP | 0,180 t |
| 21 | chlorid zinočnatý | 7646-85-7 | SP | 0, 267 t |
| 22 | hydroxid draselný | 1310-58-3 | SP | 0,5125 t |
| 23 | hydroxid sodný | 1310-73-2 | SP | 1,020 t |
| 24 | kyselina boritá | 10043-35-3 | SP | 0,2175 t |
| 25 | kyselina chlorovodíková | 7647-01-0 | SP | 6,2425 m3 |
| 26 | kyselina dusičná | 7697-37-2 | SP | 0,125 m3 |
| 27 | kyselina sírová | 73296-89-6 | SP | 0,0385 t |
| 28 | síran nikelnatý | 7786-81-4 | SP | 0,720 t |
| 29 | Na2S205 | - | SP | neskladuje sa |
| 30 | organický sulfid | - | SP | 0,500 m3 |
| 31 | transformátorový olej | 644741-97-5 | SP | neskladuje sa |

Skratky použité v tabuľke: SP – spotreba