- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo: 4963-15599/2007/Tog/570990106	                          Košice 03.05.2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ“),  podľa  § 8  ods. 1,  ods. 2  písm. a)  bod  1. a  bod  7.,  písm. b)  bod  3.,

písm. c) bod 3 a bod 8. a písm. f) bod 4. zákona č.245/2003 Z. z. o  IPKZ, na  základe  konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

Výroba tehál a tehliarskych výrobkov

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

okres Vranov nad Topľou

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:                    TEHELNE VRANOV s.r.o.

Sídlo:                                       Laborecká 80, 066 01 Humenné

IČO:                                        36 492 558

Súčasťou  integrovaného  povolenia  činnosti  v  prevádzke  je  podľa  § 8 ods. 2 zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podmienky súhlasu o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania  a ich zmien  a  rozhodnutí

o ich užívaní, podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podmienky  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových  vôd

a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  okrem  spaľovní   odpadov

a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas   na   nakladanie  s  nebezpečnými   odpadmi,   podľa   § 8 ods. 2  písm. c) bod 8,  zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- na nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka  je  umiestnená  v  katastrálnom  území  Čemerné,   na   pozemkoch   parc. č. 870/1 až 870/3, 870/8 až 870/28, 870/38 až 870/40 a 874,  ktoré  sú  podľa  výpisu  z  katastra nehnuteľnosti LV č. 1197 zo dňa 02.03.2007 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná  podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003  Z. z.

o IPKZ pod bodom:

3. Spracovanie nerastov

3.5. Prevádzky  na  výrobu  keramických  výrobkov  vypaľovaním,  predovšetkým  škridiel,

tehál, žiaruvzdorných tvárnic.  Podľa  prílohy  č. 3   k vyhláške  MŽP  SR č. 391/2003 Z. z.,

ktorou   sa  vykonáva  zákon  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  je  prevádzka  zaradená  do  skupiny

NOSE-P 104.11.

b) Ostatné priamo s tým  spojené činnosti,  ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané

v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie  kategórie zdroja znečisťovania

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona  č. 478/2002   Z. z. o  ochrane  ovzdušia  a ktorým  sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  (zákon   o  ovzduší),  v  znení   neskorších    predpisov   a  v  zmysle  vyhlášky   MŽP  SR

č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o  emisných limitoch, o  technických požiadavkách a  všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisii znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 206/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“)        je veľkým zdrojom znečisťovania kategórie 3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa projektovanej výrobnej kapacity v tonách za deň > 75 a objem vypaľovacieho priestoru > 3 m3. Objekt kotolne je stredným zdrojom znečisťovania kategórie 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s  nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW ≥ 0,3.

3. Určenie  vykonávaných   činností  podľa  zákona  č.  223/2001  Z. z.  o  odpadoch  a  o  zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 223/2001 Z. z.

o odpadoch“):

- v  prevádzke  sa  vykonáva  činnosť,  ktorá  je v  zmysle  prílohy č. 2  k zákonu č. 223/2001 Z. z.

o odpadoch zaradená ako R5 - (recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov).

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka Výroba tehál a tehliarskych výrobkov sa nachádza v zastavanej mestskej časti Čemerné, po ľavej strane hlavnej cesty I/79 Vranov nad Topľou - Trebišov, cca 500 m pred koncom zastavaného   územia  smerom   na  Trebišov,  medzi  areálmi  Slovenskej  správy  ciest a Štátnych lesov.

V  bezprostrednej   blízkosti  prevádzky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia. Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 1954.

Projektovaná kapacita prevádzky:

- výroba tehál a tehliarskych výrobkov  30 000 t/rok.

2. Opis prevádzky

Areál prevádzky je dopravne napojený z hlavnej cesty I/79 Vranov nad Topľou - Trebišov,  ktorá je odbočkou hlavnej cesty a železničnou vlečkou zo žst. Vranov nad Topľou. Vstup do prevádzky pre dopravné vozidlá potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri vrátnici. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v  areáli prevádzky je zabezpečená po spevnených asfaltových komunikáciách a  betónových paneloch. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do areálu farmy je vybudované z pozinkovaného plechu.

2.1  Členenie prevádzky na stavebné objekty

SO 01 - Vrátnica,

SO 02 - Administratívna budova,

SO 03 - Výrobná budova (monoblok).

SO 04 - Dielne,

SO 05 - Sklad pohonných hmôt,

SO 06 - Sklad olejov a nebezpečných odpadov,

SO 07 - Kotolňa,

SO 08 - Komín,

SO 09 - Prevádzkové nádrže na vykurovací olej,

SO 10 - Zásobné nádrže na vykurovací olej,

SO 11 - Strojovňa vykurovacieho oleja,

SO 12 - Príjazdné komunikácie a spevnené plochy,

SO 13 - Oplotenie,

SO 14 - Železničná vlečka a stáčacia plocha,

SO 15 - Kanalizácia,

SO 16 - Studňa,

SO 17 - Vodojem,

SO 18 - Hydrofórová stanica,

SO 19 - Vodovodná prípojka úžitkovej vody,

SO 20 - Trafostanica,

SO 21 - Náhradný prúdový zdroj,

SO 22 - Elektrické prípojky a osvetlenie.

2.2 Stručný opis výroby

Prevádzka slúži na výrobu tehál využívaných na výstavbu nosných a výplňových stavebných konštrukcii a  na výrobu antuky. Výroba uvedených stavebných materiálov sa uskutočňuje v komplexe stavebných objektov, v ktorých sú nainštalované jednoúčelové technologické zariadenia tak, aby na seba v súvislom toku nadväzovali jednotlivé výrobné operácie. Na výrobu tehál sa používa ako základná surovina tehliarska hlina dovážaná z  ťažobného  priestoru Čemerné. Základná  príprava výrobnej suroviny - tehliarskej hliny pre použitie vo výrobnom procese sa vykonáva na krytej skládke, ktorá je súčasťou obj. SO 03, kde sa necháva odležať a pridávajú sa do nej korekčné zložky (tzv. ostridlá), pre ktoré prevádzkovateľ používa odpady  zaradené  pod kat.  číslom 10 01 01 (popol, škvára a  prach z  kotlov). Pripravená surovina sa odoberá z  krytej skládky korčekovým rýpadlom typu RK-25 a gumovým pásovým dopravníkom o dĺžke 105 m  je dopravovaná do zásobníka kolesového mlynu MKMH 1500 na ďalšie spracovanie. Surová hlina s korekčnými zložkami sa  po  úprave  v   kolesovom   mlyne   premiestňuje   systémom   pásových   dopravníkov  do  zásobníka   tehliarskeho  lisu   SMK  325,  odkiaľ  je  dopravovaná  závitovkovým  dopravníkom a  pretláčaná   cez zvolené  tvarovacie  ústie.  Po  pretlačení   vzniká   kontinuálny   tvarový  prvok, z  ktorého sa krájacím drôtom odrezovača oddelí konečný surový výrobok s  vopred určenými rozmermi. Surové výrobky sa umiestňujú na drevené late a vysokozdvižným vozíkom sa prepravujú do 64 komorovej sušiarne, kde  sú   predsušované   na   požadovanú  vlhkosť.  Ako   sušiace  médium  sa  používa   para,   ktorá

je vyrábaná v objekte kotolne dvojicou parných kotlov typu S-60 s tepelným príkonom jedného kotla 1,163 kW. Ako palivo je používané hnedé uhlie, spaliny z kotlov sú odvádzané dymovým kanálom bez čistenia do  komína  s  výškou  55 m.  Sušiarenské  komory  sú   murované   tunely  obdĺžníkového prierezu, v  ktorých sú na bočných stenách umiestnené topné telesá (rúrové registre), ktorými prúdi horúca para a odovzdáva tak nesené teplo do prostredia sušiarne. Para je do topných telies v  sušiarňach privádzaná z  kotolne sústavou oceľových potrubí o DN 100 mm. Proces sušenia prebieha  podľa vopred  stanoveného  režimu  pre  konkrétny  druh  výrobku. Po vysušení sa výrobky  premiestňujú do tehliarskej kruhovej  pece. V tehliarskej kruhovej peci o objeme 2080 m3  sa vysušené výrobky  vypaľujú  v priamom  plameni  so stabilnou teplotou 9500 C na hotové výrobky. Vypaľovanie surových výrobkov je zabezpečené vstrekovaním paliva systémom stropných otvorov pomocou štyroch vstrekovacích horákov typu EH-1. Horáky sa v  pravidelných intervaloch premiestňujú po strope tehliarskej kruhovej pece, čím sa dosahuje efekt putujúceho plameňa a vypaľovaný materiál sa neposúva. Ako palivo na vypaľovanie sa používa vykurovací olej s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti, ktorý je uskladnený v nádrži na vypaľovanie, ktorá je umiestnená na strope tehliarskej kruhovej pece. Nádrž je oceľová, jednoplášťová o objeme 10 m3, osadená v nepriepustnej železobetónovej vani, oplechovanej z vnútornej strany a opatrenej soklom o výške 30 cm. Objem záchytnej vane je 13 m3. Z nádrže na vypaľovanie je vykurovací olej čerpadlom (jedno funkčné, druhé rezervné), rozvodným oceľovým potrubím DN 37,5 mm, opatreným po každých 2 m vývodom, uzáverom a rýchlospojkou, ktorý je vedený po strope tehliarskej kruhovej pece a dopravovaný ku samotným horákom. Odvod spalín sa uskutočňuje cez odťahové kanály a  odťahový  zvon do 55 m vysokého komína. Vypálené  tehliarske výrobky  sa  premiestňujú

na otvorenú spevnenú plochu skladu hotových výrobkov, kde prebieha ich kvalitatívne triedenie a paletizácia výrobkov určených na expedíciu.

Vykurovací  olej  dopravovaný  autocisternami  alebo  železničnými  cisternami  do  prevádzky

je prečerpávaný v strojovni vykurovacieho oleja do prevádzkových alebo zásobných nádrží. Stáčacia plocha  na  ktorej  je vykurovací olej z  autocisterien  prečerpávaný  v  strojovni vykurovacieho oleja

do prevádzkových alebo zásobných  nádrží je betónová, ktorá nevyhovuje požiadavkám na zabezpečenie proti   úniku   nebezpečných   látok  zo  stáčacej   plochy   do  podzemných   vôd.   Stáčacia    plocha

na železničnej vlečke je železobetónová, vyspádovaná do nepriepustnej železobetónovej záchytnej nádrže bez odtoku o objeme 20 m3, ktorá nevyhovuje požiadavkám na zabezpečenie proti úniku nebezpečných  látok  zo  stáčacej   plochy   do   podzemných  vôd.  Strojovňa   vykurovacieho   oleja

je murovaný  objekt  s  dvomi  čerpadlami,  ktorý je umiestnený  vedľa  prevádzkových  nádrží  SO  09

na vykurovací olej. Podľa potreby je vykurovací olej z  prevádzkových nádrží v strojovni vykurovacieho  oleja   prečerpávaný  a  nadzemným  potrubným  vedením  dopravovaný  do   nádrže

na vypaľovanie.

Prevádzkové nádrže  na uskladnenie vykurovacieho oleja sú  ležaté, oceľové, jednoplášťové o objeme 2 x 45 m3, ktoré sú umiestnené v záchytnej vani o objeme 52 m3, opatrenej  40 cm  soklom

a zbernou nádržkou, ktorá je kanalizačným potrubím odvodnená do železobetónovej záchytnej nádrže o objeme 1,0 m3. Záchytná nádrž svojím objemom nevyhovuje požiadavkám na zabezpečenie proti  úniku  nebezpečných  látok  do  podzemných  vôd  zo  záchytnej  vane. Podlaha záchytnej vani

je  realizovaná  zo  železobetónu,  sokel  je z  tehál  a omietnutý  vápennou  omietkou, záchytná vaňa

je nezastrešená. Nádrže a záchytná vaňa sú v zlom technickom stave, ktoré nevyhovujú požiadavkám na zabezpečenie proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd.

Zásobné nádrže na uskladnenie vykurovacieho oleja sú stojaté, oceľové, jednoplášťové o objeme  3 x 350 m3,  ktoré  sú  umiestnené  v  záchytnej  vani  bez  odtoku  o  objeme  550 m3,  ktorá

je   opatrená   80  cm   soklom.  Podlaha   záchytnej   vane   je   realizovaná   zo   železobetónu,  sokel   je

z betónových panelov a dlažobných kociek. Pre potreby prevádzky sa v  súčasnosti využíva  len jedna nádrž, ostatné nádrže obsahujú zostatkové množstvo vykurovacieho oleja. Nádrže a záchytná vaňa sú v zlom technickom stave, ktoré nevyhovujú požiadavkám na zabezpečenie proti úniku nebezpečných látok do podzemných vôd.

Výroba antuky je realizovaná na otvorenej spevnenej ploche, kde sa skladujú hotové výrobky a prebieha ich triedenie a paletizácia. Na výrobu antuky sa používajú poškodené a nevyhovujúce výrobky, ktoré sú drvené v kladivovom drviči na antuku.

Ropné látky (nafta) potrebné pre prevádzku motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov sú uskladnené v  sklade nafty v  dvoch oceľových zásobných nádržiach typu NON 1200 o objeme 1,2 m3, zo záchytnou nádržou o objeme 1,5 m3, ktoré sú umiestnené na betónovej podlahe objektu zo záchytnou nádržkou bez odtoku. Podlaha objektu, strešná konštrukcia  a bočné steny sú nevyhovujúce. Doplňovanie nafty do motorových vozidiel a dopravných mechanizmov je na betónovej ploche pred objektom čerpadlom zo zásobných nádrží. Výdajná plocha pred objektom nevyhovuje požiadavkám na zabezpečenie proti úniku nebezpečných látok z výdajnej plochy do podzemných vôd. Plnenie zásobných nádrží NON naftou je realizované na čerpacej stanici, ktorá nie je v areáli prevádzky.

Oleje používané pre prevádzku motorových vozidiel, dopravných mechanizmov                            a nebezpečné odpady sú uskladnené v Sklade olejov a nebezpečných odpadov. Ropné látky a nebezpečné odpady sa skladujú v 200 l oceľových sudoch, ktoré sú voľne uložené na betónovej podlahe objektu zo záchytnou nádržkou bez odtoku.. Podlaha objektu je betónová, strešná konštrukcia a bočné steny sú nevyhovujúce. Výdajná plocha pred objektom nevyhovuje požiadavkám na zabezpečenie proti úniku nebezpečných látok z výdajnej plochy do podzemných vôd.

Potreba vody pre technologické účely prevádzky  je zabezpečená z  vŕtanej studne,  ktorá                je  umiestnená v severnej časti  areálu.  Studňa je kruhová, murovaná, priemeru 1,6 m.  Voda zo studne je čerpaná ponorným čerpadlom do vodojemu o objeme 226 m3, ktorý je vybudovaný ako podzemná kruhová, železobetónová nádrž o objeme 226 m3. Voda z vodojemu je čerpaná do dvoch 1,6 m3  zásobníkov  v  hydrofórovej  stanici  a  tlakovým  vzduchom dopravovaná do rozvodov vody v areáli prevádzky  k jednotlivým objektom. Množstvo odoberanej vody zo studne je merané vodomerom, ktorý je umiestnený v hydrofórovej stanici, na rozvodnom potrubí do areálu prevádzky. Voda na pitné účely je zabezpečená nákupom v obchodnej sieti.

Splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku z prevádzky sú zvedené sústavou kanalizačných prípojok, ktoré sú zaústené do jednotnej verejnej kanalizácie a odvádzané na čistenie na ČOV, ktorá je v správe VVS, a.s. Košice, OZ Vranov nad Topľou.

Prevádzka je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej trafostanice, ktorá je umiestnená pred vchodom do prevádzky. Objekt trafostanice v ktorom je umiestnený transformátor o výkone               650 kW, je murovaný. Vedľa objektu je umiestnený  náhradný prúdový zdroj na naftu o výkone              80 kW, ktorý sa nepoužíva.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka   bude  prevádzkovaná  v  rozsahu  a  za  podmienok  stanovených  v  tomto  povolení.

Umiestnenie zariadení  v  prevádzke a vykonávanie jednotlivých  činností  musí byť také, ako   
      je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Všetky   zariadenia    prevádzky   a   technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní   činností

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  prevádzky  alebo  činností  v  prevádzke,  ktoré môžu

výrazne ovplyvniť kvalitu  životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto

zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.4 Práva   a   povinnosti    prevádzkovateľa   prechádzajú    na    jeho   právneho   nástupcu.  Nový
 prevádzkovateľ je povinný  ohlásiť  na  IŽP  Košice  zmenu  prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa

účinnosti prechodu  práv a povinností.

1.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  oboznámiť   zamestnancov  s   podmienkami  a  opatreniami   tohto

rozhodnutia,  ktoré  sú  relevantné   pre   ich   povinnosti  a   poskytnúť  im   primerané  odborné

a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.6  Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.7 Ak  integrované  povolenie  neobsahuje   konkrétne  spôsoby  a  metódy  zisťovania,  podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.8  Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu  štátnej správy odpadového hospodárstva

v mimoriadnych   prípadoch,  najmä  ak  je  to  nevyhnutné  z  hľadiska  starostlivosti  o  zdravie

ľudí  a  životné  prostredie  zhodnotiť  odpad,  ak  je  to  pre  prevádzkovateľa  technický  možné

a  náklady,  ktoré  vznikli  pri  zhodnotení  odpadu  na   základe  takéhoto   rozhodnutia  uhrádza

držiteľ odpadu.

1.9  Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  prevádzku  na  zhodnotenie  odpadu  označenú  informačnou

tabuľou  viditeľnou  a  čitateľnou  z  verejného   priestranstva,   na   ktorej  musia  byť  uvedené

nasledujúce   údaje: názov   zariadenia,  obchodné   meno  a   sídlo   alebo   miesto   podnikania

prevádzkovateľa    povoľovanej    prevádzky,   prevádzkový  čas,   druh  odpadu  s   ktorým  sa

v prevádzke  nakladá,  názov  orgánu  štátnej  správy,  ktorý  vydal  súhlas  na   prevádzkovanie

prevádzky, meno  a  priezvisko  zodpovednej osoby a jej telefónne číslo. V prípade  poškodenia

informačnej   tabule  je  prevádzkovateľ  zabezpečiť  jej  opravu,  alebo  výmenu v priebehu 14

pracovných dní.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná  nepretržite.

3. Podmienky pre preberanie odpadov na zhodnocovanie

3.1 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadu do prevádzky vyžadovať:

- doklad o množstve a druhu dodávaného odpadu,

- údaj  o  vlastnosti  a  zložení  odpadu  v  rozsahu  ustanovenom  všeobecne záväzným   právnym

predpisom odpadového hospodárstva a  v  Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie

odpadu.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadu do prevádzky vykonať:

- kontrolu kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov a údajov uvedených v bode A.3.1

časť II. tohto rozhodnutia a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,

- kontrolu množstva dodaného odpadu na zhodnotenie,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť  deklarované  údaje  o  pôvode, vlastnostiach

a zložení odpadu, v súlade s Prevádzkovým  poriadkom  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadu,

- podľa potreby zabezpečiť  kontrolné náhodné  odbery vzoriek odpadu, skúšky a analýzy odpadu

s  cieľom  overiť  deklarované  údaje  držiteľa  odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu

a vzorky uchovávať najmenej 1 mesiac,

- potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

  - Prevádzkovateľ je oprávnený preberať a zhodnocovať odpad  kat. číslo 10 01 01 - popol, škvara  a  prach  z kotlov, (okrem prachu z kotlov uvedeného  v 10 01 04), ako korekčnú zložku tehliarskej hliny.

4. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

4.1 Prevádzkovateľ má  povolené  používať ako základnú surovinu tehliarsku hlinu z ťažobného priestoru Čemerné a korekčné zložky uvedené v bode A.3.3 časť II. tohto rozhodnutia.

4.2 Prevádzkovateľ  má   povolené  používať  nasledujúce   látky,   ktoré  nie  sú  súčasťou  hlavných

technologických operácii výrobného cyklu a  používajú sa k obsluhe motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov počas ktorej sa spotrebujú, bez potreby dlhodobého uskladnenia:

- motorová nafta,

- nechlórované minerálne hydraulické oleje,

- nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje,

- nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje,

- nemrznúce kvapaliny.

4.3 Prevádzkovateľ môže v prevádzke používať prostriedky na čistenie a dezinfekciu.

4.4 Prevádzkovateľ  nesmie  bez   povolenia  IŽP  Košice  zvýšiť  výrobnú  kapacitu  prevádzky  nad

hodnoty  projektovanej  kapacity, tak  ako  je to uvedené v  časti „I. B. 1. Charakteristika prevádzky“ tohto rozhodnutia.

4.5 Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  ako  palivo v  tehliarskej kruhovej peci vykurovací olej

s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti a v kotolni triedené hnedé uhlie orech II.

5. Odber vody

5.1 Prevádzkovateľ nesmie  prekročiť  pri  odbere podzemných vôd  pre technologické účely z vlastnej

studne maximálne hodnoty Q priem.  = 2,36 l / sec,  Qročné = 4 450 m3.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu  podzemných vôd  pre prevádzkové účely z vlastnej  studne meradlom pre tento účel určeným.

6. Technicko-prevádzkové podmienky

6.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické  prostriedky,  ktoré sú  používané pri činnostiach

v  povolenej   prevádzke   musí    prevádzkovateľ   udržiavať  v   dobrom   prevádzkovom   stave,

pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu  stavebných objektov

technologických zariadení a mechanizmov v  súlade s  podmienkami  sprievodnej  dokumentácie

a  prevádzkových  predpisov  ich výrobcov a všeobecne záväzných  právnych predpisov.

6.2 Prevádzkovateľ je  povinný  vykonávať  činnosti  v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade:

- so  Súborom   technicko-prevádzkových   parametrov  a  technicko-organizačných   opatrení          na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej  len „Súbor TPP

a  TOO“), vypracovaným  podľa  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  ochrany  ovzdušia

a schváleným IŽP Košice tak, ako je to uvedené v bode 6.4 časť II. tohto rozhodnutia,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
   výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

6.3 Prevádzkovateľ je  povinný  vykonávať  činnosť v  prevádzke v súlade s  Prevádzkovým  poriadkom  zariadenia na zhodnocovanie odpadov a  Technologickým reglementom zariadenia na zhodnocovanie  odpadov,  vypracovanými v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice Súbor TPP a TOO opatrení  na zabezpečenie  ochrany  ovzdušia  pri  prevádzke  zdroja  znečisťovania, vypracovaným   podľa  všeobecne  záväzného

právneho  predpisu  ochrany  ovzdušia  a  požiadať o jeho schválenie v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

7. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

7.1 Všetky  vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza    
 s  nebezpečnými  látkami  musia  byť   zabezpečené   tak,  aby   nedošlo   k  úniku  týchto   látok

do povrchových alebo podzemných vôd.

7.2 V miestach,  kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými látkami,  je  povinný zabezpečiť

prostriedky  pre  likvidáciu   prípadných  únikov.  Použité   sanačné  materiály   budú   do  doby  zneškodnenia uskladnené v  súlade so schváleným havarijným  plánom  a  všeobecne  záväzným  právnym predpisom vodného hospodárstva.

7.3 Stavby a zariadenia v  ktorých  sa  nakladá  s nebezpečnými  látkami  musia  byť  prevádzkované

podľa  vypracovaných  prevádzkových  poriadkov,  plánov  údržby  a  opráv  a  plánov  kontroly.

Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  ich  aktualizáciu  a  pravidelné oboznamovanie obsluhy

týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

B. Emisné limity

###### 1.    Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky a palivá 
      spaľované v  kotolni  (kotle  K1 a  K2)  a  v  tehliarskej   kruhovej  peci  uvedené  v  nasledujúcej

tabuľke neboli prekročené. Emisné limity pre zdroje emisií  K1 a K2  sú  určené  pre tuhé  palivo

(uhlie),  ktorého  podiel na  tepelnom  príkone do 31.12.2007 musí byť najväčší a od  01.01.2008

musí byť  70 % a viac aj v prípade spoluspaľovania ďalších palív.

Emisné limity sú určené  pre nasledujúce  znečisťujúce  látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),

- oxid siričitý (ďalej len  „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako  NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- fluór a jeho plynné zlúčeniny (ďalej len „HF“).

Tabuľka č.1- emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia z kotolne

| Zdroj emisií príkon Hlavné palivo | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit (mg.m-3) |  | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 | od 01.01. 2008 |  |
| Kotol K1 (1,163 kW) Kotol K2 (1,163 kW) Uhlie | Spoločný komín 55 m | TZL | neurčené | 250 | 1),3),4) |
|  |  | SO2 | 2 500 | 2 500 | 1),3),4) |
|  |  | NOx | 650 | 650 | 1),3),4) |
|  |  | CO | neurčené | 850 | 1),3),4) |

1) Hmotnostná  koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných  podmienkach, tlak

101,325 kPa, teplota 0 °C  a  referenčný obsah kyslíka  6 % obj.

3)  Od  01.01.2008  sa   emisný   limit  vyjadrený  ako  hmotnostná   koncentrácia  pri  diskontinuálnom  oprávnenom

meraní alebo  technickom výpočte považuje za dodržaný,  ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých

meraní alebo výsledok každého iného postupu  technického výpočtu  podľa  podmienok určených  súhlasom alebo

rozhodnutím  neprekročí  hodnotu emisného limitu.

4)  Do  31.12. 2007  sa  emisný   limit  vyjadrený  ako  hmotnostná   koncentrácia   pri  diskontinuálnom  oprávnenom

meraní  alebo  technickom  výpočte  považuje  za dodržaný, ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu.

Tabuľka č. 2 - emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia z tehliarskej kruhovej pece

| Zdroj emisií príkon Hlavné palivo | Miesto vypúšťania emisií |  | Znečisťujúca látka | Emisný limit (mg.m-3) | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehliarska kruhová pec Ľahký vykurovací olej |  | Spoločný komín 55 m | TZL | 50 | 2), 3), 4) |
|  |  |  | SO2 | 500 | 2), 3), 4),5), |
|  |  |  | NOx | 500 | 2), 3), 4), 6) |
|  |  |  | HF | 5 | 2), 3), 4) |

2)  Hmotnostná   koncentrácia  prepočítaná na suchý plyn  pri  štandardných  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota

0 °C a referenčný obsah  kyslíka 18 % obj.

3)  Od  01.01.2008  sa   emisný   limit  vyjadrený  ako  hmotnostná   koncentrácia  pri  diskontinuálnom  oprávnenom

meraní alebo  technickom výpočte považuje za dodržaný,  ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých

meraní alebo výsledok každého iného postupu  technického výpočtu  podľa  podmienok určených  súhlasom alebo

rozhodnutím  neprekročí  hodnotu emisného limitu.

4)  Do  31.12. 2007  sa  emisný   limit  vyjadrený  ako  hmotnostná   koncentrácia   pri  diskontinuálnom  oprávnenom

meraní  alebo  technickom  výpočte  považuje  za dodržaný, ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu.

5)  Emisný limit:

- pri obsahu síry vo vstupných surovinách menej ako 0,12 % nesmie koncentrácia oxidov v odpadových plynoch

vyjadrená ako oxid siričitý pri hmotnostnom toku 10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 500 mg.m-3,

- pri obsahu síry vo vstupných surovinách menej ako 0,12 % nesmie koncentrácia oxidov v odpadových plynoch

vyjadrená ako oxid siričitý pri hmotnostnom toku 10 kg.h-1 a vyššom prekročiť hodnotu 1500 mg.m-3,

6) Pri hmotnostnom toku oxidov dusíka vyššom ako 5 kg.h-1 nesmie koncentrácia oxidov dusíka v odpadovom plyne

prekročiť  hodnotu 500 mg.m-3.

1.2 Pri spaľovaní hnedého uhlia majúceho pôvod na území Slovenskej republiky v  množstva  nad  30 %

ročnej spotreby sú znečisťujúce látky (TZL, SO2, NOx)  v kotloch K1 a  K2 zaradené
      do 31.12.2010 do triedy B,  pokiaľ  prevádzkovateľ  nepreukáže oprávneným  meraním  splnenie

určených emisných  limitov  pre  ich  zaradenie  do  triedy  A. Počas  doby  zaradenia do triedy B

nemusí  prevádzkovateľ preukazovať dodržiavanie emisných limitov pre tieto znečisťujúce látky.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

Limitné  hodnoty  pre  splaškové  odpadové  vody  a  vody z povrchového odtoku, ktoré sú odvádzané

jednotnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk

3.1 Ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročí na hranici areálu so susediacimi

priemyselnými areálmi  hodnotu  70 dB a na verejnosti  dostupných   pozemkoch  hodnotu 50db

v  čase  od  06:00  do  22:00 hod.  a  pre  nočnú dobu  40 dB   v čase od 22:00 do 6:00 hod.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť skrápanie komunikácie vedúcej z ťažobného priestoru

do areálu prevádzky v čase dovozu základnej suroviny - hliny, v období bez zrážok z dôvodu

zamedzenia nadmernej prašnosti.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný  mať zariadenie na úpravu, skladovanie a dopravu prašných      materiálov zakapotované. Ak nie je možné toto zariadenie zakopotovať a nie je možné odvádzať

prašnú vzdušninu na odprášenie, musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných materiálov, aby

nedochádzalo k prašným emisiám.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce so suchými prašnými       materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostných situáciách, ktorá je obzvlášť priaznivá

pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a pri vysokých rýchlostiach

vetra.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  postupy  na nakladanie s odpadmi a opatrenia  na  zníženie

produkovaných  odpadov uvedené  vo  svojom  Programe odpadového hospodárstva,  schválenom

príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa  všeobecne

záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

2. Prevádzkovateľovi  sa udeľuje  súhlas na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi zaradenými  podľa

vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov v znení  neskorších

predpisov  (ďalej  len  „Katalóg  odpadov“)  v  celkovom  ročnom   množstve  maximálne 130  ton

uvedeným v nasledujúcej tabuľke.

| Kat. číslo | Názov odpadu | Miesto zhromažďovania |
| --- | --- | --- |
| 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | SO 10 |
| 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | SO 10 |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | SO 10 |
| 13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | SO 10 |
| 13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | SO 09 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | SO 10 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | SO 10 |
| 16 01 07 | olejové filtre | SO 10 |
| 16 01 14 | nemrznúce kvapaliny | SO 10 |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | SO 10 |
| 16 06 01 | olovené batérie | SO 10 |
| 16 07 08 | odpady obsahujúce olej | SO 10 |

3. Súhlas   na   nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  uvedenými  v  tabuľke   D. 2.  časť  II.  tohto

rozhodnutia  platí  najviac  na 3 roky  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti   tohto  rozhodnutia.

Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace pred uplynutím lehoty požiadať o jeho predĺženie.

4  Prevádzkovateľ  je  povinný  nakladať  s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v bode D.2. časť II.

tohto rozhodnutia len v súlade s týmto rozhodnutím.

5. Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať  nebezpečné  odpady   len   na   miestach   určených

v tabuľke uvedenej v bode D.2. časť II. tohto rozhodnutia.

6. Prevádzkovateľ   je   povinný   mať   zmluvne  zabezpečenú    prepravu   nebezpečných   odpadov

u  dopravcu   oprávneného   podľa    príslušného  ustanovenia   všeobecne   záväzného   právneho

predpisu   odpadového  hospodárstva,  ak   sám  nemá   oprávnenie  na   prepravu   nebezpečných

odpadov.

7. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené  a  označené  podľa druhov, v súlade

so  všeobecne  záväzným  právnym   predpisom  odpadového  hospodárstva,  ktorým  sa  ustanovuje

Katalóg odpadov  a  zabezpečiť  ich  pred  znehodnotením, odcudzením  alebo  iným  nežiaducim

únikom.

8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady  oddelene  od  ostatných  odpadov

podľa ich druhov, označovať ich určeným  spôsobom  a  nakladať  s  nimi v  súlade  so všeobecne

záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako  sú absorbenty, filtračné  materiály,

handry na čistenie, ochranné odevy  kontaminované  nebezpečnými látkami vo vhodných zberných

nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch  zabezpečených

záchytnou vaňou, oddelene  od  ostatných  odpadov,  odpady  so  svetelných  zdrojov  s obsahom

ortuti  v  pôvodných obaloch, odpadové  olejové filtre, odpadové olovené batérie  a  akumulátory

v objekte  skladu olejov a nebezpečných látok.

10. Prevádzkovateľ je povinný pevné odpady ako sú obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény, nechlórované minerálne hydraulické oleje, nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, nechlórované izolačné a  teplonosné oleje, nemrznúce kvapaliny zhromažďovať

v objekte  skladu olejov a nebezpečných látok.

11. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať nebezpečné odpady  s cieľom dosiahnuť hraničné

hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych

predpisoch odpadového hospodárstva.

12. Nádoby,  sudy  a  iné  obaly, v  ktorých  sú  uložené  nebezpečné   odpady,   musia   byť  odlíšené

od zariadení neurčených  a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom  alebo

farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými  vonkajšími  vplyvmi,  ktoré  by  mohli

spôsobiť   vznik   nežiaducich   reakcií  v  odpadoch  (požiar,  výbuch),  musia  byť  odolné  proti

mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

13. Prevádzkovateľ  je povinný nebezpečné  odpady  ako  aj  priestory,  kde sa  skladujú  nebezpečné

odpady, označiť určeným  spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným  právnym  predpisom odpadového hospodárstva.

14. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným  nakladať s  odpadmi  podľa  všeobecne záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

15. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované olovené batérie , odpadové oleje, odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe súhlasu udeleného príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ  je  povinný  udržiavať  elektrické,  technologické  a  vzduchotechnické zariadenia

v prevádzke v  dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu  a údržbu tak,

ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od  výrobcu  a  o vykonaných  kontrolách, revíziách

a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2. Prevádzkovateľ je povinný na  osvetlenie  jednotlivých objektov  a vonkajších priestorov používať

úsporné žiarivky a žiarovky, na čistenie výrobných  priestorov  a pomocných  prevádzok používať

vysokotlaké strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

F. Opatrenia   na   predchádzanie   havárii   a  na   obmedzenie   následkov  v  prípade  havárii

a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

.

1. Prevádzkovateľ  je   povinný  dodržiavať  plán   preventívnych  opatrení   na  zamedzenie   vzniku

neovládateľného úniku  nebezpečných  látok  do  životného  prostredia  a  na postup v prípade ich

úniku (ďalej  len „havarijný plán“)  pre  zaobchádzanie  s  nebezpečnými  látkami, vypracovaným

a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky objekty  a zariadenia, v  ktorých sa zaobchádza  s  nebezpečnými

látkami vypracovať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány  údržby a opráv, plány  kontroly

pravidelne s nimi  oboznamovať ich  obsluhu v súlade s osobitným predpisom  bezpečnosti  práce

a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť objekty  a  zariadenia, v  ktorých  zaobchádza  s  nebezpečnými

látkami tak, aby  boli  stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým,

poveternostným  vplyvom  a  proti  starnutiu  (umelé  látky),  zabezpečené  proti   vzniku  požiaru

umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku  nebezpečných látok, ich zachytenie,

zužitkovanie  alebo  vyhovujúce  zneškodnenie. Technicky   musia  byť  riešené  spôsobom,  ktorý

umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré  unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii

alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s  požiadavkami  slovenských

technických noriem.

4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné

látky  musia byť  v  dobrom  technickom stave a  prevádzkované na zabezpečených  plochách tak,

aby  bolo  zabránené   úniku   týchto  látok   do   pôdy,   podzemných,   povrchových   vôd   alebo

nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

5. Dopĺňanie  nafty,  benzínov,  olejov  do  motorových   vozidiel  a  mechanizačných   prostriedkov

sa  musí  vykonávať  na  nepriepustnej  spevnenej ploche v areáli prevádzky s použitím prenosnej

záchytnej vane na zachytávanie drobných okapov od ropných látok.

6. Všetky jednoplášťové, nadzemné, prevádzkové a zásobné nádrže na skladovanie vykurovacieho oleja, vrátane nádrže na vypaľovanie musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem nádrže umiestnenej vo vnútri  záchytnej vane. Ak je v záchytnej  nádrži  umiestnených viac  nádrží,  je  na  určenie  objemu   záchytnej   vane  rozhodujúci  objem najväčšej  z  nich, najmenej  však 10 %  zo  súčtu objemov  všetkých  nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť  bezpečne zaústený  do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok  na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

7. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

8. Prevádzkovateľ je povinný  pri  zistení  úniku nebezpečných  látok  v  areáli   prevádzky,  ku  ktorým

môže dôjsť z  motorových vozidiel a  mechanizačných  prostriedkov  okamžite zasypať sorbčným

materiálom, nasiaknutý  kontaminovaný  materiál   zozbierať,  uskladniť  v  nepriepustných   obaloch,

nádobách, kontejneroch a zabezpečiť  jeho  zneškodnenie oprávnenou  osobou  v  zariadení na to

určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

9. Stáčanie vykurovacieho oleja môže byť vykonávané iba na mieste k  tomu  určenom,  ktoré  musí

byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

10. Prevádzkovateľ  je  povinný   zabezpečiť   vykonanie  skúšok  tesnosti  nádrže  na   vypaľovanie,

prevádzkových nádrží,  zásobných  nádrží  a  potrubných rozvodov opakovane raz  za  päť  rokov

od prvej úspešnej skúšky, po ich oprave  a  pri  ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej  ako

jeden  rok  odborne  spôsobilou  osobou  s  certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Prvú

kontrolu tesnosti nádrží a potrubných rozvodov prevádzkovateľ musí vykonať v lehote do 31.12.2007.

11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti záchytnej vane  pre  nádrž

na  vypaľovanie,  vane  prevádzkových  a  zásobných  nádrží,  zbernej  nádrže  o  objeme 1,0 m3

a 20,0 m3 opakovane raz za  päť  rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich oprave a pri ich uvedení

do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden  rok  odborne  spôsobilou osobou a doklad o kontrole

uložiť v prevádzkovom denníku. Prvú kontrolu vodotesnosti záchytných vaní  a zberných nádrží

musí  vykonať v lehote do 31.12.2007.

12. Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

13. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať   k  dispozícii   platné  karty  bezpečnostných  údajov  všetkých

používaných nebezpečných látok.

14. Prevádzkovateľ  je  povinný  zrealizovať  rekonštrukciu   podlahy  v  objekte  Skladu  pohonných  hmôt

a v Sklade olejov a nebezpečných látok v  lehote do 31.12.2007.

15. Prevádzkovateľ je povinný rekonštruovať manipulačnú plochu ku Skladu pohonných hmôt a Skladu

olejov a  nebezpečných  látok  tak, aby v dostatočnej  miere  plnila  funkciu  manipulačnej a výdajnej

plochy a zabezpečiť ju  tak, aby  bola  odolná  proti chemickému pôsobeniu ropných látok v lehote

do 31.12.2007.

16. Prevádzkovateľ je povinný  realizovať  rekonštrukciu   záchytnej   vane   pre   prevádzkové  nádrže

na vykurovací olej v lehote do 30.04.2008.

17. Prevádzkovateľ    je   povinný   realizovať   rekonštrukciu   záchytnej    vane   pre  zásobné  nádrže

na vykurovací olej v lehote do 31.12.2008.

18. Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  vymedzené  v  schválenom  Súbore TPP a TOO  možné nebezpečné

stavy charakterizované ako  prevádzková  porucha alebo havária zdroja  znečisťovania ovzdušia,

jeho častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

19. Prevádzkovateľ   je   povinný   pri   vymedzených  haváriách   podľa   bodu  F. 18.  časť  II. tohto

rozhodnutia, ktoré nastali ako dôsledok  nezvládnutej poruchy neodstránenej určeným  spôsobom

určenom  čase  podľa  schváleného  Súboru  TPP  a  TOO,  bezodkladne zastaviť alebo obmedziť

prevádzku   zdroja   znečisťovania   ovzdušia,  jeho  časti  alebo  zariadenia  alebo  musí   použiť

mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

20. Prevádzkovateľ  je  povinný ohlasovať  bezodkladne  povoľujúcemu  orgánu  vzniknuté  havárie

a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

21. Prevádzkovateľ   je   povinný  zabezpečiť   preškolenie  všetkých   zamestnancov   nakladajúcich

s  nebezpečnými   látkami  a   prípravkami  oprávnenou   osobou   podľa   všeobecne   záväzného

právneho predpisu vodného hospodárstva.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu

znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## I.  Požiadavky  na spôsob  a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré  treba  evidovať 
     a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisii do ovzdušia

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní oprávnenou osobou tak, ako je to uvedené v nasledovných dvoch tabuľkách.  Ak zistí, že boli prekročené emisné limity,                  bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| Zdroj emisií: Kotol K1 K2 Miesto merania: Potrubie na odvod spalín do komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | HT* | 1) | 2) | 3), 9) |
| SO2 | HT* | 1) | 2) | 4), 9) |
| NOx | HT* | 1) | 2) | 5), 9) |
| CO | HT* | 1) | 2) | 6), 9) |

| Zdroj emisií: Tehliarska kruhová pec Miesto merania: Potrubie na odvod spalín do komína |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | HT* | 1) | 2) | 3), 8), 9) |
| SO2 | HT* | 1) | 2) | 4), 9) |
| NOx | HT* | 1) | 2) | 5), 9) |
| HF | HT* | 1) | 2) | 8), 9) |

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní

emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií  a kontrolu  podmienok  z  bodu B 1.1 tohto  rozhodnutia  je

potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina), aby IEF bol vyjadrený ako hmotnostný tok.

1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 násobku limitného HT, alebo je vyšší ako 0,5 násobok limitného hmotnostného toku, alebo šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané  posledné  meranie.  Pre  kotly  K1 a  K2  kotolne je  interval  periodického merania 6 rokov bez ohľadu

na veľkosť hmotnostného toku.

2) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - manuálna, gravimetrická, izokinetický odber metodika STN EN 13284-1 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika STNI SO 9096 pri predpokladanej koncentrácii TZL 20-1000 mg.m-3.

4) Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, metodika STN ISO 7935.

5) Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný fyzikálny princíp, metodika STN ISO 10849.

6) Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039.

8) Metóda - manuálna, fotometria, ISO 15 713, STN 834752 čl. 3 až 5.

9) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2 Ak  prevádzkovateľ  predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na  zdroji diskontinuálne merania

podľa bodu I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

1.3 Prevádzkovateľ  je  povinný  oznamovať  písomne  plánovaný  termín  vykonania   oprávnených

meraní  IŽP  Košice  a  príslušnému   obvodnému   úradu   životného   prostredia  najmenej   päť

pracovných dní pred jeho začatím;  ak sa  plánovaný  termín  vykonania  oprávneného   merania

zmení, najviac  však  o  päť  pracovných  dní,  oznamovať  skorší  termín  oprávneného  merania

najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín  oprávneného merania  najmenej

jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

Monitorovanie odpadových, priesakových a povrchových vôd sa nepožaduje.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ  je povinný denne  vykonávať   vizuálnu   kontrolu   priestorov   na   skladovanie

nebezpečných  odpadov  a  v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

3.2 Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  všetkých  druhoch  a  množstve           
      odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v  súlade so všeobecnými  záväznými  
      právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli

príslušnými dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

5. Kontrola spotreby energii a vody

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežné vedenie  prevádzkovej  evidencie  s  mesačným  a  ročným  vykazovaním spotreby tepelnej a elektrickej energie a  úžitkovej vody z vypočítanej mernej spotreby energie a vody na kg výroby tehliarskych výrobkov.

5.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  evidenciu  odberu  úžitkovej vody pre technologické účely z vlastnej studne odčítaním z inštalovaného vodomeru.

6.  Kontrola prevádzky

6.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite  monitorovať  prevádzku  v  súlade s  podmienkami určenými

v tomto rozhodnutí.

6.2 Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť  prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej  
      5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné  situácie,  závady,  poruchy,  priesaky,       úniky nebezpečných a  znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody  a  pôdy, musia byť zaznamenané       v  priebežnej  prevádzkovej  evidencii  s  uvedením  dátumu   vzniku,  informovaných   inštitúcii       a  osôb, údajov o  príčine,  spôsobe vykonaného riešenia,  odstránenia  danej  havárie a prijatých       opatrení na predchádzanie obdobných  porúch a havárií. O každej havárii musí  byť spísaný zápis

a   musia  o  nej   byť  vyrozumené   príslušne   orgány   štátnej   správy   a   inštitúcie   v   súlade         so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.4  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  monitorovanie  technicko-prevádzkových   parametrov

v súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7. Podávanie správ

7.1 Prevádzkovateľ je povinný  zisťovať,  zbierať,  spracúvať  a  vyhodnocovať  údaje  a  informácie

podľa § 4 a 5  vyhlášky MŽP SR č.  391/2003  Z. z.,  ktorou   sa   vykonáva   zákon  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a  každoročne  ich  za  predchádzajúci  kalendárny rok    oznamovať do 15. februára v  písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisného  limitu  správou  z diskontinuálneho

oprávneného merania pre znečisťujúcu látku a zdroj emisie podľa požiadaviek ustanovených v bode I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.

7.3 Prevádzkovateľ  je  povinný  do  31.  januára   nasledujúceho   roku   predkladať   každoročne za  
 predchádzajúci  kalendárny  rok na  IŽP Košice  a  príslušný obvodný úrad  životného prostredia 
 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v rozsahu

ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zaslať ho na

príslušný  obvodný   úrad   životného   prostredia  a  IŽP  Košice  do  31. januára   nasledujúceho

kalendárneho roku.

7.5 Prevádzkovateľ   je   povinný   jeden   krát  ročne  oznámiť  poverenej  osobe  údaje  o  množstve

odobratej podzemnej vody.

7.6  Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne  ohlasovať  IŽP Košice a  príslušným  orgánom  štátnej

správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti v  prevádzkach a  nadmerný  okamžitý  únik

emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku

vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.7 Prevádzkovateľ   je   povinný  ohlasovať   IŽP   Košice   plánované  zmeny  v  prevádzke,  najmä

používaných surovín a iných látok a používanej  energie, zmenu výrobného postupu, technológie

a spôsobu nakladania s odpadom.

J.  Požiadavky  na  skúšobnú  prevádzku  pri  novej  prevádzke  alebo  pri  zmene  technológie

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.  Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

2. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch

zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa  časti A.6.1,

A.6.2,  F.1, F.18 a F.19 časť II. tohto rozhodnutia.

K. Opatrenia pre prípad  skončenia činnosti  v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania

miesta  prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zmluvne  zabezpečiť  u  oprávnenej  osoby  podľa  zákona  o  odpadoch

zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov  a  nebezpečných

látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných  predpisov odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ je  povinný  po  ukončení  prevádzky,  najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti

všetky prevádzkové  objekty  vydezinfikovať,  vyprázdniť  a  vyčistiť  zberné  nádrže  a  záchytné

vane, v ktorých boli akumulované škodlivé látky, celý areál  deratizovať  a  zabezpečiť  odpojenie

areálu od všetkých energií.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ je povinný po odstránení  technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie

stavu  znečistenia  celého  areálu a na  základe  posúdenia  rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie

areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa  § 8 ods.1, ods. 2 písm. a)  bod 1. a  bod 7., písm. b) bod 3., písm. c) bod  3 a bod 8 a  písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na  základe  konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní  v  znení  neskorších predpisov vydáva  integrované  povolenie  na  základe  žiadosti prevádzkovateľa Tehelne Vranov s.r.o., Laborecká 75, 066 01 Humenné. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 26.07.2006 podľa zákona o správnych  poplatkoch,  položka 171a  písmeno  b) vo výške 20 000 Sk.

IŽP  Košice  po  preskúmaní  predloženej  žiadosti  zistil,  že táto žiadosť nie  je vypracovaná   v  súlade  s  ust. § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 2895/417-pk-OIPK/2006-To/570990106  zo dňa 28. 08. 2006 na dobu 60 dní. Žiadateľ doplnenú  a  prepracovanú žiadosť doručil IŽP Košice dňa 23.10.2006.

Prevádzka  je  umiestnená  v  katastrálnom  území  Čemerné,  na   pozemkoch   parc. č. 870/1 až 870/3, 870/8 až 870/28, 870/38 až 870/40 a 874,  ktoré  sú  podľa  výpisu  z  katastra nehnuteľnosti LV č. 1197 zo dňa 02.03.2007 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 31.10.2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba tehál a tehliarskych výrobkov.

IŽP Košice zároveň v  súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 06.12.2006  a zverejnil podstatné údaje o  podanej žiadosti na internetovej stránke  a  na úradnej  tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zvolať verejné zhromaždenie občanov a  v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ nariadil pre účastníkov konania a  dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v  danej veci konanom dňa 18.12.2006 u  prevádzkovateľa TEHELNE VRANOV s.r.o. sa zúčastnili:

- SIŽP IŽP Košice,

- prevádzkovateľ TEHELNE VRANOV s.r.o.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ a § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V  rámci konania boli prerokované  písomné stanoviská  účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

-  Obvodný   úrad   životného  prostredia  vo  Vranove  nad  Topľou,  odbor   ŠVS,   listom   č. A/2005/00612-02

zo dňa  21. 11. 2006 požaduje:

1) merať skutočnú spotrebu podzemnej vody potrebnej na výrobné a prevádzkové účely,

2) oznamovať údaje o odbere podzemnej vody 1 x ročne SHMÚ Košice.

IŽP Košice k uvedeným   pripomienkam  uvádza, že  pripomienky  zapracoval  v  podmienke

I.5.2 a I.7.5 časť II. tohto rozhodnutia.

- Reg. úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove n/T, listom č  HŽP/PPL/02293/06/003924

zo dňa 28.11.2006 požaduje:

1) skrápanie  komunikácie  vedúcej  z  ťažobného  priestoru  do  areálu prevádzky  v čase  - dovozu

základnej suroviny - hliny, v  období  bez  zrážok  (z  dôvodu zamedzenia  nadmernej  prašnosti),

na ul. Tolstého a úseku štátnej cesty Vranov nad Topľou - Trebišov,

2) aby  ekvivalentná   hladina  hluku  vo  vonkajšom   prostredí  z  jeho  prevádzky  neprekračovala

prípustné hodnoty pre dennú, večernú a nočnú dobu.

IŽP Košice k uvedeným pripomienkam uvádza, že pripomienky zapracoval v bodoch B.3.1

a C.1 časť II. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a dotknutý orgán:

- Mesto Vranov nad Topľou, zastúpené primátorom, listom č. 107/21790/06, zo dňa 08.12.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSOO, listom č. 2006/01490-02/Va

zo dňa 08.11.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSOPaK, listom č. 2006/01491-02

zo dňa 08.11.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSOH, listom č. 2006/01488-02/KB

zo dňa 20.11.2006,

nemali k vydaniu integrovaného povolenia žiadne pripomienky a námety.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa splaškové a  priemyselné odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovení § 5 a  prílohy č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podmienky súhlasu o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania  a ich zmien  a  rozhodnutí

o ich užívaní, podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podmienky  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových  vôd

a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  okrem  spaľovní   odpadov

a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- na nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  a  na  prevádzkovanie  zariadení  na  zneškodňovanie

nebezpečných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  GORNAĽ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. TEHELNE VRANOV s.r.o., Laborecká 80, 066 01 Humenné

2. Mesto Vranov nad Topľou, zastúpené primátorom, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad

Topľou

Na vedomie:

1. Obvodný  úrad  životného  prostredia, ŠSOH

2. Obvodný  úrad  životného  prostredia, ŠSVS

3. Obvodný  úrad  životného prostredia, ŠSOO

4. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom vo Vranove nad Topľou