- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 2295-4548/2007/Vel/571120206 	Košice  09.02.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3 a 5, písm. c)    bod 1, 7 a 8, písm. f) bod 4 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou

EBA, s.r.o., Košická 1, 080 01 Prešov-Haniska

okres: Prešov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno	EBA, s.r.o

Sídlo:	Senecká 10, 900 27 Bernolákovo

IČO:	31 376 134

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzok sú podľa § 8 ods. 2 zákona                        č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  	v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich užívaní, podľa  § 8  ods. 2  písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie  činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových vôd  a  podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie  na odber podzemných  vôd  podľa  § 8 ods. 2  písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c)      bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je podľa výpisu z katastra nehnuteľností umiestnená na pozemkoch parcelné           č. 3098/1 až 3098/8, 3100, 3102/3, 3102/4, 3302/7 a 3304/2 v k. ú. Solivar, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa  a do trvalého užívania bola uvedená  rozhodnutím Okresného úradu v Prešove odboru životného prostredia č. 1077/96/93/VO-Ba zo dňa 3.12.1996.

I.	Údaje o prevádzke

A.	Zaradenie prevádzky

1.	Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ    kategorizovaná ako 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou  ako 10 t za deň a  podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon                         č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  v  skupine NOSE - P: 109.07.

b)	Ostatné priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného  prostredia.

2.	Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.        o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) malým zdrojom znečisťovania  ovzdušia.

3.	Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

V  prevádzke  sa  vykonáva  činnosť, ktorá  je  v  zmysle prílohy č. 2 k zákonu  č. 223/2001 Z. z.        o  odpadoch zaradená ako:

D 2	Úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia odpadov),

D 15	Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností D1 až D14.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.	Charakteristika prevádzky

Prevádzka, ktorej účelom je zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou patentovo chránenou technológiou ROPSTOP SB s  jednorazovou spracovateľskou kapacitou 13 500 t nebezpečných odpadov, je umiestnená vo vzdialenosti cca 300 m severne od najbližšej obytnej zástavby  obce Haniska, v južnej časti priemyselnej zóny mesta Prešov, ktoré sa nachádza v juhozápadnej časti Prešovskej kotliny. Areál prevádzky je z východnej strany ohraničený štátnou cestou Prešov-Ličartovce, zo západnej strany ohraničený riekou Torysa, z južnej strany je ohraničený potokom Delňa a zo severnej strany ohraničený priemyselnou zónou. Najbližšie k prevádzke sa nachádza vodný tok Delňa, ktorý tečie vzdušnou čiarou cca 20 m južne od prevádzky a ústi do rieky Torysa. Smer prúdenia podzemných vôd je šikmo na smer toku Delňa, maximálna hladina podzemnej vody sa nachádza 0,5 m pod povrchom. Areál prevádzky je oplotený 2,5 m vysokým pletivom a strážený strážnou službou.

- Členenie prevádzky

Prevádzka sa člení na  stavebné objekty:

SO Výrobno-manipulačná plocha, SO Záchytný žľab, SO Záchytná nádrž, SO Dažďová nádrž, SO Zahusťovacia nádrž, SO Ochranná hrádzka, SO Odlučovač ropných látok,  SO Mostová váha            s  nosnosťou 25 t, SO prepojovacie potrubia, SO Monitorovací systém, SO Administratívna budova, SO inžinierske siete, SO kanalizácia, SO Vŕtaná studňa, SO Oplotenie, SO Obslužné komunikácie, SO Prístupová komunikácia, SO Osvetlenie a ostatné prevádzkové objekty.

Na prevádzke sa vykonávajú činnosti členené do prevádzkových súborov:

PS	Doprava nebezpečných odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky,

PS	Biodegradácia nebezpečných odpadov,

PS	Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti,

PS	Nakladanie s vodami,

PS	Monitorovanie prevádzky.

Zneškodňovanie nebezpečných odpadov znečistených výlučne ropnými látkami je vykonávané na nezastrešenej  ploche stavebného objektu  Výrobno-manipulačná plocha (ďalej len „výrobno-manipulačná plocha")  o  výmere 3 532 m2,  ktorej  konštrukčné vrstvy pozostávajú z upraveného podložia, monitorovacieho systému tesniacej fólie, geotextílie Tatratex, tesniacej fólie HDPE            o hrúbke 1,5 mm, geotextílie Tatratex, vrstvy štrku frakcie 8 – 22 mm  o hrúbke 200 mm, v ktorej je uložený drenážny systém, vrstvy podkladného betónu B 7,5 o hrúbke 150 mm  a vrstvy  vodostavebného  betónu HV4-B 15 o hrúbke 200 mm.

Výrobno-manipulačná  plocha  je vyspádovaná v sklone 0,5 %  k záchytnému žľabu  šírky      600 mm a sklone 0,6 %, ktorým je odvádzaná voda z povrchového odtoku znečistená ropnými látkami (ďalej len „priemyselná odpadová voda“) cez prepojovacie oceľové potrubie DN 324                     x  10 mm  do záchytnej nádrže. Bočné steny výrobno-manipulačnej plochy sú zrealizované do výšky      od 200 mm do 550 mm. Záchytná nádrž o  objeme 96 m3 o vnútorných rozmeroch  8 000 x 4 000                x  3 000 mm, hrúbke stien 400 mm a hrúbke dna 400 mm slúži na akumulovanie priemyselných odpadových vôd z výrobno-manipulačnej  plochy. Záchytná nádrž je vybudovaná z vodostavebného železobetónu  HV4-B 20, z vnútornej strany je izolovaná fóliou HDPE o hrúbke 1,5 mm                     a z vonkajšej strany asfaltovým pásom Bitagit a tehlovou prímurovkou proti zemnej vlhkosti.                  V záchytnej nádrži je umiestnené čerpadlo o výdatnosti Q = 5 l.s-1, ktorým je naakumulovaná priemyselná odpadová voda automaticky pomocou hladinových spínačov  prečerpávaná cez odlučovač ropných látok  typu KX-5  s  max. výstupnou koncentráciou 5,0 mg.l-1  ropných látok do miestnej areálovej kanalizácie, alebo je v prípade potreby dosiahnutia optimálnej vlhkosti potrebnej na zaistenie biodegradačného procesu používaná na zvlhčovanie jednotlivých základok nebezpečných odpadov uložených na výrobno-manipulačnej ploche pomocou cisternového vozidla. Do tejto kanalizácie je odvádzaná aj voda z povrchového odtoku z prevádzky. Miestna areálová kanalizácia je zaústená do dažďovej nádrže o  objeme 82,8 m3 o vnútorných rozmeroch  6 000                 x 3 000 x 4 600 mm o hrúbke stien 400 mm a hrúbke dna 500 mm. Dažďová nádrž je vybudovaná z vodostavebného železobetónu  HV4-B 20 a z vonkajšej strany je izolovaná asfaltovým pásom Bitagit proti tlakovej vode. V dažďovej nádrži je umiestnené čerpadlo o výdatnosti Q = 5 l.s-1, ktorým je naakumulovaná odpadová voda automaticky pomocou hladinových spínačov  prečerpávaná cez odlučovač ropných látok  typu KX-5  s  max. výstupnou koncentráciou 5,0 mg.l-1  ropných látok do verejnej kanalizácie. Množstvo vypúšťanej vody do verejnej kanalizácie je merané ultrazvukovým meracím prístrojom. Odlúčené ropné látky sú z  odlučovačov ropných látok prečerpávané do jednotlivých základok  na výrobno-manipulačnú plochu, kde sa  podrobujú  procesu biodegradácie.

Na výrobno-manipulačnej  ploche je tiež umiestnená zahusťovacia nádrž o objeme 20 m3, ktorá slúži na zahustenie zneškodňovaných kvapalných nebezpečných odpadov na tuhú konzistenciu primiešaním vhodných organických, poloorganických alebo anorganických odpadov ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl, zemina a štrkopiesok. Nádrž o rozmeroch 6 000 mm x 2 500 mm x 2 100 mm, je riešená zo železobetónu, pod ktorým je uložená izolačná fólia HDPE o hrúbke 1,5 mm. Zahustené nebezpečné odpady sa vyberajú z nádrže nakladačom resp. obdobným  mechanizmom a dno  nádrže sa dočisťuje podľa potreby  ručne pracovníkmi prevádzky.

Na pripojenie prevádzky do elektrickej siete slúži stožiarová trafostanica osadená transformátorom 100 kVA s náplňou - transformátorový olej o hmotnosti 20 kg.

2.1	PS  Doprava odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky

Odpady kategórie N - nebezpečný (ďalej len „nebezpečný odpad“) a kategórie O - ostatný (ďalej len „ostatný odpad“) sú do prevádzky vymedzenej oplotením privážané dopravnými prostriedkami vo vlastníctve prevádzkovateľa ako aj dopravnými prostriedkami iných osôb. Odpady sú pri vstupe do prevádzky odvážené na mostovej váhe s nosnosťou do 25 t a následne po zaevidovaní sú uložené priamo na výrobno-manipulačnú plochu príp. do zahusťovacej nádrže.

Preberanie nebezpečných odpadov a  ostatných odpadov do zariadenia  je vykonávané podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou          a  technologického reglementu prevádzky. Na prevádzke nie je vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

2.2	PS Biodegradácia nebezpečných odpadov

Ucelená dodávka nebezpečných odpadov od jedného dodávateľa je po vykonaní vizuálnej   kontroly uložená na vymedzenom priestore výrobno-manipulačnej plochy, kde dochádza k jej homogenizácii, príp. pridávaniu ďalších pomocných látok v závislosti od druhu dovezeného odpadu.

V prípade dodávky kašovitých nebezpečných odpadov vo forme kalu  sa  tieto podľa potreby premiešavajú na výrobno-manipulačnej ploche s vhodnými ostatnými odpady s obsahom organických, poloorganických alebo anorganických látok ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl,  zemina a štrkopiesok. V prípade dodávky kvapalných odpadov dochádza ich zahusťovaniu v zahusťovacej nádrži tak, ako je uvedené v bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia.

Nebezpečné odpady a ostatné odpady sú po uvedenej vstupnej príprave upravované prevádzkovými mechanizmami v súlade so schváleným  prevádzkovým poriadkom                            a technologickým reglementom do požadovanej tzv. základky, ktorej je priradené evidenčné číslo.

Z každej základky je vykonaný odber vzorky za účelom vykonania vstupnej analytickej kontroly nebezpečných odpadov s  uvedením dátumu a čísla základky v  rozsahu uvedenom                              v schválenom prevádzkovom poriadku a technologickom reglemente, akreditovaným laboratóriom. Na základe výsledkov vstupnej analýzy jednotlivej základky sa následne aplikuje prípravok ROPSTOP SB postrekom. Technológia ROPSTOP SB je patentovo chránená a jej podstatou je biologický rozklad dlhých uhľovodíkových reťazcov vyselektovanými mikroorganizmami za vzniku vody a oxidu uhličitého.

Priebeh biodegradačného procesu sa v pravidelných intervaloch kontroluje meraním základných ukazovateľov biodegradačného procesu, ktorými sú teplota základky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NELič) v  súlade so  schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom.

2.3	PS Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti

Nebezpečné odpady z vlastnej činnosti a nebezpečné látky prevádzkovateľ skladuje v Sklade nebezpečných látok a nebezpečných odpadov, ktorý  je riešený ako uzavretý stavebný objekt, pričom jeho betónová podlaha spolu s vyvýšeným betónovým okrajom o výške 20 cm tvorí záchytnú vaňu, ktorá je opatrená súvislou vrstvou epoxidového náteru EPONAL, s certifikátom preukazujúcim odolnosť voči ropným produktom a roztokom chemikálií, výrobcu Chemolak, a.s. Smolenice.

Sklad nebezpečných látok a nebezpečných odpadov je zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a opatrený protipožiarnymi a havarijnými prostriedkami.

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú zhromažďované nebezpečné odpady ako aj samotný sklad sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

Nádoby a sudy sú uložené v záchytných vaniach. Pri skladovaní a preprave nebezpečných látok a nebezpečných odpadov sa používajú pevné a nepriepustné obaly, ktoré sú odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedajú požiadavkám podľa osobitných predpisov.

| Nebezpečná látka/nebezpečný odpad | Ročný obrat | Max. skladované množstvo |
| --- | --- | --- |
| Motorová nafta | 10 000 l | 400 l |
| Oleje (motorové, hydraulické, prevodové) | 800 l | 200 l |
| Odpadový motorový a prevodový olej – nebezpečný odpad | 800 l | 200 l |

2.4	PS Nakladanie s vodami

2.4.1	Voda používaná na výrobné a sociálne účely

Hlavným zdrojom úžitkovej vody pre potreby povoľovanej prevádzky je vŕtaná studňa, o hĺbke 8 000 mm, osadená studňovými skružami s vnútorným priemerom 1 000 mm. Šachta nad vŕtanou studňou, je vyústená nad terénom cca 1 000 mm a je prekrytá železobetónovým prefabrikátom. Tesnenie za plášťom studne má hrúbku min. 500 mm a tiahne sa od povrchu do hĺbky min.                2 500 mm. Voda z vŕtanej studne je odoberaná v maximálnom množstve 365 m3.rok-1.

Množstvo odoberanej vody zo studne, pomocou ponorného elektrického čerpadla, je merané centrálnym vodomerom. Voda je rozvádzaná areálovým vodovodom.

2.4.2	Voda používaná na pitné účely

Na prevádzke nie je zdroj pitnej vody. Pitnú vodu majú zamestnanci zabezpečenú z obchodnej siete plnenú vo fľašiach a bandaskách.

2.4.3	Splašková odpadová voda

Splašková odpadová voda je odvádzaná do miestnej areálovej kanalizácie a následne do verejnej kanalizácie na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, odštepný závod Prešov.

2.4.4	Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku, z budov a  zo  spevnených nevýrobných plôch, je odvádzaná  do miestnej areálovej kanalizácie a následne do verejnej kanalizácie na základe zmluvy                         so spoločnosťou  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, odštepný závod Prešov.

2.4.5	Priemyselná odpadová voda

Priemyselná odpadová voda z  výrobno-manipulačnej plochy je akumulovaná v záchytnej nádrži a nakladá sa s ňou tak, ako je uvedené v bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia.

2.5	PS Monitorovanie prevádzky

Kontrola tesnosti izolačnej fólie zabudovanej vo výrobno-manipulačnej ploche a detekcia jej netesností je vykonávaná trvale zabudovaným  geofyzikálnym systémom SENSOR DDS s frekvenciou 1 x ročne.

Vplyv činnosti prevádzky na kvalitu podzemných vôd je monitorovaný vybudovaným monitorovacím systémom podzemných vôd pozostávajúcim z 3 monitorovacích vrtov s označením  JV-1,  JV-2 a  JV-3. Monitorovací vrt JV-3, je súčasne referenčným vrtom.

II.	Podmienky povolenia

A	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2	Všetky   zariadenia   prevádzky   a   technické   prostriedky   použité   pri  vykonávaní  činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné              a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto  povolenia  do prevádzkových         predpisov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti    o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný prevádzku označiť informačnou tabuľou viditeľnou  a čitateľnou    z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), názov povoľujúceho orgánu, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

1.9	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.10	Prevádzka  musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.11	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

- 1.12	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom prevádzky.

1.13	Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.	Podmienky pre preberanie odpadov do prevádzky

2.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v pracovných dňoch v zimnom období od 7,00  do 15,00 h        a v letnom období od 7,00 do 18,00 h.

- 2.2	Prevádzkovateľ je oprávnený do prevádzky prevziať odpad od jeho držiteľa, len ak zároveň držiteľ odpadu s dodávkou odpadov doloží:

- - doklad o množstve a druhu dodaného ostatného odpadu,

- - ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,

- - údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu – protokol z analytickej kontroly  vykonanej v rozsahu ustanovenom v  prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a  v  schválenom prevádzkovom poriadku, osobitne prvej dodávky odpadu         a  zvlášť opakovanej dodávky odpadu do prevádzky.

2.3	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia vykonávať:

- kontrolu kompletnosti a správnosti požadovaných dokladov  uvedených v bode A.2.2 časť II. tohto rozhodnutia a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,

- vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,

- vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky  uchovávať najmenej 1 mesiac,

- zaevidovať prevzatý odpad,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi odpadu  prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

- 2.4	Prevádzkovateľ nesmie mať v zariadení na výrobno-manipulačnej ploche uložených viac ako 13 500 t odpadov bez povolenia  IŽP Košice.

3.	Podmienky pre zneškodňované odpady, suroviny, pomocné látky, média, energie

- 3.1	Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie N – nebezpečný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedené v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a nakladať s nimi tak, ako je uvedené v časti I.B tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Prešov.

- 3.2	Prevádzkovateľ je oprávnený odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa Katalógu odpadov, uvedené v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia,  používať v  procese zneškodňovania ako prídavné zložky pri úprave polotekutých nebezpečných odpadov na výrobno-manipulačnej ploche a  na „sorpciu“ kvapalných nebezpečných odpadov v  zahusťovacej nádrži.

- 3.3	Prevádzkovateľ je oprávnený  vykonávať „sorpciu“ (zahusťovanie) kvapalných  nebezpečných odpadov v zahusťovacej nádrži, zaradených podľa  Katalógu odpadov uvedených v prílohe      č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a  následne ich pridávať do jednotlivých základok tak, ako je uvedené v  časti I. bod B.2  tohto rozhodnutia.

3.4	Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: elektrická energia, plyn, motorová nafta, úžitková voda a pitná voda.

3.5	Prevádzkovateľ má povolené používať médiá, pomocné materiály a  ďalšie látky                      pre technologické  účely tak, ako je uvedené v časti I.B tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobných kapacít. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.6	Doplňovanie motorovej nafty do obslužných mechanizmov je povolené vykonávať len na čerpacích staniciach mimo areálu prevádzky. Pásové obslužné mechanizmy môžu byť doplňované motorovou naftou z bandasiek a kanistrov.

3.7	Vykonávanie nutnej údržby obslužných mechanizmov a doplňovanie prevádzkových náplní, pri ktorých sa manipuluje s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi je povolené len na manipulačných plochách, ktoré musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných  vôd a pôdy.

3.8	Prevádzkovateľ má povolené odoberať podzemné vody z  vŕtanej studne na úžitkové účely v množstve, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Povolené množstvá pre odber podzemnej vody

| Denné množstvo Qdenne [m3.deň-1] | Ročné množstvo Qročne [m3.rok-1] |
| --- | --- |
| 1 | 365 |

3.9	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť meranie odberu vody z vŕtanej studne meradlami na tento účel určenými (overenými vodomermi).

4.	Technicko-prevádzkové podmienky

4.1	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov v súlade         s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov technológiou ROPSTOP SB (prevádzka 01 Prešov), vypracovaným dňa 9.10.2006 v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím, Technologickým reglementom zariadenia na zneškodňovanie odpadov patentovo chránenou technológiou ROPSTOP SB prevádzka Prešov  zo dňa 21.06.2006 a projektovou dokumentáciou.

4.2	Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby kontrolovať priebeh biodegradačného procesu meraním základných ukazovateľov procesu, ktorými sú teplota základky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NELič).

4.3	Prevádzkovateľ je povinný proces biodegradácie riadiť do poklesu koncentrácie nepolárnych extrahovateľných látok  pod  100 mg.l-1 na základe vykonanej analýzy príslušného ukazovateľa vo vodnom výluhu, akreditovaným laboratóriom.

4.4	Prevádzkovateľ je povinný odpady po procese biodegradácie technológiou ROPSTOP SB zaradiť  podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami uvedenými  v prílohe č. 5, na ktoré sa vzťahujú   limitné hodnoty  uvedené v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a ustanovenia bodov 2.1.2,  2.2.2 a  2.3.1  k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES v závislosti od kategórie odpadu.

- 4.5	Prevádzkovateľ je oprávnený s  odpadmi  po procese biodegradácie nakladať v súlade               so závermi odborného posudku vo veciach odpadov, vypracovaného v  zmysle ustanovení vyhlášky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov a  o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb pre jednotlivé základky resp. združené základky.

4.6	Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení,  mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných  právnych predpisov.

4.7	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácie            pri vjazde do prevádzky a v jej areáli.

4.8	Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií prevádzky vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

4.9	Prevádzkovateľ je povinný prídavné zložky (uvedené v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia) v čo najkratšej dobe zapracovávať do základok podľa technologického reglementu za účelom eliminácie možného zápachu.

5.	Podmienky  pre  zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1	Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s  nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv          a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2	Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza      s nebezpečnými látkami, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných  vôd a pôdy.

###### B.	Emisné limity

###### Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

###### Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.

2.	Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

2.1	Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd sa neurčujú.

2.2	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný splaškovú odpadovú vodu odvádzať do verejnej kanalizácie na základe zmluvy so spoločnosťou  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, odštepný závod Prešov.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Prevádzkovateľ je povinný odlúčené ropné látky  z  odlučovača ropných látok prečerpávať       do jednotlivých základok na výrobno-manipulačnú plochu a  zneškodňovať ich procesom biodegradácie.

2.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.               Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce prevádzku boli zbavené znečistenia.

3.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť výsadbu vzrastlej zelene z vnútornej strany oplotenia prevádzky v smere od obce Haniska v termíne najneskôr do 30.11.2007.

D.	Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

1.	Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 6 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní nebezpečných odpadov na určenom mieste povolenej prevádzky, uvedenom v bode B.2.3 časť I. tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Prešov.

2.	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný zhromažďovať všetky vyprodukované odpady utriedene podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

3.	Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4.	Na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  platia  aj  predpisy platné  pre  chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

5.	Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných  zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

7.	Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.

8.	Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv okrem nebezpečných odpadov, ktoré  prevádzkovateľ  zneškodňuje  sám  ako oprávnená osoba v zmysle rozhodnutia.

9.	Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje     a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

10.	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade                   so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

11.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na  minimalizáciu množstva  produkovaných odpadov na prevádzke a  spôsoby nakladania a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12.	Prevádzkovateľ ako pôvodca nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a mechanizmy na prevádzke  v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schválený týmto rozhodnutím, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. dlhotrvajúce dažde, vznik požiaru,  výbuch munície, únik ropných látok, ktoré by mohli spôsobiť kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd a pôdy.

2.	Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

3.	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s  nebezpečnými odpadmi a nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

4.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

5.	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel pri dlhotrvajúcich dažďoch,  ktorými sa naakumulovaná priemyselná odpadová voda prečerpáva cez odlučovač ropných látok do miestnej areálovej kanalizácie, je prevádzkovateľ povinný priemyselnú odpadovú vodu zo záchytnej nádrže odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1.	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej            5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie zneškodňovania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov, zmenu spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energií.

1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2.	Kontrola emisií do ovzdušia

Kontrola emisií do ovzdušia sa neurčuje.

3.	Kontrola podzemných vôd

Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené            v nasledujúcej tabuľke:

| Miesto odberu vzorky: monitorovacie vrty JV1, JV2 a JV3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy / Technika |
| Reakcia vody pH | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Nerozpustené látky sušené pri 105 0C NL | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |

1)	Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2)	Merania budú vykonávané v  3 monitorovacích vrtoch: JV3 nad výrobno-manipulačnou plochou, vrty JV1 a JV2 pod výrobno-manipulačnou plochou v smere prúdenia podzemných vôd (podzemné vody prúdia šikmo na smer toku Deľňa).

3)	Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ znečistenia | Metóda – merací princíp | Označenie metodiky a použitie – podmienky |
| --- | --- | --- |
| pH | Potenciometrické stanovenie | STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH. |
| CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368). |
| NL | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórou 0,45 um, sušenie pri 105 0C | STN 83 0530-9:1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie celkových rozpustených a nerozpustených látok. |
| NEL | Spektrometrická metóda v UV a IČ spektra | STN 83 0530-9:1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie ropy a ropných látok. |
| PAU | - Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) - Termická extrakcia GC/MS (EPA 8275A) - GC/FID |  |

4.	Kontrola tesnosti izolačnej  fólie

Kontrolu tesnosti izolačnej fólie zabudovanej vo výrobno-manipulačnej ploche a detekciu jej netesností je prevádzkovateľ povinný vykonávať trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom s frekvenciou 1 x ročne.

5.	Kontrola meteorologických údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky |
| --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne |

- 6.	Kontrola prevádzky

6.1	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu všetkých druhov odpadov s ktorými v prevádzke nakladá. Evidenciu vedie o množstve, druhu, pôvode a o nakladaní          s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

6.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                       a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia               a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zneškodnenie odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 10 rokov od uzavretia prevádzky.

6.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku  s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom, plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

7.	Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme                     do informačného systému.

7.2	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu prevádzky za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch  I.3 a I.4 časť II. tohto rozhodnutia na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.

7.3	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť II. tohto rozhodnutia predložiť vyhodnotenie výsledkov monitoringu v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pri uvedení prevádzky do činnosti.

7.4	Prevádzkovateľ je povinný   podávať hlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním v súlade    so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

7.5	Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka   a zaslať ho na  príslušný obvodný úrad životného prostredia          a IŽP Košice do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

7.6	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.7	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať havarijný plán a opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Prevádzkový poriadok je vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schválený týmto rozhodnutím.

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie všetkých nebezpečných a ostatných odpadov nachádzajúcich sa v prevádzke po skončení jej činnosti u oprávnenej osoby podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

2.	Prevádzkovateľ je povinný vykonať povrchovú dekontamináciu výrobno-manipulačnej plochy, vrátane všetkých nádrží a mechanizmov používaných na prevádzke v lehote do 3 mesiacov       po skončení činnosti v prevádzke.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona          č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3 a 5, písm. c) bod 1, 7 a 8, písm. f) bod 4          a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa EBA, s.r.o, Senecká 10, 900 27 Bernolákovo zo dňa 03.07.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške      20 000,- Sk.

Prevádzka je podľa výpisu z katastra nehnuteľností umiestnená na pozemkoch parcelné            č. 3098/1 až 3098/8, 3100, 3102/3, 3102/4, 3302/7 a 3304/2 v k. ú. Solivar, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa  a do trvalého užívania bola uvedená  rozhodnutím Okresného úradu v Prešove odboru životného prostredia č. 1077/96/93/VO-Ba zo dňa 3.12.1996.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ oznámil listom zo dňa 04.08.2006 účastníkom konania, dotknutých orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou         a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 08.09.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku.             V  určenej lehote 30 dní sa verejnosť k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto                       IŽP Košice nebol povinný zvolať verejné zhromaždenie občanov a v  súlade s § 13 zákona                       č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 05.10.2006, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ, obec a  povoľujúci orgán,  bola  prerokovaná žiadosť  a  v  súlade s  ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety             a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania, dotknutých orgánov:

Mesto Prešov vo svojom stanovisku, list zn. E/2006/3129-Dý zo dňa 05.09.2006 uviedlo,       že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia za predpokladu vykonávania činnosti       na prevádzke bez zaťaženia okolia zápachom.

IŽP Košice uvedenej námietke vyhovel, tým že uložil v bodoch A.4.9 a C.3 časť II tohto rozhodnutia opatrenia na obmedzenie vzniku a šírenia zápachu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, vo svojom stanovisku list          č. 2006/02613/02/BD5-Mý zo dňa 08.09.2006 uviedol, že bol vydaný posudok pre predmetnú prevádzku pre účastníka EBA, s.r.o., Miletičova 23, Bratislava a nie pre EBA, s.r.o. Košická 1,       080 01 Prešov tak, ako je uvedené v predmetnej žiadosti. Uvedený posudok bude možné vydať až po uskutočnení miestneho šetrenia na predmetnej prevádzke.

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, štátna správa v odpadovom hospodárstve          vo svojom stanovisku, list č. ŽP 1/2006/01110-02/OH-Ha zo dňa 31.08.2006 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, štátna vodná správa vo svojom stanovisku, list č. 1/2006/001109-02 zo dňa 04.09.2006 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, štátna správa ochrany ovzdušia vo svojom stanovisku, list č. 1/2006/01108-02 zo dňa 31.08.2006 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný     o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, keďže povoľovaná prevádzka           je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa emisné limity neurčujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, keďže prevádzka priamo nevypúšťa odpadové vody                       do podzemných a povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, keďže prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Súčasťou  tohto  konania  podľa  § 8  ods.2  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  bolo:

a) v  oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. 2 bod 1 - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

b) v  oblasti  povrchových a podzemných vôd

- podľa § 8 ods. 2 bod 3 - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných  vôd v náväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách            v znení neskorších predpisov,

- podľa § 8 ods. 2 bod 5 - konanie o povolenie na odber povrchových a  podzemných vôd v náväznosti na § 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,

c) v oblasti odpadov

- podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu      na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov v náväznosti na  § 7 ods. 1 písm. a) zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch,

- podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ – konanie udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v náväznosti  na § 7 ods. 1 písm. f) zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch,

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 – konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v náväznosti  na § 7 ods. 1 písm. g) zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod 4  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ – na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e: Proti  tomuto rozhodnutiu podľa  § 53  a  § 54  zákona  č. 71/1967 Zb.                            o správnom  konaní v  znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EBA, s.r.o., RNDr. Kiripolská Blanka, Senecká 10, 900 27 Bernolákovo

2. Mesto Prešov zastúpené primátorom, Hlavná 73, 080 68 Prešov

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

2. Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, ŠSOPaK, ŠVS  VVaK, ŠSOH

Príloha  č. 1	Rozsah chemickej analýzy a hraničné koncentrácie jednotlivých ukazovateľov  znečistenia dodaného nebezpečného odpadu.

| Ukazovateľ znečistenia | Maximálna koncentrácia | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| NEL | bez obmedzenia | mg.kg -1 suš. |
| PAU | bez obmedzenia | mg.kg -1 suš. |
| pH | 5,5 - 10 | - |
| Kyanidy ľahko uvoľniteľné | 10 | mg.l-1 |
| Hg | 0,05 | mg.l-1 |
| As | 5 | mg.l-1 |
| Pb | 10 | mg.l-1 |
| Cd | 0,5 | mg.l-1 |
| Cu | 10 | mg.l-1 |

Príloha  č. 2	Zoznam  odpadov povolených zneškodňovať biodegradáciou technológiou ROPSTOP SB.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 01 05 05 | vrtné kaly obsahujúce ropné látky | N |
| 03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 02 | kaly z odsoľovania | N |
| 05 01 03 | kaly z dna nádrží | N |
| 05 01 04 | kaly z kyslej alkylácie | N |
| 05 01 05 | rozliate ropné látky | N |
| 05 01 06 | kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby | N |
| 05 01 07 | kyslé dechty | N |
| 05 01 08 | iné dechty | N |
| 05 01 09 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 11 | odpady z čistenia palív obsahujúce zásady | N |
| 05 01 12 | ropné látky obsahujúce kyseliny | N |
| 05 01 15 | použité filtračné hlinky | N |
| 05 06 03 | ostatné dechty | N |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 03 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 08 01 13 | kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 10 02 11 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 02 13 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 10 03 27 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 04 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 05 08 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 06 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 07 07 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 08 19 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N |
| 12 01 12 | použité vosky a tuky | N |
| 12 01 14 | kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12 01 16 | odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 12 01 18 | kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | N |
| 12 01 20 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12 03 01 | vodné pracie kvapaliny | N |
| 12 03 02 | odpady z odmasťovania parou | N |
| 13 01 05 | nechlórované emulzie | N |
| 13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 07 02 | benzín | N |
| 13 07 03 | iné palivá (vrátane zmesí) | N |
| 13 08 02 | iné emulzie | N |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 16 07 08 | odpady obsahujúce olej | N |
| 16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 01 06 | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 03 01 | bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht | N |
| 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 17 05 07 | štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 08 01 | stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) | N |
| 19 08 10 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 | N |
| 19 08 11 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 11 01 | použité filtračné hlinky | N |
| 19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N |
| 19 11 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 06 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 11 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 01 | tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 03 | kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 05 | kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 07 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 20 01 37 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N |

Príloha  č. 3	Zoznam odpadov povolených používať v procese biodegradácie metódou ROPSTOP SB  ako prídavné zložky.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |

Príloha č. 4	Zoznam odpadov, ktoré vyžadujú sorpčné materiály pri procese biodegradácie technológiou ROPSTOP SB.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N |
| 12 03 01 | vodné pracie kvapaliny | N |
| 13 01 05 | nechlórované emulzie | N |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 07 02 | benzín | N |
| 13 07 03 | iné palivá (vrátane zmesí) | N |
| 13 08 02 | iné emulzie | N |
| 16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) | N |
| 19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N |
| 19 13 07 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |

Príloha č. 5	Zoznam odpadov po ukončení procesu  biodegradácie technológiou  ROPSTOP SB.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako vedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O |
| 19 03 04 | čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné | N |
| 19 03 05 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O |
| 19 05 99 | odpad inak nešpecifikovaný | O/N |

Príloha č. 6	Zoznam odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca oprávnený nakladať.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 16 06 01 | olovené batérie | N |