SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Č.j. 93/11-OIPK/2004-Be  					V Košiciach, dňa  16. 4. 2004

Č.i. 75 005 01 03

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke  :

„SKLÁDKA ODPADU, KTORÝ NIE JE NEBEZPEČNÝ Brehov I.“

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Skládka III. stavebnej triedy Brehov, riešená v častiach projektu „012 Rekultivácia skládky“, tabuľka „Skládka Brehov, rekultivácia novej kazety“, výkresy „Situácia rekult. stavu skládky“, „Pohľad na rekult. stav skládky“ a „Vzorový priečny rez rekultivácie“, vypracovanú spracovateľom REMAS Servis, s.r.o. Bratislava, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing. Oskarom Orságom, č. oprávnenia *18434*24*98*, z 05/2000.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. č. 893/2, k. ú. Brehov, kolaudačné rozhodnutie A01/21263-1430 zo dňa 10.10.2001 vydané OÚ v Trebišove, odbor životného prostredia a je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

  - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,

podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.“) je zaradená do  triedy:

- skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

ktorej prevádzkovateľom je : Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. Cejkov

Sídlo prevádzkovateľa :          076 05  Cejkov

Sídlo prevádzky :                    076 05  Brehov

IČO :                                       31257525

I.   	Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do zariadenia

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov

6. Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Ťažba krycieho materiálu

9. Skladovanie pohonných hmôt (ďalej len „sklad PHM“)

II.  	Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. 	Podrobnosti o opatreniach  a technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  	Podrobnosti o  technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I., s kapacitou 30 000 m3, bola uvedená do  prevádzky 1.11.2001. Skládka odpadov je umiestnená v areáli bývalej skládky TKO, ukončenej v júli 2001. Má rozlohu 3260 m2 s úložnou plochou cca 2600 m2. V okolí skládky sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani citlivé oblasti. Skládka odpadov leží vpravo od štátnej cesty III. triedy Sirnik – Brehov, neďaleko križovatky s cestou II. triedy č. 552, časť Zemplínske Jastrabie - Oborín. Príjazdová komunikácia v dĺžke 200 m je tvorená betónovou vozovkou s obojstrannými rigolmi. Areál je strážený a je vymedzený oplotením výšky 2,5 m, s uzamkýnateľnou bránou. Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána s prevádzkovou budovou a váhou na kontrolu množstva dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa. Skládka odpadov je nadzemná a je vybudovaná v bývalom kameňolome andezitu, preto sú okraje skládky odpadov prirodzene vymedzené (prevyšujú okolie) a počas dažďov nie je možné vniknutie vody z okolitého terénu do telesa skládky odpadov. Dno telesa skládky odpadov je odizolované kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z  minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie k ≤  1 x 10-9 m.s-1 a z fólie HDPE hrúbky 1,5 mm. Bočné steny sú odizolované geokompozitom s koeficientom filtrácie najviac 5 x 10-11 m.s-1 a fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm. Na zhutňovanie odpadov je využívaný kompaktor. Drenážny systém o hrúbke 0,3 m je vybudovaný zo štrku o  16/32 mm, bez vápenatých prímesí. Priesakové kvapaliny sú zachytávané v akumulačnej nádrži priesakových vôd o objeme 60 m3. Zachytené priesakové kvapaliny sú použité na postrek povrchu skládky odpadov za účelom zníženia emisií prachu zo skládky odpadov.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Na odvádzanie skládkových plynov je v telese skládky odpadov vybudovaný systém pozostávajúci z dvoch odplyňovacích šácht. Odvetrávanie týchto šácht je vykonávané cez ekologické biofiltre.

Na skládke odpadov je umiestnený plechový sklad na skladovanie nebezpečných látok ako sú pohonné hmoty (nafta a benzín), oleje a odpadové oleje. Tieto odpady sa skladujú buď v 200 l plechových sudoch (nafta) alebo v kanistroch na rošte umiestnenom nad dvoma záchytnými vaňami, pričom každá záchytná vaňa má objem 392 l (4 x 0,7 x 0,14 m). Tento sklad je využívaný aj na prechodné uskladnenie tuhých odpadov ako sú žiarivky, olovené batérie, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, zaolejované absorbenty, olejové filtre a zaolejované handry v pevných obaloch.   Ťažba krycieho materiálu na prekrývanie odpadov na skládke odpadov je vykonávaná v zemníku umiestnenom za prevádzkovou budovou.

1.2	Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky:

1.2.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ je povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu  výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a  o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.2.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť Inšpektorátu Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.2.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.2.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné.

1.2.8	Prevádzkovateľ nesmie prijať do zariadenia odpad, pokiaľ bezprostredne pri vstupe alebo v blízkosti vstupu nie je umiestnená informačná tabuľa.

1.2.9	Informačná tabuľa musí byť ľahko čitateľná z vonkajšej strany vchodu do areálu a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky odpadov, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a zoznam druhov odpadov, na zneškodňovanie ktorých je prevádzkovateľ oprávnený.

1.2.10 V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 5 pracovných dní.

1.2.11 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.12	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.14	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu  a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.15	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.14 tohto rozhodnutia.

1.2.16 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.17	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného Inšpektorátom Košice.

- 1.2.18	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

1.2.19	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 11.1 tohto rozhodnutia, ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 90 percent z celkového objemu skládky odpadov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.2.20 	Skládka odpadov je prevádzkovaná v pracovných dňoch od 7,00 hod do 17,00 hod.

- 1.2.21 Prevádzkovateľ môže preberať odpad na skládku odpadov len s dokladom o množstve a druhu dodaného odpadu, musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.22 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.2.22 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení   neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorých hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., podľa zoznamu uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.23 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm.

- 1.2.24 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky odpadov podľa potreby :

- - motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.25 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba odpady na to vhodné ako sú výkopová zemina, odpady z výkopov, búrania  budov a iné nekontaminované  odpady  resp. inertné odpady.

1.2.26 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.27	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.28	Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t.j. 30 000 m3 zneškodnených odpadov, najneskôr do 30.12.2008 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

- 1.2.29	Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie krycích materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu Košice :

| - technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - Množstvo uloženého odpadu | - maximálne 20 000 m³/rok a 100 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 850 kg/m³ |
| - množstvo krycieho materiálu | - minimálne 10 % - maximálne 20 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## 2.  	Emisné limity

###### 2.1  	Emisie do ovzdušia

2.1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzkovania priebežne budovať aktívny odplyňovací systém skládky odpadov a monitorovať skládkový plyn v súlade s  bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č.3 zákona o IPKZ, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich  zachytávanie, čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo po vyčistení vypúšťať do ovzdušia.

2.2  	Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1	Povolenie nestanovuje emisné limity pre vypúšťanie odpadových vôd s obsahom škodlivých  a obzvlášť škodlivých látok, pretože prevádzkovateľ nesmie z prevádzky vypúšťať odpadové vody do povrchových ani podzemných vôd.

2.2.2	Priesakovú kvapalinu je prevádzkovateľ povinný zachytávať v zbernej nádrži priesakových kvapalín a nakladať s ňou ako s technologickou vodou, t.j. je opätovne prečerpávať do telesa skládky odpadov.

## 3.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 	Ak prevádzkovateľ skládky odpadov prevádzkuje dopravu, je povinný zabezpečovať dopravu odpadov na skládku odpadov v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade dovozu odpadov v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí v termíne najneskôr do 30.6.2004.

3.4	Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku 2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby pracovná vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou inertného materiálu o hrúbke najmenej  0,1 m vždy na konci pracovného dňa, v ktorom sa odpad ukladal.

3.6 	Prevádzkovateľ vypracuje formou dodatku k prevádzkovému poriadku skládky odpadov interné pracovné postupy pre plnenie podmienok 3.4 a  3.5 tohto rozhodnutia, ktoré musí pravidelne aktualizovať a ktoré musia byť k dispozícii zamestnancom a vonkajšej kontrole prevádzky od 1.6.2004.

3.7 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu (zeminy, inertné bezprašné odpady). K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby jedného mesiaca.

3.8 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov a jej jednotlivých častí.

3.9 	Prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky, po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalšej etapy skládky odpadov.

3.10 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

3.11 	Prevádzkovateľ je povinný priesakové kvapaliny kontrolovať z hľadiska mikrobiologickej kontaminácie 1-krát ročne v III. štvrťroku. V prípade výskytu patogénnych mikroorganizmov je povinný zabezpečiť jej dezinfekciu.

3.12 	Všetky manipulačné plochy, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

3.13 	Prevádzkovateľ je povinný v zimnom období zabezpečiť odhrňovanie snehu z prístupovej komunikácie ku skládke odpadov a posyp príjazdovej komunikácie do telesa skládky odpadov.

3.14 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia.

3.15	Prevádzkovateľ je povinný vybudovať zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov v termíne do 31.10.2004.

3.16 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky a jej okolí a to najmä: polievaním vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa skládky, dôsledným hutnením odpadov a ich prekrývaním krycím  materiálom.

3.17	Na zníženie negatívnych vplyvov skládky odpadov na jej okolie počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň, upravovať svahy skládky prekrývaním krycím materiálom.

3.18	Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať minimálne 1-krát ročne deratizáciu skládky.

3.19 	Ak používaním prístupových a vnútorných komunikácií vznikajú emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

4. 	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie        a zneškodňovanie odpadov

4.1	Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2 	Komunálny odpad kat. č. 20 03 01 - zmesový komunálny odpad, vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov, musí prevádzkovateľ zneškodňovať na predmetnej skládke odpadov.

## 5.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách  a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## 6. 	Opatrenia na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, veľký únik skládkového plynu, zosuv pôdy, výbuch munície (skládka odpadov je umiestnená v bývalom kameňolome na andezit), únik ropných látok (PHM), ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.2	Prevádzkovateľ  je povinný  dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán") vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

6.3	Prevádzkovateľ zabezpečí preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

6.4	Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.5	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne  záväzným právnym predpisom.

6.6	Všetky nádrže musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.7	V priestoroch zariadenia a v jeho okolí je potrebné rešpektovať, že môže dôjsť k prípadnému nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä v potrubiach a kábelových kanáloch, nádržiach priesakových kvapalín, nádržiach, studniach a monitorovacích vrtoch. Prevádzkovateľ je povinný tieto miesta označiť (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu). V miestach takto označených je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

6.8	Pri rozširovaní skládky odpadov o nové etapy je potrebné zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich systémov jednotlivých etáp. To platí pre budovanie skládky odpadov, tak aj pre jej uzatvorenie. Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a krycích vrstiev skontrolovať v súlade s platnými technickými normami (napr. geoelektrickým meraním).

6.9	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6.10 	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.11 	V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu - katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.12 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

6.13 	Maximálne množstvá nebezpečných látok skladované vo vybudovanom sklade nebezpečných látok neprekročia 400 l pre naftu v plechových max. 200 l sudoch, pričom v každej záchytnej vani môže byť na rošte umiestnený iba jeden sud, 50 l pre benzín a 50 l pre olej v nerozbitných obaloch. Prevádzkovateľ môže nebezpečné odpady skladovať v sklade nebezpečných látok iba v súlade so súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

7. 	Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## 8.  	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9.  	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 9.1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu údajov evidenciu o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva stanovené inak.

9.1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na Inšpektorát Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu zoznamu ukladaných odpadov a používaných látok a energie, zmenu technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

9.2   	Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 až 9.2.4 tohto rozhodnutia.

9.2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané počínajúc rokom 2005, 2-krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5oC,  súčasne musia byť sledované teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S a H2.

9.2.4 	Meranie musí byť zabezpečované oprávnenou alebo akreditovanou osobou v predmetnom alebo príbuznom odbore merania v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia.

9.3	Monitorovanie  kvality podzemných vôd

Monitorovanie  kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NEL, CHSKCr, Pb, Hg, Crcelk, Cu. | - 4x za rok, - perióda 3 mesiace | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| BSK5, NL, N-NH4, Cd, As, Zn, Ni. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou

merania 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch H-1, H-2, H-3.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou 12

mesiacov (II. štvrťrok).

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, NEL, CHSKCr, Crcelk., Cu. | - 4x za rok, - perióda 3 mesiace | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| BSK5, NL, N-NH4, Hg, Cd, As, Pb, Zn, Ni. | - 1x za rok v II. štvrťroku | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - mikrobiologická - kontaminácia | - 1x za rok - v III. štvrťroku | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - 1 x denne | - - | - vizuálne |

- 4) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.

9.5   	Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 	Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu skladu a zariadení, v ktorých skladujú nebezpečné látky a taktiež prostriedkov na prepravu nebezpečných látok.

9.5.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.3 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.7   	Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky odpadov je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov: štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

###### 9.8   	Monitorovanie odpadov preberaných na skládku odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov  je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:

- kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,

- váženie množstva dodaných odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

- 9.9	 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.9.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.9.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu   ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy. Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

9.9.3 	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.9.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, a údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

9.9.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.10 	Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalosti

9.10.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v rozsahu podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.10.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.9.1 tohto rozhodnutia na Inšpektorát  Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania  skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 a 9.9.5 tohto rozhodnutia na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.10.5	Prevádzkovateľ je povinný  s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa 9.10.4 predložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode 2.1.2  tohto rozhodnutia,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.3  v náväznosti na meranie, ktorým

boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.7  v náväznosti  na plnenie podmienok

uvedených v   bodoch  1.2.27, 1.2.28 a 1.2.29  tohto rozhodnutia.

9.10.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať Inšpektorátu Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.10.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať Inšpektorátu Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne  udalosti  v  prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## 10. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1	Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti uvedené v havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode 6.11 tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

10.2.3	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov obdobný mechanizmus do 24 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

10.2.4	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu krycích materiálov, aby boli vždy použiteľné na svoj účel.

# 11.  	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie stavby Skládka III. stavebnej triedy Brehov,  časti projektu „012 Rekultivácia skládky“, tabuľka „Skládka Brehov, rekultivácia novej kazety“, výkresy „Situácia rekult. stavu skládky“, „Pohľad na rekult. stav skládky“ a „Vzorový priečny rez rekultivácie“, vypracovaného spracovateľom REMAS Servis, s.r.o. Bratislava, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe  Ing. Oskarom Orságom, č. oprávnenia *18434*24*98*, z 05/2000, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych prepisov odpadového hospodárstva pre príslušnú triedu skládky odpadov.

11.3	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 13.11.2003 bola Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát Košice“), doručená žiadosť prevádzkovateľa skládky odpadov Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. Cejkov, 07605 Cejkov, IČO: 31257525, vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I. nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 893/2, k. ú. Brehov.

Inšpektorát Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil a keďže táto nebola doložená v súlade  s ust. § 11 zákona o IPKZ,  Inšpektorát Košice konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 1430/79-pk-IPK/2003-Mi zo dňa 25.11.2003 prerušil. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. Cejkov žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím doplnilo a Inšpektorát Košice túto žiadosť zaevidoval pod č. 2058/101-OIPK/2003 zo dňa 23.12.2003.

Inšpektorát Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 15.01.2004. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené  obcou Brehov od 19.01.2004 do 03.02.2004) a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Inšpektorát Košice zároveň v súlade s ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ zverejnil  podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu Košice od 15.01.2004 do 27.02.2004 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods.3 zákona o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci na deň 9.3.2004.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 1430/79-OIPK/2003 zo dňa 13.11.2003 v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou konania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. Písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, listom č. 2004/00192/HZP zo dňa 5.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, odbor ŠVS,  listom č. A04/00037 zo dňa 4.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, odbor ŠSOH, listom č. A04/00038-Z zo dňa 4.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove, odbor ŠSOPaK, listom č. A2004/00111/Js do dňa 17.2.2004. Na ústnom pojednávaní neboli vznesené pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktorých by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

Inšpektorát Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z  ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a prevádzka bude spĺňať požiadavky z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že povoľovaná prevádzka „Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I.“ so zabudovaným konštrukčným prvkom Geokompozit pre odizolovanie bočných stien telesa skládky nespĺňa požiadavku na tesnenie bočných stien skládky odpadov o minimálnej hrúbke 0,5 m v súlade s § 26 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, je prevádzkovateľ skládky odpadov oprávnený skládku odpadov prevádzkovať najneskôr do 30.12.2008, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice.

Mgr. Jozef GORNAĽ

r i a d i t e ľ

Doručuje sa:

1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. Cejkov, 076 05 Cejkov

2. Obec Brehov, zastúpená starostom, 076 05 Brehov

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického  3370/2, 075 26 Trebišov

4. Obvodný úrad  životného prostredia,  ŠSOPaK, ŠVS a ŠSOH, Nám. mieru 804/1, 075 26 Trebišov

Príloha  č. 1 :  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov: „Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I.“

kat. č., 	názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 – odpady z konzervačných činidiel

03 01 01 – odpadová kôra a korok

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité

dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

04 01 01 – odpadová glejovka a štiepenka

04 02 09 – odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien

07 02 16 – odpady obsahujúce silikóny

08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 18 – odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 – odpadové náterové prášky

08 03 13 – odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 18 – odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

09 01 07 – fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 – fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 12 – jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 – popolček z uhlia

10 01 03 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 15 – popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17 – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 25 – odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 02 01 – odpad zo spracovania trosky

10 02 02 – nespracovaná troska

10 09 03 – pecná troska

10 10 03 – pecná troska

12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov

12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 – hobliny a triesky z plastov

12 01 13 – odpady zo  zvárania

12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 – použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 05 – kompozitné obaly

15 01 06 – zmiešané obaly

15 01 09 – obaly z textilu

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako

uvedené v 15 02 02

16 01 12 – brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 22 – časti inak nešpecifikované

16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 – iné batérie a akumulátory

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 – drevo

17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02

a 17 09 03

19 01 02 – železné materiály odstránené z popola

19 01 12 – popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 – popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 – kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 05 01 – nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 – nekompostované zvyšky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality

19 08 01 – zhrabky z hrablíc

19 08 02 – odpady z lapačov piesku

19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 04 – použité aktívne uhlie

19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 12 04 – plasty a guma

19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09 – minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10 – horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené  v 19 12 11

19 13 02 – odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 – zemina a kamenivo

20 02 03 – iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 04 – kal zo septikov

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad

20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované