SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 1291/98-OIPK/2004-Be/57 043 01 04				V Košiciach, dňa  22. 09. 2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke:

Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej „Nové cesty“ – 1. kazeta

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) schvaľuje projekt na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení riešený v časti „SO-20 Uzatvorenie a rekultivácia novej kazety“ projektovej dokumentácie stavby Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej „Nové cesty“ – 1. kazeta, vypracovanej spracovateľom GEOSOFTING, s.r.o., Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Jozefom Onuferom, číslo autorizácie 3508*TZ*2-2, z 02/2003.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parc. č. KN 6853/4, k. ú. Dobšiná, stavebné rozhodnutie č.: SP 2436/2003/555-02 zo dňa 23.1.2004 vydané Obcou Stratená a je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

  - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06,

podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) je zaradená do  triedy:

- skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

ktorej prevádzkovateľom je : 	Mesto Dobšiná

Sídlo prevádzkovateľa :          	SNP 554, 049 25  Dobšiná

Sídlo prevádzky :                    	049 25  Dobšiná

IČO :                                       	00328197

I.   	Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do zariadenia

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov

6. Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie  krycieho  materiálu

9. Skladovanie pohonných hmôt a olejov (ďalej len „sklad PHM a olejov“)

II.  	Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  	Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej „Nové cesty“ bude umiestnená vpravo od štátnej cesty I. triedy I/67 Rožňava – Dobšiná vo vzdialenosti cca 2 km juhovýchodne od mesta Dobšiná. Do prevádzky má byť uvedená najskôr v júni 2005. V súčasnosti sa na predmetnom území nachádza horská lúka a v okolí sa nachádza les, ktorý je využívaný na ťažbu dreva. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia. Cca 200 m od telesa skládky odpadov tečie tok Suchý potok, ktorý sa vlieva do toku Dobšinský potok a ten do toku Slaná. Príjazdovú komunikáciu v dĺžke cca 1500 m bude tvoriť asfaltová vozovka s jednostranným rigolom (po pravej strane cesty sa svah zvažuje ku toku Suchý potok).

Na základe vykonaného geodetického zamerania bola stanovená kapacita 1. kazety skládky odpadov 43 509 m3 a celková kapacita skládky odpadov bude 139 703 m3 pri počte dvoch alebo viac kaziet. Predmetná 1. kazeta skládky odpadov by mala byť naplnená približne za 7 rokov pri zneškodňovaní komunálnych a stavebných odpadov zo spádovej oblasti mesta Dobšiná (cca 12 000 obyvateľov).

Skládka odpadov bude nadzemná a areál skládky odpadov bude strážený a vymedzený oplotením výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Oplotenie bude slúžiť k ochrane pred vstupom nepovolaných osôb do areálu skládky a čiastočne aj k zamedzeniu úletov odpadov. Pri bráne bude umiestnená informačná tabuľa. V prevádzkovom objekte vstupnej kontroly, ktorý bude umiestnený za vstupnou bránou,  sa budú nachádzať  kancelárie, denná miestnosť, sociálne zariadenie, umyváreň so sprchou a miestnosť s výpočtovou technikou. Pred ním sa bude nachádzať váha na kontrolu množstva dovážaného odpadu vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC a za ním nepriepustná žumpa na zachytávanie splaškovej odpadovej vody.

Na skládke odpadov bude umiestnený sklad PHM a olejov určený na skladovanie pohonných hmôt a olejov a nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke a taktiež použitých havarijných prostriedkov a to v pevných uzavretých kovových nádobách umiestnených v záchytnej vani.

Súčasťou areálu budú spevnené plochy vybudované za vstupnou bránou okolo váhy, prevádzkového objektu, skladu pohonných hmôt a garáže. Ich súčasťou bude zariadenie  na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel zo skládky odpadov.  Spevnené plochy, ktoré sa budú nachádzať pred skladom PHM a olejov a pred garážou hutniaceho zariadenia, budú odkanalizované cez lapač olejov do nádrže priesakových kvapalín.

Krycí materiál na prekrývanie odpadov na skládke odpadov bude skladovaný na vymedzenej ploche, ktorá bude umiestnená v areáli skládky odpadov.

Tesniaca vrstva skládky uložená na ploche cca 5 500 m2 sa umelo doplní minerálnou vrstvou z ílu o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie po zhutnení minimálne kf ≤1.10-9 m.s-1  a hladkou HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm, na ktorú sa uloží ochranná vrstva, ktorá bude pozostávať z dvoch vrstiev – z prvej vrstvy tvorenej geotextíliou hrúbky 10 mm s plošnou hustotou minimálne 500 g.m2 a z druhej vrstvy tvorenej na dne skládky odpadov vrstvou štrku frakcie 16 – 32 mm o hrúbke 500 mm a na svahoch skládky odpadov rohožou TERADREN.

Nádrž priesakových kvapalín bude vybudovaná na najnižšom mieste skládky odpadov pri  južnej strane 1. kazety. Maximálna povolená výška hladiny bude 4,0 m. Objem nádrže bude 1 656 m3. Tesnenie nádrže bude tvorené minerálnou vrstvou z ílu o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie po zhutnení minimálne kf ≤1.10-9 m.s-1 a hladkou HDPE fóliou hrúbky 2,5 mm. Zachytené priesakové kvapaliny budú použité na postrek povrchu skládky odpadov za účelom zníženia emisií prachu zo skládky odpadov (cisternovým vozidlom alebo čerpadlami). V prípade nedostatku priesakovej kvapaliny sa na postrek použije úžitková voda dovezená na skládku odpadov.

Na zamedzenie vniknutia dažďových vôd z okolitého terénu do telesa skládky odpadov sa vybuduje rigol a to zo severnej strany v dĺžke 190 m a zo západnej strany v dĺžke 130 m, ktorý bude vyúsťovať do rokliny o celkovej dĺžke 70 m. Táto roklina bude súčasne chrániť východnú stranu skládky odpadov pred vniknutím dažďových vôd z okolitého terénu do telesa skládky odpadov. Z južnej strany skládky odpadov nebude hroziť vniknutie dažďových vôd.

Monitorovací systém kvality podzemných vôd bude pozostávať z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt bude nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty budú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Odplyňovací systém 1. kazety skládky odpadov bude realizovaný jednou odplyňovacou šachtou, ktorá sa postaví na dne skládky odpadov a postupne sa navŕši s narastaním výšky uloženého odpadu.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky bude pozostávať z odplyňovacej vrstvy, tesniacej vrstvy, drenážnej vrstvy, pokryvnej vrstvy a trávovinovej zmesi.

1.2	Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky

1.2.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu  výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.2.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť Inšpektorátu Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.2.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.2.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.2.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno  prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia  a  názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

1.2.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.2.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.2.12 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.13	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.14	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.13 tohto rozhodnutia.

1.2.15 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.16	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného Inšpektorátom Košice.

- 1.2.17	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.16 tohto rozhodnutia, ak naplnenosť 1. kazety skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

- 1.2.18	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.2.19 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 630 hod. do 1700 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky).

1.2.20 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,

-  váženie  množstva dodaných  odpadov,

- podľa potreby zabezpečí kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.21 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť inšpektorátu Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení   neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorých hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., podľa zoznamu uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.22	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm.

- 1.2.23 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky odpadov podľa potreby :

- - motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.24 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba odpady na to vhodné ako sú výkopová zemina, odpady z výkopov, búrania  budov a iné nekontaminované  odpady  resp. inertné odpady.

1.2.25	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.26	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.27	Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t.j. 43 509 m3 zneškodnených odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

- 1.2.28	Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie krycích materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu Košice :

| - technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 10 000 m³/rok a 50 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo krycieho materiálu | - minimálne 5 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## 2.  	Emisné limity

###### 2.1  	Emisie do ovzdušia

2.1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzkovania priebežne budovať odplyňovací systém skládky odpadov podľa schválených projektových dokumentácií a monitorovať skládkový plyn v súlade s  bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č.3 zákona o IPKZ, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich  zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.2  	Emisie do podzemných a povrchových vôd

## 2.2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.

## 2.2.2 	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

## 2.2.3 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť  u oprávnenej osoby.

## 3.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 	Ak prevádzkovateľ prevádzkuje dopravu, je povinný zabezpečovať dopravu odpadov na skládku odpadov v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade dovozu odpadov v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať všetkých dopravcov, ktorí budú zabezpečovať dopravu odpadov na skládku odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí a to najneskôr do termínu uskutočnenia prepravy jednotlivými dopravcami.

3.4	Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť krycím materiálom. Minimálna hrúbka prekrytia je 10 cm.

3.6 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

3.9 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky, po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

3.10 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

3.11 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 	látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo 	podzemných  vôd.

3.12 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

3.13 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia, resp. pri prevádzkovaní skládky odpadov musí mať prevádzkovateľ nainštalované a využívané zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

3.14 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa skládky (cisternovým vozidlom alebo čerpadlami), dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa krycím materiálom. V prípade nedostatku priesakovej kvapaliny sa na postrek povrchu skládky odpadov použije úžitková voda dovezená na skládku odpadov.

3.15	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je	prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok a upravovať svahy skládky prekrývaním krycími materiálmi.

3.16 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky odpadov.

3.17	Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

3.18	V prípade opakovaného alebo zvýšeného znečistenia okolia skládky odpadov úletmi odpadov je prevádzkovateľ povinný zamedziť ich úniku a to inštaláciou záchytných sietí na skládke odpadov v smere prevažujúcich vetrov.

4. 	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie        a zneškodňovanie odpadov

4.1	Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2	So splaškovými vodami prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto rozhodnutia.

4.3 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 - zmesový komunálny odpad, kategória O - ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

4.4	Ak pri prevádzke zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov vznikne odpad zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 13 05 02 - kaly z odlučovačov oleja z vody, kategória N – nebezpečný, bude zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch.

## 5.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## 6. 	Opatrenia na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

6.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bude vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, veľký únik skládkového plynu, zosuv pôdy,  únik ropných látok (PHM a oleje), ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.2	Ak bude mať prevádzkovateľ podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán") pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, je povinný tento havarijný plán dodržiavať.

6.3		Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.4	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.5	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný v priestoroch skládky odpadov, kde by mohlo dochádzať k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u týchto objektov: nádrže priesakových kvapalín, studne, monitorovacie vrty a iné miesta, označiť tieto bezpečnostným označením v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.7	Pri rozširovaní skládky odpadov o nové etapy je potrebné zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich systémov jednotlivých etáp. To platí pre budovanie skládky odpadov, tak aj pre jej uzatvorenie. Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a krycích vrstiev skontrolovať v súlade s platnými technickými normami (napr. geoelektrickým meraním).

6.8	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6.9 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.10	V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.11 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

7. 	Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## 8.  	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9.  	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 9.1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na Inšpektorát Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

9.1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

9.2   	Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 a 9.2.3 tohto rozhodnutia.

9.2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po zhutnení prvej pracovnej vrstvy o hrúbke minimálne 2 m, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C,  súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom alebo  environmentálne významnom množstve je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S a H2.

9.3	Monitorovanie  kvality podzemných vôd

9.3.1	Monitorovanie  kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NEL, BSK5, CHSKMn, Pb, Hg. | - 1-krát za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, N-NH4, Cd, As, Zn, Ni, Crcelk, Cu. | - 1-krát za rok | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1-krát za 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok), pričom prvé meranie bude vykonané pred kolaudáciou.

2) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch DMS -1, DMS -2, DMS-3.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1-krát za 12 mesiacov, pričom prvé meranie bude vykonané pred kolaudáciou.

9.3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.10.5 tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

  - Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, NEL, BSK5, CHSKCr. | - 1-krát za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, N-NH4, Hg, Cd, As, Pb, Zn, Ni, Crcelk., Cu. | - 1-krát za rok | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Mikrobiologická - kontaminácia | - 1-krát za rok | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - 1-krát týždenne | - - | - vizuálne |

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, pričom prvé merania budú vykonané do 3 mesiacov po kolaudácii.

9.5   	Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.7   	Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním), ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

9.8   	Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností budú kontrolované trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom a to do doby jeho životnosti s frekvenciou merania 1-krát za 12 mesiacov od prvého merania. Prvé meranie bude vykonané pred kolaudáciou a výsledky budú doložené ku kolaudácii, druhé meranie bude vykonané po zhutnení prvej pracovnej vrstvy o hrúbke minimálne 2 m.

- 9.9	Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.9.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.9.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

9.9.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.9.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, a údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.9.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.10 	Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalosti

9.10.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v rozsahu podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z.“) a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.10.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.9.1 tohto rozhodnutia na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3., 9.4, 9.7, 9.8 a 9.9.5 tohto rozhodnutia na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.10.5	Prevádzkovateľ je povinný  s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa 9.10.4 predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode 2.1.2  tohto rozhodnutia a na predchádzajúce merania,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3 v náväznosti na prvé meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.4 v náväznosti na prvé meranie,

d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.7 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28 tohto rozhodnutia,

e) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.8 z hľadiska tesnenia skládky odpadov v náväznosti na prvé a druhé meranie.

9.10.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať Inšpektorátu Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.10.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať Inšpektorátu Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## 10. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1	Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

10.2.3	V prípadoch uvedených v bode 6.10 tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

10.2.4	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

10.2.5	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu krycích materiálov, aby boli vždy použiteľné na svoj účel.

# 11.  	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej „Nové cesty“ – 1. kazeta, riešenej v častiach projektu „SO-20 Uzatvorenie a rekultivácia novej kazety“ a „SO-22 Monitorovací systém“, vypracovanú spracovateľom GEOSOFTING, s.r.o., Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Jozefom Onuferom, číslo autorizácie 3508*TZ*2-2, z 02/2003.

11.3	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 07.04.2004 bola Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát Košice“), doručená žiadosť prevádzkovateľa Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej – „Nové cesty“, nachádzajúcej sa na pozemku parcelné č. KN 6853/4 v k. ú. Dobšiná.

Inšpektorát Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 04.05.2004. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené Mestom Dobšiná od 05.05.2004 do 20.05.2004) a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Inšpektorát Košice zároveň v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu Košice od 05.05.2004 do 21.06.2004 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie                           v predmetnej veci na deň 16.07.2004.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 1291/98-OIPK/2004 zo dňa 07.04.2004 v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou konania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

Písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave listom č. 2004/00743-00002-304-214.1-I.0. zo dňa 02.06.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠSOPaK listom č. ŠSOPaK 2004/00385 – Ma zo dňa 10.05.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠVS listom č. ŠVS-2004/00385-001 zo dňa 02.06.2004 a Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠSOH listom č. 2004/00385 zo dňa 25.05.2004. Dotknutý orgán Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave mal písomné pripomienky (list č. 2004/00743-00002-304-214.1-I.0. zo dňa 02.06.2004) k „zabezpečeniu dostatočného množstva zdravotne bezchybnej pitnej vody pre pracovníkov prevádzky“, k „jednoznačnému určeniu zdroja, kvality a množstva úžitkovej vody s ohľadom na potrebu zariadenia na osobnú hygienu (sprcha, WC)“, k „miestu a spôsobu likvidácie odpadových vôd (splaškové zo sociálnej budovy)“ a k „manipulácii s odpadom vznikajúcim činnosťou prevádzky, klasifikovaným v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v kategórii N t.j. ako nebezpečný odpad, vrátane hygienicky vyhovujúceho spôsobu jeho likvidácie“.

Vzneseným odôvodneným pripomienkam bolo vyhovené v plnom rozsahu (body 2.2.2, 4.1 a 4.4). Neodôvodneným pripomienkam, ktoré nesmerovali k vplyvu prevádzky na životné prostredie, nebolo vyhovené („zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezchybnej pitnej vody pre pracovníkov prevádzky“, „jednoznačné určenie zdroja, kvality a množstva úžitkovej vody s ohľadom na potrebu zariadenia na osobnú hygienu -  sprcha, WC“). Na ústnom pojednávaní zástupca spoločnosti GEOSOFTING, s.r.o. Prešov Ing. Marek Hrabčák uviedol pripomienku, že chyba nájdená v projektovej dokumentácii bola opravená a uvedená strana bude nahradená novou vo všetkých výtlačkoch projektovej dokumentácie (chybne uvedený koeficient filtrácie pre minerálnu vrstvu). Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktorých by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

Na základe  preskúmania a zhodnotenia  predloženej žiadosti podľa § 16 ods. 1, 2  a 5 zákona o IPKZ Inšpektorát Košice posúdil, že Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej – „Nové cesty“ spĺňa požiadavky na najlepšie dostupnú techniku (ďalej „BAT“) z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 zákona o IPKZ, nakoľko vyhovuje požiadavkám BAT uvedených v STN 83 8106 (Skládkovanie odpadov; Tesnenie skládok odpadov; Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky) a vo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie a nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia a z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Inšpektorát Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej skládke odpadov nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky  nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania Inšpektorát Košice zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a prevádzka bude spĺňať požiadavky BAT z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 citovaného zákona a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

r i a d i t e ľ   i n š p e k t o r á t u

Doručuje sa:

1. Mesto Dobšiná zastúpené primátorom, SNP 554, 049 25 Dobšiná

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 048 01 Rožňava

3. Obvodný úrad  životného prostredia,  ŠSOPaK, ŠVS a ŠSOH, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava

Príloha  č. 1 :  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov: Skládka pre nie nebezpečný odpad v Dobšinej „Nové cesty“ – 1. kazeta

kat. č., 	názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03 01 01 – odpadová kôra a korok

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité

dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

12 01 05 – hobliny a triesky z plastov

15 01 01 – obaly z papiera a lepenky

15 01 02 – obaly z plastov

15 01 03 – obaly z dreva

15 01 04 – obaly z kovu

15 01 05 – kompozitné obaly

15 01 06 – zmiešané obaly

15 01 07 – obaly zo skla

15 01 09 – obaly z textilu

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako

uvedené v 15 02 02

16 01 17 – železné kovy

16 01 18 – neželezné kovy

16 01 19 – plasty

16 01 20 – sklo

16 01 22 – časti inak nešpecifikované

16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 – iné batérie a akumulátory

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 02 01 – drevo

17 02 02 – sklo

17 02 03 – plasty

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02

a 17 09 03

19 08 02 – odpady z lapačov piesku

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02 – kaly z čírenia vody

19 09 03 – kaly z dekarbonizácie

19 09 04 – použité aktívne uhlie

19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 09 06 – roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

20 01 01 – papier a lepenka

20 01 02 – sklo

20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 10 – šatstvo

20 01 11 – textílie

20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 39 – plasty

20 01 40 – kovy

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 – zemina a kamenivo

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 04 – kal zo septikov

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad