SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 1576/109-OIPK/2004-Be/75 006 01 03				V Košiciach, dňa  14. 10. 2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.        o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke:

Skládka odpadov Veľké Ozorovce – I. a II. kazeta

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona            o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) zaradená do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení (pre I. a II. kazetu), ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Skládka odpadov Veľké Ozorovce, Zmena stavby pred ukončením, riešenú v časti projektu „SO–27 Rekultivácia“, vypracovanú spracovateľom RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Klárou Prevužňákovou, číslo autorizácie 1172*Z*2-2, z 06/2003.

Prevádzka je umiestnená na pozemku parcelné č. 1597/78, k. ú. Veľké Ozorovce, kolaudačné rozhodnutie č. A98/10290-1479 zo dňa 30.06.1998 vydané Okresným úradom Trebišov, odbor životného prostredia pre I. kazetu, kolaudačné rozhodnutie č. 229/2003 zo dňa 26.06.2003 vydané obcou Veľké Ozorovce pre II. kazetu a je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

  - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06,

ktorej prevádzkovateľom je: 	OZOR, s.r.o. Veľké Ozorovce

Sídlo prevádzkovateľa:          	Skládka TKO, 076 63  Veľké Ozorovce

Sídlo prevádzky:                    	076 63  Veľké Ozorovce

IČO:                                       	36 177 261

I.   	Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do zariadenia

2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov

6. Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie  materiálov na prekrytie odpadov

9. Skladovanie pohonných hmôt a olejov (ďalej len „sklad PHM a olejov“)

II.  	Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  	Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka odpadov Veľké Ozorovce (I. a II. kazeta) je umiestená cca 500 m západne od obce Veľké Ozorovce, cca 1 km vľavo od štátnej cesty III. triedy Zemplínska Teplica – Sečovce, na území bývalej neriadenej skládky odpadov. Príjazdovú komunikáciu v dĺžke cca 500 m z obce Veľké Ozorovce tvorí asfaltová cesta s obojstranným rigolom. I. kazeta  bola uvedená do prevádzky v auguste roku 1998 a má projektovanú kapacitu 43 000 m3  a bude uzavretá koncom roka 2004.    II. kazeta bola uvedená do prevádzky v júli roku 2003 a má projektovanú kapacitu 67 391 m3. V blízkosti skládky odpadov tečie tok Kašín, ktorý je vzdialený cca 5 – 7 m od oplotenia                  na  východnej hrane telesa skládky odpadov. V okolí skládky sa okrem spomínaného toku Kašín nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov                sa nenachádzajú žiadne chránené územia.

Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

V prevádzkovom objekte vstupnej kontroly sa nachádzajú kancelárie a sociálne zariadenie. Pri budove sa nachádza nepriepustná žumpa na zachytávanie splaškovej odpadovej vody. Úžitkovú vodu prevádzkovateľ čerpá z vlastnej studne, pitnú zabezpečuje dovozom vo fľašiach.

Pri prevádzkovom objekte sa nachádza váha určená na váženie cestných vozidiel.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie kf = 1,26.10-10 m.s-1            a z fólie HDPE hrúbky 1,5 mm. Pod minerálnym tesnením oboch kaziet sú zabudované drenážne systémy na odvádzanie spodných vôd (pod každou kazetou osobitne), ktoré sú zaústené do toku Kašín.

Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú zo severnej, západnej a južnej strany skládky odpadov vybudované rigoly, ktoré vyúsťujú do toku Kašín. Z východnej strany skládky odpadov nehrozí vniknutie dažďových vôd, pretože jej svah má sklon smerom od telesa skládky odpadov k toku Kašín.

Skládka odpadov Veľké Ozorovce má vybudované dve nádrže priesakových kvapalín,          I. kazeta  má vybudovanú nádrž priesakových kvapalín o objeme 100 m3 a II. kazeta  o objeme      300 m3. Vzhľadom na nevyhovujúci výškový rozdiel medzi drenážnymi systémami a nádržami priesakových kvapalín sú priesakové kvapaliny z obidvoch drenážnych systémov prečerpávané      cez jednu prečerpávaciu stanicu o objeme 100 m3, pričom zamedzenie miešania priesakových kvapalín z jednotlivých kaziet je zabezpečované mechanicky uzatváracími ventilmi. Nádrže            sú vybudované z oceľových rúr (DN Ø 2600 mm), ktoré sú obstavané vodostavebným betónom     a sú napojené na zberné šachty. Rozvod po skládke za účelom postreku povrchu skládky                  je zabezpečený cez hydrantové súpravy.

Odplyňovací systém I. kazety skládky odpadov je realizovaný piatimi odplyňovacími šachtami. Odplyňovacie šachty, ktoré boli na dne skládky odpadov vybudované z betónových skruží, sa s postupným narastaním výšky uloženého odpadu navyšovali kovovými skružami. Výplň skruží tvoria plastové perforované rúry obsypané štrkom. V II. kazete bude týmto spôsobom postupne vybudovaných osem odplyňovacích šácht.

Na skládke odpadov je umiestnený sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých kovových nádobách umiestnených na rošte nad záchytnou vaňou o objeme 0,450 m3. Tento sklad môže byť využívaný aj na prechodné uskladnenie iných druhov nebezpečných odpadov.

Na skládke odpadov je umiestnené zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov – odpadová voda z umývania kolies je odkanalizovaná do nádrže priesakových kvapalín I. kazety.

Vnútroskládkové spevnené plochy sú vybudované z panelov. Vnútorná obslužná komunikácia je vybudovaná po západnom okraji telesa skládky odpadov.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov bude skladovaný               na vymedzenej ploche.

Skládka je prevádzkovaná tak, že odpad dovezený na skládku odpadov hutniaci mechanizmus (kompaktor) rozhrnie na plochu o hrúbke približne 0,3 až 0,5 m a zhutní. Pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m a následne je prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky bude pozostávať z vyrovnávacej vrstvy zeminy (príp. suť alebo škvára) hrúbky 200 mm, plynovej drenáže (štrk v hrúbke 30 cm, zrnitosť 16 – 32 mm), minerálnej tesniacej vrstvy (koeficient filtrácie kf ≤ 1.10-9 m.s-1 o hrúbke 500 mm, drenážnej vrstvy (štrk o hrúbke 500 mm, zrnitosť 16 – 32 mm) a pokryvnej vrstvy zeminy s osiatym trávnym semenom o hrúbke 1 000 mm.

1.2	Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky

1.2.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také,     ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ je povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke             alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu  výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.2.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť Inšpektorátu Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.2.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.2.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to           pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.2.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.2.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.2.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.2.12 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.13	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.14	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.13 tohto rozhodnutia.

1.2.15 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.16	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného Inšpektorátom Košice.

- 1.2.17	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.16 tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

- 1.2.18	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.2.19 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 700 hod. do 1700 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len      po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (riaditeľa skládky).

1.2.20 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie  množstva dodaných  odpadov,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.21 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Inšpektorátu Košice           a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení   neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorých hraničné hodnoty ukazovateľov pre vodný výluh neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky MŽP SR                           č. 283/2001 Z. z., podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť              tohto rozhodnutia.

1.2.22	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré        je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

- 1.2.23 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky odpadov podľa potreby:

- motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.24 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, zmiešané odpady zo stavieb               a demolácií a iné nekontaminované odpady, resp. inertné odpady.

1.2.25	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré         by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.26	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.27	Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity –     t.j. 43 000 m3 zneškodnených odpadov  pre prvú kazetu (ktorá bude uzavretá koncom roka 2004) a 67 391 m3 zneškodnených odpadov pre druhú kazetu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

- 1.2.28	Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu Košice:

| - technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 20 000 m³/rok a 150 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo materiálov na prekrytie odpadov | - minimálne 5 % a maximálne 20 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## 2.  	Emisné limity

###### 2.1  	Emisie do ovzdušia

2.1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzkovania priebežne budovať odplyňovací systém skládky odpadov podľa schválených projektových dokumentácií              a monitorovať skládkový plyn v súlade s  bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č.3 zákona o IPKZ, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich  zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť    na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.2  	Emisie do podzemných a povrchových vôd

## 2.2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody              do povrchového toku ani do podzemných vôd.

## 2.2.2 	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť                             ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

## 2.2.3 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť  u oprávnenej osoby.

## 3.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 	Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov          s ľahko vetrom odviateľnými zložkami v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií        a ich okolia.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov odpadov s ľahko vetrom odviateľnými zložkami, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí     a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.4	Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m tak,       aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení),        bola prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrytie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

3.6 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby neboli ukladané za hranicu tesniacej fólie.

3.9 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

3.10 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok                   i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

3.11 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

3.12 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 	látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               alebo podzemných  vôd.

3.13 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

3.14 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia, resp. pri prevádzkovaní skládky odpadov musí mať prevádzkovateľ nainštalované a využívané zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

3.15 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti     v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

3.16	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

3.17 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne s periódou 6 mesiacov deratizáciu skládky odpadov (v jarnom a jesennom období kalendárneho roka).

3.18	Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

3.19	Prevádzkovateľ je povinný zabrániť znečisteniu okolia skládky odpadov (úletmi odpadov)    a to výsadbou stromov v okolí skládky odpadov v smere prevažujúcich vetrov v termíne      do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.20	Prevádzkovateľ je povinný prehĺbiť existujúci rigol zo západnej strany skládky odpadov        z dôvodu ochrany proti vniknutiu dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov                     a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.21	Prevádzkovateľ je povinný všetky rigoly, ktoré sú vyhĺbené okolo skládky odpadov                  a sú zaústené do toku Kašín, udržiavať v dobrom a plne funkčnom stave.

4. 	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie        a zneškodňovanie odpadov

4.1	Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2	So splaškovými vodami prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto rozhodnutia.

4.3 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

## 5.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy              na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## 6. 	Opatrenia na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, veľký únik skládkového plynu, horenie skládkového plynu, deformácia telesa skládky, únik ropných látok (PHM a oleje), technická porucha a chyba na technickom zariadení, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, výbuch munície a výbušnín (popri skládke prechádza cesta k vojenskej strelnici), zosuv odpadu, havária dopravných prostriedkov, splach odpadov prívalovými vodami, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.2	Ak bude mať prevádzkovateľ podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade   ich úniku (ďalej len "havarijný plán") pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, je povinný tento havarijný plán dodržiavať.

6.3		Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.    Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.4	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.5	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný v priestoroch skládky odpadov, kde by mohlo dochádzať             k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u týchto objektov: nádrže priesakových kvapalín, studne, monitorovacie vrty a iné miesta, označiť tieto bezpečnostným označením v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.7	Pri rozširovaní skládky odpadov o nové etapy je potrebné zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich systémov jednotlivých etáp. To platí pre budovanie skládky odpadov, tak aj pre jej uzatvorenie. Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a krycích vrstiev skontrolovať v súlade s platnými technickými normami (napr. geoelektrickým meraním).

6.8	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6.9 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.10	V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín,                  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.11 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

7. 	Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## 8.  	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9.  	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 9.1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na Inšpektorát Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

9.1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

9.2   	Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami     z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 a 9.2.3 tohto rozhodnutia.

9.2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne            v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po zhutnení prvých dvoch pracovných vrstiev, pričom každá pracovná vrstva bude mať hrúbku maximálne 2 m, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C,  súčasne musia byť sledované teplota         a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom alebo  environmentálne významnom množstve je prevádzkovateľ povinný požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S a H2.

9.3	Monitorovanie  kvality podzemných vôd

9.3.1	Monitorovanie  kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NEL, BSK5, CHSKMn, N-NH4, NO3-, SO42-, Pb, Hg, As, Cu. | - 1-krát za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, Cr6+. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1-krát za 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch PV-5, PV-2N, PV-6 a na obidvoch vyústeniach drenážnych systémov na odvádzanie spodných vôd spod minerálneho tesnenia   I. a II. kazety.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1-krát za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

9.3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.11.5 tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané        s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

9.4	Monitorovanie kvality povrchových vôd

9.4.1	Monitorovanie  kvality povrchových vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené      v nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NEL, BSK5, CHSKMn, N-NH4, NO3-, SO42-, Pb, Hg, As. | - 1-krát za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, Cr6+, Cu. | - 1-krát za rok - v II. štvrťroku | - 5) 6) | - určené akreditovaným laboratóriom |

4) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1-krát za 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).

5) Merania budú vykonávané na vzorkách povrchových vôd odobratých z dvoch odberných miest toku Kašín – nad a pod skládkou odpadov.

6) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1-krát za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

9.4.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.11.5 tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané        s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

- 9.5	Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH, vodivosť, NEL, BSK5, CHSK. | - 1-krát za 3 mesiace - (4x za rok) | - 7) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, Cr6+, As, Cu, N-NH4, NO3-, SO42-, Pb, Hg. | - 1-krát za rok - v II. štvrťroku | - 7) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Mikrobiologická - kontaminácia | - 1-krát za rok - v III. štvrťroku | - 7) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - 1-krát týždenne | - - | - vizuálne |

7) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

9.6   	Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.6.1 	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie    a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.6.2 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

9.7	Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.8   	Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

9.9   	Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností bolo kontrolované iba 1-krát pre každú kazetu            a to pred uvedením príslušnej kazety do prevádzky. Na skládke odpadov nie je zabudovaným geoelektrický monitorovací systém.

- 9.10	Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.10.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.10.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné                  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

9.10.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.10.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.10.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.11 	Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalosti

9.11.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v rozsahu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR                                   č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii                  a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z.“) a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.11.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.10.1 tohto rozhodnutia na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.11.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia           do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.11.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3., 9.4, 9.5, 9.8, 9.9 a 9.10.5 tohto rozhodnutia na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.11.5	Prevádzkovateľ je povinný  s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu 9.11.4 predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode 2.1.2  tohto rozhodnutia,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3. v náväznosti na meranie,       ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.4., resp. porovnanie výsledkov vzoriek povrchovej vody odobratej nad a pod skládkou odpadov z toku Kašín,

d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.8 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28 tohto rozhodnutia,

e) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.9 z hľadiska tesnenia skládky odpadov.

9.11.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať Inšpektorátu Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.11.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať Inšpektorátu Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## 10. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1	Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

10.2.3	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode 6.10 tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

10.2.4	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 72 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí        jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

10.2.5	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu materiálov         na prekrytie odpadov, aby boli vždy použiteľné na svoj účel.

# 11.  	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä                       na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie                 do uspokojivého stavu

11.1 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov (pre I. a II. kazetu), ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Skládka odpadov Veľké Ozorovce, Zmena stavby pred ukončením, riešenú v časti projektu „SO–27 Rekultivácia“, vypracovanú spracovateľom RH Dúha, s.r.o., Čapajevova 29,                     080 01  Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Klárou Prevužňákovou, číslo autorizácie 1172*Z*2-2, z 06/2003.

11.3	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 30.04.2004 bola Inšpektorátu Košice doručená žiadosť prevádzkovateľa OZOR, s.r.o., Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce, vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Veľké Ozorovce, nachádzajúcej sa na pozemku parcelné č. 1597/78, 1597/79, 1597/80, 1597/81, 1597/82, 1597/83 v k. ú. Veľké Ozorovce.

Inšpektorát Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade     s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 20.05.2004. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené obcou Veľké Ozorovce od 25.05.2004 do 10.06.2004) a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Inšpektorát Košice zároveň v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu Košice od 21.05.2004 do 21.06.2004 a súčasne           aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ, určil                 na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie                           v predmetnej veci na deň 20.07.2004.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 1576/109-OIPK/2004 zo dňa 30.04.2004    v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou konania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu           na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení      na spoluspaľovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

Písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom              v Trebišove listom č. A/2004/00877/HŽP zo dňa 18.06.2004, Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠVS listom č. A2004/00403 zo dňa 18.06.2004, Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠSOH listom č. A04/00402-Z zo dňa 10.06.2004 a Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠSOPaK listom č. A2004/00404/Js zo dňa 21.06.2004.

Na ústnom pojednávaní zástupca obce Veľké Ozorovce pán Miloš Varga (poverený zúčastniť sa ústneho pojednávania starostkou obce) uviedol tieto pripomienky: prevádzkovať skládku odpadov tak, aby bola viditeľná hrana kazety, resp. aby odpad nebol ukladaný za hranicu tesniacej fólie, prespádovať západný svah skládky pri II. kazete, deratizovať skládku odpadov minimálne dvakrát ročne, vyčistiť vnútroareálovú prístupovú cestu k II. kazete a nainštalovanie záchytných sietí          pri II. kazete skládky odpadov. Týmto pripomienkam bolo vyhovené (body 3.8, 3.15, 3.17, 3.19) s výnimkou prespádovania západného svahu skládky, pretože to technicky nie je realizovateľné – ochrana proti vniknutiu dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov bude zabezpečená prehĺbením rigolu zo západnej strany skládky odpadov (bod 3.20). Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

Na základe  preskúmania a zhodnotenia  predloženej žiadosti podľa § 16 ods. 1, 2  a 5 zákona o IPKZ Inšpektorát Košice posúdil, že Skládka odpadov Veľké Ozorovce spĺňa požiadavky             na najlepšie dostupnú techniku (ďalej „BAT“) z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 zákona o IPKZ, nakoľko vyhovuje požiadavkám BAT uvedených                         v STN 83 8106 (Skládkovanie odpadov; Tesnenie skládok odpadov; Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky) a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva a posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie a nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia. Z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky                     pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Inšpektorát Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej skládke odpadov nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd a ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky  nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania Inšpektorát Košice zistil, že znečisťovanie  z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a prevádzka bude spĺňať požiadavky BAT z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 citovaného zákona a preto rozhodol tak, ako je uvedené              vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice.                    Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

r i a d i t e ľ  i n š p e k t o r á t u

Doručuje sa:

1. OZOR, s.r.o., Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce

2. Obec Veľké Ozorovce zastúpená starostom, 067 63 Veľké Ozorovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

2. Obvodný úrad  životného prostredia Trebišov,  ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH

Príloha  č. 1:   Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov:

Skládka odpadov Veľké Ozorovce – I. a II. kazeta

kat. č., 	názov druhu odpadu, 	kategória odpadov O – ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 01 01 – odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02 – odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 – hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07

01 04 09 – odpadový piesok a íly

01 04 10 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11 – odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 – hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené                                v  01 04 07 a 01 04 11

01 04 13 – odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

01 05 04 – vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 07 – vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 – vrtné kaly a odpady  s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99 – odpady inak nešpecifikované

02 01 01 – kaly z prania a čistenia

02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

02 01 09 – agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 99 – odpady inak nešpecifikované

02 02 01 – kaly z prania a čistenia

02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 02 99 – odpady inak nešpecifikované

02 03 01 – kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 99 – odpady inak nešpecifikované

02 04 01 – zemina z čistenie a prania repy

02 04 02 – uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 99 – odpady inak nešpecifikované

02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 99 – odpady inak nešpecifikované

02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 06 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 99 – odpady inak nešpecifikované

02 07 01 – odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02 – odpad z destilácie liehu

02 07 03 – odpad z chemického spracovania

02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 99 – odpady inak nešpecifikované

03 01 01 – odpadová kôra a korok

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,

dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 – odpadová kôra a drevo

03 03 02 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 07 – mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08 – odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09 – odpad z vápennej usadeniny

03 03 10 – výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 03 03 10

04 01 01 – odpadová glejovka a štiepenka

04 01 07 – kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku        neobsahujúce chróm

04 01 09 – odpady z vypracúvania a apretácie

04 01 99 – odpady inak nešpecifikované

04 02 09 – odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 – organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 – odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 – farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 01 10 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 05 01 09

05 01 13 – kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14 – odpady z chladiacich kolón

05 01 16 – odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17 – bitúmen

05 06 04 – odpad  z chladiacich kolón

05 07 02 – odpady obsahujúce síru

06 03 16 – oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu  v mieste jeho vzniku                                  iné ako uvedené v 06 05 02

06 06 03 – odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 09 02 – troska obsahujúca fosfor

06 09 04 – odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

06 11 01 – odpady z reakcií výroby oxidu  titaničitého na báze vápnika

06 13 03 – priemyselné sadze

07 01 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 07 01 11

07 02 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13 – odpadový plast

07 02 15 – odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 17 – odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

07 03 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 07 03 11

07 04 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                     iné ako uvedené v 07 04 11

07 05 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 07 05 11

07 05 14 – tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 06 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                    iné ako uvedené v 07 06 11

07 07 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                        iné ako uvedené v 07 07 11

08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14 – kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18 – odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 – odpadové náterové prášky

08 02 99 – odpady inak nešpecifikované

08 03 13 – odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 15 – kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 18 – odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 – odpadové  lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12 – kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

09 01 07 – fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 – fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10 – jednorazové kamery bez batérií

09 01 12 – jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 – popolček z uhlia

10 01 03 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07 – reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15 – popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov                                                   iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17 – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 19 – odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                          iné ako uvedené v 10 01 20

10 01 24 – piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 – odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26 – odpady z úpravy chladiacej vody

10 02 01 – odpad zo spracovania trosky

10 02 02 – nespracovaná troska

10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10 – okuje z valcovania

10 02 12 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 – iné kaly a filtračné koláče

10 02 99 – odpady inak nešpecifikované

10 03 02 – anódový šrot

10 03 05 – odpadový oxid hlinitý

10 03 16 – peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 18 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 22 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov)                  iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 24 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 26 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30 – odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

10 04 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 06 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 – tuhé odpady z čistenie plynov

10 07 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 07 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 08 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 07 99 – odpady inak nešpecifikované

10 08 04 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09 – iné trosky

10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14 – anódový šrot

10 08 16 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 18 – kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 20 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 – pecná troska

10 09 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13

10 09 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

10 10 03 – pecná troska

10 10 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 16 – odpad z prostriedkov na identifikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

10 10 99 – odpady inak nešpecifikované

10 11 03 – odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 11 10 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 12 – odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 – kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16 – tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18 – kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 20 – tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                               iné ako uvedené v 10 11 19

10 12 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06 – vyradené formy

10 12 08 – odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice                         a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10 – tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12 – odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13 – kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04 – odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06 – tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 07 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 10 – odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11 – odpady z kompozitných materiálov na báze cementu                                                  iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 13 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 – odpadový betón a betónový kal

11 01 10 – kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 14 – odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 02 03 – odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 06 – odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

11 05 01 – tvrdý zinok

11 05 02 – zinkový popol

12 01 01 – piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03 – piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 – hobliny a triesky z plastov

12 01 13 – odpady zo zvárania

12 01 15 – kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 – použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 03 – obaly z dreva

15 01 05 – kompozitné obaly

15 01 06 – zmiešané obaly

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy                           iné ako uvedené v 15 02 02

16 01 12 – brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 19 – plasty

16 01 20 – sklo

16 01 22 – časti inak nešpecifikované

16 01 99 – odpady inak nešpecifikované

16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04 – anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06 – organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 05 09 – vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 – iné batérie a akumulátory

16 08 01 – použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium,                       paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07

16 08 03 – použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny                      prechodných kovov, inak nešpecifikované

16 08 04 – použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07

16 11 02 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických                    procesov iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických                                     procesov iné ako uvedené v 16 11 03

16 11 06 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických                                    procesov iné ako uvedené v 16 11 05

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 – drevo

17 02 02 – sklo

17 02 03 – plasty

17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené                                             v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18 01 01 – ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 04 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 09 – liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

18 02 01 – ostré predmety okrem 18 02 02

18 02 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám

z hľadiska prevencie nákazy

18 02 06 – chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 08 – liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

19 01 02 – železné materiály odstránené z popola

19 01 12 – popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 – popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 – kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 01 18 – odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

19 01 19 – piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

19 02 06 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 – solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01 – vitrifikovaný odpad

19 05 01 – nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 – nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného pôvodu

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality

19 05 99 – odpady inak nešpecifikované

19 08 01 – zhrabky z hrablíc

19 08 02 – odpad z lapačov piesku

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd                                          iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02 – kaly z čírenia vody

19 09 03 – kaly z dekarbonizácie

19 09 04 – použité aktívne uhlie

19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 09 99 – odpady inak nešpecifikované

19 10 04 – úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 06 – iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 12 01 – papier a lepenka

19 12 02 – železné kovy

19 12 03 – neželezné kovy

19 12 04 – plasty a guma

19 12 05 – sklo

19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08 – textílie

19 12 09 – minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania                odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02 – odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04 – kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 – kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 – zemina a kamenivo

20 02 03 – iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 04 – kal zo septikov

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad

20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované