SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53  Košice

Číslo: 2651/245-OIPK/2005-Be/570520305                                      V Košiciach, dňa 30.12.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzkach:

Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol

a Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  	Chemza, a.s. Strážske

sídlo:                   	Priemyselná 720,  072 22 Strážske

IČO:                    	36 210 625

Prevádzky sú umiestnené v katastrálnom území Strážske, Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol na pozemkoch parcelné číslo číslo 1848/75, 1848/25, 1848/105 a Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje na pozemkoch parcelné číslo 2496/1, 2496/12, 2496/15, 1848/22, 1848/24, 1848/25, 1848/73, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností vo vlastníctve Chemko, a.s., Priemyselná 720, 072 22  Strážske. Prevádzka Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol bola  uvedená do trvalého užívania v roku 1972 a prevádzka Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje bola  uvedená do trvalého užívania v roku 2000 rozhodnutím Okresného úradu v Michalovciach                  č. 2000/06174/ŽP-Pe zo dňa 27.06.2000. Prevádzkovateľ kolaudačné rozhodnutie pre Výrobňu fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol nedoložil.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č.1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.           
o IPKZ ako 4.1.b) Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice a podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 105.09,

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Obidve prevádzky sú v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,                             o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) zaradené ako jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórie 4. Chemický priemysel, 4.99.2. Ostatné organické a anorganické výroby.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzkach

Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol s kapacitou výroby pri 12 000 t.rok-1  fenokolov a fenochemov a Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje s kapacitou výroby 870 t.rok-1 Novokolu, Fenobaru a Fenaru a 50 t.rok-1 Ekoolejov sú umiestnené v centrálnej časti areálu Chemko, a. s. Strážske.

Vo Výrobni fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol sú výrobným produktom fenolformaldehydové lepidlá typ Fenokol a Fenochem, pričom pri ich výrobe sa používajú tieto suroviny: fenol skladovaný v dvoch zásobníkoch o objeme 2 x 60 m3, formaldehyd skladovaný          v jednom zásobníku o objeme 30 m3, hydroxid sodný vo forme vodného roztoku skladovaný                 v dvoch zásobníkoch o objeme 60 m3 a 10 m3, trietylamín a dimetyletanolamín skladované               v 200 l plechových sudoch na zastrešenej vybetónovanej ploche v plechových havarijných nádržiach o objeme 200 l (jedna havarijná nádrž je určená pre 4 sudy), močovina a oxid horečnatý skladované v suchých zastrešených skladoch s pevnou betónovou podlahou                         v originálnych obaloch od výrobcov.

Vo Výrobni fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje sú výrobným produktom fenolformaldehydové lepidlá typ Novokol, Fenobar, Fenar a Ekooleje, pričom pri ich výrobe sa používajú tieto suroviny: fenol prepravovaný v prípade výroby zo susediacej výrobne lepidiel v jednom zásobníku o objeme 3 m3, formaldehyd prepravovaný v prípade výroby                zo susediacej výrobne lepidiel v jednom zásobníku o objeme 1 m3, kyselina chlorovodíková skladovaná v jednom zásobníku o objeme 1 m3, močovina, oxid horečnatý, metanol dopravovaný potrubím zo spoločnosti Diakol s.r.o. Strážske, etanol skladovaný v dvoch zásobníkoch o objeme 10 m3 a 1 m3, monoetylénglykol skladovaný v jednom zásobníku o objeme 20 m3, hexametyléntetraamín (urotropín), surový a rafinovaný repkový olej a aditíva skladované v suchých zastrešených skladoch s pevnou betónovou podlahou v originálnych obaloch                   od výrobcov.

Členenie prevádzok na stavebné objekty a prevádzkové súbory podľa stavebnej dokumentácie je uvedené v prílohe č. 1.

Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol

Fenolformaldehydové lepidlá (živice) typu Fenokol sa vyrábajú diskontinuálne v reaktore            z fenolu, hydroxidu sodného, demineralizovanej vody, formaldehydu podľa predpísanej receptúry a teploty za priebehu adície formaldehydu na fenol za vzniku o-metylolfenolov                                  a p-metylolfenolov a kondenzácie na predpísanú viskozitu. Disproporcionalizácia voľného formaldehydu na kyselinu mravčiu a metanol sa uskutočňuje hydroxidom sodným. Produkt sa potom prečerpáva do temperovaných zásobníkov a k niektorým typom lepidiel sa pridáva v predpísanom množstve močovina a polykon.

Fenolformaldehydové lepidlá (živice) typu Fenochem sa vyrábajú diskontinuálne v reaktore polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v prostredí oxidu horečnatého podľa predpísanej receptúry za priebehu adície formaldehydu na fenol za vzniku metylolfenolov, ktoré sa ďalej zúčastňujú kondenzačných reakcií za vzniku vysokomolekulových zlúčenín.                        Pridáva sa trietylamín alebo dimetyletanolamín ako katalyzátor a na zníženie obsahu voľného formaldehydu a úpravu sušiny sa pridáva granulovaná močovina a polykon.

Odpadové plyny z reaktora 13a, ktorý slúži na výrobu fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol a Fenochem obsahujúce fenol a formaldehyd sú vypúšťané do ovzdušia komínom              o výške 6 m.

Odpadové plyny zo stáčania a skladovania fenolu (dva zásobníky fenolu) sú odsávané               cez práčku s náplňou s garantovanou účinnosťou absorpcie 95 % a sú odvádzané výduchom               do pracovného priestoru výrobnej haly. Odpadová voda z práčky s náplňou je vypúšťaná               do zberného centra odpadových vôd alebo spätne využívaná vo výrobe.

Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje

Fenolformaldehydové lepidlá typ Novokol sa vyrábajú diskontinuálne v reaktore kondenzáciou fenolu s formaldehydom v kyslom prostredí kyseliny chlorovodíkovej podľa predpísanej receptúry  a teploty až do dosiahnutia predpísanej sušiny. Po ukončení destilácie sa pridáva hexametyléntetraamín a etanol alebo monoetylénglykol a etanol na dosiahnutie požadovanej konzistencie produktu.

Fenolformaldehydové lepidlá typ Fenobar sa vyrábajú diskontinuálne v reaktore polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v prostredí oxidu horečnatého za priebehu adície formaldehydu na fenol za vzniku metylolfenolov, ktoré sa ďalej zúčastňujú kondenzačných reakcií za vzniku vysokomolekulových zlúčenín. Po kondenzácii sa z reakčnej zmesi vo vákuu odparuje voda. Po ukončení odparovania sa pridá monoetylénglykol ako rozpúšťadlo.                       Na zníženie obsahu voľného formaldehydu a úpravu sušiny sa pridáva granulovaná močovina.

Fenolformaldehydové lepidlá typ Fenar sa vyrábajú diskontinuálne v reaktore polykondenzáciou fenolu a formaldehydu v prostredí hexametyléntetraamínu za priebehu adície formaldehydu na fenol za vzniku metylolfenolov, ktoré sa ďalej zúčastňujú kondenzačných reakcií za vzniku vysokomolekulových zlúčenín. Po kondenzácii sa z reakčnej zmesi vo vákuu odparuje voda.  Po  ukončení odparovania sa pridáva metanol ako rozpúšťadlo.

Ekologické oleje typ Ekorezol, Ekohydrol, Ekoseparol a Ekoseparol ST sa vyrábajú                   zo surového repkového oleja v reaktore oxidáciou vzduchom podľa predpísanej receptúry                   a teploty na požadovanú viskozitu. Ostatné ekologické oleje sú vyrábané z rafinovaného repkového oleja. Do vyrobených produktov sa  pridávajú potrebné aditíva.

Odpadové plyny z reaktora R-01, ktorý slúži na výrobu fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol obsahujúce fenol a formaldehyd a organické rozpúšťadlá sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 8 m.

Odpadové plyny z rotačnej vodokružnej vývevy W-01, ktorá slúži na vytváranie podtlaku pre výrobu fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol obsahujúce fenol a formaldehyd sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 12 m.

Odpadové plyny z reaktora R-02, ktorý slúži na výrobu fenolformaldehydových lepidiel typ Fenobar a Fenar obsahujúce fenol a formaldehyd a organické rozpúšťadlá sú vypúšťané                 do ovzdušia komínom o výške 12 m.

Odpadové plyny z rotačnej vodokružnej vývevy W-02, ktorá slúži na vytváranie podtlaku pre výrobu fenolformaldehydových lepidiel typ Fenobar a Fenar obsahujúce fenol a formaldehyd sú vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 12 m.

Nakladanie s vodami, chladenie a technologický ohrev

Pri štandardnej ustálenej prevádzke sa priemyselné odpadové vody vo výrobniach neprodukujú s výnimkou výroby Novokolu, kde sa produkuje štiavny kondenzát pri odparovaní vody. Odpadové vody vznikajúce počas oplachov, vymývania a preplachov reaktorov, zásobníkov a nádrží a štiavny kondenzát sa zhromažďujú v dvoch zberných centrách odpadových vôd, kde sa k týmto odpadovým vodám primiešavajú aj splaškové vody.

Pri štandardnej ustálenej prevádzke sa priemyselné odpadové vody vo výrobniach neprodukujú. Odpadové vody vznikajú len počas oplachov, vymývania a preplachov reaktorov, zásobníkov a nádrží. Tieto odpadové vody zhromažďujú v dvoch zberných centrách odpadových vôd, kde sa k týmto odpadovým vodám primiešavajú aj splaškové vody. Zo zberných centier odpadových vôd sú odpadové vody prečerpávané chemickou kanalizáciou na čistiareň odpadových vôd (ďalej tiež „ČOV“) prevádzkovateľa Ekologické služby, s.r.o. Strážske (ďalej tiež „ES“) umiestnenú v areáli Chemko, a. s. Strážske. Vody z povrchového odtoku sú odvádzané osobitnou kanalizáciou na havarijnú akumulačnú nádrž (ďalej tiež „HAN“) prevádzkovateľa ES. Na technologické chladenie sa používa úžitková chladiaca voda                              a na dosiahnutie požadovanej konzistencie lepidiel sa používa demineralizovaná voda, ktoré sú odoberané od spoločnosti Energetika, s.r.o. Strážske (ďalej tiež „Energetika“). Na technologický ohrev sa používa para a teplá úžitková voda dodávaná z centrálnej teplárne areálu Chemko, a.s. Strážske prevádzkovanej spoločnosťou Energetika. Pitnú vodu dodáva spoločnosť Energetika.

Zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami vo výrobnom procese a ich skladovanie  sa vykonáva tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Všetky aparáty sú vyrobené z ocelí materiálových tried 11 a 17.

Tabuľka č. 1  Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami vo výrobnom procese

| Miesto zaobchádzania/ aparát | Nebezpečná látka | Kapacita | Typ nádrže aparátu | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reaktor 13a | Fenol, formaldehyd, hydroxid sodný, močovina, oxid horečnatý, trietylamín, dimetyletanolamín | 7 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Výrobné budovy majú pod celými objektmi vybudovanú záchytnú nádrž vyspádovanú do kanalizácie ústiacej v zbernom mieste odpadových vôd, odkiaľ sú odpadové vody prečerpávané chemickou kanalizáciou na čistiareň odpadových vôd. |
| Reaktor 13b | Fenol, formaldehyd, hydroxid sodný, močovina, oxid horečnatý, trietylamín, dimetyletanolamín | 11 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Reaktor R-01 | Fenol, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, etanol, monoetylénglykol, hexametyléntetraamín | 5,8 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Reaktor R-02 | Fenol, formaldehyd, močovina, oxid horečnatý, metanol, monoetylénglykol, hexametyléntetraamín | 4,3 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Reaktor Ekoolejov | Surový alebo rafinovaný repkový olej a aditíva | 4 m3 | Jednoplášťové nadzemné |  |

Tabuľka č. 2  Skladovanie nebezpečných látok v prevádzkach

| Miesto zaobchádzania/ aparát | Nebezpečná látka | Kapacita | Typ nádrže aparátu | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zásobníky fenolu 2 ks | Fenol | 60 a 60 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 78 m3 |
| Zásobník formaldehydu | Formaldehyd | 30 m3 | Jednoplášťová podzemná | Havarijná nádrž o objeme 25 m3 |
| Zásobník hydroxidu sodného | Hydroxid sodný | 60 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 80 m3 |
| Zásobník hydroxidu sodného | Hydroxid sodný | 10 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 13 m3 |
| Zásobníky fenokolu 3 ks | Fenokol | 50, 50 a 14 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 55 m3 |
| Zásobník polykonu | Polykon | 14 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobníky fenochemu 2 ks | Fenochem | 42 a 42 m3 | Jednoplášťová nadzemná |  |
| Zásobník fenochemu | Fenochem | 63 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 55 m3 |
| Zásobníky novokolu 2 ks | Novokol | 16 a 16 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 40 m3 |
| Zásobníky novokolu 2 ks | Novokol | 1 a 1 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Nevyhovujúce zabezpečenie *) |
| Zásobník etanolu | Etanol | 10 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 30 m3 |
| Zásobník etanolu | Etanol | 1 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Nevyhovujúce zabezpečenie *) |
| Zásobník monoetylénglykolu | Monoetylénglykol | 20 m3 | Jednoplášťová nadzemná | Havarijná nádrž o objeme 30 m3 |

*) Nezastrešená neodkanalizovaná plocha bez izolácie.

Prevádzkovateľ listom č. 0009/1000 zo dňa 30.05.2002 v zmysle zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách doručil na Krajský úrad, odbor životného prostredia Košice návrh opatrení                       na zosúladenie zaobchádzania s nebezpečnými látkami s požiadavkami podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a požiadal o určenie lehoty zosúladenia s požiadavkami predmetného zákona pre zásobníky do 31.12.2009 a pre ostatné zariadenia do 31.12.2008. Príslušný orgán štátnej správy zatiaľ v predmetnej veci nerozhodol.

II.	Podmienky povolenia

A.  	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2	Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.3	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí

1.4	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností                        v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.5	Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, podliehajú integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť IŽP Košice vopred ohlásené.

1.6	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo  vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.7	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní                  odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto          rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje povinnosti.

1.9	Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.10	Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  	Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  	Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    	Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1	Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky Výrobne fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol nad hodnotu 12 000 t.rok-1 fenokolov                      a fenochemov a výrobnú kapacitu Výrobne fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol               a Ekooleje nad hodnotu 870 t.rok-1 novokolu, fenaru a fenobaru a 20 t.rok-1 ekoolejov               bez povolenia IŽP Košice.

3.2 	Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny a úžitkovú vodu pre technologické účely tak ako je uvedené v bode B „Opis opatrení a  technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, časť I. tohto rozhodnutia.

3.3	Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia a to prevodové oleje, hydraulické oleje, ložiskové oleje, motorové oleje, plastické mazivá, protizáderové hmoty, odmasťovacie prípravky, odhrdzovače, tesniace prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky.

3.4	Prevádzkovateľ nesmie  bez  povolenia  IŽP Košice  používať nové chemikálie a chemické prípravky určené na použitie podľa bodu A.3.2,  časť II. tohto povolenia, ktoré nie sú uvedené v zozname chemických látok na trhu v SR alebo sú označené špecifickým rizikom R – viet.

3.5	Prevádzkovateľ je povinný nahradiť halogenované organické zlúčeniny používané ako čistiace a odmasťovacie prostriedky a sú klasifikované podľa osobitého predpisu R vetou R40 najneskôr do 30.06.2006.

3.6	Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, demineralizovaná voda, chladiaca cirkulačná voda, technologická para, stlačený vzduch.

3.7	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z výroby tak, ako je uvedené v bode B „Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody                      a pôdy  v prevádzke“, časť I. tohto rozhodnutia.

4.	Technicko-prevádzkové podmienky

4.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach                  v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba podľa prevádzkového predpisu vypracovaného v súlade s projektovou dokumentáciou prevádzky a s podmienkami výrobcov zariadení prevádzky.

5.   	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

5.1	Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných  látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo  podzemných vôd.

5.2	Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži, zodpovedajúcim kontrolným systémom a konštrukčne riešené                v súlade s príslušnými slovenskými technickými normami.

## 5.3	Prevádzkovateľ musí minimálne 1x za smenu počas stáčania alebo prečerpávania nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a čerpadiel.

## 5.4	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie revízií pogumovaných armatúr                      z plastických hmôt 1x ročne a čerpadiel minimálne 1x polročne, pokiaľ to nie je výrobcom určené inak.

B.	Emisné limity

###### 1.	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľke č. 3 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce        znečisťujúce látky:

-  fenol a formaldehyd  zo 4. skupiny Organické plyny a pary, 1. podskupina

-  celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“)

Tabuľka č. 3  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3 ] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba Fenokolu a Fenochemu | Komín reaktora 13a | Fenol + Formaldehyd | 20 | 1),2),3),4) |
| Výroba Novokolu | Komín reaktora R-01 | Fenol + Formaldehyd | 20 | 1),2),3),4) |
|  |  | TOC | 150 | 5),6) |
| Výroba Novokolu | Komín vývevy W-01 | Fenol + Formaldehyd | 20 | 1),2),3),4) |
| Výroba Fenobaru a Fenaru | Komín reaktora R-02 | Fenol + Formaldehyd | 20 | 1),2),3),4) |
|  |  | TOC | 150 | 5),6) |
| Výroba Fenobaru a Fenaru | Komín vývevy W-02 | Fenol + Formaldehyd | 20 | 1),2),3),4) |
| Výroba Novokolu | Výrobňa | Fugitívne emisie | 3 % | 7),8),9) |
| Výroba Fenobaru a Fenaru | Výrobňa | Fugitívne emisie | 3 % | 7),8),9) |

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0o C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Od 1.1.2007 sa emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

3)  Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne:

a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu.

4) Emisný limit pre fenol a formaldehyd platí pri ich celkovom hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h-1.

5) Hmotnosť prchavých organických zlúčenín vyjadrená ako celkový organický uhlík pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0o C).

6) Emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne:

a) aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného limitu,

b) žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.

7) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

8) Podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej hmotnosti spotrebovaného organického rozpúšťadla.

9) Emisný limit sa preukazuje na základe ročnej bilancie rozpúšťadiel postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

1.2	Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať,                  že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej  len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu; odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov                       o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách              a osobitných  vodách

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z obidvoch výrobní fenolformaldehydových lepidiel do chemickej kanalizácie cez zberné centrá odpadových vôd výrobní fenolformaldehydových lepidiel na čistiareň odpadových vôd. Vzhľadom                 na charakter vypúšťania opísaný v časti I. bod B. „Opis opatrení a technických zariadení   na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzkach“ tohto rozhodnutia sa emisné limity                 pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd nestanovujú. Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať odpadové vody v súlade s uzavretou zmluvou s prevádzkovateľom kanalizácie            a čistiarne odpadových vôd Ekologické služby, s.r.o.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkami neprekročí na hranici areálu                         so susediacimi priemyselnými areálmi hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných pozemkoch hodnotu 50 dB v čase od 06:00 do 22:00 hod. a pre nočnú dobu 40 dB v čase od 22:00 do 6:00 hod.

## C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje zabezpečiť odkanalizovanie a odizolovanie nezastrešenej neodkanalizovanej plochy bez izolácie, na ktorej sú uložené zásobníky etanolu a novokolu v lehote do 30.10.2007. Odkanalizovanie musí byť realizované do chemickej kanalizácie ústiacej v zbernom centre odpadových vôd, odkiaľ sú odpadové vody prečerpávané chemickou kanalizáciou na ČOV.

2.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby jednoplášťové nádrže, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, boli zabezpečené záchytnými vaňami v lehote do 31.12.2007. Dokumentáciu a projekt technického riešenia, ktoré vyžadujú zmenu tohto integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred 31.12.2007 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania a v prípade opatrení vyžadujúcich stavebné konanie je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

## D.	Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia                     na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom  príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

2.	Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade                  so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

3.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov a označené                  v súlade s Katalógom odpadov ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

4.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, ktorých triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie zhodnocovanie v prevádzkach v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

5.	Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady, ktoré nezhodnocuje sám,                   na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

6.	Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie a zneškodnenie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

7.	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

8.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať tuhé odpady ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpady                            zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných nádobách a olovené akumulátory v označenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore určenom                                      na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.

9.	Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené určeným spôsobom v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.	Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlíšené                od zariadení  neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi, napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

11.	Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva.

12.	Prevádzkovateľ je povinný zapojiť sa do separovaného zberu odpadov v zmysle Programu odpadového hospodárstva mesta Strážske.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky a viesť o tom evidenciu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií                 a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup                               pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

2.	Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované                                 na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými alebo zrážkovými vodami.

3.	Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej vani. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený                   do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie.

4.	Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

5.	Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

6.	Na miestach, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky               pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

7.	Stáčanie chemikálií môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

8.	Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.

9.		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a chemickými prípravkami oprávnenou osobou.

10.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov a potrubí každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, ihneď po ich rekonštrukcii a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

11.	Prevádzkovateľ je povinný 1x počas pracovnej zmeny vykonať kontrolu potrubných mostov slúžiacich na prepravu odpadových vôd prečerpávaných do zberného miesta odpadových vôd pre každú povolenú výrobňu. V prípade úniku prepravovaného média je povinný ihneď odstaviť prietok cez poškodený potrubný most a vykonať opatrenia                     na zamedzenie vsakovania škodlivých látok do zeme.

## G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzky nespôsobujú diaľkové znečistenie a nemajú cezhraničný vplyv.

## H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzok

Prevádzky nespôsobujú vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzok.

## I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.	Kontrola emisií do ovzdušia

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní oprávnenou osobou tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice                 do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| Zdroj emisií: Reaktory a výveva Miesto merania: výduch |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| Fenol + Formaldehyd | koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 3), 4) |
| TOC | koncentrácia, IEF* | 1) | 2) | 3), 4) |

*) IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B 1.1 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina), aby IEF bol vyjadrený ako hmotnostný tok.

1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako                0,5–násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného hmotnostného toku. Interval sa počíta                   od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2) Počet jednotlivých meraní periodického merania a jeho podmienky musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metodiky, metódy a techniky použité pri periodických meraniach musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia tak ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Znečisťujúca látka | Metóda – merací princíp | Označenie Metodiky |
| --- | --- | --- |
| Fenol | GC, roztok 0,1 M Na2CO3 | - STN 83 4743 |
| Formaldehyd | HPLC-DAD, UVD | - OTN ŽP 2 015 |
| TOC | Separácia GC-silikagél, FID analyzátor | - OTN ŽP 2 025 |

GC – plynová chromatografia

HPLC - vysoko účinná kvapalinová chromatografia

DAD - detektor s diódovým poľom pre ÚV oblasť

UVD - ultrafialová spektrometria / detekcia

FID - plameňovo ionizačný detektor

4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia              pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti  rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.2  	Určenie vybraných vstupov a výstupov, ktoré sú potrebné pre výpočet fugitívnych emisií                a ročnú bilanciu rozpúšťadiel postupom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia môže prevádzkovateľ zabezpečiť krátkym, ale zato kompletným súborom meraní. Alternatívne ako ekvivalent sa môže použiť výpočet založený na iných prostriedkoch napr. na účinnosti zachytávania emisií v danom procese, technickým rozborom a pod. Súbor meraní netreba opakovať, ak nedôjde k zmene alebo úprave technického vybavenia prevádzky. Prvý súbor meraní musí prevádzkovateľ vykonať počas skúšobnej prevádzky tak ako je to stanovené v bode J.1.3, časť II. tohto rozhodnutia.

- 1.3	Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

2.	Kontrola odpadových a povrchových vôd

2.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov odpadových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom zaobchádzania s nebezpečnými látkami v obidvoch prevádzkach osobitne tak, ako je to uvedené v nasledovnej  tabuľke:

| Ukazovateľ | Miesto merania/ Kontrolný profil | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | Dve zberné miesta odpadových vôd výrobní fenolformaldehydových lepidiel | 1 x za deň laboratórium ČOV | 1), 2) |
| Množstvo odpaových vôd | Zberné centrum ČOV | 1 x za deň na ČOV |  |

CHSKCr  -  chemická  spotreba O2

1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných jednorazovým odberom bodovej vzorky.

2) Odporúčané metódy:

CHSKCr	- odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej  spotreby  kyslíka (75 7368),

- spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa STN 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.

2.2	Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii bude vykonávať laboratórium ČOV prevádzkované Ekologickými službami, s.r.o. Strážske.

3.	Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ je povinný osobitne pre každú povolenú prevádzku (výrobňu) viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi                na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4.	Kontrola hluku

- Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzok sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.	Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ zabezpečí pre každú povolenú prevádzku (výrobňu) priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby energií a vypočítanej mernej spotreby energií na 1 tonu vyrobeného fenolformaldehydového lepidla podľa príslušného typu a na 1 tonu vyrobeného ekooleja taktiež podľa príslušného typu.

- 6.   	Kontrola prevádzok

- 6.1	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzky v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť pre každú povolenú prevádzku (výrobňu) prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzok, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v časti II. tohto rozhodnutia               a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný pre každú povolenú prevádzku (výrobňu) viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.

6.4	Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                       a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5	Prevádzkovateľ zabezpečí pre každú povolenú prevádzku (výrobňu) priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby formaldehydu                     a fenolu a vypočítanej mernej spotreby formaldehydu a fenolu na 1 tonu vyrobeného fenolformaldehydového lepidla podľa príslušného typu.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný pre každú povolenú prevádzku (výrobňu) zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov prevádzok v súlade so schváleným technologickým reglementom, prevádzkovými predpismi a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7.	Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.2	Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou                                  z diskontinuálneho oprávneného merania pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek ustanovených v bodoch B.1 a H.1, časť II. tohto rozhodnutia okrem preukazovania emisných limitov pre fugitívne emisie, ktoré preukazuje ročnou bilanciou rozpúšťadiel predkladanou v rámci súhrnu vybraných údajov prevádzkovej evidencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia na príslušný orgán ochrany ovzdušia.

7.3	Prevádzkovateľ je povinný pre každú povolenú prevádzku (výrobňu) zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje informácie v zmysle všeobecné záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania životného prostredia a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme               do informačného systému.

7.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.5 a I.6.5, časť II. tohto rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.

7.5	Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka zaslať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.

7.6	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzkach

1.	Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku pre ňu neurčujú. „Výroba Fenobaru a Fenaru“                        vo Výrobni fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje je v skúšobnej prevádzke. Požiadavky na skúšobnú prevádzku sú určené nasledovne:

1.1	Skúšobná prevádzka musí byť ukončená v lehote do 1 roka od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Pred ukončením skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný včas požiadať s ohľadom na lehotu kolaudačného konania (2 mesiace) IŽP Košice o súhlas              na uvedenie stavby „Výroba Fenobaru a Fenaru vo výrobni Novokol“ do užívania.

1.2 	Prevádzkovateľ je povinný realizovať stavbu „Výroba Fenobaru a Fenaru vo výrobni Novokolu“ podľa schválenej projektovej dokumentácie. Akékoľvek zmeny v schválenej projektovej dokumentácii môžu byť realizované len po opätovnom odsúhlasení IŽP Košice.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný spolu so žiadosťou o trvalé užívanie stavby preukázať dodržiavanie emisného limitu pre emisie znečisťujúcich látok (fenol, formaldehyd, TOC) vypúšťaných do ovzdušia za kondenzátorom (reaktorový odplyn) a za vákuovým čerpadlom (vývevový odplyn) správou z jednorázového diskontinuálneho merania a dodržiavanie emisných limitov pre fugitívne emisie. Na vykonanie jednorazového merania sa vzťahujú podmienky uvedené v bode I.1, časť II. tohto rozhodnutia.

1.4 	Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do prevádzky preukázať vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne  metódy skúšania.

2.	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzkach

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                 v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzkach v schválenej dokumentácii podľa bodu F.1, časť II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne), technologickom reglemente                           a v prevádzkových predpisoch.

## K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzkach, najmä na zamedzenie znečisťovania miest prevádzok a ich uvedenia do uspokojivého stavu

1.	Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona                        o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

2.	Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracovanie surovín a výrobu produktov tak, aby všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

3.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.	Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzok zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona                  č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon            č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.                o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Chemza, a.s. Strážske zo dňa 23.06.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol je umiestnená                             na pozemkoch v katastrálnom území Strážske na parcelách číslo 1848/75, 1848/25, 1848/105 a prevádzka Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje je umiestnená                   na pozemkoch v katastrálnom území Strážske na parcelách číslo 2496/1, 2496/12, 2496/15, 1848/22, 1848/24, 1848/25, 1848/73, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností                            vo vlastníctve Chemko, a.s., Priemyselná 720, 072 22  Strážske.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/20003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 22.07.2005  účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzky Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol              a Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, okres Michalovce.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                  25.08.2005 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov               a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 20.09.2005 sa zúčastnili IŽP Košice, Chemza, a.s. Strážske, Mesto Strážske, Ekologické služby, s.r.o. Strážske, Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany ovzdušia a odbor odpadového hospodárstva.   V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety                            a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Ďalej bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky a  námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Mesto Strážske, oddelenie výstavby a životného prostredia, listom č. 1447/2005/419              zo dňa 12.08.2005,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, listom                              č. 2005/004936 zo dňa 01.08.2005,

- Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS, listom č. 2005/00511 zo dňa 16.09.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany ovzdušia, listom                       č. 2005/01196-Mg zo dňa 13.09.2005 (list s pripomienkami bol predložený na ústnom pojednávaní),

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor odpadového hospodárstva, listom           č. 2005/01059/Pr/VYJ zo dňa 22.08.2005,

- Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, odbor ochrany prírody a krajiny, listom               č. 2005/01058 zo dňa 26.07.2005.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety:

- Mesto Strážske, oddelenie výstavby a životného prostredia, uviedlo nasledovné pripomienky:

1) v žiadosti pre výrobňu Fenokol na strane 16 je uvedená produkcia odpadu s označením „Odpad podobný domovému“ 26,77 t za rok. Súčasný katalóg odpadov, ktorý bol ustanovený vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z., takýto druh odpadu nepozná. Ak sa jedná o zmesový komunálny odpad, katalógové číslo 20 03 01, jeho produkcia je pri 13 zamestnancoch výrobne vyššia ako 2 t na jedného zamestnanca na rok,

2) v žiadosti pre výrobňu Novokol a Ekooleje v tabuľke č. 4.1 na strane 18 prevádzkovateľ uvádza, že výrobňa neprodukuje žiadne odpady a pritom v informácii o povoľovanej prevádzke uvádza 10 zamestnancov.

IŽP Košice k uvedeným pripomienkam uvádza, že:

Pripomienky 1) a 2) poukazujúce na formálne nedostatky v žiadostiach boli prerokované  na ústnom pojednávaní a prevádzkovateľom zosúladené. Opatrenia na prevenciu proti formálnym chybám v evidencii odpadov boli zapracované v bodoch D.3., I.3 a I.6.2, časť II. tohto rozhodnutia.

- KÚŽP Košice, odbor ŠVS, uviedol nasledovné pripomienky:

1) v časti D na str. 13, resp. 15 žiadostí je v riadku 2.1.1. pri recipiente Laborec nesprávne uvedené „nepriamo cez ČOV“. Správne má byť „nepriamo cez HAN“,

2) na rovnakých stranách v riadku 2.1.2 sú nesprávne čísla hydrologického poradia, správne číslo hydrologického poradia pre Ondavu je 4-30-08-105 a pre Laborec 4-30-04-013,

3) ako z predloženého materiálu vyplýva, v prevádzke nie je zabezpečené vlastné meranie množstva odpadových vôd vypúšťaných na ČOV ani vlastná kontrola kvality týchto vôd. Tieto činnosti sú vykonávané iba pracovníkmi Ekologických služieb, s.r.o. Strážske v rámci obchodných vzťahov. Preto v záujme vytvorenia možnosti objektívnej kontroly bilancie znečistenia odpadových vôd vypúšťaných na ČOV Chemka, a.s. Strážske, žiadame navrhnúť a postupne realizovať priame meranie množstva odpadových vôd odvádzaných z výrobne                  do kanalizácie so zaznamenávaním okamžitých i kumulatívnych hodnôt,

4) v bode N na str. 23, resp. 24 žiadame uviesť presné názvy dotknutých orgánov štátnej správy a to Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, resp. Krajský úrad životného prostredia, odbor ŠVS Košice,

5) v žiadostiach v B.3.2. na str. 7, resp. 8 žiadame doplniť údaje o stáčaní, skladovaní a manipulácii nebezpečných látok používaných vo výrobniach (stáčacie miesta, manipulačné plochy, zásobníky, potrubné rozvody, záchytné a havarijné vane, použité izolačné hmoty a materiály, objemy, meranie hladín, možnosť signalizácie maximálnych hladín a zabezpečenie proti preplneniu) z hľadiska súladu týchto zariadení a vykonávaných činností s požiadavkami vodného zariadenia (§ 39) a Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

6) skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov (nikde v žiadosti ani v prílohách nie je uvedené, kedy boli vykonané naposledy) žiadame opakovať každých päť rokov, resp.              po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhej ako rok,

7) limitné hodnoty znečistenia pre odpadové vody produkované vo výrobniach a vypúšťané              na ČOV nie sú určené, preto prípadný návrh maximálnych koncentračných hodnôt žiadame prerokovať s Ekologickými službami, s.r.o. Strážske,

8) v podmienkach integrovaného povolenia žiadame konkrétne označiť miesto odberu vzoriek odpadových vôd vypúšťaných do kanalizačnej siete Chemka, a.s. Strážske, rozsah sledovaných ukazovateľov, ich neprekročiteľné koncentračné hodnoty (prerokované s Ekologickými službami, s.r.o. Strážske) a početnosť odberu vzoriek,

9) v súlade s § 3 citovanej vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. žiadame prevádzkovateľovi uložiť:

- vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly,

- pravidelne oboznamovať obsluhy stavieb a zriadení s uvedenými poriadkami a s plánmi podľa § 8 b ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 330/1997 Z. z. o bezpečnosti práce a ochrane zdravia               pri práci v znení neskorších predpisov,

- vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia                     na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

- viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,

- stavby a zariadenia po ukončení ich prevádzky riadne vyčistiť a vykonať také opatrenia, aby sa nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.

IŽP Košice k uvedeným pripomienkam uvádza, že:

Pripomienky 1) a 2) sú iba konštatovaním.

Pripomienka 3) je zapracovaná v bode I.2.1.

Pripomienka 4) je zapracovaná v tomto rozhodnutí.

Pripomienka 5) je zapracovaná v bode „B. Opis opatrení a technických zariadení                       na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, časť I. tohto rozhodnutia.

Pripomienka 6) je zapracovaná v bode F.10.

Pripomienka 7) je zapracovaná v bode B.2.

Pripomienka 8) je sčasti zapracovaná v bode I.2.1. Koncentračné hodnoty neboli stanovené, lebo sú predmetom zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v areáli Chemko, a. s. Strážske spoločnosťou Ekologické služby s.r.o. Strážske.

Pripomienka 9) je zapracovaná v bode A.12, A.14, A.15, A.16 a A.17, v bode D.10, v bodoch F.1 až F.11 a v bode J.2., časť II. tohto rozhodnutia.

- Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO Michalovce, uviedol nasledovné pripomienky:

1) v predloženej žiadosti prevádzkovateľa Chemza, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske je stručne popísaná prevádzka „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol a Fenochem“ umiestnená v areáli Chemko, a.s., Strážske,

2) Tunajší orgán ochrany ovzdušia konštatuje, že „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol a Fenochem“ v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR     č. 410/2003 Z. z. je kategorizovaná nasledovne: 4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL, 4.99.2. Ostatné organické a anorganické výroby. Vyššie uvedenú skutočnosť, požadujeme uviesť aj v predloženej žiadosti (bod A.2.11. Kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.),

3) tunajší orgán ochrany ovzdušia konštatuje, že všetky znečisťujúce látky vypúšťané                        do ovzdušia z prevádzky „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol a Fenochem“ sú zaradené do triedy A v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 230/2005 Z. z.,

4) v predloženej žiadosti prevádzkovateľa Chemza, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske je stručne popísaná prevádzka „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol, Fenobar, Fenar a Ekooleje“ umiestnená v areáli Chemko, a.s., Strážske,

5) tunajší orgán ochrany ovzdušia upozorňuje, že v kapitole A bod 4.3 Kolaudačné rozhodnutia a následne v kapitole L Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia je pre prevádzku „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol, Fenobar, Fenar a Ekooleje“ nesprávne uvádzané rozhodnutie č. 1861/2004/609-Ro zo dňa 26.11.2004 ako kolaudačné (predmetné rozhodnutie bolo vydané k povoleniu stavby „Výroba Fenobaru a Fenaru vo výrobni Novokol“).

6) Tunajší orgán ochrany ovzdušia konštatuje, že „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol, Fenobar, Fenar a Ekooleje“ v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. je kategorizovaná nasledovne: 4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL, 4.99.2. Ostatné organické a anorganické výroby. Vyššie uvedenú skutočnosť, požadujeme uviesť aj v predloženej žiadosti (bod A.2.11. Kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.),

7) tunajší orgán ochrany ovzdušia požaduje rešpektovať podmienky rozhodnutia                                   č. 2004/01269/Mg zo dňa 12.10.2004 (právoplatnosť nadobudlo dňa 02.11.2004) – súhlas                 na zmenu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba Fenobaru a Fenaru vo výrobni Novokol“ (rozšírenie výrobného sortimentu fenolformaldehydových lepidiel),

8) tunajší orgán ochrany ovzdušia konštatuje, že všetky znečisťujúce látky vypúšťané                       do ovzdušia z prevádzky „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol, Fenobar, Fenar a Ekooleje“ sú zaradené do triedy A v zmysle § 40 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 230/2005 Z. z.

IŽP Košice k uvedeným pripomienkam uvádza, že:

Pripomienky 1), 3), 4) a 8) sú iba konštatovaním.

Pripomienky 2) a 6) sú zapracované v bode „A. Zaradenie prevádzky“, časť I. tohto rozhodnutia.

Pripomienka 5) poukazujúca na formálnu nezrovnalosť v žiadosti bola prerokovaná                    na ústnom pojednávaní a prevádzkovateľom zosúladená.

Pripomienka 7) je zapracovaná v bode J.1.

- Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH Michalovce, uviedol nasledovné pripomienky:

1) pri obidvoch výrobniach je potrebné v obidvoch žiadostiach opraviť bod č. 2.10. nakoľko ani jednej výrobni nebol udelený súhlas na činnosť R13 v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel,

2) v žiadosti „Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel – typ fenokol a fenochem“ v bode 4.1. Zdroje a množstvá produkovaných odpadov je potrebné doplniť presné názvy odpadov a čísla odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších noviel,

3) pri obidvoch výrobniach je potrebné podľa možností a v nadväznosti na program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov dopracovať opatrenia v časti G a M (bod 4 - Opatrenia                     na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie).

IŽP Košice k uvedeným pripomienkam uvádza, že:

Pripomienky 1) a 2) poukazujúce na formálne nedostatky v žiadostiach boli prerokované  na ústnom pojednávaní a prevádzkovateľom zosúladené. Opatrenia na prevenciu proti formálnym chybám v evidencii odpadov boli zapracované v bodoch D.3., I.3 a I.6.2, časť II. tohto rozhodnutia.

Pripomienka 3) je zapracovaná v bode D.1, časť II. tohto rozhodnutia.

Z podkladových materiálov v rámci konania vyplynulo, že:

Povoľované prevádzky technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemajú významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzok neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v miestach prevádzok.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzky priamo nevypúšťajú odpadové vody do povrchových ani  podzemných vôd, ale znečistené priemyselné vody produkované pri výrobe fenolformaldehydových lepidiel a ekoolejov sú odvádzané cez zberné miesta odpadových vôd chemickou kanalizáciou na ČOV a prípustné hodnoty ich znečistenia a ich množstvá sú každoročne stanovované zmluvne medzi prevádzkovateľom povoľovanej prevádzky a prevádzkovateľom ČOV.

Pri porovnaní prevádzok s najlepšie dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská       pri určovaní BAT.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia bod 1, ktorým je konanie o udelenie súhlasu o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania                a o ich užívaní,

bod 7, ktorým je konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, v nadväznosti na § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd bod 3, ktorým je konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzok z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzkach vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

Chemza, a.s. Strážske, Priemyselná 720,  072 22 Strážske

Chemko, a.s. Strážske, Priemyselná 720,  072 22 Strážske

Mesto Strážske, zastúpené primátorom, Námestie A. Dubčeka 300,  072 22 Strážske

Na vedomie:

Krajský úrad životného prostredia  v Košiciach, ŠVS

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Príloha  č. 1:

Členenie prevádzky na stavebné objekty podľa stavebnej dokumentácie je pre Výrobňu fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol nasledovné:

Pôvodné:

SO 5235 - Zásobníky

SO 5238 - Výrobňa fenokolu

SO 5240 - Stáčanie a plnenie železničných cisterien

Modernizácia:

SO 5235.1 - Úpravy v SO 5235

SO 5238.1 - Výrobňa fenokolu - úpravy

SO 5240.1 - Stáčanie a plnenie železničných cisterien

SO 5241 - Plnenie automobilových cisterien a kontajnerov

SO 5270 - Zásobník hydroxidu sodného (NaOH)

Členenie prevádzky na stavebné objekty podľa stavebnej dokumentácie je pre Výrobňu fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje nasledovné:

SO 6430 - Výrobňa novokolu a ekoolejov

SO 6454 - Sklad etanolu a monoetylénglykolu

SO 5233 - Hexametyléntetraamín (HMT) – napojenie na rozvod cirkulačnej chladiacej vody

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory je pre Výrobňu fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol nasledovné:

Pôvodné:

PS 01 - Výrobňa fenokolu a zásobníky

PS 02 - Plnenie automobilových cisterien a kontajnerov

PS 03 - Stáčanie a plnenie železničných cisterien

Modernizácia:

PS 01 - Výrobňa fenolických lepidiel - úpravy

PS 02 - Plnenie produktov do automobilových cisterien a kontajnerov

PS 03 - Stáčanie a plnenie železničných cisterien

PS 05 - Automatický systém riadenia technologických procesov (ASRTP)

PS 06 - Elektrotechnika

PS 07 - Vonkajšie nadzemné rozvody

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory je pre Výrobňu fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje nasledovné:

PS 01 - Výrobňa novokolu, ekoolejov, fenobaru a fenaru

PS 02 - VNR - rozvod cirkulačnej chladiacej vody

PS 03 - rozvod cirkulačnej chladiacej vody vo výrobni