SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Číslo: 3324-8195/2007/Tog/571250106                                                                   Košice  24.09.2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ“),  podľa  §  8  ods. 1,  ods. 2  písm. a)  bod 1. a  bod  7.,  písm. b)  bod 3.,

písm. g) bod 2. zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe  konania vykonaného podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzkach

Veľkochov hydiny, Farma A

Veľkochov hydiny, Farma B

Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:                      VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok

Sídlo:                                        Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok

Okres:                                       Kežmarok

IČO:                                          31 672 019

Súčasťou  integrovaného  povolenia  činnosti  v  prevádzkach  je  podľa  § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu  na  vydanie  rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania,   stredných zdrojov znečisťovania a ich zmien  a  rozhodnutí  o ich užívaní, podľa  § 8 ods. 2   písm. a)  bod 1. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie  súhlasu   na   vykonávanie   činnosti,  ktoré  môžu   ovplyvniť   stav  povrchových  vôd

a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3.,5. a 6. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti veterinárnej ochrany územia

- podmienky  záväzného posudku  v  stavebnom konaní  a v  kolaudačnom konaní, ak ide o stavby

určené na  chov zvierat, skladovanie  krmív alebo neškodné odstraňovanie  odpadov živočíšneho

pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky záväzného posudku  k návrhu  nových  technologických alebo pracovných  postupov

pri chove zvierat a k  nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods.2 písm. g) bod 2.

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na  nakladanie  s nebezpečnými  odpadmi,   podľa  §  8  ods. 2  písm. c)  bod  8,  zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

-	na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- na nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka Veľkochov hydiny, Farma A (ďalej len „farma A“)  je umiestnená v  katastrálnom území obce Malý Slavkov, nachádzajúcej  sa na pozemkoch parc.  č.  253/4 až 253/6,  507  až  517,  521 a 522, ktoré sú podľa LV č.312 vo vlastníctve VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok.

Prevádzka Veľkochov hydiny, Farma B  (ďalej len „farma B“) je umiestnená v  katastrálnom území obce Kežmarok, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 5436/2, 5436/3, 5436/5 až 5436/12,  5436/14,  5436/15, 5436/19, 5436/20, 5436/23 až  5423/25,  5423/28,  5423/30  a  5423/31,  ktoré  sú  podľa  LV   č.  4384  vo   vlastníctve   VAJEX  výroba   vajec  a   hydiny,  akciová   spoločnosť   Kežmarok a na pozemkoch parc. č. 5437, 5438, 5439, 5442/1, 5442/2, 5443/1, 5443/2, 5444, 5447 a 5448/2, ktoré nie sú vysporiadané.

I.  Údaje o prevádzkach

A. Zaradenie prevádzok

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- Základná  priemyselná  činnosť  kategorizovaná  podľa  prílohy  č.1 zákona  č. 245/2003 Z. z. 
o  IPKZ  pod  bodom: 6.6.a) Prevádzky  na  intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 k s  hydiny.  Podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou

sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  je zaradená do skupiny  NOSE-P 110.05.

- Ostatné  priamo s tým  spojené činnosti,  ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané

v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Povoľované prevádzky sú v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov  (zákon o ovzduší), v  znení neskorších  predpisov  a v zmysle vyhlášky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o  kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky  č. 410/2003  Z. z., vyhlášky  č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 706/2002 Z. z.“) kategorizované ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom  chovných  miest viac  ako 40 000 ks hydiny. Plynová  kotolňa  na  farme B s  tromi   inštalovanými   kotlami   s   príkonom  K 1 - 0,505   MW,   K 2 - 1,143  MW  a  K 3 - 0,725  MW je  kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s  nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW ≥ 0,3.

B. Opis prevádzky a technických zariadení a ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzkach

1. Veľkochov hydiny, farma A

1.1. Charakteristika prevádzky

Farma A bola uvedená do prevádzky v  roku 1977.  Územie na ktorom je farma umiestnená  sa  nachádza  na južnom okraji intravilánu obce Malý Slavkov vo vzdialenosti cca 200 m od obce. Okolité územie je poľnohospodársky využívané, pričom prevažuje orná pôda.V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

1.2 Projektovaná kapacita prevádzky

- kuričky  60 000 ks za 1 chovný cyklus  (ďalej len „turnus“),  počet  turnusov  v  roku 3, celkové

množstvo odchovaných kuričiek za rok 180 000 ks,

- brojlery 75 000 ks  za 1 chovný cyklus  (ďalej len „turnus“),  počet  turnusov  v roku 7, celkové

množstvo vyprodukovaných brojlerov za rok 525 000 ks,

- ročný fond pracovnej doby nepretržite, 365 dní.

1.3 Opis prevádzky

Farma A je dopravne napojená asfaltovou komunikáciou odbočkou z miestnej komunikácie obce Malý Slavkov. Vstup na  farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky, potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri administratívnej budove, ktorý je opatrený váhou a dezinfekčným brodom. Vnútroareálova doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená z časti po spevnených   asfaltových    komunikáciách  a  z časti   po  komunikáciách   z   betónových   panelov.

Z hygienických dôvodov príchod a odchod pracovníkov do areálu farmy je cez samostatný vchod, vedľa hlavného vstupu opatrený dezinfekčnou rohožou. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným  osobám  a  zvieratám  do  priestoru  farmy  je  vybudované  z  betónového oporného muriva výšky 30 cm, oceľových tyčí výšky 2 m a troch vrstiev ostnatého drôtu.

1.4 Členenie prevádzky na stavebné objekty

SO 01 - Administratívna budova,

SO 02 - Chovná hala č. 1A pre brojlery,

SO 03 - Chovná hala č. 1B pre brojlery,

SO 04 - Chovná hala č. 2A pre brojlery,

SO 05 - Chovná hala č. 2B pre brojlery,

SO 06 - Chovná hala č. 3A pre brojlery,

SO 07 - Chovná hala č. 3B pre brojlery,

SO 08 - Chovná hala č. 4A pre kuričky

SO 09 - Chovná hala č. 4.B pre kuričky,

SO 10 - Šatne,

SO 11 - Garáže a dielne,

SO 12 - Kafilérny box,

SO 13 - Budova náhradného prúdového zdroja a náhradný prúdový zdroj,

SO 14 - Sklad MTZ (pre skladovanie slamy a pilín),

SO 15 - Skleník (mimo prevádzky),

SO 16 - Váha,

SO 17 - Zásobníky kŕmnych zmesí

SO 18 - Vodovod pitný,

SO 19 - Studňa a rozvod vody,

SO 20 - Kanalizácia splašková,

SO 21 - Kanalizácia priemyslová,

SO 22 - Žumpa č. 1,

SO 23 - Žumpa č. 2,

SO 24 - Záchytná nádrž,

SO 25 - Elektrorozvodňa a elektrické prípojky,

SO 26 - Regulačná stanica plynu a plynové prípojky,

SO 27 - Vnútroárealové komunikácie a spevnené plochy,

SO 28 - Oplotenie.

Chovné  haly  1A,   1B,   2A,   2B,   3A  a  3B  pre   výkrm   brojlerov   sú   vybavené   nasledujúcim technologickým vybavením:

- Kŕmenie je automatické, z  vonkajších stojatých oceľových zásobníkov kŕmnej  zmesi  potrubím  cez  závitovkové dopravníky do kruhových kŕmitok,

- Napájanie pitnou vodou je automatické, nízkotlakové, z  vonkajšieho rozvodu vody  ku  kolíkovým  napájačkám (niple), ktoré je opatrené podružnými vodomermi na rozvodnom potrubí jednotlivých hál,

- Dávkovanie liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej vody je zabezpečené automatickým  dávkovačom, systém DOSADRON, umiestneným na rozvodnom potrubí chovných hál,..

- Osvetlenie hál je zabezpečené žiarivkami, ktoré sú ovládane mechanicky a automaticky,

- Vetranie  je  nútené,  realizované   podtlakovým   systémom,  nasávaním  vzduchu  cez  bočné  klapky

v  objektoch a odvodom  fugitívnych  emisii  amoniaku  ventilátormi,  ktoré sú umiestnené na streche

a čelnej stene chovných hál, ovládanie je automatické,

- Vykurovanie  je  zabezpečené  teplovzdušnými  plynovými  horákmi typu ERMAF 75  zavesenými

na strešnej konštrukcii jednotlivých objektov na spaľovanie zemného naftového plynu (ďalej len „ZNP“).

Po vyskladnení brojlerov z chovných hál 1A, 1B, 2A, 2B, 3A a 3B sa použitá podstieľka vyhŕňa, nakladá na nákladné autá a odváža na dočasne uskladnenie na poľné hnojisko, ktoré je mimo areálu farmy.

Chovné haly sú mechanicky vyčistené, opláchnuté vodou z  tlakového zariadenia, dezinfikované  a  pripravené na naskladnenie nových jednodňových kurčiat.

Chovné  haly  4A  a  4B,  ktoré  slúžia  na ustajnenie kuričiek (budúcich nosníc) disponujú  chovným priestorom,  v   ktorom   sú   umiestnené  chovné   klietky  v  trojpodlažnom  kaskádovitom   systéme v ôsmich radoch a sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- Kŕmenie je automatické, z vonkajších stojatých oceľových zásobníkov kŕmnej  zmesi  potrubím  cez  závitovkové  dopravníky  do  násypky  a  reťazovým  dopravníkom  dopravované  do žľabu pre kuričky,

- Napájanie pitnou vodou je automatické, nízkotlakové, z  vonkajšieho rozvodu vody  ku  kolíkovým  napájačkám (niple), opatrené podružnými vodomermi,

- Dávkovanie   liečiv,   vakcín  a  vitamínov  do  napájacej   vody   je   zabezpečené   dávkovačom,   systém

DOSADROM, umiestneným na rozvodnom potrubí pitnej vody do chovných hál,

- Osvetlenie je žiarivkami, regulácia svetla je automatický nastavovaná,

- Vetranie  je  nútené,   realizované  podtlakovým  systémom,  nasávaním   vzduchu  cez  vetracie  otvory

na  bočných   stenách   chovných   hál  a  odvodom   fugitívnych  emisii  amoniaku  ventilátormi,  ktoré

sú umiestnené na  streche chovných hál, ovládané automatický,

- Odsun  hydinového trusu  z  chovných  hál,  ktorý  prepadáva  z  chovných klietok,  je zabezpečený

dopravnými   trusnými    pásmi   umiestenými   pod   chovnými   klietkami,   ktoré   sú    poháňané

elektromotorom  a  dopravované  na  koniec  chovných  hál  na  vynášací   pás a  následne  šikmým

dopravníkom, ktorý je umiestnený v záchytnej nádrží umiestnenej medzi  chovnými  halami 4A a 4B

dopravované do oceľového kontajnera. Záchytná nádrž, šikmý dopravník a kontajner sú nezastrešené.

Hydinový trus po naplnení kontejnerov je dočasne uskladňovaný na poľnom hnojisku mimo areálu farmy.

Chovné  haly  z  ktorých  sú  kuričky  premiestnené  na   farmu  B,  technologické   zariadenia

a  prevádzkové priestory chovných hál sú mechanicky vyčistené, opláchnuté vodou z  tlakového zariadenia, dezinfikované  a  pripravené na naskladnenie nových jednodňových kurčiat.

Uhynuté brojlery a kuričky sú do doby zneškodnenia  sú uskladňované v  kafilérnom boxe, ktorý  je umiestnený po ľavej strane vstupu do areálu farmy. Kafilérny  box  je prízemný murovaný  objekt, vybavený ventiláciou a betónovou podlahou bez odvodnenia. Zneškodnenie uhynutých brojlerov a kuričiek je zabezpečené odvozom, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Potreba pitnej vody pre pitné, sociálne a výrobné účely je zabezpečená z vodovodnej prípojky o DN 50 mm, ktorá je predĺžením vodovodnej prípojky do farmy B,  ktorá je napojená na jestvujúci verejný   vodovod.   Meranie   spotreby   pitnej   vody   je  zabezpečené   vodomerom   umiestneným

vo   vodomernej   šachte   po   pravej   strane   SO 01,  v  trávnatej  časti  areálu. V  prípade  poruchy

na vodovodnej prípojke pre zásobovanie areálu vodou slúži vlastná studňa, ktorej podzemné vody vyhovujú  požiadavkám  Nariadenia  vlády  č. 354/2006 na  vodu určenú pre ľudskú spotrebu. Studňa

je situovaná v severnej časti areálu prevádzky za objektom SO 01 a  je zrealizovaná z oceľových perforovaných rúr o  DN 200 mm, nad ktorou je vybudovaná železobetónová šachta o rozmeroch 1,5 x 1,2 m. Meranie odberu podzemných vôd nie je zabezpečené.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení jednotlivých objektov areálu prevádzky sú zvedené splaškovou kanalizáciou  a napojené do žumpy č. 1 o objeme 20 m3.

Priemyselné odpadové vody z  chovných hál sú odvádzané cez podlahové vpuste a priemyselnou kanalizáciou  napojené  do žumpy č. 2 o objeme 50 m3. Priemyselné odpadové vody  v ktorej je umiestnený šikmý dopravník sú akumulované v záchytnej nádrží o objeme 75 m3.

Žumpy  a záchytná nádrž  sú vybudované ako nepriepustné železobetónové podzemné nádrže. Obsah žúmp a záchytnej nádrže sú vyvážané cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Dážďové odpadové vody z  povrchového odtoku (strechy objektov farmy, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy) sú vyústenie voľne do terénu.

Farma je zásobovaná elektrickou  energiou  z vlastnej stĺpovej trafostanice o výkone 630 kW, ktorá je umiestnená v trávnatej časti areálu farmy, po ľavej strane za hlavným vstupom. V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z mobilného náhradného naftového prúdového zdroja o výkone 500 kW, ktorý je umiestnený v murovanom objekte  SO 13. Podlaha miestnosti je betónová, ktorá je vyspádovaná do zbernej nádržky bez odtoku.

Na farme nie sú skladované nebezpečné odpady a nie je doplňovanie PHM do motorových  vozidiel a dopravných prostriedkov.

Kŕmne zmesi pre  chov nosníc sú  skladované  v  stojatých  oceľových  zásobníkoch,  ktoré    sú umiestnené v trávnatej časti, vedľa jednotlivých objektov chovných hál výkrmu nosníc.  Celkove je v areáli farmy  umiestnených 10  ks  o objeme:

- 2 ks o objeme 22 m3,

- 4 ks o objeme 15 m3,

- 2 ks o objeme 12 m3,

- 2 ks zásobných pri objekte SO 14 o objeme 15 m3

Kŕmne zmesi  sa  do zásobníkov  pneumaticky prečerpávajú z  automobilových cisterien cez cyklónový uzáver.

2. Veľkochov hydiny, Farma B

2.1 Charakteristika prevádzky

Farma B bola uvedená do prevádzky v  roku 1985.  Územie na ktorom je farma umiestnená  sa  nachádza v priemyselnej časti mesta Kežmarok, po ľavej strane štátnej cesty Kežmarok - Malý Slavkov. V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

2.2 Projektovaná kapacita prevádzky

- nosnice, 140 000 ks za rok,

- ročný fond pracovnej doby nepretržite, 365 dní.

2.3 Opis prevádzky

Farma B je dopravne napojená asfaltovou komunikáciou odbočkou zo Slavkovskej cesty. Vstup na  farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky, potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri administratívnej budove, ktorý je opatrený dezinfekčným brodom a vedľajším vchodom pri predajni vajec. Vnútroareálova doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená z časti po spevnených asfaltových komunikáciách a z časti po komunikáciách z  betónových panelov. Z hygienických dôvodov príchod a odchod pracovníkov do areálu farmy je cez samostatný vchod, vedľa hlavného vstupu opatrený dezinfekčnou rohožou. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným  osobám  a  zvieratám  do  priestoru  farmy  je  vybudované  z  betónového oporného muriva výšky 30 cm, oceľových tyčí výšky 2 m a troch vrstiev ostnatého drôtu.

2.4 Členenie prevádzky na stavebné objekty

SO 01 - Administratívna budova,

SO 02 - Chovná hala č. 1,

SO 03 - Chovná hala č. 2,

SO 04 - Chovná hala č. 3,

SO 05 - Chovná hala č. 4,

SO 06 - Chovná hala č. 5,

SO 07 - Chovná hala č. 6,

SO 08 - Chovná hala č. 7,

SO 09 - Triedička, sklady vajec, umyváreň a predajňa vajec,

SO 10 - Sklad obalov č.1,

SO 11 - Sklad obalov č.2,

SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad nebezpečných odpadov,

SO 13 - Garáže, sklad MTZ a šatne,

SO 14 - Veterinárna budova (mimo prevádzky),

SO 15 - Kafilérny box,

SO 16 - Budova náhradného prúdového zdroja a náhradný prúdový zdroj,

SO 17 - Čerpacia stanica PHM,

SO 18 - Pohotovostné hnojisko (mimo prevádzky),

SO 19 - Zásobníky kŕmnych zmesí

SO 20 - Vodovod pitný,

SO 21 - Studňa a rozvod úžitkovej vody,

SO 22 - Kanalizácia splašková,

SO 23 - Kanalizácia priemyslová,

SO 24 - Kanalizácia dážďová,

SO 25 - Žumpa č. 1,

SO 26 - Žumpa č. 2,

SO 27 - Žumpa č. 3,

SO 28 - Žumpa č. 4,

SO 29 - Žumpa č. 5,

SO 30 - Žumpa č. 6,

SO 31 - Žumpa č. 7,

SO 32 - Žumpa č. 8,

SO 33 - Žumpa č. 9,

SO 34 - Žumpa č. 10,

SO 35 - Elektrorozvodňa a a elektrické prípojky,

SO 36 - Regulačná stanica plynu a plynové prípojky,

SO 37 - Vnútroárealové komunikácie a spevnené plochy,

SO 38 - Oplotenie.

Chovné haly č. 1 až  č. 7, ktoré slúžia na ustajnenie  nosníc pre  produkciu vajec, disponujú chovným priestorom, v ktorom sú umiestnené chovné  klietky nasledovne:

- č. 1, č. 2 a č. 7, v  klietkovom  trojpodlažnom  a  štvorpodlažnom  kaskádovitom  systéme v ôsmich

radoch,

- č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, v  klietkovom  štvorpodlažnom  kaskádovitom  systéme v desiatich radoch.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- Kŕmenie je automatické, z vonkajších stojatých oceľových zásobníkov kŕmnej  zmesi  potrubím  cez závitovkové dopravníky do násypky a  reťazovým dopravníkom dopravované do žľabu pre nosnice .

- Napájanie pitnou vodou je automatické, nízkotlakové, z  vonkajšieho rozvodu vody  ku  kolíkovým  napájačkám (niple), bez podružných vodomerov,

- Dávkovanie   liečiv,  vakcín   a  vitamínov  do  napájacej   vody   je   zabezpečené   dávkovačom,   systém

DOSADROM, umiestneným na rozvodnom potrubí pitnej vody do chovných hál,

- Osvetlenie je žiarovkami a žiarivkami, regulácia svetla je ručne nastavovaná,

- Vetranie   je   nútené,  realizované  podtlakovým  systémom,  nasávaním  vzduchu  cez  vetracie  otvory

na  bočných   stenách  chovných   hál   a  odvodom   fugitívnych  emisii  amoniaku  ventilátormi,  ktoré

sú umiestnené na  streche chovných hál,

- Odsun hydinového trusu  z  chovných  hál,  ktorý  prepadáva  z  chovných klietok,  je  zabezpečený

dopravnými  trusnými     pásmi    umiestenými    pod   chovnými   klietkami,   ktoré   sú   poháňané

elektromotorom  a  dopravované  na  koniec  chovných  hál  na  vynášací   pás a  následne  šikmým

šikmým    dopravníkom   dopravované   do  oceľového   kontejnera,   ktorý   je  umiestnený   vedľa

chovných hál na koľajovom podvozku v uzavretej miestnosti,

- Vajcia po znesení sú samospádom  premiestňované ku zberným  pásom  vajec  na  zberný  elevátor,

ktorý  je  umiestnený  v  prevádzkovej  časti  chovných hál  a  následne  centrálnym   dopravníkom

dopravované do objektu SO 09.

Chovné  haly  z  ktorých  sú  nosnice  vyradené z produkčného chovu a následne vyskladnené,

technologické zariadenia a  prevádzkové priestory chovných hál sú mechanicky vyčistené, opláchnuté vodou z  tlakového zariadenia, dezinfikované  a  pripravené na naskladnenie nových nosníc. Chovné haly nie sú vykurované.

Hydinový trus po naplnení kontejnerov je dočasne uskladňovaný na poľnom hnojisku mimo areálu farmy.

Uhynuté   nosnice   sú   do  doby   zneškodnenia   uskladňované  v   kafilérnom   boxe,   ktorý

je  umiestnený  pri objekte SO 13.  Kafilérny  box  je prízemný murovaný  objekt, vybavený ventiláciou a keramickou podlahou opatrenou  podlahovou  vpusťou, ktorá je kanalizačnou prípojkou napojená do žumpy č. 10. Zneškodnenie uhynutých nosníc je zabezpečené odvozom, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Triedička a sklady vajec, ktoré slúžia na triedenie,  balenie  a  expedíciu vajec sú funkčne rozdelené:

- Triediareň, triedička MOBA 5100 s maximálnou kapacitou 45 000 vajec za hodinu,

- Baliareň,

- Chladiarenský sklad č. 1 a č. 2,

- Mraziarenský sklad,

- Expedičný sklad vajec,

- Manipulačné priestory a chodby.

Potreba pitnej vody pre pitné, sociálne a výrobné účely je zabezpečená z vodovodnej prípojky o  DN 100 mm,  ktorá  je  napojená  na  jestvujúci  verejný  vodovod.  Meranie  spotreby pitnej vody

je zabezpečené vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte umiestnenej v severovýchodnej časti areálu. V prípade poruchy na vodovodnej prípojke pre zásobovanie areálu vodou slúži vlastná studňa, ktorej podzemné vody vyhovujú požiadavkám Nariadenia vlády č. 354/2006 na vodu určenú pre ľudskú spotrebu. Studňa je situovaná v severozápadnej časti areálu prevádzky za objektom SO 12 a je zrealizovaná z oceľových perforovaných rúr o  DN 200 mm, nad ktorou je vybudovaná železobetónová šachta o rozmeroch 1,5 x 1,2 m. Meranie odberu podzemných vôd nie je zabezpečené.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení jednotlivých objektov areálu prevádzky sú zvedené kanalizačnými prípojkami do žúmp nasledovne:

- zo  SO 01 do žumpy č.1 o objeme 15 m3,

- zo  SO 09, SO 12 a SO 13 do žumpy č. 8 o objeme 15 m3,

- zo  SO 10 a So 11 do žumpy č. 9 o objeme 100 m3.

Priemyselné odpadové vody z chovných hál a kafilérneho boxu sú odvádzané cez podlahové vpuste a kanalizačnými prípojkami  napojené do žúmp nasledovne:

- zo SO 02 a SO 03 do žumpy č. 2 o objeme 50 m3,

- zo SO 04 do žumpy č. 3 a č. 4 o objeme 50 m3,

- zo SO 05 do žumpy č. 4 o objeme 50 m3,

- zo SO 06 do žumpy č. 5 o objeme 50 m3,

- zo SO 07 do žumpy č. 5 a č. 6 o objeme 50 m3,

- zo SO 08 do žumpy č. 7 o objeme 50 m3,

- zo SO 15 do žumpy č. 10 o objeme 5 m3.

Žumpy  sú   vybudované  ako  nepriepustné   železobetónové   podzemné  nádrže. Obsah   žúmp

je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Dážďové odpadové vody z  povrchového odtoku (strechy objektov farmy, vnútroareálové komunikácie  a   spevnené  plochy)   sú  odvádzane  sústavou   uličných   vpustí,   ktoré  sú  zaústené

do dážďovej kanalizácie  a vyústené do Slavkovského jarku.

Farma je zásobovaná elektrickou  energiou  z vlastnej stĺpovej trafostanice o výkone 630 kW, ktorá je umiestnená v trávnatej časti areálu farmy za SO 06. V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z mobilného náhradného naftového prúdového zdroja o výkone 500 kW, ktorý je umiestnený v murovanom objekte  SO 16, severne vedľa objektu trafostanice. Podlaha miestnosti je betónová, ktorá je vyspádovaná do zbernej nádržky bez odtoku.

Zásobovanie farmy ZPN pre  vykurovanie  chovných   hál,  administratívnej a ostatných prevádzkových  budov je  zabezpečené  z  regulačnej stanice plynu a  vnútroareálovými rozvodmi vedené ku jednotlivým objektom areálu farmy. Regulačná stanica plynu je umiestnená západnej časti areálu farmy.

Čerpacia stanica PHM je určená na doplňovanie nafty do motorových vozidiel a dopravných prostriedkov. Je situovaná v strednej časti areálu farmy, vybudovaná ako nadzemná, oceľová, dvojplášťová nádrž  typu  NDN 16 A o obsahu  22 m3, osadená na  betónovej  ploche, značne rozrušenej a je nezastrešená.

Nebezpečné odpady do doby odovzdania na zneškodnenie sú zhromažďované v samostatnej miestnosti SO 12 v  50 l plastových a 200 l oceľových sudoch, ktoré sú uložené v záchytných  oceľových  vaničkách. Podlaha miestnosti  je  betónová  bez  zbernej  nádržky. V  tejto  miestnosti  sú skladované aj motorové oleje potrebné pre prevádzku motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov v 20 l plastových sudoch.

Kŕmne zmesi pre  chov nosníc sú  skladované  v  stojatých  oceľových  zásobníkoch,  ktoré    sú umiestnené v trávnatej časti, vedľa jednotlivých objektov chovných hál výkrmu nosníc. Celkové je v areáli farmy  umiestnených 18  ks  o  objeme 20 m3.  Kŕmne zmesi  sa  do zásobníkov  pneumaticky prečerpávajú z  automobilových cisterien cez cyklónový uzáver.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka  bude  prevádzkovaná v  rozsahu  a  za  podmienok  stanovených  v  tomto   povolení.

Umiestnenie zariadení  v  prevádzke a vykonávanie jednotlivých  činností  musí byť také, ako   
       je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke

je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.3. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  prevádzky alebo činností  v  prevádzke,  ktoré  môžu

môžu  výrazne ovplyvniť  kvalitu  životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu

a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.4. Práva  a    povinnosti    prevádzkovateľa     prechádzajú    na    jeho   právneho   nástupcu. Nový

prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na  IŽP  Košice  zmenu  prevádzkovateľa do 10 dní odo

dňa účinnosti prechodu  práv a povinností.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.6 Ak  integrované  povolenie   neobsahuje  konkrétne  spôsoby  a  metódy  zisťovania,  podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   disponovať   vlastníckym   právom   k   pozemkom,   na   ktorých

je umiestnená prevádzka alebo je povinný mať k týmto pozemkom uzatvorené nájomné zmluvy. Ak sa vo veci určenia vlastníctva niektorých pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená, vedie súdny spor, je prevádzkovateľ povinný vysporiadať majetkoprávne vzťahy k takýmto pozemkom do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v predmetnej veci.

1.8 Prevádzkovateľ  môže  vykonávať  činnosti  pre  potreby  prevádzok v nevyužívaných  objektoch

nachádzajúcich sa  v  areáli prevádzky  len  na  základe  právoplatného  rozhodnutia  príslušného

správneho orgánu vydaného v integrovanom povoľovaní  podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ

na základe žiadosti o zmenu tohto rozhodnutia.

1.9. Prevádzkovateľ  je   povinný  oboznámiť  zamestnancov  s  podmienkami   a   opatreniami  tohto

rozhodnutia,   ktoré  sú  relevantné  pre   ich   povinnosti  a   poskytnúť  im  primerané   odborné        a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná  nepretržite.

3. Podmienky pre suroviny, kŕmne zmesi,  pomocné látky, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ  má   povolené   používať   suroviny,  kŕmne  zmesi,  elektrickú   energiu,   ZPN,

pohonné hmoty,  minerálne oleje  a  nakladať s vodou tak, ako je to uvedené v  časti „ I. Opis  prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v  prevádzke“ tohto rozhodnutia.

3.2 Prevádzkovateľ  môže  v  prevádzke na farme A  používať 10 %  ocot   do  vody   na  napájanie   brojlerov, rezanú slamu a drevené piliny na podstielku, čistiace a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál, napájačiek a vody pre výkrm brojlerov.

3.3 Prevádzkovateľ môže v prevádzke na farme A a B používať čistiace prostriedky a dezinfekčné  prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál, napájačiek a vody pre chov nosníc       a kuričiek.

3.4 Prevádzkovateľ  je  povinný  na   kŕmenie  zvierat   použiť   len   krmiva    zdravotne   neškodné,

zodpovedajúce potrebám  zvierat príslušného druhu  a  kategórie, a  to aj z dietetického hľadiska.

Nesmú obsahovať   patogénne  a  podmienečne   patogénne  mikroorganizmy  alebo  ich   toxíny,

škodlivé   látky  v  množstvách   prekračujúcich  prípustne  limity  a  musia  byť   bez  príznakov

narušenia prirodzených zložiek.

3.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  na  kŕmenie zvierat   použiť  len   krmivo,  ktoré   bolo   na  základe

overenia  jeho   akosti,  výživnej   hodnoty,  zdravotnej   nezávadnosti  a  použiteľnosti  zapísané

do registra krmív.

3.6 Prevádzkovateľ   je   povinný   na   farme A    suroviny    na    novú    podstielku  (slama,  piliny)

skladovať v  zastrešenom objekte, aby sa predišlo jej navlhnutiu. Kŕmne zmesi na oboch farmách musí skladovať v uzatvorených  silách,  aby sa  predišlo znečisteniu ovzdušia.

3.7 Prevádzkovateľ  môže  podávať liečivá, vakcíny  a  vitamíny do  krmív a  napájacej  vody  iba 
        so súhlasom miestneho veterinárneho lekára pre hydinu.

3.8 Prevádzkovateľ   nesmie  bez  povolenia  IŽP Košice  zvýšiť  výrobnú  kapacitu   prevádzok  nad

hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bodoch B.1.2 a B.2.2 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Odber vody

4.1 Prevádzkovateľ  môže  odoberať  vodu  z  verejného  vodovodu   pre  pitné,  sociálne  a  výrobné

účely iba na základe uzavretej  Obchodnej zmluvy s  Podtatranskou  vodárenskou  prevádzkovou

spoločnosťou.

4.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať   meranie  odberu   pitnej  vody  z  verejného  vodovodu

meradlom pre tento účel určeným, centrálnym  vodomerom  umiestneným vo vodomernej  šachte

na farme B a podružným vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte na farme A.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný inštalovať podružné vodomery na rozvodnom potrubí vody chovných

hál na farme B v lehote do 31.03.2008.

4.4 Prevádzkovateľ môže odoberať vodu pre pitné, sociálne a prevádzkové účely z vlastných studní,

ktoré podliehajú kontrole podľa osobitných predpisov.

4.5 Prevádzkovateľ  nesmie  prekročiť  pri  odbere  podzemných  vôd  pre  pitné,  sociálne  a  výrobné

účely z  vlastných  studní  S 1  a  S 2  hodnoty  uvedené  v nasledujúcej tabuľke:

| studňa | navrhovaný trvalý odber | maximálne zníženie hladiny na úroveň |
| --- | --- | --- |
| S 1 - farma A | 0,70 l.s-1 | 2 m pod terénom |
| S 2 - farma B | 1,70 l.s-1 | 14 m pod terénom |

4.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  meranie  odberu   podzemných  vôd  pre pitné, sociálne

a prevádzkové  účely  z  vlastných  studní  S 1  a   S 2  vodomerom,  overeným  podľa  osobitných

právnych predpisov.

4.7 Prevádzkovateľ  je  povinný  inštalovať  vodomer  na  výtlačnom potrubí vody z vlastných studní

S 1 a S 2 v lehote do 31.12.2007.

4.8 Prevádzkovateľ je povinný pri používaní vody z vlastných  studní  pre pitné,  sociálne a  výrobné

účely na farme A a B dodržať všetky ustanovenia nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach       v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s  podmienkami sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových  predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných  právnych predpisov.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s  platným Súborom technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných opatrení

na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov  znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP

a TOO“),  vypracovaným  podľa  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu ochrany ovzdušia,

a schválený Okresným  úradom v Kežmarku,  odborom  štátnej starostlivosti o životné   prostredie listom č. OÚŽP/390-003/05-Kr  zo dňa 20.07.2005,

- s  prevádzkovými  predpismi  vypracovanými  v  súlade  s   projektom  stavby,  s  podmienkami

výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

-	s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-	s projektom stavby.

6. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

6.1 Všetky  vnútorné  a  vonkajšie  manipulačné  plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza

s nebezpečnými  látkami a s použitými obalmi  nebezpečných látok, musia byť zabezpečené tak,

aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne

záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť        prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť  prevádzkované podľa  vypracovaných  prevádzkových poriadkov,  plánov  údržby  a  opráv a  plánov  kontroly    a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

  - Prevádzkovateľ je v areáli prevádzky povinný za účelom zachytávania drobných okapov ropných látok z  olejových a  palivových nádrží mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov, podkladať pod nich prenosné plechové vaničky pri ich odstavovaní v areáli prevádzky.

6.5	Prevádzkovateľ je povinný vyvážať hydinový trus z prevádzok Farma A a Farma B ako hospodárske hnojivo podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov vždy po naplnení veľkokapacitných oceľových kontajnerov priamo na hnojiská zmluvných odberateľov, alebo na hnojisko riadne vybudované a zabezpečené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva, alebo je povinný zabezpečiť aplikáciu uvedeného hydinového trusu na poľnohospodárske pozemky zmluvných odberateľov a jeho následné zapracovanie do pôdy, a to bez medziskladovania v areáli prevádzky, alebo je povinný hydinový trus odovzdávať oprávnenej osobe na základe obchodnej zmluvy na jej úpravu kompostovaním alebo je povinný odovzdávať hydinový trus s podstielkou z jednotlivých chovných hál farmy A pre výkrm brojlerov na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisné limity pre znečisťujúce  látky, emitované  do  ovzdušia  z malých  zdrojov  znečisťovania

ovzdušia  (kotol v administratívnej  budove  na farme A, teplovzdušné horáky v chovných halách

pre brojlery a kuričky) sa neurčujú.

1.2 Emisné limity pre znečisťujúce  látky  emitované  do ovzdušia z  veľkého zdroja  znečisťovania

ovzdušia  (veľkochov hydiny s projektovaným počtom miest nad 40 000 ks) sa neurčujú.

1.3 Prevádzkovateľ musí  zabezpečiť,  aby  neboli prekročené  limitné  hodnoty emisií pre plynovú kotolňu na farme B tak, ako je to určené v bode B.1.4 tohto rozhodnutia.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx ako NO2“).

1.4 Emisné limity pre plynovú kotolňu na farme B:

| Zdroj emisii | Miesto vypúšťania emisii | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg/m3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotly K1, K2, K3 | Komín o výške 12 m | CO NOx | 100 200 | 1) 1) |

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandartných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC) a pri referenčnom obsahu kyslíka 3 % obj.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá  hodnota diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty  (ďalej len„neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.4 tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

- nábehu, zmeny  výrobno-prevádzkového  režimu a odstavovania zdroja v súlade so schváleným

Súborom TPP a  TOO, alebo  ak  to  nie  je  v  Súbore  TPP a  TOO uvedené v  súlade  s technickými    a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- iného  času   pre   prechodové  stavy  určeného v  schválenom  Súbore TPP  a  TOO.  Tento  čas

je  možné aktualizovať iba predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať

splaškové  odpadové   vody   do   povrchových   a   podzemných   vôd.    Splaškové    odpadové    vody

z   jednotlivých   objektov  prevádzky  musí   sústreďovať  v  nepriepustných   žumpách  a  zmluvne

zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.2. Limitné  hodnoty  pre  priemyselné  odpadové vody  sa  neurčujú. Prevádzkovateľ má  zakázané

vypúšťať priemyselné odpadové vody do  povrchových  a  podzemných vôd. Priemyselné odpadové

vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustných žumpách a záchytnej nádrži a zmluvne

zabezpečiť  ich zneškodňovanie u oprávnenej  osoby.

2.3 Limitné  hodnoty  pre  vody   z  povrchového   odtoku  odvádzané   sústavou   uličných   vpustí do dážďovej kanalizácie, ktorá je vyústená do Slavkovského jarku sa neurčujú. Prevádzkovateľ je  povinný  mať  vybudované  a  udržiavať  vo  funkčnom  stave  na   farme B zariadenia (uličné

vpuste) na mechanické prečistenie vôd z povrchového odtoku.

2.4 Prevádzkovateľ  je  povinný vykonávať všetky činnosti v prevádzke farmy takým spôsobom, aby

nemohlo dôjsť k znečisteniu vôd z povrchového odtoku znečisťujúcimi látkami.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Prevádzkovateľ je povinný používať nasledujúce  technológie so  znižujúcim účinkom  na  emisie

amoniaku, metánu a prevenciu zápachu najneskôr od 30.4.2008:

- technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových  látok do používaných kŕmnych zmesí  s cieľom

zlepšiť  u  chovanej  hydiny využiteľnosť živín  prítomných  v  kŕmnych  zmesiach s následným

znížením  emisii  amoniaku,  metánu  a  pachových  látok   do  životného   prostredia,

- technológiu  ošetrenia  podstielky  enzymatickými  látkami s garantovanou účinnosťou zníženia

zápachu min. o 50 %,

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia  na zníženie

produkovaných  odpadov  uvedené  vo  svojom  Programe odpadového hospodárstva, schválenom

príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným  podľa všeobecne

záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

2. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými  nebezpečnými odpadmi  zaradenými  podľa  vyhlášky  MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v nasledujúcej tabuľke, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a  dočasnom skladovaní max. 1 rok na  určených miestach v prevádzke a v množstve maximálne 3 ton za rok.

| Kat. číslo | Názov odpadu | Miesto skladovania |
| --- | --- | --- |
| 05 01 03 | kaly z dna nádrží |  |
| 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO na farme B |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | farma B miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |
| 13 08 02 | iné emulzie | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |
| 14 06 03 | iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |
| 16 01 07 | olejové filtre | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |
| 16 06 01 | olovené batérie | miestnosť SO 12 - Kotolňa, dielne a sklad NO |

3. Súhlas   na   nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  uvedenými  v  tabuľke  v  bode  D.2.  časť  II.

tohto  rozhodnutia  platí  najviac  na 3 roky  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti   tohto  rozhodnutia.

Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace pred uplynutím lehoty požiadať o jeho predĺženie.

4  Prevádzkovateľ  je  povinný  nakladať  s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v bode D.2. časť II.

tohto rozhodnutia len v súlade s týmto rozhodnutím.

5. Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať  nebezpečné  odpady   len   na   miestach   určených

v tabuľke uvedenej v bode D.2. časť II. tohto rozhodnutia.

6. Prevádzkovateľ   je   povinný   mať   zmluvne  zabezpečenú    prepravu   nebezpečných   odpadov

u  dopravcu   oprávneného   podľa    príslušného  ustanovenia   všeobecne   záväzného   právneho

predpisu   odpadového  hospodárstva.

7. Prevádzkovateľ je povinný  zhromažďovať  odpady  utriedené  a označené podľa druhov v súlade so všeobecne záväzným právnym  predpisom  odpadového hospodárstva,  ktorým  sa ustanovuje  Katalóg odpadov  a zabezpečiť ich  pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  iným nežiadúcim   únikom.

8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady  oddelene  od  ostatných  odpadov   podľa ich druhov, označovať  ich určeným spôsobom  a  nakladať  s  nimi v  súlade so všeobecne    záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a  odpadové olovené batérie  a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“).

11. Nádoby,  sudy  a  iné obaly,  v   ktorých   sú  nebezpečné  odpady  uložené,  musia  byť  odlíšené

od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

12. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie

len  osobám  oprávneným  nakladať  s  odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu

odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

13. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

14. Prevádzkovateľ  nesmie  riediť  alebo zmiešavať  odpady s cieľom dosiahnuť  hraničné  hodnoty

koncentrácie  škodlivých   látok  v   odpadoch   stanovené  vo   všeobecne  záväzných   právnych

predpisoch odpadového hospodárstva.

15. Prevádzkovateľ   je   povinný   pri   preprave   nebezpečných   odpadov   dodržiavať   povinnosti

odosielateľa ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,  viesť   evidenciu   o prepravovaných nebezpečných   odpadoch   na   sprievodných  listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných   nebezpečných   odpadov   na   kópiách   sprievodných   listov  nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

16. Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu   katalógové č.18 02 02 - odpady,  ktorých

ktorých   zber  a  zneškodňovanie   podliehajú   osobitným   požiadavkám  -  nakladať  v   súlade

s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti („ďalej len zákon  o veterinárnej starostlivosti“).

17.Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v kafilerickom boxe až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

18. Prevádzkovateľ  je  povinný  počas  chovného  cyklu  vykonávať  denne  kontrolu  úhynu  brojlerov, nosníc  a  kuričiek, ktorých  zber  a  zneškodňovanie   podliehajú   osobitným  požiadavkám        z   hľadiska   prevencie   nákazy. Uhynuté  brojlery,   nosnice  a  kuričky  musí  okamžite   uložiť

do kafilérneho boxu a úhyn  okamžite oznámiť oprávnenej osobe na  zneškodňovanie uhynutých    zvierat   podľa   zákona   o   veterinárnej   starostlivosti.

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ  je  povinný  udržiavať  elektrické  a  plynové  zariadenia,  technologické   vybavenie chovných   hál,  dopravné   vozidlá  a  motorové   mechanizmy  na  farme  v  dobrom technickom stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu  a  údržbu  tak,  ako  je  to  uvedené v sprievodnej dokumentácii od  výrobcu  a  o  vykonaných  kontrolách,  revíziách  a  ich  údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.	Prevádzkovateľ je povinný od 01.06.2008 na osvetlenie všetkých priestorov na farme okrem ustajňovacích priestorov chovných hál, v ktorých sa využíva systém postupného stmievania a rozsvecovania žiaroviek, používať úsporné žiarovky a žiarivky.

3.	Na čistenie chovných hál je prevádzkovateľ povinný používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

F.  Opatrenia   na   predchádzanie   havárii   a  na   obmedzenie   následkov  v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán  preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku   neovládateľného  úniku  nebezpečných  látok  do  životného  prostredia  a  na  postup  v   prípade   ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami, vypracovaným a schváleným podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

2. Všetky zariadenia v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné

látky musia byť v takom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto látok do pôdy, podzemných,  povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

3. Prevádzkovateľ musí pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel musí skontrolovať jeden krát denne stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku musí viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.

4. Všetky  nádrže  a  obaly  nebezpečných látok  musia  byť  umiestnené  v  záchytnej vani o objeme

nie  menšom  ako  objem  rezervoára  alebo  nádrže  vo  vnútri  záchytnej vane. Ak je v záchytnej

nádrži  umiestnených   viac  nádrží,  je  na  určenie  objemu  záchytnej  vane  rozhodujúci  objem

najväčšej  z nich, najmenej  však 10 %  zo súčtu objemov  všetkých  nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný  prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok  na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

5. Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6. Priestory záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

7. Dopĺňanie  nafty  do  dopravných  vozidiel a  motorových  mechanizmov  sa  musí  vykonávať 
     na nepriepustnej spevnenej ploche v  areáli farmy s  použitím prenosnej záchytnej vane
     na  zachytávanie drobných odkvapov od ropných látok.

8. V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s  nebezpečnými   látkami,  je   povinný   zabezpečiť

prostriedky   pre  likvidáciu  ich prípadných   únikov.  Použité   sanačné   materiály musí do  doby

zneškodnenia uskladňovať v súlade so schváleným  havarijným  plánom  a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom vodného hospodárstva.

9. Manipulačnými plochami  pre zaobchádzanie  s  nebezpečnými  látkami v  prevádzke na Farma B sú podlaha skladu nebezpečných odpadov, podlaha miestnosti náhradného prúdového zdroja a spevnená odstavná plocha v blízkosti čerpacej stanice PHM.

- Manipulačné plochy pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami uvedené v bode F.9 tohto rozhodnutia nesmú byť odkanalizované do žiadnej stokovej siete. Všetky predmetné manipulačné plochy musia byť riadne dobudované a zabezpečené v súlade s bodom A.6.1 časť II. tohto rozhodnutia v lehote do 30.06.2008. Manipulačná plocha pre sklad PHM musí byť v uvedenom termíne riadne dobudovaná a zabezpečená v mieste stáčania motorovej nafty z automobilových cisterien, ďalej v mieste výdaja motorovej nafty z výdajného stojanu, a taktiež v oblasti okolo potrubných rozvodov a čerpadla.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu pre nadzemnú dvojplášťovú nádrž a súvisiace potrubné rozvody pre čerpaciu stanicu PHM jedenkrát za päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, a taktiež pri ich uvedení do prevádzky  po odstávke dlhšej ako jeden rok alebo po ich rekonštrukcii alebo oprave odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky tesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 30.06.2008.

- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť palivovú nádrž  náhradného prúdového zdroja  na farme A a B plechovou vaničkou umožňujúcou nepretržité zachytenie celého objemu palivovej nádrže.

13. Prevádzkovateľ farmy  je  povinný splaškové a priemyselné odpadové  vody  sústreďovať v nepriepustných žumpách a záchytnej nádrží a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

14. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jeden krát mesačne  vizuálnu  kontrolu  výšky

hladiny   odpadových    vôd    v    žumpách    pre   splaškové  a   priemyselné   odpadové    vody

a výšku hladiny  v záchytnej nádrží. Výška hladiny nesmie prekročiť  viac  ako  2/3  ich objemu.

Po  dosiahnutí    stanovenej  hodnoty  výšky   hladiny  je   prevádzkovateľ   povinný  zabezpečiť

ich  zneškodňovanie  na  zariadení prevádzkovaného   oprávnenou   osobou    podľa   osobitného

predpisu.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný  jeden  krát  za  päť  rokov   skontrolovať  stav  vodotesnosti   žúmp

a  záchytnej  nádrže  pre  splaškové  a   priemyselné  odpadové  vody  a  to  odborne  spôsobilou

osobou. Doklad  o kontrole  uložiť v  prevádzkovom  denníku. Prvú  kontrolu vodotesnosti žúmp

musí vykonať v lehote do konca roku 2008.

16. Použitú podstielku z chovných hál brojlerov musí prevádzkovateľ odstraňovať po každom turnuse a po jej odstránení musí haly vyčistiť a  dezinfikovať.

17. S použitou podstielkou, ktorá je zmiešaná s hydinovým trusom môže prevádzkovateľ nakladať  len na spevnených plochách a v suchom počasí. Túto použitú podstielku je prevádzkovateľ povinný ponúknuť na  zhodnotenie inému subjektu na základe platnej zmluvy.

18. Hydinový trus z chovných hál nosníc  a kuričiek musí prevádzkovateľ sústreďovať v uzavretých

oceľových    kontajneroch.  Tento   hydinový    trus  je    prevádzkovateľ     povinný    ponúknuť

na  zhodnotenie inému subjektu na základe platnej zmluvy.

19. Dezinfekciu chovných hál po vyskladnení brojlerov a dezinfekciu novej  podstielky, chovných hál po vyskladnení nosníc a kuričiek plynovaním môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.

20. Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať  bezodkladne  povoľujúcemu  orgánu  vzniknuté  havárie

a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

21. Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečiť  preškolenie  všetkých  zamestnancov  zaobchádzajúcich

s  nebezpečnými   látkami  a   prípravkami  oprávnenou   osobou   podľa   všeobecne   záväzného

právneho predpisu vodného hospodárstva.

G. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## I. Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré

## treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisii do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Miesto merania: spalinovod za kotlom alebo komín plynovej - kotolne na farme B o výške 12 m - Zdroj emisií: Kotly K1, K2, K3 plynovej kotolne na farme B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOX | - Hmotnostná koncentrácia | 1) | 2), 3) | 4) |
| CO |  | 1) | 2), 3) | 5) |

1) Interval  periodického  merania  6  kalendárnych rokov. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom

bolo vykonané posledné meranie.

2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená     oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia    stanovujúcim bežný počet meraní .

3) Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky

podľa súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania  z  hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu

vzoriek, kalibrácie a iných  technických  skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci, požiarnej

ochrany,  ochrany   proti  vplyvom  fyzikálnych  polí  a  iných  manipulačných  požiadaviek,  najmä  dostatočnosti

rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

4) Metodika prístrojové NDIR,  NDUV  (UV),  CL,  iný fyzikálny princíp, metodika STN ISO 10849.

5) Metodika prístrojové   NDIR,  NDUV, iný fyzikálny postup STN ISO 12039

1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.3	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1 Monitorovanie odpadových, priesakových a povrchových vôd sa nepožaduje.

2.2 Prevádzkovateľ je  povinný  do   prevádzkovej   evidencie  pravidelne   zaznamenávať  množstvo

vyčerpaných splaškových a priemyselných odpadových vôd zo žúmp a záchytnej nádrže na farme A,

ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia  prevádzkovaného oprávnenou osobou.

3. Kontrola odpadov

3.1  Prevádzkovateľ je povinný denne  vykonávať   vizuálnu   kontrolu   priestorov   na   skladovanie

nebezpečných  odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o všetkých  druhoch  a  množstve odpadov   a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými  záväznými právnymi   predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energii a vody

5.1 Prevádzkovateľ  zabezpečí   priebežné  vedenie  prevádzkovej  evidencie  s mesačným a  ročným

vykazovaním spotreby elektrickej energie,  palív a vody na jeden kus chovanej nosnice (vo vzťahu k priemernému počtu chovaných nosníc v priebehu jedného znáškového cyklu) na farme B, na jeden kus odchovaných kuričiek (vo vzťahu k ročnému množstvu odchovaných budúcich nosníc) na farme A a vypočítanej mernej spotreby na kg živej váhy vyprodukovaných brojlerov.

5.2. Prevádzkovateľ  je povinný  denne  sledovať  kvalitu  vody  z vlastných studní  vizuálnou       kontrolou, jeden  krát  za polrok odobrať vzorku  vody  na  rozbor,  ktorý  musí  byť vykonaný        akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č.151/2004 Z. z. o požiadavkách  na  pitnú       vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu odberu  pitnej vody z verejného vodovodu       a odberu vody z vlastných studní pre pitné, sociálne a výrobné účely odčítaním z inštalovaných      vodomerov.

6. Kontrola prevádzky

6.1. Prevádzkovateľ  je  povinný nepretržite monitorovať  prevádzku  v  súlade  s  podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov  o  podstatných   ukazovateľoch  prevádzky  a  evidované   údaje  uchovávať   najmenej

5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3. Prevádzkovateľ je povinný okrem  evidencie  podľa  podmienok  uvedených  v iných častiach  tohto  rozhodnutia  viesť  a  uchovávať  aj  evidenciu  o  množstve  a  druhu  používaných krmív, vitamínov, liečiv, podstielky, vyprodukovanej a uhynutej hydiny.

6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné  situácie,  závady,  poruchy,  priesaky,

úniky nebezpečných a  znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody  a  pôdy, musia byť zaznamenané

v  priebežnej  prevádzkovej  evidencii  s  uvedením  dátumu   vzniku,  informovaných   inštitúcii

a  osôb, údajov o  príčine, spôsobe vykonaného  riešenia,  odstránenia  danej  havárie a prijatých

opatrení  na  predchádzanie  obdobných  porúch a havárií.  O  každej  havárii musí   byť  spísaný

zápis  a   musia  o  nej   byť  vyrozumené   príslušne   orgány   štátnej   správy   a   inštitúcie   v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5. Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť   monitorovanie  technicko-prevádzkových   parametrov

v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7. Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa  § 4  a  5 vyhlášky  MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z.

o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

7.2. Prevádzkovateľ  je povinný  do  31.  januára   nasledujúceho   roku   predkladať     každoročne za predchádzajúci kalendárny  rok  na  príslušný obvodný úrad životného  prostredia a IŽP Košice   hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.3. Prevádzkovateľ  je  povinný  jeden  krát  ročne  oznámiť  poverenej   osobe   údaje  o   množstve

odobratej  podzemnej  vody  v  súlade  so  všeobecne záväznými  právnymi  predpismi  na úseku

vodného hospodárstva .

7.4. Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne  ohlasovať  IŽP Košice a  príslušným  orgánom  štátnej

správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti v  prevádzkach a nadmerný  okamžitý  únik

emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku

vodného hospodárstva a ovzdušia.

J.  Požiadavky  na  skúšobnú  prevádzku  pri  novej  prevádzke  alebo  pri  zmene  technológie

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.  Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

2. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa bodov A.5.2     a F.1 časť II. tohto  rozhodnutia  (v  súboroch TPP  a  TOO  a  v  havarijnom  pláne).

3. Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom stave náhradný prúdový zdroj.

K. Opatrenia pre prípad  skončenia činnosti  v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania

miesta  prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.  Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť  u  oprávnenej osoby  podľa  zákona  č. 223/2001

Z. z. o odpadoch zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov

a nebezpečných  látok  v  súlade  s  ustanoveniami  všeobecne záväzných  predpisov  odpadového

hospodárstva.

2. Prevádzkovateľ  je  povinný  po  ukončení  prevádzky,  najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti

všetky   prevádzkové  objekty   vydezinfikovať,   vyprázdniť  a  vyčistiť   žumpy  v   ktorých   boli

akumulované  škodlivé  látky,  celý  areál  deratizovať  a zabezpečiť  odpojenie areálu od všetkých

energií.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ je povinný po odstránení  technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie

stavu  znečistenia  celého  areálu a na  základe  posúdenia  rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie

areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ“), podľa § 8 ods.1, ods. 2  písm. a)  bod 1. a  bod  7.,  písm. b)  bod 3., písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe  konania vykonaného podľa  zákona   č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok, Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok zo dňa 16.03.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 15.03.2007 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno b) vo výške 20 000.- Sk.

Prevádzka Veľkochov hydiny, Farma A je umiestnená v  katastrálnom území obce Malý Slavkov, nachádzajúcej  sa na pozemkoch parc. č. 253/4 až 253/6, 507 až 517, 521 a 522, ktoré sú podľa LV č.312 vo vlastníctve VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok.

Prevádzka Veľkochov hydiny, Farma B je umiestnená v  katastrálnom území obce Kežmarok, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc.  č. 5436/2, 5436/3, 5436/5  až  5436/12,  5436/14,  5436/15,  5436/19, 5436/20, 5436/23  až  5423/25, 5423/28, 5423/30  a 5423/31,  ktoré sú  podľa  LV  č. 4384 vo vlastníctve VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok  a na  pozemkoch parc. č. 5436/3, 5437, 5438, 5439 5442/1, 5442/2, 5443/1 5443/2,5444, 5447 a 5448/2, ktoré nie sú vysporiadané..

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  oznámil dňa  31.05.2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Veľkochov hydiny, Farma A a Farma B.

IŽP Košice zároveň v  súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 15.07.2007 a zverejnil podstatné údaje o  podanej žiadosti na internetovej stránke  a  na úradnej  tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia  občanov  a  v  súlade 
s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 31.07.2007, na ktorom sa zúčastnil prevádzkovateľ VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok,  obec Kežmarok a Malý Slavkov, Obvodný úrad životného prostredia Kežmarku - odbor  ŠSOH, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Poprade a  Regionálna veterinárna a  potravinová správa v Poprade bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  § 33  ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní daná  prizvaným  osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť,  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V  rámci konania boli prerokované  písomné stanoviská  účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

Účastníci konania:

- Mesto Kežmarok, zastúpené primátorom mesta, listom č. ÚPŽPSP/1532-003/2007-Ke zo dňa   10.07.2007, doporučilo v rámci integrovaného povoľovania uložiť opatrenia na odstránenie stavebno-technických a prevádzkových nedostatkov poľného hnojiska,

- Obec Malý Slavkov, zastúpená starostom obce, listom č. 498/07 zo dňa 11.07.2007 požadovala   fyzické zabezpečenie poľného hnojiska, proti vstupu osôb (najmä deti) do jeho areálu.

IŽP Košice k obom stanoviskám uvádza, že poľné hnojisko umiestnené mimo prevádzky nie je predmetom integrovaného povolenia.

Dotknuté orgány:

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  v Kežmarku,  odbor  ŠSOPaK,  listom  č. OÚŽP 567-002/2007 Ku zo  dňa 21.06.2007,

Obvodný  úrad  životného  prostredia v Kežmarku,  odbor  ŠSOH,  listom č. OÚŽP/608-002/2007-Ká zo  dňa 02.07 2007,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia v Kežmarku, odbor ŠSOO, listom č. OÚŽP/617-002/2007-Kr

zo dňa 03.07.2007,

- Regionálna veterinárna  a  potravinová  správa  v  Poprade, listom č. 1377/2007 zo dňa 26.06.2007,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Poprade, listom č. PP 1659/3/2007,

nemali k vydaniu integrovaného povolenia žiadne pripomienky a námety.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Znečistený vzduch z  jednotlivých chovných hál areálu farmy je odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia núteným odvodom strešnými ventilátormi, čo sa považuje za fugitívne emisie.V náväznosti na platné všeobecne záväzne predpisy sa na emisie z  takýchto vetracích výduchov emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú. Na základe uvedeného v podmienkach povolenia IŽP Košice určil emisné limity iba pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z kotlov plynovej kotolne na farme B.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a  vibrácie, nakoľko prevádzka  nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal 
z ustanovenia § 5 a  prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ. Pri posudzovaní hľadísk vychádzal IŽP Košice z  referenčného dokumentu BAT Európskej komisie  v  Seville - Integrovaná prevencia a obmedzovanie znečisťovania, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, z  prekladu originálu z  roku 2001.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.     o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu  na  vydanie  rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania             a ich zmien  a  rozhodnutí  o ich užívaní, podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- o udelenie  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových a vôd a  podzemných  vôd,  podľa  § 8 ods. 2  písm. b)  bod 3.,5. a 6. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	o povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti veterinárnej ochrany územia

-	vydanie záväzného posudku v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, skladovanie krmív alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	vydanie záväzného posudku k návrhu nových technologických alebo pracovných postupov pri chove zvierat a k nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

d) v oblasti odpadov

- o  udelenie  súhlasu  na   nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi,   podľa   §  8   ods. 2   písm. c)

bod  8,  zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

-	na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- na nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, zákona                                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e: Proti  tomuto  rozhodnutiu  podľa § 53  a  § 54  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom

konaní v znení  neskorších   predpisov   možno  podať   na   Slovenskú   inšpekciu

životného     prostredia,    Inšpektorát     životného     prostredia     Košice,    odbor

integrovaného  povoľovania  a  kontroly  odvolanie  do  15 dní odo  dňa doručenia

písomného  vyhotovenia  rozhodnutia  účastníkovi  konania. Ak  toto  rozhodnutie

po    vyčerpaní    prípustných    riadnych    opravných    prostriedkov    nadobudne

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  GORNAĽ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok, Slavkovská cesta 57

060 01 Kežmarok

2. Mesto Kežmarok, zastúpené primátorom, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

3. Obec Malý Slavkov, zastúpená starostom, Gerlachovská 52, 060 01 Kežmarok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Obvodný  úrad  životného  prostredia,  štátna  správa  odpadového  hospodárstva,  Huncovská 1, 060 01 Kežmarok

2. Obvodný úrad životného prostredia, štátna vodná správa a rybárstvo, Huncovská 1,                          060 01 Kežmarok

3. Obvodný úrad životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Huncovská 1,                     060 01 Kežmarok

4. Obvodný  úrad  životného  prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia a prevencia  závažných priemyselných havárii, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok

5. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, Partizánska 83, 058 01 Poprad

6. Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so sídlom  v  Poprade, Zdravotnícka 3,                             058 01 Poprad