SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Číslo: 127/27-OIPK/2006-To/570660105                                             V Košiciach, dňa 19. 06. 2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ“),  podľa  § 8  ods. 1,  ods. 2  písm. a)  bod  1. a   bod  7.,  písm. b)  bod  3.

a písm. g)  bod 2. zákona č.245/2003 Z. z. o  IPKZ, na  základe  konania vykonaného podľa  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní  v  znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

Farma ošípaných Hertník

086 42  Hertník 300

okres Bardejov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:                      Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r. o.

Sídlo:                                        086 42 Hertník 300

IČO:                                         36 462 896

Súčasťou  integrovaného  povolenia  činnosti  v  prevádzke  je  podľa  § 8 ods. 2 zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podmienky  súhlasu  o  povolení  stavieb veľkých  zdrojov znečisťovania a ich zmien  a  rozhodnutí

o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky   súhlasu   na   vydanie  súboru   technicko-prevádzkových   parametrov  a  technicko-

organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podmienky  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových  vôd

a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti veterinárnej ochrany územia

- podmienky záväzného posudku  v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, skladovanie krmív alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky záväzného posudku  k návrhu nových technologických alebo pracovných postupov pri chove zvierat a k nakladaniu  s odpadmi živočíšneho pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Hertník, na pozemkoch parcelné                      č. 1050, 1052 až  1066,  ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti LV č. 909 zo dňa                              23. 03 2005  právne nevysporiadané.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná  podľa  prílohy  č.1 k zákonu č. 245/2003  Z. z.

o IPKZ pod bodom 6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg). Podľa  prílohy č. 3  k  vyhláške MŽP SR  č. 391/2003  Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 o IPKZ  je zaradená do skupiny NOSE-P 110.05.

b) Ostatné  priamo s tým  spojené činnosti,  ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané

v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka  je  v  zmysle  zákona  č.478/2002  Z. z. o ochrane ovzdušia a podľa vyhlášky  MŽP SR

č.  706/2002  Z. z.  o  zdrojoch   znečisťovania   ovzdušia,  o   emisných   limitoch,  o  technických

požiadavkách  a  všeobecných   podmienkach  prevádzkovania,  o  zozname  znečisťujúcich  látok,

o  kategorizácii  zdrojov  znečisťovania ovzdušia  a  o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií

znečisťujúcich  látok  v  znení  vyhlášky  MŽP  SR  č. 410/2003  Z. z. (ďalej  len  „vyhl. MŽP  SR

č. 706/2002  Z. z.“)  kategorizovaná  ako  veľký  zdroj  znečisťovania  ovzdušia,  kategória  6.12.1

Veľkochov  hospodárskych zvierat  s  projektovaným  počtom  chovných  miest  viac ako 2 000 ks

ošípaných (nad 30 kg).

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Farma ošípaných Hertník (ďalej len „farma“) bola uvedená do prevádzky  v  roku 1983. Územie na  ktorom  je farma  umiestnená  sa nachádza  na mierne svahovitom pozemku medzi obcami Hertník

a Šiba, cca 2 km od intravilánu obce Hertník. V  bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Projektovaná kapacita prevádzky:

- Prasnice pripustené, pripúšťané a matky zo základným stádom 1 208 ks a odstavom ciciakov 1 960 ks,

- Predvýkrm, ošípané o váhe od 10 kg do  35 kg  2 220 ks,

- Výkrm, ošípané o váhe       od 35 kg do 115 kg  4 320 ks.

2. Opis prevádzky

Farma je dopravne napojená na jestvujúcu asfaltovú komunikáciu, ktorá je odbočkou štátnej cesty III. triedy Raslavice - Bardejov. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a  motorové prostriedky potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri vrátnici, ktorý je opatrený dezinfekčným brodom. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená po spevnených asfaltových komunikáciách. Oplotenie k zamedzeniu  prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do areálu

farmy je vybudované z pozinkovaného pletiva výšky 1,8 m s dvoma radmi ostnatého pletiva.

Členenie prevádzky na stavebné objekty je nasledovné:

01 - Vrátnica (ďalej len „objekt 01“),

02 - Administratívna budova (ďalej len „objekt 02“),

03 - Garáže, dielne a sklad nebezpečných odpadov (ďalej len „objekt 03“),

04 - Pôrodnica (ďalej len „objekt 04“),

05 - Predvýkrm (ďalej len „objekt 05“),

06 - Jalováreň (ďalej len „objekt 06“),

07 - Výkrm (ďalej len „objekt 07“),

08 - Výkrm (ďalej len „objekt 08“),

09 - Sklad uhynutých zvierat (ďalej len „objekt  09“),

10 - Trafostanica a elektrické prípojky,

11 - Regulačná stanica  a rozvod plynu,

12 - Zásobníky kŕmnych zmesí (ďalej len „ zásobníky KZ“),

13 - Vnútroareálové komunikácie,

14 - Oplotenie,

15 - Vodovod pitný,

16 - Dážďová kanalizácia,

17 - Splašková kanalizácia a žumpy pre objekt 01, 02, 03 a 05,

18 - Priemyselná kanalizácia a žumpa pre objekt 03 a 09,

19 - Kanalizácia na odvádzanie hnojovice z objektov 04, 05, 06, 07 a 08,

20 - Čerpacia stanica PHM,

21 - Prečerpávacia zberná nádrž, zberná nádrž a akumulačné nádrže na hnojovicu.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- Kŕmenie v objekte 04 je automatické, suché,  z  vonkajších  stojatých zásobníkov  KZ reťazovým

dopravníkom do oceľových válovov, umiestnených pôrodných boxoch pri matke,

v objekte 05 je automatické,  suché, z  vonkajších  stojatých  zásobníkov  KZ reťazovým

dopravníkom do oceľových alebo plastových krmítok,

v objekte 06 je  automatické,  suché,  z  vonkajších  stojatých  zásobníkov  KZ  reťazovým

dopravníkom do betónových válovov,

v objekte 07 je  automatické, mokré,  z  vonkajších  stojatých  zásobníkov  KZ  reťazovým

dopravníkom do miešacieho zariadenia typu Schauer a odtiaľ  pneumatickým

dopravníkom do oceľových válovov,

v objekte 08 je  automatické, mokré,  z  vonkajších  stojatých  zásobníkov  KZ  reťazovým

dopravníkom do miešacieho zariadenia typu Schauer a odtiaľ  pneumatickým

dopravníkom do oceľových válovov.

- Napájanie je automatické, nízkotlakové, z  vonkajšieho rozvodu vody, cez  kolíkové napájačky, ktoré

sú umiestnené v objekte 04 v pôrodných boxoch pri matke, v objekte 05 a 06 po bokoch kotercov.

- Dávkovanie  liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej  vody v  objektoch  04, 05 a  06 je  zabezpečené

individuálne cez otvorené plastové zásobníky vody, ktoré sú umiestnené na rozvodnom potrubí vody

v jednotlivých sekciách objektu, podľa pokynov veterinárneho lekára.

- Osvetlenie  v  objekte 04  je  lampami  zo  žiarovkami,  umiestnenými  po  stenách   a  strope objektu,  v objektoch 05, 06, 07 a 08 je lampami zo žiarovkami, ktoré sú umiestnené po bokoch objektov, ovládané mechanicky.

- Vetranie v objektoch 04, 05 a 06, je zabezpečené výduchmi s ventilátormi v strope objektov do ovzdušia, v objektoch 07 a 08 ventilátormi výduchmi s ventilátormi do ovzdušia v bočných stenách objektov, ktoré sú ovládané mechanicky.

- Vykurovanie v objekte 04 je zabezpečené dvomi závesnými plynovými  kotlami  typu  Buderus o výkone

2 x 43 kW umiestnenými  v  spojovacej  chodbe  objektu  vykurovacími   telesami

po bokoch objektu a elektrickými panelmi pre ciciaky,

v objekte 05 je zabezpečené piatimi závesnými plynovými  kotlami  typu  Buderus o výkone

5 x 43 kW umiestnenými  v  spojovacej   chodbe  objektu  vykurovacími  telesami

po bokoch objektu,

v objekte 06 je zabezpečené dvomi závesnými plynovými  kotlami  typu  Buderus o výkone

2 x 43  kW umiestnenými  v  spojovacej  chodbe  objektu  vykurovacími  telesami

po bokoch objektu,

v objekte 07  je  zabezpečené  tromi  závesnými  plynovými  kotlami typu Buderus o výkone

3 x 43 kW umiestnenými  v  spojovacej  chodbe  objektu  vykurovacími   telesami

po bokoch objektu,

v objekte 08  je  zabezpečené  dvomi  závesnými plynovými kotlami typu Buderus o výkone

2 x 43 kW umiestnenými  v  spojovacej  chodbe  objektu  vykurovacími   telesami

po bokoch objektu.

Vo všetkých spaľovacích zariadeniach sa spaľuje iba zemný plyn  naftový (ďalej len „ZPN“).

Odstraňovanie sekrementov z jednotlivých objektov chovných hál je vykonávané ručne do zberných kanálov, ktoré sú umiestnené v strede alebo  po  boku  objektov a  šípovými  lopatami zhrňované do vonkajšej kanalizácie v mieste kanalizačných  šácht a napojené na kanalizáciu, ktorá odvádza hnojovicu.

Systém ustajnenia ošípaných v jednotlivých objektoch veľkovýkrmne je nasledovný:

objekt 04 - v  kovových  pôrodných  boxoch   nad  betónovou   podlahou,  ktorá je v  strednej časti  objektu

opatrená oceľovými roštami,

objekt 05 - v kotercoch na betónovej  podlahe, ktorá je v strednej časti  objektu  opatrená  oceľovými

roštami,

objekt 06 - v kotercoch na betónovej podlahe, ktorá je v zadnej časti opatrená PVC roštami,

objekt 07 a 08 v kotercoch na betónovej  podlahe, ktorá je v zadnej  časti opatrná oceľovými roštmi.

Po premiestení alebo vyskladnení ošípaných z jednotlivých chovných hál sú tieto objekty ručne očistené od hrubých nečistôt, podlaha, rošty a  zberné kanály vystriekané tlakovou vodou,  natreté vápnom a dezinfikované roztokom.

Potreba vody pre pitné, sociálne, výrobné a prevádzkové účely je zabezpečená na základe obchodnej zmluvy z družstevného vodovodu Agrodružstva Osikov vodovodnou prípojkou z lineárneho polyetylénu  o  DN  110  mm  do vodomernej  šachty,  ktorá   je   umiestnená  v  južnej  časti  areálu  farmy

a vnútroareálovými rozvodmi vody dopravovaná ku jednotlivým objektom. Zdravotná nezávadnosť vody je zabezpečená chlórovaním vody, automatickým dávkovacím čerpadlom umiestneným vo vodomernej šachte. Množstvo odoberanej  vody  je  merané  centrálnym  vodomerom  umiestneným  vo vodomernej  šachte a podružnými vodomermi, ktoré sú umiestnené na rozvodnom potrubí vody v spojovacích chodbách jednotlivých chovných hál.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení objektu 01 a 02 sú zvedené kanalizačnou  prípojkou do žumpy umiestnenej v trávnatej časti vedľa objektu 01, ktorá je vybudovaná

ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 100 m3. Splaškové odpadové vody zo sociálnej a hygienickej časti objektu 03 sú zvedené kanalizačnou prípojkou do žumpy, umiestnenej v trávnatej časti, východne od objektu 03, ktorá je vybudovaná  ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 100 m3. Splaškové vody zo sociálneho zariadenia objektu 05 sú zvedené kanalizačnou  prípojkou do žumpy umiestnenej v trávnatej časti vedľa objektu 05, ktorá je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 10 m3. Obsah žúmp je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia  prevádzkovaného oprávnenou osobou.  Splaškové  vody zo sociálnych zariadení  objektov 04

a  06 sú zvedené kanalizačnými  prípojkami, ktoré sú zaústené do kanalizácie na odvádzanie hnojovice.

Hnojovica je z  jednotlivých objektov výkrmu ošípaných odvádzaná kanalizáciou na hnojovicu o DN 400 mm do prečerpávacej zbernej  nádrže a  zbernej nádrže, ktoré sú navzájom  prepojené.  Prečerpávacia zberná  nádrž je vybudovaná ako podzemná, otvorená, nepriepustná, železobetónová  nadrž o objeme 50 m3, zberná nádrž je vybudovaná ako podzemná, otvorená, nepriepustná, železobetónová  nadrž o objeme 100 m3. Hnojovica je zo zbernej  nádrže  prečerpávaná  kalovým  čerpadlom do štyroch akumulačných nádrží na skladovanie hnojovice, ktoré sú vybudované ako nadzemné, otvorené, valcové, oceľové nádrže o obsahu 1 230 m3 a osadené po dve v  samostatných betónových záchytných vaniach. Hnojovica z prečerpávacej zbernej nádrže, zbernej nádrže a  akumulačných  nádrži je vyvážaná cisternovým vozidlom na základe obchodnej zmluvy na pozemky Roľníckeho družstva podielnikov Bardejov (ďalej len „RPD“), v  súlade s  hnojným plánom RPD Bardejov, ktorý je súčasťou  zmluvy. Kvapalné odpady, vznikajúce  pri  umývaní skladu  uhynutých  zvierat  (objekt 09),

sú zvedené  kanalizačnou prípojkou do žumpy umiestnenej v  trávnatej  časti  vedľa objektu 09,  ktorá je vybudovaná ako  nepriepustná  betónová   nadrž  o objeme 10 m3. Obsah žumpy je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Dážďové odpadové vody  zo striech  objektov  a  vnútroarealových  komunikácii  farmy sú odvádzané odvodňovacími priekopami do vonkajšieho rigolu, ktorý je vyústený do potoka Sekčov.

Priemyselné odpadové vody z  objektu 03 sú zvedené kanalizačnou prípojkou do žumpy umiestnenej v trávnatej časti vedľa objektu 03,  ktorá je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme

1 m3. Obsah žumpy je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Farma je zásobovaná elektrickou  energiou z  vlastnej stĺpovej trafostanice, ktorá je umiestnená v strednej časti areálu. V areáli veľkovýkrmne je realizované vonkajšie osvetlenie.

Zásobovanie farmy ZPN je zabezpečené z regulačnej stanice plynu a  vnútroareálovými rozvodmi ku jednotlivým závesným kotlom typu Buderus, ktoré sú umiestnené v objektoch 02, 04, 05, 06, 07, 08  a vykurovacími radiátormi typu Gamat, ktoré sú umiestnené v objekte 01 a sociálnej časti objektu 03. Regulačná stanica plynu je umiestnená pri vstupe do areálu farmy.

Uhynuté ošípané sú uskladňované do doby zneškodnenia v objekte 09, ktorý je umiestnený medzi objektmi 02, 03 a 08, ktorých zneškodnenie je zabezpečené odvozom na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Objekt 09  je prízemný  murovaný objekt,  bez  chladenia, s ventilátorom umiestneným na bočnej stene objektu a  odkanalizovaním cez podlahovú vpusť do kanalizácie zaústenej do žumpy. Podlaha objektu je nevyhovujúca.

KZ pre potreby chovu ošípaných sú skladované v stojatých oceľových a plastových zásobníkoch, ktoré sú umiestnené v trávnatej časti, vedľa jednotlivých objektov  výkrmu  ošípaných. Celkove je v areáli farmy umiestnených 18 ks oceľových zásobníkov o objeme 18 m3 a 8 ks plastových zásobníkov o objeme 24 m3. KZ sa do zásobníkov pneumaticky prečerpávajú z automobilových cisterien cez cyklónový uzáver, odkiaľ sú reťazovými dopravníkmi dopravované priamo do samotných kŕmitok alebo do miešacieho zariadenia.

Na  skladovanie  olejov  a  nebezpečných  odpadov  z  údržby  strojov  a  zariadení  používaných  pri vlastnej  prevádzke slúži vyhradená miestnosť v  objekte 03. Podlaha v miestnosti je betónová, bez zbernej jímky.

Čerpacia stanica PHM je určená na doplňovanie nafty do motorových vozidiel a dopravných prostriedkov. Je situovaná v strednej časti areálu farmy, vybudovaná ako nadzemná, oceľová, dvojplášťová nádrž  typu  NDN 16 A o obsahu  16 m3, osadená na betónových paneloch bez zaliatia škár a nezastrešená.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka   bude  prevádzkovaná  v  rozsahu  a  za  podmienok  stanovených  v  tomto  povolení.

Umiestnenie zariadení  v  prevádzke a vykonávanie jednotlivých  činností  musí byť také, ako   
      je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Všetky   zariadenia    prevádzky   a   technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní   činností

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 Akékoľvek plánované zmeny  umiestnenia  prevádzky  alebo  činností  v  prevádzke,  ktoré môžu

výrazne ovplyvniť kvalitu  životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto

zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.4 Práva   a   povinnosti    prevádzkovateľa   prechádzajú    na    jeho   právneho   nástupcu.  Nový
prevádzkovateľ  je povinný  ohlásiť  na  IŽP  Košice  zmenu  prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa

účinnosti prechodu  práv a povinností.

1.5 Prevádzkovateľ   je  povinný  oboznámiť   zamestnancov  s   podmienkami  a  opatreniami   tohto

rozhodnutia,  ktoré  sú   relevantné   pre   ich   povinnosti  a   poskytnúť  im   primerané  odborné

a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.6 Ak  integrované  povolenie  neobsahuje   konkrétne  spôsoby  a  metódy  zisťovania,  podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný majetkovo-právne vysporiadať pozemky, ktoré nemajú evidovaný právny vzťah na liste vlastníctva a sú v správe Slovenského  pozemkového fondu formou nájomnej

zmluvy v lehote do konca roku 2007.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná  nepretržite.

3. Podmienky pre kŕmne zmesi,  pomocné látky, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ má  povolené  používať,  kŕmne  zmesi, zemný plyn, elektrickú  energiu  a  nakladať s vodou, tak  ako  je uvedené v časti „I. B. 2. Opis prevádzky“ tohto rozhodnutia.

3.2 Prevádzkovateľ môže v  prevádzke používať čistiace a dezinfekčné  prostriedky určené na  čistenie

a dezinfekciu chovných hál a napájačiek a dezinfekciu pitnej vody pre zamestnancov a pre výkrm ošípaných.

3.3 Prevádzkovateľ  je   povinný   na   kŕmenie  zvierat   použiť   len   krmivá   zdravotne   neškodné,

zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu  a  kategórie, a  to aj  z dietetického hľadiska.

Nesmú  obsahovať  patogénne  a  podmienečne   patogénne  mikroorganizmy  alebo  ich   toxíny,

škodlivé   látky  v  množstvách   prekračujúcich   prípustné  limity  a  musia  byť   bez  príznakov

narušenia prirodzených zložiek.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo, ktoré bolo na základe overenia  jeho

akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív.

3.5 Prevádzkovateľ  môže  podávať  liečivá, vakcíny  a  vitamíny do  krmív a  napájacej  vody  iba 
      so súhlasom miestneho veterinárneho lekára pre ošípané.

3.6 Prevádzkovateľ  nesmie  bez   povolenia  IŽP  Košice  zvýšiť  výrobnú  kapacitu  prevádzky  nad

hodnoty  projektovanej  kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I. B. 1. Charakteristika prevádzky“ tohto rozhodnutia.

4. Odber vody

4.1 Prevádzkovateľ  môže  odoberať  vodu  pre  pitné,  sociálne,  výrobné  a  prevádzkové  účely  iba

na základe uzavretej Obchodnej zmluvy s Agrodružstom Osikov.

4.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať meranie odberu  vody  z  vodovodnej  siete  Agrodružstva  Osikov

meradlami pre tento účel  určenými, centrálnym vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte

a podružnými vodomermi v chovných halách.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1 Všetky  stavebné   objekty,  zariadenia  a  technické   prostriedky,  ktoré  sú  používané  pri  činnostiach

v povolenej  prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v dobrom  prevádzkovom  stave,   pravidelne

vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu  stavebných objektov technologických

zariadení  a  mechanizmov  v  súlade  s   podmienkami   sprievodnej   dokumentácie  a  prevádzkových

predpisov  ich výrobcov a všeobecne záväzných  právnych predpisov.

5.2 Prevádzkovateľ je  povinný    vykonávať   činnosti  v  prevádzkach,  pri  ktorých  vznikajú  alebo

môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými Súbormi technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných  opatrení
   na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke  zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP

a TOO“), vypracovanými  a   schválenými    podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu

ochrany ovzdušia,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
    výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

5.3 Stavby a zariadenia v  ktorých sa zaobchádza  s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované

podľa  vypracovaných  prevádzkových  poriadkov,  plánov  údržby  a  opráv  a  plánov  kontroly.

Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  ich  aktualizáciu  a  pravidelné oboznamovanie obsluhy

týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1 Všetky  vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza    
s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok musia  byť zabezpečené tak, aby nedošlo   k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

6.2 V  miestach,  kde   prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  je  povinný   zabezpečiť  prostriedky  pre  likvidáciu   prípadných  únikov.  Použité   sanačné  materiály   budú   do  doby  zneškodnenia uskladnené v  súlade so schváleným havarijným  plánom  a  všeobecne  záväzným  právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Manipulačnú plochu k nadzemnej dvojplášťovej oceľovej nádrži na motorovú naftu je prevádzkovateľ povinný dobudovať tak, aby v dostatočnej miere plnila funkciu manipulačnej stáčacej a manipulačnej výdajnej  plochy a zabezpečiť ju tak, aby bola odolná proti chemickému pôsobeniu ropných látok

v lehote do 30. 06. 2007.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný inštalovať v objekte 09 chladiace zariadenie, kde sa skladujú uhynuté

zvieratá v lehote do konca roku 2007.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný realizovať rekonštrukciu podlahy v objekte  09 - Sklad uhynutých zvierat,

vrátane vnútornej  kanalizácie a obnovy hygienických náterov vnútorných stien v  termíne do 6 mesiacov

odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti tohto rozhodnutia

6.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opravu stien prečerpávacej zbernej nádrže o objeme 50 m3

a zbernej nádrže o objeme 100 m3 v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre  znečisťujúce  látky  emitované  do  ovzdušia  z  veľkého zdroja znečisťovania      (veľkochov hospodárskych zvierat  s  projektovaným počtom chovných miest viac  ako 2 000 ks  ošípaných nad 30 kg) sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splaškové vody musí  prevádzkovateľ od termínu stanoveného v  bode F.5, časť II. tohoto rozhodnutia sústreďovať v nepriepustných žumpách a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.2 Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

2.3 Limitné hodnoty pre dažďové odpadové vody odvádzané odvodňovacími priekopami do rigolu, ktorý je vyústený do potoka Sekčov sa neurčujú. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby dažďové odpadové vody  neboli znečisťované látkami, s ktorými sa v prevádzke zaobchádza a odpadmi, s ktorými sa v  prevádzke nakladá. V areáli prevádzky je povolené parkovanie motorových vozidiel iba na spevnenej ploche pred objektom 03.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ  je  povinný od  01. 01. 2008  používať  nasledujúce  technológie  so  znižujúcim

účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:

- technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s garantovanou účinnosťou min. 30 %,

- technológiu ošetrenia hnojovice enzymatickými látkami s garantovanou účinnosťou min. 50 %.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  postupy  na nakladanie s odpadmi a opatrenia  na  zníženie

produkovaných  odpadov uvedené  vo  svojom  Programe odpadového hospodárstva,  schválenom

príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa  všeobecne

záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

2. Prevádzkovateľ  je oprávnený  s nebezpečnými  odpadmi  nakladať  v  súlade so súhlasom  udeleným

príslušným orgánom  štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho  predpisu odpadového

hospodárstva.

3. Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať  odpady  utriedené  a  označené  podľa  druhov okrem

odpadu  zaradeného  pod  katalógovým  číslom 18 02 02 - odpady,  ktorých  zber a  zneškodňovanie

podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným právnym  predpisom odpadového

hospodárstva,  ktorým  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov  a  zabezpečiť  ich  pred  znehodnotením,

odcudzením  alebo  iným  nežiaducim únikom.

4. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady  oddelene  od  ostatných  odpadov

podľa ich druhov, označovať ich určeným  spôsobom  a  nakladať  s  nimi v  súlade so všeobecne

záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú  filtračné materiály a znečistený

textil vo vhodných  zberných  nádobách alebo kontajneroch, odpady  z  elektrických a elektronických

zariadení  v  pôvodných  obaloch, opotrebované  olovené batérie v  uzatvorenom  sklade nebezpečných

odpadov.

6. Prevádzkovateľ  je  povinný odpady  ako  sú  obaly  s  obsahom  nebezpečných  látok a odpadové,

motorové, prevodové a mazacie oleje zhromažďovať a skladovať vo vyhradenom priestore skladu

nebezpečných odpadov.

7. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať nebezpečné odpady s cieľom  dosiahnuť hraničné

hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych

predpisoch odpadového hospodárstva.

8. Nádoby,  sudy  a  iné  obaly, v  ktorých  sú  uložené  nebezpečné   odpady,   musia   byť  odlíšené

od zariadení neurčených  a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom  alebo

farbou, musia  zabezpečiť ochranu odpadov  pred nežiaducimi  vplyvmi,  ktoré  by  boli  schopné

spôsobiť nežiaduce reakcie v  odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému

poškodeniu a chemickým vplyvom.

9. Prevádzkovateľ  je povinný nebezpečné  odpady  ako  aj  priestory,  kde sa  skladujú  nebezpečné

odpady, označiť určeným  spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným  právnym

predpisom odpadového hospodárstva.

10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným  nakladať s  odpadmi  podľa  všeobecne záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

11. Prevádzkovateľ  je povinný  počas chovného cyklu vykonávať  denne  kontrolu  úhynu  ošípaných,

ktorých  zber a zneškodňovanie  podliehajú  osobitným požiadavkám z  hľadiska prevencie nákazy.

Uhynuté ošípané musí  okamžite  uložiť do objektu 09 a úhyn okamžite oznámiť oprávnenej osobe

na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa osobitného predpisu.

12. Prevádzkovateľ  je  povinný  s  odpadom  živočíšneho  pôvodu  katalógové  č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám nakladať v súlade s ustanoveniami   zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“).

13. Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých    zber a zneškodňovanie podliehajú  osobitným  požiadavkám zhromažďovať a skladovať v objekte 09    až do doby ich zneškodnenia oprávnenou  osobou podľa  zákona o veterinárnej  starostlivosti.

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia  a  technologické  vybavenie chovných

hál   na   farme  v  dobrom   technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu  a  údržbu

tak,  ako  je  to  uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  od  výrobcu  a  o vykonaných   kontrolách,

revíziách  a  ich  údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2. Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých  budov  a  chovných  hál  používať  úsporné

žiarivky a žiarovky  a na čistenie chovných hál používať  vysokotlaké  strojné  zariadenie s nízkou

spotrebou elektrickej energie a vody.

F. Opatrenia   na   predchádzanie   havárii   a  na   obmedzenie   následkov  v  prípade  havárii

a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice plán  preventívnych  opatrení  na  zamedzenie

vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v  prípade   
     ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným 
     podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a požiadať o jeho schválenie

v lehote do 3 mesiacov odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Všetky  nádrže  a  obaly  nebezpečných látok  musia  byť  umiestnené  v  záchytnej vani o objeme

nie  menšom  ako  objem  rezervoára  alebo  nádrže  vo  vnútri  záchytnej vane. Ak je v záchytnej

nádrži  umiestnených   viac  nádrží,  je  na  určenie  objemu  záchytnej  vane  rozhodujúci  objem

najväčšej  z nich, najmenej  však 10 %  zo súčtu objemov  všetkých  nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný  prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok  na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

3. Prevádzkovateľ  musí  pri   chove  hospodárskych   zvierat  dodržiavať  hygienické  a  veterinárne

požiadavky. V  prípade  potreby  dezinfekcie vozidiel  musí  skontrolovať jeden  krát  denne  stav

a funkčnosť dezinfekčného brodu  a v  prevádzkovom denníku  musí  viesť  evidenciu o doplnení

dezinfekčnej látky.

4. Prevádzkovateľ farmy  je povinný zabezpečiť oddelenie splaškových  odpadových  vôd z hygienických

zariadení  objektov  04  a  06,  ktoré  sú  zaústene  do kanalizácie odvádzajúcej hnojovicu v lehote

do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Prevádzkovateľ  je  povinný  splaškové odpadové vody  zo sociálnych  a  hygienických  zariadení

objektov 01, 02, 05  a  09 sústreďovať v  nepriepustných  žumpách,  priemyselné  odpadové vody

z objektu 03 sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej

osoby.

6. Prevádzkovateľ  je  povinný hnojovicu  z  jednotlivých  objektov  výkrmu  ošípaných sústreďovať

v  nepriepustnej  prečerpávacej  zbernej  nádrži,  zbernej  nádrži  a  akumulačných  nádržiach a zmluvne

zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

7. Prevádzkovateľ je povinný vody  z  povrchového odtoku z betónových záchytných vaní akumulačných

nádrži, ktoré môžu byť znečistené hnojovicou zhodnotiť alebo zneškodniť u oprávnenej osoby.

8. Prevádzkovateľ  je  povinný vykonávať minimálne jeden krát mesačne vizuálnu  kontrolu  výšky

hladiny odpadových vôd  v  žumpách,  prečerpávacej zbernej nádrži, zbernej  nádrži  a  akumulačných

nádržiach. Výška hladiny  v  žumpách  nesmie prekročiť viac ako  2/3  ich objemu  a  v  prečerpávacej

zbernej nádrži, zbernej nádrži a akumulačných nádržiach  projektovanú výšku hladiny hnojovice.

Po dosiahnutí  stanovenej  hodnoty  výšky  hladiny  je  prevádzkovateľ  povinný  zabezpečiť  ich

zneškodňovanie na zariadení prevádzkovaného oprávnenou osobou  podľa osobitného predpisu.

9. Prevádzkovateľ  je  povinný  jeden krát  za  päť  rokov  skontrolovať  stav  vodotesnosti  prečerpávacej

zbernej nádrže, zbernej nádrže, žúmp,  betónových  záchytných  vaní  pre akumulačné  nádrže  a kanalizačného

potrubia  pre  hnojovicu odborne spôsobilou  osobou  a doklad o  kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

Prvú  kontrolu vodotesnosti  prečerpávacej  zbernej  nádrže  o objeme 50 m3, zbernej  nádrže

o objeme 100 m3  pre  hnojovicu,  žumpy  pre  splaškové  odpadové  vody  z  objektov  01  a   02

o objeme 100 m3,  žumpy  pre splaškové odpadové  vody  z  objektu  03  o objeme 100 m3, žumpy  pre

splaškové  odpadové  vody  z objektu 05  o  objeme  10 m3,   žumpy  pre  priemyselné  odpadové   vody

z  objektu  03  o  objeme  1 m3,  žumpy   pre  kvapalné   odpady  z  objektu  09  o  objeme  10  m3

a betónových záchytných vaní pre akumulačné  nádrže musí vykonať do  konca  roku 2007.  Prvú

kontrolu vodotesnosti  kanalizačného potrubia pre hnojovicu musí  vykonať do konca roku 2008.

10. Prevádzkovateľ je povinný jeden krát  za  desať  rokov skontrolovať stav vodotesnosti  akumulačných

nádrži v areáli farmy odborne spôsobilou osobou a doklad o kontrole uložiť v  prevádzkovom denníku.

Prvú kontrolu vodotesnosti akumulačných  nádrži o objeme 4 x 1 230 m3 pre hnojovicu musí  vykonať

do konca roku 2009.

11.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť čerpaciu stanicu PHM na skladovanie motorovej nafty funkčným kontrolným systémom únikov skladovanej látky a signalizáciou proti preplneniu nádrže v termíne do konca roku 2007. Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálne kontroly netesností skladovacej nádrže na motorovú naftu a záznamy o kontrole viesť v prevádzkovom denníku.

12. Prevádzkovateľ  je  povinný  pri  zistení  úniku  nebezpečných  látok  v areály  farmy, ku ktorým

môže dôjsť v rámci dopravy  z  motorových  prostriedkov  (doprava  KZ  a  vývoz  hnojovice)  okamžite

únik zasypať sorbčným  materiálom, nasiaknutý  kontaminovaný  materiál  zozbierať,  uskladniť

v  nepriepustných  obaloch,  nádobách,   kontejneroch  a  zabezpečiť   jeho  zneškodnenie oprávnenou

osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

13. Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

14. Prevádzkovateľ zabezpečí výsadbu stromoradia z južnej strany areálu farmy (z vnútornej strany  oplotenia), v lehote najneskôr do 30. 05. 2007.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný ohlasovať  bezodkladne  povoľujúcemu  orgánu  vzniknuté  havárie

a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

16. Prevádzkovateľ   je   povinný  zabezpečiť   preškolenie  všetkých   zamestnancov   nakladajúcich

s  nebezpečnými   látkami  a   prípravkami  oprávnenou   osobou   podľa   všeobecne   záväzného

právneho predpisu vodného hospodárstva.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu  znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## I.  Požiadavky  na spôsob  a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré  treba  evidovať 
     a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisii do ovzdušia

Monitorovanie emisií do ovzdušia sa nepožaduje.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

Monitorovanie odpadových, priesakových a povrchových vôd sa nepožaduje.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ je povinný denne  vykonávať   vizuálnu   kontrolu   priestorov   na   skladovanie

nebezpečných  odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

3.2 Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  všetkých  druhoch  a  množstve           
      odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v  súlade so všeobecnými  záväznými  
      právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energii a vody

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežné vedenie  prevádzkovej  evidencie  s  mesačným  a  ročným  vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na kg živej váhy vyprodukovaných ošípaných.

5.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať  evidenciu  odberu  vody  z  družstevného  vodovodu Agrodružsta Osikov odčítaním z inštalovaného vodomeru vo vodomernej šachte a vodomerov v  chovných halách.

6.  Kontrola prevádzky

6.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v  súlade s  podmienkami  určenými

v rozhodnutí.

6.2 Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť  prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej  
      5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3 Prevádzkovateľ  je  povinný okrem evidencie ošípaných viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných  krmív, vitamínov, liečiv,  vyprodukovaných kvapalných organických hnojivách a vyprodukovaných a uhynutých ošípaných.

6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné  situácie,  závady,  poruchy,  priesaky,       úniky nebezpečných a  znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody  a  pôdy, musia byť zaznamenané       v  priebežnej  prevádzkovej  evidencii  s  uvedením  dátumu   vzniku,  informovaných   inštitúcii       a  osôb, údajov o  príčine,  spôsobe vykonaného riešenia,  odstránenia  danej  havárie a prijatých       opatrení na predchádzanie obdobných  porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis       a   musia  o  nej   byť  vyrozumené   príslušne   orgány   štátnej   správy   a   inštitúcie   v   súlade       so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  monitorovanie  technicko-prevádzkových   parametrov

v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7. Podávanie správ

7.1 Prevádzkovateľ je povinný  zisťovať,  zbierať,  spracúvať  a  vyhodnocovať  údaje  a  informácie

podľa § 4 a 5  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ v  rozsahu  prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 391/2003 Z. z.,  ktorou  sa   vykonáva  zákon  č. 245/2003  Z. z. o  integrovanej prevencii  a  kontrole

znečisťovania  životného prostredia a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  každoročne  ich  za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej a elektronickej forme
do informačného systému.

7.2  Prevádzkovateľ  je  povinný  do  31.  januára   nasledujúceho   roku   predkladať   každoročne za  
 predchádzajúci  kalendárny  rok na  IŽP Košice  a  príslušný obvodný úrad  životného prostredia 
 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.3  Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne  ohlasovať  IŽP Košice a  príslušným  orgánom  štátnej

správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti v  prevádzkach a nadmerný  okamžitý  únik

emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku

vodného hospodárstva a ovzdušia.

J.  Požiadavky  na  skúšobnú  prevádzku  pri  novej  prevádzke  alebo  pri  zmene  technológie

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.  Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

2. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch

zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa  časti A.5.2.

a F.1. tohto rozhodnutia (v súbore TPP a TOO a v havarijnom  pláne).

K. Opatrenia pre prípad  skončenia činnosti  v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania

miesta  prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.  Prevádzkovateľ  je povinný zmluvne zabezpečiť  u  oprávnenej osoby  podľa  zákona  o odpadoch

zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov  a  nebezpečných

látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných  predpisov odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ je  povinný  po  ukončení  prevádzky,  najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti

všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpu, zbernú nádrž  a akumulačné

nádrže v ktorých boli akumulované škodlivé látky, celý areál  deratizovať  a zabezpečiť odpojenie

areálu od všetkých energií.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ je povinný po odstránení  technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie

stavu  znečistenia  celého  areálu a na  základe  posúdenia  rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie

areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa  § 8 ods.1, ods. 2 písm. a)  bod 1. a  bod 7., písm. g) bod 2. zákona
č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na  základe  konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní  v  znení  neskorších predpisov  vydáva  integrované povolenie na základe žiadosti  prevádzkovateľa Mäsoprodukt Bardejov, spol. s  r. o.,                           086 42 Hertník 300, zo dňa 22. 12. 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 14. 12. 2005 podľa zákona o správnych  poplatkoch,  položka 171a  písmeno  b) vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená v  katastrálnom území obce Hertník, na pozemkoch parcelné č. 1050,

1052 až 1066,  ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti LV č. 909 zo dňa 23. 03 2005  právne nevysporiadané.

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 17. 01. 2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Farma ošípaných Hertník.

IŽP Košice zároveň v  súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ doručil týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 20. 02. 2006  a zverejnil podstatné údaje o  podanej žiadosti na internetovej stránke  a  na úradnej  tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov a  v súlade s § 13 zákona 
č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  nariadil  pre  účastníkov  konania  a  dotknuté orgány ústne  pojednávanie. Na  ústnom   pojednávaní  v  danej  veci   konanom  dňa  14. 03. 2006  na  farme  ošípaných  Hertník

sa zúčastnili IŽP Košice, prevádzkovateľ Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r. o., 086 42 Hertník 300, Obecný  úrad Hertník, Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, ŠSOPaK.

V  súlade s ustanoveniami  § 13  ods.3  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods.2 zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V  rámci konania boli prerokované  písomné stanoviská  účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Bardejove,  odbor  ŠVS,  listom  č.  ŽP-4/2006/00118-00002 Ný

zo dňa 27. 01. 2006,

a) požiadať tunajší úrad, vodohospodársky orgán o vydanie povolenia na vypúšťanie dažďových vôd

z  povrchového odtoku (spevnených  plôch)  z  areálu  farmy  ošípaných  v  súlade s NV SR č. 296/2005

Z. z., ktorým  sa ustanovujú  požiadavky  na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné

hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,

b) zákaz vývozu a aplikácie hnojovice do blízkosti vodných tokov (podľa konfigurácie terénu),

c) prevádzku farmy zabezpečiť v súlade s  platnými  zákonmi a  predpismi  na úseku  vodného hospodárstva

IŽP Košice pripomienke v bode a) nevyhovel z dôvodu, že súhlas na vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku (zo striech objektov areálu) do potoka Sekčov nie je potrebný, požiadavka v pripomienke v bode b) je popísaná v bode B. 2., časť I. a zapracovaná v bode F. 6., časť II. tohoto rozhodnutia, pripomienka v bode c) je zohľadnená v  bodoch F.1.až F. 14., časť II. tohoto rozhodnutia.

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Bardejove, odbor  ŠSOH,  listom  č. 4/2006/00116-002/BED  zo  dňa

01. 02. 2006,

a) doplniť údaje o aplikácii nízkoemisných  techník,  ktorými  sa  znížia  emisie  amoniaku  (injektáž

hnojovice, zakrytie a utesnenie nádrží).

Pripomienka je zapracovaná v bode C., časť II. tohoto rozhodnutia.

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Bardejove,  odbor  ŠSOH,  listom  č. 4/2006/00117-002   zo dňa

15. 02. 2006,

a) označenie odpadu  Zmesový  komunálny  odpad  je nesprávne  uvedené  katalógové  číslo  odpadu

20 03 07, správne má byť uvedené katalógové číslo odpadu 20 03 01.

Pripomienka bola prevádzkovateľom akceptovaná.

Na ústnom pojednávaní dňa 14. 03. 2006 Obecný úrad Hertník, zastúpený starostom obce doložil písomné stanovisko obce ku žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, v ktorom žiadal   výsadbu stromovej aleje z južnej strany VOŠ, tak ako to bolo prisľúbené pri výstavbe.

Pripomienka je zapracovaná v bode F. 17., časť II. tohoto rozhodnutia.

Dotknuté orgány:

- Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, odbor ŠSOPaK,  listom č. ŽP 2006/00115 Cej,

zo dňa 27. 01. 2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, odbor ŠSOPaK,  listom č.4/2006/00250-002-FER,

zo dňa 14. 03. 2006,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, P. O. BOX 67,

085 67 Bardejov, nemali pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Znečistený vzduch z  jednotlivých chovných hál areálu farmy je odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia núteným odvodom, výduchmi s ventilátormi v strope objektov a bočných stien, čo sa považuje za fugitívne emisie. V náväznosti na platné všeobecne záväzne predpisy sa na emisie z  takýchto vetracích výduchov emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú. Na základe uvedeného v podmienkach povolenia IŽP Košice neurčil emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia a kontrolu emisii.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa splaškové a  priemyselné odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a ani neurčil emisné limity pre hluk a  vibrácie, nakoľko prevádzka  nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal 
z ustanovenia § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a  prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzal IŽP Košice z  referenčného dokumentu BAT Európskej komisie  v  Seville - Integrovaná prevencia a obmedzovanie znečisťovania, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, z  prekladu originálu z  roku 2001.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podmienky  súhlasu  o  povolení  stavieb veľkých  zdrojov znečisťovania a ich zmien  a  rozhodnutí

o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podmienky  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových  vôd

a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti veterinárnej ochrany územia

- podmienky záväzného posudku  v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, skladovanie krmív alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky záväzného posudku  k návrhu nových technologických alebo pracovných postupov pri chove zvierat a k nakladaniu  s odpadmi živočíšneho pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a  zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Mäsoprodukt Bardejov, spol. s r.o., 086 42 Hertník 300

2. Obec Hertník, zastúpená starostom obce, 086 42 Hertník 162

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, ŠSOH

2. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, ŠSOPaK

3. Obvodný úrad životného prostredia  Bardejov,  ŠVS

4. Obvodný úrad životného prostredia Bardejov, ŠSOO

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

7. Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Regionálny odbor Bardejov