SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Číslo: 124/24-OIPK/2006-To/570440205                                             V Košiciach, dňa 22. 06. 2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ“),  podľa  § 8  ods. 1,  ods. 2  písm. a)  bod  1. a  bod  7.,  písm. b)  bod  3.,

písm. c) bod 8 a písm. g)  bod 1. a 2. zákona č.245/2003 Z. z. o  IPKZ, na  základe  konania vykonaného podľa  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní  v  znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

Farma ošípaných Kojatice

082 32  Kojatice 189

okres Prešov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:                      Mäsoprodukt, a.s., Prešov

Sídlo:                                        J. Borodáča 8, 080 01 Prešov

IČO:                                         31 669 794

Súčasťou  integrovaného  povolenia  činnosti  v  prevádzke  je  podľa  § 8 ods. 2 zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podmienky  súhlasu  o  povolení  stavieb  veľkých   zdrojov   znečisťovania  a  stredných   zdrojov

znečisťovania a  ich  zmien  a  rozhodnutí  o  ich  užívaní,  podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podmienky  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových  vôd

a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti veterinárnej ochrany územia

- podmienky  záväzného posudku  v  stavebnom konaní  a v  kolaudačnom konaní, ak ide o stavby

určené na  chov zvierat, skladovanie  krmív alebo neškodné odstraňovanie  odpadov živočíšneho

pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky záväzného posudku  k návrhu  nových  technologických alebo pracovných  postupov

pri chove zvierat  a k  nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods.2 písm. g) bod 2.

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti odpadov

- súhlas na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy v územnom obvode OÚŽP

Prešov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

Prevádzka  je  umiestnená  v  katastrálnom  území  obce  Kojatice,  na   pozemkoch   parcelné

č. 602/1 a 602/4 až 26, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti LV č. 956 zo dňa 28. 11. 2005  vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná  podľa  prílohy  č.1 k zákonu č. 245/2003  Z. z.

o IPKZ pod bodom 6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg). Podľa  prílohy č. 3  k  vyhláške MŽP SR  č. 391/2003  Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 o IPKZ  je zaradená do skupiny NOSE-P 110.05.

b) Ostatné  priamo s tým  spojené činnosti,  ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané

v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka  je  v  zmysle  zákona  č.478/2002  Z. z. o ochrane ovzdušia a podľa vyhlášky  MŽP SR

č.  706/2002  Z. z.  o  zdrojoch   znečisťovania   ovzdušia,  o   emisných   limitoch,  o  technických

požiadavkách  a  všeobecných   podmienkach  prevádzkovania,  o  zozname  znečisťujúcich  látok,

o  kategorizácii  zdrojov  znečisťovania ovzdušia  a  o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií

znečisťujúcich  látok  v  znení  vyhlášky  MŽP  SR  č. 410/2003  Z. z. (ďalej  len  „vyhl. MŽP  SR

č. 706/2002  Z. z.“)  kategorizovaná  ako  veľký  zdroj  znečisťovania  ovzdušia,  kategória  6.12.1

Veľkochov  hospodárskych zvierat  s  projektovaným  počtom  chovných  miest  viac ako 2 000 ks

ošípaných (nad 30 kg).

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Farma ošípaných Kojatice (ďalej len „farma“) bola uvedená do prevádzky  v  roku 1980. Územie na  ktorom  je farma  umiestnená  sa nachádza  na mierne svahovitom pozemku medzi obcami Šarišské Lužianky a osadou Kojatická dolina, cca 500 m od osady Kojatická dolina. V  bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Projektovaná kapacita prevádzky

- Prasnice pripustené, pripúšťané, matky 730 ks s ročným odstavom ciciakov 16 000 ks

- Kance 4 ks

- Predvýkrm, ošípané o váhe od 7 kg do 40 kg 2 400 ks

- Výkrm, ošípané o váhe od 40 kg do 115 kg  4 000 ks.

2. Opis prevádzky

Farma je dopravne napojená na jestvujúcu asfaltovú komunikáciu, ktorá je odbočkou štátnej cesty Prešov - Poprad. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a  motorové prostriedky potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri vrátnici, ktorý je opatrený dezinfekčným brodom. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená po spevnených asfaltových komunikáciách. Oplotenie k zamedzeniu  prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do areálu farmy je vybudované z pozinkovaného pletiva výšky 1,5 m a jedným radom ostnatého pletiva.

Členenie prevádzky na stavebné objekty je nasledovné:

01 - Vrátnica (ďalej len „objekt 01“),

02 - Administratívna budova (ďalej len „objekt 02“),

03 - Garáže, dielne a sklad nebezpečných odpadov (ďalej len „objekt 03“),

04 - Kotolňa a regulačná stanica plynu,

05 - Čerpacia stanica PHM,

06 - Trafostanica, elektrorozvodňa a elektrické prípojky (ďalej len „objekt  06“),

07 - Zásobníky kŕmnych zmesí (ďalej len „zásobníky KZ“),

08 - Vnútroareálové komunikácie,

09 - Sklad uhynutých zvierat (ďalej len „objekt  09“),

10 - Jalováreň (ďalej len „objekt 10“),

11 - Jalováreň (ďalej len „objekt 11“),

12 - Jalováreň (ďalej len „objekt 12“),

13 - Jalováreň (ďalej len „objekt 13“),

14 - Pôrodnica (ďalej len „objekt 14“),

15 - Pôrodnica (ďalej len „objekt 15“),

16 - Predvýkrm (ďalej len „objekt 16“),

17 - Predvýkrm a výkrm (ďalej len „objekt 17“),

18 - Výkrm (ďalej len „objekt 18“),

19 - Výkrm (ďalej len „objekt 19“),

20 - Oplotenie,

21 - Studne a úpravňa vody,

22 - Podzemný vodojem,

23 - Vodovod,

24 - Dážďová kanalizácia,

25 - Splašková kanalizácia a žumpy pre objekt 01, 02, 03, 04, 06, 09 a 10,

26 - Kanalizácia na odvádzanie hnojovice z objektov 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19,

21 - Prečerpávacia zberná nádrž, zásobná zberná nádrž a akumulačné nádrže na hnojovicu.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- Kŕmenie v objekte 10 je ručné, suché do válovov,

v objekte 11  a  12  je  automatické,  suché,  z  vonkajších  stojatých   zásobníkov   KZ

reťazovým dopravníkom do válovov,

v objekte 13,  14  a  15  je  automatické,  suché,  z  vonkajších  stojatých  zásobníkov  KZ

závitovkovým dopravníkom a reťazovým dopravníkom do válovov,

v objekte 16,  17,  18  a  19  je  automatické,  mokré,  z  vonkajších  stojatých  zásobníkov

KZ   závitovkovým    dopravníkom   do  miešacieho  zariadenia   typu   Schauer

a odtiaľ pneumatickým dopravníkom do válovov.

- Napájanie je automatické, nízkotlakové, z  vonkajšieho rozvodu vody, cez  kolíkové napájačky, ktoré

sú umiestnené v objekte 10  po bokoch  kotercov, v objekte 11, 12  a 13 po čelách kotercov,  v objekte 14

a 15 v pôrodných boxoch pri matke.

- Dávkovanie  liečiv,  vakcín  a  vitamínov  do  napájacej   vody  v  objekte  10,  11,  12,  13,  14  a  15

je zabezpečené  individuálne  cez  otvorené oceľové zásobníky vody,  ktoré sú umiestnené na stenách

objektov, v objekte 16, 17, 18 a 19 je zabezpečené pridávaním do mokrého kŕmenia,  podľa pokynov

veterinárneho lekára.

- Osvetlenie  v  objekte 10, 11, 12, 13, 14 a 15  je  lampami  so  žiarovkami,  umiestnenými  pod  stropom objektu ovládané mechanicky, v objekte 16, 17, 18 a 19 je lampami so žiarovkami a žiarivkami umiestnenými po bokoch  a  pod stropom objektu, ovládané mechanicky pri vstupe a automaticky pri kŕmení.

- Vetranie v objekte 10, 11, 12, 13, 14 a 15 je zabezpečené  výduchmi s ventilátormi v strope objektov

do ovzdušia,  ktoré  sú  v  objekte 10 ovládané  mechanicky, v  objekte 11, 12, 13, 14  a 15  ovládané

automaticky   tepelnými  čidlami. Vetranie  v  objekte  16,  17,  18  a  19  je  zabezpečené  výduchmi

s ventilátormi v strope objektov do ovzdušia a axiálnymi nasávacími ventilátormi na čelnej stene objektu, ktoré sú ovládané mechanicky.

- Vykurovanie  v  chovných  halách  je  zabezpečené   radiátormi alebo teplovzdušnými ventilátormi teplovodného   rozvodu  z  centrálnej  plynovej   kotolne s  tromi  kotlami  na  spaľovanie  zemného plynu naftového (ďalej len „ZPN“) o príkone 0,467 kW, 0,465 kW a  0,443 kW.

Odstraňovanie sekrementov z jednotlivých objektov chovných hál je vykonávané:

- v objekte 10 ručne do  betónových  zberných  jímok  umiestnených  medzi  kotercami  a  vnútornou    kanalizáciou  napojenou priamo na vonkajšiu kanalizáciu, ktorá odvádza hnojovicu,

- v objektoch 11, 12, 13, 14  a 15 ručne  do zberných  kanálov  umiestnených v strede a  po bokoch  objektov, z ktorých sú obežnými zhrňovačmi sekrementy dopravované cez kanalizačné  šachty do vonkajšej kanalizácie, ktorá odvádza hnojovicu,

- v  objektoch 16,  17,  18   a  19   ručne  do  zberných   kanálov umiestnených v  strede  objektov, z ktorých sú obežnými  zhrňovačmi  dopravované cez  kanalizačné šachty do vonkajšej kanalizáciu, ktorá odvádza hnojovicu.

Systém ustajnenia ošípaných v jednotlivých objektoch veľkovýkrmne je nasledovný:

- v objekte 10 v  kovových  kotercoch  na  betónovej  podlahe alebo  agrodlažbe,  zberné jímky sú opatrené

oceľovou mrežou,

- v objekte 11, 12  a  13  v  kovových  kotercoch na  podlahe  z  agrodlažby,  ktorá  je v  zadnej časti kotercu  opatrená roštami z umelej hmoty,

- v objekte 14  a 15  v  kovových  pôrodných  klietkach   na  podlahe  z  agrodlažby,  ktorá  je v zadnej časti

opatrená oceľovými roštmi,

- v objekte 16 a 17 v kovových klietkach na betónovej podlahe nad zbernými kanálmi,

- v objekte 18 a 19 v kovových kotercoch na podlahe z agrodlažby, ktorá je v zadnej časti kotercu opatrená

roštami z umelej hmoty,

Po premiestení alebo vyskladnení ošípaných z jednotlivých chovných hál sú tieto objekty ručne       očistené od hrubých nečistôt, podlaha, rošty, jímky a  zberné kanály vystriekané tlakovou vodou,  natreté vápnom a dezinfikované.

Potreba vody pre pitné, sociálne, výrobné a prevádzkové účely je zabezpečená z dvoch vlastných studní, úpravne vody a vodojemu. Studne a úpravňa vody sú umiestnené západne od areálu farmy,  vodojem  je  umiestnený  východne  nad  areálom  farmy.  Studne  sú  vybudované   ako  kopané,

z betónových skruží o DN 1000 mm, vodojem je vybudovaný ako podzemný s manipulačnou komorou zo železobetónu o objeme 200 m3 . Voda zo studní je čerpaná ponornými čerpadlami a dopravovaná výtlačným potrubím o DN 100 mm priamo do rozvodu vody v areáli farmy alebo do vodojemu. Zdravotná nezávadnosť vody je zabezpečená úpravou vody cez  filtre  na  odželezovanie,  odmangánovanie

a chloróvaním vody automatickým dávkovacím čerpadlom, ktoré sú umiestnené v úpravni vody. Množstvo

odoberanej vody zo studní je merané centrálnym vodomerom umiestneným v úpravni vody.

Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení objektu 01, 02 a 04 sú zvedené kanalizačnou  prípojkou do žumpy umiestnenej v trávnatej časti vedľa objektu 01, ktorá je vybudovaná

ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 360 m3. Splaškové odpadové vody zo sociálnej a hygienickej časti objektu 03 sú zvedené kanalizačnou prípojkou do žumpy, umiestnenej v trávnatej časti vedľa objektu 09, ktorá je vybudovaná  ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 27 m3. Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia objektu 10 sú zvedené kanalizačnou prípojkou do žumpy umiestnenej v trávnatej časti vedľa objektu 10, ktorá je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 144 m3. Splaškové odpadové vody zo sociálneho zariadenia objektu 17 sú zvedené kanalizačnou prípojkou do žumpy umiestnenej v trávnatej časti vedľa objektu 17, ktorá je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 10 m3. Obsah žúmp je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Hnojovica je z  jednotlivých objektov farmy ošípaných odvádzaná  kanalizáciou na hnojovicu o DN 300 - 500 mm, zaústenou do prečerpávacej  zbernej  nádrže alebo zásobnej zbernej nádrže, ktoré sú navzájom  prepojené, umiestnené v severozápadnej časti areálu. Prečerpávacia zberná nádrž je vybudovaná ako  podzemná, otvorená,  nepriepustná,  železobetónová  nadrž o objeme 294 m3, zásobná zberná nádrž je vybudovaná ako podzemná, otvorená, nepriepustná, železobetónová  nadrž o objeme 121 m3. Hnojovica je zo zbernej  nádrže  prečerpávaná  kalovým  čerpadlom do piatich akumulačných nádrží na skladovanie hnojovice, ktoré sú vybudované ako nadzemné, otvorené, valcové, oceľové nádrže o obsahu 1 230 m3 a osadené po dve  a  tri v  samostatných betónových záchytných vaniach o objeme 675  m3  a 1 125  m3. Hnojovica  je z  prečerpávacej  zbernej  nádrže,  zásobnej  zbernej  nádrže a akumulačných nádrži vyvážaná cisternovým vozidlom na základe  zmluvy o vývoze hnojovice na pozemky Poľnohospodárskeho družstva Šarišan vo Svinii a spoločnosti KARPATOVKA v Chminianskej Novej Vsi v súlade s  hnojným plánom, ktorý je súčasťou zmluvy. Kvapalné odpady, vznikajúce pri umývaní skladu uhynutých zvierat (objekt 09), sú zvedené  kanalizačnou prípojkou do žumpy umiestnenej v  trávnatej  časti  vedľa objektu 09,  ktorá je vybudovaná ako  nepriepustná  betónová   nadrž  o objeme 27 m3. Obsah žumpy je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Vody z  povrchového odtoku zo striech objektov a  vnútroareálových komunikácií farmy sú odvádzané odvodňovacími priekopami do vonkajšieho rigolu, ktorý je cez usadzovaciu nádrž  vyústený do potoka Svinka.

Farma je zásobovaná elektrickou  energiou z  vlastnej stĺpovej trafostanice o výkone 132 kW, ktorá je umiestnená vedľa objektu 06. V areáli veľkovýkrmne je realizované vonkajšie osvetlenie.

Zásobovanie kotolne farmy ZPN je zabezpečené z regulačnej stanice plynu, ktorá je umiestnená v objekte 04.

Uhynuté ošípané sú uskladňované do doby zneškodnenia v objekte 09, ktorý je umiestnený medzi objektmi  03 a 16. Objekt 09  je  prízemný  murovaný  objekt,  bez  chladenia,  s  ventilátorom

umiestneným na bočnej stene objektu spodnej časti a  vetracím otvorom umiestneným nad ventilátorom. Objekt je odkanalizovaný cez podlahovú vpusť do kanalizácie zaústenej do žumpy. Ich zneškodnenie je zabezpečené odvozom na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

KZ pre potreby chovu ošípaných sú skladované v stojatých oceľových a plastových zásobníkoch, ktoré sú umiestnené v trávnatej časti, vedľa jednotlivých objektov  výkrmu  ošípaných. Celkove je v areáli farmy umiestnených 16 ks oceľových zásobníkov o objeme 18 m3 a 8 ks oceľových zásobníkov o objeme 15 m3. KZ sa do zásobníkov pneumaticky prečerpávajú z automobilových cisterien cez cyklónový uzáver, odkiaľ sú závitovkovými dopravníkmi dopravované priamo do samotných kŕmitok alebo do miešacieho zariadenia.

Na  skladovanie  olejov  a  nebezpečných  odpadov  z  údržby  strojov  a  zariadení  používaných  pri vlastnej  prevádzke slúži vyhradená miestnosť v  objekte 03. Podlaha v miestnosti je kyselinovzdorná, bez zbernej jímky.

Čerpacia stanica PHM je určená na doplňovanie nafty do motorových vozidiel a dopravných prostriedkov. Je situovaná v spodnej časti areálu farmy, vybudovaná ako nadzemná, oceľová, dvojplášťová nádrž  typu  NN 25 o obsahu  25 m3 . Je osadená na betónovej podlahe s vyvýšenými okrajmi, s odvodňovacími kanálmi po okrajoch plochy, ktoré sú zaústené do mechanického lapača olejov o objeme 11 m3 a  cez usadzovaciu nádrž vyústené do potoka Svinka. Výdajný stojan a polovica nádrže je zastrešená a po bokoch uzavretá.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka   bude  prevádzkovaná  v  rozsahu  a  za  podmienok  stanovených  v  tomto  povolení.

Umiestnenie zariadení  v  prevádzke a vykonávanie jednotlivých  činností  musí byť také, ako   
      je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Všetky   zariadenia    prevádzky   a   technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní   činností

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 Akékoľvek plánované zmeny  umiestnenia  prevádzky  alebo  činností  v  prevádzke,  ktoré môžu

výrazne ovplyvniť kvalitu  životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto

zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.4 Práva   a   povinnosti    prevádzkovateľa   prechádzajú    na    jeho   právneho   nástupcu.  Nový
prevádzkovateľ  je povinný  ohlásiť  na  IŽP  Košice  zmenu  prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa

účinnosti prechodu  práv a povinností.

1.5 Prevádzkovateľ   je  povinný  oboznámiť   zamestnancov  s   podmienkami  a  opatreniami   tohto

rozhodnutia,  ktoré  sú   relevantné   pre   ich   povinnosti  a   poskytnúť  im   primerané  odborné

a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.6 Ak  integrované  povolenie  neobsahuje   konkrétne  spôsoby  a  metódy  zisťovania,  podmienky

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2 Prevádzka môže byť prevádzkovaná  nepretržite.

3. Podmienky pre kŕmne zmesi,  pomocné látky, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ má  povolené  používať,  kŕmne  zmesi, zemný plyn, elektrickú  energiu  a  nakladať s vodou, tak  ako  je uvedené v časti „I. B. 2. Opis prevádzky“ tohto rozhodnutia.

3.2 Prevádzkovateľ môže v  prevádzke používať čistiace a dezinfekčné  prostriedky určené na  čistenie

a dezinfekciu chovných hál a napájačiek a dezinfekciu pitnej vody pre zamestnancov a pre výkrm ošípaných.

3.3 Prevádzkovateľ  je   povinný   na   kŕmenie  zvierat   použiť   len   krmivá   zdravotne   neškodné,

zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu  a  kategórie, a  to aj  z dietetického hľadiska.

Nesmú  obsahovať  patogénne  a  podmienečne   patogénne  mikroorganizmy  alebo  ich   toxíny,

škodlivé   látky  v  množstvách   prekračujúcich   prípustné  limity  a  musia  byť   bez  príznakov

narušenia prirodzených zložiek.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo, ktoré bolo na základe overenia  jeho

akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív.

3.5 Prevádzkovateľ  môže  podávať  liečivá, vakcíny  a  vitamíny do  krmív a  napájacej  vody  iba 
      so súhlasom miestneho veterinárneho lekára pre ošípané.

3.6 Prevádzkovateľ  nesmie  bez   povolenia  IŽP  Košice  zvýšiť  výrobnú  kapacitu  prevádzky  nad

hodnoty  projektovanej  kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I. B. 1. Charakteristika prevádzky“ tohto rozhodnutia.

4. Odber vody

4.1 Prevádzkovateľ   môže  odoberať  vodu   pre   pitné,  sociálne,  výrobné  a   prevádzkové   účely

z vlastných studni.

4.2 Prevádzkovateľ  nesmie  prekročiť  pri  odbere  podzemných  vôd  z  vlastných  studni  hodnoty

1,9 l/s t. j. 167,5  m3/deň  a  61 155 m3/rok.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný  vykonávať  meranie  odberu  pitnej  vody z  vlastných  studni centrálnym vodomerom umiestneným v úpravni vody.

4.4 Prevádzkovateľ je povinný inštalovať podružný vodomer v objektoch 02 a 04  na  meranie spotreby vody v lehote do 30. 09.2006.

4.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  predložiť  Regionálnemu  úradu  verejného zdravotníctva so sídlom

v Prešove a IŽP Košice doklady o technickom stave studní a zabezpečení ochranného pásma studní  v lehote do 30. 09. 2006.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1 Všetky  stavebné   objekty,  zariadenia  a  technické   prostriedky,  ktoré  sú  používané  pri  činnostiach

v povolenej  prevádzke  musí   prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom   prevádzkovom  stave,   pravidelne

vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu  stavebných objektov technologických

zariadení  a  mechanizmov  v  súlade  s   podmienkami   sprievodnej   dokumentácie  a  prevádzkových

predpisov  ich výrobcov a všeobecne záväzných  právnych predpisov.

5.2 Prevádzkovateľ je  povinný    vykonávať   činnosti  v  prevádzkach,  pri  ktorých  vznikajú  alebo

môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným Súborom technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných  opatrení   na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke  zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP         a TOO“), vypracovaným  a   schváleným    podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu         ochrany ovzdušia,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v  súlade s projektom  stavby, s podmienkami  
    výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1 Všetky  vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza    
s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

6.2 V  miestach,  kde   prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  je  povinný   zabezpečiť  prostriedky  pre  likvidáciu   prípadných  únikov.  Použité   sanačné  materiály   budú   do  doby  zneškodnenia uskladnené v  súlade so schváleným havarijným  plánom  a  všeobecne  záväzným  právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Manipulačnú plochu k nadzemnej dvojplášťovej oceľovej nádrži na motorovú naftu je prevádzkovateľ povinný dobudovať tak, aby v dostatočnej miere plnila funkciu manipulačnej stáčacej a manipulačnej výdajnej  plochy a zabezpečiť ju tak, aby bola odolná proti chemickému pôsobeniu ropných látok

v lehote do 30. 06. 2007.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opravu stien prečerpávacej zbernej nádrže o objeme 294 m3

a  zásobnej  zbernej  nádrže  o  objeme  121 m3  v  lehote  do  31. 06. 2007.

6.5 Stavby a zariadenia v  ktorých sa zaobchádza  s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované

podľa  vypracovaných  prevádzkových  poriadkov,  plánov  údržby  a  opráv  a  plánov  kontroly.

Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  ich  aktualizáciu  a  pravidelné oboznamovanie obsluhy

týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisné limity pre  znečisťujúce  látky  emitované  do  ovzdušia  z  veľkého zdroja znečisťovania

(veľkochov hospodárskych zvierat  s  projektovaným počtom chovných  miest viac  ako 2 000 ks

ošípaných nad 30 kg) sa neurčujú.

1.2 Prevádzkovateľ musí  zabezpečiť,  aby  neboli prekročené  limitné  hodnoty emisii pre jednotlivé zdroje v prevádzke tak, ako je to určené v bode B.1.3 tohto rozhodnutia.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx ako NO2“).

1.3 Emisné limity pre plynovú kotolňu:

| Zdroj emisii | Miesto vypúšťania emisii | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg/m3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol K1, K2, K3 | Komín o výške 17 m | CO NOx | 100 200 | 1) 1) |

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandartných stavových podmienkach

(tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC) a pri referenčnom obsahu kyslíka 3 % obj.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá  diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty  (ďalej len

„neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu. Odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bode B.1.2 tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

- nábehu, zmeny  výrobno-prevádzkového  režimu a odstavovania zdroja v súlade so schváleným

Súborom TPP a  TOO, alebo  ak  to  nie  je  v  Súbore  TPP a  TOO uvedené v  súlade  s technickými    a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- iného času  pre  prechodové stavy  určeného v  schválenom  Súbore TPP  a  TOO.  Tento  čas je

možné aktualizovať iba predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splaškové vody musí  prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustných žumpách a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.3 Limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku odvádzané odvodňovacími priekopami do rigolu, ktorý je vyústený cez usadzovaciu nádrž do potoka Svinka sa neurčujú. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby vody z povrchového odtoku  neboli znečisťované látkami, s ktorými sa v prevádzke zaobchádza a odpadmi, s ktorými sa v  prevádzke nakladá. V areáli prevádzky je povolené parkovanie motorových vozidiel iba na spevnenej ploche pred objektom 03.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ  je  povinný  od  01. 01. 2008  používať  nasledujúce  technológie  so  znižujúcim

účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:

- technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s garantovanou účinnosťou min. 30 %,

- technológiu ošetrenia hnojovice enzymatickými látkami s garantovanou účinnosťou min. 50 %.

2. Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať rekonštrukciu  vonkajšieho oplotenia areálu farmy v lehote

do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať rekonštrukciu  vnútroareálovej  komunikácie pred prečerpávajúcou

prečerpávajúcou  zbernou nádržou, zásobnou  zbernou nádržou a akumulačnými  nádržami  v lehote

do 30. 06. 2007.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  postupy  na nakladanie s odpadmi a opatrenia  na  zníženie

produkovaných  odpadov uvedené  vo  svojom  Programe odpadového hospodárstva,  schválenom

príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa  všeobecne

záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

2. Prevádzkovateľovi  sa udeľuje  súhlas na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa

vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg odpadov v znení neskorších

predpisov (ďalej  len  „Katalóg  odpadov“)  v  celkovom  ročnom  množstve  maximálne  0,8  ton

uvedeným v nasledujúcej tabuľke.

| Kat. číslo | Názov odpadu | Miesto zhromažďovania |
| --- | --- | --- |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | v plastových bandaskách na záchytnej vaničke v sklade NO |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | v plastových vreciach v sklade NO |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeč. látkami | v plastových vreciach v sklade NO |
| 16 01 07 | olejové filtre | v plechovom sude v sklade NO |
| 16 01 21 | nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 | v plechovom sude v sklade NO |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | v pôvodných obaloch v sklade NO |
| 16 06 01 | olovené batérie | v záchytnej vani v sklade NO |
| 16 07 09 | odpady obsahujúce iné nebezpečné látky | v plechovom sude v sklade NO |
| 18 02 02 | odpady, ktorých a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľad. prevencie nákazy | v plastových vreciach v sklade NO (inseminačné pipety) |

3. Prevádzkovateľ  je  oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.2., časť II.

tohto  rozhodnutia  vrátane  ich  prepravy  v územnom  obvode  Obvodného  úradu  životného

prostredia Prešov.

4. Prevádzkovateľ  je  povinný  nakladať  s nebezpečnými  odpadmi  uvedenými v bode D.2., časť II.

tohto rozhodnutia len v súlade s týmto rozhodnutím.

5. Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať  nebezpečné  odpady len na miestach určených v tabuľke

uvedenej v bode D.2., časť II. tohto rozhodnutia.

6. Prevádzkovateľ je povinný mať  zmluvne zabezpečenú prepravu  nebezpečných odpadov  u dopravcu

oprávneného podľa  príslušného  ustanovenia  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu odpadového

hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

7. Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať  odpady  utriedené  a  označené  podľa  druhov okrem

odpadu  zaradeného pod  katalógovým  číslom 18 02 02 - odpady,  ktorých  zber a  zneškodňovanie

podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným právnym  predpisom odpadového

hospodárstva,  ktorým  sa ustanovuje  Katalóg  odpadov  a  zabezpečiť  ich  pred  znehodnotením,

odcudzením  alebo  iným  nežiaducim únikom.

8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady  oddelene  od  ostatných  odpadov

podľa ich druhov, označovať ich určeným  spôsobom  a  nakladať  s  nimi v  súlade  so všeobecne

záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú  filtračné materiály a znečistený

textil vo vhodných  zberných  nádobách alebo kontajneroch, odpady  z  elektrických a elektronických

zariadení v  pôvodných  obaloch, opotrebované  olovené batérie v  uzatvorenom  sklade nebezpečných

odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

10. Prevádzkovateľ  je povinný odpady ako  sú  obaly  s  obsahom  nebezpečných  látok a odpadové,

motorové, prevodové a mazacie oleje zhromažďovať a skladovať vo vyhradenom priestore skladu

nebezpečných odpadov.

11. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať nebezpečné odpady  s cieľom dosiahnuť hraničné

hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych

predpisoch odpadového hospodárstva.

12. Nádoby,  sudy  a  iné  obaly, v  ktorých  sú  uložené  nebezpečné   odpady,   musia   byť  odlíšené

od zariadení neurčených  a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom  alebo

farbou,  musia  zabezpečiť ochranu odpadov  pred takými  vonkajšími  vplyvmi,  ktoré  by  mohli

spôsobiť   vznik   nežiaducich   reakcií  v  odpadoch  (požiar,  výbuch),  musia  byť  odolné  proti

mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

13. Prevádzkovateľ  je povinný nebezpečné  odpady  ako  aj  priestory,  kde sa  skladujú  nebezpečné

odpady, označiť určeným  spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným  právnym    predpisom odpadového hospodárstva.

14. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným  nakladať s  odpadmi  podľa  všeobecne záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

15. Prevádzkovateľ  je povinný  počas chovného cyklu vykonávať  denne  kontrolu  úhynu  ošípaných,

ktorých  zber a zneškodňovanie  podliehajú  osobitným požiadavkám z  hľadiska prevencie nákazy.

Uhynuté ošípané musí  okamžite  uložiť do objektu 09 a úhyn okamžite oznámiť oprávnenej osobe

na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa osobitného predpisu.

16. Prevádzkovateľ  je  povinný  s  odpadom  živočíšneho  pôvodu  katalógové  č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám nakladať v súlade s ustanoveniami   zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti („ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti“).

17. Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých    zber a zneškodňovanie podliehajú  osobitným  požiadavkám zhromažďovať a skladovať v objekte 09    až do doby ich zneškodnenia oprávnenou  osobou podľa  zákona o veterinárnej  starostlivosti.

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia  a  technologické  vybavenie chovných

hál   na   farme  v  dobrom   technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu  a  údržbu

tak,  ako  je  to  uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  od  výrobcu  a  o vykonaných   kontrolách,

revíziách  a  ich  údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2. Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých  budov  a  chovných  hál  používať  úsporné

žiarivky a žiarovky  a na čistenie chovných hál používať  vysokotlaké  strojné  zariadenie s nízkou

spotrebou elektrickej energie a vody.

F. Opatrenia   na   predchádzanie   havárii   a  na   obmedzenie   následkov  v  prípade  havárii

a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice plán  preventívnych  opatrení  na  zamedzenie

vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v  prípade

ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným

podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a požiadať o jeho schválenie

v lehote do 30. 09. 2006.

2. Všetky  nádrže  a  obaly  nebezpečných látok  musia  byť  umiestnené  v  záchytnej vani o objeme

nie  menšom  ako  objem  rezervoára  alebo  nádrže  vo  vnútri  záchytnej vane. Ak je v záchytnej

nádrži  umiestnených   viac  nádrží,  je  na  určenie  objemu  záchytnej  vane  rozhodujúci  objem

najväčšej  z nich, najmenej  však 10 %  zo súčtu objemov  všetkých  nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný  prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok  na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

3. Prevádzkovateľ  musí  pri   chove  hospodárskych   zvierat  dodržiavať  hygienické  a  veterinárne

požiadavky. V  prípade  potreby  dezinfekcie vozidiel  musí  skontrolovať jeden  krát  denne  stav

a funkčnosť dezinfekčného brodu  a v  prevádzkovom denníku  musí  viesť  evidenciu  o doplnení

dezinfekčnej látky.

4. Prevádzkovateľ  je  povinný  splaškové odpadové vody  zo sociálnych  a  hygienických  zariadení

objektov 01, 02, 03, 04, 05, 10  a  17 sústreďovať v  nepriepustných  žumpách,  kvapalne  odpady

z objektu 09 sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie  na zariadení

prevádzkovaného oprávnenou osobou.

5. Prevádzkovateľ  je  povinný hnojovicu  z  jednotlivých  objektov  výkrmu  ošípaných  sústreďovať

v  nepriepustnej  prečerpávacej   zbernej  nádrži,  zásobnej  zbernej  nádrži  a  akumulačných   nádržiach

a zmluvne zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

6. Prevádzkovateľ je povinný vody  z  povrchového odtoku z betónových záchytných vaní akumulačných

nádrži, ktoré môžu byť znečistené hnojovicou zhodnotiť alebo zneškodniť u oprávnenej osoby.

7. Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať minimálne jeden krát mesačne vizuálnu  kontrolu  výšky

hladiny  odpadových  vôd   v   žumpách,   prečerpávacej    zbernej    nádrži,   zásobnej   zbernej   nádrži

a  akumulačných  nádržiach. Výška  hladiny  v  žumpách  nesmie  prekročiť  viac ako  2/3  ich  objemu

a v prečerpávacej zbernej nádrži, zásobnej zbernej nádrži a akumulačných nádržiach projektovanú

výšku hladiny hnojovice.  Po  dosiahnutí  stanovenej  hodnoty  výšky  hladiny  je  prevádzkovateľ

povinný zabezpečiť ich zneškodňovanie na zariadení  prevádzkovaného oprávnenou  osobou  podľa

osobitného predpisu.

8. Prevádzkovateľ  je  povinný  jeden  krát  za  päť  rokov  skontrolovať  stav  vodotesnosti  prečerpávacej

zbernej nádrže, zbernej  nádrže, žúmp,  betónových  záchytných  vaní  pre akumulačné  nádrže  a kanalizačného

potrubia  pre  hnojovicu odborne spôsobilou  osobou  a doklad o  kontrole uložiť v  prevádzkovom denníku.

Prvú   kontrolu  vodotesnosti  prečerpávacej  zbernej  nádrže  o  objeme  294 m3  a   zásobnej   zbernej

nádrže o objeme 121 m3  pre  hnojovicu  musí  vykonať  do  konca   roku  2006.  Prvú    kontrolu

vodotesnosti  žúmp  pre  splaškové  odpadové  vody  z  objektov   01,  02  a  04  o  objeme  360 m3,

pre splaškové odpadové  vody  a kvapalné odpady z  objektov  03 a 09  o objeme  27 m3, pre splaškové

odpadové vody z objektu 10 o objeme 144 m3  a  pre splaškové odpadové vody z objektu 17 o objeme

10  m3 a betónových záchytných vaní pre akumulačné nádrže musí  vykonať do  konca  roku 2007.

Prvú kontrolu vodotesnosti  kanalizačného  potrubia  pre hnojovicu musí  vykonať do konca roku

2008.

9. Prevádzkovateľ je povinný jeden krát  za  desať  rokov  skontrolovať stav vodotesnosti  akumulačných

nádrži v areáli farmy odborne spôsobilou osobou a doklad o kontrole uložiť v  prevádzkovom denníku.

Prvú  kontrolu  vodotesnosti akumulačných  nádrži o objeme 4 x 1 230 m3 pre hnojovicu musí vykonať do konca roku 2009.

10.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť čerpaciu stanicu PHM na skladovanie motorovej nafty funkčným kontrolným systémom únikov skladovanej látky a signalizáciou proti preplneniu nádrže v lehote do konca roku 2007. Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálne kontroly netesností skladovacej nádrže na motorovú naftu a záznamy o kontrole viesť v prevádzkovom denníku.

11. Prevádzkovateľ  je  povinný  pri  zistení  úniku  nebezpečných  látok  v areály  farmy, ku ktorým

môže dôjsť v rámci dopravy  z  motorových  prostriedkov  (doprava  KZ  a  vývoz  hnojovice)  okamžite

únik zasypať sorbčným  materiálom, nasiaknutý  kontaminovaný  materiál  zozbierať,  uskladniť

v  nepriepustných  obaloch,  nádobách,   kontejneroch  a  zabezpečiť   jeho  zneškodnenie oprávnenou

osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

12. Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

13. Prevádzkovateľ  je  povinný ohlasovať  bezodkladne  povoľujúcemu  orgánu  vzniknuté  havárie

a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

14. Prevádzkovateľ   je   povinný  zabezpečiť   preškolenie  všetkých   zamestnancov   nakladajúcich

s  nebezpečnými   látkami  a   prípravkami  oprávnenou   osobou   podľa   všeobecne   záväzného

právneho predpisu vodného hospodárstva.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu  znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## I.  Požiadavky  na spôsob  a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré  treba  evidovať 
     a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisii do ovzdušia

###### 1.1	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním tak, ako je to uvedené v  bodoch I.1.2 až I.1.4 tohto rozhodnutia. Do ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie.

1.2	Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie Miesto merania: spalinovod za kotlom alebo komín o výške 17 m - Zdroj emisií: Kotol K1, K2, K3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOX | - Hmotnostná koncentrácia | 1) | 2), 3), 6) | 4) |
| CO |  | 1) | 2), 3), 6) | 5) |

1) Interval  periodického  merania  6  kalendárnych rokov. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom

bolo vykonané posledné meranie.

2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená     oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia    stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený     alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na      mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3) Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky

podľa súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania  z  hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu

vzoriek, kalibrácie a iných  technických  skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci, požiarnej

ochrany,  ochrany   proti  vplyvom  fyzikálnych  polí  a  iných  manipulačných  požiadaviek,  najmä  dostatočnosti

rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

4) Metóda - prístrojové NDIR,  FTIR,  NDUV  (UV),  chemiluminiscencia - CL, elektrochemický princíp,  iné validované

princípy, metodika EN 14792, STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042, EN 14791, STN ISO 7934,   STN 83 4711,

manuálne  fotometria,  alkalimetrická  titrácia  metodika  STN  ISO 11564,  (83 4722),  OTN  ŽP 2 026, OTN ŽP

2 027, STN 83 4721.

5) Metóda - prístrojové   NDIR,  NDIR-GFC,  FTIR,  NDUV,  elektrochemický   princíp,  metodika  CEN/TC  264,

WI 264039, STN ISO 12039  (83 4762), ISO 11042, STN ISO 11564, manuálne GC separácia, redukcia  na CH4,

FID   analyzátor, metodika  STN ISO 8186 (83 5713).

6) Za reprezentatívne  merania sa považujú  samostatné  merania kotlov v oboch režimoch na  každom  kotle a to pri

najvyššie povolenom tepelnom príkone pre NOx a pri najnižšie povolenom tepelnom príkone pre CO.

Značky a skratky: AAS - atómová absorpčná spektrometria, AES - atómová emisná spektrometria, ETA - elektrotermická atomizácia, FID - plameňovo ionizačný detektor, GC - plynová chromatografia, ICP - indukčne viazaná plazma.

1.3	Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.4	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

Monitorovanie odpadových, priesakových a povrchových vôd sa nepožaduje.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ je povinný denne  vykonávať   vizuálnu   kontrolu   priestorov   na   skladovanie

nebezpečných  odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

3.2 Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  všetkých  druhoch  a  množstve           
      odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v  súlade so všeobecnými  záväznými  
      právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energii a vody

5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežné vedenie  prevádzkovej  evidencie  s  mesačným  a  ročným  vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na kg živej váhy vyprodukovaných ošípaných.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný  vykonávať evidenciu odberu vody z  vlastnej studne  a  evidenciu spotreby   vody v chovných halách a v objekte 02 a 04 odčítaním z inštalovaných vodomerov.

5.3 Prevádzkovateľ  je povinný denne  sledovať  kvalitu  vody   pre  napájanie  ošípaných  vizuálnou

kontrolou,  jeden  krát  za  polrok odobrať vzorku  vody  na   rozbor,  ktorý  musí  byť vykonaný

akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č.151/2004 Z. z. o  požiadavkách  na  pitnú

vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

6.  Kontrola prevádzky

6.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v  súlade s  podmienkami  určenými

v rozhodnutí.

6.2 Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť  prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu

údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej  
      5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3 Prevádzkovateľ  je  povinný okrem evidencie ošípaných viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných  krmív, vitamínov, liečiv,  vyprodukovaných kvapalných organických hnojivách a vyprodukovaných a uhynutých ošípaných.

6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné  situácie,  závady,  poruchy,  priesaky,       úniky nebezpečných a  znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody  a  pôdy, musia byť zaznamenané       v  priebežnej  prevádzkovej  evidencii  s  uvedením  dátumu   vzniku,  informovaných   inštitúcii       a  osôb, údajov o  príčine,  spôsobe vykonaného riešenia,  odstránenia  danej  havárie a prijatých       opatrení na predchádzanie obdobných  porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis       a   musia  o  nej   byť  vyrozumené   príslušne   orgány   štátnej   správy   a   inštitúcie   v   súlade       so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

6.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  monitorovanie  technicko-prevádzkových   parametrov

v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7. Podávanie správ

7.1 Prevádzkovateľ je povinný  zisťovať,  zbierať,  spracúvať  a  vyhodnocovať  údaje  a  informácie

podľa § 4 a 5  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ v  rozsahu  prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 391/2003 Z. z.,  ktorou  sa   vykonáva  zákon  č. 245/2003  Z. z. o  integrovanej prevencii  a  kontrole

znečisťovania  životného prostredia a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  každoročne  ich  za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej a elektronickej forme
do informačného systému.

7.2  Prevádzkovateľ  je  povinný  do  31.  januára   nasledujúceho   roku   predkladať   každoročne za  
 predchádzajúci  kalendárny  rok na  IŽP Košice  a  príslušný obvodný úrad  životného prostredia 
 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.3 Prevádzkovateľ  je  povinný  jeden   krát  ročne  oznámiť  poverenej  osobe  údaje  o  množstve

odobratej podzemnej vody.

7.4  Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne  ohlasovať  IŽP Košice a  príslušným  orgánom  štátnej

správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti v  prevádzkach a nadmerný  okamžitý  únik

emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku

vodného hospodárstva a ovzdušia.

J.  Požiadavky  na  skúšobnú  prevádzku  pri  novej  prevádzke  alebo  pri  zmene  technológie

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.  Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

2. Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch

zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa  časti A.5.2.

a F.1. tohto rozhodnutia (v Súbore TPP a TOO a v havarijnom  pláne).

K. Opatrenia pre prípad  skončenia činnosti  v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania

miesta  prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zmluvne  zabezpečiť  u  oprávnenej  osoby  podľa  zákona  o  odpadoch

zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov  a  nebezpečných

látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných  predpisov odpadového hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ je  povinný  po  ukončení  prevádzky,  najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti

všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpu, zbernú nádrž  a akumulačné

nádrže v ktorých boli akumulované škodlivé látky, celý areál  deratizovať  a zabezpečiť odpojenie

areálu od všetkých energií.

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ je povinný po odstránení  technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie

stavu  znečistenia  celého  areálu a na  základe  posúdenia  rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie

areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa  § 8 ods.1, ods. 2 písm. a)  bod 1. a  bod 7., písm. b) bod 3., písm. c) bod 8 a písm. g) bod 1. a 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na  základe  konania  vykonaného  podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní  v  znení  neskorších predpisov vydáva  integrované  povolenie  na  základe  žiadosti  prevádzkovateľa  Mäsoprodukt, a.s., Prešov, J. Borodáča 8,  080 01 Prešov zo dňa 31. 10. 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 07. 10. 2005 podľa zákona o správnych  poplatkoch,  položka 171a  písmeno  b) vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka   je  umiestnená  v  katastrálnom  území  obce  Kojatice,  na   pozemkoch   parcelné

č. 602/1 a 602/4 až 26, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti LV č. 956 zo dňa 28. 11. 2005  vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 28. 11. 2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Farma ošípaných Kojatice.

IŽP Košice zároveň v  súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ doručil týmto subjektom  žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 02. 12. 2005  a zverejnil podstatné údaje o  podanej žiadosti na internetovej stránke  a  na úradnej  tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov a  v súlade s § 13 zákona 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.               Na  ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 18. 01. 2006 na farme ošípaných Kojatice sa zúčastnili IŽP Košice, prevádzkovateľ Mäsoprodukt, a.s., Prešov, J. Borodáča 8,                                  080 01 Prešov, Obecný úrad Kojatice, Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov, Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého ul. 5, 080 01 Prešov.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ a § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k  podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

Z dôvodu, že prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní dňa 18. 01. 2006 nepredložil požadované rozhodnutia a  vyjadrenia dotknutých orgánov, IŽP Košice konanie v  predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 124/24-pk-OIPK/2006-To/570440205  zo  dňa  06. 02. 2006  na  dobu                 60 dní. Prevádzkovateľ požadované rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov doručil listami č.227/2006 dňa 28. 02. 2006, č. 468/2006 dňa 10. 05. 2006 a č. 534/2006 dňa 31. 05. 2006.

V  rámci konania boli prerokované  písomné stanoviská  účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

-  Obvodný  úrad  životného prostredia  v Prešove,  odbor  ŠVS,  listom  č.1/2005/01493-02 zo dňa                       27. 01. 2006 požaduje doložiť:

1) Stavebné  povolenie  a  kolaudačné   rozhodnutie  na  vodohospodársku   časť  stavby  a  na  odber

podzemných vôd,

2) Súhlas vodohospodárskeho orgánu na sklady (PHM a oleja), a nádrže (žumpy) nebezpečných látok,

3) Súhlas vodohospodárskeho orgánu na stavbu veľkokapacitnej farmy (kapacita ustajnených zvierat

je väčšia ako 5 000 ks výkrmu ošípaných),

4) Preukázanie tesnosti kanalizačných potrubí a zberných nádrží (žúmp),

5) Zmluvu s odberateľom o vývoze hnojovice, resp. obsahu žúmp,

6) Schválený plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.

Prevádzkovateľ  doklady  požadované  v  bode  1),  2)  a  3) tohto stanoviska predložil na IŽP Košice

dňa 28. 02. 2006, pripomienku v bode  4) IŽP  Košice  zapracoval  v  podmienke  F.8,  časť II.  tohto

rozhodnutia, zmluvy na vývoz hnojovice a  žúmp prevádzkovateľ predložil dňa 02.05.2006 a  pripomienku v bode 6) IŽP Košice zapracoval v podmienke F.1, časť II. tohto rozhodnutia.

- Regionálny úrad  verejného zdravotníctva  so  sídlom v Prešove, listom č. 2005/02247/02/BD5-Mý

zo dňa 28. 12. 2005 požiadal o predloženie:

1) Posudku orgánu na ochranu  zdravia ľudí  k návrhu na uvedenie  pracovných  priestorov  do  prevádzky

prevádzky pre farmu Kojatice,

2) Dokladov o kvalite pitnej a úžitkovej  vody (dlhodobá vyhovujúca kvalita v zmysle vyhl. MZ SR

č. 151/2004 Z. z.),

3) Dokumentácie o technickom stave studne a zabezpečení ochranného pásma.

IŽP Košice pripomienku v bode 1) neakceptoval, z  dôvodu, že súčasťou integrovaného povoľovania

predmetnej prevádzky nebolo posudzovanie návrhov v oblasti ochrany zdravia ľudí na začatie kolaudačného konania a konania o zmene a užívaní stavby alebo prevádzky, pripomienku v  bode 2)

zapracoval  v  podmienke  I. 1.5.3, časť  II.  tohto  rozhodnutia,  pripomienku  v  bode 3)  zapracoval

v podmienke A.4.5, časť II. tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní dňa 18. 01. 2006 Obecný úrad Kojatice, zastúpený starostom obce doložil písomné stanovisko obce ku žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, v ktorom žiadal:

1) Zabezpečenie oplotenia proti vnikaniu nepovolaných osôb do objektu farmy,

2) Dôkladne  zabezpečiť objekt (kafilérny sklad), ktorý slúži na zvoz  a prechodné uskladnenie ŽVP,

3) V  prípade  potreby   riešiť - vnikanie   rómskych   spoluobčanov   do  areálu  farmy - Súkromnou

bezpečnostnou službou (SBS)

IŽP  Košice   pripomienku  v  bode 1)  zapracoval   v   podmienke  C.2,  časť  II. tohto   rozhodnutia,

pripomienku v bode 2) prevádzkovateľ splnil,  pripomienku v dobe 3) IŽP Košice neakceptoval.

Dotknuté orgány:

- Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, odbor ŠSOPaK,  listom č. 1/2005/01492-02, zo dňa

20. 11. 2005,

- Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, odbor ŠSOH,  listom č. ŽP1/2005/01491-002/OH-Kn,

zo dňa 20. 12. 2005,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  v  Prešove,  odbor  ŠSOO,  listom  č. 1/2005/01494-02,  zo dňa

20. 12. 2005,

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, listom č. 1884/2005-Šte, zo dňa 03. 01. 2006,

- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov, listom č. 2841/05/RO-28 zo dňa 14. 12.

2005, nemali pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Znečistený vzduch z  jednotlivých chovných hál areálu farmy je odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia núteným odvodom, výduchmi s ventilátormi v strope objektov a bočných stien, čo sa považuje za fugitívne emisie. V náväznosti na platné všeobecne záväzne predpisy sa na emisie z  takýchto vetracích výduchov emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok neuplatňujú. Na základe uvedeného v podmienkach povolenia IŽP Košice neurčil emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia a kontrolu emisii.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa splaškové a  priemyselné odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a ani neurčil emisné limity pre hluk a  vibrácie, nakoľko prevádzka  nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal 
z ustanovenia § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a  prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzal IŽP Košice z  referenčného dokumentu BAT Európskej komisie  v  Seville - Integrovaná prevencia a obmedzovanie znečisťovania, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, z  prekladu originálu z  roku 2001.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podmienky  súhlasu  o  povolení  stavieb  veľkých   zdrojov   znečisťovania  a  stredných   zdrojov

znečisťovania a  ich  zmien  a  rozhodnutí  o  ich  užívaní,  podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa §  8  ods. 2  písm. a)

bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podmienky  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových  vôd

a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti veterinárnej ochrany územia

- podmienky  záväzného posudku  v  stavebnom konaní  a v  kolaudačnom konaní, ak ide o stavby

určené na  chov zvierat, skladovanie  krmív alebo neškodné odstraňovanie  odpadov živočíšneho

pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- podmienky záväzného posudku  k návrhu  nových  technologických alebo pracovných  postupov

pri chove zvierat  a k  nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods.2 písm. g) bod 2.

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti odpadov

- súhlas na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy v územnom obvode OÚŽP

Prešov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a  zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona 
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Mäsoprodukt, a.s., Prešov,  J. Borodáča 8, 080 01 Prešov

2. Obec Kojatice, zastúpená starostom, 082 32 Kojatice 200

Na vedomie:

1. Obvodný  úrad  životného  prostredia Prešov, štátna  správa  odpadového hospodárstva

2. Obvodný  úrad  životného  prostredia Prešov, štátna  správa  ochrany ovzdušia

3. Obvodný úrad životného prostredia Prešov, štátna vodná správa 
4. Obvodný  úrad  životného  prostredia Prešov, štátna  správa ochrany  prírody  a  krajiny

5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

7. Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Regionálny odbor Prešov