SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Č. j. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04                                       V  Košiciach,  dňa  18.10.2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov                v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa  § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1  a  bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona  o  IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, II. etapa 1. časť“,

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona                      o  odpadoch v  znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška  MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) zaradená  do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”)  schvaľuje projektovú dokumentáciu  na  uzatvorenie  skládky  odpadov,  jej  rekultiváciu  a  monitorovanie  skládky

odpadov po jej uzatvorení, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby: Skládka odpadu Hanušovce - Petrovce, SO - 10 Rekultivácia, vypracovanej R&H Dúha, s.r.o. Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Klárou Prevužňákovou  reg. č.1172*Z*2-2, z 12/2003.

Prevádzka skládky je umiestnená na pozemkoch parc. č. 406/1, 2, 3  a  parc. č. 408/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 v  katastri obce Petrovce a  je kategorizovaná v zozname priemyselných  činnosti  v  prílohe č.1 zákona  o IPKZ  pod  bodom:

5.4  Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu  ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06,

ktorej prevádzkovateľom je:    Ozón Hanušovce a.s.

sídlo prevádzkovateľa:             094 31  Petrovce 129

sídlo prevádzky:                       094 31  Petrovce 129

IČO:                                         36 450 758

I.  Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do prevádzky

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia  I. etapa, II. etapa - 1.časť a II. etapa – 2. časť  telesa skládky odpadov

6  Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie  skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie  materiálov  na  prekrývanie

9. Skladovanie  pohonných hmôt a olejov (ďalej len „sklad PHM a olejov“)

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach  a  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia,                 vody a pôdy v prevádzke

1.1  Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka  odpadov  Hanušovce - Petrovce  bola  uvedená  do prevádzky  28.12.1996                            I. etapou, s termínom ukončenia prevádzkovania 10/2005. V rámci ukončenia prevádzky bude teleso skládky odpadov I. etapy  prekryté  vrstvou  zeminy  o  hrúbke  0,20 m. Dňa 17.01.2000  bola  uvedená  do prevádzky  II. etapa - 1. časť o  projektovanej  kapacite 395 850 m3 s  predpokladaným naplnením v  roku  2008.  Stavebné  povolenie o  zmenu  stavby  pred  jej  ukončením                                na rozšírenie skládky o II. etapu – 2. časť   bolo  vydané  dňa  03.11.1999  s  projektovanou  kapacitou skládky 129 150 m3 a predpokladaným naplnením v roku 2015. Po ukončení prevádzkovania II. etapy  sa  uvažuje  aj  s výstavbou  III. etapy  s  celkovou  kapacitou  skládky  1 100 000 m3  s predpokladaným ukončením skládkovania v  roku 2027.

Územie  skládky  sa  nachádza  cca 1 000 m  západne  od  okraja  obce  Petrovce,  v  oblasti starých ekologických záťaží, ktorými sú uzatvorená skládka komunálneho odpadu a  poľné hnojisko, na poľnohospodársky nevyužívaných plochách. V  bezprostrednej blízkosti skládky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti ŽP.

Prístup ku skládke je zabezpečený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá je odbočkou štátnej cesty III. triedy Hanušovce nad Topľou - Petrovce. Vnútropodniková doprava v oplotenom areáli skládky je riešená po vybudovaných vnútroareálových   komunikáciách.

Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána  so sociálno-prevádzkovou budovou a  váhou na  kontrolu dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa. Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC.

Súčasťou  vnútroareálovej  komunikácie  je  parkovisko  a  zariadenie  na  čistenie  kolies odchádzajúcich motorových vozidiel zo skládky odpadov, ktoré je realizované ako prehĺbená betónová plocha. Znečistené odpadové vody z  čistenia kolies motorových vozidiel  sú  prečisťované v sorbčnom lapači olejov  a  zaústené do betónovej zbernej nádrže o objeme 3 m3. Prečistené odpadové vody zo zbernej nádrže sú prečerpávané do telesa skládky odpadov.

K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a  zvieratám do priestoru skládky                             je vybudované oplotenie do výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Skládka odpadov je budovaná ako nadzemná, pričom samotné  teleso skládky  je  vymedzené sypanou hrádzou.

Tesnenie dna telesa a oporných hrádzi skládky  odpadov  je vybudované  ako kombinované  a  je   tvorené   ílovým  minerálnym tesnením  v troch vrstvách  po 20 cm o  celkovej  hrúbke                    0,60 m,  zhutneným  na  PŠmin. 96 %, s  koeficientom  filtrácie  kf = 7,93.10-11  m.s-1 a umelým tesnením dna skládky a oporných svahov hrádzi vysokohustotnou fóliou HDPE  hrúbky 1,5 mm. Fólia je po celej ploche chránená geotextíliou  Tatratex PP 800 g . m-2.

Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora a  je  po vrstvách prekrývaný vhodnými  krycími materiálmi (napr. stavebnou  suťou, zeminou atď.).

V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu na skladovanie materiálov  vhodných na   prekrývanie  telesa  skládky  odpadov.

Odplynenie je riešené 6 odplyňovacími šachtami umiestnenými v  priestore skládkového telesa. Šachty sú  realizované z  betónových  prefabrikovaných  studničných  skruží DN 800 mm, uložených  na  podkladnú  vrstvu vytvorenú z  cestných  panelov. Do vnútra šachty  je osadená perforovaná PE rúra DN 200 mm, ktorá je obsypaná triedeným štrkom frakcie 32 - 63 mm.

Systém  zachytávania   priesakových   kvapalín   je   riešený   plošnou  drenážou  na   tesnení

II. kazety  v  kombinácii  s  potrubnou  drenážou,  ktorá je zaústená do akumulačnej nádrže  čerpacej  stanice o objeme 75 m3. Plošná drenáž je vybudovaná  zo  štrkovej  vrstvy  frakcie 16/32  mm  bez vápenatých prímesí o hrúbke 30 cm,  potrubná drenáž  je z  perforovaných PE rúr  DN 200 mm obalených geotextíliou. Pozdĺžny spád potrubia je 1 %, priečny spád potrubia je 2 %. Revízne šachty

na potrubí sú z  kruhových betónových skruží DN 100 cm, vzdialených od  seba  do 150 m. Prebytok priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže je zvedený PE potrubím DN 150 mm do havarijnej nádrže priesakových kvapalín o objeme 982 m3.

Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná do telesa skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky.

Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia skládky odpadov                               je z juhozápadnej strany vybudovaný odvodňovací betónový rigol. V rámci výstavby                                 II. etapy - 1. časti bola zo severovýchodnej a  severozápadnej strany skládky vybudovaná dočasná odvodňovacia priekopa v celkovej dĺžke cca 200 m.

Za účelom  monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd  počas skládkovania         a po jej uzatvorení  je na  skládke odpadov  vybudovaný  monitorovací  systém  sledovania kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch sond. Monitorovacia sonda K-1 (fónová) je situovaná severozápadne od  jestvujúceho hnojiska nad skládkou odpadu,  monitorovacie sondy K-2 a K-3                sú situované juhovýchodne od skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Žumpa  na  zachytávanie  splaškových  vôd  zo  sociálno-prevádzkovej  budovy                             je vybudovaná  ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 6 m3.

Sklad PHM a olejov situovaný v areáli skládky odpadov je jednopodlažný, plechový o rozmeroch 2,0 x 4,0 x 2,5 m. Je určený na skladovanie pohonných hmôt a na skladovanie nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke. Objekt tvorí oceľová konštrukcia s plechovou podlahou, ktorá je osadená na  betónových  paneloch. Na  zachytenie  prípadného  úniku  ropných  látok  zo  skladu  je  v  podlahe  skladu  realizovaná oceľová havarijná nádrž.

Zásobovanie  skládky  potrebnou  elektrickou energiou  je  zabezpečené z  vlastnej trafostanice umiestnenej pri vchode do areálu skládky.

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z  vlastnej vŕtanej studne, pitná voda  pre potreby  prevádzkových  pracovníkov je zabezpečená dovozom.

Prevádzkovateľ  má  vypracovaný  projekt  uzavretia  a   rekultivácie  skládky  odpadov  komplexne  pre  I. etapu, II. etapu - 1. časť a  II. etapu - 2. časť,  podľa  ktorého  sa  uložený  odpad  upraví  do požadovaného tvaru. Na upravený  povrch  budú  ukladané  tesniace a  drenážne vrstvy v zložení:

- - presyp odpadu zeminou hrúbky 500 mm,

- plynová plošná drenáž - tatradrén hrúbky 25 mm,

- tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hrúbky 500 mm s koeficientom filtrácie kf =1,0 . 10-9 ,

- drenáž na odvedenie priesakových vôd hrúbky 500 mm z triedeného kameňa frakcie 16 - 32 mm,

- rekultivačná vrstva - zemina hrúbky 1000 mm,

- zatrávnenie.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky:

1.2.1   Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí  byť   také,    ako   je   uvedené   v   tomto   rozhodnutí   a  v   prevádzkovom   poriadku   vypracovanom      a schválenom  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a  technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti                                            v prevádzke je prevádzkovateľ  povinný udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.2.3   Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a   rekonštrukcie  zariadení   v   prevádzke  alebo činnosti  v   prevádzke,  ktoré   môžu   výrazne   ovplyvniť    kvalitu    životného    prostredia,  podliehajú  integrovanému  povoleniu,  a  o  tieto  zmeny  musí  byť  požiadané  osobitne.

1.2.4    Práva  a   povinnosti   prevádzkovateľa    prechádzajú    na   jeho   právneho  nástupcu.  Nový           prevádzkovateľ je povinný  ohlásiť na  IŽP Košice  zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní                odo  dňa  účinnosti  prechodu  práv  a   povinností.

1.2.5  Prevádzkovateľ  je  povinný oboznámiť zamestnancov  s  podmienkami a opatreniami tohto
           rozhodnutia,  ktoré  sú  relevantné  pre  ich  povinnosti  a  poskytnúť  im   primerané  odborné

a   technické  zaškolenie a  písomné   prevádzkové  pokyny,  ktoré  im   umožnia   plniť  svoje        povinnosti.

1.2.6  Prevádzkovateľ    je     povinný    zabezpečiť    prevádzkovanie   skládky   odpadov   osobou      v pracovnoprávnom  alebo   inom   právnom  vzťahu   s  minimálne   stredoškolským  vzdelaním ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak uvedenú   podmienku  nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7  Prevádzkovateľ  je  povinný  na   základe   rozhodnutia  orgánu  štátnej   správy    odpadového

hospodárstva    v    mimoriadnych    prípadoch,  najmä    ak    je   to   nevyhnutné   z   hľadiska

starostlivosti  o  zdravie  ľudí   a   životné   prostredie,    zneškodniť  alebo  zhodnotiť   odpad,

ak  je  to   pre   prevádzkovateľa   technicky   možné.  Náklady,  ktoré  vznikli  pri  zhodnotení

odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto  rozhodnutia, uhrádza  držiteľ odpadu.

1.2.8  Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou  tabuľou viditeľnou                         a  čitateľnou z  verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a  sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, trieda skládky odpadov, zoznam druhov zneškodňovaných odpadov, názov orgánu  štátnej  správy, ktorý  vydal súhlas  na  prevádzkovanie  skládky odpadov, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia,  jej telefónne číslo,  dni  a hodiny, v  ktorých prevádzka  preberá  odpad.

1.2.9   V prípade poškodenia informačnej tabule  je  prevádzkovateľ povinný zabezpečiť  jej  opravu,

alebo výmenu v  priebehu 10  pracovných  dní.

1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred odcudzením alebo  iným nežiadúcim

únikom.

1.2.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú  dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový                 poriadok, technologický  reglement,  prevádzkový denník v rozsahu  ustanovenom všeobecne

záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.13 Prevádzkovateľ  je  povinný vytvárať počas  prevádzkovania  skládky  účelovú finančnú rezervu (ďalej  len  „ÚFR“),  ktorej   prostriedky  sa   použijú   na  uzavretie,   rekultiváciu               a  monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.14 Prevádzkovateľ    je   povinný    prostriedky    tvoriace    ÚFR    viesť    na    osobitnom    účte     prevádzkovateľa,  na  ktorý  je  povinný  prostriedky ÚFR  odvádzať  a  zároveň  je  povinný  zabezpečiť  viazanosť  použitia  prostriedkov  ÚFR  na  účel  uvedený  v   bode  1.2.13  tohto    rozhodnutia.

1.2.15 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára

nasledujúceho  kalendárneho  roku.

    - Prevádzkovateľ  je oprávnený  prostriedky ÚFR  použiť  až  po udelení  súhlasu  na uzavretie skládky odpadov  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej  rekultivácie,  vydaného                      IŽP Košice.

    - Prevádzkovateľ   požiada  o   udelenie   súhlasu   podľa   bodu  1.2.16  tohto rozhodnutia,                ak naplnenosť  jednotlivých etáp  skládky  odpadov  dosiahne  hodnoty  uvedené                                v  1.2.27 tohto rozhodnutia.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  odstraňovať  negatívne  stavy a  vplyvy zistené  monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre preberanie odpadov

    - Skládka odpadov bude prevádzkovaná  v  pracovných dňoch od  700 hod. do 1900 hod                           a v sobotu od 800  hod do 1200 hod.

1.2.20  Prevádzkovateľ skládky  je povinný  pri  preberaní odpadov na skládku odpadov  vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu    kontrolu   dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť  deklarované  údaje  o  pôvode,

vlastnostiach  a  zložení odpadu  v súlade s „Prevádzkovým poriadkom  skládky  odpadov“,

- podľa potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné odbery  vzoriek odpadu,  skúšky  a analýzy  odpadu s  cieľom overiť deklarované údaje držiteľa  odpadu o  pôvode, vlastnostiach  a zložení  odpadu,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť  potvrdenie  držiteľovi  (dodávateľovi )  odpadov  o  prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke  podľa bodu 1.2.21 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ jeho uloženie  na   skládku  odpadov   nesmie   uskutočniť.  Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je povinný   túto   skutočnosť  bezodkladne  oznámiť     IŽP Košice a  príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

- 1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný,  zaradené podľa    vyhlášky  MŽP  SR  č. 284/2001 Z. z   ktorou   sa   ustanovuje   Katalóg  odpadov  v  znení        neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorých hraničné hodnoty ukazovateľov  pre vodný výluh neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhl. MŽP SR                                    č. 283/2001 Z. z. podľa zoznamu uvedeného v  prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,

horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a  veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky  a  drvené  opotrebované  pneumatiky, okrem  pneumatík,  ktoré  je  možno             použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky (ďalších etáp skládky), pneumatík             z  bicyklov  a  pneumatík s väčším vonkajším  priemerom ako 1 400 mm.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby: motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické,  mazacie tuky, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.24 Na  prekrývanie  telesa   skládky  je  povolené  skladovať  a  používať  iba  materiály  vhodné  na  prekrývanie  telesa  skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný),  ako  sú  výkopová  zemina, zemina a  kamenivo, zmiešané  odpady  zo  stavieb  a  demolácii,      a iné nekontaminované  odpady, resp. inertné  odpady.

1.2.25 Pohonné hmoty,  oleje  a  ďalšie látky  na  prevádzku  a  údržbu  mechanizmov  na skládke         odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.26 Prevádzkovateľ   je   povinný   skládku  odpadov   prevádzkovať   v   súlade   so   schváleným

prevádzkovým  poriadkom, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu

odpadového hospodárstva a so schválenou  projektovou dokumentáciou.

1.2.27 Prevádzkovateľ  je  oprávnený   prevádzkovať   skládku odpadov  do  naplnenia   jej  kapacity   t.j. pre II. etapu - 1.časť  395 850  m3 zneškodnených odpadov

    - Prevádzkovateľ neprekročí  hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a  používanie krycích materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| - technicko-prevádzkový parameter skládky odpadu (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - priemerná hodnota zhutnenia komunálneho odpadu | - minimálne 750 kg/m3 |
| - množstvo krycieho materiálu | - min. 5 % a max. 10 % celkového množstva uložených odpadov |

- 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

    - Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky budovať odplyňovací systém skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom  9.2  tohto rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v  technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v  prílohe  č. 3 zákona  o  IPKZ,  je  prevádzkovateľ  skládky  odpadov  povinný  bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov                             a podmienok k  realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce  spaľovať  skládkový  plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho  mikrobiologické  čistenie  v  biofiltroch.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ   nesmie   vypúšťať   priesakové   kvapaliny,  splaškové  odpadové  vody a odpadové vody z  čistenia dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné  limity  pre  splaškové  vody sa  neurčujú. Splaškové vody  musí  prevádzkovateľ    sústreďovať  v  nepriepustnej žumpe a zmluvne  zabezpečiť ich zneškodňovanie  u  oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné    limity    pre    priesakové   kvapaliny    sa    neurčujú.   Priesakové    kvapaliny   musí prevádzkovateľ sústreďovať v  akumulačnej  nádrži  priesakových  kvapalín,  rozstrekovať  ich  na teleso skládky a nadbytočnú  priesakovú  kvapalinu môže prevádzkovateľ sústreďovať v havarijnej nádrži.

## 3.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické prostriedky používané pri činnostiach                        v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov   a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2  Ak prevádzkovateľ bude  vykonávať dopravu na skládku odpadov  je povinný ju zabezpečovať   v uzavretých vozidlách  určených  na  zvoz odpadu. V  prípade dovozu  odpadov  v otvorených   vozidlách  je  prevádzkovateľ   povinný  odpad  zabezpečiť  sieťou,  aby  dopravou  nedošlo             k znečisteniu  prístupových  komunikácií  a  ich  okolia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami  proti  roznášaniu  odpadov  po okolí v termíne najneskôr  do 31.12.2004.

  - Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak,  aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení)  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5   Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má  aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálnemu odpadu,

po zhutnení prekryť  krycím materiálom. Minimálna hrúbka prekrytia je  0,1 m.

3.6  Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov prevádzkovateľ je povinný túto  vrstvu  zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7   Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť  dostatočné  množstvo  krycieho  materiálu. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8  Prevádzkovateľ  je  povinný  umiestňovať  odpady  na  skládke  takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov.

3.9  Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny  systém  priesakových  kvapalín tak, aby  bol  chránený     pred  poškodením v  priebehu  prevádzky,  po jej  uzatvorení a pri výstavbe ďalšej etapy.

3.10 Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom

do akumulačnej  nádrže  priesakových  kvapalín  späť  do  telesa  skládky,  s  cieľom  dosiahnuť požadovaný  stupeň  zhutnenia  zneškodňovaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo telesa skládky  a  podporiť metanogénne  procesy  v  telese  skládky.

3.11 Všetky  manipulačné plochy  a  skladovacie  priestory,  kde  sa  bude  nakladať s nebezpečnými

látkami  budú zabezpečené  tak, aby  nedošlo  k  úniku  týchto  látok  do  povrchových  alebo    podzemných  vôd.

3.12  V  zimnom   období   prevádzkovateľ   zabezpečí   odhrňovanie   snehu   a   posyp   prístupovej

komunikácie  ku  skládke  a  v  areáli  skládky odpadov.

3.13 Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť,   aby   dopravné   prostriedky   opúšťajúce   skládku

odpadov  boli  očistené  a  zbavené   znečistenia.

3.14 Prevádzkovateľ  je  povinný  priebežne  vykonávať  opatrenia vedúce ku  zníženiu   prašnosti  v  telese  skládky  a  jej  okolí,  najmä    kropením   vnútroareálovej   komunikácie  úžitkovou  vodou,  spätným  rozstrekom   priesakovej  kvapaliny  po  telese  skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadov  a  prekrývaním neaktívnych častí telesa krycím materiálom.

3.15  Na zníženie negatívnych vplyvov okolia  skládky,  počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ

povinný   udržiavať   v   okolí   skládky   odpadov    poriadok    a    upravovať   svahy   skládky (aj dočasné svahy skládky odpadov)  prekrývaním vrstvou zeminy o minimálnej hrúbke 20 cm.

3.16 Prevádzkovateľ skládky je povinný vykonávať minimálne 1 krát  ročne deratizáciu skládky.

3.17 Ak budú  používaním  prístupovej cesty  a  vnútorných   komunikácií   vznikať  emisie   prachu,

prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť ich čistenie.

3.18 Prevádzkovateľ zabezpečí výsadbu stromoradia po obvode areálu skládky odpadov (z vnútornej

strany  oplotenia),  v  smere  od  obce  Petrovce  (juh – juhovýchod)  v  termíne  najneskôr                           do 30.04.2005.

4. Opatrenia   na  zamedzenie   vzniku  odpadov,  požiadavky  na  zhodnocovanie

a  zneškodňovanie  odpadov

4.1 Prevádzkovateľ zariadenia je povinný nakladať s  nebezpečnými odpadmi v  súlade so  súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  so splaškovými  vodami  bude nakladať  tak, ako je uvedené v bode  2.2.2  tohto

rozhodnutia.

  - Komunálny odpad  vznikajúci  pri  prevádzkovaní  skládky,  zaradený  podľa  Katalógu odpadov   pod  katalógovým  číslom  20 03 01 -  zmesový  komunálny  odpad,  kategória O - ostatný,  bude zneškodňovaný  na  predmetnej  skládke.

4.4 Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  dodržiavať  postupy   na  zneškodnenie,  nakladanie  alebo

spracovanie odpadov  v súlade s vypracovaným Programom  odpadového  hospodárstva  Skládka odpadov   Hanušovce - Petrovce  platným  do  roku  2005,  pravidelne  aktualizovaným  podľa   všeobecne záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a  hutniace  mechanizmy  na skládke

v  dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu  a  údržbu  tak,  ako  je  to

uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  od  výrobcu a o vykonaných  kontrolách,  revíziách  a  ich

údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade   havárií  a opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej     prevádzky,  pri   ktorých   by   mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia   životného prostredia

6.1 Prevádzkovateľ   je   povinný  dodržiavať  opatrenia  pre   prípad  havárie  podľa  prevádzkového poriadku   vypracovaného  a    schváleného  podľa    všeobecne   záväzného  právneho   predpisu odpadového hospodárstva pri  haváriách  a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako  sú  vznik požiaru, porušenie  tesnosti  fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom   priesakových   kvapalín, porušenie   stability  telesa  skládky, ale  i  dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých  by mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  vypracovať  „Plán  opatrení  pre  prípady ohrozenia  resp. zhoršenia

akosti  vôd“ podľa  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  vodného  hospodárstva                          a predložiť ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy v  termíne do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6.3 Všetky nádrže  a obaly  nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie    menšom  ako  objem najväčšej  nádrže vo vnútri  záchytnej vane. Ak  je  v záchytnej  nádrži  umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v  záchytnej  vani. Záchytné  vane  musia byť bezodtokové.

6.4 V miestach, kde  prevádzkovateľ nakladá  s  nebezpečnými  látkami je  povinný  zabezpečiť 
 prostriedky  pre  likvidáciu   prípadných   únikov.  Použité  sanačné   materiály   budú  do  doby
 zneškodnenia uskladnené  v súlade  so schváleným havarijným  plánom a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom.

6.5  Všetky nádrže a obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6 Prevádzkovateľ  je  povinný priestory  skládky  odpadov,  kde  by  mohlo  dochádzať 
 k  nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u drenáže priesakových           kvapalín,   nádrží,    studní  a   monitorovacích    sond,   označiť  ich  v   zmysle  zákona  NR  SR

č. 330/1996 Z. z. o  bezpečnosti  a  ochrane zdravia  pri  práci  v  znení  neskorších  predpisov          a jeho vykonávacích vyhlášok (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu).

6.7 Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich
 systémov  jednotlivých   etáp.  To   platí   pre   budovanie   skládky   odpadov   ako  aj   pre   jej

uzatváranie. Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a  krycích vrstiev skontrolovať

v  súlade s platnými technickými normami  (napr. geoelektrickým meraním).

6.8   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby vozidlá  privážajúce  odpady  a  mechanizmy  pre ich rozhrňovanie a  hutnenie  neprechádzali priamo  po  povrchu  tesniaceho a vnútorného  drenážneho  systému.

6.9  Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v havarijnej nádrži  priesakových  kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade  zvýšenej  produkcie  priesakovej  kvapaliny  v  dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo k prekročeniu max. výšky hladiny.

6.10 V takých  prípadoch, v  ktorých by hrozilo  preliatie havarijnej  nádrže  priesakovej  kvapaliny   je prevádzkovateľ povinný  zabezpečiť  zneškodňovanie  odpadu   kat. č. 19 07 02 - priesaková
kvapalina  zo skládky  obsahujúca  nebezpečné   látky,  kategórie  N - nebezpečný,  na  základe

zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.

6.11 Prevádzkovateľ je povinný pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní do telesa
skládky  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

7.  Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je   povinný   nepretržite  monitorovať  prevádzku  v  súlade   s  podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu, evidenciu          údajov  o  podstatných   ukazovateľoch  prevádzky  a  evidované  údaje  uchovávať  najmenej   5 rokov,  ak  nie  je  v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný  ohlasovať na  IŽP Košice plánované  zmeny  v prevádzke, najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia druhov zneškodňovaných odpadov, používaných látok a energie ako aj  spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť  príslušnému obvodnému úradu životného prostredia  a  IŽP Košice  neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ   zabezpečí    monitorovanie   zloženia   skládkového   plynu   diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia  v odplyňovacích šachtách alebo sondami                   ako  je  to  uvedené  v  bodoch   9.2.2  až  9.2.3  tohto  rozhodnutia.

9.2.2 Merania  množstva  a zloženia  skládkového  plynu  budú  vykonávané  počínajúc rokom 2005,

2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota  pritom nesmie klesnúť pod 5 oC,  súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri  meraní  zloženia  skládkového  plynu  budú  stanovené objemové koncentrácie  CH4,  CO2,

###### O2, H2S  a  H2.

9.3  Monitorovanie kvality podzemných a povrchových vôd

9.3.1 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných a povrchových  vôd  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny vody, teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NELIC, CHSKMn, As, Cr+6, Pb, Hg, NEL, SO42-, S2- | 1 x za 3 mesiace (4 x za rok) | 1) 2) | určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne  merania  budú   vykonávané akreditovaným  laboratóriom.

2)Vzorky podzemných vôd budú odoberané z  monitorovacích sond skládky odpadov K-1, K-2 a K-3, vzorky       povrchových vôd budú odoberané z betónového odvodňovacieho rigolu v mieste vyústenia do terénu.

9.3.2 Kritické hodnoty indikačných parametrov - sledovaných ukazovateľov znečistenia podzemných vôd  sa  nestanovujú z  dôvodu, že  podzemné vody vstupujúce  do územia na ktorom  je  skládka  umiestnená  sú  antropogénne  ovplyvnené  starou ekologickou  záťažou,

t. č. uzatvorenou skládkou tuhého komunálneho odpadu nachádzajúcou sa juhozápadne                   od povoľovanej skládky a jestvujúcim poľným hnojiskom.

9.3.3   V  prípade,  že  sledované  ukazovatele  z   vyhodnotenia   monitoringu   podľa   bodu  9.9.5  tohto   povolenia  budú   dlhodobo   vykazovať  nulovú   hodnotu,  budú  nemerateľné  alebo  zaznamenajú  výrazný  pokles   pod  povolené  hodnoty, prevádzkovateľ  môže  požiadať o zmenu rozsahu  a  intervalu  jednotlivých  monitorovaní.

9.4  Monitorovanie kvality  priesakovej kvapaliny

    - Monitorovanie (kontrola) kvality  priesakovej  kvapaliny  bude uskutočňované  tak, ako  je              to uvedené  v  nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, NELIC, CHSKCr, As, Cr+6, Pb, Hg, NEL, SO42-, S2- | 1x za 3 mesiace (4 x za rok) | 3) 4) | určené akreditovaným laboratóriom |
| Úroveň hladiny | 1 x za týždeň |  | vizuálne prevádzkovateľom |

3) Diskontiunálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom

4) Vzorky  priesakových kvapalín budú odoberané z drenážnej šachty pred akumulačnou nádržou .

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie                     a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

9.6  Monitorovanie  meteorologických  údajov

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice

alebo vlastným  monitorovaním  v  nasledovnom rozsahu:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 00 hod SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie (lyzimeter / priesakomer) * | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 00 hod SEČ) | denne | mesačný priemer |

* alebo prostredníctvom iných vhodných metód

9.7   Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky     odpadov:

- jedenkrát ročne  počas  prevádzky  skládky  odpadov  štruktúru  a  zloženie  telesa  skládky       ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem (výškopisné a  polohopisné zameranie telesa skládky odpadov), zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii,

- jedenkrát  ročne  počas  prevádzky  skládky odpadov  a  aj  po jej  uzatvorení  sadanie  úrovne   telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych  bodoch.

- 9.8  Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.8.1 Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu,  pôvode                  a  nakladaní  prevzatých  odpadov  na  zneškodnenie  alebo  zhodnotenie  na  evidenčnom   liste odpadu. Evidenciu  vykonávať  priebežne  v  súlade  so  všeobecne   záväznými   právnymi predpismi odpadového  hospodárstva.

9.8.2 Prevádzkovateľ    je    povinný    viesť    prevádzkovú   dokumentáciu   zariadenia   v   rozsahu stanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi  odpadového hospodárstva:

- technologický reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská štátnej správy a samosprávy.

Prevádzkový  denník  uchovávať  do  skončenia  monitorovania  po  uzavretí  skládky odpadov,

najmenej  30  rokov  od  vydania  potvrdenia  o  uzatvorení  skládky odpadov.

9.8.3 Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť  evidenčný  list  skládky  odpadov  v  rozsahu ustanovenom

všeobecne   záväzným   právnym    predpisom   odpadového   hospodárstva   a   uchovávať        ho  najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.8.4 Všetky   vzniknuté  havarijné   situácie  musia   byť  zaznamenané   v   prevádzkovom  denníku

skládky   s   uvedením  dátumu   vzniku,  informované   inštitúcie   a   osoby,  údaje   a   spôsob

vykonaného riešenia  danej havárie. O  každej  havárii  musí byť  spísaný zápis  a  musia  o  nej

byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej  správy  a   inštitúcie  v   súlade  s   prevádzkovým

poriadkom  a  havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežne  vedenie  prevádzkovej  evidencie s mesačným  a ročným

vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.9  Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a  informácie  podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v  rozsahu  prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  o  zmene a doplnení  niektorých  zákonov a  každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme  do informačného systému.

9.9.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať  ustanovené   údaje  za  obdobie  kalendárneho  roka     uvedené v  bode 9.9.1  tohto  rozhodnutia   na   IŽP Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného  prostredia  do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  evidenčný list skládky odpadov (v zmysle prílohy č. 6 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.) za  obdobie  kalendárneho  roka a  zaslať ho na  IŽP  Košice a  príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.4 Prevádzkovateľ  je   povinný    uchovávať   záznamy   z  monitoringu  počas   prevádzkovania  skládky odpadov  a po jej uzatvorení a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka  ohlasovať  výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.7  a  9.8.5  tohto  rozhodnutia  za obdobie  kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.9.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa  9.9.4  doložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky          uvedenej  v  bode  2.1.2  tohto  rozhodnutia,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.3.1  v náväznosti na meranie,  ktorým   boli  zistené  vstupné  hodnoty   kvality   podzemných   vôd   pred   uvedením   skládky                   do  prevádzky   a   výsledky    priebežne   vykonávaného   monitoringu   počas  prevádzkovania  skládky odpadov,

- vyhodnotenie výsledkov  monitoringu  podľa   bodu  9.3.1  v   náväznosti   k   požiadavkám uvedeným  v  prílohe  č. 1 k  NV SR č. 491/2002 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu 9.8  v náväznosti  na plnenie podmienok     uvedených v   bodoch  1.2.26, 1.2.27 a 1.2.28  tohto  rozhodnutia.

9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej                 ročnej ÚFR do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka  výpisom z účtu.

9.9.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   IŽP Košice  a   príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne  udalosti  v  prevádzke a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípady  zlyhania  činnosti  uvedené v  havarijnom pláne vypracovanom a  schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a  opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V  prípade  výpadku  elektrickej   energie,  resp. poruchy  čerpadiel a v  prípadoch uvedených v  bode 6.10 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým  vozidlom a  následne odvážať na  zneškodnenie  na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný  mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48  hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu,  prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

# znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie  skládky  odpadov  alebo  jej  časti, vykonanie  jej  rekultivácie  a  jej  následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu                       v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ  skládky   odpadov   je   povinný   po    naplnení   kapacity   skládku   uzatvoriť                   a rekultivovať v  zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby: Skládka odpadu Hanušovce - Petrovce, SO - 10 Rekultivácia, vypracovanej R&H Dúha, s.r.o. Prešov, autorizovaným   stavebným   inžinierom  Ing.  Klárou  Prevužňákovou  reg.č. 1172*Z*2-2,          z 12/2003 a  monitorovať ju  po dobu 30 rokov,  v  súlade  s  požiadavkami  všeobecne  záväzných  právnych  prepisov  pre  triedu  skládky na nie nebezpečný odpad.

  - Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky  (drenážny  systém, akumulačná a  havarijná  nádrž  priesakových  kvapalín, monitorovacie  sondy, zariadenie  k  zberu  skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky  minimálne  po dobu  tvorby  priesakových  kvapalín  a  skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 17.05.2004 prevádzkovateľ skládky Ozón Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129, doručil  žiadosť  na  IŽP Košice, vo veci vydania integrovaného povolenia  pre  prevádzku „Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, II. etapa - 1. časť“ umiestnenej  na  pozemkoch  parc. č. 406/1, 2, 3                            a  parc. č. 408/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  v  katastri  obce Petrovce.

Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce je prevádzkovaná od 20.01.2000 na základe rozhodnutia Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, odboru tvorby a  ochrany životného prostredia, pracovisko Hanušovce nad Topľou č. j. 2134/99 zo dňa 17.01.2000, ktorým bol daný súhlas  na  trvalé  užívanie stavby  a  rozhodnutia  Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, odboru životného prostredia č. j. 844/99/KB zo dňa 11.05.1999, ktorým bol daný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku.

IŽP Košice  predmetnú žiadosť  podľa ust. § 12 ods. 2  zákona o IPKZ  posúdil a  v  súlade  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona  o IPKZ dňa 02.06.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o  začatí  konania. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v  súlade s ust. § 12 ods. 2  písm. d)  zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli  na dobu 15 dní  a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu verejnosti,  dokedy  sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná  prihláška, ani doručené vyjadrenie  verejnosti  k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v  súlade  s ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti  dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno do žiadosti nazrieť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od  02.06.2004 do 02.07.2004 a  súčasne aj na internetovej  stránke www.sizp.sk. V  uvedenej lehote nebola podaná  žiadna  prihláška zúčastnenej osoby, ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ, určil na vyjadrenie  známym účastníkom konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí tejto lehoty           IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o  IPKZ nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci na deň 22.07.2004. Na  ústnom  pojednávaní   bola   prerokovaná   žiadosť  prevádzkovateľa   zaevidovaná   pod  č. 1810/120-OIPK/2004  zo dňa 17.05.2004  v  celom rozsahu,  ktorej  predmetom  je vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č.1 k zákonu o IPKZ, uvedenej pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú  kapacitu  väčšiu ako 25 000 t,  s výnimkou skládok odpadov na inertné  odpady.

Súčasťou ústneho pojednávania bolo  podľa  § 8  ods. 2  písm. c)  bod 1.  zákona  o  IPKZ,  konanie o  udelenie súhlasu  na  prevádzkovanie zariadenia  na  zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní  odpadov  a  zariadení  na  spoluspaľovanie  odpadov  podľa  § 7 ods.1  písm. a) zákona o odpadoch.

V  rámci konania boli prerokované  písomné  pripomienky a námety v účastníkov konania, dotknutých orgánov  uplatnených   písomne  k  žiadosti   ku  dňu  ústneho  konania:

- Obvodný  úrad  životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOPaK, listom                          č.  982/2004/O.T. zo dňa 11.06.2004

- Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  vo Vranove nad Topľou, listom     č. HŽP/2004/000980 zo dňa 09.06.2004

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  vo Vranove nad Topľou,  odbor  ŠSERaR, listom  č. 978/04/RR zo dňa 15.06.2004

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOH, listom              č.  981/2004/KB zo dňa 15.06.2004

- Obvodný  úrad  životného  prostredia  vo Vranove  nad  Topľou,  odbor ŠSOO,  listom      č. 2004/983/Va zo dňa 16.06.2004

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSV a ŠVSVV,   listom č. 984/2004 zo dňa 22.06.2004.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené  a  smerovali  k obsahu  žiadosti. Obec  Petrovce,  zastúpená  starostom  obce na ústnom

konaní vzniesla požiadavku, aby prevádzkovateľ uskutočnil výsadbu stromoradia po obvode areálu skládky v  smere od obce Petrovce (juh - juhozápad). IŽP Košice túto námietku zohľadnil  v podmienke 3.18 tohto povolenia.

IŽP Košice  preskúmal a  zhodnotil  predloženú žiadosť podľa § 16 ods. 1, 2, a  5 zákona                  o IPKZ  a  posúdil,  že „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce,  ktorý  nie  je  nebezpečný“ spĺňa požiadavky na najlepšie dostupnú techniku (ďalej „BAT“) z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 zákona o IPKZ, nakoľko vyhovuje požiadavkám BAT uvedených v STN 83 81 06 (Skládkovanie odpadov; Tesnenie skládok odpadov; Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a  technické požiadavky) a  vo  všeobecne záväzných  právnych  predpisoch odpadového hospodárstva.

IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie  a  nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia a  z  uvedeného dôvodu nestanovil podmienky pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a  obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a  vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho  pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality  životného prostredia a prevádzka bude spĺňať požiadavky na BAT  z  hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 zákona o IPKZ, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

###### P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                    č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  GORNAĽ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ozón Hanušovce a.s., 094 31  Petrovce 129

2. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31  Petrovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

2. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, odbor ŠSOH, ŠSOO, ŠVS a ŠVSVV

Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke:

„Skládka odpadov Hanušovce-Petrovce II.etapa - 1.časť“, skládka odpadov na   odpad, ktorý nie je nebezpečný.

katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07

01 04 09 - odpadový piesok a íly

01 04 99 - odpady inak nešpecifikované

02 01 02 - odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva

02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel

02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 01 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel

03 01 01 - odpadová kôra a drevo

03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, 
                 dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka

04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien

06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v  06 03 15

07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 - odpadové náterové prášky

08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba  iná ako uvedená v 03 03 12

08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 - odpadové  lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 12 - jednorazové kamery  s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 - popolček z uhlia

10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 06

10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 02 01 - odpad zo spracovania trosky

10 02 02 - nespracovaná troska

10 03 03 - pecná troska

10 10 03 - pecná troska

12 01 05 - hobliny a triesky z plastov

12 01 13 - odpady zo zvárania

12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 02 - obaly z plastov

15 01 05 - kompozitné obaly

15 01 06 - zmiešané obaly

15 01 07 - obaly zo skla

15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
                  v 15 02 02

16 01 03 - opotrebované pneumatiky

16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 19 - plasty

16 01 20 - sklo

16 01 22 - časti inak nešpecifikované

16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 06 04 - alkalické batérie

16 06 05 - iné batérie a akumulátory

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 - drevo

17 02 03 - plasty

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v  17 05 07

17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a  17 06 03

17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 02 - železné materiály odstránené z popola

19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15

19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01 - vitrifikovaný odpad

19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality

19 08 01 - zhrabky z hrablíc

19 08 02 - odpad z lapačov piesku

19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 04 - použité aktívne uhlie

19 12 04 - plasty a guma

19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 12 -iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako  
                  uvedené v 19 12 11

19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

20 01 39 - plasty

20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad

20 02 02 - zemina a kamenivo

20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01 - zmesový komunálny odpad

20 03 02 - odpad z trhovísk

20 03 03 - odpad z čistenia ulíc

20 03 04 - kal zo septikov

20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 - objemný odpad

20 03 99 - komunálne odpady inak nešpecifikované