- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 1401-1955/2007/Mil/571120106	                   Košice 22.01.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1                písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b)  bod 3 a bod 5 písm. c) bod 1, 7 a 8,  písm. f) bod 4 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou

EBA, s.r.o., 059 01 Spišská Belá

okres: Kežmarok

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno		EBA, s.r.o.

Sídlo: 				Senecká 10, 900 27 Bernolákovo

IČO:  				31 376 134

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzok sú podľa § 8 ods. 2 zákona                        č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  	v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich užívaní, podľa  § 8  ods. 2                 písm. a)  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie  činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových vôd  a  podzemných      vôd  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  povolenie  na odber podzemných  vôd  podľa  § 8 ods. 2  písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z.

o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona            
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  podmienky posudku k návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod 4  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je podľa výpisu z katastra nehnuteľností umiestnená na pozemkoch parcelné        č. 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 115/1, 116/1, 117/1 a 8483/2 v k. ú. Spišská Belá, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa  a do trvalého užívania bola uvedená  rozhodnutím Obvodného úradu  životného prostredia Poprad č. ObÚŽP 2047/95-Ke zo dňa 24.1.1996 a rozhodnutím  č. 2002/95-Ha zo dňa 20.12.1995.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k  zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ    kategorizovaná ako 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň a  podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  v  skupine NOSE - P: 109.07.

b)  Ostatné priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na činnosti     
vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného  prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR                     č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,         o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z.        a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov malým zdrojom znečisťovania  ovzdušia.

3.  Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

V  prevádzke  sa  vykonáva  činnosť, ktorá  je v zmysle prílohy č. 2 k zákonu  č. 223/2001 Z. z.        o  odpadoch zaradená ako:

D 2	Úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia odpadov),

D 15	Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností D1 až D14.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.   Charakteristika prevádzky

Prevádzka, ktorej účelom je zneškodňovanie nebezpečných odpadov biodegradáciou prípravkom  ROPSTOP SB s jednorazovou spracovateľskou kapacitou 20 000 t nebezpečných odpadov,  je situovaná v severovýchodnej časti Podtatranskej kotliny vo vzdialenosti cca 200 m severne od zastavaného územia  mesta Spišská Belá.

Areál prevádzky je oplotený 2,5 m vysokým pletivom a strážený strážnou službou.                              Z východnej strany je ohraničený priemyselnou zónou mesta Spišská Belá, z južnej a západnej strany využívanou poľnohospodárskou krajinou.

Najbližší vodný tok Beliansky potok  nachádzajúci sa severne vo vzdialenosti asi  440 m           od záujmovej lokality je zaústený do rieky Poprad. Smer prúdenia podzemných vôd je severozápadný, hladina podzemnej vody sa nachádza 5 – 6 m pod povrchom.  Smer prevládajúcich  vetrov je severozápadný.

- Členenie prevádzky

Prevádzka sa člení na  stavebné objekty:

SO Výrobno-manipulačná plocha, SO Záchytný žľab,  SO Záchytná nádrž, SO Zahusťovacie nádrže, SO Odlučovač ropných látok,  SO Mostová váha s  nosnosťou 25 t, SO prepojovacie potrubia, SO Monitorovací systém, SO Administratívna budova, SO inžinierske siete,                         SO kanalizácia, SO Vŕtaná studňa, SO Oplotenie, SO Obslužné komunikácie, SO Prístupová komunikácia k ORL, SO Osvetlenie a ostatné prevádzkové objekty.

Na prevádzke sa vykonávajú činnosti členené do  prevádzkových súborov:

PS  Doprava nebezpečných odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky,

PS  Biodegradácia nebezpečných odpadov,

PS  Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej

činnosti,

PS  Nakladanie s vodami,

PS  Monitorovanie prevádzky.

Hlavný technologický objekt  je výrobno-manipulačná plocha  o výmere 8 870 m2, na ktorej je vykonávané zneškodňovanie nebezpečných odpadov znečistených výlučne ropnými látkami patentovo chránenou biodegradačnou technológiou ROPSTOP SB.

Konštrukčné vrstvy výrobno-manipulačnej plochy pozostávajú z upraveného podložia, monitorovacieho systému tesniacej fólie, geotextílie Tatratex, fólie HDPE o hrúbke 1,5 mm, geotextílie Tatratex, vrstvy štrku frakcie 8 – 22 mm o hrúbke 200 mm, v ktorej je uložený drenážny systém, vrstvy podkladného betónu B 7,5 o hrúbke 150 mm  a vrstvy  vodostavebného  betónu HV4-B 15 o hrúbke  200 mm.

Výrobno-manipulačná plocha  je vyspádovaná v sklone 0,5 %  k záchytnému žľabu šírky        600 mm v sklone 0,2 %, ktorým je odvádzaná voda z povrchového odtoku znečistená ropnými látkami (ďalej len „priemyselná odpadová voda“) cez prepojovacie oceľové potrubie 324 x 10 mm (realizované na násype výšky 1,0 až 1,1 m) do záchytnej nádrže. Bočné steny výrobno-manipulačnej plochy sú zrealizované do výšky 0,6 m, ktoré zabezpečia zachytenie jednodňovej zrážky s periodicitou p=0,02 (Q 50) pri súčasnej poruche čerpadla alebo výpadku elektrickej energie v trvaní 24 h., čím je zabezpečená dostatočná ochrana pred prípadnými prívalovými dažďami. Záchytná nádrž o objeme 280 m3 o vnútorných rozmeroch  6 000 x 12 900 x 3 600  mm           o hrúbke stien 400 mm a hrúbke dna 500 mm slúži na akumulovanie priemyselných odpadových vôd z výrobno-manipulačnej plochy. Záchytná nádrž je vybudovaná z vodostavebného železobetónu  HV4-B 20, z vnútornej strany je izolovaná fóliou HDPE o hrúbke 1,5 mm                           a z vonkajšej strany dvojnásobným náterom  Antikón CK-S proti zemnej vlhkosti. Dno nádrže                  je vyspádované k čerpacej nádrži o rozmeroch 1 000 x 1 000 x 500 mm, v ktorej sú umiestnené dve čerpadlá s výkonom  Q = 5 l.s-1, ktorými je naakumulovaná priemyselná odpadová voda automaticky pomocou plavákového spínača  prečerpávaná cez odlučovač ropných látok  typu KX-10  s  max.  výstupnou koncentráciou 5 mg.l-1  ropných látok do verejnej  kanalizácie, alebo                      je používaná na zvlhčovanie jednotlivých zakládok nebezpečných odpadov uložených na výrobno-manipulačnej ploche pomocou cisternového vozidla.

Odlúčené ropné látky sú z  odlučovača ropných látok prečerpávané do jednotlivých zakládok        na výrobno-manipulačnú plochu, kde sa  podrobujú  procesu biodegradácie.

Na výrobno-manipulačnej  ploche sú tiež umiestnené  dve zahusťovacie nádrže o objeme          2 x 30 m3, ktoré slúžia na zahustenie zneškodňovaných kvapalných nebezpečných odpadov na tuhú konzistenciu primiešaním vhodných organických, poloorganických alebo anorganických odpadov ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl, zemina                            a štrkopiesok.  Nádrže  sú  riešené  z  betónových  panelov  o  rozmeroch  6 600 mm x 3 100 mm  x 300 mm, vystužených oceľou 10 335 (J), pod ktorými je uložená izolačná fólia HDPE o hrúbke 1,5 mm. Zahustené nebezpečné odpady sa vyberajú z nádrží nakladačom resp. obdobným mechanizmom a dno nádrží sa dočisťuje podľa potreby ručne pracovníkmi prevádzky.

Pripojenie prevádzky do elektrickej siete je realizované cez  existujúci elektrický rozvádzač.

2.1   PS  Doprava nebezpečných odpadov a ich preberanie od iných držiteľov do prevádzky

Odpady kategórie N - nebezpečný (ďalej len „nebezpečný odpad“) a kategórie O - ostatný (ďalej len „ostatný odpad“) sú do prevádzky vymedzenej oplotením privážané dopravnými prostriedkami vo vlastníctve prevádzkovateľa, ale aj iných oprávnených osôb. Nebezpečné odpady    a  ostatné odpady sú pri vstupe do prevádzky odvážené na mostovej váhe s nosnosťou do 25 t, ktorá je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC a následne po zaevidovaní uložené priamo na výrobno-manipulačnú plochu príp. do zahusťovacích nádrží.

Preberanie nebezpečných odpadov a  ostatných odpadov do zariadenia je vykonávané podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou          a  technologického reglementu prevádzky. Na prevádzke nie je vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

2.2   PS Biodegradácia nebezpečných odpadov

Ucelená dodávka nebezpečných odpadov od jedného dodávateľa je po vykonaní vizuálnej   kontroly uložená na vymedzenom priestore výrobno-manipulačnej plochy, kde dochádza k jej homogenizácii, príp. pridávaniu ďalších pomocných látok v závislosti od druhu dovezeného odpadu.

V prípade dodávky kašovitých nebezpečných odpadov vo forme kalu  sa  tieto podľa potreby premiešavajú na výrobno-manipulačnej ploche s vhodnými ostatnými odpadmi s obsahom organických, poloorganických alebo anorganických látok ako sú piliny, posekaná stromová kôra, posekaná slama, kukuričné kôrovie, íl,  zemina a štrkopiesok.

V prípade dodávky kvapalných odpadov dochádza k ich zahusťovaniu v zahusťovacích nádržiach tak, ako je uvedené v bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia.

Nebezpečné odpady a  ostatné odpady sú po uvedenej vstupnej príprave upravované prevádzkovými mechanizmami do požadovaného tvaru v súlade so schváleným  prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom,  do  tzv. zakládky, ktorej je priradené evidenčné číslo.

Z každej zakládky je vykonaný odber vzorky za účelom vykonania vstupnej analytickej kontroly nebezpečných odpadov s uvedením dátumu a čísla zakládky, v  rozsahu uvedenom                              v schválenom prevádzkovom poriadku a technologickom reglemente, akreditovaným laboratóriom. Na základe výsledkov vstupnej analýzy jednotlivej zakládky sa následne aplikuje prípravok ROPSTOP SB postrekom. Technológia ROPSTOP SB je patentovo chránená a jej podstatou je biologický rozklad dlhých uhľovodíkových reťazcov vyselektovanými mikroorganizmami za vzniku vody a oxidu uhličitého.

Priebeh biodegradačného procesu sa v pravidelných intervaloch kontroluje meraním základných ukazovateľov biodegradačného procesu, ktorými sú teplota zakládky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NELič), v  súlade so  schváleným prevádzkovým poriadkom a technologickým reglementom.

2.3  PS  Zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi z vlastnej činnosti

Sklad nebezpečných látok a nebezpečných odpadov je riešený ako uzavretý stavebný objekt,  ktorý je  priestorovo oddelený od skladu balených výrobkov murovanou priečkou. Manipulačná plocha skladu, ktorá je  betónová s vyvýšeným betónovým okrajom o výške 20 mm, je opatrená súvislou vrstvou epoxidového náteru EPONAL, výrobca Chemolak, a. s. Smolenice, s certifikátom preukazujúcim odolnosť voči ropným produktom  a  roztokom chemikálií.

Nádoby, sudy a iné obaly v ktorých sú zhromažďované nebezpečné odpady ako aj samotný sklad, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. Vstup do skladu je zabezpečený uzamkýnateľnou plechovou bránou  pred vstupom nepovolaných osôb.

Nádoby a  sudy sú uložené v záchytných vaniach. Pri skladovaní, preprave a  uložení nebezpečných látok a nebezpečných odpadov sa používajú pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie. V sklade je umiestnená protihavarijná súprava.

| Nebezpečná látka/nebezpečný odpad | Ročný obrat | Max. skladované množstvo |
| --- | --- | --- |
| Motorová nafta | 4 500 l | 400 l |
| Oleje (motorové, hydraulické, prevodové) | 800 l | 200 l |
| Odpadový motorový a prevodový olej – nebezpečný odpad | 800 l | 200 l |

2.4    PS Nakladanie s vodami

2.4.1  Voda používaná na výrobné  účely

Hlavným zdrojom úžitkovej  vody pre potreby povoľovanej prevádzky je vŕtaná studňa, ktorá súčasne slúži na  monitorovanie kvality podzemnej vody s označením „V3“.

Šachta nad vŕtanou studňou, ktorá je vyústená nad terénom cca 400 mm, je navrhnutá                  zo studňových skruží s vnútorným priemerom 1 500 mm, ktoré sú uložené na podkladnom betóne hrúbky 100 mm  s  otvorom  200  200 mm. Prechodová skruž  DN 60/100 je uložená na stropnú dosku s  otvorom 1 000 mm a je prekrytá železobetónový prefabrikátom. Prevádzkovateľ                       je oprávnený  na odber podzemných vôd z vŕtanej studne na úžitkové účely v množstve:

Qmax  0,15 l.s-1,   12 m3. deň-1,  3 000 m3.rok-1.

2.4.2  Voda používaná na pitné a sociálne  účely

Pitná voda a voda na sociálne účely pre potrebu povoľovanej prevádzky je odoberaná z mestského vodovodu č. odberu 073-04-40 na základe zmluvného vzťahu s  Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Poprad.

Splašková odpadová voda je odvádzaná priamo do verejnej kanalizácie na základe zmluvného vzťahu s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Poprad.

2.4.3  Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku z budov a  zo  spevnených nevýrobných plôch je odvádzaná           do verejnej kanalizácie na základe zmluvy s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Poprad.

2.4.4  Priemyselná odpadová voda

Priemyselná odpadová voda z  výrobno-manipulačnej plochy je akumulovaná v záchytnej nádrži a nakladá sa s ňou tak, ako je uvedené v bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia.

2.5   PS  Monitorovanie prevádzky

Kontrola tesnosti izolačnej fólie zabudovanej vo výrobno-manipulačnej ploche  a detekcia jej netesností je vykonávaná trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom SENSOR DDS                            s frekvenciou 1 x ročne.

Vplyv činnosti prevádzky na kvalitu podzemných vôd je monitorovaný vybudovaným monitorovacím systém podzemných vôd pozostávajúcim z 3 monitorovacích objektov s označením  V-1,  V-2  a  V-3, ktorý je súčasne  referenčným vrtom.

II.	Podmienky povolenia

A  	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické   prostriedky   použité   pri  vykonávaní  činností           v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné                       a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových          predpisov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti     o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný prevádzku označiť informačnou tabuľou viditeľnou  a čitateľnou    z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu,  meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie  je oprávnený.

1.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.10	Prevádzka  musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.11	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

- 1.12	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom prevádzky.

1.13  Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.     Podmienky pre preberanie odpadov do prevádzky

2.1  Prevádzka bude prevádzkovaná v pracovných dňoch v zimnom období od 7,00 do 15,00 h, v letnom období od 7,00 – 18,00 hod. a  v sobotu  od 7,00 do 14,00 h.

- 2.2    Prevádzkovateľ  je oprávnený  do  prevádzky prevziať odpad od jeho držiteľa, len ak zároveň

- držiteľ odpadu s dodávkou odpadov doloží:

- -  doklad o množstve a druhu dodaného ostatného odpadu,

- -  ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,

- - údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu – protokol z analytickej kontroly  vykonanej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia a  v  schválenom prevádzkovom poriadku, osobitne  prvej  dodávky odpadu a  zvlášť opakovanej dodávky odpadu do prevádzky.

2.3    Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia vykonávať:

-  kontrolu  kompletnosti  a správnosti   požadovaných  dokladov  uvedených v bode A.2.2 časť II. tohto rozhodnutia  a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,

- vykonať  kontrolu  množstva dodaného odpadu,

- vykonať  vizuálnu  kontrolu  dodávky  odpadu s cieľom  overiť deklarované údaje                         o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- podľa  potreby  zabezpečiť kontrolné  náhodné  odbery  vzoriek  odpadu na skúšky                       a analýzy odpadu s cieľom  overiť deklarované údaje  držiteľa odpadu o pôvode,  vlastnostiach  a zložení odpadu; vzorky  uchovávať najmenej 1 mesiac,

-  zaevidovať prevzatý odpad,

-  vystaviť potvrdenie  držiteľovi  odpadu  prevzatie odpadu  s  vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

3.      Podmienky pre zneškodňované odpady, suroviny, pomocné látky, média, energie

- 3.1   Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie N – nebezpečný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedené  v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a nakladať s nimi tak, ako je uvedené v časti I.B tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Kežmarok.

- 3.2  Prevádzkovateľ je oprávnený  pri úprave polotekutých nebezpečných odpadov na výrobno-manipulačnej ploche a  „sorpcii“ kvapalných nebezpečných odpadov v zahusťovacích nádržiach uvedených v časti II. bod A.3.1 tohto rozhodnutia  používať ako prídavné zložky odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa Katalógu odpadov, uvedené v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a  následne ich  biodegradovať                 na výrobno-manipulačnej ploche.

- 3.3  Prevádzkovateľ je oprávnený  vykonávať „sorpciu“  kvapalných  nebezpečných odpadov v zahusťovacích  nádržiach, zaradených podľa  Katalógu odpadov,  uvedených v prílohe č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a  následne ich pridávať do jednotlivých zakládok tak, ako je uvedené v  časti II.  bod B.2  tohto rozhodnutia.

3.4   Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: elektrická energia,  úžitková voda a pitná voda.

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať médiá, pomocné materiály a  ďalšie látky                      pre technologické  účely tak, ako je uvedené v časti I.B tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobných kapacít. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

4.     Technicko-prevádzkové podmienky

4.1	Prevádzkovateľ je povinný  prevádzku  prevádzkovať v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov technológiou ROPSTOP prevádzka Spišská Belá, vypracovaným dňa 26.06.2006 v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a  schváleným týmto rozhodnutím, Technologickým reglementom zariadenia na zneškodňovanie odpadov patentovo chránenou technológiou ROPSTOP SB prevádzka Spišská Belá  zo dňa 26.06.2006  a  projektovou dokumentáciou.

4.2  Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby kontrolovať priebeh biodegradačného procesu meraním základných ukazovateľov procesu, ktorými sú teplota zakládky a obsah nepolárnych extrahovateľných látok (NELič).

4.3   Prevádzkovateľ je povinný proces biodegradácie riadiť do poklesu koncentrácie nepolárnych extrahovateľných látok pod 100 mg.l-1 na základe vykonanej analýzy príslušného ukazovateľa vo vodnom výluhu  akreditovaným laboratóriom.

4.4  Prevádzkovateľ je povinný odpady po procese biodegradácie technológiou ROPSTOP SB zaradiť  podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami uvedenými  v prílohe č. 5,                 na ktoré sa vzťahujú   limitné hodnoty  uvedené v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch         a ustanovenia bodov 2.1.2.,  2.2.2. a  2.3.1  k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES v závislosti od kategórie odpadu.

- 4.5  Prevádzkovateľ je oprávnený s  odpadmi  po procese biodegradácie nakladať v súlade               so závermi odborného posudku vo veciach odpadov, vypracovaného v  zmysle ustanovení vyhlášky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov a  o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb  pre jednotlivé zakládky resp. združené zakládky.

4.6	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach              v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov               a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.7 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácie            pri vjazde  a v jej areáli.

4.8 	Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

5.   Podmienky  pre  zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1  Stavby  a   zariadenia,  v  ktorých  sa   zaobchádza  s  nebezpečnými   látkami    musia   byť   
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a  opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky  vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde  sa    
zaobchádza  s  nebezpečnými látkami  musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo  podzemných  vôd a pôdy.

## B.      Emisné limity

###### Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

###### Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú.

2.       Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

2. 1 	Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd sa neurčujú.

2.2 	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ je povinný splaškovú odpadovú vodu odvádzať do verejnej kanalizácie na základe zmluvy                              s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Poprad.

## C.   Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.    Prevádzkovateľ je povinný odlúčené ropné látky  z  odlučovača ropných látok prečerpávať       do jednotlivých zakládok na výrobno-manipulačnú plochu a  zneškodňovať ich procesom biodegradácie.

2.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.               Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce prevádzku boli očistené a zbavené znečistenia.

D.    Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

1.    Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa  Katalógu odpadov, uvedené v prílohe č. 6 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní nebezpečných odpadov na určenom mieste povoľovanej prevádzky, uvedenom v bode B.2.4 tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Kežmarok.

2.   Prevádzkovateľ ako pôvodca je  povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene            od ostatných  odpadov podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva              a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

3.    Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené        od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

4.    Na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  platia  aj  predpisy platné  pre  chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

5.    Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

6.    Prevádzkovateľ  je  povinný zhromažďovať   pevné   odpady,  ako   sú   filtračné    materiály a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene            od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch                v zberných nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

7.      Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.

8.    Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených zmlúv okrem odpadov katalógového č. 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, ktoré  prevádzkovateľ  zneškodňuje  sám  ako oprávnená osoba v zmysle rozhodnutia.

9.    Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch.

10.  Prevádzkovateľ  je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a  viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade                so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

11.   Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na  minimalizáciu   množstva  odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a  spôsoby nakladania                              a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového hospodárstva.

## E.    Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a mechanizmy na prevádzke  v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## F. 	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií                  a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schválený týmto rozhodnutím, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. dlhotrvajúce dažde, vznik požiaru,  výbuch munície, únik ropných látok, ktoré by mohli spôsobiť kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd a pôdy.

2.	Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

3.	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s  nebezpečnými odpadmi a nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

4.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

5.	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel pri dlhotrvajúcich dažďoch,  ktorými sa naakumulovaná priemyselná odpadová voda prečerpáva cez odlučovač ropných látok  do verejnej  kanalizácie, je prevádzkovateľ povinný priemyselnú odpadovú vodu           zo záchytnej nádrže odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie   na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.  	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1.  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej            5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie zneškodňovania odpadov a zhodnocovania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov a zhodnocovaných odpadov, spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2.   	Kontrola emisií do ovzdušia

Kontrola emisií do ovzdušia sa neurčuje.

3.	Kontrola podzemných vôd

Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené            v nasledujúcej tabuľke:

| Miesto odberu vzorky: monitorovacie vrty V1, V2 a V3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy / Technika |
| Reakcia vody pH | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Nerozpustené látky sušené pri 105 0C NL | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky PAU | 1 x za 3 mesiace | 1), 2) | 3) |

1)  Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2)  Merania budú vykonávané v  3 monitorovacích vrtoch: V3 nad výrobno-manipulačnou plochou, vrty V1 a V2 pod výrobno-manipulačnou plochou v smere prúdenia podzemných vôd.

3)  Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ znečistenia | Metóda – merací princíp | Označenie metodiky a použitie – podmienky |
| --- | --- | --- |
| pH | Potenciometrické stanovenie | STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH. |
| CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368). |
| NL | Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,45 um, sušenie pri 105 0C | STN 83 0530-9:1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie celkových rozpustených a nerozpustených látok. |
| NEL | Spektrometrická metóda v UV a IČ spektra | STN 83 0530-9:1978 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie ropy a ropných látok. |
| PAU | - Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) - Termická extrakcia GC/MS (EPA 8275A) - GC/FID |  |

4.	  Kontrola tesnosti izolačnej  fólie

Kontrolu tesnosti izolačnej fólie zabudovanej vo výrobno-manipulačnej ploche a detekciu jej netesností je prevádzkovateľ povinný vykonávať trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom s frekvenciou 1 x ročne.

5.	Kontrola meteorologických údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky |
| --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne |

- 6.	Kontrola prevádzky

6.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov z vlastnej činnosti a odpadov prevzatých na zneškodnenie  a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

6.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                   a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zneškodnenie odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia prevádzky.

6.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku  s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom                            a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

7. 	Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje                            a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme                              a v elektronickej forme do informačného systému.

7.2	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu prevádzky za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch  I.3 a I.4 časť II. tohto rozhodnutia na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.

7.3	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť II. tohto rozhodnutia predložiť vyhodnotenie výsledkov monitoringu v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pri uvedení prevádzky           do činnosti.

7.4    Prevádzkovateľ je povinný   podávať hlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním v súlade    so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice                   do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

7.5 	Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list zariadenia za obdobie kalendárneho roka   a zaslať ho na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

7.6	      Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzky vypracovaného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleného týmto rozhodnutím.

## K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie všetkých nebezpečných a ostatných odpadov nachádzajúcich sa v prevádzke po skončení jej činnosti u oprávnenej osoby podľa zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

2.   Prevádzkovateľ je povinný vykonať povrchovú dekontamináciu výrobno-manipulačnej plochy, vrátane všetkých nádrží a mechanizmov používaných na prevádzke v lehote do 3 mesiacov       po skončení činnosti v prevádzke.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3 a 5, písm. c) bod 1, 7 a  8 a písm. f) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ     a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Senecká 10, 900 27 Bernolákovo              zo dňa 02.05.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je podľa výpisu z katastra nehnuteľností umiestnená na pozemkoch parcelné           č. 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 115/1, 116/1, 117/1 a 8483/2 v k. ú. Spišská Belá, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa  a do trvalého užívania bola uvedená  rozhodnutím Obvodného úradu  životného prostredia Poprad č. ObÚŽP 2047/95-Ke zo dňa 24.1.1996                      a  rozhodnutím č. 2002/95-Ha zo dňa 20.12.1995.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 05.07.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku.

V  určenej lehote 30 dní sa verejnosť k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov a v  súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z.                      o  IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 01.08.2006, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ, dotknuté  orgány  a  povoľujúci orgán,  bola  prerokovaná žiadosť  a  v  súlade        s  ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania, dotknutých orgánov:

Mesto Spišská Belá vo svojom stanovisku č. 1743/2006-Vg zo dňa 30.06.2006 uviedlo, že súhlasí s vydaním integrovaného povolenia bez námietok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vo svojom vyjadrení                    č. KK 712/2006 zo dňa 04.07.2006 uviedol, že požaduje dodržať pri prevádzke technické normy, k čomu  IŽP Košice pri vydávaní tohto povolenia prihliadal.

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, štátna správa v odpadovom hospodárstve     vo svojom vyjadrení č. OÚŽP/585-002/06-Gm zo dňa 19.06.2006 uvádza, že súhlasí s vydaním integrovaného povolenia bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, štátna správa ochrany prírody a krajiny         vo svojom vyjadrení  č. OÚŽP 584-002/06 Ku zo dňa 22.06.2006 uvádza,  že k predloženej žiadosti nemá žiadne pripomienky.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ požiadal o doplnenie zoznamu nebezpečných odpadov o ďalšie nebezpečné odpady zaradené pod  katalógovým č. 07 03 01, 07 03 11, 10 02 11, 10 03 27, 10 04 09, 10 05 08, 10 06 09, 10 07 07, 10 08 19, k čomu dotknuté orgány nevzniesli pripomienky ani námietky, a  preto  IŽP Košice prevádzkovateľovi vyhovel  v  plnom rozsahu.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný     o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko povoľovaná prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa emisné limity neurčujú. Taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko z povoľovanej prevádzky nedochádza k vypúšťaniu odpadových  vôd  do podzemných a povrchových vôd. IŽP Košice  ani neurčil emisné limity        pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Súčasťou  tohto  konania  podľa  § 8  ods. 2  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  bolo:

a) v  oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. 2 bod 1 - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

b) v  oblasti  povrchových a podzemných vôd

- podľa § 8 ods. 2 bod 3 -  konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných  vôd v náväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách                v znení neskorších predpisov,

- podľa § 8 ods. 2 bod 5 -  konanie o povolenie na odber povrchových a  podzemných vôd v náväznosti na § 21 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004  Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,

c) v oblasti odpadov

- podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu      na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení  na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,

- podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ – konanie udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v náväznosti  na    § 7 ods. 1    písm. f) zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch.

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 –  konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v náväznosti  na § 7 ods. 1 písm. g) zákona  č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch,

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí

- podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod 4  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ – posúdenie návrhu             na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e: Proti  tomuto rozhodnutiu podľa  § 53  a  § 54  zákona  č. 71/1967 Zb.                            o správnom  konaní v  znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EBA, s.r.o., RNDr. Kiripolská Blanka, Senecká 10, 900 27 Bernolákovo

2. Mesto Spišská Belá zastúpené primátorom, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

2. Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH

Príloha  č. 1:  Rozsah chemickej analýzy a hraničné koncentrácie jednotlivých ukazovateľov  znečistenia dodaného nebezpečného odpadu

| Ukazovateľ znečistenia | Maximálna koncentrácia | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| NEL | bez obmedzenia | mg.kg -1 suš. |
| PAU | bez obmedzenia | mg.kg -1 suš. |
| pH | 5,5 - 10 | - |
| kyanidy ľahko uvoľniteľné | 10 | mg.l-1 |
| Hg | 0,05 | mg.l-1 |
| As | 5 | mg.l-1 |
| Pb | 10 | mg.l-1 |
| Cd | 0,5 | mg.l-1 |
| Cu | 10 | mg.l-1 |

Príloha  č. 2:   Zoznam  odpadov povolených zneškodňovať biodegradáciou technológiou ROPSTOP SB

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 01 05 05 | vrtné kaly obsahujúce ropné látky | N |
| 03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 02 | kaly z odsoľovania | N |
| 05 01 03 | kaly z dna nádrží | N |
| 05 01 04 | kaly z kyslej alkylácie | N |
| 05 01 05 | rozliate ropné látky | N |
| 05 01 06 | kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby | N |
| 05 01 07 | kyslé dechty | N |
| 05 01 08 | iné dechty | N |
| 05 01 09 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 11 | odpady z čistenia palív obsahujúce zásady | N |
| 05 01 12 | ropné látky obsahujúce kyseliny | N |
| 05 01 15 | použité filtračné hlinky | N |
| 05 06 03 | ostatné dechty | N |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 03 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 08 01 13 | kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 10 02 11 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 02 13 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 10 03 27 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 04 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 05 08 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 06 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 07 07 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 10 08 19 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N |
| 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N |
| 12 01 12 | použité vosky a tuky | N |
| 12 01 14 | kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12 01 16 | odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 12 01 18 | kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | N |
| 12 01 20 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 12 03 01 | vodné pracie kvapaliny | N |
| 12 03 02 | odpady z odmasťovania parou | N |
| 13 01 05 | nechlórované emulzie | N |
| 13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 07 02 | benzín | N |
| 13 07 03 | iné palivá (vrátane zmesí) | N |
| 13 08 02 | iné emulzie | N |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 16 07 08 | odpady obsahujúce olej | N |
| 16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 01 06 | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 03 01 | bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht | N |
| 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 17 05 07 | štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 17 08 01 | stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) | N |
| 19 08 10 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 | N |
| 19 08 11 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N |
| 19 11 01 | použité filtračné hlinky | N |
| 19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N |
| 19 11 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 06 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 12 11 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 01 | tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 03 | kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 05 | kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 13 07 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 20 01 37 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N |

Príloha  č. 3:    Zoznam odpadov povolených používať v procese biodegradácie metódou ROPSTOP SB  ako prídavné zložky

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |

Príloha č. 4      Zoznam odpadov, ktoré vyžadujú sorpčné materiály pri procese biodegradácie technológiou

ROPSTOP SB

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N |
| 12 03 01 | vodné pracie kvapaliny | N |
| 13 01 05 | nechlórované emulzie | N |
| 13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 07 02 | benzín | N |
| 13 07 03 | iné palivá (vrátane zmesí) | N |
| 13 08 02 | iné emulzie | N |
| 16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 19 02 07 | ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) | N |
| 19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N |
| 19 13 07 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N |

Príloha č. 5      Zoznam odpadov po ukončení procesu  biodegradácie technológiou  ROPSTOP SB

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako vedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O |
| 19 03 04 | čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné | N |
| 19 03 05 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O |
| 19 05 99 | odpad inak nešpecifikovaný | O/N |

Príloha č. 6      Zoznam odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ oprávnený nakladať

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu odpadu |
| --- | --- | --- |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |
| 13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N |
| 13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N |
| 13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 07 | olejové filtre | N |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 16 06 01 | olovené batérie | N |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |