SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 3281/213-OIPK/2004-Be/75 024 01 04				V Košiciach, dňa  16. 02. 2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 ods. 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.        o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,               na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.       o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

prevádzkovateľovi: 		Chemes, a.s. Humenné

so sídlom: 			Chemlonská 1,  067 31  Humenné

adresa prevádzky:  		067 31,  Udavské 439

IČO:  				31 695 426

na vykonávanie činností v prevádzke: Skládka Janov dol Udavské, nachádzajúcej sa na pozemkoch parcelné č. 2985/1, 2985/2, 2979/11, 2931/6 v k. ú. Udavské,

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona             o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) zaradená    do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a v zozname priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                je kategorizovaná pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06.

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch”) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu   a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Úprava skládky „Janov dol“ Udavské, riešenú v časti projektu – objekt SO 106 Rekultivácia, vypracovanú spracovateľom HYDROING Ing. SEKEREC JOZEF Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Jozefom Sekerecom, číslo autorizácie      1341*A*2-2, z 05/2002.

I.   	Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do zariadenia

2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov

6. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

7. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov

8. Skladovanie pohonných hmôt a olejov (ďalej len „sklad PHM a olejov“)

II.  	Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  	Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka Janov dol Udavské s celkovou kapacitou 170 000 m3 je umiestená cca 1 500 m       od obce Udavské a cca 5 km severovýchodne od mesta Humenné. Príjazdovú komunikáciu v dĺžke cca 500 m zo štátnej cesty Udavské – Vyšný Hrušov tvorí poľná cesta spevnená hrubým štrkom. Skládka odpadov je rozdelená na I. etapu s I. a II. kazetou a II. etapu s III. kazetou.

Časti skládky odpadov I. etapa s I. a II. kazetou, ktoré boli do prevádzky uvedené v roku 1997, sú uzavreté a rekultivované. V súčasnosti je v prevádzke II. etapa s III. kazetou skládky odpadov, ktorá bola uvedená do prevádzky v novembri 1999 a má projektovanú kapacitu 70 000 m3. V okolí skládky odpadov sa nachádzajú lesy a lúky, pričom lúky sú iba východným smerom            od telesa skládky odpadov. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Podľa mapy geomorfolického členenia územie, na ktorom je umiestnená skládka odpadov, spadá do Humenského podolia do predhoria Nízkych Beskýd. Z geologického hľadiska je skúmané územie budované sedimentami kvartéru hrúbky 8 až 10 m, pod ktorými sa nachádzajú sedimenty paleogénu. Je to súvrstvie ílovcov a pieskovcov centrálno-karpatského flyša, s prevahou ílovcov.

Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením s uzamkýnateľnou bránou.        Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

V prevádzkovom objekte vstupnej kontroly sa nachádza kancelária a sociálne zariadenia.    Pri budove sa nachádza nepriepustná žumpa o objeme 15 m3 na zachytávanie splaškovej odpadovej vody. Úžitkovú vodu prevádzkovateľ čerpá z vlastnej studne, pitnú zabezpečuje dovozom               vo fľašiach.

Na skládke odpadov nie je umiestnená váha. Váženie odpadu ukladaného na skládku odpadov prevádzkovateľ vykonáva v areáli Chemes, a.s. Humenné.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie kf = 1.10-9 m.s-1 a z fólie HDPE hrúbky 2,0 mm na dne a 1,5 mm na svahoch skládky odpadov.

Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú zo severnej, západnej a južnej strany skládky odpadov vybudované rigoly, ktoré vyúsťujú do toku Volový potok. Z východnej strany skládky odpadov nehrozí vniknutie dažďových vôd, pretože jej svah má sklon smerom od telesa skládky odpadov k toku Volový potok.

Skládka odpadov Janov dol Udavské má vybudovanú nádrž priesakových kvapalín o objeme      810 m3. Nádrž vybudovaná z betónových panelov má realizované tesnenie podobne ako teleso skládky odpadov. Postrek povrchu skládky odpadov je zabezpečovaný čerpadlom.

Skládka odpadov nemá vybudovaný odplyňovací systém z dôvodu projektom predpokladaného ukladania malého 5 % podielu komunálnych odpadov. Odplynenie skládky rieši projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, v ktorej je navrhnutá plynová drenáž na pasívne zachytávanie unikajúcich plynov s vertikálnym vyústením nad rekultivovanú skládku.

Na skládke odpadov je umiestnený sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých kovových nádobách – 200 l plechových sudoch, umiestnených    na rošte nad záchytnou vaňou o objeme 1 600 m3. Tento sklad môže byť využívaný aj na prechodné uskladnenie iných druhov nebezpečných odpadov.

Na skládke odpadov nie je umiestnené zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov.

Vnútroskládkové spevnené plochy sú vybudované z betónových panelov. Vnútorná obslužná komunikácia je vybudovaná po západnom okraji telesa skládky odpadov.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný                    na vymedzenej ploche.

Skládka je prevádzkovaná tak, že odpad dovezený na skládku odpadov hutniaci mechanizmus (kompaktor) rozhrnie na plochu o hrúbke približne 0,3 až 0,5 m a zhutní. Pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m a následne je prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky bude pozostávať z:

- vyrovnávacej a odplyňovacej vrstvy z preosiatej škváry hrúbky 300 mm s plynovou drenážou z PE potrubia rozmerov 110 x 10 mm,

- ochrannej vrstvy z geotextílie s hmotnosťou 500 g.cm-2,

- hladkej fólie HDPE hrúbky 1,5 mm,

- TERRADRÉNu II s funkciou drenážnej vrstvy,

- ochrannej vrstvy z geotextílie s hmotnosťou 1 200 g.m-2,

- pokryvnej a rekultivačnej vrstvy o hrúbke 1 000 mm.

1.2	Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky

1.2.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také,     ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke             alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu  výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.2.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.2.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.2.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to           pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.2.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.2.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.2.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.2.12 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový poriadok, technologický reglement a prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.13	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.14	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.13 tohto rozhodnutia.

1.2.15 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.16	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

- 1.2.17	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.16 tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

- 1.2.18	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.2.19 	Skládka odpadov môže byť prevádzkovaná 24 hodín denne.

1.2.20 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,    vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie množstva dodaných odpadov (po vybudovaní váhy sa váženie bude vykonávať    na skládke odpadov),

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.21 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov č. 284/2001 Z. z.“), podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.22	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík,             ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.2.23 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, zmiešané odpady zo stavieb               a demolácií, odpad kat. č. 10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov, a iné nekontaminované odpady, resp. inertné odpady.

1.2.24	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré         by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.25	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.26	Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity –      t. j. 170 000 m3 zneškodnených odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.27	Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby v súlade s projektom skládky odpadov podiel komunálnych odpadov neprekročil hodnotu 5 % z celkového množstva uložených odpadov.

    - Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| - technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 50 000 m³/rok a 150 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo materiálov na prekrytie odpadov | - minimálne 5 % a maximálne 20 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## 2.  	Emisné limity

###### 2.1  	Emisie do ovzdušia

2.1.1	Emisné limity sa neurčujú, pretože skládka odpadov je malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý nie sú určené emisné limity.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v  technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v  prílohe  č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  je  prevádzkovateľ  skládky  odpadov  povinný  bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a  podmienok k  realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce  spaľovať  skládkový  plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie  v  biofiltroch.

2.2  	Emisie do podzemných a povrchových vôd

## 2.2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody              do povrchového toku ani do podzemných vôd.

## 2.2.2 	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe (15 m3) a zabezpečiť ich zneškodňovanie na ČOV Chemes, a.s. Humenné.

## 2.2.3 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť  u oprávnenej osoby.

## 3.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 	Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov        v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.4	Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m tak,       aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení),        bola prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrytie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

3.6 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby neboli ukladané za hranicu tesniacej fólie.

3.9 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

3.10 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok                   i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

3.11 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

3.12 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 	látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               alebo podzemných  vôd.

3.13 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

3.14 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov v termíne do 30.10.2007. Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia.

3.15 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti     v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

3.16	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

3.17 		Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

3.18	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie váhy na skládke odpadov v termíne do 30.10.2007. Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby boli skládkované odpady vážené na skládke odpadov.

4. 	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie        a zneškodňovanie odpadov

4.1	Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2	So splaškovými vodami prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto rozhodnutia.

4.3 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

## 5.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy              na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## 6. 	Opatrenia na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky, únik ropných látok (PHM   a oleje), technická porucha a chyba na technickom zariadení, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, zosuv odpadu, havária dopravných prostriedkov, splach odpadov prívalovými vodami, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.2	Ak bude mať prevádzkovateľ podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade   ich úniku (ďalej len "havarijný plán") pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, je povinný tento havarijný plán dodržiavať.

6.3		Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.    Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.4	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.5	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6.7 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.8	V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín,                  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.9 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

7. 	Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## 8.  	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9.  	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 9.1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánovanú zmenu v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  zavedenie technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo zmenu používaných látok a energie.

9.1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

9.2	Monitorovanie  kvality podzemných vôd

9.2.1	Monitorovanie  kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, NEL, CHSKMn, N-NH4+, SO42-, Pb2+, Hg2+. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| As3+, Cd2+, Fecelk., Ni2+, Cu2+. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt na skládkou, vrt pri potoku a vrt pri prevádzkovej budove.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

9.2.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.11.5 tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu alebo budú nemerateľné, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a frekvencie jednotlivých monitorovaní.

- 9.3	Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH, vodivosť, NEL, BSK5, RL, CHSKCr. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, As3+, Cd2+, N-NH4+, NO3-, SO42-, Pb2+, Hg2+, Ni2+. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - 1x týždenne | - - | - vizuálne |

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

9.4   	Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.4.1 	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie    a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.4.2 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

9.5	Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |

9.6   	Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

9.7   	Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.7.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia narážacími sondami z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch 9.7.2 a 9.7.3 tohto rozhodnutia.

9.7.2 	Prevádzkovateľ je povinný vykonať 2 merania zloženia skládkového plynu najneskôr 1 rok pre uzatvorením skládky odpadov a to v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.7.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S a H2.

- 9.8	Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.8.1. 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.8.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné                  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

9.8.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.8.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.8.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.9 	Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalosti

9.9.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii                  a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z.“) a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme            do informačného systému.

9.9.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.8.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.3 	Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3., 9.6, 9.8 a 9.9.5 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.9.5	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu 9.9.4 predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.2 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.6 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch 1.2.25, 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28 tohto rozhodnutia.

9.9.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.9.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## 10. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1	Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

10.2.3	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode 6.8 tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

10.2.4	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu materiálov         na prekrytie odpadov, aby boli vždy použiteľné na svoj účel.

# 11.  	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Úprava skládky „Janov dol“ Udavské, riešenú v časti projektu – objekt SO 106 Rekultivácia, vypracovanú spracovateľom HYDROING Ing. SEKEREC JOZEF Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Jozefom Sekerecom, číslo autorizácie 1341*A*2-2,     z 05/2002.

11.3	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 30.08.2004 prevádzkovateľ skládky  odpadov  Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné,  doručil  žiadosť na IŽP Košice vo veci vydania integrovaného povolenia           pre prevádzku Skládka Janov dol Udavské, nachádzajúcej sa na pozemkoch parcelné č. 2985/1, 2985/2, 2979/11, 2931/6 v k. ú. Udavské.  Skládka odpadov  bola uvedená do prevádzky v roku 1997. V zmysle ustanovení § 5 zákona č. 145/2003 Z. z. o IPKZ je táto skládka jestvujúcou  prevádzkou.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil     a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 27.09.2004. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi               a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené obcou Udavské od 28.09.2004    do 13.10.2004) a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti                        k prerokovávanej veci.

IŽP Košice zároveň v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z.      o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 27.09.2004 do 27.10.2004 a súčasne      aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie     v predmetnej veci na deň 22.11.2004.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 3281/213-OIPK/2004 zo dňa 30.08.2004    v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou konania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- obec Udavské listom č. 614/2004 zo dňa 11.11.2004,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom listom č. 04/01905 zo dňa 15.10.2004,

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠVS listom č. A/2004/01034-002-VA zo dňa 25.10.2004,

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOH listom č. 2004/01021 zo dňa 11.10.2004,

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOPaK listom č. A/2004/01022BI zo dňa 08.10.2004.

Účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu integrovaného povolenia odôvodnené pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní zástupca prevádzkovateľa požiadal o posunutie termínu pre inštalovanie váhy a zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov a to do 30.10.2007. Týmto pripomienkam bolo vyhovené. Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

Na skládke odpadov nebol vybudovaný drenážny a monitorovací systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie, pretože projektová dokumentácia „Úprava skládky Janov dol Udavské“, podľa ktorej bola povoľovaná prevádzka zrealizovaná, nepredpokladala vzhľadom na charakter ukladaných odpadov so vznikom skládkových plynov, čo je v súlade                 s § 28 ods. 1 písm. i) a k) vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. Napriek tomu projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení navrhuje vybudovanie plynovej drenáže na pasívne zachytávanie unikajúcich plynov      s vertikálnym vyústením nad rekultivovanú skládku a požaduje, aby pred konečným rozhodnutím o spôsobe zneškodňovania skládkového plynu, približne polrok pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov, prevádzkovateľ zistil množstvo a kvalitu skládkového plynu, čo IŽP Košice zohľadnil v bodoch 9.7.1, 9.7.2 a 9.7.3 tohto rozhodnutia.

Z preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti podľa § 16 ods. 1, 2 a 5 zákona                       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vyplýva, že povoľovaná prevádzka nevyhovuje požiadavkám § 28 ods.1 písm. d), m) vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., tým že na skládke odpadov nie je vybudovaná váha a zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. Na základe uvedeného IŽP Košice za účelom uvedenia povoľovanej prevádzky do súladu s legislatívnymi požiadavkami stanovil prevádzkovateľovi opatrenia v bode 3.14 a 3.18 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie  a  nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia, z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky           pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a  vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z  ústneho pojednávania posúdil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia  a   rozhodol tak, ako  je uvedené  vo  výrokovej  časti  tohto  rozhodnutia.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie            v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33  Humenné

2. Obec Udavské zastúpená starostom, 067 31  Udavské 30

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom

2. Obvodný úrad  životného prostredia v Humennom,  ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH

Príloha  č. 1:   Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov:

Skládka odpadov Janov dol Udavské

kat. č., 	názov druhu odpadu, 	kategória odpadov O – ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 01 01 – kaly z prania a čistenia

02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

02 01 09 – agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 02 01 – kaly z prania a čistenia

02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 01 – kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 03 03 – odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 02 – uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 06 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01 – odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02 – odpad z destilácie liehu

02 07 03 – odpad z chemického spracovania

02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,

dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

04 02 09 – odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 – organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 – odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 – farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien

07 02 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13 – odpadový plast

07 02 15 – odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 16 – odpady obsahujúce silikóny

10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 – popolček z uhlia

10 01 03 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07 – reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15 – popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov                                                   iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17 – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 19 – odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                          iné ako uvedené v 10 01 20

10 01 24 – piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 – odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26 – odpady z úpravy chladiacej vody

10 11 03 – odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 14 – kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

11 01 10 – kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

12 01 15 – kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy                           iné ako uvedené v 15 02 02

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené                                             v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 12 – popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd                                          iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 12 04 – plasty a guma

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 04 – kal zo septikov

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad