- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 7438-35081/2007/Vel/750100104	Košice 30.10.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3., písm. c) bod 1., bod 7. a bod 8., písm. f) bod 4. a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

Skládka odpadov Jasov

044 23 Jasov

okres: Košice - okolie

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Obec Jasov

Sídlo:	044 23 Jasov 259

IČO:	00 324 264

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                      č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení ev. č. 13002 “Skládka odpadov Jasov - I etapa„ vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom: Ing. Jozef Sekerec - HYDROING, Mirka Nešpora 25, 080 01 Prešov, reg. č. 1341*A*2-2, z novembra 2002 za účelom výpočtu účelovej finančnej rezervy.

Prevádzka je umiestená podľa výpisu z katastra nehnuteľností  v katastrálnom území obce Jasov, na pozemkoch parcelné číslo KN-C parcelné číslo 1059/10-13, 1061/6, 1061/7 podľa geometrického plánu č. 61/2006 zo dňa 25.09.2006 vypracovanom Štefanom Salmášom. Pozemky, na ktorých je prevádzka umiestnená nie sú právne vysporiadané, s výnimkou pozemkov, ktoré spravuje a s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond a sú využívané prevádzkovateľom na základe nájomnej zmluvy. K niektorým pozemkom nachádzajúcim sa pod areálom predmetnej prevádzky boli uzatvorené nájomné a kúpne zmluvy s vlastníkmi v priebehu konania.

Prevádzka bola uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím, ktoré vydal Okresný úrad Košice - okolie, odbor životného prostredia pod č. 97/10861-OŽP/Be zo dňa 26.11.1997. Územné rozhodnutie vydal Obvodný úrad životného prostredia Moldava nad Bodvou pod č. 198/93-Bek zo dňa 29.06.1993 a stavebné povolenie vydal Obvodný úrad životného prostredia Moldava nad Bodvou pod č. 416/93-Bek zo dňa 30.08.1993.

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- preberanie odpadov do prevádzky Skládka odpadov Jasov - I. kazeta (ďalej len „skládka odpadov“),

- technológia skládkovania - hutnenie odpadov,

- mechanické čistenie dopravných prostriedkov,

- nakladanie s priesakovými kvapalinami

- nakladanie so skládkovým plynom,

- monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky,

- skladovanie materiálov na prekrývanie odpadov,

- skladovanie pohonných hmôt.

I.	Údaje o prevádzke

A.	Zaradenie prevádzky

1.	Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)	Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.                o  IPKZ kategorizovaná ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady  a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 109.06,

b)	Ostatné priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného  prostredia.

2.	Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“ ) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

3.	Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon                č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia  a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z.“) malým zdrojom znečisťovania  ovzdušia.

4.	Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

V  prevádzke  sa  vykonáva  činnosť, ktorá  je  v  zmysle prílohy č. 2 k zákonu  č. 223/2001 Z. z.        o  odpadoch zaradená ako:

D 1	Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov).

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.	Charakteristika prevádzky

Skládka odpadov je umiestená cca 1 km juhovýchodne od hranice intravilánu obce Jasov, na južnom svahu honu Abrahám v suchej eróznej ryhe. Skládka odpadov je zo západnej strany ohraničená krovinatým a stromovým porastom, z ostatných strán obhospodarovanou poľnohospodárskou pôdou bez stavebných objektov.

Najbližším vodným tokom je rieka Bodva pretekajúca obcou Jasov. Skládka odpadov sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,4 km od hraníc Národného parku Slovenský Kras a Chránenej vodohospodárskej oblasti Slovenský kras. V blízkosti skládky odpadov sa taktiež nachádzajú národná kultúrna pamiatka – Kláštor Jasov a prírodná pamiatka – Jasovská jaskyňa, nachádzajúce sa v intraviláne obce. Vo vzdialenosti cca 700 m sa nachádza hranica pásma hygienickej ochrany vodného zdroja – II. stupňa.

Dopravne je skládka odpadov napojená zo severnej strany spevnenou prístupovou cestou dĺžky 780 m, odbočujúcou zo štátnej cesty II. triedy č. 548 Košice - Jasov, ktorá má vybudovanú jednu  výhybňu na bezproblémové míňanie sa prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel.

Skládka odpadov s projektovanou kapacitou 38 420 m3 bola uvedená do prevádzky v decembri roku 1997. Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

V prevádzkovom objekte, v ktorom sa vykonáva vstupná kontrola sa nachádzajú kancelárie a sociálne zariadenie. Pri prevádzkovom objekte sa nachádza váha typu „8-TENZONA“, za účelom zistenia množstva dovezeného odpadu. Pri predmetnom objekte sa nachádza nepriepustná žumpa na zachytávanie splaškových odpadových vôd. Úžitkovú vodu prevádzkovateľ čerpá z podzemnej akumulačnej nádrže, do ktorej je voda dopĺňaná prostredníctvom automobilových cisterien. Na krytie potrieb zamestnancov je dovážaná pitná voda balená do fliaš.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie kf = 4,19.10-10 až                   3,65.10-11 m.s-1 a z fólie HDPE hrúbky 1,5 mm. Pod akumulačnou nádržou priesakových kvapalín je  zabudovaný kontrolný drenážny systém na odvádzanie podzemných vôd, ktorý je zaústený do podzemnej oceľovej nádrže s kapacitou 10 m3. Predmetný systém slúži na kontrolu a včasné zistenie prípadných únikov obsahu akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

Na ochranu telesa skládky odpadov proti škodlivým účinkom občasne tečúcich nesústredených vôd je vybudovaný systém povrchových kanálov (zo severnej, západnej a východnej strany skládky) – odvodňovací systém vyúsťujúci pod skládkou odpadov voľne do terénu. Z južnej strany skládky odpadov nehrozí vnikanie vôd zo zrážok do telesa skládky odpadov – vzhľadom na miestne pomery a sklon ohraničujúceho svahu.

Skládka odpadov má vybudovanú nádrž priesakových kvapalín s kapacitou 5 700 m3, ktorej tesniaci systém je vybudovaný rovnakým spôsobom ako tesniaci systém telesa skládky odpadov, od ktorého je oddelená zemnou hrádzou. Nádrž je vybavená čerpacou šachtou s ponorným čerpadlom KDMÚ 80, slúžiacim na spätné prečerpávane priesakových vôd do telesa skládky odpadov. Postrekovací systém skládky odpadov (slúžiaci na postrek povrchu skládky) je tvorený sústavou rýchlo-montážnych hadíc vedených po povrchu telesa skládky odpadov.

Odplyňovací systém skládky odpadov bude vybudovaný v súlade s projektovou dokumentáciou pre uzavretie a rekultiváciu skládky po jej naplnení.

Znečistenie kolies dopravných prostriedkov je kontrolované vizuálne, pred ich odchodom z areálu skládky a samotné čistenie spočíva v mechanickom odstránení znečistenia.

Spevnené plochy a komunikácie v areáli skládky odpadov sú zo realizované zo štrkodrvy a hlavná obslužná komunikácia šírky 4,5 m je vybudovaná po východnej strane areálu skládky.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný na vymedzenej ploche.

Skládka odpadov je prevádzkovaná tak, že odpad dovezený na skládku odpadov je hutniacim mechanizmom (kompaktorom) rozhŕňaný na pracovnej ploche vo vrstve o hrúbke 0,3 až 0,5 m a zhutňovaný. Pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m a následne je prekrytá súvislou vrstvou materiálov určených na prekrývanie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov bude pozostávať z vyrovnania a úpravy povrchu časti skládky do projektom predpísaného tvaru, plynovej drenáže (štrková vrstva o hrúbke 30 cm, zrnitosť 16 – 32 mm), minerálnej tesniacej vrstvy (koeficient filtrácie kf ≤ 1.10-9 m.s-1) o hrúbke 500 mm, drenážnej vrstvy (hrúbka 500 mm, zrnitosť 16 – 32 mm) a pokryvnej vrstvy zeminy s osiatym trávnym semenom o hrúbke 1 000 mm.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd, ktorý tvoria nasledovné monitorovacie vrty:

- monitorovací vrt V - 2 je umiestnený nad severným okrajom areálu skládky odpadov,

- monitorovací vrt JV – 1 je umiestnený pri južnom okraji areálu skládky odpadov, z jeho vnútornej strany,

- monitorovací V – 3 je umiestnený pod južným okrajom areálu skládky odpadov, cca 150 m od jeho oplotenia,

v smere prúdenia podzemných vôd (severovýchod -  juhozápad).

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Na skládke odpadov je umiestnený EKO - kontajner (o pôdorysných rozmeroch 3000 x 2350 mm) - sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých nádobách umiestnených na rošte nad záchytnou vaňou o objeme 0,800 m3. Tento sklad je využívaný aj na uskladnenie nebezpečných odpadov.

Skladovanie nebezpečných odpadov

Nebezpečné odpady  v prevádzke vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby, odstraňovaní porúch strojných a technologických zariadení. Nebezpečné odpady sú skladované v objekte EKO - kontajner (o pôdorysných rozmeroch 3000 x 2350 mm) - sklad PHM a olejov na rošte nad záchytnou vaňou o objeme 0,800 m3 uložené v nepriepustných obaloch (prevažne v kovových a plastových sudoch a kontajneroch) a označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Skladovacia plocha je 7,05 m2.

V sklade nebezpečného odpadu sa skladujú nebezpečné odpady pred ich odvozom na zhodnotenie resp. zneškodnenie externými organizáciami. Sklad nebezpečných odpadov je zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a opatrený protipožiarnymi a havarijnými prostriedkami.

II.	Podmienky povolenia

A	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpady a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

1.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.11	Prevádzkovateľ je povinný mať všetky odpady zabezpečené pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.12	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.13	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode A 1.12, časť II. tohto rozhodnutia.

1.14 	Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v  zmysle schválenej  projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.15	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

1.16	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu A 1.15, časť II. tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

1.17 	Prevádzkovateľ je povinný mať k 31. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, stav finančných prostriedkov na osobitnom viazanom účte ÚFR zodpovedný množstvu skutočne uloženého odpadu na skládku odpadov od začatia prevádzkovania skládky odpadov do 31. decembra kalendárneho roka.

1.18	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

1.19	Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.20	Prevádzkovateľ je povinný predložiť na do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na IŽP Košice doklad o podaní návrhu na majetko – právne vysporiadenie s vlastníkmi pozemkov, na ktorých je umiestnená prevádzka, ku ktorým nedisponuje vlastníckym právom a ku ktorým nemá uzatvorené nájomné zmluvy.

Podmienky pre príjem odpadov

1.21 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v dňoch pondelok až piatok, v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod. V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

1.22 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu   kontrolu    dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť   deklarované  údaje o pôvode,

vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu  s cieľom overiť  deklarované  údaje   držiteľa   odpadu   o  pôvode,  vlastnostiach        a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21 časť II.  tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

1.23 	Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať na skládke odpadov odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.24	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík,             ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.25 	Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie                O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

1.26	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzke a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré         by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

1.26/1	Prevádzkovateľ je oprávnený skladovať pohonné hmoty pre hutniace mechanizmy                   v objekte EKO - kontajner - sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých nádobách umiestnených na rošte nad záchytnou vaňou o objeme 0,800 m3. Skladovanie a doplňovanie pohonných hmôt sa musí uskutočňovať v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.27	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov Jasov“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a schváleným týmto rozhodnutím.

1.28	Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej projektovanej kapacity 38 420 m3 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.29 	Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP) | povolená hodnota |
| --- | --- |
| množstvo uloženého odpadu | maximálne 10 000 m³/rok |
| zhutnenie odpadu | minimálne 750 kg/m³ |
| množstvo materiálov na prekrytie odpadov | minimálne 5 % a maximálne 20 % z celkového množstva uložených odpadov |

1.30	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

B.	Emisné limity

1.  	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou skládky odpadov                    a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom I.2 časť II. tohto rozhodnutia.

1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.  	Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

2.1 	Prevádzkovateľovi je zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchového toku a do podzemných vôd.

2.2 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín spôsobom zabezpečujúcim to, že hladina priesakovej kvapaliny nesmie byť viditeľná v telese skládky odpadov. Zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť a v prípade potreby aj vykonať u oprávnenej osoby.

## C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.	Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení),  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

4.	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- bsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zložky,

uložiť na skládku odpadov spôsobom, ktorým zabezpečí, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna, úmerná množstvu denne privezeného odpadu a bola vždy na konci pracovného dňa, v ktorom sa odpad ukladal prekrytá vhodným odpadom alebo prekrývkovým materiálom o hrúbke najmenej 0,1 m.

5. 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

6. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

7. 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

8. 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok                   i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

9. 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny (odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny) späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

10. 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               alebo podzemných  vôd.

11. 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

12. 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti     v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

13.	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

14.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli riadne očistené.

15.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu kvality podzemných vôd zo všetkých troch monitorovacích vrtov v súlade s podmienkou I.3.1 časť II. tohto rozhodnutia.

16.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je                     cca 2 mesiace).

17.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie ku skládke odpadov vrátane jej odvodňovacích priekop a to podľa potreby.

18.	Prevádzkovateľ je povinný, v prípade ak prevádzkové hutniace mechanizmy nie sú v činnosti (t. j. sú odstavené na určenej ploche), zabezpečiť ochranu životného prostredia pred únikom nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd, minimálne tak, že podloží pod mechanizmus dostatočne veľkú plechovú bezodtokovú záchytnú vaničku.

19.	Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2008 vybudovať funkčné zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.

D. 	Opatrenia na nakladanie a zneškodnenie odpadov

- Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, v prípade tekutých nebezpečných odpadov aj v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

- Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

1  Nakladanie s odpadmi z vlastnej činnosti

1.1	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými  nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a  dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bode B.1. časť I. tohto rozhodnutia.

1.2	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedene podľa druhov                            a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

1.3	Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

1.4	Na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  platia  aj  predpisy platné  pre  chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

1.5	Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                  a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

1.9	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    odosielateľa nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.10	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.11	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  technologické postupy na  minimalizáciu množstva  produkovaných odpadov na prevádzke a  spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.12	Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

1.13	Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia) sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

## E.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy              na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## F. 	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

2.	Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.    Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

3.	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

4.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

5.	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6. 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

7.	V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu                kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N - nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

8.	Prevádzkovateľ je povinný:

- denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín skládky odpadov,

- v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku  trvania čerpania priesakovej kvapaliny na skrápanie povrchu telesa skládky odpadov,

- v prípade podľa F.7 časť II tohto rozhodnutia zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.

9. 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

10.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti jeden krát za päť rokov a kontrol technického stavu jeden krát za desať rokov pre nádrž priesakových kvapalín vrátane príslušných potrubných rozvodov. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odborne spôsobilou osobou s certifikátom na deštruktívne metódy skúšania.

G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1.  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zneškodňovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energií.

1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2.   	Kontrola emisií do ovzdušia

2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť II. tohto rozhodnutia.

2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2 - krát ročne            v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia.

2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S.

3.	Kontrola podzemných vôd

3.1	Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSKCr, fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany, NH4+, kovy – Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch:  vrt V – 2, vrt JV – 1, V – 3 a v podzemnej oceľovej nádrže s kapacitou 10 m3, ktorá je súčasťou systému slúžiaceho na kontrolu a včasné zistenie prípadných únikov obsahu akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

3.2	Ak sledované ukazovatele podľa bodu I.3.1 časť II tohto rozhodnutia z vyhodnotenia monitoringu (podľa bodu I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia) budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

4.	Kontrola priesakovej kvapaliny

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, CHSKCr, fenoly, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), NEL-UV, fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany, NH4+, kovy – Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1), 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - denne | - - | - Vizuálne prevádzkovateľom skládky odpadov |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Vzorky musia byť odoberané zo šachty umiestnenej v strede nádrže priesakových kvapalín.

5.	Kontrola povrchových vôd

5.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v nasledovnej  tabuľke:

| Miesto odberu vzorky: v mieste na to určenom v juhovýchodnom rohu areálu skládky odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy / Technika |
| Reakcia vody pH | 1 x za 3 mesiacov (4 x za rok) | 1), 2), 3) | 4) |
| BSK5 | 1 x za 3 mesiacov (4 x za rok) | 1), 2) , 3) | 4) |
| CHSKCr | 1 x za 3 mesiacov (4 x za rok) | 1), 2) , 3) | 4) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade                            s požiadavkami  slovenskej technickej normy.

2)   Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových intervaloch.

3)   Diskontinuálne merania musia byť vykonávané s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

4)    Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ znečistenia | Metóda – merací princíp | Označenie metodiky a použitie – podmienky |
| --- | --- | --- |
| pH | Potenciometrické stanovenie | STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH. |
| BSK5 (ATM) | Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369). |
| CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368). |

5.2	Ak sledované ukazovatele podľa bodu I.5 časť II tohto rozhodnutia z vyhodnotenia monitoringu (podľa bodu I.9.5, časť II. tohto rozhodnutia) budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

6.	Kontrola meteorologických údajov

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky |
| --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne |
| Smer a sila prevládajúceho vetra, vlhkosť vzduchu | denne |

7.   	Kontrola topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

- 8.	Kontrola prevádzky

8.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:

- o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,

- o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,

a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

8.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                   a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

8.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

8.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt, prípadne elektrickej energie.

9. 	Podávanie správ

9.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme                     do informačného systému.

9.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie za obdobie kalendárneho roka a kalendárneho štvrťroka uvedené v bode I.8.1 časť II. tohto rozhodnutia (hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.

9.3 	Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice.

9.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8.5 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.5	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. tohto rozhodnutia predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v nadväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode B.1.2, časť II. tohto rozhodnutia,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní s hodnotami ukazovateľov určenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva,

d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v nadväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.28, A.1.29 časť II. tohto rozhodnutia.

9.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z bankového účtu ÚFR.

9.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. 	Prevádzka je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku pre ňu neurčujú.

2. 	Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti (havarijný plán) v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.

3.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

5.	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode F.7 časť II. tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

6. 	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 7 dní od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia. Každú takúto poruchu, ako aj dĺžku trvania jej odstránenia  prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.

## K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

2.	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, vypracovanej v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a schválenej týmto rozhodnutím.

3.	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu trvania monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3., písm. c) bod 1., bod 7. a bod 8., písm. f) bod 4. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Obec Jasov, Obec Jasov 259, 044 23 Jasov zo dňa 27.08.2007. Prevádzkovateľ bol od platby správneho poplatku v danej veci oslobodený.

Prevádzka je umiestená podľa výpisu z katastra nehnuteľností  v katastrálnom území obce Jasov, na pozemkoch parcelné číslo KN-C parcelné číslo 1059/10-13, 1061/6, 1061/7 podľa geometrického plánu č. 61/2006 zo dňa 25.09.2006 vypracovanom Štefanom Salmášom. Stavby nachádzajúce sa v areáli prevádzky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Pozemky, na ktorých je prevádzka umiestnená nie sú právne vysporiadané, s výnimkou pozemkov, ktoré spravuje a s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond a sú využívané prevádzkovateľom na základe nájomnej zmluvy.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a z uvedeného dôvodu konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím číslo č. 7438-30186/2007/Vel/570100104 zo dňa 17.09.2007. Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola na inšpekciu doručená dňa 26.09.2007.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 01.10.2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Jasov prevádzkovateľovi Obec Jasov, Obec Jasov 259, 044 23 Jasov.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 01.10.2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Jasov. Predmetné oznámenie bolo doručené aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste, na IŽP Košice a na internetovej stránke www.sizp.sk.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 30.10.2007 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejné zhromaždenie občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 30.10.2007, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ Obec Jasov, Obec Jasov 259, 044 23 Jasov, účastník konania KOSIT a. s., Košice, účastník konania Obec Jasov, účastník konania Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Košice a povoľujúci orgán, bola prerokovaná žiadosť a v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci konania boli prerokované písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

-	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice vo svojom vyjadrení č. 2007/01690 zo dňa 11.10.2007 uvádza, že „skládka odpadov je v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Vydávanie stanovísk a súhlasov k malým zdrojom znečistenia ovzdušia má v kompetencii v prenesenom výkone štátnej správy obec. Z tohto pohľadu je dotknutým orgánom vo veciach ochrany ovzdušia obec.“

-	Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice vo svojom vyjadrení č. 2007-RO 23/2850 zo dňa 18.10.2007 uvádza, že „Skládka odpadov Jasov je umiestnená v k.ú. Jasov na KN-C parc. č . 1059/10-13, 1061/6, 1061/7 podľa geometrického plánu č. 61/2006 zo dňa 25.09.2006. Podľa právneho stavu sa jedná o pozemky vo vlastníctve fyzických osôb so známym aj neznámym pobytom a vo vlastníctve právnických osôb.

Slovenský pozemkový fond v zmysle § 16 ods. 1 písm. a), b), c) zákona 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá s pozemkami vo vlastníctve štátu a pozemkami nezistených vlastníkov. Na pozemky v nakladaní Slovenského pozemkového fondu je uzatvorená nájomná zmluva s prevádzkovateľom – Obec Jasov.

Slovenský pozemkový fond nemá výhrady k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Jasov“ prevádzkovateľovi – Obec Jasov, Jasov č. 259, PSČ 044 23.“

-	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice vo svojom stanovisku č. 2007/1778 zo dňa 22.10.2007 uvádza, že „skládka odpadov Jasov je jestvujúca prevádzka, podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ zatriedená ako 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok na inertné odpady.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 6 zákona o IPKZ jestvujúce prevádzky, podliehajúce integrovanému povoleniu môžu byť v činnosti bez povolenia podľa tohto zákona do 30.10.2007.

Predložená žiadosť o:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov obsahuje všetky náležitosti v zmysle ustan. § 40 vyhl. MŽP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov obsahuje náležitosti v zmysle ustan. § 38 vyhl. MŽP č 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

So zreteľom na kap. M „Návrh podmienok povolenia“, spracovanej žiadosti, doporučujeme aplikovať a dosledovať jednotlivé navrhnuté opatrenia.

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol udelený súhlas podľa predchádzajúcich ustanovení obsahuje všetky náležitosti v zmysle ustan. § 41 ods. 1 písm. a) až g) vyhl. MŽP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (zoznam druhov, odpadov, ich množstvo, spôsob zhromažďovania, zmluvné zabezpečenie prepravy, zneškodnenia).

Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie podľa § 74 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní, na základe vyššie uvedeného nemá k predloženej žiadosti z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky.“

IŽP Košice k uvedenej pripomienke uvádza, že bola zapracovaná v podmienkach bodu D. časť II. tohto rozhodnutia.

-	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice vo svojom stanovisku č. 2007/01794 zo dňa 22.10.2007 uvádza, že „z hľadiska ochrany vodných pomerov k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Jasov“ prevádzkovateľovi Obci Jasov nemáme pripomienky za predpokladu dodržania opatrení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia (vrátane podzemných a povrchových vôd) uvedených v predloženej žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

IŽP Košice k uvedenej pripomienke uvádza, že bola zapracovaná v bodoch I.3., I.4. a I.5. časť II. tohto rozhodnutia.

-	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice vo svojom stanovisku č. 2007/01795 zo dňa 23.10.2007 uvádza, že „dotknuté parcely sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, kde platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k prevádzke „Skládka odpadov Jasov“ nemáme pripomienky za dodržania nasledovných podmienok:

- Žiadateľ je povinný pri prevádzkovaní „Skládky odpadov Jasov“ dodržiavať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

- Dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do riek, potokov a okolitej prírody.“

-	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice, vo svojom stanovisku č. 2007/07006-02/215 zo dňa 24.10.2007 uvádza, že s uvedením „Skládky odpadov Jasov“, prevádzkovateľa Obec Jasov do prevádzky v zmysle zákona NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia je možné súhlasiť.“

-	AGRO-MOLD, akciová spoločnosť, Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, vo svojom vyjadrení, zaslanom na IŽP Košice faxom dňa 29.10.2007 uvádza, že „AGRO-MOLD a.s. vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Jasov“, prevádzkovateľovi Obec Jasov nemá žiadne závažné pripomienky.

Žiadame Obec Jasov o údržbu cesty na smetisko. Aby cesta bola sústavne v dobrom prevádzkovom stave.“

IŽP Košice k uvedenej pripomienke uvádza, že bola zapracovaná v bode C.17. časť II. tohto rozhodnutia.

Spoločnosť KOSIT a. s., Rastislavova 98, Košice 043 46, vo svojom stanovisku zo dňa 29.10.2007, (osobne doručenom na IŽP Košice dňa 29.10.2007) uvádza, že:

„Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje  vlastníctvo k pozemkom pod skládkou sú nedostatočné. Ide o nekompletný zoznam vlastníkov, výpisy z pozemkovej knihy z predminulého storočia, „E“ listy vlastníctva a len niekoľko „C“ listov vlastníctva.  Z uvedených dokladov nevyplýva vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam, ani iný právny dôvod (nájomný pomer, vecné bremeno), na základe ktorého by bol oprávnený s nimi nakladať a využívať ich. Rovnaká situácia je aj s pozemkami pod jedinou prístupovou cestou ku skládke. Nie je dokladované vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Z týchto dôvodov žiadame o doloženie:

- Podrobného a aktuálneho zoznamu parciel a vlastníkov pozemkov pod skládkou       a prístupovou cestou.

- V prípade nežijúcich vlastníkov, vysporiadanie v dedičskom konaní a uvedenie aktuálnych vlastníkov na dokladovanom „C“ liste vlastníctva.

- V prípade zastupovania niektorých vlastníkov Slovenským pozemkovým fondom, žiadame aby Slovenský pozemkový fond bol, ako relevantný zástupca, uvedený na liste vlastníctva.

- Žiadame dokladovať, ako boli pozemky pod skládkou a cestou vyňaté z poľnohospodárskeho fondu a či z titulu tohto úkonu boli splnené povinné platby.

- V prípade zrejmých vlastníkov pozemkov, žiadame o vysporiadanie formou odkúpenia, alebo nájomnej zmluvy na dobu životnosti skládky a jej povinného monitorovania.

- V prípade, že na liste vlastníctva nie je uvedený žiadateľ, musí byť uvádzané na „C“ liste vlastníctva vecné bremeno  v jeho prospech.

Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že žiadateľ nie je oprávnený užívať nehnuteľnosti a stavebný úrad nerešpektoval vlastníctvo k pozemkom pod stavbou a vydal územné a stavebné povolenie v rozpore so zákonom.

Územné rozhodnutie č. j. 198/93 Bek, vydal Obvodný úrad životného prostredia Moldava nad Bodvou dňa 29.6.1993.

Stavebné povolenie č. j. 416/ 93 Bek, vydal Obvodný úrad životného prostredia Moldava nad Bodvou   dňa 30.8.1993 a nadobudlo právoplatnosť 6.10.1993.

Stavebné povolenie sa viazalo k projektovej dokumentácii vypracovanej v januári 1993 spoločnosťou AGROMELIO, zodpovedným projektantom  Ing. Ján Šitárom, Ružová 26, Prešov.

Stavebné povolenie je vydané na skládku „domového odpadu“ o projektovanej kapacite 84 783 m3 s predpokladanou dobou životnosti 9 rokov pre odpad z obce Jasov a blízkeho okolia.

Projekt zahŕňa 9 stavebných objektov:

## SO 1-  Skládka tuhého komunálneho odpadu

SO 2 - Spevnená plocha (na prevádzkovom dvore 20x30 m)

SO 3-  Oplotenie

SO 4 -  Záchytné priekopy

SO 5 -  Zemné hrádze I. a II.

SO 6 - Drenážny monitorovací systém

SO 7-  Zemná nádrž na úžitkovú vodu  ( o rozmeroch 4 x 9,5m  na napojenie  strešných   zvodov oceľového prístreška a z cestnej priekopy)

SO 8 – Prístupová a obslužná cesta

SO 9 – Mostová váha

Uvedené údaje boli čerpané z vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Čaňa č.j. Ob- 191/ 93 – Há zo dňa 10.3. 1993 nakoľko projektová dokumentácia použitá k stavebnému konaniu a pravdepodobne aj ku kolaudácii, ktorou v súčasnosti disponuje prevádzkovateľ je  neúplná, neaktualizovaná a neoverená úradnou pečiatkou, napríklad v dokumentácii priloženej k žiadosti chýba objekt SO 8, v dokumentácii „POV“ chýba technická správa .

Z vydaného stavebného povolenia vyplýva, že bol vydaný súhlas aj na provizórne ľahké objekty:

- oceľový prístrešok

- sociálne zariadenie a šatňa

- žumpa

- elektrická prípojka  VN 22 KV

- elektrické kábelové rozvody Vr

- vonkajšie osvetlenie

- telefónna prípojka

a prevádzkové súbory technologickej časti

PS1 – mostová váha

PS 2 – trafostanice

V priebehu výstavby skládky sa menila realizácia projektu. Vykonané zmeny  sú zachytené v projektovej dokumentácii – doplnok k projektu 03/1996. Skládka sa nerealizovala v celom pôvodnom rozsahu, ale len v časti. Je k dispozícii Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby  (alebo jej dokončenej časti). V zápise zo dňa 16.10.1997 je v popise stavby uvádzaná Skládka TKO – 1. Kazeta pre uskladnenie 20 000 m3 odpadu pozostávajúca z objektov:

- mostová váha

- zemná hrádza č. I a II

- zemná hrádza č. III

- monitorovací systém a centrálna žumpa

- podzemná vodná nádrž o priemere 200 cm

- spevnené plochy

- skládka TKO

- oceľový prístrešok

- sociálne zariadenie

- žumpa 10 m 3

- elektrický kábelový rozvod

- vonkajšie osvetlenie

- trafostanica

- stroje / čerpadlá 2 ks/

- oplotenie

- prístupová cesta

- obslužná cesta

- VN- prípojka 22 KV

Dodávateľom stavby bol PEhAES a.s. Prešov, Slovenská 69. V zápisnici sa uvádza,  že boli vykonané zmeny oproti pôvodnému projektu:

- z realizácie bol vypustený objekt vodná nádrž 150 m3 a ako náhrada bola vybudovaná podzemná nádrž 6,3 m3 o priemere 200 cm. Vodohospodársky objekt bol  preložený z južnej na severnú stranu, vybudovaná oceľová obslužná lávka pre objekt výluhová nádrž a zmenilo sa sociálne zariadenie z UNIMAX na murovaný objekt.

#### Okresný úrad Košice okolie vydal rozhodnutie ktorým povolil užívanie časti stavby  „Skládky tuhého komunálneho odpadu Jasov“ č. j. 97/10861- OŽP/ Be zo dňa 26.11.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.11.1999.

## Boli skolaudované nasledovné stavebné objekty:

- skládka tuhého komunálneho odpadu - časť skládky I. kazeta

- spevnená plocha vysypaná makadamom

- oplotenie

- záchytné priekopy

- zemné hrádze I, II, III

- drenáž a monitorovací systém

- zemná nádrž na úžitkovú vodu

- prístupová a obslužná cesta

- mostová váha stavebná časť

provizórne ľahké objekty:

- oceľový prístrešok

- sociálne zariadenie a šatňa

- žumpa

- elektrická prípojka VN 22 Kv

- elektrické kábelové rozvody Vr

- vonkajšie osvetlenie

prevádzkové súbory vonkajšia časť:

- PS1 mostová váha

- PS2 trafostanica

Na kolaudačnom konaní bolo konštatované, že stavba nebola realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. Boli skolaudované len vyššie uvedené objekty.  Ostatné objekty mali byť zrejme povolené dodatočne, o čom však nie sú  doklady.

Na skládke sú objekty spomínané v rozhodnutí č.j. 97/10861 OŽP /Be zo dňa 26.11.1997 ale aj  objekty, ktoré podľa dostupných dokladov nie sú skolaudované:

- nádrž výluhových vôd

- nádrž kontrolného systému 10 m3

- kontrolný drenážny systém

Na skládke sa nachádzajú objekty,  ktoré boli realizované inak ako ukladá projekt:

Preplachovacie šachty (podľa projektu 3, podľa skutočnosti 1) - žiadosť o IPKZ dokonca v súčasnosti uvádza, že tieto šachty nie sú vybudované. Nie je zrejmé, aká je situácia v skutočnosti.

Okrem toho nie je jasné, ako sú vysporiadané a legalizované  nasledovné objekty uvedené v prevádzkovom poriadku:

- Sociálno - prevádzkový objekt

- Sklad PHM

-  Garáž

-  Rozvod priemyselnej vody

-  Monitorovacie vrty J-1, J-2, J-3

Je potrebné upozorniť, že uvádzané údaje o kapacite prevádzkovanej kazety sa menia - je niekoľko údajov - z protokolu o odovzdaní stavby z roku 1997 a odborného posudku spol. Geokonzult a.s. zo septembra 2000 od 20 000 m3 po údaj 40 000 m3   v protokole z kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia  zo dňa 22.11.2002.

Vzhľadom k zmenám, ktoré boli vykonané oproti pôvodnej projektovej dokumentácii s prihliadnutím na požiadavky legislatívy v štátnej stavebnej správe a novej legislatívy v odpadovom hospodárstve je potrebné na prevádzkovanej skládke aktualizovať projektovú dokumentáciu a legalizovať všetky stavebné objekty na skládke. Doplniť údaje o parametroch tesnenia skládky a upresniť tesnosť minerálneho tesnenia.  Spracovať jednoduchý projekt  čistiaceho zariadenia pre dopravnú techniku prichádzajúcu a odchádzajúcu zo skládky.

K povinnej projektovej dokumentácii žiadame doplniť:

- Úplnú aktualizáciu projektovej dokumentácie podľa skutočného stavu na skládke, s doplnením všetkých relevantných povinných údajov v celom rozsahu platných  zákonov.

- Doloženie kolaudačných dokladov k realizovaným objektom, prípadná legalizácia objektov do stanoveného termínu.

- Spracovať a realizovať projekt čistiaceho zariadenia na dopravnú techniku.

Je nutné upozorniť aj na  stav retenčnej nádrže. Ochranná geotextília už v roku 2002 bola na mnohých miestach poškodená a bolo vidno tesniacu fóliu.

Z vyhodnotenia výsledkov monitoringu za rok 2006 zo dňa 5.1.2007, ktorý vypracoval EKOLAB s.r.o. Košice a tvorí prílohu č. 20 žiadosti, došlo v 10 m3 nádrži k výraznému zhoršeniu kvality vôd v ukazovateli vodivosť, chloridy, CHSKcr, NH4+  a konštatuje v hodnotení „čím sa potvrdil trend,  ktorý bol zistený v 2. polroku 2005“.

Domnievame sa, že z uvedeného vyplýva, že retenčná nádrž nie je v technicky spôsobilom stave a tiež jej užívanie pôsobí ako technická a environmentálna  anomália.

Žiadame doložiť:

- Posúdenie terajšieho stavu retenčnej nádrže, návrh jej budúceho prevádzkovania vo    vzťahu  k aktuálnej legislatíve SR a tiež vo vzťahu k  legislatíve EÚ, ktorá pojednáva o odpadových vodách zo skládky a bude implementovaná v blízkej budúcnosti, žiadame vybudovanie ČOV na odpadové vody.

- Prehodnotiť  početnosť  monitoringu a jednoznačnú identifikáciu príčin  zhoršenia  výsledkov monitorovania.

### Monitorovací systém skládky je uvádzaný v pôvodnom prevádzkovom poriadku a pozostáva z 3 monitorovacích vrtov J-1, J-2, J-3 ( spomínaných v časti A správy).  V roku 2002 bol funkčný iba  vrt J-1  pod skládkou. Vrt J-2  bol  nepravidelne zavodňovaný a vrt J-3 nad skládkou bol trvalo suchý. Z uvedeného vyplýva pochybnosť o správnom vybudovaní monitorovacieho systému.

- Vzhľadom ku skutočnosti,  že jeden monitorovací vrt bol trvalo nefunkčný a druhý          selektívne, nie je možné objektívne posúdiť skutočný stav. Žiadame prehodnotiť         správnosť využívania monitorovacieho systému a žiadame navrhnúť lepší systém         monitorovania.

- Je potrebné vzhľadom na morfológiu terénu skládky vyriešiť monitorovanie         odvodňovacieho rigolu, ako aj vykonať opatrenia na ochranu pred potencionálnym znečistením z tohto zdroja.

Okrem monitorovania vôd je potrebné zdôrazniť, že skládka zatiaľ nemá dostatočne riešenú problematiku odplynenia. Pri množstve odpadov potencionálne produkujúcich skládkové plyny, ktoré sa na ňu ukladajú, v tejto veci  pokladáme za nutné aktualizovať projekt rekultivácie v tejto časti podrobnejšie, ako je to v súčasnosti. Skládkové plyny nie sú v súčasnosti monitorované ani sa na skládke nenachádzajú žiadne zariadenia určené na nakladanie so skládkovými plynmi (vrátane v projekte spomínaných odplyňovacích šácht). Napriek tomu, že si prevádzkovateľ zabezpečil stanovisko spol. HYDROING Ing.Jozefa Sekereca  zo dňa 14.2.2002, je zrejmé, že nie sú splnené legislatívne požiadavky v tejto oblasti. Zo žiadosti pre vydanie povolenia IPKZ nie je zrejmé, aké množstvo skládkového plynu skládka produkuje a  žiadosť neobsahuje technické riešenie o využití  skládkových plynov.

Žiadame doplniť:

- Vyhodnotiť množstvá a kvalitu bioplynu zo skládky Jasov.

- Zabezpečiť legálne nakladanie s týmito plynmi, vrátane monitorovania.

- Žiadame zabezpečiť riadne a kontrolované hutnenie privezeného odpadu a denné        prekrývanie skládkovaných odpadov inertným materiálom.

V pôvodnej projektovej dokumentácii skládky bolo navrhnuté pravidelné monitorovanie tesnosti fóliového tesnenia oprávnenou organizáciou a vybavenie telesa skládky príslušným technickým zázemím. Táto časť projektu nebola realizovaná. V súčasnosti je tesnosť fóliového tesnenia pravdepodobne odvádzaná z výsledkov monitorovacích vrtov. Vzhľadom na skutočný stav skládky boli  vykonané opatrenie na ochranu fóliového tesnenia v erodovanej časti ochrany hrany skládky násypom drobného inertného materiálu.

Žiadame doplniť :

- Prijať opatrenia na pravidelné preverovaniu stavu tesniacej fólie oprávnenou       akreditovanou spoločnosťou a o výsledku  monitoringu písomne informovať orgán       štátnej správy.

Vzhľadom na zhoršené výsledky (hodnotenie EKOLAB 2006) je pravdepodobné, že došlo k netesnostiam fólie, ktoré mohlo spôsobiť nevhodné prevádzkovanie skládky. Odpad sa neukladal spôsobom „cez hranu“, ale plošne sypal a bolo využívané minimum inertného prekrývkového materiálu. Tiež hutnenie odpadu nezodpovedalo predpísaným parametrom.

18. Z uvedeného je zrejmé, že by bolo žiadúce vykonať hĺbkovú sondáž a analýzu        skutočnej  situácie v telese skládky a až táto by mohla byť hodnoverným podkladom       pre vypracovanie spôsobilého rekultivačného projektu.

19. V žiadosti pre vydanie povolenia IPKZ  nie je uvedené, ako sa prevádzkovateľ vysporiada s únikom emisií pachových látok, únikom tuhých znečisťujúcich látok, ktorých vznik na skládke komunálneho a ostatného odpadu je veľmi  pravdepodobný, najmä na fakt, že skládka sa nachádza cca 1 km  od  hranice   intravilánu obce.

Na základe údajov pôvodne poskytnutých prevádzkovateľom je na skládke uložené nasledovné množstvo odpadu:

Rok 1997                        189 ton

Rok 1998                      6324 ton

Rok 1999                      2869 ton

Údaje za roky 2000, 2001 neboli doložené v ucelenej forme čo zrejme súvisí s neutešeným stavom administratívneho poriadku. V  Registračnom liste skládky odpadov odoslanom doporučene na OÚ  dňa 7.1.2000 je ako rok ukončenia činnosti skládky  I. kazety uvádzaný rok 2002.V poslednom rozhodnutí č. j. 2001/ 22 337 – OŽP/Ke je kapacita I. kazety uvádzaná  ako 38 420 m3 a voľná kapacita k 31. 12. 2001 je uvádzaná 22 500 m3 .Celková kapacita skládky je uvádzaná v tomto rozhodnutí  84 783 m3 . Na základe údajov od KÚŽP Košice za rok 2005 bolo na skládke uložených 2733 ton odpadu v roku 2005, celková kapacita k 31.12.2005 je uvedená: 12 513 m3 a voľná kapacita k 31.12.2005 je uvádzaná 15 000 m3 a rozloha kazety je 31 974 m2. Stav ku dňu 13.3.2007 podľa topografie vykonanej fi GEO Kart (súčasť príloh žiadosti IPKZ): je voľná kapacita 15 721 m3.

Veľké rozpory sú v stavebnej kapacite skládky, v prevádzkovanej kapacite skládky a rozpory o technických možnostiach tejto stavby. Kedže logicky predpodkladáme, že kapacita skládky sa jej využívaním zmenšuje, je potrebné okamžité riešenie tejto situácie.

20. Je nutné správne posúdiť projektovanú kapacitu skládky oprávneným znalcom   a posudkom, z hodnoverných údajov povinných štatistických hlásení prevádzkovateľa skládky (evidenčné listy skládky) zosumarizovať stav skutočnej  navážky , v teréne posúdiť a následne odborným posudkom doložiť stav navážky komunálneho dopadu (miera hutnenia, miera prekrývky inertným materiálom, stav  tesniacej fólie).

# Rekultivačný projekt

Je riešený alternatívne (bioplyn) a uvádza množstvo rozporuplných údajov o využitej kapacite skládky. Z nášho pohľadu je tento projekt len v stupni štúdie a nezodpovedá objektívnym  potrebám stavebného konania. Nedá sa z neho odhadnúť, aká je skutočná investičná potreba na rekultiváciu, čo vyvodzuje oprávnené obavy o správne nastavenie rekultivačného fondu skládky Jasov.

Na základe uvedeného požadujeme nasledovné:

21. Spracovať rekultivačný projekt podľa skutočnej situácie na skládke a zverejniť ho na pripomienkovanie.

22. Preveriť následne nastavenie odvodov a výšku rekultivačného fondu skládky, zaviazať k jeho aktualizácii.

23. Zaviazať vlastníka skládky k zahájeniu schvaľovacieho procesu rekultivácie v zmysle stavebného zákona s určením termínu do ktorého musí byť rekultivácia uskutočnená. Táto skutočnosť by mala byť podmienená vysporiadaním majetko-právnych vzťahov k pozemkom pod skládkou, ktoré sú základným predpokladom  stavebného povolenia na rekultiváciu.

Vzhľadom k všetkým hore uvedeným skutočnostiam, žiadame prerušiť konanie vo veci vydania integrovaného povolenia do doby vyriešenia uvádzaných skutočností, ktoré vidíme ako zásadné a ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou. Podľa našich výpočtov od začatia prevádzky už skládka v  Jasove voľnú kapacitu nemá a jej životnosť končí v súlade s platne vydaným povolením na prevádzku dňa 31.10.2007. Pokladáme za riziko ďalšie prevádzkovanie, ktoré môže skončiť nutnosťou odťaženia ďalej navážaných odpadov. Minimálne do doby vyriešenia nejasností okolo kapacity skládky, nemôže byť naše stanovisko chápané ako podmienečný súhlas s vydaním povolenia na ďalšiu prevádzku.“

Na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 30.10.2007 v zasadacej miestnosti obecného úradu obce Jasov boli zúčatnenými stranami predložené a doplnené nasledovné doklady týkajúce sa predmetného konania:

- projektová dokumentácia k objektu - čistiaca rampa - technická správa zo dňa 05/2002, Prešov, Ing. Sekerec;

- list vlastníctva zo dňa 05.10.2007 k parcele č. KN-E 1318, ktorej je vlastník je spoločnosť KOSIT a. s., Košice;

- výpis z Obchodného registra spoločnosti KOSIT a. s., Košice zo dňa 16.07.2007;

- splnomocnenie p. Vander Maranini pre Ing. A.. Makatúrovú zo dňa 01.03.2006;

- splnomocnenie spol. KOSIT a. s., Košice pre p. Várkolyovú zo dňa 11.11.2005;

- splnomocnenie spol. KOSIT a. s., Košice pre p. Bc. Ľ. Bartovú zo dňa 11.11.2005, zaslané faxom v priebehu ústneho pojednávania;

- splnomocnenie spol. KOSIT a. s., Košice pre Ing. P. Chovana zo dňa 30.10.2007, zaslané faxom v priebehu ústneho pojednávania.

Na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 30.10.2007 v zasadacej miestnosti obecného úradu obce Jasov účastník konania spoločnosť KOSIT a. s., Košice do zápisnice svoje stanovisko nasledovne:

„trváme na bodoch v našom stanovisku a žiadame, aby boli „integrované“ len legalizované objekty technického vybavenia na skládke, objekty ktoré sú uvedené bez dokladovania povolenia nie je možné prevádzkovať (str. 4 nášho stanoviska zo dňa 29.10.2007). Žiadame vytýčiť reálne hranice prevádzkovanej kazety. Hranica fólie v časti skládky nie je zrejmá a na vrchnej časti dochádza k zavážaniu „nevyjasneného“ územia.“

K predmetnému stanovisku spoločnosti KOSIT a. s., Košice zo dňa 29.10.2007 vrátane jeho doplnenia zo dňa 30.10.2007 prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní konanom dňa 30.10.2007 v zasadacej miestnosti obecného úradu obce Jasov uviedol do zápisnice svoje vyjadrenie v znení:

„Upozornil na to, že dnešné konanie nie je konanie o stavebnom povolení a preto nie je povinný predkladať vzťah k pozemkom. Spoločnosť KOSIT a. s., Košice sa stala vlastníkom parcely č. 1838 zo špekulatívnych dôvodov, a to až kúpnou zmluvou dňa 04.10.2007, spoločnosť KOSIT a. s., Košice je prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie komunálnych odpadov spaľovaním (konkurenčná firma nakladajúca s komunálnym odpadom v regióne Košice). Napriek týmto skutočnostiam prevádzkovateľ skládky má uzavretú nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice a ostatnými známymi vlastníkmi pozemkov (k bodu 1 až 6 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice). Predmetom dnešného konania nie je stavebné konanie v danej veci, poukazujeme na to, že skládka odpadov bola vybudovaná a skolaudovaná v roku 1997 na základe právoplatných rozhodnutí príslušných stavebných úradov (viď prílohy  žiadosti o IPKZ), t. j. územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Na základe týchto rozhodnutí a rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je v súčasnosti skládka odpadov prevádzkovaná (bod 7 - 8 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice).

K bodu 9 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - prevádzkovateľ má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre realizovanie čistiaceho zariadenia na dopravnú techniku (odovzdaná kópia SIŽP).

K bodu 10 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - retenčná nádrž a priesakové kvapaliny ktoré sú v nej akumulované sú riešené v zmysle platnej právnej úpravy. Nie je možné v súčasnosti prijímať opatrenia, ktoré budú vyplývať z prijatej legislatívy na úrovni EÚ resp. SR v budúcnosti.

K bodu 12 - 13 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - monitorovancí systém je navrhnutý v zmysle platnej právnej úpravy, je popísaný v monitorovacom poriadku skladky - viď príloha žiadosti.

K bodu 14, 15, 16 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - skládkový plyn a problematika odplyňovacieho systému na súčasne prevádzkovanom telese skládky je riešené ako samostatný objekt v rámci schváleného rekultivačného projektu (viď  príloha žiadosti). Prílohu tvorí aj posledné meranie a vyhodnotenie monitorovania skládkového plynu na rok 2005 - (viď príloha žiadosti) - záver - na skládke nedochádza k tvorbe skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve.

- dokladovaný aj protokol č. S01/2005 z merania skládkového plynu.

K bodu 17 (18) stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - odpad na skládku je ukladaný podľa schváleného prevádzkovaného poriadku a jeho zmien. Prevádzkový poriadok bol schválený príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva (viď príloha žiadosti)

K bodu 19 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - pachové látky a ich emisie vznikajúce pri prevádzkovaní skládky sú riešené všeobecnými opatreniami platnými na úseku ochrany ovzdušia . Právny poriadok Slovenskej republiky nepozná predpis o ich limitoch.

K bodu 20 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - stav topografie skládky bol vykonaný naposledy v 03/2007 (viď príloha žiadosti) firmou GEOkart Košice, v závere správy hovorí o množstve uloženého odpadu - stav k 13.03.2007, nie o voľnej kapacite ako to uvádza vo svojom stanovisku spoločnosť KOSIT a. s., Košice. Kapacita I. kazety je 38 420 m3, tak ako je to uvedené v rozhodnutí OÚŽP Košice - okolie (viď príloha žiadosti).

K bodu 21, 22 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - Rekultivačný projekt skládky odpadov bol schválený príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v náväznosti na výpočet tvorby účelovej finančnej rezervy. Rekultivačný fond skládky - nastavenie odvodov - takéto pojmy nepozná zákon o odpadoch.

K bodu 23 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - prevádzkovateľ prípadnú zmenu rekultivačného projektu bude riešiť v rámci konania o zmene povolenia IPKZ pre danú skládku. Zaviazať prevádzkovateľa skládky k zahájeniu schvaľovacieho procesu rekultivácie skládky je nedôvodné (irelevantné).

Skládka spĺňa všetky požiadavky pre vydanie IPKZ povolenia s prihliadnutím na navrhované opatrenia uvedené v predloženej žiadosti.“

IŽP Košice k stanovisku spoločnosti KOSIT a. s., Košice zo dňa 29.10.2007 vrátane jeho doplnenia zo dňa 30.10.2007 uvádza, že opodstatnené pripomienky predmetného stanoviska boli zapracované v jednotlivých bodoch tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní neboli predložené ďalšie pripomienky a námety.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa splaškové a priemyselné odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)	v oblasti ochrany ovzdušia

-	konanie o udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť  stav  povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)	v oblasti nakladania s odpadmi

-	konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)	v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

-	na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef G o r n a ľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	Obec Jasov, Jasov 259, 044 23 Jasov,

- Ing. Jozef Kvokačka, Osikov 66, 086 42 Hertník (zastupujúci Obec Jasov)

- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice

- AGRO - MOLD akciová spoločnosť, Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

- KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice

6.	verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice

2.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

3.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice

4.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

5.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

Príloha č. 1	Zoznam druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zneškodňovať                     v I. kazete skládky odpadov

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 01 01 01 | odpad z ťažby rudných nerastov | O |
| 01 01 02 | odpad z ťažby nerudných nerastov | O |
| 01 03 06 | hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 | O |
| 01 03 08 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 | O |
| 01 04 08 | odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
| 01 04 09 | odpadový piesok a íly | O |
| 01 04 10 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 | O |
| 01 04 11 | odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
| 01 04 12 | hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 | O |
| 01 04 13 | odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
| 01 05 04 | vrtné kaly a odpady z vodných vrtov | O |
| 02 01 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O |
| 02 01 03 | odpadové rastlinné tkanivá | O |
| 02 01 04 | odpadové plasty (okrem obalov) | O |
| 02 01 07 | odpady z lesného hospodárstva | O |
| 02 02 01 | kaly z prania a čistenia | O |
| 02 02 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O |
| 02 02 03 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 03 02 | odpady z konzervačných činidiel | O |
| 02 03 03 | odpady z extrakcie rozpúšťadlami | O |
| 02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 03 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 04 01 | zemina z čistenia a prania repy | O |
| 02 05 01 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 05 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 06 02 | odpady z konzervačných činidiel | O |
| 02 07 02 | odpad z destilácie liehu | O |
| 02 07 03 | odpad z chemického spracovania | O |
| 02 07 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 03 03 02 | usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) | O |
| 03 03 07 | mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky | O |
| 03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O |
| 03 03 09 | odpad z vápennej usadeniny | O |
| 03 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 | O |
| 04 01 01 | odpadová glejovka a štiepenka | O |
| 04 01 09 | odpady z vypracúvania a apretácie | O |
| 04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |
| 04 02 10 | organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) | O |
| 04 02 15 | odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 | O |
| 04 02 17 | farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 | O |
| 04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
| 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
| 05 01 13 | kaly z napájacej vody pre kotly | O |
| 05 01 14 | odpady z chladiacich kolón | O |
| 05 01 17 | bitúmen | O |
| 05 06 04 | odpad z chladiacich kolón | O |
| 06 03 16 | oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 | O |
| 06 06 03 | odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 | O |
| 06 09 04 | odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 | O |
| 06 13 03 | priemyselné sadze | O |
| 07 01 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 | O |
| 07 02 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 | O |
| 07 02 13 | odpadový plast | O |
| 08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | O |
| 08 01 18 | odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 | O |
| 08 02 01 | odpadové náterové prášky | O |
| 08 02 02 | vodné kaly obsahujúce keramické materiály | O |
| 08 03 13 | odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 | O |
| 08 03 18 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 | O |
| 08 04 10 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O |
| 09 01 07 | fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
| 09 01 08 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
| 09 01 12 | jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 | O |
| 10 01 01 | popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) | O |
| 10 01 02 | popolček z uhlia | O |
| 10 01 03 | popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva | O |
| 10 01 07 | reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu | O |
| 10 01 15 | popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 | O |
| 10 01 17 | popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 | O |
| 10 01 19 | odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 | O |
| 10 01 23 | vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 | O |
| 10 01 25 | odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne | O |
| 10 02 01 | odpad zo spracovania trosky | O |
| 10 02 02 | nespracovaná troska | O |
| 10 02 08 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 | O |
| 10 02 10 | okuje z valcovania | O |
| 10 02 12 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 | O |
| 10 02 15 | iné kaly a filtračné koláče | O |
| 10 03 02 | anódový šrot | O |
| 10 03 05 | odpadový oxid hlinitý | O |
| 10 05 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
| 10 05 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 10 05 11 | stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 | O |
| 10 06 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
| 10 06 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O |
| 10 06 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 10 07 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O |
| 10 07 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O |
| 10 07 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 10 08 04 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 10 08 09 | iné trosky | O |
| 10 08 11 | stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 | O |
| 10 09 03 | pecná troska | O |
| 10 09 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 | O |
| 10 09 12 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 | O |
| 10 10 03 | pecná troska | O |
| 10 10 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 | O |
| 10 10 14 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 | O |
| 10 11 03 | odpadové vláknité materiály na báze skla | O |
| 10 11 05 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O |
| 10 11 10 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 | O |
| 10 11 12 | odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 | O |
| 10 11 14 | kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 | O |
| 10 12 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O |
| 10 12 06 | vyradené formy | O |
| 10 12 08 | odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) | O |
| 10 12 13 | kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 10 13 04 | odpady z pálenia a hasenia vápna | O |
| 10 13 10 | odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 | O |
| 10 13 11 | odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 | O |
| 10 13 14 | odpadový betón a betónový kal | O |
| 11 02 03 | odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy | O |
| 11 02 06 | odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 | O |
| 11 05 01 | tvrdý zinok | O |
| 11 05 02 | zinkový popol | O |
| 12 01 02 | prach a zlomky zo železných kovov | O |
| 12 01 03 | piliny a triesky z neželezných kovov | O |
| 12 01 04 | prach a zlomky z neželezných kovov | O |
| 12 01 05 | hobliny a triesky z plastov | O |
| 12 01 13 | odpady zo zvárania | O |
| 12 01 17 | odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 | O |
| 12 01 21 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 | O |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | obaly z dreva | O |
| 15 01 04 | obaly z kovu | O |
| 15 01 05 | kompozitné obaly | O |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O |
| 15 01 07 | obaly zo skla | O |
| 15 01 09 | obaly z textilu | O |
| 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |
| 16 01 18 | neželezné kovy | O |
| 16 01 19 | plasty | O |
| 16 01 20 | sklo | O |
| 16 01 22 | časti inak nešpecifikované | O |
| 16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O |
| 16 02 16 | časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 | O |
| 16 06 04 | alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 | O |
| 16 06 05 | iné batérie a akumulátory | O |
| 16 10 02 | vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 | O |
| 16 11 02 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 | O |
| 16 11 04 | iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 | O |
| 17 01 01 | betón | O |
| 17 01 02 | tehly | O |
| 17 01 03 | obkladačky, dlaždice a keramika | O |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | drevo | O |
| 17 02 02 | sklo | O |
| 17 02 03 | plasty | O |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |
| 17 04 01 | meď, bronz, mosadz | O |
| 17 04 02 | hliník | O |
| 17 04 04 | zinok | O |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 17 04 07 | zmiešané kovy | O |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 18 01 01 | ostré predmety okrem 18 01 03 | O |
| 18 01 04 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) | O |
| 19 01 02 | železné materiály odstránené z popola | O |
| 19 01 12 | popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 | O |
| 19 01 14 | popolček iný ako uvedený v 19 01 13 | O |
| 19 01 16 | kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 | O |
| 19 03 05 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O |
| 19 03 07 | solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 | O |
| 19 04 01 | vitrifikovaný odpad | O |
| 19 05 01 | nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov | O |
| 19 05 02 | nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu | O |
| 19 05 03 | kompost nevyhovujúcej kvality | O |
| 19 06 04 | zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O |
| 19 06 06 | zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu | O |
| 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |
| 19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O |
| 19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O |
| 19 08 09 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | O |
| 19 08 12 | kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 | O |
| 19 09 01 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O |
| 19 09 02 | kaly z čírenia vody | O |
| 19 09 03 | kaly z dekarbonizácie | O |
| 19 09 04 | použité aktívne uhlie | O |
| 19 10 01 | odpad zo železa a z ocele | O |
| 19 10 02 | odpad z neželezných kovov | O |
| 19 12 01 | papier a lepenka | O |
| 19 12 02 | železné kovy | O |
| 19 12 03 | neželezné kovy | O |
| 19 12 04 | plasty a guma | O |
| 19 12 05 | sklo | O |
| 19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 | O |
| 19 12 08 | textílie | O |
| 19 12 09 | minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) | O |
| 19 12 10 | horľavý odpad (palivo z odpadov) | O |
| 19 12 12 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O |
| 19 13 02 | odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 | O |
| 19 13 04 | kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 | O |
| 19 13 06 | kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 | O |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O |
| 20 01 02 | sklo | O |
| 20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O |
| 20 01 10 | šatstvo | O |
| 20 01 11 | textílie | O |
| 20 01 25 | jedlé oleje a tuky | O |
| 20 01 28 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 | O |
| 20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O |
| 20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O |
| 20 01 39 | plasty | O |
| 20 01 40 | kovy | O |
| 20 01 41 | odpady z vymetania komínov | O |
| 20 02 02 | zemina a kamenivo | O |
| 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |
| 20 03 02 | odpad z trhovísk | O |
| 20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O |
| 20 03 04 | kal zo septikov | O |
| 20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O |
| 20 03 07 | objemný odpad | O |

Príloha č. 2	Zoznam druhov odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca oprávnený nakladať v prevádzke: Skládka odpadov Jasov.

| Katalógové číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo odpadu v t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 0,10 |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,015 |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,02 |
| 16 01 07 | olejové filtre | N | 0,02 |
| 16 01 13 | brzdové kvapaliny | N | 0,01 |
| 16 01 14 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,03 |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122) | N | 0,002 |
| 16 06 01 | olovené batérie | N | 0,10 |
| 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,03 |
| 19 07 02 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky | N | 4,50 |
| 20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N | 0,002 |
| 20 01 27 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,01 |