SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 1337/142-OIPK/2005-Be/750300104				V Košiciach, dňa 05. 04. 2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f)     a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

na vykonávanie činností v prevádzke:

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.

nachádzajúcej sa na pozemkoch parcelné č. KN 9546/1, KN 9546/4, KN 9546/7, KN 9546/5,        KN 9524/2, KN 9546/8, KN 9526/1, KN 9524/1 v k. ú. Spišská Nová Ves a na pozemkoch parcelné č. 4678/2, 4678/3, 4725/2 v k. ú. Markušovce,

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona             o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a v zozname priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                je kategorizovaná pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, a  podľa prílohy č. 3           k vyhláške č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ je zaradená         do skupiny NOSE-P 109.06.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: 		Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves

Sídlo: 	              		Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Okres:				Spišská Nová Ves

IČO:  				31659641

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje projektovú dokumentáciu    pre výpočet účelovej finančnej rezervy pre Regionálnu skládku odpadov Kúdelník II. „Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov Kúdelník II. – Spišská Nová Ves“, vypracovanú spracovateľom KOVOPROJEKT – EKOLOGICKÉ STAVBY spol. s  r. o. Bratislava, autorizovanými stavebnými inžiniermi pre Inžinierske stavby Ing. Olegom Leontievom, číslo autorizácie 1404*Z*2-2 a Ing. Benediktom Bockom, číslo autorizácie 1563*Z*2-4, z 12/2001.

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje projektovú dokumentáciu    na uzatvorenie 1. etapy Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II., jej rekultiváciu a monitorovanie tejto etapy po jej uzatvorení „Skládka Kúdelník II, 1. etapa“, vypracovanú spracovateľom DEPONIA SYSTEM s.r.o. Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Miloslavom Pešekom, číslo autorizácie 3763*Z*2-2, z 08/2004.

I.   	Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do 1. a  2. etapy  skládky odpadov

2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov

6. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

7. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov

8. Skladovanie pohonných hmôt a olejov (ďalej len „sklad PHM a olejov“)

II.  	Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ skládky odpadov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný splniť                    a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. 	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  	Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. (ďalej len „skládka odpadov“) je umiestnená        vo vzdialenosti 1 750 m juhovýchodne od mesta Spišská Nová Ves mimo zastavaného územia. Najbližšie obydlia sú vzdialené 1 400 m v obci Lieskovany. Skládka sa nachádza vedľa štátnej cesty Spišská Nová Ves – Markušovce, pričom príjazdovú komunikáciu tvorí betónová cesta dĺžky 30 m. V okolí skládky odpadov sa nachádza poľnohospodárska pôda, lúky, zrekultivovaná Skládka odpadov Kúdelník I. a severozápadne od telesa skládky vo vzdialenosti 60 m tečie rieka Hornád, ktorá môže byť citlivým detektorom životného prostredia vo vzťahu k predmetnej skládke.               V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia.

1. etapa skládky odpadov s objemom 250 000 m3 bola uvedená do činnosti v novembri 1996. Plánovaná životnosť 1. etapy je do konca októbra 2005, keď sa začne prevádzkovanie 2. etapy.         V roku 2004 bolo vydané stavebné povolenie pre 2. etapu skládky odpadov a prevádzkovateľ začal stavebné práce na hrubých terénnych úpravách. Dostavbou 2. etapy sa rozšíri plocha skládky             o 19 750 m2 a k dispozícii bude ďalších 230 000 m3 objemu skládky pre ukladanie odpadu. Napojenie 1. a 2. etapy bude plynulé bez oddeľujúcich hrán. Predpokladaná životnosť 2. etapy skládky odpadov je 6,5 roka. 3. etapa skládky odpadov bude vybudovaná pred ukončením prevádzkovania 2. etapy.

Z hľadiska regionálno-morfologického členenia Slovenskej republiky patrí okolie skládky   do Hornádskej časti Spišskej kotliny, ktorá severným smerom pozvoľne prechádza do Levočských vrchov a smerom na juh do celku Slovenského Rudohoria. Skládka sa nachádza na zlepencovo–pieskovcovom a ílovcovom masíve. Z hydrologického hľadiska patrí toto územie do povodia rieky  Hornád. Podľa mapy klimatických oblastí patrí územie do teplej a mierne vlhkej oblasti, so studenou zimou. Jedná sa o klímu kotlinovú s priaznivou stabilitou vzduchu a veternosťou s málo priaznivou inverznosťou, s priaznivou až málo priaznivou slnečnosťou. Snehovosť je nepriaznivá, hmlistosť priaznivá až málo priaznivá a daždivosť priaznivá. Hlavné smery vetrov sú západné.

Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením s uzamkýnateľnou bránou.        Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

V sociálno-prevádzkovej budove vstupnej kontroly sa nachádza kancelária a sociálne zariadenie. Pred touto budovou je umiestnená digitálna tenzometrická mostová váha s maximálnou váživosťou 60 000 kg. Váha je vybavená automatickým záznamom a  spracovaním dát na PC.

Vedľa sociálno-prevádzkovej budovy sa nachádza nepriepustná žumpa o objeme 36 m3, ktorá slúži na zachytávanie splaškovej odpadovej vody. Úžitkovú vodu prevádzkovateľ čerpá z vlastnej studne, pitnú zabezpečuje dovozom vo fľašiach.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov a dva monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Smer prúdenia podzemných vôd je severozápadný, smerom k rieke Hornád.

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie kf < 1.10-9 m.s-1 a z fólie HDPE hrúbky 2,0 mm.

Drenážna vrstva skládky odpadov pozostáva perforovaných drenážnych potrubí DN 300 mm v hlavnom dréne a PEHD DN 200 mm vo vedľajšom dréne, pričom drenážne potrubie je zaústené   do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 308 m3 je vybudovaná z betónu. Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná čerpadlom na postrekovanie povrchu telesa skládky odpadov. V prípade nedostatku priesakovej kvapaliny prevádzkovateľ používa na postrek povrchu telesa skládky odpadov úžitkovú vodu z vlastnej studne.

Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú okolo skládky odpadov vybudované rigoly, ktoré vyúsťujú do rieky Hornád.

Skládka odpadov má vybudovaný odplyňovací systém pozostávajúci z vertikálnych plynových šácht vyvŕtaných v tých častiach skládky odpadov, v ktorých už bola zhutnená a prekrytá posledná vrstva odpadu. Pôvodný odplyňovací systém zhotovený z betónových skruží bol                po meraniach zloženia a množstva skládkového plynu z tohto systému uzavretý. V súčasnosti je tvoriaci sa skládkový plyn z 1. etapy spaľovaný na spaľovacom horáku plynu v plnoautomatickom zariadení, ktoré nie je vo vlastníctve prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľom tohto spaľovacieho zariadenia je iný právny subjekt. V tomto zariadení sa spaľuje aj skládkový plyn z jedného vrtu zo zrekultivovanej Skládky odpadov Kúdelník I.

Na skládke odpadov sú umiestnené garáže a sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých kovových nádobách – 200 l plechových sudoch, ktorých je maximálne 10 kusov, umiestnených na kovovom rošte nad záchytnou betónovou vaňou s izoláciou o objeme 0,3 m3. Tento sklad môže byť využívaný aj na prechodné uskladnenie iných druhov nebezpečných odpadov.

Na skládke odpadov  je umiestnené zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov, pričom voda v tomto zariadení cirkuluje cez sedimentačnú nádrž. Zariadenie sa dopĺňa úžitkovou vodou z vlastnej studne.

Vnútroskládkové spevnené plochy sú vybudované z betónových panelov.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný                    na vymedzenej ploche.

Skládka je prevádzkovaná tak, že odpad dovezený na skládku odpadov hutniaci mechanizmus (kompaktor) rozhrnie na plochu a zhutní. Pracovná vrstva je prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov. Prípadnej prašnosti sa zamedzuje postrekovaním povrchu telesa skládky priesakovou kvapalinou. Úletom ľahkých odpadov sa zamedzuje prekrývaním odpadov stavebným odpadom alebo vrstvou materiálov na prekrytie odpadov.

Uzatvorenie a rekultivácia  1. a 2. etapy skládky  odpadov  bude pozostávať z:

- vyrovnávacia vrstva o hrúbke 200 mm,

- uzatváracia tesniaca vrstva – minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 mm

s koeficientom filtrácie kf ≤ 1.10-9 m.s-1,

- drenážna vrstva zo štrku frakcia 16/32 mm o hrúbke 500 mm,

- rekultivačná vrstva o hrúbke 1000 mm,

- vegetačný kryt - zatrávnenie.

1.2	Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky

1.2.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a  vykonávanie jednotlivých činností musí byť také,     ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke             alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu  výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.2.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.2.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.2.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to           pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.2.8	Prevádzkovateľ je povinný mať skládku odpadov označenú informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.2.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.2.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.2.12	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.13	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť použitie prostriedkov  ÚFR  na účel uvedený v bode 1.2.12 tohto rozhodnutia.

1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v  zmysle schválenej  projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.15	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

- 1.2.16	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.15 tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť jednotlivých etáp dosiahne 90 % z celkového objemu príslušnej etapy alebo ak schválená projektová dokumentácia na uzatvorenie príslušnej etapy skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie tejto etapy po jej uzatvorení, stanovuje iné podmienky              na uzatvorenie skládky odpadov.

- 1.2.17	Prevádzkovateľ je povinný predložiť IŽP Košice na schválenie projektovú dokumentáciu    na uzatvorenie 2. etapy Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II., jej rekultiváciu                        a monitorovanie tejto etapy po jej uzatvorení, a to v termíne do 6 mesiacov od uvedenia tejto etapy do prevádzky.

- 1.2.18	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.2.19 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 17.00 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len      po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

1.2.20 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.20 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.22 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať aj stabilizované nebezpečné odpady (vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené vo všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva        a komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek. Stabilizované nebezpečné odpady musí prevádzkovateľ ukladať v osobitných častiach skládky odpadov.

1.2.23	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík,             ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.2.24 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, a iné nekontaminované odpady, resp. inertné odpady.

1.2.25	Prevádzkovateľ môže nakladať s podzemnými a povrchovými vodami len v súlade s podmienkami platného povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd.

1.2.26	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré         by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.27	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.28	Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity –      t. j. pre 1. etapu do objemu 250 000 m3 a pre 2. etapu do objemu 230 000 m3 zneškodnených odpadov.

- 1.2.29	Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| - technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo materiálov na prekrytie odpadov | - minimálne 5 % a maximálne 20 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## 2.  	Emisné limity

###### 2.1  	Emisie do ovzdušia

2.1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou skládky odpadov                    a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2	Prevádzkovateľ musí na základe monitorovania po zistení tvorby skládkového plynu                 v technicky spracovateľnom významnom množstve zachytávať tento skládkový plyn a odvádzať ho na spaľovanie v spaľovacom horáku plynu. Ak nebude mať možnosť spaľovať skládkový plyn, musí inštalovať biofiltre a zabezpečiť mikrobiologické čistenie tohto plynu v týchto biofiltroch.

2.2  	Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody              do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 36 m3 a zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.2.3 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť  u oprávnenej osoby.

## 3.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 	Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov        v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou alebo plachtou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.4	Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m tak,       aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení),        bola prekrytá súvislou vrstvou materiálov na prekrytie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia            je 0,1 m.

3.6 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrývanie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

3.9 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok                   i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

3.10 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

3.11 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 	látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               alebo podzemných  vôd.

3.12 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

3.13 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti     v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

3.14	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrývanie odpadov.

3.15 		Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

4. 	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie        a zneškodňovanie odpadov

4.1	Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2	So splaškovými vodami prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto rozhodnutia.

4.3 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

## 5.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy              na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## 6. 	Opatrenia na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracovaný a schválený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia     a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán"), podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

6.3		Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.    Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.4	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.5	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6.7 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.8	V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín,                  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.9 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

7. 	Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## 8.  	Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9.  	Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 9.1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov, technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

9.1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

9.2   	Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia sondami z vlastného telesa skládky odpadov na tých miestach, kde nie je inštalovaný odplyňovací systém skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 a 9.2.3 tohto rozhodnutia.

9.2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne            v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po zhutnení prvých dvoch pracovných vrstiev, pričom každá pracovná vrstva bude mať hrúbku maximálne 2 m, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota         a atmosférický tlak.

###### 9.2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S a H2.

9.3	Monitorovanie kvality podzemných vôd

9.3.1	Monitorovanie  kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, RL, NEL, CHSKMn, N-NH4, SO4, NO2, NO3, Cl, F, Pb, Hg, Cd, As, Cu, Crcelk., Zn, Ba, Be. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| PAU, Fecelk.. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 3 monitorovacích vrtoch – vrt HG-1 nad skládkou a vrty    VHK-3 a V-20 pod skládkou.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

9.3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.10.5 tohto povolenia budú dlhodobo budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

- 9.4	Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH, vodivosť, NEL, BSK5, RL, CHSKCr. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NL, N-NH4, NO3, SO4, Pb, Hg. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - 1x týždenne | - - | - vizuálne |

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

9.5   	Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 	Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie    a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a  tesnosti záchytnej vane v sklade PHM a olejov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

9.6	Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |

9.7   	Monitorovanie topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

9.8   	Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky odpadov a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR oprávnenou osobou s frekvenciou 1x za rok od prvého merania a to až do času životnosti tohto systému alebo uzavretia príslušnej etapy skládky.

- 9.9	Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.9.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.9.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

- technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné                  a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

9.9.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

9.9.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.9.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.10 	Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalosti

9.10.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v rozsahu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR                                   č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii                  a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z. z.“) a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.10.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode 9.9.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3., 9.4, 9.7, 9.8, 9.9 a 9.10.5 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.10.5	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu 9.10.4 predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode 2.1.2  tohto rozhodnutia,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.7 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch 1.2.27, 1.2.28, 1.2.29 tohto rozhodnutia,

d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.8 z hľadiska tesnenia skládky odpadov.

9.10.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.10.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## 10. 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 	Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1	Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 	Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

10.2.3	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode 6.8 tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

10.2.4	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 72 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí        jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

10.2.5	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu materiálov         na prekrytie odpadov, aby boli vždy použiteľné na svoj účel.

# 11.  	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä                       na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie                 do uspokojivého stavu

11.1 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity 1. etapy skládky odpadov túto uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie  „Skládka Kúdelník II, 1. etapa“, vypracovanú spracovateľom DEPONIA SYSTEM s.r.o. Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom pre Inžinierske stavby Ing. Miloslavom Pešekom, číslo autorizácie 3763*Z*2-2, z 08/2004.

11.3	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, plnoautomatické kontajnerové zariadenie na spaľovanie skládkového plynu, prípadne iné zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne      po dobu tvorby priesakových kvapalín.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 29.10.2004 prevádzkovateľ skládky odpadov Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01  Spišská Nová Ves, doručil žiadosť na IŽP Košice, vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Regionálna skládka odpadov Kúdelník II., nachádzajúcej sa na pozemkoch parcelné č. KN 9546/1, KN 9546/4, KN 9546/7, KN 9546/5, KN 9524/2, KN 9546/8, KN 9526/1, KN 9524/1 v k. ú. Spišská Nová Ves a na pozemkoch parcelné č. 4678/2, 4678/3, 4725/2 v k. ú. Markušovce. Skládka odpadov  bola uvedená do prevádzky 1. novembra 1996. V zmysle ustanovení § 5 zákona č. 245/2003 Z. z.     o IPKZ je táto skládka jestvujúcou prevádzkou. Dňa 13.01.2005 na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ oznámil a dokladoval zmenu obchodného mena na „Brantner Nova, s.r.o.“ výpisom z obchodného registra okresného súdu Košice I č. 2044/V zo dňa 05.01.2005.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil     a v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 18.11.2004. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti o prevádzkovateľovi               a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené Mestom Spišská Nová Ves         od 07.12.2004 do 23.12.2004 a obcou Markušovce od 22.11.2004 do 08.12.2004) a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice zároveň v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z.      o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 18.11.2004 do 18.12.2004 a súčasne      aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie     v predmetnej veci na deň 13.01.2005.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť č. 4128/259-OIPK/2004-Be/750300104        zo dňa 29.10.2004 v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia              na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou konania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003     Z. z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi listom č. 4497-21/2004 zo dňa 17.12.2004,

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠVS listom č. 3480/2004/1/Ký-SNV zo dňa 17.12.2004,

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠSOH listom č. 3478./2004/3/Pa zo dňa 20.12.2004,

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, ŠSOPaK listom č. 3478/2004/2/Kk-SNV  zo dňa 24.11.2004.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva písomne požiadal o „zabezpečenie prevádzky skládky odpadov  v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a  realizovanie opatrenia         na zníženie negatívneho dopadu skládky na okolie“. Týmto dvom pripomienkam správny orgán vyhovel v bodoch 1.2.26 a 3.4 tohto rozhodnutia. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, písomne požiadal o zachovanie súčasného rozsahu monitorovacích prác na skládke Kúdelník II, nakoľko týmto monitoringom sa sleduje aj skládka Kúdelník I., ktorá je už v súčasnosti zrekultivovaná. Tejto pripomienke správny orgán vyhovel v bode 9.3 tohto rozhodnutia. Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu integrovaného povolenia písomné odôvodnené pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní zástupca prevádzkovateľa predložil nový výpis z obchodného registra zo dňa 05.01.2005, v ktorom bolo zmenené obchodné meno prevádzkovateľa predmetnej skládky odpadov na „Brantner Nova, s.r.o.“, pričom sídlo prevádzkovateľa a ostatné údaje ostali nezmenené. Zástupca Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves na ústnom pojednávaní požiadal o dodržiavanie podmienok rozhodnutia č. 788/2003II/Pa-roz. zo dňa 11.04.2003. Tejto pripomienke správny orgán vyhovel  stanovením podmienok  v bodoch 9.3, 9.4, 9.6, 9.7 a 9.8 tohto rozhodnutia. Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené a ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo k prevádzke.

IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie, cezhraničné znečisťovanie  a  nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia, z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu                  a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú. Taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z  ústneho pojednávania posúdil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: 	Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice.                    Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01  Spišská Nová Ves

2. Mesto Spišská Nová Ves zastúpené primátorom, Radničné námestie 7, 052 01  Spišská Nová Ves

3. Obec Markušovce zastúpená starostom, Michalská 51, 053 21  Markušovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

2. Obvodný úrad  životného prostredia v Spišskej Novej Vsi,  ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH

Príloha  č. 1:   Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov:

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.

kat. č., 	názov druhu odpadu, 	kategória odpadov O – ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 01 01 – odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02 – odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 – hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09 – odpadový piesok a íly

01 04 10 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 12 – hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov

iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11

01 04 13 – odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

02 01 01 – kaly z prania a čistenia

02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 01 – kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 03 03 – odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 01 – zemina z čistenia a prania repy

02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01 – odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02 – odpad z destilácie liehu

02 07 03 – odpad z chemického spracovania

02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

03 01 01 – odpadová kôra a korok

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,

dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 – odpadová kôra a drevo

03 03 02 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 05 – kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)

03 03 07 – mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08 – odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 10 – výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 03 03 10

04 01 09 – odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09 – odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 – organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 – odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 01 10 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 05 01 09

05 01 17 – bitúmen

06 03 16 – oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 13 03 – priemyselné sadze

07 02 13 – odpadový plast

08 02 02 – vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

09 01 08 – fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

10 01 02 – popolček z uhlia

10 01 03 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 02 01 – odpad zo spracovania trosky

10 02 02 – nespracovaná troska

10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10 – okuje z valcovania

10 03 05 – odpadový oxid hlinitý

10 03 26 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 09 03 – pecná troska

10 09 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 10 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 11 10 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 12 – odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 – kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 12 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 13 – kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04 – odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 07 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 14 – odpadový betón a betónový kal

11 01 10 – kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 14 – odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

15 01 01 – obaly z papiera a lepenky

15 01 02 – obaly z plastov

15 01 03 – obaly z dreva

15 01 06 – zmiešané obaly

15 01 09 – obaly z textilu

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy                           iné ako uvedené v 15 02 02

16 11 06 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov

iné ako uvedené v 16 11 05

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 – drevo

17 02 02 – sklo

17 02 03 – plasty

17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry in ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 01 16 – kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 08 01 – zhrabky z hrablíc

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

iné ako uvedené v 19 08 11

19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 03 – kaly z dekarbonizácie

19 09 04 – použité aktívne uhlie

19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 12 01 – papier a lepenka

19 12 04 – plasty a guma

19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 – zemina a kamenivo

20 02 03 – iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad