SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 92/9-OIPK/2004-Ha                   	                                 V Košiciach,  dňa  22.04.2004

Č. i. 75 004 01 03

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z.                   o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2   písm. a) bod 1.,  7.,          písm. b) bod 1., 3., 4., písm. c) bod 1., 3., 6.,  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzkach:

A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky, I. a II. kazeta

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len ,,zákon o odpadoch“)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení vypracovanej Ing. Jozefom Sekerecom, HYDROING Prešov,                   reg. č. 1341*A*2-2, 07/2002.

Prevádzka je umiestnená  na  pozemkoch parc. č. KN 5363/13, 5363/14, 5363/16-5363/20                  k. ú. mesta Humenné a na pozemkoch parc. č. KN 399/12, 399/15-399/20 k. ú. obce Myslina                      a  je kategorizovaná v zozname priemyselných činnosti v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

  - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu  ako  25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z “)je zaradená do  triedy:

- skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

B.   Dekontaminačné stredisko

Prevádzka je umiestnená  na  pozemku parc. č. KN 399/22 k.ú. obce Myslina a je kategorizovaná v zozname priemyselných činnosti v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.1 Prevádzky  na zneškodňovanie  alebo  zhodnocovanie  nebezpečných odpadov a zariadenia 
      na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň

ktorých prevádzkovateľom je: EKOSERVIS, s.r.o. Humenné

so sídlom:                                 Kukorelliho 34, 066 01  Humenné

so sídlom prevádzky:               Myslina - Lúčky

IČO :                                        31 699 804

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do zariadenia

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom

4. Nakladanie s priesakovými vodami

5. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku

6. Uzavretie a rekultivácia   telesa skládky

7. Nakladanie so skládkovým plynom

8. Monitorovanie  skládky počas prevádzky a po jej uzatvorení

9. Skladovanie  pohonných hmôt

10. Ukladanie na odpadov na dekontaminačnú plochu a nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

11. Úprava základky  a naočkovanie baktériami

12. Zhodnocovanie odpadov mikrobiologickou metódou materiálov znečistených ropnými látkami. 
      (R5-Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov).

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach  a technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka odpadov

Skládka o kapacite 130 000 m3  je vybudovaná  ako nadzemná, s vybudovanými hrádzami z východu, juhu a severu a situovaná v lokalite, kde sa nenachádzajú žiadne chránené ani záujmové územia a objekty ochrany prírody a krajiny.

Teleso a hrádza skládky majú vybudovaný  kombinovaný tesniaci systém. Tesnenie skládky tvorí minerálne tesnenie z  ílov celkovej hrúbky 3 x 0,20 m s koeficientom priepustnosti kf =1.10-9 m.s-1  zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart a umelá tesniaca   HDPE fólia hrúbky  2,0 mm, na svahoch skládky  hrúbky 1,5 mm. Fólia je chránená geotextíliou.  Na monitorovanie tesnosti HDPE fólie je trvale zabudovaný kontrolný monitorovací systém SENZOR. Plošný drén  je tvorený zo štrku frakcie 16-32 mm, hrúbky 300 mm.

Drenážny systém zabezpečuje odvodnenie nezavezeného nekontaminovaného priestoru skládky a odvodnenie kontaminovaných vôd zo zavezenej časti skládky. Nekontaminované vody sú odvedené drenážnym systémom z perforovaných rúr DN 100 až 300 mm s odvodom do recipienta Sosnica a kontaminované vody sú odvedené do  akumulačnej nádrže priesakových kvapalín                    v  objeme 909 m3. Tesnenie dna akumulačnej nádrže je riešené tak isto ako tesnenie skládky. Priesaková kvapalina je prečerpávaná  čerpacou stanicou  spätne do telesa  skládky, za účelom zníženia prašnosti  a optimálnej vlhkosti  telesa skládky. Splašková voda, ktorá vzniká  v hygienických a sociálnych zariadeniach je  odvádzaná do vodotesnej žumpy o objeme 20 m3 a jej obsah je odvážaný do zmluvne zabezpečenej čistiarne odpadových vôd. Vody pritekajúce z priľahlých pozemkov sa zachytávajú otvorenou záchytnou priekopou s podzemným drénom, trasovanou súbežne s oplotením areálu skládky po jej vnútornom obvode v dĺžke 130 m a sú odvádzané krytým kanálom, ktorý vyúsťuje do recipienta Sosnica.  Zásobovanie úžitkovou vodou           je z vlastného zdroja studne úžitkovej vody. Zvozové vozidlá vozia odpad po príjazdovej bitumenovej komunikácii v dĺžke 245 m, ktorá je napojená na štátnu cestu I. triedy 553. Na váženie odpadov sa používa mostová váha. K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky je vybudované oplotenie skládky výšky 2,5 m, s uzamkýnateľnou bránou. Sklad PHM tvorí jednopodlažný, oceľový objekt s rampou a havarijnou vaňou proti úniku ropných produktov. Dodávka elektrickej energie je riešená NN prípojkou. Podzemné vody sa monitorujú pomocou pozorovacieho systému pozostávajúceho z  troch hĺbkových sond, MS1 – porovnávací vrt nad skládkou a MS2, MS3 – monitorovacie sondy pod skládkou.   Na skládke sa priebežne buduje odplyňovací systém. Celkový počet odplyňovacích šácht bude 8. Po ukončení prevádzky sa skládka uzavrie a zrekultivuje podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, pričom celková zrekultivovaná plocha  predstavuje cca 26 372 m². Technická rekultivácia bude pozostávať z tesniaceho systému  v nasledovnom poradí:  urovnaný  povrch skládky, plošná plynová drenáž v kombinácií                            s vertikálnymi odplyňovacími šachtami, minerálne tesnenie 2 x 250 mm, kf ≤ 1,0.10-9 m.s-1  drenážna  a filtračná vrstva - štrk  500 mm,  zemina hr. 1000 mm.

Dekontaminačné stredisko:

Dekontaminačné stredisko sa nachádza v objekte skládky Myslina – Lúčky, na ploche           954,3 m2, z toho nájazdová plocha tvorí 132 m2. Dno plochy je izolované 1 x geotextíliou o plošnej hmotnosti 1000 g.m-2 + 1 x fóliou HDPE hrúbky 2 mm + 2 x geotextíliou o plošnej hmotnosti             1000 g.m-2. Tesnenie objektu je ukotvené po obvode v medzere medzi cestným panelom dna  a stenovým energopanelom, resp. cestným panelom z komunikácie. Na tesnení dna sú uložené železobetónové cestné panaly KZD 1-300/200, ktoré tvoria ochranu tesnenia objektu a zároveň pracovnú spevnenú plochu. Škáry medzi panelmi sú vyspárované cementovou maltou. Po obvode objektu sú vybudované bariéry z L energopanelov, ktoré sú opatrené hydroizolačným náterom. Dno dekontaminačnej plochy je vyspadované k odvodňovaciemu žľabu. Zo žľabu sú vody PVC potrubím DN 200 mm odvedené do vodotesnej zbernej šachty DN 1000 mm o objeme 2 m3 izolovanej                     1 x fóliou HDPE hrúbky 2 mm + 2 x geotextíliou o plošnej hmotnosti 1000 g.m-2, s  použitím na skrápanie základiek. Prebytočná voda zo zbernej šachty je prečerpávaná čerpadlom s min. výkonom 250 l.min-1 do akumulačnej nádrže skládky. Dažďové vody pritekajúce z priľahlých pozemkov nad dekontaminačným strediskom sa zachytávajú  otvorenou záchytnou priekopou, trasovanou súbežne s obvodovou stenou. Vody z priekopy sú zaústené do jestvujúcej cestnej priekopy príjazdovej komunikácie ku skládke a následne do potoka Sosnica. Podzemné vody sa monitorujú pomocou dvoch monitorovacích  sond, sonda S1-nad skládkou, S4-pod dekontaminačným strediskom. Na izolovanú betónovú plochu sa ukladá nebezpečný odpad, tak aby vytvoril súvislú základku. Navezený odpad sa prekrýva fóliou, aby sa zabránilo vyplavovaniu ropných látok. Odpad sa dekontaminuje mikrobiologicky podporou rastu natívnych baktérií, ktoré rozkladajú ropné látky. Rast baktérií je podmienený prístupom kyslíka opakovaným prekladaním substrátu a dostatočnou vlhkosťou. Za presne definovaných podmienok(teplota, živina, vlhkosť, prevzdušňovanie) dochádza k rozkladu ropných látok na oxid uhličitý (CO2), vodu (H2O) a organickú hmotu (biomasu tvorenú odumretými baktériami). Po zlikvidovaní ropných látok sa koncentrácia baktérií zníži na prirodzené pozadie. Výsledkom celého procesu je očistený odpad, obohatený o živiny a organickú hmotu, ktorý je možné vrátiť späť do prírodného prostredia k jeho pôvodnému využitiu. Touto mikrobiologickou metódou je možné zhodnocovať: zeminy, kaly  iné materiály znečistené ropou a ropnými produktmi. Ukončenie procesu dekontaminácie určuje výsledok analýzy zhodnocovaného odpadu.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke Skládka

odpadov

Všeobecné podmienky

1.2.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých činností musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom         podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činnosti 
          v prevádzke je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení   v  prevádzke  alebo činnosti v prevádzke, ktoré  môžu výrazne  ovplyvniť  kvalitu  životného  prostredia, podliehajú  integrovanému  povoleniu, a  o tieto zmeny  musí  byť požiadané  osobitne.

1.2.4 Práva  a    povinnosti    prevádzkovateľa    prechádzajú   na   jeho   právneho   nástupcu.   Nový
         prevádzkovateľ je povinný ohlásiť  na Inšpektorát Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní
         odo dňa  účinnosti prechodu práv  a povinností.

1.2.5 Prevádzkovateľ   je   povinný   oboznámiť   zamestnancov   s  podmienkami   a opatreniami 
         tohto rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané
         odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje
         povinnosti.

1.2.6 Prevádzkovateľ   je  povinný    zabezpečiť   prevádzkovanie  skládky  odpadov   osobou                    v pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu  s   minimálne   stredoškolským  vzdelaním ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak  uvedenú   podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7 Prevádzkovateľ je povinný  na základe rozhodnutia orgánu  štátnej správy odpadového
          hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska  starostlivosti 
          o zdravie ľudí a  životné   prostredie, zneškodniť odpad  alebo  zhodnotiť odpad,  ak je  to  pre 
          prevádzkovateľa technicky  možné.

1.2.8 Prevádzkovateľ  nesmie  prijať do zariadenia nijaký odpad,  pokiaľ  bezprostredne  pri
          vstupe, alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa.

1.2.9 Informačná tabuľa  musí   byť  ľahko  čitateľná  z vonkajšej  strany  vchodu  do  areálu
          a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa
          rozhodnutia (názov spoločnosti), meno  prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je
          prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia  a  názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno
          a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých
          prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

1.2.10 V prípade poškodenia informačnej tabule  je  prevádzkovateľ   povinný zabezpečiť jej opravu,

alebo výmenu  v  priebehu  5  pracovných  dní.

1.2.11 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.12 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred  odcudzením alebo iným nežiadúcim

únikom.

1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový 
           poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu stanovenom
           všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.14 Prevádzkovateľ  je  povinný  vytvárať  počas  prevádzkovania  skládky  odpadov  účelovú
            finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu
            a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.15 Prevádzkovateľ   je   povinný   prostriedky   tvoriace  ÚFR   viesť  na   osobitnom  účte
           prevádzkovateľa, na ktorý je povinný   prostriedky   ÚFR odvádzať  a    zároveň  je  povinný
           zabezpečiť    viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR    na   účel  uvedený  v  bode   1.2.14  
           tohto  rozhodnutia.

1.2.16 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára 
           nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.17	Prevádzkovateľ  je  oprávnený   prostriedky  ÚFR  použiť   až   po  udelení   súhlasu   na 
            uzavretie  skládky  odpadov,  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,   
            vydaného Inšpektorátom Košice.

- 1.2.18	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať  negatívne  stavy a   vplyvy  zistené monitoringom
            skládky odpadov.

1.2.19	Prevádzkovateľ   požiada   o   udelenie  súhlasu   podľa   bodu   1.2.17   tohto   rozhodnutia, 
            ak naplnenosť skládky  dosiahne 90 percent  z celkového objemu skládky.

Podmienky pre preberanie odpadov

1.2.20	Skládka môže byť prevádzkovaná  nepretržite 24 hodín.

- 1.2.21 Prevádzkovateľ môže prebrať  odpad na skládku odpadov  len s dokladom o množstve a druhu dodaného odpadu, musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.22 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov.

- Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

- 1.2.22 Prevádzkovateľ    je   oprávnený   zneškodňovať     odpady   kategórie  O - ostatný,   zaradené

- podľa  vyhlášky   MŽP   SR č.   284/2001 Z.z.   ktorou   sa   ustanovuje   Katalóg   odpadov   v znení    neskorších   predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),  ktorých  hraničné   hodnoty

- ukazovateľov    pre     vodný   výluh    neprekročia  hodnoty    uvedené    v       prílohe    č.  14

- vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.   podľa    zoznamu   uvedeného    v   prílohe   č.1,  ktorá

- tvorí neoddeliteľnú  súčasť   tohto   rozhodnutia.

1.2.23 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a  veterinárnych zariadení,

opotrebované  pneumatiky  a  drvené  opotrebované  pneumatiky, okrem pneumatík,  ktoré  je

možno  použiť   ako  konštrukčný  materiál   pri   budovaní   skládky  (pri budovaní  II. etapy

skládky), pneumatík  z  bicyklov  a  pneumatík  o väčšom priemere ako  1400 mm.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby: motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické,  úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.25  Na   prekrývanie   telesa  skládky   je   povolené  skladovať   a  používať  iba  odpady vhodné

na   prekrývanie  telesa   skládky,  ako  sú   výkopová  zemina,  odpady   z  výkopov, búrania

budov a  iné nekontaminované  odpady  resp. inertné odpady.

1.2.26	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie  látky  na prevádzku  a údržbu mechanizmov  na skládke
            odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by 
            mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými
            právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.27 Prevádzkovateľ       je     povinný    skládku      prevádzkovať      v   súlade     so    schváleným      prevádzkovým   poriadkom,  vypracovaným  v zmysle  všeobecného  záväzného  právneho predpisu  odpadového hospodárstva   a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.28 Prevádzkovateľ   je  oprávnený  skládku  prevádzkovať  do  naplnenia  jej kapacity 
            t. j.  130 000 m³   uložených odpadov.

- 1.2.29 Prevádzkovateľ  neprekročí   hodnoty   technicko-prevádzkových   parametrov  skládky  pre 
             ukladanie  odpadov a používanie  krycích  materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez
             povolenia Inšpektorátu  Košice :

| - technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP) | - Povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 28 000 m3/rok a 80 m3/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 850 kg/m³ |
| - množstvo krycieho materiálu | - minimálne 10 % |

  - Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Dekontaminačné stredisko

Všeobecné podmienky:

1.3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať body 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.11,
           1.2.12 tohto rozhodnutia.

1.3.2 Prevádzkovateľ   je  povinný    zabezpečiť   prevádzkovanie  zariadenia na zhodnocovanie
          nebezpečných odpadov v súlade s prevádzkovým poriadkom schváleným všeobecne
          záväzným právnym predpisom a schválenou projektovou dokumentáciou a viesť prevádzkovú
          dokumentáciu zariadenia.

1.3.3 Prevádzkovateľ   je  povinný    zabezpečiť   prevádzkovanie   zariadenia na zhodnocovanie 
nebezpečných odpadov osobou v pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu                     s minimálne so stredoškolským vzdelaním ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  piatimi  rokmi praxe  v  odbore, ak  uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.3.4 Informačná tabuľa  musí   byť  ľahko  čitateľná  z vonkajšej  strany  vchodu  do  areálu
 a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa
 rozhodnutia (názov spoločnosti), meno  prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je
 prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia  a  názov povoľujúceho orgánu, kód zhodnocovania 
 odpadu, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku zhodnocovania odpadov,          dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na zhodnocovanie  ktorých  je oprávnený.

- 1.3.5 Prevádzkovateľ je povinný plniť povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie           odpadov v súlade so všeobecne záväzných právnych  predpisov odpadového hospodárstva.

1.3.6 Prevádzkovateľ môže na ploche určenej na zhodnocovanie odpadov  vykonávať len  činnosti           v súlade s  týmto rozhodnutím.

1.3.7 V zariadení na zhodnocovanie odpadov je zakázané uložiť odpad na inom mieste ako na to
          určenom v zmysle tohto povolenia, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako
          v súlade s týmto povolením.

1.3.8 Obsluha zariadenia dekontaminačného strediska musí byť riadne vyškolená o technických,
 organizačných, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia a o svojich  povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a  pri vedení 
 prevádzkovej dokumentácie.

Podmienky pre preberanie odpadov na zhodnocovanie

1.3.9	Dekontaminačné stredisko môže byť prevádzkované  nepretržite 24 hodín.

1.3.10 Prevádzkovateľ môže preberať odpad na zhodnotenie len s dokladom o množstve a druhu
            dodaného odpadu s identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa prílohy č.12 
            k vyhláške MŽP SR 283/2001  Z.z., a s protokolom z analytickej kontroly podľa prílohy č.11
            k vyhláške MŽP SR 283/2001  Z.z..

1.3.11 Do prevádzky na zhodnocovanie odpadov môže prevádzkovateľ preberať len odpady uvedené 
            v bode 1.3.13 tohto rozhodnutia, ktoré sú  kategorizované ako nebezpečné odpady iba 
            z dôvodu znečistenia látkami ropného pôvodu.

1.3.12 Pri   prvej   dodávke  odpadu určeného na zhodnocovanie prevádzkovateľ je povinný vyžiadať

od držiteľa odpadu výsledky analytickej kontroly v  rozsahu prílohy č.5 zákona o odpadoch
           akreditovanou osobou.

1.3.13 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpady kategórie N - nebezpečný, zaradené podľa 
           Katalógu odpadov :

12 01 14 - kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

12 01 20 - použité brusné nástroje a brusné materiály obsahujúce nebezpečné látky

17 05 03 - zemina a kamenivo obsahujúca nebezpečné látky

17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

17 05 07 - štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

1.3.14 Ak prevádzkovateľ zistí, že odpad nezodpovedá druhu odpadu, ktorý je odsúhlasený                      k prebratiu na úpravu v zmysle tohto rozhodnutia nesmie odpad prebrať.

- Podmienky pre zhodnocovanie odpadov

1.3.15 V dekontaminačnom  stredisku  môže prevádzkovateľ zhodnocovať len  odpady uvedené
            v bode 1.3.13, ktoré zároveň spĺňajú podmienku podľa bodu 1.3.11 tohto rozhodnutia.

- 1.3.16 Prevádzka na  zhodnocovanie  nebezpečných  odpadov  neprekročí  technicko-prevádzkové
           parametre uvedené v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu Košice  :

| - kapacita zariadenia | - maximálne 8 800 t/rok |
| --- | --- |
| - kapacita jednej zakládky | - maximálne 800 m3 |
| 12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky max. 350 t/rok 12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky max.150 t/rok 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúca nebezpečné látky max. 5800 t/rok 17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky max. 1000 t/rok 17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky max. 500 t/rok |  |

1.3.17 Prevádzkovateľ je povinný navážať na plochu odpady na zhodnotenie tak, aby sa vytvorilo
           súvislé teleso.

1.3.18 Po navození odpadu určeného na dekontamináciu je prevádzkovateľ povinný tento odpad 
            ihneď prekryť fóliou.

1.3.19 Každá základka dekontaminovaných substrátov musí byť samostane posudzovaná z pohľadu
            ďalšieho nakladania odpadu po úprave.

1.3.20 Po ukončení procesu biodegradácie prevádzkovateľ je povinný vykonať chemickú analýzu 
            každej základky u akreditovaného laboratória v zmysle všeobecne záväzných právnych 
            predpisov a na základe ich výsledkov rozhodnúť o ďalšom nakladaní s odpadom 
            v zmysle všeobecné záväzných právnych predpisov.

## 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

    - Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania priebežne budovať aktívny odplyňovací
systém skládky a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky  vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia  v súlade s hľadiskami  uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich zachytávanie a čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo po vyčistení  vypúšťať do ovzdušia.

2.2   Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie  vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z  dekontaminačnej  plochy do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné  limity  pre  splaškové  vody  sa  neurčujú.  Splaškové  vody  musí  prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné  limity  pre   priesakové   kvapaliny  sa  neurčujú.  Priesakové   kvapaliny  musí prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich na teleso skládky a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť                      u oprávnenej osoby.

2.2.4 Emisné  limity  pre   odpadové vody z dekontaminačnej  plochy sa  neurčujú, prevádzkovateľ je povinný ich zachytávať v zbernej šachte a  prečerpávať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín prípadne zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

## 3.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia  a  technické  prostriedky  používané  pri  činnostiach                  v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave 
pravidelným vykonávaním kontroly stavu  a údržby technologických zariadení a mechanizmov   a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných
právnych predpisov.

3.2 Ak prevádzkovateľ vykonáva dopravu je povinný zabezpečovať dopravu odpadov na  skládku    v uzavretých vozidlách  určených  na  zvoz odpadu. V  prípade dovozu  odpadov  v otvorených
vozidlách   je   prevádzkovateľ   povinný   odpad  zabezpečiť  sieťou, aby dopravou  nedošlo      k znečisteniu  prístupových  komunikácií  a  ich  okolia.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na
      skládku v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami 
      proti  roznášaniu  odpadov po okolí v termíne najneskôr do 31.7.2004.

  - Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku  2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5 Prevádzkovateľ  je povinný  riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby  pracovná
      vrstva uloženého a zhutneného odpadu bola prekrytá vrstvou inertného materiálu o hrúbke
      najmenej  0,1 m  vždy na konci pracovného dňa, v ktorom sa odpad ukladal.

3.6 Prevádzkovateľ vypracuje formou dodatku k prevádzkovému poriadku skládky interné pracovné

postupy pre plnenie podmienok 3.4 a  3.5 tohto rozhodnutia, ktoré bude pravidelne aktualizovať

a ktoré budú  k  dispozícii zamestnancom  a vonkajšej kontrole prevádzky od 1.6.2004.

3.7 Prevádzkovateľ  je  povinný   zabezpečiť   dostatočné   množstvo  krycieho  materiálu  (inertné
      bezprašné odpady, zeminy). K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby
      jedného mesiaca.

3.8  Prevádzkovateľ je  povinný   umiestňovať   odpady na  skládke takým spôsobom, aby zabezpečil 
      stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných
      stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo  jeho
      jednotlivých častí.

3.9 Prevádzkovateľ  zabezpečí   drenážny   systém   priesakových   kvapalín   ako   celok   i   jeho
      jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,  po jej 
      uzatvorení a pri výstavbe ďalšej etapy.

3.10 Prevádzkovateľ  zabezpečí   recirkuláciu   priesakovej   kvapaliny,   odvádzanej    drenážnym  
       systémom  do nádrže  priesakovej   kvapaliny,  späť  do telesa skládky s cieľom dosiahnuť
       požadovaný stupeň  zhutnenia ukladaných  odpadov,  minimalizovať  úlety odpadov mimo 
       skládkové  teleso a  podporiť  metanogénne  procesy v  skládkovom telese.

3.11 Prevádzkovateľ  je   povinný   priesakové   kvapaliny  kontrolovať z  hľadiska mikrobiologickej 
       kontaminácie 1 krát ročne v III. štvrťroku. V  prípade výskytu  patogénnych mikroorganizmov  
       je  povinný zabezpečiť  jej  dezinfekciu.

3.12 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 
        látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto  látok do  povrchových  alebo
        podzemných  vôd.

3.13 V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií                      ku skládke a v areáli skládky.

3.14 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  dopravné  prostriedky  opúšťajúce  skládku 
         boli očistené a zbavené znečistenia.

3.15 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov 
       v termíne do 31.10.2004.

3.16 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť   zamedzenie  úniku odpadov   inštaláciou   záchytných 
        sietí  na  hrádzi skládky  v  smere prevažujúcich vetrov v lehote do 4 mesiacov odo dňa
        nadobudnutia právoplatnosti  tohto  rozhodnutia.

3.17 Prevádzkovateľ   je   povinný   priebežne   vykonávať opatrenia   vedúce  ku zníženiu  prašnosti 
v telese skládky a jej okolí   najmä:  kropením  vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou,
spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa  skládky, dôsledným hutnením odpadov           a prekrývaním neaktívnych   častí   telesa  krycím  materiálom.

3.18 Na zníženie   negatívnych   vplyvov   na   okolie   skládky   počas   jej   prevádzkovania   je 
prevádzkovateľ povinný  udržiavať  v  okolí  poriadok, vysádzať  a udržiavať zeleň,  upravovať 
svahy skládky prekrývaním  krycím materiálom. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby dreviny
rastúce okolo skládky, ktoré plnia úlohu protiveternej ochrannej zelene, neboli poškodzované         a vytínané.

3.19 Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky.

3.20 Ak  budú   používaním  prístupových   a   vnútorných komunikácií   vznikať   emisie   prachu, 
        prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

3.21 Zrážkové vody z dekontaminačnej  plochy zachytené v zbernej šachte je dovolené používať 
         len na kropenie a vlhčenie základok v procese biodegradácie. Nadbytočnú odpadovú vodu
         môže prečerpávať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

3.22 Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečný odpad v súlade so súhlasom na prepravu 
nebezpečných odpadov udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným            orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie               a zneškodňovanie odpadov

4.1  So splaškovými  vodami   prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto
       rozhodnutia.

4.2  Komunálny    odpad    vznikajúci     pri    prevádzkovaní    skládky  a dekontaminačného 
       strediska zaradený  podľa  Katalógu odpadov  pod  katalógovým  číslom  20 03 01-  zmesový 
       komunálny odpad, kategória O-ostatný,  bude zneškodňovaný   na predmetnej skládke.

4.3 Odpad vzniknutý v dekontaminačnom stredisku ako produkt zhodnocovania bude po vykonaný
      analýz ďalej využívaný na zásypy pod stavebné plochy a terénne nerovnosti, alebo ako krycia 
      zemina skládky a iné vhodne materiálové využitie

## 5.   Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a hutniace mechanizmy na skládke       v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných  kontrolách, revíziách  a ich údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade    havárie   a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej    prevádzky pri ktorých  by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia    životného prostredia.

6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havarie podľa prevádzkového poriadku vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri  havariách a situáciach odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom priesakových kvapalín, porušenie stability telesa skládky, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ    je   povinný    dodržiavať    plán    preventívnych    opatrení     na   zamedzenie  vzniku neovládateľného úniku  nebezpečných  látok   do  životného  prostredia   a   na   postup   v prípade ich úniku („havarijný plán“)  pre  zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a  schválený  podľa  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  vodného   hospodárstva.

6.3 Prevádzkovateľ zabezpečí preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými
       látkami  a  prípravkami  oprávnenou osobou.

6.4 Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani             o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je 
v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci 
objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani.      Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.5 V  miestach, kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  je povinný  zabezpečiť 
 prostriedky  pre   likvidáciu  prípadných   únikov. Použité  sanačné   materiály    budú  do   doby
 zneškodnenia  uskladnené  v  súlade so schváleným havarijným plánom a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom.

6.6  Všetky nádrže a obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.7 V sklade PHM môže prevádzkovateľ skladovať pohonné hmoty  maximálne v takom  množstve 
      aby  neboli prekročené  podmienky v bode 6.4 tohto rozhodnutia.

6.9 V priestoroch  zariadenia a v jeho okolí je potrebné rešpektovať, že  tam  môže  dochádzať  
       k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u týchto objektov: potrubné
       vedenia a kábelové kanály, nádrže priesakových kvapalín, nádrže, studne, monitorovacie vrty. 
       Prevádzkovateľ je povinný tieto miesta označiť (napr.symbolom nebezpečenstvo výbuchu).
       V miestach takto označených je zakázané fajčiť a manipulovať  s otvoreným ohňom.

6.10 Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné  zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich
systémov jednotlivých etáp. To platí pre budovanie skládky, aj pre jej uzatváranie.
Celistvosť fólie je nutné po položení drenážnych a  krycích vrstiev skontrolovať v súlade                   s platnými technickými normami   (napr. geoelektrickým meraním).

6.11 Je  zakázané,  aby  vozidlá   privážajúce  odpady  a mechanizmy  pri  ich rozhrňovaní                      a hutnení  prechádzali priamo  po povrchu tesniaceho  a vnútorného drenážneho systému.

6.12 Prevádzkovateľ   je  povinný   udržiavať    hladinu    vôd  v nádrži   priesakových   kvapalín 
       na takej  úrovni, aby  v  prípade  zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny  v  dôsledku 
       prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo
       k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.13 V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie  nádrže  priesakovej kvapaliny je
        prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu  - kat. č. 19 07 02 – priesaková
        kvapalina zo skládky obsahujúca  nebezpečné látky, na základe zmluvného vzťahu 
        u oprávnenej osoby.

6.14 Prevádzkovateľ je  povinný  pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní  do  telesa
        skládky  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

6.15 Prevádzkovateľ je  povinný udržiavať bariéry z L energopanelov ktoré oddeľujú 
        dekontaminačnú plochu od okolitého terénu a zabraňujú odtekaniu kontaminovaných vôd
         mimo plochu dekontaminácie v takom stave, aby bola zabezpečená ich nepriepustnosť.

6.16 Prevádzkovateľ je  povinný  udržiavať  hladinu vôd v  zbernej šachte dekontaminačného 
        strediska prečerpávaním do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín pomocou inštalovaného
        čerpadla na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie v dôsledku prívalových  zrážok 
        nedošlo k ich pretečeniu.

6.17 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať vo funkčnom stave plavákový systému merania
        maximálnej  hladiny v zbernej šachty dekontaminačného  strediska.

6.18 Prevádzkovateľ je povinný pravidelné udržiavať a čistiť záchytnú priekopu trasovanú súbežne 
        s dekontaminačnou plochou.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je  povinný   nepretržite   monitorovať  prevádzku   v súlade   v podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť   prehľadným spôsobom  umožňujúcim kontrolu, evidenciu          údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky a  evidované údaje uchovávať  najmenej               5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na Inšpektorát Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu ukladaných odpadov,  používaných látok a energie, technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice neprevzatie odpadu  na zneškodnenie alebo zhodnotenie.

9.2.   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ   zabezpečí   monitorovanie   zloženia   skládkového   plynu   diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia  v odplyňovacích šachtách alebo sondami z vlastného telesa skládky tak ako je to uvedené v bodoch 9.2.2  až 9.2.4  tohto rozhodnutia.

9.2.2 Merania množstva a zloženia  skládkového plynu budú vykonávané  počínajúc rokom 2005, 
2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota nesmie pritom klesnúť pod 5 oC,  súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu               v  technicky spracovateľnom alebo  environmentálne významnom množstve musí 
prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2,  O2, H2S  a  H2.

9.2.4 Meranie  bude  zabezpečované  oprávnenou alebo akreditovanou  osobou v predmetnom alebo príbuznom odbore merania v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií           a kvality ovzdušia.

9.3   Monitorovanie  kvality podzemných vôd

9.3.1 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené

nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| teplota, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NH4+, CHSKMn, Pb | - 4 x za rok s frekvenciou 3 mesiace | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny, CN-celk, EOX, RL105, PAL-A ,NEL, fenoly, fluoridy, Hg, Cd, As, Crcelk, | - 2 x za rok s frekvenciou 6 mesiacov | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom  s periódou merania                  3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v  monitorovacích vrtoch skládky MS1, MS2, MS3.

3) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou 6  mesiacov 
 (II. a IV. štvrťrok).

9.3.2 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných vôd  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, NO3+, Cl-, NEL, CHSKMn, | - 4) | - 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |

4) Vždy po ukončení procesu dekontaminácie príslušnej základky, minimálne 1x za polrok

5) Merania budú vykonávané v  monitorovacích vrtoch S1, S4, dekontaminačného  strediska, akreditovaným laboratóriom

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené                         v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, NH4+, | - 4 x za rok s frekvenciou 3 mesiace | - 6) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - zápach, EOX, PAL-A, CHSKCr NEL, RL105, | - 2 x za rok s frekvenciou 6 mesiacov | 6) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - mikrobiologická kontaminácia | - 1 x ročne v 3. štvrťroku | 6) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny | - 1 x týždeň | - - | - vizuálne |

- 6) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom.

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie                 a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným  monitorovaním  tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.7   Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- Jedenkrát  ročne  počas  prevádzky  skládky  odpadov

- štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov, a to :  
   plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a výškopisné zameranie telesa skládky,
   zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie
   voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

- Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a     aj   po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch .

###### 9.8   Monitorovanie odpadov preberaných na skládku

Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,

vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  Prevádzkovým poriadkom,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

9.9   Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným  systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky od posledne vykonaného merania.

- 9.10 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzkach

9.10.1 Prevádzkovateľ   je   povinný   viesť   a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode
 odpadov    prevzatých     na     zneškodnenie     a   zhodnotenie     a   o   nakladaní   s  nimi   na 
 evidenčnom     liste      odpadu    v     súlade     so     všeobecne     záväznými   právnymi 
 predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  vykonávať  priebežne.

9.10.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť     prevádzkovú    dokumentáciu     zariadenia    v   rozsahu

ustanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi odpadového hospodárstva:  
technologický    reglement,     prevádzkový     poriadok,   prevádzkový  denník,   obchodné    a dodávateľské  zmluvy    týkajúce  sa   nakladania   s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia  a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.

Prevádzkový    denník      uchovávať    do    skončenia   monitorovania  po  uzavretí    skládky

odpadov,  najmenej   30  rokov   od   vydania  potvrdenia  o   uzatvorení  skládky odpadov.

9.10.3 Prevádzkovateľ      je      povinný     viesť    evidenčný    list    skládky   odpadov   v    rozsahu

ustanovenom     všeobecne    záväzným    právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva         a uchovávať  ho  najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.10.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov                  v rozsahu ustanovenom  všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva
po celý čas prevádzky a ešte 10 rokov po jej skončení.

9.10.5 Prevádzkovateľ   musí   zabezpečovať   potrebné  analýzy   pre   sledovanie   účinnosti
          technologického procesu zhodnocovania odpadov,  a analýzy  po ukončení procesu
          dekontaminácie v  akreditovanom laboratóriu a vedenie dokumentácie ich výsledkov
           a uchovávať najmenej 5 rokov.

9.10.6 Všetky  vzniknuté  havarijné  situácie  musia   byť  zaznamenané   v prevádzkovom
denníku skládky  s  uvedením  dátumu   vzniku, informované   inštitúcie    a   osoby,   údaje   a spôsob vykonaného  riešenia   danej havárie. O každej havarii musí byť  spísaný zápis             a musia o nej byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej správy  a   inštitúcie  v   súlade               s prevádzkovým poriadkom  a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

9.10.7 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.11 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzkach a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.11.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a informácie      podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z.z.                          a  každoročne  ich za predchádzajúci  kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.11.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať   ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho roka  uvedené  v  bode   9.10.1  tohto   rozhodnutia   na   Inšpektorát  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného   prostredia do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  evidenčný  list   zariadenia na zneškodňovanie odpadov a evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov za obdobie kalendárneho roka                     a zaslať na Inšpektorát  Košice  a príslušný obvodný  úrad  životného  prostredia  do                    31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ je povinný vypracovať Hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním                      v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. za obdobie kalendárneho roka a predložiť Inšpektorátu Košice a príslušnému obvodného úradu životného prostredia najneskôr do                31. januára nasledujúceho roka.

    - Prevádzkovateľ je  povinný  uchovávať záznamy z  monitoringu počas  prevádzkovania  skládky  odpadov  a    po   jej  uzatvorení    a     každoročne    do    31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.7, 9.9  a 9.10.7  tohto  rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na  Inšpektorát  Košice  a   príslušný obvodný úrad životného prostredia.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa 9.11.4 predložiť:

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky  uvedenej v   bode  2.1.2  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.3.1 a 9.3.2 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky do prevádzky,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.7  v náväznosti  na plnenie podmienok  uvedených v   bodoch  1.2.28 a 1.2.29  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.9  z  hľadiska  tesnenia  skládky       odpadov.

9.11.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať Inšpektorátu Košice výšku odvedenej ročnej účelovej  finančnej  rezervy  do 15. februára  nasledujúceho  kalendárneho  roka  výpisom z účtu.

9.11.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   Inšpektorátu   Košice  a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke                          a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 .  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzkach

10.2.1  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípady  zlyhania  činnosti uvedené v  havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového   poriadku    skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V prípade   výpadku   elektrickej   energie ,  resp. poruchy čerpadiel a v prípadoch uvedených v bode 6.12 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na  zneškodnenie  na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov obdobný mechanizmus do 24 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ  skládky odpadov je povinný  po naplnení kapacity skládky  túto uzavrieť, 
         v zmysle doloženej projektovej dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu skládky SO 22 
         vypracovanej Ing. Jozef Sekerec, HYDROING Prešov, reg. č. 1341*A*2-2, 07/2002.

11.3 Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky (drenážny systém, nádrž 
 priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia
 zostať  v  činnosti  i  po  uzatvorení  skládky minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín

a  skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa  28. 10. 2003  prevádzkovateľ skládky odpadov EKOSERVIS,  s.r.o. Humenné, Kukorelliho 34, 066 01  Humenné,  IČO:  31 699 804, doručil žiadosť na Inšpektorát Košice vo veci  vydania  integrovaného povolenia  pre prevádzku Skládka odpadov Myslina – Lúčky, 1. a 2. kazeta nachádzajúcej sa  na pozemkoch  parc. č.  KN 399/12, 399/15-399/20  k. ú.  Myslina a pozemkoch parc. č. 5363/13, 5363/14, 5363/16-5363/20 k. ú. Humenné  a prevádzku  Dekontaminačného strediska Myslina - Lúčky , nachádzajúceho sa na poz. parc. č. 399/22  k.ú. Myslina,

Inšpektorát Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z.z.                          o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil. Keďže táto nebola doložená v súlade              s ust. § 11 zákona o IPKZ,  Inšpektorát Košice konanie v predmetnej veci rozhodnutím                            č. 1145/39-pk-IPK/2003-Mi zo dňa 10.11.2003 prerušil. Prevádzkovateľ EKOSERVIS, spol. s.r.o., žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím doplnil 16.12.2003.

Inšpektorát Košice  v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ dňa 13.01.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec a mesto, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní, a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní od dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Inšpektorát Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ   zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu životného prostredia Košice od 14.01.2004 do 16.02.2004 a súčasne na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie                          v predmetnej veci na deň  03.03.2004.

Na ústnom pojednávaní, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia   na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady a pod 5.1 Prevádzky  na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, bola žiadosť č.1145/39-OIPK/2003, 92/9-OIPK/2004 prerokovaná v celom rozsahu.

Súčasťou konania bolo konanie  podľa   § 8 ods. 2 písm. c) v oblasti  odpadov                            bod 1.- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 7 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, bod 3. -  konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 7 písm. c) zákona                        č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a  písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne  k žiadosti  ku dňu ústneho rokovania:  Mesto Humenné, listom č. j. Výst. 70,72,74/2004 zo dňa 10.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Humennom odbor ŠSOPaK, listom č. A2004/00110-BI zo dňa 4.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Humennom odbor ŠSOH, listom č. 2004/00106 zo dňa 11.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Humennom odbor ŠVS, listom č. A2004/00094-001-TU zo dňa 4.2.2004, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, listom č. 04/000093         V-5 zo dňa 6.2.2004, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice, závod Michalovce, listom                             č. 135/2200/5/2004-Bn zo dňa 21.1.2004, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice, listom                           č. 603/2004/49212-Ci zo dňa 11.2.2004, Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, listom z 13.2.2004.

Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Myslina vo svojom stanovisku vzniesla námietku voči vydaniu integrovaného povolenia v predmetnej veci.

Predmetom námietky bola zmena účelu stavby Kompostového hospodárstva na Dekontaminačné stredisko, a  nedoriešené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na ktorých             je umiestnená predmetná skládka.

Inšpektorát Košice na základe posúdenia podkladov doložených ku žiadosti zistil, že stavba Kompostové hospodárstvo bola daná do užívania Okresným úradom v Humennom, odborom ŽP, ŠSS,  rozhodnutím  č. 2002/23672-002-SE 2002  zo dňa 26.8.2002,  ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov kategórie O- ostatný, ale Okresný úrad v Humennom, odbor ŽP, ŠSOH  rozhodnutím č. j. 2002/33018 dňa 25.10.2002 udelil súhlas na prevádzkovanie Dekontaminačného strediska ako  zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov metódou mikrobiologickej degradácie ropného znečistenia, v zmysle zákona  č. 223/2001 Z.z. o odpadoch ako činnosť                  R-5  Recyklácia  alebo spätne získavanie iných organických materiálov. Okresný úrad v Humennom, odbor ŽP, ŠSOH  pri vydávaní   predmetného súhlasu  vychádzal  z  odporúčania odborného posudku vypracovaného Ing. Petrom  Ilkom, CSc., č. osvedčenia 15/02-6.3.,  vydaného dňa 5.10.2002  a stanoviska   Štátneho zdravotného  ústavu    Humenné    pod  č. 1606-51/03 V-5,  ktorý  posúdil, že   zmena   účelu  stavby Kompostové hospodárstvo na Dekontaminačné stredisko nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými predpismi na ochranu zdravia ľudí. Inšpektorát Košice tým, že vylúčil možnosť preberania odpadov s inými škodlivinami ako látkami ropného pôvodu, ktoré sú odbúrateľné metódou mikrobiologickej degradácie a  zároveň stanovil podmienky prevádzkovania  Dekontaminačného strediska, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového a vodného hospodárstva usúdil, že povolenou činnosťou nebudú prekročené normy kvality životného prostredia.

Na námietku  účastníka konania,  týkajúcu sa majetkovoprávneho  vysporiadania pozemkov na ktorých je skládka umiestnená  Inšpektorát Košice v priebehu konania neprihliadol, keďže v zmysle zákona o IPKZ, ide  o povolenie   na vykonávanie činnosti  už  stavby skolaudovanej rozhodnutím č. 2000/30390-002-SE zo dňa 20.10.2000 vydaného Okresným úradom v Humennom, odborom ŽP, ŠSS, umiestnenie ktorej bolo predmetom územného rozhodnutia  č.98/26538-006-MI zo dňa 15.12.1998 vydaného Okresným úradom v Humennom, odborom ŽP, ŠSS  a následne povolenej rozhodnutím č. 99/23512-SE zo dňa 12.8.1999.

Pri vydávaní rozhodnutia Inšpektorát Košice zohľadnil dôležitosť ochrany  jednotlivých zložiek životného prostredia a to najmä  vhodnými opatreniami zameranými  na monitorovanie zloženia odpadov a ich vplyvu na životné prostredie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, ktoré zodpovedajú požiadavkám najlepšie dostupnej techniky a preto pripomienky Urbárskej spoločnosti Pozemkového spoločenstva Myslina neboli akceptované  v plnom rozsahu.

Pripomienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepného závodu Povodia Bodrogu a Hornádu Košice a Obvodného úradu životného prostredia v Humennom odboru ŠVS, boli zapracované  do  podmienok  č. 6  a  9  tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety.

Inšpektorát Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality  životného prostredia, prevádzka bude spĺňať požiadavky na BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EKOSERVIS, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

2. Mesto Humenné, 066 01 Humenné, v zastúpení primátorom

3. Obec Myslina, 066 01 Myslina, v zastúpení starostom

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom,  ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK,  Kukorelliho 1, 
     066 01 Humenné

2. Mesto Humenné – MÚ, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania 
    ovzdušia, odd. ŽP, ÚP, V a SM,  Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ulica 26. novembra, 066 18 Humenné

4. SVP š.p., OZ Košice, Závod Povodie Laborca, Vajanského 3, 071 80 Michalovce

5. Urbárska  spoločnosť Myslina, 066 01 Myslina

6. p. Hlad, Poľana 27, 066 01 Humenné

Príloha  č. 1:  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke:

„Skládka odpadov Myslina – Lúčky, I. a II. Kazeta“

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

01 01 01          odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02          odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06          hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08          prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 10          prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11          odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12          hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 
                        a 01 04 11

01 04 13          odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

01 05 04          vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 07	vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08	vrtné kaly a odpady  s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

02 01 01	kaly z prania a čistenia

02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)

02 02 01 	kaly z prania a čistenia

02 02 03 	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02	odpady z konzervačných činidiel

02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04	látky nevhodné na spotrebu a spracovanie

02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 01 	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02	odpady z konzervačných činidiel

02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02	odpad z destilácie liehu

02 07 03	odpad z chemického spracovania

02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie

02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09	odpad z vápennej usadeniny

03 03 10	výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 03 03 10

04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka

04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce
                        chróm

04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 04 02 19

04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 01 10	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 05 01 09

05 01 13	kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14	odpady z chladiacich kolón

05 01 16	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17	bitúmen

05 06 04	odpad z chladiacich kolón

06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 06 05 02

06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 08 02	odpady obsahujúce chlórsilány

06 09 02	troska obsahujúca fosfor

06 09 04	odpady na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

06 11 01	odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

06 13 03	priemyselné sadze

07 01 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 01 11

07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 02 11

07 02 13	odpadový plast

07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 16	odpady obsahujúce silikóny

07 03 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 03 11

07 04 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 04 11

07 05 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 05 11

07 05 14	tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                        v 07 06 11

07 07 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 07 11

08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14	odpady z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01	odpadové náterové prášky

08 02 02 	vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 15	kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 03 20	farbiaca páska do tlačiarne

08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10	jednorazové kamery bez batérií

09 01 12	jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02	popolček z uhlia

10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené 
                        v 10 01 14

10 01 17	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
                          v 10 01 20

10 01 24	piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody

10 02 01	odpad zo spracovania trosky

10 02 02	nespracovaná troska

10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10	okuje z valcovania

10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 	iné kaly a filtračné koláče

10 03 02	anódový šrot

10 03 05	odpadový oxid hlinitý

10 03 18	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 22	iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových
                         mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30	odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené 
                         v 10 03 29

10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 	trosky z prvého a druhého tavenia

10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09	iné trosky

10 08 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13	odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14	anódový šrot

10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 
                         v 10 08 17

10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03	pecná troska

10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

10 10 03	pecná troska

10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v  10 10 09

10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 16	odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

10 11 03	odpadové vláknité matzeriály na báze skla

10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach

10 11 10	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18	kaly a filtačné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
                        uvedené v 10 11 19

10 12 01	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06	vyradené formy

10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová  
                         kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11	odpady z kompozit. materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 
                         a 10 13 10

10 13 13	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 	odpadový betón a betónový kal

11 05 02	zinkový popol

12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov

12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05	hobliny a triesky z plastov

12 01 13	odpady zo zvárania

12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 01	obaly z papiera a lepenky

15 01 02	obaly z plastov

15 01 03	obaly z dreva

15 01 05	kompozitné obaly

15 01 06	zmiešané obaly

15 01 07	obaly zo skla

15 02 03           absorbenty,,filtrač.materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
                         v 15 02 02

16 01 19	plasty

16 01 20	sklo

16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurg. Procesov
                         iné ako uvedené v 16 11 01 procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 
                        uvedené v 16 11 03

17 01 01	betón

17 01 02	tehly

17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01	drevo

17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v  17 05 07

17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a  17 06 03

17 06 05	stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
                        a 17 09 03

19 01 12	popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15

19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

19 01 19	piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

19 02 06	kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01	vitrifikovaný odpad

19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality

19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 08 01	zhrabky z hrablíc

19 08 02	odpad z lapačov piesku

19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené 
                         v 19 08 11

19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02	kaly z čírenia vody

19 09 03	kaly z dekarbonizácie

19 09 04	použité aktívne uhlie

19 09 05	nasýtené, alebo použité iontomeničové živice

19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v  19 10 03

19 10 06	iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 11 06	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
                         v 19 11 05

19 12 04	plasty a guma

19 12 05	sklo

19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08	textílie

19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu 
                         iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 01 01	papier a lepenka

20 01 02	sklo

20 01 10	šatstvo

20 01 11	textílie

20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 30	detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39	plasty

20 01 40	kovy

20 02 02	zemina a kamenivo

20 02 03	iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01	zmesový komunálny odpad

20 03 02	odpad z trhovísk

20 03 03	odpad z čistenia ulíc

20 03 04	kal zo septikov

20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07	objemný odpad