SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Rumanova 14, 040 53  Košice

Číslo: 12/1-OIPK/2006-Be/571190106				V Košiciach, dňa 28.08.2006

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 1 a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“

090 21 Chotča

okres: Stropkov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno		Služba, mestský podnik Stropkov

Sídlo: 				Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

IČO:  				31 305 784

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzok sú podľa § 8 ods. 2 zákona                        č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  	v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich užívaní, podľa  § 8  ods. 2  písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) 	v oblasti odpadov

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8  ods. 2  písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená podľa výpisu z katastra nehnuteľností v katastrálnom území Chotča,            na pozemkoch parcelné číslo KN 673/4, 674/1 a 674/2 vo vlastníctve obce Chotča, 090 21 Chotča 3 a v nájme mesta Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov.

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ bola uvedená do trvalého užívania  rozhodnutím Okresného úradu Stropkov č. j. 616/2000-Re/Fe zo dňa 31.07.2000. Užívanie sociálno-prevádzkovej budovy, žumpy a mostovej váhy bolo povolené rozhodnutím č. j. 13/2003/15-Cho/Ra zo dňa 18.03.2003.

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do I. kazety Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ (ďalej

len „skládka odpadov“)

2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Uzavretie a rekultivácia telesa skládky odpadov

6. Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.           
o IPKZ ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady          a podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon            č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 109.06,

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP  SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka odpadov o celkovej kapacite 165 600 m3 a kapacite prvej kazety  36 100 m3            je situovaná na pahorkatinovom reliéfe mierne členitom, v eróznej rokline, v katastrálnom území obce Chotča 5 km severovýchodne od mesta Stropkov a 1,5 km od obce Chotča. Dopravne je napojená  zo štátnej cesty Stropkov - Choča spevnenou prístupovou komunikáciou.

V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nachádza tzv. „stará skládka odpadov“           z 80-tych rokov minulého storočia, ktorá  bola výstavbou povoľovanej prevádzky z časti rekultivovaná, ale  nenachádzajú sa tu žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia. V okolí skládky odpadov sa nachádzajú  pasienky, poľnohospodárska pôda  a  farma hovädzieho dobytka.

Najbližším vodným tokom je bezmenný potok nachádzajúci sa eróznej rokline, ktorý je  vedený potrubím o dĺžke 323 m  pod vybudovaným tesnením skládky odpadov a  nádrže priesakových kvapalín a vyústený 124 m pod skládkou odpadov do otvoreného koryta, zaústeného  do toku Chotčianka vzdialeného 600 m od skládky odpadov.

Areál skládky odpadov, ktorý je  vymedzený oplotením s uzamkýnateľnou bránou je strážený a označený informačnou tabuľou.

V sociálno-prevádzkovej budove, v  ktorej sa vykonáva vstupná kontrola a  evidencia dovážaných odpadov, sa nachádza kancelária a sociálne zariadenie. V areáli skládky odpadov                            je  umiestnená mostová váha s maximálnou nosnosťou 25 000 kg.

Pri sociálno-prevádzkovej budove je umiestnená garáž pre kompaktor. Vnútroskládkové komunikácie sú spevnené betónovými cestnými panelmi.

Dno a  steny telesa skládky odpadov sú utesnené geokompozitom o hrúbke 5 mm a HDPE fóliou o hrúbke 1,5 mm v rozpore s legislatívnymi požiadavkami na tesniaci systém skládky odpadov pre triedu skládky: skládka na odpad, ktorý nie nebezpečný. Pod fóliou HDPE je nainštalovaný monitorovací systém SENZOR  za účelom zistenia poškodenia tesniacej  fólie.

Drenážny systém skládky odpadov pozostáva z perforovaných rúr DN 200 mm, ktoré sú uložené v  plošnej drenáži, pričom drenážne potrubie je zaústené do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o objeme 1 970 m3, ktorá  je zapustená do terénu pod skládkou odpadov, pričom jej izolácia je realizovaná obdobne ako u telesa skládky odpadov. Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná čerpadlom na postrekovanie povrchu telesa skládky odpadov.

Na zamedzenie prítoku dažďových vôd z okolia do telesa skládky odpadov sú okolo skládky odpadov vybudované odvodňovacie rigoly, ktoré vyúsťujú cez šachtu do potrubia odvádzajúceho bezmenný potok.

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov, jeden pod telesom skládky odpadov nad nádržou priesakových kvapalín v smere prúdenia podzemných vôd a jeden je pod starou skládkou odpadov. Smer prúdenia podzemných vôd je juhovýchodný.

Odplyňovací systém bude na skládke odpadov vybudovaný až po jej naplnení v súlade s projektovou dokumentáciou.

Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom a úžitková voda  z  vodojemu bývalého poľnohospodárskeho družstva Chotča. Splašková voda je akumulovaná nepriepustnej žumpe o  objeme 20 m3 , ktorá je umiestnená pri sociálno-prevádzkovej budove.

Na skládke odpadov nie je umiestnené zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov.

Materiál na prekrývanie odpadov uložených na skládke odpadov je skladovaný                    na vymedzenej ploche.

Uzatvorenie a rekultivácia 1. kazety skládky odpadov bude pozostávať z:

- odplyňovacej vrstvy z Terradrénu,

- tesniacej vrstvy z Tatrabentu,

- drenážnej vrstvy štrku  frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 0,5 m,

- vrstvy zeminy o hrúbke 1 000 mm,

v rozpore s legislatívnymi požiadavkami na povrchové tesnenie skládky odpadov pre triedu skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

II.	Podmienky povolenia

A  	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to           pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.12	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.13	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode A 1.12, časť II. tohto rozhodnutia.

1.14 	Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v  zmysle schválenej  projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.15	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

- 1.16	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu A 1.15, časť II. tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

- 1.17	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

1.18   Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.19 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 6,30 do 16,30 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len      po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

1.20 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu   kontrolu    dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť   deklarované  údaje o pôvode,

vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu  s cieľom overiť  deklarované  údaje   držiteľa   odpadu   o  pôvode,  vlastnostiach        a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21, časť II.  tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.21 	Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.22	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík,             ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.23 	Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie                O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

1.24	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré         by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.25	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.26	Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať I. kazetu skládky odpadov do naplnenia jej kapacity 36 100 m3, najdlhšie však  do 31.12.2008 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

- 1.27 	Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| - technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 10 000 m³/rok a 100 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo materiálov na prekrytie odpadov | - minimálne 5 % a maximálne 20 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## B.  	Emisné limity

###### 1.  	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou skládky odpadov                    a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.  	Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody              do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2 	Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 20 m3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy u oprávnenej osoby.

2.3 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

## C.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. 	Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov        v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.	Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení),  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

5.	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia            je 0,1 m.

6. 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

7. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

8. 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

9. 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok                   i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

10. 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

11. 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 	látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               alebo podzemných  vôd.

12. 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

13. 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti     v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

14.	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

15. 		Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

16.		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.               Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené a zbavené znečistenia.

17.		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie monitorovacieho vrtu MS-4                      pod skládkou odpadov v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po vybudovaní tohto monitorovacieho vrtu je povinný zabezpečiť kontrolu kvality podzemných vôd zo všetkých štyroch monitorovacích vrtov v súlade s podmienkou I.3.1, časť II. tohto rozhodnutia.

18.		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dobudovanie a pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy v projektovanej dĺžke 334 m, a to minimálne 3-krát ročne.

19.		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie vrátane odvodňovacích prekop a to podľa potreby, minimálne 12-krát ročne.

20.		Prevádzkovateľ je povinný zachovať mokraďné spoločenstvo nad plánovanou 4. kazetou skládky pri dodržiavaní technických opatrení, ktoré zabránia jeho znečisteniu.

D. 	Opatrenia na nakladanie a zneškodnenie odpadov

1.	Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto činnosť vykonávať v súlade so súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

2.	So splaškovými vodami prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode B.2.2, časť II tohto rozhodnutia.

3. 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

4.	Prevádzkovateľ je povinný predložiť IŽP Košice na schválenie novú projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, ktorá bude vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva, v lehote do 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

## E.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy              na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## F. 	Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií                  a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

2.		Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.    Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

3.	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

4.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

5.	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6. 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

7.	V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín,                  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 – priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N – nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

8. 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.  	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1.  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2.   	Kontrola emisií do ovzdušia

2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami     z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3, časť II. tohto rozhodnutia.

2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne            v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po vykonaní uzavretia a rekultivácie skládky odpadov, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu                     v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2, časť II. tohto rozhodnutia.

###### 2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2 a O2. V prípade potreby, napr. pri sťažnosti na nepríjemný zápach zo skládky odpadov, musia byť pri meraní zloženia skládkového plynu stanovené objemové koncentrácie H2S       a H2.

3.	Kontrola podzemných vôd

3.1	Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, RL, N-NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, PO4, Na. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSKMn, BSK5. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch – vrt MS-2 nad skládkou, vrty MS-1 a MS-4                     pod skládkou (merania z vrtu MS-4 budú vykonávané až po splnení podmienky C.17, časť II. tohto rozhodnutia) a vrt MS-3 pod starou skládkou.

3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).

3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5, časť II. tohto rozhodnutia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

- 4.	Kontrola priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - Teplota, pH, vodivosť, RL, NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, PO4, Na. | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, CHSKCr, BSK5. | - 1x za rok - v II. štvrťroku | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Úroveň hladiny | - 1x týždenne | - - | - vizuálne |

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

5.	Kontrola povrchových vôd

5.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v nasledovnej  tabuľke:

| Miesto odberu vzorky: Vstup a výstup z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy / Technika |
| Reakcia vody pH | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |
| BSK5 | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |
| CHSKCr | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade                            s požiadavkami  slovenskej technickej normy.

2)   Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových intervaloch.

3)    Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Ukazovateľ znečistenia | Metóda – merací princíp | Označenie metodiky a použitie – podmienky |
| --- | --- | --- |
| pH | Potenciometrické stanovenie | STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH. |
| BSK5 (ATM) | Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369). |
| CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368). |

5.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5, časť II. tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

6.	Kontrola meteorologických údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |

7.   	Kontrola topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

- 8.	Kontrola prevádzky

8.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

8.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                   a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

8.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

8.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9. 	Podávanie správ

9.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme                     do informačného systému.

9.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode I.8.1, časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.3 	Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8 a I.9.5, časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.5	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4, časť II. tohto rozhodnutia predložiť:

a)   vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  I.2 v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode B.1.2, časť II. tohto rozhodnutia,

b)  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.4 porovnaním meraní na vstupe                   a výstupe z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok,

d)  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.24, A.1.25, A.1.26, časť II. tohto rozhodnutia.

9.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. 	Prevádzka je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku pre ňu neurčujú.

2. 	Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti (havarijný plán) v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.

3.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

5.	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode F.7, časť II. tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

6. 	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 7 dní od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

## K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

2.	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, vypracovanej v súlade s bodom D.4, časť II. tohto rozhodnutia.

3.	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkových plynov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona          č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. c) bod 1 a písm. h) zákona  č. 245/2003 Z. z.            o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona                     č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie               na základe žiadosti prevádzkovateľa Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26,                091 01 Stropkov zo dňa 02.01.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Prevádzka Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ je umiestnená podľa výpisu z katastra nehnuteľností v katastrálnom území Chotča, na pozemkoch parcelné číslo                     KN 673/4, 674/1 a 674/2 vo vlastníctve obce Chotča, 090 21 Chotča 3 a v nájme mesta Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov.

IŽP Košice predmetnú žiadosť preskúmal a keďže nebola vypracovaná v súlade                              s ustanovením § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. j. 12/1-PK-OIPK/2006-Be/571190106 zo dňa 13.01.2006. Žiadateľ doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 16.03.2006.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 29.03.2006  účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 29.04.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov a v súlade s § 13 zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 31.05.2006 sa zúčastnili IŽP Košice, Mesto Stropkov, Obec Chotča, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku                  a Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, odbory ŠSOO, ŠSOH, ŠSOPaK a ŠVS.

Písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- Obec Chotča zastúpená starostom listom zo dňa 31.05.2006 doručeným osobne,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku listom č. HŽP - 02/2006/00667              zo dňa 18.04.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOO listom č. 2006/00146-002/SP-Šk zo dňa 12.04.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOH listom č. 1/2006/00145-002/SP-Va zo dňa 20.04.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOPaK listom č. 1/2006/00147-004/SP zo dňa 17.05.2006.

Obec Chotča zastúpená starostom nemala námietky k vydaniu integrovaného povolenia      pre povoľovanú prevádzku.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku súhlasil s vydaním integrovaného povolenia pre povoľovanú prevádzku.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOO nemal pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia pre povoľovanú prevádzku.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOH nemal pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia pre povoľovanú prevádzku.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOPaK súhlasil s vydaním integrovaného povolenia pre povoľovanú prevádzku za dodržania nasledovných pripomienok:

- dodržiavať, prípadne prehodnotiť prevádzkový a  technický režim skládky (vodný režim, zabráneniu roznášania odpadu po okolí, zabezpečiť vyhovujúce oplotenie skládky), k čomu IŽP Košice prihliadal a  uložil prevádzkovateľovi opatrenia na prevenciu znečisťovania v podmienke C.13 až C.19, časť II. tohto rozhodnutia,

- vykonávať pravidelný monitoring pod telesom skládky, či nedochádza k znečisťovaniu potoka ústiaceho do toku Chotčianka, k  čomu IŽP Košice prihliadal a  uložil prevádzkovateľovi vykonávať monitoring  povrchových vôd,  a to v  mieste ich zaústenia nad skládkou aj  mieste ich vyústenia pod skládkou odpadov v podmienke I.5.1, časť II. tohto rozhodnutia,

- zachovať mokraďné spoločenstvo nad plánovanou 4. kazetou skládky pri dodržiavaní technických opatrení, ktoré zabránia jeho znečisteniu, k čomu IŽP Košice prihliadal a uložil prevádzkovateľovi splniť túto požiadavku v podmienke  C.20, časť II. tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠVS uviedol,              že k vydaniu integrovaného povolenia z hľadiska ochrany vôd vydá stanovisko do piatich dní               odo dňa konania ústneho pojednávania.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠVS listom č. 1/2006/00042-002 zo dňa 02.06.2006 zaslal na IŽP Košice nasledovné pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia:

- z hľadiska ochrany vodných pomerov považuje za potrebné dobudovanie a pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy v projektovanej dĺžke 334 m, k čomu IŽP Košice prihliadal a  uložil prevádzkovateľovi vykonať opatrenie v podmienke  C.18, časť II. tohto rozhodnutia,

- vzhľadom  na  špecifickú situáciu, keď  popod skládku odpadov je potrubím odvádzaný bezmenný potok a vzniká potencionálne riziko prieniku priesakových kvapalín do pôdy, povrchových a podzemných vôd, požaduje vykonávať aj monitoring povrchových vôd v mieste vtoku bezmenného potoka do potrubia  a  v  mieste jeho vyústenia do otvoreného koryta, vo frekvencii odberu vzoriek 1x ročne, pričom výsledky požaduje oznamovať orgánu štátnej vodnej správy a správcovi toku, k čomu IŽP Košice prihliadal a  uložil prevádzkovateľovi  vykonávať monitoring v požadovaných miestach a frekvencii  v podmienke  I.5.1, časť II. tohto rozhodnutia,

- jestvujúci monitoring podzemných vôd požaduje rozšíriť o  jeden monitorovací objekt pod skládkou v zmysle § 33 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z., prílohy č. 15 a výsledky požaduje oznamovať aj orgánu štátnej vodnej správy, k čomu IŽP Košice prihliadal a  uložil prevádzkovateľovi   realizovať  monitorovací vrt pod skládkou v podmienke  v bode C.17, časť II. tohto rozhodnutia,

-  v  spolupráci s  ostatnými užívateľmi požaduje zabezpečiť čistotu príjazdovej komunikácie vrátane odvodňovacích priekop, k čomu IŽP Košice prihliadal a  uložil prevádzkovateľovi  vykonávať túto povinnosť v podmienke v bode C.19, časť II. tohto rozhodnutia.

Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo               k prevádzke.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný     o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP  Košice povolil prevádzkovanie skládky odpadov najdlhšie do  31. 12. 2008  z dôvodu, že tesnenie dna skládky odpadov nie je realizované v súlade s požiadavkami na tesnenie skládky odpadov podľa ust. § 26  vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z ústneho pojednávania posúdil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti  tomuto rozhodnutiu podľa  § 53  a  § 54  zákona  č. 71/1967 Zb.                            o správnom  konaní v  znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov

2. Obec Chotča zastúpená starostom, 090 21  Chotča 3

3. Mesto Stropkov zastúpené primátorom, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

2. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH

Príloha  č. 1:   Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke odpadov:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“

kat. č., 	názov druhu odpadu, 	kategória odpadov O – ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 01 04 	odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 	odpady z lesného hospodárstva

02 03 02	odpady z konzervačných činidiel

02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 01  	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 	odpady z konzervačných činidiel

03 01 01 	odpadová kôra a korok

03 01 05 	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka

04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09 	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien

07 02 17 	odpady obsahujúce silikóny iné ako 07 02 16

08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 18 	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01	odpadové náterové prášky

08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

09 01 07 	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo  zlúčeniny striebra

09 01 12 	jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02	popolček z uhlia

10 01 03 	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 15 	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 25 	odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 02 01 	odpad zo spracovania trosky

10 02 02	nespracovaná troska

10 09 03	pecná troska

10 10 03	pecná troska

12 01 02 	prach a zlomky zo železných kovov

12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 	hobliny a triesky z plastov

12 01 13	odpady zo zvárania

12 01 17 	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 05	kompozitné obaly

15 01 06	zmiešané obaly

15 01 09 	obaly z textilu

15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako 15 02 02

16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 22 	časti inak nešpecifikované

16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 06 04	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05	iné batérie a akumulátory

17 01 01 	betón

17 01 02	tehly

17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01	drevo

17 04 11		káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02               a 17 09 03

19 01 02	železné materiály odstránené z popola

19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 05 01 	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality

19 08 01	zhrabky z hrablíc

19 08 02 	odpad z lapačov piesku

19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02	kaly z čírenia vody

19 09 04	použité aktívne uhlie

19 12 04 	plasty a guma

19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu            iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

20 02 02	zemina a kamenivo

20 03 01	zmesový komunálny odpad

20 03 02	odpad z trhovísk

20 03 03	odpad z čistenia ulíc

20 03 04	kal zo septikov

20 03 06 	odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07	objemný odpad