- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2	          Košice  29.01.2009

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona                č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm.  b) bod  2 a 3,  písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona                       č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i  e

vydané IŽP Košice rozhodnutím pod č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008  pre  prevádzku:

Spaľovňa  odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

Rastislavova 98, 043 46 Košice

okres: Košice IV

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:    KOSIT a.s.

sídlo:                      Rastislavova 98, 043 46 Košice

IČO:                       36 205 214

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  povolenie uskutočniť vodnú stavbu, podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav  povrchových a podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa 
 predchádzajúcich konaní, podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona  č. 245/2003  Z. z. 
 o IPKZ,

-  vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 
 ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

-  posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) 
 bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa  § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 
 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu  stavebného povolenia,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“,   podľa § 8  ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 (ďalej len „integrované povolenie) pre prevádzku Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Turbína a pomocné zariadenia“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 2707, 2715 a 2705/1 v  katastrálnom území Barca, ku ktorým má Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo  podľa  výpisu z  listu vlastníctva č. 2626  zo dňa  18.07.2008  vydaného Správou katastra  Košice

stavebníkovi:

obchodné meno:    KOSIT a.s.

sídlo:                      Rastislavova 98, 043 46 Košice

IČO:                       36 205 214

Stavba „Turbína a pomocné zariadenia“ sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 -  Turbína

SO 02  - Nádrž pod chladiace veže

SO 03  - Prípojka VN

SO 04 -  Stavebné úpravy trafostanice

SO 06 -  Kompresorovňa

SO 07 -  Kanalizačná prípojka

Prevádzkové súbory:

PS 01 -  Turbína

PS 02 -  Parovod

PS 03 -  Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu

PS 04 -  Trafostanica a elektrorozvodňa

PS 05 -  Prevádzkový rozvod silnoprúdu pre technológiu

PS 06 -  MaR ASRTP

PS 07 -  Dieselagregát

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo pod č. 122/05-Gj, 1004 zo dňa 02.02.2005 územné rozhodnutie na stavbu „Turbína a pomocné zariadenia“              a  pod č. MK-07/68154-02/IV zo dňa 01.03.2007 rozhodnutie o predĺžení platnosti tohto územného rozhodnutia. Rozhodnutím č. MK-09/218997-02/IV zo dňa 25.06.2008 mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia.

Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydal pod                  č. MK-08/16195-3/814 zo dňa 22.12.2008 stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 05 Spevnené plochy

Obvodný úrad životného prostredia Košice vydal  rozhodnutie pod č. 2008/00603-4 zo dňa 24.04.2008, ktoré nadobudlo dňa 12.05.2008 právoplatnosť, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť „Turbína a pomocné zariadenia“, ktorá rieši výstavbu a prevádzku parnej turbíny o výkone 8 MW a pomocných zariadení potrebných k výrobe elektrickej energie nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom realizácie stavby je vybudovanie zariadenia – parnej kondenzačnej turbíny o maximálnom výkone 7 200 kW a pomocných zariadení na výrobu elektrickej energie z pary kotla K1.

##### Podmienky pre uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej PROJEKTOVO-
      INŽINIERSKOU KANCELÁRIOU, Letná 42, Košice, pod arch. číslom P-35/07 
      autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A*3-1,  
      Ing. Igorom Vrzguľom, č. osvedčenia  1339*Z*14, Ing. Petrom Weagom, č. osvedčenia 
      4857*Z*14, Ing. Jaroslavom Bakom, č. osvedčenia 4742*SP*14, Ing. Milanom Sinčákom, č. 
      osvedčenia 3322*Z*5-2,4, Ing. Viliamom Kolesnáčom, č. osvedčenia 1173AA, Ing. 
      Miroslavom Danišom, č. osvedčenia 3264*Z*14, Ing. Jozefom Chovanecom, č. osvedčenia
      0570*Z*5-3 a Teréziou Gallerovou, č. osvedčenia 3570*TA*5-1 overenej v  tomto  konaní, 
      ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - 
      Juh. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez    
      predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby 
      oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické       
      a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie vybraných geodetických a  kartografických 
      činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou 
      dokumentáciou.

3.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných 
     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť               
     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,
     ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou  polohou podzemného vedenia.

4.   Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
   aby stavenisko:

- bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
   života   alebo zdravia,

- malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz 
   zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
   ochrany,

- umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov 
   a umiestnenie zariadenia staveniska,

-  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

-  malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,

- bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                          
    na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
    predpisov.

5.  Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo  fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne  
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

6.  Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej  začatia.

7.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                 
 na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:

-  označenie stavby,

-  označenie stavebníka,

-  označenie dodávateľa stavby,

-  názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,

-  termín začatia a ukončenia stavby,

-  meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

8.   Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

9. Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna postupovať v súlade s NV SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v kábelových  priestoroch.

10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                 
 na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní   
 stavby  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach 
      dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba  
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe             
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53  
 stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb  a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu.

14.   Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia 
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
       v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd 
       a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie 
       s nebezpečnými látkami.

16. Na stavbe musí byť po  celý čas výstavby k dispozícii  projektová  dokumentácia                     na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

17. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                      Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či  zdravie osôb.

18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných  prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať  všetky  dôležité  údaje o  stavebných  prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.2007  k projektovej dokumentácii stavby „Turbína a pomocné zariadenia“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických  zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii odstrániť tieto nedostatky:

- dopracovať stavebný objekt SO 01 oceľové schodištia  podľa čl. 30 STN 73 4130:1987 a § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,

- v projektovej dokumentácii v časti oceľové rebríky (B,C)  dopracovať kóty v zmysle STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

- v stavebnom objekte SO 07 v časti prepadová šachta dopracovať oceľové rebríky v zmysle STN EN 14396:2004 (75 6240),

- v stavebných objektoch SO 01 a SO 04  v časti elektroinštalácia pre trafostanicu turbíny s alternátorom doriešiť zaradenie do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky                č. 718/2002 Z. z. prílohy č. 1, časť III.,

- v súboroch projektovej dokumentácie riešiacich elektrické zariadenia dopracovať aj požiadavky podľa vonkajších vplyvov stanovených protokolom o určení prostredia (vonkajších vplyvov) pre dotknuté priestory v zmysle STN 33 2000-5-51:2007,

- dopracovať  požiadavky na uzemnenie a dimenzovanie vodičov v  elektro časti  pre sieť 5kV AC IT v zmysle STN 33 3201:2004 kapitola 9,

- V PS 07 Dieselagregát dopracovať neutrálny bod zdroja v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.1,

- dopracovať potrubné rozvody v zmysle STN EN 13480 a zákona č. 264/1999 Z. z.,

a pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany pri práci.

20. Stavebník je povinný  vypracovať realizačný projekt stavby, v ktorom je potrebné zohľadniť a dopracovať  pripomienky uvedené vo   vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „VSD, a.s.“) č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008 a to :

-  zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a odpojenia zdroja prevádzkovateľa – stavebníka na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade nižšej hodnoty napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (pri výpadku jednej fázy),

-  zabezpečenie možnosti viditeľného odpojenia výrobného zariadenia od distribučnej sústavy, väzobný spínací prvok deliaci distribučnú sústavu a elektroenergetické zariadenie musia byť prístupné pracovníkom VSD, a.s.,

- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude popisovať synchronizačné zariadenie synchrónneho stroja aj s príslušnými podmienkami pre synchronizáciu stroja s distribučnou sústavou VSD, a.s.,

- doplniť úplné elektrické údaje menovitých hodnôt použitých zariadení v jednopólovej schéme celého elektrického zariadenia, ako sú transformátor, generátor a káblové vedenia,

- doplniť údaj o príspevku zdroja k počiatočnému skratovému prúdu v uvažovanom bode pripojenia,

- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť popis elektrických ochrán zdroja s presnými údajmi o druhu výrobcovi, zapojení a funkcií ochrán, nastavenie ochrán ovládajúcich vypínače alebo nastavenie automatického spínacieho zariadenia (písomne dohodnúť s VSD, a.s.),

- doplniť návrh merania vyrábanej elektrickej energie s popisom 4-kvadrantným elektromerom, ako aj návrh odberu a merania elektrickej energie v súlade  s podmienkami platnými v zásobovacej oblasti VSD, a.s.,

-  meranie výroby zdroja umiestniť na verejne prístupnom mieste,

-  doplniť výrobnú výkonovú charakteristiku generátora,

-  doplniť hodnoty skrotových príspevkov generátora,

-  v mieste pripojenia dopracovať účinník po pripojení zdroja,

- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť projekt pre dátové pripojenie zdroja prevádzkovateľa – stavebníka pre potreby dispečerského riadenia VSD, a.s., pretože všetky zdroje pripojené do distribučnej siete s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW musia v zmysle platných technických podmienok VSD, a.s. vyhovovať požiadavkám štandardizácie a energetických objektov,

-  doplniť prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť reguláciu napätia a riadenia jalového výkonu zdroja,

-  pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy je potrebné vykonať skúšky zdroja, ako aj celého energetického zariadenia a vyhotoviť protokol o vykonaní a výsledkoch vykonaných skúšok.

21. Stavebník je pri realizácii stavby povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP, a.s. č.  TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007 a to:

- v prípade prác mimo záujmovej oblasti, v blízkosti plynárenských zariadení a napájaní iných inžinierskych sietí pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí pracovníka SPP, a.s.,

-  pri prácach v ochrannom pásme (ku každému výkopu), pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok pred zasypaním prizvať pracovníka SPP, a.s. na kontrolu stavu izolácie obsypu a dodržania priestorovej normy,

-  pri prácach dodržiavať STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02 a § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. (ochranné pásma),

- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, bezodkladne informovať pracovníkov SPP, a.s. – Distribúcia RC Východ Košice, aby sa predišlo možnej korózii plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.

22.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť  do 31.12.2010.

- 23. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len  na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie  
stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného 
návrhu stavebníka.

24. V žiadosti o  povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Turbína a pomocné zariadenia“  oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, dobu  trvania, rozsah a charakter skúšobnej prevádzky.

25. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby                         na  skúšobnú  prevádzku stavebník predloží:

-  stavebný denník,

- doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností  nádrží a                   
potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,

-  stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,

-  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,

- doklady  o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a  použité  výrobky,  ktoré sú určenými  výrobkami  podľa  MŽP  SR               č. 264/1999 Z. z., nariadenia  vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

-  certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- doklady  o  spôsobe  zneškodnenia  odpadov  vzniknutých  stavebnou  činnosťou                             
pri uskutočňovaní stavby,

- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,

- záväzné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku.

26.  K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:

- doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou                 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

-  vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,

- vyhodnotenie merania hluku v pracovnom resp. aj vo vonkajšom prostredí pre dennú a pre nočnú dobu,

-  stanoviská dotknutých orgánov k trvalému užívaniu stavby.

27. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto
  rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou  „Turbína a pomocné zariadenia“ nezačne 
  do dvoch  rokov odo dňa, kedy  nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu  stavby „Turbína a pomocné zariadenia“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania  sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Mení integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008  nasledovne:

1)  V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Tepelná úprava odpadov spaľovaním                  na strane 6  ruší  text v predposlednom odstavci a nahrádza sa týmto novým textom:

Prehriata para z kotla K1 je potrubím parovodu dopravovaná do parnej kondenzačnej turbíny s maximálnym využiteľným výkonom 7 200 kW, v ktorej expanduje a poháňa alternátor, ktorý vyrába elektrickú energiu. Zvyšná para sa kondenzuje v chladiči s čerpadlom a dopravuje sa na odplynenie v odplyňovači a následne je dopravovaná do kotla K1 na výrobu pary.

2)  V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa do bodu 5. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke na strane 10  vkladá odstavec 5.5 s týmto textom:

5.5  Trafostanica

Stavba trafostanice je murovaný zastrešený dvojpodlažný objekt s plochou strechou. V prízemí sú osadené  3  transformátory z toho 2 suché a jeden olejový transformátor. V časti kde je osadený olejový transformátor T1 10MVA 5/22kV je podlaha a prepadový žľab zabezpečený izoláciou Ekoplast 806 (FATRAFOL). Prepadový žľab je zaústený do nerezovej havarijnej nádrži o objeme 7 m3.

3)  Príloha č. 2 rozhodnutia IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovania povoľovanej prevádzky, tabuľka č. 15 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich na povoľovanej prevádzke z prevádzkovania mechanizmov, zariadení a budov na strane č. 40  sa dopĺňa, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2 písm.  b) bod  2 a 3,  písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3 a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona                      č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona                 č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmeneného rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, ktorého súčasťou je aj konanie                                na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, ktorou požiadal IŽP Košice dňa 30.09.2008 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu  „Turbína a pomocné zariadenia“.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa                 § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“ predložil nasledovné doklady:

a)  doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 20 000 Sk podľa pol. Č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b)  výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 18.07.2008,

c)  kópie z katastrálnej mapy zo dňa 18.07.2008,

d)  projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenými osobami,

e)  vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Turbína a pomocné zariadenia“ bude realizovaná  na  pozemkoch parcelné               č. 2707, 2715 a 2705/1 v  katastrálnom území Barca, ku ktorým má  stavebník vlastnícke právo  podľa výpisu z  listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 18.07.2008 vydaného Správou katastra  Košice.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo pod č. 122/05-Gj, 1004 zo dňa 02.02.2005 územné rozhodnutie na stavbu „Turbína a pomocné zariadenia“              a  pod č. MK-07/68154-02/IV zo dňa 01.03.2007 rozhodnutie o predĺžení platnosti tohto územného rozhodnutia. Rozhodnutím č. MK-09/218997-02/IV zo dňa 25.06.2008 mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmeneného rozhodnutím IŽP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania                      dňa 24.11.2008. Zároveň požiadal dotknuté Mesto Košice a Mestskú časť Košice - Barca, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

-  najmenej na dobu 15 dní žiadosť a podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi 
    a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti, 
    ktoré nie sú dostupné  v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné 
    skutočnosti,

- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu 
    verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať 
    prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 24.11.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Mesta Košice a na internetovej stránke mesta v termíne od 22.10.2008 do 07. 11.2008 a na úradnej tabuli Mestskej časti Košice - Barca v termíne od 22.10.2008 do 08.12.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní                     na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  žiadna  prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.

IŽP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o  podanej žiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŽP Košice od 22.10.2008 do 09.11.2008  a  súčasne aj                      na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.                    Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 09.12.2008, za prítomnosti zástupcov  IŽP Košice,          Kosit, a.s., Ing. Viliama Kolesnáča, zástupcu VSD, a.s. a  EneCom s.r.o. bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Turbína a pomocné zariadenia“.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov:

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, vyjadrenie č. 2008/03328-2Mag               zo dňa  29.10.2008,

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, rozhodnutie č. 2007/02316-2            zo dňa  03.09.2007,

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS, stanovisko č. 2008/03385-2 zo dňa
    03.11.2008,

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2008/03370-2/MIZ

zo dňa  29.10.2008,

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH, vyjadrenie č. 2008/03329-2 zo dňa

11.11.2008,

-  Obvodný úrad životného prostredia Košice, rozhodnutie č. 2008/00603-4 zo dňa 24.04.2008,

-  Krajský úrad  životného prostredia  Košice,  orgán ŠSOH,  vyjadrenie č. 2008/00844  zo  dňa

27.10.2008,

-  Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, záväzné stanovisko č. MK-08//226101-01/IV zo dňa

30.10.2008,

-   Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/16419 zo dňa 19.11.2008,

-   Mestská časť Košice – Barca, záväzné stanovisko č. 1282/2008 zo dňa 17.07.2008,

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach,   stanovisko 
     č. ORHZ–2621/2007  zo  dňa  13.08.2007,

-   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2008/06649-

02/241/PPL zo dňa 14.11.2008

-   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie  k projektovej

dokumentácii č. 2008/06033-241/PPL zo dňa  24.08.2007,

-  Technická  inšpekcia, a.s.,  pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborné

stanovisko k projektovej dokumentácii č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.2007,
-  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice vyjadrenie č. 10539/2007/Ing. 
     Sc zo dňa 10.08.2007,

-   Obec Valaliky, vyjadrenie č. 754/07 zo dňa 31.08.2007,

-   Obec Kokšov - Bakša, vyjadrenie č. 221/07 zo dňa 28.08.2007,

-   U. S. Steel Košice, s.r.o., vyjadrenia č.1277 zo dňa 13.08.2007 a č. 4482/2007 zo dňa

31.08.2007,

-   SPP, a.s., regionálne centrum - Východ, vyjadrenie č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007,

-   Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“ pripomienky a námety:

1) Obvodný úrad životného prostredia Košice, vo svojom rozhodnutí č. 2008/00603-4 zo dňa 24.04.2008 uviedol, že navrhovaná činnosť „Turbína a pomocné zariadenia“, ktorá rieši výstavbu a prevádzku parnej turbíny o výkone 8 MW a pomocných zariadení potrebných k výrobe elektrickej energie z pary kotlov K1 a K2 v areáli Spaľovne KOSIT a.s. nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z opatrení navrhnutých v zámere požiadavky                     vo vzťahu k navrhovanej činnosti je potrebné:

a)Stanovište transformátora musí mať zriadenú samostatnú olejovú nádrž spojenú s havarijnou nádržou na 100 % objem kvapaliny z transformátora.

b)Nezaolejované vody z procesu chladenia odviesť cez kanalizačnú prípojku do vnútroareálového vedenia kanalizácie.

c)Emisie prachových častíc pri výstavbe, v prípade potreby riešiť kropením suchých povrchov.

d)V etape výstavby riešiť ochranu pred hlukom a vibráciami. Hlučnosť čiastočne eliminovať vhodným zoskupením stavebných strojov a mechanizmov.

e)V rámci skúšobnej prevádzky realizovať meranie hluku v pracovnom resp. aj vo vonkajšom prostredí pre dennú a pre nočnú dobu a preveriť dodržiavanie povolených hodnôt v zmysle nariadenia vlády č. 339/2006 z. z.

f)Zosúladiť prevádzku so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IŽP Košice vyhodnotil vznesené pripomienky nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode a) je zapracovaná v projektovej dokumentácii a v bode č. 2) časť  II. Mení integrované povolenie tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode b) je zapracovaná v projektovej dokumentácii stavby  „Turbína a pomocné zariadenia“.

Pripomienky uvedené v bodoch c) a d) sú zapracované v bode č. 10 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode e) je zapracovaná v bode č. 26 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Pripomienka uvedená v bode f) je zapracovaná v bode č. 25 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

2) Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.20007 uviedla pripomienky, ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

a)   dopracovať stavebný objekt SO 01 oceľové schodištia  podľa čl. 30 STN 73 4130:1987 a 
      § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,

b)  v projektovej dokumentácii v časti oceľové rebríky (B,C)  dopracovať kóty v zmysle STN 
      74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

c) v stavebnom objekte SO 07 v časti prepadová šachta dopracovať oceľové rebríky     
      v zmysle STN EN 14396:2004 (75 6240),

d)  v stavebných objektoch SO 01 a SO 04  v časti elektroinštalácia pre trafostanicu turbíny 
      s alternátorom doriešiť zaradenie do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky                
      č. 718/2002 Z. z. prílohy č. 1, časť III.,

e) v súboroch projektovej dokumentácie riešiacich elektrické zariadenia dopracovať aj 
      požiadavky podľa vonkajších vplyvov stanovených protokolom o určení prostredia 
      (vonkajších vplyvov) pre dotknuté priestory v zmysle STN 33 2000-5-51:2007,

f)   dopracovať  požiadavky na uzemnenie a dimenzovanie vodičov v  elektro časti  pre sieť 
      5kV AC IT v zmysle STN 33 3201:2004 kapitola 9,

g)  V PS 07 Dieselagregát dopracovať neutrálny bod zdroja v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 
      413.1.3.1,

h)   dopracovať potrubné rozvody v zmysle STN EN 13480 a zákona č. 264/1999 Z. z.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu  č. 19  časť                               I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vo svojom 
 stanovisku č. ORHZ-2621/2007 zo dňa 13.08.2007 uvádza:

-   Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť certifikáty preukázania zhody 
a technické osvedčenia  na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky v zmysle                  § 2 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v  znení neskorších   predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 25  časť  I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

4) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., regionálne centrum - Východ (ďalej len „SPP, a.s.“) uviedol vo svojom vyjadrení č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007 tieto pripomienky:

- v prípade prác mimo záujmovej oblasti, v blízkosti plynárenských zariadení a napájaní iných inžinierskych sietí pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí pracovníka SPP, a.s.,

-  pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok pred zasypaním prizvať pracovníka SPP, a.s. na kontrolu stavu izolácie obsypu a dodržania priestorovej normy,

-  pri prácach dodržiavať STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02 a § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. (ochranné pásma),

-  v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, bezodkladne informovať pracovníkov SPP, a.s. – Distribúcia RC Východ Košice, aby sa predišlo možnej korózii plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 21  časť  I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

5) Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD, a.s.“), vo svojom vyjadrení k projektovej dokumentácii   č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008 uviedla pripomienky, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia stavby, ale ktoré je potrebné zapracovať v ďalšom stupni projektovej dokumentácie (realizačný projekt stavby):

-  zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a odpojenia zdroja prevádzkovateľa – stavebníka na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade nižšej hodnoty napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (pri výpadku jednej fázy),

-  zabezpečenie možnosti viditeľného odpojenia výrobného zariadenia od distribučnej sústavy, väzobný spínací prvok deliaci distribučnú sústavu a elektroenergetické zariadenie musia byť prístupné pracovníkom VSD, a.s.,

- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude popisovať synchronizačné zariadenie synchrónneho stroja aj s príslušnými podmienkami pre synchronizáciu stroja s distribučnou sústavou VSD, a.s.,

- doplniť úplné elektrické údaje menovitých hodnôt použitých zariadení v jednopólovej schéme celého elektrického zariadenia, ako sú transformátor, generátor a káblové vedenia,

- doplniť údaj o príspevku zdroja k počiatočnému skratovému prúdu v uvažovanom bode pripojenia,

- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť popis elektrických ochrán zdroja s presnými údajmi o druhu výrobcovi, zapojení a funkcií ochrán, nastavenie ochrán ovládajúcich vypínače alebo nastavenie automatického spínacieho zariadenia (písomne dohodnúť s VSD, a.s.),

- doplniť návrh merania vyrábanej elektrickej energie s popisom 4-kvadrantným elektromerom, ako aj návrh odberu a merania elektrickej energie v súlade  s podmienkami platnými v zásobovacej oblasti VSD, a.s.,

-  meranie výroby zdroja umiestniť na verejne prístupnom mieste,

-  doplniť výrobnú výkonovú charakteristiku generátora,

-  doplniť hodnoty skrotových príspevkov generátora,

-  v mieste pripojenia dopracovať účinník po pripojení zdroja,

- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť projekt pre dátové pripojenie zdroja prevádzkovateľa – stavebníka pre potreby dispečerského riadenia VSD, a.s., pretože všetky zdroje pripojené do distribučnej siete s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW musia v zmysle platných technických podmienok VSD, a.s. vyhovovať požiadavkám štandardizácie a energetických objektov,

-  doplniť prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť reguláciu napätia a riadenia jalového výkonu zdroja,

-  pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy je potrebné vykonať skúšky zdroja, ako aj celého energetického zariadenia a vyhotoviť protokol o vykonaní a výsledkoch vykonaných skúšok.

IŽP Košice posúdil vznesené  pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 20 časť I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“ žiadne pripomienky a námety.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3  zákona                                     č. 245/2003  Z. z. o IPKZ tieto konania:

a)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- konanie o  povolenie uskutočniť vodnú stavbu, podľa  § 8 ods. 2 písm. b) bod 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav  povrchových 
 alebo podzemných vôd,  podľa § 8  ods. 2  písm. b)  bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa  predchádzajúcich konaní, podľa § 8  ods. 2 písm. c) bod 8  zákona  č. 245/2003  Z. z. 
 o IPKZ,

- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,  podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- konanie o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- konanie o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8  ods. 2  písm. f) bod  4  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody

- konanie o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu,  podľa § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) konanie o stavebnom povolení pre uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky                na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej  ochrany  životného prostredia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak  ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice

2. Mestská časť Košice - Barca zastúpená starostom, Abovská 24, 040 79 Košice

3. Mesto Košice zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

4. Prvá komunálna banka, a.s., Hodžova 11, 010 00 Žilina

5. Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

6. Ing. Viliam Kolesnáč, Projektovo inžinierska kancelária Košice, Letná 42,

040 01 Košice

7.  East Paper, spol. s. r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice

8.  Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Letná 27, 043 14Košice

9.  Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice

10. Obec Valaliky zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky

11. Obec Kokšov - Bakša zastúpená starostom, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky

Na vedomie:

1.  Mesto Košice, stavebný úrad pracovisko 4, Smetanova 4, 040 22 Košice

2.  Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVOH, Komenského 52, 040 96 Košice

3.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice

4.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

5.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

6.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice

7.  Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

8.  Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru v Košiciach, 
      Požiarnická 4, 040 01 Košice

9.  Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice

10. Krajský pamiatkový úrad  Košice, Hlavná 25, 040 00 Košice

11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

12. SPP, a.s., Moldavská 12, 040 11 Košice

13. U.S.Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice

14. U.S.Steel Košice, s.r.o., Vedúci odboru ITES, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice

15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50,
      042 83 Košice

16. Obvodný  úrad   životného   prostredia   Košice, odbor ochrany  ovzdušia,  odpadového 
      hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov  stavebného konania:

1.  Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice

2.  Ing. Igor Vrzguľa, Dénešova 29, 040 11 Košice

3.  Terézia Gallerová, Senný trh 2, 040 01 Košice

4.  Ing. Peter Weag, Irkutská 10, 040 12 Košice

5.  Ing. Jaroslav Bak, Viedenská 27, 040 13 Košice

6.  Ing. Milan Sinčák, Popradská 58, 040 11 Košice

7.  Ing. Jozef Chovanec, Zakladateľov 349, 059 86 Nová Lesná

Príloha č. 2  Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovania povoľovanej 
   prevádzky

Tabuľka č. 15 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich na povoľovanej prevádzke z prevádzkovania    mechanizmov, zariadení a budov

| Kat. číslo | Druh odpadu | Množstvo odpadu/rok | Kategória odpadu | Miesto zhromažďovania/ skladovania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05 | Nechlórovaní motorové, prevodové a mazacie oleje | 460 l | N | Sklad olejov na prevádzke Spaľovňa odpadov a sklad nebezpečných odpadov na Stredisku triedenia odpadov |