SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Číslo: 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105	V Košiciach, dňa 21.08.2006

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o  štátnej správe starostlivosti o  životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1. a  bod 7., písm. b) bod 3. a písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

Hydinárska farma

Zemplínska Teplica, 076 64 Zemplínska Teplica

okres Trebišov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	AGROCASS plus, spol. s r.o.

Sídlo:	Železničná 2, 044 14 Čaňa

IČO:	31 727 476

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)	v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)	v oblasti povrchových a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)	v oblasti veterinárnej ochrany územia

- záväzný posudok v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, skladovanie krmív alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- záväzný posudok k návrhu nových technologických alebo pracovných postupov pri chove zvierat a k nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Zemplínska Teplica, na pozemkoch parcelné č. 730/3, 730/4, 730/5, 730/11, 730/13, 730/105 a 731, ktoré sú právne nevysporiadané, na pozemkoch č. 717/4, 720, 721, 730/6 až 730/10, 730/27, 730/47, 730/48, 730/49, 730/51 až 730/60, 730/72 až 730/101, 730/104, 1081/3 a 1084/67, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV   č. 889 zo dňa 7. 12. 2005 vo vlastníctve prevádzkovateľa a na pozemkoch 730/14, 730/46, 730/50, 730/61 až 730/71, 730/76, 730/102, 730/125, ku ktorým má prevádzkovateľ právo užívania na základe nájomných zmlúv.

I.	Údaje o prevádzke

A.	Zaradenie prevádzky

1.	Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná podľa prílohy č.1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom 6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny. Podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená do skupiny NOSE-P 110.05.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.	Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o  zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z. (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks hydiny.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.	Charakteristika prevádzky

Hydinárska farma v Zemplínskej Teplici (ďalej len „hydinárska farma“) bola uvedená do prevádzky v roku 1970. Hydinárska farma je situovaná pri východnom úpätí Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine v okrese Trebišov v rámci Košického samosprávneho kraja, v extraviláne obce Zemplínska Teplica, približne 500 metrov od rodinných domov. Krajinu tvorí mierna pahorkatina. Podložie tvoria štvrtohorné piesčité a sľudnaté íly prikryté sprašnými uloženinami. V okolí sa nachádzajú nivné, lužné a černozemné pôdy. V bezprostrednej blízkosti veľkovýkrmne sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Projektovaná ustajňovacia kapacita prevádzky:

145 000 ks hydiny na jeden turnus, max. 7 turnusov ročne.

Ročná produkcia farmy je približne 1 800 ton jatočných kurčiat.

2.	Opis prevádzky

Hydinárska farma je úzko špecializovaná, zaoberá sa výlučne chovom brojlerových kurčiat. Prevádzka je sprístupnená po asfaltovej ceste, ktorá je odbočkou cestnej komunikácie v obci Zemplínska Teplica. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky potrebné pre prevádzku je umožnený cez hlavný vchod - uzamykateľnú vstupnú bránu v severnej časti areálu. Vchod je opatrený dezinfekčným brodom. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli hydinárskej farmy je zabezpečená pomocou spevnených asfaltových komunikácií. Oplotenie                                  k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestorov prevádzky je vybudované z oceľovej tyčoviny a oceľového plechu siahajúceho do výšky 2 m, nad ktorým je v dvoch radoch vedený ostnatý drôt.

Vstupmi do prevádzky sú: jednodňové kurčatá, slama a drevené piliny na podstieľanie, kŕmne zmesi, voda, liečivá, vakcíny a vitamíny, zemný plyn, motorová nafta a minerálne oleje, elektrická energia, čistiace a dezinfekčné prostriedky a enzymatické látky.

Výstupmi z prevádzky sú: jatočné kurčatá, použitá podstieľka spolu s hydinovým trusom, splašková voda zo splaškovej žumpy a kvapalný obsah žúmp umiestnených pri chovateľských halách, odpady z vlastnej činnosti a uhynuté kurčatá, resp. odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

Členenie prevádzky na stavebné objekty je nasledovné:

-	jednopodlažné výkrmové haly č.1 – 8 (č. 2, 4 a 5 s hygienickým zariadením) (ďalej len „chovateľské haly“)

-	administratívna budova s hygienickým zariadením (ďalej len „administratívna budova“)

-	sklad PHM

-	sklad stelív s uskladňovacou kapacitou 100 ton stelivového materiálu

-	garáž

-	zásobníky na kŕmne zmesi

-	budova náhradného zdroja elektrickej energie s dieselagregátom o výkone 60 kW

-	prípojka a regulačná stanica zemného plynu

-	vodáreň na úpravu vody z vlastnej vŕtanej studne nachádzajúcej sa pod objektom vodárne a vnútroareálový rozvod vody

-	kafilerický box

-	žumpa s objemom 1 m3 na zachytávanie kvapalín z kafilerického boxu vrátane kanalizačného pripojenia od podlahových vpustí v kafilerickom boxe (ďalej len „kafilerická žumpa“)

-	mostová váha

-	stĺpová trafostanica

-	žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 1 (ďalej len „žumpa č. 1“)

-	žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 2 (ďalej len „žumpa č. 2“)

-	žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 3 (ďalej len „žumpa č. 3“)

-	žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 4 (ďalej len „žumpa č. 4“)

-	žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 5 (ďalej len „žumpa č. 5“)

-	žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 6 (ďalej len „žumpa č. 6“)

-	žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 7 a 8 (ďalej len „žumpa č. 7“)

-	systém kanalizácie na odvádzanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení prevádzky a centrálna žumpa na zachytávanie splaškov zo sociálnych zariadení prevádzky (ďalej len „splašková žumpa“)

-	vonkajšie vnútroareálové osvetlenie

-	vnútroareálové asfaltové komunikácie

-	oplotenie

-	systém kanalizácie na odvádzanie vody z povrchového odtoku zo striech jednotlivých budov prevádzky (ďalej len „dažďová kanalizácia“)

-	vnútroareálový rozvod zemného plynu

Prevádzka disponuje nasledovnými kapacitami jednotlivých chovateľských hál:

Chovateľská hala č. 1, 3 – 6:	5 x	16 600 ks hydiny

Chovateľská hala č. 2:	1 x	18 000 ks hydiny

Chovateľská hala č. 7, 8:	2 x	22 000 ks hydiny

Technológia chovu brojlerov:

V ôsmych jednopodlažných chovateľských halách, z ktorých dve sú murované a šesť je montovaných s oceľovým skeletom a hliníkovým opláštením je v nepretržitej prevádzke chovaná brojlerová hydina. Výkrm kurčiat trvá 6 týždňov a výrobný cyklus jedného turnusu trvá 8 týždňov, kde dva týždne bez kurčiat slúžia na prípravu chovateľských hál na príjem jednodňových kurčiat, t.j. na sanáciu a dezinfekciu chovateľských hál a priľahlých priestorov, a taktiež technologického vybavenia, zariadenia a náradia. Podlaha vo všetkých chovateľských halách je betónová s vyspádovaním do železobetónových žúmp slúžiacich najmä na zachytenie oplachových vôd vznikajúcich pri čistení týchto hál medzi jednotlivými výkrmovými turnusmi.

Ustajnenie kurčiat je voľné na hlbokej podstielke. Dodávku jednodňových kurčiat zabezpečuje dodávateľ prostredníctvom špecializovaných prepravníkov s klimatizáciou ihneď po ich vyliahnutí. Pred naskladnením jednodňových kurčiat sú chovateľské haly nastlané stelivovým materiálom (slamou, resp. drevenými hoblinami a pilinami) a vyhriate na teplotu vzduchu 32 – 33°C. Teplota vzduchu je počas výkrmu postupne znižovaná a od 25. – 28. dňa je ustaľovaná na úrovni 20°C. Kurčatám sú podávané vysokohodnotné kŕmne zmesi a kvalitná pitná voda. Jatočnú zrelosť dosahujú v 38.  – 42. dni výkrmu. Po vyskladnení kurčiat je z chovateľských hál pomocou čelného nakladača UNC-060 vytlačený hydinový trus spolu s podstielkou. Tento materiál je okamžite nakladaný na dopravné prostriedky a odvážaný z areálu prevádzky k jednotlivým odberateľom – samostatne hospodáriacim roľníkom, kde je následne ukladaný na ich dočasné poľné hnojiská, alebo je priamo aplikovaný na ich poľnohospodárske pozemky a zapracovávaný do pôdy. Prevádzkovateľ nedisponuje vlastnými poľnými hnojiskami na skladovanie maštaľného hnoja (resp. kuracieho trusu s podstieľkou). Operácia vypratávania kuracieho trusu s podstieľkou z chovateľských hál je nasledovaná operáciou dôkladného vyčistenia všetkých chovateľských výrobných a priľahlých priestorov. Haly sa umývajú prúdom teplej vody pomocou tlakového zariadenia WAP/ALTO DX 985. Následne je na umytý povrch stien, podláh, stropov a technologických zariadení vykonaná dezinfekcia 1% roztokmi dezinfekčných prostriedkov nanášaných postrekom v dávke 0,2 l.m-2. Vyčistené chovateľské haly sa nastelú stelivovým materiálom a podstielka sa dezinfikuje plynovaním. Dezinfekcia je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Dodávku jednodňových kurčiat, odvoz jatočnej hydiny, dovoz kŕmnych zmesi a odvoz trusu, odvoz uhynutých kurčiat zabezpečujú dodávatelia, prípadne odberatelia.

Technologické vybavenie hydinárskej farmy je štandardné. V prevádzke sú inštalované kŕmne linky (značky TIGSA alebo SKA) tvorené špirálovými dopravníkmi, ktoré dopravujú kŕmne zmesi do kruhových kŕmidiel. V chovateľských halách sú umiestnené tri línie dopravníkov s kŕmidlami a sú vedené po celej dĺžke chovateľských hál. Do chovateľských hál sú kŕmne zmesi privádzané dopravníkmi z vonkajších stojatých oceľových zásobníkov kŕmnych zmesí do chovateľskej haly. Štyri zo šestnástich oceľových zásobníkov kŕmnych zmesí majú vo svojej hornej časti prevedené aj laminátovanie. V prevádzke je umiestnených 12 zásobníkov s kapacitou 12 ton používanej kŕmnej zmesi a 4 zásobníky s kapacitou 9 ton používaných kŕmnych zmesí. Krmivo sa do nádrží prečerpáva z cisterien pneumaticky cez cyklónový uzáver. Napájanie kurčiat je zabezpečované niplovými napájačkami značky TIGSA alebo VAL, ktoré sú vedené v štyroch líniách týchto pozdĺž každej chovateľskej haly. Na napájací systém je napojené dávkovacie zariadenie zn. DOSATRON, tzv. medikátor, umožňujúci pridávať do vody lieky, vitamínové preparáty a pod., v pomere 1: 100. Mikroklimatické podmienky sú vo výrobných halách udržiavané prostredníctvom ventilačných a klimatizačných zariadení, ktoré pozostávajú z ventilátorov ( zn. MULTIFAN v počte 10 kusov na chovateľskú halu s výkonom 13 000 m3 /hod alebo EUROFAN v počte 11 kusov na chovateľskú halu s výkonom 12 000 m3 /hod., v oboch prípadoch s možnosťou regulácie výkonu), prívodných automaticky ovládateľných vzduchových klapiek TPI VFG 3000 a zvlchčovacieho zariadenia MEMBO 40 so sústavou dýz, kde voda vháňaná do dýz pod vysokým tlakom vytvára jemnú hmlovinu nespôsobujúcu navlhnutie podstielky. Ako zdroj tepla slúžia plynové teplovzdušné ohrievače ERMAF GP 70, ERMAF GP 95 alebo plynové žiariče. Všetky technologické prvky regulujúce mikroklímu v halách sú riadené elektronickým zariadením MASTER umožňujúcim prácu systému v automatickom režime podľa nastaviteľných parametrov. Prevádzka nedisponuje vlastnými dopravnými prostriedkami, s výnimkou dvoch traktorov slúžiacich na údržbu okolia farmy (kosenie, úprava terénu, údržba ciest) a dvoch čelných nakladačov UNC 060, pomocou ktorých je zabezpečované nakladanie kurčiat, vypratávanie kuracieho trusu spolu s podstieľkou z chovateľských hál a navážanie stelivového materiálu do chovateľských hál.

Potreba vody pre napájanie brojlerov, technologické účely a sociálne účely je zabezpečená z vlastnej vŕtanej studne, ktorá sa nachádza pod objektom vodárne. Vodáreň je vybudovaná ako samostatný jednopodlažný murovaný uzamykateľný objekt. Množstvo odoberanej vody zo studne je merané centrálnym vodomerom nainštalovaným v objekte vodárne a podružnými vodomermi nainštalovanými v  jednotlivých chovateľských halách. Vzhľadom k tomu, že odoberaná voda vykazuje vyšší obsah Fe, Mn a amónnych solí upravuje sa pridávaním oxidačného činidla (chlórnan sódny), pričom zoxidované Fe, Mn a amónne soli sa zachytávajú na filtroch. Takto upravená voda je vedená následne cez uhlíkový filter, kde sa zbavuje zbytkového chlóru. Vnútroareálovými rozvodmi vody je voda z objektu vodárne po úprave jej vlastností vedená k jednotlivým chovateľským halám, kde je cez medikátory napojená na systémy niplových napájačiek.

Uhynuté kurčatá sa denne zbierajú z chovateľských hál a sústreďujú sa v kafilerickom boxe, ktorý je vybavený chladiacim zariadením. Odtiaľ sú kadávery podľa potreby, spravidla raz za týždeň odvážané zberným vozidlom kafilerickej služby na likvidáciu do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou na základe obchodnej zmluvy. Kafilerický box je zriadený ako jednopodlažná zastrešená murovaná stavba s tehlových blokov s izolovanou podlahou z liateho betónu s podlahovými vpusťami a odkanalizovaním do kafilerickej žumpy. Predmetná stavba má prevedenú tepelnú izoláciu stien stabilizovaným polystyrénom a izoláciou brány minerálnou vatou. Kafilerický box má vybudovanú záchytnú nádrž pre únik nebezpečných tekutín s kapacitou 1 m3. Kvapalný odpad z kafilerickej žumpy je odvážaný oprávnenou osobou na základe zmluvy.

Voda z povrchového odtoku zo striech budov nachádzajúcich sa v prevádzke a niektorých spevnených plôch v areáli prevádzky je odvádzaná pomocou systému kanalizácie a kanalizačných vpustí na terén mimo areál prevádzky. Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení prevádzky sú pomocou systému splaškovej kanalizácie sústreďované v centrálnej splaškovej železobetónovej žumpe nachádzajúcej sa v blízkosti mostovej váhy a zneškodňované oprávnenou osobou na čistiarni odpadových vôd inej organizácie. Obsah žúmp č. 1 – 7 je využívaný ako hospodárske hnojivo obdobným spôsobom ako hydinový trus s podstieľkou z chovateľských hál alebo je cisternovým vozidlom vyvážaný na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Iné priemyselné odpadové vody v prevádzke nevznikajú.

Počas výrobného cyklu sa produkujú najmä plynné emisie NH3 z hydinového trusu. Odpadové plyny z jednotlivých chovateľských hál sú odsávané do vonkajšieho prostredia stropnými výduchmi s automaticky a mechanicky ovládanými ventilátormi. Tento znečistený vzduch z pracovného prostredia sa nepovažuje za odpadový plyn, ide o fugitívne emisie.

Zásobovanie farmy plynom pre vykurovanie chovných hál a administratívnej budovy je zabezpečené z regulačnej stanice plynu a vnútroareálovými rozvodmi ku jednotlivým objektom. Regulačná stanica plynu je umiestnená murovanej prístavbe chovateľskej haly č. 6.

Hydinárska farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej stĺpovej trafostanice, ktorá je umiestnená vo východnej časti areálu a je napojená na prípojku vysokého napätia. V areáli prevádzky je realizované vonkajšie osvetlenie. Prevádzka disponuje náhradným zdrojom elektrickej energie – dieselagregátom o výkone 60 kW, ktorý je umiestnený v jednopodlažnej zastrešenej budove náhradného zdroja elektrickej energie, vybudovanej z prefabrikovaných panelových stavebných dielcov a strešnej krytiny. Podlaha predmetnej stavby je tvorená liatym betónom.

Osvetlenie v ustajňovacích priestoroch je zabezpečené žiarivkami a úspornými žiarivkami umiestnenými pod stropom objektov. Osvetlenie je možné ovládať automaticky alebo mechanicky.

Na uskladnenie stelivového materiálu slúži murovaná stavba s oceľovou konštrukciou so strechou z vlnitých azbestocementových dosák, bez izolácie, s podlahou z pálených tehál. Objekt nedisponuje žiadnym technologickým vybavením.

Na zabezpečenie potrieb prevádzky je zriadený sklad pohonných hmôt a garáž.

Garáž je tvorená murovanou stavbou postavenou z tehlových blokov, so strechou s dreveným krovom a trapézovým plechom. Podlaha garáže je tvorená liatym betónom.

Sklad pohonných hmôt je vybudovaný ako murovaná zastrešená stavba s podlahou z liateho betónu. Motorová nafta je skladovaná v dvoch oceľových sudoch a minerálne oleje sú skladované v pôvodných maloobchodných plastových obaloch (s objemom do 20 l). Ochranu pred prípadným únikom nebezpečných látok do životného prostredia predstavujú záchytné vane s pozinkovaného plechu, ktoré sú umiestnené pod sudmi s motorovou naftou. Sklad pohonných hmôt slúži zároveň aj ako sklad nebezpečných odpadov (napr. pre použité žiarivkové trubice a opotrebované akumulátory z dopravných prostriedkov) do doby ich prepravy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou na základe obchodnej zmluvy. Komunálny odpad vznikajúci v prevádzke je zneškodňovaný oprávnenou osobou na základe zmluvného vzťahu.

II.	Podmienky povolenia

A.	Podmienky prevádzkovania

1.	Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v  rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.7	Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2	Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

3.	Podmienky pre kŕmne zmesi, pomocné látky, energie, výrobky

3.1	Prevádzkovateľ má povolené používať, kŕmne zmesi, zemný plyn, elektrickú energiu a nakladať s vodou, tak ako je uvedené v časti „I. B. 2. Opis prevádzky“ tohto rozhodnutia.

3.2	Prevádzkovateľ môže v prevádzke používať čistiace a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál a napájačiek a dezinfekciu vody pre chovanú hydinu.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivá zdravotne neškodné, zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie, a to aj z dietetického hľadiska. Nesmú obsahovať patogénne a podmienečne patogénne mikroorganizmy alebo ich toxíny, škodlivé látky v množstvách prekračujúcich prípustné limity a musia byť bez príznakov narušenia prirodzených zložiek.

3.4	Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo, ktoré bolo na základe overenia jeho akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív.

3.5	Prevádzkovateľ môže na napájanie zvierat používať vodu z vlastnej studne umiestnenej v k. ú. Zemplínska Teplica, ktorá podlieha kontrole podľa osobitných predpisov.

3.6	Prevádzkovateľ môže podávať liečivá, vakcíny a vitamíny do krmív a napájacej vody iba so súhlasom miestneho veterinárneho lekára pre chov hydiny.

3.7	Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I.B.1. Charakteristika prevádzky“ tohto rozhodnutia.

4.	Odber vody

4.1	Prevádzkovateľ môže odoberať vodu z vlastnej studne umiestnenej v k. ú. Zemplínska Teplica pre potreby prevádzky z vlastnej vŕtanej studne ponorným čerpadlom.

4.2	Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej vŕtanej studne množstvo odobratých vôd na úrovni 8 000 m3.rok-1.

4.3	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej vŕtanej studne centrálnym vodomerom nainštalovanom v objekte vodárne a podružnými vodomermi nainštalovanými v jednotlivých chovateľských halách.

5.	Technicko-prevádzkové podmienky

5.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

-	s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,

-	s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

-	s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-	s projektom stavby.

6.	Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

6.1	Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a s použitými obalmi nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

6.2	V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný dobudovať v sklade PHM (ktorý zároveň slúži ako sklad nebezpečných odpadov) podlahu skladu tak, aby v dostatočnej miere plnila funkciu manipulačnej stáčacej a manipulačnej výdajnej plochy a zabezpečiť ju tak, aby bola odolná proti chemickému pôsobeniu ropných a ďalších látok uskladnených v predmetnom sklade v lehote do 31. 8. 2007.

6.4	Prevádzkovateľ je povinný dobudovať k zásobnej nádrži na motorovú naftu pre dieselagregát o výkone 60 kW nachádzajúci sa v budove náhradného zdroja elektrickej energie manipulačnú stáčaciu a manipulačnú výdajnú plochu a zabezpečiť ju tak, aby bola odolná proti chemickému pôsobeniu ropných látok v lehote do 31. 8. 2007.

6.5	Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

B.	Emisné limity

1.	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (teplovzdušné horáky v chovných halách) sa neurčujú.

1.2	Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania (veľkochov hydiny s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks)                        sa neurčujú.

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

2.1	Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústreďované v nepriepustnej žumpe musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby.

2.2	Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Prevádzkovateľ je povinný používať nasledujúcu technológiu so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:

-	technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.

D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

2.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov okrem odpadu zaradeného pod katalógovým číslom 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

3.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

4.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpady z elektrických a elektronických zariadení v pôvodných obaloch, v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

5.	Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

6.	Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa skladujú nebezpečné odpady, označiť určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

7.	Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

8.	Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu brojlerov, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté brojlery musí okamžite uložiť do kafilerického boxu a úhyn oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa osobitného predpisu.

9.	Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu - katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám - nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti („ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti“).

10.	Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v kafilerickom boxe až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

- Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické vybavenie chovných hál na farme v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.	Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál používať úsporné žiarivky a žiarovky a na čistenie chovných hál používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ musí pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel musí skontrolovať jeden krát denne stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a v prevádzkovom denníku musí viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.

2.	Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok v areály farmy, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov (doprava KZ a vývoz hnojovice), okamžite únik zasypať absorbujúcim materiálom na to určeným, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

3.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné proti mechanickému, fyzikálnemu a chemickému pôsobeniu materiálov, ktoré sú v nich uskladnené.

4.	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

5.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

6.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu žúmp č. 1 -7, kafilerickej žumpy a splaškovej žumpy a vykonanie skúšok vodotesnosti                do nich vedúcej kanalizácie jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách                                    je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do konca roku 2007.

7.	Prevádzkovateľ je povinný vizuálne kontrolovať všetky žumpy v areály prevádzky minimálne 1 krát za týždeň pre prípad prekročenia maximálnej výšky hladiny a na včasné zistenie prípadného úniku nebezpečných látok. Výška hladiny v žumpách a v skladovacích nádržiach nesmie prekročiť projektovanú výšku hladiny. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzkovom denníku. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny                                  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odvoz ich obsahu do zariadení prevádzkovaných oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu. Obsah žúmp č. 1 – 7 môže prevádzkovateľ odovzdávať ako hospodárske hnojivo aj na využitie samostatne hospodáriacim roľníkom.

8.	Prevádzkovateľ je povinný podstielku s hydinovým trusom odovzdávať len osobám obhospodarujúcim pôdu v súlade s Kódexom správnej poľnohospodárskej praxe, vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva SR (ďalej tiež „MP SR“) v roku 2001. Podstielku s hydinovým trusom môže prevádzkovateľ odovzdávať aj oprávnenej osobe na základe obchodnej zmluvy na jej úpravu kompostovaním.

9.	Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a požiadať o jeho schválenie v lehote do 31.8.2007.

G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.	Kontrola emisií do ovzdušia

###### Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého a malého zdroja znečisťovania sa neurčujú. Monitorovanie znečisťujúcich látok sa nevyžaduje.

2.	Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1	Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových vôd zo splaškovej žumpy a kvapalných odpadov z kafilerickej žumpy, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

2.2	Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaného tekutého obsahu zo žúmp č. 1 - 7, ktoré odovzdáva na zneškodnenie                         do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou alebo samostatne hospodáriacim roľníkom.

3.	Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

3.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v  súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4.	Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5.	Kontrola spotreby energií a vody

5.1	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu, nafty a vody a vypočítanej mernej spotreby energie, zemného plynu, nafty a vody na kg živej váhy vyprodukovaných brojlerov.

5.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne centrálnym vodomerom a spotreby vody v jednotlivých chovateľských halách podružnými vodomermi.

5.3	Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie brojlerov vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

6.	Kontrola prevádzky

6.1	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v bodoch I.2.1, I.2.2, I.3.2, I.5.1 viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.

6.4	Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo odovzdanej podstielky s hydinovým trusom (a taktiež obsahu žúmp č. 1 – 7) z prevádzky.

6.5	Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti vodného hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7.	Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

7.2	Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.3	Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody.

7.4	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.	Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

2.	Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa časti II.A.5.2. tohto rozhodnutia (v Súbore TPP a TOO).

3.	Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom stave náhradný zdroj energie – dieselagregát.

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.	Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.

2.	Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy a zberné nádrže v ktorých boli akumulované škodlivé látky, celý areál deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.

3.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.	Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods.1, ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                   a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2,                           044 14 Čaňa zo dňa 30. 12. 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 04. 01. 2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Zemplínska Teplica, na pozemkoch parcelné č. 730/3, 730/4, 730/5, 730/11, 730/13, 730/105 a 731, ktoré sú právne nevysporiadané, na pozemkoch č. 717/4, 720, 721, 730/6 až 730/10, 730/27, 730/47, 730/48, 730/49, 730/51 až 730/60, 730/72 až 730/101, 730/104, 1081/3 a 1084/67, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 889 zo dňa 7. 12. 2005 vo vlastníctve prevádzkovateľa a na pozemkoch 730/14, 730/46, 730/50, 730/61 až 730/71, 730/76, 730/102, 730/125, ku ktorým má prevádzkovateľ právo užívania na základe nájomných zmlúv.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ. Z uvedeného dôvodu inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 118/19-pk-OIPK/2006-Ko/571220105 zo dňa 13.01.2006 a zároveň vyzvala účastníka konania, aby svoje podanie doplnil v stanovenej lehote. Doplnená žiadosť vrátane požadovaných príloh bola na inšpekciu doručená dňa 20.03.2006.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 13. 04. 2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Hydinárska farma Zemplínska Teplica.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 15.05.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 06.06.2006, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ AGROCASS plus, spol. s r.o., dotknutý orgán Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov a povoľujúci orgán, bola prerokovaná žiadosť a v  súlade s  ustanoveniami                             § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci konania boli prerokované písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

-	Obec Zemplínska Teplica, zastúpená starostkou obce listom č. 275/2006 zo dňa 19. 05. 2006 zaslala vyjadrenie, v ktorom uviedla, že na tunajší obecný úrad neboli po zverejnení podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a po zverejnení výzvy verejnosti a zúčastneným osobám a informácie o tom, kde možno nazrieť do žiadosti doručené žiadne podania a obec súhlasí s predloženým dokumentom bez pripomienok.

-	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, listom č. A/2006/00618/HŽP zo dňa 10.05.2006 zaslal svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že voči vydaniu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku nemá žiadne výhrady ani pripomienky.

-	Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Regionálny odbor Trebišov, listom č. 609/06/R-27 zo dňa 10.5.2006 zaslal svoje stanovisko, v ktorom uviedol, že k vydaniu povolenia pre prevádzku uvedenej stavby nemá námietok.

-	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor ochrany ovzdušia, listom č. A 2006/00520 zo dňa 19.04.2006 zaslal na IŽP Košice svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že s vydaním integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku súhlasí.

-	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor správy odpadového hospodárstva, listom č. A06/00521 zo dňa 19.4.2006 zaslal na IŽP Košice svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že s vydaním integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok.

-	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor štátnej vodnej správy, listom č. A2006/00519 zo dňa 18.4.2006 zaslal na IŽP Košice svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

-	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor ochrany prírody a krajiny, listom č. A2006/00522/ŽP-PL zo dňa 24.4.2006 zaslal na IŽP Košice svoje stanovisko, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Na ústnom pojednávaní neboli predložené ďalšie pripomienky a námety.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a IŽP Košice neuložil opatrenia                             na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, pretože znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z jednotlivých chovných hál areálu veľkovýkrmne sa nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z vetracích výduchov sa emisné limity neuplatňujú.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa splaškové a priemyselné odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd, ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT. Pri posudzovaní hľadísk vychádzal IŽP Košice z referenčného dokumentu BAT Európskej komisie v Seville - Integrovaná prevencia a obmedzovanie znečisťovania, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, z prekladu originálu z roku 2001.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)	v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)	v oblasti povrchových a podzemných vôd

- súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)	v oblasti veterinárnej ochrany územia

- záväzný posudok v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, skladovanie krmív alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- záväzný posudok k návrhu nových technologických alebo pracovných postupov pri chove zvierat a k nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa

2.	Obec Zemplínska Teplica, zastúpená starostom, 076 64 Zemplínska Teplica

3.	Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Regionálny odbor Trebišov, Námestie Mieru 1, 075 01 Trebišov

Na vedomie:

1.	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠSOH

2.	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠSVS

3.	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠSOO

4.	Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠSOPaK

5.   Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

6.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove