SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53    Košice

Číslo: 507/56-OIPK/2005-Ha /570470105				V Košiciach, dňa 18.07.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  životné   prostredie a o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 1,  ods. 2   písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3,  a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje

vykonávanie činností  v prevádzke

Rotačná pec vápna,

ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1029/5, 1026/3 a 1026/2 k. ú. Hencovce, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľností LV č. 929 zo dňa 03.01.2005 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:                BUKOCEL, a. s.

sídlo:                                  Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres:			      Vranov nad Topľou

IČO:                                   36 445 461

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

-  Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. o  IPKZ kategorizovanú ako ,,3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň“.

-  Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie ako sú  manipulácia so surovinami, čistenie spalín, nakladanie s nebezpečnými látkami a odvádzanie odpadových vôd do kanalizácie.

Ostatné ďalšie priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie ako čerpanie povrchovej vody a jej úprava na priemyselnú a dekarbonizovanú vodu, regenerácia chemikálií, využitie a  čistenie odpadových vôd a ich vypúšťanie do recipientu Ondavy,  a výroba pary budú predmetom integrovaného povoľovania pre Výrobu celulózy.

Prevádzka Rotačná pec vápna s projektovanou kapacitou 135 t.deň-1, ktorá bola uvedená do užívania v roku 1980, slúži na výrobu vápna (CaO) z  kaustifikačného kalu obsahujúceho 
cca 65 % uhličitanu vápenatého (CaCO3), vznikajúceho v procese kaustifikácie pri výrobe celulózy sulfátovým spôsobom. Vyrobené vápno sa spätne využíva v procese kaustifikácie.

Členenie prevádzky na stavebné objekty podľa stavebnej dokumentácie je nasledovné:

- Rotačná pec,  Chladič,  Dopravníky, Mazacia stanica,  Vstupná budova,   Budova II.

Členenie prevádzky na prevádzkové súbory je nasledovné:

- Výroba vápna v Rotačnej peci, Doprava a skladovanie vápna, Doprava a skladovanie vápenca.

Prevádzka je kategorizovaná :

- podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
 č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ v skupine NOSE – P : 104.11,

- podľa  vyhlášky  MŽP  SR č. 706/2002   Z. z.  o zdrojoch znečisťovania  ovzdušia,                      o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach  prevádzkovania, o zozname   znečisťujúcich   látok,  o   kategorizácii     zdrojov  znečisťovania   ovzdušia a o  požiadavkách   zabezpečenia   rozptylu    emisií    v  znení vyhlášky MŽP SR              č. 410/2003 Z. z. (ďalej len „vyhl. MŽP SR   č. 706/2002  Z. z.)  ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 3.3.1 Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v t za deň  > 50.

Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

Rotačná pec o celkovej dĺžke 85 m a vnútornom priemere 3 m s tlakovým horákom typu Todd na ťažký vykurovací olej (ďalej len ,,mazut“), uložená na troch pätkách s nosnými i axiálnymi kladkami a pohonom, je čiastočne umiestnená  medzi dvoma budovami, pričom vstupná komora pece je umiestnená  vo Vstupnej budove a žiarová hlava pece s chladičom vápna sa nachádza v Budove II.

Kaustifikačný kal čerpaný z kalovej nádrže je  upravovaný na  sušinu cca 63 % na filtri            s vývevou je dopravovaný dopravníkmi a dávkovaný cez vstupnú komoru do Rotačnej pece. Na dopravník kalu sa pridáva  kusový vápenec zrnitosti 8 – 16 mm, ktorý pokrýva cca 20 % strát uhličitanu vápenatého pri výrobe celulózy. Doprava ani skladovanie kalu a vápenca nie sú zdrojom emisií do ovzdušia a vody.

Rozklad (disociácia) uhličitanu vápenatého prebieha  v kalcinačnom pásme pri teplotách 1050 – 1200 °C a vypálené vápno o teplote 1000°C prepadáva vyprázdňovacou komorou do bubnového chladiča chladeného vzduchom nasávaného do trubiek chladiča z okolitého prostredia, ktorý sa následne sa odvádza do priestoru žiarovej hlavy  ako sekundárny vzduch pre spaľovanie mazutu a čiastočne súšasť primárneho vzduchu nasávaného z okolitého prostredia. Vychladené vápno je odvádzané sústavou zakapotovaných dopravníkov do zásobníka vápna nachádzajúceho sa objekte kaustifikácie.

Spaliny vznikajúce v procese výroby vápna v Rotačnej peci sú odsávané dymovým ventilátorom  o výkone 68 000 Nm3.h-1 a odvádzané do ovzdušia cez dvojstupňovú Venturiho práčku s projektovaným tlakom vstrekovanej priemyselnej vody 0,65 MPa a komín o výške
30 m. Časť priemyselných odpadových vôd vznikajúca v procese čistenia spalín vo Venturiho práčke je využívaná  v procese kaustifikácie a prebytok  sa odvádza do kanalizácie bieliarne, kde sa používa na  neutralizáciu kyslých odpadových vôd vznikajúcich v procese bielenia celulózy.

Pre upchávky čerpadiel a na chladenie výsypky vápna  sa používa dekarbonizovaná voda pripravovaná  na chemickej úpravni vody. Oteplená voda z chladenia vápna sa odvádza na využitie do procesu varenia buničiny. Odpadové vody z upchávok čerpadiel z odkalenia Venturiho práčky a vývevy filtrácie kaustifikačného kalu sú odvádzané cez sedimentačnú nádrž  a  kanalizáciu do mechanickej a mikrobiologickej čistiarne odpadových vôd. Chemická úpravňa vôd a čistiareň odpadových vôd sú  súčasťou prevádzky Výroba celulózy a nie sú predmetom tohto povolenia.

Mazut je skladovaný v objekte Regenerácie v  spoločnej dennej nádrži pre Rotačnú pec                      a Regeneračný kotol o kapacite 10 m3 vybavenej hladinomerom a umiestnenej v betónovej záchytnej vani o objeme 10 m3.   Mazut ohriaty na teplotu  80 - 127 °C  v parnom ohrievači  je dopravovaný  parou vyhrievaným recirkulačným okruhom cez ovládaciu ventilovú stanicu do horáka.

Mazivá a prevodový olej určený na mazanie prevodovky a vencového prevodu pohonu pece a  sú skladované v Mazacej stanici, ktorá je stavebne uzavretá a podlahy sú opatrené betónom a dlažbou  vyspadovanou do záchytnej vane.

II.  Záväzné podmienky

1.1 Všeobecné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke

1.1.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých činností musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.1.2 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností 
 v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.1.3 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke  alebo činnosti v prevádzke, ktoré  môžu výrazne  ovplyvniť  kvalitu  životného  prostredia, podliehajú  integrovanému  povoleniu a  o tieto zmeny  musí  prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.1.4 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na IŽP Košice   zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní odo  dňa  účinnosti prechodu práv  a povinnosti.

1.1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto          rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové  pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.1.6 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

- 1.2    Podmienky pre suroviny, média, energie a výrobky

- 1.2.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 5,625 t.h-1  vápna bez  povolenia  IŽP Košice.

- 1.2.2 Prevádzkovateľ má povolené používať  suroviny, palivá a úžitkovú vodu pre technologické účely tak ako je to uvedené v bode 1.1.1 tohto rozhodnutia.

- 1.2.3 Prevádzkovateľ má povolené používať následovné látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia:

- protizáderové hmoty, odhrdzovače, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze, farby, riedidlá, lepidlá  a  čistiace  prostriedky.

1.2.4 Prevádzkovateľ má povolené používať následovné druhy energií a médií:

elektrickú energiu, technologickú paru, dekarbonizovanú a filtrovanú vodu, tlakový vzduch

1.3 Technicko-prevádzkové podmienky pre výrobu vápna

1.3.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach                    v  povolenej  prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom  stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3.2  Prevádzkovateľ  je    povinný  vykonávať   činnosti  na zdrojoch znečisťovania ovzdušia v  prevádzke,  dodržiavať  hodnoty ich technicko-prevádzkových  parametrov  a vykonávať na nich technicko-organizačné opatrenia v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na  zabezpečenie ochrany ovzdušia  pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania (ďalej len „súbor TPP a TOO“),  vypracovaným  a  schváleným   podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  ochrany ovzdušia.

1.4 Technicko-prevádzkové  podmienky  pre  skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

1.4.1 Všetky  vnútorné  a vonkajšie  manipulačné plochy a  skladovacie   priestory,  kde  sa       nakladá  s  nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak,  aby   nedošlo   k  úniku  týchto  látok  do pôdy,  povrchových  a podzemných  vôd.

1.4.2 Všetky  skladovacie nádrže na olej okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrži  musia   byť  vybavené  funkčnými  stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie množstva  oleja  v nádrži.

## 2.    Emisné limity

###### 2.1    Emisie do ovzdušia

2.1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode  2.1.2.  Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky  (ďalej len „TZL“),

- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej len „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx ako NO2“),

2.1.2 Prevádzkovateľ je do 31.12.2006 povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami  preukazovať, že  súčasne  aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného  limitu a žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobok  hodnoty emisného limitu. Od 1.1.2007 je prevádzkovateľ  povinný meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty (ďalej len „neistota“) výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu; neistota nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov  o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia údajov  o  hmotnostných tokov.

2.1.3 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotačná pec vápna | komín č. 3 | TZL | 50 ** | 1) |
|  |  | SO2 | 500 | 1), 2) |
|  |  | NOx | 1500 | 1) |

*čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

**Emisný limit pre TZL neplatí pre Rotačnú pec do času keď sa oprávnením meraním nepreukáže dodržiavanie emisného limitu, najneskôr do 31.12.2006, pretože uvedená znečisťujúca  látka pre tento zdroje znečisťovania je zaradená v triede B v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia.

1) Hmotnostná   koncentrácia sa vyjadruje  ako   koncentrácia  v suchom plyne pri 
      štandardných stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 o C) a referenčnom

obsahu kyslíka 11 %.

2)  Emisný limit platí pri hmotnostnom toku SO2 v odpadovom plyne 5 kg.h-1 a vyššom.

2.1.4 Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržiavanie emisných limitov pre znečisťujúce látky zaradené v triede B najneskôr do 31.12.2006.

2.2    Emisie do vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať, priemyselné odpadové vody a vody z povrchového 
         odtoku objektovou kanalizáciou na mechanickú a biologickú odpadových vôd.

2.2.2 Vzhľadom   na  charakter  vypúšťania  opísaný  v  bode 1.1.1  tohto rozhodnutia  sa  emisné  
         limity pre  vypúšťanie  priemyselných  odpadových  vôd do jednotnej kanalizácie 
         nestanovujú.

2.3  Hluk

Ekvivalentná hladina hluku produkovaného prevádzkou neprekročí na verejnosti dostupných pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase od 6:00 do 22:00 h. a   40 dB  v čase od 22:00 do 6:00 h.

## 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1 Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2006 realizovať opatrenia na dodržanie emisného limitu TZL Dokumentáciu a projekt technického riešenia, ktoré vyžadujú zmenu tohto integrovaného povolenia  je prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred 31.12.2006 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania a lehotu uvedenú v bode 3.2 tohto rozhodnutia a v prípade opatrení vyžadujúcich stavené konanie je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania.

3.2 Prevádzkovateľ je   povinný  vypracovať   a  predložiť sprievodnú  dokumentáciu  výrobcu prípadne dodávateľa, alebo ich nástupcov, inštalovaných zariadení na čistenie spalín alebo dodávateľa ich rekonštrukcie, predpisujúcu záručné podmienky technických parametrov, obsluhy a údržby  pre dodržiavanie emisných limitov uvedených v bode 2.1.3 tohto rozhodnutia pre TZL na IŽP Košice v lehote do 1 mesiaca pred  termínom merania  preukazujúcim dodržanie emisných limitov po vykonanej realizácii opatrení podľa bodu 3.1 tohto rozhodnutia.

4.  Opatrenia  na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia,

aby sa  odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky

alebo ekonomicky  možné, aby sa zneškodnil tak,  že  sa zníži alebo zamedzí

jeho vplyv na životné prostredie

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený  nakladať s  nebezpečnými  odpadmi  len  v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy  podľa   všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať   odpady   utriedené  a označené podľa druhov   v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,  ktorým  sa ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.

4.3 Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene od ostatných odpadov podľa  ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom a  nakladať s nimi v súlade      so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, ktorých  triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie zhodnocovanie  v prevádzke a ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom  štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.4 Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady, ktoré nezhodnocuje sám,     na    zhodnotenie   alebo  zneškodnenie len osobám oprávneným  nakladať s odpadmi  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.5 Prevádzkovateľ  je  povinný  odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady

z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie  a  zneškodnenie   iba držiteľom  autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich  zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na  základe  súhlasu   udeleného  príslušným  orgánom štátnej  správy podľa  všeobecne  záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.6 Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov

u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho 
      predpisu odpadového  hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných 
      odpadov.

4.7 Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy    na   zneškodnenie,   nakladanie   alebo

spracovanie  odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných odpadov  uvedené  vo  svojom

Programe   odpadového   hospodárstva,   schválenom   príslušným   orgánom  štátnej   správy

odpadového hospodárstva.

4.8  Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať   pevné    odpady, ako  sú  filtračné   materiály       a znečistený textil  vo  vhodných   zberných   nádobách  alebo  kontajneroch,  opotrebované        žiarivky  zo  svetelných  zdrojov s  obsahom  ortuti v   pôvodných obaloch v zberných nádobách  a olovené batérie v označenom, uzatvorenom a zastrešenom priestore, v sklade na  zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.

4.9  Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú, musia byť označené určeným spôsobom          v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.10  Nádoby,  sudy a   iné  obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené   od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré  by boli   schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti          mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.

4.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom  
 rozsahu a postupom podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového  hospodárstva akreditovaným laboratóriom.

4.12  Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady   s cieľom  dosiahnuť hraničné

hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového  hospodárstva.

## 5. Podmienky hospodárenia s energiami

5.1 Požiadavky ustanovené v bode 1.3.1 tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové a elektrické spotrebiče a zariadenia.

5.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie atestu energetickej účinnosti rotačnej pece a ďalších energeticky náročných zariadení v prevádzke s ohľadom na mernú spotrebu energie na jednotku výrobku v lehote do 31.12.2006. Na základe vykonaného atestu prevádzkovateľ vypracuje program možností znižovania a optimalizácie spotreby energií, ktorý predloží na IŽP Košice s projektom spaľovania neskondenzovateľných plynov v rotačnej peci alebo najneskôr do 30.6.2007.

## 6. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov                v prípade havárií   a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

6.1  Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného

hospodárstva.

6.2  Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú

nebezpečné látky musia byť v takom technickom stave  a  prevádzkované  na zabezpečených

plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  podzemných,   povrchových

vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

6.3  Všetky  nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme

nie menšom  ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.  Ak je v záchytnej

nádrži  umiestnených  viac  nádrží,  je  na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem

najväčšej  z nich,  najmenej  však  10 %  zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.

6.4  Všetky nádrže a rezervoáre musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v 
       nich uskladnené.

6.5  Priestory  záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

## 6.6 Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží, záchytných
     vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  
      prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky
      po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom 
      na   nedeštruktívne  metódy skúšania.

6.7 V miestach, kde sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia byť do doby likvidácie uskladnené   tak,  aby   bolo  zabránené   kontaminácií   povrchových   a   podzemných   vôd.

6.8 Stáčanie olejov a kvapalných látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom,   
 ktoré musí  byť zabezpečené proti úniku do  povrchových alebo podzemných vôd.

6.9 Prevádzkovateľ  musí  mať  k  dispozícií  platné  karty  bezpečnostných údajov všetkých 
 používaných  chemických látok.

6.10 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich 
 s nebezpečnými látkami  a  prípravkami  oprávnenou osobou.

## 7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

## 8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste     prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré    treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 9.1    Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný  nepretržite  monitorovať prevádzku v súlade  s podmienkami  určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť   prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu, evidenciu údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode 9 tohto rozhodnutia  a  evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve a  druhu používaných surovín,  médií, energií a výrobkov.

9.1.4 Všetky  vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady,  poruchy,          priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť  zaznamenané v  priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných   inštitúcií    a   osôb,   údajov  o príčine, spôsobe vykonaného  riešenia, odstránenia danej  havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                     a havárií.  O každej havárii musí byť  spísaný zápis  a  musia o nej  byť  vyrozumené   príslušné orgány   štátnej správy  a inštitúcie   v   súlade  so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

9.1.5 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežne  vedenie  prevádzkovej evidencie s  mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu vyrobeného vápna.

- 9.2    Monitorovanie technicko-prevádzkových  parametrov prevádzky

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov  v súlade so schválenými STTP a TOO, prevádzkovými predpismi a v  súlade so sprievodnou dokumentáciou výrobcov inštalovaných zariadení. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznamy o registrovaných prevádzkových parametroch, kontinuálnych meraniach, kalibrácii zariadení, opravách a ďalších dôležitých údajoch tak aby tieto boli vždy prístupné IŽP Košice.

9.3    Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním tak, ako je to uvedené v bodoch  9.3.2   až   9.3.5  tohto rozhodnutia.

Do  ovzdušia nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky ktoré by mali významný vplyv na životné prostredie.

9.3.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené  v nasledujúcich tabuľkách. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej              z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

| - Zložka: ovzdušie zdroj emisií: Rotačná pec vápna Miesto merania: komín č. 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | - hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) 8) | 3) |
| SO2 | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) 8) | 4) |
| NOx | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) 8) | 5) |
| CO | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) 8) | 6) |
| TOC | hmotnostná koncentrácia, IEF* | 1) | 2) 8) | 7) |

*)   IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.3 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina), aby  IEF bol vyjadrený  ako hmotnostný tok (ďalej  „HT“).

- Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096.

4)	Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manuálne titrácia,  metodiky ISO 7934 STN 83 4711.

5)	Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

6) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039,  manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor  metodika STN ISO 8186.

7)	Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025.

8)   Prevádzkovateľ  je   povinný   zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom   meracom

mieste, ktoré  spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania

z hľadiska  reprezentatívnosti   výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a   iných     technických skúšok  a  činností,   bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

    - Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možne vykonať na zdroji diskontinuálne merania podľa bodu 9.3.2 z dôvodu, že nemožno zistiť reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko. Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6 mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená osoba.

9.3.4 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

9.3.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

9.4  Monitorovanie  zaobchádzania s nebezpečnými látkami

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží                           a záchytných vaní odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na  nedeštruktívne skúšanie, ktorá vykonáva skúšky podľa vypracovaného harmonogramu tak, aby boli splnené zákonné lehoty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti vodného hospodárstva.

9.5	Monitorovanie odpadových vôd

Vzhľadom   na  charakter  vypúšťania  odpadových vôd  do objektovej kanalizácie opísaný  v  bode 1.1.1  tohto rozhodnutia monitorovanie odpadových vôd sa nevykonáva.

9.6  Monitorovanie  odpadov

Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  všetkých druhoch                      a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na  evidenčnom  liste odpadu v  súlade                         so  všeobecne  záväznými   právnymi  predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu musí vykonávať priebežne.

9.7    Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.7.1 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   IŽP Košice  a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti v  prevádzke  
a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

9.7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov  správou                          z diskontinuálneho oprávneného merania  pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek   ustanovených  v bode  9.3 tohto rozhodnutia.

9.7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky č. 391/2003 Z. z.                    a  každoročne  ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára                       v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.7.4 Prevádzkovateľ  je  povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch  9.1.5  tohto  rozhodnutia                      za obdobie kalendárneho roka na  IŽP Košice.

9.7.5 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín  a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

10.2  Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1 Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                      v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodov č. 1.3.2 a 6.1 tohto rozhodnutia ( v súbore TPP a TOO a v havarijnom pláne).

10.2.2	Prevádzkovateľ je povinný zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho 
častí alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri
vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom 
informovať príslušný okresný úrad, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť
opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov                       a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť

## Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1  Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť  u  oprávnenej  osoby  podľa  zákona

o  odpadoch zhodnotenie  alebo zneškodnenie  nebezpečných odpadov,  ostatných odpadov

a  nebezpečných    látok  v  súlade   s  ustanoveniami   všeobecne    záväzných      predpisov

odpadového hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov tak, aby

všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

11.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

11.4  Prevádzkovateľ   je  povinný   po  odstránení  technológie z prevádzky  zabezpečiť odborné

posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu a na základe posúdenia  rozhodnúť o vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa  01. 02. 2005  prevádzkovateľ BUKOCEL, a.s., doručil žiadosť na IŽP  Košice vo veci  vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Rotačná pec vápna nachádzajúcej  sa  na pozemkoch  parc. č. 1029/5, 1026/3, 1026/2 k. ú. Hencovce.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a  v súlade         s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ  dňa 15.02.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec, Hencovce, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní, a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti a dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní od dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ   zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 18.02.2005 do 21.03.2005 a súčasne na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci na deň  19.04.2005.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť v celom rozsahu, ktorej predmetom bolo vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ bod 3.1. Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

Súčasťou tohto konania boli konania podľa:

- § 8 ods. 2 písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia

bod 1. - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní,

bod 7. - konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

- § 8 ods. b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

bod 3. - konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných  vôd.

V rámci konania boli prerokované  písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania:

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOPaK, listom                       č. 00245/05-02 zo dňa 28.02.2005, nemá pripomienky,

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOH, listom                            č. 2005/00212 zo dňa 02.03.2005, nemá pripomienky,

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOO, listom                             č. 2005/00246-02dňa 02.03.2005, nemá pripomienky,

-   Bukocel, a.s. listom č. OŽP/28/05 zo dňa 14.3.2005, nemá pripomienky,

- Krajský úrad životného prostredia v Prešove, odbor ŠVS-ŠS0VV a VaK, listom                        č.  1/2005/00320-002/VK zo dňa  16.03.2005, nemá pripomienky,

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou listom 
č. HŽP/00209/2005/000791 zo dňa 18.03.2005 vydal odborný posudok z hľadiska ochrany zdravia ľudí, v ktorom požaduje, aby prevádzkovateľ zabezpečil splnenie požiadaviek uvedených v § 13 b Všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých životných podmienok a pracovných podmienok, ods. 2, územia obcí sa musia chrániť pred znečisťovaním a musia sa vytvárať priaznivé životné podmienky v zmysle zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov t.j. zníženie emisií TZL z dôvodu, že frakcie častíc s menším aerodynamickým priemerom ako 10 mikrometrov (PM10) prenikajú a deponujú sa v pľúcach, môžu byť absorbované do krvného obehu s následným vznikom respiračných resp. kardiovaskulárnych ochorení. Táto požiadavka bola IŽP Košice akceptovaná v podmienke  3.1.2 tohto rozhodnutia, ktorá je v súlade so všeobecne záväzným právnym  predpisom ochrany ovzdušia.

Vzhľadom k tomu, že povoľovaná prevádzka nespĺňa emisné limity pre TZL a  nespĺňa kritéria BAT na technické zabezpečenie prevádzky tak, ako uvádza BREF, Referenčný dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby celulózy a papiera, vydaný Európskou komisiou, Úradom pre IPPC v decembri  2001,  IŽP Košice uložil v bodoch 3.1,  3.2 a 5.2 tohto rozhodnutia opatrenia  na zabezpečenie ich splnenia.

IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie                             a nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia. Z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky  pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia  v mieste prevádzky.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povolení jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000, - Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e:    Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,                  040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Bukocel, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

2. Obec Hencovce, zastúpená starostom obce, 093 02 Hencovce

Na vedomie:

1.Krajský úrad životného prostredia Prešov, odbor ŠVS, VVaK

2. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou