SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14,  040 53  Košice

Č. j. 73/5-OIPK/2005-To/75 029 01 04                                                         Košice  dňa  12.04.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej  správe starostlivosti  o  životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o  zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2  písm. a)  bod 1 a  bod  7,  písm. c) bod 1,  
písm. f)  a  písm. h)  a  § 17  ods. 1  zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe  vykonaného  konania  podľa  zákona  č.245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967  Zb. o  správnom konaní              v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým povoľuje

vykonávanie činností v prevádzke:

Skládka nie nebezpečného odpadu Hertník-Bartošovce, I., II. a  III. etapa,

umiestnenej   na   pozemkoch  parc. č. 857/2,  parc. č. 876/3, 4, 5, 7,  parc. č. 878/5  a  parc. č. 880/4  v katastri  obce  Bartošovce,

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o  vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších  predpisov zaradená  do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a je kategorizovaná v zozname priemyselných činnosti podľa  prílohy č.1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  pod  bodom :

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu  ako  25 000 t, s výnimkou  skládok  odpadov  na  inertné odpady  a  podľa  prílohy č.3 
k vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa  vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ 
je  zaradená do skupiny  NOSE-P 109.06.

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch  a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov schvaľuje projektovú  dokumentáciu na  uzatvorenie  skládky  odpadov, jej  rekultiváciu a  monitorovanie  skládky  odpadov  po  jej  uzatvorení: Skládka odpadov Hertník-Bartošovce, rekultivácia,  vypracovanú  R&H Dúha s.r.o. Prešov, autorizovaným  stavebným inžinierom Ing. Klárou Prevužňákovou,  registračné číslo 1172 * Z * 2 – 2, z 10/2004.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:                      EKOČERGOV, a.s.

Sídlo:                                        Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

Okres:                                       Bardejov

IČO:                                          36 457 671

I.  Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do prevádzky

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovou kvapalinou

5. Uzavretie a rekultivácia  skládky odpadov

6  Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie  skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie  materiálov  vhodných na  prekrývanie

9. Skladovanie pohonných hmôt

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach  a  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia,                 vody a pôdy v prevádzke

1.1  Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Územie na ktorom je umiestnená Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný  Hertník-Bartošovce, I., II. a III. etapa (ďalej len „skládka odpadov“) sa nachádza medzi obcami Hertník a  Bartošovce, cca 1,1 km  západne  od  intravilánu  obce  Bartošovce. V  bezprostrednej  blízkosti skládky odpadov sa  nenachádzajú  žiadne chránené územia a  ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Podľa geomorfologického členenia územie okolia skládky odpadov patrí do oblasti Nízkych Beskýd, do orografického celku Ondavská vrchovina,  podcelku Raslavická brázda. Zníženiny, ktoré majú často z  geomorfologického hľadiska ráz kotliniek a  brázd sa viažu na menej odolné ílovce  príp. prachovce. Z morfologického  hľadiska  predstavuje územie skládky  odpadov  eróznu ryhu, ktorá bola vytvorená činnosťou prúdiacej povrchovej vody pri náhlych intenzívnych zrážkach.

Z hydrologického hľadiska predmetné územie patrí do Maľcovského súvrstia, ktoré je budované ílovcami a nevytvára priaznivé podmienky pre tvorbu a obeh podzemných vôd. Obeh podzemných vôd tu prebieha väčšinou v  pripovrchovej zóne a  to najmä v miestach tektonického porušenia. Jednotlivé hydrogeologické štruktúry sú odvodňované buď formou puklinovo-vrstevných prameňov o výdatnosti do 0,2 l/s, alebo formou skrytých prestupov do povrchových tokov. Puklinovo-vrstevné pramene sa často objavujú v  bokoch eróznych zárezov. Takéto pramene sa nachádzajú aj na území skládky odpadov.

Skládka odpadov  bola uvedená do prevádzky  16.06.1997  I. etapou  o  kapacite 53 165 m3 s termínom ukončenia prevádzkovania v roku  2005.  Dňa  07.03.2003  bola  uvedená  do  prevádzky

II. etapa o projektovanej  kapacite 14 000 m3  s  predpokladaným naplnením v roku 2007. III. etapa bola daná do užívania dňa 14.12.2004 o projektovanej  kapacite 18 500 m3 s  predpokladaným naplnením v roku 2010. Po ukončení prevádzkovania III. etapy sa uvažuje aj s výstavbou IV. etapy o kapacite 55 104 m3.

Skládka odpadov je dopravne napojená  z  účelovej komunikácie Hertník-Bartošovce.  Pred vstupom  na  skládku  odpadov  je  umiestnená  vstupná  brána  so  sociálno-prevádzkovou  budovou

a váhou na  kontrolu dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa. Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC.

Prístup motorových vozidiel po odvážení ku samotnému telesu skládky odpadov je zabezpečený mimo oplotenia areálu skládky odpadov, po nespevnenej prístupovej komunikácii zo severovýchodnej strany areálu cez vstupnú bránu.

Na skládke odpadov nie je vybudované stabilné zariadenie na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel.

Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky odpadov je vybudované z časti z oceľových stĺpikov, pozinkovaného pletiva výšky 2,0 m a 3 vrstiev ostnatého drôtu a z časti z betónových stĺpikov a oceľového pletiva výšky 1,5 - 1,8 m.

Skládka odpadov je realizovaná ako nadzemná, vybudovaná v rastlom teréne, pričom   z juhovýchodnej strany je vymedzená sypanou hrádzou zo zhutniteľnej zeminy na 96 % Proctor Standart.

Tesnenie dna telesa, svahov a  opornej hrádze skládky odpadov je vybudované ako  kombinované:

- v  I. a  II. etape realizované ílovým  minerálnym  tesnením  v  troch  vrstvách  po  20 cm o celkovej

hrúbke 0,60 m,  zhutneným  na  96 %  podľa  Proctor  Standart, s  koeficientom  filtrácie
kf = 8,9.10-11 m.s-1,

- v  III. etape realizované ílovým minerálnym tesnením v  dvoch vrstvách po 25 cm o celkovej hrúbke 50 cm, zhutneným na 96 % podľa Proctor Standart, s  koeficientom filtrácie 
kf  = 8,9.10-11 m.s-1

a umelým tesnením  vysokohustotnou  fóliou  PHDE  hrúbky 1,5 mm. Fólia je po celej ploche dna,    svahoch a  hrádze skládky  odpadov  chránená geotextíliou  Tatratex PP 800 g. m-2.  Pod fóliou nie je nainštalovaný elektrofyzikálny  systém  na  kontrolu  tesnosti  fólie.

Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora  a  je  po vrstvách prekrývaný vhodnými  krycími materiálmi (napr. stavebnou  suťou, zeminou atď.).

V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu na skladovanie materiálov  vhodných  na  prekrývanie  telesa  skládky  odpadov.

Odplynenie skládky odpadov je riešené 4 odplyňovacími šachtami umiestnenými v  priestore skládkového telesa. Šachty sú  realizované z oceľových rúr DN 600 mm, uložených  na  podkladnú  vrstvu vytvorenú z  cestných  panelov. Do vnútra šachty  je osadená  perforovaná  HDPE  rúra 
DN 80 mm, ktorá je obsypaná triedeným štrkom frakcie 16 - 32 mm.

Systém  zachytávania   priesakových   kvapalín  zo  skládky  odpadov  je  riešený   plošnou  drenážou  na   tesnení  v  kombinácii  s  potrubnou  drenážou,  ktorá  je zaústená do akumulačnej nádrže. Plošná drenáž v  I. a  II. etape je vybudovaná  zo  štrkovej  vrstvy  frakcie 16/32  mm  bez vápenatých prímesí o hrúbke 30 cm a  v  III. etape je vybudovaná zo štrkovej vrstvy frakcie 
16/32 mm  bez  vápenatých  prímesí  o hrúbke  50 cm. Potrubná  drenáž  je  z   perforovaných  lineárnych  PE  rúr DN 200 mm obalených geotextíliou. Pozdĺžny spád potrubia je 2,7 %, priečny spád potrubia je 2 %. Revízne šachty na potrubí sú z  kruhových betónových skruží DN 100 cm, vzdialených od seba do 150 m.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín o objeme 60 m3 je umiestnená v juhovýchodnej časti areálu skládky odpadov a  je riešená ako nepriepustná podzemná uzatvorená nádrž. Vedľa akumulačnej nádrže je umiestnená prečerpávacia stanica.

Priesakové kvapaliny zo  skládky  odpadov z akumulačnej nádrže sú opätovne prečerpávané  na korunu  prevádzkovanej skládky odpadov za účelom zníženia  prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky odpadov. Pri zvýšenej tvorbe priesakovej kvapaliny (daždivé obdobie) 
a  pri hrozbe preplnenia akumulačnej nádrže sú priesakové kvapaliny z akumulačnej nádrže
vyvážané  cisternovým  vozidlom  na  zneškodnenie  na  základe obchodnej  zmluvy  do  zariadenia prevádzkovaného  oprávnenou  osobou  podľa  osobitného  predpisu.

Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia skládky odpadov je po obvode skládky odpadov, z  vonkajšej strany oplotenia vybudovaná nespevnená odvodňovacia priekopa  s vyústením mimo skládku odpadov.

Povrchové a dážďové vody, ako aj  puklinovo-vrstevné pramene z  územia uvažovanej 
IV. etapy  skládky  odpadov  sú  zachytávané zemnou  hrádzou, vybudovanou  v  rámci výstavby 
III. etapy a odvádzané kanalizačným potrubím, uloženým v rastlom teréne pod minerálnym tesnením skládky odpadov do bezmenného potoka. Kanalizačné potrubie je vybudované zo železobetónových rúr DN 400 mm.

Za  účelom  monitorovania  vplyvu skládky  na kvalitu podzemných vôd  počas skládkovania         a  po jej uzatvorení  je na  skládke  odpadov  vybudovaný  monitorovací  systém  sledovania   kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch odberných miest:                                                          
- monitorovacia sonda MV - 1 situovaná nad telesom skládky odpadov,

- monitorovacia sonda MV - 2 situovaná pod skládkou odpadov,

- monitorovacia sonda MV - 3 situovaná pod skládkou odpadov.

Žumpa  na  zachytávanie  splaškových  vôd  zo  sociálno-prevádzkovej  budovy  je vybudovaná  ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 2 x 1,25 m3. Obsah žumpy je vyvážaný    cisternovým vozidlom na zneškodnenie, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného  oprávnenou  osobou  podľa  osobitného  predpisu.

Na  skladovanie  pohonných  hmôt  (ďalej len „PHM“)  a  nebezpečných odpadov  z  údržby 
a opráv strojov a  zariadení  používaných  pri  vlastnej  prevádzke slúži vymedzený priestor v  garáži kompaktora. Podlaha garáže je porušená prasklinami a bez zbernej jímky. Sklad nie je vybavený záchytnými vaňami pre prípad úniku ropných látok zo sudov.

Zásobovanie  skládky odpadov  potrebnou  elektrickou energiou  je  zabezpečené z rozvodnej skrine umiestnenej pri sociálno-prevádzkovej budove.

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov  (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z  jestvujúceho miestneho úžitkového vodovodu, pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečená dovozom.

Prevádzkovateľ  má  vypracovaný  projekt  uzavretia  a   rekultivácie  skládky  odpadov,    podľa  ktorého  sa  uložený  odpad  upraví  do požadovaného tvaru. Na upravený  povrch  budú  ukladané  tesniace a  drenážne vrstvy v zložení:

- - presyp odpadu zeminou hrúbky 500 mm,

- plynová plošná drenáž  hrúbky 25 mm, Tatradrén,

- tesniaca vrstva hrúbky 500 mm, minerálne tesnenie s koeficientom filtrácie menej ako kf =1,0.10-9,

- drenážna vrstva  hrúbky 500 mm, štrk frakcie 16 - 32 mm bez vápenatých prímesí,

- rekultivačná vrstva hrúbky 1 000 mm, zemina,

- zatrávnenie.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky:

1.2.1   Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí  byť   také,    ako   je   uvedené   v   tomto   rozhodnutí   a  v   prevádzkovom   poriadku   vypracovanom      a schválenom  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a  technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti                                            v prevádzke  prevádzkovateľ je povinný udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.2.3   Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a   rekonštrukcie  zariadení   v   prevádzke  alebo činnosti  v   prevádzke,  ktoré   môžu   výrazne   ovplyvniť    kvalitu    životného    prostredia,  podliehajú  integrovanému  povoleniu,  a  o  tieto  zmeny  musí  byť  požiadané  osobitne.

1.2.4    Práva  a   povinnosti   prevádzkovateľa    prechádzajú    na   jeho   právneho  nástupcu.  Nový           prevádzkovateľ je povinný  ohlásiť na  IŽP Košice  zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní                odo  dňa  účinnosti  prechodu  práv  a   povinností.

1.2.5  Prevádzkovateľ  je  povinný oboznámiť zamestnancov  s  podmienkami a opatreniami tohto
           rozhodnutia,  ktoré  sú  relevantné  pre  ich  povinnosti  a  poskytnúť  im   primerané  odborné

a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje         povinnosti.

1.2.6  Prevádzkovateľ    je     povinný    zabezpečiť    prevádzkovanie   skládky   odpadov   osobou      v pracovnoprávnom  alebo   inom   právnom  vzťahu   s  minimálne   stredoškolským  vzdelaním ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak uvedenú   podmienku  nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7  Prevádzkovateľ  je  povinný  na   základe   rozhodnutia  orgánu  štátnej   správy    odpadového

hospodárstva    v   mimoriadnych    prípadoch,  najmä    ak    je   to   nevyhnutné   z   hľadiska

starostlivosti  o  zdravie  ľudí   a   životné   prostredie,    zneškodniť  alebo  zhodnotiť   odpad,

ak  je  to   pre   prevádzkovateľa   technicky   možné.  Náklady,  ktoré  vznikli  pri  zhodnotení

odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto  rozhodnutia, uhrádza  držiteľ odpadu.

1.2.8   Prevádzkovateľ je povinný mať skládku odpadov označenú informačnou  tabuľou, viditeľnou                         a  čitateľnou z  verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a  sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, trieda skládky odpadov, zoznam druhov zneškodňovaných odpadov, názov orgánu  štátnej  správy, ktorý  vydal súhlas  na  prevádzkovanie  skládky odpadov, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia,  jej telefónne číslo,  dni  a hodiny, v  ktorých prevádzka  preberá  odpad.

1.2.9   V prípade poškodenia informačnej tabule  prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť  jej  opravu,

alebo výmenu v  priebehu 10  pracovných  dní.

1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred odcudzením alebo  iným nežiadúcim

únikom.

1.2.12 Prevádzkovateľ  je  povinný vytvárať počas  prevádzkovania  skládky  účelovú  finančnú rezervu (ďalej  len  „ÚFR“),  ktorej   prostriedky  sa   použijú   na  uzavretie,   rekultiváciu               a  monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.13 Prevádzkovateľ    je   povinný    prostriedky    tvoriace    ÚFR    viesť    na    osobitnom    účte     prevádzkovateľa a využívať ich v zmysle bodu  1.2.12  tohto  rozhodnutia.

1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v  zmysle schválenej   projektovej  dokumentácie do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho  roku.

    - Prevádzkovateľ  je oprávnený  prostriedky ÚFR  použiť  až  po udelení  súhlasu  na uzavretie skládky odpadov  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej  rekultivácie,  vydaného IŽP Košice.

    - Prevádzkovateľ   požiada  o   udelenie   súhlasu   podľa   bodu  1.2.15  tohto rozhodnutia,                ak naplnenosť  jednotlivých etáp  skládky  odpadov  dosiahne  hodnoty  uvedené  v  bode 1.2.27  tohto rozhodnutia.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  odstraňovať  negatívne  stavy a  vplyvy zistené  monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre preberanie odpadov

    - Skládka odpadov bude prevádzkovaná v  pracovných dňoch od  730 hod. do 1700 hod.

1.2.19  Prevádzkovateľ skládky  je povinný  pri  preberaní odpadov na skládku odpadov  vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu    kontrolu   dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť  deklarované  údaje  o  pôvode,

vlastnostiach  a  zložení odpadu  v súlade s „Prevádzkovým poriadkom  skládky  odpadov“,

- podľa potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné odbery  vzoriek odpadu na skúšky a analýzy  odpadu s  cieľom overiť deklarované údaje držiteľa  odpadu o  pôvode, vlastnostiach  a zložení  odpadu,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť  potvrdenie  držiteľovi  (dodávateľovi )  odpadov  o  prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke  podľa bodu 1.2.20 alebo 1.2.21 tohto  rozhodnutia,   prevádzkovateľ   jeho   uloženie   na    skládku  odpadov   nesmie uskutočniť. Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je  povinný   túto   skutočnosť  bezodkladne  oznámiť  IŽP Košice a  príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

- 1.2.20 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný,  zaradené podľa     všeobecne záväzného právneho predpisu,  ktorým  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov,  podľa zoznamu uvedeného v  prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať aj stabilizované nebezpečné odpady (vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty  uvedené vo všeobecnom  záväznom  právnom  predpise  odpadového  hospodárstva 
 a   komunálne  odpady  okrem  vyseparovaných  nebezpečných  zložiek.  Stabilizované nebezpečné odpady musí prevádzkovateľ ukladať v osobitných častiach skládky odpadov.

1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať :

- - kvapalné odpady,

- - odpady,  ktoré  sú  v podmienkach  skládky  odpadov   výbušné,  korozívne,  okysličujúce,

- vysoko horľavé alebo horľavé,

- - infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

- - opotrebované   a   drvené   pneumatiky,  okrem   pneumatík,   ktoré   je   možno  použiť  ako

- konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov,

- - pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky  podľa  potreby: motorová  nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, mazacie tuky, pitná voda, úžitková voda, deratizačné látky.

1.2.24  Na  prekrývanie  telesa   skládky  je  povolené  skladovať  a  používať  iba  materiály  vhodné  na  prekrývanie  telesa  skládky (zaradené podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov  do  kategórie  O - ostatný),  ako  sú  výkopová  zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné  odpady.

1.2.25 Pohonné hmoty, oleje a  ďalšie látky  potrebné  na  prevádzku a údržbu mechanizmov na        skládke odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.26 Prevádzkovateľ   je   povinný   skládku  odpadov   prevádzkovať   v   súlade   so   schváleným

prevádzkovým  poriadkom, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu

odpadového hospodárstva a so schválenou  projektovou dokumentáciou.

1.2.27 Prevádzkovateľ  je  oprávnený   prevádzkovať  skládku  odpadov  v  jednotlivých etapách  do  naplnenia  jej  kapacity:

- I. etapa  53 165 m3 zneškodnených odpadov,

- II. etapa 14 000 m3 zneškodnených odpadov,

- III. etapa 18 500 m3 zneškodnených odpadov.

    - Prevádzkovateľ neprekročí  hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a  používanie materiálov vhodných na prekrývanie uvedených                     v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| - technicko-prevádzkový parameter skládky odpadu | - povolená hodnota |
| --- | --- |
| - priemerná hodnota zhutnenia komunálneho odpadu | - minimálne 750 kg/m3 |
| - množstvo materiálu vhodného na prekrývanie | - min. 5 % a max. 10 % celkového množstva uložených odpadov |

- 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

    - Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky budovať odplyňovací systém skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie a monitorovať skládkový plyn v súlade    
s  bodom   9.2   tohto  rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v  technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v  prílohe  č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  je  prevádzkovateľ  skládky  odpadov  povinný  bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a  podmienok k  realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce  spaľovať  skládkový  plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie  v  biofiltroch.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ   nesmie   vypúšťať   priesakové   kvapaliny  a  splaškové  odpadové  vody  
do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné  limity  pre  splaškové  vody sa  neurčujú. Splaškové vody  musí  prevádzkovateľ    sústreďovať  v  nepriepustnej žumpe a zmluvne  zabezpečiť ich zneškodňovanie  u  oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné  limity  pre  priesakové  kvapaliny  sa  neurčujú. Priesakové kvapaliny musí  prevádzkovateľ  sústreďovať  v  akumulačnej  nádrži  a  rozstrekovať  ich  na  teleso  skládky  odpadov. Pri naplnení  akumulačnej  nádrže  musí  prevádzkovateľ zabezpečiť ich odvoz cisternovým  vozidlom  na  zneškodnenie  do  zariadenia prevádzkovaného  oprávnenou osobou  podľa  osobitného  predpisu.

## 3.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných    techník

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické prostriedky používané pri činnostiach                        v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov   a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2  Ak prevádzkovateľ bude vykonávať dopravu na skládku odpadov  je povinný ju zabezpečovať   v uzavretých vozidlách  určených  na  zvoz odpadu. V  prípade dovozu  odpadov  v otvorených   vozidlách  je  prevádzkovateľ   povinný  odpad  zabezpečiť  sieťou  alebo  plachtou,  aby  dopravou  nedošlo k znečisteniu  prístupových  komunikácií  a  ich  okolia.

  - Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami  proti  roznášaniu  odpadov  po okolí v termíne najneskôr  do 30.06.2005.

  - Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak,  aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení)  bola prekrytá  súvislou  vrstvou  krycieho  materiálu  o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha  otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5   Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má  aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálnemu odpadu,

po zhutnení prekryť  krycím materiálom. Minimálna hrúbka prekrytia je  0,1 m.

3.6  Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov prevádzkovateľ je povinný túto  vrstvu  zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

  - Prevádzkovateľ    je     povinný    zabezpečiť    dostatočné    množstvo     materiálu    vhodného

na  prekrývanie.  K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8  Prevádzkovateľ  je  povinný  umiestňovať  odpady  na  skládke  takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov.

3.9  Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny  systém  priesakových  kvapalín tak, aby  bol  chránený     pred  poškodením v  priebehu  prevádzky a  po jej  uzatvorení.

3.10 Prevádzkovateľ zabezpečí  recirkuláciu  priesakovej  kvapaliny  odvádzanej  drenážnym systémom  do  akumulačnej  nádrže   späť  do  telesa  prevádzkovanej  etapy  skládky  odpadov 
s cieľom dosiahnuť požadovaný  stupeň  zhutnenia  zneškodňovaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo telesa skládky  a  podporiť metanogénne  procesy  v  telese  skládky odpadov.

3.11 Všetky  manipulačné plochy  a  skladovacie  priestory,  kde  sa  bude  nakladať s nebezpečnými

látkami  budú  zabezpečené  tak, aby  nedošlo  k  úniku  týchto  látok  do  povrchových  alebo    podzemných  vôd.

3.12  V  zimnom   období    prevádzkovateľ    zabezpečí    odhrňovanie   snehu    a    posyp   účelovej

komunikácie  ku  skládke odpadov ako aj prístupovej komunikácie k  samotnému telesu     skládky odpadov.

3.13 Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť,   aby   dopravné   prostriedky   opúšťajúce   skládku

odpadov  boli  očistené  a  zbavené   znečistenia.

3.14 Prevádzkovateľ  je  povinný  priebežne  vykonávať  opatrenia vedúce ku  zníženiu   prašnosti  v  telese  skládky  a  jej  okolí,  najmä    kropením   účelovej  a  prístupovej   komunikácie úžitkovou  vodou,  spätným  rozstrekom   priesakovej  kvapaliny   po  telese  prevádzkovanej  skládky  odpadov, dôsledným  hutnením  odpadov  a  prekrývaním neaktívnych  častí  telesa  krycím materiálom.

3.15  Na zníženie negatívnych vplyvov okolia  skládky,  počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ

povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok a upravovať svahy  skládky  odpadov 
(aj dočasné svahy skládky odpadov)  prekrývaním vrstvou zeminy o minimálnej hrúbke 20 cm.

3.16 Prevádzkovateľ skládky  odpadov  je  povinný  vykonávať  minimálne 1 krát  ročne deratizáciu  skládky odpadov.

3.17 Ak budú používaním účelovej a  prístupovej komunikácie vznikať emisie prachu,   prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť ich čistenie.

  - Prevádzkovateľ zabezpečí spevnenie prístupovej komunikácie ku samotnému telesu skládky odpadov v termíne do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.19  Prevádzkovateľ zabezpečí oplotenie areálu  skládky odpadov  v  zmysle  všeobecne  právneho    predpisu tak, aby sa zamedzil prístup nepovolaným osobám a zvieratám.

3.20 Prevádzkovateľ zabezpečí  primeraným  technickým  riešením  realizáciu  stabilného zariadenia na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel v termíne do 31.03.2006.

3.21  Prevádzkovateľ zabezpečí v garáži kompaktora pre skladovanie PHM a nebezpečných odpadov vybudovanie nepriepustnej podlahy so zbernou jímkou  v termíne do 31.09.2005.

3.22 Prevádzkovateľ je povinný zosúladiť prevádzkový  poriadok  skládky odpadov s  týmto rozhodnutím a predložiť ho na schválenie príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 3  mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Opatrenia   na  zamedzenie   vzniku  odpadov,  požiadavky  na  zhodnocovanie

a  zneškodňovanie  odpadov

4.1 Prevádzkovateľ zariadenia je povinný nakladať s  nebezpečnými odpadmi v  súlade so  súhlasom  udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy  odpadového hospodárstva.

4.2  Prevádzkovateľ  so splaškovými  vodami  bude nakladať  tak, ako je uvedené v bode  2.2.2 tohto

rozhodnutia.

4.3 Komunálny odpad  vznikajúci  pri  prevádzkovaní  skládky,  zaradený  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod  katalógovým  číslom  20 03 01 -  zmesový  komunálny odpad,  kategória O - ostatný,  bude zneškodňovaný  na vlastnej  skládke odpadov.

4.4 Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  dodržiavať  postupy   na  zneškodnenie,  nakladanie  alebo

spracovanie odpadov  v súlade s vypracovaným Programom  odpadového  hospodárstva obce Bartošovce  platným  do  roku  2005,  pravidelne  aktualizovaným  podľa  všeobecne záväzného  právneho  predpisu odpadového hospodárstva

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a  hutniace  mechanizmy  na skládke

v  dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu  a  údržbu  tak,  ako  je  to

uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  od  výrobcu a o vykonaných  kontrolách,  revíziách  a  ich

údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade   havárií  a opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej     prevádzky,  pri   ktorých   by   mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia   životného prostredia

6.1 Prevádzkovateľ   je   povinný  dodržiavať  opatrenia  pre   prípad  havárie  podľa  prevádzkového poriadku   vypracovaného  a    schváleného  podľa    všeobecne   záväzného  právneho   predpisu odpadového hospodárstva pri  haváriách  a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako  sú  vznik požiaru, porušenie  tesnosti  fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom   priesakových   kvapalín, porušenie   stability  telesa  skládky, ale  i  dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých  by mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  vypracovať „Plán opatrení pre prípady ohrozenia resp. zhoršenia akosti vôd“ podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a predložiť ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy v  termíne do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6.3 V miestach, kde  prevádzkovateľ nakladá  s  nebezpečnými  látkami je  povinný  zabezpečiť 
 prostriedky  pre  likvidáciu   prípadných   únikov.  Použité  sanačné   materiály   budú  do  doby
 zneškodnenia uskladnené v  súlade  so schváleným havarijným  plánom a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom vodného hospodárstva.

6.4 Všetky nádrže a obaly  nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie   menšom ako objem najväčšej nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrži, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej 
z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.5 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  priestory  skládky  odpadov,  kde  by  mohlo  dochádzať 
 k  nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u drenáže priesakových           kvapalín,  nádrží,  studní  a  monitorovacích   sond,  označiť  ich  v  zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. nebezpečenstvom výbuchu).

6.7 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť, aby vozidlá  privážajúce  odpady  a  mechanizmy  pre
 ich rozhrňovanie a  hutnenie  neprechádzali  priamo  po  povrchu  tesniaceho a vnútorného  drenážneho  systému.

6.8 Pri rozširovaní skládky o  nové etapy  je potrebné zaistiť spoľahlivé  napojenie tesniacich  systémov jednotlivých etáp. To platí aj pre budovanie skládky odpadov ako aj pre jej  uzatváranie. Celistvosť  fólie je  po  položení  drenážnej  a  ochrannej  pieskovej  vrstvy skontrolovať v súlade s platnými technickými normami (napr. geoelektrickým meraním).

6.9 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v  akumulačnej nádrži  priesakových  kvapalín na  takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových  zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej      výšky hladiny.

6.10 V takých  prípadoch,  v   ktorých  by  hrozilo  preliatie  akumulačnej  nádrže  je  prevádzkovateľ

povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky obsahujúca nebezpečné látky, kategórie N - nebezpečný, na zariadení prevádzkovanom oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

6.11 Prevádzkovateľ  je  povinný  pri  preberaní  odpadov  do  zariadenia  a  ich  ukladaní  do  telesa
  skládky  odpadov  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

7.  Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je   povinný   nepretržite  monitorovať  prevádzku  v  súlade   s  podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  prehľadným  spôsobom  umožňujúcim  kontrolu, evidenciu          údajov  o  podstatných   ukazovateľoch  prevádzky  a  evidované  údaje  uchovávať  najmenej   5 rokov,  ak  nie  je  v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný  ohlasovať na  IŽP Košice plánované  zmeny  v prevádzke, najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia druhov zneškodňovaných odpadov, používaných látok a energie ako aj  spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť  príslušnému obvodnému úradu životného prostredia  a  IŽP Košice  neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí  monitorovanie  zloženia   skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia  v odplyňovacích šachtách ako  je  to  uvedené  v  bodoch   9.2.2  až  9.2.3  tohto  rozhodnutia.

9.2.2 Merania  množstva  a zloženia  skládkového  plynu  budú  vykonávané  počínajúc rokom 2005,

2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota  pritom nesmie klesnúť pod 5o C,  súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri  meraní  zloženia  skládkového  plynu  budú  stanovené objemové koncentrácie  CH4,  CO2,

###### O2  a  H2S.

9.3  Monitorovanie kvality podzemných a povrchových vôd

9.3.1 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných a povrchových  vôd  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň hladiny vody, teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSKMn, NH4+, Cr6+, As, Pb, NO3-, NEL, SO42-, Hg, Cd | 1 x za 3 mesiace (4 x za rok) | 1) 2) 3) | určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne  merania  budú   vykonávané akreditovaným  laboratóriom.

2) Vzorky podzemných vôd budú odoberané z monitorovacích vrtov skládky odpadov MV-1, MV-2 a MV-3.

3) Vzorky povrchových vôd budú odoberané z výustného objektu v mieste vyústenia kanalizácie do bezmenného potoka.

9.3.2 V prípade,  že  sledované   ukazovatele  z  vyhodnotenia   monitoringu    podľa   bodu  9.9.5  tohto   povolenia  budú   dlhodobo   vykazovať  nulovú   hodnotu,  budú  nemerateľné  alebo  zaznamenajú  výrazný  pokles pod  hodnoty stanovené  všeobecne záväzným právnym  predpisom vodného hospodárstva, prevádzkovateľ môže  požiadať o zmenu rozsahu a intervalu  jednotlivých  monitorovaní.

  - Monitorovanie kvality  priesakovej kvapaliny

    - Monitorovanie (kontrola) kvality  priesakovej  kvapaliny  bude uskutočňované  tak, ako  je  to uvedené  v  nasledujúcej tabuľke:

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSKMn, NH4+, As, Cr6+, Hg, Pb, NO3-, NEL, SO42-, Cd | 1x za 3 mesiace (4 x za rok) | 4) 5) | určené akreditovaným laboratóriom |
| Úroveň hladiny v akumulačnej nádrži | 1 x za týždeň |  | vizuálne prevádzkovateľom |

4) Diskontiunálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom.

5) Vzorky  priesakových kvapalín budú odoberané zo zbernej šachty pred akumulačnou nádržou.

9.5   Monitorovanie nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať vizuálnu kontrolu zariadení a  plôch pre skladovanie a manipuláciu z  nebezpečnými látkami 1 x týždenne, o  čom je potrebné urobiť záznam v prevádzkovom denníku.

9.6  Monitorovanie  meteorologických  údajov

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice

alebo vlastným  monitorovaním  v  nasledovnom rozsahu:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 00 hod SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 00 hod SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.7  Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky         odpadov:

- jedenkrát ročne  počas  prevádzky  skládky  odpadov  štruktúru  a  zloženie  telesa  skládky       ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem 
(výškopisné a polohopisné zameranie telesa skládky odpadov), zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii,

- jedenkrát  ročne  počas  prevádzky  skládky odpadov  a  aj  po jej  uzatvorení  sadanie  úrovne   telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych  bodoch.

- 9.8 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.8.1 Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu,  pôvode                  a  nakladaní  prevzatých  odpadov  na  zneškodnenie  na  evidenčnom  liste  odpadu. Evidenciu  vykonávať  priebežne v súlade  so  všeobecne   záväznými   právnymi predpismi odpadového  hospodárstva.

9.8.2 Prevádzkovateľ    je    povinný    viesť    prevádzkovú   dokumentáciu   zariadenia   v   rozsahu stanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi  odpadového hospodárstva:

- technologický reglement,

- prevádzkový poriadok,

- prevádzkový denník,

- obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská štátnej správy a samosprávy.

Prevádzkový  denník  uchovávať  do  skončenia  monitorovania  po  uzavretí  skládky odpadov, najmenej  30  rokov  od  vydania  potvrdenia  o  uzatvorení  skládky odpadov.

9.8.3 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  evidenčný  list  skládky  odpadov  v  rozsahu ustanovenom

všeobecne   záväzným   právnym    predpisom   odpadového   hospodárstva   a   uchovávať  ho                              najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.8.4 Všetky   vzniknuté  havarijné   situácie  musia   byť  zaznamenané  v   prevádzkovom  denníku

skládky  s   uvedením  dátumu   vzniku,  informované   inštitúcie   a   osoby,  údaje   a   spôsob

vykonaného riešenia  danej havárie. O  každej  havárii  musí byť  spísaný zápis  a  musia  o nej

byť  vyrozumené  príslušné  orgány  štátnej  správy  a   inštitúcie  v   súlade  s   prevádzkovým

poriadkom  a  havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne  vedenie  prevádzkovej  evidencie s mesačným  a  ročným

vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.9  Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a  vyhodnocovať údaje  a  informácie       podľa § 4 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v  rozsahu  prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii                      a kontrole  znečisťovania  životného  prostredia  a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov 
a  každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

9.9.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať  ustanovené   údaje  za  obdobie  kalendárneho  roka        uvedené v  bode 9.8.1  tohto  rozhodnutia   na   IŽP  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného  prostredia  do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.3 Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  Evidenčný  list  skládky  odpadov  podľa všeobecne záväzných právnych predpisov  odpadového hospodárstva za  obdobie  kalendárneho  roka                a  zaslať ho na  IŽP  Košice a  príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.9.4 Prevádzkovateľ  je   povinný    uchovávať   záznamy   z  monitoringu  počas   prevádzkovania  skládky odpadov  a po jej uzatvorení a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka  ohlasovať  výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.7  a  9.8.5  tohto  rozhodnutia  za obdobie  kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.9.5 Prevádzkovateľ   je   povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu  podľa  9.9.4  doložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky            uvedenej  v  bode  2.1.2  tohto  rozhodnutia,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.3.1  v náväznosti na meranie,  ktorým   boli  zistené  vstupné  hodnoty   kvality   podzemných   vôd   pred   uvedením   skládky                   do  prevádzky   a   výsledky    priebežne   vykonávaného   monitoringu   počas  prevádzkovania  skládky odpadov,

- vyhodnotenie výsledkov  monitoringu  podľa   bodu  9.3.1  vykonať  v súlade so  všeobecným právnym predpisom ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu 9.7 v  náväznosti  na  plnenie        podmienok  uvedených v  bodoch  1.2.26 a 1.2.27 tohto  rozhodnutia.

9.9.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  každoročne  dokladovať  IŽP  Košice  výšku  odvedenej  ročnej ÚFR do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka  výpisom z účtu.

9.9.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   IŽP Košice  a   príslušným orgánom  štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne  udalosti  v  prevádzke a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípady  zlyhania  činnosti  uvedené v  havarijnom pláne vypracovanom a  schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V  prípade  výpadku  elektrickej   energie,  resp. poruchy  čerpadiel a v  prípadoch uvedených v  bode 6.9 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým  vozidlom a následne odvážať na  zneškodnenie,  na základe zmluvného vzťahu  s  oprávnenou  osobou  podľa  osobitného predpisu.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný  mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48  hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu,  prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

# znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie  skládky  odpadov  alebo  jej  časti, vykonanie  jej  rekultivácie  a  jej  následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu                       v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládku uzavrieť a rekultivovať  v  zmysle  schválenej  projektovej dokumentácie  stavby: Skládka odpadov  Hertník-Bartošovce, rekultivácia, vypracovanú R&H Dúha s.r.o. Prešov, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Klárou Prevužňákovou reg. č. * 1172 * Z * 2 - 2  a  monitorovať ju  po dobu 30 rokov, v  súlade s  požiadavkami  všeobecne  záväzných  právnych  prepisov  pre  triedu  skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

  - Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky  (drenážny  systém, akumulačná nádrž, monitorovacie  sondy, zariadenie  k  zberu  skládkového plynu) musia zostať v činnosti 
i po uzatvorení skládky  minimálne  po dobu  tvorby  priesakových  kvapalín  a  skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 02.11.2004 prevádzkovateľ skládky odpadov EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226,   086 42 Bartošovce, doručil žiadosť  na  IŽP Košice, vo veci vydania integrovaného povolenia  pre prevádzku „Skládka odpadov Hertník-Bartošovce I., II. a  III. etapa“ umiestnenej  na pozemkoch  parc. č. 857/2, parc. č. 876/3, 4, 5, 7,  parc. č. 878/5 a parc. č. 880/4 v katastri obce Bartošovce.

Skládka  odpadov  Hertník-Bartošovce  I. etapa  je  prevádzkovaná  od 16.06.1997  na  základe rozhodnutia Okresného úradu v Bardejove, odboru životného prostredia č. j. OÚ ŽP 97/08534-Kr zo dňa 16.06.1997, ktorým bol daný súhlas o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Dňa 03.06.1998 bolo vydané Okresným úradom v  Bardejove, odborom životného prostredia č. j.  ŽP 98/00986-Kr  kolaudačné  rozhodnutie po ukončení a  vyhodnotení  skúšobnej  prevádzky, ktorým  povolil trvale užívanie stavby. II. etapa je prevádzkovaná od  07.03.2003  na  základe rozhodnutia obce Bartošovce č. j. 25/2003-KR zo dňa 07.03.2003, ktorým bol daný súhlas na užívanie stavby a  rozhodnutia Okresného úradu v  Bardejove, odboru životného prostredia 
č. j. 4/2003/00614-003 zo dňa 30.04.2003, ktorým bol daný súhlas na prevádzkovanie zariadenia.
Na III. etapu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie obcou Bartošovce č. j. 197/2004-KR zo dňa 14.12.2004. V zmysle ustanovení  § 5 zákona o IPKZ ide o jestvujúcu  prevádzku.

IŽP Košice  predmetnú žiadosť  podľa. ust. § 12 ods. 2  zákona č.245/2003 Z. z. o  IPKZ  posúdil a  v  súlade  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  dňa  18.11.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov  konania, dotknutú  obec a  dotknuté orgány o  začatí  konania. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v  súlade s ust. § 12 ods. 2  písm. d)  zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli  na dobu 15 dní  a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu verejnosti,  dokedy  sa môžu vyjadriť. V lehote 
do 30 dní odo dňa zverejnenia  nebola  podaná  prihláška, ani doručené vyjadrenie  verejnosti  k prerokovávanej veci.

IŽP Košice  v  súlade  s  ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje o  podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú  právo byť zúčastnenou osobou 
a výzvu verejnosti dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno do žiadosti nazrieť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od  19.11.2004 do 19.12.2004 a  súčasne aj  na  internetovej  stránke www.sizp.sk. V  uvedenej lehote nebola podaná  žiadna  prihláška zúčastnenej osoby, ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, určil na vyjadrenie  známym účastníkom konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  nariadil  ústne pojednávanie v predmetnej veci na deň 22.11.2004. Na  ústnom  pojednávaní   bola   prerokovaná   žiadosť  prevádzkovateľa   zaevidovaná   pod  č. 4276/261-OIPK/2004  zo dňa 02.11.2004  v  celom rozsahu,  ktorej  predmetom  je vydanie integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č.1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, uvedenej pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú  kapacitu  väčšiu ako 25 000 t,  s výnimkou skládok odpadov na inertné  odpady.

Súčasťou ústneho pojednávania bolo podľa § 8 ods. 2 písm.c) bod 1. zák. č. 245/2003 Z. z.                        o  IPKZ,  konanie o  udelenie súhlasu  na  prevádzkovanie zariadenia  na  zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní  odpadov  a  zariadení  na  spoluspaľovanie  odpadov.

V  rámci konania boli prerokované  písomné  pripomienky a námety v účastníkov konania, dotknutých orgánov  uplatnených   písomne  k  žiadosti   ku  dňu  ústneho  konania:

- Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Bardejove,  listom  č. j. 4/2004/5510 
zo dňa 03.12.2004.

- Obvodný  úrad  životného prostredia v Bardejove odbor  OPaK, listom č. j. 4/2004/01167-002-FER zo dňa 20.12.2004,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia v  Bardejove, odbor ŠSOH, listom č. j. 4/2004/01175-002
zo dňa 20.12.2004,

- Obvodný  úrad  životného  prostredia v Bardejove, odbor ŠVS, listom č. j. 4/2004/01176-002/Mal zo dňa 21.12.2004,

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené  a  smerovali  k obsahu  žiadosti.

Po preskúmaní predloženej žiadosti a vykonaného konania podľa ustanovení § 16 ods.1, 2 a 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ IŽP Košice zistil, že povoľovaná prevádzka nevyhovuje  požiadavkám § 28 ods. 1 písm. b), c), m) a  n) vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o  vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Za účelom uvedenia povoľovanej prevádzky 
do  súladu  s  legislatívnymi  požiadavkami  stanovil  IŽP Košice  prevádzkovateľovi  opatrenia uvedené v  bode 3.18, 3.19, 3.20 a 3.21 tohto  rozhodnutia.

IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie  a  nespôsobuje vysoký stupeň znečistenia životného prostredia. Z  uvedeného dôvodu  nestanovil podmienky pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a  obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a  vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho  pojednávania posúdil, že znečisťovanie z danej prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality  životného prostredia  a  rozhodol tak, ako  je uvedené  vo  výrokovej  časti  tohto  rozhodnutia.

###### P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona                    č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  GORNAĽ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EKOČERGOV, a.s., Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce

2. Obec Bartošovce, zastúpené starostom obce, 086 42 Bartošovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove

2. Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove, odbor ŠVS, OPaK, ŠSOH

Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke odpadov :

„Skládka odpadov Hertník-Bartošovce, I., II. a III. etapa “, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07

01 04 09 - odpadový piesok a íly

01 04 10 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11 - odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 - hlušina iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 07 - vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

02 01 01 - kaly z prania a čistenia

02 01 02 - odpadové živočíšne tkanivá

02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva

02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 10 - odpadové kovy

02 02 01 - kaly z prania a čistenia

02 02 02 - odpadové živočíšne tkanivá

02 02 03 - materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 01 - kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel

02 03 03 - odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 01 - zemina z čistenia a prania repy

02 04 02 - uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 01 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel

02 06 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02 - odpad z destilácie liehu

02 07 03 - odpad z chemického spracovania

02 07 04 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

03 01 01 - odpadová kôra a korok

03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, 
                 dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 - odpadová kôra a drevo

03 03 02 - usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 07 - mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09 - odpad z vápennej usadeniny

03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka

04 01 02 - odpad z lúhovania

04 01 06 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

04 01 07 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

04 01 08 - odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 01 10 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

05 01 13 - kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14 - odpady z chladiacich kolón

05 01 16 - odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17 - bitúmen

05 06 04 - odpad z chladiacich kolón

05 07 02 - odpady obsahujúce síru

06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

06 06 03 - odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 09 02 - troska obsahujúca fosfor

06 09 04 - odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

06 11 01 - odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

06 13 03 - priemyselné sadze

07 01 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11

07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

07 02 13 - odpadový plast

07 02 15 - odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

07 03 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11

07 04 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11

07 05 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11

07 05 14 - tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 06 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11

07 07 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11

08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14 - kaly z farieb alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 - odpadové náterové prášky

08 02 02 - vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 03 07 - vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba  iná ako uvedená v 03 03 12

08 03 15 - kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 - odpadové  lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

08 04 14 - vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13

09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10 - jednorazové kamery bez batérií

09 01 12 - jednorazové kamery  s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 - popolček z uhlia

10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 - tuhé akčné splodiny z odsírovania dymových plynov na  báze vápnika

10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 06

10 01 19 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 10 01 20

10 01 23 - vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26 - odpady z úpravy chladiacej vody

10 02 01 - odpad zo spracovanej trosky

10 02 02 - nespracovaná troska

10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 10 02 07

10 02 10 - okuje z valcovania

10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 - iné kaly a filtračné koláče

10 03 18 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 02 - anódový šrot

10 03 05 - odpadový oxid hlinitý

10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 18 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 22 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových plynov) iné ako uvedené

v 10 03 21

10 03 24 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 26 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené 10 03 25

10 03 28 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30 - odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

10 04 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 - trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 06 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 - trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 - tuhé odpady z čistenia plynov

10 07 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 07 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 08 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 08 04 - tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09 - iné trosky

10 08 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14 - anódový šrot

10 08 16 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 08 17

10 08 20 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 - pecná troska

10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 09 05

10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 09 07

10 09 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13

10 09 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

10 10 03 - pecná troska

10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 10 05

10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 10 07

10 10 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 10 13

10 10 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05 - tuhé znečisťujúce látky a prach

10 11 10 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 12 - odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 11 17

10 11 20 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené

v 10 11 19

10 12 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 - tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06 - vyradené formy

10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 07 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 10 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 
                  a 10 13 10

10 13 13 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 - odpadový betón a betónový kal

11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 14 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

11 05 01 - tvrdý zinok

11 05 02 - zinkový popol

12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 - hobliny a triesky z plastov

12 01 13 - odpady zo zvárania

12 01 15 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 01 - obaly z papiera a lepenky

15 01 02 - obaly z plastov

15 01 03 - obaly z dreva

15 01 04 - obaly z kovu

15 01 05 - kompozitné obaly

15 01 06 - zmiešané obaly

15 01 07 - obaly zo skla

15 01 09  obaly z textilu

15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
                  v 15 02 02

16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 15 - nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14

16 01 16 - nádrže na skvapalnený plyn

16 01 17 - železné kovy

16 01 18 - neželezné kovy

16 01 19 - plasty

16 01 20 - sklo

16 01 22 - časti inak nešpecifikované

16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04 - anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06 - organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 05 09 - vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06 04 - alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 - iné batérie a akumulátory

16 08 01 - použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium

alebo platinu okrem 16 08 07

16 08 03 - použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov,

inak nešpecifikované

16 08 04 - použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07

16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako

uvedené v 16 11 01

16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené

v 16 11 03

16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené

v 16 11 05

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 - drevo

17 02 02 - sklo

17 02 03 - plasty

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01

17 04 01 - meď, bronz, mosadz

17 04 02 - hliník

17 04 03 - olovo

17 04 04 - zinok

17 04 05 - železo a oceľ

17 04 06 - cín

17 04 07 - zmiešané kovy

17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v  17 05 07

17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a  17 06 03

17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

18 01 01 - ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 04 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska

prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a  obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 09 - liečivá iné ako uvedené 18 01 08

18 02 01 - ostré predmety okrem 18 02 02

18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska

prevencie nákazy

18 02 06 - chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 08 - liečivá iné ako uvedené 18 02 07

19 01 02 - železné materiály odstránené z popola

19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15

19 01 18 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

19 02 06 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 02 10 - horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01 - vitrifikovaný odpad

19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 - nekompostovateľné zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality

19 06 03 - kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 04 - zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 06 - zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 08 01 - zhrabky z hrablíc

19 08 02 - odpad z lapačov piesku

19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 09 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené  v 19 08 13

19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02 - kaly z čírenia vody

19 09 03 - kaly z dekarbonizácie

19 09 04 - použité aktívne uhlie

19 09 05 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 10 01 - odpad zo železa a ocele

19 10 02 - odpad z neželezných kovov

19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 06 - iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 11 06 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05

19 12 01 - papier a lepenka

19 12 02 - železné kovy

19 12 03 - neželezné kovy

19 12 04 - plasty a guma

19 12 05 - sklo

19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 11

19 12 08 - textílie

19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako        uvedené v 19 12 11

19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 04 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 01 01 - papier a lepenka

20 01 02 - sklo

20 01 08 - biologický rozložiteľný odpad

20 01 10 - šatstvo

20 01 11 - textílie

20 01 25 - jedlé oleje a tuky

20 01 28 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 30 - detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 32 - liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 36 -  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 
                  a 20 01 35

20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39 - plasty

20 01 40 - kovy

20 01 41 - odpady z vymetania komínov

20 01 99 - odpady inak nešpecifikované

20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad

20 02 02 - zemina a kamenivo

20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01 - zmesový komunálny odpad

20 03 02 - odpad z trhovísk

20 03 03 - odpad z čistenia ulíc

20 03 04 - kal zo septikov

20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 - objemný odpad