SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53  Košice

Číslo: 1185/124-OIPK/2005-Mi/75 023 01 04	                                           Košice  12.04.2005

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy  podľa  § 9 a  § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ”) podľa  § 8  ods.1, ods. 2   písm. a)  bod 1.  a bod 7., písm. c) bod 1., bod 4., písm. f), písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona         č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona  č. 245/2003 Z. z.          o  IPKZ a  zákona  č. 71/1967 Zb.  o  správnom  konaní  v  znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

na vykonávanie  činností v prevádzke:

Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne,

nachádzajúcej sa na pozemkoch  parc. č. 1957/1, 1957/2, 1958 v k. ú. Strážske,  pozostávajúcej  z  troch  častí:

- Skládka odpadov na nebezpečný odpad (ďalej  len „skládka NO“),

ktorá je podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy „skládka odpadov na nebezpečný odpad“,

- Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „skládka NNO“),

ktorá je podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov zaradená do triedy  „skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“,

- Zariadenie  na  zber odpadov  nachádzajúceho  sa   v   areáli   prevádzky  skládky odpadov.

Skládka NO a skládka NNO sú v zozname priemyselných činností podľa prílohy č.1  k zákonu  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  kategorizované pod  bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň  alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, a  podľa  prílohy č.3 k vyhláške č. 391/2003 Z. z., ktorou  sa  vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ je  zaradená do skupiny  NOSE-P 109.06.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:                          Ekologické služby, s.r.o.

Sídlo:                                            Priemyselná  720,  072 22 Strážske

Okres:                                           Michalovce

IČO:                                     	    36 205 443

IŽP Košice podľa  § 7 ods. 4  písm. d)  zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o odpadoch“)  schvaľuje  projektovú dokumentáciu  na  uzatvorenie skládky odpadov,  jej  rekultiváciu a  monitorovanie  skládky odpadov po jej uzatvorení „SO - 20 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“, vypracovanú Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, pod archívnym číslom 21-PS-2001, E.40.1. (ďalej len „schválená projektová dokumentácia“).

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

I.1  prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov uložením do zeme  alebo  na

povrchu  zeme  Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne 1. kazeta:

- preberanie odpadov do skládky NO a skládky NNO (ďalej len skládky „NO a NNO“),

- technológia skládkovania - hutnenie odpadov,

- čistenie dopravných prostriedkov,

- nakladanie  s  priesakovou  kvapalinou,

- uzavretie a  rekultivácia   skládok  NO a NNO,

- monitorovanie  skládok NO a  NNO  počas prevádzky,

- skladovanie  materiálov  vhodných  na  uzavretie a rekultiváciu skládok NO a NNO,

- skladovanie materiálov vhodných na prekrývanie skládok NO a NNO,

- skladovanie  pohonných látok.

I.2  zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –  ostatný:

- preberanie odpadov do zariadenia na zber odpadov,

- lisovanie odpadov,

- skladovanie odpadov.

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ skládky odpadov a zariadenia  na zber odpadov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný splniť  a  dodržiavať záväzné   podmienky, ktoré  sú  uvedené  v  tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o  opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy          v prevádzkach

-  Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne

Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne (ďalej len „skládka odpadov“) je  situovaná                        v  severnej časti Východoslovenskej nížiny v  blízkosti okraja Ondavskej vrchoviny,   približne cca  2 km  od  zastavaného územia  mesta Strážske, v lokalite Hôrky,  vľavo od  štátnej cesty  III. triedy č. 018238 Strážske – Pusté Čemerné. Celková kapacita skládky odpadov bola          k  21.12.2003 po topografickom zameraní oprávnenou osobou a na základe rozhodnutia vydaného Mestom Strážske  č. 1752/2003/457  zo dňa 3.12.2003  stanovená  na  1 074 270 m3:  z  toho kapacita  1. kazety  bola  stanovená  na 643 376 m3 a zároveň  na základe rozhodnutia Mesta Strážske č.1752/2003/456/KM zo dňa 3.12.2003  bola 1. kazeta  skládky odpadov rozdelená  na dve časti:

- skládka odpadov na nebezpečný odpad o voľnej kapacite 165 978 m3  (výmera 20 408 m2)                  - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný o voľnej kapacite 180 836 m3  (výmera 28 077 m2).

Ukončenie prevádzkovania 1.kazety  skládky odpadov  je  stanovené   k  31.12.2008,   2. kazeta skládky odpadov nie je prevádzkovaná.

V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú  chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Podľa geomorfologického členenia Západných Karpát  je záujmové územie  v  oblasti Strážskeho súčasť Laboreckej Nivy, podcelok Východoslovenská pahorkatina, celok Východoslovenská nížina. Záujmové územie má rovinný charakter s výškovými rozdielmi      do 10 m.  Na geologickej  stavbe  záujmového územia sa  podieľajú hlavne  sedimenty  terciéru a kvartéru.

Hydrologicky spadá záujmové územie  do povodia Laborec.  Severozápadnú, západnú a  južnú časť záujmovej oblasti odvodňuje potok Duša vo vzdialenosti 30 m od povoľovanej prevádzky, východnú Hlavný odpadový kanál.

Hydrogeologické pomery sú podmienené  celkovou stavbou územia, geografickým zložením a  úložnými pomermi zemín. Priepustnosť povrchovej vrstvy hlín  sa pohybuje                v rozmedzí hodnôt koeficientu filtrácie kf = 6,45.10–7 – 1,93.10–6 m.s-1, pod nimi sa  nachádzajú stredno až hrubozrnné štrky o mocnosti 2 – 6 m ojedinele 8 m, pričom koeficient filtrácie  sa pohybuje v rozmedzí hodnôt kf  = 5.10–5 – 5.10–4  m.s-1. Neogénne vrstvy, tvorené  šedými ílmi s koeficientom filtrácie 5,9.10 –9 m.s–1, predstavujú nepriepustné podložie s hrúbkou  niekoľko 100  m. V  podloží  a  okolí skládky odpadov bola podzemná voda zistená v hĺbke 1,56 až     7,44  m pod terénom. Smer  prúdenia  podzemných  vôd  je  severo – juhozápadný.

Skládka odpadov je dopravne napojená  príjazdovou komunikáciou, panelovou cestou  od štátnej cesty III. triedy č.018238  Strážske –  Pusté Čemerné. Areál skládky odpadov je vymedzený betónovým oplotením  výšky 2 m s navýšením ostnatého pletiva  do  výšky  2,5 m. V  mieste vstupu do areálu skládky odpadov  je osadená  uzamkýnateľná  brána.  Areál skládky odpadov je zabezpečený elektronicky a strážený nepretržitou strážnou službou, osvetlenie je zabezpečené  5 – mi  pouličnými svietidlami  a  6 – mi    stĺpovými  svetlometmi.

V  severnej  časti  areálu  skládky  odpadov sú   umiestnené:

- Murovaný  prevádzkový objekt  o zastavanej ploche 145 m2  pozostávajúci z vrátnice, kancelárie, sociálneho zariadenia, šatní a dielne.

-  Objekt  z  dvojitého pozinkovaného  plechu o  zastavanej ploche  356 m2, súčasťou   ktorého  sú  2  prístrešky  pre mechanizmy  a  2  sklady.  Jeden  zo skladov je určený na prevádzkovanie zariadenia na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O - ostatný.

-  Typizovaný  sklad  pohonných  látok o zastavanej ploche  18 m2  určený na skladovanie  pohonných hmôt  o objeme cca  400 l, nebezpečných odpadov z  údržby a opráv strojov používaných na   prevádzke  a  použitých havarijných   prostriedkov. Sklad  je  vybavený  záchytnou kovovou vaňou slúžiacou  na zachytenie prípadného úniku ropných látok. Pre prípad havarijného úniku ropných látok je v  sklade uložená nádoba, do ktorej je možné dočasne uskladniť kontaminovaný sorpčný materiál alebo kontaminovanú zeminu v menšom množstve.

Pred  prevádzkovým objektom je vybudovaná tenzometrická elektronická cestná  váha na  kontrolu dovážaného  množstva odpadu. Váha je vybavená automatickým záznamom         a spracovaním dát na PC. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.

Súčasťou areálu skládky odpadov sú spevnené manipulačné plochy o zastavanej ploche  850 m2  vybudované za vstupnou bránou okolo prevádzkového objektu,  váhy, skladu pohonných hmôt a  garáží. Ich súčasťou je zariadenie na čistenie  odchádzajúcich vozidiel      zo skládky odpadov, ktoré je riešené  ako umývanie tlakovou úžitkovou vodou.

Vody zo spevnených manipulačných plôch a  odpadové vody z  umývania kolies dopravných prostriedkov  sú odvádzané  cez  lapol  do jednotnej kanalizácie o dĺžke cca                  400 m, do ktorej sú zaústené aj splaškové odpadové vody z prevádzkového objektu. Kanalizácia je zaústená do čerpacej stanice, v ktorej sú inštalované dve kalové čerpadlá,  zabezpečujúce prečerpávanie týchto vôd výtlačným potrubím dĺžky cca 2 km do Čistiarenského komplexu  odpadových vôd  spoločnosti Ekologické služby, s.r.o., Strážske.

Vnútroareálová doprava v areáli skládky odpadov je riešená po vybudovaných  spevnených komunikáciách šírky 4,5 m situovaných po obvode skládky odpadov v osi podzemnej tesniacej steny.

Vzhľadom na rovinný terén záujmového územia sú skládky odpadov NO a NNO budované ako nadzemné a čiastočne ako podzemné, pričom samotný priestor 1. kazety  skládok odpadov NO a NNO je vymedzený   spevnenou obvodovou hrádzou výšky  1,5 m,     so šírkou koruny  3,8 m a  sklonom svahov  1:2,  ktoré  budú  z vonkajšej strany zatrávnené. V mieste vstupu do skládok odpadov NO a NNO  je vynechaný 15,0 m dlhý úsek pre vjazd mechanizmov.  Na obvodovú hrádzu je napojená deliaca hrádza, ktorou sú skládky NO a NNO vymedzené. Spevnená deliaca hrádza, po ktorej sa zabezpečuje prístup dopravných prostriedkov  privážajúcich odpad do skládok odpadov NO a NNO,  sa  postupne so zavážaním bude zvyšovať po vrstvách 0,3 m do min. výšky  2 m so  šírkou koruny hrádze  6,0 m a sklonom svahov 1:2.

Tesniaci systém skládok NO a NNO je tvorený  vybudovanou  spoločnou podzemnou  tesniacou stenou (ďalej len „PTS“) po obvode územia vymedzeného  skládkami NO a NNO, kotvenou do neogénnych ílov  minimálne 1,5  m. PTS  o  hrúbke  0,6 m  je vybudovaná  z  ílov  s koeficientom filtrácie kf = 4,0.10-10  m. s-1, v  prirodzene vlhkom prostredí  je trvalo plastická, málo krehká  a  odolná  voči  pôsobeniu kontaminantov. Tesniaci systém skládok NO a NNO nie je realizovaný v  súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového  hospodárstva.

Na skládkach NO a  NNO  nie je vybudovaný  drenážny systém   odvádzania   priesakovej kvapaliny do nádrže priesakových kvapalín v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového   hospodárstva.  Odvádzanie  priesakovej  kvapaliny z  telesa skládok NO a NNO je zabezpečené vybudovanými odvodňovacími rigolmi, ktoré sú zvedené na plochu nevybudovanej  2. kazety, ktorá  slúži na  akumuláciu  priesakových kvapalín. Akumulovanie priesakovej kvapaliny nie je riešené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpisov odpadového a  vodného hospodárstva. Naakumulovaná  priesaková   kvapalina je priebežne prečerpávaná čerpacou stanicou na vlastný Čistiarensky komplex odpadových  vôd  Ekologických služieb, s.r.o., Strážske.

Rozhŕňanie a hutnenie uložených odpadov v telese skládok odpadov NO a NNO je vykonávané dvoma mechanizmami,  kompaktorom  a  buldozérom.

Na zachytenie a odvedenie povrchových vôd z  plochy hydrologického povodia       nad skládkou odpadov a  z  areálu  skládok NO a NNO je  vybudovaný  obvodový  odvodňovací rigol, ktorý je spevnený  betónovými žľabovkami a  svahy sú spevnené  betónovými príložnými doskami.

Za účelom  monitorovania vplyvu skládok odpadov NO a NNO na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po ich uzatvorení je na  skládkach odpadov vybudovaný jednotný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd, ktorý pozostáva z  9 monitorovacích   vrtov:

3  sú umiestnené  nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd:  S – 1, S – 2,            HC – 3  a  7  je umiestnených pod skládkou odpadov  v smere  prúdenia  podzemných  vôd:      S – 3,  S – 4.1,  S – 4.2,  S – 5.1, S – 5.2, HD – 3  a  HC – 4.

V severovýchodnej časti areálu skládky odpadov  je  vytvorená plocha  na  skladovanie materiálov  vhodných  na   uzavretie  a  rekultiváciu  skládok  NO  a  NNO.

Pitná voda je zabezpečovaná dovozom. Úžitková  voda  pre  sociálne, požiarne účely, polievanie zelene a umývanie dopravných prostriedkov je zabezpečovaná z  vlastnej vŕtanej studne. Prevádzkovateľ  zabezpečuje akumuláciu vody na požiarne účely v nádrži o objeme                 60 m3 situovanej v severnej časti areálu vedľa skladu pohonných látok, požiarna nádrž je napojená  na  hydrantový  rozvod.

-  Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –   ostatný

Zariadenie  na  zber vyseparovaných zložiek  odpadov  sa  nachádza  v  objekte               z  dvojitého  pozinkovaného  plechu  situovanom v  severnej  časti  areálu  skládky  odpadov,   ktorý je zároveň určený  aj  na  skladovanie vyzbieraných odpadov  pred  ďalším nakladaním    s nimi.  Jeho  súčasťou  je  priestor lisovne,  kde sa vykonáva  lisovanie týchto zložiek         pred  ich  odovzdávaním na zhodnotenie oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky :

1.2.1 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť, aby umiestnenie zariadení v prevádzke                   a vykonávanie jednotlivých činností bolo v  súlade s  týmto rozhodnutím                            a  s prevádzkovými  poriadkami vypracovanými  a  schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2   Všetky   zariadenia   prevádzky   a  technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní činnosti  v prevádzke  je  prevádzkovateľ  povinný udržiavať  v  prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 Prevádzkovateľ je  povinný  požiadať  IŽP  Košice o  také zmeny  umiestnenia          
           a  rekonštrukcie  zariadení  v  prevádzke  alebo činností  v prevádzke, ktoré   môžu  
           výrazne  ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.2.4   Práva  a   povinnosti  prevádzkovateľa    prechádzajú  na  jeho   právneho  nástupcu.  Nový  prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP  Košice  zmenu   prevádzkovateľa    do 10  dní  odo  dňa  účinnosti  prechodu  práv  a   povinností.

1.2.5  Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť  zamestnancov  s  podmienkami  a opatreniami tohto rozhodnutia,  ktoré  sú  relevantné pre ich povinnosti  a poskytnúť  im   primerané  odborné a  technické  zaškolenie a  písomné   prevádzkové   pokyny,  ktoré im umožnia  plniť  svoje   povinnosti.

1.2.6   Prevádzkovateľ  je povinný    zabezpečiť    prevádzkovanie   skládky   odpadov   osobou v pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu  s   minimálne   stredoškolským vzdelaním ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak uvedenú podmienku  nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7  Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej  správy odpadového hospodárstva  v  mimoriadnych prípadoch, najmä   ak   je  to   nevyhnutné  z   hľadiska starostlivosti   o  zdravie  ľudí   a   životné    prostredie,    zneškodniť  alebo  zhodnotiť   odpad, ak   je   to   pre   prevádzkovateľa   technicky   možné;  náklady,  ktoré  vznikli  pri  zhodnotení  odpadu alebo zneškodnení odpadu  na základe  takéhoto  rozhodnutia, uhrádza  držiteľ odpadu.

1.2.8  Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  skládky  NO a  NNO označené   informačnou  tabuľou  viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej  musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, trieda skládky odpadov,  zoznam druhov  zneškodňovaných odpadov,  názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, meno a priezvisko  zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia, jej telefónne číslo.

1.2.9   Prevádzkovateľ  je  povinný  mať  zariadenie  na   zber odpadov  označené informačnou  tabuľou  viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov  odpadov  s ktorými sa v zariadení nakladá,  názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenie, meno a  priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia, jej telefónne číslo.

1.2.10 V prípade poškodenia  informačnej  tabule   je  prevádzkovateľ   povinný  zabezpečiť  jej opravu,  alebo   výmenu  v   priebehu  14  pracovných  dní.

1.2.11  Prevádzka  skládky  odpadov   musí  byť  po celý   čas  pod nepretržitou  kontrolou  prevádzkovateľa.

1.2.12 Prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečovať odpady  pred  odcudzením alebo  iným  nežiadúcim únikom.

1.2.13 Prevádzkovateľ   je  povinný vytvárať počas  prevádzkovania   skládok  NO  a  NNO  účelové  finančné rezervy (ďalej len „ÚFR“),  ktorých  prostriedky  sa   použijú  na  uzavretie, rekultiváciu  a  monitorovanie   skládok odpadov po ich uzavretí.

1.2.14 Prevádzkovateľ    je   povinný   prostriedky     tvoriace    ÚFR     viesť    na    osobitných účtoch prevádzkovateľa, na  ktoré je povinný  prostriedky   ÚFR  odvádzať  a  zároveň   je  povinný  zabezpečiť použitie   prostriedkov  ÚFR  na   účel  uvedený  v  bode 1.2.13 tohto  rozhodnutia.

1.2.15 Prevádzkovateľ  je  povinný   odviesť   ročné   výšky   prostriedkov  vypočítaných    ÚFR v  zmysle schválenej   projektovej  dokumentácie   do  31.  januára  nasledujúceho  kalendárneho  roka.

1.2.16 Prevádzkovateľ  je oprávnený  prostriedky ÚFR použiť až  po udelení súhlasu na uzavretie  skládok  NO a  NNO alebo ich časti alebo na vykonanie  ich  rekultivácií,  vydaného IŽP Košice.

1.2.17 Prevádzkovateľ je povinný o  udelenie   súhlasu    podľa bodu 1.2.16   tohto rozhodnutia  požiadať vtedy, ak naplnenosť skládok NO a NNO dosiahne parametre uvedené                      v  podmienke  1.2.46   tohto rozhodnutia.

1.2.18 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a  vplyvy zistené monitoringom skládok odpadov.

1.2.19 Prevádzkovateľ  je povinný vypracovať  aktualizovanú   projektovú   dokumentáciu   uzavretia,  rekultivácie  a monitorovania skládok  NO a NNO  na  kapacitu  643 376  m³  v  súlade so všeobecne záväznými predpismi odpadového hospodárstva pre príslušné triedy skládok a  predložiť ju na  schválenie na  IŽP  Košice v  lehote najneskôr          do 31.10.2007.

1.2.20 Prevádzkovateľ je povinný zosúladiť Prevádzkové  poriadky  skládok NO a NNO          s  týmto rozhodnutím a  predložiť ich  na schválenie príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do  3  mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienky pre preberanie odpadov  do zariadenia

- Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

1.2.21  Skládky odpadov budú prevádzkované v pracovných dňoch od  6,00 hod. do 15,30 hod. Na základe odôvodnenej požiadavky dodávateľov odpadov je prevádzkovateľ oprávnený preberať odpady na zneškodnenie  aj mimo vymedzených pracovných dní a hodín.

1.2.22 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný  pri  preberaní odpadov  na  skládku NO  vykonávať :

- preberanie nebezpečných odpadov  na  skládku odpadov len so  sprievodným   listom

nebezpečného  odpadu  podľa   všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového

hospodárstva,

- vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,               vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov,

- podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné  odbery vzoriek odpadu,  skúšky                     a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- potvrdiť na sprievodnom liste prevzatie odpadov,

- povinnosti    príjemcu   nebezpečných   odpadov   ustanovené   všeobecne  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva týmto nie sú dotknuté.

1.2.23 V  prípade,  že  dovezený  odpad  nezodpovedá   podmienke  podľa  bodu  1.2.29 tohto  rozhodnutia,   prevádzkovateľ jeho  uloženie na  skládku  odpadov   nesmie uskutočniť.  Prevádzkovateľ skládky odpadov je  povinný  túto   skutočnosť   bezodkladne  oznámiť  IŽP Košice a  príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

1.2.24 Prevádzkovateľ skládky  je povinný  pri  preberaní odpadov  na  skládku NNO  vykonávať:

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,                vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov,

- podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné  odbery vzoriek odpadu,  skúšky                           a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

-  váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu                                s vyznačením  dátumu a času.

1.2.25  Prevádzkovateľ  má zakázané na  skládkach NO  a NNO zneškodňovať:

- -  kvapalné odpady,

- - odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne,  okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,

- -  infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

- - opotrebované  pneumatiky  a  od  01.01.2006  aj  drvené   pneumatiky,  okrem   pneumatík,   ktoré   je   možno  použiť  ako  konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.2.26 V   prípade,  že    dovezený   odpad   nezodpovedá   podmienke   podľa   bodu   1.2.34 alebo 1.2.35  tohto  rozhodnutia,   prevádzkovateľ jeho  uloženie na  skládku  odpadov   nesmie uskutočniť.  Prevádzkovateľ    skládky odpadov je  povinný  túto   skutočnosť   bezodkladne  oznámiť  IŽP   Košice  a  príslušnému   obvodnému  úradu životného prostredia.

- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –   ostatný

1.2.27  Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované v pracovných dňoch od  6,00 hod.     do 15,30 hod. Na základe odôvodnenej požiadavky dodávateľov odpadov je prevádzkovateľ oprávnený vykupovať  odpady  aj mimo vymedzených pracovných dní a hodín.

1.2.28 Prevádzkovateľ  je  oprávnený vykonávať zber a výkup odpadov kategórie O - ostatný, zaradených podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, podľa zoznamu uvedeného v  prílohe č.3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Podmienky pre zneškodňované odpady,  používané média  a  energie v zariadení

- Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne – skládka NO

1.2.29 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  na  skládke  NO  zneškodňovať  odpady  kategórie                 N – nebezpečný, zaradené podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia, u ktorých obsah škodlivých látok nepresahuje hraničné hodnoty koncentrácie  uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovateľ | Hraničná hodnota v mg/kg suš. | - Metóda analýzy/ Technika |
| --- | --- | --- |
| Suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) suma polychlórovaných bifenylov (PCB) extrahovateľné organické halogénzlúčeniny (extrakt) ľahko uvoľniteľné kyanidy suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt) benzén, toluén, xylén fenoly merkaptán ortuť arzén olovo kadmium nikel obsah rozpustných látok (20 stupňov C) | 100 100 100 10 000 50 000 5 000 10 000 1 000 3 000 5 000 10 000 5 000 5 000 300 000 | 1) 1) 1) 2) |

1)  Uvedené   hraničné  hodnoty  neplatia  na  odpad v sklenenej   alebo   polosklenenej   forme     (stvrdnuté    zvyšky    náterových   látok, emailov,  odpady   zapracované   do    sklárskych, keramických  alebo  cementárskych  výrobkov).

2)  Stanovené  ako odparok  filtrátu po  filtrácii roztoku  odpadu,  vzťahované na sušinu.

    - Prevádzkovateľ  má zakázané  zneškodňovať na skládke NO  uvedené odpady,  ak nebola zabezpečená ich stabilizácia:

- Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu:

06 07 01 - odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest,

06 13 04 - odpady zo spracovania azbestu,

10 13 09 - odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest,

16 02 12 - vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest,

17 06 01 - izolačné materiály obsahujúce azbest,

17 06 05 - stavebné odpady obsahujúce azbest.

- Odpady    obsahujúce   nepolárne    extrahovateľné   látky   (NEL) v koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg sušiny.

-  Tuhé odpady patriace do skupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a    použitia soli, ich roztokov a oxidov kovov.

- Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd.

- Ďalšie odpady :

06 04 03 - odpady obsahujúce arzén,

06 04 04 - odpady obsahujúce ortuť,

15 02 02 - absorbenty,  filtračné  materiály  (vrátane olejových filtrov inak                             nešpecifikovaných),  handry na čistenie  ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami,

16 08 02 - použité katalyzátory  obsahujúce nebezpečné prechodné, kovy alebo     nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov,

16 08 07 - použité katalyzátory znečistené nebezpečnými látkami,

19 01 05 - filtračný koláč z čistenia plynov,

19 01 07 - tuhý odpad z čistenia plynov,

19 01 13 - popolček obsahujúci nebezpečné látky,

19 01 15 - kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky,

19 01 17 - odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky,

19 04 03 - nevitrifikovaná tuhá fáza,

20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť.

1.2.31 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ukladať tak, aby zabezpečil stabilitu, 
prejazdnosť a  hutniteľnosť telesa skládky NO a vylúčil možnosť ich vzájomnej negatívnej  alebo nebezpečnej reakcie.

1.2.32 Prevádzkovateľ  je  oprávnený   prijať  skládku  NO objemné odpady (napr. prázdne obalové sudy a pod.) len v prípade, ak pôvodca zabezpečil  zníženie ich  objemu, ak to prevádzkovateľ nezabezpečí  sám.

1.2.33 Na prekrývanie telesa  skládky NO je prevádzkovateľ oprávnený používať nebezpečné odpady vhodné na prekrývanie uvedené v prílohe č.1 tohto  rozhodnutia (bezprašné, nezapáchajúce a dobre hutniteľné), prípadne iný odpad vhodný  na prekrývanie ako sú výkopová  zemina, škvara  a iné vhodné inertné odpady.

- Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne –  skládka NNO

1.2.34 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke NNO zneškodňovať odpady zaradené  podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov,  do  kategórie  O – ostatný,  podľa zoznamu  uvedeného     v  prílohe   č.2,  ktorá  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť   tohto  rozhodnutia.

1.2.35 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke NNO skládkovať aj stabilizované  nebezpečné odpady (vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené  vo všeobecne záväznom právnom predpise  odpadového hospodárstva a  komunálne odpady okrem  vyseparovaných  nebezpečných zložiek. Stabilizované nebezpečné odpady musí prevádzkovateľ ukladať v osobitných častiach skládky NNO.

1.2.36 Na prekrývanie telesa skládky  NNO  má  prevádzkovateľ povolené používať odpady kategórie O-ostatný, vhodné na prekrývanie (bezprašné, nezapáchajúce a dobre hutniteľné), prípadne iný vhodný materiál na prekrývanie ako  sú   výkopová  zemina                   a  iné vhodné inertné odpady.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby: motorová nafta, benzín; motorové, prevodové, hydraulické oleje, mazacie tuky, pitná voda, úžitková voda, deratizačné látky.

1.2.38  Pohonné hmoty, oleje a ďalšie  látky  na prevádzku  a údržbu mechanizmov  na skládke         odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –  ostatný

1.2.39 Prevádzkovateľ je povinný zverejňovať  druhy zbieraných  odpadov a podmienky  zberu odpadov.

1.2.40 Prevádzkovateľ je povinný vyzbierané odpady zhromažďovať utriedené  podľa   druhov  a zabezpečiť  ich  pred  znehodnotením,  odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.2.41 Prevádzkovateľ je povinný  vyžadovať preukazovanie  osobných údajov fyzickej  osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania  fyzickej  osoby - podnikateľa  alebo  obchodné  meno  a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy alebo  iný  odpad;  bez  preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad prevziať ani vykúpiť.

1.2.42 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa podmienky 1.2.41  tohto povolenia  ako aj o druhoch  a   množstve  odpadov  od   nich  prevzatých  alebo vykúpených.

1.2.43 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať  údaje  z evidencie podľa bodu  1.2.41  na IŽP Košice  a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia;  umožniť  orgánom  štátneho  dozoru  v  odpadovom  hospodárstve  prístup do stavieb,  priestorov                    a zariadení, odoberanie vzoriek  odpadov a  na ich  vyžiadanie predložiť  dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné  informácie súvisiace s odpadovým   hospodárstvom.

1.2.44 Prevádzkovateľ  je povinný odovzdať vyzbierané odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.

Technicko-prevádzkové podmienky

- Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne

1.2.45 Prevádzkovateľ je  povinný  skládky  odpadov NO  a NNO  prevádzkovať  v   súlade  so  schválenými prevádzkovými poriadkami, vypracovanými v zmysle všeobecne   záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva  a  so schválenou   projektovou  dokumentáciou.

1.2.46 Prevádzkovateľ neprekročí  hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládok odpadov pre ukladanie  odpadov  uvedených v nasledovnej tabuľke:

| kazeta skládky odpadov | technicko-prevádzkové parametre skládok odpadov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výmera kazety | kapacita kazety | kategória skládky odpadov | výmera skládky odpadov | voľná kapacita skládky odpadov* | priemerná hodnota zhutnenia odpadov |
| Č.1 | 48 485 m² | 643 376 m³ | skládka odpadov na nebezpečný odpad | 20 408 m2 | 165 978 m3 | minimálne 750 kg/m3 |
|  |  |  | skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný | 28 077 m2 | 180 836 m3 |  |

- * stanovená  k 21.12.2003

1.2.47 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  1. kazetu  skládok   NO a NNO prevádzkovať               do naplnenia kapacity 643 376 m³,  najdlhšie však do 31.12.2008, a to aj                        v prípade, že do uvedeného termínu  nebude dosiahnutá  povolená  kapacita skládok odpadov  a zároveň  je povinný priebežne zrealizovať  Plán  úprav skládky odpadov  Hôrky – Pláne  vypracovaný  v r. 2002, upravený  v  r. 02/2005.

1.2.48  Prevádzkovateľ je oprávnený  prevádzkovať 2. kazetu skládky odpadov po 31.12.2008  až po realizovaní  týchto opatrení:

-  vybudovať tesniaci  systém  na  2. kazete  skládky odpadov  v   súlade  so   všeobecne záväznými  právnymi   predpismi   odpadového  hospodárstva  pre skládku odpadov       na nebezpečný odpad a skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný najneskôr do 31.12.2008,

- vybudovať  nádrž   priesakových  kvapalín  pre  2. kazetu  skládky odpadov  v   súlade     so   všeobecne  záväznými    právnymi   predpismi  vodného hospodárstva najneskôr do 31.12.2008,

- prevádzkovateľ je povinný súčasne s uvedením 2. kazety skládky odpadov                do prevádzky začať a priebežne vykonávať uzatvorenie a rekultiváciu 1. kazety skládok NO a NNO v  súlade s  aktualizovanou projektovou dokumentáciou uzavretia  a  rekultivácie.

- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –  ostatný

- 1.2.49 Prevádzkovateľ je oprávnený zariadenie na zber odpadov prevádzkovať do  31.12.2008.

- 2. Emisné limity

Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

2.1.1 Prevádzkovateľ  je  povinný   počas  prevádzkovania  na  skládke NNO vykonávať monitorovanie  tvorby  skládkových  plynov   podľa  9.2.1  tohto rozhodnutia, v  tej časti skládky, kde sú zneškodňované odpady s vysokým podielom biologicky rozložiteľných zložiek ako sú  komunálne odpady a pod.

2.1.2 Ak  budú  prevádzkou skládky NNO vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný  bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a  podmienok k  realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v  horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické  čistenie  v  biofiltroch.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie  vypúšťať   priesakové   kvapaliny  a  splaškové  odpadové  vody  a  odpadové vody z  čistenia  automobilov  do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné limity  pre  splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ  odvádzať jednotnou kanalizáciou zaústenou do čerpacej stanice  a prečerpávať výtlačným potrubím dĺžky cca  2 km do Čistiarenského komplexu  odpadových vôd  spoločnosti Ekologické služby, s.r.o.,  Strážske.

2.2.3 Emisné  limity  pre  priesakové kvapaliny  sa  neurčujú. Priesakové  kvapaliny musí  prevádzkovateľ akumulovať na ploche nevybudovanej  kazety č.2.  Naakumulovanú priesakovú   kvapalinu  je  prevádzkovateľ povinný   priebežne  prečerpávať   čerpacou stanicou  na vlastný čistiarensky komplex odpadových  vôd  Ekologických služieb, s.r.o.,  Strážske  a  súčasne  podľa  potreby  v  súlade s podmienkou 3.6  a 3.7  tohto rozhodnutia  aj  do telesa  skládok NO  a NNO.

## Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach                   v povolených prevádzkach musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu  a údržby technologických zariadení                              a mechanizmov a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov                   a všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládky odpadov, je povinný ju zabezpečovať v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov s ľahko vetrom odviateľnými zložkami v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

  - Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov     na skládky odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami  proti  roznášaniu  odpadov  po okolí v  termíne najneskôr                 do  3  mesiacov  odo  dňa  nadobudnutia   právoplatnosti   tohto rozhodnutia.

3.4  Pri  ukladaní  odpadov  do  telesa skládky NO a NNO  je prevádzkovateľ povinný  využívať  čo  najmenšia   plochu   na  telese  skládky  odpadov  a  to  kvôli    obmedzeniu    prašnosti   a   pevných   úletov.  Odpady  do telesa skládky odpadov je povinný   ukladať o  hrúbke   300 – 500 mm  a   priebežne hutniť kompaktorom   na priemernú  hodnotu                750 kg/m³.

3.5   Prevádzkovateľ  je  povinný  na  skládke NO  riadiť technológiu  skládkovania  takým  spôsobom, aby  pracovná  vrstva  uloženého a  zhutneného  odpadu  bola prekrytá   krycím  bezprašným  materiálom o hrúbke najmenej 0,1 m iba v  suchých   a   veterných  dňoch,  resp.  aj   tých   prípadoch,  že  by zneškodňované  odpady  boli zdrojom šírenia  zápachu.

3.6   Prevádzkovateľ  je  povinný  na  skládke NNO zabrániť  prašným  emisiám  a  zápachu   z   povrchu   skládky  odpadov   aj  udržiavaním potrebnej   vlhkosti  uložených  prašných odpadov.  Ak   to  nie  je  technicky  v   suchých  a  veterných dňoch možné zabezpečiť, musí prekrývať vrstvu  uloženého a zhutneného  prašného odpadu  vhodným bezprašným  materiálom   na  prekrývanie o  hrúbke najmenej   0,1 m  a  riadiť technológiu  ukladania   tak, aby nedochádzalo  k  prašným emisiám.

3.7 Prevádzkovateľ je povinný podľa potreby zabezpečovať recirkuláciu priesakovej              kvapaliny späť do telesa skládky NO  a NNO,  a  tým splnenie podmienky  3.6 tohto rozhodnutia  s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia  zneškodňovaných odpadov,  minimalizovať úlety odpadov mimo  telesa skládky  a  podporiť  metanogénne  procesy   v   telese  skládky odpadov NNO.

3.8    Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má  aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- obsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť  materiálom vhodným  na prekrývanie. Minimálna hrúbka prekrytia

je  0,1 m.

3.9   Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  dostatočné   množstvo  materiálov   vhodných  na  prekrývanie  skládok  odpadov NO  a NNO  a  priebežne   vykonávať  také opatrenia, aby boli stále použiteľné na svoj  účel. K dispozícií musí mať rezervu týchto materiálov pre potreby cca 14 dní.

3.10  Prevádzkovateľ  je  povinný  umiestňovať  odpady   na   skládkach  odpadov NO  a NNO

takým spôsobom, aby   zabezpečil  stabilitu    uložených  odpadov  a  s  ňou   súvisiacich štruktúr   skládky odpadov, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu   telesa skládky alebo  jeho  jednotlivých častí.

3.11 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať                                  s nebezpečnými  látkami  budú  zabezpečené  tak,   aby   nedošlo   k  úniku  týchto  látok  do povrchových  alebo podzemných  vôd.

3.12 Prevádzkovateľ je povinný všetky rigoly, ktoré sú vybudované okolo skládok NO              a  NNO, udržiavať v dobrom a plne funkčnom stave.

3.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov  boli  očistené  a  zbavené   znečistenia.

3.14 Na zníženie negatívnych vplyvov okolia  skládok NO a NNO,  počas ich prevádzkovania je  prevádzkovateľ  povinný udržiavať  v  okolí  skládok  odpadov poriadok  a  upravovať svahy skládok  odpadov  (aj dočasné svahy skládky odpadov)  prekrývaním vrstvou zeminy o  minimálnej  hrúbke  20 cm.

3.15  Prevádzkovateľ je  povinný  priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti  v  telese skládok odpadov a jej  okolí, najmä   kropením  vnútroareálovej komunikácie  úžitkovou  vodou,  spätným  rozstrekom priesakovej  kvapaliny do telesa skládok NO                   a NNO, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním  neaktívnych častí  telesa  skládok odpadov  materiálmi  povolenými   na  prekrývanie  telesa   skládok  odpadov.

3.16 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu  skládky NNO.

3.17 Ak  budú používaním  prístupovej  a  vnútorných komunikácií  vznikať emisie  prachu,   prevádzkovateľ   skládok  odpadov  je  povinný  zabezpečovať  ich   čistenie   podľa  miery ich  znečistenia.

3.18 V zimnom   období    prevádzkovateľ  zabezpečí odhrňovanie snehu a  posyp   prístupovej komunikácie  ku   skládkam odpadov  a   v   areáli  skládky odpadov.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov,  požiadavky na zhodnocovanie a  zneškodňovanie odpadov

Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

4.1 Prevádzkovateľ  je povinný nakladať s nebezpečnými   odpadmi   v súlade   so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  so  splaškovými odpadovými  vodami  bude nakladať  tak, ako je uvedené v  bode  2.2.2  tohto  rozhodnutia.

  - Komunálny  odpad  vznikajúci  pri  prevádzkovaní   skládky,    zaradený  podľa   Katalógu  odpadov pod katalógovým  číslom  20 03 01 - zmesový komunálny odpad, kategória                O - ostatný,  bude zneškodňovaný   na  predmetnej  skládke.

4.4 Prevádzkovateľ skládky je povinný dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie  alebo    spracovanie odpadov v súlade s  Programom odpadového hospodárstva  Ekologické      služby, s.r.o. do roku 2005, pravidelne aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

Prevádzkovateľ   je   povinný   udržiavať  hutniace  mechanizmy   na   skládkach  odpadov    v dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu   a   údržbu  tak, ako  je to uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  ich výrobcov a o vykonaných  kontrolách, revíziách  a ich údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## 6. Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov                         v prípade  havárií a opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných                 od podmienok  bežnej prevádzky, pri    ktorých  by   mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného prostredia

Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa  prevádzkových      poriadkov vypracovaných a  schválených podľa všeobecne  záväzného  právneho   predpisu odpadového hospodárstva  pri  haváriách  a  situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, porušenie stability telesa skládok odpadov, ale                            i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod.,  pri ktorých  by mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Všetky obaly v  ktorých sa skladujú nebezpečné látky  musia  byť   umiestnené v  záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem  najväčšieho obalu vo vnútri záchytnej vane. Ak je     v záchytnej vani umiestnených viac obalov, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých obalov v záchytnej vani. Záchytná  vaňa  musí  byť  bezodtoková.

6.3 V  miestach, kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  je povinný   zabezpečiť prostriedky  pre   likvidáciu  prípadných   únikov. Použité  sanačné   materiály    budú  do   doby  zneškodnenia  uskladnené  v  súlade so  všeobecne  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

6.4  Všetky  obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.5 Nebezpečné   odpady    možno    v   sklade   pohonných   hmôt   skladovať   iba   v súlade        so  všeobecne   záväznými   právnymi   predpismi  odpadového  a vodného hospodárstva.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v akumulačnej lagúne  priesakových kvapalín na takej  úrovni,  aby  v prípade   zvýšenej  produkcie  priesakovej  kvapaliny  v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo            k prekročeniu max. výšky hladiny  a  priebežne ju prečerpávať do Čistiarenského komplexu  odpadových vôd  spoločnosti Ekologické služby, s.r.o., Strážske.

6.7 Prevádzkovateľ je povinný pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní do telesa
      skládky  odpadov  dôkladnou  kontrolou obmedziť riziko samovznietenia  a  požiaru.

- Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8.  Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

- 9.1  Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade  s podmienkami    určenými  v  tomto  rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom  umožňujúcim  kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný  ohlasovať na  IŽP  Košice plánované  zmeny  v  prevádzke,    najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia druhov zneškodňovaných odpadov a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ  je  povinný   bezodkladne oznámiť  príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia  a  IŽP Košice,  neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie tvorby   skládkového    plynu   diskontinuálnym  periodickým meraním jeho množstva a  zloženia   min.  v 3 miestach, kde sú skládkované biologicky rozložiteľné  odpady za podmienok uvedených  v  bodoch  9.2.2 a 9.2.3 tohto  rozhodnutia.

9.2.2 Merania  množstva  a   zloženia   skládkového plynu budú vykonávané  počínajúc rokom 2005, 1 krát ročne v jarnom období, vonkajšia  teplota  pritom nesmie klesnúť pod 5 oC,  súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri  meraní  zloženia  skládkového  plynu  budú  stanovené objemové koncentrácie  CH4,  CO2, O2, H2S  a  H2.

9.3  Monitorovanie  kvality podzemných vôd

9.3.1  Monitorovanie  kvality  podzemných  vôd  bude  uskutočňované  tak, ako  je  to  uvedené  v  nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| farba, zápach, zákal, pH, O2, elektrická vodivosť, obsah rozpustných látok, chemická spotreba kyslíka (CHSKCr), polychlórované bifenyly (PCB), celkový formaldehyd, voľný formaldehyd, nepolárne extrahovateľné látky (NEL) | - 1 x za 3 mesiace - (4 x ročne) | - 1) | - 2) |
| úroveň hladiny | - 1 x za 3 mesiace - (4 x ročne) | - 1) | - 2) |

1) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom  s periódou merania 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok) v monitorovacích  vrtoch S – 1, S – 2, S – 3,       S – 4.1,  S – 4.2,  S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3.

2)  Metódu analýzy  a  požitú  techniku  určí  meraním poverené akreditované laboratórium.

9.3.3  V prípade,  že  sledované   ukazovatele  z  vyhodnotenia   monitoringu    podľa   bodu  9.10.5  tohto   povolenia  budú   dlhodobo vykazovať   nemerateľné hodnoty alebo  zaznamenajú  výrazný  pokles  pod  hodnoty stanovené  všeobecne   záväzným   právnym  predpisom  vodného  hospodárstva, prevádzkovateľ môže  požiadať o  zmenu rozsahu jednotlivých  monitorovaní.

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| chemická spotreba kyslíka (CHSKCr), pH, polychlórované bifenyly (PCB), celkový formaldehyd, extrahovateľné látky (NEL) | - 1 x za 3 mesiace, - (4 x ročne) | - 6) | - 7) |
| Vodivosť | - 1 x ročne, v 06/príslušného kalendárneho roka | - 6) | - 7) |
| - úroveň hladiny | - 1 x za týždeň | - 8) | - vizuálne |
| - množstvo priesakovej kvapaliny | - 1 x za týždeň | - 8) | - výpočtom |

- 6)  Diskontinuálne  merania  budú   vykonávané   laboratóriom   zverejneným   MŽP  SR       vo svojom   Vestníku, vzorky budú odoberané  v  mieste prítoku do akumulačnej lagúny priesakových kvapalín.

7)  Metódu analýzy  a  použitú  techniku  určí  meraním poverené laboratórium v súlade          so   všeobecne   záväzným   právnym  predpisom  vodného  hospodárstva.

8)   Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je  povinný  viesť   evidenciu   o  kontrolách   zariadení  a   plôch   pre  skladovanie  a  manipuláciu  s nebezpečnými   látkami   pozostávajúcu  zo záznamov       o skúškach nepriepustnosti, údržbe a opravách.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice  alebo vlastným  monitorovaním  v  následovnom rozsahu:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | nevyžaduje sa |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | nevyžaduje sa |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | nevyžaduje sa |

9.7   Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov

-  štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné a  výškopisné  zameranie telesa skládky, zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

- Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a   aj   po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

9.8   Monitorovanie tesnosti  podzemnej tesniacej steny

9.8.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať  monitoring  tesnosti podzemnej  tesniacej steny   1 krát  za  3  roky, počínajúc rokom 2005.

- 9.9 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu  o  množstve,  druhu  a  pôvode odpadov  prevzatých  na zneškodnenie  a  o nakladaní   s  nimi  na   Evidenčnom  liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.  Evidenciu  je prevádzkovateľ povinný vykonávať priebežne.

9.9.2 Prevádzkovateľ je povinný  viesť  prevádzkovú  dokumentáciu  zariadenia  v rozsahu  ustanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi   odpadového hospodárstva:  technologický   reglement,  prevádzkový  poriadok, prevádzkový   denník,   obchodné                   a  dodávateľské  zmluvy týkajúce  sa  nakladania s odpadmi, vydané súhlasy,   vyjadrenia  a  stanoviská orgánov štátnej  správy  a  samosprávy. Prevádzkový   denník    uchovávať    do skončenia   monitorovania  po  uzavretí    skládky odpadov,  najmenej   50  rokov   od   vydania  potvrdenia  o  uzatvorení  skládok odpadov.

9.9.3 Prevádzkovateľ   je  povinný  viesť  Evidenčné  listy  skládok NO a NNO  v  rozsahu   ustanovenom všeobecne  záväzným   právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva    a  uchovávať  ich  najmenej  50 rokov  od  uzatvorenia  skládok  odpadov.

9.9.4 Všetky   vzniknuté   havarijné  situácie  musia   byť  zaznamenané   v    prevádzkovom  denníku  skládok NO a NNO  s  uvedením  dátumu vzniku, informovaných   inštitúcií                a  osôb,   údajov o  spôsobe  vykonaného  riešenia   danej havárie. O každej havárii musí byť  spísaný zápis  a   musia  o  nej  byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej správy                      a inštitúcie  v   súlade  s   prevádzkovým   poriadkom  a  všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.9.5 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežne vedenie  prevádzkovej evidencie  s  mesačným  a ročným vykazovaním  spotreby  pohonných hmôt.

- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –  ostatný

9.9.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  a   uchovávať   evidenciu   o   druhoch  a  množstve   vyzbieraných   odpadoch  na   Evidenčnom  liste  odpadu   v   súlade  so všeobecne     záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.10 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych   udalostí

- Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

9.10.1 Prevádzkovateľ je povinný  zisťovať,  zbierať,  spracúvať  a  vyhodnocovať údaje a informácie  podľa § 4  a  § 5  vyhlášky  č. 391/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne  ich za predchádzajúci  kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej forme              a  v  elektronickej forme do informačného systému.

9.10.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať   ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho  roka  uvedené  v  bode   9.9.1  tohto   rozhodnutia   na   IŽP  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného   prostredia  do  31. januára  nasledujúceho  kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  Evidenčné listy skládok NO a NNO v zmysle  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho  roka a  zaslať ich na  IŽP  Košice a  príslušný obvodný  úrad  životného  prostredia do 31. januára   nasledujúceho kalendárneho   roka.

    - Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas   prevádzkovania  skládok  NO a NNO a  po   jej  uzatvorení  a každoročne  do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2,  9.3.1, 9.4  a 9.10.5  tohto  rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na IŽP  Košice                      a príslušný obvodný úrad životného prostredia, okrem výsledkov monitoringu  v bodoch 9.7 a 9.8.1, ktoré je prevádzkovateľ  povinný predložiť  do 28. februára  nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa  9.10.4  doložiť:

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie      podmienky  uvedenej  v   bode  2.1.2  tohto  rozhodnutia,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.3.1 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládok NO a NNO do prevádzky a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu počas prevádzkovania skládok  NO a NNO,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.7  v náväznosti  na plnenie  podmienok  uvedených v   bodoch  1.2.46  tohto  rozhodnutia.

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu tesnosti podzemnej  tesniacej steny podľa bodu 9.8.1  v  náväznosti  na  meranie  v  r. 1998  a  2000.

9.10.6 Prevádzkovateľ je  povinný  každoročne  dokladovať   IŽP   Košice   výšku  odvedenej ročnej účelovej finančnej  rezervy  do 25. februára  nasledujúceho  kalendárneho  roka  výpisom z účtu.

9.10.7 Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne ohlasovať  IŽP Košice  a  príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –  ostatný

9.10.8 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať údaje z evidencie o druhoch a množstve vyzbieraných odpadov na IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia   do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

## 11. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene

## technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

11.1     Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 11.2     Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

11.2.1 Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkových  poriadkov skládok NO a NNO vypracovaných a  schválených podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

11.2.2 V prípade   poruchy čerpadiel  a  v  prípadoch uvedených v bode 6.6 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým vozidlom a  následne odvážať na  zneškodnenie Čistiarensky komplex odpadových vôd  Ekologických služieb, s.r.o., Strážske.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný  mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48  hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady  do prevádzky.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu  materiálov vhodných na prekrývanie, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

# 12. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

-  Skládka tuhých odpadov Hôrky - Pláne

12.1 Uzavretie  skládok  NO a NNO  alebo ich  časti, vykonanie  ich  rekultivácie a  ich následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

12.2 Prevádzkovateľ  je  povinný  skládky NO a NNO po uplynutí termínu 31.12.2008 uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v súlade s  aktualizovanou  projektovou   dokumentáciou   uzavretia  a  rekultivácie  skládok  odpadov, ktorú je prevádzkovateľ povinný predložiť na schválenie podľa podmienky 1.2.19 tohto rozhodnutia.

  - Technologické  zariadenia  vybudované   pre    prevádzku   skládok odpadov   (drenážny   systém,  monitorovacie vrty) musia zostať v  činnosti i po uzatvorení  skládok  minimálne  po  dobu  tvorby  priesakových  kvapalín.

- Zariadenie na zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –  ostatný

12.4 Prevádzkovateľ  je  povinný  najneskôr   k  31.12.2008 zabezpečiť  zhodnotenie   všetkých

druhov   vyzbieraných  odpadov  osobou  oprávnenou  na  zhodnocovanie odpadov  podľa  zákona o odpadoch.

O d ô v o d n e n i e

Dňa  30.07.2004  prevádzkovateľ Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720,                        072 22 Strážske  doručil  na  IŽP  Košice žiadosť  vo  veci  vydania   integrovaného povolenia          pre  prevádzku Skládka tuhých odpadov Pláne, nachádzajúcej sa na poz. parc. č. 1957/1, 1957/2, 1958 v   k. ú. Strážske.  Skládka  tuhých  odpadov  Hôrky – Pláne  bola zriadená  v roku 1956  na  poz. parc. č. 1957/1, 1957/2, 1958  v  k. ú. Strážske  ako neriadená  skládka odpadov  na  ukladanie  odpadov  vyprodukovaných  štátnym podnikom  Chemko - Strážske. V  rokoch 1988 – 1992 bola  na  skládke odpadov realizovaná stavba  „STO – Pláne – ochrana podzemných vôd“  za  účelom zamedzenia  šírenia  znečistenia z existujúcej neriadenej skládky odpadov. Riadená  Skládka odpadov  Hôrky – Pláne  o  kapacite  550 000 m3                         a   výmere  125 000 m2  bola  uvedená  do  prevádzky   na  základe rozhodnutia  Obvodného úradu životného prostredia Michalovce č. ŠSOH-209/1993 zo dňa 03.03.1993  ako skládka III. stavebnej triedy. V  r. 2000 bola predmetná skládka odpadov  na  základe rozhodnutia Okresného úradu, odboru životného prostredia Michalovce č. 2000/02511/ŽP-Kt/R zo dňa 20.04.2000 v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve zaradená do triedy: skládka osobitne určená  o  celkovej  kapacite 550 000 m3  a výmere 125 000 m2. V r. 2001  bola  skládka odpadov v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve rozhodnutím Okresného úradu v  Michalovciach  č. 2001/11664/ŽP-Kt/R zo dňa 19.12.2001  zaradená        do  triedy: skládka nebezpečných  odpadov o celkovej kapacite 777 708 m3  a  výmere           94 289 m2 . Celková kapacita skládky odpadov bola k 21.12.2003 po topografickom zameraní oprávnenou osobou a na základe rozhodnutia vydaného Mestom Strážske  č. 1752/2003/457  zo dňa 3.12.2003  stanovená  na  1 074 270 m3. V  zmysle  ustanovení § 5  zákona                             č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  ide o  jestvujúcu  prevádzku.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil, a  keďže  neobsahovala náležitosti  podľa                       § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím           č. j. 2921/189-OIPK-PK/2004-Mi zo dňa 16.08.2004. Prevádzkovateľ  predložil doplnenú žiadosť  na  IŽP  Košice dňa  20.10.2004.

IŽP  Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona  o IPKZ,  listom č. j. 1291/189-zk-OIPK/2004 zo dňa 04.11.2004  upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o  začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby  v  súlade  s ust.       § 12 ods. 2  písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o  podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli  na dobu 15 dní                         a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť (zverejnené mestom Strážske od 15.11.2004 do 01.12.2004). V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy t. j. do 31.12.2004 nebola podaná  prihláška osoby, ktorá má právo byť zúčastnenou osobou, ani  nebolo doručené vyjadrenie  verejnosti  k prerokovávanej veci.

IŽP  Košice v  súlade  s  ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno do žiadosti nazrieť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli  IŽP  Košice od 08.11.2004  do  08.12.2004  a súčasne aj na internetovej  stránke www.sizp.sk. V  uvedenej lehote nebola podaná  žiadna prihláška osoby, ktorá má právo byť zúčastnenou osobou,  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP  Košice  na  základe uvedeného  podľa § 12 ods. 3  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  určil na vyjadrenie  známym účastníkom konania  a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice  podľa  § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci na deň 05.01.2005. Na ústnom pojednávaní bola  prerokovaná  žiadosť  prevádzkovateľa č. j. 2921/189-OIPK-PK/2004-Mi zo dňa 16.08.2004 doplnená dňa  20.10.2004, vo veci  vydania integrovaného povolenia             na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ,  bod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako  25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou tohto konania bolo konanie podľa § 8 ods. 2   písm. c)  zákona č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ, v oblasti odpadov bod - 1. konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia na  zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní  odpadov a  zariadení   na  spoluspaľovanie  odpadov  podľa  § 7  ods. 1   písm. a)   zákona  o odpadoch  a  bod - 5.  konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

V rámci konania boli ďalej  prerokované  písomné  pripomienky  účastníkov konania, dotknutých orgánov  uplatnených   písomne  k  žiadosti   ku  dňu  ústneho  rokovania:

1. Mesto  Strážske, Mestský úrad, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske listom            č. j. 1967/2004/636 zo dňa 02.12.2004  pripomienkovalo obsah žiadosti  z hľadiska formálnych nedostatkov, ako sú: označenie cesty Strážske - Pusté Čemerné, spôsob  odkanalizovania   odpadovej vody, chybne uvedená vzdialenosť povoľovanej prevádzky od najbližšej rodinnej  zástavby a od vodného toku. Tieto pripomienky boli prevádzkovateľom akceptované,  zapracované do žiadosti  a doručené na IŽP Košice  dňa  28.02.2005.

V predmetnom stanovisku sa ďalej uvádza, že údaje, ktoré sú uvedené v  kapitole D 1/.1 predloženej žiadosti týkajúce sa emisií skládkových plynov do ovzdušia vrátane  zapáchajúcich látok a  spôsobu  ich  zachytávania  zo skládky odpadov sú diskutabilné v tom, že  v  príslušnej   kapitole  je  uvedené, že  „nie  sú  limitované“.  Prevádzkovateľ k tejto pripomienke uviedol, že legislatíva ochrany ovzdušia  nedefinuje emisné limity u celoplošných   zdrojov  znečisťovania ovzdušia ani  emisie zápachu,  preto  v predloženej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia (ďalej len „predložená žiadosť“) nie  sú jasne  zadefinované. IŽP Košice  prihliadal  k  tejto  pripomienke a stanovením  podmienok 3.4, 3.5 a 3.6  tohto rozhodnutia  určil opatrenia  na  elimináciu  emisií do ovzdušia  vrátane zapáchajúcich látok. Účastník konania Mesto Strážske ďalej požadoval, aby  v kapitole E/3.1  predloženej žiadosti na str. 20,  vzhľadom k tomu, že v telese skládky je uložených cca 900 ton odpadov obsahujúcich PCB látky, bola  veta  uvedená v  tomto znení „V budúcnosti sa neuvažuje s ich spätným vyťažením  a následným ekologickým zneškodnením“ nahradená vetou  „Spôsob  ekologického  zneškodnenia  odpadov obsahujúcich PCB látky nebol doteraz riešený.“ Tieto pripomienky boli prevádzkovateľom akceptované a zapracované do žiadosti a doložené na IŽP Košice dňa 28.02.2005.  Účastník konania Mesto Strážske ďalej pripomienkoval, že opatrenia uvedené v predloženej žiadosti  na str. 26, týkajúce sa prekrývania uložených odpadov do telesa skládky odpadov, nie sú  stanovené v  prevádzkovej dokumentácii skládky odpadov (Prevádzkový poriadok, Technologický reglement) pri všetkých spôsoboch skládkovania odpadov, ale  iba pri ukladaní odpadov  cez hranu. IŽP Košice prihliadal k tejto pripomienke v  podmienke 1.2.20 tohto rozhodnutia,v ktorej prevádzkovateľovi uložil povinnosť zosúladiť prevádzkovú dokumentáciu prevádzok  skládok odpadov s  podmienkami tohto rozhodnutia. IŽP Košice pri vydávaní tohto rozhodnutia ďalej  prihliadal  aj  k pripomienke  účastníka konania Mesta Strážske týkajúcej sa pripomienkovania Návrhu podmienok povolenia uvedených v predloženej žiadosti na  str. 31 – 32, v kapitole M, aby navrhované podmienky uvedené v predloženej žiadosti pod  č. 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 boli preformulované na opatrenia. Požiadavka na monitorovanie prevádzky po uzatvorení skládky po dobu 50 rokov bude riešená v  rozhodnutí na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie povoľovanej prevádzky  po jej uzatvorení, ktoré podlieha  integrovanému povoľovaniu. Požiadavka na  monitorovanie zloženia  kvality priesakovej kvapaliny v intervale 1 x za štvrťrok bola akceptovaná v podmienke  9.4  tohto rozhodnutia.

2. Správa ciest KSK, Správa a údržba, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce listom  č. j. 1098/04 zo dňa 23.11.2004  súhlasí s vydaním integrovaného povolenia bez pripomienok.

3. Východoslovenské  stavebné hmoty, a. s., 042 22 Turňa  nad  Bodvou  listom  zo dňa 23.11.2004 uviedli pripomienku  v  tom zmysle, že ak  dôjde  k zhoršeniu kvality spodných vôd, a tým aj zhoršeniu kvality vody na využívanom zdroji vody  na výrobu betónu, budú si uplatňovať náhradu  škody vzniknutú z  uvedeného dôvodu.  IŽP Košice predmetnú námietku neakceptoval, z dôvodu, že náhrada škody je riešená zákonom č. 92/2002 Z. z. Občiansky zákonník.

4. PD Voľa, 072 21 Voľa  listom   zo  dňa   25.11.2004, súhlasí s vydaním integrovaného povolenia bez pripomienok.

5. Obvodný úrad životného prostredia  Michalovce, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01  Michalovce listom č. 2004/01431/Ko/VYJ  zo dňa 02.12.2004  požadoval, aby prevádzkovateľ skládky vykonával monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných  a povrchových vôd  v okolí  skládky v monitorovacích vrtoch  S – 1, S – 2, S – 3, S – 4.1,  S – 4.2,  S – 5.1, S – 5.2, HC – 3, HC – 4, HD – 3  s  intervalom jedenkrát za štvrťrok. Ďalej požadoval, aby odber                   a  analýzy vzoriek podzemných vôd  boli realizované laboratóriami určenými MŽP SR, a  aby vo vzorkách odobratých z  uvedených odberných miest boli okrem ukazovateľov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva  sledované aj uvedené ukazovatele: chemická spotreba kyslíka, (CHSKCr ),  polychlórované bifenyly (PCB), celkový formaldehyd,  voľný formaldehyd v intervale 4 krát ročne a množstvo priesakovej vody  bolo sledované v týždenných intervaloch. Tieto pripomienky boli IŽP Košice akceptované v podmienkach 9.3, 9.4 a 9.10.4  tohto rozhodnutia. Zároveň bola akceptovaná požiadavka     na skládkovanie odpadu 160708 – odpady obsahujúce olej, až po eliminácii nebezpečných vlastností  stabilizovaním, ak odpad obsahuje nepolárne extrahovateľné látky  v koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg sušiny, a  to v podmienke 1.2.30  tohto rozhodnutia. IŽP Košice ďalej  prihliadal  aj  k  požiadavke, aby Evidenčné listy skládok odpadov boli zasielané aj miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, a  to  v  podmienke 9.10.3 tohto rozhodnutia.

6. Krajský  úrad  životného prostredia v Košiciach,  odbor ŠVS, VVaK, Komenského 52,     040  01 Košice listom  č. j. 2004/00749  zo dňa 09.12.2004   uviedol, že k predloženej žiadosti nemá pripomienky.

7.  Obvodný   úrad   životného   prostredia  Michalovce, ŠSOPaK, Nám. Slobody 1, 071 01   Michalovce   listom  č. j. 04/1384-Zo  zo  dňa  22.11.2004  uviedol,  že  povolením prevádzky  nebudú  priamo dotknuté  záujmy štátnej ochrany prírody a krajiny.

8. Regionálny   úrad   verejného   zdravotníctva   so   sídlom v   Michalovciach, S. Chalupku 5,

071  01  listom  č. j. 2004/008888 zo dňa  06.12.2004  súhlasí  s vydaním integrovaného povolenia bez námietok.

IŽP Košice nestanovil podmienky pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania           a  cezhraničného vplyvu,  ani  opatrenia  na   obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky. Na základe výsledkov monitoringu povrchových a podzemných vôd realizovaného do r. 1998, ktorým boli zistené zvýšené koncentrácie niektorých ukazovateľov: organické látky (20 – 1400mg/l), chloridy (20 – 500 mg/l), rozpustné látky (500 – 2300 mg/l), vodivosť (1 – 500 mS/m), formaldehyd (0 – 24 mg/l)  a PCB             (0 – 73 ng/l), bol v r. 1998 – 1991 riešený  projekt na stavbu podzemnej tesniacej steny okolo skládky odpadov, s cieľom eliminovať ďalšie znečistenie podzemných  a povrchových vôd. Na základe toho bola  v roku 1993  vybudovaná podzemná  tesniaca stena  a následne uvedená do trvalého užívania. V  r. 2000 bolo Univerzitou Komenského  Bratislava, Katedrou aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Bratislava  vykonané kontrolné  meranie tesnosti na časti podzemnej tesniacej steny v smere prúdenia podzemných vôd o dĺžke cca 460 m metódou multikábla  a  cca 700 m metódou  spontánnej polarizácie. Meraním metódou multikábla sa zistilo, že premeriavaná časť tesniacej steny nevykazuje známky porušenosti, a preto ju možno považovať za celistvú. Meraním metódou spontánnej polarizácie, ktorá umožňuje posúdiť charakter pohybu podzemnej vody v oblasti tesniacej steny sa  nezistilo prúdenie podzemnej vody cez alebo popod stenu. Na základe uvedeného IŽP Košice  posúdil, že prevádzka nezvyšuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky, a preto nestanovil ďalšie opatrenia.

IŽP Košice pri stanovovaní podmienky 1.2.33 tohto rozhodnutia,  ktorou vymedzil zoznam druhov zneškodňovaných odpadov na skládke nie nebezpečných odpadov vychádzal z Usmernenia na výkon zákona o odpadoch vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti z roku 2003,  v  zmysle ktorého  odpady  katalógových  čísel: 02 01 02,  02 02 02 – odpadové  živočíšne tkanivá, kategória ostatný odpad, zo zoznamu povolených druhov vylúčil.  Vzhľadom na opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi živočíšneho pôvodu, v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami proti zavlečeniu a rozšíreniu  BSE, sa  v súčasnosti uvedené druhy odpadov  neevidujú pod týmito katalógovými číslami, ale taktiež  ako odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy pod číslom 18 02 02  v   kategórii nebezpečný odpad.

IŽP Košice ďalej zo skládkovania na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vylúčil odpady katalógových čísel 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 – obaly z plastov, 15 01 07 – obaly zo skla, 15 01 09 – obaly z textilu  a  vyseparované zložky komunálnych odpadov,  20 01 01 - papier a lepenka, 20 01 02 – sklo, 20 01 10 – šatstvo, 20 01 11 – textílie, 20 01 39 – plasty, 20 01 40 – kovy,  kategórie ostatný  z dôvodu,  že tieto odpady je možné dostupnými  technológiami  materiálovo zhodnotiť. Ďalej  vylúčil   zo skládkovania  aj  odpady 17 04 02 – hliník, 17 04 03 – olovo, 17 04 04 – zinok, 17 04 05 – železo a oceľ,                17 04 06 – cín,  kategórie ostatný z dôvodu, že tieto odpady je možné zhodnotiť ako druhotné  suroviny.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko povoľovaná prevádzka  nie je stredným  ani  veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú, avšak stanovil požiadavky na  monitorovanie  tvorby skládkových plynov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva v bode 9.2 tohto rozhodnutia. Taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka priamo nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd,  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov  nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z ústneho pojednávania usúdil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí zhoršenie kvality životného prostredia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:  Proti  tomuto  rozhodnutiu  podľa  § 53   a   § 54  zákona  č. 71/1967  Zb.     o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú  inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor  integrovaného povoľovania a  kontroly  odvolanie do 15 dní odo dňa  jeho doručenia  písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr.  Jozef    G o r n a ľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ekologické služby, s. r.o. , Priemyselná  720, 072 022 Strážske

2. Chemko, a. s,  Priemyselná 720, 072 22 Strážske

3. Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka  300, 072 22 STRÁŽSKE

4. Správa ciest KSK – správa  a údržba   Michalovce, Lastomírska 6, 071 11 Michalovce

5. Železničná spoločnosť, a.s. Košice, prevádzka Michalovce, 071 11 Michalovce

6. Východoslovenské stavebné hmoty,  042 22 Turňa nad Bodvou

7. PD Voľa, 072 21 Voľa

Na vedomie:

1.Mesto Strážske – MÚ, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje

znečisťovania ovzdušia,  odd. ŽP,ÚP,V a SM

2.Obvodný  úrad  životného prostredia v Michalovciach, ŠSOH a ŠSOPaK

3. Krajský úrad životného prostredia v Košiciach,  odbor ŠVS, VVaK

4. Regionálny úrad verejného  zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  Skládke tuhých odpadov Hôrky – Pláne 1. kazeta,  Skládka odpadov na nebezpečný odpad

## Číslo 		          Názov  druhu odpadu		 Kategória N – nebezpečný, okrem

druhu odpadu					 odpadov s posledným dvojčíslom  99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

010304 - kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

010305 - iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

010307 - iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

010309 - červený kal z výroby hliníka iný  ako odpady uvedené v 010307

010399 - odpady inak nešpecifikované

010407 - odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

010499 - odpady inak nešpecifikované

010505 - vrtné kaly obsahujúce ropné látky

010506 - vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

010599 - odpady inak nešpecifikované

020108 - agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

020199 - odpady inak nešpecifikované

020299 - odpady inak nešpecifikované

020399 - odpady inak nešpecifikované

020499 - odpady inak nešpecifikované

020599 - odpady inak nešpecifikované

020699 - odpady inak nešpecifikované

020799 - odpady inak nešpecifikované

030104 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

030199 - odpady inak nešpecifikované

030205 - iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

030299 - odpady inak nešpecifikované

030305 - kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deiking)

030399 - odpady inak nešpecifikované

040103 - odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadla bez  kvapalnej fázy

040199 - odpady inak nešpecifikované

040214 - odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá

040219 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

040299 - odpady inak nešpecifikované

050102 - kaly z odsoľovania

050103 - kaly z dna nádrží

050104 - kaly z kyslej alkylácie

050106 - kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činnosti údržby

050108 -  iné dechty

050109 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

050115 - použité filtračné hlinky

050199 - odpady inak nešpecifikované

060311 - tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

060313 -  tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

060314 - tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 060311, 060313

060315 - oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

060399 - odpady inak nešpecifikované

060403 - odpady obsahujúce arzén

060404 - odpady obsahujúce ortuť

060405 - odpady obsahujúce iné ťažké kovy

060499 - odpady inak nešpecifikované

060502 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

060602 - odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

060699 - odpady inak nešpecifikované

060701 - odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

060702 - aktívne uhlie z výroby chlóru

060703 - kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

060799 - odpady inak nešpecifikované

060802 - odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

060899 - odpady inak nešpecifikované

060903 - odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

060999 - odpady inak nešpecifikované

061002 - odpady obsahujúce nebezpečné látky

061099 - odpady inak nešpecifikované

061199 - odpady inak nešpecifikované

061301 - anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné  biocídy

061302 - použité aktívne uhlie (okrem 060702)

061304 - odpady zo spracovania azbestu

061305 - sadze z pecí a komínov

061399 - odpady inak nešpecifikované

070107 - halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070108 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070109 - halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070110 - iné filtračné koláče a použité absorbenty

070111 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

070199 - odpady inak nešpecifikované

070207 - halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070208 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070209 - halogénové filtračné koláče a použité absorbenty

070210 - iné filtračné koláče a použité absorbenty

070211 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

070214 - odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

070216 - odpady obsahujúce silikóny

070299 - odpady inak nešpecifikované

070307 - halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070308 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070309 - halogénové filtračné koláče a použité absorbenty

070310 - iné filtračné koláče a použité absorbenty

070311 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

070399 - odpady inak nešpecifikované

070407 - halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070408 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070409 - halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070410 - iné filtračné koláče a použité absorbenty

070411 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné

látky

070413 - tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

070499 - odpady inak nešpecifikované

070507 - halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070508 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070509 - halogénové filtračné koláče a použité absorbenty

070510 - iné filtračné koláče a použité absorbenty

070511 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné

látky

070513 - tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

070599 - odpady inak nešpecifikované

070607 - halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070608 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070609 - halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070610 - iné filtračné koláče a použité absorbenty

070611 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné

látky

070699 - odpady inak nešpecifikované

070707 - halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070708 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

070709 - halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

070710 - iné filtračné koláče a použité absorbenty

070711 - obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

070799 - odpady inak nešpecifikované

080111 - odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080113 - kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

080117 - odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné     nebezpečné látky

080121 - odpadový odstraňovač farby alebo laku

080199 - odpady inak nešpecifikované

080299 - odpady inak nešpecifikované

080312 - odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

080314 - kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

080317 - odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

080399 - odpady inak nešpecifikované

080409 - odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky

080411 -  kaly z lepidiel  a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky

080499 - odpady inak nešpecifikované

080501 - odpadové izokyanáty

090106 - odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce

striebro

090199 - odpady inak nešpecifikované

100104 - popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

100113 - popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

100114 - popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

100116 - popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

100118 - odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

100120 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné

látky

100199 - odpady inak nešpecifikované

100207 - tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

100211 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

100213 - kaly a filtračne koláče z  čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

100299 - odpady inak nešpecifikované

100304 - trosky z prvého tavenia

100308 - soľné trosky z druhého tavenia

100309 - čierne stery z druhého tavenia

100319 - prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

100321 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane  prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky

100323 - tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

100325 - kaly a filtračne koláče z  čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

100327 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

100329 - odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

100399 - odpady inak nešpecifikované

100401 - trosky z prvého a druhého tavenia

100403 - arzeničnan vápenatý

100404 - prach z dymových plynov

100405 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

100406 - tuhé odpady z čistenia plynov

100407 - kaly a filtračne koláče z čistenia plynov

100409 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

100499 - odpady inak nešpecifikované

100503 - prach z dymových plynov

100505 - tuhý odpad z čistenia plynov

100506 - kaly a filtračne koláče z čistenia plynov

100508 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

100599 - odpady inak nešpecifikované

100603 - prach zo  spracovanie plynu

100606 - tuhé odpady z čistenia plynov

100607 - kaly a filtračne koláče z čistenia plynov

100609 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

100699 - odpady inak nešpecifikované

100799 - odpady inak nešpecifikované

100808 - soľná troska z prvého a druhého tavenia

100812 - odpady obsahujúce decht z výroby anód

100815 - prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

100817 - kaly a filtračne koláče z čistenia dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

100819 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

100899 - odpady inak nešpecifikované

100905 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

100907 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

100909 - prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

100911 - iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

100913 - odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

100915 - odpad  z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

100999 - odpady inak nešpecifikované

101005 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

101007 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

101009 - prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

101011 - iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

101013 - odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

101015 - odpad  z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúce nebezpečné látky

101099 - odpady inak nešpecifikované

101109 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

101111 - sklený odpad v malých častiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy

(napr. katódové tuby)

101113 - kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

101115 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

101117 - kaly a filtračne koláče z čistenia dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

101119 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

101199 - odpady inak nešpecifikované

101209 - tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

101211 - odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

101299 - odpady inak nešpecifikované

101309 - odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

101312 - tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

101399 - odpady inak nešpecifikované

110108 - kaly z fosfátovania

110109 - kaly a filtračne koláče obsahujúce nebezpečné látky

110113 - odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

110115 - eluáty a kaly z membránových a iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné  látky

110116 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice

110198 - iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

110199 - odpady inak nešpecifikované

110202 - kaly z hydrometalurgie zinku

110205 - odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

110207 - iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

110299 - odpady inak nešpecifikované

110301 - odpady obsahujúce kyanidy

110302 - iné odpady

110503 - tuhé odpady z čistenia plynu

110504 - použité tavivo

110599 - odpady inak nešpecifikované

120112 - použité vosky a tuky

120114 - kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

120116 - odpadový pieskový materiál obsahujúce nebezpečné látky

120118 - kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

120120 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

120199 - odpady inak nešpecifikované

120302 - odpady z odmasťovania parou

130501 - tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

130502 - kaly z odlučovačov oleja z vody

130503 - kaly z lapačov nečistôt

130508 - zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

130801 - kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

130899 - odpady inak nešpecifikované

140604 - kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

140605 - kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

150110 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými

látkami

150202 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,  handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

160107 - olejové filtre

160111 - brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

160199 - odpady inak nešpecifikované

160212 - vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest

160213 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až  160212

160215 - nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

160303 - anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

160305 - organické odpady obsahujúce nebezpečné látky

160506 - laboratórne  chemikálie  pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí

160507 - vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

160508 - vyradené organ. chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

160601 - olovené batérie

160602 - niklovo-kadmiové batérie

160603 - batérie obsahujúce ortuť

160709 - odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

160799 - odpady inak nešpecifikované

160802 - použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo  nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov

160807 - použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

160901 - manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)

160902 - chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný

160904 - oxidujúce látky inak nešpecifikované

161101 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

161103 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

161105 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

170106 - zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

170204 - sklo, plasty alebo drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami

170301 - bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

170409 - kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

170503 - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

170505 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

170507 - štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

170601 - izolačné materiály obsahujúce azbest

170603 - iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

170605 - stavebné materiály obsahujúce azbest

170801 - stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

170901 - odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť

170903 - iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky

180107 - chemikálie iné ako uvedené v 180106

180205 - chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

190105 - filtračný koláč z čistenia plynov

190107 - tuhý odpad z čistenia plynov

190110 - použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov

190111 - popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky

190113 - popolček obsahujúci nebezpečné látky

190115 - kotlový prach obsahujúci nebezpečné látky

190117 - odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

190199 - odpady inak nešpecifikované

190204 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný

190205 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

190211 - iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

190299 - odpady inak nešpecifikované

190304 - čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné

190306 - solidifikované odpady označené ako nebezpečné

190402 - popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

190403 - nevitrifikovaná tuhá fáza

190599 - odpady inak nešpecifikované

190699 - odpady inak nešpecifikované

190806 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice

190808 - odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

190810 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody  iné ako uvedené v 190809

190811 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových

vôd

190813 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

190899 - odpady inak nešpecifikované

190999 - odpady inak nešpecifikované

191003 - úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

191005 - iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

191101 - použité filtračné hlinky

191105 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné

látky

191107 - odpady z čistenie dymových plynov

191199 - odpady inak nešpecifikované

191206 - drevo obsahujúce nebezpečné látky

191211 - iné odpady vrátane zmiešavaných materiálov z mech. Sprac. odpadu obsahujúce neb.

látky

191301 - tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

191303 - kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

191305 - kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

200117 - fotochemické látky

200121 - žiarivky a iný odpad obsahujúce ortuť

200127 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

200137 - drevo obsahujúce nebezpečné látky

200199 - odpady inak nešpecifikované

Príloha č. 2: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na   Skládke tuhých odpadov Hôrky – Pláne 1. kazeta,  Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

## Číslo 		          Názov  druhu odpadu		 Kategória O – ostatný, okrem

druhu odpadu					 odpadov s posledným dvojčíslom  99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

010101 - odpad z ťažby rudných nerastov

010102 - odpad z ťažby nerudných nerastov

010306 - hlušina iná ako uvedená v 010304 a 010305

010308 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010307

010399 - odpady inak nešpecifikované

010408 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v  010407

010409 - odpadový piesok a íly

010410 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407

010411 - odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 010407

010412 - hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 010407 a v 010411

010413 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407

010499 - odpady inak nešpecifikované

010504 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

010507 - vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v  010505 a 010506

010508 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v  010505 a 010506

010599 - odpady inak nešpecifikované

020101 - kaly z prania a čistenia

020103 - odpadové rastlinné tkanivá

020104 - odpadové plasty (okrem obalov)

020107 - odpady z lesného hospodárstva

020109 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108

020110 - odpadové kovy

020199 - odpady inak nešpecifikované

020201 - kaly z prania a čistenia

020203 - materiál nevhodný na spotrebu alebo na spracovanie

020204 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

020299 - odpady inak nešpecifikované

020301 - kaly z prania , čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

020304 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

020305 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

020399 - odpady inak nešpecifikované

020401 - zemina z čistenia a prania repy

020402 - uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

020403 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

020499 - odpady inak nešpecifikované

020501 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

020502 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

020599 - odpady inak nešpecifikované

020601 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

020603 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

020699 - odpady inak nešpecifikované

020701 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

020704 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

020705 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

020799 - odpady inak nešpecifikované

030101 - odpadová kôra a korok

030105 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky,

dyhy   iné ako uvedené v 030104

030199 - odpady inak nešpecifikované

030301 - odpadová kôra a drevo

030302 - usadeniny a kaly zo spracovania zeleného výluhu

030307 - mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

030308 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

030309 - odpad z vápennej usadeniny

030310 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

030311 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v

030310

030399 - odpady inak nešpecifikované

040101 - odpadová glejovka a štiepenka

040102 - odpad z lúhovania

040104 - činiaca brečka obsahujúca chróm

040105 - činiaca brečka neobsahujúca chróm

040106 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

040108 - odpadová vyčinená koža ( holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

040107 -  kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce

chróm

040109 - odpady z vypracúvania a apretácie

040199 - odpady inak nešpecifikované

040209 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

040210 - organické látky prírodného pôvodu

040215 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214

040220 -  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v

040219

040221 - odpady z nespracovaných textilných vlákien

040222 - odpady zo spracovaných textilných vlákien

040299 - odpady inak nešpecifikované

050110 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v

050109

050113 - kaly z napájacej vody pre kotly

050114 - odpady z chladiacich kolón

050116 - odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

050117 - bitúmen

050199 - odpady inak nešpecifikované

060316 - oxidy kovov iné ako uvedené v 060315

060399 - odpady inak nešpecifikované

060499 - odpady inak nešpecifikované

060503 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  iné ako uvedené v 060502

060603 - odpady obsahujúce sulfidy

060699 - odpady inak nešpecifikované

060799 - odpady inak nešpecifikované

060899 - odpady inak nešpecifikované

060902 -  troska obsahujúca fosfor

060904 - odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 060903

060999 - odpady inak nešpecifikované

061099 - odpady inak nešpecifikované

061101 - odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báza vápnika

061199 - odpady inak nešpecifikované

061303 - priemyselné sadze

061399 - odpady inak nešpecifikované

070112 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v  070111

070199 - odpady inak nešpecifikované

070212 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako v 070211

070213 - odpadový plast

070215 - odpadové prísady iné ako uvedené v 070214

070217 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

070299 - odpady inak nešpecifikované

070312 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v  070311

070399 - odpady inak nešpecifikované

070412 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v  070411

070499 - odpady inak nešpecifikované

070512 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v   070511

070514 - tuhé odpady iné ako uvedené v 070513

070599 - odpady inak nešpecifikované

070612 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070611

070699 - odpady inak nešpecifikované

070712 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 070711

070799 - odpady inak nešpecifikované

080112 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111

080114 - kaly z farby a laku iné ako uvedené v 080113

080118 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117

080199 - odpady inak nešpecifikované

080201 - odpadové náterové prášky

080299 - odpady inak nešpecifikované

080313 - odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080212

080315 - kaly z tlačiarenskej farby  iné ako uvedené v 080314

080318 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317

080399 - odpady inak nešpecifikované

080410 - odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409

080412 - kaly z lepidiel tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411

080499 - odpady inak nešpecifikované

090107 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

090108 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

090110 - jednorázové kamery bez batérií

090112 - jednorázové kamery s batériami iné ako uvedené v 090111

090199 - odpady inak nešpecifikované

100101 - popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu uvedeného v 100104

100102 - popolček z uhlia

100103 -  popolček z rašeliny

100105 - tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

100107 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

100115 - popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 100114

100117 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 100116

100119 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100105, 100107, 100118

100121 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v   100120

100124 - piesky z fluidnej vrstvy

100125 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

100126 - odpady z úpravy chladiacej vody

100199 - odpady inak nešpecifikované

100201 - odpad zo spracovania trosky

100202 - nespracovaná troska

100208 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100207

100210 - okuje z valcovania

100212 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211

100214 - kaly a filtračne koláče z  čistenia plynu iné ako uvedené v 100213

100215 - iné kaly a filtračné koláče

100299 - odpady inak nešpecifikované

100302 - anódový šrot

100305 - odpadový oxid hlinitý

100320 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100319

100322 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 100321

100324 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 100323

100326 - kaly a filtračne koláče z  čistenia plynu iné ako uvedené v 100325

100328 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100327

100330 - odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 100329

100399 - odpady inak nešpecifikované

100410 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100409

100499 - odpady inak nešpecifikované

100501 - trosky z prvého a druhého tavenia

100504 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

100509 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100508

100599 - odpady inak nešpecifikované

100601 - trosky z prvého a druhého tavenia

100604 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

100610 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100609

100699 - odpady inak nešpecifikované

100701 - trosky z prvého a druhého tavenia

100703 - tuhé odpady z čistenia plynov

100704 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

100705 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

100708 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100707

100799 - odpady inak nešpecifikované

100804 - tuhé znečisťujúce látky a prach

100809 - iné trosky

100813 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 100812

100814 - anódový šrot

100816 - prach z dymových plynov iné ako uvedené v 100815

100818 - kaly a filtračne koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 100817

100820 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 1008119

100899 - odpady inak nešpecifikované

100903 - pecná troska

100906 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 100905

100908 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 100907

100910 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909

100912 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 100911

100914 - odpadové spojivá iné ako uvedené v 100913

100916 – odpad  z prostriedkov na indikáciu trhlín iné ako uvedené v 100915

100999 - odpady inak nešpecifikované

101003 - pecná troska

101006 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 101005

101008 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 101007

101010 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 101009

101012 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 101011

101014 - odpadové spojivá iné ako uvedené v 101013

101016 - odpad  z prostriedkov na indikáciu trhlín iné ako uvedené v 101015

101099 - odpady inak nešpecifikované

101103 - odpadové vláknité materiály na báze skla

101105 - tuhé znečisťujúce látky a prach

101110 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 101109

101112 - odpadové sklo iné ako uvedené v 101111

101114 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 101113

101116 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101115

101118 - kaly a filtračne koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 101117

101120 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 101119

101199 - odpady inak nešpecifikované

101201 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

101203 - tuhé znečisťujúce látky a prach

101205 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

101206 - vyradené formy

101208 - odpadová keramika, tehly, obkladačky a dlaždice

101210 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 101209

101212 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 101211

101213 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

101299 - odpady inak nešpecifikované

101301 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

101304 - odpady z pálenia a hasenia vápna

101306 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 101312 a 101313

101307 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

101310 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 101309

101311 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309, 101310

101313 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 101312

101314 - odpadový betón a betónový kal

101399 - odpady inak nešpecifikované

110110 - kaly a filtračne koláče iné ako uvedené v 110109

110114 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 110113

110199 - odpady inak nešpecifikované

110203 -  odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

110206 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 110205

110299 - odpady inak nešpecifikované

110501 - tvrdý zinok

110502 - zinkový popol

110599 - odpady inak nešpecifikované

120101 - piliny a triesky zo železných kovov

120102 - prach a zlomky zo železných kovov

120103 - piliny a triesky zo neželezných kovov

120104 - prach a zlomky zo neželezných kovov

120105 - hobliny a triesky z plastov

120113 - odpady zo zvárania

120115 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 120114

120117 - odpadový pieskový materiál iný ako uvedený v 120116

120121 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 120120

120199 - odpady inak nešpecifikované

130899 - odpady inak nešpecifikované

150101 - obaly z papiera a lepenky

150102 - obaly z plastov

150103 - obaly z dreva

150104 - obaly z kovu

150105 - kompozitné obaly

150106 - zmiešané obaly

150107 - obaly zo skla

150109 - obaly z textilu

150203 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v  150202

160103 - opotrebované pneumatiky

160112 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 160111

160116 - nádrže na skvapalnený plyn

160117 - železné kovy

160118 - neželezné kovy

160119 - plasty

160120 - sklo

160122 - časti inak nešpecifikované

160199 - odpady inak nešpecifikované

160213 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212

160214 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213

160216 - časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 160215

160216 - odpady inak nešpecifikované

160304 - anorganické odpady iné ako uvedené v 160304

160306 - organické odpady iné ako uvedené v 160305

160509 - vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507, 160508

160604 - alkalické batérie iné ako uvedené v 160603

160605 - iné batérie a akumulátory

160799 - odpady inak nešpecifikované

160801 - použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 160807

160803 - použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované

160804 - použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 160807

161102 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických  procesov iné       ako uvedené v 161101

161104 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako  uvedené v 161103

161106 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 161105

170101 - betón

170102 - tehly

170103 - obkladačky, dlaždice a  keramika

170107 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106

170201 - drevo

170202 - sklo

170203 - plasty

170302 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301

170401 - meď, bronz, mosadz

170407 - zmiešané kovy

170411 - káble iné ako uvedené v 170410

170504 -  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503

170506 - výkopová zemina iná ako uvedená v 170505

170508 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 170507

170604 - izolačné materiály iné ako uvedené v 170601, 170603

170802 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 170801

170904 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903

180101 - ostré predmety okrem 180103

180104 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z

hľadiska prevencie nákazy

180109 - liečivá iné ako uvedené v 180108

180201 - ostré predmety okrem 180202

180203 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z    hľadiska prevencie nákazy

180206 - chemikálie iné ako uvedené v 180205

180208 - liečivá iné ako uvedené v 180207

190102 - železné materiály odstránené z popola

190112 - popol a škvára iné ako uvedené v 190111

190114 - popolček iný ako uvedený v 190113

190116 - kotlový prach iný ako uvedený v 190115

190118 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 190117

190119 - piesky z fluidnej vrstvy

190199 - odpady inak nešpecifikované

190203 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, neoznačených ako nebezpečné

190206 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 190205

190299 - odpady inak nešpecifikované

190305 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304

190307 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 190306

190401 - vitrifikovaný odpad

190501 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

190502 - nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

190503 - kompost nevyhovujúcej kvality

190599 - odpady inak nešpecifikované

190603 - kvapalina z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

190801 - zhrabky z hrablíc

190802 - odpad z lapačov piesku

190805 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

190809 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

190812 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811

190814 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190813

190899 - odpady inak nešpecifikované

190901 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

190902 - kaly z čírenia vody

190903 - kaly z dekarbonizácie

190904 - použité aktívne uhlie

190905 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice

190999 - odpady inak nešpecifikované

191001 - odpad zo železa a ocele

191002 - odpad z neželezných kovov

191004 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 191003

191006 - iné frakcie iné ako uvedené v 19105

191106 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v

191105

191199 - odpady inak nešpecifikované

191201 - papier a lepenka

191202 - železné kovy

191203 - neželezné kovy

191204 - plasty a guma

191205 - sklo

191207 - drevo iné ako uvedené v 191206

191208 - textílie

191209 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

191212 - iné odpady vrátane zmiešavaných materiálov z mechanického spracovania odpadu  iné ako uvedené v 191211

191302 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301

191304 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303

191306 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305

200108 - biologicky rozložiteľný  kuchynský a reštauračný odpad

200128 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127

200138 - drevo iné ako uvedené v 200137

200141 - odpad z vymetania komínov

200199 - odpady inak nešpecifikované

200201 - biologický rozložiteľný odpad

200202 - zemina a kamenivo

200203 - iné biologické nerozložiteľné odpady

200301 - zmesový komunálny odpad

200302 - odpad z trhovísk

200303 - odpad z čistenia ulíc

200304 - kal zo septikov

200306 - odpad z čistenia kanalizácie

200307 - objemový odpad

Príloha č. 3 : Zoznam odpadov povolených preberať  do  prevádzky Zber vyseparovaných zložiek  odpadov kategórie  O –   ostatný

## Číslo 		     Názov  druhu odpadu		     Kategória O – ostatný

druhu odpadu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

150101 - obaly z papiera a lepenky

150102 - obaly z plastov

150107 - obaly zo skla

150109 - obaly z textilu

200101 - papier a lepenka

200102 - sklo

200110 - šatstvo

200111 - textílie