SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53    Košice

Číslo: 1702/112-OIPK/2004-Mi/75 015 010 4	                                       Košice  15. 12. 2004

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia                                  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa  § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h)                       a  § 17 ods. 1 zákona  o   IPKZ   na    základe   vykonaného   konania   podľa zákona  o  IPKZ                    a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

prevádzkovateľovi:            Obec Štítnik

so sídlom:                    	      Námestie 1. mája  167, 049 32 Štítnik

adresa prevádzky:       	      Štítnik, Ochtinská  ul.

IČO:                           	      00 328 871

na vykonávanie  činností v prevádzke: Skládka  nie nebezpečného odpadu  Štítnik  I. etapa, nachádzajúcej    sa    na     pozemkoch    parc.  č.   KN 1101/129,  1101/130   v    k.  ú.   Štítnik,

ktorá je podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len  „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) zaradená do  triedy:   skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a v zozname priemyselných činností podľa  prílohy  č. 1   k  zákonu   IPKZ  je   kategorizovaná pod  bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň  alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06.

IŽP Košice   podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o odpadoch”) schvaľuje projektovú dokumentáciu  na  uzatvorenie skládky  odpadov,  jej  rekultiváciu  a  monitorovanie  skládky odpadov po jej uzatvorení  skládky: Uzavretie a rekultivácia Skládky odpadov, vypracovanej  Ing. Miloslavom  Havašom,  odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe,   č. op.  13664*21*97,  pod zákazkovým  číslom 14/01 – Ha,  Projektová kancelária, Zimná 83, 052 01 Spišská Nová Ves  (ďalej len „schválená projektová dokumentácia“).

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do prevádzky

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovou  kvapalinou

5. Uzavretie a  rekultivácia  I. etapy  skládky odpadov

6  Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie  skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie  materiálov  vhodných  na  prekrývanie

9. Skladovanie  pohonných hmôt

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ skládky odpadov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o  opatreniach a  technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

  - Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy          v prevádzke

Skládka  nie nebezpečného odpadu  Štítnik  I. etapa,  o  kapacite  72 000 t  (ďalej len „skládka odpadov“)  bola  uvedená  do  prevádzky   dňa  19.12.1997 a  ukončenie  jej  prevádzkovania  je stanovené   k  31.12.2008. Skládka  odpadov  je  situovaná  mimo zastavaného územia  cca 1 km  západne od obce Štítnik,  v lokalite Hlinište, vľavo od štátnej cesty Štítnik – Slavošovce.

Podľa  geomorfologického členenia  Západných Karpát okolie skládky patrí do Slovenského Rudohoria, celok Revúcka vrchovina, podcelok Hrádok a  oddiel Štítnické podolie. Územie skládky vytvára mierne sklonitý svah (7º), ktorý je zo severu ohraničený potokom Ortáš.  Na geologickej  stavbe záujmového územia sa podieľajú hlavne neogénne pestré íly, piesky a hlinité štrky poltárskeho súvrstvia.

Z  hydrogeologického hľadiska  predmetné územie  patrí do hydrogeologického rajónu P 128 – Paleozoikum paleogén Revúckej vrchoviny a Volovských vrchov v povodí Slanej. Rajón  je charakterizovaný nízkou puklinovou priepustnosťou so sťaženými podmienkami akumulácie podzemných vôd. V  podloží a  okolí skládky odpadov bola podzemná vody zistená v deluviálnych sedimentoch v hĺbkach 1,3 až 6,3 m pod terénom. Podzemné vody sú nižšie mineralizované 200 – 500 mg . l –1, bikarbonáto – sírano vápenatého  a  horečnatého  typu. Prirodzené    podložie  skládky   odpadov je  charakterizované  koeficientom   filtrácie             kf =1,0 . 10. –9   m.s-1,  pri jeho hrúbke viac ako 3 m.

Skládka odpadov je dopravne napojená  príjazdovou komunikáciou, panelovou cestou  o dĺžke  450 m   zo  štátnej cesty III. tr. Štítnik  - Slavošovce. Areál skládky odpadov je vymedzený oplotením výšky 2,5 m,  v  mieste   vstupu  do  areálu  skládky   je  osadená  uzamkýnateľná  brána.

Prevádzková časť skládky odpadov pozostávajúca  zo sociálno-prevádzkovej  budovy   je umiestnená  juhovýchodne od príjazdovej komunikácie vedúcej k oplotenému areálu skládky odpadov.  V prevádzkovej časti skládky odpadov  prevádzkovateľ vykonáva vstupnú kontrolu druhov odpadov dovezených na zneškodnenie. Zároveň  sú  v  nej  umiestnené prostriedky protipožiarnej ochrany. Prevádzková  budova  je zásobovaná úžitkovou  vodou z  verejného vodovodu.

Na skládke  odpadov nie je vybudované zariadenie na váženie množstva dovážaných druhov odpadov,  ani  zariadenie  na čistenie odchádzajúcich vozidiel zo skládky odpadov. Váženie odpadov  je  zabezpečované  na  mostovej  váhe  v  priestore areálu  Štátnych majetkov Štítnik, na základe zmluvných vzťahov.  V  priestore  skládky je vybudovaná  betónová  účelová komunikácia.

Vzhľadom na mierne sklonitý terén skládka odpadov je budovaná čiastočne ako nadzemná a  podzemná, pričom samotný priestor skládky je vymedzený sypanou hrádzou. Hrádza je vybudovaná ako zemná sypaná hrádza  v zmysle požiadaviek STN 73 68 50.

Tesnenie  skládky  odpadov   pozostáva  z prirodzeného  tesnenia  s  koeficientom  filtrácie kf1,0 . 10-9  m.s-1  o  hrúbke  3 m,  na  ktoré  bolo  aplikované   umelé  minerálne tesnenie z ílov celkovej hrúbky 3 x 0,20 m  s  koeficientom  filtrácie kf =1,0 .10-9 m.s-1  zhutnené na 96 % podľa Proctor  Standart.

Na skládke je vybudovaný  drenážny systém   odvádzania   priesakovej   kvapaliny          do  nádrže  priesakových kvapalín, ktorý je tvorený  z plošnej a potrubnej drenáže. Plošná drenáž skládky odpadov je tvorená štrkopieskom frakcie 16 – 32 mm o hrúbke vrstvy 0,40 m. Potrubná drenáž skládky odpadov  tvorená z perforovaných HDPE rúr priemeru 225 mm, ktoré  sú  zaústené   do zbernej nádrže  priesakových kvapalín.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín o  objeme  150 m3  je umiestnená vo východnej časti areálu skládky odpadov a  je  riešená ako nepriepustná podzemná uzatvorená nádrž. Priesaková  kvapalina   je  opätovne    prečerpávaná  do  telesa  skládky odpadov  prostredníctvom    prečerpávacej  stanice, ktorá je umiestnená do   telesa  skládky odpadov                     v západnom svahu akumulačnej nádrže,  za účelom  zníženia  prašnosti  a   dosiahnutia  optimálnej  vlhkosti  telesa   skládky. Pri zvýšenej tvorbe priesakovej kvapaliny (daždivé obdobie) a pri hrozbe preplnenia akumulačnej nádrže sú  priesakové kvapaliny zneškodňované  oprávnenou  osobou na základe zmluvného vzťahu.

Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa  a hutní pomocou kompaktora. Skládka  odpadov je po vrstvách prekrývaná materiálmi  vhodnými na prekrývanie ako sú:  výkopová  zemina,  zemina a kamenivo,  resp. inertné  odpady.

Na zachytenie  a  odvedenie povrchových vôd  z  plochy hydrologického povodia  nad skládkou  a  z areálu  skládky odpadov  je vybudovaný  obvodový drenážny systém. Odvodňovací rigol  je spevnený  betónovými žľabovkami a svahy sú spevnené  betónovými príložnými doskami. Svah zemného valu je  zahumusovaný   a zatrávnený.

Za účelom  monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení  je na  skládke vybudovaný    monitorovací  systém sledovania kvality podzemných vôd,  ktorý pozostáva  z  3   monitorovacích   vrtov   V – 1,  V – 7,            MV – 1. Vrt  V-7  je  umiestnený  nad  skládkou   a  vrty V-1, MV – 1  sú  umiestnené pod skládkou  v smere prúdenia podzemných vôd.

Kvalita povrchových  vôd  je monitorovaná  v  potoku  Ortáš,  a  to v  dvoch   profiloch  na úrovni monitorovacích vrtov.

Žumpa  na  zachytávanie  splaškových  vôd  zo  sociálno-prevádzkovej  budovy je vybudovaná  ako  nepriepustná nádrž o objeme 21 m3. Obsah žumpy je vyvážaný fekálnym  vozidlom  a zneškodňovaný  oprávnenou  osobou na základe zmluvného vzťahu.

V areáli skládky odpadov je vytvorená plocha  na  skladovanie materiálov  vhodných na prekrývanie telesa  skládky  odpadov: výkopová  zemina,  zemina a kamenivo,  resp. inertné  odpady.

Sklad  pohonných  hmôt  o  výmere 5 m2  je  situovaný  v samostatnej časti sociálno-prevádzkovej  budovy.  Je   určený  na   skladovanie   pohonných   hmôt   o   objeme  cca  50 l,   nebezpečných odpadov z  údržby a opráv strojov používaných na prevádzke   a  použitých havarijných prostriedkov. Sklad  je   vybavený    záchytnou  vaňou  slúžiacou  na zachytenie prípadného  úniku ropných látok. Pre prípad havarijného úniku ropnej látky je v sklade uložená nádoba, do ktorej je možné dočasne uskladniť kontaminovaný sorpčný materiál alebo kontaminovanú zeminu v menšom množstve.

Pitná a úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená  z verejného vodovodu.

Prevádzkovateľ  bude  realizovať  uzavretie  a  rekultiváciu  v  zmysle schválenej projektovej dokumentácie. V prvej etape  bude vykonaná  úprava telesa skládky  odpadov                  do stanoveného  tvaru, v druhej etape  bude   na upravenom  telese  skládky odpadov  zrealizované  povrchové tesnenie  v tomto  zložení:

- odplyňovacia  vrstva  tvorená  štrkom  frakcie 16/32 mm  o hrúbke vrstvy 0,5 m,     v kombinácii   s   odplyňovacími  šachtami,

- tesniaca minerálna vrstva o hrúbke  2 x 250 mm   s  koeficientom filtrácie kf = 1,0.10-9  m.s-1 ,

- plošná drenážna  vrstva   tvorená  štrkom  frakcie 16-32 mm   o  hrúbke vrstvy 0,5 m,

- pokryvná   vrstva   zeminy   o   hrúbke  1000  mm,  pozostávajúca   z   humóznej   zeminy

hr. 300 mm a potenciálne úrodnej zeminy hr. 700 mm,

- zatrávnenie.

Odplynenie skládky odpadov je riešené ako pasívne. Zachytávanie skládkového  plynu je realizované 3 vertikálnymi  odplyňovacími šachtami. Samotné šachty sú navrhnuté z betónových kruhových skruží  s vnútorným priemerom 800 mm,  betónových dosiek          500 x 500 x 100 mm, cestných panelov  2000 x 1500 x 1500 mm a plechových vetracích hlavíc. Na betónové dosky budú osadené betónové kruhové skruže, ktoré sa budú  priebežne osadzované nad úroveň  telesa skládky odpadov. V týchto odplyňovacích šachtách bude zároveň vykonávaný  monitoring zloženia a množstva skládkových plynov.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky:

1.2.1  Umiestnenie zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie jednotlivých činností musí byť  také, ako je  uvedené v  tomto rozhodnutí a  v  prevádzkovom poriadku vypracovanom                               a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2    Všetky   zariadenia   prevádzky   a   technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní činnosti  v prevádzke  je prevádzkovateľ  povinný udržiavať  v   prevádzkyschopnom stave.

1.2.3   Akékoľvek plánované   zmeny   umiestnenia   a  rekonštrukcie  zariadení   v   prevádzke  alebo činnosti   v   prevádzke,  ktoré   môžu    výrazne   ovplyvniť    kvalitu    životného    prostredia, podliehajú    integrovanému  povoleniu,  a  o   tieto   zmeny  musí   byť    požiadané   osobitne.

1.2.4    Práva  a   povinnosti    prevádzkovateľa    prechádzajú    na    jeho   právneho  nástupcu.  Nový   prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP  Košice  zmenu   prevádzkovateľa   do 10  dní  odo  dňa   účinnosti  prechodu  práv  a   povinností.

1.2.5  Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť  zamestnancov  s  podmienkami  a opatreniami tohto rozhodnutia,  ktoré  sú  relevantné pre ich povinnosti  a poskytnúť  im   primerané  odborné  a   technické  zaškolenie a  písomné   prevádzkové   pokyny,  ktoré im        umožnia  plniť  svoje   povinnosti.

1.2.6   Prevádzkovateľ  je povinný    zabezpečiť    prevádzkovanie   skládky   odpadov   osobou v pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu  s   minimálne   stredoškolským vzdelaním ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7  Prevádzkovateľ  je   povinný  na   základe   rozhodnutia  orgánu  štátnej   správy    odpadového hospodárstva  v  mimoriadnych prípadoch, najmä   ak   je  to   nevyhnutné  z   hľadiska starostlivosti   o  zdravie  ľudí   a   životné    prostredie,    zneškodniť  alebo  zhodnotiť   odpad, ak   je   to   pre   prevádzkovateľa   technicky   možné;  náklady,  ktoré  vznikli  pri  zhodnotení  odpadu alebo zneškodnení odpadu  na základe  takéhoto  rozhodnutia, uhrádza  držiteľ odpadu.

1.2.8   Prevádzkovateľ   je   povinný     skládku  odpadov   označiť   informačnou   tabuľou   viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej  musia byť uvedené nasledujúce údaje:   názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, trieda skládky odpadov,  zoznam druhov  zneškodňovaných odpadov,  názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie  skládky odpadov, meno a priezvisko  zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia, jej telefónne číslo,  dni  a hodiny,  v   ktorých prevádzka  preberá  odpad.

1.2.9   V prípade poškodenia informačnej tabule  je  prevádzkovateľ   povinný zabezpečiť jej opravu,  alebo   výmenu  v   priebehu  14  pracovných  dní.

1.2.10  Prevádzka  skládky  odpadov   musí  byť  po celý   čas  pod nepretržitou  kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred  odcudzením alebo  iným nežiadúcim únikom.

1.2.12 Prevádzkovateľ    je   povinný    vytvárať  počas  prevádzkovania   skládky  odpadov účelovú  finančnú    rezervu   (ďalej  len  „ÚFR“),   ktorej    prostriedky    sa   použijú     na   uzavretie, rekultiváciu  a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.13 Prevádzkovateľ    je   povinný   prostriedky     tvoriace    ÚFR     viesť    na    osobitnom   účte  prevádzkovateľa,  na ktorý   je   povinný  prostriedky   ÚFR  odvádzať  a  zároveň   je  povinný    zabezpečiť    viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR  na   účel  uvedený   v bode 1.2.12 tohto  rozhodnutia.

1.2.14 Prevádzkovateľ  je  povinný   odviesť   ročnú   výšku   prostriedkov  vypočítanej    ÚFR   v  zmysle   schválenej    projektovej   dokumentácie   do  31.  januára  nasledujúceho  kalendárneho  roka.

    - Prevádzkovateľ je oprávnený   prostriedky ÚFR použiť  až  po  udelení   súhlasu  na uzavretie  skládky  odpadov  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,  vydaného IŽP Košice.

    - Prevádzkovateľ  požiada   o    udelenie   súhlasu    podľa    bodu   1.2.15   tohto rozhodnutia, ak  naplnenosť  skládky   odpadov   dosiahne  hodnotu  uvedenú  v 1.2.26 tohto rozhodnutia.

    - Prevádzkovateľ je  povinný   odstraňovať  negatívne  stavy a  vplyvy zistené     monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre preberanie odpadov

    - Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od  7,00 hod. do 19,00 hod.  Na základe odôvodnenej požiadavky dodávateľov odpadov je prevádzkovateľ oprávnený preberať odpady na zneškodnenie  aj mimo vymedzených pracovných dní a hodín.

1.2.19 Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov  vykonávať:

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,               vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov,

- podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné  odbery vzoriek odpadu,  skúšky                 a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

-  váženie  množstva dodaných  odpadov,

-  evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu                                                                                                             s vyznačením  dátumu a času.

V   prípade,  že    dovezený   odpad   nezodpovedá   podmienke   podľa   bodu   1.2.20  tohto  rozhodnutia,   prevádzkovateľ jeho  uloženie na  skládku  odpadov   nesmie uskutočniť.  Prevádzkovateľ    skládky odpadov je  povinný  túto   skutočnosť   bezodkladne  oznámiť  IŽP   Košice  a  príslušnému   obvodnému  úradu životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady,  používané média a energie

- 1.2.20 Prevádzkovateľ    je   oprávnený   zneškodňovať     odpady   kategórie  O - ostatný,   zaradené podľa  vyhlášky   MŽP SR č. 284/2001 Z. z.  ktorou  sa  ustanovuje   Katalóg   odpadov  v znení    neskorších   predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),   ktorých  hraničné hodnoty ukazovateľov pre   vodný   výluh    neprekročia  hodnoty    uvedené  v  prílohe č.  14  vyhl. MŽP SR  č. 283/2001 Z. z. podľa zoznamu   uvedeného                        v  prílohe   č.1,  ktorá  tvorí neoddeliteľnú  súčasť   tohto   rozhodnutia.

1.2.21 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,  vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych                       a veterinárnych zariadení, opotrebované  pneumatiky a  drvené  opotrebované  pneumatiky, okrem pneumatík,  ktoré  je  možno  použiť   ako  konštrukčný  materiál   pri   budovaní   skládky  (ďalších etáp skládky),  pneumatík  z  bicyklov  a  pneumatík  s väčším vonkajším  priemerom ako 1 400 mm.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby: motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické, pitná voda, úžitková voda.

    - Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba  materiály vhodné na prekrývanie  telesa  skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová  zemina, zemina a kamenivo,  resp. inertné  odpady.

    - Pohonné hmoty, oleje a ďalšie  látky  na prevádzku  a údržbu mechanizmov  na skládke         odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.25 Prevádzkovateľ je  povinný skládku odpadov prevádzkovať  v   súlade  so    schváleným prevádzkovým poriadkom, vypracovaným v zmysle všeobecne   záväzného   právneho predpisu   odpadového  hospodárstva a    so   schválenou   projektovou  dokumentáciou.

    - Prevádzkovateľ neprekročí  hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie  odpadov  a  používanie    materiálov  na prekrývanie skládky odpadov  uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:

| Etapa skládky | Technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP)/povolená hodnota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výmera etapy (m ²) | celková kapacita (m³) | priemerné zhutnenie komunálnych odpadov (kg/m³) | množstvo materiálu používaného na prekrývanie |
| I. etapa | 13 600 | 45 475 | 900 | min. 5 % z celkového množstva uložených odpadov |

1.2.27 Prevádzkovateľ   je oprávnený prevádzku   skládky   odpadov    prevádzkovať  do             naplnenia jej celkovej kapacity    45 475  m3,  najdlhšie   však   do  31.12.2008,   a to aj v  prípade, že  do  uvedeného   termínu  nebude dosiahnutá  povolená   kapacita  skládky odpadov.

- 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

    - Prevádzkovateľ  skládky je povinný počas  prevádzkovania  skládky odpadov    budovať  odplyňovací systém skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie a  monitorovať   skládkový  plyn  podľa   bodu  9.2   tohto  rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve,  na  základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ  je  prevádzkovateľ  skládky odpadov povinný  bezodkladne požiadať IŽP  Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a  podmienok k  realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich  zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa  nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v  horáku alebo zabezpečiť   jeho  mikrobiologické  čistenie  v  biofiltroch.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ   nesmie   vypúšťať   priesakové   kvapaliny  a  splaškové  odpadové  vody   do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné limity   pre  splaškové vody sa neurčujú. Splaškové   vody  musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie                        u  oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné     limity     pre    priesakové   kvapaliny    sa    neurčujú.  Priesakové   kvapaliny   musí prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín,  rozstrekovať ich na teleso skládky odpadov  a  zneškodnenie  nadbytočnej   priesakovej   kvapaliny   musí  zmluvne  zabezpečiť   u oprávnenej osoby.

## Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach                   v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu  a údržby technologických zariadení                              a mechanizmov a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov                   a všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať         túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy         odpadov s ľahko vetrom odviateľnými zložkami v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov odpadov s ľahko vetrom          odviateľnými zložkami, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.4   Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení)  bola prekrytá súvislou vrstvou materiálu  vhodného na prekrývanie o hrúbke  najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5    Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má  aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- obsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť  materiálom na prekrývanie. Minimálna hrúbka prekrytia je  0,1 m.

3.6   Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov prevádzkovateľ je povinný túto vrstvu   zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7    Prevádzkovateľ   je    povinný   zabezpečiť  dostatočné  množstvo   materiálov vhodných na prekrývanie. K dispozícií musí mať rezervu týchto materiálov pre potreby cca 14 dní.

3.8   Prevádzkovateľ  je  povinný  umiestňovať  odpady  na  skládke  takým spôsobom, aby zabezpečil  stabilitu uložených odpadov  a  s  ňou  súvisiacich  štruktúr  skládky  odpadov a  na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo  jeho  jednotlivých častí.

3.9  Prevádzkovateľ  zabezpečí  drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i  jeho  jednotlivé časti  tak,  aby  bol  chránený   pred   poškodením  v   priebehu  prevádzky               i po  jej  uzatvorení.

3.10 Prevádzkovateľ      zabezpečí       recirkuláciu    priesakovej        kvapaliny       odvádzanej

drenážnym  systémom  do   nádrže   priesakovej    kvapalín    späť    do   telesa  skládky  s cieľom  dosiahnuť požadovaný  stupeň   zhutnenia  zneškodňovaných odpadov,   minimalizovať úlety odpadov  mimo  telesa skládky  a  podporiť  metanogénne  procesy   v   telese  skládky odpadov.

3.11 Všetky  manipulačné  plochy  a  skladovacie   priestory, kde   sa   bude    nakladať               s nebezpečnými  látkami  budú  zabezpečené  tak,   aby   nedošlo   k  úniku  týchto  látok  do povrchových  alebo podzemných  vôd.

3.12 V zimnom   období    prevádzkovateľ  zabezpečí odhrňovanie snehu a  posyp   prístupovej komunikácie  ku   skládke  a   v   areáli  skládky odpadov.

3.13 Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť,   aby   dopravné   prostriedky   opúšťajúce   skládku odpadov  boli  očistené  a  zbavené   znečistenia.

3.14 Prevádzkovateľ je  povinný zabezpečiť, aby v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia

právoplatnosti  tohto   povolenia   bolo na   prevádzke nainštalované zariadenie na váženie

odpadov dovážaných  na skládku odpadov.

3.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia bolo na prevádzke nainštalované zariadenie na čistenie   odchádzajúcich dopravných prostriedkov.

3.16 Prevádzkovateľ je   povinný     priebežne    vykonávať   opatrenia    vedúce    ku   zníženiu prašnosti  v  telese skládky a jej  okolí, najmä   kropením    vnútroareálovej komunikácie  úžitkovou     vodou,    spätným   rozstrekom   priesakovej  kvapaliny  do  telesa  skládky odpadov, dôsledným  hutnením  odpadov  a  prekrývaním  neaktívnych častí   telesa  skládky odpadov  materiálmi  povolenými   na  prekrývanie  telesa   skládky  odpadov.

3.17  Na zníženie   negatívnych   vplyvov   na   okolie   skládky  počas   jej  prevádzkovania   je  prevádzkovateľ  povinný   udržiavať   v  okolí  skládky odpadov  poriadok,                            a  upravovať  svahy skládky odpadov prekrývaním  materiálmi  vhodnými na prekrývanie.

3.18  V prípade, ak nie je možné vzhľadom na meteorologické podmienky udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok technickými opatreniami, prevádzkovateľ   je   povinný  denne vykonávať  manuálny (ručný) zber  úletov  odpadov  v  okolí areálu skládky odpadov.

3.19  Ak  budú používaním  prístupovej  a  vnútorných komunikácií  vznikať emisie  prachu,   prevádzkovateľ   skládky  odpadov  je  povinný  zabezpečovať  ich   čistenie   podľa  miery ich  znečistenia.

3.20 Prevádzkovateľ je povinný všetky rigoly, ktoré sú vybudované okolo skládky odpadov, udržiavať v dobrom a plne funkčnom stave.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov,  požiadavky na zhodnocovanie a  zneškodňovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ  je povinný nakladať s nebezpečnými   odpadmi   v súlade   so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  so  splaškovými  vodami  bude nakladať  tak, ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto rozhodnutia.

  - Komunálny  odpad  vznikajúci  pri  prevádzkovaní   skládky,    zaradený  podľa   Katalógu  odpadov pod katalógovým  číslom  20 03 01 - zmesový komunálny odpad, kategória                O - ostatný,  bude zneškodňovaný   na  predmetnej  skládke.

4.4 Prevádzkovateľ skládky je povinný dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie  alebo    spracovanie odpadov v súlade s  Programom odpadového hospodárstva obce Štítnik na    roky 2000 – 2005, pravidelne  aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  hutniace  mechanizmy  na skládke  v  dobrom    technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu   a   údržbu  tak, ako  je to uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  ich výrobcov a o vykonaných  kontrolách, revíziách  a ich údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## 6. Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov                         v prípade  havárií a opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od podmienok  bežnej prevádzky, pri    ktorých  by   mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného prostredia

6.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  opatrenia  pre  prípad  havárie  podľa        prevádzkového   poriadku   vypracovaného  a    schváleného  podľa  všeobecne   záväzného  právneho   predpisu odpadového hospodárstva pri  haváriách  a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako  sú  vznik požiaru, porušenie  tesnosti  fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom   priesakových  kvapalín, porušenie   stability  telesa  skládky, ale  i  dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod.,  pri ktorých  by mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Všetky nádrže a obaly  nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani                           o objeme nie menšom ako objem  najväčšej nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytná  vaňa  musí  byť  bezodtoková.

6.3 V  miestach, kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  je povinný  zabezpečiť prostriedky  pre   likvidáciu  prípadných   únikov. Použité  sanačné   materiály    budú  do   doby  zneškodnenia  uskladnené  v  súlade so schváleným havarijným plánom a  všeobecne  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

6.4  Všetky nádrže a obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

  - Nebezpečné   odpady    možno    v   sklade   pohonných   hmôt   skladovať   iba   v súlade

- so  všeobecne   záväznými   právnymi   predpismi  odpadového hospodárstva.

6.6 Prevádzkovateľ   je  povinný    priestory  skládky odpadov,  kde by mohlo dochádzať 
 k    nahromadeniu     alebo    uvoľňovaniu     skládkového    plynu,   najmä     u     zberačov

priesakových   vôd,  nádrží,   studní  a   monitorovacích  vrtov,   označiť   v zmysle zákona

NR SR č. 330/1996 Z. z.  o bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri práci   v  znení  neskorších

predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu).

6.7   Prevádzkovateľ   je  povinný zabezpečiť, aby vozidlá privážajúce odpady  a   mechanizmy   pre ich rozhrňovanie a hutnenie neprechádzali priamo po povrchu tesniaceho                    a vnútorného drenážneho systému.

6.8  Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v nádrži priesakových kvapalín na takej     úrovni,  aby  v prípade   zvýšenej  produkcie  priesakovej  kvapaliny  v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo            k prekročeniu  max.  výšky   hladiny.

6.9  V takých prípadoch, v  ktorých  by  hrozilo preliatie nádrže priesakovej kvapaliny je             prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky obsahujúca nebezpečné látky, kategórie N - nebezpečný,                        na   základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou podľa osobitného  predpisu.

6.10 Prevádzkovateľ je povinný pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní do telesa
  skládky  odpadov  dôkladnou  kontrolou obmedziť riziko samovznietenia  a  požiaru.

7.  Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v  súlade                                  s   podmienkami    určenými   v   tomto   rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť   prehľadným spôsobom  umožňujúcim kontrolu, evidenciu  údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky a  evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný  ohlasovať na  IŽP  Košice plánované  zmeny  v  prevádzke, najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia  druhov zneškodňovaných  odpadov a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ  je  povinný   bezodkladne oznámiť  príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia  a  IŽP Košice,  neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie tvorby   skládkového    plynu   diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia z 3 priebežne budovaných    odplyňovacích  šácht ako je to uvedené v  bodoch    9.2.2    a    9.2.3    tohto  rozhodnutia.

9.2.2 Merania  množstva  a   zloženia   skládkového plynu budú vykonávané  počínajúc rokom 2007, 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota  pritom nesmie klesnúť pod 5 oC,  súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o  zmenu  podmienok monitorovania  množstva   a   zloženia skládkového plynu súčasne so  žiadosťou   podľa   bodu   2.1.2   tohto   rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri  meraní  zloženia  skládkového  plynu  budú  stanovené objemové koncentrácie  CH4,  CO2, O2, H2S  a  H2.

9.3  Monitorovanie  povrchových  vôd a kvality podzemných vôd

9.3.1  Monitorovanie  povrchových  vôd  a  kvality   povrchových   vôd    bude  uskutočňované  tak, ako    je   to  uvedené  v  nasledujúcej  tabuľke:

| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ - Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, O2, BSK5, CHSKCr, S 2-, vodivosť, ropné látky, N-NH4, N-NO2 , N-NO3, SO4, fenoly, NELIR, Hg, Pb, As, Cr cel. | - 1 x za 3 mesiace - (4 x ročne) | - 1) 3) | - 2) |

1)  Diskontinuálne  merania  budú   vykonávané   laboratóriom   zverejneným   MŽP  SR  vo svojom   Vestníku.

2)  Metódu analýzy  a  požitú  techniku  určí  meraním poverené laboratórium v súlade so   všeobecne   záväzným   právnym  predpisom  vodného  hospodárstva.

3)  Meranie bude  vykonávané   v  potoku  Ortáš  obtekajúceho skládku zo  severnej  strany v dvoch odberných miestach nad skládkou, a pod skládkou (na úrovni polohy monitorovacích  vrtov).

9.3.2  Monitorovanie   kvality  podzemných  vôd  bude  uskutočňované  tak, ako  je  to  uvedené  v  nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, CHSKCr, S 2-, vodivosť, ropné látky, NH4, fenoly, NELIR, F, Hg, Pb, As, Cr cel., úroveň hladiny | - 1 x za 3 mesiace - (4 x ročne) | - 4) | - 5) |

4) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom  s periódou merania 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok) v monitorovacích  vrtoch V-7, V-1, MV - 1.

5)  Metódu analýzy  a  požitú  techniku  určí  meraním poverené akreditované laboratórium.

9.3.3  V prípade,  že  sledované   ukazovatele  z  vyhodnotenia   monitoringu    podľa   bodu  9.9.5  tohto   povolenia  budú   dlhodobo   vykazovať  nulovú   hodnotu,  budú  nemerateľné  alebo  zaznamenajú  výrazný  pokles   pod  hodnoty stanovené  všeobecne   záväzným   právnym  predpisom  vodného  hospodárstva, prevádzkovateľ  môže  požiadať o zmenu rozsahu  a  intervalu  jednotlivých  monitorovaní.

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| farba, zákal, zápach, O2, pH, PAUcelk., fenoly, NELIR, AOX, As, Pb, Crcelk., Hg, NH4, Cl, CNcelk., NO2, NO3, SO4 | - 1 x za 3 mesiace, - (4 x ročne) | - 6) | - 7) |
| - úroveň hladiny | - 1 x za týždeň | - 8) | - vizuálne |

- 6) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané  v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

7)  Metódu analýzy  a  požitú  techniku  určí  meraním poverené akreditované laboratórium.

8)  Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1   Prevádzkovateľ   je   povinný   viesť   evidenciu   o  kontrolách   zariadení  a   plôch   pre  skladovanie   a    manipuláciu    s   nebezpečnými   látkami   pozostávajúcu  zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, údržbe a opravách.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice  alebo vlastným  monitorovaním  v  následovnom rozsahu:

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | Denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | Denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | Denne | nevyžaduje sa |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | Denne | mesačný priemer |

9.7   Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov

-  štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a  výškopisné  zameranie telesa skládky, zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

- Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a   aj   po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

- 9.8 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.8.1 Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu                  a  pôvode odpadov    prevzatých     na     zneškodnenie     a   o  nakladaní   s  nimi  na      evidenčnom     liste      odpadu    v     súlade     so     všeobecne     záväznými   právnymi predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  je prevádzkovateľ povinný vykonávať priebežne.

9.8.2 Prevádzkovateľ     je    povinný      viesť      prevádzkovú     dokumentáciu     zariadenia     v rozsahu  ustanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi   odpadového hospodárstva :  technologický    reglement,     prevádzkový     poriadok,    prevádzkový   denník,   obchodné   a dodávateľské   zmluvy     týkajúce  sa   nakladania   s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia  a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.          Prevádzkový    denník      uchovávať    do    skončenia   monitorovania  po  uzavretí    skládky odpadov,  najmenej   30  rokov   od   vydania  potvrdenia  o   uzatvorení  skládky odpadov.

9.8.3 Prevádzkovateľ   je  povinný     viesť    Evidenčný    list     skládky    odpadov   v rozsahu   ustanovenom všeobecne  záväzným    právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva  a  uchovávať  ho  najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.8.4 Všetky   vzniknuté   havarijné  situácie  musia   byť  zaznamenané   v    prevádzkovom  denníku  skládky  s  uvedením  dátumu vzniku, informovaných   inštitúcií  a  osôb,   údajov o  spôsobe  vykonaného  riešenia   danej havárie. O každej havárii musí byť  spísaný zápis  a   musia  o  nej  byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej správy                      a inštitúcie   v   súlade  s   prevádzkovým   poriadkom  a  všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí  priebežne vedenie  prevádzkovej evidencie  s  mesačným a ročným vykazovaním   spotreby  pohonných hmôt.

9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.9.1 Prevádzkovateľ   je   povinný   zisťovať,   zbierať,  spracúvať   a     vyhodnocovať    údaje

a informácie      podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky č. 391/2003 Z. z.        a každoročne  ich za predchádzajúci  kalendárny rok oznamovať do 15. februára                     v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.9.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať   ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho  roka  uvedené  v  bode   9.8.1  tohto   rozhodnutia   na   IŽP  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného   prostredia  do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle prílohy č. 6 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.)  za obdobie kalendárneho  roka a  zaslať na                      IŽP  Košice  a príslušný obvodný  úrad  životného  prostredia do 31. januára   nasledujúceho kalendárneho   roka.

    - Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas   prevádzkovania  skládky  odpadov  a    po   jej  uzatvorení  a každoročne  do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.7,  9.8  a 9.9.5  tohto  rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na                       IŽP  Košice  a   príslušný obvodný úrad životného prostredia.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa  9.9.4  doložiť:

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky  uvedenej  v   bode  2.1.2  tohto  rozhodnutia,

-  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3.1 v náväznosti  k  všeobecne   záväznému   právnemu  predpisu  vodného  hospodárstva, ktorým sú určené ukazovatele kvality   povrchových vôd,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.3.2 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky do prevádzky  a  výsledky   priebežne  vykonávaného   monitoringu  počas prevádzkovania skládky odpadov,

- vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.7  v náväznosti  na plnenie podmienok  uvedených v   bodoch  1.2.26  tohto  rozhodnutia.

9.9.6 Prevádzkovateľ   je    povinný  každoročne  dokladovať   IŽP   Košice   výšku  odvedenej

ročnej   účelovej  finančnej  rezervy  do 15. februára  nasledujúceho  kalendárneho  roka  výpisom z účtu.

9.9.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   IŽP   Košice  a  príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke                    a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene

## technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1       Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2     Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1 Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového   poriadku    skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V prípade   poruchy čerpadiel  a  v  prípadoch uvedených v bode 6.11 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na  zneškodnenie  na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný  mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48  hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu  materiálov vhodných na prekrývanie, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie  skládky  odpadov  alebo  jej časti, vykonanie  jej  rekultivácie  a  jej  následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ    skládky    odpadov     je     povinný     po    naplnení    kapacity  skládky   túto  uzatvoriť,   rekultivovať  a  monitorovať  v   zmysle   schválenej       projektovej   dokumentácie Uzavretie a rekultivácia Skládka odpadov, vypracovanej  Ing. Miloslavom  Havašom,  odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe,  č. op.  13664*21*97,  pod  zákazkovým  číslom  14/01 – Ha,  Projektová kancelária, Zimná 83, 052 01 Spišská Nová Ves, spracovanej  v súlade s požiadavkami všeobecne  záväzných právnych prepisov pre  triedu  skládky na nie nebezpečný odpad.

  - Technologické   zariadenia    vybudované   pre    prevádzku   skládky  (drenážny  systém, nádrž priesakových vôd,  monitorovacie   vrty, zariadenie  k  zberu  skládkového plynu) musia zostať   v   činnosti   i  po  uzatvorení  skládky  minimálne  po  dobu  tvorby  priesakových  kvapalín  a  skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa   07.05.2004  prevádzkovateľ   skládky  odpadov  Obec Štítnik,  v  zastúpení  starostom obce,  Námestie 1. mája  167, 049 32 Štítnik  doručil  žiadosť  na IŽP  Košice                       vo  veci  vydania   integrovaného povolenia pre  prevádzku  Skládka  nie nebezpečného odpadu  Štítnik  I. etapa,  nachádzajúcej    sa    na     pozemkoch    parc.  č.   KN 1101/129,  1101/130   v    k.  ú.   Štítnik.  Skládka odpadov  bola daná do užívania dňa 19.12.1997 na základe  rozhodnutí: Okresného úradu v Rožňave, odboru ŽP, č.: SP-97/00077-004 Zá zo dňa 19.12.1997, č.: ŠVS – 96/04174-Ba zo dňa 15.12.1997 a  prevádzkovaná na  základe rozhodnutia č.ŠSOH-97/000328 zo dňa 11.12.1997 udeleného Okresným úradom v Rožňave, odborom ŽP,  ktorým bol daný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa  zákona NR SR č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V roku 2001 bolo predmetné rozhodnutie preskúmané Okresným úradom v Rožňave, odborom starostlivosti o ŽP, podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, a  na základe toho bolo vydané rozhodnutie podľa § 7 ods.1  písm. a)  zákona  NR SR č.223/2001 Z. z.   o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  pod č. ŠSOH 2001/04252-002-Zt zo dňa 21.12.2001.  Prevádzkovateľ  prevádzkoval skládku na základe vydaného prevádzkového poriadku skládky schváleného rozhodnutím č. ŠSOH 2004/00111-Ši zo dňa 29.01.2004. V  zmysle  ustanovení   § 5  zákona  o  IPKZ  ide  o  jestvujúcu  prevádzku.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil, a  keďže  neobsahovala náležitosti  podľa                       § 11 zákona o IPKZ, konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. j. 1702/112-OIPK-PK/2004-Mi  zo dňa  26.05.2004. Prevádzkovateľ predložil doplnenú žiadosť  v predmetnej veci dňa 17.08.2004.

IŽP  Košice v súlade s ust. § 12 ods.2 písm. a) zákona  o IPKZ,  listom č. j. 1702/112-zk-OIPK/2004-Mi zo dňa 06.09.2004  upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o  začatí  konania.  Zároveň požiadal dotknutú obec, aby  v  súlade s ust. § 12 ods. 2  písm. d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje  o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli  na dobu 15 dní  a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku                      a  výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do  30 dní odo dňa zverejnenia  výzvy   t.j.  do 17.10.2004 nebola podaná  prihláška osoby, ktorá má právo byť zúčastnenou osobou, ani  nebolo doručené vyjadrenie  verejnosti  k prerokovávanej veci.

IŽP  Košice v  súlade  s  ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti  dokedy sa môžu vyjadriť a  kde možno do žiadosti nazrieť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli  IŽP  Košice  od 07.09.2004  do 07.10.2004  a   súčasne aj na internetovej  stránke www.sizp.sk. V  uvedenej lehote nebola podaná  žiadna prihláška osoby, ktorá má právo byť zúčastnenou osobou,  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP  Košice  na  základe uvedeného  podľa § 12 ods. 3  zákona o IPKZ  určil na vyjadrenie  známym účastníkom konania  a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí tejto lehoty IŽP Košice  podľa  § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie                         v predmetnej veci na deň 20.10.2004. Na ústnom pojednávaní bola  prerokovaná  žiadosť  prevádzkovateľa č. 1702/112-OIPK/2004-Mi/75 015 01 04 zo dňa  17.08.2004 vo veci  vydania integrovaného povolenia   na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ,  bod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako  25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. Súčasťou  tohto  konania bolo  konanie   podľa  § 8   ods. 2   písm. c)  zákona  o   IPKZ,   v    oblasti      odpadov  bod 1. - konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia na  zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní  odpadov  a   zariadení   na  spoluspaľovanie  odpadov  podľa  § 7  ods. 1   písm. a)   zákona  o  odpadoch.

V rámci konania boli prerokované  písomné  pripomienky a námety v účastníkov konania, dotknutých orgánov  uplatnených   písomne  k  žiadosti   ku  dňu  ústneho  rokovania:

- Obvodný úrad životného prostredia  v  Rožňave, ŠSOH, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava,  listom č. 2004/00647 zo dňa  08.10.2004   súhlasil s vydaním integrovaného povolenia bez  námietok.

- Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, ŠVS, Záhradnícka 13, 048 01  Rožňava    listom č. 2004/00647-Sz zo dňa 04.10.2004  súhlasil s vydaním integrovaného povolenia                         s pripomienkou, aby zneškodňovanie splaškových vôd zo žumpy bolo aj naďalej  realizované  na Čistiarni odpadových vôd   Kunová Teplica,  s  čím   prevádzkovateľ  súhlasil.

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  Špitálska 3, 048 01 Rožňava, listom  č.j. : 01323-00002-662-214.1 - I.4/2004 zo dňa  23.09.2004  súhlasil s vydaním integrovaného povolenia  bez námietok.

IŽP Košice v súlade s  ustanovením § 18 ods.3  písm. f) zákona o odpadoch vymedzil prevádzkovanie Skládky odpadov Štítnik  I. etapa  do 31.12.2008, pretože  tesniaci systém  skládky  odpadov  nevyhovuje  požiadavkám  ust. § 26  ods. 3  vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. tým, že  umelo doplnená geologická bariéra  o hrúbke 3 x 20 cm   s   kf1,0 . 10-9  m-1  nie je doplnená  jednou vrstvou fólie  z  vysokohustotného polyetylénu (HDPE) s  hrúbkou 1,5 mm.

Pretože povoľovaná prevádzka  nespôsobuje  diaľkové znečistenie, cezhraničné znečisťovanie, ani vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia v mieste prevádzky,  z  uvedeného dôvodu  povoľujúci orgán nestanovil podmienky pre minimalizáciu diaľkového znečisťovania  a  cezhraničného vplyvu,  ani  opatrenia  na   obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice zároveň neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko povoľovaná prevádzka  nie je stredným  ani  veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity určujú.  Taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd,  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov  nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a záverov z ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,                         040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných  prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Obec Štítnik, Námestie 1.mája 167, 049 32 Štítnik

2. Poľnohospodárske družstvo Roštár, 049 35  Roštár

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave, odbor odpadového hospodárstva, odbor

ochrany vôd, odbor ochrany prírody a krajiny

2. Obec Štítnik, oddelenie ŽP a ochrany ovzdušia

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Rožňave

Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke: „Skládka  nie nebezpečného odpadu  Štítnik  I. etapa“

## Číslo 		Názov skupiny, podskupiny  a druhu odpadu		    Kategória

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01 		ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PIESKUMU,ŤAŽBY,

ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

01 01 	ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

01 01 01 	odpad z ťažby rudných nerastov	O

01 01 02 	odpad z ťažby nerudných nerastov	O

01 03 		ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA

RUDNÝCH NERASTOV

01 03 08 	 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 	O

01 04                 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA

NERUDNÝCH NERASTOV

01 04 09	odpadový piesok a íly	O

01 04 10 	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07	O

01 04 13 	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 	O

01 05 	VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

01 05 04 	vrtné kaly a odpady z vodných vrtov 	O

01 05 07	vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené

v 01 05 05 a 01 05 06 	O

02 	           ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA,ZÁHRADNÍCTVA,LESNÍCTVA,

POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE   A    Z    VÝROBY A

SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01 	ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA,

POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

02 01 03	odpadové rastlinné tkanivá 	O

02 02 		ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB

A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

02 02 03 	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O

02 03 	ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY  A  FERMENTÁCIE

02 03 01 	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania 	O

02 03 02 	odpady z konzervačných činidiel 	O

02 03 04 	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 	O

02 04 	ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	O

02 04 03 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 	O

02 05 	ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV

02 05 01 	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 	O

02 06 	ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO

PRIEMYSLU

02 06 01 	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 	O

02 07 	ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH

NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA)

02 07 01 	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín 	O

02 07 02 	odpad z destilácie liehu 	O

02 07 05 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 	O

03 	ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA   A    Z     VÝROBY    PAPIERA,

LEPENKY, CELULÓZY,  REZIVA  A  NÁBYTKU

03 01 		ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

03 01 01 	odpadová kôra a korok 	O

03 01 05 	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo

drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 	O

03 03 		ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA

A LEPENKY

03 03 07 	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky 	O

03 03 08 	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu 	O

03 03 09 	odpad z vápennej usadeniny 	O

03 03 11 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 03 03 10 	O

04 		ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO

PRIEMYSLU

04 01 	ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

04 01 09 	odpady z vypracúvania a apretácie 	O

04 02 	ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 02 09 	odpad z kompozitných materiálov

(impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O

04 02 10 	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O

04 02 21 	odpady z nespracovaných textilných vlákien	O

04 02 22 	odpady zo spracovaných textilných vlákien 	O

05 	ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU    A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01 	ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

05 01 17 	bitúmen 	O

### 06 		ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 03 	ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

06 03 16 	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 	O

06 06 		ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

06 06 03 	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 	O

06 09 	ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR

A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

06 09 04 	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 	O

06 13 	ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

06 13 03 	priemyselné sadze 	O

### 07 		ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01 	ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

07 01 12 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 01 11 	O

07 02 		ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

07 02 12 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

iné ako uvedené v 07 02 11 	O

07 02 13 	odpadový plast 	O

- ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE                            A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV                  A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV                                        A  TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 04 	ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV

(VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)

08 04 10 	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 	O

### 09 		ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 	ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 07 	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 	O

09 01 08 	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo                                       O

zlúčeniny striebra

### 10 		ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01 		ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)

10 01 01 	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného

v 10 01 04)	O

10 01 03 	popolček z rašeliny a (neupraveného)dreva 	O

10 01 19 	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v

10 01 05,10 01 07 a 10 01 18 	O

10 01 26 	odpady z úpravy chladiacej vody 	O

10 03 	ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

10 03 05            odpadový oxid hlinitý                                                                                             O

10 03 26 	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 	O

10 08 		ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH

NEŽELEZNÝCH KOVOV

10 08 18 	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné

ako uvedené v 10 08 17 	O

10 09 	ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

10 09 03 	pecná troska 	O

10 09 06 	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v

10 09 05 	O

10 09 08 	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v

10 09 07 	O

10 09 12 	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 	O

10 11 	ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

10 11 03 	odpadové vláknité materiály na báze skla 	O

10 11 10 	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný

ako uvedený v 10 11 09 	O

10 11 14 	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 	O

10 12	ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK

A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV

10 12 01 	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 	O

10 12 05 	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 	O

10 12 06	vyradené formy 	O

10 13 		ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA

A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

10 13 01 	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 	O

10 13 04 	odpady z pálenia a hasenia vápna 	O

10 13 06 	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 	O

10 13 07 	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 	O

10 13 14 	odpadový betón a betónový kal 	O

15 		ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE,

FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK

NEŠPECIFIKOVANÉ

15 02 		ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA

ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

15 02 03 	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

iné ako uvedené v 15 02 02 	O

### 16 		ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

16 11 	ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

16 11 02 	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 01 	O

16 11 04 	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 03 	O

- STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

(VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01 	BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA

17 01 01 	betón 	O

17 01 07 	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené

v 17 01 06 	O

17 02                DREVO,  SKLO A PLASTY

17 02 01           drevo                                                                                                                        O

17 02 03           plasty                                                                                                                       O

17 03 	BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 02 	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 	O

17 06 		IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY

OBSAHUJÚCE AZBEST

17 06 04 	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 	O

17 09 	INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 04 	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené

v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 	O

19 	ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ

ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU

A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 03	STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

19 03 07 	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 	O

19 08 		ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 08 02 	odpad z lapačov piesku 	O

19 08 05 	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 	O

19 09 		ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY

NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

19 09 01 	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc 	O

19 09 02 	kaly z čírenia vody 	O

19 09 03 	kaly z dekarbonizácie	O

19 09 04 	použité aktívne uhlie 	O

19 12 		ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU

(NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA

A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 12 01            papier a lepenka                                                                                                     O

19 12 04            plasty a guma                                                                                                         O

20 		KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 02 		ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV

(VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)

20 02 01 	biologicky rozložiteľný odpad 	O

20 02 03 	iné biologicky nerozložiteľné odpady 	O

20 03   	INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01 	zmesový komunálny odpad 	O

20 03 03 	odpad z čistenia ulíc 	O

20 03 06 	odpad z čistenia kanalizácie 	O

20 03 07 	objemný odpad 	O