SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53  Košice

Č.j. 107/12-OIPK/2004-Ha              	    	                          V Košiciach,  dňa 15.04. 2004

Č.i. 75 028 01 04

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke  :

„Kazeta č. 1 skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Kráľovský Chlmec“

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len ,,zákon o odpadoch“)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka TKO Kráľovský Chlmec“, vypracovanú projektantom A.S.A., spol. s r.o., Ing. Jaroslav Sedláček, 07/2003.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č.11786/2 a 11786/3 v k.ú. Kráľovský Chlmec a na  pozemkoch parc. č. 1128/5, 1128/7 a 1128/4 v k.ú. Svätuše.

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činnosti v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:

  - Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu  ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,

podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov je zaradená do  triedy:

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

ktorej prevádzkovateľom je:   FÚRA s.r.o.

so sídlom:                                SNP 77,  044 42 Rozhanovce

so sídlom prevádzky:              Skládka TKO, 076 83 Svätuše

IČO :                                       36 211 451

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do zariadenia

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku

6. Uzavretie a rekultivácia   telesa skládky

7. Nakladanie so skládkovým plynom

8. Monitorovanie  skládky počas prevádzky a po jej uzatvorení

9. Ťažba krycieho materiálu zo zemníka v areáli skládky

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach  a technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Povoľovaná skládka o kapacite  I. etapy 62 000 m3  pri  predpokladanej životnosti 6,5 roka bola  uvedená do prevádzky 24.10.2003. Teleso a hrádza skládky má realizovaný kombinovaný tesniaci systém vybudovaný  z minerálneho  tesnenia z ílovitých materiálov hrúbky 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie kf = 1,0x10-9 m.s-1 a z  fólie PE-HD hrúbky 1,5 mm. Fólia je chránená geotextíliou Fibertex F-800M. Pre kontrolu nepriepustnosti fólie PE-HD je inštalovaný monitorovací  systém „SENZOR DDS“. Plošný drén hrúbky 500mm na dne a svahu  je tvorený zo štrku frakcie 16-32mm. Na svahoch je štrk plošného drénu aplikovaný do ojazdených pneumatík. Potrubným drenážnym systémom sa zabezpečuje odvedenie kontaminovaných vôd zo zavezenej časti skládky do nádrže priesakových kvapaliny.  Drenážny systém je zhotovený z rúr PE-HD DN 225, PN 10 - perforovaných, zvodného potrubia drenáže DN 315 zaústeného do zberných šácht a je rozdelený na

zachytávanie vôd z povrchového odtoku z plôch nezavezených odpadom a zachytávanie  priesakových  kvapalín zo skládky.

Nádrž priesakovej kvapaliny pozostáva z dvoch vzájomne prepojených komôr (č. 1 a 2) . Nádrž je vybudovaná ako monolitická železobetónová s užitočným objemom 850 m3. Dno a  vnútorné strany sú izolované fóliou PE-HD hrúbky 2,5 mm.  V komore č.2  je umiestnené ponorné čerpadlo k prečerpávaniu priesakovej kvapaliny späť na skládku.

Pri prevádzkovej budove skládky sú  umiestnené  dve nádrže úžitkovej vody. Prvá nádrž o objeme cca 15 m3, doplňovaná cisternovým vozidlom, slúži pre sociálne účely prevádzkovej budovy, druhá  nádrž o objeme cca 30 m3, doplňovaná z hlavného zberača vôd z povrchového odtoku, slúži pre požiarne účely a  pre čistenie vozidiel.

Na čistenie kolies dopravných prostriedkov slúži umývacia plocha, ktorá je izolovaná fóliou PE-HD hrúbky 1,0 mm. Odpadové vody z umývacej plochy sú čistené v sedimentačnej nádrži a v lapači olejov a odvádzané do nádrže priesakových kvapalín. Splaškové vody z prevádzkovej budovy sú odvádzané do nepriepustnej žumpy o užitočnom objeme 15 m3. Pre zachytávanie vôd z povrchového odtoku  z okolia skládky je vybudovaná ochranná priekopa, ktorá vyúsťuje do cestnej priekopy.

Na skládke sa priebežne buduje odplyňovacia sústava skládky  ako  aktívny   odplyňovací systém  pozostávajúci zo šachiet v telese skládky, zberného a zvodného potrubia.

Na monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení  sú inštalované tri monitorovacie sondy,  (KV1 - nad skládkou, KV2 a KV3 - pod skládkou).

Skládka je napojená  na štátnu cestu I. triedy 553 spevnenou prístupovou cestou. Na váženie odpadov sa používa automatická váha. Odpad sa naváža tak, aby kolesá zvozových vozidiel neprichádzali do kontaktu s odpadom. Kompaktor následne navezený odpad premiestni a rozhrnie v smere ďalšieho pokračovania ukladania odpadov. Prázdne vozidlo opúšťajúce priestor skládky v prípade znečistenia kolies  prechádza cez  plochu pre umývanie vozidiel.

K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky je vybudované oplotenie skládky s výškou 2,5m. Skládka je v noci strážená  vlastnou bezpečnostnou službou skládky, je osvetlená a označená bezpečnostnými a výstražnými tabuľkami. Zásobovanie elektrickou energiou je riešené VN prípojkou z miestnej trafostanice.

Projekt pre uzavretie a rekultiváciu skládky rieši teleso skládky po uzavretí  obdĺžnikového tvaru cca 199,01 m x 143,90 m, o max. výške v jednom bode 153,80 m.n.m. a celkovú zrekultivovanú plochu cca 27 850 m². Projektovaná technická rekultivácia pozostáva z tesniaceho systému  v nasledovnom poradí:  urovnaný  povrch skládky, odvod plynu – terradrén 1100g/m², geotextília 1100g/m², minerálne tesnenie 2x250 mm s kf = 1,0 .10-9 m.s-1, drenážna  a filtračná vrstva - štrk  500 mm, geotextília 150 g /m²,  zemina hr. 800 mm, humus hr.200 mm.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky:

1.2.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých činností musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom         podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činnosti 
          v prevádzke je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke  alebo činnosti v prevádzke, ktoré  môžu výrazne  ovplyvniť  kvalitu  životného  prostredia, podliehajú  integrovanému  povoleniu, a  o tieto zmeny  musí  byť požiadané  osobitne.

1.2.4 Práva  a    povinnosti    prevádzkovateľa    prechádzajú   na   jeho   právneho   nástupcu.   Nový
         prevádzkovateľ je povinný ohlásiť  na Inšpektorát Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní
         odo dňa  účinnosti prechodu práv  a povinností.

1.2.5 Prevádzkovateľ   je   povinný   oboznámiť   zamestnancov   s  podmienkami   a opatreniami 
         tohto rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané
         odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje
         povinnosti.

1.2.6 Prevádzkovateľ   je  povinný    zabezpečiť   prevádzkovanie  skládky  odpadov   osobou  v
         pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu  s   minimálne   stredoškolským  vzdelaním 
         ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak  uvedenú   podmienku 
         nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7 Prevádzkovateľ je povinný  na základe rozhodnutia orgánu  štátnej správy odpadového
          hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska  starostlivosti 
          o zdravie ľudí a  životné   prostredie, zneškodniť odpad  alebo  zhodnotiť odpad,  ak je  to  pre 
          prevádzkovateľa technicky  možné.

1.2.8 Prevádzkovateľ  nesmie  prijať do zariadenia nijaký odpad,  pokiaľ  bezprostredne  pri
          vstupe, alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa.

1.2.9 Informačná tabuľa  musí   byť  ľahko  čitateľná  z vonkajšej  strany  vchodu  do  areálu
          a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa
          rozhodnutia (názov spoločnosti), meno  prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je
          prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia  a  názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno
          a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých
          prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

1.2.10 V prípade poškodenia informačnej tabule  je  prevádzkovateľ   povinný zabezpečiť jej opravu,

alebo výmenu  v  priebehu  5  pracovných  dní.

1.2.11 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.12 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred  odcudzením alebo iným nežiadúcim

únikom.

1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový 
           poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu stanovenom
           všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.14 Prevádzkovateľ  je  povinný  vytvárať  počas  prevádzkovania  skládky  odpadov  účelovú
            finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu
            a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.15 Prevádzkovateľ   je   povinný   prostriedky   tvoriace  ÚFR   viesť  na   osobitnom  účte
           prevádzkovateľa, na ktorý je povinný   prostriedky   ÚFR odvádzať  a    zároveň  je  povinný
           zabezpečiť    viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR    na   účel  uvedený  v  bode   1.2.14  
           tohto  rozhodnutia.

1.2.16 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára 
           nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  oprávnený   prostriedky  ÚFR  použiť   až   po  udelení   súhlasu   na uzavretie  skládky  odpadov,  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,  vydaného Inšpektorátom Košice.

    - Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať  negatívne  stavy a   vplyvy  zistené monitoringom skládky odpadov.

    - Prevádzkovateľ   požiada   o   udelenie  súhlasu   podľa   bodu   1.2.17   tohto   rozhodnutia , ak   naplnenosť skládky  dosiahne 90 percent  z celkového objemu skládky.

Podmienky pre preberanie odpadov

    - Skládka bude prevádzkovaná  v pracovných dňoch od 7,00 hod  do 17,00 hod. a v sobotu od 7,00 hod do 14,00 hod.

- 1.2.21 Prevádzkovateľ môže prebrať  odpad na skládku odpadov  len s dokladom o množstve a druhu dodaného odpadu, musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.22 tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov.

- Podmienky pre zneškodňované odpady, média a energie

- 1.2.22  Prevádzkovateľ   je   oprávnený  zneškodňovať   odpady   kategórie O - ostatný,   zaradené
podľa  vyhlášky  MŽP  SR č.   284/2001 Z.z.  ktorou   sa ustanovuje  Katalóg   odpadov  v
znení   neskorších  predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),  ktorých  hraničné     hodnoty
ukazovateľov pre vodný výluh neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších

- predpisov, podľa zoznamu uvedeného v prílohe č.1, ktorá   tvorí  neoddeliteľnú  súčasť tohto  rozhodnutia.

1.2.23 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné ,korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych
            zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebovane pneumatiky, okrem pneumatík,
            ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky  (pri budovaní  II.
            etapy  skládky),  pneumatiky z bicyklov a pneumatiky o väčšom priemere ako 1400 mm.

- 1.2.24 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky
           podľa potreby : motorová nafta, oleje motorové, prevodové, hydraulické,  úžitková voda, 
           elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.25 Na prekrývanie telesa  skládky je povolené skladovať a používať iba odpady vhodné na 
           prekrývanie telesa skládky ako sú výkopová zemina, odpady z výkopov, búrania  budov a iné
           nekontaminované  odpady  resp. inertné odpady.

    - V prevádzke nie je povolené skladovať pohonné hmoty, oleje a ďalšie  nebezpečné látky.

    - Pohonné hmoty, oleje a ďalšie  látky  na prevádzku  a údržbu mechanizmov  na skládke
            odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by
            mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými
            právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.28 Prevádzkovateľ       je     povinný    skládku      prevádzkovať      v   súlade     so    schváleným

Prevádzkovým   poriadkom,  vypracovaným  v zmysle  všeobecného  záväzného  právneho predpisu  odpadového hospodárstva   a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.29 Prevádzkovateľ   je  oprávnený  skládku  prevádzkovať  do  naplnenia  jej kapacity 
            t. j.  62 000 m³   zneškodnených odpadov.

- 1.2.30 Prevádzkovateľ  neprekročí   hodnoty   technicko-prevádzkových   parametrov  skládky  pre 
            ukladanie  odpadov a používanie  krycích  materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez
            povolenia Inšpektorátu  Košice :

| - technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP) | - Povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 15 000 m3/rok a 48 m3/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 1000 kg/m³ |
| - množstvo krycieho materiálu | - minimálne 10 % - maximálne 20 % z celkového množstva uložených odpadov |

## 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

    - Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania priebežne budovať aktívny odplyňovací
systém skládky a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky  vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia  v súlade s hľadiskami  uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich zachytávanie a čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo po vyčistení  vypúšťať do ovzdušia.

2.2   Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie  vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné  limity  pre  splaškové  vody  sa  neurčujú.  Splaškové  vody  musí  prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné  limity  pre   priesakové   kvapaliny  sa  neurčujú.  Priesakové   kvapaliny  musí prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich na teleso skládky a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

2.2.4 Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú.

- 2.2.5 Odpadová voda z plochy na umývanie áut sa musí odvádzať do nádrže priesakovej kvapaliny.

## 3.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

3.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia  a  technické  prostriedky  používané  pri  činnostiach  v 
      povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave 
      pravidelným vykonávaním kontroly stavu  a údržby technologických zariadení a mechanizmov a 
      stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných
      právnych predpisov.

3.2 Ak prevádzkovateľ vykonáva dopravu je povinný zabezpečovať dopravu odpadov na  skládku  v
       uzavretých vozidlách  určených  na  zvoz odpadu. V  prípade dovozu  odpadov  v otvorených

vozidlách   je   prevádzkovateľ   povinný   odpad  zabezpečiť  sieťou, aby dopravou  nedošlo  k 
       znečisteniu  prístupových  komunikácií  a  ich  okolia.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na
      skládku v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami 
      proti  roznášaniu  odpadov po okolí v termíne najneskôr do 31.7.2004.

  - Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku  2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5 Prevádzkovateľ  je povinný  riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby  pracovná
      vrstva uloženého a zhutneného  odpadu bola prekrytá vrstvou inertného materiálu o hrúbke
      najmenej  0,1 m  vždy na konci pracovného dňa, v ktorom sa odpad ukladal.

3.6 Prevádzkovateľ vypracuje formou dodatku k prevádzkovému poriadku skládky interné pracovné

postupy pre plnenie podmienok 3.4 a  3.5 tohto rozhodnutia, ktoré bude pravidelne aktualizovať

a ktoré budú  k  dispozícii zamestnancom  a vonkajšej kontrole prevádzky od 1.6.2004

3.7 Prevádzkovateľ  je  povinný   zabezpečiť   dostatočné   množstvo  krycieho  materiálu  (inertné
      bezprašné odpady, zeminy). K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby
      jedného mesiaca.

3.8  Prevádzkovateľ je  povinný   umiestňovať   odpady na  skládke takým spôsobom, aby zabezpečil 
      stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných
      stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo  jeho
      jednotlivých častí.

3.9 Prevádzkovateľ  zabezpečí   drenážny   systém   priesakových   kvapalín   ako   celok   i   jeho
      jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,  po jej 
      uzatvorení a pri výstavbe ďalšej etapy.

3.10 Prevádzkovateľ  zabezpečí   recirkuláciu   priesakovej   kvapaliny,   odvádzanej    drenážnym  
       systémom  do nádrže  priesakovej   kvapaliny,  späť  do telesa skládky s cieľom dosiahnuť
       požadovaný stupeň  zhutnenia ukladaných  odpadov,  minimalizovať  úlety odpadov mimo 
       skládkové  teleso a  podporiť  metanogénne  procesy v  skládkovom telese.

3.11 Prevádzkovateľ  je   povinný   priesakové   kvapaliny  kontrolovať z  hľadiska mikrobiologickej 
       kontaminácie 1 krát ročne v III. štvrťroku. V  prípade výskytu  patogénnych mikroorganizmov  
       je  povinný zabezpečiť  jej  dezinfekciu.

3.12 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 
        látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto  látok do  povrchových  alebo
        podzemných  vôd.

3.13 V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií ku 
        skládke a v areáli skládky.

3.14 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  dopravné  prostriedky  opúšťajúce  skládku 
         boli zbavené znečistenia.

3.15 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť   zamedzenie  úniku odpadov   inštaláciou   záchytných 
        sietí  na  hrádzi skládky  v  smere prevažujúcich vetrov v lehote do 3 mesiacov odo dňa
        nadobudnutia právoplatnosti  tohto  rozhodnutia.

3.16 Prevádzkovateľ   je   povinný   priebežne   vykonávať opatrenia   vedúce  ku zníženiu  prašnosti
         v telese skládky a jej okolí   najmä:  kropením  vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou,
        spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa  skládky, dôsledným hutnením odpadov a 
        prekrývaním neaktívnych   častí   telesa  krycím  materiálom.

3.17 Na zníženie   negatívnych   vplyvov   na   okolie   skládky   počas   jej   prevádzkovania   je 
        prevádzkovateľ povinný  udržiavať  v  okolí  poriadok, vysádzať  a udržiavať zeleň,  upravovať 
        svahy skládky prekrývaním  krycím materiálom. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby dreviny
        rastúce okolo skládky, ktoré plnia úlohu protiveternej ochrannej zelene, neboli poškodzované a 
        vytínané.

3.18 Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky.

3.19 Ak  budú   používaním  prístupových   a   vnútorných komunikácií   vznikať   emisie   prachu, 
        prevádzkovateľ  je  povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov , požiadavky na zhodnocovanie a

zneškodňovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ  zariadenia   je  oprávnený nakladať  s nebezpečnými   odpadmi  v súlade  so
      súhlasom udeleným podľa všeobecné záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej
      správy odpadového hospodárstva.

4.2  So splaškovými  vodami   prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto
       rozhodnutia.

4.3  Komunálny    odpad    vznikajúci     pri    prevádzkovaní    skládky,    zaradený  podľa  Katalógu
      odpadov  pod  katalógovým  číslom  20 03 01-  zmesový komunálny odpad, kategória O-ostatný,  
      bude zneškodňovaný   na predmetnej skládke.

## 5.   Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a hutniace mechanizmy na skládke       v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných  kontrolách, revíziach  a ich údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade    havárie   a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej    prevádzky pri ktorých  by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia    životného prostredia.

6.1 Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípad   havárie   podľa  prevádzkového 
      poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
      odpadového hospodárstva pri  haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky
      ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným 
      únikom priesakových kvapalín, porušenie stability telesa skládky, ale i dlhotrvajúce dažde, 
      povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného
      prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ  je povinný  dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán") vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

6.3 Prevádzkovateľ zabezpečí preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými
       látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

6.4 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť 
       prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby
       zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecnými  záväznými právnymi predpismi.

6.5  Všetky nádrže musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6 V priestoroch  zariadenia a v jeho okolí je potrebné rešpektovať, že  tam  môže  dochádzať  
       k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u týchto objektov: potrubné
       vedenia a kábelové kanály, nádrže priesakových kvapalín, nádrže ,studne, monitorovacie vrty. 
       Prevádzkovateľ je povinný tieto miesta označiť (napr.symbolom nebezpečenstvo výbuchu).
       V miestach takto označených je zakázané fajčiť a manipulovať  s otvoreným ohňom.

6.7 Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné  zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich
       systémov  jednotlivých etáp. To platí pre budovanie skládky,  aj pre jej uzatváranie.
       Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a  krycích vrstiev skontrolovať v súlade s
       platnými technickými normami   (napr.geoelektrickým meraním).

6.8 Je  zakázané,  aby  vozidlá   privážajúce  odpady  a  mechanizmy  pre  ich rozhrňovanie a
        hutnenie  prechádzali priamo  po povrchu tesniaceho  a vnútorného drenážneho systému.

6.9 Prevádzkovateľ   je  povinný   udržiavať    hladinu    vôd  v nádrži   priesakových   kvapalín 
       na takej  úrovni, aby  v  prípade  zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny  v  dôsledku 
       prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo
       k prekročeniu max. výšky hladiny.

6.10 V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie  nádrže  priesakovej kvapaliny je
        prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu  - kat. č. 19 07 02 – priesaková
        kvapalina zo skládky obsahujúca  nebezpečné látky, na základe zmluvného vzťahu 
        u oprávnenej osoby.

6.11 Prevádzkovateľ je  povinný  pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní  do  telesa
        skládky  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je  povinný  nepretržite   monitorovať  prevádzku   v súlade   v podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť   prehľadným spôsobom  umožňujúcim kontrolu, evidenciu          údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky a  evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na Inšpektorát Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu ukladaných odpadov,  používaných látok a energie, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2.   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ   zabezpečí   monitorovanie   zloženia   skládkového   plynu   diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia  v odplyňovacích šachtách alebo sondami z vlastného telesa skládky tak ako je to uvedené v bodoch 9.2.2  až 9.2.4  tohto rozhodnutia.

9.2.2 Merania množstva a zloženia  skládkového plynu budú vykonávané  počínajúc rokom 2005, 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota nesmie pritom klesnúť pod 5oC,  súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu  
v technicky spracovateľnom alebo  environmentálne významnom množstve musí 
       prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2,  O2, H2S  a  H2.

9.2.4 Meranie  bude  zabezpečované  oprávnenou alebo akreditovanou  osobou v predmetnom alebo príbuznom odbore merania v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia.

9.3   Monitorovanie  kvality podzemných vôd

Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - farba, zápach, zákal, pH, O2, vodivosť, NEL, CHSKCr, | - 4 x rok s periódou 3 mesiace | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny, EOX, PAL-A, RL105, CN-celk., NO3-, SO42-, NH4+, Hg, Cd, As, Pb, Crcelk.,Cu, Zn, Ni | - 2 x rok s periódou 6 mesiacov | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom  s periódou merania 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok)

2) Merania budú vykonávané v  monitorovacích vrtoch KV-1, KV-2, KV-3.

3) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou 6  mesiacov 
 (II. a IV. štvrťrok).

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH, vodivosť, NEL, RL105, | - 4 x rok s periódou 3 mesiace | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - zápach, EOX, PAL-A, CHSKCr, NH4+, | - 2 x rok s periódou 6 mesiacov | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - mikrobiologická kontaminácia | - 1 x ročne v 3. štvrťroku | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny | - 1 x týždeň | - - | - vizuálne |

- 4) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom.

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným  monitorovaním  tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.7  Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov :

1.  Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov

- štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov , a to : plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie
odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

2. Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a     aj   po  jej  uzatvorení  sadanie
       úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch .

###### 9.8   Monitorovanie odpadov preberaných na skládku

Prevádzkovateľ  je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať :

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu  kontrolu  dodávky odpadov   s cieľom  overiť  deklarované   údaje  o   pôvode,
            vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  Prevádzkovým poriadkom,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystavenie potvrdenia držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením
            dátumu a času.

9.9   Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky od prvého merania. Prvé meranie bude vykonané po zhutnení prvej pracovnej vrstvy o hrúbke min. 2 m.

- 9.10 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.10.1 Prevádzkovateľ   je  povinný priebežne viesť  a   uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu
 a pôvode odpadov   prevzatých  na   zneškodnenie   alebo  zhodnotenie   a o nakladaní s nimi 
 na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

9.10.2 Prevádzkovateľ  je  povinný viesť prevádzkovú  dokumentáciu  zariadenia  v  rozsahu  
  ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva :

-  technologický reglement,  prevádzkový poriadok,  prevádzkový denník,  obchodné  a
  dodávateľské  zmluvy  týkajúce sa  nakladania  s   odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia
  a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.  Prevádzkový denník uchovávať    
  do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, najmenej  30 rokov od vydania
  potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

9.10.3 Prevádzkovateľ  je  povinný   viesť  evidenčný   list   skládky   odpadov  v   rozsahu
           ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva
           a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzatvorenia skládky.

9.10.4 Všetky  vzniknuté  havarijné  situácie  musia  byť  zaznamenané v  prevádzkovom   denníku
            skládky s  uvedením  dátumu   vzniku,  informovaných   inštitúcií a osôb, a  údajov o spôsobe
            vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis  a  musia o nej 
            byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým  
            poriadkom a  havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.10.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.11 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalosti

9.11.1 Prevádzkovateľ je  povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie 
   podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky č. 391/2003 Z.z. a  každoročne ich za
   predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme
   a v elektronickej forme do informačného systému.

9.11.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať    ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho roka
   uvedené v bode  9.10.1  tohto rozhodnutia   na   Inšpektorát  Košice  a  príslušný  obvodný
   úrad životného prostredia do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.11.3 Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  evidenčný  list   zariadenia na zneškodňovanie
           odpadov  za obdobie kalendárneho roka a  zaslať    na   Inšpektorát  Košice  a príslušný
           obvodný  úrad  životného  prostredia   do 31. januára   nasledujúceho kalendárneho   roka.

9.11.4  Prevádzkovateľ  je povinný  uchovávať   záznamy    z     monitoringu počas   prevádzkovania
skládky odpadov  a  po jej  uzatvorení a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7  9.9 a 9.10.5 tohto rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na Inšpektorát Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

    - Prevádzkovateľ je povinný  s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa 9.11.4 predložiť :

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky   uvedenej v   bode 2.1.2  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  9.3.  v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky do prevádzky,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.7  v náväznosti  na plnenie podmienok    uvedených v   bodoch  1.2.28, 1.2.29 a 1.2.30  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.9 z hľadiska tesnenia skládky       odpadov.

9.11.6 Prevádzkovateľ  je  povinný  každoročne  dokladovať  Inšpektorátu  Košice výšku odvedenej  ročnej  účelovej  finančnej  rezervy za  obdobie   kalendárneho  roka  do 15. februára  nasledujúceho roka  výpisom  z účtu.

- 9.11.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne  ohlasovať Inšpektorátu Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke  a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1   Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1  Prevádzkovateľ skládky  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípady  zlyhania  činnosti uvedené v  havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku  skládky vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V prípade   výpadku   elektrickej   energie ,  resp. poruchy čerpadiel a v prípadoch uvedených v bode 6.11 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu 
odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na  zneškodnenie  na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov obdobný mechanizmus do 24 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ musí vykonávať  v zimnom období primerané opatrenia  proti zamrznutiu skladovaných krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie Skládka TKO 
Kráľovský Chlmec, SO 029 - Uzavretie a rekultivácia skládky vypracovanej projektantom
A.S.A. spol. s r.o., Praha 8, Ing. Jaroslavom Sedláčekom, 07/2003.

  - Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky (drenážny systém, nádrž 
 priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia
 zostať   v činnosti i po uzatvorení skládky minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a 
 skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 21.11. 2003 prevádzkovateľ skládky odpadov EKOS PLUS s.r.o. Omská 29, 040 01 Košice, IČO :36 211 45, doručil žiadosť na Inšpektorát Košice, vo veci  vydania  integrovaného povolenia  pre prevádzku ,,Kazeta č. 1 skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Kráľovský Chlmec“ nachádzajúcej sa na parc. č.11786/2 a 11786/3 v k.ú. Kráľovský Chlmec a na pozemkoch parc. č. 1128/5, 1128/7 a 1128/4 v k.ú. Svätuše. Dňa 19.3.2004 prevádzkovateľ oznámil a dokladoval zmenu obchodného mena a sídla výpisom z obchodného registra okresného súdu Košice I č.V–3321/04 (FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce).

Inšpektorát Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil. Keďže táto nebola doložená v súlade  s ust. § 11 zákona o IPKZ,  Inšpektorát Košice konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 1530/81-pk-OIPK/2003-Mi zo dňa 8.12.2003 prerušil. Prevádzkovateľ EKOS PLUS s.r.o., žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím doplnil a túto Inšpektorát Košice následne zaevidoval pod č.. 107/12-OIPK/2004  dňa 13.1.2004.

Inšpektorát Košice  v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ dňa 26.1.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec a mesto, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d ) zákona o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní, a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní od dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Inšpektorát Košice v súlade s ust. §12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ   zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu životného prostredia Košice od 27.1.2004 do 8.3.2004 a súčasne na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie  v predmetnej veci na deň 12.3.2004.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť č. 107/12-OIPK/2004 v  celom rozsahu,  ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia   na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ pod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Súčasťou konania bolo konanie  podľa   § 8 ods.2 písm. c) v oblasti  odpadov  bod 1. - konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 7 písm. a) zákona o odpadoch a  písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne  k žiadosti ku dňu ústneho rokovania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove listom č. /2004/00192/HZP zo dňa 23.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove odbor ŠVS, listom č. A04/00062 zo dňa 4.2.2004, Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove odbor ŠSOH, listom č. A04/000168-ŽP-00059/K zo dňa 23.2.2004,  Obvodný úrad životného prostredia v Trebišove odbor ŠSOPaK, listom č. A2004/000155-00055/H zo dňa 23.2.2004, Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor Trebišove, listom č. 105/2004 zo dňa 24.2.2004, Mesto Kráľovský Chlmec, listom č. 04/0381 zo dňa 26.2.2004, Obecný úrad  076 83 Svätuše, listom č.j. 50/2004 zo dňa 12.3.2004. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Slovenský pozemkový fond regionálny odbor v Trebišove upozornil na nesúlad evidenčných čísiel parciel z katastra nehnuteľnosti: parcela č.11786/3  sa nenachádza v evidencii Správy mesta v K. Chlmci, parcela č. 1128/7 sa nenachádza v evidencii Správy katastra obce Svätuše,  parcela č. 1128/5 dvojité vlastníctvo – vlastník obec Svätuše a   parcela 1128/4 je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu SR s požiadavkou na zosúladenie evidencie  katastra nehnuteľnosti s existujúcim právnym stavom, ale k vydaniu integrovaného povolenia nemal námietky. Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety.

Inšpektorát Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality  životného prostredia, prevádzka bude spĺňať požiadavky na BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. FÚRA s.r.o. SNP 77,  044 42 Rozhanovce

2. Mesto Kráľovský Chlmec, 077 01 Kráľovský Chlmec, v zastúpení primátorom

3. Obec Svätuše, 076 83 Svätuše, v zastúpení starostom obce

Na vedomie:

1. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Námestie mieru č.1, 075 01 Trebišov

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  Jilemnického  3370/2, 075 26 Trebišov

3. Obvodný úrad  životného prostredia,  ŠSOPaK, Nám. mieru 804/1, 075 26 Trebišov

4. Obvodný úrad  životného prostredia , ŠVS, Nám. mieru 804/1, 075 26 Trebišov

5. Obvodný úrad  životného prostredia, ŠSOH, Nám. mieru 804/1, 075 26 Trebišov

Príloha  č. 1 :  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke : „Kazeta č. 1 skládky 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Kráľovský Chlmec“

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov O – ostatný

- 01 01 01 – odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02 – odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 – hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09 – odpadový piesok a íly

01 04 10 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11 – odpad zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 – hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a

a v 01 04 11

01 04 13 – odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako  uvedené v 01 04 07

01 05 04 – vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 07 – vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 – vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99 – odpady inak nešpecifikované

02 01 01 – kaly z prania a čistenia

02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 – odpadové plasty /okrem obalov/

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

02 01 09 – agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 99 – odpady inak nešpecifikované

02 02 01 – kaly z prania a čistenia

02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 –  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 02 99 – odpady inak nešpecifikované

02 03 01 – kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 03 03 – odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 99 – odpady inak nešpecifikované

02 04 01 – zemina z čistenia a prania repy

02 04 02 – uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 99 – odpady inak nešpecifikované

02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 99 – odpady inak nešpecifikované

02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 06 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 99 – odpady inak nešpecifikované

02 07 01 – odpad z prania, čistenia a spracovania surovín

02 07 02 – odpad z destilácie liehu

02 07 03 – odpad z chemického spracovania

02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 99 – odpady inak nešpecifikované

03 01 01 – odpadová kôra a korok

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité

dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 – odpadová kôra a drevo

03 03 02 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu /po úprave čierneho výluhu/

03 03 07 – mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08 – odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09 – odpad z vápennej usadeniny

03 03 10 – výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                  v 03 03 10

04 01 01 – odpadová glejovka a štiepenka

04 01 07 – kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce
             chróm

04 01 09 – odpady z vypracúvania a apretácie

04 01 99 – odpady inak nešpecifikované

04 02 09 – odpady z kompozitných materiálov /impregnovaný textil, elastomér, plastomér/

04 02 10 – organické látky z prírodného pôvodu /napr. tuky, vosky/

04 02 15 – odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 – farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
             v 04 02 19

04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 01 10 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
              v 05 01 09

05 01 13 – kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14 – odpady z chladiacich kolón

05 01 16 – odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17 – bitúmen

05 06 04 – odpad z chladiacich kolón

05 07 02 – odpady obsahujúce síru

06 03 16 – oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
             v 06 06 02

06 06 03 – odpady obsahujúce sulfidy iné ako v 06 06 02

06 09 02 – troska obsahujúca fosfor

06 09 04 – odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

06 11 01 – odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

06 13 03 – priemyselné sadze

07 01 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste  jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 01 11

07 02 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste  jeho vzniku iné ako uvedené
             v 07 02 11

07 02 13 – odpadový plast

07 02 15 – odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 17 – odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

07 03 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  iné ako uvedené 
             v 07 03 11

07 04 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 04 11

07 05 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
             v 07 05 11

07 05 14 – tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 06 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 06 11

07 07 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                 v 07 07 11

08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14 – kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18 – odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 – odpadové náterové prášky

08 02 99 – odpady inak nešpecifikované

08 03 13 – odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 0312

08 03 15 – kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 18 – odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12 – kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

09 01 07 – fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 – fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10 – jednorazové kamery bez batérií

09 01 12 – jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov (okr. prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 – popolček z uhlia

10 01 03 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07 – reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15 – popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené   v 10 01 14

10 01 17 – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 19 – odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                  v 10 01 20

10 01 24 – piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 – odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26 – odpady z úpravy chladiacej vody

10 02 01 – odpad zo spracovania trosky

10 02 02 – nespracovaná troska

10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10 – okuje z valcovania

10 02 12 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 – iné kaly a filtračné koláče

10 02 99 – odpady inak nešpecifikované

10 03 02 – anódový šrot

10 03 05 – odpadový oxid hlinitý

10 03 16 – peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 18 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 22 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov)

iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 24 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 26 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30 – odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené

v 10 03 29

10 04 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 06 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 – tuhé odpady z čistenia plynov

10 07 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 07 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 08 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 07 99 – odpady inak nešpecifikované

10 08 04 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09 – iné trosky

10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14 – anódový šrot

10 08 16 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 18 – kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené  v 10 08 17

10 08 20 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 – pecná troska

10 09 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

10 10 03 – pecná troska

10 10 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

10 10 99 – odpady inak nešpecifikované

10 11 03 – odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 11 10 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený

v 10 11 09

10 11 12 –  odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 –  kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16 –  tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18 –  kaly a filtračné koláče z čistenia dym. plynov iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 20 –  tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 10 11 19

10 12 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06 – vyradené formy

10 12 08 – odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová 
             kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10 – tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12 – odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13 – kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04 – odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06 – tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 07 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 10 – odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11 – odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené
                  v 10 13 09 a 10 13 10

10 13 13 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 – odpadový betón a betónový kal

11 01 10 – kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 14 – odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 02 03 – odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 06 – odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

11 05 01 – tvrdý zinok

11 05 02 – zinkový popol

12 01 01 – piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03 – piliny a triesky z neželezných kovov

12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 – hobliny a triesky z plastov

12 01 13 – odpady zo zvárania

12 01 15 – kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 – použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 03 – obaly z dreva

15 01 05 – kompozitné obaly

15 01 06 – zmiešané obaly

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

iné ako uvedené v 15 02 02

16 01 12 – brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 19 – plasty

16 01 20 – sklo

16 01 22 – časti inak nešpecifikované

16 01 99 – odpady inak nešpecifikované

16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04 – anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06 – organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 05 09 – vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 – iné batérie a akumulátory

16 08 01 – použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium,

irídium alebo platinu okrem 16 08 07

16 08 03 – použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny

prechodných kovov,  Inak nešpecifikované

16 08 04 – použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem16 08 07

16 11 02 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 
             uvedené v 16 11 03

16 11 06 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako
              uvedené v 16 11 05

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené

v 17 01 06

17 02 01 – drevo

17 02 02 – sklo

17 02 03 – plasty

17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01                                               17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03

18 01 01 – ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 04 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy(napr. obväzy, sadrové

odtlačky a  obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 09 – liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

18 02 01 – ostré predmety okrem 18 02 02

18 02 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

18 02 06 – chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

18 02 08 – liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

19 01 02 – železné materiály odstránené z popola

19 01 12 – popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 – popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 – kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 01 18 – odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

19 01 19 – piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako

nebezpečné

19 02 06 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 – solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01 – vitrifikovaný odpad

19 05 01 – nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 –  nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality

19 05 99 – odpady inak nešpecifikované

19 06 04 – zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 06 – zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlín. Odpadu

19 06 99 – odpady inak nešpecifikované

19 08 01 – zhrabky z hrablíc

19 08 02 – odpad z lapačov piesku

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

19 08 14 – kaly z inej úpravy priem. odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02 – kaly z čírenia vody

19 09 03 – kaly z dekarbonizácie

19 09 04 – použité aktívne uhlie

19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 09 99 – odpady inak nešpecifikované

19 10 04 – úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

19 10 06 – iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 12 01 – papier a lepenka

19 12 02 – železné kovy

19 12 03 – neželezné kovy

19 12 04 – plasty a guma

19 12 05 – sklo

19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08 –  textílie

19 12 09 – minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 10 – horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02 – odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04 – kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 – kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 25 – jedlé oleje a tuky

20 01 28 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

20 01 30 – detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 32 – liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6)

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 – zemina a kamenivo

20 02 03 – iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 04 – kal zo septikov

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad