- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2	             Košice 28.12.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti                o  životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8,  písm. b) bod 1, 3 a bod 5,  písm. c) bod 8 a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a zákona     č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31. 03. 2006 zmeneného rozhodnutím č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa              28.02.2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„KOVOHUTY, a.s.“

Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

okres:   Spišská Nová Ves

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1696/1 až 1696/3, 1697, 1698, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702/1 až 1702/11, 1706, 1710/1 až 1710/5, 1711/2, 1713/1 až 1713/4, 1714/1 až 1714/3,  1715/1, 1715/3  až 1715/80, 1888/4, 3086, 3568, 3569, 3570, 3571 v katastrálnom území  Krompachy,

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:     KOVOHUTY, a.s.

sídlo:                       Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

IČO:                         36 200 867

na činnosť kategorizovanú v  zozname priemyselných činnosti v  prílohe č. 1 k  zákonu         č. 245/2003 o IPKZ pod bodom:

2.5. b) Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy      a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon               č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE - P: 105.12.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých   zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona      č. 245/2003 Z. z.   o IPKZ,

-  určenie emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa  § 8 ods. 2   písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie  súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v  oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie  vypúšťať odpadové vody a osobitné vody, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť  stav  povrchových  vôd                       
 a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy vo svojom    územnom obvode, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105      zo dňa 31.03.2006 zmenené rozhodnutím č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa              28.02.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

V bode  B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke  časť I. integrovaného povolenia sa bod  1. Charakteristika prevádzky       na str. 3  nahrádza v znení:

1.   Charakteristika prevádzky

Výrobným programom prevádzky je pyrometalurgická výroba medi čistoty 90 – 99 %  z druhotných surovín s obsahom medi, s projektovanou ročnou kapacitou výroby 30 000 t medených anód, 3 000 t síranu zinočnatého a 30 000 t valcovaného medeného drôtu priemeru  8 – 10,4 mm. Prevádzka bola uvedená do užívania v  roku 1962 a je umiestnená                            v  priemyselnom areáli ohraničenom zo západnej strany riekou Hornád a z východnej strany železničnou traťou a zastavaným územím mesta Krompachy  vo vzdialenosti  cca 100 m.

V bode B.  časť I. integrovaného povolenia na str. 3 sa druhá veta nahrádza v znení:

Súvisiace činnosti sa vykonávajú v  prevádzkových súboroch Vycedzovacia pec, Odparovacia stanica kyslíka, Odparovacia stanica dusíka, Chemická úpravňa vody (ďalej tiež „CHÚV“), Nakladanie s vodami, Skladovanie surovín (zhodnocovaných odpadov), Skladovanie  vyrobených produktov a Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

V bode B. časť I. integrovaného povolenia na str. 5 sa v bode 2.1.5 prvá veta textu nahrádza v znení:

„Na výrobu konvertorovej medi s obsahom 90 – 97 % z čiernej medi slúžia dva inštalované konvertory s hmotnosťou tavby do 16 t.“

V bode B.2.5 časť I. integrovaného povolenia na str. 6 až 7 sa posledná veta v texte na str. 7 v znení:

„Odpadové plyny zo spaľovania ZPN v peciach sú odvádzané do ovzdušia bez čistenia komínom o výške 15 m.“ ,

nahrádza znením:

„Odpadové plyny zo spaľovania ZPN v  šachtovej a  ustaľovacej peci sú odvádzané                do ovzdušia bez čistenia komínom o výške 20 m a zo spaľovania ZPN na ohrev kryštalizátora  sú odvádzané  do ovzdušia bez čistenia ďalším samostatným komínom o výške 15 m.“

V bode B.  časť I. integrovaného povolenia  na str. 7 sa za bod 2.7 Odparovacia stanica kyslíka dopĺňa bod 2.7.1 v znení:

2.7.1  Odparovacia stanica dusíka

Odparovacia stanica dusíka slúži na výrobu dusíka určeného pre spodné fúkanie do taveniny medi v  PS 02 Sklopná rafinačná pec. Pozostáva zo zásobníka typu VT 21/19 na kvapalný dusík (výrobca FEROX Děčín), 2 ks vzduchových odparovačov typu CV-160 a z regulačného panelu. Zásobník je doplňovaný z autocisterny pomocou čerpadla. Predmetné zariadenie je majetkom firmy LINDE - technické plyny SLOVAKIA.

V bode B. časť I. integrovaného povolenia na str. 8 sa bod 2.9.2 Odpadové vody   dopĺňa o:

Výustom č. 3 sú vypúšťané odpadové vody, ktoré sú spoločne odvádzané existujúcou dažďovou kanalizáciou:

- splaškové odpadové vody z  PS 05 Drôtovňa po ich vyčistení v mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd typu MB ČOV EKOL 6,

- vody z povrchového odtoku pozostávajúce zo zrážkovej vody zo striech budov                     a  z  nevsiaknutej zrážkovej vody zo spevnených plôch, ciest  a  chodníkov po ich mechanickom vyčistení  v lapači piesku.

V bode B. časť I. integrovaného povolenia na str. 8 sa v bode 2.9.1 Odber vody  posledná veta textu nahrádza v znení:

„Voda je odoberaná z odberných miest – OM 9230020 – Výrobňa, OM 9227570 – Drôtovňa, OM 9227410 – Administratívna budova, OM 9227360 – Laboratórium, OM 9227350 – Kuchyňa.“

V bode B. časť I. integrovaného povolenia na str. 8 sa v bode 2.9 Nakladanie s vodami dopĺňa bod 2.9.3 Čistenie odpadových vôd v znení:

2.9.3  Čistenie vypúšťaných odpadových vôd

2.9.3.1  Čistenie splaškových  odpadových vôd

Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd MB ČOV typu EKOL 6 (ďalej len ,,ČOV“) o projektovanom dennom prietoku 6 m3.d-1, maximálnom prietoku 0,936 m3.h-1, účinnosti čistenia  pre BSK5  92 – 95 % pri počte pripojených obyvateľov EO 40, slúži na čistenie splaškových odpadových vôd vznikajúcich v prevádzke z  PS 05 Drôtovňa pred ich vypustením do recipienta Hornád.

ČOV je tvorená  izopropylénovými stenovými prvkami a doskami uloženými v betónovej nádrži  uzavretej odnímateľným kovovým vekom. Pozostáva z  usadzovacieho                        a uskladňovacieho priestoru, aktivačného priestoru a dosadzovacieho priestoru.

Čistenie splaškových odpadových vôd pozostáva  z  usadzovania  hrubých nečistôt             s  flotáciou ľahkých častíc v priestore o objeme 7,4 m3, ktorý v prípade maximálnych hodinových prítokov splaškových odpadových vôd presahujúcich priemerné hodinové množstvo plní funkciu uskladňovacieho priestoru. Takto primárne prečistené splaškové odpadové vody sú odvádzané do aktivačného priestoru o objeme 2,7 m3 s  rotačným biologickým kontaktorom o ploche rotoru 237 m2 a otáčkach rotoru 5,2 ot/min („ďalej len RBK“), ktorý zabezpečuje oxygenáciu,  miešanie aktivačnej zmesi a biologické čistenie metódou TF/SC. Aktivovaná zmes preteká do dosadzovacieho priestoru o objeme 1,3 m3, ktorý je pri dne prepojený s aktivačným priestorom pre zabezpečenie plynulého odkaľovania odseparovaného aktivovaného kalu z dosadzovacieho priestoru späť do aktivačného priestoru.  Prebytočný kal je prečerpávaný cez RBK do usadzovacej nádrže, v ktorej sa uskladňuje a vyčerpáva podľa potreby cca 1 x rok.

Množstvo vyčistených splaškových odpadových vôd je pred vypúšťaním  cez výpust č. 3 do vodného toku Hornád merané v mernom objekte inštalovanom v odtoku z ČOV určeným meradlom podľa osobitných predpisov.

2.9.3.2 Čistenie vôd z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku pozostávajúce zo zrážkovej vody zo striech budov a z nevsiaknutej zrážkovej vody zo spevnených plôch, ciest a  chodníkov sú  mechanicky čistené vo vertikálnom lapači piesku určenom na zachytávanie jemne suspendovaných plávajúcich anorganických  látok súhrne označovaných ako „piesok“. Piesok usadený             v prehĺbenej časti lapača piesku sa v pravidelných intervaloch prenosným čerpadlom prečerpáva na odvodňovaciu plošinu.

V bode B. časť I. integrovaného povolenia na str. 9 sa tabuľka v bode 2.14 Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami na str. 11 dopĺňa o:

| Miesto zaobchádzania aparát | NL | Kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 05 Drôtovňa - pracovná nádrž | 2 – 3 % roztok izopropylalkohol | 1 x 5 m3 | jednoplášťová nadzemná oceľová nádrž obložená sklolaminátom | Nádrž je umiestnená v suteréne výrobnej haly. Podlaha je betónová opatrená náterom proti pôsobeniu chemickým účinkom skladovaných látok, vyspádovaná do nádržky s objemom 0,5 m3. |
| PS 05 Drôtovňa - pracovná nádrž | 2 – 3 % roztok emulzie | 1 x 5 m3 | jednoplášťová nadzemná oceľová nádrž obložená sklolaminátom | Nádrž je umiestnená v suteréne výrobnej haly. Podlaha je betónová opatrená náterom proti pôsobeniu chemickým účinkom skladovaných látok, vyspádovaná do nádržky s objemom 0,5 m3. |
| PS 05 Drôtovňa - nádrž na olej valcovacích hláv | Prevodový olej | 1 x 1 m3 | jednoplášťová nadzemná oceľová nádrž | Nádrž je umiestnená vo výrob- nej hale pri valcovačke na betónovej podlahe bez záchytnej vane. |
| PS 05 Drôtovňa - pracovná nádrž pre hydraulické nožnice | Hydraulický olej | 45 l | hydraulická jednotka | Nádrž je uložená v suteréne PS 05 Drôtovňa na betónovej podlahe bez záchytnej vane. |

Pokračovanie tabuľky zo str. 4

| PS 05 Drôtovňa -pracovná nádrž pre valcovaciu stolicu | Hydraulický olej | 155 l | hydraulická jednotka | Nádrž je uložená v suteréne Drôtovne na betónovej podlahe bez záchytnej vane. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 05 Drôtovňa - Sklad olejov | Hydraulický olej, motorová nafta | 10 m3 | 20 - 200 l sudy | Zastrešená, murovaná miestnosť s betónovou podlahou zabezpečenou náterom proti pôsobeniu chemickým účinkom skladovaných látok so záchytnou vaňou o objeme cca 1 m3, ktorá je tvorená podlahou miestnosti skladu a vyvýšeným betónovým múrikom o výške 0,1 m. |
| PS 05 Drôtovňa - Sklad opotrebovanej emulzie | Použitá emulzia – odpad katalógové číslo: 130802 | 8 m3 | 6 ks Nádrže NON-ZON | Jednoplášťové nádrže sú umiestnené na asfaltovej ploche pred objektom PS 05 Drôtovňa v zastrešenom plechovom prístrešku. Pod každou nádržou je umiestnená záchytná plastová nádrž o objeme 8 m3. |

V bode A. časť II. integrovaného povolenia na str. 14 sa v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky  dopĺňa nasledovná podmienka 4.8 v znení:

4.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou  
prevádzky, v  súlade s  manipulačnými poriadkami vypracovanými a  predloženými                 na schválenie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

V bode B.  časť II. integrovaného povolenia na str. 15 sa v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok   do ovzdušia dopĺňa bod 1.2  na str. 15 o tabuľku:

PS 05 Drôtovňa

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-³] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šachtová pec Ustaľovacia pec | Komín o výške 20 m | TZL NOx Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+Zn+V | 50 300 5 | 1) 1), 2) 1), 3) |
| Kryštalizátor | Komín o výške 15 m | TOC | 150 | 1), 4) |

1)  Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne  pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC).

2)   Emisný  limit  pre oxidy dusíka platí pri  hmotnostnom toku  vyššom  ako 5 kg.h-1.

3) Emisný  limit  pre  3. podskupinu  tuhých  znečisťujúcich  anorganických  látok   (Sb+Sn+Cr+Mn+Cu+Pb+Zn+V)  platí  pri  hmotnostnom  toku  vyššom ako 25 g.h-1.

4)   Emisný limit TOC  platí pri  hmotnostnom toku vyššom ako  3 kg.h-1.

V bode B.  časť II. integrovaného povolenia na str. 15 sa v bode 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách na str. 18 dopĺňajú nasledovné podmienky 2.3 až 2.3.7 v znení:

  - Výustom č. 3 do recipienta Hornád v riečnom kilometri 98,57 pravobrežne, číslo hydrogeologického poradia 4-32-01-107 v  katastrálnom území Krompachy je prevádzkovateľ oprávnený vypúšťať:

-  splaškové  odpadové  vody z PS 05 Drôtovňa po ich prečistení v ČOV,

- vody z povrchového odtoku zo striech budov a  spevnených plôch a chodníkov        po ich mechanickom prečistení v inštalovanom lapači piesku.

2.3.1  Odpadové vody podľa bodu B.2.3 časť II. integrovaného povolenia budú výustom č. 3 vypúšťané diskontinuálne, 365 dní v roku, pričom  limitné   koncentračné  hodnoty   ukazovateľov  znečistenia a  maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných  z  tohto výustu sa vzhľadom na charakter vypúšťaných odpadových vôd nestanovuje.

2.3.2  Množstvo splaškových odpadových vôd vypúšťaných  dažďovou kanalizáciou ústiacou výustom č. 3 do vodného toku Hornád  nesmie prekročiť hodnoty uvedené                    v nasledovnej  tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 0,1 | 6,912 | 2 523 |

2.3.3 Ukazovatele znečistenia v splaškových odpadových vodách vypúšťaných  dažďovou kanalizáciou ústiacou výustom  č. 3 do vodného toku Hornád  nesmú  prekročiť  limitné hodnoty  určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení Miesto vypúšťania: výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 98,57 pravobrežne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] |  | Bilančné hodnoty |  |
|  | „p“ | „m“ | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 12 | 17 | 0,082 | 0,029 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 20 | 30 | 0,138 | 0,05 |
| Nerozpustené látky NL105 | 18 | 24 | 0,124 | 0,045 |

p  –  limitná hodnota  koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v jednoduchej bodovej vzorke

m –  maximálna  limitná  hodnota  koncentrácie  znečistenia  v  príslušnom  ukazovateli  v jednoduchej bodovej  vzorke  odoberanej  v  čase  vypúšťania  prečistených  splaškových  odpadových  vôd

2.3.4   Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ uvedené v bode B.2.3.3 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak v jednej vzorke za 24 mesiacov, bude prekročená hodnota „p“, avšak len do hodnoty „m“.

    - Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia „m“ uvedené v bode B.2.3.3 časť II.  tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak ani v  jednej vzorke  nebude prekročená určená koncentračná hodnota „m“.

2.3.6  Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku výustom č. 3 po ich mechanickom prečistení v inštalovanom lapači piesku pri dodržaní nasledovného ukazovateľa znečistenia:

| Z Zdroj emisií: vody z povrchového odtoku Miesto vypúšťania: výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 98,57 pravobrežne |  |
| --- | --- |
| Ukazovateľ | Maximálna koncentrácia (mg.l-1) |
| Nepolárne extrahovaľné látky (UV, IČ) NEL | 0,5 |

2.3.7  Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo vypúšťaných splaškových odpadových vôd  do dažďovej kanalizácie ústiacej do výuste č. 3 určeným meradlom podľa osobitných predpisov.

V bode A časť II. integrovaného povolenia  na str. 14 sa bod 5. Podmienky pre zaobchádzanie s  nebezpečnými látkami   dopĺňa o podmienku  5.6   v znení:

  - Všetky jednoplášťové nadzemné skladovacie a pracovné nádrže na skladovanie    nebezpečných  látok (tabuľka v bode 2.14 Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami) musia byť najneskôr do 30.06.2008 riadne zabezpečené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s bodom F.3.1 časť II. rozhodnutia č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa  31.03.2006.

V bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania časť II. integrovaného povolenia        na str. 19 v bode 1. Ochrana ovzdušia časť sa podmienka 1.3 na str. 19 ruší.

V bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania časť II. integrovaného povolenia        na str. 19, v bode 2. Ochrana povrchových a podzemných vôd sa na str. 20  dopĺňa podmienka  2.5 v nasledovnom znení:

2.5 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 31.12.2008 nainštalovať v lapači piesku slúžiacom na mechanické čistenie vypúšťaných vôd z povrchového odtoku koalescenčnú vložku so sorpčným stupňom na zachytávanie ropných látok.

V bode D. Opatrenia  pre  minimalizáciu, zhodnotenie  a zneškodnenie odpadov časť  II.  integrovaného povolenia sa na str. 20 až 21 nahrádza podmienka 2.6 v znení:

2.6  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi, zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní nebezpečných odpadov a  ich dočasnom skladovaní max. 1 rok              na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bodoch B.2.11 a B.2.14 časť I. tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Spišská Nová Ves, v  súhrnnom množstve max. 3 000 ton za rok.

V bode D. Opatrenia pre minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov časť  II.  integrovaného povolenia na str. 21 sa dopĺňajú podmienky 2.16  a 2.17 v znení:

2.16 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v  prílohe        č. 2 po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

2.17  Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia  právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť zmluvné zabezpečenie zneškodňovania ostatných tuhých a tekutých odpadov.

V bode I. časť II. integrovaného povolenia na str. 25 sa podmienka 2.1 dopĺňa o nasledovnú tabuľku:

| Zdroj emisií: splaškové odpadové vody Miesto vypúšťania: výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,80 pravobrežne Miesto odberu vzorky: odtok z ČOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| BSK5 | - 1 x za 3 mesiace - (4 x za rok) | - 1), 2) | - 3) |
| CHSKCr |  |  |  |
| NL105 |  |  |  |
| Zdroj emisií: vody z povrchového odtoku Miesto vypúšťania: výust č. 3 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,80 pravobrežne Miesto odberu vzorky: výtok z lapača piesku |  |  |  |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| NEL (UV, IČ) | - 1 x za 3 mesiace - (4 x za rok) - 4 x za rok, - frekvencia 3 mesiace | - 1), 2) | - 3) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd         v  súlade  s  požiadavkami slovenskej technickej normy.

2)  Odber vzorky bude vykonaný  počas plnej prevádzky ČOV, jednoduchá bodová vzorka.

3)  Odporúčané metódy:

NEL - spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra – podľa technickej normy STN 83 0540-4: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylénom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316,

BSK5 - biochemická spotreba kyslíka  za 5 dní s potlačením nitrifikácie,

CHSKCr  - chemická spotreba kyslíka  stanovená dichrómanovou metódou.

Príloha č. 2  integrovaného povolenia sa dopĺňa o:

06 01 01 – kyselina sírová a kyselina siričitá,

16 05 07 – vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky,

16 09 02 – chrómany, napr. chróman  draselný, dvojchróman draselný alebo sodný,

17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105      zo dňa 31.03.2006 zmenené rozhodnutím č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa              28.02.2007, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ“), podľa  § 8 ods. 2               písm. a) bod 1, 7 a 8,  písm. b) bod 1,3 a bod 5,  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.                  o IPKZ,   na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 zmenené rozhodnutím č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa  28.02.2007  na základe žiadosti prevádzkovateľa KOVOHUTY, a.s., Ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy zo dňa 26.04.2007.

Podanie žiadosti o zmenu povolenia v integrovanom povoľovaní jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 10 000 Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171 a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Prevádzka KOVOHUTY, a.s., Krompachy je umiestnená na pozemkoch parcelné              č. 1696/1 až 1696/3, 1697, 1698, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702/1 až 1702/11, 1706, 1710/1 až 1710/5, 1711/2, 1713/1 až 1713/4, 1714/1 až 1714/3,  1715/1, 1715/3 až 1715/80, 1888/4, 3086, 3568, 3569, 3570, 3571 v katastrálnom území Krompachy, ktoré sú podľa výpisu              z  katastra nehnuteľností LV č. 1932 (stav k 08.08.2005) vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 zmeneného rozhodnutím č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007 bolo:

-  v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na opätovné užívanie stavby veľkého zdrojov znečisťovania ovzdušia PS 05 Drôtovňa po odstávke od roku 2004, určenie emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania a súhlas na vydanie  súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre PS 05 Drôtovňa,

- v oblasti povrchových a podzemných vôd povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ďalšieho vyústu č. 3 a udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť  stav  povrchových  vôd a podzemných vôd,

- v oblasti odpadov zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy vo svojom územnom obvode.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom č. 6164-22137/57/2007/Mil zo dňa 10.07.2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku KOVOHUTY, a.s.,                                        Ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 16.08.2007 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku, ale písomne sa vyjadrili niektorí občania mesta Krompachy ku konaniu v predmetnej veci. IŽP Košice týmto osobám písomne listom č. 6164-29988/57/2007/Mil zo dňa 17.09.2007 oznámil, že v predmetnom konaní nie sú účastníkom konania, pretože  podľa § 10 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ predmetom podanej žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku KOVOHUTY, a.s., Krompachy nie je vydanie povolenia pre novú prevádzku  ani povolenie podstatnej zmeny v činnosti prevádzky ani konanie pri akualizácii podmienok povolenia uskutočňované  na základe výzvy podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ. IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov  a v  súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 26.09.2007, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ, dotknuté  orgány a povoľujúci orgán, bola prerokovaná žiadosť a v  súlade    s  ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona                č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania             a dotknutých orgánov.

Účastník konania SEZ Krompachy, a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy sa                   k predloženej žiadosti písomne nevyjadril.

Účastník konania Mesto Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy              vo svojom vyjadrení č. j. 1894-2/2007 zo dňa 14.08.2007 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, štátna vodná správa vo svojom vyjadrení  č. 2007/00641-2-Ký zo dňa 07.08.2007 uviedol, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá pripomienky pri dodržaní vodného zákona, zákona o verejných vodovodoch  a kanalizáciách,  NV SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd  (ďalej len „NV SR č. 296/2005 Z. z.“) a požaduje, aby splaškové odpadové vody, ktoré sú odvádzané do jestvujúcej štrbinovej nádrže boli napojené na mestskú kanalizáciu a centrálnu ČOV Krompachy.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky  a limitné hodnoty ukazovateľov znečisťovania vo  vypúšťaných  odpadových  vodách  z  výustu č. 3  stanovil  v  súlade  s  NV SR                č. 296/2005 Z. z. Splaškové odpadové vody z ostatných prevádzkových súborov prevádzky nie sú odvádzané do jestvujúcej štrbinovej nádrže, ale sú odvádzané na mestskú ČOV Krompachy od 08/2007.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice (ďalej len „SVP  Košice“) k predmetnej veci vydal  stanovisko č. 563/2007/49212 zo dňa 21.02.2007, ktoré bolo doložené ako príloha k žiadosti  a stanovisko č. 5421/2007/49230-Or zo dňa 16.08.2007, ktoré bolo vydané v rámci predmetného konania.

SVP Košice vo svojom stanovisku č. 563/2007/49212 zo dňa 21.02.2007 uvádza,           že súhlasí s vypúšťaním čistených odpadových vôd splaškových a predčistených vôd z povrchového odtoku  za nasledovných podmienok:

- Zdokladuje sa vyhovujúci stav a kapacitné parametre MB ČOV EKO-6 na splaškovej kanalizácii a osadeného lapača piesku na existujúcej dažďovej kanalizácii podľa platných STN a súvisiacich legislatívnych predpisov.

- Zabezpečí meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd.

- Upresní sa kanalizačný výust, ktorým budú uvedené odpadové vody do povrchového recipientu odvedené.

V prípade, že sa jedná o samostatný výust, mimo existujúcich výustov č. 1 a 2, písomne sa  odsúhlasí vyhovujúci technický stav a spôsob osadenia výustného objektu do koryta toku

so Závodom Povodie Hornádu a Bodvy Košice. V danej súvislosti zároveň upozorňujeme na potrebu aktualizácie nahlasovacej povinnosti, vyplývajúcej z ustanovenia § 11 ods. 5 NV SR č. 755/2004 Z. z.

4. Zdokladuje za zmluvné zabezpečenie zneškodňovania ostatných tuhých a tekutých odpadov, súvisiacich s odvádzaním a čistením odpadových vôd z predmetnej prevádzky.

5. Špecifikuje sa technologický postup výrobného procesu, ktorý vylučuje produkciu technologických odpadových vôd, resp. sa uvedie spôsob nakladania s nimi.

IŽP Košice k pripomienke č. 1 uvádza, že prevádzkovateľ na ústnom konaní predložil správu „Zdokladovanie technického stavu a kapacitných parametrov MB ČOV EKOL 6         na splaškovej kanalizácii a lapači piesku na dažďovej kanalizácii v areáli podniku KOVOHUTY, a.s. Krompachy“ a súčasne v bode C.2.5 časť II. integrovaného povolenia uložil opatrenie  na nainštalovanie koalescenčnej vložky so sorpčným stupňom na objekte lapača piesku v zmysle záverov predmetnej správy,

-  k pripomienke č. 2 uvádza, že prevádzkovateľovi v bode B.2.3.7  časť II. integrovaného povolenia uložil povinnosť merať množstvo vypúšťaných odpadových vôd určeným meradlom podľa osobitných predpisov,

- k pripomienke č. 3 uvádza, že prevádzkovateľ upresnil umiestnenie výustu č. 3, ktorým budú odpadové vody do recipienta Hornád vypúšťané, čo je uvedené v bod B.2.3 časť II. integrovaného povolenia,

- k pripomienke č. 4 uvádza, že prevádzkovateľovi v bode D.2.17 časť II. integrovaného povolenia uložil v lehote do 3 mesiacov od nadobudnutia  právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť zmluvné zabezpečenie zneškodňovania ostatných tuhých a tekutých odpadov z ČOV vznikajúcich pri čistení odpadových vôd,

- k pripomienke č. 5 uvádza, že  technologický postup výrobného procesu  vrátane  produkcie technologických odpadových vôd bol pre posúdenie predmetnej zmeny dostatočný.

SVP Košice vo svojom stanovisku č. 5421/2007/49230-Or zo dňa 16.08.2007  z hľadiska ochrany kvality vôd pred znečistením uvádza, že na základe existujúceho stavu v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd z areálu prevádzky KOVOHUTY, a.s. Krompachy odporúča limitovanie vypúšťaného  znečistenia  z  Drôtovne a  spôsob monitoringu výustu č. 3 z hľadiska rozsahu monitorovaných ukazovateľov a frekvencie kontrolných odberov prispôsobiť podmienkam sledovania na ostatných dvoch výustoch z areálu predmetnej prevádzky v súlade s prílohou č. 3, časť B, bod 4.2, 1.1 a podľa potreby aj  bodu 5.2  NV SR č. 296/2005 Z. z., pri súčasnom rešpektovaní emisno-imisného princípu.

IŽP Košice k uvedenej pripomienke po posúdení primerane prihliadal v bodoch  B.2.3.2,   B.2.3.3, 2.3.6  a I.2.1 časť II. integrovaného povolenia.

IŽP Košice nevyhovel požiadavke prevádzkovateľa vo veci zrušenia podmienok C.1.1      a C.1.2 časť II. integrovaného povolenia, týkajúcich sa splnenia všeobecných podmienok prevádzkovania zdroja znečisťovania, pretože podľa všeobecne záväzného právneho predpisu  ochrany ovzdušia bola pre jestvujúce zdroje znečisťovania stanovená lehota na ich splnenie do 31.12.2006.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých 
 zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2   písm. a) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ,

-  konanie o  určenie emisných limitov a  všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa 
    § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti povrchových a podzemných vôd:

-  konanie o povolenie  vypúšťať odpadové vody a osobitné vody, podľa§ 8 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na  vykonávanie činností, ktoré  môžu ovplyvniť stav  povrchových vôd  a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-  konanie o zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy     vo svojom územnom obvode, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice  na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súčasne  stanovil opatrenia na prevenciu znečisťovania. Z uvedeného dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e: Proti  tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54  zákona č. 71/1967 Zb.                            o správnom konaní v  znení neskorších predpisov možno podať                   na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  KOVOHUTY, a.s,  Ul. 29. augusta, 052 42 Krompachy

2   SEZ, a.s., Hornádska 1, 052 42 Krompachy

3.  Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Na vedomie:

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, odbor ŠSOO 2. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, odbor ŠVS 3. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, odbor ŠSOH 4. SVP š.p., OZ Košice