SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2584-34096/2007/Mil/571310107                                      V Košiciach, dňa  29.10.2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3 a bod 5,  písm. c) bod 1, 7 a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“

082 32 Svinia

okres: Prešov

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno		ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Sídlo: 				Štefánikova trieda 4, 949 01 Nitra

IČO:  				31 434 347

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                        č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd                   a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na odber podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z.   o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia  na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 595/7, 484/3, 484/4, 486/1, 487/4                       v katastrálnom území Svinia, ktoré sú v prenájme prevádzkovateľa a na pozemkoch parcelné           č. 486/2, 486/7 v katastrálnom území Svinia, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Časť skládky odpadov o kapacite 23 000 t bola uvedená do prevádzky rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odborom životného prostredia rozhodnutím č. 2004/00710-007/SP-VB zo dňa 04.10.2004.

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do „Skládky odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ (ďalej len         „skládka odpadov“)

2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Nakladanie so skládkovým plynom

6. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky

7. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov

8. Sklad olejov a pohonných hmôt

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.           
o IPKZ ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady          a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon             č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 109.06,

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

Na prevádzke bude podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vykonávané zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

3.  Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP  SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  „Rekultivácia starej skládky TKO a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný“,  vypracovanej Ing. Milanom Slušným,  autorizovaným  stavebným  inžinierom,  č. opr. 2326*A*2-2,3, pod zákazkovým č. 005/05  v auguste 2006.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný o celkovej kapacite 50 000 t            je situovaná mimo zastavaného územia, cca 1 000 m severne od obce Svinia v prírodnej, suchej  eróznej ryhe na pahorkatinovom mierne členitom teréne. Vzhľadom na svahovitý charakter územia bola skládka odpadov vybudovaná pod úrovňou terénu, pričom samotný priestor skládky                 je vymedzený eróznou ryhou a sypanou hrádzou v dolnej časti so šírkou koruny 6,0 m. Hrádza        je vybudovaná ako zemná sypaná hrádza v zmysle požiadaviek STN 73 30 50, 73 6824 a 73 6850. Prístup do telesa skládky odpadov je riešený ľavostrannou, spevnenou komunikáciou.

V záujmovom území sa nenachádzajú chránené územia, iné citlivé oblasti životného prostredia ani  vodohospodársky  významné  územia. Vo  vzdialenosti cca 300 m  severne  od skládky odpadov

preteká občasne tečúci bezmenný vodný tok, ktorý je ľavostranným prítokom vodného toku Malá Svinka.

Skládka odpadov je dopravne napojená príjazdovou komunikáciou, panelovou cestou o dĺžke  300 m, zo štátnej cesty III. triedy Svinia - Lažany s  jednostranným prirodzeným odvedením povrchových vôd zaústených do odvodňovacieho systému blízkej štátnej  cesty.

Areál skládky odpadov susedí zo severnej strany s tzv. „starou skládkou odpadov“ z  80 - tych rokov minulého storočia, umiestnenou na pozemku parcelné č. 486/1 katastrálne územie obce Svinia,  ktorá bola výstavbou povoľovanej prevádzky z časti rekultivovaná, zo západnej a južnej strany susedí s poľnohospodársky obrábanou pôdou a z východu s lesným pôdnym fondom.

Areál skládky odpadov, ktorý  je vymedzený oplotením výšky 2,5 m, je  strážený a označený informačnou tabuľou. V oplotení je osadená uzamykateľná brána, ktorá sa nachádza na severnej strane oplotenia areálu. V areáli skládky odpadov je realizovaná spevnená komunikácia. Súčasťou spevnenej vnútroareálovej komunikácie sú manipulačné plochy na vstupe do prevádzky, okolo váhy a prekladacia voľná plocha. Tesne za vstupom do areálu skládky odpadov je vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, ktoré je realizované ako brod.

V sociálno-prevádzkovom objekte, ktorý je umiestnený v juhozápadnej časti areálu skládky odpadov, sa nachádza vrátnica, kancelária prevádzky, sklad pracovných pomôcok a šatňa. Zároveň sú v  nej umiestnené prostriedky protipožiarnej ochrany. Pri sociálno-prevádzkovom objekte  sa ďalej nachádza odstavná spevnená plocha určená pre prázdne zberné veľkoobjemové kontajnery.

Pri preberaní odpadov do prevádzky sa vykonáva vstupná kontrola odpadov, váženie a  evidencia odpadov. Váženie odpadov je vykonávané na mostovej váhe s nosnosťou 25 000 kg, ktorá je umiestnená tesne za vstupom do areálu prevádzky pri sociálno-prevádzkovom objekte.

Tesniaci systém skládky odpadov pozostáva z vrstiev uložených v nasledovnom poradí:

- minerálne  tesnenie  o  hrúbke   2 x 25 cm  s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 . 10-10  m.s-1,  zhutnené    na 96 % podľa Proctor  Standart, pričom dno telesa skládky odpadov je vyspádované  so sklonom 6,0 % pozdĺžne a 2,2 % priečne,

-  1,5 mm HDPE fólia,

-  geotextília gramáže 300 g.m-2,

-  drenážny systém skládky odpadov pozostáva z  plošnej a potrubnej drenáže. Plošná drenáž dna a svahov skládky odpadov je tvorená štrkopieskom frakcie 16 – 32 mm o hrúbke vrstvy 0,50 m, pričom na svahoch sú umiestnené odpadové pneumatiky. Na potrubnej drenáži skládky odpadov, ktorá pozostáva z perforovaných HDPE rúr DN 225, je realizovaná 1  šachta vo vzdialenosti  132 m a zaústenie do nádrže priesakovej kvapaliny. Drenážne potrubie je obalené geotextíliou.                 Na preplachovanie drenážneho potrubia slúži samostatná šachta. Preplachovanie drenáže sa vykonáva 2 x ročne tlakovou vodou cez drenážne potrubie, vyvedené do šachty.

Nádrž priesakových kvapalín o  objeme 350 m3, ktorá slúži na akumuláciu priesakovej kvapaliny z prevádzkovanej časti skládky odpadov, je umiestnená medzi prevádzkovanou časťou skládky odpadov a tzv. „starou záťažou“. Stavebno-technicky je riešená ako nepriepustná otvorená nádrž s  fóliou HDPE 2,0 mm, so zabudovaným geoelektrickým systémom signalizácie netesností. Naakumulovaná priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná do telesa skládky odpadov prostredníctvom prenosného čerpadla resp. cisternového vozidla, za účelom zníženia prašnosti          a  dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky odpadov. Maximálna hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny je vyznačená na vodomernej lati. V prípade dosiahnutia tejto hladiny je priesaková kvapalina podľa potreby prečerpávaná do telesa skládky odpadov, prípadne odvážaná na zneškodnenie oprávnenou  osobou na základe zmluvného vzťahu. Na severnej strane areálu skládky odpadov sa nachádza nádrž priesakovej kvapaliny o objeme 150 m3, do ktorej je odvedená priesaková kvapalina z neprevádzkovanej časti skládky odpadov, tzv. „starej záťaže“, nachádzajúcej sa na pozemku parcelné č. 486/1 v k. ú. obce Svinia. Maximálna hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny je vyznačená na vodomernej lati. V prípade dosiahnutia tejto hladiny je prívod priesakovej kvapaliny uzavretý, priesaková kvapalina je podľa potreby prečerpávaná do telesa prevádzkovanej skládky odpadov, prípadne odvážaná na zneškodnenie oprávnenou osobou             na základe zmluvného vzťahu.

Odpad uložený do telesa skládky odpadov sa rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora. Skládka  odpadov je po vrstvách prekrývaná materiálmi vhodnými na prekrývanie ako sú: výkopová  zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady na skladovanie ktorých je v areáli skládky odpadov vytvorená plocha. Údržba a servis kompaktora sú riešené dodávateľským spôsobom. Dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora je vykonávané v telese skládky odpadov.

Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov je vybudovaný odvodňovací systém, realizovaný ako záchytná priekopa nad skládkou odpadov so štrkopieskovým zásypom o dĺžke 250 m, odvedený povrchovým rigolom mimo telesa skládky. Zvodový rigol je zaústený do existujúcich terénnych zvodov dažďových vôd, ktoré sú umiestnené na východnej a severnej strane eróznej ryhy, v ktorej bola skládka odpadov realizovaná.

Na prevádzke nie je vybudovaná elektrická prípojka. Ako zdroj elektrickej energie slúži elektrocentrála typu HONDA HX 500 s objemom nádrže 7 litrov pohonnej hmoty (ďalej len „elektrocentrála“), ktorá je uložená v sklade olejov a pohonných hmôt v záchytnej kovovej vaničke opatrenej kovovým roštom.

Odplyňovací systém skládky odpadov

Odplynenie skládky odpadov nebolo riešené v predloženej schválenej projektovej dokumentácii. Monitorovanie zloženia a množstva skládkových plynov je realizované cez narážacie sondy.

Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd

Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania         a po jej uzatvorení je vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd, ktorý pozostáva z  4 monitorovacích vrtov MS – 1, MS – 2, SME – 1 a SME – 2. Vrty MS – 1 (hĺbka 22,0 m) a SME – 1 (hĺbka 21,0 m – fónový vrt) sú umiestnené nad skládkou, vrt MS – 2 (hĺbka 20,0 m) na hrádzi pod prevádzkovanou časťou skládky odpadov a tzv. „starou záťažou“ a vrt SME – 2 (hĺbka 25,0 m) pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.

Uzatvorenie s rekultivácia skládky odpadov

Schválená projektová dokumentácia na uzavretie a  rekultiváciu skládky odpadov rieši v  prvej etape úpravu telesa skládky odpadov do stanoveného tvaru a v druhej etape na upravenom telese skládky odpadov realizáciu povrchového tesnenia v tomto zložení:

- odplyňovacia vrstva tvorená štrkom frakcie 16/32 mm o hrúbke vrstvy 0,5 m

- tesniaca minerálna vrstva o hrúbke 2 x 250 mm   s  koeficientom filtrácie kf  ≤ 1,0.10-9  m.s-1 ,

- plošná drenážna vrstva tvorená štrkom frakcie 16 - 32 mm o  hrúbke vrstvy 0,5 m,

- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke  1000  mm,

-  zatrávnenie.

Nakladanie s vodami

Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom a úžitková voda je odoberaná         z    monitorovacieho vrtu  SME - 1. Na povoľovanej prevádzke odpadové vody nevznikajú.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Ako sklad olejov a pohonných hmôt slúži oceľová bunka, v ktorej je umiestnená záchytná oceľová vanička, v ktorej sú uložené plastové bandasky s olejom a pohonnými hmotami a použité obaly a iné. Celkové množstvo olejov a pohonných hmôt v sklade nepresiahne množstvo 200 l.

II.	Podmienky povolenia

A  	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to           pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.12	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.13	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode A 1.12 časť II. tohto rozhodnutia.

1.14 	Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej  projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.15	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

- 1.16	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu A 1.15 časť II. tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

- 1.17	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

1.18   Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.19 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch 7,00 – 15,30 h.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len      po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.

1.20 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu   kontrolu    dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť   deklarované  údaje o pôvode,

vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť  potvrdenie  držiteľovi  (dodávateľovi)  odpadov  o  prevzatí  odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21 časť II.  tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

1.21 	Prevádzkovateľ   je   oprávnený  na skládke odpadov  skládkovať len:

a)  odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii  O – ostatný,  podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty  vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1:

Tab. č. 1

| Zložka | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (test presakovaním) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/l |
| As | 0,4 | 2 | 0,3 |
| Ba | 30 | 100 | 20 |
| Cd | 0,6 | 1 | 0,3 |
| celkový Cr | 4 | 10 | 2,5 |
| Cu | 25 | 50 | 30 |
| Hg | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| Mo | 5 | 10 | 3,5 |
| Ni | 5 | 10 | 3 |
| Pb | 5 | 10 | 3 |

Pokračovanie tabuľky č. 1

| Zložka | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (test presakovaním) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sb | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| Se | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Zn | 25 | 50 | 15 |
| chlorid | 10 000 | 15 000 | 8 500 |
| fluorid | 60 | 150 | 40 |
| síran | 10 000 | 20 000 | 7 000 |
| DOC * | 380 | 800 | 250 |
| TDS ** | 40 000 | 60 000 | - |

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

b)  stabilizované  nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia  hodnoty ukazovateľov uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý (granulovaný) nebezpečný odpad, ktorý sa môže prijímať na skládkach iného ako nebezpečného odpadu, vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

| Zložka | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (test presakovaním) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/l |
| As | 0,4 | 2 | 0,3 |
| Ba | 30 | 100 | 20 |
| Cd | 0,6 | 1 | 0,3 |
| celkový Cr | 4 | 10 | 2,5 |
| Cu | 25 | 50 | 30 |
| Hg | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| Mo | 5 | 10 | 3,5 |
| Ni | 5 | 10 | 3 |
| Pb | 5 | 10 | 3 |
| Sb | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| Se | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Zn | 25 | 50 | 15 |
| chlorid | 10 000 | 15 000 | 8 500 |
| fluorid | 60 | 150 | 40 |
| síran | 10 000 | 20 000 | 7 000 |
| DOC * | 380 | 800 | 250 |
| TDS ** | 40 000 | 60 000 | - |

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

c)  komunálny odpad, okrem vyseparovaných  nebezpečných zložiek,

podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá  tvorí neoddeliteľnú  súčasť  integrovaného povolenia.

1.22	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.23 	Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

1.24    Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

1.25  Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať  podzemnú vodu z vrtu SME – 1 o hĺbke 21 m diskontinuálne podľa potreby v maximálnych množstvách uvedených v tabuľke č. 3 a používať ju ako úžitkovú vodu na technologické a sociálne účely:

Tabuľka č. 3

| Priemerný prietok Qpriem [l.s-1] | Maximálny prietok Qmax. [l.s-1] | Qmax. [m3.deň-1] | Qmax. [m3.mes-1] | Qmax. [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0,8 | 0,2 | 4,5 | 100 |

Technicko-prevádzkové podmienky

1.26	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vypracovaným v 09/2007  v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva  a schváleným týmto rozhodnutím a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.27	Prevádzkovateľ  je  oprávnený  skládku odpadov prevádzkovať   do  naplnenia  jej kapacity, t. j. 50 000 m³ uložených odpadov, za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v bode A.1.28 časť II. integrovaného povolenia.

  - Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia IŽP Košice:

- Tabuľka č. 4

| - Technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - Povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 10 000 m³/rok a 100 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo materiálov na prekrytie odpadov | - minimálne 5 % a maximálne 10 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## B.  	Emisné limity

###### 1.  	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou skládky odpadov                    a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia.

1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.  	Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny do povrchového toku ani                 do podzemných vôd.

2.2 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

## C.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. 	Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov        v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.	Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení),  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

5.	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia            je 0,1 m.

6. 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

7. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

8. 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

9. 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok                   i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

10. 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

11. 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 	látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               alebo podzemných  vôd.

12. 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

13. 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti     v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

14.	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

15. 		Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

16.		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie vrátane odvodňovacích prekop a to podľa potreby, minimálne 4-krát ročne.

D.  Opatrenia  na  minimalizáciu,  zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

1. 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

2.    Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi, zaradenými podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami:

15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami,

15 02 02 -  absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,

ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní a  ich dočasnom skladovaní max. 1 rok  v  Sklade  olejov a pohonných hmôt.

3.    Prevádzkovateľ je povinný  zhromažďovať  nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade              so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

4.   Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené            od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

5.   Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

6.   Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov  ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu v  zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.  Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady ako sú obaly kontaminované  nebezpečnými látkami a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch.

8.    Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov  alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok  v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

9.    Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa druhov odpadov na evidenčnom liste odpadu a podávať hlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a  IŽP Košice do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

10.   Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.

11.    Prevádzkovateľ  je povinný odovzdávať  odpady  len  osobám  oprávneným  nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných  zmlúv.

12.  Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi  dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v  Havarijnom pláne.

13.   Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  spôsoby nakladania a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového  hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového hospodárstva.

## E.     Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy  na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## F.  Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií                  a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

2.	Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani    o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.  Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

3.	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

4.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

5.	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6. 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových  zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

7. 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.  	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1.  	Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2.   	Kontrola emisií do ovzdušia

2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami     z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť II. tohto rozhodnutia.

2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne            v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po vykonaní uzavretia a rekultivácie skládky odpadov, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu                     v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2, časť II. tohto rozhodnutia.

###### 2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2 a O2. V prípade potreby, napr. pri sťažnosti na nepríjemný zápach zo skládky odpadov, musia byť pri meraní zloženia skládkového plynu stanovené objemové koncentrácie H2S.

3.	Kontrola podzemných vôd

3.1	Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, CHSKCr, Ni, Cd, Hg, Pb, fenoly, dusičnany, dusitany, aniónaktívne tenzidy, kyanidy, NEL, RL(105), vodivosť, PAUcelk., farba, zápach, zákal, teplota | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| úroveň hladiny | - 4 x za 3 mesiace - (4x za rok) | - - | - oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch MS – 1, MS – 2, SME – 1 a SME – 2.

3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5, časť II. tohto rozhodnutia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

- 4.	Kontrola priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované v obidvoch nádržiach priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 6:

- Tabuľka č. 6

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH, CHSKCr, Ni, Cd, Hg, Pb, fenoly, dusičnany, dusitany, aniónaktívne tenzidy, kyanidy, NEL, RL(105), vodivosť, PAUcelk., farba, zápach, zákal, teplota | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny | - 1x týždenne | - - | - vykonávané vizuálne prevádzkovateľom s vykonaním zápisu do prevádzkového denníka |

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

5.	Kontrola povrchových vôd

5.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v  tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

| Miesto odberu vzorky: bezmenný potok vo vzdialenosti cca 300 m od skládky odpadov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy / Technika |
| Reakcia vody pH | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |
| BSK5 | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |
| CHSKCr | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade                              s požiadavkami  slovenskej technickej normy.

2)  Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich objemovo rovnakých  čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových intervaloch.

3)   Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v tabuľke č. 8:

Tabuľka č. 8

| Ukazovateľ znečistenia | Metóda – merací princíp | Označenie metodiky a použitie – podmienky |
| --- | --- | --- |
| pH | Potenciometrické stanovenie | STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH. |
| BSK5 (ATM) | Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369). |
| CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368). |

5.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5, časť II. tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

6.	Kontrola meteorologických údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 9:

Tabuľka č. 9

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky |
| --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne |

7.   	Kontrola topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

- 8.	Kontrola prevádzky

8.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

8.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                   a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

8.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

8.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9. 	Podávanie správ

9.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme                     do informačného systému.

9.2	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka uvedené v bode I.8.1, časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.3 	Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.5	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. tohto rozhodnutia predložiť:

a)   vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  I.2 v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia,

b)  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní so všeobecnými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva,

d)  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.27 a A.1.28 časť II. tohto rozhodnutia.

9.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. 	Prevádzka je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku pre ňu neurčujú.

2. 	Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti (havarijný plán) v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.

3.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

5.	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode F.7, časť II. tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

6. 	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 7 dní od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

## K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

2.	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou „Rekultivácia starej skládky TKO a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný - rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ schválenou týmto rozhodnutím.

3.	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkových plynov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3 a bod 5,  písm. c) bod 1, 7  a v súlade  s § 17 ods. 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa  ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Štefánikova trieda 4, 949 01 Nitra   zo dňa 29.01.2007 doplnenej dňa 13.03.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 595/7, 484/3, 484/4, 486/1, 487/4                       v katastrálnom území obce Svinia, ktoré sú v prenájme prevádzkovateľa a na pozemkoch parcelné           č. 486/2, 486/7 v katastrálnom území obce Svinia, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ oznámil listom                              č. 2584/57/2007/Mil zo dňa 21.02.2007 účastníkom konania, dotknutým  orgánom  a verejnosti  začatie  správneho  konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ prevádzkovateľovi ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Štefánikova trieda 4, 949 01 Nitra.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 28.03.2007, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa 10.05.2007 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám  posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť  sa                 k  podkladom  rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním  rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia,  pripomienky a námety účastníkov konania,  dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, štátna správa v odpadovom hospodárstve,  Námestie Mieru 2, 080 92 Prešov vo svojom vyjadrení  č. ŽP 1/2007/00461-002/OH-Ďu zo dňa 26.03.2007 uviedol, že k uvedenej prevádzke  a k predmetnému konaniu nemá pripomienky.

- Obvodný úrad životného prostredia  v Prešove,  Námestie mieru 2, 081 92 Prešov vo svojom vyjadrení  č. 1/2007/00460-02 zo dňa 21.03.2007  uvádza, že z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky.

-  Obvodný úrad životného prostredia  v Prešove,  Námestie mieru 2, 081 92 Prešov  vo svojom vyjadrení  č. 1/2007/00369-02 zo dňa 13.04.2007  uvádza, že v zmysle ustanovení zákona o ovzduší nie je  pre udelenie súhlasu k povoleniu a užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia vecne a miestne príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

- Obvodný úrad životného prostredia  v Prešove,  Námestie mieru 2, 081 92 Prešov vo svojom vyjadrení  č. 1/2007/00468-002 zo dňa 23.03.2007 uvádza, že z hľadiska platného zákona o ochrane prírody a krajiny patrí dotknuté územie  do krajiny, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana.

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého ul. č. 5, 080 01 Prešov    vo svojom stanovisku č. 2007/00652-02/BA3 – SM zo dňa 29.03.2007 uvádza, že stavba je toho času v štádiu rekonštrukcie a nie je stavebne ukončená, pričom orgán  verejného zdravotníctva stanovisko ku kolaudačnému konaniu stavby predmetnej stavby vydá až po ukončení prác.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich užívaní, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie  činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových vôd  a  podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia  na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo               k prevádzke.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný     o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko povoľovaná prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa emisné limity neurčujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Štefánikova trieda 4, 949 01 Nitra 2. Starosta obce Svinia, Obecný úrad Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia

Na vedomie:

1.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov

2.  Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠSOO,  Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

3.  Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠSOH,  Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

4.  Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠVS, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

5.  Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠSOPaK, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

Príloha  č. 1:     Zoznam druhov odpadov skládkovaných  na „Skládke odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“

Skupina, podskupina, katalógové  číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O – ostatný

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov, O

01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov, O

01 03 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05, O

01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07, O

01 04 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, O

01 04 09 odpadový piesok a íly, O

01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07, O

01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07, O

01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11, O

01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07, O

01 05 VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov, O

01 05 07 vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06, O

01 05 08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06, O

02 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA

A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

02 01 01 kaly z prania a čistenia, O

02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá, O

02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov), O

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva, O

02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08, O

02 02 ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

02 02 01 kaly z prania a čistenia, O

02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie, O

02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O

02 03 ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, AJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE

02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania, O

02 03 02 odpady z konzervačných činidiel, O

02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami, O

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O

02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O

02 04 ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

02 04 01 zemina z čistenia a prania repy, O

02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality, O

02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O

02 05 ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV

02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O

02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O

02 06 ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU

02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O

02 06 02 odpady z konzervačných činidiel, O

02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O

02 07 ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA)

02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín, O

02 07 02 odpad z destilácie liehu, O

02 07 03 odpad z chemického spracovania, O

02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O

02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O

03  ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

03 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

03 01 01 odpadová kôra a korok, O

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04, O

03 03 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

03 03 01 odpadová kôra a drevo, O

03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu), O

03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky, O

03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu, O

03 03 09 odpad z vápennej usadeniny, O

03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie, O

03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10, O

04 ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01 ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka, O

04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm, O

04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie, O

04 02 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér), O

04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky), O

04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14, O

04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16, O

04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19, O

04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien, O

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien, O

05 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

05 01 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09, O

05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly, O

05 01 14 odpady z chladiacich kolón, O

05 01 16 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy, O

05 01 17 bitúmen, O

05 06 ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 06 04 odpad z chladiacich kolón, O

05 07 ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

05 07 02 odpady obsahujúce síru, O

06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 03 ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15, O

06 05 KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU

06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02, O

06 06 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02, O

06 09 ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

06 09 02 troska obsahujúca fosfor, O

06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03, O

06 11 ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV

06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika, O

06 13 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

06 13 03 priemyselné sadze, O

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

07 01 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11, O

07 02 ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11, O

07 02 13 odpadový plast, O

07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14, O

07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 070216, O

07 03 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 06 11)

07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11, O

07 04 ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV

07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11, O

07 05 ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11, O

07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13, O

07 06 ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV,DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV

07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11, O

07 07 ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH

VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH

07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11, O

08 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV),  LEPIDIEL,  TESNIACICH  MATERIÁLOV  A TLAČIARENSKÝCH  FARIEB

08 01 ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11, O

08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13, O

08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17, O

08 02 ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)

08 02 01 odpadové náterové prášky, O

08 03 ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12, O

08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14, O

08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17, O

08 04 ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09, O

08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11, O

09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra, O

09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo

zlúčeniny striebra, O

09 01 10 jednorazové kamery bez batérií, O

09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11, O

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01 ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)

10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04), O

10 01 02 popolček z uhlia, O

10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva, O

10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika, O

10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu, O

10 01 15 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14, O

10 01 17 popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16, O

10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18, O

10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20, O

10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy, O

10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne, O

10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody, O

10 02 ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

10 02 01 odpad zo spracovania trosky, O

10 02 02 nespracovaná troska, O

10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07, O

10 02 10 okuje z valcovania, O

10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11, O

10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13, O

10 02 15 iné kaly a filtračné koláče, O

10 03 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

10 03 02 anódový šrot, O

10 03 05 odpadový oxid hlinitý, O

10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15, O

10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17, O

10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19, O

10 03 22 iné  tuhé  znečisťujúce  látky  a prach  (vrátane  prachu  z  guľových  mlynov)  iné  ako  uvedené      v 10 03 21, O

10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23, O

10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25, O

10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27, O

10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29, O

10 04 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

10 04 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09, O

10 05 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia, O

10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach, O

10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08, O

10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10, O

10 06 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia, O

10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia, O

10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach, O

10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09, O

10 07 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia, O

10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia, O

10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov, O

10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach, O

10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, O

10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07, O

10 08 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach, O

10 08 09 iné trosky, O

10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10, O

10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12, O

10 08 14 anódový šrot, O

10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15, O

10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17, O

10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19, O

10 09 ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

10 09 03 pecná troska, O

10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05, O

10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07, O

10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09, O

10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11, O

10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13, O

10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15, O

10 10 ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

10 10 03 pecná troska, O

10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05, O

10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07, O

10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09, O

10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11, O

10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13, O

10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15, O

10 11 ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla, O

10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach, O

10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09, O

10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11, O

10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13, O

10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15, O

10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17, O

10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19, O

10 12 ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK

A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, O

10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach, O

10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, O

10 12 06 vyradené formy, O

10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní), O

10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09, O

10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11, O

10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O

10 13 ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním,  O

10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna, O

10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13, O

10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, O

10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09, O

10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10, O

10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12, O

10 13 14 odpadový betón a betónový kal, O

11 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 01 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE, ANODIZÁCIA)

11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09, O

11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13, O

11 02 ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy, O

11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05, O

11 05 ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV

11 05 01 tvrdý zinok, O

11 05 02 zinkový popol, O

12 ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV  A PLASTOV

12 01 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov, O

12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov, O

12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov, O

12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov, O

12 01 05 hobliny a triesky z plastov, O

12 01 13 odpady zo zvárania, O

12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14, O

12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16, O

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20, O

15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁL-NYCH ODPADOV)

15 01 03 obaly z dreva, O

15 01 05 kompozitné obaly, O

15 01 06 zmiešané obaly, O

15 02 ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02, O

16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

16 01 STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11, O

16 01 19 plasty, O

16 01 20 sklo, O

16 01 22 časti inak nešpecifikované, O

16 02 ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, O

16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15, O

16 03 VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03, O

16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05, O

16 05 PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08, O

16 08 POUŽITÉ KATALYZÁTORY

16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07, O

16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované, O

16 08 04 použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07, O

16 11 ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené      v 16 11 01, O

16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03, O

16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05, O

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA

17 01 01 betón, O

17 01 02 tehly, O

17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika, O

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, O

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo, O

17 02 02 sklo, O

17 02 03 plasty, O

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, O

17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10, O

17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, O

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, O

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07, O

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03, O

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01, O

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, O

18 ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)

18 01 ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOT-NEJ PREVENCIE

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03, O

18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky), O

18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08, O

18 02 ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02, O

18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, O

18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05, O

18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07, O

19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 01 ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

19 01 02 železné materiály odstránené z popola, O

19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11, O

19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13, O

19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15, O

19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17, O

19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy, O

19 02 ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU (VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV, NEUTRALIZÁCIE)

19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O

19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O

19 03 STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY4)

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04, O

19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06, O

19 04 VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

19 04 01 vitrifikovaný odpad, O

19 05 ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov, O

19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu, O

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality, O

19 06 ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov, O

19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu, O

19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 08 01 zhrabky z hrablíc, O

19 08 02 odpad z lapačov piesku, O

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, O

19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11, O

19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13, O

19 09 ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc, O

19 09 02 kaly z čírenia vody, O

19 09 03 kaly z dekarbonizácie, O

19 09 04 použité aktívne uhlie, O

19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice, O

19 09 06 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov, O

19 10 ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03, O

19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05, O

19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 12 01 papier a lepenka, O

19 12 02 železné kovy, O

19 12 03 neželezné kovy, O

19 12 04 plasty a guma, O

19 12 05 sklo, O

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06, O

19 12 08 textílie, O

19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo), O

19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O

19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, O

19 13 ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01, O

19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03, O

19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05, O

20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01 SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, O

20 01 25 jedlé oleje a tuky, O

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27, O

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29, O

20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31, O

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)

20 02 02 zemina a kamenivo, O

20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady, O

20 03 00 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01 zmesový komunálny odpad, O

20 03 02 odpad z trhovísk, O

20 03 03 odpad z čistenia ulíc, O

20 03 04 kal zo septikov, O

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie, O

20 03 07 objemný odpad, O