- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 2372-4889/2007/Haj/570970106	                         Košice 15.02.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

,,CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky“

Štúrova 101, 059 21 Svit

okres:  Poprad

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

sídlo:                    Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO:                     31 719 724

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                 č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania
   a rozhodnutia  o  ich užívaní, podľa  § 8  ods. 2  písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z.
   o IPKZ,

- určenie  emisných  limitov a  všeobecných podmienok   prevádzkovania, podľa  § 8  ods. 2
   bod  7  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)  v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových alebo
   podzemných   vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 
    ods. 2  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

d)  v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2 písm. f) bod 4    zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 13/33, 13/36,13/41, 13/29, 13/65, 441/25, 13/33, 13/40, 12/3, 13/48, 13/47, 13/46, 13/45, 13/20, 13/13, 13/14, 13/53, 13/34, 13/35, 13/37, 13/30, 13/50, 13/51 a 13/52 13/25, k. ú. Svit, ktoré sú v prenájme prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná  podľa prílohy č. 1 k zákonu  č. 245/2003 
Z. z. o IPKZ ako 6.7. Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok a  podľa  prílohy  č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.,  ktorou sa  vykonáva  zákon č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ   v  skupine  NOSE - P: 107.4.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.  Určenie kategorizácie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a  v  zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch,                           o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok  v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z.  a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  neskorších  predpisov (ďalej len „vyhláška  MŽP  SR   č. 706/2002  Z. z. v  znení neskorších  predpisov“)  veľkým zdrojom znečisťovania  ovzdušia kategórie 6.7.1 Polygrafia – ostatné polygrafické techniky podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel > 15 t za rok.

B.  Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  
       v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky, ktorá je umiestnená v areáli Chemosvit, a.s. slúži na zušľachťovania obalových materiálov (syntetických polymérnych fólií a papiera) pre potravinárske alebo technické použitie technológiou hĺbkotlače a flexotlače 
na tlačových strojoch s celkovou projektovanou kapacitou 13 000 ton potlačených fólií za rok 
a s projektovanou spotrebou rozpúšťadiel 3 404,7 ton za rok. Prevádzka bola uvedená do trvalého užívania v roku 1991.

2.Opis prevádzky

Hĺbkotlač

Hĺbkotlač je fyzikálny proces, pri ktorom sa tlačové farby nanášajú pomocou tlačových valcov s vygravírovaným motívom na fóliu počas jej prechodu cez tlačové jednotky hĺbkotlačového stroja  a následne sušia v sušiarni, pri ktorom prebieha odparovanie rozpúšťadla.

Hĺbkotlač sa vykonáva na 4 potlačových strojoch umiestnených na betónovej podlahe opatrenej náterom odolným voči pôsobeniu rozpúšťadiel v objektoch č. 34 a č. 34a v odd.178–Hĺbkotlač II:

- MERKUR HELIOSTAR 10/F o maximálnej rýchlosti tlače 365 m.min-1,

- MERKUR HELIOSTAR 8/F  o maximálnej rýchlosti tlače 365 m.min-1,

- ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 8/F  o maximálnej rýchlosti tlače 350 m.min-1,

- ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 10/F  o maximálnej rýchlosti tlače 350 m.min-1.

Každá tlačová jednotka sa skladá z  tlačového valca, farebníka, stieracieho  noža, protitlakového valca  a elektricky vyhrievanej sušiarne.

Farby sú podľa potreby počas tlače riedené riedidlami (etanol a etylacetát), ktoré sú  privádzané 
z troch prevádzkových zásobníkov o objeme 1 m3. Spomaľovače tuhnutia sú obsluhou stroja dolievané ručne zo 100 l tzv. batch - kontajnerov.

Navinuté potlačené fólie sú expedované na oddelenie rezania a následne na oddelenie expedície alebo na oddelenie kašírovania na výrobu kombinovaných obalových materiálov s tlačou alebo bez tlače. Kašírovanie sa vykonáva na dvoch  kašírovacích strojoch POLYLAMINÁTOR PF3-LF a DUPLEX COMPACT SL technológiou bez použitia prchavých organických rozpúšťadiel a na stroji SUPER COMBI 2000 s použitím prchavých organických rozpúšťadiel, ktoré 
sú umiestnené v objekte č. 36 na betónovej podlahe opatrenej náterom odolným voči pôsobeniu rozpúšťadiel.

Čistenie súčastí tlačových agregátov MERKUR HELIOSTAR a hĺbkotlačových valcov MERKUR HELIOSTAR sa vykonáva na dvoch  čistiacich zariadeniach firmy RENZMANN 
typ 320, ktoré sú umiestnené v objekte č. 34. Ako prací roztok sa používa zmes liehu, etylacetátu a spomaľovača. Čistenie tlačových jednotiek tlačiarenských strojov firmy ROTOMEC 
sa vykonáva na štyroch pracích zariadeniach RENZMANN typ 390, ktoré sú umiestnené v objekte č. 34a. Pred každým pracím cyklom a ukladaním sa jednotlivé súčastí tlačového agregátu prečisťujú ručne. Prací roztok (zmes liehu, etylacetátu a spomaľovača) sa nachádza v separátnom zásobníku, ktorý je oddelený od pracej komory. Každý prací cyklus je zadaný obsluhou a delí sa na proces umývania a proces oplachovania. Systém pračiek je vybavený odsávacím zariadením a automatickými pneumatickými dverami.

Na preplachovanie farebníkových čerpadiel zo strojov MERKUR HELIOSTAR slúži umývacia nádrž typ HO-P RENZMANN o objeme 0,4 m3, ktorá je umiestnená v objekte č. 34.

Destilácia pracích roztokov z pracích zariadení firmy RENZMANN sa vykonáva 
na dvoch destilačných zariadeniach RENZMANN typ K1 o výkone 50 - 80 l.h-1 predestilovaného znečisteného pracieho roztoku, ktoré sú umiestnené v objektoch č. 34 a  č. 34a. Zariadenia 
sú vybavené zásobníkom na znečistený roztok o objeme 1,5 m3 a zásobníkom na čistý destilát o objeme 1,5 m3. Regenerované rozpúšťadlo je spätne využívané v pračke farebníkov. 
Po ukončení destilačného cyklu sa destilačný zvyšok vypustí do zásobnej nádrže.  Destilačný zvyšok po zmiešaní s perlitom je odovzdávaný na ďalšie nakladanie na základe právoplatnej zmluvy osobe oprávnenej nakladať s predmetným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z.                 o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“).

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na hĺbkotlačových strojoch MERKUR HELIOSTAR 8/F, ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 8, ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 10, pri procese rozpúšťadlového kašírovania na stroji NORDMECANICA a pri procese prania v pracích zariadeniach RENZMANN 320 a RENZMANN 390 sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia ENVITHERM 100/5W na termické zneškodnenie pri  minimálnej teplote                780 °C, dobe zdržania 1 sekunda a maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov 100 000 Nm3.h-1. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 
15 m. Na výstupe z termického spaľovacieho zariadenia je inštalovaný analyzátor plynu 
na monitorovanie koncentrácie organických látok vyjadrených ako celkový organický uhlík (TOC). Súčasťou termického spaľovacieho zariadenia ENVITHERM 100/5W je termoolejový rekuperačný systém, ktorý využíva teplo spalín z termického spaľovacieho zariadenia ENVITHERM 100/5W pre ohrev sušiaceho vzduchu pre tlačové stroje ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 8 a ROTOMEC RS 4004 1300/350/C 10. Ako náhradný zdroj tepla  pri výpadku termického spaľovacieho zariadenia. ENVITHERM 100/5W, slúži kotol EKOMAT 2500 na zemný plyn naftový o výkone 2,1 MW, pričom spaliny z kotla sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 15 m. Zásobník oleja o objeme 4,0 m3 termoolejového ohrevného systému je uložený v záchytnej  vani o objeme 4,0 m3. ENVITHERM 100/5W je umiestnený na voľnom priestranstve medzi objektmi č. 33 
a č. 43.

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na hĺbkotlačovom stroji  MERKUR HELIOSTAR 10/F sú odvádzané do  termického koncového spaľovacieho zariadenia TNV Eisenmann na termické zneškodnenie pri  teplotách 690-750 °C, dobe zdržania 1 sekunda a maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov 20 000 Nm3.h-1. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 21,3 m. TNV Eisenmann je umiestnený na streche objektu č. 34.

Flexotlač

Flexotlač je fyzikálny proces, pri ktorom sa tlačové farby nanášajú pomocou centrálneho tlakového valca s nalepenou tlačovou formou a rastrového valca slúžiaceho k prenosu farby 
na tlačovú formu a následne sušia v sušiarni, pri ktorom prebieha odparovanie rozpúšťadla.

Flexotlač sa vykonáva na 4 konštrukčne rôznych typoch potlačových strojoch:

- LEMOMEISTERFLEXI, CI 942 o maximálnej rýchlosti tlače 300 m.min-1, ktorý je umiestnený v hale I objekt č. 45,

- LEMO MEISTERFLEX II, CI 642-MFX2 o maximálnej rýchlosti tlače 300 m.min-1  
a OLYMPIA STELLAFLEX o maximálnej rýchlosti tlače 365 m.min-1, ktoré sú umiestnené v hale II objekt č. 45,

- TACHYS  F8G o maximálnej rýchlosti tlače 450 m.min-1, ktorý je umiestnený v hale III objekt č. 45,

Všetky stroje sú umiestnené na betónovej podlahe opatrenej náterom odolným voči pôsobeniu rozpúšťadiel.

Fólia sa vedie z odvíjacej stolice sústavou odťahových valcov a systémom farebníkových jednotiek, kde dochádza k samotnej tlači, pričom za každou farebníkovou jednotkou  nasleduje elektricky vyhrievaná sušiaca jednotka. Po výstupe z posledného farebníka potlačená fólia prechádza cez sušiaci tunel, kde sa nanesená farba dosušuje pri teplotách 50 - 70 oC a následne 
je vedená cez sústavu chladiacich valcov na navíjaciu stolicu, kde sa navíja na dutinku.

Upravené farby sú do farebníkov prečerpávané z  uzavretých oceľových zásobníkov umiestnených pri strojoch. Farby sú do uzavretých oceľových zásobníkov prilievané ručne 
z originálnych obalov, ktoré sú umiestnené pri stroji len v nevyhnutnom množstve. Počas tlače obsluha ručne dolieva podľa potreby spomaľovač schnutia alebo urýchľovač schnutia. Navinuté potlačené fólie sú expedované na oddelenie rezania a následne na oddelenie expedície.

Čistenie častí farebníkov, zásobníkov a nádob od tlačových farieb z jednotlivých časti tlačových strojov sa vykonáva v pracom zariadení firmy RENZMANN, ktoré je umiestnené 
v objekte č. 44. Pred každým pracím cyklom a ukladaním sa jednotlivé súčastí tlačového agregátu prečisťujú ručne. Každý prací cyklus je zadaný obsluhou a delí sa na proces umývania 
a proces oplachovania. Systém pračiek je vybavený odsávacím zariadením a automatickými pneumatickými dverami.

Príprava flexografických potlačových farieb sa vykonáva pomocou dávkovacieho zmiešavacieho zariadenia (ďalej tiež DMZ) umiestneného v objekte č. 44, ktoré pozostáva zo 
16 ks zásobníkov na farebné koncentráty, dvoch  zásobníkov na etanol o objeme 
2 x 2 m3, 1 ks 1,2 m3 zásobníka na etylacetát, a zásobníka na metoxypropanol o objeme 1,2 m3, obslužného terminálu, váhy, miešadla a riadiacej jednotky s dávkovaním jednotlivých komponentov podľa predpísanej receptúry. Pripravené farby sú dávkované do prázdnych obalov na farbu a odvážané k flexofgrafickým potlačovým strojom.

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na flexotlačovom stroji LEMO MEISTERFLEX I a pri procese čistenia                    v pracom zariadení RENZMANN sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia Eisenmann RNV 12500 na termické zneškodnenie pri  teplotách 800 - 850 °C, dobe zdržania 1 sekunda a maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov 
12 500 Nm3.h-1. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 28,4 m. Eisenmann RNV 12500 je umiestnený na voľnej betónovej ploche pri objekte                 č. 44.

Odpadové plyny obsahujúce prchavé organické zlúčeniny vznikajúce pri procese nanášania a sušenia na flexotlačových strojov LEMO MEISTERFLEX II, OLYMPIA STELLAFLEX a TACHYS F8G sú odvádzané do termického koncového spaľovacieho zariadenia Eisenmann RNV 32000 na termické zneškodnenie pri  teplotách 650 - 880 °C, dobe zdržania 1 sekunda a maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov 32 000 Nm3.h-1. Vyčistené odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia komínom o výške 28,4 m. Eisenmann RNV 32000 je umiestnený na voľnej ploche betónovej pri objekte  č. 44.

2. Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

2.1 Stáčanie riedidiel

Stáčanie etylacetátu a etanolu zo železničných cisterien do zásobných nádrži umiestnených v objekte č. 27b sa vykonáva na stáčacom mieste v objekte č.21a. Etanol a etylacetát sú do zásobných nádrži vedené cez jestvujúce nadzemné nerezové bezošvové potrubia. Stáčacie miesto je umiestnené pod prístreškom a je vybavené záchytnou vaňou o objeme 60 m3.

2.2 Sklad riedidiel

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt č. 27b, oceľový prístrešok | etylacetát | 2 x 32 m3, 50 m3 | dvojplášťová | záchytná vaňa o objeme 50 m3 |
|  | etanol | 32 m3, 50 m3 | dvojplášťová |  |

Nádrže sú vybavené prístrojmi pre signalizáciu medzných stavov a blokádou 
pri havarijných stavoch. Snímanie minimálnej, maximálnej a havarijnej hladiny je oznamované miestnou, diaľkovou svetelnou a akustickou signalizáciou. Snímače výšky hladín sú napojené 
na vnútropodnikový online informačný systém.

2.3 Čerpacia stanica riedidiel

Riedidlá z nádrží Skladu riedidiel v objekte č. 27b sa odoberajú pre potreby výroby 
a dopravujú sa čerpadlami do čerpacej stanice riedidiel umiestnenej v objekte č. 27ch. Objekt 
č. 27ch je rozdelený na časť pre čerpadlá a miestnosť rozvádzačov. V objekte je zabezpečená prirodzená aj nútená výmena vzduchu. Pod čerpadlami je záchytná vaňa 0,6 m3,
na ktorej dne je nainštalované čidlo hladiny pre signalizáciu úniku riedidiel z čerpadiel.

2.4 Prevádzkové nádrže

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objekt č. 34 | etanol | 3 x 1 m3 | jednoplášťová | záchytná vaňa (1 m3) |
| objekt č.36 | etylacetát | 0,75 m3 | jednoplášťová | záchytná vaňa (0,75 m3) |

2.5 Skladovanie farieb, lakov a riedidiel

| Miesto zaobchádzania | Typ obalov | škodlivé látky | Zabezpečenie ochrany ŽP |
| --- | --- | --- | --- |
| sklad farieb, lakov, objekt č. 34 a č. 35 | prepravné kanvy 25 a 50 kg, prepravné kontajnery o objemom 0,5 m3 a 1 m3 | farby, riedidlá, maximálne 2 x 7 000 l | záchytne vane vytvorené prehĺbením podlahy s izoláciou a s chemicky odolnou stierkou |
| sklad zvyškových farieb, objekt č. 35, (max. 7 000 litrov) | prepravné kanvy 25 a 50 kg | farby maximálne 7 000 l | záchytná vaňa vytvorená prehĺbením podlahy s izoláciou a s chemicky odolnou stierkou |
| sklad zvyškových farieb a lakov, objekt č. 44 | prepravné kanvy 25 a 50 kg | farby maximálne 7 000 l | záchytná vaňa vytvorená prehĺbením podlahy s izoláciou a s chemicky odolnou stierkou |
| príručný sklade etanolu, objekt č. 44 | nádrž o kapacite 1 m3 | Maximálne skladované množstvo 0,4 m3 | záchytná vaňa vytvorená prehĺbením podlahy s izoláciou a s chemicky odolnou stierkou |

Potrubné rozvody sú uvedené v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3. Nakladanie s vodami

3.1 Priemyselné odpadové vody

Počas prevádzkovania a údržby nevznikajú priemyselné odpadové vody.

3.2 Splaškové vody a vody z povrchového odtoku

Splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku sú odvádzané podnikovou kanalizáciou  Chemosvit, a.s. a verejnou kanalizáciou mesta Svit na čistenie do mestskej čistiarne odpadových vôd Poprad.

4.  Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi

Nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke je vykonávané tak, ako  je uvedené v prílohe č. 1  tohto povolenia.

II.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Vykonávanie  jednotlivých činností v  prevádzke  musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činností v prevádzke  je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.5 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť IŽP Košice vopred ohlásené.

1.6 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení  v  prevádzke alebo  vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

1.7 Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ  je  povinný  ohlásiť  na IŽP Košice   zmenu  prevádzkovateľa do 10  dní odo  dňa  účinnosti prechodu práv  a povinnosti.

1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto          rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre plnenie  ich  povinnosti  a poskytnúť  im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť                   si svoje povinnosti.

1.9 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť celkovú projektovanú výrobnú kapacitu nad hodnotu 
13 000 ton potlačených fólií za rok a spotrebu riedidiel nad hodnotu 3 404,7 ton za rok 
bez povolenia  IŽP Košice.

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať fólie, potlačové farby, riedidlá, laky, aditíva, katalyzátory, pojidlá, tvrdidlá a pomocné látky tak, ako je uvedené v bode B časti I. tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.3 Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

zemný plyn, stlačený vzduch, elektrická energia, priemyselná voda, pitná voda,  technologická para, horúca voda a teplonosný olej.

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať priemyselne vyrábané chemikálie podobného určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bode A.3.2 časť II. tohto rozhodnutia 
za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.6. Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach                          v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu  vznikať emisie  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia v súlade:

- s platnými Súbormi  technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných    opatrení na zabezpečenie  ochrany ovzdušia pri  prevádzke  zdrojov  znečisťovania   (ďalej  len „Súbor TPP a TOO“),  vypracovanými a schválenými  podľa  všeobecne záväzného   právneho predpisu ochrany ovzdušia,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s  technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na schválenie aktualizované súbory TTP a TOO najneskôr do šiestich mesiacov  od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami

5.1 Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa    
zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo   podzemných  vôd.

5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní a zberných (havarijných) nádrží musia byť vybavené   funkčnými  stavoznakmi  pre  vizuálne sledovanie  hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

## 5.3  Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

5.4 Stáčanie je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa. Obsluha vykonávajúca stáčanie etanolu a etylacetátu musí byť  trvale  prítomná  po  celú  dobu  stáčania  na  mieste stáčania.

5.5 Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

## B.    Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1.  Emisné limity sú určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky:

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),

- celkový organický uhlík ( ďalej len „TOC“ ),

- organické plyny a pary zo 4.skupiny 3.podskupiny ZL podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č.706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „OPaP“).

Tabuľka  č. 1

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNV EISENMANN | komín K1 Ø 1200 mm/výška 21,3 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
|  |  | NOx | 500 | 2) |
|  |  | CO | 100 | 2) |

Pokračovanie tabuľky č. 1

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNV 12500 EISENMANN | komín K4 Ø 710 mm/výška 28,4 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
|  |  | NOx | 500 | 2) |
| RNV 32000 EISENMANN | komín K2 Ø 1200 mm/výška 28,5 m | TOC NOx | 100 500 | 1) 2) |
| ENVITHERM 100/5 | komín K3 Ø 1800 mm/výška 15,25 m | TOC | 100 | 1) |
| Kotol EKOMAT 2500 | Komín K5 Ø 400 mm/15,0 m | NOx CO | 200 100 | 3) |
| Hala I – MSF I | výduch V1 Ø 500 mm/16,3 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| Hala I – prázdne miesto | výduch V2 Ø 500 mm/16,3 m |  |  |  |
| Hala II – MSF II | výduch V3 Ø 500 mm/15,3 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| Hala II – STX | výduch V4 Ø 500 mm/15,3 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| Hala III – prázdne miesto | výduch V5 500 x 800 mm/16,9 m |  |  |  |
| Hala III – TACHYS F8G | výduch V6 800 x 800 mm/16,9 m | TOC | 100 | 1) |
| Sklad farieb a riedidiel – obj. č. 34 | výduch V1 Ø 500 mm/16,3 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| Pranie farebníkov a valcov – obj. č.34 | výduch V2 Ø 500 mm/16,3 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| Sklad riedidiel - obj. č. 34 | výduch V3 Ø 500 mm/15,3 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| odsávanie z haly č. 34 severná vetva | výduch V4 1250 x 1250 mm/16,0 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| odsávanie z haly č. 34 južná vetva | výduch V5 1250 x 1250 mm/16,0 m | OpaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| miestnosť montáže vozíkov a sleeevov –obj .č. 34a | výduch V6 Ø 315 mm/13,8 m | TOC | 100 | 1) |

Pokračovanie tabuľky č. 1

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií* | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m-3 | Vzťažné Podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prania farebníkov a valcov - obj. č. 35 - západ.prístavok | výduch V7 Ø 710 mm/13,8 m | TOC | 100 | 1) |
| miestnosti skladu farieb č. 1.02, 1.03 a chodby č.1.05 obj. č. 35 - západ.prístavok | výduch V8 Ø 630 mm/13,8 m | TOC | 100 | 1) |
| dávkovaco-miešacie zariadenie DMZ č.1-obj. č. 35 - západ.prístavok | výduch V9 Ø 250 mm/13,8 m | TOC | 100 | 1) |
| dávkovaco-miešacie zariadenie DMZ č.2 - obj.č.35 - západ.prístavok | výduch V10 Ø 250 mm/13,8 m | TOC | 100 | 1) |
| miestnosť DMZ-obj.č.35 - západ.prístavok | výduch V11 1000 x 710 mm/16,0 m | TOC | 100 | 1) |
| odsávanie z haly č. 34a sever | výduch V12 1250 x 1250 mm/16,0 m | TOC | 100 | 1) |
| odsávanie z haly č. 34a juh | výduch V13 1250 x 1250 mm/16,0 m | TOC | 100 | 1) |
| odsávanie z haly č. 36 juh (klimatizácia) | výduch V14 1800 x 500 mm/7,6 m | TOC | 100 – EL platí po prechode na rozpúšťadlové lepidlá pre laminovací strojSuper Combi 2000 | 1) |
| vypieračky, sušičky – odd.191 | výduch V1 320 x 320 mm/12,5 m | OPaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| miestnosť destilácie – odd.191 | výduch V2 400 x 400 mm/12,5 m | OPaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| príručný sklad farieb – odd.191 | výduch V3 320 x 320 mm/12,5 m | OPaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |
| výrobná hala – odd.191 | výduch V4 1 250 x 1 250 mm/11,5 m | OPaP | 150 – EL platný do 31.10.2007 | 1) |
|  |  | TOC | 100 – EL platný od 1.11.2007 | 1) |

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného emisného inventarizačného systému (NEIS)

| Zdroj fugitívnych emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit pre fugitívne emisie 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flexotlač | Fugitívne | VOC | 20 % |
| Hĺbkotlač | Fugitívne | VOC | 20 % |

1) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia  vo vlhkom plyne 
po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).

2) Hmotnostná vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní 
na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC)

3) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní 
na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC), a referenčný obsah kyslíka  3 % objemových.

4)  Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať pre zdroj znečisťovania kotol EKOMAT 2500, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami pre emisie TOC preukazovať, že aritmetický priemer najmenej troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného limitu pre znečisťujúce látky a žiadny hodinový priemer nepresiahne 
1,5 násobok  hodnoty emisného limitu.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami pre emisie OPaP,  NOx 
a CO preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty  neistoty výsledku  merania  neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B.1.1 
časť II. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu,  zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zariadení zdroja určených v schválených súboroch TPP a  TOO a v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať  iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa nestanovujú vzhľadom na spôsob vypúšťania  odpadových vôd.

3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1   Ekvivalentná  hladina    hluku   produkovaná   prevádzkou   neprekročí  na  hranici  areálu       so  susediacimi    priemyselnými  areálmi   hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných            pozemkoch  hodnotu  50 dB  v čase  od  06:00 do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB           v čase od 22:00 do 6:00 hod.

- 3.2.   Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

## C.   Opatrenia    na   prevenciu    znečisťovania,   najmä   použitím  najlepších dostupných techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník sa neurčujú.

D.   Opatrenia  pre  minimalizáciu,   nakladanie,   zhodnotenie,   zneškodnenie

odpadov

1.  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie, zneškodnenie alebo zhodnotenie 
     odpadov,  opatrenia    na  zníženie   produkovaných  odpadov  uvedené  vo svojom Programe    
     odpadového   hospodárstva,  schválenom  príslušným   orgánom  štátnej   správy odpadového 
     hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného  právneho  predpisu odpadového 
     hospodárstva.

2.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi ktoré vznikajú  v prevádzke Potlačové prevádzky, zaradenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami, uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní 
a skladovaní nebezpečných odpadov na určených miestach uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3.  Prevádzkovateľ je  povinný  zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov, ktorých triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom na ich ďalšie zhodnocovanie v prevádzke v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

4.  Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené určeným spôsobom v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

5.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať    odpady utriedené podľa   druhov, označovať  
      ich  určeným  spôsobom  a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym  
      predpisom odpadového hospodárstva a  zabezpečiť  ich pred  znehodnotením,  odcudzením  
      alebo iným nežiaducim únikom.

6.   Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady, ktoré nezhodnocuje sám, 
na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

7.   Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie, akumulátory, oleje a odpady              z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie a zneškodnenie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

8.  Prevádzkovateľ  je  povinný zhromažďovať odpady, ako sú  filtračné   materiály a znečistený 
   textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové oleje v plechových 
   alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov 
   odpadov, odpady zo svetelných zdrojov z obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných 
   nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných 
   odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.

9.  Nádoby,  sudy  a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené      od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom   
alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi,  ktoré  
by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť 
odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám 
podľa osobitných predpisov.

10. Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady   s cieľom  dosiahnuť hraničné  hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového  hospodárstva.

## 11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho triedenia zhromažďovať odpady                       v dvojplášťovom kontajneri o objeme 1 m3 umiestnenom v uzamykateľnom prístrešku                           zo spevnenou plochou.

## Oprávnenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy nebezpečného odpadu:

## č. druhu odpadu, názov druhu odpadu, kategória odpadu

12 01 09 – rezné emulzie a roztoky  a roztoky neobsahujúce halogény, N

13 01 10 – nechlórované minerálne hydraulické oleje, N

13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, N

13 03 07 – nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, N

13 05 07 – voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja a vody, N

F.  Opatrenia  na   predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov 
v  prípade  havárie a  opatrenia týkajúce  sa   situácií  odlišných  
od  podmienok  bežnej  prevádzky

1.   Prevádzkovateľ  je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na  zamedzenie

vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného  prostredia  a  postup

v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými

látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho predpisu vodného

hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

2.  Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v ktorých  sa  zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne  s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza 
s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),       
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie  
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

4.  Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú  
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované                              
na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,  
podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo 
vodami z povrchového odtoku.

5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom ako je objem  nádrže  umiestnenej  v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených nádrží,  je  na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 %  zo  súčtu objemov všetkých  nádrží v záchytnej  vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho  využitia alebo zneškodnenia.

6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,

7.  Všetky  prevádzkové  nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok,     ktoré sú v nich  uskladnené.

8.  Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.

9.  Na miestach, kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho  s vodami. Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.

10.  Stáčanie olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste       k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých používaných  chemických látok.

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich   
s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

## 13. Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných     vaní, havarijných vaní a  rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej  skúšky, po ich rekonštrukcii  alebo oprave a pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.

15. Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených súborov  TPP a TOO možné       nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

16.  Prevádzkovateľ  je  povinný pri  vymedzených  haváriách podľa bodu  F.15   časť II. tohto rozhodnutia,  ktoré  nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej poruchy  neodstránenej  určeným spôsobom  v určenom čase podľa  schválených  súborov  TPP a  TOO, bezodkladne  zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia  alebo musí použiť mimoriadne  protihavarijné  opatrenia, ktoré sú na to určené.

## G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania a  cezhraničného

vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste       
  prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.   Požiadavky na spôsob a  metódy monitorovania  prevádzky a  údaje, ktoré     treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.     Kontrola emisií do ovzdušia

1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych oprávnených meraní tak, ako je to uvedené  v nasledujúcej tabuľkách. Správy z meraní musí predkladať na  príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak  zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť  správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 1.2.1

| Zdroj emisií: termické spaľovacie zariadenie Komín: K1 TNV EISENMANN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Perióda merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3), 6) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 4), 6) |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |
| OPaP | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |

Tabuľka č. 1.2.2

| Zdroj emisií: termické spaľovacie zariadenie Komín: K3 ENVITHERM 100/5W |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Perióda merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |

Tabuľka č. 1.2.3

| Zdroj emisií: termické spaľovacie zariadenie Komín: K4 RNV EISENMANN 12500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Perióda merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3), 6) |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |
| OPaP | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |

Tabuľka č. 1.2.4

| Zdroj emisií: termické spaľovacie zariadenie Komín: K2 RNV EISENMANN 32000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Perióda merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3), 6) |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |

Tabuľka č. 1.2.5

| Zdroj emisií: kotol EKOMAT 2500 Komín: K5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Perióda merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 3), 6) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 4), 6) |

Tabuľka č. 1.2.6

| Zdroj emisií: Hala I – MSF I, Hala I – prázdne miesto, Hala II - MSF II, Hala II – STX, Hala III – ALPHA 8C, Hala III – TACHYS F8G, Sklad farieb a riedidiel, Pranie farebníkov a valcov, Sklad riedidiel, odsávanie z haly č.34 severná vetva, odsávanie z haly č.34 južná vetva, miestnosť montáže vozíkov, prania farebníkov a valcov -obj.č.35-západ.prístavok, miestnosti skladu farieb č.1.02, 1.03 a chodby č.1.05 obj.č.35-západ.prístavok, dávkovaco-miešacie zariadenie DMZ č.1-obj.č.35-západ.prístavok, miestnosť DMZ-obj.č.35-západ.prístavok, odsávanie z haly č.34a sever, odsávanie z haly č.34a juh, odsávanie z haly č.36 juh Výduchy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Perióda merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |
| OPaP | Hmotnostná koncentrácia, HT | 1) | 2) | 5), 6) |

HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1  k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.3 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky  (hodina).

1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 
0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom               o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho                 či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  alebo manuálna založená na odbere vzorky.

3)	Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne  fotometria  alkalimetrická titrácia,  metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026,  OTN ŽP 2 027.

4)  Metóda - prístrojové NDIR, NDUV,  elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039,  manuálne GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor  metodika STN ISO 8186.

5)	Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálne separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025.

6)  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť  vykonávanie  meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska  reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie  a iných technických skúšok  a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom  fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

1.3  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

2.   Kontrola   odpadov

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstvách odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na evidenčných listoch odpadov                     v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí viesť priebežne.

- 3.   Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie  s  mesačným     
      a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu  a  vypočítanej mernej 
      spotreby energií na tonu resp. na m2 vyrobeného výrobku.

- 4.   Kontrola prevádzky

- 4.1  Prevádzkovateľ  je  povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku v súlade  s podmienkami        určenými v rozhodnutí.

4.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu         údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných  v bode I časť II tohto rozhodnutia a evidované údaje   uchovávať najmenej  5 rokov,  ak  nie   je   v  tomto   rozhodnutí   a   všeobecne  záväznom   právnom   predpise stanovené inak.

4.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných

surovín,  médií, energií a výrobkov.

4.4  Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie,  závady, poruchy, 
priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia 
byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch             a havárií. O každej havárii musí byť  spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

4.5   Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných odpadových na 1 tonu resp. na m2 výrobku.

4.6  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov  v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

6.    Podávanie správ

6.1   Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne  ohlasovať  IŽP  Košice  a  príslušným  orgánom štátnej  správy  vzniknuté  havárie,  iné   mimoriadne   udalosti  v prevádzkach a  nadmerný okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou                               z diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií  podľa požiadaviek   ustanovených  v  bode  I.1 časť II. tohto rozhodnutia.

6.3  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje                           a  informácie  podľa § 4 a  5 a  v  rozsahu   podľa  prílohy  č. 1  vyhlášky   č. 391/2003 Z. z. a každoročne  ich  za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej  a v elektronickej forme do informačného systému.

6.4   Prevádzkovateľ  je  povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie je v tomto rozhodnutí určené inak, 5 rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného  v bodoch I.3 a  I.4.5 časť II. tohto   rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice.

6.5  Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä

zmenu používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,  zmenu   výrobného          postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

  - Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka zaslať Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Recyklačnému fondu; prevádzkovateľ je zároveň povinný v tomto termíne zaslať kópiu Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním  aj na vedomie IŽP Košice.

J.    Požiadavky   na    skúšobnú  prevádzku    pri    novej    prevádzke  alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky flexostroja TACHYS F8G  vykonať jednorázové diskontinuálne meranie za účelom preukázania dodržania emisných limitov uvedených v bode B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia pre flexotlačový stroj TACHYS F8G, z ktorého sú odpadové plyny odvádzane do ovzdušia cez termické spaľovacie zariadenie EISENMANN RNV 32 000. Termín vykonania tohto merania je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný požiadať v integrovanom povoľovaní o udelenie súhlasu 
 na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia TACHYS F8G a spolu zo žiadosťou predložiť najneskôr do 30.06.2007 správu z prvého jednorázového diskontinuálne merania 
a aktualizovaný Súbor TPP a TOO vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

1.3 Prevádzkovateľ predloží žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok z dôvodov zmeny technologických zariadení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia na príslušný obvodný úrad životného prostredia.

1.4 Prevádzkovateľ ku dňu udelenia súhlasu na užívanie tlačového stroja TACHYS F8G predloží na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na schválenie prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi vypracovaný v zmysle Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

1.5 Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky zabezpečí vstupné merania faktorov pracovného prostredia (chemických faktorov v konkrétnych mikroklimatických podmienkach a hluku) a výsledky predloží na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr pre podaním žiadosti do trvalého užívania.

2.    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke  v schválenej dokumentácii podľa bodov A.4.2   a   F.1  časť II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a  v súbore TPP a TOO).

## K.   Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na       zamedzenie    znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do       uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.

2.  Prevádzkovateľ je povinný  zmluvne zabezpečiť  podľa zákona o  odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok  
v súlade s ustanoveniami  všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva.

3.  Prevádzkovateľ  je   povinný  ukončiť  spracovanie  surovín  a  výrobu   produktov tak, aby 
     všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.

4.  Prevádzkovateľ  je  povinný  po  ukončení  činnosti  v  prevádzke  zabezpečiť  odborné    posúdenie  stavu  znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť  o vykonaní dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     písm. b) bod 3, písm. c bod 8 a písm. f bod 4 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania vykonaného podľa   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa CHEMOSVIT FOLIE, a.s. zo dňa 30.06.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch,  položka 171a  písm. b vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 13/33, 13/36,13/41, 13/29, 13/65, 441/25, 13/33, 13/40, 12/3, 13/48, 13/47, 13/46, 13/45, 13/20, 13/13, 13/14, 13/53, 13/34, 13/35, 13/37, 13/30, 13/50, 13/51 a 13/52 13/25, k. ú. Svit, ktoré sú  v prenájme prevádzkovateľa.

IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 27.07.2006  účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania 
vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie ktorá uplynula dňom 31.08.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou  osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov  a v súlade                      s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 20.09.2006 na ktorom sa zúčastnili IŽP Košice, CHEMOSVIT FOLIE, a.s. - Potlačové prevádzky, Obvodný úrad životného prostredia v Poprade odbor ŠSOO, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety                        a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

-  Mesto Svit listom č. 559/2252/2006-Kz zo dňa 18.09.2006,

-  CHEMOSVIT, a.s.  listom č. OŽP/913/2006 zo dňa 09.08.2006,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade listom č. PP 1178/2006 zo dňa 10.08.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠVS, listom č.2006/01829-LB zo dňa  15.08.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOH, listom č.2006/01693 zo dňa  22.08.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOO, listom č. 2006/01698CA zo dňa  21.08.2006,

- Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOPaK, listom č.2006/01715-BM 
zo dňa  21.08.2006.

Z uvedených účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnil iba Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOO pripomienky k neúplnosti žiadosti v častiach  D, E a neaktuálnosti súborov TPP a TOO.

Prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice listom OŽP/913/2006 zo dňa 09.10.2006 doplnené údaje uvedené v pripomienkach Obvodného úradu životného prostredia v Poprade, odbor ŠSOO.

IŽP Košice posúdil pripomienku týkajúcu sa súborov TPP a TOO a v bode A.4.2  časť II. tohto rozhodnutia uložil prevádzkovateľovi predložiť aktualizované súbory STTP a TOO 
na schválenie.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 a) zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- bod 1 konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení  stavby veľkého zdroja znečisťovania,

- bod 7 konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)

- bod 3 konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

c) v oblasti odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)

- bod 8 konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 posudzovanie návrhov:

- na nakladanie s nebezpečnými látkami.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bode B.1  tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia. Emisné limity pre odpadové vody vypúšťané   z  povoľovanej prevádzky vzhľadom na charakter vypúšťania opísaný v  časti II. tohto rozhodnutia neboli stanovené.

IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s ust. Nariadenia vlády SR 
č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, a zároveň nestanovil emisné limity pre vibrácie vzhľadom  k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a z uvedeného dôvodu neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:    Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.   CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit

2.   CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit

3.   Mesto Svit, zastúpené primátorom, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOH

2. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOO

3. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠVS

4. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade,  ŠSOPaK

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Príloha č. 1

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom Miesto kde je odpad zhromažďovaný |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kat. číslo: 07 02 08 Názov: iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny Kateg. odpadu: N | Výroba prípravy tlače - odd. 191- príprava tlačových foriem pre flexotlač | Pevný (tuhý) odpad je zhromažďovaný v pevných kartónových krabiciach alebo iných vyhradených nádobách vyložených fóliou, uložených na drevenej palete a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie na základe právoplatnej zmluvy osobe oprávnenej nakladať s predmetným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste v odd.191, zabezpečených proti úniku nebezpečných látok, a to v objektoch č. 42 a č.46. |
| 2. | Kat. číslo: 08 03 14 Názov: kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky Kateg. odpadu: N | Výroba flexibilných fólií – oddelenie 155-flexotlače a oddelenie 178-hĺbkotlače | Kašovitý odpad zahustený nehorľavým sorbentom je zhromažďovaný v pevných plastových vreciach uzatvorených páskou s max. hmotnosťou 20 kg/vrece, uložených v kovových 1100 l kontajneroch alebo kovovej box-palete a odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesta zhromažďovania sú určené na vyhradených miestach v odd.155 a odd.178, zabezpečených proti úniku nebezpečných látok, a to v objektoch č. 34, 34a, 35 a 44. |
| 3. | Kat. číslo: 08 04 09 Názov: odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá Kateg. odpadu: N | Výroba flexibilných fólií – oddelenie 172-kašírovanie a metalizácia | Kašovitý odpad zahustený nehorľavým sorbentom je zhromažďovaný v kovových 200 l uzatvorených sudoch a odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste v odd.172, zabezpečenom proti úniku nebezpečných látok, a to v objekte č. 36. |
| 4. | Kat. číslo: 09 01 01 Názov: roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov Kateg. odpadu: N | Výroba prípravy tlače - odd. 193- priemyselný dizajn | Kvapalný odpad je zhromažďovaný v určených plastových bandaskách a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste v odd.193, zabezpečenom proti úniku nebezpečných látok, a to v objekte č. 42. |
| 5. | Kat. číslo: 09 01 04 Názov: roztoky ustaľovačov Kateg. odpadu: N | Výroba prípravy tlače - odd. 193- priemyselný dizajn | Kvapalný odpad je zhromažďovaný v určených plastových bandaskách a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste v odd.193, zabezpečenom proti úniku nebezpečných látok, a to v objekte č. 42. |
| 6. | Kat. číslo: 12 01 09 Názov: rezné emulzie a roztoky a roztoky neobsahujúce halogény Kateg. odpadu: N | Dielne strojnej údržby | Kvapalný odpad je zhromažďovaný v určenom kovovom dvojplášťovom kontajneri o objeme 1 m3 a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste, umiestnenom v uzamykateľnom prístrešku so spevnenou plochou (tzv. sklad NO) pri objekte č.44, zabezpečenom proti úniku NL. |
| 7. | Kat. číslo: 13 01 10 Názov: nechlórované minerálne hydraulické oleje Kateg. odpadu: N | Dielne strojnej údržby | Kvapalný odpad je zhromažďovaný v určenom kovovom dvojplášťovom kontajneri o objeme 1 m3 a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste, umiestnenom v uzamykateľnom prístrešku so spevnenou plochou (tzv. sklad NO) pri objekte č.44, zabezpečenom proti úniku NL. |
| 8. | Kat. číslo: 13 02 05 Názov: nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje Kateg. odpadu: N | Dielne strojnej údržby | Kvapalný odpad je zhromažďovaný v určenom kovovom dvojplášťovom kontajneri o objeme 1 m3 a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste, umiestnenom v uzamykateľnom prístrešku so spevnenou plochou (tzv. sklad NO) pri objekte č.44, zabezpečenom proti úniku NL. |
| 9. | Kat. číslo: 13 03 07 Názov: nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje Kateg. odpadu: N | Dielne strojnej údržby | Kvapalný odpad je zhromažďovaný v určenom kovovom dvojplášťovom kontajneri o objeme 1 m3 a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste, umiestnenom v uzamykateľnom prístrešku so spevnenou plochou (tzv. sklad NO) pri objekte č.44, zabezpečenom proti úniku NL. |
| 10. | Kat. číslo: 13 05 02 Názov: kaly z odlučovačov oleja a vody Kateg. odpadu: N | Odlučovač oleja v objekte č.92 – sklad olejov a chemikálií | Kašovitý odpad zahustený nehorľavým sorbentom je v prípade vzniku (čistenia odlučovača) zhromažďovaný v plastových vreciach uzatvorených páskou s max. hmotnosťou 20 kg/vrece, uložených v kovovom 200 l uzatvorenom sude a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste v obj.č.92, zabezpečenom proti úniku nebezpečných látok. |
| 11. | Kat. číslo: 13 05 07 Názov: voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja a vody Kateg. odpadu: N | Dielne strojnej údržby | Kvapalný odpad je zhromažďovaný v určenom kovovom dvojplášťovom kontajneri o objeme 1 m3 a je na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste, umiestnenom v uzamykateľnom prístrešku so spevnenou plochou (tzv. sklad NO) pri objekte č.44, zabezpečenom proti úniku NL. |
| 12. | Kat. číslo: 15 02 02 Názov: absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Kateg. odpadu: N | Dielne strojnej údržby | Pevný odpad je zhromažďovaný v určených kovových nádobách a je na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania je určené na vyhradenom mieste, umiestnenom v uzamykateľnom prístrešku so spevnenou plochou (tzv. sklad NO) pri objekte č.44, zabezpečenom proti úniku NL. |
| 13. | Kat. číslo: 16 02 13 Názov: vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (odpadné ortuťové žiarivky a výbojky) Kateg. odpadu: N | Miestnosti prevádzky, osvetľované ortuťovými žiarivkami a výbojkami | Odpad je zhromažďovaný v pôvodných obaloch a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesta zhromažďovania sú určené na vyhradených miestach, zabezpečených proti úniku nebezpečných látok, a to v objektoch č. 42 a č.46. |
| 14. | Kat. číslo:16 05 06 Názov: laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí laboratórnych chemikálií Kateg. odpadu: N | Chemické laboratóriá | Odpad je zhromažďovaný v určených nádobách a je odovzdávaný na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Miesta zhromažďovania sú určené na vyhradených miestach, zabezpečených proti úniku nebezpečných látok, a to v objektoch č. 23 a č.42. |

Príloha č. 2

Potrubné rozvody

| Umiestnenie | Dopravovaná nebezpečná látka, OŠL al. ŠL | Dĺžka potrubia v m | Technický opis | Rok uvedenia do prev. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obj.21a-stáčanie - obj.27b-skladovanie | Etylacetát Etanol | 380,0 380,0 | Potrubie je uložené na jestvujúcich potrubných mostoch. Ponad komunikácie je potrubie uložené v chráničke. Potrubie je z nerezu ф 57 x 3. Potrubie je vyspádované k nádržiam a nie je chránené izoláciou proti slnečnému žiareniu | 2000 |
| Obj.27b-skladovanie-obj.36-kašírovanie | Etylacetát | 105,0 | Potrubie je uložené na jestvujúcich potrubných mostoch. Ponad komunikácie je potrubie uložené v chráničke. Potrubie je z nerezu ф 38 x 2,5 | 2005 |
| Obj.27b-skladovanie-obj.34-hĺbkotlač | Etylacetát Etanol | 337,0 337,0 | Potrubie je uložené na jestvujúcich potrubných mostoch. Ponad komunikácie je potrubie uložené v chráničke. Potrubie je z nerezu ф 44,5 x 2,5 | 1994 |
| Obj.34-hĺbkotlač- obj.č44-flexotlač | Etylacetát Etanol | 130,0 130,0 | Potrubie je uložené na jestvujúcich potrubných mostoch. Ponad komunikácie je potrubie uložené v chráničke. Potrubie je z nerezu ф 44,5 x 2,5 | 1994 |