- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 2067-25831/2007/Mil/571070106 	              Košice 09.08.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, 3, 5, 6, 7  8 a 9, písm. b) bod 3, 5 a  6, písm. c) bod 2, 5, 7 a 8, písm. f) bod 1, 2, 4 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke:

Spaľovňa  odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

Rastislavova 98, 043 46 Košice

okres: Košice IV

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:  KOSIT a.s.

sídlo:                      Rastislavova 98, 043 46 Košice

IČO:                       36 205 214

Súčasťou   integrovaného   povolenia   činností   prevádzky   sú  podľa  § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania,
stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o  ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia, na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  súhlas na inštaláciu technologických celkov, patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak  nepodliehajú stavebnému konaniu, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   súhlas na povolenie stavby spaľovne odpadov a na ich zmeny, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2
   písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“), podľa § 8 ods. 2 písm. a)
bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- súhlas na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt  zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovanie úrovne znečistenia  ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

-  súhlas  na  vykonávanie  činností, ktoré  môžu  ovplyvniť  stav  povrchových vôd               a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na odber podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona 
        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných 
        vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-   súhlas na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúceho konania, okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach odpadov a  v  zariadeniach             na spoluspaľovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   súhlas na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení, podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 5 zákona    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-     súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa    § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-     súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy vo svojom územnom obvode, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-   na začatie kolaudačného konania a konania  o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona                      č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka  je  umiestnená  na  pozemku  parcelné  č. 2630  v  katastrálnom území Košice – Barca, ktorý je  vo vlastníctve prevádzkovateľa.

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)   Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ kategorizovaná ako 5.2. Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ v skupine NOSE - P:  109.03.

b)  Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
      vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného
      prostredia.

2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia,     o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o  zozname znečisťujúcich látok, o  kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a  o  požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 5.1.1. Spaľovne odpadov komunálnych s projektovanou kapacitou viac ako 3  tony za hodinu.

3.  Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

V prevádzke sa vykonávajú činnosti, ktoré sú podľa prílohy č. 2 a 3 k zákonu                 č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch zaradené:

R 1     Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,

R 12  Úprava odpadov pred činnosťou R1,

R 13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku),

D 10   Spaľovanie na pevnine,

D 13  Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12,

D 15  Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a  pôdy  
      v prevádzke

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR (ďalej len „prevádzka”) slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím tepla vznikajúceho pri spaľovaní s  projektovaným výkonom  jednej spaľovacej linky 75 000 ton termicky zneškodnených odpadov za rok.

Prevádzka je umiestnená vo vzdialenosti cca 4 km od južného okraja intravilánu mesta Košice  a do užívania bola uvedená v  roku 1992. Areál prevádzky susedí zo severozápadnej strany s Mestskou čistiarňou odpadových vôd Kokšov – Bakša (ďalej len „ČOV Kokšov – Bakša“), z juhovýchodnej strany so širokorozchodnou železničnou traťou a z južnej strany s poľnohospodársky obhospodarovanou pôdou. Súčasťou areálu prevádzky je Prekládková stanica odpadov o kapacite 18 000 m3, ktorá bola uvedená do užívania v  roku 2003.

V záujmovej lokalite sa nenachádzajú žiadne chránené územia, ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Prevádzka sa člení na nasledovné prevádzkové súbory:

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR

PS 01      Vstup a mostová váha

PS 02      Výsypná plošina a zásobník odpadov

PS 03      Kotolňa: Kotol K1 s denitrifikačným zariadením kotla K1, rozvody vzduchu, plynu, pary a stlačeného vzduchu,

PS 04      Zariadenie na čistenie spalín

PS 05      Automatizovaný merací systém

PS 06      Priestor na úpravu škváry

PS 07      Kompresorovňa

PS 08      Vodné hospodárstvo: studňa, chemická úpravňa vody, rozvod vody, kanalizácia

PS 09      Komín

PS 010    Riadenie, monitorovanie, velín

PS 011    Sklad horľavín a olejov

PS 012    Laboratórium

Prekládková stanica odpadov

PS 013   Skladovacia plocha

1.     Preberanie odpadov do prevádzky

Preberanie odpadov do prevádzky, ktoré je zabezpečené cez uzamykateľný vstup nepretržite monitorovaný priemyselnými kamerami,  pozostáva z:

- váženia odpadov na mostovej váhe typu  TENZONA s meracím rozsahom 400 – 60 000 kg,

- vizuálnej kontroly odpadov v  prípade dovozu otvorenými vozidlami,

- evidencie odpadov v písomnej a elektronickej forme.

1.1  Zásobník odpadov

Odpady prebraté do prevádzky, ktoré je možné spaľovať priamo bez triedenia, sú              pri bezporuchovom chode kotla K1 navážané priamo do zásobníka odpadov z  vozidiel,            v ktorých sú privážané. Plnenie zásobníka sa vykonáva z výsypnej plošiny, ktorá je realizovaná ako betónová plocha.

Železobetónový zásobník odpadov s projektovanou kapacitou 7168 m3 je stavebne uzavretý objekt s dolným plnením, s piatimi násypnými otvormi. Dva násypné otvory              so zvýšenou atikou strechy a uzatvárateľné bránou sú určené pre veľkokapacitnú zberovú techniku. Zásobník odpadov je vybavený 3 požiarnymi vodnými delami. Dno zásobníka odpadov je odkanalizované do nepriepustnej akumulačnej nádrže o objeme 30 m3, ktorá je určená na akumulovanie prípadných únikov kvapalných zložiek odpadov,  a v prípade požiaru na akumulovanie použitej požiarnej vody.

Na stáčanie akumulačnej nádrže, ktoré je vykonávané podľa potreby, je určené stáčacie miesto močoviny popísané v bode B.5.2 časť I. tohto rozhodnutia.

V zásobníku odpadov sa trvalo udržiava podtlak a vzduch je privádzaný do ohniska kotla K1. V prípade odstávky kotla K1 sa vzduch zo zásobníka odpadov odvádza do ovzdušia  cez    3 výduchy na streche zásobníka odpadov.

1.2   Prekládková stanica odpadov

Prekládková stanica odpadov (ďalej len „PSO“) slúži na dočasné zhromažďovanie a skladovanie odpadov v nasledovných prípadoch:

- Pri dodaní objemných odpadov a ďalších odpadov vo veľkokapacitných kontajneroch, kedy je potrebné ich ručné dotrieďovanie, príp. úprava rozmerov. Vytriedené spáliteľné zložky odpadov sú nakladačmi nakladané do vozidiel, ktorými sú prepravované do zásobníka odpadov. Vytriedené nespáliteľné zložky odpadov sú zhromažďované na vymedzenej ploche PSO až        do doby ich odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva za účelom ich zneškodnenia (ďalej len „oprávnená osoba“).

- Pri dodaní odpadov nevhodných na spaľovanie, ktoré nie je možné bez ručného dotrieďovania priamo spaľovať. Vytriedené zložky odpadov s obsahom nebezpečných látok zaradené podľa Katalógu odpadov ako nebezpečné odpady sú  následne zhromažďované v skladoch nebezpečných odpadov, podľa jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, v súlade                 so všeobecne záväznými predpismi odpadového hospodárstva tak, ako je uvedené v prílohe     č. 2, tabuľka č. 17 tohto rozhodnutia. Spáliteľné zložky vyseparovaných odpadov zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný, sú nakladačmi nakladané do vozidiel, v ktorých sú prevážané do zásobníka odpadu.

- Pri poruchových a havarijných stavoch na kotli K1, prípadne inom zariadení s vynúteným odstavením kotla K1 z prevádzky na nevyhnutnú dobu potrebnú pre plynulý odvoz zhromažďovaného odpadu veľkokapacitnými vozidlami na zmluvne dohodnuté skládky odpadov.

PSO o rozlohe 4 230 m2, max. kapacite 18 000 m3 uložených odpadov je konštrukčne riešená z  betónu, ochrannej geotextílie, tesniacej fólie s uloženým monitorovacím systémom tesnosti typu „SENZOR“, ochrannej vrstvy geotextílie a podkladového betónu. Spevnená plocha PSO je po obvode  zabezpečená vyvýšeným múrikom výšky 0,8 m a odkanalizovaná     do prečerpávacej stanice splaškových vôd, odkiaľ sú  odpadové vody odvádzané stokou B  kanalizácie prevádzkovateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Závod Košice (ďalej len „VVS a.s., Závod Košice“) ústiacej na ČOV Kokšov – Bakša.

2.  Tepelná úprava odpadov spaľovaním

Kotol K1, ktorý je určený na tepelnú úpravu odpadov spaľovaním, s technickými parametrami uvedenými v tabuľke č. 1, s využitím tepla na výrobu prehriatej pary, s menovitým tlakom 1,98 MPa s menovitou teplotou 270 0C ± 10 %, je umiestnený v stavebne uzavretom objekte (ďalej len „PS 03 Kotolňa“). Kotol K1 je jednobubnový, sálavý, trojťahový, s podtlakovým systémom spaľovania na 6 ks valcových roštov typu „Dusseldorf“, zoradenými za sebou v sklone 30°,  výrobca ČKD Praha, vyrobený v roku 1986 a zrekonštruovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v rokoch 2004/2005.

Tabuľka  č. 1

| množstvo komunálnych odpadov a ostatných odpadov kategórie „O“ - ostatný | max. 8 až 10 t.h-1 |
| --- | --- |
| prídavné palivo - zemný plyn naftový | max. 1 660 m3.h-1 |
| hmotnosť vyrobenej pary | 14 až 30 t.h-1 |
| teplota spaľovania | min. 850 °C |
| zádržná doba spalín pri uvedenej teplote | min. 2 s |
| obsah kyslíka v spalinách za kotlom | min. 6 % |

Dávkovanie odpadu zo zásobníka odpadov do násypiek kotla K1 je vykonávané pomocou dvoch mostových žeriavov s nosnosťou  2 x 10 t, vybavených hydraulickým drapákom              a vážiacim zariadením, ktorých riadenie je nepretržite zabezpečované z obslužnej kabíny.

Na bočných stenách spaľovacej komory kotla K1 sú pre nábeh, odstavenie a pre prípad poklesu teploty v spaľovacej komore pod 850 °C inštalované stabilizačné horáky na spaľovanie zemného plynu naftového (ďalej tiež „ZPN“) o technických parametroch uvedených v tabuľke č. 2.

Tabuľka  č. 2

| 2 ks zapaľovacie – stabilizačné typ PHZ 280 | Palivo | ZPN |
| --- | --- | --- |
|  | menovitý výkon | 3,2 MW |
|  | spotreba ZPN | 330 m3.h-1 |
| 2 ks stabilizačné – výkonové typ SAACKE JG 35 | Palivo | ZPN |
|  | menovitý výkon | 4,4 MW |
|  | spotreba ZPN | 500 m3.h-1 |

Denitrifikácia (obmedzovanie emisií NOx metódou SNCR) je zabezpečená vstrekovaním roztoku močoviny do spaľovacej komory kotla K1 pri teplote 850 °C. Skladovanie a stáčacie miesto močoviny je popísané v bode  B.5.2 časť I. tohto rozhodnutia.

Para z kotla K1 cez rozdeľovač pary a redukčnú stanicu RS1 je dodávaná do systému centrálneho zásobovania teplom  mesta Košice. V redukčnej stanici RS1 dochádza k redukcii pary z 1,98 MPa na 1,2 MPa. Para pre vlastnú spotrebu je redukovaná redukčnou stanicou RS2 na tlak 0,4 MPa a teplotu 170 ºC. Para je využívaná na ohrev napájacej vody, primárneho a sekundárneho vzduchu, teplej úžitkovej vody a na vykurovanie  prevádzkových objektov, pomocou výmenníkov tepla.

Spaliny z kotla K1 sú odvádzané do zariadenia na čistenie spalín dodávateľa AREA IMPIANTI. Zariadenie pozostáva :

- zo štyroch tangenciálnych cyklónov (vyrobené na základe výkresovej dokumentácie „Tag CY 100A.D“) s účinnosťou odlučovania TZL cca 80 %,

- z adiabatického vodného chladiča spalín na teplotu cca 145 °C (vyrobené na základe výkresovej dokumentácie „Tag T251“) tzv. Quenchera,

- kontaktného reaktora (mixéra) tuhej a plynnej fázy (vyrobený na základe výkresovej dokumentácie  „R266“)

- a rukávového látkového filtra (ďalej len „LF“) (výkres SJ-58 mod. 1008-6HT-OFF), tvoreného 8 nezávislými modulmi rozdelenými do dvoch radov s filtračnou látkou            zo sklenených vlákien s mikroporéznou membránou z PTFE typu Tetratec 6255 (alebo ekvivalent) o celkovej filtračnej ploche 2 338 m2, s projektovaným objemovým prietokom 66 240 m3.h-1.

Spaliny sú po vyčistení odvádzané do ovzdušia komínom o výške 105 m.

Reagenty (vápenný hydrát a  aktívne uhlie) sú skladované v  silách a do reaktora                  sú dopravované pneumaticky.

Vápenný hydrát je dávkovaný v závislosti na kontinuálne nameraných hodnotách HCl. Popolček z filtrov je dopravovaný pomocou dopravníkov do veľkoobjemných vriec – big-bag,    v ktorých  sa ako odpad zaradený do kategórie „N“ – nebezpečný podľa vyhlášky MŽP SR           č. 284/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) odovzdáva osobe oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi.      Vápenný hydrát zabezpečuje zachytenie SO2, HCl a HF, a aktívne uhlie zachytenie skupiny ťažkých kovov a PCDD a PCDF. Dodávateľ zariadenia na čistenie spalín AREA IMPIANTI garantuje výstupnú koncentráciu znečisťujúcich látok pre TZL, SOx ako SO2, NOx ako NO2, HCl, HF, Cd+Tl, Hg a celkové ťažké kovy  na úrovni emisných limitov uvedených v bode B.1.1 v tabuľkách 7 a 8  časť II. tohto rozhodnutia.

Prach odlúčený v cyklónových odlučovačoch je dopravníkom prepravovaný a následne  plnený do prepravných obalov typu „big - bag“, v ktorých sa ako odpad, zaradený  do kategórie  „N“ – nebezpečný, podľa Katalógu odpadov, odovzdáva oprávnenej osobe za účelom jeho zneškodnenia.

Nespáliteľné zvyšky po tepelnej úprave odpadov (ďalej len „škvára“) sú upravované           v PS  06  Priestor  na  úpravu  škváry, ktorý  je  umiestnený  v  uzavretej hale, ktorá  je súčasťou  PS Kotolňa.

Škvára je po ochladení vo vodnom kúpeli ukladaná žeriavom s lyžicovým drapákom        na dopravný pás, kde dochádza k  magnetickej separácii železného šrotu. Škvára s obsahom vody od 14 do 19 % je dopravným pásom ukladaná  priamo do nákladného vozidla, ktorým je prepravovaná na zneškodnenie k oprávnenej osobe na základe zmluvného vzťahu. Separovaný železný šrot sa lisuje a paketuje v hydraulickom lise a odovzdáva oprávnenej osobe za účelom jeho zhodnotenia.

Výrobu stlačeného vzduchu zabezpečuje skrutkový kompresor, umiestnený v samostatnom murovanom objekte PS 07 Kompresorovňa. Stlačený vzduch slúži na ovládanie pneumatických pohonov, oklepávanie rukávových filtrov, vstrekovanie močoviny a pre AMS.

Kotol K1 a zariadenia na čistenie spalín sú riadené systémom „SIMATEC SIEMENS“, ktorý zabezpečuje zber údajov z jednotlivých častí zariadení a vizualizáciu dát obsluhe kotolne na velíne.

Na pripojenie prevádzky do elektrickej siete slúži transformatorovňa osadená troma suchými transformátormi o výkone 1000 kVA bez olejovej náplne.

3.  Automatizovaný  merací  systém

Na monitorovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a dodržiavania emisných limitov slúži automatizovaný merací systém (ďalej len „AMS“), ktorý bol inštalovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie „Projekt AMS pre spaľovňu odpadov Košice“ vypracovanej projektovou organizáciou ENVItech, s.r.o. Trenčín a uvedený               do užívania v roku 2003. Na meranie koncentrácie plynných znečisťujúcich látok a kyslíka sa používa odberový extrakčný merací systém MIR 9000 s úpravou vzorky plynu zabezpečujúcou ochladenie vzorky, jej vysušenie a filtráciu a s analýzou vzorky  na princípe absorpcie v infračervenej oblasti spektra - NDIR  (SO2, NOx, CO) a paramagnetickom princípe (O2).      Na meranie koncentrácie TZL sa používa bezodberová (in situ) elektrooptická rozptylová metóda analyzátorom (prachomerom) DR-300-40 DURAG. Koncentrácia organických znečisťujúcich látok je meraná analyzátorom Thermo-FID ES na princípe plameňovej ionizácie so samostatnou odberovou sondou a vyhrievaným odberovým potrubím bez úpravy vzorky plynu. Prietoková  rýchlosť pre výpočet objemového prietoku spalín je meraná kontinuálne systémom D-FL 100,  teplota spalín snímačom PT 100 a absolútny tlak spalín snímačom DMP 331i. Obsah vodných pár (vlhkosť) v spalinách je kontinuálne meraný psychrometrickým prístrojom Hygrophil-h so samostatnou odberovou sondou a vyhrievaným odberovým vedením. Odberové sondy a meranie TZL sú umiestnené v rovnom úseku dymovodu vnútorného priemeru D = 1,392 m a dĺžky 10 m (cca 7,2D) za spalinovým ventilátorom do komína. Prachomer je umiestnený vo vzdialenosti 3D v smere prúdenia spalín za ohybom spalinovodu v súlade s doporučením výrobcu. Za prachomerom nasledujú v smere prúdenia spalín sonda     na meranie rýchlosti, sonda analyzátora MIR 9000, snímače tlaku a teploty a sondy analyzátorov Thermo FID a Hygrophyl-h. Spracovanie a  vyhodnocovanie výsledkov merania vykonáva vyhodnocovací systém pozostávajúci z  prevodníkových modulov umiestnených v klimatizovanom kontajneri, emisného počítača, prenosových zariadení, programového vybavenia na meranie a vyhodnocovanie dát s ochranou dát proti neoprávneným zmenám, monitora  a komunikačného vybavenia na pripojenie ďalších oprávnených užívateľov.

4. Nakladanie s vodami

4.1  Odber vody

Úžitková voda na technologické účely je odoberaná z vlastnej studne, ako aj z Chemickej úpravne vody Košice - Krásna, dodávateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „CHÚV USSK“) na základe zmluvného vzťahu. Voda odoberaná z  CHÚV USSK je súčasne používaná            na sociálne a požiarne účely.

Vlastná studňa s označením HGC-1, ktorá je situovaná v juhovýchodnej časti areálu prevádzky, je realizovaná ako vŕtaná studňa o hĺbke 10 metrov.

Pitná voda je odoberaná od VVS a.s. Závod Košice na základe uzavretého zmluvného vzťahu, s možnosťou akumulácie vody v podzemnom vodojeme s objemom 30,0 m3, s vlastnou čerpacou stanicou.

  - Chemická úpravňa vody

Voda odoberaná z vlastnej studne, ako aj z CHÚV USSK,  je prečerpávaná na Chemickú úpravňu vody (ďalej len „CHÚV“), ktorá je umiestnená v stavebne uzavretom objekte, kde sa upravuje podľa potreby pomocou technologického zariadenia „reverznej osmózy“ o kapacite      30 m3.h-1.

Voda po chemickej úprave a  voda odoberaná z CHÚV USSK je akumulovaná v podzemnej nádrži s kapacitou 100 m3, kde je následne upravovaná v katexových filtroch, ktoré sú regenerované  NaCl.  Fosfáty a chemikálie na úpravu pH a kyslíka sú dávkované priamo do potrubia napájacej vody. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami na  CHÚV je popísané v bode B.5.4 časť I. tohto rozhodnutia.

4.3 Odpadové vody

Splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody z CHÚV, kotolne a z chladenia škváry  sú odkanalizované do prečerpávacej stanice splaškových vôd a  odvádzané stokou B  verejnej kanalizácie prevádzkovateľa VVS a.s., Závod Košice na základe zmluvného vzťahu. Odpadové vody sú odkanalizované na ČOV Kokšov – Bakša.

Voda z  povrchového odtoku, t. j.  voda zo zrážok zo striech a zo spevnených plôch vnútroareálových komunikácii, je odvádzaná dažďovou kanalizáciou do stoky A, prevádzkovateľa VVS a.s., Závod Košice, ktorou sú vypúšťané do recipientu Hornád v riečnom km 24,3,   hydrologické číslo povodia  4-32-03-072.

5. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami používanými v prevádzke

5.1   Sklad olejov

Sklad  olejov, ktorý slúži na príjem, skladovanie a výdaj pohonných hmôt a olejov, zhromažďovanie opotrebovaných olejov a zaolejovaných odpadov, je súčasťou samostatne  stojaceho murovaného jednopodlažného uzamkýnateľného objektu s plochou 36 m2.  Manipulačná plocha skladu je opatrená izoláciou odolnou voči pôsobeniu ropných látok a vyspádovaním od okrajov do stredu plochy, kde je umiestnená zberná bezodtoková nepriepustná nádržka o objeme 0,0405 m3, tvoriaca záchytnú vaňu o objeme väčšom             ako 0,2 m3.

Nebezpečné látky sa v sklade olejov skladujú tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka  č. 3

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Maximálna skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad olejov | motorová nafta | 0,170 t | 200 l sudy, 20 l bandasky alebo pôvodné obaly umiestnené na roštových záchytných vaničkách | Záchytné vaničky na podlahe odolnej voči pôsobeniu ropných látok vyspádovanej do zbernej nepriepustnej nádržky o objeme 0,0405 m3. |
|  | motorový benzín | 0,075 t |  |  |
|  | oleje hydraulické | 0,36 t |  |  |
|  | oleje prevodové | 0,180 t |  |  |
|  | oleje kompresorové | 0,180 t |  |  |
|  | olej ložiskový | 0,0,9 t |  |  |
|  | plastické mazivo | 0,05 t |  |  |
|  | opotrebovaný olej | 0,360 t |  |  |

5.2  Denitrifikačné zariadenie

Močovina používaná na denitrifikáciu spalín je skladovaná v nadzemnej sklolaminátovej jednoplášťovej uzavretej nádrži o objeme 30,0 m3, ktorá je umiestnená v  záchytnej železobetónovej vani o objeme 31,4 m3, opatrenej izoláciou typu „VANDEX SUPER“ odolnou voči pôsobeniu chemických látok. Močovina sa do hydraulického rozvádzača kotla K1 dopravuje nadzemným nerezovým potrubím tepelne izolovaným a vyhrievaným, vizuálne kontrolovateľným.

Stáčanie močoviny je vykonávané na nezastrešenej betónovej ploche opatrenej izoláciou typu „VANDEX SUPER“, umiestnenej pri nadzemnej nádrži o objeme 30,0 m3, s vyvýšeným betónovým obvodovým okrajom z troch strán a 5 % vyspadovaním vytvárajúcimi priestor    pre záchytnú vaňu so zbernou nádržkou o objeme 0,064 m3 slúžiacou na umiestnenie ponorného čerpadla, ktorým sa prípadný  havarijný únik močoviny prečerpáva do nadzemnej nádrže na močovinu o objeme 30,0 m3, záchytnej vane pre nádrže na močovinu o objeme   31,4 m3 alebo do vhodného plastového obalu. Stáčacie miesto slúži aj pre stáčanie obsahu akumulačnej nádrže zásobníka odpadov.

5.3  Sklad chemických látok

Sklad chemických látok slúži na skladovanie chemických látok pre potreby povoľovanej prevádzky a CHÚV tak, ako je uvedené v tabuľke č. 4 a chemických látok v pôvodných obaloch pre potreby laboratória CHÚV, umiestnených na roštoch nad záchytnými vaničkami. Podlaha skladu je betónová, opatrená kyselinovzdornou dlažbou vyspádovanou do zbernej nepriepustnej nádržky o objeme 0,0405 m3.

5.4 Chemická úpravňa vody

S nebezpečnými látkami používanými na CHÚV sa zaobchádza tak, ako je  uvedené v tabuľke č. 4. Podlaha časti objektu slúžiacej na reverznú osmózu je betónová, opatrená chemicky odolnou dlažbou nevytvárajúcou bezodtokovú záchytnú vaňu.

Tabuľka  č. 4

| Miesto skladovania | Nebezpečná látka | Maximálna skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad chemických látok | kyselina chlorovodíková HCl | 1 m3 | Nadzemná, plastová nádrž | Plastová nádrž umiestnená v záchytnej plastovej prenosnej vani. |
| Objekt CHÚV | biocíd Hidrotreat – PO | 0,2 m3, 50 % roztok | Nadzemná, plastová prevádzková nádrž | Plastové nádrže umiestnené na podlahe z chemicky odolnej dlažby s odtokom na betónovú podlahu – nevyhovuje. |
|  | Hidrokond – PO – fosforečnan tridraselný alebo iné | 1 x 0,2 m3, 30 % roztok | Nadzemná, plastová prevádzková nádrž |  |
|  | chlorid sodný NaCl | 2 x 16 m3 a 1 x 9 m3, 17 % roztok | Podzemná, betónová prevádzková nádrž | Železobetónové nádrže BIII, lepenka App, SA-4, heraklit hr.25 mm. |
|  |  | 1 x 1,88 m3 | Nadzemná, plastová | Plastová nádrž umiestnená v záchytnej plastovej prenosnej vani. |

6.    Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú v rámci technologického procesu výroby                      a pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických zariadení. Nebezpečné odpady z technologického procesu výroby sú skladované tak, ako je uvedené v  tabuľkách č. 15, 16 a 17, príloha č. 2  tohto rozhodnutia. Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a technologických zariadení sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov na zberných miestach v prevádzke, uložené v nepriepustných sudoch alebo kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu v Sklade olejov na prevádzke Spaľovňa odpadov a v Sklade nebezpečných  odpadov na prevádzke Stredisko triedenia odpadov prevádzkovateľa KOSIT  a.s.

Stredisko triedenia odpadov nie je predmetom tohto integrovaného povolenia.

Sklad olejov na prevádzke Spaľovňa odpadov je popísaný v časti B.5.1 časť I. tohto rozhodnutia. Sklad nebezpečných odpadov je murovaný zastrešený objekt, s vnútornou betónovou plochou 48,72 m2, ktorá je opatrená náterom Chesterton, odolným voči chemickým vplyvom a  ropným látkam, s vyspádovaním od okrajov do stredu tvoriacim bezodtokovú záchytnú vaňu o objeme väčšom ako 0,2 m3.

II.  Podmienky povolenia

A    Podmienky prevádzkovania

1.    Všeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie  zariadení  v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2 Všetky zariadenia a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v  prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo 
       činností v  prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, 
       podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať 
       osobitne.

1.5 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový 
       prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo 
       dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.6  Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto 
       rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané 
       odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť 
       svoje povinnosti.

1.7  Prevádzkovateľ  je  povinný  zapracovať   podmienky  tohto  povolenia  do prevádzkových

predpisov.

1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky  a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3.   Podmienky pre tepelne upravované odpady, suroviny, médiá, energie

3.1  Prevádzkovateľ nesmie prekročiť  projektovanú kapacitu  kotla K1:

- množstvo tepelne upraveného odpadu: 75 000 t odpadu.r-1,  10 t odpadu.h-1.

3.2  Prevádzkovateľ má povolené používať palivá a vodu pre technologické účely tak, ako je   uvedené v bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia.

3.3 Prevádzkovateľ okrem palív uvedených v  bode B.2 časť I. tohto rozhodnutia má 
       povolené používať nasledovné druhy energií a médií:

elektrická energia, pitná voda, chladiaca voda, zmäkčená voda, technologická 
       para, stlačený vzduch, technologická priemyselná voda.

3.4  Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  nasledovné látky, ktoré  nie sú súčasťou hlavných

technologických operácií výrobného cyklu a používajú sa k  obsluhe objektov a  zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby  dlhodobého uskladnenia:

prevodové oleje, hydraulické oleje, ložiskové oleje, motorové oleje, transformátorové oleje, turbínové oleje,  plastické mazivá, pohonné látky, protizáderové hmoty, riedidlá,  čistiace prostriedky, odhrdzovače, odmasťovacie  prípravky, glykol, tesniace prostriedky, chemické látky pre laboratórne analýzy vody, popolčeka, škváry a odpadov.

  - Prevádzkovateľ  má  povolené  odoberať  podzemnú vodu z vŕtanej studne HGC-1 v takých

množstvách, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke č. 5 :

Tabuľka č. 5

| Q priem | Q max | Q denne | Q ročne |
| --- | --- | --- | --- |
| neurčuje sa | 10 l.s-1 | 864 m3.deň-1 | 315 360 m3.r-1 |

3.6  Prevádzkovateľ je oprávnený najneskôr do 31.12.2010, v prípade pravidelnej údržby, poruchy a havárie na technologickom zariadení, ktoré by znemožňovali chod spaľovacej linky kotla K1, zhromažďovať komunálne odpady a manipulovať s ním na vymedzenej tzv. „havarijnej ploche“ Prekládkovej stanice odpadov za podmienky  uvedenej v bode F.1 časť II. tohto rozhodnutia. Doba zhromažďovania každej dodávky  komunálneho odpadu alebo vytriedeného komunálneho odpadu kontaminovaného biologicky rozložiteľnými organickými zložkami, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nesmie prekročiť  30 dní.

3.7  Prevádzkovateľ je oprávnený najneskôr do 31.12.2012 vykonávať triedenie a úpravy ostatných odpadov „kategórie O“ – ostatný“ na vymedzenej tzv. „manipulačnej ploche“  Prekládkovej stanice odpadov za dodržania podmienok uvedených v bodoch  A.4.6 a F.1 časť II. tohto rozhodnutia. Doba uskladnenia každej dodávky uvedeného odpadu nesmie prekročiť 14 týždňov.

3.8  Prevádzkovateľ  má  povolené  používať  suroviny  uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

3.9  Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať priemyselne vyrábané chemikálie podobného určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia         za podmienky, že sú rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.

4.    Technicko-prevádzkové podmienky

4.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

-  so Súborom technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných opatrení  na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR KOTOL č. 1 (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia          a  schváleným týmto rozhodnutím,

- s  prevádzkovými  predpismi  vypracovanými  v   súlade  s  projektom  stavby, s podmienkami výrobcov a s podmienkami užívania stavby,

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-  s projektom stavby.

4.2   Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické prostriedky používané pri činnostiach                     
 v  povoľovanej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v  dobrom prevádzkovom      
 stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu 
 stavebných objektov, technologických zariadení a  mechanizmov v  súlade                       
 s podmienkami sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov       a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.3   Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky kotla K1, okrem času určenom v schválenom Súbore TPP a TOO, odvádzať spaliny z kotla K1 do zariadenia na čistenie spalín a látkového filtra tak, ako je to uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.

4.4  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou   prevádzky, v  súlade s  manipulačnými poriadkami vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a predloženými na schválenie         na príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva.

4.5 Prevádzkovateľ je povinný mať zariadenia na  úpravu, skladovanie a dopravu prašných 
materiálov zakapotované. Ak nie je možné tieto zariadenia zakapotovať a nie je možné 
odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie, musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

4.6   Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce so suchými prašnými  
materiálmi na voľnom priestranstve  za nepriaznivých meteorologických  podmienok                 a podmienok okolia; v nevyhnutných prípadoch manipulácie s prašnými materiálmi musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

5.    Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

5.1 Stavby a zariadenia, v  ktorých sa zaobchádza s  nebezpečnými látkami musia byť 
       prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv 
       a  plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné 
       oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.2  Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť 
       vybavené  funkčnými  stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných látok

skladovaných  v  nádrži  a  musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.

5.3  Prevádzkovateľ musí počas stáčania alebo prečerpávania nebezpečných látok vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.

6.   Podmienky pre spaľovanie odpadov v kotli K1

6.1 Prevádzkovateľ je povinný tepelne upravovať odpady v  súlade  s  Prevádzkovým  poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a technologickým reglementom vypracovaným v  súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

6.2 Prevádzkovateľ je oprávnený v kotli K1 tepelne upravovať a energeticky zhodnocovať  odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami, uvedenými v tabuľke č. 14  príloha č. 1 tohto rozhodnutia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný v zásobníku odpadu trvalo udržiavať podtlak a odsávaný vzduch privádzať do ohniska kotla K1 ako spaľovací vzduch. V prípade odstávky kotla K1 sa vzduch zo zásobníka odpadov vypúšťa do ovzdušia bez čistenia cez 3 výduchy na streche zásobníka odpadov.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný v spaľovacej komore kotla K1 za posledným prívodom vzduchu dodržať teplotu min. 850 oC so zdržnou dobou spalín najmenej po dobu dvoch sekúnd      pri obsahu kyslíka v spalinách najmenej 6 % obj.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný proces spaľovania riadiť tak, aby obsah celkového organicky viazaného uhlíka (TOC) vo zvyškovej škváre a popolčeku bol nižší ako 3 %. Ak sa táto hodnota nezabezpečí, musí sa odpad pred spaľovaním vhodne upraviť.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný v prípade, že teplota spalín za prívodom spaľovacieho vzduchu klesne pod 850 oC, technicky zabezpečiť automatické uvedenie plynových horákov            do činnosti.

6.7 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať prídavné horáky v činnosti aj počas nábehu a odstavovania, aby teplota v žiadnom intervale spaľovania neklesla pod 850 oC po celý čas spaľovania, kým sa v spaľovacej komore nachádza nespálený odpad. Počas nábehu              a odstavovania, keď teplota spalín nedosahuje 850° C môžu sa prídavné horáky prevádzkovať zemným plynom naftovým.

6.8 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  automatické  odstavenie  prísunu  odpadu                     do spaľovacej komory kotla K1 v uvedených prípadoch:

- pri nábehu, keď teplota ešte nedosiahla 850 o C,

- pri každom poklese teploty pod 850 o C,

- vždy, keď sa kontinuálnym meraním preukáže, že v dôsledku poruchy zariadení        na čistenie spalín by mohli byť emisné limity prekročené.

7.  Podmienky pre AMS

7.1 Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať AMS v súlade:

-  s   prevádzkovými   predpismi   pre  AMS   vypracovanými   v  súlade  s  projektmi AMS,  s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,

- so všeobecne záväznými  právnymi   predpismi  ochrany  ovzdušia na úseku  technického  zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií do ovzdušia,

- s  platnými  technickými  normami pre odber vzoriek, analyzátory AMS a  merania    
   stavových a referenčných veličín.

7.2 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom  monitorovaní emisií, musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s  podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov                  a všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3 Prevádzkovateľ nesmie  pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému          na zistenie platného denného priemeru vylúčiť viac ako päť polhodinových priemerov v niektorom dni. Z hodnôt použitých na ročné hodnotenie nesmie prevádzkovateľ z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť viac ako desať denných priemerov.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo  iného času 
 neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a  referenčné 
 veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O2) na účely výpočtu množstva emisií 
 ako náhradné hodnoty posledné platné hodnoty alebo priemerné ročné hodnoty                 za predchádzajúci kalendárny rok,  počínajúc 01.01.2008.

7.5 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo  iného času      neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za  predchádzajúci kalendárny rok, ktorých  zmena bude  zadávaná  vždy  po  ukončení  príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS počínajúc 01.01.2008.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný trvalo zabezpečovať sprístupňovanie údajov z AMS IŽP Košice.

7.7 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému  povoľovaniu a o  tieto  zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

7.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
         a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
         a technických noriem pre AMS.

8. Všeobecné podmienky prevádzky pre obmedzenie emisií pachových látok

8.1 Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je prevádzkovateľ povinný vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napr. zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia          a  vhodné  skladovanie odpadov a zvyškov. Technologické operácie, pri ktorých môžu vznikať zapáchajúce látky, musí prevádzkovateľ vykonávať v uzavretých priestoroch, okrem nevyhnutných situácií v prípade údržby, porúch a havárií  technologickej linky kotla K1 tak, ako je uvedené v bode A.3.6 časť II. tohto rozhodnutia.

## B.   Emisné limity

###### 1.    Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce   
 látky uvedené v tabuľkách č. 6, 7, 8 a 9   neboli prekročené tak, ako je to uvedené v bodoch B.1.2 až B.1.6 časť II. tohto rozhodnutia.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

-  celkové tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),

- organické  znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík   (ďalej len „TOC“),

-  plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl,

-  plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF,

- oxid siričitý (ďalej len „SO2“),

- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len  „NOx  ako NO2“),

- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“), - - tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl),

- - kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd),

- - ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg),

- - antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb),

- - arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As),

- - olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb),

- - chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr),

- - kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co),

- - meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu),

- - mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn),

- - nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni),

- - vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V),

- dioxíny a furány.

Tabuľka č.  6  Emisné limity pre zdroj emisií K1 určené ako denné priemery

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol K1 | Komín č. 1 o výške 105 m | TZL | 10 | 1), 2) |
|  |  | TOC | 10 | 1), 2) ) |
|  |  | HCl | 10 | 1), 2 |
|  |  | HF | 1 | 1), 2), 3) |
|  |  | SO2 | 50 | 1), 2) ) |
|  |  | NO2 | 200 | 1), 2) |
|  |  | CO | 50 | 1), 2) |

Tabuľka č. 7  Emisné limity pre zdroj emisií  K1 určené ako polhodinové priemery

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] |  | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (100 %) A | (97 %) B |  |
| Kotol K1 | Komín č. 1 o výške 105 m | TZL | 30 | Neurčuje sa | 1), 2) |
|  |  | TOC | 20 | Neurčuje sa | 1), 2) ))) |
|  |  | HCl | 60 | Neurčuje sa | 1), 2) |
|  |  | HF | 4 | Neurčuje sa | 1), 2), 3) |
|  |  | SO2 | 200 | Neurčuje sa | 1), 2) |
|  |  | NO2 | 400 | Neurčuje sa | 1), 2) |
|  |  | CO | 100 | Neurčuje sa | 1), 2) |

Tabuľka č. 8  Emisné limity pre zdroj emisií K1 pre ťažké kovy

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol K1 | Komín č. 1 o výške 105 m | - Tl | Spolu 0,05 | 1), 3) |
|  |  | - Cd |  |  |
|  |  | - Hg | 0,05 |  |
|  |  | - Sb | Spolu 0,5 |  |
|  |  | - As |  |  |
|  |  | - Pb |  |  |
|  |  | - Cr |  |  |
|  |  | - Co |  |  |
|  |  | - Cu |  |  |
|  |  | - Mn |  |  |
|  |  | - Ni |  |  |
|  |  | - V |  |  |

Tabuľka č. 9  Emisné limity pre zdroj emisií  kotol K1 pre dioxíny a furány

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Emisný limit [ng.m-3] | Vzťažné podmienky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol K1 | Komín č. 1 o výške 105 m | Dioxíny a furány | 0,1 | 1), 4) |

- Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka                 11 % obj.

2)  Hodnoty 95 % intervalov spoľahlivosti jednotlivého výsledku merania nesmú prekročiť uvedené percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených ako denný priemer:

oxid uhoľnatý                  -       10  %,

oxid siričitý                    -        20 %,

oxidy dusíka                   -        20 %,

tuhé znečisťujúce látky   -       30 %,

chlorovodík                     -       40 %,

fluorovodík                     -       40 %,

celkový organický uhlík -       30 %.

3)  Pri diskontinuálnom meraní sú emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty merania    pri trvaní odberu vzorky  minimálne 30 min. a maximálne 8 hodín.  Priemerné hodnoty platia  aj pre plynné formy emisií ťažkých kovov a ich zlúčenín.

4)  Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty pri trvaní  odberu vzorky  minimálne            6 hodín a maximálne 8 hodín. Hodnota emisného limitu sa   vzťahuje na celkovú koncentráciu dioxínov a furánov prepočítaných na toxický  ekvivalent pre nasledujúce dioxíny a furány uvedené v tabuľke č. 10:

- Tabuľka č. 10

| Názov | Toxický ekvivalent |
| --- | --- |
| 2,3,7,8 tetrachlórdibenzodioxín (TCDD) 1,2,3,7,8 pentachlórdibenzodioxín (PeCDD) 1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzodioxín (HxCDD) 1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzodioxín (HpCDD) oktachlórdibenzodioxín (OCDD) 2,3,7,8 tetrachlórdibenzofurán (TCDF) 2,3,4,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF) 1,2,3,7,8 pentachlórdibenzofurán (PeCDF) 1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 2,3,4,6,7,8 hexachlórdibenzofurán (HxCDF) 1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzofurán (HpCDF) 1,2,3,4,7,8,9 heptachlórdibenzofurán (HpCDF) oktachlórdibenzofurán (OCDF) | 1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,01 0,001 0,1 0,5 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,001 |

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna hodnota denného priemeru zisteného      z  validovaných priemerných hodnôt polhodinových priemerov pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky  neprekročila hodnotu emisného limitu.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna hodnota polhodinového priemeru v roku pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti uvedeného v odkaze 2) bodu B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia, neprekročila hodnotu emisného limitu v stĺpci A okrem:

-  nábehu a odstávky, keď sa ešte nespaľujú odpady,

- funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje   osobitný prevádzkový režim zdroja alebo jeho časti,

- údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje            na  diskontinuálne merania,

-  poruchového stavu v súlade s bodom B.1.7 časť II. tohto rozhodnutia,

-  iného času, počas ktorého vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určené emisné limity dodržať a nie je dôsledkom prevádzkovej poruchy, určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas  nie je možno určiť a aktualizovať v súbore TPP a TOO  bez predchádzajúceho súhlasu IŽP Košice.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby 97 % denných priemerov CO v roku               pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti uvedeného v odkaze 2) bodu B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia neprekročilo hodnotu emisného limitu 50  mg.m-3  s výnimkou nábehových a odstavných fáz.

1.5  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky polhodinové priemerné hodnoty CO, ktoré sú namerané počas ľubovoľného 24 – hodinového intervalu (plávajúci časový interval) pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti uvedeného v odkaze 2) bodu B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia neprekročili hodnotu emisného limitu 100  mg.m-3  s výnimkou nábehových a odstavných fáz.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna priemerná hodnota koncentrácie fluorovodíka za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročila hodnotu emisného  limitu určeného ako denný priemer v bode B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.

1.7  Prevádzkovateľ  musí v prípade  poruchy  prevádzku  v čo najkratšom čase  obmedziť alebo odstaviť, kým sa prevádzka uvedie do riadneho prevádzkového stavu. Ak sa  prekročí emisný limit, nemôžu sa odpady v kotli K1 spaľovať a spaľovacia linka kotla K1 ďalej neprerušene prevádzkovať viac ako štyri hodiny celkový čas takého  stavu počas roka nesmie prekročiť  60 hodín. Priemerná polhodinová koncentrácia  TZL v emisiách nesmie v žiadnom prípade prekročiť hodnotu 150 mg.m-3 emisný limit  CO a TOC  sa nesmie  prekročiť. Všetky ostatné prevádzkové podmienky a požiadavky podľa bodov     A.6.1 až A.6.8  časť II. tohto rozhodnutia a požiadavky týkajúce sa emisií CO  sa musia dodržať.

2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov  znečistenia  vo  vypúšťaných  odpadových   vodách

a  osobitných  vodách

2.1  Emisné limity pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

2.2 Limitné hodnoty pre splaškové a priemyselné odpadové vody, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvádzať na základe zmluvného vzťahu do verejnej kanalizácie zaústenej             do čistiarne odpadových vôd sa neurčujú.

2.3  Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku cez kanalizačný zberač VVS a.s., Závod Košice, 24 hod. denne, 365 dní v roku do recipientu Hornád, v riečnom kilometri 24,3, hydrologické  číslo povodia  4-32-03-072 v  množstve  9 907,23 m3 .rok-1.

3.   Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1  Ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročí na hranici areálu              so susediacimi priemyselnými areálmi hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných pozemkoch hodnotu 50 dB v čase od 06:00 do 22:00 hod. a  pre nočnú dobu 45 dB            v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C.  Opatrenia  na  prevenciu   znečisťovania,  najmä   použitím  najlepších   dostupných

## techník

1.  Prevádzkovateľ je povinný vhodným technickým riešením zabezpečiť stavebné uzavretie „havarijnej plochy“ na Prekládkovej stanici odpadov v lehote do 31.12.2010                        a „manipulačnej plochy“ Prekládkovej stanici odpadov v  lehote do 31.12.2012 s inštalovanými systémami požiarnej kontroly a obmedzenia emisií zápachu, odpovedajúcimi požiadavkám najlepších dostupných technik pre zhromažďovanie  komunálneho odpadu a tepelnú úpravu odpadu pred jeho využitím ako palivo.

2. Prevádzkovateľ  je  povinný v  lehote  najneskôr  do  31.12.2010 zabezpečiť stabilizáciu/solidifikáciu nebezpečného odpadu, vznikajúceho prevádzkovateľovi z  čistenia spalín.

D.  Opatrenia  na  minimalizáciu,  zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

1. Podmienky pre nakladanie s odpadmi preberanými  od iných držiteľov

  - Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do prevádzky vykonávať:

-    kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

- váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa potreby vyžadovať od držiteľov dovážaných odpadov údaje o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva a v rozsahu uvedenom v schválenom Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, príp. výsledky spaľovacej skúšky.

-  evidenciu prevzatých odpadov,

-  vystaviť  potvrdenie  držiteľovi  (dodávateľovi)  odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevzatý zmesový komunálny odpad zaradený podľa Katalógu   odpadov pod katalógovým  č. 20 03 01 ukladať priamo do zásobníka odpadov, okrem prípadov a situácií uvedených v bode A.3.6 časť II. tohto rozhodnutia.

1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený odpady kategórie „O“- ostatný, uvedené v prílohe č. 1            v tabuľke č. 14 tohto rozhodnutia,  zhromažďovať na manipulačnej ploche za účelom ich triedenia, príp. úpravy ich rozmerov, len po dobu nevyhnutú pred ich spaľovaním v kotli K1 alebo pred ich zneškodnením u osoby oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, najdlhšie však po dobu 14 týždňov.

1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odpady dodávané vo veľkoobjemových kontajneroch nevhodné na priame spaľovanie, zhromažďovať na Prekládkovej stanici odpadov za účelom ich  ručného dotrieďovania, príp.  úpravy rozmerov  a nakladať s nimi tak, ako je uvedené v bode B.1.2 časť I. tohto rozhodnutia.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný v prípade zhromažďovania a  skladovania odpadov                   na Prekládkovej stanici odpadov zabezpečiť ich pred znehodnotením, požiarom, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.6   Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vypracovať Prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi na Prevádzkovej stanici odpadov v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí a predložiť ho na schválenie na IŽP Košice.

1.7   Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto  rozhodnutia vypracovať Prevádzkový poriadok zariadenia Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR v  súlade s  podmienkami určenými v  tomto rozhodnutí a predložiť ho na schválenie na IŽP Košice.

2.  Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

2.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými  odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v tabuľkách č. 15, 16 a 17, príloha č. 2 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke, tak ako je uvedené  v prílohe č. 2 a v  bode B.6 časť I.  tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v územnom obvode  Košice - mesto.

2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v  prílohe        č. 2, v tabuľkách č. 15, 16 a 17 po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

2.3 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady podľa druhov a zabezpečiť ich  pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

2.4  Nádoby, sudy a  iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené     
od zariadení neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom,     
opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími 
vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

2.5 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

2.6 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj  sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom  nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať  pevné  odpady,  ako  sú  filtračné  materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje     v   plechových   alebo   plastových   sudoch   zabezpečených  záchytnými  vaňami, oddelene

od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v  špeciálnych zberných   kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných  odpadov minimálne uložené v záchytných vaničkách.

2.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných    odpadov prednostne pred ostatnými.

2.9  Prevádzkovateľ  je povinný odpady, ktoré  nezhodnocuje sám,  odovzdávať na zhodnotenie

alebo  zneškodnenie  len  osobám  oprávneným  nakladať  s  predmetnými  odpadmi  podľa

všeobecne    záväzného    právneho    predpisu    odpadového    hospodárstva   na    základe

uzatvorených písomných zmlúv.

2.10 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    
ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných odpadoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

2.11	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

2.12	Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

2.13	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

2.14  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu  množstva odpadov ich  zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a  spôsoby nakladania 
a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

2.15  Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné   
hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

2.16  Prevádzkovateľ  je  povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.

2.17 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia prehodnotiť zaradenie odpadu  katalógové číslo             19 03 04 - čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné, kategórie N – nebezpečný, podľa Katalógu odpadov v nadväznosti na vykonávanú činnosť, pri ktorej tento druh odpadu prevádzkovateľovi vzniká.

E.  Podmienky hospodárenia s energiami

1.  Prevádzkovateľ  je  povinný  prevádzkovať  energetické  zariadenia v  súlade so zákonom              o tepelnej energetike.

2.  Prevádzkovateľ je povinný vyrobené teplo využívať pre vlastnú spotrebu, dodávať teplo         do systému centrálneho zásobovania teplom mesta Košíc a ďalším zmluvným odberateľom v súlade so zmluvnými podmienkami s odberateľmi tepla, okrem dôb určených na údržbu systému.

3.   Prevádzkovateľ  je  povinný udržiavať elektrické zariadenia a plynové spotrebiče  v  dobrom

technickom  stave,  vykonávať   ich  pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,  odborné    prehliadky

a skúšky a viesť  o tom  evidenciu   tak,  ako  je   to uvedené   v  sprievodnej  dokumentácii

ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F.  Opatrenia na  predchádzanie havárií a  na obmedzenie následkov v prípade havárií     a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.  Prevádzkovateľ je povinný pri výskyte zápachu signalizujúcom rozpad organických zložiek  zmesového komunálneho odpadu na otvorenej skladovacej ploche Prekládkovej stanice odpadov vykonávať opatrenia proti zápachu vhodným chemickým postrekom a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka.

2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný  plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.

3.  Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v  ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby a opráv, plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade     s osobitným predpisom.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v  ktorých zaobchádza 
s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky), 
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie 
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 
vyplavili pri hasení požiaru vodou  a  konštruované v súlade s  požiadavkami slovenských technických noriem.

5.  Všetky zariadenia, v  ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú 
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované 
      na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, 
      podzemných, povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami 
      alebo vodami z povrchového odtoku.

6. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie 
nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom   
ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových  nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov  všetkých rezervoárov v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný  prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie  nebezpečných látok,  na účel ich  ďalšieho využitia alebo na vhodného zneškodnenia.

7.  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane, minimálne raz za päť rokov       od prvej úspešnej skúšky, po  ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky  po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom                         na nedeštruktívne metódy skúšania.

8.  Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia  byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.

9.   Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.

10. Na  miestach, kde  sa  zaobchádza  s nebezpečnými  látkami  musia  byť  k   dispozícii    
prostriedky  pre likvidáciu prípadných únikov. Použité  sanačné  materiály  musia  byť    
do doby likvidácie uskladnené  tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových            
a  podzemných  vôd.

11. Stáčanie  olejov a  kvapalných  nebezpečných   látok  môže byť vykonávané  iba  na  mieste

k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo 
podzemných vôd.

12. Prevádzkovateľ  je   povinný   mať  k dispozícií  karty  bezpečnostných údajov všetkých     používaných  chemických látok.

13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich  s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

14. Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v  schválenom súbore TPP a TOO možné  nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.

15. Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených haváriách podľa bodu F.14 v časť II. tohto       rozhodnutia, ktoré nastali ako dôsledok nezvládnutej poruchy neodstránenej určeným spôsobom v  určenom čase podľa schváleného súboru TPP a  TOO, bezodkladne zastaviť  alebo  obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti alebo zariadenia, alebo musí použiť mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

16. Prevádzkovateľ je povinný v objekte CHÚV pod prevádzkovými nádržami na roztok biocídu Hidrotreat – PO a roztok Hidrokond - PO  upraviť stavebno-technicky podlahu tak, aby objem vytvorenej záchytnej vane spĺňal podmienky stanovené v bode F.6 časť II. tohto rozhodnutia v lehote do 30.04.2008.

17.  Prevádzkovateľ  je  povinný   prevádzkovať  a udržiavať v dobrom   prevádzkovom  stave        objektové rady a kanalizačné prípojky nachádzajúce sa v objekte prevádzky, ktoré sú  súčasťou kanalizačnej siete v areáli.

G.  Opatrenia  na  minimalizáciu  diaľkového  znečisťovania   a  cezhraničného   vplyvu

## znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.  Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému

1.   Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť   vykonávanie   kontinuálneho   merania   tak, ako  je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 11 tohto rozhodnutia. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu,   a  ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Tabuľka č. 11

| Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K1 Miesto merania: Dymovod za ventilátorom do komína o výške 105 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znečisťujúca látka | Parameter | Frekvencia merania | Podmienky merania | Použité metódy, metodiky, techniky |
| TZL | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 3) |
| SO2 | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 4) |
| NOx | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 5) |
| CO | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 6) |
| TOC | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 7) |
| HCl | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) | 8) |

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.   
                 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií.

1)  Kontinuálne meranie.

2) Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym 
             predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3)  Metóda - elektrooptická na princípe transmisiometrie intenzity rozptýleného svetla,  metodika EN  13284-2, alebo STN ISO 10155.

4)  Metóda - prístrojová   NDIR - infračervená spektrometria, metodika  STN ISO 7935.

5)  Metóda - prístrojová  NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN  ISO 10849.

6)  Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN  ISO 12039.

7)  Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619.

8)  Metóda - prístrojová   NDIR - infračervená spektrometria.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej skúšky AMS pozostávajúcej  zo skúšky nuly a meracieho rozpätia, zistenia vybraných pracovných charakteristík meracích prostriedkov v rozsahu podľa technických noriem stanovených všeobecne  záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej prevádzky celého systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia       a kalibráciu meradiel AMS paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x za kalendárny rok.

1.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené   
       v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 
       musí o  tom informovať  IŽP Košice a  príslušný obvodný úrad životného prostredia. 
       Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne,  najneskôr do  60 dní  od  vykonania  
       merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich 
       meraní.

Tabuľka č. 12

| - Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Kotol K1 - Miesto merania: Dymovod za ventilátorom do komína o výške 105 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Znečisťujúca látka | - Parameter | - Frekvencia merania | - Podmienky merania | - Použité metódy, metodiky, techniky |
| - HF | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2), 3) | 4), 10) |
| - Tl + Cd | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2), 3) | 5), 10) |
| - Hg | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2), 3) | 6), 10) |
| Se + Te | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2), 3) | 7), 10) |
| Sb+Cr+Mn+ Cu+Pb+V+As+Co+Ni | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2), 3) | 8), 10) |
| dioxíny a furány | Hmotnostná koncentrácia, HT* | 1) | 2) 3) | 9), 10) |

*) HT – hmotnostný  tok, ktorý  sa  zisťuje  podľa  prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.      o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre  potreby bilancie emisií.

- Údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, dioxinov a furanov a HF sa zisťujú periodickým meraním najmenej raz za tri mesiace počas prvého roka prevádzky.           V ďalších rokoch prevádzky sa údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov zisťujú najmenej raz za 6 mesiacov a údaje o dodržaní určených emisných limitov dioxinov                 a furanov a HF  najmenej raz za 1 rok.

2)  Priemerné hodnoty koncentrácie ťažkých kovov, dioxínov a furánov za periódu odberu vzorky                a priemerné hodnoty koncentrácie fluorovodíka, chlorovodíka a oxidu siričitého za periódu odberu vzorky sa pri diskontinuálnom meraní zisťujú v mieste odberu vzorky a za časovú periódu podľa podmienok určených v tomto rozhodnutí tak, aby boli reprezentatívne a zistené podľa slovenských  technických noriem, ktorými sa preberajú  európske technické normy, a ak tieto nie sú vydané podľa slovenských technických noriem, ktorými sa preberajú medzinárodné normy, podľa národných špecifikácií, ktoré zabezpečia údaje ekvivalentnej vedeckej kvality.

3)  Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom   meracom mieste, ktoré  spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania z hľadiska  reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a   iných technických skúšok  a  činností, bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  fyzikálnych  polí  a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

4)   Metóda - fotometria, odmerné metódy, metodika ISO 15713, STN 834752.

5)   Metóda – prístrojové AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 1485, OTN ŽP 2 028.

6)   Metóda – prístrojové AAS, redukcia a UV absorpcia,  STN EN 13211.

7)   Metóda – prístrojové AAS, AAS – ETA, ICP-AES, metodika OTN ŽP 2 028.

8)   Metóda – prístrojové AAS, AAS – ETA, ICP-AES, EN 14385, metodika OTN ŽP 2 028.

9)   Metóda – prístrojové GC-MSD, metodika STN EN 1948 (834754).

10)  Akreditovaná meracia skupina môže použiť pre diskontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcej látky  inú metódu a metodiku ako je uvedené v bode I.1.3 časť II. tohto rozhodnutia, ak je pritom splnená podmienka odseku 2) bodu I.1.3  časť II. tohto rozhodnutia.

Značky a skratky: AAS - atómová absorpčná spektrometria, AES - atómová emisná spektrometria, ETA - elektrotermická atomizácia, FID - plameňovo ionizačný detektor, GC -   plynová chromatografia, MSD - hmotnostno spektrometrický detektor.

1.4  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.

1.5  Prevádzkovateľ   je   povinný    oznamovať   písomne    plánovaný    termín    vykonania   oprávnených  meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  
prostredia  najmenej  päť  pracovných dní  pred  jeho začatím;  ak  sa  plánovaný  termín  
vykonania oprávneného  merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, 
oznamovať  skorší  termín  oprávneného merania najmenej  dva pracovné  dni  pred jeho 
začatím a neskorší termín  oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred 
pôvodne plánovaným termínom.

2.    Kontrola vôd

2.1  Kontrola odberu vôd

2.1.1  Prevádzkovateľ je povinný množstvo odoberanej vody merať určeným meradlom podľa

osobitných predpisov.

2.2  Kontrola vypúšťaných vôd z povrchového odtoku

2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov vypúšťaných vôd z povrchového odtoku tak, ako  je to uvedené v tabuľke  č. 13.

Tabuľka č. 13

| Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku Miesto odberu: posledná kanalizačná šachta – Venturiho žľab |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| Nerozpustené látky NL | 1 x za rok, | 1), 2) | 3) |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | 1 x za rok, | 1), 2) | 4) |
| Reakcia vody pH | 1 x za rok, | 1), 2) | 5) |
| Rozpustené látky sušené pri 105 ºC RL105º C | 1 x za rok, | 1), 2) | 6) |
| Rozpustené látky po žíhaní RL550º C | 1 x za rok, | 1), 2) | 7) |

1) Merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom

2) Bodová vzorka

Odporúčané metódy :

3) NL -  manuálna s gravimetrickým  stanovením  po  filtrácii  cez  filtre zo sklenených         
vlákien s veľkosťou pórov 1, 0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872:  1999 
Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenných  
vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0       µm,  sušenie pri 105 ºC,

4) NEL   -     spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy,

5)  pH     -    reakcia vody – potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 7150-1,

6) RL105ºC - rozpustené látky sušené pri teplote 105 º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej 
      vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 µm) po sušení 105 º C podľa STN 75 7430,

7)  RL550º C - gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri  teplote 550 º C,

2.3 Kontrola splaškových a priemyselných odpadových vôd sa nepožaduje, pretože prevádzkovateľ nevypúšťa z prevádzky odpadové vody do povrchových ani  podzemných vôd.

3.   Kontrola odpadov

3.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých do prevádzky a o odpadoch vznikajúcich na prevádzke vlastnou činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu      v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

3.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                   a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

  - Prevádzkovateľ  je  povinný  vykonávať kontrolu odpadov preberaných do prevádzky tak,

ako je uvedené v bode D.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.

4.  Kontrola hluku

Opatrenia   na  kontrolu  hluku  v okolí   prevádzky  sa  neurčujú, pretože v  integrovanom 
      konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

- 5.  Kontrola energetickej účinnosti

Prevádzkovateľ  zabezpečí  vedenie priebežnej prevádzkovej evidencie energetickej bilancie   s  ročným vykazovaním energetickej účinnosti kotla K1  podľa vzorca:

Energetická účinnosť = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)),

Kde:

Ep -  znamená energiu za rok produkovanú ako tepelnú alebo elektrickú energiu. Vypočíta sa z energie vo forme tepla vyrobeného na komerčné účely vynásobeného faktorom 1,1   a vo forme elektriny vynásobenej faktorom 2,6  (GJ.rok-1),

Ef - znamená ročný energetický vstup do systému palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ.rok-1),

Ei  - znamená energiu za rok dodanú do prevádzky okrem Ew a Ef (GJ.rok-1)

Ew - znamená energiu za rok obsiahnutú v upravenom odpade, vypočítanú použitím nižšej čistej výhrevnosti odpadu (GJ.rok-1),

0,97 - je faktor zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadov a sálania.

- 6.  Kontrola prevádzky

- 6.1   Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami  určenými v rozhodnutí.

6.2  Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť  prehľadným  spôsobom umožňujúcim kontrolu  
evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode I.1 až I.5 a I.7 časť II. tohto rozhodnutia a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie  je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom 
právnom predpise stanovené inak.

6.3  Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať ročnú a priebežnú evidenciu o množstve, 
     druhu, zložení a  kvalite používaných palív, surovín,  energií a výrobkov. Údaje o zložení 
     alebo kvalite palív, surovín a  iných obdobných materiálov uvedené v  analytických 
     certifikátoch, protokoloch a  obdobných dokladoch podľa osobitných všeobecne  
     záväzných právnych predpisov musí uchovávať tak, aby ich mohol poskytnúť                
     na vyžiadanie.

6.4  Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, 
        priesaky, úniky nebezpečných a  znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a  pôdy musia 
        byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku,          
        informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                    
        odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
        a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
        príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi 
        predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7.	Kontrola tesnosti izolačnej  fólie

Kontrolu tesnosti izolačnej fólie zabudovanej v skladovacej ploche Prekládkovej stanice odpadov a detekciu jej netesností je prevádzkovateľ povinný vykonávať trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom s frekvenciou 1 x za dva roky.

8.    Podávanie správ

8.1   Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a  príslušným orgánom  štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v  prevádzkach a nadmerný,            okamžitý únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými  
právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

8.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou               z diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje 
emisií podľa požiadaviek ustanovených v bode I.1.3 časť II. tohto rozhodnutia.

8.3   Prevádzkovateľ je povinný do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predkladať IŽP   Košice v  písomnej forme správu o  vyhodnotení dodržiavania emisných limitov   pre znečisťujúce látky uvedené v bode I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia a o prevádzke AMS      za uplynulý kalendárny mesiac.

8.4 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na  IŽP  Košice správu o periodickej kontrole 
   automatizovaného meracieho systému do 60 dní od skončenia poslednej technickej skúšky 
   alebo kontroly na mieste.

8.5 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 15.  januára nasledujúceho kalendárneho roka oznamovať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, Bratislava údaje o množstve odoberanej podzemnej vody.

8.6 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie  odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

8.7 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka  podať  Hlásenie o vzniku odpadu a  o nakladaní s  ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice,  príslušnému  obvodnému úradu  životného prostredia a Recyklačnému fondu.

8.8 Prevádzkovateľ  je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje 
 a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
 zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich               
 za   predchádzajúci   kalendárny   rok   oznamovať   do   15. februára  v  písomnej  forme                     a v elektronickej forme do informačného systému.

8.9  Prevádzkovateľ  je  povinný  uchovávať   záznamy  z  monitorovania,  ak  to nie  je v tomto

rozhodnutí určené inak, 5  rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho  
       kalendárneho  roka  ohlasovať  výsledky monitoringu  stanoveného  v  bodoch   I.5 a  I.6   
       časť II. tohto  rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.

8.10 Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP  Košice plánované  zmeny  v  prevádzke,      
 najmä  zmenu tepelne upravovaných odpadov, používaných látok a   používanej   energie, zmenu    výrobného  postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.

J.    Požiadavky  na   skúšobnú   prevádzku   pri   novej   prevádzke   alebo     pri   zmene

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.    Opatrenia na skúšobnú prevádzku

Zariadenia   sú  v   trvalej   prevádzke,   a   preto  sa   požiadavky  na skúšobnú prevádzku   
       neurčujú.

2.   Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný mať  spracované   postupy   a   opatrenia   pre  prevádzkovanie             v prípadoch  zlyhania  činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa  bodov   F.2 a  F.15 časť II. tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne a v súbore TPP a TOO).

K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia   činnosti  v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie    
      znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov a ostatných  odpadov nachádzajúcich sa v prevádzke u osoby oprávnenej nakladať s odpadmi súlade s ustanoveniami  všeobecne  záväzných právnych  predpisov  odpadového hospodárstva

2.   Prevádzkovateľ  je  povinný  ukončiť vykonávanie činnosti v prevádzke  tak,  aby odpady uložené na Prekládkovej stanici odpadov a v zásobníku odpadov boli tepelne upravené v kotli K1 v súlade s týmto rozhodnutím, ak to nie je technicky možné, je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie u osoby oprávnenej nakladať s odpadmi súlade s stanoveniami  všeobecne  záväzných právnych  predpisov  odpadového hospodárstva.

3. Všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia musia byť vyprázdnené.

4.   Prevádzkovateľ je  povinný  po odstránení  technológie z  prevádzky zabezpečiť   odborné 
      posúdenie stavu  znečistenia celého areálu a na základe posúdenia  rozhodnúť o vykonaní

dekontaminácie  areálu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1, 7 a 8, písm. b) bod 3, 5 a 6,  písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 20.12.2006, doplnenej listom zn. 1058/2007 zo dňa 06.03.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a  písm. b) vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“ je umiestnená                      na  pozemku parcelné č. 2630 v katastrálnom území Košice – Barca, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ oznámil listom zo dňa 05.02.2007 účastníkom konania, dotknutým  orgánom  a verejnosti  začatie  správneho  konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Spaľovňa  odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“ prevádzkovateľovi KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 05.03.2007, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil       na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa 12.04.2007 bola v súlade s ustanoveniami              § 13 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám  posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety             a doplnenia, vyjadriť  sa  k  podkladom  rozhodnutia  a   k   spôsobu ich zistenia pred vydaním  rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia,  pripomienky              a námety účastníkov konania,  dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice vo svojom  stanovisku č. A/2007/0840/457      zo dňa 06.03.2007 uviedlo, že nemá námietky vo veci vydania integrovaného povolenia          pre predmetnú prevádzku v prípade zohľadnenia zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia a za podmienky realizácie opatrení zabezpečujúcich predchádzaniu negatívnych účinkov na zložky životného prostredia uvedených v žiadosti.

- Mestská časť Košice – Barca, Abovská 24, 040 17 Košice - Barca vo svojom  stanovisku         č. 345/2007 zo dňa 27.02.2007 uviedla, že nemá námietky vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice vo svojom stanovisku

zo dňa 22.02.2007 uviedol, že nemá výhrady voči vydaniu integrovaného povolenia.

-  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., generálne riaditeľstvo, Komenského 52, 042 48 Košice vo svojom vyjadrení zo dňa 26.02.2007 uviedla, že vzhľadom na skutočnosť, že vypúšťanie splaškových ako aj povrchových vôd do verejnej kanalizácie je v zmysle dohodnutej zmluvy k predloženej žiadosti, k vydaniu povolenia prevádzky nemal námietky.

- Obvodný úrad životného prostredia  Košice, ŠSOH,  Adlerova 29, 040 22 Košice vo svojom vyjadrení  č. ŠSOH 2007/00622-2 zo dňa 12. 03. 2007 uviedol, že  k vydaniu integrovaného povolenia nemá námietky za predpokladu integrovania podmienok z vydaných platných rozhodnutí na vykonávanie činností v prevádzke podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú uvedené v bodoch B.1, A.1 a A.6 časť II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a  s ohľadom       na  inštalovanú  technológiu  na zníženie emisií znečisťujúcich látok.

IŽP Košice pri stanovení  frekvencie periodických oprávnených meraní preukazovania dodržania emisných limitov  pre znečisťujúce látky ťažkých kovov, dioxínov a furánov a HF vychádzal z výsledkov meraní z  05/2006 až 04/2007 a v súlade s ustanoveniami                        § 8 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia vyhovel požiadavke prevádzkovateľa  vykonávať periodické merania  dioxínov a furánov a HF namiesto raz za šesť mesiacov raz za rok, avšak nevyhovel  požiadavke prevádzkovateľa vykonávať periodické meranie pre ťažké kovy (∑ ťažké kovy, Hg, Tl + Cd)  raz za dva roky namiesto raz za šesť mesiacov z dôvodu, že emisné hodnoty ťažkých kovov z výsledkov meraní nespĺňajú jednoznačne požiadavku na neprekračovanie 50 % z hodnoty emisného limitu ustanovenú v  § 8 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

IŽP Košice, vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti na Prekládkovej stanici odpadov, stanovil všeobecné podmienky prevádzky pre obmedzenie emisií pachových látok  v  bode A.8 časť II. tohto rozhodnutia a obmedzenie prašných emisií v bodoch  A.4.5 a A.4.6 časť II. tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko z  povoľovanej prevádzky nie sú vypúšťané odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok do povrchových vôd, ani        do podzemných vôd.

Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ vody z povrchového odtoku vypúšťa cez kanalizačný zberač VVS a.s., Závod Košice do povrchového toku Hornád, IŽP Košice v bode I.2.2 tohto rozhodnutia stanovil rozsah ukazovateľov znečistenia a periódu monitorovania vypúšťaných vôd z povrchového odtoku.

IŽP Košice prevádzkovateľovi v bode F.16 časť II. tohto rozhodnutia uložil opatrenie        na zosúladenie s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a  o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov so stanovením lehoty na jeho vykonanie.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice  vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT zákona                   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre spaľovne odpadov, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC    v auguste 2006, a  preto prevádzkovateľovi v bode C.1 časť II. tohto rozhodnutia uložil opatrenie na prevenciu znečisťovania s použitím najlepších dostupných techník na nakladanie s odpadmi na Prekládkovej stanici odpadov so stanovením lehôt na ich vykonanie. Súčasne v bode I.5 časť II. tohto rozhodnutia. IŽP Košice stanovil prevádzkovateľovi povinnosť sledovať energetickú účinnosť zariadenia na zhodnocovanie komunálneho tuhého odpadu v zariadení na výrobu energie podľa vzorca vychádzajúceho z  informácií v  uvedenom referenčnom dokumente o  najlepších dostupných technikách.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o  ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   konanie o udelenie súhlasu  na  inštaláciu  technických  prostriedkov  na  monitorovanie emisií  a  úrovne znečistenia, na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   konanie o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov, patriacich do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak  nepodliehajú stavebnému konaniu,  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   konanie o udelenie a aktualizáciu súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov a na ich    zmeny, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa         § 8 ods. 2   písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  konanie o udelenie  súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových   parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“), podľa    § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt  zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovanie úrovne znečistenia  ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   konanie o povolenie na odber podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona 
        č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo       podzemných  vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

-    konanie o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúceho konania, okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach odpadov a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona      č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  konanie o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení, podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 5 zákona    č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia                         na zneškodňovanie odpadov, podľa    § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy   vo svojom územnom obvode, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-   na začatie kolaudačného konania a konania  o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky,  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-   na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou,  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza            vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:	Proti  tomuto rozhodnutiu  podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať  na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef  Gornaľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice

2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice

3. Starosta MČ Košice- Barca, Miestny úrad MČ Košice Barca, Abovská 24, 040 17  Košice - Barca

4. VVS, a.s. , podnikové riaditeľstvo , Komenského 50, Košice

5. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice

6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor  Letná 27, 043 14 Košice

7. East Paper,  spol. s r.o. Rastislavova 98, Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice,  ŠVS, ŠSVVaVK

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOH

3. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOPaK

4. Obvodný úrad životného prostredia Košice,  ŠSOO

5. Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Košiciach

Príloha č. 1

Tabuľka č. 14  Zoznam druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať

| Kat.č. | #### Druh odpadu | Kategória |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 Odpad z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva |  |  |  |
| 02 01 01 | kaly z prania a čistenia | O |  |
| 02 01 03 | odpadové rastlinné tkanivá | O |  |
| 02 01 04 | odpadové plasty (okrem obalov) | O |  |
| 02 01 07 | odpad z lesného hospodárstva | O |  |
| 02 01 09 | agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 | O |  |
| 02 02 Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu |  |  |  |
| 02 02 03 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |  |
| 02 03 Odpady zo spracovania ovocia, zeleniny, obilovín, jedlých olejov, kakaa, čaju a tabaku. Odpad z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy a fermentácie |  |  |  |
| 02 03 02 | odpad z konzervačných činidiel | O |  |
| 02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |  |
| 02 05 Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov |  |  |  |
| 02 05 01 | látky nevhodné na spotrebu a spracovanie | O |  |
| 02 06 Odpady z pekárenského a cukrovinkárskeho priemyslu |  |  |  |
| 02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |  |
| 02 06 02 | odpady z konzervačných činidiel | O |  |
| 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa) |  |  |  |
| 02 07 01 | odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín | O |  |
| 02 07 02 | odpad z destilácie liehu | O |  |
| 02 07 04 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |  |
| 03 01 Odpady zo spracovania dreva a výroby reziva a nábytku |  |  |  |
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |  |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |  |
| 03 03 Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky |  |  |  |
| 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |  |
| 03 03 07 | mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky | O |  |
| 03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O |  |
| 03 03 10 | výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie | O |  |
| 04 01 Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu |  |  |  |
| 04 01 01 | odpadová glejovka a štiepenka | O |  |
| 04 01 09 | odpady z vypracúvania a apretácie | O |  |
| 04 02 Odpady z textilného priemyslu |  |  |  |
| 04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |  |
| 04 02 10 | organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) | O |  |
| 04 02 15 | odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 | O |  |
| 04 02 17 | farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 | O |  |
| 04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |  |
| 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |  |
| 07 02 Odpady z VSDP, plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien |  |  |  |
| 07 02 13 | odpadový plast |  |  |
| 07 02 15 | odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 | O |  |
| 07 02 17 | odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | O |  |
| 08 01 Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov |  |  |  |
| 08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | O |  |
| 08 01 18 | odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 | O |  |
| 08 02 Odpady z VSDP iných náterových hmôt (vrátane keramických materiálov) |  |  |  |
| 08 02 01 | odpadové náterové prášky | O |  |
| 08 03 Odpady z VSDP tlačiarenských farieb |  |  |  |
| 08 03 13 | odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 | O |  |
| 08 03 18 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 01 17 | O |  |
| 08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov) |  |  |  |
| 08 04 10 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O |  |
| 09 01 Odpady z fotografického priemyslu |  |  |  |
| 09 01 07 | fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |  |
| 09 01 08 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |  |
| 09 01 10 | jednorazové kamery bez batérií | O |  |
| 09 01 12 | jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 | O |  |
| 10 09 Odpady zo zlievania železných kovov |  |  |  |
| 10 09 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05 | O |  |
| 10 09 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 | O |  |
| 10 10 Odpady zo zlievania neželezných kovov |  |  |  |
| 10 10 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 | O |  |
| 10 10 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07 | O |  |
| 10 11 03 | odpadové vláknité materiály na báze skla | O |  |
| 10 11 12 | odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 | O |  |
| 10 12 Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a dlaždíc a stavebných výrobkov |  |  |  |
| 10 12 06 | vyradené formy | O |  |
| 12 01 Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov |  |  |  |
| 12 01 05 | hobliny a triesky z plastov | O |  |
| 15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) |  |  |  |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |  |
| 15 01 02 | obaly z plastov | O |  |
| 15 01 03 | obaly z dreva | O |  |
| 15 01 04 | obaly z kovu | O |  |
| 15 01 05 | kompozitné obaly | O |  |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | O |  |
| 15 01 07 | obaly zo skla | O |  |
| 15 01 09 | obaly z textilu | O |  |
| 15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |  |  |  |
| 15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O |  |
| 16 01 Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov (vrátane strojov neučených na cestnú premávku) a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08) |  |  |  |
| 16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O |  |
| 16 01 19 | plasty | O |  |
| 16 01 20 | sklo | O |  |
| 16 01 22 | časti inak nešpecifikované | O |  |
| 16 03 Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality |  |  |  |
| 16 03 04 | anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 | O |  |
| 16 03 06 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O |  |
| 17 02 Drevo, sklo a plasty |  |  |  |
| 17 02 01 | drevo | O |  |
| 17 02 02 | sklo | O |  |
| 17 02 03 | plasty | O |  |
| 17 04 Kovy (vrátane ich zliatin) |  |  |  |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |  |
| 17 06 Izolačné materiály |  |  |  |
| 17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O |  |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |  |
| 18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotníckej prevencie |  |  |  |
| 18 01 01 | ostré predmety okrem 18 01 03 | O |  |
| 18 01 04 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) | O |  |
| 18 01 09 | liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 | O |  |
| 18 02 Odpad z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti |  |  |  |
| 18 02 01 | ostré predmety okrem 18 02 02 | O |  |
| 18 02 03 | odpad, ktorého zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám, z hľadiska prevencie nákazy | O |  |
| 18 02 08 | liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 | O |  |
| 19 02 Odpady z fyzikálnej alebo chemickej úpravy odpadu (vrátane odstraňovania chrómu a kyanidov, neutralizácie) |  |  |  |
| 19 02 03 | predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné | O |  |
| 19 05 Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov |  |  |  |
| 19 05 01 | nekompostované zložky komunálnych a podobných odpadov | O |  |
| 19 05 02 | nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu | O |  |
| 19 06 Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu |  |  |  |
| 19 06 04 | zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O |  |
| 19 08 Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované |  |  |  |
| 19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O |  |
| 19 08 09 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | O |  |
| 19 09 Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie |  |  |  |
| 19 09 01 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O |  |
| 19 09 02 | kaly z čírenia vody | O |  |
| 19 09 04 | použité aktívne uhlie | O |  |
| 19 12 Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenia, drvenia, lisovania a hutnenia a peletizovania) inak nešpecifikované |  |  |  |
| 19 12 01 | papier a lepenka | O |  |
| 19 12 04 | plasty a guma | O |  |
| 19 12 05 | sklo | O |  |
| 19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 | O |  |
| 19 12 08 | textílie | O |  |
| 19 12 10 | horľavý odpad (palivo z odpadov) | O |  |
| 19 12 12 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O |  |
| 20 01 Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem15 01) |  |  |  |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O |  |
| 20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O |  |
| 20 01 10 | šatstvo | O |  |
| 20 01 11 | textílie | O |  |
| 20 01 02 | sklo | O |  |
| 20 01 25 | jedlé oleje a tuky | O |  |
| 20 01 28 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27 | O |  |
| 20 01 30 | detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 | O |  |
| 20 01 32 | liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 | O |  |
| 20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O |  |
| 20 01 39 | plasty | O |  |
| 20 02 Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov) |  |  |  |
| 20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad |  | O |
| 20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady |  | O |
| 20 03 Iné komunálne odpady |  |  |  |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |  |
| 20 03 02 | odpad z trhovísk | O |  |
| 20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O |  |
| 20 03 07 | objemný odpad | O |  |

Príloha č. 2  Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovania povoľovanej prevádzky

Tabuľka č. 15 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich na povoľovanej prevádzke z prevádzkovania  mechanizmov, zariadení a budov

| Kat. číslo | Druh odpadu | kat. odp. | Miesto zhromažďovania/ skladovania |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 01 13 | iné hydraulické oleje | N | Sklad olejov na Prevádzke Spaľovňa odpadov a sklad nebezpečných odpadov na Stredisku triedenia odpadov |
| 13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N |  |
| 13 03 10 | iné izolačné a teplonosné oleje | N |  |
| 13 08 02 | iné emulzie | N |  |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |  |
| 15 01 11 | kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | N |  |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |  |
| celkové množstvo: cca 30 ks sudov o objeme 200 litrov |  |  |  |
| 16 01 07 | olejové filtre | N | Sklad olejov na Prevádzke Spaľovňa odpadov a sklad nebezpečných odpadov na Stredisku triedenia odpadov |
| 16 01 12 | brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 | O |  |
| 16 01 13 | brzdové kvapaliny | N |  |
| 16 01 14 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N |  |
| 16 06 01 | olovené batérie | N |  |
| celkové množstvo: cca 0,1 tony / rok |  |  |  |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | Sklad elektroodpadov na Stredisku triedenia odpadov |
| 16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O |  |
| 16 02 15 | nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení | N |  |
| celkové množstvo: cca 2000 ton / rok |  |  |  |
| 06 01 01 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N | Laboratórium CHUV |
| 06 01 02 | kyselina chlorovodíková | N |  |
| 06 01 06 | iné kyseliny | N |  |
| 06 02 03 | hydroxid amónny | N |  |
| 06 02 04 | hydroxid sodný a hydroxid draselný | N |  |
| 06 02 05 | iné zásady | N |  |
| 06 03 14 | tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 | N |  |
| 16 01 13 |  |  |  |
| celkové množstvo: cca 0,05 tony / rok |  |  |  |
| 17 01 06 | zmesi alebo oddelené zložky betón, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N | V prípade výskytu (rekonštrukcia, opravy a i.) odpady budú uložené do veľkoobjemových kontajnerov |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O |  |
| 17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |  |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O |  |
| 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N |  |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O |  |
| 17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N |  |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |  |
| 17 05 07 | štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N |  |
| 17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O |  |
| celkové množstvo: cca 1000 ton / rok |  |  |  |

##### Tabuľka č. 16  Zoznam druhov odpadov vznikajúcich pôvodcovi zo spaľovacieho procesu

| Kat. číslo | Druh odpadu | kat. odp. | Miesto zhromažďov. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 01 12 | popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 | O | denný vývoz |
| 19 01 05 | filtračný koláč z čistenia plynov | N | kontajner |
| 19 01 07 | tuhý odpad z čistenia plynov | N |  |
| 19 03 04 | čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné | N | big-bag kontajner |
| celkové množstvo: cca 80 000 ton/rok |  |  |  |

Tabuľka č. 17 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich prevádzkovateľovi z činnosti Prekládkovej stanice odpadov, ktoré sú ako odpady nevhodné na zneškodnenie spaľovaním

| Kat.číslo Druh odpadu kategória množstvo/rok miesto zhromaž. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov |  |  |  |  |
| 08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 1,0 t | 200 l sud v Sklade nebezpečných odpadov |
| 08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov) |  |  |  |  |
| 08 04 09 | odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 2,0 t | 200 l sud v Sklade nebezpečných odpadov |
| 15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu KO) |  |  |  |  |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 5,0 t | kontajner v Sklade nebezpečných odpadov |
| 15 01 11 | kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | N | 5,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 15 02 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy |  |  |  |  |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 1,0 t | sud, vrecia v Sklade nebezpečných odpadov |
| 16 01 Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov (vrátane strojov neurčených na cestnú premávku) a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel (okrem 13, 14, 16 06 a 16 08) |  |  |  |  |
| 16 01 07 | olejové filtre | N | 2,0 t | 200 l sud v Sklade nebezpečných odpadov |
| 16 01 08 | dielce obsahujúce ortuť | N | 3,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery, Sklad elektroodpadov |
| 16 01 10 | výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše) | N | 3,0 t | 200 l sud, Sklad nebezpečných odpadov |
| 16 01 11 | brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest | N | 3,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 16 01 21 | nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 04 | N | 3,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 16 02 Odpady z elektrických a elektronických zariadení |  |  |  |  |
| 16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | 5,0 t | Sklad elektroodpadov |
| 16 02 15 | nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení | N | 5,0 t | Sklad elektroodpadov |
| 16 06 Batérie a akumulátory |  |  |  |  |
| 16 06 01 | olovené batérie | N | 2,0 t | špeciálny kontajner v Sklade nebezpečných odpadov |
| 16 06 02 | niklovo-kadmiové batérie | N | 2,0 t |  |
| 16 06 03 | batérie obsahujúce ortuť | N | 2,0 t |  |
| 17 02 drevo, sklo a plasty |  |  |  |  |
| 17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 10 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky |  |  |  |  |
| 17 03 01 | bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht | N | 10 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 03 03 | uhoľný decht a dechtové výrobky | N | 10 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 04 kovy (vrátane ich zliatin) |  |  |  |  |
| 17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N | 10 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 04 10 | káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | N | 5,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 05 zemina, kamenivo a materiál z bagrovísk |  |  |  |  |
| 17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N | 10 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N | 10 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 06 Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest |  |  |  |  |
| 17 06 01 | izolačné materiály obsahujúce azbest | N | 5,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N | 5,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 08 stavebný materiál |  |  |  |  |
| 17 08 01 | stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N | 6,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 17 09 iné odpady zo stavieb a demolácií |  |  |  |  |
| 17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N | 6,0 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |
| 20 01 separovane zbierané zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01) |  |  |  |  |
| 20 01 23 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky | N | 3,0 t | 200 l sud v Sklade nebezpečných odpadov |
| 20 01 26 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N | 1,0 t | 200 l sud v Sklade nebezpečných odpadov |
| 20 01 27 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | N | 1,0 t | 200 l sud v Sklade nebezpečných odpadov |
| 20 01 33 | batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie | N | 5,0 t | špeciálny kontajner v Sklade nebezpečných odpadov |
| 20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti | N | 5,0 | Sklad elektroodpadov |
| 20 01 37 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N | 10 t | veľkokapacitné kovové kontajnery |