- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Inšpektorát životného prostredia  Košice

- Rumanova 14, 040 53 Košice

- Číslo : 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1	             Košice 28.02.2007

- R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti                o  životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov,  § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1, § 8 ods. 2  písm. b) bod 1  a bod 5, § 8 ods. 2 písm. c) bod 8,  § 8 ods. 2 písm. f) bod 4   a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31. 03. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„KOVOHUTY, a.s.“

Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

okres:   Spišská Nová Ves

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1696/1 až 1696/3, 1697, 1698, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702/1 až 1702/11, 1706, 1710/1 až 1710/5, 1711/2, 1713/1 až 1713/4, 1714/1 až 1714/3,  1715/1, 1715/3  až 1715/80, 1888/4, 3086, 3568, 3569, 3570, 3571 v katastrálnom území  Krompachy,

ktorej prevádzkovateľom sú:  KOVOHUTY, a.s.

sídlo:                                       Ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

IČO:                                        36 200 867

na činnosť kategorizovanú v  zozname priemyselných činnosti v  prílohe č. 1 k  zákonu         č. 245/2003 o IPKZ pod bodom:

2.5. b) Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre všetky ostatné kovy a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE - P: 105.12.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a)  v  oblasti  ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania o  ich užívaní, podľa  § 8  ods. 2  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti  povrchových  a podzemných vôd

- povolenie na odber povrchových a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,

- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, podľa § 8 ods. 2  písm. b) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Bod A.3 v časti I. na str. 3 sa dopĺňa o:

R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1 až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

V bode B.2.1.4 v časti I. odstavec „Výstupy zo ŠP“ na str. 4 sa nahrádza v znení:

- Výstupy zo ŠP:

- čierna meď s obsahom 65 – 85 % Cu, medziprodukt, ktorý postupuje na ďalšie spracovanie do konvertorov,

- Sn-Pb zliatina (výrobok),

- troska, ktorá je na základe ekotoxigologických testov  a vydaného certifikátu hodnotená ako výrobok šachtovej pece - umelé kamenivo, je po vychladnutí na troskovom páse  železničným vagónom odvážaná  na dočasné skladovanie na vyhradenom mieste v areáli podniku, odkiaľ je odpredávaná ako výrobok na použitie v inžinierskom staviteľstve alebo je odovzdávaná osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „oprávnená osoba“),

- prach zachytený v odprašovacej komore a v  rekuperátore, ktorý je recyklovaný do vsádzky v technologickom uzle Príprava peliet, prach s obsahom Zn-Sn-Pb zachytený v  LF, ktorý je  priebežne  dopravovaný  do  sila prachu, z ktorého je plnený do big – bagov a postupuje ako vstupná surovina pre PS 03 Výroba ZnSO4 alebo je odpredávaný na zhodnotenie oprávnenej osobe,

- voda z chladenia vsádzacieho otvoru na kychte ŠP, ktorá je odvádzaná priemyselnou kanalizáciou do recipientu Hornád výustom č. 2.

Bod B.2.9.1 v časti I.  na str. 8 sa nahrádza v znení:

2.9.1  Odber vody

Odber vody na technologické účely je realizovaný na  pravom brehu toku Hornád, riečny km 200,08, derivačným kanálom v množstve 130 000 m3 za mesiac. Odoberaná voda je akumulovaná v sedimentačnej nádrži o objeme 120 000 m3, kde sa zbavuje nerozpustných látok a plávajúcich nečistôt, odkiaľ je samospádom potrubím Ø 500 mm dopravovaná           do čerpacej stanice a následne čerpaná ako úžitková voda do PS 01 Šachtová pec a konvertory, PS 02 Sklopná rafinačná pec a dúchadlá a PS 03 Výroba ZnSO4 a CHÚV. Odber vody pre pitné a sociálne účely je zabezpečený zo 4 odberných miest verejného vodovodu v  správe Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Poprad. Voda je odoberaná z odberných miest – OM 9230020 – Výrobňa, OM 9227410 – Administratívna budova, OM 9227360 – Laboratórium, OM 9227350 – Kuchyňa.

Bod A.3.6 v časti II. na str. 13 sa dopĺňa o:

Prevádzkovateľ je oprávnený  na odber povrchových vôd na technologické a sociálne účely v množstvách uvedených v nasledovnej tabuľke:

| Odberné miesto: pravý breh toku Hornád, riečny km 200,08, derivačný kanál cez odberný objekt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximálne množstvo odoberanej vody Qmax |  |  |
| [m3.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 . rok-1] |
| 0,05 | 4 320 | 1 576 800 |

Za bod A.3.6 v časti II. na str. 13 sa dopĺňa bod A.3.7 v znení:

- Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej  povrchovej vody v odbernom objekte určeným meradlom podľa osobitného predpisu.

Bod B. v časti II. na str. 16 až 18 sa nahrádza v znení:

Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať odpadové vody z  priemyselnej kanalizácie               do povrchových vôd – vodného toku Hornád, hydrologické číslo poradia 4-32-01-107            za nasledovných podmienok:

2.1  Výustom č. 1 do vodného toku Hornád v  riečnom kilometri 97,80 pravobrežne je prevádzkovateľ oprávnený vypúšťať odpadové vody z chladenia sklopnej rafinačnej pece a chladenia anód, odpadové vody z výroby ZnSO4, odpadové vody                         z vodokružných vývev, odpadové vody z  regenerácie iónových filtrov v  CHÚV (predčistené neutralizáciou a sedimentáciou), splaškové odpadové vody (predčistené      v štrbinovej sedimentačnej nádrži) a vody z povrchového odtoku.

2.1.1 Odpadové vody budú výustom č. 1 vypúšťané kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku, pričom nesmú byť prekročené hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny prietok Qmax [l.s-1] | Qd [m3.deň-1] | Qroč [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 35 | 1 728 | 630 720 |

2.1.2 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách výustom č. 1 nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Z Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody, splaškové odpadové vody podľa bodu B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania: Výust č. 1 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,80 pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l -1] „m“ | Bilančné hodnoty |  |
|  |  | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Reakcia vody pH | 6,0 – 9,0 | - | - |
| Nerozpustené látky NL | 100 | 172,8 | 63,1 |
| Meď Cu | 2,0 | 3,46 | 1,26 |
| Zinok Zn | 2,0 | 3,46 | 1,26 |
| Nikel Ni | 2,0 | 3,46 | 1,26 |
| Kadmium Cd | 0,2 | 0,35 | 0,13 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | 0,5* | 0,86 | 0,32 |
| Sírany SO42- | 400 | 691,2 | 252,29 |
| Chloridy Cl- | 250 | 432 | 157,7 |
| Mangán Mn | 1,0 | 1,73 | 0,63 |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 40 | 69,1 | 25,2 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 70 | 121 | 44,2 |
| Teplota t | 40 º C | - | - |

* maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v 8 – hodinovej zlievanej vzorke

    - Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v bode B.2.1.2 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak ani v  jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „m“.

    - Limitná hodnota ukazovateľa znečistenia NEL sa považuje za dodržanú, ak ani v jednej vzorke nebude prekročená hodnota „m“.

2.2  Výustom č. 2 do vodného toku Hornád v  riečnom kilometri 97,50 pravobrežne je prevádzkovateľ oprávnený vypúšťať odpadové vody z chladenia šachtovej pece a  dúchadiel, odpadové vody z  chladenia odsávacieho zákrytu konvertorov, odpadové vody z chladenia  kryštalizátorov z výroby ZnSO4 a vody z povrchového odtoku.

2.2.1 Odpadové vody budú výustom č. 2 vypúšťané kontinuálne, 24 hodín denne, 365 dní v roku, pričom nesmú byť prekročené hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Priemerný prietok Q24 [l.s-1] | Maximálny hod. prietok Qmax [l.s-1] | [m3.deň-1] | [m3 . rok-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 35 | 1 728 | 630 720 |

2.2.2 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách výustom č. 2 nesmú   prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

| Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody podľa bodu B.2.2 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania: Výust č. 2 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,50 pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ | Limitné koncentračné hodnoty [mg. l-1] „m“ | Bilančné hodnoty |  |
|  |  | [kg. deň-1] | [t. rok-1] |
| Reakcia vody pH | 6,0 – 9,0 | - | - |
| Nerozpustené látky NL | 100 | 172,8 | 63,1 |
| Meď Cu | 2,0 | 3,46 | 1,26 |
| Zinok Zn | 10 | 17,28 | 6,3 |
| Nikel Ni | 2,0 | 3,46 | 1,26 |
| Kadmium Cd | 0,4 | 0,69 | 0,25 |
| Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL | 0,5* | 0,86 | 0,32 |
| Sírany SO42- | 200 | 345,6 | 126,14 |
| Chloridy Cl- | 50 | 86,4 | 31,5 |
| Mangán Mn | 1,0 | 1,73 | 0,63 |
| Biochemická spotreba kyslíka BSK5 | 40 | 69,12 | 25,2 |
| Chemická spotreba kyslíka CHSKCr | 70 | 121 | 44,2 |
| Teplota t | 40 º C | - | - |

*    maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v   kvalifikovanej  bodovej vzorke

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v  8 – hodinovej zlievanej vzorke

2.2.3 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v  bode B.2.2.1 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak ani v jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „m“.

2.2.4 Limitná hodnota ukazovateľa znečistenia NEL sa považuje za dodržanú, ak ani v jednej vzorke nebude prekročená hodnota „m“.

2.3   Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo vypustených odpadových vôd  z výustov    č. 1 a  č. 2 kontinuálne  Parschalovými žľabmi, určenými meradlami podľa osobitných predpisov, ktoré sú opatrené ultrazvukovým snímačom meranej veličiny a registráciou na centrálnom energetickom dispečingu spoločnosti.

2.4  Prevádzkovateľ je povinný údaje uvedené v bode B.2.3 časť II. tohto rozhodnutia odčítavať 3 x denne po jednotlivých zmenách a  zaznamenávať obsluhou v prevádzkovej evidencii.

2.5   Prevádzkovateľovi sa povolenie na vypúšťanie odpadových vôd udeľuje do 30. 04. 2008. Po tomto termíne prevádzkovateľ nesmie priemyselné a splaškové odpadové vody vypúšťať do recipientu Hornád bez realizácie opatrení uvedených v bodoch C.2.1, C.2.2 a C.2.3 časť II. tohto rozhodnutia.

Bod C.1.1 v časti II. na str. 19 sa nahrádza v znení:

Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 31.08.2007 zabezpečiť odsávanie haly a  utesnenie svetlíkov stavebného objektu PS 01 Šachová pec a konvertory alebo iným vhodným technickým riešením zabezpečiť zachytávanie fugitívnych emisií z konvertorov.

Bod C.1.2 v časti II. na str. 19 sa nahrádza v znení:

Prevádzkovateľ je povinný v  lehote do 31.08.2007 zabezpečiť skladovanie hydroxidu vápenatého, používaného v  procese peletizácie, v  uzavretých zásobníkoch – silách a zabezpečiť jeho dopravu  kapotovanými dopravnými cestami alebo zabezpečiť iné bezprašné variantné riešenie.

Za bod D.1.1 v časti II. na str. 20 sa dopĺňa podmienka D.1.2 v znení:

Prevádzkovateľ je povinný k odberu vzoriek zo zhodnocovaných odpadov 2 krát ročne prizvať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Bod D.2.6 v časti II. na str. 20 až 21 sa nahrádza v znení:

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými odpadmi, zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní nebezpečných odpadov a  ich dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bodoch B.2.11 a B.2.14 časť I. tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Spišská Nová Ves, v  súhrnnom množstve max. 1 000 ton za rok.

Bod D.2.13 v časti II. na str. 21 sa nahrádza v znení:

Prevádzkovateľ je povinný viesť a  uchovávať evidenciu o  množstve, druhu a  pôvode odpadov prevzatých na zhodnotenie a  o  odpadoch vzniknutých výrobnou činnosťou prevádzkovateľa na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný vykonávať priebežne.

Za bod D.2.14 v časti II. na str. 21 sa dopĺňa podmienka D.2.15 v znení:

Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a  viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov v  súlade                 so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

Bod I.2. v časti II. sa nahrádza v znení:

2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických    rozborov odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v  nasledovných tabuľkách:

| Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody, splaškové odpadové vody podľa bodu B.2.1 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania a odberu vzorky: Výust č.1 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,80 pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| pH, NL, Cu, Zn, Ni, Cd, SO42-, Cl-, Mn, teplota | - 12 x za rok, - frekvencia 1 mesiac | - 1), 2), 3) | - 4) |
| BSK5 |  |  | - 6) |
| CHSKCr |  |  | - 7) |
| NEL (UV, IČ) |  | - 1), 3), 5) | - 4) |
| AOX, Cl2, RL105, RL550, Hg, Fecelk,, Pb, As, Sn, S2- , CNcelk, Ncelk, N-NH4, Pcelk | - 4 x za rok, - frekvencia 3 mesiace | - 1), 2), 3) | - 4) |

| Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody podľa bodu B.2.2 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania: Výust č.2 - do vodného toku Hornád v riečnom kilometri 97,50 pravobrežne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| pH, NL, Cu, Zn, Ni, Cd, SO42-, Cl-, Mn, teplota | - 12 x rok, - frekvencia 1 mesiac | - 1), 2), 3) | - 4) |
| BSK5 |  |  | - 6) |
| CHSKCr |  |  | - 7) |
| NEL (UV, IČ) |  | - 1), 3), 5) | - 4) |
| AOX, Cl2, RL105, RL550, Hg, Fecelk,, Pb, As, Sn, S2- , CNcelk, Ncelk, N-NH4, Pcelk | - 4 x za rok, - frekvencia 3 mesiace | - 1), 2), 3) | - 4) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd        v  súlade  s  požiadavkami slovenskej technickej normy.

2) Osemhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním  piatich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek  v rovnakých časových intervaloch.

3)  Odber vzorky bude vykonaný  počas plnej prevádzky.

4)  Odporúčané metódy:

pH  - Potenciometrické  stanovenie  podľa  STN  83 0540-6: 1982 Chemický  a  fyzikálny  rozbor   odpadových vôd.  Stanovenie pH.

NL  - Gravimetrické  stanovenie  po   filtrácii   cez   filtre  zo sklenených   vlákien s veľkosťou   pórov  0,85  - 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN 83 0540-3:  1982 Chemický  a fyzikálny    rozbor odpadových vôd.

Cu   - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa technickej normy  STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou  podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Zn   -  Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 11969: 1999 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454).

-  Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

-  Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

-   Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Ni    - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Cd     - Atómová absorpčná spektrometria - plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy  STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

SO42-   - Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým – podľa technickej normy STN ISO 9280: 1998   Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým (75 7442).

-  Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy STN EN ISO 10304-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 2:Stanovenie bromidov, chloridov, dusičnanov, dusitanov, ortofosforečnanov a síranov v odpadových vodách (75 7447).

-  Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy  STN 75 7430: 1997 Kvalita vody.    Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách.

Cl2      -  Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy STN EN ISO 7393-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460).

-    Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy  STN EN ISO 7393- 2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (75 7460).

Mn    -   Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou– podľa technickej normy  STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421)  a  plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora).

-   Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

-     Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy  STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

BSK5   -  Stanovenie kyslíka pred 5–dňovou inkubáciou a  po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej  nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68).  (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek. (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

NEL    -  NEL Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra – podľa technickej normy STN 83 0540-4: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok Poznámka: Nahradiť 1,1,2-trichlórtrifluóretán (C2Cl3F3) s polychlorotrifluoroetylénom (-CF2-CFCl-)n, komerčný názov S-316

AOX  -  Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005 Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).

Cl2     - Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy STN EN ISO 7393-1: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom (75 7460).

- Spektrofotometrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom – podľa technickej normy STN EN ISO 7393-2: 2001 Kvalita vody. Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 2: Kolorimetrická metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom na účely bežnej kontroly (75 7460).

RL105  - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 μm) po sušení pri 105 oC – podľa technickej normy STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách.

RL550  - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 μm) po žíhaní pri 550 oC – podľa technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.

Hg      - Atómová absorpčná spektrometria – technika studených pár – podľa technickej normy  STN EN 1483: 1999 Kvalita vody. Stanovenie ortuti (75 7453), STN EN 12338: 2000 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou (75 7420).

- Atómová fluorescenčná spektrometria – technika studených pár – podľa technickej normy STN EN 13506: 2003

Kvalita vody. Stanovenie ortuti atómovou fluorescenčnou spektrometriou (75 7474).

Fecelk    - Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolínom – podľa technickej normy  STN ISO 6332: 1996 Kvalita vody.  Stanovenie železa. Spektrometrická metóda s použitím 1,10-fenantrolínu (75 7433).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004  Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421) a  plameňová technika (metóda podľa manuálu výrobcu analyzátora).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

Pb      - Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika – podľa technickej normy STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (75 7443).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004  Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

As       - Atómová absorpčná spektrometria – technika generovania hydridov – podľa technickej normy STN EN ISO 11969:  1999 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7454).

- Atómová absorpčná spektrometria – s grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN EN ISO 15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou (75 7421).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Sn      - Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 11885: 2000   Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atómovou emisnou spektroskopiou s indukčne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

S2-      - Spektrofotometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku – podľa technickej normy STN 83 0530-31:     1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie sírnikov a sírovodíka.

- Odmerné jodometrické stanovenie po vytesnení do absorpčného roztoku – podľa technickej normy STN 83 0530-31: 1979 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Stanovenie sírnikov a sírovodíka.

CNcelk - Spektrofotometrické stanovenie celkových kyanidov s pyridínom a kyselinou barbiturovou po destilácii – podľa technickej normy STN ISO 6703-1: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 1: Stanovenie celkových kyanidov (75 7441).

Ncelk      - Stanovenie dusíka metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou – podľa technickej normy STN ISO 10048: 1996 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435). (Poznámka: Ncelk  sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou – podľa technickej

normy STN EN 12260: 2004 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na  oxidy dusíka (75 7458). (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom – podľa technickej normy STN EN ISO 11905-1: 2000 Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (75 7456). (Poznámka: Ncelk sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

- Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla a výpočet sumy: NKjeld + N-NO3 + N-NO2 – podľa technickej normy STN EN 25663: 1998 Kvalita vody. Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436). (Poznámka: NKjeld sa stanovuje v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

N-NH4 - Spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda – podľa technickej normy STN ISO 7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1. časť: Manuálna spektrometrická metóda (75 7451).

- Odmerná metóda po destilácii – podľa technickej normy STN ISO 5664: 1995 Kvalita vody. Stanovenie   amónnych iónov. Odmerná metóda po destilácii (75 7449).

Pcelk     - Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii – podľa technickej normy STN EN ISO 6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym (75 7465). (Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke.)

5)   Spôsob odberu vzorky: kvalifikovaná bodová vzorka.

6)   Biochemická spotreba kyslíka  za 5 dní s potlačením nitrifikácie.

7)   Chemická spotreba kyslíka  CHSKCr   stanovená dichrómanovou metódou.

8)  24 –  hodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním  minimálne 12 – tich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek  v rovnakých časových intervaloch.

Bod I.4.4 v časti II. na str. 30 sa nahrádza v znení:

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka oznamovať Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, Bratislava a IŽP Košice údaje o množstve odoberanej povrchovej vody a o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd a  ďalších údajov určených týmto rozhodnutím.

Z prílohy č. 1 Zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie činnosťou R 4 je spoločnosť KOVOHUTY, a.s. oprávnená sa vypúšťa odpad:

16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15, kategória O-ostatný

Rozhodnutie č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ“), podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 1 a bod 5,  písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4. zákona č. 245/2003 Z. z.      o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006     na základe žiadosti prevádzkovateľa KOVOHUTY, a.s., Ul. 29.augusta 586,                            053 42 Krompachy zo dňa 21.09.2006, doplnenej dňa 29.09.2006.

Podanie žiadosti o zmenu povolenia v integrovanom povoľovaní jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000 Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171 a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vzhľadom k tomu, že sa jedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Prevádzka KOVOHUTY, a.s., Krompachy je umiestnená na pozemkoch parcelné              č. 1696/1 až 1696/3, 1697, 1698, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702/1 až 1702/11, 1706, 1710/1 až 1710/5, 1711/2, 1713/1 až 1713/4, 1714/1 až 1714/3,  1715/1, 1715/3 až 1715/80, 1888/4, 3086, 3568, 3569, 3570, 3571 v katastrálnom území  Krompachy, ktoré sú podľa výpisu              z  katastra nehnuteľností LV č. 1932 (stav k 08.08.2005) vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.  85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 bola v oblasti ochrany vôd zmena povolenia  na odber povrchových vôd z toku Hornád, zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu Hornád, zmena termínov na vykonanie opatrení v oblasti ochrany ovzdušia uložených v bodoch C.1.1 a C.1.2 časť II. integrovaného povolenia a udelenie súhlasu           na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v oblasti nakladania s odpadmi.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona       č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 13.10.2006 účastníkom konania, dotknutým orgánom      a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia       pre prevádzku KOVOHUTY, a.s., Ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 25.11.2006 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v  súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 14.12.2006, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ, dotknuté  orgány a povoľujúci orgán, bola prerokovaná žiadosť a v  súlade    s  ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ a § 33 ods. 2 zákona                č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania                      a dotknutých orgánov.

Účastník konania SEZ Krompachy, a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy sa                   k predloženej žiadosti ku dňu ústneho konania nevyjadril.

Účastník konania Mesto Krompachy, Námestie Slobody 1, 053 42 Krompachy              vo svojom vyjadrení č. j. 2290-2/2006 zo dňa 10.11.2006 uviedol, že s vydaním zmeny integrovaného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, štátna vodná správa vo svojom vyjadrení č. 2006/00932-1-Ký zo dňa 08.11.2006 uviedol, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, štátna správa ochrany ovzdušia  vo svojom vyjadrení zn. 2006/00934/JRU-2 zo dňa 30.10.2006 uviedol, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Obvodný úrad životného prostredia  Spišská Nová Ves, štátna správa v odpadovom hospodárstve vo svojom vyjadrení č. 2006/00997/DKr zo dňa 21.11.2006  uviedol, že             s vydaním zmeny integrovaného povolenia súhlasí za podmienky, že ho prevádzkovateľ prizve 2 krát ročne ku kontrole odberu vzoriek zo vstupných materiálov a zhodnocovaných odpadov.

IŽP Košice uvedenú pripomienku posúdil a uložil prevádzkovateľovi v bode D.1.2 časť II. tohto rozhodnutia povinnosť prizvať 2 krát ročne k odberu vzoriek  zo zhodnocovaných odpadov príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, štátna správa ochrany prírody a krajiny vo svojom stanovisku č. 2006/00912/RKO zo dňa 25.10.2006 uviedol, že k vydaniu integrovaného povolenia nemá pripomienky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vo svojom stanovisku zn. 3914/2006 zo dňa 13.11.2006 uviedol, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá námietky.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice vo svojom stanovisku zn. 7819/2006/49212-Or zo dňa 08.12.2006 uviedol, že vzhľadom na rozsah a druh činností vykonávaných v posudzovanej prevádzke požaduje v súlade s  prílohou č. 3 k NV SR            č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd,  doplniť monitorovanie vypúšťaných odpadových vôd na oboch výustoch o tieto ďalšie nelimitované ukazovatele znečistenia: AOX, aktívny chlór (Cl2), RL105 , RL550, ortuť (Hg), železo celkové (Fe), olovo (Pb), cín (Sn), sulfán a sulfidy (S2-), celkové kyanidy, celkový dusík, amoniakálny dusík a celkový fosfor. Navrhnutý rozšírený monitoring odpadových vôd odporúča vykonávať 4 krát ročne s frekvenciou 3 mesiace. Odbery kontrolných vzoriek a ich analýzy odporúča vykonávať akreditovaným laboratóriom.

IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a prevádzkovateľovi stanovil v bode I.2.1 časť II. tohto rozhodnutia vykonávať monitoring vypúšťaných odpadových vôd akreditovaným laboratóriom v požadovanom rozsahu 4 krát ročne s frekvenciou 3 mesiace.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice vo svojom ďalšom stanovisku zn. 5715/2006/4912-Or zo dňa 25.08.2006 uviedol, že vzhľadom na súčasný stav v odkanalizovaní a  čistení odpadových vôd na prevádzke KOVOHUTY, a.s., Krompachy       a dokladované výsledky kontrolných meraní, ako aj na základe zhodnotenia miery vplyvu zvýšeného množstva vypúšťaných odpadových vôd na recipient a vzhľadom na krátke časové rozpätie povoľovanej zmeny, vo väzbe na pripravované opatrenia v oblasti ochrany vôd        (k 30.04.2008) k  vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá pripomienky, pričom odporúča pre oba výusty limitovať priemerný odtok odpadových vôd do povrchového toku  na úroveň Q24  = 20 l.s-1, Qmax = 35 l.s-1. Úmerne tomu požaduje prepočítať  hodnoty Qd a Qroč.

IŽP Košice uvedenú pripomienku posúdil a prevádzkovateľovi stanovil v bodoch B.2.1.1 a B.2.2.1 časť II. tohto rozhodnutia hodnoty Q24  = 20 l.s-1, Qmax = 35 l.s-1 pre obidva výusty a úmerne k tomu prepočítal Qd a Qroč.

IŽP Košice na základe predloženej žiadosti a doložených príloh a stanovísk dotknutého orgánu Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Košice, správcu vodného toku Hornád, povolil prevádzkovateľovi v bode A.3.6 časť II. tohto rozhodnutia odber vody z povrchového toku v množstve 130 000 m3 na základe vykonanej vodnej bilancie, určil v bodoch B.2.1.1 a  B.2.2.1 časť II. tohto rozhodnutia max. množstvá vypúšťaných odpadových vôd pre obidva výusty a súčasne stanovil v bode I.2.1 časť II. tohto rozhodnutia vykonávanie monitoringu vypúšťaných odpadových vôd akreditovaným laboratóriom v požadovanom rozsahu 4 krát ročne s frekvenciou 3 mesiace.

IŽP Košice na základe predloženej žiadosti zmenil lehotu na vykonanie opatrenia            na prevenciu znečisťovania v oblasti ochrany ovzdušia v bode C.1.1 časť II. tohto rozhodnutia z 31.12.2006 na 31.08.2007, v zmysle ktorého bol prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odsávanie haly a utesnenie  svetlíkov  stavebného objektu  PS 01 Šachtová  pec  a konvertory alebo vhodným technickým riešením zabezpečiť zachytávanie fugitívnych emisií                   z  konvertorov, z dôvodu technickej náročnosti vykonania nariadených opatrení  súvisiacich aj so statickým zabezpečením stability stavby posúdenej v Statickom posúdení strechy v  Hale konvertorov z  augusta 2006, vykonanej Doc. Ing. Kolcunom, CSc., autorizovaným stavebným inžinierom, č. opr. 0108*A*3-1 Statika stavieb.

IŽP Košice na základe predloženej žiadosti zmenil lehotu na vykonanie opatrenia          na  prevenciu znečisťovania v oblasti ochrany ovzdušia v bode C.1.2 časť II. tohto rozhodnutia z 31.12.2006 na 31.08.2007, v zmysle ktorého bol prevádzkovateľ povinný zabezpečiť skladovanie hydroxidu vápenatého, používaného v  procese peletizácie                  v uzavretých zásobníkoch – silách a zabezpečiť jeho dopravu  kapotovanými dopravnými cestami alebo  zabezpečiť iné bezprašné variantné riešenie, z dôvodu nutnosti prerokovania  „iného bezprašného riešenia“ s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, pričom tento dotknutý orgán s uvedenou lehotou na ústnom konaní súhlasil.

IŽP Košice udelil prevádzkovateľovi súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v bode D časť II. tohto rozhodnutia a stanovil podmienky, za ktorých je oprávnený s nebezpečnými odpadmi nakladať príp. prepravovať.

Súčasťou tohto konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ bolo:

a)  v  oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania o  ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povolenie na odber povrchových a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 bod 5 zákona                č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,

- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd, podľa § 8 ods. 2  bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe predložených podkladov ku žiadosti posúdil, že povoľovaná prevádzka  svojim technologickým vybavením a  geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu, a  preto ani  neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

IŽP Košice  na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súčasne  stanovil opatrenia na prevenciu znečisťovania. Z uvedeného dôvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e: Proti  tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54  zákona č. 71/1967 Zb.                            o správnom konaní v  znení neskorších predpisov možno podať                   na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.  KOVOHUTY, a.s,  Ul. 29. augusta, 052 42 Krompachy

2   SEZ, a.s., Hornádska 1, 052 42 Krompachy

3.  Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

4.  HVB Bank Slovakia, Mostová 6, 811 02 Bratislava

5. VSE, a.s., Košice, ENERKOS, Odbor strojárskej výroby, ul. 29 augusta,                                 052 42  Krompachy

6.  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava

7.  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Na vedomie:

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, odbor ŠSOO 2. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, odbor ŠVS 3. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, odbor ŠSOH 4. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, odbor ŠSOPaK 5. SVP š.p., OZ Košice

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Príloha č. 2:  Zoznam druhov NEBEZPEČNÝCH  odpadov  Z  vlastnej Činnosti prevádzkovateľa, s  ktorými je oprávnený nakladať

číslo druhu odpadu, názov druhu odpadu, kategória odpadu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10 06 03 – prach z dymových plynov, N

10 06 06 – tuhé odpady z čistenia plynov, N

13 01 13 – iné hydraulické oleje, N

13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, N

13 03 07 – nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje, N

13 02 08 – iné motorové, prevodové a mazacie oleje, N

15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, N

15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, N

16 01 07 – olejové filtre, N

16 02 13 – vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti , iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12, N

16 06 01 – olovené akumulátory, N

16 07 09 – odpady obsahujúce olej, N