SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7693-35071/2007/Mil/571360107                                      V Košiciach, dňa  29.10.2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3,  písm. c) bod 1, 7, 8  a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:

„Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“

059 01 Spišská Belá

okres: Kežmarok

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno		Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Sídlo: 				Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

IČO:  				36 489 042

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                        č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

-  udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd                   a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia  na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

  - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Kežmarok za účelom ich zneškodnenia podľa  § 8 ods. 2  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 2682/2 v katastrálnom území Spišská Belá, ktoré sú vo vlastníctve mesta Spišská Belá.

Časť skládky odpadov bola uvedená do prevádzky rozhodnutiami vydanými Mestom Spišská Stará Ves,  rozhodnutím č. SÚ/237/2004 – Gal zo dňa 23.07.2004 a rozhodnutím č. SÚ/521/2004 – Gal  zo dňa 09.12.2004, odborom životného prostredia rozhodnutím č. 2004/00710-007/SP-VB       zo dňa 04.10.2004.

Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“ (ďalej

len  „skládka odpadov“)

2. Technológia skládkovania – hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami

5. Nakladanie so skládkovým plynom

6. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky

7. Skladovanie materiálov na prekrytie odpadov

8. Sklad olejov a pohonných hmôt

9. Skladovanie nebezpečných odpadov

I.  Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a)  Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.           
o IPKZ ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady          a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon             č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 109.06,

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):

Na prevádzke bude podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vykonávané zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.

3.  Zaradenie skládky odpadov:

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP  SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  „Riadená skládka odpadov, I. etapa, SO 41 Rekultivácia“,  vypracovanú Ing. Bohuslavom Katrenčíkom,  autorizovaným stavebným  inžinierom,  č. oprávnenia 3705*Z*2-2, pod archívnym č. 12-PS-2004 v júni 2004.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný o kapacite 30 000 m3 je situovaná mimo zastavaného územia, vo vzdialenosti cca 500 m východne od mesta Spišská Belá v nadmorskej výške 635 – 610 m n. m., nad údolím rieky Poprad v podhorskej oblasti Vysokých Tatier. Údolie sa juhovýchodným smerom zvažuje do obce Bušovce a juhovýchodným smerom ku obci Krížová Ves a k vodnému toku Poprad.

Záujmové územie, ktoré sa  nachádza na rozhraní ochranných pásiem národných parkov TANAP a PIENAP, mimo chránených území a iných citlivých oblastí životného prostredia, patrí                    do geomorfologického celku Podtatranskej kotliny, bližšie do podcelku Kežmarskej pahorkatiny.

Najbližším vodným tokom je bezmenný potok, ktorý sa  nachádza v eróznej rokline a je vedený betónovým potrubím o  priemere 1 m popod skládku odpadov do pôvodného otvoreného koryta bezmenného potoka zaústeného do vodného toku Poprad vo vzdialenosti cca 250 m od skládky odpadov.

Smer prúdenia podzemných vôd je v smere od západseverozápadu  k východjuhovýchodu, pričom hladina podzemnej vody kolíše v rozmedzí 0,7 – 2,5 m  pod terénom.

Skládka odpadov je dopravne napojená príjazdovou komunikáciou, spevnenou šrkovou cestou o dĺžke  100 m, zo štátnej cesty III. triedy Spišská Belá – Podolinec.

Areál  skládky  odpadov  susedí  zo severo - západnej strany  s  tzv.  „starou  zrekultivovanou skládkou  odpadov“  z  70 - tych rokov minulého storočia, ktorá bola pri výstavbe povoľovanej prevádzky čiastočne rekultivovaná presypom zeminy o hrúbke 1 000 mm. Z  juho - západnej strany susedí z časti s  areálom hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva. Ostatnú časť okolia skládky odpadov a severovýchodnú stranu tvorí intenzívne poľnohospodársky obrábaná pôda.

Areál skládky odpadov, ktorý je vymedzený oplotením výšky 2,5 m, je strážený a označený informačnou tabuľou. V oplotení je osadená uzamykateľná brána, ktorá sa nachádza na severo – západnej strane areálu prevádzky.

V areáli skládky odpadov sa nachádzajú:

- objekty sociálno-prevádzkovej časti,

- objekty skládkovacích priestorov,

- objekty skládky.

Objekty sociálno-prevádzkovej časti

Objekty sociálno-prevádzkovej časti pozostávajú z  ciest a spevnených komunikácií, sociálno-prevádzkového objektu vrátane žumpy,  váhy, umývacej rampy, 2 skladov, požiarnej nádrže, zdroja a rozvodu vody, prípojky NN, kábelových rozvodov a osvetlenia.

Súčasťou spevnenej vnútroareálovej komunikácie sú spevnené manipulačné plochy na vstupe    do prevádzky, okolo sociálno-prevádzkového objektu, váhy a okolo 2 prefabrikovaných skladov.

V sociálno-prevádzkovom objekte, ktorý je umiestnený tesne pri vstupnej bráne, sa nachádza vrátnica, kancelária prevádzky, váhovňa, sklad pracovných pomôcok, šatňa, sprchy a WC.

Pri preberaní odpadov do prevádzky sa vykonáva vstupná kontrola odpadov, váženie                 a  evidencia odpadov. Váženie odpadov je vykonávané na mostovej váhe typu Tenzona s nosnosťou do 40 t, ktorá je umiestnená tesne za vstupom do areálu prevádzky pri sociálno-prevádzkovom objekte. Váženie odpadov a ich evidencia je zabezpečovaná automatizovaným systémom možnosťou             s uchovávaním dát na PC.

Tesne za vstupom do areálu skládky odpadov na betónovej spevnenej ploche je vybudované zariadenie na čistenie odchádzajúcich dopravných prostriedkov, ktoré je realizované ako  umývacia rampa, ktorá pozostáva z nasledovných častí: umývacia doska, usadzovacia záchytka, odlučovač ropných látok typ „LOP2“, záchytná požiarna nádrž  o objeme 100 m3 a hydrantová šachta.

Objekty skládkovacích priestorov

Objekty skládkovacích priestorov pozostávajú z obvodových záchytných priekop, telesa skládky odpadov, drenážneho potrubia a šachty, akumulačnej nádrže, postrekovacieho systému         a odplynenia.

Obvodové záchytné priekopy, ktoré slúžia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov mimo telesa skládky odpadov, sú realizované ako obvodové rigoly okolo obvodových hrádzí telesa skládky odpadov o celkovej dĺžke 494,7 m. Do týchto obvodových rigolov sú odvedené vody aj z povrchového odtoku zo spevnených plôch  areálu skládky odpadov.

Teleso skládky odpadov je vymedzené obvodovými hrádzami a tesniacim systémom, ktorý  pozostáva z vrstiev uložených v nasledovnom poradí:

- minerálne tesnenie o  hrúbke 3 x 20 cm s  koeficientom  filtrácie kf  ≤ 1,0 . 10-10  m.s-1,  zhutnené na 96 % podľa Proctor  Standart, pričom dno telesa skládky odpadov je vyspádované   smerom k nádrži priesakovej kvapaliny,

-  2,0 mm HDPE fólia so zabudovaným geoelektrickým systémom monitorovania typu „SENZOR DDS“,

-  ochranná  vrstva  tesniacej  fólie (tvorená  pieskom  zrno  max. 2  mm,  resp.  geotextília) o hrúbke 20 cm.

Drenážny systém skládky odpadov pozostáva z  plošnej a potrubnej drenáže. Plošná drenáž dna a svahov skládky odpadov je tvorená štrkopieskom frakcie 16 – 32 mm o hrúbke vrstvy 0,30 m, pričom na svahoch sú umiestnené odpadové pneumatiky. Na potrubnej drenáži skládky odpadov, ktorá pozostáva z perforovaných HDPE rúr DN 225 o dĺžke 167,6 m je vybudovaná  1  šachta           vo vzdialenosti 132 m od  severo-západnej hrádze skládky odpadov, ktorá je realizovaná zo 4 ks studňových skruží TBH 5-100, ktoré sú z vonkajšej strany obetónované vrstvou vodostavebného betónu o hrúbke 150 mm. Dno šachty je  realizované z vodostavebného betónu o hrúbke 300 mm. Vnútorné  steny sú vyspravené izolačným prvkom „Vusokretom“ a zaizolované  tesniacou fóliou HDPE o hrúbke 1,5 m, ktorá je v dne zdvojená. Tesniaca fólia je vytiahnutá  300 mm nad úroveň  max. hladiny v nádrži priesakových vôd. Vonkajšia stena šachty je natretá 2 – násobným ochranným náterom proti zemnej vlhkosti. Drenážne potrubie je obalené geotextíliou. Preplachovanie drenážneho potrubia sa vykonáva 2 x ročne tlakovou vodou cez potrubie vyvedené na úroveň obvodovej hrádze a je ukončené zaslepovacou prírubou. Drenážne potrubie je zaústené do nádrže priesakovej kvapaliny.

Nádrž priesakových kvapalín nepravidelného päťuholníkového tvaru o  objeme 900 m3 je umiestnená v juhovýchodnej časti areálu.  Nádrž priesakových kvapalín  slúži na akumuláciu priesakovej kvapaliny z prevádzkovanej časti skládky odpadov, do ktorej je  prečerpávaná cez drenážnu šachtu.  Stavebno-technicky je riešená ako nepriepustná otvorená nádrž  s obdobným tesniacim systémom ako teleso skládky odpadov, vrátane geoelektrického systému signalizácie netesností.  Maximálna hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny je určená        na hodnote 2,4 m  a je vyznačená na vodomernej lati.  Naakumulovaná priesaková kvapalina je prečerpávaná do telesa skládky odpadov ponorným čerpadlom cez výtlačné potrubie postrekovacieho systému skládky odpadov o dĺžke 263 m za účelom zníženia prašnosti                    a  dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky odpadov, prípadne je odvážaná na zneškodnenie oprávnenou  osobou na základe zmluvného vzťahu.

Odpad uložený do telesa skládky odpadov sa rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora,                    na manipuláciu s odpadmi slúži aj podávač. Skládka odpadov je po vrstvách prekrývaná materiálmi vhodnými na prekrývanie ako sú: výkopová  zemina, zemina a kamenivo, ktoré sú odoberané z vlastného zemníka, ktorý sa nachádza za oplotením prevádzkovanej skládky odpadov, na úrovni umiestnenia sociálno-prevádzkového objektu. Údržba a servis kompaktora sú riešené dodávateľským spôsobom.

Odplyňovací systém skládky odpadov je v zmysle schválenej projektovej dokumentácii  riešený systémom odplyňovacích studní v počte 4 ks, z ktorých je vykonávané monitorovanie zloženia a množstva skládkových plynov.

Objekty skládky odpadov

Objekty skládky odpadov pozostávajú z oplotenia, monitorovacieho systému a plánovanej rekultivácie prevádzkovanej skládky odpadov. Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení je vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných vôd, ktorý pozostáva z  4 monitorovacích vrtov SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4.  Vrt SB – 1 (hĺbka 9 m) je umiestnený nad „starou zrekultivovanou  skládkou odpadov“,  SB – 2 (hĺbka 8 m – fónový vrt) je  umiestnený medzi „starou zrekultivovanou  skládkou odpadov“ a  t. č.  prevádzkovanou skládkou odpadov, vrty SB – 3 (hĺbka 8 m)  a  SB - 4 (hĺbka 8 m) pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, z vonkajšej strany oplotenia. Monitorovacie vrty sú  opatrené zhlavím.

Schválená projektová dokumentácia na uzavretie a  rekultiváciu skládky odpadov rieši v  prvej etape úpravu telesa skládky odpadov do stanoveného tvaru a v druhej etape na upravenom telese skládky odpadov realizáciu povrchového tesnenia v tomto zložení:

- odplyňovacia vrstva tvorená štrkom frakcie 16/32 mm o hrúbke vrstvy 0,3 m,

- separačná geotextília min. 400 g.m-2,

- tesniaca minerálna vrstva o hrúbke 2 x 250 mm   s  koeficientom filtrácie kf  ≤ 1,0.10-9  m.s-1 ,

- drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, pričom drenážna vrstva na svahoch môže byť nahradená  umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie16/32 mm s hrúbkou 0,5 m,

- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke 1000  mm,

- zatrávnenie.

Nakladanie s vodami

Voda na pitné a sociálne účely pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom galónoch. Splašková  voda  je  zhromažďovaná v  montovanej  žumpe  typu DZK 29/10  o  objeme  10,4 m3, odkiaľ je odvážaná na zneškodnenie oprávnenou  osobou na základe zmluvného vzťahu. Odpadové vody v povoľovanej prevádzke nevznikajú.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sú určené 2 oceľové sklady, ktoré sú umiestnené            pri sociálno-prevádzkovej budove:

- mobilný skladový kontajner o rozmeroch  2 438 mm x 2 000 mm x 2 265 mm (ďalej len „mobilný skladový kontajner“) so záchytnou oceľovou vaňou opatrenou oceľovým roštom,

- mobilný ekosklad 1 600 mm x 2 350 mm x 2 350 mm so záchytnou oceľovou vaňou opatrenou oceľovým roštom.

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

Na prevádzke sa s nebezpečnými látkami ako sú hydraulické oleje a pohonné hmoty zaobchádza v mobilnom skladovom kontajneri. Celkové množstvo olejov a  pohonných hmôt v mobilnom skladovom kontajneri  nepresiahne maximálne množstvo 200 l.

Dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora je vykonávané na vymedzenej betónovej ploche pred sociálno-prevádzkovým objektom nad záchytnou oceľovou vaničkou.

II.	Podmienky povolenia

A  	Podmienky prevádzkovania

1. 	Všeobecné podmienky

1.1	Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností            v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.7	Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o  zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to           pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.8	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie    je oprávnený.

1.9 	V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.

1.10	Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.11		Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

1.12	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu        a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.13	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode A 1.12 časť II. tohto rozhodnutia.

1.14 	Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej  projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.15	Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.

- 1.16	Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu A 1.15 časť II. tohto rozhodnutia,                 ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov.

- 1.17	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

1.18   Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.19 	Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch 7,00 – 15,30 h. a každú párnu sobotu v čase od 7,00 do 12,00 h.

1.20 	Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu   kontrolu    dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť   deklarované  údaje o pôvode,

vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie množstva dodaných odpadov,

- podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť  potvrdenie  držiteľovi  (dodávateľovi)  odpadov  o  prevzatí  odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21 časť II.  tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

1.21 	Prevádzkovateľ   je   oprávnený  na skládke odpadov  skládkovať len:

a)  odpady zaradené  podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“)  v kategórii  O – ostatný,  podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty a kritériá uvedené v bodoch 2.2.2. a  2.3.1   Rozhodnutia Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES, pričom limitné hodnoty  vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

| Zložka | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (test presakovaním) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/l |
| As | 0,4 | 2 | 0,3 |
| Ba | 30 | 100 | 20 |
| Cd | 0,6 | 1 | 0,3 |
| celkový Cr | 4 | 10 | 2,5 |
| Cu | 25 | 50 | 30 |
| Hg | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| Mo | 5 | 10 | 3,5 |
| Ni | 5 | 10 | 3 |
| Pb | 5 | 10 | 3 |
| Sb | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| Se | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Zn | 25 | 50 | 15 |
| chlorid | 10 000 | 15 000 | 8 500 |
| fluorid | 60 | 150 | 40 |
| síran | 10 000 | 20 000 | 7 000 |
| DOC * | 380 | 800 | 250 |
| TDS ** | 40 000 | 60 000 | - |

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

b)   stabilizované  nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia  hodnoty ukazovateľov uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý (granulovaný) nebezpečný odpad, ktorý sa môže prijímať na skládkach iného ako nebezpečného odpadu, vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

| Zložka | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | Co (test presakovaním) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/l |
| As | 0,4 | 2 | 0,3 |
| Ba | 30 | 100 | 20 |
| Cd | 0,6 | 1 | 0,3 |
| celkový Cr | 4 | 10 | 2,5 |
| Cu | 25 | 50 | 30 |
| Hg | 0,05 | 0,2 | 0,03 |
| Mo | 5 | 10 | 3,5 |
| Ni | 5 | 10 | 3 |
| Pb | 5 | 10 | 3 |
| Sb | 0,2 | 0,7 | 0,15 |
| Se | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Zn | 25 | 50 | 15 |
| chlorid | 10 000 | 15 000 | 8 500 |
| fluorid | 60 | 150 | 40 |
| síran | 10 000 | 20 000 | 7 000 |
| DOC * | 380 | 800 | 250 |
| TDS ** | 40 000 | 60 000 | - |

(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky (TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek, podľa zoznamu uvedeného  v prílohe  č. 1,  ktorá  tvorí neoddeliteľnú  súčasť  integrovaného povolenia.

1.22	Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.

1.23 	Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.

1.24   Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.25	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s „Prevádzkovým poriadkom Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ zo dňa 18.10.204    vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva  a schváleným týmto rozhodnutím a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.26	Prevádzkovateľ  je  oprávnený  skládku odpadov prevádzkovať   do  naplnenia  jej kapacity,     t. j. 30 000 m³ uložených odpadov, za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v bode A.1.27 časť II. integrovaného povolenia.

  - Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                      v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia IŽP Košice:

- Tabuľka č. 4

| - Technicko-prevádzkový parameter - skládky odpadov (TPP) | - Povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 5 000 m³/rok a 25 m³/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 750 kg/m³ |
| - množstvo materiálov na prekrytie odpadov | - minimálne 5 % a maximálne 10 % - z celkového množstva uložených odpadov |

## B.  	Emisné limity

###### 1.  	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou skládky odpadov                    a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia.

1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

2.  	Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd

2.1 	Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny do povrchového toku ani                 do podzemných vôd.

2.2 	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.

## C.  	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach           v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. 	Ak prevádzkovateľ zabezpečuje dopravu odpadov na skládku, je povinný zabezpečovať túto dopravu v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade prepravy odpadov        v otvorených vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.

3.	Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení),  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

5.	Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.

6. 	Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

7. 	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.

8. 	Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.

9. 	Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín ako celok i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky, po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.

10. 	Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.

11. 	Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných  vôd.

12. 	V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií            pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli.

13. 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníženiu  prašnosti        v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.

14.	Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania            je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.

15. 	Ak budú používaním vnútroareálových komunikácií skládky odpadov vznikať emisie prachu, prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

16.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie vrátane odvodňovacích prekop a to podľa potreby, minimálne 4-krát ročne a vykonať o tom zápis       do prevádzkového denníka skládky odpadov.

17.   Na  zníženie  negatívnych vplyvov  na  okolie  skládky odpadov počas  jej  prevádzkovania  je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň, upravovať svahy skládky prekrývaním  krycím materiálom. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby dreviny rastúce okolo skládky, ktoré plnia úlohu protiveternej ochrannej zelene, neboli poškodzované   a vytínané.

18.   Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky odpadov   a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

19.    Prevádzkovateľ je povinný vykonať 2 krát ročne prečistenie potrubnej drenáže prepláchnutím  a  vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

D. 	Opatrenia na nakladanie a zneškodnenie odpadov

1. 	Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov.

2.  Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými  odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v tabuľke č. 5, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní a  ich dočasnom skladovaní max. 1 rok, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Kežmarok za účelom ich zneškodnenia.

Tabuľka č. 5

| P. č. | Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/kategória odpadu N -nebezpečný | Miesto vzniku odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Vyprodukovné množstvo odpadu za rok (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný | Odpad tvoria prázdne obaly z olejov, mazív, farieb, riedidiel, odmasťovadiel a pod., ktoré sú znečistené nebezpečnou látkou. Odpad je zhromažďovaný a skladovaný v mobilnom skladovom kontajneri a následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). | 0,05 |
| 2. | 15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami |  | Odpad vzniká pri údržbe strojných zariadení (použité olejové filtre, použité handry na čistenie, znečistené ochranné odevy). Odpad je zhromažďovaný a skladovaný v mobilnom skladovom kontajneri a následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 0,05 |
| 3. | 16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 19 02 09 až 16 02 12 |  | Odpad, ktorý vzniká pri výmene svetelných zdrojov, je zhromažďovaný a skladovaný v mobilnom skladovom kontajneri a následne zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. , odkiaľ je odovzdávaný na zhodnotenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 0,01 |
| 4. | 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky |  | Odpad je zhromažďovaný v nádrži priesakovej kvapaliny, odkiaľ je cisternovým vozidlom odvážaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 900 |
| 5. | 16 06 01 – olovené batérie |  | Odpady vznikajú pri vyseparovaní nebezpečných zložiek z komunálnych odpadov. Odpady sú zhromažďované a skladované v kovových sudoch, resp. kontajneroch v uzatvorenom mobilnom skladovom kontajneri. Odpady sú následne zneškodňované na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby. | 0,25 |
| 6. | 16 06 02 – nikel- kadmiové batérie |  |  |  |

3.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke  č. 5 v bode D.2 časť II. tohto rozhodnutia po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

- Prevádzkovateľ je povinný  zhromažďovať  nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade                 so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

- Prevádzkovateľ  je  povinný  zhromažďovať  pevné  odpady,  ako  sú  filtračné  materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                v   plechových   alebo   plastových   sudoch   zabezpečených  záchytnými  vaňami, oddelene       od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v  špeciálnych zberných   kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom  mobilnom skladovom kontajneri  minimálne uložené v záchytných vaničkách.

- Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené               od  zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

7.   Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

8.  Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov  ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného odpadu   v  zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady ako sú obaly kontaminované  nebezpečnými látkami a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch.

10.    Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo  zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov  alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok  v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.

11.   Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa druhov odpadov na evidenčnom liste odpadu a podávať hlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a  IŽP Košice do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

12.   Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.

13.   Prevádzkovateľ  je povinný odovzdávať  odpady  len  osobám  oprávneným  nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných  zmlúv.

14. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti    
ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných odpadoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

15.  Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.

16.  Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

17. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.

18. Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi  dodržiavať opatrenia pre  prípad havárie uvedené v schválenom Prevádzkovom poriadku skládky odpadov.

19.    Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať  spôsoby nakladania a zneškodňovania  odpadov uvedené  vo  svojom Programe  odpadového  hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy  odpadového hospodárstva

## E.       Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

## F.  Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií                  a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

2.	Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane.    Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

3.	V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

4.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

5.	Je zakázané, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.

6. 	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

7. 	Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.

8.  Prevádzkovateľ je povinný pri výskyte zápachu signalizujúcom rozpad organických zložiek  zmesového komunálneho odpadu na otvorenej ploche telesa skládky odpadov alebo v znečistení súvisiacich priestoroch skládky odpadov pochádzajúcom z komunálneho odpadu, vykonávať opatrenia proti zápachu a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka.

9.    Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrže a rozvodov priesakovej kvapaliny  opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky,      po  ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom  na nedeštruktívne metódy skúšania a kontrolu ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov.

10.  Prevádzkovateľ má zakázané akumulovať dážďové vody v telese skládky a musí udržiavať priechodnosť rozvodov priesakovej kvapaliny v takom stave, aby bol zabezpečený jej plynulý odtok z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny, to neplatí pre protihavarijné opatrenia v prípade prívalových vôd (výdatné zrážky, topenie snehu).

G. 	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

## H.    Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## I.  	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

- 1.  	 Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.1 	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí.

- 1.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej           5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

1.3 	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

1.4 	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.

2.   	Kontrola emisií do ovzdušia

2.1 	Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia v 4 odplyňovacích šachtách  telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť II. tohto rozhodnutia.

2.2 	Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne            v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude v roku 2008, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia.

###### 2.3 	Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2 a O2. V prípade potreby, napr. pri sťažnosti na nepríjemný zápach zo skládky odpadov, musia byť pri meraní zloženia skládkového plynu stanovené objemové koncentrácie H2S.

3.	Kontrola podzemných vôd

3.1	Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       v tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| farba, zápach, zákal, teplota, pH, elektrická vodivosť, anionóvé tenzidy, fenoly, rozpustený kyslík, TOC, Ba, As, Sn, Crcelk., NEL IČ | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| úroveň hladiny | - 4 x za 3 mesiace - (4x za rok) | - - | - oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov |

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4.

3.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5, časť II. tohto rozhodnutia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

- 4.	Kontrola priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované v obidvoch nádržiach priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 7:

- Tabuľka č. 7

| Ukazovatele znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, elektrická vodivosť, anionóvé tenzidy, fenoly, rozpustený kyslík, TOC, Ba, As, Sn, Crcelk., NEL IČ | - 1x za 3 mesiace - (4x za rok) | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny | - 1x týždenne | - - | - vykonávané vizuálne prevádzkovateľom s vykonaním zápisu do prevádzkového denníka |

4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

5.	Kontrola povrchových vôd

5.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v  tabuľke č. 8:

Tabuľka č. 8

| Miesto odberu vzorky: miesto výtoku zatrubneného bezmenného potoka do pôvodného koryta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazovateľ znečistenia | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy / Technika |
| Reakcia vody pH | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |
| BSK5 | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |
| CHSKCr | 1 x za 12 mesiacov | 1), 2) | 3) |

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade                            s požiadavkami  slovenskej technickej normy.

2)   Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových intervaloch.

3)    Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v tabuľke č. 9:

Tabuľka č. 9

| Ukazovateľ znečistenia | Metóda – merací princíp | Označenie metodiky a použitie – podmienky |
| --- | --- | --- |
| pH | Potenciometrické stanovenie | STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH. |
| BSK5 (ATM) | Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369). |
| CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke | STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 7368). |

5.2	Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5 časť II. tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.

6.	Kontrola meteorologických údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 10:

Tabuľka č. 10

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky |
| --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne |

7.   	Kontrola topografie skládky odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.

7.1      Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR  s periódou 1 x za 3 roky, pričom prvé najbližšie monitorovanie bude vykonané     v termíne 06/2008.

- 8.	Kontrola prevádzky

8.1 	Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu            a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

8.2 	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                   a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

8.3	Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

8.4 	Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis           a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.5	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.

9. 	Podávanie správ

9.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme                     do informačného systému.

9.2	Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka  podať  Hlásenie o vzniku odpadu a  o nakladaní s  ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice,  príslušnému  obvodnému úradu  životného prostredia a Recyklačnému fondu.

9.3 	Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.4	Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7 a I.7.1, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

9.5	Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. tohto rozhodnutia predložiť:

a)   vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu  I.2 v náväznosti na plnenie podmienky

uvedenej v bode B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia,

b)  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní so všeobecnými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva,

d)  vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti  na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.26 a A.1.27 časť II. tohto rozhodnutia.

9.6	Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.

9.7	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. 	Prevádzka je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku pre ňu neurčujú.

2. 	Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     v prípadoch zlyhania činnosti (havarijný plán) v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.

3.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

4.	Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodržiavať opatrenia         pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.

5.	V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch uvedených v bode F.7 časť II. tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

6. 	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 7 dní od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.

## K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. 	Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

2.	Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť, 
rekultivovať a monitorovať v zmysle projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou „Riadená skládka odpadov, I. etapa, SO 41 Rekultivácia“,  vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom,  autorizovaným  stavebným  inžinierom,                     č. oprávnenia 3705*Z*2-2, pod archívnym č. 12-PS-2004 v júni 2004, schválenou týmto rozhodnutím.

3.	Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém, nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín a skládkových plynov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8  ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3,  písm. c) bod 1, 7, 8  a  § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ  a v  súlade  s  § 17  ods. 1  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“,         na základe žiadosti prevádzkovateľa  Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá zo dňa 25.07.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku  podľa  zákona  o  správnych  poplatkoch, položka 171a   písm. b  vo  výške  20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 2682/2 v katastrálnom území Spišská Belá, ktoré sú vo vlastníctve mesta Spišská Belá.

IŽP Košice v  súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ oznámil listom                              č. 7693-29597/57/2007/Mil zo dňa 12.09.2007 účastníkom konania, dotknutým  orgánom  a verejnosti  začatie  správneho  konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný“ prevádzkovateľovi  Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 19.10.2007, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a zverejnil na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní  konanom dňa 29.10.2007 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám  posledná  možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť  sa                 k  podkladom  rozhodnutia  a   k  spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia,  pripomienky a námety účastníkov konania,  dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Mesto Spišská Belá zastúpené primátorom mesta vo svojom stanovisku zn. 3651/2007 zo dňa 24.09.2007 uvádza, že k vydaniu integrovaného povolenia nemá námietky.

- Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok vo svojom vyjadrení  č. OÚŽP/832-002/2007-Gm zo dňa 20.09.2007 uviedol, že súhlasí vydaním integrovaného povolenia bez pripomienok.

- Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, orgán štátnej vodnej správy, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok vo  svojom vyjadrení  č. OÚŽP/846-002/2007-Kr zo dňa 28.09.2007 uviedol, že súhlasí vydaním integrovaného povolenia  z hľadiska záujmov vodného hospodárstva bez pripomienok.

- Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, orgán ochrany prírody a krajiny, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok vo  svojom vyjadrení  č. OÚŽP 845-002/2007 Ku zo dňa 26.09.2007 uviedol, že k vydaniu integrovaného povolenia nemá žiadne pripomienky.

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad,    vo svojom záväznom stanovisku č. KK2856/2/2007 zo dňa 28.09.2007 uvádza, že súhlasí s vydaním integrovaného povolenia v zmysle podmienok uvedených v predloženej žiadosti.

Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo               k prevádzke.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný     o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko povoľovaná prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pre ktorý sa emisné limity neurčujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd a  ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich užívaní, podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie  činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav povrchových vôd  a  podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)  v oblasti odpadov

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona                č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia  na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

  - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy                v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia Kežmarok za účelom ich zneškodnenia podľa,  § 8 ods. 2  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

-  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona          č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                            o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú                           inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá 2. Mesto Spišská Belá zastúpené primátorom, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, Zdravotnícka 3, 059 97 Poprad

2. Mesto Spišská, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania,  Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

3. Obvodný úrad  životného prostredia Kežmarok, ŠSOPaK, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

4. Obvodný úrad  životného prostredia  Kežmarok, ŠVS, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

5. Obvodný úrad  životného prostredia Kežmarok, ŠSOH, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

Príloha  č. 1:     Zoznam   druhov   odpadov   skládkovaných    na   „Skládka odpadov Spišská Belá,             na  odpad  ktorý  nie  je  nebezpečný“

Číslo           	Názov skupiny, podskupiny                        		Kategória

skupiny,      	a druhu odpadu                                     		             odpadu

podskupiny,

a druhu

odpadu

__________________________________________________________________________

01 01 01      odpad z ťažby rudných nerastov                           			O

01 01 02      odpad z ťažby nerudných nerastov                         			O

01 03 06      hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05            		             O

01 03 08      prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07       		O

01 04 08      odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07          	O

01 04 09      odpadový piesok a íly                                    				O

01 04 10      prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07		O

01 04 12      hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné

ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11                  		   	O

01 04 13      odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 	O

01 05 04      vrtné kaly a odpady z vodných vrtov                      			O

01 05 07      vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v

01 05 05 a 01 05 06                                                                                  O

01 05 08      vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako

uvedené v 01 05 05 a 01 05 06                            			O

02 01 01      kaly z prania a čistenia                                 				O

02 01 03      odpadové rastlinné tkanivá                               			O

02 01 04      odpadové plasty (okrem obalov)                           			O

02 01 07      odpady z lesného hospodárstva                            			O

02 01 10      odpadové kovy                                            				O

02 02 01      kaly z prania a čistenia                                 				O

02 02 03      materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie          		O

02 02 04      kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   	O

02 03 01      kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania         	O

02 03 02      odpady z konzervačných činidiel                          			O

02 03 03      odpady z extrakcie rozpúšťadlami                         			O

02 03 04      látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie             		              O

02 03 05      kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 	              O

02 05 01      látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie             		              O

02 05 02      kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku      	O

02 06 01      materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie         		O

02 06 02      odpady z konzervačných činidiel                          			O

02 06 03      kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku         	O

02 07 01      odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín       	O

02 07 02      odpad z destilácie liehu                                 				O

02 07 03      odpad z chemického spracovania                           			O

02 07 04      materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie         		O

02 07 05      kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku        	O

03 01 01      odpadová kôra a korok                                    				O

03 01 05      piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové

/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04       		O

04 02 09      odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér,

plastomér)                            						O

04 02 10      organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)                    	O

04 02 15      odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14             		             O

04 02 17      farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16            		               O

04 02 20      kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné

ako uvedené v 04 02 19                   					O

04 02 21      odpady z nespracovaných textilných vlákien               			O

04 02 22      odpady zo spracovaných textilných vlákien                			O

07 02 13      odpadový plast                                           				O

07 02 15      odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14              		O

07 02 17      odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16    		O

08 01 12      odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11         		O

08 01 14      kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13       		O

08 01 18      odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako

uvedené v 08 01 17                                       			             O

08 01 20      vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené

v 08 01 19		                                                                    	O

08 02 01      odpadové náterové prášky                                 			O

08 02 02      vodné kaly obsahujúce keramické materiály                		             O

08 03 07      vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu                 			O

08 04 10      odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09  	O

08 04 12      kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 	O

08 04 14      vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako

uvedené v 08 04 13                    					O

09 01 07      fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny

striebra                                 						O

09 01 08      fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny

striebra                                 						O

09 01 10      jednorazové kamery bez batérií                           			O

09 01 12      jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11          	O

10 01 01      popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného

v 10 01 04)                           					O

10 01 02      popolček z uhlia                                         				O

10 01 03      popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva               			O

10 01 05      tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze

vápnika                                          					O

10 01 07      reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

vo forme kalu                            					O

10 01 15      popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako

uvedené v 10 01 14                               				O

10 01 17      popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v  10 01 16        	O

10 01 19      odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05,

10 01 07 a 10 01 18                                      				O

10 01 21      kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné

ako uvedené v 10 01 20                        				O

10 01 23      vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22                 	O

10 01 24      piesky z fluidnej vrstvy                                 				O

10 01 26      odpady z úpravy chladiacej vody                          			O

10 13 01      odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním     		O

10 13 04      odpady z pálenia a hasenia vápna                         			O

10 13 07      kaly a filtračné koláče z čistenia plynov                		 	O

10 13 10      odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09        	O

10 13 11      odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako

uvedené v 10 13 09 a 10 13 10                    				O

10 13 13      tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12              	O

10 13 14      odpadový betón a betónový kal                            			O

12 01 01      piliny a triesky zo železných kovov                      			O

12 01 02      prach a zlomky zo železných kovov                        			O

12 01 03      piliny a triesky z neželezných kovov                     			O

12 01 04      prach a zlomky z neželezných kovov                       			O

12 01 05      hobliny a triesky z plastov                              				O

12 01 13      odpady zo zvárania                                       				O

12 01 15      kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14              			O

12 01 17      odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16   		O

12 01 21      použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako

uvedené v 12 01 20                                       				O

15 01 01      obaly z papiera a lepenky                                				O

15 01 02      obaly z plastov                                          				O

15 01 03      obaly z dreva                                            				O

15 01 04      obaly z kovu                                             				O

15 01 05      kompozitné obaly                                         				O

15 01 06      zmiešané obaly                                           				O

15 01 07      obaly zo skla                                            				O

15 01 09      obaly z textilu                                          				O

15 02 03      absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné

odevy iné ako uvedené v 15 02 02              				O

16 01 16      nádrže na skvapalnený plyn                               			O

16 11 04      iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických

procesov iné ako uvedené v 16 11 03                                		O

16 11 06      výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov

iné ako uvedené v 16 11 05                                   			O

17 01 01      betón                                                    				O

17 01 02      tehly                                                    					O

17 01 03      obkladačky, dlaždice a keramika                          			O

17 02 01      drevo                                                    				O

17 02 02      sklo                                                     					O

17 02 03      plasty                                                   				O

17 03 02      bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01              		O

17 04 11      káble iné ako uvedené v 17 04 10                         			O

17 05 04      zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03             		O

17 05 06      výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05               		O

17 05 08      štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07      		O

17 06 04      izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03   		O

17 08 02      stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 	             O

17 09 04      zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                  				O

18 01 01      ostré predmety okrem 18 01 03                            			O

19 03 05      stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04          		O

19 03 07      solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06         		O

19 04 01      vitrifikovaný odpad                                      				O

19 05 01      nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných

odpadov                                                  				O

19 05 02      nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu             	O

19 05 03      kompost nevyhovujúcej kvality                            			O

19 06 04      zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov         	O

19 06 06      zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho

a rastlinného odpadu                         					O

19 08 01      zhrabky z hrablíc                                        				O

19 08 02      odpad z lapačov piesku                                   				O

19 08 05      kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd               		O

19 08 09      zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé

oleje a tuky                            						O

19 08 12      kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako

uvedené v 19 08 11                           				             O

19 08 14      kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné

ako uvedené v 19 08 13                                   				O

19 09 01      tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc               			O

19 09 02      kaly z čírenia vody                                      				O

19 09 03      kaly z dekarbonizácie                                    				O

19 09 04      použité aktívne uhlie                                    				O

19 09 05      nasýtené alebo použité iontomeničové živice              			O

19 10 01      odpad zo železa a z ocele                                				O

19 10 02      odpad z neželezných kovov                                			O

19 10 04      úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03       		O

19 10 06      iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05                   			O

19 12 01      papier a lepenka                                         				O

19 12 02      železné kovy                                             				O

19 12 03      neželezné kovy                                           				O

19 12 04      plasty a guma                                            				O

19 12 05      sklo                                                     					O

19 12 07      drevo iné ako uvedené v 19 12 06                         			O

19 12 08      textílie                                                 					O

19 12 09      minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)                 			O

19 13 02      odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01        		O

19 13 04      kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03          		O

19 13 06      kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05          	O

20 01 10      šatstvo                                                  				O

20 01 11      textílie                                                 					O

20 01 25      jedlé oleje a tuky                                       				O

20 01 28      farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené

v 20 01 27                                       				             O

20 01 30      detergenty iné ako uvedené v 20 01 29                    			O

20 01 32      liečivá iné ako uvedené v 20 01 31                       			O

20 01 34      batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 336)      		O

20 01 38      drevo iné ako uvedené v 20 01 37          			      	O

20 01 41      odpady z vymetania komínov                               			O

20 02 02      zemina a kamenivo                                        				O

20 02 03      iné biologicky nerozložiteľné odpady                     			O

20 03 01      zmesový komunálny odpad                                  			O

20 03 03      odpad z čistenia ulíc                                    				O

20 03 06      odpad z čistenia kanalizácie                             				O

20 03 07      objemný odpad