SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53    Košice

Č. j. 313/28-OIPK/2004-Mi                                                                 V  Košiciach,  dňa  12. 07. 2004

Č. i.  75 008 01 04

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa  § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona  o  IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke  :

„Skládka Ražňany   I.  a  II. etapa”,

ktorá je podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len  „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“) zaradená do  triedy :   skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”) schvaľuje projektovú dokumentáciu  na  uzatvorenie skládky  odpadov,  jej  rekultiváciu   a  monitorovanie  skládky

odpadov po jej uzatvorení pre I. etapu skládky „RAŽŇANY – SKLÁDKA  TKO“   REKULTIVÁCIA SKLÁDKY projekt stavby pre stavebné povolenie, vypracovanej    Hydrocoop, s.r.o., Bratislava v 11.2002, pod arch. č. 30 537, odborne spôsobilým inžinierom vo  výstavbe Ing. Petrom Fuksom, č. op.  1391*Z*2 –2, a pre II. etapu skládky  “ SKLÁDKA RAŽŇANY  II. ETAPA“ projekt stavby pre  stavebné povolenie, vypracovanej Hydrocoop, s.r.o., Bratislava v 04.2003, pod arch. č. 30 563, odborne spôsobilým inžinierom  vo  výstavbe Ing. Petrom Fuksom, č. op.  1391*Z*2 –2.

Prevádzka skládky je umiestnená :

I. etapa na  pozemkoch  parc. č. 755/1, 755/2   k. ú.  Ražňany,

II. etapa  na pozemkoch  parc.  č. 755/26  k. ú  Ražňany,

a je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona  o IPKZ  pod  bodom :

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň  alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,

ktorej prevádzkovateľom je :   Spoločnosť Šariš, a.s.

sídlo  prevádzkovateľa :           Námestie Slobody 57,  083 01 Sabinov

IČO :                                        31 720 463

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke :

1. Preberanie odpadov do prevádzky

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovou  kvapalinou

5. Uzavretie a rekultivácia  I. a II. etapy  telesa skládky odpadov

6  Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie  skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

8. Skladovanie  materiálov  na  prekrývanie

9. Skladovanie  pohonných hmôt

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach  a technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka  Ražňany  I. etapa  o kapacite  62 547 m3  (ďalej len „skládka odpadov“)  bola  uvedená  do  prevádzky   v  roku  1996. Ukončenie prevádzky  I. etapy  sa predpokladá  v roku 2004. Projektovaná kapacita  II. etapy  je  61 900 m3, pričom  táto   bude uvedená  do  prevádzky  v  r. 2004, s  predpokladanou   životnosťou  cca  6  rokov, a  to   v   závislosti   od  množstva  zneškodnených  odpadov za rok. Po ukončení prevádzkovania II. etapy sa uvažuje  aj  s výstavbou  III. etapy o kapacite 75 553 m3,     s  predpokladaným  ukončením  jej  prevádzkovania  v   r. 2014.

Skládka odpadov je dopravne napojená   zo štátnej cesty č. 5439 Ražňany - Jarovnice  prístupovou účelovou cestou. Vnútropodniková doprava v oplotenom areáli skládky je riešená po vybudovaných vnútroareálových   komunikáciách.

## V okolí skládky odpadov sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani citlivé oblasti.

Z hydrogeologického hľadiska sa jedná o územie, ktoré je nepriaznivé z hľadiska akumulácie a obehu podzemných vôd. Spôsobuje to cyklické striedanie takmer nepriepustných ílovcov s polohami pieskovcov. Podzemná voda sa v obmedzenej miere viaže na priepustnejšie polohy s vyšším obsahom piesčitej a valúnovej zložky. Hladina podzemnej vody v závislosti od konfigurácie terénu je v hĺbke 5,4 až 9,0 m p. t.  vo vrcholovej časti svahu  až  v  hĺbke  30 m.

Pred vstupom na skládku  odpadov je umiestnená vstupná brána so sociálno-prevádzkovou budovou a váhou na kontrolu dovážaného odpadu. Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC.

Súčasťou vnútroareálovej komunikácie  je  parkovisko a zariadenie  na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel zo skládky odpadov.

Zariadenie na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel je  riešené ako betónová plocha. V strede umývacej plochy je osadená uličná vpusť,  z  ktorej  je  kontaminovaná voda odvádzaná PVC potrubím   do   kalovej   šachty,   a   z   nej   do   nádrže   priesakových   kvapalín.

Areál skládky odpadov je vymedzený oplotením výšky 2,5 m. Skládka odpadov je budovaná ako nadzemná, pričom samotné  teleso skládky  je  vymedzené sypanou hrádzou .

Tesnenie  dna  telesa  a  oporných hrádzí  I. etapy skládky  odpadov  je vybudované   ako  kombinované  a  je   tvorené   ílovým  minerálnym tesnením  v troch vrstvách  po 20 cm,  zhutneným  na  PŠmin. 96 %,  o  celkovej hrúbke 0,50 m s koeficientom filtrácie kf =1,0.10-9 m.s-1. Umelé tesnenie dna skládky a nádrže priesakových kvapalín je zabezpečené vysokohustotnou fóliou (HDPE)  hrúbky 2,0 mm. Fólia je po celej ploche chránená geotextíliou PP 1000 a svahy sú naviac chránené proti prerazeniu autoplášťami z osobných motorových vozidiel.

Tesnenie dna  telesa  a  oporných hrádzí II. etapy skládky odpadov je  vybudované ako kombinované a je tvorené ílovým minerálnym tesnením zriadeným v dvoch vrstvách po 25 cm zhutnenými na PŠmin. 96 %, s koeficientom filtrácie  ki,min. = 1,0 .10-9 m.s-1, a  vysokohustotnou polyetylénovou fóliou (HDPE) s hrúbkou 1,5 mm. Fólia je po celej ploche chránená netkanou textíliou gramáže 600 g.m-2  a svahy sú  naviac  chránené  proti  prerazeniu  autoplášťami  z  osobných   motorových  vozidiel.

Tesnosť fólií po zabudovaní do telesa  skládky odpadov bola  overená  pred  uložením ochranných  geotextílií  trvale zabudovanými  kontrolným  geoelektrickým  systémom  za účelom preverovania celistvosti PE-HD fólie a jej zvarov. Elektronický systém,  ktorým  bude  možné   počas   prevádzky   naďalej  monitorovať  jej   tesnosť,  má dodávateľom zaručenú životnosť min. 3 roky.

Na skládke je vybudovaný  drenážny systém   odvádzania   priesakovej   kvapaliny   do  nádrže  priesakových kvapalín o  objeme 1 940 m3. Vnútorná drenážna sieť je vybudovaná z perforovaných HDPE rúr priemeru 225 mm so štrbinovými otvormi o rozmeroch 2 x 120 mm, vyústených do zberného drénu. Potrubie je uložené v štrkovom vankúši obalenom  geotextíliou.  Spád   potrubia   je

2 % a priečny spád je tiež 2 %. Zberný drén (perforovaný) končí pri prieniku z telesa skládky (hrádze) a mení sa na vodotesný po vyústení do zbernej kanalizačnej šachty cez umelo vytvorený sifón. Vyústenie zberných drénov  I. aj II. etapy skládky odpadov je realizované cez kanalizačné šachty do zbernej kanalizácie priesakových kvapalín. Do tejto kanalizácie je vyústený aj kanál od umývacej plochy vozidiel. Šachty na zbernom potrubí majú rozmer 1 x 1 m so skružami s priemerom 1 m; vzdialenosť revíznych šachiet sa pohybuje od 23 do 60 m. Do tejto kanalizácie ústi aj  kanál od umývacej plochy strojnej a vozidlovej techniky. Zberná kanalizácia z PEHD o priemere DN 250 je vyústená cez uzatváraciu šachtu do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Tesnenie akumulačnej nádrže má rovnakú skladbu ako teleso skládky odpadov, avšak s obráteným poradím vrstiev (štrkový drén je pod fóliou a nachádza sa v ňom kontrolná drenáž, ktorá je vyústená do kontrolnej šachty).

Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa  a hutní pomocou kompaktora. Skládka  odpadov je po vrstvách prekrývaná vhodnými krycími materiálmi (napr. stavebnou suťou, zeminou atď.), ktorý je možné  v   prípade   potreby na skládku doviezť aj pomocou sklápacej traktorovej vlečky s nosnosťou 7 t.

Priesaková  kvapalina  je opätovne    prečerpávaná  do  telesa  skládky odpadov ( prostredníctvom fekálneho  traktorového prívesu)   za účelom  zníženia  prašnosti,  a   dosiahnutia  optimálnej  vlhkosti  telesa   skládky  ako  aj  zníženia  jej  množstva  prirodzeným  odparom.

Pri zvýšenej tvorbe priesakovej kvapaliny (daždivé obdobie) a pri hrozbe preplnenia akumulačnej nádrže sú  priesakové kvapaliny zneškodňované  oprávnenou organizáciou, resp. na čistiarni odpadových vôd.

Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia I. etapy skládky odpadov sú stavebne upravené odvodňovacie  betónové rigoly. V rámci výstavby II. etapy bol dobudovaný odvodňovací rigol v celkovej dĺžke 79 m,  z prefabrikovaných betónových tvárnic uložených do štrkopieskového podsypu v príslušnom spáde pozdĺž telesa skládky odpadov.

Za účelom  monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení  je na  skládke vybudovaný    monitorovací  systém sledovania kvality podzemných vôd.  Pozostáva  z   piatich   vrtov pričom  HR-1 je fónový, R-5, PV-2 sú umiestnené  nad skládkou, PV-7, PV-8  sú umiestnené pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd a  povrchových vôd -  prameň Lipka. Podzemné vody vstupujúce  do územia na ktorom je skládka odpadov umiestnená sú  ovplyvnené   starou ekologickou záťažou,  t. č.  uzatvorenou  Skládkou tuhého komunálneho odpadu Ražňany,  nachádzajúcou  sa severozápadne od povoľovanej prevádzky.

Žumpa  na  zachytávanie  splaškových  vôd  zo  sociálno - prevádzkovej  budovy je vybudovaná  ako nádrž o objeme 10 m3. Obsah žumpy je vyvážaný na základe obchodnej zmluvy fekálnym  vozidlom do čistiarne odpadových vôd.

V areáli skládky odpadov je vytvorená plocha  na  skladovanie materiálov  vhodných na    prekrývanie   telesa  skládky  odpadov : výkopová zemina, resp. iné inertné odpady.

Objekt skladu PHM  situovaný v areáli skládky odpadov je určený na skladovanie pohonných hmôt a na skladovanie nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke. Objekt je  osadený na betónových  pätkách   s betónovou vaňou  slúžiacou  na zachytenie prípadného  úniku ropných látok. Sklad PHM tvorí oceľová nosná konštrukcia so zdvojenou podlahou a záchytnou vaňou.  Sklad je projektovaný na uskladnenie 8 ks plechových sudov  s objemom 200 l, t. j.  max. 1600 litrov pohonných hmôt. Pre prípad havarijného úniku ropnej látky je v sklade uložená prázdna KUKA nádoba, do ktorej je možné dočasne uskladniť kontaminovaný sorpčný materiál alebo kontaminovanú zeminu v menšom množstve. V podlahe garáže je vybudovaná záchytná nádrž prípadných únikov ropných látok. Podlaha garáží ako aj záchytná nádrž sú izolované proti prieniku ropných látok izoláciou typu HYDROBAZ.

Elektrická energia  je  zabezpečená  z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej pri areáli skládky

odpadov.

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z  vŕtanej studne s označením HR-1  priemeru 245 mm  a  hĺbky 60,0 m  s  jej výdatnosťou  0,5 l/s. Voda  zo  studne  z  hľadiska chemického  zloženia  pre pitné účely nevyhovuje.

Pitná voda pre potreby  prevádzkových  pracovníkov je zabezpečená dovozom.

Prevádzkovateľ má vypracovaný projekt uzavretia a rekultivácie I. a II. etapy skládky odpadov.

Projekt uzavretia  a rekultivácie I. etapy  rieši zároveň aj odplynenie  skládky odpadov. Plynová plošná  drenáž bude realizovaná  ako horizontálny drén z kameniva zrnitosti 16 až 32 mm s minimálnym  koeficientom filtrácie kmin.= 10-3 m.s-1. Min. hrúbka odplyňovacej vrstvy  je  300 mm. Pasívne odvádzanie skládkového plynu  bude zabezpečované  6 odplyňovacími vrtami. Ide o vrty     Ø 800 mm   ukončené cca 1 m nad podložím tak, aby  nedošlo k jeho poškodeniu. Do vrtu je centrálne umiestnená  perforovaná rúra PEHD  Ø 110 mm, ktorá bude obsypaná štrkom frakcie        Ø 32 – 62 mm, bez ílovitých prímesí. Vrt bude ukončený   hlavicou – oceľovou trubkou Ø 273 mm s plynotesnou zaslepovacou  prírubou, v ktorej je umiestnený nátrubok pre odber vzoriek  a  horák pre dopaľovanie bioplynu.

Projekt uzavretia  a rekultivácie II. etapy rieši zároveň aj odplynenie  skládky odpadov. Na uložený a upravený odpad do projektovaného tvaru budú ukladané tesniace a drenážne vrstvy v tomto zložení:

- plynová plošná drenáž hrúbky 300 mm v spáde min. 1 %,

- oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g . m-2,

- tesniaca vrstva – minerálne tesnenie hr. 2 x 250 mm  s koeficientom filtrácie kf = 1,0 . 10-9,

- drenáž na odvedenie priesakových vôd – Terradrén II (geokompozit) ,

- rekultivačná vrstva – zemina hrúbky 1000 mm,

- zatrávnenie.

Odplynenie rieši zachytávanie skládkového plynu formou záchytných studní. Studňa je tvorená kruhovým betónovým základom priemeru 1,2 m v ktorom je vytvorený odvodňovací systém. Na betónový základ bude umiestnené posuvné oceľové debnenie z rúry Ø 1020 x 10 mm dĺžky 3 m, ktoré chráni zberné potrubie pred poškodením a tvorí priestor pre vysypanie kamenodrvou frakcie 32 - 64 mm. Debnenie bude postupne vysúvané a vysýpané kamenivom spolu s ukladaním odpadu. Odplynenie bude ukončené hlavicou s plynotesnou zaslepovacou prírubou, v ktorej je umiestnený nátrubok pre odber vzoriek a horák na dopaľovanie bioplynu. Bude vybudovaných 5 ks odplyňovacích zberných studní.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky :

1.2.1Umiestnenie zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie jednotlivých činností musí byť také,  ako je
         uvedené v  tomto rozhodnutí a  v  prevádzkovom poriadku vypracovanom a
         schválenom  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2 Všetky   zariadenia   prevádzky   a   technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní činnosti

v prevádzke  je prevádzkovateľ  povinný udržiavať  v   prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 Akékoľvek  plánované   zmeny   umiestnenia   a  rekonštrukcie  zariadení   v   prevádzke  alebo

činnosti   v   prevádzke,  ktoré   môžu    výrazne   ovplyvniť    kvalitu    životného    prostredia,

podliehajú    integrovanému  povoleniu,  a  o   tieto   zmeny  musí   byť    požiadané   osobitne.

1.2.4 Práva  a    povinnosti    prevádzkovateľa    prechádzajú    na    jeho   právneho  nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ   je    povinný   ohlásiť     na    Inšpektorát    Košice     zmenu   prevádzkovateľa   do 10  dní  odo  dňa   účinnosti  prechodu  práv  a   povinností.

1.2.5 Prevádzkovateľ   je   povinný   oboznámiť   zamestnancov    s    podmienkami    a   opatreniami
         tohto  rozhodnutia,  ktoré   sú     relevantné   pre    ich   povinnosti  a poskytnúť  im   primerané

odborné  a   technické  zaškolenie a  písomné   prevádzkové   pokyny,  ktoré    im        umožnia

plniť  svoje   povinnosti.

1.2.6 Prevádzkovateľ    je     povinný    zabezpečiť    prevádzkovanie   skládky   odpadov   osobou  v
         pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu  s   minimálne   stredoškolským  vzdelaním 
         ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak  uvedenú   podmienku 
         nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7 Prevádzkovateľ  je   povinný  na   základe   rozhodnutia  orgánu  štátnej   správy    odpadového

hospodárstva     v      mimoriadnych    prípadoch,  najmä    ak    je  to   nevyhnutné  z   hľadiska

starostlivosti   o  zdravie  ľudí   a   životné    prostredie,    zneškodniť  alebo  zhodnotiť   odpad,

ak   je   to   pre   prevádzkovateľa   technicky   možné;  náklady,  ktoré  vznikli  pri  zhodnotení

odpadu alebo zneškodnení odpadu  na základe  takéhoto  rozhodnutia, uhrádza  držiteľ odpadu.

1.2.8 Prevádzkovateľ   je   povinný     skládku  odpadov   označiť   informačnou   tabuľou   viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej  musia byť uvedené nasledujúce údaje :   názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, trieda skládky odpadov,  zoznam druhov  zneškodňovaných odpadov,  názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie  skládky odpadov, meno a priezvisko  zodpovednej osoby za prevádzku zariadenia, jej telefónne číslo,  dni  a hodiny,  v   ktorých prevádzka  preberá  odpad.

1.2.9 V prípade poškodenia informačnej tabule  je  prevádzkovateľ   povinný zabezpečiť jej opravu,

alebo   výmenu  v   priebehu  14  pracovných  dní.

1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred  odcudzením alebo  iným nežiadúcim

únikom.

1.2.12 Prevádzkovateľ    je    povinný    viesť     prevádzkovú     dokumentáciu    skládky   odpadov  :

prevádzkový     poriadok,    technologický     reglement,   prevádzkový    denník    v    rozsahu

ustanovenom    všeobecne   záväzným   právnym    predpisom   odpadového hospodárstva.

1.2.13 Prevádzkovateľ    je   povinný    vytvárať  počas  prevádzkovania   skládky  odpadov účelovú  finančnú    rezervu   (ďalej  len  „ÚFR“),   ktorej    prostriedky    sa   použijú     na   uzavretie, rekultiváciu  a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.14 Prevádzkovateľ    je   povinný   prostriedky     tvoriace    ÚFR     viesť    na    osobitnom   účte

prevádzkovateľa ,    na    ktorý     je   povinný     prostriedky   ÚFR  odvádzať   a   zároveň   je

povinný    zabezpečiť    viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR    na   účel  uvedený   v  bode

1.2.13 tohto  rozhodnutia.

1.2.15 Prevádzkovateľ    je    povinný   odviesť   ročnú   výšku   prostriedkov  vypočítanej    ÚFR  do

31.  januára  nasledujúceho  kalendárneho  roka.

    - Prevádzkovateľ je oprávnený   prostriedky ÚFR použiť  až  po  udelení   súhlasu  na uzavretie  skládky  odpadov  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,  vydaného Inšpektorátom Košice.

    - Prevádzkovateľ    požiada   o    udelenie   súhlasu    podľa    bodu   1.2.16   tohto rozhodnutia,

ak   naplnenosť   jednotlivých  etáp  skládky   odpadov   dosiahne  hodnoty  uvedené v 1.2.27 tohto rozhodnutia.

    - Prevádzkovateľ je  povinný   odstraňovať  negatívne  stavy a  vplyvy zistené     monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre preberanie odpadov

    - Skládka odpadov bude prevádzkovaná  v pracovných dňoch od  7,00 hod.  do 15,00 hod.

- V čase od 15,00 hod. do 15,30 hod. pracovníci skládky  budú vykonávať pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení skládky.

1.2.20  Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov  vykonávať :

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

- vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,

vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov,

- podľa  potreby  zabezpečiť  kontrolné  náhodné  odbery vzoriek odpadu,  skúšky  a   analýzy

odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení

odpadu,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

V   prípade,  že   dovezený   odpad     nezodpovedá   podmienke   podľa   bodu   1.2.21    tohto

rozhodnutia,   prevádzkovateľ    jeho   uloženie   na   skládku  odpadov   nesmie    uskutočniť.

- Prevádzkovateľ   skládky   odpadov   je   povinný    túto   skutočnosť   bezodkladne   oznámiť

- Inšpektorátu   Košice  a príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady,  používané média a energie

- 1.2.21 Prevádzkovateľ    je   oprávnený   zneškodňovať     odpady   kategórie  O - ostatný,   zaradené

- podľa  vyhlášky   MŽP   SR č.   284/2001 Z. z.  ktorou   sa   ustanovuje   Katalóg   odpadov  v

- znení    neskorších   predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),   ktorých  hraničné     hodnoty

- ukazovateľov    pre     vodný   výluh    neprekročia  hodnoty    uvedené    v       prílohe    č.  14

- vyhl. MŽP SR  č. 283/2001 Z. z.   podľa   zoznamu   uvedeného   v   prílohe   č.1,  ktorá  tvorí

- neoddeliteľnú  súčasť   tohto   rozhodnutia.

1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať :

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a  veterinárnych zariadení,

opotrebované  pneumatiky  a  drvené  opotrebované  pneumatiky, okrem pneumatík,  ktoré  je

možno  použiť   ako  konštrukčný  materiál   pri   budovaní   skládky  ( ďalších etáp skládky),

pneumatík  z  bicyklov  a  pneumatík  s väčším vonkajším  priemerom ako 1400 mm.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby : motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické,  úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.24 Na   prekrývanie   telesa   skládky   je   povolené  skladovať  a   používať  iba  materiály vhodné  na  prekrývanie  telesa   skládky,  ako   sú   výkopová  zemina,  zemina a kamenivo, zmiešané odpady  zo stavieb  a demolácií a  iné nekontaminované  odpady,  resp. inertné  odpady.

1.2.25 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie  látky  na prevádzku  a údržbu mechanizmov  na skládke         odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.26 Prevádzkovateľ  je  povinný   skládku   odpadov   prevádzkovať  v   súlade    so    schváleným

prevádzkovým    poriadkom,   vypracovaným   v    zmysle   všeobecne   záväzného   právneho

predpisu   odpadového  hospodárstva    a    so   schválenou   projektovou  dokumentáciou.

    - Prevádzkovateľ neprekročí  hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie  odpadov a používanie  krycích  materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu  Košice :

| Etapa skládky | Technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP)/povolená hodnota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výmera úseku (m ²) | kapacita úseku (m³) | priemerné zhutnenie komunálnych odpadov (kg/m³) | množstvo krycieho materiálu |
| I. etapa | 7 736 | 62 547 | 1 000 | min. 5 % z celkového množstva uložených odpadov |
| II. etapa | 6 730 | 61 900 |  |  |

- 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

    - Prevádzkovateľ  skládky    je   povinný   počas  uzatvárania  I. etapy skládky odpadov  a prevádzkovania II. etapy skládky odpadov  budovať  odplyňovací   systém   skládky   podľa    schválených   projektových   dokumentácií   a    monitorovať   skládkový    plyn   podľa    bodu    9.2   tohto  rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, je  prevádzkovateľ  skládky odpadov povinný  bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a  podmienok k  realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich  zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v  horáku alebo zabezpečiť   jeho  mikrobiologické  čistenie  v  biofiltroch.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ   nesmie   vypúšťať   priesakové   kvapaliny  a  splaškové  odpadové  vody   do

povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné limity   pre  splaškové vody  sa   neurčujú.   Splaškové   vody  musí prevádzkovateľ sústreďovať   v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u  oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné     limity     pre    priesakové   kvapaliny    sa    neurčujú.  Priesakové   kvapaliny   musí prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín,  rozstrekovať ich na teleso skládky  a  zneškodnenie  nadbytočnej   priesakovej   kvapaliny   musí  zmluvne  zabezpečiť   oprávnenou osobou.

## 3.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach v        povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu  a údržby technologických zariadení a mechanizmov a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 Ak prevádzkovateľ bude  vykonávať dopravu na skládku odpadov  je povinný ju zabezpečovať  v  uzavretých vozidlách  určených  na  zvoz odpadu. V  prípade dovozu  odpadov  v otvorených   vozidlách   je   prevádzkovateľ   povinný   odpad  zabezpečiť  sieťou, aby dopravou  nedošlo  k znečisteniu  prístupových  komunikácií  a  ich  okolia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku odpadov  v otvorených vozidlách,  aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami  proti  roznášaniu  odpadov   po  okolí  v   termíne  najneskôr  do  31. 12. 2004.

  - Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení)  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má  aspoň jednu z nasledujúcich vlastností :

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- obsahuje ľahko zapáliteľné zložky,

- obsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť  krycím materiálom. Minimálna hrúbka prekrytia je  0,1 m.

3.6 Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov prevádzkovateľ je povinný túto vrstvu   zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7 Prevádzkovateľ   je    povinný   zabezpečiť  dostatočné  množstvo  krycieho   materiálu. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8 Prevádzkovateľ  je  povinný  umiestňovať  odpady  na  skládke  takým spôsobom, aby zabezpečil       stabilitu uložených odpadov  a  s  ňou  súvisiacich  štruktúr  skládky  odpadov a na to potrebných

stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo  jeho                                 jednotlivých častí.

3.9 Prevádzkovateľ    zabezpečí  drenážny   systém   priesakových   kvapalín   ako   celok    i    jeho
      jednotlivé  časti  tak,  aby  bol  chránený   pred   poškodením  v   priebehu  prevádzky,   po    jej

uzatvorení a pri výstavbe ďalšej etapy.

3.10 Prevádzkovateľ    zabezpečí     recirkuláciu    priesakovej    kvapaliny    odvádzanej  drenážnym

systémom  do   nádrže   priesakovej    kvapalín    späť    do   telesa  skládky s cieľom  dosiahnuť

požadovaný  stupeň   zhutnenia  zneškodňovaných odpadov,   minimalizovať   úlety     odpadov

mimo  telesa skládky  a  podporiť  metanogénne  procesy   v   telese  skládky.

3.11 Všetky    manipulačné    plochy     a   skladovacie  priestory,    kde      sa      bude    nakladať    s

nebezpečnými     látkami     budú   zabezpečené  tak,   aby   nedošlo   k  úniku  týchto  látok  do

povrchových  alebo podzemných  vôd.

3.12 V zimnom   období    prevádzkovateľ  zabezpečí   odhrňovanie  snehu   a    posyp   prístupovej

komunikácie  ku   skládke  a   v   areáli  skládky odpadov.

  - Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť,   aby   dopravné   prostriedky   opúšťajúce   skládku

odpadov  boli  očistené  a  zbavené   znečistenia.

3.14 Prevádzkovateľ    je    povinný     zabezpečiť     zamedzenie       úniku    odpadov      inštaláciou

záchytných sietí  na  hrádzi skládky  v  smere   prevažujúcich  vetrov   v  lehote  do  3 mesiacov

odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti   tohto  rozhodnutia.

3.15  Prevádzkovateľ      je      povinný     priebežne    vykonávať   opatrenia    vedúce    ku   zníženiu         prašnosti  v  telese skládky a jej  okolí,  najmä    kropením     vnútroareálovej         komunikácie         úžitkovou     vodou,    spätným   rozstrekom   priesakovej kvapaliny do  telesa  skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadov  a prekrývaním neaktívnych častí telesa krycím materiálom.

3.16  Na     zníženie   negatívnych   vplyvov   na   okolie   skládky   počas    jej    prevádzkovania   je

prevádzkovateľ povinný   udržiavať   v okolí  skládky odpadov  poriadok, a  upravovať    svahy

skládky    prekrývaním    krycími     materiálmi.

3.17 Prevádzkovateľ  skládky  je  povinný  vykonávať minimálne 1 krát  ročne  deratizáciu  skládky.

3.18  Ak      budú     používaním    prístupovej    a     vnútorných     komunikácií      vznikať     emisie

prachu,   prevádzkovateľ skládky    je    povinný  zabezpečovať  ich  čistenie   podľa  miery ich

znečistenia.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov,  požiadavky na zhodnocovanie a

zneškodňovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ  zariadenia   je  povinný  nakladať   s  nebezpečnými   odpadmi   v súlade   so   súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  so splaškovými  vodami    bude nakladať  tak, ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto

rozhodnutia.

  - Komunálny    odpad    vznikajúci     pri    prevádzkovaní    skládky,    zaradený  podľa   Katalógu  odpadov pod katalógovým  číslom  20 03 01-  zmesový komunálny odpad, kategória O - ostatný,  bude zneškodňovaný   na  predmetnej  skládke.

4.4 Prevádzkovateľ     skládky     je     povinný  dodržiavať  postupy    na   zneškodnenie,  nakladanie

alebo    spracovanie  odpadov   v  súlade   s    Programom   odpadového    hospodárstva   Skládka

Ražňany   na    roky   2000 – 2005   pravidelne   aktualizovaným    podľa   všeobecne  záväzného

právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a  hutniace  mechanizmy  na skládke

v  dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu   a   údržbu  tak, ako  je to

uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  ich výrobcov a o vykonaných  kontrolách, revíziách  a ich

údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## 6.  Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade

## havárií   a opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od podmienok  bežnej

## prevádzky, pri    ktorých  by   mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia

## životného prostredia

6.1 Prevádzkovateľ   je   povinný  dodržiavať  opatrenia  pre   prípad  havárie  podľa  prevádzkového   poriadku   vypracovaného  a    schváleného  podľa    všeobecne   záväzného  právneho   predpisu odpadového hospodárstva pri  haváriách  a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako  sú  vznik požiaru, porušenie  tesnosti  fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom   priesakových   kvapalín, porušenie   stability  telesa  skládky, ale  i  dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých  by mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ    je   povinný    dodržiavať    plán    preventívnych    opatrení     na   zamedzenie  vzniku neovládateľného úniku  nebezpečných  látok   do  životného  prostredia   a   na   postup  v prípade ich úniku („havarijný plán“)  pre  zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a  schválený  podľa  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  vodného   hospodárstva.

6.3 Všetky nádrže, obaly  nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem  nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné  vane  musia  byť  bezodtokové.

6.4 V  miestach, kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  je povinný  zabezpečiť 
 prostriedky  pre   likvidáciu  prípadných   únikov. Použité  sanačné   materiály    budú  do   doby
 zneškodnenia  uskladnené  v  súlade so schváleným havarijným plánom a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom.

6.5  Všetky nádrže a obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6 Nebezpečné odpady možno v sklade PHM skladovať iba v  súlade  so  súhlasom na nakladanie  s

nebezpečnými  odpadmi  udeleným  podľa  všeobecne záväzného  právneho predpisu príslušným

orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

6.7 Prevádzkovateľ   je  povinný  v  priestoroch  skládky odpadov,  kde by mohlo dochádzať 
 k  nahromadeniu   alebo   uvoľňovaniu   skládkového  plynu,   najmä    u     zberačov    priesakových  vôd,   nádrží,   studní  a   monitorovacích  vrtov,   označiť   v zmysle zákona NR SR č. 330/1996 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci   v  znení  neskorších  predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu).

6.8 Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné  zaistiť  spoľahlivé napojenie tesniacich
       systémov  jednotlivých etáp. To platí   pri budovaní skládky odpadov aj  pri jej uzatváraní.
       Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a  krycích vrstiev skontrolovať v súlade s
       platnými technickými normami  (napr. geoelektrickým meraním).

6.9 Je  zakázané ,   aby   vozidlá   privážajúce  odpady    a    mechanizmy   pre    ich   rozhrňovanie  a
      hutnenie  prechádzali priamo  po povrchu tesniaceho  a vnútorného drenážneho systému.

6.10 Prevádzkovateľ     je     povinný    udržiavať    hladinu    v   nádrži  priesakových  kvapalín 
        na   takej     úrovni,  aby    v   prípade   zvýšenej  produkcie  priesakovej  kvapaliny  v  dôsledku 
        prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo
        k prekročeniu max. výšky hladiny.

6.11 V takých   prípadoch,  v   ktorých  by  hrozilo  preliatie    nádrže   priesakovej    kvapaliny   je
         prevádzkovateľ  povinný  zabezpečiť  zneškodňovanie  odpadu   kat. č. 19 07 02 - priesaková
         kvapalina  zo skládky  obsahujúca  nebezpečné   látky, kategórie  N - nebezpečný,   na   základe

zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.

6.12 Prevádzkovateľ je povinný pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní do telesa
  skládky  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

7.  Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je  povinný   nepretržite   monitorovať  prevádzku   v súlade   v podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť   prehľadným spôsobom  umožňujúcim kontrolu, evidenciu          údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky a  evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný  ohlasovať na  Inšpektorát  Košice plánované  zmeny  v  prevádzke, najmä zmenu technológie, príp. rozšírenia  druhov zneškodňovaných  odpadov a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ  je  povinný   bezodkladne oznámiť  príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice,  neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ    zabezpečí    monitorovanie  zloženia   skládkového   plynu   diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia  v   odplyňovacích  vrtoch   OV 1 až  6 v rámci   I. etapy  skládky odpadov   a  v  rámci   II.  etapy   skládky  odpadov  v priebežne   budovaných    odplyňovacích    studniach   OS 1   až  5   ako   je   to   uvedené   v   bodoch    9.2.2    až    9.2.3  tohto  rozhodnutia.

9.2.2 Merania  množstva  a   zloženia   skládkového plynu budú vykonávané  počínajúc rokom 2005,

2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota  pritom nesmie klesnúť pod 5oC,  súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri  meraní  zloženia  skládkového  plynu  budú  stanovené objemové koncentrácie  CH4,  CO2,

###### O2, H2S  a  H2.

9.3  Monitorovanie  povrchových  vôd a kvality podzemných vôd

9.3.1 Monitorovanie  povrchových  vôd  a  kvality   povrchových   vôd    bude  uskutočňované  tak, ako    je   to  uvedené  v  nasledujúcej  tabuľke :

| - P. - č. | - Ukazovateľ znečistenia | - Parameter | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/ - Technika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, organický uhlík, rozpustné látky pri 105 oC, ChSK-Mn, NH4, AS, NEL, fenoly, tenzidy anioaktívne, kyanidy, fluoridy, Ni, Cu, Mn, Cr+6, Fe,  a  celková objemová aktivita, indeno (1, 2, 3, c, d) pyrén, benzoflourantén, BSK-5 | - koncentrácia | I. II. IV. štvrťrok, perióda 3 mesiace | - 1) 3) | - 2) |
| 2. | rozsah ukazovateľov podľa STN 75 71 11 doplnený o ChSK-Cr, ox.-red. potenciál | - koncentrácia | III. štvrťrok | - 1) 3) | - 2) |

1) Diskontinuálne  merania  budú   vykonávané   laboratóriom   zverejneným   MŽP  SR  vo  svojom

Vestníku.

2) Metódu analýzy  a  požitú  techniku  určí  meraním poverené laboratórium v súlade s prílohou č. 4

nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a

limitné  hodnoty   ukazovateľov   znečistenia   odpadových   vôd    a   osobitných  vôd   (ďalej len

„nariadenie vlády SR 491/2002 Z. z.“), pokiaľ to  všeobecne   záväzný   právny  predpis  vodného

hospodárstva nestanoví inak.

3) Meranie bude vykonávané v prameništi Lipky.

9.3.2 Monitorovanie   kvality  podzemných  vôd  bude  uskutočňované  tak, ako  je  to uvedené  v

nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, organický uhlík, rozpustné látky pri 105 oC, ChSK-Mn, NH4, AS, NEL, fenoly, tenzidy anioaktívne, kyanidy, fluoridy, Ni, Cu, Mn, Cr+6, Fe,  a  celková objemová aktivita, indeno (1, 2, 3, c, d) pyrén, benzoflourantén. | - 4 x rok, - perióda 3 mesiace | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| rozsah ukazovateľov podľa STN 75 71 11 | - 3. štvrťroku | - 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny | - 4 x rok, - perióda 3 mesiace | - 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |

4) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom  s periódou merania 3 mesiace (I. II. IV. štvrťrok) v monitorovacích  vrtoch  HR-1, PV-7, PV-8.

5)  Diskontinuálne merania   budú  vykonávané  vo vrtoch  HR-1, PV-7, PV-8, R-5, PV-2.

9.3.1.1 Kritické    hodnoty     indikačných   parametrov   -   sledovaných   ukazovateľov    znečistenia

podzemných vôd  sa  nestanovujú  z dôvodu,  že podzemné vody vstupujúce  do územia na ktorom je skládka umiestnená sú  antropogénne  ovplyvnené  starou ekologickou   záťažou,  t. č. uzatvorenou  Skládkou tuhého komunálneho odpadu Ražňany,  nachádzajúcou  sa  v susedstve pri severovýchodnom oplotení od povoľovanej skládky odpadov.

9.3.1.2 V prípade,  že  sledované   ukazovatele  z  vyhodnotenia   monitoringu    podľa   bodu  9.11.5  tohto   povolenia  budú   dlhodobo   vykazovať  nulovú   hodnotu,  budú  nemerateľné  alebo  zaznamenajú  výrazný  pokles   pod  povolené  hodnoty, prevádzkovateľ  môže  požiadať o zmenu rozsahu  a  intervalu  jednotlivých  monitorovaní.

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v následujúcej tabuľke :

| - Por. - č. | - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, rozpustné látky pri 105 o C, ChSKMn , BSK5, ox.-red. potenciál, NH4+, NELIC | - 4 x rok, - perióda 3 mesiace | - 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| 2. | rozsah ukazovateľov podľa r.1 rozšíriť o - Mn, NO3-, B, Cl-, SO42- , S2-, Cr, Co, Cd, Hg, Ni, As, Zn, RL105, BSK5, benzén, toluén, xylény, EOX | - III. štvrťrok | - 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - 3. | - úroveň hladiny | - 1 x týždeň | - 6) | - vizuálne |

- 5) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané

- v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

6) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky.

9.4.1  V prípade,  že  sledované   ukazovatele  z  vyhodnotenia   monitoringu    podľa   bodu  9.10.5  tohto   povolenia  budú   dlhodobo   vykazovať  nulovú   hodnotu,  budú  nemerateľné  alebo  zaznamenajú  výrazný  pokles   pod  povolené  hodnoty, prevádzkovateľ  môže  požiadať o zmenu rozsahu  a  intervalu  jednotlivých  monitorovaní.

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice

alebo vlastným  monitorovaním  v  následovnom rozsahu :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) 7) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

7) Alebo prostredníctvom iných vhodných metód.

9.7   Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov :

- Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov

- štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov, a to : plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a  výškopisné  zameranie telesa skládky, zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu , stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

- Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a     aj   po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

9.8   Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky  odpadov a  detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom. V    I. etape  skládky  odpadov  meranie  tesnosti  zabudovanej fólie nebude  vykonávané.

V  II. etape skládky odpadov  bude prvé meranie tesnosti  fólie vykonané po  jej zabudovaní  do dna skládky odpadov,  opakované  meranie bude vykonané  po zhutnení  prvej   pracovnej  vrstvy o  min.  hrúbke    2 m. Následne bude meranie vykonávané  1 x za 3 roky.

- 9.9 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.9.1 Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu  a  pôvode

odpadov    prevzatých     na     zneškodnenie     alebo   zhodnotenie     a   o  nakladaní   s  nimi

na      evidenčnom     liste      odpadu    v     súlade     so     všeobecne     záväznými   právnymi

predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  vykonávať  priebežne.

9.9.2 Prevádzkovateľ       je       povinný      viesť      prevádzkovú     dokumentáciu     zariadenia     v

rozsahu  ustanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi   odpadového hospodárstva :

technologický    reglement,     prevádzkový     poriadok,    prevádzkový   denník,   obchodné   a

dodávateľské   zmluvy     týkajúce  sa   nakladania   s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia

a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.

Prevádzkový    denník      uchovávať    do    skončenia   monitorovania  po  uzavretí    skládky

odpadov,  najmenej   30  rokov   od   vydania  potvrdenia  o   uzatvorení  skládky odpadov.

9.9.3 Prevádzkovateľ      je      povinný     viesť    evidenčný    list     skládky    odpadov   v    rozsahu

ustanovenom     všeobecne    záväzným    právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva  a

uchovávať  ho  najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.9.4 Všetky   vzniknuté  havarijné  situácie  musia   byť  zaznamenané   v    prevádzkovom  denníku

skládky  s  uvedením  dátumu   vzniku, informované   inštitúcie    a   osoby,   údaje    a   spôsob

vykonaného  riešenia   danej havárie. O každej havárii musí byť  spísaný zápis  a   musia  o  nej

byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej správy  a   inštitúcie   v   súlade  s   prevádzkovým

poriadkom  a havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.9.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným

vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.10 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.10.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a informácie      podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a  každoročne  ich za predchádzajúci  kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.10.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať   ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho roka  uvedené  v  bode   9.9.1  tohto   rozhodnutia   na   Inšpektorát  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného   prostredia  do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  Evidenčný list skládky odpadov ( v zmysle prílohy č. 6 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.)  za obdobie kalendárneho  roka a  zaslať    na   Inšpektorát  Košice  a príslušný obvodný  úrad  životného  prostredia   do 31. januára   nasledujúceho kalendárneho   roka.

    - Prevádzkovateľ      je      povinný     uchovávať   záznamy    z     monitoringu počas   prevádzkovania  skládky  odpadov  a    po   jej  uzatvorení    a     každoročne    do    31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9  a 9.10.5  tohto  rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na  Inšpektorát  Košice  a   príslušný obvodný úrad životného prostredia.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa  9.10.4  doložiť :

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky  uvedenej  v   bode  2.1.2  tohto  rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa  bodu  9.3.1  v náväznosti  k  požiadavkám uvedeným v  prílohe č. 1  k   NV  SR č. 491/2002 Z. z.,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.3.2  v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky do prevádzky  a  výsledky   priebežne  vykonávaného   monitoringu  počas prevádzkovania skládky odpadov,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.7  v náväznosti  na plnenie podmienok  uvedených v   bodoch  1.2.27  tohto  rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.8   z   hľadiska  tesnenia  skládky

odpadov.

9.10.6 Prevádzkovateľ je  povinný  každoročne dokladovať   Inšpektorátu  Košice   výšku            odvedenej    ročnej   účelovej  finančnej  rezervy  do 15. februára  nasledujúceho  kalendárneho  roka  výpisom z účtu.

9.10.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   Inšpektorátu   Košice  a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke  a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 .  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípady  zlyhania  činnosti uvedené v  havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového   poriadku    skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V prípade   výpadku   elektrickej   energie ,  resp. poruchy čerpadiel a v prípadoch uvedených v bode 6.11 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na  zneškodnenie  na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný  mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48  hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

# znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie  skládky  odpadov  alebo  jej časti, vykonanie  jej  rekultivácie  a  jej  následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ    skládky    odpadov   je   povinný   po    naplnení   kapacity   I.  etapy  skládky

túto   uzatvoriť,     rekultivovať     a     monitorovať     v      zmysle      schválenej     projektovej

dokumentácie „RAŽŇANY – SKLÁDKA  TKO“   REKULTIVÁCIA SKLÁDKY projekt stavby pre stavebné povolenie, vypracovanej    Hydrocoop, s.r.o., Bratislava v 11.2002, pod arch. č. 30 537, odborne spôsobilým inžinierom vo  výstavbe Ing. Petrom Fuksom, č. op.  1391*Z*2 –2,  a  II. etapu skládky uzatvoriť,  rekultivovať a monitorovať   v zmysle schválenej projektovej dokumentácie  „SKLÁDKA RAŽŇANY  II.ETAPA“ projekt stavby pre  stavebné povolenie, vypracovanej  Hydrocoop, s.r.o., Bratislava v 04.2003, pod arch. č. 30 563, odborne spôsobilým inžinierom vo  výstavbe Ing. Petrom Fuksom, č. op.  1391*Z*2, spracovaných  v súlade s požiadavkami všeobecne  záväznych právnych prepisov pre  triedu  skládky na nie nebezpečný odpad.

  - Technologické   zariadenia    vybudované   pre    prevádzku   skládky  (drenážny  systém, nádrž

priesakových vôd,  monitorovacie   vrty, zariadenie  k  zberu  skládkového plynu) musia zostať

v   činnosti   i  po  uzatvorení  skládky  minimálne  po  dobu  tvorby  priesakových  kvapalín  a

skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa   30.01.2004  prevádzkovateľ  skládky odpadov   Spoločnosť Šariš, a.s.,  Námestie Slobody 57,  083 01 Sabinov, doručil žiadosť  na Inšpektorát  Košice,   vo   veci  vydania    integrovaného    povolenia pre  prevádzku „Skládka Ražňany   I.  a  II. etapa”, I. etapa  umiestnená  na  pozemkoch  parc. č. 755/1, 755/2   k. ú.  Ražňany  a   II. etapa umiestnená  na pozemkoch  parc. č. 755/26  k. ú.  Ražňany.

Inšpektorát  Košice  predmetnú žiadosť  podľa ust. § 12 ods. 2  zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil   a  v  súlade ust. § 12 ods.2 písm. a) zákona  o  IPKZ  dňa  18.11.2003 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o  začatí  konania.  Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v  súlade s ust. § 12 ods.2  písm. d)  zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje  o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli  na dobu 15 dní  a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.  V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná  prihláška, ani doručené vyjadrenie  verejnosti  k prerokovávanej veci.

Inšpektorát  Košice v  súlade  s ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ  zverejnil  podstatné údaje  o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti  dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno do žiadosti nazrieť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu  Košice  od 25.02.2004  do 11.03.2003  a   súčasne aj na internetovej  stránke www.sizp.sk. V  uvedenej lehote nebola podaná  žiadna prihláška zúčastnenej osoby,  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát  Košice  na  základe uvedeného  podľa § 12 ods.3 zákona o IPKZ, určil na vyjadrenie  známym účastníkom konania  a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát   Košice   podľa  § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie  v predmetnej veci na deň 05.05.2004.

Na ústnom pojednávaní bola  prerokovaná  žiadosť č. 313/28-IPK/2003-Mi  v  celom rozsahu,  ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia   na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ,  bod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Súčasťou  tohto  konania bolo  konanie  podľa   § 8  ods.2  písm. c)  zákona o IPKZ, v oblasti  odpadov  bod 1. - konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia na  zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní  odpadov  a zariadení  na     spoluspaľovanie odpadov  podľa § 7 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch. V  rámci konania boli prerokované  písomné  pripomienky a námety v účastníkov konania, dotknutých orgánov  uplatnených   písomne  k  žiadosti   ku  dňu  ústneho  rokovania :  Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, pracovisko Sabinov,  Nám. Slobody č.85, 083 01  Sabinov,   listom  č.OŽP/2004/00345-02-SC zo dňa 24.3.2004,  Obvodný úrad  životného prostredia, pracovisko Sabinov, Nám. Slobody  č.85, 083  01  Sabinov,   listom  č. OŽP/2004/00274-02-Pm-183/ŠSOH   zo dňa 18.3.2004, Obvodný úrad  životného prostredia, pracovisko Sabinov, Nám. Slobody  č.85, 083   01  Sabinov,   listom  č. ObÚŽP/2004/00346-02/UL-ŠVS   zo dňa  23. 3.2004, Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Prešove, ul. Hollého 5, 080    01 Prešov, listom č. 754-213/2004-Hr zo  dňa 25. 3. 2004.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a smerovali  k obsahu  žiadosti. Obec Ražňany, zastúpená starostom obce na ústnom konaní vzniesla námietku, aby odpady počas prepravy  v otvorených autách boli zabezpečené proti úletom.  Inšpektorát  Košice túto námietku zohľadnil  v  podmienke 3.2  a  3.3 tohto povolenia.

Vzhľadom k tomu, že povoľovaná prevádzka Skládka Ražňany I.  a  II. etapa je situovaná v  oblasti starej ekologickej záťaže,  t. č.  uzatvorenej  Skládky tuhého komunálneho odpadu Ražňany, nachádzajúcej sa severozápadne od povoľovanej prevádzky,  pričom výsledky monitorovania podzemných a povrchových vôd preukázali, že podzemné vody  vstupujúce  do územia na ktorom je povoľovaná prevádzka  umiestnená,  sú antropogénne  ovplyvnené, Inšpektorát Košice nestanovil hraničné hodnoty  indikačných parametrov  kvality podzemných vôd.

Inšpektorát Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality  životného prostredia,  a prevádzka bude spĺňať požiadavky na BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ,  preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

###### Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  Rumanova 14, 040 53  Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných  prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57,  083 01 Sabinov

2.Obec Ražňany, zastúpená starostom obce, 082 61  Ražňany

3.Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Keratsínske nám.1, 080 01 Prešov

4.Združenie bývalých urbaristov a pasienkových spoločenstiev a obyvateľov obce Ražňany, predseda združenia Štefan Andrišuv, 082 61 Ražňany 114

Na vedomie po  nadobudnutí  právoplatnosti :

1.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov

2.Obvodný úrad životného prostredia Prešov, Vysunuté pracovisko Sabinov, ŠSOPaK, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov

3.Obvodný úrad životného prostredia Prešov, Vysunuté pracovisko Sabinov, ŠVS, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov

4.Obvodný úrad životného prostredia Prešov, Vysunuté pracovisko Sabinov, ŠSOH, Nám. Slobody 85, 083 01 Sabinov

Príloha  č. 1:  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke: „Skládka Ražňany   I.  a  II.

etapa” ,   skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07

01 04 09 - odpadový piesok a íly

01 04 10 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11 - odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 - hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v  01 04 07 a 01 04 11

01 04 13 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 07 - vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 - vrtné kaly a odpady  s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

02 01 01 - kaly z prania a čistenia

02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva

02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 01 10 - odpadové kovy

02 03 01 - kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel

02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu a spracovanie

02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 01 - zemina z čistenie a prania repy

02 04 02 - uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel

02 06 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 04 - materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie

02 07 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

03 01 01 - odpadová kôra a drevo

03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, 
                 dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 - odpadová kôra a drevo

03 03 02 - usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 07 -  mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09 - odpad z vápennej usadeniny

03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  v 03 03 10

04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka

04 01 07 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako je uvedené 
                 v  04 02 19

04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 06 04 - odpad  z chladiacich kolón

05 07 02 - odpady obsahujúce síru

06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu  v mieste jeho vzniku iné ako uvedené

v 06 05 02

06 06 03 - odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 11 01 - odpady z reakcií výroby oxidu  titaničitého  na báze  vápnika

06 13 03 - priemyselné sadze

07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                  v  07 02 11

07 02 13 - odpadový plast

07 02 15 - odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

07 03 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                  v 07 03 11

07 05 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                  v  07 05 11

07 05 14 - tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 06 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                 v  07 06 11

07 07 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                  v  07 07 11

08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14 - kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 - odpadové náterové prášky

08 02 02 - vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba  iná ako uvedená v 03 03 12

08 03 15 - kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 - odpadové  lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10 - jednorazové kamery bez batérií

09 01 12 - jednorazové kamery  s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 - popolček z uhlia

10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 - tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené 
                  v  10 01 14

10 01 19 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
                 v 10 01 20

10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26 - odpady  z úpravy chladiacej vody

10 02 01 - odpad zo spracovania trosky

10 02 02 - nespracovaná troska

10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10 - okuje z valcovania

10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 - iné kaly  a filtračné koláče

10 03 02 - anódový šrot

10 03 05 - odpadový  oxid  hlinitý

10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 18 - odpady  obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 22 - iné 	tuhé  znečisťujúce látky a prach ( vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako

uvedené v 10 03 21odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 24 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 26 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 - trosky  z  prvého a druhého tavenia

10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 06 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 - trosky z prvého  a druhého tavenia

10 07 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 - tuhé odpady z čistenie plynov

10 07 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 07 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 08 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 08 04 - tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09 - iné trosky

10 08 11- stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 14 - anódový šrot

10 08 16 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 20 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 - pecná troska

10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 10 - prach z dymových

10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13

10 09 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený  v 10 09 15

10 10 03 - pecná troska

10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v  10 10 09

10 10 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 16 - odpad z prostriedkov na identifikáciu trhlín iný ako uvedený  v 10 10 15

10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05 - tuhé znečisťujúce  a prach

10 11 10 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 12 - odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 20 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
                 uvedené v 10 11 19

10 12 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 - tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06 - vyradené  formy

10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová  
                  kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 07 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 10 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11 - odpady z kompozit. materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 
                  a 10 13 10

10 13 13 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 - odpadový betón a betónový kal

11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 14 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

11 05 01 - tvrdý zinok

11 05 02 - zinkový popol

12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03 - piliny a triesky zo neželezných kovov

12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 - hobliny a triesky z plastov

12 01 13 - odpady zo zvárania

12 01 15 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 01 01 - obaly z papiera a lepenky

15 01 02 - obaly z plastov

15 01 03 - obaly z dreva

15 01 04 - obaly z kovu

15 01 05 -  kompozitné obaly

15 01 06 - zmiešané obaly

15 01 07 - obaly zo skla

15 01 09 - obaly z textilu

15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
                  v 15 02 02

16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 16 - nádrže na skvapalnený plyn

16 01 17 - železné kovy

16 01 18 - neželezné kovy

16 01 19 - plasty

16 01 20 - sklo

16 01 22 - časti inak nešpecifikované

16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04 - anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06 - organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických  procesov
                  iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 
                  uvedené v 16 11 03

16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly

17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 - drevo

17 02 02 - sklo

17 02 03 - plasty

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 01 – meď, bronz, mosadz

17 04 02 - hliník

17 04 04 - zinok

17 04 05 - železo a oceľ

17 04 06 - cín

17 04 07 - zmiešané kovy

17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v  17 05 07

17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a  17 06 03

17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
                 a 17 09 03

19 01 02 - železné materiály odstránené z popola

19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15

19 01 18 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov  neoznačených ako  nebezpečné

19 02 06 - kaly  z fazikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07-  solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01- vitrifikovaný odpad

19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 - nekompostované zložky živočíšneho a rastliného pôvodu

19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality

19 08 01 - zhrabky z hrablíc

19 08 02 - odpad z lapačov piesku

19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené 
                  v 19 08 11

19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02 - kaly z čírenia vody

19 09 03 - kaly z dekarbonizácie

19 09 04 - použité aktívne uhlie

19 09 05 - nasýtené, alebo použité iontomeničové živice

19 01 01 - odpad zo železa a z ocele

19 10 02 - odpad z neželezných kovov

19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v  19 10 03

19 12 01 - papier a lepenka

19 12 02 - železné kovy

19 12 03 - neželezné kovy

19 12 04 - plasty a guma

19 12 05 - sklo

19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 08 - textílie

19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu 
                  iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad

20 02 02 - zemina a kamenivo

20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01 - zmesový komunálny odpad

20 03 02 - odpad z trhovísk

20 03 03 - odpad z čistenia ulíc

20 03 04 - kal zo septikov

20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 - objemný odpad