SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

###### Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2560-26172/2007/Mik/571160106	V Košiciach, dňa 07.08.2007

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7. a bod 8, písm. b) bod 3, bod 5 a bod 6, písm. c) bod 8 a písm. g) bod 1 a bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Hydinárska farma Medzev“

Medzev

okres Košice - okolie

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl

Sídlo:	Miroslavská 43, 044 25 Medzev

IČO:	32 706 235

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)	v oblasti ochrany ovzdušia

-	súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)	v oblasti povrchových a podzemných vôd

-	súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)	v oblasti odpadov

-	súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d)	v oblasti veterinárnej ochrany územia

-	záväzný posudok v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, skladovanie krmív alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	záväzný posudok k návrhu nových technologických alebo pracovných postupov pri chove zvierat a k nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Vyšný Medzev, na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 6941/1, 6941/6 a v katastrálnom území Medzev, na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 10910/11, 10910/15, 10910/17, 10910/18, ktoré sú v päťdesiatpercentnom vlastníctve prevádzkovateľa, a ktoré prevádzkovateľ využíva aj na základe zmluvy o združení s fyzickou osobou zo dňa 18.10.1995 v znení neskorších dodatkov k predmetnej zmluve. Prevádzka je taktiež umiestnená na pozemku registra „C“ parcelné číslo 7653/2 v katastrálnom území Vyšný Medzev, ktorý je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a ktorý prevádzkovateľ využíva na základe nájomnej zmluvy č. D1/01/49140/07/41. Stavby nachádzajúce sa v areáli prevádzky sú v päťdesiatpercentnom vlastníctve prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ ich využíva aj na základe zmluvy o združení s fyzickou osobou zo dňa 18.10.1995 v znení neskorších dodatkov k predmetnej zmluve.

I.	Údaje o prevádzkach

A.	Zaradenie prevádzok

1.	Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom 6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny. Podľa prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená do skupiny NOSE-P 110.05.

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2.	Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR . 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks hydiny. Kotol typu EKO-KOTOL FIEDLER na spaľovanie biomasy (drevných pilín) s tepelným výkonom 150 kW a účinnosťou 83 %, ktorý je súčasťou klimatizačného zariadenia pre odchovňu mládok a teplovodný kotol na spaľovanie biomasy (palivového dreva) o výkone 34,6 kW sú kategorizované ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

B.	Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.	Charakteristika prevádzky

Hydinárska farma Medzev (ďalej len „farma“) bola uvedená do prevádzky v roku 1997. Ročná produkcia vajec je cca 20 mil. ks. V prevádzke sú taktiež uskutočňované odchovy budúcich nosníc (mládok) v odchovni mládok pre potreby prevádzkovateľa, a taktiež mládok vo veku 16 týždňov za účelom ich predaja iným odberateľom.

Farma disponuje nasledovnými ustajňovacími kapacitami:

odchovňa mládok – 43 000 ks,

chovná hala č. 1 - 13 670 ks,

chovná hala č. 2 - 26 630 ks,

chovná hala č. 3 - 42 580 ks.

2.	Opis prevádzky

Prevádzka je špecializovaná na produkciu slepačích vajec. Odchovňa mládok slúži na zabezpečovanie budúcich nosníc pre potreby prevádzky. Farma je situovaná severne od radovej zástavby vo vzdialenosti cca 500 m od obytných domov a sprístupnená miestnou asfaltovou cestnou komunikáciou, ktorá je odbočkou z hlavnej cesty prechádzajúcej centrom mesta Medzev. Vstup na farmu pre dopravné prostriedky je umožnený cez hlavný vchod - uzamykateľnú vstupnú bránu v severozápadnej časti areálu. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená pomocou spevnených cestných komunikácií a spevnených plôch zo sypaného kameniva. Oplotenie výšky 2 m slúži k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestorov prevádzky.

Vstupmi do prevádzky sú jednodňové kurčatá, komponenty pre výrobu kŕmnych zmesí, voda, liečivá, vakcíny a vitamíny, biomasa (palivové drevo a drevené piliny), motorová nafta, minerálne oleje, elektrická energia, čistiace a dezinfekčné prostriedky a enzymatické látky.

Výstupmi z prevádzky sú slepačie vajcia, mládky vo veku 16 týždňov, hydinový trus, nosnice vyradené z produkčného chovu, obsah splaškových žúmp, odpady z vlastnej činnosti a uhynuté kurčatá, resp. odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.

Členenie farmy na stavebné objekty je nasledovné:

-	chovná hala č. 1 s kancelárskymi priestormi, sociálnym zariadením, skladom materiálu, šatňami a miestnosťou pre odpočinok zamestnancov farmy, ktorá im zároveň slúži ako jedáleň a kuchynka a prístavbou slúžiacou ako sklad vajec (ďalej len „chovná hala č. 1“),

-	chovná hala č. 2 s triediarňou vajec, skladom preložiek, a administratívnymi priestormi (ďalej len „chovná hala č. 2“),

-	chovná hala č. 3 s administratívnymi priestormi, so sociálnym zariadením a miestnosťou s centrálnymi ovládačmi technologického vybavenia haly (ďalej len „chovná hala č. 3“),

-	odchovňa mládok s miestnosťou pre čistenie a oplachovanie pracovného zariadenia, sociálnymi zariadeniami, miestnosťou pre odpočinok zamestnancou farmy a prístavbou s klimatizačným zariadením (ďalej len „odchovňa mládok“),

-	sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov ako súčasť objektu chovná hala č. 2,

-	garáž a príručný sklad ako súčasť objektu chovná hala č. 2,

-	sklad materiálu a náhradných dielov ako súčasť objektu chovná hala č. 2,

-	kopaná studňa a vnútroareálové rozvody vody,

-	sklad kadáverov,

-	cestná mostová váha,

-	spevnené plochy a cestné komunikácie,

-	splašková žumpa pre odchovňu mládok (ďalej len „splašková žumpa č. 1“),

-	splašková žumpa pre chovnú halu č. 1 (ďalej len „splašková žumpa č. 2“),

-	splašková žumpa pre chovnú halu č. 2 a chovnú halu č. 3 (ďalej len „splašková žumpa č. 3“),

-	zásobníky kŕmnych zmesí,

-	oplotenie,

-	výrobňa kŕmnych zmesí,

-	vnútroareálové osvetlenie,

-	dažďová kanalizácia – stoková sieť slúžiaca na odvádzanie zrážkových vôd zo strechy odchovne mládok a dve samostatné výuste do vodného toku Humel (v riečnom kilometri 2), ktorý je ľavostranným prítokom vodného toku Zlatná.

Odchovňa mládok je jednopodlažný murovaný zastrešený objekt s ustajňovacou kapacitou 43 000 ks kurčiat. Kurčatá sú ustajnené v klietkových batériách. Klimatizačné zariadenie umiestnené v bočnej prístavbe odchovne mládok slúži na dosiahnutie požadovaných mikroklimatických podmienok v chovateľských priestoroch tohto objektu. V letných mesiacoch zabezpečuje aktívne vháňanie čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia, a v najchladnejších zimných mesiacoch pri výrazných poklesoch teplôt vonkajšieho vzduchu taktiež jeho ohrev na potrebnú teplotu pomocou kotla typu EKO-KOTOL FIEDLER na spaľovanie biomasy (drevných pilín) s tepelným výkonom 150 kW a účinnosťou 83 %, ktorý je súčasťou tohto zariadenia. Spaliny sú do ovzdušia odvádzané bez čistenia komínom o výške 9 m.

Chovná hala č. 1 je jednopodlažný murovaný zastrešený objekt s kancelárskymi priestormi, sociálnym zariadením, skladom materiálu, šatňami a miestnosťou pre odpočinok zamestnancov farmy, ktorá im zároveň slúži ako jedáleň a kuchynka a prístavbou slúžiacou ako sklad vajec. Sklad vajec je vybavený chladiacim zariadením.

Chovná hala č. 2 je čiastočne dvojpodlažný murovaný, zastrešený objekt. Súčasťou chovnej haly č. 2 sú triediareň vajec, sklad preložiek a administratívne priestory. Ako súčasť chovnej haly č. 2 sú taktiež vybudované sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov, garáž a príručný sklad a sklad materiálu a náhradných dielov, ktorých podlaha je vo všetkých prípadoch tvorená liatym betónom. Predmetné priestory slúžia ako miesto odstavovania dopravných prostriedkov a pracovných mechanizmov prevádzkovateľa, ako miesto ich údržby a ako miesto údržby ostatných technologických zariadení prevádzky, miesto skladovania náhradných dielov a materiálu, miesto skladovania pohonných hmôt a olejov, a taktiež miesto skladovania nebezpečných odpadov vznikajúcich pri činnosti prevádzkovateľa. Sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov je samostatne uzamykateľná miestnosť.

Chovná hala č. 3 je jednopodlažný murovaný, zastrešený objekt. Časť predmetného objektu, ktorá neslúži na chovné účely je dvojpodlažná, s kancelárskymi a sociálnymi priestormi.

Podlaha chovných hál č. 1 – 3 je betónová bez podlahových vpustí a je čiastočne opatrená keramickou dlažbou v miestach, na ktorých v dôsledku zvýšenej manipulácie s vajcami dochádza k ich častejšiemu rozbitiu na podlahe hál, a čím sú takýmto spôsobom zjednodušené čistiace a následne dezinfekčné práce.

Chovné priestory odchovňe mládok a chovných hál č. 1 – 3 sú vybavené klietkovými batériami pre ustajnenie mládok a nosníc, systémom napájania a kŕmenia, osvetlením, vetraním a elektroinštaláciou. Hydinárska farma  Medzev disponuje vlastnými elektrorozvodňami a je zásobovaná elektrickou energiou zo stĺpovej trafostanice nachádzajúcej sa mimo areálu prevádzky, ktorá je napojená na prípojku vysokého napätia. Odchovňa mládok a chovné haly č. 1 – 3 sú vybavené miestnosťami s ovládacími prvkami, technologickými a ovládacími panelmi, slúžiacími na riadenie používaného technolgického vybavenia. Predmetné technologické vybavenie môže byť ovládané automaticky aj manuálne.

Ako náhradný zdroj elektrickej energie v prípade výpadku jej dodávok slúžia dva mobilné dieselagregáty o výkone 2 x 60 kW.

V niektorých priestoroch jednotlivých objektov je vykurovanie zabezpečené pomocou elektrických ohrievacích telies a ohrev teplej úžitkovej vody je uskutočňovaný pomocou elektrických prietokových ohrievačov.

Vykurovanie pomocných priestorov (t.j. priestorov sociálnych zariadení, administratívnych priestorov a šatní) v jednotlivých chovných halách a odchovni mládok a čiastočne aj dodávka teplej úžitkovej vody je riešené ako ústredné pomocou vnútroareálových rozvodov ohriatej vody z teplovodného kotla na spaľovanie biomasy (palivového dreva) o výkone 34,6 kW. Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečovaný aj pomocou elektrických bojlerov a elektrických prietokových ohrievačov. Spaliny sú do ovzdušia odvádzané bez čistenia komínom o výške 9 m.

Objekt skladu kadáverov je uzamykateľná jednopodlažná murovaná zastrešená stavba z pórobetónových prefabrikátov s podlahou z liateho betónu umiestnená pri vstupnej bráne do areálu farmy.

Prevádzka je vybavená vnútroareálovým osvetlením. Oplotenie výšky 2 m slúži k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestorov prevádzky.

V areáli prevádzky sú vybudované spevnené plochy a cestné komunikácie zo sypaného kameniva. V blízkosti haly č. 1 je zriadená cestná mostová váha.

V blízkosti odchovne mládok a chovnej haly č. 1 je zriadená mostová váha.

Prevádzka je vodou zásobovaná z vlastnej kopanej studne s betónovými skružami s hĺbkou 10 m. Voda je do miest spotreby dopravovaná vnútroareálovými rozvodmi vody pomocou sústavy čerpadiel a tlakových nádrží. Odber vody z vlastnej kopanej studne je sledovaný prostredníctvom jednotlivých vodomerov, ktoré sledujú odber vody pre jednotlivé objekty, a to pre objekt odchovňa mládok a objekty chovná hala č. 1 -3. Údaj o celkovej spotrebe vody v prevádzke je možné získať sčítaním hodnôt nameraných predmetnými vodomermi. Studňa je opatrená uzamykateľným poklopom a je zabezpečená oplotením siahajúcim do výšky 1,8 m.

Prevádzkovateľ je registrovaným výrobcom krmív. Krmivá si pre vlastnú potrebu pripravuje v objekte výrobňa kŕmnych zmesí zo zakúpených komponentov, ktoré sú uskladňované v šiestich zakapotovaných zásobníkoch s kapacitou 6 x 69 m3. Celá výrobňa kŕmnych zmesí je zastrešená. Komponenty na výrobu krmív sú do prevádzky dopravované nákladnými automobilmi a vysypávané do násypného koša. Odtiaľ sú následne pomocou sústavy dopravníkov komponenty dopravované do šiestich zásobníkov na komponenty kŕmnych zmesí. Niektoré komponenty na výrobu kŕmnych zmesí sú uskladňované v pôvodných obaloch a sú pridávané do zhotovovaných kŕmnych zmesí manuálne. Komponenty sú dopravované zo zásobníkov dopravníkmi alebo manuálne do zmiešavacieho a šrotovacieho zariadenia, ktoré je samotným zariadením na prípravu kŕmnych zmesí. Vyrobená kŕmna zmes sa špirálovými dopravníkmi dopravuje do oceľových zásobníkov kŕmnych zmesí stojacich pri odchovni mládok a chovných halách č. 1 – 3. Oceľové stojaté zásobníky na kŕmne zmesi, stojace pri jednotlivých chovných halách a odchovni mládok majú kapacitu 25 m3 pre odchovňu mládok a 30 m3 pre každú z chovných hál č. 1 – 3. Výrobná kapacita výrobne kŕmných zmesí je 1 500 kg/hod.

Splaškové žumpy č. 1 – 3 sú vybudované ako jednoplášťové oceľové podzemné nádrže obdĺžnikového prierezu. Skladovacie kapacity sú 10 m3 pre splaškovú žumpu č. 1, 25 m3 pre splaškovú žumpu č. 2 a 30 m3 pre splaškovú žumpu č. 3. Splaškové žumpy slúžia na zachytávanie všetkých odpadových vôd vznikajúcich v prevádzke. Obsah predmetných žúmp je cisternovými dopravnými prostriedkami vyvážaný podľa potreby do zariadení prevádzkovaných oprávnenou osobou – na čistiareň odpadových vôd. Voda zo zrážok zo strechy odchovne mládok je odvádzaná dažďovou kanalizáciou – stokovou sieťou a vypúšťaná cez dve samostatné výuste do vodného toku Humel (v riečnom kilometri 2), ktorý je ľavostranným prítokom vodného toku Zlatná. Voda zo zrážok zo striech chovných hál č. 1 – 3 nie je odvádzaná, ale vsakuje v blízkosti týchto hál do zeme. V niektorých miestach je miesto vsakovania týchto vôd opatrené betónovými skružami alebo krátkym úsekom PVC potrubia, za účelom ochrany objektov chovných hál pred nepriaznivými účinkami týchto vsakujúcich zrážkových vôd. Do povrchových alebo do podzemných vôd nie sú z predmetnej prevádzky vypúšťané žiadne odpadové vody.

Technológia chovu mládok a produkcie vajec:

Budúce nosnice sú odchovávané v odchovni mládok z jednodňových kurčiat. Dodávku jednodňových kurčiat zabezpečuje dodávateľ prostredníctvom špecializovaných prepravníkov s klimatizáciou a pri riadenej prepravnej teplote (23 – 24°C) ihneď po vyliahnutí týchto kurčiat. Jednodňové kurčatá sú umiestňované do klietok na druhom a treťom poschodí klietkových batérií v počte cca 46 ks na jednu klietku. V 5 až 6 týždni veku je polovica budúcich nosníc presúvaná do spodného a horného poschodia klietkových batérií tak, aby v každej klietke bolo umiestnených približne 50 ks mládok. Mládkam sú podávané vysokohodnotné kŕmne zmesi vo viacerých variantoch v závislosti od veku kurčiat, pitná voda a v prípade potreby vakcíny a liečivá. Po dosiahnutí veku cca 120 dní sú kurčatá premiestňovné do chovných hál č. 1 - 3. Po vyskladnení 112 dňových kurčiat môže nasledovať príprava odchovne mládok na opätovný príjem jednodňových kurčiat. Príprava odchovne mládok na naskladnenie jednodňových kurčiat trvá 14 až 15 dní, v priebehu ktorých je odchovňa vyčistená, je vykonaná sanácia a dezinfekcia odchovne a jej priľahlých priestorov, technologického vybavenia, zariadenia a náradia. Podlaha odchovne je betónová s vyspádovaním k podlahovým vpustiam a odkanalizovaním do splaškovej žumpy č. 1. Čistenie odchovne mládok zahŕňa aj operáciu oplachovania prúdom vody pomocou tlakového zariadenia. Pred naskladnením jednodňových kurčiat je predmetný objekt vydezinfikovaný (aj plynovaním), vyvetraná a vyhriata na teplotu vzduchu 32 – 33°C. Teplota vzduchu je počas výkrmu postupne znižovaná a od 25. – 28. dňa je ustaľovaná na úrovni 19°C.

Vyčistené a vydezinfikované chovné haly sú naskladňované v priebehu 2 až 3 dní mládkami – budúcimi nosnicami vo veku 16 -18 týždňov odchovanými z jednodňových kurčiat v odchovni mládok. Naskladnené kurčatá sa špeciálnymi kŕmnymi zmesami dokrmujú počas nasledujúcich 4 týždňov, počas ktorých sa fyziologicky pripravia na nasledujúce znáškové obdobie. Samotné obdobie znášky trvá 46 týždňov a na jeho konci sú nosnice z prevádzky odpredávané jednotlivým odberateľom. Chovné haly č. 1 – 3 a technologické zariadenia sú po vyskladnení čistené len mechanicky, neoplachujú sa vodou. Podlaha odchovne mládok a technologické zariadenie v tomto objekte sa v prípade potreby okrem mechanického čistenia oplachuje aj prúdom vody z tlakového zariadenia. Odpadové vody, ktoré vznikajú pri oplachovaní chovateľských a ostatných priestorov odchovne mládok, sú podlahovými vpusťami odvádzané do splaškovej žumpy č. 1. Pri oplachovaní používa obsluhujúci personál vodu z tlakového zariadenia a postupuje vždy v smere od znížených betónových kanálov, v ktorých sú umiestnené priečne vynášacie dopravníky hydinového trusu tak, aby použitá voda do týchto kanálov nestekala, ale smerovala k jednotlivým podlahovým vpustiam. Následne sa chovné haly, odchovňa mládok a všetko technologické zariadenie vydezinfikujú, vykoná sa operácia deratizácie, po ktorej sú objekty pripravené na naskladnenie mládkami a kurčatami. V priebehu výrobného cyklu sú vchody v chovných halách opatrené dezinfekčnými rohožami a ošetrujúci personál je vybavený dezinfekčným odevom a obuvou. Vstup cudzích osôb do chovných hál je zakázaný.

Z jednotlivých oceľových zásobníkov kŕmnych zmesí je krmivo dopravované do chovných hál a odchovne mládok špirálovými dopravníkmi. V odchovni mládok a chovných halách č. 2 a č. 3 je krmivo do kŕmneho žľabu dopravované systémom portálového kŕmenia, pri ktorom pohyblivý vozík zo zásobníkmi na kŕmnu zmes po vodiacich koľajniciach a vodiacich lištách, prípadne po samotných okrajoch kŕmnych žľabov dopravuje a rovnomerne dávkuje kŕmnu zmes. V chovnej hale č. 1 je krmivo následne po tom, ako je dopravené špirálovým dopravníkom do pohotovostného zásobníka, rozvádzané kŕmnymi reťazami do kŕmnych žľabov, odkiaľ je k dizpozícii pre chované nosnice.

V chovných priestoroch je voda vedená rozvodmi vody cez medikátory umožňujúce v prípade potreby dávkovanie liečiv a cez expanzné nádrže slúžiace na redukciu tlaku do kvapkových napájačiek odkiaľ je voda k dispozícii chovaným nosniciam a mládkam.

Výmena vzduchu v chovných halách a odchovni mládok a odvod fugitívnych emisií amoniaku sa zabezpečuje pomocou systému ventilátorov a prieduchov s regulovateľnými klapkami, ktoré umožňujú v prípade potreby úplné uzavretie prieduchov. V halách sa využíva pozdĺžno-priečny princíp vetrania. Vzduch je do hál nasávaný prieduchmi v bočných stenách a z hál je vedený pomocou ventilátorov, ktoré sú umiestnené na štítových stenách týchto objektov, a v chovnej hale č. 3 taktiež na streche. V odchovni mládok je systém vetrania podtlakový pozdĺžny. Nasávacie klapky sú po obidvoch bokoch haly v počte 26 ks z jednej a 26 z druhej strany. Na čelnej stene je 6 ks ventilátorov o výkone 38 000 m3.hod-1 a 2 ks ventilátorov o výkone 13 000 m3.hod-1.

V chovnej hale č. 1 je nainštalovaných 16 ks nasávacích klapiek v jednej bočnej stene haly. Na odsávacej čelnej stene sú zabudované 2 ks ventilátorov o výkone 38 000 m3.hod-1 a 2 ks ventilátorov o výkone 12 000 m3.hod-1.

V chovnej hale č. 2 je nainštalovaných pozdĺž haly z oboch strán po 23 ks klapiek. Na čelnej stene je 8 ks ventilátorov o výkone 32 000 m3.hod-1.

V chovnej hale č. 3 pracuje kombinovaný systém vetrania, a to pozdĺžneho (tunelového) a strešného vetrania. Nasávacie klapky sú po obidvoch bokoch haly v počte 52 ks z jednej a 52 z druhej strany. Na čelnej stene je 8 ks ventilátorov o výkone 38 000 m3.hod-1 a na streche haly je inštalovaných 11 ks strešných ventilátorov o výkone  22 000 m3.hod-1.

Prevádzka vetrania je automatická, teplota v halách sa sníma teplotným čidlom, ktoré pomocou rozvádzačov reguluje otáčky ventilátorov a tým aj ich výkon v závislosti od teploty v halách.

Chovné priestory hál a odchovne mládok a ostatné priestory v prevádzke sú osvetlené úspornými žiarivkami a žiarovkami. Osvetlenie je možné ovládať mechanicky aj automaticky. Osvetlenie je uchytené v stropnej časti chovných priestorov jednotlivých chovných hál a odchovne mládok.

Vajcia po znesení nosnicami dopadajú na dná klietok, ktoré majú mierny sklon smerom ku zberným pásom vajec. Každé poschodie a každý rad klietok disponuje vlastným zberným pásom. Zbernými pásmi sú vajíčka dopravované na zberný elevátor, ktorý premiestni vajcia na dopravník vajec. Vajcia sú dopravníkom prepravené z chovných hál č. 2 a 3 do automatickej triedičky vajec v triediarni vajec na prízemí chovnej haly č. 2 a po vytriedení sú manuálne vkladané pracovníkmi do kartónových preložiek. Vajcia z chovnej haly č. 1 sú dopravníkom a elevátorom dopravené na začiatok haly na triediaci stôl odkiaľ sú pracovníkmi manuálne vkladané do kartónových preložiek a pomocou prepravných vozíkov dopravované do triediarne vajec v chovnej hale č. 2.

Odber vajec zo stola a ich vloženie do prepravných obalov sa vykonáva automatickým ukladačom vajec.

Hydinový trus prepadáva dnom klietok na trusné pásy, ktoré sú poháňané elektromotormi. Trusnými pásmi umiestnenými v každom poschodí a v každom rade klietkových batérií je hydinový trus dopravovaný na koniec chovných hál k stieracej lište zabezpečujúcej zoškrabanie hydinového trusu z týchto pásov. Trus následne padá na vynášací dopravný pás, odkiaľ putuje šikmým vynášacím dopravníkom do nákladných priestorov dopravných prostriedkov, ktoré sú pod šikmé dopravníky pristavované podľa potreby (spravidla v trojdňových intervaloch). Hydinový trus sa v prevádzke neskladuje – z prevádzky je odvážaný dopravnými prostriedkami.

Zdravotný stav nosníc sa kontroluje denne. Nosnice podozrivé z ochorenia sa odstraňujú z klietok a hlásia sa veterinárovi. Uhynuté kusy sa odstraňujú a ukladajú do sudov alebo kontajnera v sklade kadáverov. Odtiaľ sú následne podľa potreby odvážané zberným vozidlom kafilerickej služby na likvidáciu do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou na základe obchodnej zmluvy.

II.	Podmienky povolenia

A.	Podmienky prevádzkovania

1.	Všeobecné podmienky

1.1	Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

1.2	Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3	Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.4	Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.5	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.6	Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.

  - Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Prevádzkovateľ je povinný disponovať vlastníckym právom k pozemkom, na ktorých je umiestnená prevádzka alebo je povinný mať k týmto pozemkom uzatvorené nájomné zmluvy. Ak sa vo veci určenia vlastníctva niektorých pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená, vedie súdny spor, je prevádzkovateľ povinný vysporiadať majetkoprávne vzťahy k takýmto pozemkom do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v predmetnej veci.

2.	Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

2.2	Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.

3.	Podmienky pre kŕmne zmesi, pomocné látky, energie, výrobky

3.1	Prevádzkovateľ má povolené používať komponenty pre výrobu kŕmnych zmesí, vodu, liečivá, vakcíny a vitamíny, biomasu (palivové drevo a drevené piliny), motorovú naftu, minerálne oleje, elektrickú energiu, a nakladať s vodou tak, ako je uvedené v časti „I.B.2. Opis prevádzky“ tohto rozhodnutia.

3.2	Prevádzkovateľ môže v prevádzke používať čistiace a dezinfekčné prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál a napájačiek a dezinfekciu vody pre chovanú hydinu.

3.3	Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivá zdravotne neškodné, zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie, a to aj z dietetického hľadiska. Nesmú obsahovať patogénne a podmienečne patogénne mikroorganizmy alebo ich toxíny, škodlivé látky v množstvách prekračujúcich prípustné limity a musia byť bez príznakov narušenia prirodzených zložiek.

3.4	Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo, ktorého akosť, výživná hodnota a zdravotná nezávadnosť boli overené, a ktoré je zároveň krmivom od registrovaného výrobcu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o krmivách a výžive zvierat.

3.5	Prevádzkovateľ môže na napájanie zvierat používať vodu z vlastnej studne nachádzajúcej sa v areáli prevádzky, ktorá podlieha kontrole podľa osobitných predpisov.

3.6	Prevádzkovateľ môže podávať liečivá, vakcíny a vitamíny do krmív a napájacej vody iba so súhlasom miestneho veterinárneho lekára pre chov hydiny.

3.7	Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzok nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I.B.1. Charakteristika prevádzok“ tohto rozhodnutia.

4.	Odber vody

4.1	Prevádzkovateľ môže odoberať vodu z vlastnej kopanej studne nachádzajúcej sa v areáli prevádzky pre potreby tejto prevádzky ponorným čerpadlom a sústavou ostatných čerpadiel.

4.2	Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej kopanej studne množstvo odobratých vôd 15 768 m3.rok-1, 43,2 m3.deň-1, 0,5 l.s-1.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne jednotlivými vodomermi tak, ako je popísané v bode B.2. časť I. tohto rozhodnutia a údaj o celkovom odbere vody z vlastnej kopanej studne následne získavať sčítavaním hodnôt jednotlivých odberov pre objekty odchovňa mládok a chovné haly č. 1 – 3, tak aby bol k dispozícii presný údaj o celkovom množstve odoberanej vody v prevádzke.

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „Manipulačný poriadok studne“, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.

  - Prevádzkovateľ je povinný udržiavať existujúce ochranné pásmo vodného zdroja.

  - Prevádzkovateľ je povinný pri používaní vody z vlastnej studne na pitné účely v prevádzke dodržať všetky ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, alebo zabezpečiť pre zamestnancov predmetnej prevádzky pitnú vodu balenú do fliaš.

5.	Technicko-prevádzkové podmienky

5.1	Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2	Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

-	s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,

-	s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

-	s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

-	s projektom stavby.

6.	Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami

  - Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a s použitými obalmi nebezpečných látok, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný dobudovať v sklade olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov podlahu skladu tak, aby v dostatočnej miere plnila funkciu manipulačnej stáčacej a manipulačnej výdajnej plochy a zabezpečiť ju tak, aby bola odolná proti chemickému pôsobeniu ropných a ďalších látok uskladnených v predmetnom sklade v termíne do 30.04.2008.

  - V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

  - Prevádzkovateľ je v areáli prevádzky povinný za účelom zachytávania drobných okapov ropných látok z olejových a palivových nádrží mechanizačnej techniky a dopravných prostriedkov podkladať pod nich prenosné plechové vaničky pri ich odstavovaní v areáli prevádzky.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný vyvážať hydinový trus z prevádzok Farma A a Farma B ako hospodárske hnojivo podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov vždy po naplnení veľkokapacitných oceľových kontajnerov priamo na hnojiská zmluvných odberateľov alebo na hnojisko riadne vybudované a zabezpečené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva alebo je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť aplikáciu uvedeného hydinového trusu na poľnohospodárske pozemky zmluvných odberateľov a jeho následné zapracovanie do pôdy, a to bez medziskladovania v areáli prevádzky, alebo je prevádzkovateľ povinný hydinový trus odovzdávať oprávnenej osobe na základe obchodnej zmluvy na jeho úpravu kompostovaním alebo je prevádzkovateľ povinný odovzdávať hydinový trus s podstielkou z jednotlivých chovných hál na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

B.	Emisné limity

1.	Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia sa neurčujú.

2.	Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

2.1	Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústreďované v nepriepustných žumpách musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy u oprávnenej osoby.

2.2	Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

  - Prevádzkovateľ je povinný mať v prevádzke vybudované a udržiavať vo funkčnom stave zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok vo vodách z povrchového odtoku zo strechy odchvne mládok odvádzaných a vypúšťaných do vodného toku Humel.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať všetky činnosti v prevádzke takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vôd z povrchového odtoku znečisťujúcimi látkami.

3.	Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1.	Prevádzkovateľ je povinný používať nasledujúcu technológiu so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:

-	technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť (konverziu) živín prítomných v kŕmnych zmesiach s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia od 30.4.2008.

D.	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva produkovaných odpadov na prevádzke a spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

2.	Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), uvedenými v nasledujúcej tabuľke, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke a v množstve maximálne 250 kg r-1.

| Kat. číslo | Názov odpadu | Miesto zhromažďovania |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov |
| 13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov |
| 16 01 07 | olejové filtre | sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov |
| 16 06 01 | olovené batérie | sklad olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov |

3.	Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke v bode D.2. časť II. tohto rozhodnutia platí najviac 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto lehoty, ak nenastanú dôvody na jeho zmenu skôr, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

4.	Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.2. časť II. tohto rozhodnutia len v súlade s týmto rozhodnutím.

5.	Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje sám, odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

6.	Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“).

7.	Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

8.	Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti odosielateľa ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadov na kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

9.	Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

10.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov okrem odpadu zaradeného pod katalógovým číslom 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

11.	Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

12.	Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a skladované oddelene v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

13.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.

14.	Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v špeciálnych zberných nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.

15.	Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.

16.	Prevádzkovateľ je povinný vznikajúce odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

17.	Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať priebežne kontrolu úhynu hydiny, ktorého zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté nosnice a mládky musí okamžite uložiť do kafilerického boxu a úhyn oznámiť oprávnenej osobe na zneškodňovanie uhynutých zvierat podľa osobitného predpisu.

18.	Prevádzkovateľ je povinný s odpadom živočíšneho pôvodu - katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám - nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti („ďalej len zákon o veterinárnej starostlivosti“).

19.	Prevádzkovateľ je povinný odpady živočíšneho pôvodu katalógové č. 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhromažďovať a skladovať v sklade kadáverov až do doby ich zneškodnenia oprávnenou osobou podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.

20. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.

E.	Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické vybavenie chovných hál a ostatných objektov na farme v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.	Prevádzkovateľ je povinný používať na osvetlenie všetkých priestorov v prevádzke, okrem vnonkajšieho vnútroareálového osvetlenia používať úsporné žiarovky a žiarivky.

3.	Na čistenie odchovne mládok je prevádzkovateľ povinný používať vysokotlakové strojné zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.

F.	Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1.	Prevádzkovateľ musí pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel musí skontrolovať jeden krát denne stav a funkčnosť dezinfekčného brodu a dezinfekčných rohoží a v prevádzkovom denníku musí viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.

2.	Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok v areáli farmy okamžite únik zasypať absorbujúcim materiálom na to určeným, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

3.	Všetky nádrže a obaly musia byť odolné proti mechanickému, fyzikálnemu a chemickému pôsobeniu materiálov, ktoré sú v nich uskladnené.

4.	Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

5.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

6.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu splaškových žúmp č. 1 - 3 a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej kanalizácie jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 30.04.2008.

7.	Prevádzkovateľ je povinný vizuálne kontrolovať splaškové žumpy č. 1 - 3 minimálne 1 krát za týždeň pre prípad prekročenia maximálnej výšky hladiny a na včasné zistenie prípadného úniku nebezpečných látok. Výška hladiny v uvedených splaškových žumpách a nádržiach nesmie prekročiť najvyšiu prípustnú projektovanú výšku hladiny. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzkovom denníku. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odvoz ich obsahu do zariadení prevádzkovaných oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

9.	Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

- Manipulačnou plochou pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v prevádzke je podlaha skladu olejov, motorovej nafty a nebezpečných odpadov.

- Manipulačné plochy pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami uvedené v bode II.F.10 tohto rozhodnutia nesmú byť odkanalizované do žiadnej stokovej siete. Všetky predmetné manipulačné plochy musia byť riadne dobudované a zabezpečené v súlade s bodom II.A.6.1 tohto rozhodnutia do 30.11.2007.

G.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.

I.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1.	Kontrola emisií do ovzdušia

###### Kontrola emisií do ovzdušia meraním sa nepožaduje.

2.	Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1	Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vyčerpaných splaškových vôd zo splaškových žúmp č. 1 - 3, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

3.	Kontrola odpadov

3.1	Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na skladovanie odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

3.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4.	Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5.	Kontrola spotreby energií a vody

5.1	Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody na jeden kus chovanej nosnice, a taktiež na jeden kus chovanej mládky (vo vzťahu k priemernému stavu chovaných nosníc a mládok) v prevádzke.

5.2	Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie hydiny vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.

6.	Kontrola prevádzky

6.1	Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2	Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3	Prevádzkovateľ je povinný okrem evidencie podľa podmienok uvedených v iných častiach tohto rozhodnutia viesť a uchovávať aj evidenciu o množstve a druhu používaných krmív, vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny a vyprodukovaných vajec.

6.4	Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie zaznamenávať dátum a množstvo vyprodukovaného hydinového trusu vrátane údajov o tom, akým spôsobom sa s ním nakladalo zo strany prevádzkovateľa ďalej alebo informácie o tom, ktorej oprávnenej osobe, v akom množstve a kedy boli odovzdané.

6.5	Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti vodného hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia.

6.6	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.

7.	Podávanie správ

7.1	Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

7.2	Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

7.3	Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva.

7.4	Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

J.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.	Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

2.	Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom stave náhradný zdroj energie – mobilný dieselagregát.

3.	Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie v prípadoch zlyhania činnosti (havarijného stavu) v prevádzke, v schválenej dokumentácii podľa bodov A.5.2. a F.9. časť II. tohto rozhodnutia (v súbore TPP a TOO a v havarijnom pláne).

K.	Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.	Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

2.	Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy a zberné nádrže v ktorých boli akumulované škodlivé látky, celý areál deratizovať a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.

3.	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.	Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods.1, ods. 2 písm. a) bod 1. a bod 7., písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, 044 25 Medzev zo dňa 19.12.2006. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 08.12.2006 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000 Sk.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Vyšný Medzev, na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 6941/1, 6941/6 a v katastrálnom území Medzev, na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 10910/11, 10910/15, 10910/17, 10910/18, ktoré sú v päťdesiatpercentnom vlastníctve prevádzkovateľa, a ktoré prevádzkovateľ využíva aj na základe zmluvy o združení s fyzickou osobou zo dňa 18.10.1995 v znení neskorších dodatkov k predmetnej zmluve. Prevádzka je taktiež umiestnená na pozemku registra „C“ parcelné číslo 7653/2 v katastrálnom území Vyšný Medzev, ktorý je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a ktorý prevádzkovateľ využíva na základe nájomnej zmluvy č. D1/01/49140/07/41. Stavby nachádzajúce sa v areáli prevádzky sú v päťdesiatpercentnom vlastníctve prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ ich využíva aj na základe zmluvy o združení s fyzickou osobou zo dňa 18.10.1995 v znení neskorších dodatkov k predmetnej zmluve.

IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 21.03.2007 účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Hydinárska farma Medzev prevádzkovateľovi Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, 044 25 Medzev.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 19.04.2007 a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 14.06.2007, na ktorom sa zúčastnili prevádzkovateľ Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, 044 25 Medzev, účastník konania Eduard Göbl, Štóska 209, 044 25 Medzev, účastník konania Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, účastník konania mesto Medzev zastúpené Michalom Hanigovským a účastník konania obec Vyšný Medzev zastúpené Michalom Hanigovským a povoľujúci orgán, bola prerokovaná žiadosť a v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V rámci konania boli prerokované písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

-	Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice listom č. 2242/2007/49212-K1 zo dňa 29.03.2007 zaslal svoje stanovisko, v ktorom uviedol, že „predložené zhrnutie údajov je žiadúce doplniť informáciou o nakladaní s obsahom žúmp.“

IŽP Košice k uvedenej podmienke uvádza, že:

-	spôsob zaobchádzania s obsahom splaškových žúmp č. 1 – 3 v predmetnej prevádzke je popísaný v bode B.2 opis prevádzky časť I. tohto rozhodnutia a zároveň sú týmto rozhodnutím určené podmienky pre túto činnosť v bodoch F.6., F.7. a I.2.1 časť II. tohto rozhodnutia.

-	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, odbor správy odpadového hospodárstva, listom č. 2007/00622 zo dňa 30.03.2007 zaslal na IŽP Košice svoje stanovisko, v ktorom uviedol, že k predloženej žiadosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, odbor štátnej vodnej správy, listom č. 2006/00844 zo dňa 13.04.2007 zaslal na IŽP Košice svoje stanovisko, v ktorom uviedol, že „z hľadiska ochrany vodných pomerov k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Medzev“ prevádzkovateľa Rudolf Pöhm, Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, Medzev nemáme pripomienky.“

-	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 2007/00621 zo dňa 19.04.2007 zaslal na IŽP Košice svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že nemá pripomienky k uvedenej dokumentácii.

-	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, odbor ochrany prírody a krajiny, listom č. 2007/00623 zo dňa 20.04.2007 zaslal na IŽP Košice svoje vyjadrenie, v ktorom uviedol, že k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku nemá pripomienky.

-	Mesto Medzev, zastúpené primátorom mesta listom č. 496/2007 zo dňa 12.06.2007 predložilo na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 14.06.2007 v priestoroch hydinárskej farmy v Medzeve svoje vyjadrenie, v ktorom uviedlo, že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

-	Obec Vyšný Medzev, zastúpené starostom obce listom zo dňa 12.06.2007 predložila na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 14.06.2007 v priestoroch hydinárskej farmy v Medzeve svoje vyjadrenie, v ktorom uviedlo, že nemá námietky voči vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 14.06.2007 v priestoroch hydinárskej farmy v Medzeve vyzval IŽP Košice prevádzkovateľa, aby do zápisnice uviedol svoje presné obchodné meno v plnom a platnom znení. Prevádzkovateľ do zápisnice uviedol nasledovné obchodné meno: „Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl“, a zároveň predložil Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (vydané daňovým úradom v Moldave nad Bodvou), ktorých fotokópie tvoria prílohu zápisnice z ústneho pojednávania.

Prevádzkovateľ Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, 044 25 Medzev na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.06.2007 oznámil, že v priebehu konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku uskutočnil zmenu systému vetrania v chovnej hale č. 2, a to z priečneho systému na pozdĺžny systém, – pasívne nasávanie z bočných prieduchov a vyfukovanie ventilátormi v čelnej stene. Prevádzkovateľ taktiež oznámil, že došlo k uskutočneniu drobnej stavby – cestnej mostovej váhy v blízkosti chovnej haly č. 1.

Na ústnom pojednávaní neboli predložené ďalšie pripomienky a námety.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a IŽP Košice neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, pretože znečistený vzduch odvádzaný do vonkajšieho ovzdušia z jednotlivých chovných hál areálu hydinárskej farmy sa nepovažuje za odpadový plyn, ale za fugitívne emisie. Na emisie z vetracích výduchov sa emisné limity neuplatňujú. Emisný limit pre zdroj znečisťovania ovzdušia - kotol typu EKO-KOTOL FIEDLER na spaľovanie biomasy (drevných pilín) s tepelným výkonom 150 kW a účinnosťou 83 %, kategorizovaný ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorého menovitý tepelný príkon je menší ako 300 kW, nebol určený v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rovnako nebol určený emisný limit pre teplovodný kotol na spaľovanie biomasy (palivového dreva) o výkone 34,6 kW.

IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa splaškové a priemyselné odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd, ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŽP Košice vychádzal z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Pri posudzovaní hľadísk vychádzal IŽP Košice z referenčného dokumentu BAT Európskej komisie v Seville - Integrovaná prevencia a obmedzovanie znečisťovania, Intenzívny chov hydiny a ošípaných, z prekladu originálu z roku 2001.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a)	v oblasti ochrany ovzdušia

-	o udelenie súhlasu o povolení stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b)	v oblasti povrchových a podzemných vôd

-	o udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	o povolenie na odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c)	v oblasti odpadov

-	o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8,

d)	v oblasti veterinárnej ochrany územia

-	vydanie záväzného posudku v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat, skladovanie krmív alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

-	vydanie záväzného posudku k návrhu nových technologických alebo pracovných postupov pri chove zvierat a k nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 2. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie:	Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef G o r n a ľ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1.	Rudolf Pöhm - Pöhm & Göbl, Miroslavská 43, 044 25 Medzev

- Eduard Göbl, Štóska 209, 044 25 Medzev

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

- Mesto Medzev, zastúpené primátorom mesta, Štóska 6, 044 25 Medzev

- Obec Vyšný Medzev, zastúpená starostom obce, Hrdinov SNP 152, 044 25 Medzev

Na vedomie:

1.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

2.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice

3.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, Švs, Adlerova 29, 040 22 Košice

4.	Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice

5.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice

6.	Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie, Kukučínova 24, 040 01 Košice