SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53    Košice

Č.j. 998/97-OIPK/2004-Mi                                                                   V  Košiciach ,  dňa  15. 4. 2004

Č.i.  75 003 01 03

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona  o IPKZ   a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke  :

„Žabany-skládka na nie nebezpečný odpad“ – I. etapa

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch”)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  “Skládka 3.stavebnej  triedy SO-030 Rekultivácia, č. projektu 1217 – A02480 z  09.1998, vrátne  dodatku  spracovaného pod č. 1217-A02480-E30.1”,  vypracovanej INP, s.r.o. INPROKON, odborne spôsobilým inžinierom vo  výstavbe  Ing. Mikulášom  Várym, č. oprávnenia *1477*24*96*  a  Ing. Gabrielom Bitterom , č.oprávnenia *1479*24*96*.

Prevádzka  je umiestnená na  pozemkoch  parc. č. 1630/5, 1630/6, 1630/7, 1630/8, 1630/9, k. ú.  Straňany,  obec  Michalovce a je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona  o IPKZ  pod  bodom  :

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň  alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,

podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len  „vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.“) je zaradená do  triedy :

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

ktorej prevádzkovateľom je  :   Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

sídlo  prevádzkovateľa :            Partizánska č. 55,  071 01 Michalovce

sídlo prevádzky :                       Michalovce - Žabany

IČO :                                          186 490

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke :

1. Preberanie odpadov do zariadenia

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom

4. Nakladanie s priesakovými vodami

5. Nakladanie s  vodami z   povrchového odtoku

6. Uzavretie a rekultivácia   telesa skládky

7. Nakladanie so skládkovým plynom

8. Monitorovanie  skládky počas prevádzky a po jej uzatvorení

9. Skladovanie  krycieho  materiálu

10.Skladovanie vyseparovaných  odpadov

11.Skladovanie objemných  odpadov

12..Skladovanie  pohonných hmôt

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach  a technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Skládka  nie   nebezpečného  odpadu  Žabany - I. etapa  s  kapacitou I. etapy 139 097 t  bola  uvedená  do  prevádzky   8.10.2002 . Skládka je dopravne napojená   spevnenou prístupovou cestou na cestu  II. triedy Michalovce -  Zbudza.

## V okolí skládky sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda. V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani citlivé oblasti.

Pred vstupom na skládku je umiestnená vstupná brána so sociálno-prevádzkovou budovou a váhou na kontrolu dovážaného odpadu. Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC.

Súčasťou vnútroareálovej komunikácie je parkovisko  a   zariadenie  na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel.

Zariadenie na čistenie kolies odchádzajúcich vozidiel je oklepová rampa s mechanickým čistiacim zariadením. Nečistoty  zachytávané pod rampou v betónovom kanáli izolovanom fóliou PVC sú odtiaľ mechanicky odstraňované a zneškodňované  na  predmetnej skládke.

Za sociálno-prevádzkovou budovou sú umiestnené pomocné skladovacie objekty pre biologicky rozložiteľný odpad, alebo vyseparované zložky odpadu,  ktoré  nemôžu byť umiestnené  na  skládke.

Areál skládky je vymedzený oplotením výšky 2,5 m. Skládka je budovaná ako nadzemná, pričom samotné  teleso  skládky  je  vymedzené sypanou hrádzou so šírkou  4,0 m a prevyšuje okolie o  3 m.

Tesnenie skládky  je vybudované ako minerálne z miestnych ílov celkovej hrúbky 0,60 m s koeficientom filtrácie kf =1.10-¹¹ m.s-1 . Umelé tesnenie je zabezpečené vysokohustotnou fóliou typu AGRU PEHD hr. 2,0 mm. Tesnosť fólie po zabudovaní do telesa  skládky  bola  overená  pred  uložením ochrannej  geotextílie  trvale zabudovaným  kontrolným  systémom  SENZOR,  ktorým  bude  možné   počas   prevádzky   naďalej  monitorovať  jej   tesnosť.

Na skládke je vybudovaný  drenážny systém  na  odvádzanie   priesakovej   kvapaliny   do  nádrže  priesakových kvapalín o  objeme 2 730 m3.  Priesaková  kvapalina  je opätovne    prečerpávaná  do inštalovaného postrekovacieho systému  telesa  skládky   za účelom zníženia  prašnosti  a  dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa  skládky.

Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia skládky sú stavebne upravené odvodňovacie priekopy, ktoré sú na severnej strane skládky v dĺžke 150 m a na západnej strane sú dažďové vody odvedené otvoreným rigolom do priekopy nachádzajúcej sa na severnej strane skládky, odkiaľ presakujú do podzemných vôd.

Dažďové vody z plôch vnútroareálových komunikácií,  sociálno-prevádzkovej budovy   a garáží sa zachytávajú a uličnými vpusťami odtekajú do dažďovej kanalizácie DN 300 mm cez vstupné kanalizačné šachty. Celá trasa je zaústená do inštalovaného zariadenia na zachytávanie škodlivých látok pozostávajúceho z lapača piesku,  koalescenčného odlučovača ropných látok, kalovej nádrže  a sorpčného filtra. Vody z povrchového odtoku sa automatický prečerpávajú z prečerpávacej komory čistiacej stanice čerpadlom do jestvujúcej cestnej priekopy.

Za účelom  monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania a po jej uzatvorení  je na  skládke vybudovaný    monitorovací    systém    pozostávajúci     z    piatich   vrtov VŽ-1 až VŽ-5,  pričom VŽ-3, VŽ-4  sú umiestnené  pod skládkou , VŽ-5, VŽ-6 nad skládkou a VŽ-1 je referenčný  umiestnený  400 m nad skládkou.

Na skládke je  priebežne budovaný  aktívny   odplyňovací  systém,  pozostávajúci  z   36  zberných plynových šácht, zberného a zvodného potrubia.  I. etapa skládky odpadov nemá vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov. Odplyňovacie zberné šachty, umiestnené na betónových paneloch KZD 3x2x0,15 m, pozostávajú z vnútornej odplyňovacej  polyetylénovej rúry priemeru 300 mm, ktoré budú vystavané do výšky kóty koruny hrádze 126,50 m.n.m. a vonkajšej časti tvorenej oceľovou rúrou priemeru 800 mm, pričom medzipriestor medzi vonkajšou a vnútornou polyetylénovou rúrou je vyplnený štrkovým zásypom frakcie 16-32 mm. Betónové panely sú uložené na štrkovom zásype frakcie 8-32 mm, pričom zberné  potrubia sú realizované pri jeho povrchu z perforovaného potrubia DN 100 mm zapusteného do šácht a sú obsypané hrubým štrkom so zrnitosťou 16-32 mm. Odvedenie skládkových plynov do ovzdušia cez  polyetylénovú rúru do priestoru šachty sa po navezení odpadu zabezpečuje povytiahnutím oceľovej rúry.

Sociálno-prevádzková budova je odkanalizovaná do celoplastovej žumpy  o objeme akumulačného priestoru 13,6 m3. Likvidácia splaškových odpadových vôd je zmluvne zabezpečená na mestskej ČOV v Michalovciach.

V areáli skládky je vytvorená plocha 1 300 m²  na  skladovanie odpadov vhodných na    prekrývanie   telesa  skládky ako sú  odpady z výkopov,  búrania   budov a iné nekontaminované    odpady  resp. inertné odpady s deponovaním do výšky  3,5 m a s maximálnym objemom uskladneného  krycieho materiálu   3 500 m³.

Sklad   na   vyseparovaný  odpad   je   vybudovaný  ako  samostatná   spevnená  plocha,  na  ktorej sú  umiestnené  3    betónové   boxy. Dva  z  nich  sú  určené  ako  medzisklad    pre  biologicky rozložiteľné   odpady zo separovaného zberu obcí a tretí na dočasné uloženie   takých odpadov,  ktoré nesmú byť  uložené  do telesa  skládky z dôvodu poškodenia tesniaceho systému alebo ich nezhutniteľnosti  (napr. tyčový materiál, čierna technika). Uvedené    boxy  sú  určené   na    dočasné   uloženie odpadov   s   kontinuálnym  odvozom za účelom  ich  zhodnotenia  alebo  zneškodnenia  u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch. Na  skladovanie  vyseparovaných odpadov  tzv. bielej  techniky  je určený uzamkýnateľný prístrešok  z oceľovej konštrukcie  ohradený   pletivom. Plocha skladu  je izolovaná fóliou PEHD.

Na  skladovanie  objemných  odpadov  zo separového zberu obcí   je  určená   samostatná  spevnená  betónová  plocha v areáli skládky 474 m2. Celý  sklad je oplotený pletivom dĺžky 56 m a výšky 2 m.

Na  vymedzenej ploche    sa  nachádzajú  veľkokapacitné   kontajnery  pre  veľkoobjemný  odpad  v  počte  7 ks.   Plocha  skládky   na  objemný  odpad  je odvodnená do kanalizačných vpustí dažďovej kanalizácie.

Objekt skladu PHM  situovaný v areáli skládky je určený na skladovanie pohonných hmôt a na skladovanie nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke. Sklad je typizovaný  podľa požiadaviek STN 65 0201.  Sklad je projektovaný na uskladnenie max. 400 litrov motorovej nafty v dvoch oceľových sudoch s objemom 200 litrov a ďalšie 2 prázdne oceľové sudy s objemom  200 litrov. Pod oceľovými sudmi sú umiestnené dve havarijné oceľové vane o objeme 2 x 233 l.  Sklad slúži aj pre uloženie benzínu 1x20 l a motorového oleja 1x50 l v nerozbitných obaloch. Pre prípad havarijného úniku ropnej látky je v sklade uložená prázdna KUKA nádoba, do ktorej je možné dočasne uskladniť kontaminovaný sorpčný materiál alebo kontaminovanú zeminu v menšom množstve. Plocha skladu a výdajná plocha sú zabezpečené  nepriepustnou úpravou proti pôsobeniu ropných látok pozostávajúcou z izolačnej fólie AGRV PENO hrúbky 2,0 mm chránenej geotextíliou a ochranným betónom.

Garáž  pre  kompaktor  a  buldozér  je  pri  samotnom telese skládky pred prístupovou komunikáciou na korunu zemného valu skládky.

Osvetlenie areálu skládky odpadov je riešené stožiarovým osvetlením.

Elektrická energia  je  zabezpečená  z vlastnej stožiarovej trafostanice, umiestnenej pri areáli skládky

odpadov.

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z vybudovanej vŕtanej studne s priemerom 315 mm, zabudovanej v hĺbke 12,2 m.  Zo studne sa voda čerpá ponorným čerpadlom. Zo studne je vodovodné potrubie vedené pod terénom z lineárneho polyetylénu DN 32 mm,  o celkovej dĺžke 105 m, z toho 85 m v zemi a 20 m v studni. Na odber vody zo studne slúži samočinná vodáreň umiestnená v sociálno-prevádzkovej budove. Táto voda nie je vhodná na pitné účely. Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečená dovozom.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Všeobecné podmienky :

1.2.1Umiestnenie zariadení  v prevádzke  a  vykonávanie jednotlivých činností musí byť také,  ako je
         uvedené v  tomto rozhodnutí a  v  prevádzkovom poriadku vypracovanom a
         schválenom  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2 Všetky   zariadenia   prevádzky   a   technické   prostriedky   použité   pri   vykonávaní činnosti

v prevádzke  je prevádzkovateľ  povinný udržiavať  v   prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 Akékoľvek  plánované   zmeny   umiestnenia   a  rekonštrukcie  zariadení   v   prevádzke  alebo

činnosti   v   prevádzke,  ktoré   môžu    výrazne   ovplyvniť    kvalitu    životného    prostredia,

podliehajú    integrovanému  povoleniu,  a  o   tieto   zmeny  musí   byť    požiadané   osobitne.

1.2.4 Práva  a    povinnosti    prevádzkovateľa    prechádzajú    na    jeho   právneho  nástupcu.  Nový         prevádzkovateľ   je    povinný   ohlásiť     na    Inšpektorát    Košice     zmenu   prevádzkovateľa   do 10  dní  odo  dňa   účinnosti  prechodu  práv  a   povinností.

1.2.5 Prevádzkovateľ   je   povinný   oboznámiť   zamestnancov    s    podmienkami    a   opatreniami
         tohto  rozhodnutia,  ktoré   sú     relevantné   pre    ich   povinnosti  a poskytnúť  im   primerané

odborné  a   technické  zaškolenie a  písomné   prevádzkové   pokyny,  ktoré    im        umožnia

plniť  svoje   povinnosti.

1.2.6 Prevádzkovateľ    je     povinný    zabezpečiť    prevádzkovanie   skládky   odpadov   osobou  v
         pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu  s   minimálne   stredoškolským  vzdelaním 
         ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak  uvedenú   podmienku 
         nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7 Prevádzkovateľ  je   povinný  na   základe   rozhodnutia  orgánu  štátnej   správy    odpadového

hospodárstva     v      mimoriadnych    prípadoch,  najmä    ak    je  to   nevyhnutné  z   hľadiska

starostlivosti   o  zdravie  ľudí   a   životné    prostredie,    zneškodniť  alebo  zhodnotiť   odpad,

ak  je  to  pre   prevádzkovateľa   technicky   možné.

1.2.8 Prevádzkovateľ nesmie prijať do zariadenia nijaký odpad, pokiaľ bezprostredne pri
          vstupe, alebo v blízkosti vstupu nebude umiestnená informačná tabuľa.

1.2.9 Informačná tabuľa  musí   byť  ľahko  čitateľná  z vonkajšej  strany  vchodu  do  areálu
          a musia byť na nej uvedené nasledujúce údaje : názov a adresa prevádzky, meno držiteľa
          rozhodnutia (názov spoločnosti), meno  prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je
          prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia  a  názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, zoznam

druhov  odpadov,  na ktorých zneškodňovanie je oprávnený, meno
          a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v  ktorých
          prevádzka  preberá  odpad.

1.2.10 V prípade poškodenia informačnej tabule  je  prevádzkovateľ   povinný zabezpečiť jej opravu,

alebo   výmenu  v   priebehu  5  pracovných  dní.

1.2.11 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.12 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred  odcudzením alebo  iným nežiadúcim

únikom.

1.2.13 Prevádzkovateľ    je    povinný    viesť     prevádzkovú     dokumentáciu    skládky   odpadov  :

prevádzkový     poriadok,    technologický     reglement,   prevádzkový    denník    v    rozsahu

ustanovenom    všeobecne   záväzným   právnym    predpisom   odpadového hospodárstva.

    - Prevádzkovateľ    je   povinný    vytvárať  počas  prevádzkovania   skládky  odpadov účelovú  finančnú    rezervu   (ďalej  len  „ÚFR“),   ktorej    prostriedky    sa   použijú     na   uzavretie, rekultiváciu  a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.15 Prevádzkovateľ    je   povinný   prostriedky     tvoriace    ÚFR     viesť    na    osobitnom   účte

prevádzkovateľa ,    na    ktorý     je   povinný     prostriedky   ÚFR  odvádzať   a   zároveň   je

povinný    zabezpečiť    viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR    na   účel  uvedený   v  bode

1.2.14 tohto  rozhodnutia.

1.2.16 Prevádzkovateľ    je    povinný   odviesť   ročnú   výšku   prostriedkov  vypočítanej    ÚFR  do

31.  januára  nasledujúceho  kalendárneho  roka.

    - Prevádzkovateľ je oprávnený   prostriedky ÚFR použiť  až  po  udelení   súhlasu  na uzavretie  skládky  odpadov  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,  vydaného Inšpektorátom Košice.

    - Prevádzkovateľ je  povinný   odstraňovať  negatívne  stavy a  vplyvy zistené     monitoringom skládky odpadov.

    - Prevádzkovateľ    požiada   o    udelenie   súhlasu    podľa    bodu   1.2.17   tohto rozhodnutia,

ak   naplnenosť skládky  dosiahne  90  percent  z  celkového  objemu  skládky.

Podmienky pre preberanie odpadov

    - Skládka bude prevádzkovaná  v pracovných dňoch od 8,00 hod  do 16,00 hod.

    - Prevádzkovateľ môže prebrať  odpad na skládku odpadov  len s dokladom o množstve a druhu dodaného odpadu, musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov,  vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu  dodávky odpadu  s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.22 tohto rozhodnutia,  prevádzkovateľ jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov  nesmie  uskutočniť.

- Podmienky pre zneškodňované odpady,  používané média a energie

- 1.2.22 Prevádzkovateľ    je   oprávnený   zneškodňovať     odpady   kategórie  O - ostatný,   zaradené

- podľa  vyhlášky   MŽP   SR č.   284/2001 Z.z.   ktorou   sa   ustanovuje   Katalóg   odpadov  v

- znení    neskorších   predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),   ktorých  hraničné     hodnoty

- ukazovateľov    pre     vodný   výluh    neprekročia  hodnoty    uvedené    v       prílohe    č.  14

- vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.   podľa    zoznamu   uvedeného    v   prílohe   č.1,  ktorá  tvorí

- neoddeliteľnú  súčasť   tohoto   rozhodnutia.

1.2.23 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a  veterinárnych zariadení,

opotrebované  pneumatiky  a  drvené  opotrebované  pneumatiky, okrem pneumatík,  ktoré  je

možno  použiť   ako  konštrukčný  materiál   pri   budovaní   skládky  ( pri budovaní  II. etapy

skládky), pneumatík  z  bicyklov  a  pneumatík  o väčšom priemere ako  1400 mm.

    - Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky podľa potreby : motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické,  úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.

    - V sklade na vyseparovaný odpad je povolené skladovanie biologicky rozložiteľných   odpadov zo separovaného zberu obcí, dočasné uloženie  takých odpadov,  ktoré nesmú byť  uložené  do telesa  skládky z dôvodu poškodenia tesniaceho systému alebo ich nezhutniteľnosti  a  tzv. bielej techniky.

1.2.27  Na   prekrývanie   telesa  skládky   je   povolené  skladovať   a  používať  iba  odpady vhodné

na   prekrývanie  telesa   skládky,  ako   sú   výkopová  zemina,  odpady   z  výkopov, búrania

budov a  iné nekontaminované  odpady  resp. inertné odpady.

    - Pohonné hmoty, oleje a ďalšie  látky  na prevádzku  a údržbu mechanizmov  na skládke odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.29 Prevádzkovateľ  je  povinný   skládku   odpadov   prevádzkovať  v   súlade    so    schváleným

prevádzkovým    poriadkom,   vypracovaným   v    zmysle   všeobecne   záväzného   právneho

predpisu   odpadového  hospodárstva    a    so   schválenou   projektovou  dokumentáciou.

1.2.30 Prevádzkovateľ      je      oprávnený    skládku   odpadov     prevádzkovať    do   naplnenia   jej

kapacity    t. j.  180 000 m³  zneškodnených  odpadov.

    - Prevádzkovateľ neprekročí  hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky  pre ukladanie  odpadov a používanie  krycích  materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia Inšpektorátu  Košice :

| - technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP) | - Povolená hodnota |
| --- | --- |
| - množstvo uloženého odpadu | - maximálne 18 000 t/rok a 50 t/deň |
| - zhutnenie odpadu | - minimálne 850 kg/m³ |
| - množstvo krycieho materiálu | - minimálne 10 % - maximálne 20 % z celkového množstva uložených odpadov |

## 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

    - Prevádzkovateľ  skládky    je   povinný   počas   prevádzkovania  priebežne  budovať    aktívny odplyňovací   systém   skládky    a    monitorovať   skládkový    plyn  podľa   bodu   9.2   tohto rozhodnutia.

2.1.2	Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č.3 zákona o IPKZ,  prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich  zachytávanie, čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo po vyčistení vo filtroch  vypúšťať do ovzdušia.

2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ   nesmie   vypúšťať   priesakové   kvapaliny  a  splaškové  odpadové  vody   do

povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné limity   pre  splaškové vody  sa   neurčujú.   Splaškové   vody  musí prevádzkovateľ sústreďovať   v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u  oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné     limity     pre    priesakové   kvapaliny    sa    neurčujú.  Priesakové   kvapaliny   musí prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín,  rozstrekovať ich na teleso skládky  a  zneškodnenie  nadbytočnej   priesakovej   kvapaliny   musí  zmluvne  zabezpečiť   u oprávnenej osoby.

2.2.4 Povolenie     stanovuje    limitné    hodnoty  ukazovateľov  znečistenia   pre  vypúšťanie  vôd  z povrchového   odtoku.   Tieto    vody     nesmú   byť      napojené    na   miesta   prekladania   a skladovania nebezpečných látok  ohrozujúcich kvalitu vody,  umývania  áut a pod.

2.2.5 Prevádzkovateľ     je     oprávnený vypúšťať  vody  z povrchového odtoku do cestnej priekopy prečistené v inštalovanom zariadení na zachytávanie škodlivých látok pri  dodržaní   nasledovného ukazovateľa znečistenia :

| Zdroj emisií | Miesto vypúšťania | Látka alebo ukazovateľ | Maximálna koncentrácia (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| vody z povrchového odtoku | vyústenie potrubia do cestnej priekopy | NEL | 0,5 |

2.2.6 Pri    prekročení    hodnoty   ukazovateľa   NEL 0,5 mg/l   prevádzkovateľ   nesmie    vodu   z povrchového  odtoku  prečerpávať  do cestnej  priekopy, ale musí zabezpečiť jej odvoz   na oprávnenú  čistiareň  odpadových vôd, o čom musí vykonať  záznam v prevádzkovej evidencii.

## 3.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

  - Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané  pri činnostiach v        povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným vykonávaním kontroly stavu  a údržby technologických zariadení a mechanizmov a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 Ak prevádzkovateľ vykonáva dopravu je povinný zabezpečovať dopravu odpadov na  skládku  v  uzavretých vozidlách  určených  na  zvoz odpadu. V  prípade dovozu  odpadov  v otvorených   vozidlách   je   prevádzkovateľ   povinný   odpad  zabezpečiť  sieťou, aby dopravou  nedošlo  k znečisteniu  prístupových  komunikácií  a  ich  okolia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov do zariadenia v otvorených vozidlách , aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami  proti  roznášaniu  odpadov  po okolí  v  termíne najneskôr do  31. 6. 2004.

  - Prevádzkovateľ musí ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby jedna pracovná vrstva uloženého odpadu nepresiahla po zhutnení hrúbku  2,0 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný  riadiť technológiu skládkovania takým spôsobom, aby  pracovná   vrstva uloženého a zhutneného  odpadu bola prekrytá vrstvou inertného materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m  vždy na konci pracovného dňa,   v   ktorom  sa  odpad  ukladal.

3.6 Prevádzkovateľ vypracuje formou dodatku k prevádzkovému poriadku skládky interné  pracovné

postupy pre plnenie podmienok 3.4 a  3.5 tohto rozhodnutia, ktoré bude pravidelne aktualizovať             a ktoré budú  k  dispozícii zamestnancom  a  vonkajšej  kontrole  prevádzky   od  1. 6. 2004.

3.7 Prevádzkovateľ   je    povinný   zabezpečiť  dostatočné  množstvo  krycieho   materiálu  (zeminy,

inertné bezprašné odpady). K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby
1 mesiaca.

3.8 Prevádzkovateľ  je  povinný  umiestňovať  odpady  na  skládke  takým spôsobom, aby zabezpečil       stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných        stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo  jeho                                 jednotlivých častí.

3.9 Prevádzkovateľ     zabezpečí    drenážny   systém   priesakových   kvapalín   ako   celok    i   jeho
      jednotlivé  časti  tak,  aby  bol   chránený   pred   poškodením   v   priebehu  prevádzky,   po    jej 
      uzatvorení a pri výstavbe ďalšej etapy.

3.10 Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej  kvapaliny   odvádzanej   drenážnym           systémom  do nádrže  priesakovej   kvapalín  späť  do telesa skládky s cieľom dosiahnuť          požadovaný stupeň  zhutnenia zneškodňovaných odpadov,   minimalizovať   úlety   odpadov  mimo  telesa skládky  a  podporiť  metanogénne  procesy  v telese skládky.

3.11 Prevádzkovateľ  je  povinný  priesakové  kvapaliny  kontrolovať   z  hľadiska  mikrobiologickej
        kontaminácie     1   krát      ročne       v     3.    štvrťroku.    V    prípade    výskytu    patogénnych

mikroorganizmov   je povinný zabezpečiť  jej  dezinfekciu.

  - Všetky    manipulačné    plochy     a   skladovacie  priestory,    kde      sa      bude    nakladať    s

nebezpečnými     látkami     budú   zabezpečené  tak,   aby   nedošlo   k  úniku  týchto  látok  do

povrchových  alebo podzemných  vôd.

  - V zimnom  období    prevádzkovateľ     zabezpečí   odhrňovanie snehu a posyp komunikácií  ku

skládke a v areáli skládky.

  - Prevádzkovateľ    je   povinný   zabezpečiť,   aby   dopravné   prostriedky   opúšťajúce   skládku

odpadov  boli  očistené  a  zbavené   znečistenia..

3.15 Prevádzkovateľ    je    povinný     zabezpeči ť     zamedzenie       úniku    odpadov      inštaláciou

záchytných sietí  na  hrádzi skládky  v  smere   prevažujúcich  vetrov v  lehote    do  3 mesiacov

odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti   tohto  rozhodnutia.

3.16  Prevádzkovateľ      je      povinný     priebežne    vykonávať   opatrenia    vedúce    ku   zníženiu         prašnosti  v  telese skládky a jej  okolí,  najmä    kropením     vnútroareálovej         komunikácie         úžitkovou     vodou,    spätným   rozstrekom   priesakovej kvapaliny do  telesa  skládky,        dôsledným hutnením odpadov  a prekrývaním neaktívnych častí telesa krycím materiálom.

3.17  Na     zníženie   negatívnych   vplyvov   na   okolie   skládky   počas    jej    prevádzkovania   je

prevádzkovateľ      povinný   udržiavať   v    okolí    poriadok,   vysádzať  a   udržiavať    zeleň,

upravovať    svahy    skládky    prekrývaním    krycím     materiálom.    Prevádzkovateľ    musí

zabezpečiť,  aby    dreviny     rastúce     okolo    skládky,   ktoré    plnia     úlohu    protiveternej

ochrannej zelene,  neboli  poškodzované   a   vytínané.

3.18 Prevádzkovateľ skládky je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky.

3.19  Ak      budú     používaním     prístupových    a    vnútorných    komunikácií     vznikať    emisie

prachu,   prevádzkovateľ skládky    je    povinný  zabezpečovať  ich  čistenie   podľa  miery ich

znečistenia.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov , požiadavky na zhodnocovanie a

zneškodňovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ  zariadenia   je  povinný  nakladať   s  nebezpečnými   odpadmi   v súlade   so   súhlasom udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4.2 Prevádzkovateľ  so splaškovými  vodami    bude nakladať  tak, ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto

rozhodnutia.

  - Komunálny    odpad    vznikajúci     pri    prevádzkovaní    skládky,    zaradený  podľa   Katalógu  odpadov  pod  katalógovým  číslom  20 03 01-  zmesový komunálny odpad, kategória O-ostatný,  bude zneškodňovaný   na  predmetnej  skládke.

4.4 Odpad vznikajúci pri čistení kolies,  zachytávaný  pod  oklepovou rampou  v  betónovom kanáli,       zaradený podľa Katalógu odpadov   pod  katalógovým číslom  17 05 04  -  zemina   a   kamenivo

iné     ako    uvedené    v    17 05 03,    kat. O-ostatný ,   bude    mechanicky     odstraňovaný     a

zneškodňovaný   na   predmetnej skládke.

5. Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a  hutniace  mechanizmy  na skládke

v  dobrom  technickom  stave  a  vykonávať   ich   pravidelnú  kontrolu   a   údržbu  tak, ako  je to

uvedené  v  sprievodnej  dokumentácii  ich výrobcov a o vykonaných  kontrolách, revíziach  a ich

údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## 6.  Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade

## havárií   a opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od podmienok  bežnej

## prevádzky, pri   ktorých  by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia

## životného prostredia

6.1 Prevádzkovateľ   je   povinný  dodržiavať  opatrenia  pre   prípad  havarie  podľa  prevádzkového   poriadku   vypracovaného  a    schváleného  podľa    všeobecne   záväzného  právneho   predpisu odpadového hospodárstva pri  havariách  a situáciach odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako  sú  vznik požiaru, porušenie  tesnosti  fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom   priesakových   kvapalín, porušenie   stability  telesa  skládky, ale  i  dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých  by mohlo  vzniknúť  nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ    je   povinný    dodržiavať    plán    preventívnych    opatrení     na   zamedzenie  vzniku neovládateľného úniku  nebezpečných  látok   do  životného  prostredia   a   na   postup  v prípade ich úniku („havarijný plán“)  pre  zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a  schválený  podľa  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  vodného   hospodárstva.

6.3 Prevádzkovateľ zabezpečí preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými
       látkami  a  prípravkami  oprávnenou osobou.

6.4 Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.5 V  miestach, kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  je povinný  zabezpečiť 
 prostriedky  pre   likvidáciu  prípadných   únikov. Použité  sanačné   materiály    budú  do   doby
 zneškodnenia  uskladnené  v  súlade so schváleným havarijným plánom a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom.

6.6  Všetky nádrže a obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.7 Maximálne   množstvá   nebezpečných    látok    skladované   vo   vybudovanom    sklade   PHM

neprekročia  400 l  pre  naftu   v  dvoch  oceľových  200  l  sudoch,  1 x 20 l  benzínu  a  1 x 50 l

oleja  v nerozbitných obaloch. Nebezpečné odpady môže v sklade PHM skladovať iba v súlade s

so  súhlasom na nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  udeleným  podľa  všeobecne záväzného

právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

6.8 V priestoroch  zariadenia a v jeho okolí je potrebné rešpektovať , že  tam  môže  dochádzať 
 k nahromadeniu   alebo   uvoľňovaniu   skládkového  plynu,   najmä    u    potrubných  vedení   a

kábelových   kanálov,   zberačov   priesakových  vôd , nádrží,  studní  a   monitorovacích  vrtov.

Prevádzkovateľ   je  povinný  tieto  miesta  označiť  (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu).

V miestach takto označených je zakázané fajčiť a manipulovať otvoreným ohňom.

6.9 Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné  zaistiť  spoľahlivé napojenie tesniacich
       systémov  jednotlivých etáp. To platí   pre budovanie skládky odpadov aj  pre  uzatváranie.
       Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a  krycích vrstiev skontrolovať v súlade s
       platnými technickými normami  (napr. geoelektrickým meraním).

6.10 Je  zakázané ,   aby  vozidlá   privážajúce  odpady    a   mechanizmy   pre    ich   rozhrňovanie  a
        hutnenie  prechádzali priamo  po povrchu tesniaceho  a vnútorného drenážneho systému.

6.11 Prevádzkovateľ     je     povinný    udržiavať    hladinu   vôd    v   nádrži  priesakových  kvapalín 
        na   takej     úrovni,  aby    v   prípade   zvýšenej  produkcie  priesakovej  kvapaliny  v  dôsledku 
        prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo
        k prekročeniu max. výšky hladiny.

6.12 V takých   prípadoch,  v   ktorých  by  hrozilo  preliatie    nádrže   priesakovej    kvapaliny   je
         prevádzkovateľ  povinný  zabezpečiť  zneškodňovanie  odpadu   kat. č. 19 07 02 - priesaková
         kvapalina   zo   skládky  obsahujúca  nebezpečné   látky,  kategórie  N-nebezpečný, na   základe

zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.

6.13 Prevádzkovateľ je povinný pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní do telesa
  skládky  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1  Všeobecné  požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je  povinný   nepretržite   monitorovať  prevádzku   v súlade   v podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť   prehľadným spôsobom  umožňujúcim kontrolu, evidenciu          údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky a  evidované údaje uchovávať  najmenej 5  rokov,   ak  nie  je   v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené   inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný  ohlasovať na  Inšpektorát  Košice plánované  zmeny  v  prevádzke, najmä zmenu ukladaných odpadov  a používaných látok a energie, a spôsobu nakladania s odpadom.

9.1.4 Prevádzkovateľ  je  povinný   bezodkladne oznamiť  príslušnému  obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice,  neprevzatie odpadu  na zneškodnenie.

9.2   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ   zabezpečí   monitorovanie   zloženia   skládkového   plynu   diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia  v odplyňovacích šachtách skládky tak,  ako je to uvedené v bodoch  9.2.2   až   9.2.4  tohto  rozhodnutia.

9.2.2 Merania  množstva  a   zloženia   skládkového plynu budú vykonávané  počínajúc rokom 2005,

2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota  pritom nesmie klesnúť pod 5oC,  súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri  meraní  zloženia  skládkového  plynu  budú  stanovené objemové koncentrácie  CH4,  CO2,

###### O2, H2S  a  H2.

9.2.4 Meranie    bude   zabezpečované   oprávnenou   alebo   akreditovanou   osobou  v  predmetnom alebo  príbuznom odbore  merania  v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení  na  meranie emisií a kvality ovzdušia.

9.3  Monitorovanie  odpadových vôd a kvality podzemných vôd

9.3.1 Monitorovanie     vôd    z    povrchového  odtoku   ( z vnútornej  dážďovej  kanalizácie)   bude

uskutočňované tak, ako  je  to  uvedené  v  nasledujúcej  tabuľke :

| - Zdroj emisií : povrchový odtok z vnútornej dážďovej kanalizácie Miesto merania : miesto vypúšťania z čistiacej stanice do cestnej priekopy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ukazovateľ znečistenia | - Parameter | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| - NEL | - koncentrácia | - 4 x rok s periódou 3 mesiace | - 1) | - 2) |

1) Diskontinuálne  merania  budú   vykonávané   laboratóriom   zverejneným   MŽP  SR  vo  svojom

Vestníku.

2) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené laboratórium v súlade  s  prílohou  č. 4

Nariadenia  vlády  SR  č. 491/2002 Z.z.,  pokiaľ  to  všeobecne  záväzný  právny predpis vodného

hospodárstva  neustanoví inak.

    - Monitorovanie   kvality  podzemných  vôd  bude  uskutočňované  tak, ako  je  to uvedené  v následujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NEL, CHSKMn , N - NH4, As, Cd, Cr celk., Hg, Ni, Pb, Cu, B, Al, V, Zn, Fe, Mn, PAU, EOX, CN- , PAL-A, stanovenie celkových aromatických uhľovodíkov | - 4 x rok - perióda 3 mesiace | - 3) 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |

3) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom  s periódou merania 3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok)

- 4) Merania budú vykonávané v  monitorovacích vrtoch  VŽ -1, VŽ – 3  VŽ – 4  a VŽ - 5.

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny  bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v následujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| - farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, NEL, CHSKMn , N - NH4, As, Cd, Cr celk., Hg, Ni, Pb, Cu, B, Al, V, Zn, Fe, Mn, PAU, EOX, CN- , PAL - A, stanovenie celkových aromatických uhľovodíkov | - 4 x rok - perióda 3 mesiace | - 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - mikrobiologická kontaminácia | - 1 x ročne v 3. štvrťroku | - 5) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny | - 1 x týždeň | - - | - vizuálne |

- 5) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom.

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice

alebo vlastným  monitorovaním  v  následovnom rozsahu :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vyparovanie(lyzimeter/priesakomer) | denne | denne, mesačné súčty |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.7   Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov :

- Jedenkrát  ročne počas prevádzky  skládky  odpadov

- štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov , a to : plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu , stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

- Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a     aj   po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch .

###### 9.8   Monitorovanie odpadov preberaných na skládku

Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať :

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,

vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  Prevádzkovým poriadkom,

- váženie  množstva dodaných  odpadov,

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť povrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

dátumu a času.

9.9   Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným  systémom SENZOR

s periódou 1 x za 3 roky, pričom prvé najbližšie monitorovanie bude vykonané   v   termíne 06/2006.

- 9.10 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.10.1 Prevádzkovateľ   je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu  a  pôvode

odpadov    prevzatých     na     zneškodnenie     alebo   zhodnotenie     a   o  nakladaní   s  nimi

na      evidenčnom     liste      odpadu    v     súlade     so     všeobecne     záväznými   právnymi

predpismi odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  vykonávať  priebežne.

9.10.2 Prevádzkovateľ       je       povinný      viesť     prevádzkovú    dokumentáciu     zariadenia     v

rozsahu  ustanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi odpadového hospodárstva :

technologický    reglement,     prevádzkový     poriadok,   prevádzkový  denník,   obchodné   a

dodávateľské  zmluvy    týkajúce  sa   nakladania   s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia

a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.

Prevádzkový    denník      uchovávať    do    skončenia   monitorovania  po  uzavretí    skládky

odpadov,  najmenej   30  rokov   od   vydania  potvrdenia  o   uzatvorení  skládky odpadov.

9.10.3 Prevádzkovateľ      je      povinný     viesť    evidenčný    list    skládky   odpadov   v    rozsahu

ustanovenom     všeobecne    záväzným    právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva  a

uchovávať  ho  najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.10.4 Všetky  vzniknuté  havarijné  situácie  musia   byť  zaznamenané   v   prevádzkovom  denníku             skládky  s  uvedením  dátumu   vzniku, informované   inštitúcie    a   osoby,   údaje  a  spôsob            vykonaného  riešenia   danej havárie. O každej havarii musí byť  spísaný zápis  a  musia o nej            byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej správy  a   inštitúcie  v   súlade  s prevádzkovým  poriadkom  a havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.10.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným            vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.11 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.11.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a informácie      podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky č. 391/2003 Z.z. a  každoročne  ich za predchádzajúci  kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.11.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať   ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho roka  uvedené  v  bode   9.10.1  tohto   rozhodnutia   na   Inšpektorát  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného   prostredia do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka

    - Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  evidenčný  list   zariadenia na zneškodňovanie odpadov za obdobie kalendárneho  roka a  zaslať    na   Inšpektorát  Košice  a príslušný obvodný  úrad  životného  prostredia   do 31. januára   nasledujúceho kalendárneho   roka.

    - Prevádzkovateľ      je      povinný     uchovávať   záznamy    z     monitoringu počas   prevádzkovania  skládky  odpadov  a    po   jej  uzatvorení    a     každoročne    do    31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.7, 9.9  a 9.10.5  tohto  rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na  Inšpektorát  Košice  a   príslušný obvodný úrad životného prostredia .

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa 9.11.4 predložiť :

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky  uvedenej v   bode  2.1.2  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa  bodu  9.3.1  v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v   bode 2.2.5  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.3.2  v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky do prevádzky,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.7  v náväznosti  na plnenie podmienok  uvedených v   bodoch  1.2.29,  1.2.30 a 1.2.31  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.9  z  hľadiska  tesnenia  skládky

odpadov.

9.11.6 Prevádzkovateľ je  povinný  každoročne dokladovať   Inšpektorátu  Košice   výšku            odvedenej    ročnej   účelovej  finančnej  rezervy  do 15. februára  nasledujúceho  kalendárneho  roka  výpisom z účtu.

9.11.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   Inšpektorátu   Košice  a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke  a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 .  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípady  zlyhania  činnosti uvedené v  havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového   poriadku    skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V prípade   výpadku   elektrickej   energie ,  resp. poruchy čerpadiel a v prípadoch uvedených v bode 6.11 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na  zneškodnenie  na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

    - Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov obdobný mechanizmus do 24 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho opravu, prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie

# znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie  skládky  odpadov  alebo  jej časti, vykonanie  jej  rekultivácie  a  jej  následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ  skládky  odpadov je povinný   po  naplnení  kapacity skládky  túto   uzatvoriť,

rekultivovať a monitorovať   v zmysle schválenej projektovej dokumentácie  č. projektu  1217-  02480, „Skládka 3.stavebnej  triedy SO-030 Rekultivácia”, vypracovanej INP, s.r.o.  INPROKON, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe  Ing. Mikulášom  Várym, č.    opr. *1477*24*96*  a  Ing.Gabrielom  Bitterom , č.opr.   *1479*24*96* a č.projektu  1217- A02480 z  09.1998 vrátane  dodatku  spracovaného pod č.1217-A02480-E30.1, spracovanej  v súlade s požiadavkami všeobecne  záväznych právnych prepisov pre  triedu  skládky na nie nebezpečný odpad.

  - Technologické   zariadenia    vybudované   pre    prevádzku   skládky  (drenážny  systém, nádrž

priesakových vôd,  monitorovacie   vrty, zariadenie  k  zberu  skládkového plynu) musia zostať

v   činnosti   i  po  uzatvorení  skládky  minimálne  po  dobu  tvorby  priesakových  kvapalín  a

skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa   27. 11. 2003 prevádzkovateľ  skládky odpadov   Technické   a záhradnícke   služby     mesta     Michalovce,   Partizánska č. 55,    071 01  Michalovce,  IČO : 186 490, doručil žiadosť  na Inšpektorát  Košice,   vo   veci  vydania    integrovaného    povolenia    pre  prevádzku „ Žabany-skládka  na   nie   nebezpečný odpad” -  I. etapa,   nachádzajúcej  sa  na  pozemkoch   parc. č.  1630/5, 1630/6, 1630/7, 1630/8, 1630/9,  k. ú. Straňany,  obec  Michalovce.

Inšpektorát  Košice  predmetnú žiadosť  podľa ust. § 12 ods. 2  zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil   a  v  súlade ust. § 12 ods.2 písm. a) zákona  o  IPKZ  dňa  18.11.2003 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o  začatí  konania.  Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v  súlade s ust. § 12 ods.2  písm. d)  zákona o IPKZ zverejnila podstané údaje  o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke  na svojej úradnej tabuli  na dobu 15 dní,  a  zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku  a  výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.  V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná  prihláška, ani doručené vyjadrenie  verejnosti  k prerokovávanej veci.

Inšpektorát  Košice v  súlade  s ust. § 12  ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ  zverejnil  podstané údaje  o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno do žiadosti nazrieť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu  Košice  od 19.11.2003  do 30.12.2003  a   súčasne aj na internetovej  stránke www.sizp.sk. V  uvedenej lehote nebola podaná  žiadna prihláška zúčastnenej osoby,  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát  Košice  na  základe uvedeného  podľa § 12 ods.3 zákona o IPKZ, určil na vyjadrenie  známym účastníkom konania  a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.  Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát   Košice   podľa  § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie  v predmetnej veci na deň 23.1.2004.

Na ústnom pojednávaní bola  prerokovaná  žiadosť č. 1242/67-zk-IPK/2003-Mi  v  celom rozsahu,  ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia   na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ,  pod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

Súčasťou  tohto  konania bolo  konanie  podľa   § 8  ods.2 písm. c) v oblasti  odpadov  bod 1. - konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia na  zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní  odpadov  a zariadení  na     spoluspaľovanie odpadov  podľa § 7 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch a písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov  uplatnené  písomne k žiadosti  ku dňu ústneho rokovania: Mesto Michalovce listom  č.RpaŽP-2003/15480  zo dňa 15.12. 2003, Mesto Michalovce, štátna správa ochrany ovzdušia, listom  č.RpaŽP-2003/15465  zo dňa  4.12. 2003,  OÚ v Michalovciach, odbor ŽP,  ŠSOH, listom   č. 2003/14325/ŽP-Pr/VYJ zo dňa 18.12.2003,  OÚ   v  Michalovciach,  odbor ŽP, ŠSOPaK,  listom č.  03/1456 zo dňa 28.11.2003,

Okresný úrad  v Michalovciach ,  štátny okresný hygienik, listom  č. 2003/1425 do  dňa  16.12.2003, Okresný úrad  v Michalovciach, odbor ŽP, ŠVS, listom  č. 2003/1451/ŽP –KR zo  16.12.2003, AGROZEMP, a.s. v  konkurze listom  zo  dňa  17.12.2003.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a smerovali  k obsahu  žiadosti.

Inšpektorát Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality  životného prostredia, prevádzka bude spĺňať požiadavky na BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

###### Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  Rumanova 14, 040 53  Košice.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ  inšpektorátu

Doručuje sa:

1.Technické  a  záhradnícke služby mesta Michalovce, Ul.Partizánska č. 55, 070 01  Michalovce

2. Mesto Michalovce, Primátor mesta, Nám. Osloboditeľov 30, 070 01 Michalovce

3. AGROZEMP, a.s., kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce

4. CASSOVIAINVEST – CREDIT, a.s., Hlavná  108, 040 01 Košice

Na vedomie po  nadobudnutí právoplatnosti :

1.Mesto Michalovce – MÚ, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje

znečisťovania ovzdušia,  odd. ŽP , ÚP, V a SM,  Nám.  Osloboditeľov 30, 071 01   Michalovce

2.Obvodný  úrad  životného prostredia v Michalovciach,  ŠSOH,  ŠVS, ŠSOPaK, Nám. Slobody 1

071 01 Michalovce

3.Regionálny úrad verejného  zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01

Michalovce

Príloha  č. 1 :  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke : „Žabany-skládka na nie

nebezpečný odpad“ – I. etapa

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 01 01 01 – odpad z ťažby rudných nerastov,

01 01 02 – odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06 -  hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09 – odpadový piesok a íly

01 04 10 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 11 – odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 12 – hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a

a v 01 04 11

01 04 13 – odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako  uvedené v 01 04 07

02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva

02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 -  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 03 03 – odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 04 01 – zemina z čistenia a prania repy

02 04 02 – uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 – odpady z konzervačných činidiel

02 07 01 – odpad z prania, čistenia a spracovania surovín

02 07 02 – odpad z destilácie liehu

02 07 03 – odpad z chemického spracovania

02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

03 01 01 – odpadová kôra a korok

03 01 05 – piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité

dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 – odpadová kôra a korok

03 03 02 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)

03 03 07 – mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08 – odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09 – odpad z vápennej usadeniny

03 03 10 – výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

04 01 01 – odpadová glejovka a štiepenka

04 01 09 – odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09 – odpady z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10 – organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 15 – odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

04 02 17 – farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

04 02 21 – odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22 – odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 06 04 – odpad z chladiacich kolón

05 07 02 – odpady obsahujúce síru

06 03 16 – oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 09 02 – troska obsahujúca fosfor

06 09 04 – odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

06 11 01 – odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

06 13 03 – priemyselné sadze

07 02 13 – odpadový plast

08 01 12 – odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 18 – odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

08 02 01 – odpadové náterové prášky

08 03 13 – odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

08 03 18 – odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10 – odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

09 01 07 – fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 08 – fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 10 – jednorazové kamery bez batérií

09 01 12 – jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 – popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02 – popolček z uhlia

10 01 03 – popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírenia dymových plynov na báze vápnika

10 01 15 – popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

10 01 17 – popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 19 – odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 24 – piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 – odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

10 01 26 – odpady z úpravy chladiacej vody

10 02 01 – odpad zo spracovania trosky

10 02 02 – nespracovaná troska

10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 12 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 03 18 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20  - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 22 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov) iné

ako uvedené v 10 03 21

10 03 24 – tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 28 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30 – odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

10 04 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 06 10 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 – trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 – stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 – tuhé odpady z čistenia plynov

10 07 04 – iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 07 08 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 08 04 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09 – iné trosky

10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 – odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12

10 08 16 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 20 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 – pecná troska

10 09 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

10 09 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

10 09 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

10 10 03 – pecná troska

10 10 06 – odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, ného ako uvedené v 10 10 07

10 10 10 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

10 10 12 – iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14 – odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 16 – odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

10 11 03 – odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 05 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 11 10 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený

v 10 11 09

10 11 12 – odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 – kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16 – tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 20 – tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 10 11 19

10 12 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03 – tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05 – kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 06 – vyradené formy

10 12 08 – odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a

odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10 – tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12 – odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 13 01 – odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04 – odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06 – tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 10 – odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11 – odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09

a 10 13 10

10 13 13 – tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 – odpadový betón a betónový kal

11 01 14 – odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 10 01 13

11 02 03 -  odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 02 06 – odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené  v 11 02 05

11 05 01 – tvrdý zinok

11 05 02 – zinkový popol

12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov

12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05 – hobliny a triesky z plastov

12 01 13 – odpady zo  zvárania

12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

12 01 21 – použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

15 02 03 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako

uvedené v 15 02 02

16 11 02 – výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov

iné ako uvedené v 16 11 01

16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako

uvedené v 16 11 03

17 01 01 – betón

17 01 02 – tehly

17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

07 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08 – štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02

a 17 09 03

18 01 01 – ostré predmety okrem 18 01 03

18 01 04 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám

z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a odbäzy, posteľná

bielizeň, jednorazové odevy, plienky)

18 01 09 – liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

19 01 12 – popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 – popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16 – kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

19 01 18 – odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

19 01 19 – piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 – predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné

19 02 10 – horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08  a 19 02 09

19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 – solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01 – vitrifikovaný odpad

09 05 01 – nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02 – nekompostované zvyšky živočíšneho a rastlinného odpadu

19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality

19 06 04 – zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 06 – zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 08 01 – zhrabky z hrablíc

19 08 02 – odpady z lapačov piesku

19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené

v 19 08 11

19 08 14 – kaly z inej úpravy piermysel. odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01 – tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02 – kaly z čírenia vody

19 09 03 – kaly z dekarbonizácie

19 09 04 – použité aktívne uhlie

19 09 05 – nasýtené alebo použité iontomeničové živice

19 11 06 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené

v 19 11 05

19 12 09 – minerálne látky (napr.piesok, kamenivo)

19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené  v 19 12 11

19 13 02 – odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad

20 02 02 – zemina a kamenivo

20 02 03 – iné biologicky rozložiteľné odpady

20 03 01 – zmesový komunálny odpad

20 03 02 – odpad z trhovísk

20 03 03 – odpad z čistenia ulíc

20 03 04 – kal zo septikov

20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07 – objemný odpad