SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

odbor integrovaného povoľovania a kontroly

###### Rumanova 14, 040 53  Košice

Č. j. 312/27-OIPK/2004-Ha                   	                                 V Košiciach,  dňa  19.07.2004

Č. i. 75 007 01 04

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.                   o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa  § 8  ods.1, ods. 2   písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a  § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona  o  IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e,

ktorým povoľuje  vykonávanie činnosti v prevádzke:

1.  Žakovce – Skládka odpadov Úsvit I. etapa, časť ,,B“

umiestnenej  na  pozemkoch parc. č. 2287/10, 2287/12 – 2287/21, 2287/24, 2287/29 – 2287/31 k. ú. Žakovce,

ktorá je podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. “)  zaradená do  triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len ,,zákon o odpadoch“)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení ,,Žakovce - Skládka odpadov Úsvit, I. etapa časť B“ vypracovanú Deponia  System s.r.o. , Ing. Katrenčík Bohuslav reg. č. 3705*Z*2-2, 06/200,

2. Žakovce – Skládka odpadov Úsvit  II. etapa,

umiestnenej  na  pozemkoch parc. č.  2287/10, 2287/12 – 2287/21,  2287/26 – 2287/31 k. ú. Žakovce,

pozostávajúca z troch samostatných častí, ktoré sú podľa vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. zaradené do  tried:

- skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

- skládka odpadov na nebezpečný odpad,

- skládka odpadov na inertný odpad,

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení Žakovce - Skládka odpadov Úsvit, II. etapa vypracovanú HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava, Ing. Fuksa reg. č. 1391*Z*2-2, 05/2003.

Povoľovaná prevádzka je v  zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o  IPKZ  kategorizovaná pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu  ako  25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

ktorých prevádzkovateľom je: Lobbe – Žakovce, spol. s r.o.

so sídlom:                                 059 73,  Žakovce 55

IČO :                                        36 450 332

I.   Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

1. Preberanie odpadov do prevádzky

2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov

3. Čistenie dopravných prostriedkov

4. Nakladanie s priesakovými  kvapalinami

5. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku

6. Uzavretie a rekultivácia   telesa skládky odpadov

7. Nakladanie so skládkovým plynom

8. Skladovanie  materiálov  na  prekrývanie

9. Monitorovanie  skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení

10. Skladovanie  pohonných hmôt

II.  Záväzné podmienky

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach  a technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1.1  Podrobnosti o  technických  zariadeniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Žakovce – Skládka odpadov Úsvit o výmere 13,41 ha je regionálna skládka odpadov, na ktorej sa zneškodňujú odpady z regiónu Popradu, Kežmarku a Vysokých Tatier. Skládka sa nachádza medzi obcami Žakovce vo vzdialenosti cca 3 km a osady Úsvit cca 1 km. Územie vytvára málo výrazná prirodzená úžľabina, mierne sa zvažujúca na sever s nadmorskou výškou 695 až 737 m n. m.. Východnú časť tvorí bývalá stará skládka mesta Poprad. Na tomto území bola do roku 1996 prevádzkovaná skládka odpadov mestom Poprad cca 25 – 30 rokov, v roku 1997 skládku prevádzkovala obec Žakovce a v roku 1998 ju začala prevádzkovať spoločnosť Lobbe – Žakovce, spol. s r.o. V roku 1998 spoločnosť Lobbe – Žakovce, spol. s r.o. zrealizovala výstavbu I. etapy – časť A s uvedením do prevádzky od 1.11.1998 ako skládku 3. stavebnej triedy  v  súlade s  t. č. platnou legislatívou s možnosťou zneškodňovania aj nebezpečných odpadov s celkovou vybavenosťou o kapacite 100 100 m³. Touto výstavbou sa čiastočne eliminoval a upravil nežiaduci vplyv starej skládky mesta Poprad na životné prostredie a podzemné vody. V rámci tejto etapy bola vybudovaná prístupová cesta na skládku zo Žakoviec pre oblasť Kežmarku a Tatier.

Následne v roku 2001 bola celá prevádzka skládky v súlade s t. č. platnou legislatívou preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na  nebezpečný odpad. V roku 2001 bola na základe projektu vypracovaného v súlade s platnou legislatívou  postavená v rámci 
I. etapy - časť B o kapacite 81 964 m³  ako skládka na nebezpečný odpad. V roku 2003 v súlade s platnou legislatívou bola vybudovaná II. etapa o celkovej kapacite 122 700 m³, ktorá pozostáva zo skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný o kapacite 40 000 m3,, zo skládky odpadov na nebezpečný odpad o kapacite 41 500 m3 a zo skládky odpadov na inertný odpad o kapacite 
41 200 m3 a dve akumulačné  nádrže o objemoch 3000 m³.

Celková projektovaná kapacita skládky na danom území je 800 000 m3 s predpokladaným ukončením prevádzkovania v roku 2025. Prístupová asfaltová cesta je jednopruhová s výhybňami, ktorá  ďalej pokračuje po miestnej ceste cez obec Žakovce a napája sa na štátnu cestu Vrbov - Huncovce.

Skládka je umiestnená na terénnej rozvodnici a nemá priamy prítok povrchových vôd. Po obvode skládkovacích plôch a prevádzkového dvora sú vybudované obvodové zemné rigoly, ktoré usmerňujú odtok zrážkových vôd mimo priestor skládky do prirodzených odtokových miest v území.

K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky je vybudované oplotenie skládky do výšky 2,55 m  s uzamkýnateľnou bránou. Murovaná  prevádzková budova je umiestnená v areáli prevádzkového dvora. Na zamedzenie  úniku odpadov počas veterného počasia sú nainštalované záchytné  siete  na  hrádzi skládky I. etapy časti B. Po ukončení prevádzkovania 
I. etapy budú premiestnené na hrádzu II. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Na váženie odpadov sa používa mostová váha riadená počítačom.

Odpad na skládke sa zhutňuje, upravuje a prekrýva kompaktorom.

Sklad pohonných hmôt a mazadiel ,,Ekosklad“ je jednopodlažný, plechový s rozmermi  4 000 x 
2 400 x 2 500 mm s roštovou podlahou a  záchytnou oceľovou vaňou. Sklad je uložený na spevnenej ploche z cestných panelov KZD 1 - 300/200. Sudy sú v sklade uložené na stojanoch s celkovou kapacitou 10 sudov po 200 1 PHM.

Pre pitné a sociálne účely je používaná voda z verejného vodovodu. Splaškové vody sú zachytávané vo vodotesnej žumpe o objeme 18 m3.

Na uhasenie požiaru slúži prefabrikovaná vodotesná požiarna nádrž o objeme 100 m3, ktorej naplnenie je možné v prípade potreby zabezpečiť aj vodou z vodovodnej prípojky. Na čistenie kolies dopravných prostriedkov slúži na to určená umývacia plocha. Odpadové vody z umývacej plochy sú čistené vo vodotesnej sedimentačnej nádrži a v lapači ropných látok. Z lapača odteká voda do vodotesnej nádrže  o rozmeroch 4,5 m x 2,4 m a hĺbky 2,7 m, ktorá sa opätovne využíva na umývanie kolies automobilov.

Na monitorovanie podzemných vôd sa využívajú  vrty  SO – 04 (referenčný, lokalizovaný v priestore oplotenia skládky 75 m severne od vstupnej brány do areálu skládky ), JS-1 a JS-3 .

Z hľadiska tvorby a obehu podzemných vôd má osobitný význam styk svahových sedimentov a podložných hornín, ktorý je tvorený úlomkami navetraných ílovcov a pieskovcov. Jeho špecifikom je zrejmá existencia privilegovaných ciest prúdenia. Predpokladá sa, že smery prúdenia v tomto kolektore sú v zásade zhodné s gradientom sklonu svahovej modelácie terénu.

Druhým trvale kolektorovým prostredím sú pieskovcové polohy, nachádzajúce sa vo flyši. Smer prúdenia je v tomto prípade determinovaný najmä smerom sklonu upadania pieskovcových vrstiev. Predpokladá sa, že generálny smer prúdenia podzemných vôd v tomto kolektore jednoznačne korešponduje s hlavnými smermi vrstiev podložného flyšového komplexu.

Na základe uvedeného sa predpokladá existencia dvoch druhov obehu podzemných vôd :

- plytký obeh sa pravdepodobne realizuje najmä privilegovanými cestami prúdenia na rozhraní pokryvných útvarov a podložných flyšových hornín, pričom smer prúdenia korešponduje s morfológiou terénu,

- druhý, hlbší obeh podzemných vôd, možno predpokladať v pieskovcoch flyšového vývoja. Jeho smer je definovaný smerom sklonu vrstiev.

I. etapa skládky odpadov je rozdelená na dve samostatné časti:

- časť A, v ktorej  je v  súčasnosti skládkovanie ukončené a je pripravená na uzavretie a rekultiváciu.

- časť B  o kapacite 81 964 m3, ktorá do  konca roka 2003 slúžila na skládkovanie nebezpečného odpadu a od roku 2004 sa prevádzkuje ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Tesnenie skládky odpadov tvorí kombinovaný tesniaci systém pozostávajúci z minerálneho tesnenia z  ílov celkovej hrúbky 3 x 0,20 m s koeficientom filtrácie kf =1.10-9 m.s-1  zhutneným na 96 % podľa Proctor Standart  a z PEHD fólie hrúbky  2,0 mm. Fólia je chránená geotextíliou gramáže  800 g. m-2. Nepriepustnosť fólie PEHD je kontrolovaná trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom. Plošný drén  je tvorený zo štrku frakcie 16-32 mm, hrúbky 300 mm. Drenážne potrubie je vybudované z HDPE priemeru 315mm o hrúbke steny 28,7 mm. Odvodňovacie potrubie slúži na odvedenie priesakových kvapalín vôd do jestvujúceho  drenážneho systému časti A. Drenážne potrubie časti B 1. etapy je v najvyššom mieste dna skládky  ukončené napojením na plné potrubie PEHD 160 o hrúbke steny  9,1 mm, celkovej dĺžky 7,0 m. Potrubie je vyvedené na úroveň obvodovej hrádze a ukončené zaslepovanou prírubou.

Prepojenie medzi časťami A a B 1. etapy je plným potrubím PEHD 225 x 12,8 mm. Znečistené priesakové kvapaliny sú odvádzané z telesa skládky do  akumulačnej nádrže priesakových kvapalín nie nebezpečného odpadu (NNO) o objeme 3 000 m3, ktorá  je  izolovaná  minerálnym tesnením a PEHD fóliou hrúbky 2,0 mm. Dno nádrže je vyspádované do vodotesnej čerpacej stanice a výtlačnej šachty.

Odplynenie je riešené odplyňovacími šachtami umiestnenými v priestore skládky. Šachty sú tvorené odplyňovacou rúrou so štrkovým obsypom. Celkový počet odplyňovacích šácht  je 8 ks.

II. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný o kapacite 40 000 m3.

Tesnenie tvorí kombinovaný tesniaci systém pozostávajúci z minerálneho tesnenia z  ílov s celkovou hrúbkou 2 x 0,25 m s koeficientom filtrácie kf = 1.10-9 m.s-1,  koeficientom  miery zhutnenia  
c ≥ 0,975  a z PEHD fólie hrúbky  1,5 mm. Fólia je chránená geotextíliou gramáže 600 g. m-2. Plošný drén  je tvorený zo štrku frakcie 16-32 mm, hrúbky 500 mm a na svahoch je tvorený umelou drenážnou vrstvy z geokompozitu. Drenážne rúry sú z  PEHD D 220 x 20,5 mm, PN 10 a potrubie je obalené geotextíliou. Nepriepustnosť fólie PEHD je kontrolovaná trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom.

Odplynenie skládky je zabezpečené pomocou troch odplyňovacích zberných studní.

Kontaminované vody sú odvádzané z telesa skládky do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín nie nebezpečného odpadu (NNO) o objeme 3 000 m3, ktorá je izolovaná minerálnym tesnením a PEHD fóliou hrúbky 2,0 mm. Tesnosť nádrže je kontrolovaná vizuálne v kontrolnej šachte. Dno nádrže je vyspádované do vodotesnej čerpacej stanice a výtlačnej šachty.

- Postrekovací systém skládky odpadov sa skladá z čerpacej stanice, v ktorej je umiestnené  postrekovacie čerpadlo, armatúrnej šachty, vetvy výtlačného potrubia,  z postrekovacieho hydrantu (umiestneného na konci výtlačného potrubia) a z povrchového rozvodu postrekovacieho potrubia s postrekovačmi.

II. etapa - časť -  skládka odpadov na nebezpečný odpad o kapacite 41 500 m3

tesnenie tvorí kombinovaný tesniaci systém, minerálne tesnenie z  ílov s celkovou hrúbkou 
2 x 0,25 m  s koeficientom filtrácie kf ≤1.10-10 m.s-1, a koeficientom miery zhutnenia c ≥ 0,975  a  PEHD fólia hrúbky  2,5 mm. Fólia je chránená geotextíliou gramáže 600 g. m-2. Nepriepustnosť fólie PEHD je kontrolovaná trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom.

Plošný drén  je tvorený zo štrku frakcie 16-32 mm, hrúbky 500 mm, na svahoch je tvorený umelou drenážnou vrstvou z geokompozitu. Kontaminované vody sú odvedené drenážnym potrubím z  PEHD D 220 x 20,5 mm, PN 10  do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín nebezpečného odpadu (NO) o objeme 3 000 m3. Nádrž  je izolovaná minerálnym tesnením a PEHD fóliou hrúbky 2,0 mm. Tesnosť nádrže je kontrolovaná vizuálne v kontrolnej šachte. Dno nádrže je vyspádované do vodotesnej čerpacej stanice a výtlačnej šachty.

- Postrekovací systém skládky odpadov sa skladá z čerpacej stanice, v ktorej je umiestnené  postrekovacie čerpadlo, armatúrnej šachty, vetvy výtlačného potrubia,  postrekovacieho hydrantu umiestneného na konci výtlačného potrubia a  povrchového rozvodu postrekovacieho potrubia s postrekovačmi.

II. etapa - časť -  skládka odpadov na inertný odpad o kapacite 41 200 m3

Na ploche čiastočne zrekultivovanej pôvodnej „Popradskej skládky“ sa prevádzkuje  skládka odpadov na inertný odpad, ktorej rekultivácia má čiastočne vyriešiť  ekologickú záťaž, ktorú pôvodná Popradská skládka v súčasnom stave predstavuje.

1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

I. etapa časť B - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 
       II. etapa - časť -  skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

Všeobecné podmienky

1.2.1 Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých činností musí byť  také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom a schválenom         podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

1.2.2 Všetky  zariadenia  prevádzky a technické  prostriedky   použité   pri  vykonávaní činnosti    v prevádzke je prevádzkovateľ povinný  udržiavať v  prevádzkyschopnom stave.

1.2.3 Akékoľvek  plánované  zmeny  umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení   v  prevádzke  alebo činnosti v prevádzke, ktoré  môžu výrazne  ovplyvniť kvalitu  životného  prostredia, podliehajú  integrovanému  povoleniu, a  o tieto zmeny  musí  byť požiadané  osobitne.

1.2.4 Práva  a    povinnosti    prevádzkovateľa    prechádzajú   na   jeho   právneho   nástupcu.   Nový
         prevádzkovateľ je povinný ohlásiť  na Inšpektorát Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní
         odo dňa  účinnosti prechodu práv  a povinností.

1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný   oboznámiť   zamestnancov  s  podmienkami  a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú  relevantné pre ich  povinnosti  a poskytnúť  im  primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

1.2.6 Prevádzkovateľ   je  povinný    zabezpečiť   prevádzkovanie  skládky  odpadov   osobou  v pracovnoprávnom   alebo   inom   právnom  vzťahu  s   minimálne   stredoškolským  vzdelaním ukončeným  maturitou  a  s  najmenej  tromi  rokmi  praxe  v  odbore, ak  uvedenú   podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.

1.2.7 Prevádzkovateľ je povinný  na základe rozhodnutia orgánu  štátnej správy odpadového
          hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska  starostlivosti 
          o zdravie ľudí a  životné   prostredie, zneškodniť odpad  alebo  zhodnotiť odpad,  ak je  to  pre 
          prevádzkovateľa technicky  možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo
          zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.

1.2.8 Prevádzkovateľ  je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno  prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia  a  názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

1.2.9 V prípade poškodenia informačnej tabule  je  prevádzkovateľ   povinný zabezpečiť jej opravu,

alebo výmenu  v  priebehu  14  pracovných  dní.

1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.2.11 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať odpady  pred  odcudzením alebo iným nežiadúcim

únikom.

1.2.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový
  poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu stanovenom všeobecne  
  záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

1.2.13 Prevádzkovateľ  je  povinný  vytvárať  počas  prevádzkovania  skládky  odpadov  účelovú
           finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu
           a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.2.14 Prevádzkovateľ   je   povinný   prostriedky   tvoriace  ÚFR   viesť  na   osobitnom  účte
           prevádzkovateľa, na ktorý je povinný   prostriedky   ÚFR odvádzať  a    zároveň  je  povinný
           zabezpečiť    viazanosť   použitia   prostriedkov  ÚFR    na   účel  uvedený  v  bode   1.2.13  
           tohto  rozhodnutia.

1.2.15 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára 
           nasledujúceho kalendárneho roka.

1.2.16	Prevádzkovateľ  je  oprávnený   prostriedky  ÚFR  použiť   až   po  udelení   súhlasu   na 
            uzavretie  skládky  odpadov,  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,   
            vydaného Inšpektorátom Košice.

1.2.17	Prevádzkovateľ   požiada  o  udelenie  súhlasu   podľa   bodu   1.2.16   tohto   rozhodnutia, ak naplnenosť skládky  dosiahne 100 % z celkového objemu skládky.

- 1.2.18	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Podmienky pre preberanie odpadov

1.2.19	Skládka bude prevádzkovaná  v pracovných dňoch od 700 -  1500 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po 
             predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky).

1.2.20 Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,

vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie  množstva dodaných  odpadov,

- podľa potreby zabezpečí kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy 
     odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach 
     a zložení odpadu

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

- dátumu a času.

- V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.21 tohto 
rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť  jeho uloženie  odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť inšpektorátu Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

- 1.2.21 Prevádzkovateľ    je   oprávnený   zneškodňovať     odpady   kategórie  O - ostatný,   zaradené

- podľa  vyhlášky   MŽP   SR č.   284/2001 Z. z.   ktorou   sa   ustanovuje   Katalóg   odpadov   v znení    neskorších   predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),  ktorých  hraničné   hodnoty

- ukazovateľov    pre     vodný   výluh    neprekročia  hodnoty    uvedené    v    prílohe    č.  14 
           vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.  a podľa  zoznamu   uvedeného    v   prílohe   č. 1  tohto 
           rozhodnutia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,

vysoko horľavé alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a  veterinárnych zariadení,

opotrebované  pneumatiky  a  drvené  opotrebované  pneumatiky, okrem pneumatík,  ktoré  je

možno  použiť   ako  konštrukčný  materiál   pri   budovaní  ďalších etáp skládky  pneumatík  z  bicyklov  a  pneumatík  s väčším vonkajším  priemerom ako 1400 mm.

1.2.23 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie skládky

podľa potreby: motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické,  úžitková
           voda, elektrická energia, deratizačné látky.

1.2.24  Na   prekrývanie   telesa   skládky   je   povolené  skladovať  a   používať  iba  materiály vhodné  na  prekrývanie  telesa   skládky,  ako   sú   výkopová  zemina,  zemina a kamenivo, a  iné nekontaminované  odpady,  resp. inertné  odpady.

1.2.25	Pohonné hmoty, oleje a ďalšie  látky  na prevádzku  a údržbu mechanizmov  na skládke
            odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by 
            mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými
            právnymi predpismi vodného hospodárstva.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.2.26 Prevádzkovateľ       je     povinný    skládku      prevádzkovať      v   súlade     so    schváleným
  prevádzkovým   poriadkom,  vypracovaným  v zmysle  všeobecného  záväzného  právneho  
  predpisu  odpadového hospodárstva  a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.2.27 Prevádzkovateľ  je  oprávnený  skládku  prevádzkovať  do  naplnenia  jej kapacity 
            t. j.  I . etapa časť B 81 964 m³   a  II. etapa 40 000 m³   uložených odpadov.

- 1.2.28 Prevádzkovateľ  neprekročí   hodnoty   technicko-prevádzkových   parametrov  skládky  pre 
           ukladanie  odpadov a používanie  krycích  materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke bez
           povolenia Inšpektorátu  Košice :

| - technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP) | - Povolená hodnota |
| --- | --- |
| - priemerná hodnota zhutnenie komunálneho odpadu | - minimálne 1000 kg/m³ |
| - množstvo krycieho materiálu | - minimálne 5 % celkového množstva uložených odpadov |

  - Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

II. etapa - časť - skládka odpadov na nebezpečný odpad

Všeobecné podmienky:

1.3.1  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v bodoch 1.2.1 – 1.2.12 tohto 
            rozhodnutia.

1.3.2	Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu  a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

1.3.3	Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.3.2 tohto rozhodnutia.

1.3.4   Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

1.3.5  Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného Inšpektorátom Košice.

- 1.3.6	Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

    - Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.3.5 tohto rozhodnutia, ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % percent z celkového objemu skládky odpadov.

Podmienky pre príjem odpadov

1.3.8  Skládka bude prevádzkovaná  v pracovných dňoch od 700 -  1500 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po 
          predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky).

- 1.3.9 Prevádzkovateľ môže preberať nebezpečný odpad na skládku odpadov len s identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa prílohy č. 12 k vyhláške MŽP SR 283/2001  Z. z..

1.3.10 Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,

vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie  množstva dodaných  odpadov,

- podľa potreby zabezpečí kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy 
     odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach 
     a zložení odpadu

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

- dátumu a času.

- V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 3.1.11 tohto  
rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť  uloženie  odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť inšpektorátu Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie

- 1.3.11 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie N – nebezpečný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorých obsah škodlivých látok nepresahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch a podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

- 1.3.12	Odpady, ktoré ma prevádzkovateľ povolené zneškodňovať podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia a sú uvedené v prílohe č. 6 k zákonu o odpadoch, nesmie prevádzkovateľ uložiť na skládku ak nebola zabezpečená ich stabilizácia. Túto podmienku je prevádzkovateľ povinný dodržiavať od  1.1.2005.

1.3.13 Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ukladať tak, aby zabezpečil stabilitu, 
            prejazdnosť a hutniteľnosť telesa skládky a vylúčil možnosť ich vzájomnej negatívnej alebo
            nebezpečnej reakcie.

1.3.14 Prevádzkovateľ môže prijať na skládku nebezpečných odpadov, odpady ( napr. 
            prázdne obalové sudy a pod.), len v prípade ak pôvodca zabezpečil ich zníženie 
            objemu, respektívne musí to zabezpečiť sám.

1.3.15 Na prekrývanie telesa skládky nebezpečných odpadov je povolené používať nebezpečné  odpady vhodné na prekrývanie ( bezprašné, nezapáchajúce a dobre hutniteľné), prípadne iný 
vhodný krycí materiál (ako  sú   výkopová  zemina a iné vhodné inertné odpady).

- 1.3.16 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v bodoch 1.2.22, 1.2.23 a 1.2.25.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.3.17	Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.3.18	Prevádzkovateľ skládky odpadov je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t.j. 41 500 m3 zneškodnených odpadov.

1.4	Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

II. etapa - časť - skládka odpadov na inertný odpad

1.4.1  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v bodoch 1.2.1 – 1.2.12 tohto 
            rozhodnutia.

1.4.2	Prevádzkovateľ  je  oprávnený   prostriedky  ÚFR  použiť   až   po  udelení   súhlasu   na 
            uzavretie  skládky  odpadov,  alebo  jej  časti  alebo  na  vykonanie  jej rekultivácie,   
            vydaného Inšpektorátom Košice.

1.4.3	Prevádzkovateľ   požiada   o   udelenie  súhlasu   podľa   bodu   1.4.2   tohto   rozhodnutia, 
            ak naplnenosť skládky  dosiahne 100 %  z celkového objemu skládky.

Podmienky pre preberanie odpadov

1.4.4	Skládka bude prevádzkovaná  v pracovných dňoch od 700 -  1500 hod.

V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po 
             predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky).

1.4.5   Prevádzkovateľ skládky  je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:

-  kontrolu  správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,

-  vizuálnu  kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,

vlastnostiach   a  zložení odpadu  v súlade s  Prevádzkovým poriadkom,

-  váženie  množstva dodaných  odpadov,

- podľa potreby zabezpečí kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy 
     odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach 
     a zložení odpadu

- evidenciu prevzatých odpadov,

- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením

- dátumu a času.

- V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.4.6 tohto rozhodnutia, 
prevádzkovateľ nesmie uskutočniť uloženie  odpadov na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť inšpektorátu Košice a príslušnému obvodnému úradu  životného prostredia.

- Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie

- 1.4.6   Prevádzkovateľ    je   oprávnený   zneškodňovať     odpady   kategórie  O - ostatný,   zaradené

- podľa  vyhlášky   MŽP   SR č.   284/2001 Z. z.   ktorou   sa   ustanovuje   Katalóg   odpadov   v znení    neskorších   predpisov  (ďalej  len „Katalóg odpadov“),  ktorých  hraničné   hodnoty

- ukazovateľov pre  vodný  výluh  neprekročia  hodnoty    uvedené   v    prílohe   prílohy č. 13  
  k vyhláške č. 283/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov podľa zoznamu vedeného v 
  prílohe č.3 tohto rozhodnutia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto  rozhodnutia.

1.4.7  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v bodoch 1.2.22, 1.2.23 a 1.2.25.

Technicko-prevádzkové podmienky

1.4.8 Prevádzkovateľ       je     povinný    skládku      prevádzkovať      v   súlade     so    schváleným      prevádzkovým   poriadkom,  vypracovaným  v zmysle  všeobecného  záväzného  právneho predpisu  odpadového hospodárstva   a so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.4.9 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku prevádzkovať  do  naplnenia jej kapacity t. j.  41 200 m³   
         uložených odpadov.

## 2. Emisné limity

###### 2.1 Emisie do ovzdušia

I. etapa časť B - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a

II. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

    - Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov budovať  odplyňovací   systém   skládky   podľa    schválených   projektových   dokumentácií   a    monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.

2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia  v súlade s hľadiskami  uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát Košice o zmenu povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných  opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo  využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.

II. etapa - časť- skládka odpadov na nebezpečný odpad a časť skládka odpadov na   
  inertný odpad

- emisné limity sa neurčujú

2.2   Emisie do podzemných a povrchových vôd

2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie  vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.

2.2.2 Emisné  limity  pre  splaškové  vody  sa  neurčujú.  Splaškové  vody  musí  prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

2.2.3 Emisné  limity  pre   priesakové   kvapaliny  sa  neurčujú.  Priesakové   kvapaliny  musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačných nádržiach priesakových kvapalín pre každú triedu skládky samostatne (okrem skládky odpadov na inertný odpad), a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť  u oprávnenej osoby.

## 3.  Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na skládke I. etapa časť B a II. etapa

3.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia  a  technické  prostriedky  používané  pri  činnostiach                  v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave 
pravidelným vykonávaním kontroly stavu  a údržby technologických zariadení a mechanizmov   a stavebných objektov podľa  sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných
právnych predpisov.

3.2 Ak prevádzkovateľ vykonáva dopravu je povinný zabezpečovať dopravu odpadov na  skládku    v uzavretých vozidlách  určených  na  zvoz odpadu. V  prípade dovozu  odpadov  v otvorených
vozidlách   je   prevádzkovateľ  povinný   odpad  zabezpečiť  sieťou, aby dopravou  nedošlo  k znečisteniu  prístupových  komunikácií  a  ich  okolia.

  - Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov do zariadenia v otvorených vozidlách,  aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami  proti  roznášaniu  odpadov   po  okolí  v   termíne  najneskôr  do  31. 12. 2004.

  - Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, aby  pracovná vrstva uloženého odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení),  bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.

3.5 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má  aspoň jednu z nasledujúcich vlastností :

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,

- zapácha,

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,

- obsahuje ľahko zapáliteľné zložky,

- obsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zložky,

- zodpovedá komunálneho odpadu,

po zhutnení prekryť  krycím materiálom. Minimálna hrúbka prekrytia je 10 cm.

3.6 Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky prevádzkovateľ je povinný tuto vrstvu  
       zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.

3.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo  krycieho  materiálu. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.

3.8  Prevádzkovateľ je  povinný   umiestňovať   odpady na  skládke takým spôsobom, aby zabezpečil 
       stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných
       stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvu telesa skládky alebo  jeho
       jednotlivých častí.

3.9 Prevádzkovateľ  zabezpečí   drenážny   systém   priesakových   kvapalín   ako   celok   i   jeho
      jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,  po jej 
      uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp.

3.10 Prevádzkovateľ  zabezpečí   recirkuláciu   priesakovej   kvapaliny,   odvádzanej    drenážnym  
       systémom  do nádrže  priesakovej   kvapaliny,  späť  do telesa skládky s cieľom dosiahnuť
       požadovaný stupeň  zhutnenia ukladaných  odpadov,  minimalizovať  úlety odpadov mimo 
       skládkové  teleso a  podporiť  metanogénne  procesy v  skládkovom telese. Priesakové
       kvapaliny z akumulačnej nádrže pre nie nebezpečný odpad rozstrekovať len na  skládku nie 
       nebezpečného odpadu a priesakové kvapaliny z akumulačnej nádrže nebezpečného odpadu 
       rozstrekovať len na teleso skládky nebezpečného odpadu.

3.11 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 
        látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto  látok do  povrchových  alebo
        podzemných  vôd.

3.12 V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií pri vjazde na skládku a v areáli skládky.

3.13 Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  dopravné  prostriedky  opúšťajúce  skládku 
         boli očistené a zbavené znečistenia.

3.14 Prevádzkovateľ   je   povinný   priebežne   vykonávať opatrenia   vedúce  ku zníženiu  prašnosti 
v telese skládky a jej okolí, najmä kropením  vnútroareálovej komunikácie  úžitkovou  vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín do telesa  skládky, dôsledným hutnením odpadov           a prekrývaním neaktívnych   častí   telesa  krycím  materiálom.

3.15 Na zníženie   negatívnych   vplyvov   na   okolie   skládky   počas   jej   prevádzkovania   je 
  prevádzkovateľ povinný  udržiavať  v  okolí  skládky odpadov poriadok a upravovať svahy 
  skládky    prekrývaním    krycími     materiálmi.

3.16  Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky.

3.17 Ak  budú  používaním vnútorných komunikácií  vznikať   emisie   prachu, prevádzkovateľ  je  
         povinný zabezpečovať ich čistenie podľa miery ich znečistenia.

3.18 Prevádzkovateľ je oprávnený prepravovať nebezpečný odpad v súlade so súhlasom na prepravu 
  nebezpečných odpadov udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným    
  orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie               a zneškodňovanie odpadov

4.1 Prevádzkovateľ  zariadenia   je  povinný  nakladať   s  nebezpečnými   odpadmi   v  súlade   so

súhlasom  udeleným  podľa   všeobecne  záväzného  právneho  predpisu  príslušným  orgánom

štátnej správy  odpadového hospodárstva.

4.2  So splaškovými  vodami   prevádzkovateľ bude nakladať tak ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto
       rozhodnutia.

4.3  Komunálny    odpad    vznikajúci     pri    prevádzkovaní    skládky  zaradený  podľa  Katalógu 
       odpadov  pod  katalógovým  číslom  20 03 01-  zmesový  komunálny odpad, kategória 
       O - ostatný,  bude zneškodňovaný   na predmetnej skládke.

4.4 Odpad vznikajúci pri prevádzke zariadenia na čistenie  dopravných prostriedkov zaradený  podľa
       Katalógu odpadov  pod  katalógovým  číslom  13 05 02 - kaly z odlučovačov oleja z vody,
       kategória N –nebezpečný  bude zneškodňovaný prostredníctvom oprávnenej osoby podľa
       zákona o odpadoch .

4.5 Prevádzkovateľ     skládky   je   povinný  dodržiavať  postupy    na   zneškodnenie,  nakladanie 
       alebo  spracovanie  odpadov  v  súlade   s  Programom  odpadového hospodárstva Lobbe 
       Žakovce, spol. s  r. o. do roku 2005 pravidelne  aktualizovaným  podľa všeobecne záväzného
       právneho  predpisu odpadového hospodárstva.

## 5.   Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať  elektrické  zariadenia  a hutniace mechanizmy na skládke       v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných  kontrolách, revíziách  a ich údržbe  viesť  evidenciu  v prevádzkovom denníku.

## Opatrenia  na  predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárie a  opatrenia  týkajúce  sa  situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového poriadku vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva pri  haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným únikom priesakových kvapalín, porušenie stability telesa skládky, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo  ohrozenia  životného  prostredia.

6.2 Prevádzkovateľ    je   povinný    dodržiavať    plán    preventívnych    opatrení     na   zamedzenie  vzniku neovládateľného úniku  nebezpečných  látok   do  životného  prostredia   a   na   postup   v prípade ich úniku („havarijný plán“)  pre  zaobchádzanie  s  nebezpečnými látkami, vypracovaný a  schválený  podľa  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  vodného   hospodárstva.

6.3 Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem najväčšej nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

6.4 V  miestach, kde  prevádzkovateľ  zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami  je povinný  zabezpečiť 
 prostriedky  pre   likvidáciu  prípadných   únikov. Použité  sanačné   materiály    budú  do   doby
 zneškodnenia  uskladnené  v  súlade so schváleným havarijným plánom a  všeobecne  záväzným

právnym predpisom.

6.5  Všetky nádrže a obaly  musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný v priestoroch skládky odpadov kde by mohlo dochádzať 
       k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u týchto objektov: nádrže 
       priesakových kvapalín, nádrže, studní, monitorovacie vrty a iné miesta označiť bezpečnostným 
       označením zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.7 Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné  zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich   systémov jednotlivých etáp. To platí pri budovaní skládky, aj pri jej uzatváranií.
Celistvosť fólie je nutné po položení drenážnych a  krycích vrstiev skontrolovať v súlade                   s platnými technickými normami   (napr. geoelektrickým meraním).

6.8 Je  zakázané,  aby  vozidlá   privážajúce  odpady  a mechanizmy  pri  ich rozhrňovaní a hutnení  prechádzali priamo  po povrchu tesniaceho  a vnútorného drenážneho systému.

6.9 Prevádzkovateľ   je  povinný   udržiavať    hladinu   v nádržiach   priesakových  kvapalín na takej úrovni, aby  v  prípade  zvýšenej produkcie priesakových kvapalín  v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov  alebo  prudkého topenia  snehu,  nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny.

6.10 V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie  nádrži  priesakových kvapalín je
        prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu  - kat. č. 19 07 02 – priesaková
        kvapalina zo skládky obsahujúca  nebezpečné látky, na základe zmluvného vzťahu 
        s opravnenou osobou.

6.11 Prevádzkovateľ je  povinný  pri  preberaní  odpadov do zariadenia a  ich ukladaní  do  telesa
        skládky  dôkladnou  kontrolou obmedziť rizika samovznietenia  a  požiaru.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a  nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

## 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- 9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

9.1.1 Prevádzkovateľ   je  povinný   nepretržite   monitorovať  prevádzku   v súlade   v podmienkami

určenými v rozhodnutí.

9.1.2 Prevádzkovateľ  je povinný  viesť   prehľadným spôsobom  umožňujúcim kontrolu, evidenciu          údajov o podstatných   ukazovateľoch  prevádzky a  evidované údaje uchovávať najmenej               5  rokov, ak  nie  je  v  tomto  rozhodnutí  a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na Inšpektorát Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  technológie zhodnocovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných látok a energie.

9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný  bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Inšpektorátu Košice neprevzatie odpadu  na zneškodnenie alebo zhodnotenie.

9.2.   Monitorovanie ochrany ovzdušia

9.2.1 Prevádzkovateľ   zabezpečí   monitorovanie   zloženia   skládkového   plynu   diskontinuálnym periodickým meraním jeho množstva a zloženia  v odplyňovacích šachtách alebo sondami z vlastného telesa skládky tak, ako je to uvedené v bodoch 9.2.2  a 9.2.3  tohto rozhodnutia.

9.2.2 Merania množstva a zloženia  skládkového plynu budú vykonávané  počínajúc rokom 2005, 
2 krát ročne v jarnom a jesennom období, pričom vonkajšia  teplota nesmie klesnúť pod 5o C.  Súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu               v technicky spracovateľnom alebo  environmentálne významnom množstve. musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2 tohto rozhodnutia.

###### 9.2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2,  O2, H2S a H2.

9.3   Monitorovanie  kvality podzemných vôd a priesakovej kvapaliny

9.3.1 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené

nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, teplota vody, zápach, zákal, farba, O2, NH4+, ChSKMn, BSK5, Cr, Hg, Cl-, Mn, NO3-, SO42-, S2-, B, NELIC, RL105 - EOX, | - 4 x za rok s periódou 3 mesiace | - 1) 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| benzén, toluén, xylény, As, Ni, Cd, Pb, Zn, 1,1 – dichlóretén, etylbenzén, | - 2 x za rok s periódou 6 mesiacov | - 2) 3) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| úroveň hladiny | - 4 x rok, s periódou - 3 mesiace | - 2) | - určené akreditovaným laboratóriom |

1) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom  s periódou merania                  3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).

2) Merania budú vykonávané v  monitorovacích vrtoch skládky SO-04, JS-1, JS-3.

3) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou 6  mesiacov 
 (II. a IV. štvrťrok).

9.3.1.1 Ak sledované ukazovatele  z  vyhodnotenia   monitoringu    podľa   bodu  9.10.5  tohto   povolenia  budú   dlhodobo   vykazovať  nulovú   hodnotu,  budú  nemerateľné  alebo zaznamenajú  výrazný  pokles   pod  povolené  hodnoty, prevádzkovateľ  môže  požiadať o zmenu rozsahu  a  intervalu  jednotlivých  monitorovaní.

9.3.2  Monitorovanie (kontrola)  kvality priesakovej kvapaliny

- Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny z akumulačných nádrží NO a NNO bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, zápach, zákal, NH4+, ChSKCr, NELIC, | - 4 x za rok s frekvenciou 3 mesiace | - 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - Mn, NO3-, B, Cl-, SO42- , S2-, Cr, Hg, Ni, As, Zn, RL105, BSK5, benzén, toluén, xylény, EOX, | - 1 x za ročne - v 3. štvrťroku | 4) | - určené akreditovaným laboratóriom |
| - úroveň hladiny | - 1 x týždeň | - - | - vizuálne |

- 4) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané

- v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

  - Monitorovanie (kontrola)  kvality povrchovej vody

- Monitorovanie kvality  povrchovej vody bude uskutočňované tak, ako je to uvedené  v nasledujúcej tabuľke :

| - Ukazovatele znečistenia | - Frekvencia | - Podmienky merania | - Metóda analýzy/Technika |
| --- | --- | --- | --- |
| pH, vodivosť, teplota vody, farba, zápach, zákal, O2, NH4+, ChSKMn, BSK5, Cl-, Mn, NO3-, RL105, SO42-, S2-, B, Cr, Hg, NELIC, EOX, | - 2 x ročne v 1. a 3. štvrťroku | - 7), 8) | - určené akreditovaným laboratóriom |

- 7)   Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom.

8)   Vzorkovanie v dvoch profiloch (drenážny prítok ,,DP-2“ , sútok dvoch potokov ,,Sútok“)

9.4.1 Ak sledované ukazovatele  z  vyhodnotenia   monitoringu    podľa   bodu  9.10.5  tohto    povolenia  budú   dlhodobo   vykazovať  nulovú   hodnotu,  budú  nemerateľné  alebo  zaznamenajú  výrazný  pokles   pod  povolené  hodnoty, prevádzkovateľ  môže  požiadať o zmenu rozsahu  a  intervalu  jednotlivých  monitorovaní.

9.5   Monitorovanie  nakladania s nebezpečnými látkami

9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie                 a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.

9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

  - Monitorovanie  meteorologických  údajov

- Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným  monitorovaním  tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :

| Meteorologické údaje | Počas prevádzky | Po uzatvorení skládky odpadov |
| --- | --- | --- |
| Množstvo zrážok | denne | denne, mesačné súčty |
| Teplota (min., max. o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |
| Smer a sila prevládajúceho vetra | denne | nevyžaduje sa |
| Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ) | denne | mesačný priemer |

9.7   Monitorovanie  topografie  skládky odpadov

Prevádzkovateľ  skládky odpadov je povinný sledovať  nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

- Jedenkrát  ročne  počas  prevádzky  skládky  odpadov  štruktúra a zloženie telesa skládky ako podklad pre  situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem - polohopisné  a  výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie odpadu,  metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie  voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

- Jedenkrát  ročne    počas   prevádzky   skládky  odpadov  a     aj   po  jej  uzatvorení  sadanie  úrovne telesa skládky odpadov aspoň v  reprezentatívnych 3 bodoch.

9.8   Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému

Tesnenie skládky a detekcia netesností I. etapy časť B bude kontrolované do doby životnosti trvale zabudovaného geoelektrického monitorovacieho  systému s periódou 1 x za rok od posledné vykonaného merania.

Tesnenie skládky a detekcia netesností II. etapy skládky pre nie nebezpečný odpad bude kontrolované trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom s periódou 1 x za rok. Prvé meranie bude vykonané v II. polroku 2004.

Tesnenie skládky a detekcia netesností II. etapy skládky pre nebezpečný odpad bude kontrolované trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom s periódou 1 x za rok od prvého merania. Prvé meranie bude vykonané po zhutnení prvej pracovnej vrstvy o hrúbke minimálne 2 m.

- 9.9 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky

9.9.1 Prevádzkovateľ je   povinný    viesť  a  uchovávať  evidenciu  o  množstve,  druhu  a  pôvode         odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo  zhodnotenie a o nakladaní s nimi na evidenčnom     liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu  vykonávať  priebežne.

9.9.2 Prevádzkovateľ       je       povinný      viesť     prevádzkovú    dokumentáciu     zariadenia      v rozsahu  ustanovenom všeobecne záväznými  právnymi predpismi odpadového hospodárstva:  technologický    reglement,     prevádzkový     poriadok,   prevádzkový  denník,   obchodné   a  dodávateľské  zmluvy    týkajúce  sa   nakladania   s    odpadmi,   vydané súhlasy,   vyjadrenia a  stanoviská orgánov štátnej  správy   a  samosprávy.

9.9.3 Prevádzkový    denník     skládky   odpadov na  nie   nebezpečný  odpad a skládky odpadov na nebezpečný odpad  uchovávať  do    skončenia  monitorovania  po  uzavretí  skládky odpadov,  najmenej   30 rokov   od   vydania     potvrdenia  o   uzatvorení  skládky odpadov.  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov na  nie   nebezpečný  odpad a skládky odpadov na nebezpečný odpad v rozsahu  ustanovenom  všeobecne    záväzným    právnym   predpisom   odpadového  hospodárstva  a  uchovávať  ho  najmenej  30  rokov  od  uzavretia  skládky  odpadov.

9.9.4 Všetky  vzniknuté  havarijné  situácie  musia   byť  zaznamenané   v   prevádzkovom  denníku             skládky  s  uvedením  dátumu   vzniku, informované   inštitúcie    a   osoby,   údaje  a  spôsob            vykonaného  riešenia   danej havárie. O každej havárii musí byť  spísaný zápis  a  musia o nej            byť  vyrozumené   príslušné  orgány  štátnej správy  a   inštitúcie  v   súlade  s prevádzkovým  poriadkom, havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

9.9.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným vykazovaním  skutočnej a mernej spotreby  elektrickej energie a pohonných hmôt.

9.10 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

9.10.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať,  spracúvať  a vyhodnocovať údaje a informácie      podľa § 4 a 5 a v rozsahu podľa prílohy č. 1  vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.                          a  každoročne  ich za predchádzajúci  kalendárny rok oznamovať do 15. februára v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

9.10.2 Prevádzkovateľ  je   povinný  ohlasovať   ustanovené   údaje  za obdobie kalendárneho roka  uvedené  v  bode   9.9.1  tohto   rozhodnutia   na   Inšpektorát  Košice  a  príslušný  obvodný  úrad   životného   prostredia do  31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

9.10.3	Prevádzkovateľ  je  povinný vyplniť  evidenčný  list  skládky odpadov za obdobie 
            kalendárneho roka a zaslať na Inšpektorát  Košice  a príslušný obvodný  úrad  životného  
            prostredia  do  31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka.

    - Prevádzkovateľ je  povinný  uchovávať záznamy z  monitoringu počas  prevádzkovania  skládky  odpadov  a    po   jej  uzatvorení    a     každoročne    do    31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky  monitoringu  stanoveného v bodoch 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.7, 9.8  a 9.9.5  tohto  rozhodnutia  za obdobie kalendárneho roka na  Inšpektorát  Košice  a   príslušný obvodný úrad životného prostredia.

    - Prevádzkovateľ  je  povinný  s  ohlasovaním výsledkov  monitoringu podľa 9.10.4 doložiť:

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.2  v náväznosti na plnenie podmienky  uvedenej v   bode  2.1.2  tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.3.1 a 9.3.2 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky do prevádzky,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa  bodu  9.4 tohto rozhodnutia v náväznosti k hraničným hodnotám indikačných parametrov stanovených v príslušnom bode tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.7  v náväznosti  na plnenie podmienok  uvedených v   bodoch  1.2.27, 1.2.28, 1.3.18, 1.4.9 tohto rozhodnutia,

  - vyhodnotenie výsledkov monitoringu  podľa bodu  9.8  z  hľadiska  tesnenia  skládky       odpadov.

9.10.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať Inšpektorátu Košice výšku odvedenej ročnej účelovej  finančnej  rezervy  do 15. februára  nasledujúceho  kalendárneho  roka  výpisom z účtu.

9.10.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   bezodkladne   ohlasovať   Inšpektorátu   Košice  a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzke                          a  nadmerný okamžitý  únik  emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

## 10.  Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.1 .  Požiadavky na skúšobnú prevádzku

10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.

## 10.2    Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

10.2.1  Prevádzkovateľ  je  povinný dodržiavať  opatrenia   pre   prípady  zlyhania  činnosti uvedené v  havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a opatrenia  pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového   poriadku    skládky vypracovaného a  schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

10.2.2 V prípade   výpadku   elektrickej   energie ,  resp. poruchy čerpadiel a v prípadoch uvedených v bode 6.10 tohto rozhodnutia je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na  zneškodnenie  na základe zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.

10.2.3	Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný 
            mechanizmus ( kompaktor, buldozér ) do 48 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho 
            opravu, prestane preberať odpady  do zariadenia.

    - Prevádzkovateľ  bude  vykonávať  primerané opatrenia  proti zamrznutiu krycích  materiálov, aby boli vždy  použiteľné na svoj účel.

# 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

11.1 Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie je povolené len na základe povolenia Inšpektorátu Košice ako správneho orgánu v integrovanom povoľovaní.

11.2 Prevádzkovateľ  skládky odpadov je povinný  po naplnení kapacity skládky  túto  uzavrieť,      rekultivovať a monitorovať v zmysle doloženej projektovej dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu skládky I. etapy časť B,  SO 32  vypracovanej Deponia  System s. r. o. , Ing. Katrenčík Bohuslav reg. č. 3705*Z*2-2, 06/2001 a II. etapy SO 12,  SO 13 vypracovanej HYDROCOOP spol. s  r. o.  Bratislava,  Ing. Fuksa reg. č. 1391*Z*2-2, 05/2003.

11.3 Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky (drenážny systém, nádrž 
 priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) musia
 zostať  v  činnosti  i  po  uzatvorení  skládky minimálne po dobu tvorby priesakových kvapalín

a  skládkového plynu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa  30. 1. 2004  prevádzkovateľ skládky odpadov Lobbe - Žakovce, spol. s r.o., 059 73 Žakovce 55 IČO: 36 450 332, doručil žiadosť na Inšpektorát Košice vo veci  vydania  integrovaného povolenia  pre prevádzku Žakovce - Skládka odpadov Úsvit: I. etapa časť B,  trieda skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný o kapacite  81 964m3 a II. etapa o celkovej kapacite 122 700 m3, trieda skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný o kapacite 40 000 m3, skládka odpadov na nebezpečný odpad s kapacitou 41 500 m3 a skládka na inertný odpad o kapacite 41200 m3 nachádzajúcej  sa  na pozemku parc. č. 2287/10, 2287/12, 2287/13, 2287/14, 2287/15, 2287/16, 2287/17, 2287/18, 2287/19, 2287/20, 2287/21, 2287/24, 2287/26, 2287/27, 2287/28, 2287/29, 2287/30, 2287/31 v k. ú. Žakovce.

Inšpektorát Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.                          o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdil a  v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ a dňa 20.02.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní, a zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní od dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Inšpektorát Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ   zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Inšpektorátu životného prostredia Košice od 13.02.2004 do 26.03.2004 a súčasne na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty Inšpektorát Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o  IPKZ nariadil ústne pojednávanie  v predmetnej veci na deň  02.04.2004.

Na ústnom pojednávaní, ktorej predmetom je vydanie integrovaného povolenia   na činnosť v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ, bod 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, bola žiadosť č. 312/27 - OIPK/2004  prerokovaná v celom rozsahu.

Súčasťou konania bolo konanie  podľa  § 8 ods. 2 písm. c) v oblasti  odpadov  bod 1.- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 7 písm. a) zákona o odpadoch a  písomné  pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené písomne  k žiadosti  ku dňu ústneho rokovania:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade listom č. KK202/2004 zo dňa 18.3.2004

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku odbor ŠSOH, listom č. j. ObÚŽP/186/04-Ká zo dňa  15.3.2004

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku odbor ŠSOPaK, listom č. j. ObÚŽP/188/04-Ku zo dňa  9.3.2004

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku odbor ŠVS, listom č. j. ObÚŽP/187-001/2004-Hc zo dňa  15.3.2004

Účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety.

Inšpektorát Košice  pri povoľovaní predmetnej prevádzky súčasne povolil aj vykonávanie činnosti na Skládke odpadov na inertný odpad v rámci II. etapy, ktorá je súčasťou povoľovanej prevádzky, vychádzajúc pritom z ust. § 2  ods. 4  písm. a) zákona  o IPKZ. Skládka odpadov na inertný odpad  je súčasťou areálu skládky a činnosti na nej vykonávané majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v rámci povoľovanej prevádzky a môžu mať vplyv na znečisťovanie.

Inšpektorát Košice pri stanovovaní podmienky 1.2.21 tohto rozhodnutia,  ktorou vymedzil zoznam druhov zneškodňovaných odpadov na skládke Žakovce – Skládka odpadov Úsvit I. etapa časť B a II. etapa - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vychádzal z Usmernenia na výkon zákona o odpadoch vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti z roku 2003, zmysle ktorého odpad  katalógové číslo: 02 02 02 – odpadové  živočíšne tkanivá, kategórie ostatný, zo zoznamu povolených druhov vylúčil, v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami proti zavlečeniu BSE. V súčasnosti sa uvedený odpad neeviduje pod týmto číslom, ale ako odpad katalógové číslo
18 02 02 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,  kategórie nebezpečný odpad.

Inšpektorát Košice pri stanovovaní podmienky 1.4.6 tohto rozhodnutia, ktorou vymedzil zoznam druhov zneškodňovaných odpadov na skládke Žakovce – Skládka odpadov Úsvit II. etapa  - skládka odpadov na inertný odpad, vychádzal z definície inertného odpadu v zmysle § 25 ods. 2 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.. Zo zoznamu povolených druhov odpadov vylúčil  odpady zaradené v katalógu odpadov  ako 03 01 01 - odpadová kôra a  korok, 03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04, 
17 02 01 - drevo, 17 02 03 - plasty, pretože uvedené odpady nespĺňajú podmienky uvedené v definícii inertného odpadu a to aj v prípade, že hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch týchto odpadov neprekračujú hodnoty uvedené v prílohe č. 13 k vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z. z..

Inšpektorát Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov  a  záverov z  ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej prevádzky nespôsobí prekročenie normy kvality  životného prostredia, prevádzka bude spĺňať požiadavky na BAT technológiu z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAĽ

riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Lobbe – Žakovce, spol. s r.o., 059 73  Žakovce 55

2. Starosta obce Žakovce,  059 73  Žakovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

2. Obvodný úrad  životného prostredia,  ŠSOPaK, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

3. Obvodný úrad  životného prostredia , ŠVS, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

4. Obvodný úrad  životného prostredia ŠSOH, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

Príloha  č. 1:  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke:

Žakovce – Skládka odpadov Úsvit I. etapa, časť B - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a II. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný

01 01 01          odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02          odpad z ťažby nerudných nerastov

01 03 06          hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

01 03 08          prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

01 04 08          odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07

01 04 09          odpadový piesok a íly

01 04 10          prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

01 04 12          hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v  01 04 07 
                        a 01 04 11

01 04 13          odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

01 05 04          vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

01 05 07	vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08	vrtné kaly a odpady  s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

02 01 01	kaly z prania a čistenia

02 01 03          odpadové rastlinné tkanivá

02 01 04          odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07          odpady z lesného hospodárstva

02 01 09          agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 02 01 	kaly z prania a čistenia

02 02 03 	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 01	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02 03 02	odpady z konzervačných činidiel

02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami

02 03 04	látky nevhodné na spotrebu a spracovanie

02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 01           zemina z čistenie a prania repy

02 04 02	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

02 04 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 01 	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02	odpady z konzervačných činidiel

02 06 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01	odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

02 07 02	odpad z destilácie liehu

02 07 04	materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie

02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

03 01 01          odpadová kôra a drevo

03 01 05          piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, 
                        dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01          odpadová kôra a drevo

03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

03 03 09	odpad z vápennej usadeniny

03 03 10	výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 03 03 10

04 01 07	kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce
                        chróm

04 01 02          odpad z lúhovanie

04 01 04           činiaca brečka obsahujúca chróm

04 01 05           činiaca brečka neobsahujúca chróm

04 01 06           kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
                         chróm

04 01 08           odpadová vyčinená koža ( holina, stružliny, odrezky, brusný prach ) obsahujúca 
                         chróm

04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie

04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

04 02 20          kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako je uvedené 
                        v 04 02 19

04 02 21          odpady z nespracovaných textilných vlákien

04 02 22          odpady zo spracovaných textilných vlákien

05 01 13	kaly z napájacej vody pre kotly

05 01 14	odpady z chladiacich kolón

05 01 16	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

05 01 17	bitúmen

05 07 02	odpady obsahujúce síru

06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 06 05 02

06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

06 13 03	priemyselné sadze

07 01 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 01 11

07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 02 11

07 02 13	odpadový plast

07 02 15	odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

07 02 99	odpady inak nešpecifikované ( odpady z čistenia výrobných hál )

07 03 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 03 11

07 04 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 04 11

07 05 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 05 11

07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                        v 07 06 11

07 07 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
                         v 07 07 11

08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 02 01	odpadové náterové prášky

08 02 02 	vodné kaly obsahujúce keramické materiály

08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

09 01 12	jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

10 01 01	popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)

10 01 02	popolček z uhlia

10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva

10 01 05	tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené 
                        v 10 01 14

10 01 17	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 21	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
                          v 10 01 20

10 01 23	vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

10 01 26	odpady z úpravy chladiacej vody

10 02 01	odpad zo spracovania trosky

10 02 02	nespracovaná troska

10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

10 03 05	odpadový oxid hlinitý

10 03 20	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

10 03 24	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 04 10	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 05 09	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 06 01 	trosky z prvého a druhého tavenia

10 06 02          stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 06 04          iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 06 10          odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01          trosky z prvého  a druhého tavenia

10 07 02          stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03          tuhé odpady z čistenie plynov

10 07 04          iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 07 05          kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 07 08          odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach

10 08 09	iné trosky

10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

10 08 18          kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

10 08 20	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03	pecná troska

10 09 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05

10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07

10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

10 10 03	pecná troska

10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05

10 10 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07

10 10 10	prach z dymových plynov iný ako uvedený v  10 10 09

10 10 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla

10 11 10	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

10 11 12          odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

10 11 16	tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

10 11 20	tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
                        uvedené v 10 11 19

10 12 01	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach

10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová  
                         kamenina (po tepelnom spracovaní)

10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 13 01	odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna

10 13 06	tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

10 13 07          kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 13 11	odpady z kompozit. materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 
                        a 10 13 10

10 13 14 	odpadový betón a betónový kal

11 01 10 	kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

11 01 14	odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

11 05 01	tvrdý zinok

11 05 02	zinkový popol

12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov

12 01 02	prach a zlomky zo železných kovov

12 01 03	piliny a triesky zo neželezných kovov

12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov

12 01 05	hobliny a triesky z plastov

12 01 13	odpady zo zvárania

12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 21	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

12 01 99	odpad inak nešpecifikované ( odpad z upratovania výrobných a sociálnych priestorov 
                       Tatravagoka a.s. Poprad )

15 01 01	obaly z papiera a lepenky

15 01 02         obaly z plastov

15 01 03         obaly z dreva

15 01 04         obaly z kovu

15 01 05	kompozitné obaly

15 01 06	zmiešané obaly

15 01 07	obaly zo skla

15 01 09 	obaly z textilu

15 02 03          absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 
                        v 15 02 02

16 01 12	brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 17	železné kovy

16 01 18	neželezné kovy

16 01 19	plasty

16 01 20	sklo

16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13

16 05 09	vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08

16 06 04	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05	iné batérie a akumulátory

16 08 03          použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných 
                        kovov, inak nešpecifikované

16 08 04	použité katalyzátora z krakovacích procesov

16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurg. Procesov
                       iné ako uvedené v 16 11 01 procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 
                       uvedené v 16 11 03

16 11 06         výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05

17 01 01	betón

17 01 02	tehly

17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01	drevo

17 02 02	sklo

17 02 03	plasty

17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 04 07          zmiešané kovy

17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v  17 05 07

17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a  17 06 03

17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01

17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
                        a 17 09 03

18 01 04 	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám 
                        z hľadiska prevencie nákazy ( napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy , posteľná 
                        bielizeň, jednorazové odevy, plienky )

18 02 06          chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

19 01 12	popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13

19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15

19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

19 04 01	vitrifikovaný odpad

19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastliného pôvodu

19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality

19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov

19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

19 08 01	zhrabky z hrablíc

19 08 02	odpad z lapačov piesku

19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 09          zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce oleje a tuky

19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené 
                         v 19 08 11

19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

19 09 02	kaly z čírenia vody

19 09 03	kaly z dekarbonizácie

19 09 04	použité aktívne uhlie

19 09 05	nasýtené, alebo použité iontomeničové živice

19 10 02	odpad z neželezných kovov

19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v  19 10 03

19 10 06	iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 12 04	plasty a guma

19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06

19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)

19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu 
                        iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

20 01 10	šatstvo

20 01 11	textílie

20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
                        a 20 01 35

20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 41	odpady z vymetania komínov

20 02 01	biologický rozložiteľný odpad

20 02 02	zemina a kamenivo

20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady

20 03 01	zmesový komunálny odpad

20 03 02	odpad z trhovísk

20 03 03	odpad z čistenia ulíc

20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie

20 03 07	objemný odpad

Príloha  č. 2:  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke:

Žakovce – Skládka odpadov Úsvit,  II. etapa - časť - skládka odpadov na nebezpečný odpad

kat. č., názov druhu odpadu, kategória odpadov N - nebezpečný

01 03 04           kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

01 03 05           iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

01 03 07           iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania
                         rudných nerastov

01 04 07           odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania 
                         nerudných nerastov

01 05 05           vrtné kaly obsahujúce ropné látky

01 05 06           vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

02 01 08           agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

03 01 04           piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,
                         dyhy obsahujúce nebezpečné látky

03 02 04           anorganické prostriedky na ochranu dreva

04 01 03           odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadla bez kvapalnej fázy

04 01 19           kaly z kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky spracované na mieste svojho 
                         vzniku obsahujúce nebezpečné látky

05 06 03           ostatné dechty

06 02 01           hydroxid vápenatý

06 02 04           hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05           iné zásady

06 03 11           tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

06 03 13           tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

06 03 14           tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15           oxidy kovov obsahujúce ťažké kov

06 04 05           odpady obsahujúce iné ťažké kovy

06 05 02           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

06 06 02           odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

06 07 03           kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

06 13 04           odpady zo spracovania azbestu

06 13 05           sadze z pecí a komínov

07 01 08           iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 01 11           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

07 02 08           iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 02 11           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

07 02 14           odpadové prísady ( aditívna ) obsahujúce nebezpečné látky

07 03 08           iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 03 11           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

07 04 08           iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 04 11           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

07 05 08           iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 05 11           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

07 05 13           tuhé odpady obsahujúce nebezpečné odpady

07 06 08           iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 06 11           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

07 07 08           iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

07 07 11           kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné 
                         látky

08 01 11           odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 13           kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

08 01 15           vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo
                         iné nebezpečné látky

08 01 17           odpady z odstraňovania farby alebo laku, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá 
                         alebo iné nebezpečné látky

08 03 17           odpadový toner  do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

08 04 09           odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky

10 01 14           popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

10 01 16           popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

10 01 20           kaly zo spracovania  kvapalného odpadu v mieste jeho  vzniku obsahujúce 
                         nebezpečné látky

10 01 22           vodné kaly s čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

10 02 07           tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

10 03 04           trosky z prvého tavenia

10 03 08           soľné trosky z druhého tavenia

10 03 09           čierne stery z druhého tavenia

10 03 29           odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné 
                         látky

10 04 01           trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 02           trosky z prvého a druhého tavenia

10 04 03           arzeničnan vápenatý

10 04 04           prach z dymových plynov

10 04 05           iné tuhé znečisťujúce látky a prach

10 04 06           tuhé odpady z čistenia plynov

10 04 07           kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 05 03           prach z dymových plynov

10 05 05           tuhý odpad z čistenia plynov

10 05 06           kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

10 06 03           prach z dymových plynov

10 06 06           tuhé odpady z čistenia plynov

10 06 07           kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu

10 08 08           soľná troska z prvého a druhého tavenia

10 08 15           prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09 05           odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 09 07           odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 09 09           prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 09 11           iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

10 10 05           odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 10 07           odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky

10 10 09           prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

10 10 11           iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

10 11 09           odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné 
                         látky

10 11 11           sklenný odpad v malých častiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. 
                         katódové tuby)

10 11 13           kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúce nebezpečné látky

10 11 19           tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky z kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
                         obsahujúce nebezpečné látky

10 12 09           tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

10 12 11           odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

10 13 09           odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

10 13 12           tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

11 01 08           kaly z fosfátovania

11 01 09           kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

11 01 16           nasýtené alebo použité iontomeničové živice

11 01 98           iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

11 02 02           kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu)

11 03 01           odpady obsahujúce kyanidy

12 01 12           použité vosky a tuky

12 01 14           kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

12 01 18           kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

12 01 20           použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

14 06 04           kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

14 06 05           kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

15 01 10           obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými

látkami

15 02 02           absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované, 
                         handry 
                         na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

16 01 11           brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

16 02 13           vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky časti iné ako uvedené v 16 02 09 
                         až 16 02 12

16 05 06           laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
                         nebezpečné látky vrátane zmesi laboratórnych chemikálií

16 05 07           vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
                         obsahujúce nebezpečné látky

16 05 08           vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
                         obsahujúce nebezpečné látky

16 06 02           nikel – kadmiové batérie

16 06 03           batérie obsahujúce ortuť

16 08 02           použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné 
                         zlúčeniny prechodných kovov

16 08 05           použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú

16 08 07           použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami

16 09 04           oxidujúce látky inak nešpecifikované

16 11 05           výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce 
                         nebezpečné látky

17 01 06           zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 
                        obsahujúce nebezpečné látky

17 02 04          sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
                        nebezpečnými látkami

17 03 01          bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

17 03 03          uhoľný decht a dechtové výrobky

17 04 09          kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

17 05 03          zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

17 05 05          výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

17 05 07          štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky

17 06 01          izolačné materiály obsahujúce azbest

17 06 03          iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
                        nebezpečné látky

17 06 05          stavebné materiály obsahujúce azbest

17 08 01          stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami

17 09 03          iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
                        nebezpečné látky

18 01 06          chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

18 01 10          amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

18 02 05          chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

19 01 11          popol a škvára obsahujúca nebezpečné látky

19 01 13          popolček obsahujúci nebezpečné látky

19 01 17          odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky

19 02 05          kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky

19 03 04          čiastočné stabilizované odpady označené ako nebezpečné

19 03 06          solidifikované odpady označené ako nebezpečné

19 04 02          popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

19 04 03          nevitrifikovaná tuhá fáza

19 08 06          nasýtené alebo použite iontomeniče živice

19 08 11          kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových

vôd

19 08 13          kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

19 10 03          úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

19 13 01          tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky

20 01 35          vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
                        obsahujúce nebezpečné časti

Príloha  č. 3:  Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na  skládke:

Žakovce – Skládka odpadov Úsvit,  II. etapa - časť -  skládka odpadov na inertný odpad

kat. č., názov druhu odpadu, všetky uvedené odpady musia spĺňať požiadavku hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh inertného odpadu podľa prílohy č. 13  k vyhláške č. 283/2001 Z. z..

01 01 01            odpad z ťažby rudných nerastov

01 01 02            odpad z ťažby nerudných nerastov

01 04 08            odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 4 07

01 04 09            odpadový piesok a íly

01 04 12            hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a 
                          v 01 04 11

01 04 13            odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

02 04 01            zemina z čistenia a prania repy

17 01 01	  betón

17 01 02	  tehly

17 01 03	  obkladačky, dlaždice a keramika

17 01 07	  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 02	  sklo

17 05 04	  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06	  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

17 09 04	  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
                           a 17 09 03